河南晟威电气有限公司

年产900台节能型电力变压器项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：河南晟威电气有限公司

编制单位：河南晟威电气有限公司

2024年1月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:  李少杰

填表人：     李少杰

建设单位: 河南晟威电气有限公司              编制单位: 河南晟威电气有限公司

电话: 15936529405                        电话: 15936529405

传真:         /                          传真:       /

邮编: 453011                             邮编: 453011

地址: 河南省新乡市凤泉区新乡市动力电池   地址: 河南省新乡市凤泉区新乡市动力电池

专业园区内（陈堡园区）                   专业园区内（陈堡园区）

表一

| 建设项目名称 | 河南晟威电气有限公司年产900台节能型电力变压器项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南晟威电气有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市凤泉区新乡市动力电池专业园区内（陈堡园区） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 变压器 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 干式变压器500台/年、卷铁芯变压器400台/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 干式变压器300台/年、卷铁芯变压器200台/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2022.6 | 开工建设时间 | 2022.8 |  |  |
| 调试时间 | 2023.12.7~2023.12.15 | 验收现场检测时间 | 2023.12.08~2023.12.09 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局凤泉分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新乡市德云机械设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 新乡市德云机械设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 800万 | 环保投资总概算 | 9万 | 比例 | 1.125% |
| 实际总概算 | 500万 | 实际环保投资 | 28万 | 比例 | 5.6% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9. 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)； 10. 《河南晟威电气有限公司年产900台节能型电力变压器项目环境影响评价报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2022.5； 11. 《河南晟威电气有限公司年产900台节能型电力变压器项目环境影响评价报告表》的批复（凤环审[2022]21号），新乡市生态环境局凤泉分局，2022年6月1日； 12.《河南晟威电气有限公司年产900台节能型电力变压器项目（一期）竣工验收检测》，河南中弘国泰检测技术有限公司，2023年12月11日，验收检测报告，报告编号：ZHGT202312084。 13、排污单位名称：河南晟威电气有限公司；排污许可登记编号：91410704MA9GQTXF1H001X；管理类别：登记管理；有效期：2023年11月30日至2028年11月29日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996)三级标准; COD、SS、NH3-N、TP、TN; COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. 大块镇污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. SS; 150mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 4.0mg/L. TN; 40mg/L. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 有组织; 最高允许排放浓度120mg/m3最高允许排放速率10kg/h（排气筒高15m）. 厂界; 周界外浓度最高点4mg/m3. 豫环攻坚办[2017]162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》; 有组织; 80mg/m3、去除效率70%. 工业企业边界; 2mg/m3. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5-大气污染物特别排放限值、表9-企业边界大气污染物浓度值; 有组织; 60mg/m3. 企业边界; 4.0mg/m3. 单位产品排放量; 0.3kg/t. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; NMHC; 无组织; 厂房外监控点处1h平均浓度最高6mg/m3. 厂房外监控点处任意一次浓度值最高20mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 有组织; 二级（15m高排气筒）颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h. 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

1、地理位置： 本项目选址位于河南省新乡市凤泉区新乡市动力电池专业园区内（陈堡园区），租赁现有厂房进行生产，项目占地面积2700m2，项目厂址周围敏感点为：主要为厂区北侧87m外的陈堡村，厂址周围环境为：厂区南侧为新乡市腾达科教设备有限公司，西侧为新乡市富士通车辆有限公司，东侧为中国重汽新乡宏基众业重汽维修中心，北侧隔路为河南恒佳金属材料有限公司和空地。经现场勘查，项目实际建设地点以及周围环境保护目标位置与环评及批复一致。项目厂区四周环境及环境敏感点见图1。 新乡市腾达科教设备有限公司 新乡市富士通车辆有限公司 中国重汽新乡宏基众业重汽维修中心 河南恒佳金属材料有限公司 厂区范围 陈堡村（87米） 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年产900台节能型电力变压器项目; 年产900台节能型电力变压器项目（一期）; 一致. 2; 建设单位; 河南晟威电气有限公司; 河南晟威电气有限公司; 一致. 3; 产品方案; 干式变压器500台/年、卷铁芯变压器400台/年; 干式变压器300台/年、卷铁芯变压器200台/年; 一致（项目分期建设，一期产品方案干式变压器300台/年、卷铁芯变压器200台/年，二期建设干式变压器200台/年、卷铁芯变压器200台/年）. 4; 项目地址; 河南省新乡市凤泉区新乡市动力电池专业园区内（陈堡园区）; 河南省新乡市凤泉区新乡市动力电池专业园区内（陈堡园区）; 一致. 5; 占地面积; 2700m2; 2700m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 800; 500; 一致（项目分期建设，一期项目投资500万元，二期项目投资300万元）. 7; 劳动制度; 单班制（每班8小时），年工作300天; 单班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 员工30人; 员工30人; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 租赁现有，1座，1层，占地面积1300m2；; 租赁现有，1座，1层，占地面积1300m2；; 一致. 原料库; 租赁现有，1座，1层，占地面积1200m2；; 租赁现有，1座，1层，占地面积1200m2；; 一致. 成品车间; 租赁现有，1座，1层，占地面积100m2；; 租赁现有，1座，1层，占地面积100m2；; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 租赁现有，1座，1层，占地面积100 m2; 租赁现有，1座，1层，占地面积100 m2; 一致. 3; 环保工程; 废水; 生活污水; 新建，化粪池1座; 新建，化粪池1座; 一致. 废气; 焊接烟尘; 焊接区域二次密闭，焊接烟尘采用集气罩收集+袋式除尘器处理+15m高排气筒排放; 焊接区域二次密闭，焊接烟尘密闭负压收集+袋式除尘器处理+15m高排气筒排放; *不一致. 浇注废气; 浇注区域二次密闭，负压管道收集; “活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”+15m高排气筒; 浇筑设备密闭+真空泵排气口负压管道收集+设备口处设置集气罩收集; “活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”+15m高排气筒; *不一致. 固化废气; 固化工序二次密闭，负压管道收集; 固化工序二次密闭+负压管道收集+出口处设置集气罩收集. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 新建，一般固废间1座（15m2）; 新建，一般固废间1座（15m2）; 一致. 新建，危废暂存间1座（12m2）; 新建，危废暂存间1座（12m2）; 一致. 4; 公用 工程; 水; 园区统一供水; 园区统一供水; 一致. 5; 电; 园区统一供电; 园区统一供电; 一致. *备注：本项目环评批复中浇注废气收集措施为：浇注区域二次密闭，负压管道收集；固化废气收集措施为：固化工序二次密闭，负压管道收集。项目在实际建设中结合设备及场地情况为了有效收集废气，收集措施改为：浇注废气采取浇筑设备密闭+真空泵排气口负压管道收集+设备口处设置集气罩；固化废气采取固化工序二次密闭+负压管道收集+出口处设置集气罩的收集措施。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本次废气收集措施变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 一期; 二期. 型号; 数量; 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 箔式绕线机; /; 3; /; 2; /; 1; 一致. 2; 高、低压绕线机; XF-1; 15; XF-1; 15; /; 0; 一致. 3; 变压器综合试验台; /; 2; /; 2; /; 0; 一致. 4; 剪板机; /; 4; /; 3; /; 1; 一致. 5; 真空滤油机; /; 2; /; 1; /; 1; 一致. 6; 行车; /; 10; /; 6; /; 4; 一致. 7; 圆刀裁剪机; GTB16-3; 2; /; 0; GTB16-3; 2; 一致. 8; 真空烘干炉; DG; 4; DG; 3; DG; 1; 一致. 9; 电焊机; /; 2; /; 2; /; 0; 一致. 10; 摇臂钻床; /; 2; /; 2; /; 0; 一致. 11; 母线加工机; /; 3; /; 2; /; 1; 一致. 12; 开式双柱可倾压力机; /; 3; /; 2; /; 1; 一致. 13; 真空浇注罐; /; 2; /; 1; /; 1; 一致. 14; 冲床; /; 10; /; 2; /; 8; 一致. 15; 变压器油储罐; 10m3; /; 10m3; 2; /; /; *不一致. *备注：本项目环评批复中外购变压器油为桶装在厂区储存，企业为了优化场地利用面积实际建设2个10m3的变压器油储罐用于储存外购的变压器油，由油罐车泵送至储罐暂存备用，新增的2台变压器油储罐为辅助设备，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复扩建后全厂用量; 调试期间使用量*; 一致性. SCB13型干式变压器; 项目分期建设，剩余的原辅料量用于二期建设. 1; 铁芯; 100t/a; 60t/a. 2; 铜电磁线; 30t/a; 18t/a. 3; 铝电磁线; 30t/a; 18t/a. 4; 绝缘材料; 2t/a; 1.2t/a. 5; 铜箔; 5t/a; 3t/a. 6; 铝箔; 5t/a; 3t/a. 7; 环氧树脂; 10t/a; 6t/a. 8; 外壳; 500台/a; 300台/a. 节能S13型卷铁芯变压器. 1; 铜电磁线; 16t/a; 8t/a. 2; 铝电磁线; 16t/a; 8t/a. 3; 铁芯; 80t/a; 40t/a. 4; 外壳; 400台/a; 200台/a. 5; 绝缘材料; 0.8t/a; 0.4t/a. 6; 铜箔; 10t/a; 6t/a. 7; 铝箔; 10t/a; 6t/a. 8; 变压器油; 40t/a; 24t/a. 9; 焊丝; 1.35t/a; 0.81t/a. 资源能源消耗. 7; 水; 300m3/a; 167m3/a. 8; 电; 4.5万KW·h; 2.5万KW·h.

6、生产工艺流程示意图如下： 本项目环评批复和验收生产工艺流程基本一致，如下所示： 本项目产品为节能S13型卷铁芯变压器和SCB13型干式变压器。 （1）节能S13型卷铁芯变压器生产工艺流程图 图2 节能S13型卷铁芯变压器生产工艺流程图 生产工艺流程详细说明如下： 硅钢片裁片：将硅钢片按照规格宽度要求用硅钢片纵剪线进行裁切，再按照长度要求用剪板机进行裁切，裁边产生部分边角料和噪声； 叠装（组装内芯）：将裁好的硅钢片手工叠装成内芯； 绕制线包、套包、焊接：将单股铝线/铜线用箔式绕线机绕制成线包，将绕制好的线包套装到内芯上，然后用氩弧焊将线圈端头和引出线焊牢。此工序会有边角料、噪声和焊烟产生。 烘干：将绕制好的铁芯运至真空烘干炉中进行烘干（烘干炉使用电加热），加热温度为110°C。烘干的目的是为了将产品中的水分蒸发； 装壳、注油：烘干后的铁芯装进变压器壳内，然后向变压器内利用油泵把合格的变压器油注入油箱； 试验：最后进行各项试验（容量测试、耐压测试、变比测试和电阻测试）、测试合格后即为成品。 （2）干式变压器生产工艺流程图 图3 干式变压器生产工艺流程图 工艺流程简述： 硅钢片裁片：将硅钢片按照规格宽度要求用圆刀裁剪机进行裁切，再按照长度要求用剪板机进行裁切，此工序会有边角料和噪声产生。 叠装：将裁好的硅钢片手工叠装成变压器芯，待用； 绕制线包：将单股铝线/铜线使用箔式绕线机绕制成线包，将绕制好的线包套装到模具上。此工序会有边角料和噪声产生。 预热：将套好模具的线包放置在烘箱内加热，加热至80-105℃，保持3-5h，取出线圈，降低表面温度；预热的目的是将线圈内的水分烘干。 浇注：真空浇灌炉罐盖打开，将预热后的线包放入真空浇灌炉，然后关闭罐盖抽真空，开启浸渍罐的释放阀，再通过压力差将外购的成品乳状环氧树脂浇注到模具中，由于在真空环境下，环氧树脂可以充分地浸渗到产品线圈的缝隙中，然后再在浸没产品的表面，施加一定压力的空气，使得环氧树脂的浸渗能力进一步加强，大大提高了线圈的变压器强度，此工序会有废包装桶和废气产生。 图4 真空浇灌炉图 图5 真空浇灌炉内部构造图 固化：将浇注了环氧树脂的半成品运至烘箱中进行加热固化（烘箱使用电加热），加热至135℃。 根据环氧树脂理化性质，该物质分子结构致密，稳定性高，分解温度为200℃以上，在浇注和固化工段，加热至100-135℃时，会有少量有机废气产生。 脱模：待固化好的线圈进行线圈模具分离。 组装、实验：将变压器芯与成品线圈组装在一起，然后进行各项试验（容量测试、耐压测试、变比测试和电阻测试）； 装壳：实验合格后装上变压器壳，变压器壳连接处用螺丝螺紧即为成品。 6、本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表： 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 焊接; 焊烟; 焊接区域二次密闭负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒. 浇注; 非甲烷总烃; 浇筑设备密闭+真空泵排气口负压管道收集+设备口处设置集气罩收集; “活性炭吸脱附装置-催化燃烧装置” +15m高排气筒. 固化; 固化工序二次密闭+负压管道收集+出口处设置集气罩. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN; 化粪池处理后排入大块镇污水处理厂. 固废; 裁切工段; 废边角料; 收集后暂存于一般固废暂存间（15m2），定期清运处理。. 焊接; 焊渣. 生活垃圾; 生活垃圾. 废气处理装置; 废催化剂; 收集后暂存于危废暂存间1座（12m2），委托有资质单位清运处置。. 废活性炭. 原料包装; 废包装桶. 噪声; 线圈绕制、浇注、固化、叠装等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声等.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出厂界噪声检测点位） 1、废水 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入大块镇污水处理厂进一步处理。 图6 废水治理流程示意图 2、废气 本项目有组织废气主要为浇注、固化过程产生的有机废气和焊接过程产生的焊烟。 本项目浇注废气、固化废气经密闭负压+集气罩收集至1套“活性炭吸/脱附+催化燃烧”设备处理后，经1根15m高排气筒DA002排放。 本项目焊接废气采取焊接区域二次密闭负压收集，引至袋式除尘器处理后，经1根15m高排气筒DA001排放。 图7 废气治理流程示意图 3、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准要求。 图8 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期一般固废主要为废边角料、焊渣及员工生活垃圾；危险废物为废包装桶、废活性炭、废催化剂。 废边角料、焊渣为一般固废，项目新建一般固废间1座（15m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废边角料、焊渣收集至一般固废间暂存，定期外售。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 废包装桶、废活性炭、废催化剂为危险废物，项目新建危废暂存间1座（12m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物收集至危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。 根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为废边角料1t/a、焊渣0.1t/a、废包装桶0.5t/a、废活性炭0.05t/1.5a、废催化剂0.01t/5a。 图9 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废气; 浇注废气; 非甲烷总烃; 浇注区域二次密闭，负压收集管道（2套）; 活性炭吸脱附装置（1套）+催化燃烧（1套）+15m高排气筒（1根）; 4; 浇筑设备密闭+真空泵排气口负压管道收集+设备口处设置集气罩收集（1套）; 活性炭吸脱附装置（1套）+催化燃烧（1套）+15m高排气筒（1根）; 15. 固化废气; 固化工序二次密闭，密闭收集区域（4间）+负压收集管道（4套）; 固化工序二次密闭（2间）+负压管道收集+出口处设置集气罩（2套）. 焊接废气; 颗粒物; 焊接区域二次密闭，集气罩（2个）+袋式除尘器（1套）+15m高排气筒（1根）; 2; 焊接区域二次密闭（1间）+袋式除尘器（1套）+15m高排气筒（1根）; 5. 噪声; 线圈绕制、浇注、固化、叠装等设备; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 0.5; 基础减振、厂房隔声; 2. 固废; 裁切; 废边角料; 一般固废间1座（15m2）; 2; 新建，一般固废间1座（15m2）; 5. 焊接; 焊渣. 原料包装; 废包装桶; 危废暂存间1座（12m2）; 新建，危废暂存间1座（12m2）. 废气治理设施; 废活性炭. 废催化剂. 土壤及地下水污染防治措施; /; /; /; /. 环境风险防范措施; /; /; /; /. 其他环境管理要求; 按照要求在排气筒安装在线监控设施（1套），并与环保部门联网；; /; 按照要求在排气筒安装在线监控设施（1套），并与环保部门联网; /. 按照要求在污染设施排放口、监测取样处安装视频监控（各1套），并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月; /; 按照要求在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控（各1套）; 1. 按照要求在总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施（各1套）; 0.5; 总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施（各1套）; /. 合计; /; 9; /; 28. 6、厂区平面布置及监测点位图 图10 本项目厂区平面及检测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目进行分期建设，不增加产能，不增加排污。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 本项目环评批复中浇注废气收集措施为：浇注区域二次密闭，负压管道收集；固化废气收集措施为：固化工序二次密闭，负压管道收集。项目在实际建设中结合设备及场地情况为了有效收集废气，收集措施改为：浇注废气采取浇筑设备密闭+真空泵排气口负压管道收集+设备口处设置集气罩；固化废气采取固化工序二次密闭+负压管道收集+出口处设置集气罩的收集措施。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本次废气收集措施变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 河南晟威电气有限公司年产900台节能型电力变压器项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 凤环审[2022]21号 新乡市生态环境局凤泉分局 关于《河南晟威电气有限公司年产900台节能型电力变压器项目 环境影响评价报告表》的批复 河南晟威电气有限公司： 你单位上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师贾志鹏（职业资格证书管理号：2017035410352016411801000553）编制的《河南晟威电气有限公司年产900台节能型电力变压器项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我区党政信息网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的各类污染物，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：生活污水经化粪池处理后排入大块镇污水处理厂处置。 2、废气：焊接工序采用二次密闭集气罩+袋式除尘器+15m高排气简，确保满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织限值10mg/m3。浇注工序采用二次密闭负压收集+活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置+15m高排气简，固化工序采用二次密闭负压收集+活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置+15m高排气简，确保满足豫环攻坚办[2017]162 号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》浓度限值。 3、噪声：高噪声设备采取减振基础和室内布置等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准限值要求。 4、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)进行控制，废边角料、焊渣暂存定期外售。 危险废物：废催化剂、废活性炭、废包装桶在危废间暂存定期交有资质单位安全处置，确保满足《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及2013 年修改单。 本项目污染物排放量为COD：0.0086t/a、氨氮：0.0004t/a、SO2：0t/a、N0X：0t/a。 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 五、项目完工后，需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 七、如果今后国家、省、市颁布严于本批复指标的新标准或技术规范，届时你公司应按新标准或技术规范要求执行。 经办人：吴运鳌 新乡市生态环境局凤泉分局 2022年6月1日 3、本项目落实环评及批复情况 表10 本项目落实环评及批复情况 新乡市生态环境局凤泉分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。; 本项目进行分期建设，一期项目投资500万元，环保投资27万元，一期建设产品为干式变压器300台/年、卷铁芯变压器200台/年。. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的各类污染物，采取相应的防治措施。; 已落实. （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废水：生活污水经化粪池处理后排入大块镇污水处理厂处置。; 已落实. 2、废气：焊接工序采用二次密闭集气罩+袋式除尘器+15m高排气简，确保满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织限值10mg/m3。浇注工序采用二次密闭负压收集+活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置+15m高排气简，固化工序采用二次密闭负压收集+活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置+15m高排气简，确保满足豫环攻坚办[2017]162 号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》浓度限值。; 本项目环评批复中浇注废气收集措施为：浇注区域二次密闭，负压管道收集；固化废气收集措施为：固化工序二次密闭，负压管道收集。项目在实际建设中结合设备及场地情况为了有效收集废气，收集措施改为：浇注废气采取浇筑设备密闭+真空泵排气口负压管道收集+设备口处设置集气罩；固化废气采取固化工序二次密闭+负压管道收集+出口处设置集气罩的收集措施。浇注废气和固化废气集中收集至活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置处理后由1根15m高排气简排放。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本次废气收集措施变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。. 3、噪声：高噪声设备采取减振基础和室内布置等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准限值要求。; 已落实. 4、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)进行控制，废边角料、焊渣暂存定期外售。 危险废物：废催化剂、废活性炭、废包装桶在危废间暂存定期交有资质单位安全处置，确保满足《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及2013 年修改单。; 固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行控制。. 本项目污染物排放量为COD：0.0086t/a、氨氮：0.0004t/a、SO2：0t/a、N0X：0t/a。; 已落实. 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。; 已落实. 五、项目完工后，需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。; 已落实. 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 七、如果今后国家、省、市颁布严于本批复指标的新标准或技术规范，届时你公司应按新标准或技术规范要求执行。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5-大气污染物特别排放限值、表9-企业边界大气污染物浓度值及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》，相关排放限值要求，具体标准值见下表。 表11 废气污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 有组织; 最高允许排放浓度120mg/m3最高允许排放速率10kg/h（排气筒高15m）. 厂界; 周界外浓度最高点4mg/m3. 豫环攻坚办[2017]162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》; 有组织; 80mg/m3、去除效率70%. 工业企业边界; 2mg/m3. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5-大气污染物特别排放限值、表9-企业边界大气污染物浓度值; 有组织; 60mg/m3. 企业边界; 4.0mg/m3. 单位产品排放量; 0.3kg/t. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; NMHC; 无组织; 厂房外监控点处1h平均浓度最高6mg/m3. 厂房外监控点处任意一次浓度值最高20mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 工业企业边界; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 有组织; 二级（15m高排气筒）颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h. 厂界; 周界外浓度最高点1.0mg/m3. ②废水 本项目废水主要为生活污水，依托厂区现有化粪池，生活污水经化粪池处理后排入大块镇污水处理厂进一步处理。 表12 废水污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996)三级标准; COD、SS、NH3-N、TP、TN; COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. 大块镇污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. SS; 150mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 4.0mg/L. TN; 40mg/L. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60. 2、总量控制指标 本项目属于新建项目，本项目建成后全厂污染物环评批复允许排放量为VOCs 0.0056t/a、颗粒物0.000675t/a、COD0.0086t/a、氨氮0.0004t/a、TP0.0001t/a、TN0.0032t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表13 检测分析方法及检测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测标准（方法）及编号（年号）; 主要仪器; 检出限. 废气; 污染源 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC9790II; 0.07mg/m3 (以碳计). 环境空气 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC9790II; 0.07mg/m3 (以碳计). 污染源 颗粒物; 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017; 分析天平 AUW120D; 1.0mg/m3. 污染源 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物釆样方法及修改单GB/T 16157- 1996; 分析天平 AUW120D; /. 环境空气 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 HJ 1263-2022; 分析天平 AUW120D; 168µg/m3. 废水; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定重量法 GB/T 11901- 1989; 电子天平 FA1004; 4mg/L. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计 T6 新世纪; 0.025mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 紫外可见分光光度计 T6 新世纪; 0.05mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T 11893- 1989; 紫外可见分光光度计 T6 新世纪; 0.01mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688 型; /. 3、检测质量控制与质量保证 1. 检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经考试合格后持证上岗，所有检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内。 2. 分析采样前进行流量、仪器校准等质控措施。现场采样合理布设检测点位，保证各采样点布设的科学性和可比性。 3. 样品交接与分析过程严格按照监测技术规范进行。 4. 检测数据严格执行三级审核制度。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表14 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废气 （有组织）; 浇注废气、固化废气“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”进口、排气筒出口（1根）; 废气流量、非甲烷总烃; 连续检测2个周期， 每个周期检测3次。. 焊接废气“袋式除尘器”进口、排气筒出口（1根）; 废气流量、颗粒物; 连续检测2个周期， 每个周期检测3次。. 废气 （无组织）; 厂界上风向设1个参照点、下风向设3个监控点; 非甲烷总烃、颗粒物; 连续检测2个周期， 每个周期检测3次。. 废水; 生活污水排口（化粪池出口）; 流量、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 每天检测4次、2天. 噪声; 东厂界、西厂界、南厂界、北厂界; 等效连续A声级; 连续检测2天， 每天昼间检测1次.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表15 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2023.12.08~12.09; 干式变压器300台/年; 1台/天; 0.83台/天; 93%. 卷铁芯变压器200台/年; 0.67台/天; 0.63台/天; 93%. 备注：生产负荷由河南晟威电气有限公司提供。.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 根据本项目工艺流程可知，项目有组织废气为非甲烷总烃、颗粒物。厂界外浓度限值废气为非甲烷总烃、颗粒物。 项目废气有组织排放检测结果见下表。 表16 废气有组织排放检测结果表 采样点位; 焊接废气“袋式除尘器”排气筒进口. 采样日期; 2023.12.08; 2023.12.09. 监测频次; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 标干流量(m3/h); 892; 910; 887; 883; 915; 894. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 21.6; 19.8; 22.8; 20.7; 20.4; 21.2. 实测速率(kg/h); 1.93×10-2; 1.80×10-2; 2.02×10-2; 1.83×10-2; 1.87×10-2; 1.90×10-2. 采样点位; 焊接废气“袋式除尘器”排气筒出口. 采样日期; 2023.12.08; 2023.12.09. 监测频次; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 标干流量(m3/h); 981; 990; 973; 971; 995; 983. 颗粒物; 排放浓度(mg/m3); <1; <1; <1; <1; <1; <1. 排放速率(kg/h); /; /; /; /; /; /. 采样点位; 浇注废气、固化废气“活性炭吸脱附装置-催化燃烧装置”排气筒 进口. 采样日期; 2023.12.08; 2023.12.09. 监测频次; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 标干流量(m3/h); 4537; 4440; 4410; 4482; 4588; 4409. 非甲烷总烃; 实测浓度(mg/m3); 11.5; 12.3; 10.9; 11.8; 12.6; 11.4. 实测速率(kg/h); 5.22×10-2; 5.46×10-2; 4.81×10-2; 5.29×10-2; 5.78×10-2; 5.03×10-2. 采样点位; 浇注废气、固化废气“活性炭吸脱附装置-催化燃烧装置”排气筒 出口. 采样日期; 2023.12.08; 2023.12.09. 监测频次; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 标干流量(m3/h); 4931; 4823; 4789; 4869; 4987; 4788. 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 1.94; 2.07; 1.98; 2.03; 1.92; 2.06. 排放速率(kg/h); 9.57×10-3; 9.98×10-3; 9.48×10-3; 9.88×10-3; 9.58×10-3; 9.86×10-3. 去除效率(%); 82; 82; 80; 81; 83; 80. 本项目浇注废气、固化废气收集后经“活性炭吸脱附装置-催化燃烧装置”处理，处理后经1根15米高排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度为1.92~2.07mg/m3，排放速率为0.00948~0.00998kg/h，去除效率为80%~83%，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织排放速率10kg/h（15m高排气筒），同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5-大气污染物特别排放限值非甲烷总烃有组织排放浓度不高于60mg/m3的限制要求，以及能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃有组织排放浓度不高于80mg/m3、去除效率≥70%的要求。 焊接废气收集后经“袋式除尘器”处理后经1根15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度小于检出限（＜1mg/m3），能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业有组织颗粒物10mg/m3的标准限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限制要求。 表17 废气无组织检测结果 单位：mg/m3 采样日期; 检测项目; 采样频次; 上风向 1#; 下风向 2#; 下风向 3#; 下风向 4#. 2023.12.08; 颗粒物 (mg/m3); 第一次; 0.223; 0.256; 0.263; 0.248. 第二次; 0.216; 0.258; 0.265; 0.253. 第三次; 0.219; 0.246; 0.251; 0.249. 非甲烷总烃 (mg/m3); 第一次; 0.46; 0.77; 0.79; 0.63. 第二次; 0.40; 0.57; 0.65; 0.71. 第三次; 0.44; 0.84; 0.76; 0.66. 2023.12.09; 颗粒物 (mg/m3); 第一次; 0.218; 0.245; 0.261; 0.258. 第二次; 0.221; 0.264; 0.244; 0.247. 第三次; 0.216; 0.252; 0.256; 0.263. 非甲烷总烃 (mg/m3); 第一次; 0.35; 0.74; 0.64; 0.79. 第二次; 0.43; 0.81; 0.76; 0.60. 第三次; 0.42; 0.62; 0.66; 0.82. 无组织废气气象参数检测结果表. 采样日期; 采样频次; 天气; 气温(℃); 气压(kPa); 风向; 风速(m/s). 2023.12.08; 第一次; 多云; 15.6; 100.87; 东北; 3.2. 第二次; 多云; 17.8; 100.81; 东北; 3.3. 第三次; 多云; 19.4; 100.73; 东北; 3.1. 2023.12.09; 第一次; 阴; 5.3; 101.51; 东北; 4.6. 第二次; 阴; 7.1; 101.43; 东北; 4.5. 第三次; 阴; 9.5; 101.35; 东北; 4.5. 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：非甲烷总烃0.35~0.84mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃厂界外浓度限值排放2.0mg/m3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点4mg/m3、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9-企业边界大气污染物浓度值限值非甲烷总烃4.0mg/m3的限制要求，同时能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外监控点处1h平均浓度最高6mg/m3、厂房外监控点处任意一次浓度值最高20mg/m3的限制要求。颗粒物无组织排放浓度为0.216-0.265mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业边界颗粒物0.5mg/m3的标准限值要求。 （2）废水检测结果与评价 本项目废水主要为生活污水，依托厂区现有化粪池，生活污水经化粪池处理后排入大块镇污水处理厂进一步处理。生活污水经化粪池处理后在厂区总排口的水质监测结果见下表。 表19 废水检测结果 单位：mg/L（另注除外） 采样点位; 采样时间; 检测项目; 单位; 检测结果. 1; 2; 3; 4. 生活污水排口（化粪池出 口）; 2023.12.08; 悬浮物; mg/L; 112; 101; 109; 110. 化学需氧量; mg/L; 142; 138; 129; 135. 氨氮; mg/L; 10.4; 10.9; 9.58; 9.91. 总氮; mg/L; 22.8; 24.1; 23.6; 22.5. 总磷; mg/L; 0.94; 1.02; 0.97; 0.88. 2023.12.09; 悬浮物; mg/L; 105; 111; 102; 104. 化学需氧量; mg/L; 140; 127; 132; 125. 氨氮; mg/L; 10.5; 9.67; 9.82; 9.95. 总氮; mg/L; 24.7; 22.1; 23.8; 23.2. 总磷; mg/L; 0.85; 0.93; 0.96; 1.04. 备注：监测期间厂区总排口(化粪池出口)的流量为0.03m3/h。. 由上表可知，生活污水排口（化粪池出口）出水水质为：COD125~142mg/L、SS101~112mg/L、氨氮9.58~10.9mg/L、总磷0.85~1.04mg/L、总氮22.1~24.7mg/L，能够满足大块镇污水处理厂收水标准要求，可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。 （3）噪声检测结果与评价 表18 噪声检测结果 单位：dB(A) 采样点位; 监测频次; 检测项目. 河南晟威电气有限公司 厂界四周; 连续监测 2 天，每天昼间 1 次; 等效连续 A 声级. 检测点位; 检测时间; 检测结果 dB（A）. 昼间. 南厂界; 2023.12.08; 55. 2023.12.09; 56. 北厂界; 2023.12.08; 54. 2023.12.09; 55. 备注：监测期间东厂界、西厂界不具备监测条件。. 由检测结果可知：本项目南、北厂界昼间噪声值为54~56dB(A)可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 本项目年工作300天，企业改进生产工艺，项目一期验收浇注、固化工序年工作时间为400h/a，焊接工序工作时间为300h/a。 验收监测期间，本项目浇注废气、固化废气经“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理，处理后经1根15米高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度为1.92~2.07 mg/m3，排放速率为0.00948~0.00998kg/h；焊接废气经“袋式除尘器”处理后经1根15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度小于检出限（＜1mg/m3）。 根据《环境空气质量监测规范（试行）》附件五：数据处理方法：若样品浓度低于监测方法检出限时，则该监测数据应标明未检出，并以1/2最低检出限报出，同时用该数值参加统计计算。根据检测报告，颗粒物采用《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）进行检测，所用仪器为分析天平AUW120D，检出限为1.0mg/m3，则未检出颗粒物按检出限的一半即排放浓度为0.5mg/m3计算。验收监测期间，焊接废气排气筒出口最大排放风量为995m3/h，经计算，颗粒物最大排放量为0.00015t/a。 经计算非甲烷总烃有组织排放最大排放量为0.004t/a，颗粒物最大排放量为0.00015t/a，验收监测时生产线最小工况为93%，经计算非甲烷总烃最大排放量为0.0043t/a、颗粒物最大排放量为0.00016t/a，小于环评批复量VOCS0.0056t/a、颗粒物0.000675t/a。 验收监测期间，生活污水排口（化粪池出口）出水水质为：COD125~142mg/L、SS101~112mg/L、氨氮9.58~10.9mg/L、总磷0.85~1.04mg/L、总氮22.1~24.7mg/L，能够满足大块镇污水处理厂收水标准要求。 表19 本项目废气污染物总量控制指标 废气类型; 排气筒; 污染物; 最大排放速率(kg/h); 工作时间(h/a); 核算排放量（t/a）; 验收工况(%); 排放总量（t/a）; 允许排放量（t/a）. 浇注废气、固化废气; 排气筒DA002; 非甲烷总烃; 0.00998; 400; 0.004; 93%; 0.0043; 0.0056. 焊接废气; 排气筒DA001; 颗粒物; /; 300; 0.00015; 0.00016; 0.000675. 全厂合计; /; VOCS; /; /; /; /; 0.0043; 0.0056. 颗粒物; /; /; /; /; /; 0.000675. 验收监测期间，颗粒物未检测，按照检出限的1/2进行核算。. 表20 本项目废水排放情况表 项目; 污染物; 厂区总排口排放浓度/(mg/L); 流量; 出厂排放总量(t/a); 排入环境（大块镇污水处理厂处理后）; 环评批复量（t/a）. 排放浓度/(mg/L); 排放总量（t/a）. 废水; COD; 142; 0.03m3/h; 0.0102; 40; 0.0029; 0.0086. NH3-N; 10.9; 0.0008; 2.0; 0.0001; 0.0004. TP; 1.04; 0.00007; 0.4; 0.00003; 0.0001. TN; 24.7; 0.0018; 15; 0.0011; 0.0032. 工作时间8h/d，300d/a. 由上表可知，本次项目验收期间各项污染物排放总量小于环评批复分期建设允许排放量。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表20 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于排污许可登记管理，已办理排污许可登记。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期验收项目，分期建设、使用的环境保护设施处理能力能够满足该项目主体工程整体需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③验收检测期间，本项目浇注废气、固化废气收集后经“活性炭吸脱附装置-催化燃烧装置”处理，处理后经1根15米高排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度为1.92~2.07mg/m3，排放速率为0.00948~0.00998kg/h，去除效率为80%~83%，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织排放速率10kg/h（15m高排气筒），同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5-大气污染物特别排放限值非甲烷总烃有组织排放浓度不高于60mg/m3的限制要求，以及能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃有组织排放浓度不高于80mg/m3、去除效率≥70%的要求。 焊接废气收集后经“袋式除尘器”处理后经1根15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度小于检出限（＜1mg/m3），能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业有组织颗粒物10mg/m3的标准限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限制要求。 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：非甲烷总烃0.35~0.84mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃厂界外浓度限值排放2.0mg/m3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点4mg/m3、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9-企业边界大气污染物浓度值限值非甲烷总烃4.0mg/m3的限制要求，同时能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外监控点处1h平均浓度最高6mg/m3、厂房外监控点处任意一次浓度值最高20mg/m3的限制要求。颗粒物无组织排放浓度为0.216-0.265mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业边界颗粒物0.5mg/m3的标准限值要求。 ④验收检测期间，生活污水排口（化粪池出口）出水水质为：COD125~142mg/L、SS101~112mg/L、氨氮9.58~10.9mg/L、总磷0.85~1.04mg/L、总氮22.1~24.7mg/L，能够满足大块镇污水处理厂收水标准要求，可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。 ⑤验收检测期间，本项目东厂界、西厂界不具备监测条件，南、北厂界昼间噪声值为54~56dB(A)可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)的限值要求。 ⑥本项目营运期一般固废主要为废边角料、焊渣；危险废物主要为废催化剂、废活性炭、废包装桶。 废边角料、焊渣为一般固废，项目新建一般固废间1座（15m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废边角料、焊渣收集至一般固废间暂存，定期外售。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 废包装桶、废活性炭、废催化剂为危险废物，项目新建危废暂存间1座（12m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物收集至危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。 根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为废边角料1t/a、焊渣0.1t/a、废包装桶0.5t/a、废活性炭0.05t/1.5a、废催化剂0.01t/5a。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑦验收检测期间，本项目污染物非甲烷总烃最大排放量为0.0043t/a、颗粒物最大排放量为0.00016t/a，小于环评批复量VOCS0.0056t/a、颗粒物0.000675t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 河南晟威电气有限公司年产900台节能型电力变压器项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2112-410704-04-01-441325 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市凤泉区新乡市动力电池专业园区内（陈堡园区） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3821变压器、整流器和电感器制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.855° N 35.366° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 干式变压器500台/年、卷铁芯变压器400台/年 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 干式变压器300台/年、卷铁芯变压器200台/年 |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局凤泉分局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 凤环审[2022]21号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2022.8 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023.11.20 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2023.11.30 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡市德云机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南晟威电气有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410704MA9GQTXF1H001X |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南晟威电气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南中弘国泰检测技术有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 93% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 9 |  | 所占比例（%） |  | 1.125 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 500万元 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 28 |  | 所占比例（%） |  | 5.6% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 20 |  | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理(万元) |  | 4 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南晟威电气有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410704MA9GQTXF1H |  | 验收时间 |  | 2024年1月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9)* | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨） | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | 0.0072 | 0.0216 | / |  |  | +0.0072 |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | 0.0029 | 0.0086 | / |  |  | +0.0029 |  |
|  | 氨 氮 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | 0.0001 | 0.0004 | / |  |  | +0.0001 |  |
|  | TP | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | 0.00003 | 0.0001 | / |  |  | +0.00003 |  |
|  | TN | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | 0.0011 | 0.0032 | / |  |  | +0.0011 |  |
|  | 废 气 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | VOCS | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | 0.0043 | 0.0056 | / |  |  | +0.0043 |  |
|  | 颗粒物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | 0.00016 | 0.000675 | / |  |  | +0.00016 |  |
|  | 工业固体废物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |

填表单位（盖章）：河南晟威电气有限公司           填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：