新乡市万帮铸造材料有限公司年加工1000吨增碳剂项目

竣工环境保护验收报告

建设单位:	新乡市万帮铸造材料有限公司

编制单位:新乡市万帮铸造材料有限公司

2024年1月

建设单位法人代表:            （签字）

编制单位法人代表:            （签字）

项目负责人:

填表人:

建设单位:新乡市万帮铸造材料有限公司    编制单位:新乡市万帮铸造材料有限公司

电话:13703434799                    电话:13703434799                传真:   /                            传真:   /

邮编: 453600                         邮编: 453600

地址: 河南省新乡市辉县市孟庄镇徐村西           地址: 河南省新乡市辉县市孟庄镇徐村西

表一

| 建设项目名称 | 年加工1000吨增碳剂项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市万帮铸造材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市辉县市孟庄镇徐村西 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 颗粒状增碳剂、柱状增碳剂 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 400t颗粒状增碳剂/年、600t柱状增碳剂/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 400t颗粒状增碳剂/年、600t柱状增碳剂/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023.08 | 开工建设时间 | 2023.09 |  |  |
| 调试时间 | 2023.12.16-2024.1.20 | 验收现场 监测时间 | 2024.1.5-2024.1.6 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局辉县分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 新乡市万帮铸造材料有限公司 | 环保设施 施工单位 | 新乡市万帮铸造材料有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 200万 | 环保投资总概算 | 10万 | 比例 | 5% |
| 实际总概算 | 200万 | 环保投资 | 11万 | 比例 | 5.5% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； 10.《新乡市万帮铸造材料有限公司年加工1000吨增碳剂项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2023.8； 11.《新乡市万帮铸造材料有限公司年加工1000吨增碳剂项目环境影响报告表》的批复（辉环监[2023]35号），新乡市生态环境局辉县分局，2023.8.31； 12.新乡市万帮铸造材料有限公司年加工1000吨增碳剂项目验收监测报告，河南鑫成环测检测技术有限公司，XCHC2023-00698，2024.1.15； 13.排污单位名称：新乡市万帮铸造材料有限公司；管理分类：简化管理；排污许可证证书编号：91410782MA454C6X11001U；有效期：2023年12月14日至2028年12月13日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废水; 辉县市孟庄污水处理厂收水标准; COD; 450mg/L. NH3-N; 30mg/L. SS; 300mg/L. TN; 45mg/L. TP; 5mg/L. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 有组织120mg/m3，排放速率3.5kg/h. 无组织1.0mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织10.0mg/m3. 无组织0.5mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求. |

表二

1、地理位置 本项目选址位于新乡市辉县市孟庄镇徐村西，利用现有厂房进行生产。项目四周环境为：西侧为辉县市宏源彩印包装有限公司，北侧为新乡市美斯威精密机械有限公司，东侧和南侧为农田。距项目最近的敏感点为东侧260m的郭村和260m的徐村。 根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境示意图见下图。 图1 项目周边环境示意图 2、工程建设内容 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 备注. 1; 项目名称; 年加工1000吨增碳剂项目; 年加工1000吨增碳剂项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡市万帮铸造材料有限公司; 新乡市万帮铸造材料有限公司; 一致. 3; 产品方案; 400t颗粒状增碳剂/年、600t柱状增碳剂/年; 400t颗粒状增碳剂/年、600t柱状增碳剂/年; 一致. 4; 项目选址; 新乡市辉县市孟庄镇徐村西; 新乡市辉县市孟庄镇徐村西; 一致. 5; 占地面积; 2000m2; 2000m2; 一致. 6; 职工人数; 10人; 10人; 一致. 7; 劳动制度; 年工作日300天，单班制（每班8小时）; 年工作日300天，单班制（每班8小时）; 一致. 8; 项目投资; 200万; 200万; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评及批复内容; 实际建设情况. 1; 主体工程; 车间; 1座，1层，建筑面积1800m2; 1座，1层，建筑面积1800m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 1座，1层，建筑面积200m2; 1座，1层，建筑面积200m2; 一致. 3; 公用工程; 供电; 孟庄镇电网供电; 孟庄镇电网供电; 一致. 供水; 自来水管网供水; 自来水管网供水; 一致. 4; 环保工程; 废气; 粉碎废气、搅拌废气、筛分废气、除磁废气和包装废气; 集气装置负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 粉碎废气、搅拌废气、除磁废气和筛分废气; 集气装置负压收集; 2#袋式除尘器+15m高排气筒; 包装工序采用两级袋式除尘器处理，优于环评设计。. 包装废气; 集气装置负压收集+1#袋式除尘器. 废水; 化粪池1座; 化粪池1座; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 废包装袋和废铁屑; 在一般固废暂存间暂存后，定期外售; 废包装袋和废铁屑; 在一般固废暂存间暂存后，定期外售; 一致. 石墨粉和除尘器收集的粉尘; 在一般固废暂存间存放，回用于生产; 石墨粉和除尘器收集的粉尘; 在一般固废暂存间存放，回用于生产. 备注：本项目环评批复中，粉碎废气、搅拌废气、筛分废气、除磁废气和包装废气经同1台袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；实际建设过程中，包装废气单独经1#袋式除尘器处理，处理后与粉碎废气、搅拌废气、筛分废气、除磁废气一同经2#袋式除尘器处理，最终由1根15m高排气筒排放。本项目废气治理措施不变，增加1台袋式除尘器，产污工序不变，污染物种类没有新增；根据监测数据可知，污染物排放量没有增加。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）和《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），该变动情况不属于重大变动。 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评及批复内容; 实际建设内容; 一致性. 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 粉碎机; 800*400; 2台; 800*400; 1台; 少1台①. 2; 500*600; 1台; 500*600; 1台; 一致. 3; 800; 1台; 800; 0; 少1台①. 4; 斗式提升机; TH250-8; 4台; TH250-8; 4台; 一致. 5; 磁选机; 3000型; 1台; 3000型; 1台; 一致. 6; 干粉混合机; 4-72-2-7.5kw; 2台; 4-72-2-7.5kw; 2台; 一致. 7; 包装机; FKL-76; 2台; FKL-76; 3台; 一致. 8; 上料机; GIS-250-6; 3台; GIS-250-6; 3台; 一致. 9; 振动筛; DLS-1530-1P; 3台; DLS-1530-1P; 3台; 一致. 10; 行车; /; 1台; /; 3台; 多2台②. 备注：①本项目实际建设过程较环评批复，减少2台粉碎机。粉碎机主要用于颗粒状增碳剂的破碎过程，本项目两台粉碎机的处理能力均为0.05t/h，在年工作时间2400h内可以处理240t的石墨块，减少2台粉碎机后仍能满足本项目对202t石墨块的处理需求，因此本项目总生产能力不变。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），该变动情况不属于重大变动；②本项目实际建设过程较环评批复，增加2台行车。行车主要用于生产过程中原料和成品的输送，为辅助，不是主要生产设备，不增加污染物的产生和排放，增加2台行车后能满足本项目的需求且不增加产能，因此本项目总生产能力不变。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），该变动情况不属于重大变动。 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 原辅材料及资（能）源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 环评及批复年用量; 实际年使用量; 备注. 颗粒状增碳剂. 1; 石墨碎; 200t/a; 200t/a; 一致. 2; 石墨块; 202t/a; 202t/a. 柱状增碳剂. 1; 石墨粉; 587t/a; 587t/a; 一致. 2; 玉米淀粉胶; 13t/a; 13t/a. 3; 水; 38t/a; 38t/a. 公共能源. 1; 水; 90t/a; 90t/a; 一致. 2; 电; 5万kw h/a; 5万kw h/a. 水平衡图： 图2 本项目水平衡图 单位：m3/d 6、生产工艺流程示意图如下： 本项目环评批复和验收生产工艺流程基本一致，如下所示。 （1）颗粒状增碳剂 注：G：废气；N：噪声；S：固废 图3 颗粒状增碳剂生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明如下： 粉碎：外购石墨块，人工将石墨块吨包投入斗式提升机底端料斗，使用斗式提升机将吨包提升至粉碎机投料口，人工解开扎带，石墨块经粉碎机粉碎成石墨碎（粒径约为0-5mm）后经出料口进行袋装，石墨碎于吨包中密封存放于密闭车间内。粉碎机内部密闭，粉碎过程中产生的粉碎废气经出料口排出。该过程主要产生投料废气、粉碎过程的出料废气和噪声。 搅拌：根据客户指定的粒径要求，外购相对应粒径范围的石墨碎，使用行车将破碎后的石墨碎吨包与外购的石墨碎吨包置于干粉混合机入料口，人工解开扎带，石墨碎落入干粉混合机。原料进入封闭式干粉混合机进行常温混合搅拌，使各原料均匀混合。搅拌后的石墨碎经出料口进行袋装，密封存放于密闭车间内。干粉混合机内部密闭，搅拌废气经出料口排出。本过程产生投料废气、出料废气及搅拌过程的设备噪声。 筛分：使用行车将搅拌均匀的石墨碎吨包置于振动筛入料口，人工解开扎带，石墨碎落入振动筛入料口。振动筛内部密闭，筛选出客户指定粒径大小的石墨粒，合格的石墨粒经出料口出来进行袋装，密封存放于密闭车间内。振动筛内部密闭，筛分废气经出料口排出。筛下物石墨粉利用吨包收集后暂存于一般固废间，作为原料回用于柱状增碳剂的生产。本过程产生投料废气、筛分过程的出料废气、石墨粉和筛分过程的设备噪声。 包装：使用行车将成品石墨粒吨包置于包装机入料口，人工解开扎带，石墨粒落入包装机。包装机内部密闭，石墨粒经出料口完成包装，入库待售，本过程中会产生投料废气、出料废气、设备噪声和废包装袋。 （2）柱状增碳剂 注：G：废气；N：噪声；S：固废 图4 柱状增碳剂生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明如下： 除磁：外购石墨粉和收集颗粒状增碳剂生产线筛分过程产生的石墨粉作为原料，利用行车将石墨粉吨包投入磁选机入料口，人工解开扎带，石墨粉落入磁选机。将石墨粉用磁选机进行除磁，除磁后的石墨粉经出料口出来进行袋装，密封存放于密闭车间内。除磁过程中会有设备噪声、掺杂在石墨粉原料中的废铁屑和投料粉尘、出料废气产生。 搅拌、成型：人工将除磁后的石墨粉吨包置于上料机底端料斗，通过上料机将石墨粉吨包置于搅拌机入料口，人工解开扎带，并将玉米淀粉胶和水按照石墨粉（92%）、玉米淀粉（2%）、水（6%）的比例投入干粉混合机。干粉混合机密闭，搅拌速率较慢，且搅拌物体基本呈膏状，因此基本无搅拌粉尘产生。搅拌后的膏状物料经出料口挤压成柱状增碳剂，经吨包密封后存放于密闭车间内。成型后的成品含有一定湿度，基本无出料粉尘产生。该过程中主要为投料废气及搅拌过程中产生的设备噪声。本项目使用玉米淀粉胶，不涉及有机废气排放。 包装：因成型后的成品含有一定湿度，需置于车间内晾干区进行晾干，晾干后的成品经人工装包，使用行车将吨包置于包装机入料口，人工解开扎带，成品落入包装机，经包装机出料口完成包装，入库待售。包装机内部密封，包装过程中会产生投料粉尘、出料粉尘、设备噪声和废包装袋。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表： 表6 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 经化粪池处理后排入孟庄镇污水处理厂. 废气; 粉碎废气; 颗粒物; 集气装置负压收集; 袋式除尘器+15m高排气筒. 搅拌废气. 筛分废气. 除磁废气. 包装废气; 集气装置负压收集+袋式除尘器. 噪声; 粉碎机、搅拌机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 包装工序; 废包装袋; 收集至一般固废暂存间暂存后定期外售. 除磁工序; 废铁屑. 筛分工序; 石墨粉; 收集至一般固废暂存间暂存后回用于生产. 废气治理设施; 除尘器收集的粉尘.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出厂界噪声检测点位）： 1、废水 本项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入辉县市孟庄污水处理厂，处理后排入北排水河，最终排入共产主义渠。 图5 废水处理流程示意图 2、废气 本项目废气主要为粉碎废气、搅拌废气、筛分废气、除磁废气和包装废气。本项目包装废气经负压收集后引入1#袋式除尘器处理，处理后的废气与粉碎废气、搅拌废气、筛分废气、除磁废气经负压收集后一同进入2#袋式除尘器进行处理，最后经1根15m高排气筒排放。 图6 废气治理流程示意图 3、噪声 本项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)和夜间50dB(A)的标准要求。 图7 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目产生的固废主要为包装工序产生的废包装袋、除磁工序中会产生废铁屑、筛分工序产生的石墨粉和废气处理工序除尘器收集的粉尘。废包装袋、废铁屑、石墨粉和除尘器收集的粉尘为一般固废，本项目新建一般固废间1座（20m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。废包装袋和废铁屑在一般固废暂存间暂存后，定期外售；石墨粉和除尘器收集的粉尘在一般固废暂存间暂存后，回用于生产。根据目前固废的实际产生情况，项目生产过程中废包装袋约为0.1t/a、废铁屑约为1t/a、石墨粉约为1t/a、除尘器收集的粉尘约为1.3t/a。 图8 固废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 环境保护措施; 投资 (万元); 环境保护措施; 投资 (万元). 废气; 粉碎废气; 颗粒物; 集气装置负压收集+袋式除尘器+1根15m高排气筒; 5; 集气装置负压收集; 袋式除尘器+1根15m高排气筒; 6. 搅拌废气. 筛分废气. 除磁废气. 包装废气; 集气装置负压收集+袋式除尘器. 废水; 生活污水; COD、SS、 NH3-N、TP、TN; 化粪池处理后排入孟庄污水处理厂; 2; 化粪池处理后排入孟庄污水处理厂; 2. 噪声; 粉粹机、干粉混合机等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 2; 基础减振、厂房隔声; 2. 固废; 包装工序; 废包装袋; 一般固废间1座（20m2）; 1; 一般固废间1座（20m2）; 1. 除磁工序; 废铁屑. 筛分工序; 石墨粉. 废气治理措施; 粉尘. 合计; /; 10; 11. 6、厂区平面布置及监测点位图 图9 本项目废气、废水、噪声监测点位 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目环评批复中，粉碎废气、搅拌废气、筛分废气、除磁废气和包装废气经同1台袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；实际建设过程中，包装废气单独经1#袋式除尘器处理，处理后与粉碎废气、搅拌废气、筛分废气、除磁废气一同经2#袋式除尘器处理，最终由1根15m高排气筒排放。实际建设中增加1台袋式除尘器，产污工序不变，该变动没有导致污染物总类新增和污染物排放量增加。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

1、建设项目环境影响报告表主要结论： （1）产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其2021修改单，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过获嘉县发展和改革委员会备案，项目代码为：2305-410782-04-01-706173。 （2）选址可行性 本项目位于新乡市辉县市孟庄镇徐村西，利用现有厂房进行生产，根据《辉县市孟庄镇总体规划（2011-2030年）》，项目所占用地为工业用地（详见附图二），符合辉县市孟庄镇土地利用总体规划要求。 项目选址距离最近的饮用水源地为辉县水厂地下水源地一级保护区和孟庄镇孟庄村地下水井群，距离分别为2.4km和2.7km，均不在其保护区范围内。 （3）大气环境影响分析 项目所在区域属于空气环境质量未达标区，项目产生的大气污染物通过削减区域现有污染源排放量进行替代。项目厂区周边最近的大气环境敏感点为东向260米外的徐村和郭村。 本项目废气主要为两个生产线的生产废气。分别为颗粒状增碳剂生产线中粉碎工序投料废气和出料废气（粉碎机内部封闭，粉碎废气经出料口排出）、搅拌工序的投料废气和出料废气、筛分工序的投料废气和筛分后的出料废气（振动筛内部封闭，筛分废气经出料口排出）、包装工序的投料废气和出料废气；柱状增碳剂生产线除磁工序的投料和出料废气、搅拌工序的投料废气、包装工序的投料废气和出料废气；各股废气污染因子均为颗粒物。 各个设备产尘点安装集气装置进行负压收集，包装废气经负压收集后引入1#袋式除尘器处理，处理后的废气与粉碎废气、搅拌废气、筛分废气、除磁废气经负压收集后一同进入2#袋式除尘器进行处理，最后经1根15m高排气筒排放。 （4）水环境影响分析 本项目无生产废水，主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入辉县市孟庄污水处理厂进一步处理，处理后排入北排水河，最终排入共产主义渠，属于间接排放。 （5）声环境影响分析 本项目高噪声源主要为粉粹机、干粉混合机等，噪声源强在70-75dB（A）。采取基础减振、消声、隔声等措施后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目运营对周围声环境影响较小。 （6）固废环境影响分析 本项目固废主要为包装工序产生的废包装袋、除磁工序产生的废铁屑、筛分工序产生的石墨粉和废气处理工序除尘器收集的粉尘。 废包装袋约为0.1t/a、废铁屑约为1t/a，在一般固废暂存间暂存后，定期外售；石墨粉约为1t/a、除尘器收集的粉尘约为1.3t/a，在一般固废暂存间暂存后，回用于生产。 经采取以上措施，项目产生的各项固废均可实现合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染。 （7）总量控制 本项目属于迁建项目，建成后现有工程不再存在，故本项目建成后全厂新增污染物排放量为COD 0.0022t/a、NH3-N 0.0001t/a、颗粒物0.1418 t/a（有组织0.0691 t/a、无组织0.0727 t/a）。 根据总量管理要求，水污染物COD0.0022t/a、NH3-N 0.0001t/a需要区域内进行双倍替代。该项目COD所需替代量为0.0044t/a，NH3-N所需替代量为0.0002t/a，拟从新乡市永昌化工有限责任公司淘汰落后产能项目中替代。 综上所述，新乡市万帮铸造材料有限公司年加工1000吨增碳剂项目符合国家相关产业政策要求。营运过程产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。项目营运期产生的污染物经采取相应防治措施后，对周围环境影响较小。 2、审批部门的决定： 审批意见: 辉环监[2023]35号 新乡市生态环境局辉县分局关于《新乡市万帮铸造材料有限公司年加工1000吨增碳剂项目环境影响报告表》的批复 新乡市万帮铸造材料有限公司： 你单位委托河南蓝天工程有限公司环评工程师刘继娟(资格证书编号： 20220503541000000040)编制的《新乡市万帮铸造材料有限公司年加工1000吨增碳剂项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉，并已公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规规定，经局长办公会研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资200万元，在辉县市孟庄镇徐村西建设年加工1000吨增碳剂项目。 二、你单位应主动向社会公众公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保投资，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：生活污水经化类池处理后，进入辉县市孟庄污水处理厂。 2、废气：生产过程产生颗粒物经高效袋式除尘器处理后，通过15米高排气筒排放。所有生产工序均于密闭车间进行，定期清扫地面，减少无组织排放，外排废气应同时满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的相关要求。 3、噪声：高噪声设备采取厂房隔音、减振等措施处理后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008 )2类标准要求。 4、固废：固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用。固废临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的标准要求进行控制，避免对环境造成二次污染。 四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装相应的监测及监控设施，并与生态环境部门联网。 五、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。 七、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。 八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 九、新乡市生态环境局辉县分局孟庄环保中心所负责本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 辉县市环境保护局 2023年8月31日 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局辉县分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资200万元，在辉县市孟庄镇徐村西建设年加工1000吨增碳剂项目。; 已落实. 二、你单位应主动向社会公众公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保投资，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。; 已落实. （一）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废水：生活污水经化类池处理后，进入辉县市孟庄污水处理厂。; 已落实. 2、废气：生产过程产生颗粒物经高效袋式除尘器处理后，通过15米高排气筒排放。所有生产工序均于密闭车间进行，定期清扫地面，减少无组织排放，外排废气应同时满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的相关要求。; 已落实. 3、噪声：高噪声设备采取厂房隔音、减振等措施处理后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008 )2类标准要求。; 已落实. 4、固废：固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用。固废临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的标准要求进行控制，避免对环境造成二次污染。; 已落实. 四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装相应的监测及监控设施，并与生态环境部门联网。; 已落实. 五、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。; 已落实. 六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。; 已落实. 七、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。; 已落实. 八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 九、新乡市生态环境局辉县分局孟庄环保中心所负责本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 （1）废气 营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》，具体标准值见下表。 表10 废气污染物排放标准 产污环节; 污染因子; 标准名称; 标准限值. 粉碎废气、搅拌废气、除磁废气、筛分废气和包装废气; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 有组织; 有组织120mg/m3，排放速率3.5kg/h. 无组织; 无组织1.0mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 有组织; 10.0mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. （2）废水 营运期生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入辉县市孟庄污水处理厂进一步处理，处理后排入北排水河，最终排入共产主义渠。废水执行辉县市孟庄污水处理厂收水标准，具体标准值见下表。 表11 废水污染物排放标准 污染因子; 标准名称; 标准限值. COD; 辉县市孟庄污水处理厂收水标准; 450mg/L. NH3-N; 30mg/L. SS; 300mg/L. TP; 5mg/L. TN; 45mg/L. （3）噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表12 厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限值. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60. 夜间; 50. 2、总量控制指标 本项目总量控制指标为COD 0.0022t/a、NH3-N 0.0001t/a、颗粒物0.1418 t/a（有组织0.0691 t/a、无组织0.0727 t/a）。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表13 检测分析方法及检测一起一览表 监测因子; 监测依据及分析方法; 仪器型号及编号; 检出限. 有组织废气; 污染源 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单GB/T 16157-1996及修改单、锅炉烟尘测试方法 GB 5468-91; GR3100D 型低浓度烟尘（气）测试仪、电子天平AUW120D; /. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; GR3100D 型低浓度烟尘（气）测试仪、电子天平AUW120D; 1.0mg/m3. 无组织废气; 环境空气 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263-2022; 环境空气综合采样器GR1350、电子天平AUW120D; 7µg/m3. 废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管 25mL; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535- 2009; 752N PLUS 型紫 外可见分光光度计; 0.025mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89; FA2004B 型电子天平; /. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫 外分光光度法 HJ 636-2012; 752N PLUS 型紫外可见分光光度计; 0.05mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光度法 GB/T 11893- 1989; 紫外可见分光光度计752N PLUS、手提式压力蒸汽灭菌器 SN- SXL-24A; 0.01mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AWA5688型多功能声级计; /. 4、检测质量控制与质量保证 质量保证与质量控制严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证，具体质控要求如下： 4.1所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。 4.2检测人员均经考核合格，并持证上岗。 4.3所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。

表六

验收监测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。 表14 验收监测内容 检测类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; 1#袋式除尘器进、出口; 颗粒物; 连续检测2天，3次/天. 2#袋式除尘器进、出口; 颗粒物. 无组织废气; 上风向一个点、下风向三个点; 颗粒物; 连续检测2天，4次/天. 废水; 化粪池出口; 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮; 连续检测2天，4次/天. 噪声; 东厂界外1m、西厂界外1m、南厂界外1m; 等效连续A声级; 连续检测2天，昼间1次. 注：1、本项目废气主要为粉碎废气、搅拌废气、筛分废气、除磁废气和包装废气。其中包装废气经负压收集后引入1#袋式除尘器处理，处理后的废气与粉碎废气、搅拌废气、筛分废气和除磁废气经负压收集后一同进入2#袋式除尘器进行处理，处理后最终由1根15m高排气筒排放。 2、监测期间，北厂界为共用墙，不具备噪声检测条件。

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表15 检测期间生产运行工况表 检测时间; 生产运行负荷（%）. 2024.01.05; 82. 2024.01.06; 80. 备注：生产负荷由新乡市万帮铸造材料有限公司提供。.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 根据本项目工艺流程可知，项目废气包括有组织废气和无组织废气。有组织废气主要为粉碎废气、搅拌废气、筛分废气、除磁废气和包装废气。包装废气经负压收集后引入1#袋式除尘器处理后与粉碎废气、搅拌废气、筛分废气、除磁废气经负压收集后统一进入2#袋式除尘器进行处置，最后一同经1根15m高排气筒排放。 - 项目有组织废气检测结果见下表。 表16 有组织颗粒物排放检测结果表 监测日期; 采样点位; 监测频次; 废气流量(m3/h); 颗粒物. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 处理效率(%). 2024.01.05; 1#袋式除尘器进口; 1; 291; 515.5; 0.150; /. 2; 309; 469.3; 0.145; /. 3; 275; 530.9; 0.146; /. 1#袋式除尘器出口; 1; 368; 4.2; 1.55×10-3; 99. 2; 334; 3.7; 1.24×10-3; 99.1. 3; 390; 3.9; 1.52×10-3; 99. 2#袋式除尘器进口; 1; 3030; 428.5; 1.31; /. 2; 2930; 433.0; 1.27; /. 3; 3130; 422.6; 1.32; /. 2#袋式除尘器出口; 1; 4400; 2.6; 0.011; 99.2. 2; 4280; 2.9; 0.012; 99.1. 3; 4250; 3.2; 0.014; 98.9. 2024.01.06; 1#袋式除尘器进口; 1; 282; 487.6; 0.138; /. 2; 291; 512.2; 0.149; /. 3; 287; 503.1; 0.144; /. 1#袋式除尘器出口; 1; 344; 3.6; 1.24×10-3; 99.1. 2; 356; 3.2; 1.14×10-3; 99.2. 3; 371; 3.4; 1.26×10-3; 99.1. 2#袋式除尘器进口; 1; 3500; 434.4; 1.52; /. 2; 3440; 427.6; 1.47; /. 3; 3580; 442.1; 1.58; /. 2#袋式除尘器出口; 1; 4470; 3.1; 0.014; 99.1. 2; 4410; 2.8; 0.012; 99.2. 3; 4440; 3.4; 0.015; 99.1. 本项目包装废气经负压收集后引入1#袋式除尘器处理，处理后的废气与粉碎废气、搅拌废气、筛分废气、除磁废气经负压收集后一同进入2#袋式除尘器进行处理，最后经1根15m高排气筒排放。排气筒颗粒物最大排放浓度为3.4mg/m3、最大排放速率为0.015kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物有组织排放120mg/m3和3.5 kg/h（15m高排气筒）的标准限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界有组织浓度10mg/m3的限值要求。 环境影响报告表中预测，“袋式除尘器”对颗粒物的去除效率为95%。其审批部门审批决定未对颗粒物的去除效率做出要求，仅要求排放口颗粒物排放浓度达标排放。根据监测数据，1#袋式除尘器的颗粒物处理效率为：99%-99.2%，2#袋式除尘器的颗粒物处理效率为：98.9%-99.2%，颗粒物的排放可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。 项目年工作时间为2400h，排气筒颗粒物的最大排放量为0.036t/a。生产负荷以80%计，则满负荷情况下排气筒颗粒物排放量为0.045t/a。 - 项目厂界无组织废气检测结果见下表。 表17 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 采样时间; 序号; 检测点位; 颗粒物浓度; 备注. 2024.01.05; 1; 上风向0#; 0.235; 气温：11.2℃ 气压：102.2kPa 风速：1.7m/s 风向：西北 天气：晴. 下风向1#; 0.295. 下风向2#; 0.345. 下风向3#; 0.327. 2; 上风向0#; 0.211; 气温：11.4℃ 气压：102.4kPa 风速：1.8m/s 风向：西北 天气：晴. 下风向1#; 0.334. 下风向2#; 0.328. 下风向3#; 0.353. 3; 上风向0#; 0.223; 气温：11.5℃ 气压：102.4kPa 风速：2.0m/s 风向：西北 天气：晴. 下风向1#; 0.319. 下风向2#; 0.316. 下风向3#; 0.333. 4; 上风向0#; 0.229; 气温：12.0℃ 气压：102.5kPa 风速：2.1m/s 风向：西北 天气：晴. 下风向1#; 0.352. 下风向2#; 0.320. 下风向3#; 0.316. 2024.01.06; 1; 上风向0#; 0.210; 气温：10.3℃ 气压：101.7kPa 风速：1.6m/s 风向：西北 天气：多云. 下风向1#; 0.320. 下风向2#; 0.328. 下风向3#; 0.328. 2; 上风向0#; 0.205; 气温：10.5℃ 气压：101.3kPa 风速：1.4m/s 风向：西北 天气：多云. 下风向1#; 0.329. 下风向2#; 0.337. 下风向3#; 0.353. 3; 上风向0#; 0.217; 气温：10.8℃ 气压：101.3kPa 风速：1.2m/s 风向：西北 天气：多云. 下风向1#; 0.344. 下风向2#; 0.330. 下风向3#; 0.331. 4; 上风向0#; 0.237; 气温：11.3℃ 气压：101.1kPa 风速：1.4m/s 风向：西北 天气：多云. 下风向1#; 0.362. 下风向2#; 0.342. 下风向3#; 0.337. 由上表中监测结果可知，本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.205~0.362mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求。 （2）废水检测结果与评价 表18 废水检测结果 采样点位; 采样时间; 监测结果（单位：mg/L）. COD; SS; NH3-N; TP; TN. 化粪池出口; 2024.01.05; 1; 223; 147; 14.6; 0.57; 18.5. 2; 210; 142; 13.4; 0.60; 17.6. 3; 215; 132; 14.2; 0.65; 17.2. 4; 234; 127; 13.5; 0.73; 18.1. 2024.01.06; 1; 227; 138; 15.3; 0.55; 17.8. 2; 235; 146; 15.8; 0.51; 18.4. 3; 230; 140; 14.5; 0.58; 18.2. 4; 223; 142; 14.1; 0.61; 18.8. 由检测结果可知：本项目化粪池出口废水COD为210~235mg/L、SS为127~147mg/L、NH3-N为13.4~15.8mg/L、TP为0.51~0.73mg/L、TN为17.2~18.8mg/L，可以满足辉县市孟庄污水处理厂收水标准COD 450mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 5mg/L、TN 45mg/L的限值要求。 厂内外排废水主要为生活污水，生活污水为间断排放，且排放频次及排放量不固定，本项目实际劳动定员与环评一致，因此本次验收按照环评预测量确定废水排放量，即废水排放量为72t/d。本项目废水污染物出厂总量为COD 0.0169t/a、NH3-N 0.0011t/a、TP 0.0005t/a、TN 0.0014t/a。辉县市孟庄污水处理厂出水浓度为：COD 30mg/L、NH3-N 1.5mg/L、TP 0.3mg/L、TN 15mg/L，经辉县市孟庄污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD 0.0022t/a、NH3-N 0.0001t/a，TP 0.00002t/a、TN 0.0011t/a。 （3）噪声检测结果与评价 项目噪声监测结果见下表。 表19 噪声检测结果表 采样时间; 采样点位; 测量值（Leq）. 昼间dB（A）. 2024.01.05; 西厂界; 57.7. 南厂界; 58.2. 东厂界; 58.0. 2024.01.06; 西厂界; 58.3. 南厂界; 57.2. 东厂界; 58.6. 由检测结果可知，本项目西、南、东厂界昼间噪声值为57.2-58.6dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB(A)和夜间50dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 表20 本项目总量控制指标 污染物; 排放量t/a; 满负荷运行排放量t/a; 环评批复许可排放量t/a. 颗粒物; 0.036; 0.045; 0.1418（有组织0.0691、无组织0.0727）. COD; 0.0022; 0.0022; 0.0022. NH3-N; 0.0001; 0.0001; 0.0001. TP; 0.00002; 0.00002; 0.00002. TN; 0.0011; 0.0011; 0.0011. 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表21 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产或者使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设、分期验收项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 ③本项目实际建设过程中包装废气经1#袋式除尘器处理，处理后与粉碎废气、搅拌废气、筛分废气、除磁废气一同经2#袋式除尘器处理，最终由1根15m高排气筒排放。1#袋式除尘器的颗粒物处理效率为：99%-99.2%，2#袋式除尘器的颗粒物处理效率为：98.9%-99.2%，最大排放浓度为3.4mg/m3，最大排放速率为0.015kg/h，颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物有组织排放120mg/m3和3.5 kg/h（15m高排气筒）的标准限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界有组织浓度10mg/m3的限值要求。 ④由检测结果可知：本项目化粪池出口废水COD为210~235mg/L、SS为127~147mg/L、NH3-N为13.4~15.8mg/L、TP为0.51~0.73mg/L、TN为17.2~18.8mg/L，可以满足辉县市孟庄污水处理厂收水标准COD 450mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 5mg/L、TN 45mg/L的限值要求。 ⑤验收检测期间，本项目西、南、东厂界昼间噪声值为57.2~58.6dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)和夜间50dB(A)的限值要求。检测期间，北厂界为共用墙不具备检测条件。 ⑥本项目污染物排放总量为颗粒物0.045t/a，满足环评批复中颗粒物0.1418t/a（有组织0.0691t/a、无组织0.0727t/a）的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

| 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 建设项目 | 填表单位（盖章）：新乡市万帮铸造材料有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）： 项目名称 |  |  | 新乡市万帮铸造材料有限公司年加工1000吨增碳剂项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2305-410782-04-01-706173 | 建设地点 |  |  | 新乡市辉县市孟庄镇徐村西 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3091石墨及碳素制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | E 113.797° N 35.425° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 400t颗粒状增碳剂/年、600t柱状增碳剂/年 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 400t颗粒状增碳剂/年、600t柱状增碳剂/年 | 环评单位 |  |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 新乡市生态环境局辉县分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 辉环审[2023]35号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023.9 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023.11 | 排污许可证申领时间 |  |  | 2023.12.14 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 新乡市万帮铸造材料有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市万帮铸造材料有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91410782MA454C6X11001U |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 新乡市万帮铸造材料有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南鑫成环测检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | 80-82% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 11 | 所占比例（%） |  |  | 5.5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2 | 废气治理（万元） | 6 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 | 其他(万元) |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  | 300天 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 新乡市万帮铸造材料有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410782MA454C6X11 | 验收时间 |  |  | 2024年1月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水（万吨） |  | / | / | / | / | / |  | 0.0072 | 0.0072 | / | 0.0072 |  | 0.0072 |  | / |  | +0.0072 |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / | / |  | 0.0022 | 0.0022 | / | 0.0022 |  | 0.0022 |  | / |  | +0.0022 |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / | / |  | 0.0001 | 0.0001 | / | 0.0001 |  | 0.0001 |  | / |  | +0.0001 |
|  |  | TP |  | / | / | / | / | / |  | 0.00002 | 0.00002 | / | 0.00002 |  | 0.00002 |  | / |  | +0.00002 |
|  |  | TN |  | / | / | / | / | / |  | 0.0011 | 0.0011 | / | 0.0011 |  | 0.0011 |  | / |  | +0.0011 |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / | / |  | 0.045 | 0.1418 | / | 0.045 |  | 0.1418 |  | / |  | +0.045 |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  | / |