新乡市麦金香食品有限公司

年产方便面8800万包、方便粉丝120万袋生产线扩建项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：新乡市麦金香食品有限公司

编制单位：新乡市麦金香食品有限公司

2024年1月

建设单位法人代表:            （签字）

编制单位法人代表:             （签字）

项目负责人: 张振江

填表人: 张振江

建设单位: 新乡市麦金香食品有限公司      编制单位: 新乡市麦金香食品有限公司

电话:   15903866999                  电话: 15903866999

传真:         /                      传真:       /

邮编:    453500                      邮编:    453500

地址:原阳县新齐路中段（原阳县太平镇）        地址: 原阳县新齐路中段（原阳县太平镇）

表一

| 建设项目名称 | 年产方便面8800万包、方便粉丝120万袋生产线扩建项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市麦金香食品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 原阳县新齐路中段（原阳县太平镇） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 方便面、方便粉丝 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产方便面8800万包、方便粉丝120万袋 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 一期工程：年产方便面8800万包 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2020.9 | 开工建设时间 | 2022.1 |  |  |
| 调试时间 | 2023.11~2024.1 | 验收现场 监测时间 | 2024.1.10~2024.1.11 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 原阳县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 河南省欣耀盈环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 | 环保设施 施工单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1660 | 环保投资总概算 | 19.2 | 比例 | 1.16% |
| 实际总概算 | 986 | 环保投资 | 18.0 | 比例 | 1.83% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）； 10.《新乡市麦金香食品有限公司年产方便面8800万包、方便粉丝120万袋生产线扩建项目环境影响报告表》河南省欣耀盈环保科技有限公司，2020.9； 11.《新乡市麦金香食品有限公司年产方便面8800万包、方便粉丝120万袋生产线扩建项目环境影响报告表》的批复（原环审[2020]25号），原阳县环境保护局，2020.10.10； 12.《新乡市麦金香食品有限公司年产方便面8800万包、方便粉丝120万袋生产线扩建项目检测报告》，河南鑫成环测检测技术有限公司，XCHC2023-00677，2024.1.18 13.排污单位名称：新乡市麦金香食品有限公司；管理分类：简化管理；排污许可证证书编号：91410725173319503G001Q；有效期：2022年12月24日至2027年12月23日（于2023年3月8日通过变更申报）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 本次工程废水主要包括职工生活污水、软水制备废水和设备冲洗废水。生活污水经化粪池处理后与经混凝沉淀池处理后的设备冲洗废水一起经A/O处理，处理后与软水制备废水一起进入清水池，最后用于厂内洒水降尘，不外排。 2、废气 表1 废气排放标准 污染 因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 颗粒物; 20mg/m3. 二氧化硫; 50mg/m3. 氮氧化物; 150mg/m3. 《新乡市环境污染防治攻坚指挥办公室关于印发新乡市加快开展燃气锅炉低氮改造工作实施方案的通知》（新环攻坚办【2019】25号）; 颗粒物; 5mg/m3. 二氧化硫; 10mg/m3. 氮氧化物; 30mg/m3. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001代替GBPB 5-2000）; 油烟; 油烟因最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化设施最低去除率85%. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 排放口; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m3；最高允许排放速率：15m，3.5kg/h，周界外浓度最高点1.0mg/m3. 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见下表。 表2 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60. 4、固废 生产过程产生的一般固体废物储存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物储存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |

表二

工程建设内容： 1、地理位置及平面布置 项目位于原阳县新齐路中段（原阳县太平镇），项目四周环境为：东侧为永达制动器公司、北侧隔S311省道（新齐路）为西衙寺村，南侧为农田，西侧为空厂房。距项目较近的敏感点为北侧40m处的西衙寺村。 根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致，环评中西侧的鼎瑞研磨科技公司已搬离，现为空厂房。项目周边环境示意图下图。 图1 项目环评周边环境示意图 图2 项目实际周边环境示意图 2、项目建设情况 表3 项目基本概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 备注. 1; 项目名称; 年产方便面8800万包、方便粉丝120万袋生产线扩建项目; 年产方便面8800万包、方便粉丝120万袋生产线扩建项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡市麦金香食品有限公司; 新乡市麦金香食品有限公司; 一致. 3; 产品方案; 年产方便面8800万包、方便粉丝120万袋; 年产方便面8800万包; 仅为一期建设内容. 4; 项目选址; 原阳县新齐路中段（原阳县太平镇）; 原阳县新齐路中段（原阳县太平镇）; 一致. 5; 占地面积; 20974平方米; 20974平方米; 一致. 6; 职工人数; 10人; 10人; 一致. 7; 劳动制度; 年工作日300天，8小时制，1班; 年工作日300天，8小时制，1班; 一致. 8; 项目投资; 1660万; 986万; 仅为一期建设内容. 由上表可知，项目实际投资与环评预计投资有所减少，环评设计时包含方便粉丝生产线，实际本期未建设方便粉丝生产线，因此相应投资减少。 3、该项目主要组成情况见下表： 表4 项目组成一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设情况; 备注. 1; 主体工程; 方便面生产车间; 拱结构厂房，1座，建筑面积2220m2，一层; 拱结构厂房，1座，建筑面积2220m2，一层; 一致. 方便粉丝生产车间; 拱结构厂房，1座，建筑面积3640m2，一层; /; 此为二期建设内容. 2; 辅助工程; 包装车间1; 拱结构厂房，1座，建筑面积720m2，一层; 拱结构厂房，1座，建筑面积720m2，一层; 一致. 包装车间2; 拱结构厂房，1座，建筑面积2240m2，一层; 拱结构厂房，1座，建筑面积2240m2，一层; 一致. 办公生活厂房; 2座，建筑面积480m2，一层; 2座，建筑面积480m2，一层; 一致. 3; 储运工程; 仓库1; 拱结构厂房，1座，建筑面积960m2，一层; 拱结构厂房，1座，建筑面积960m2，一层; 一致. 仓库2; 拱结构厂房，1座，建筑面积448m2，一层; 拱结构厂房，1座，建筑面积448m2，一层; 一致. 仓库3; 拱结构厂房，1座，建筑面积448m2，一层; 拱结构厂房，1座，建筑面积448m2，一层; 一致. 4; 公用工程; 供蒸气; 新增3t/h燃气锅炉1台; 新增3t/h燃气锅炉1台; 一致. 供电; 由厂区现有供电系统提供; 由厂区现有供电系统提供; 一致. 供水; 由厂区现有供水设施提供; 由厂区现有供水设施提供; 一致. 5; 环保工程; 废气; 油炸油烟; 静电型油烟净化设备; 油炸油烟; 静电型油烟净化设备; 一致. 和面粉尘; 袋式除尘器+15m排气简; 和面粉尘; 袋式除尘器+15m排气简; 一致. 打糊粉尘; 袋式除尘器+15m排气筒; 打糊粉尘; /; 此为二期建设内容. 燃气锅炉; 低氮燃烧器+8m排气筒; 燃气锅炉; 低氮燃烧器+8m排气筒; 一致. 废水; 生活污水; 化粪池1座; +A/O; +废水清水池2座; 生活污水; 化粪池1座; +A/O; +废水清水池2座; 一致. 生产废水; 混凝沉淀池; 生产废水; 混凝沉淀池. 软水制备废水; /; 软水制备废水; /. 固体废物处置; 一般固废; 一般固废临时堆场1座（6m×5m）; 一般固废; 一般固废临时堆场1座（6m×5m）; 一致. 危废废物; 危废暂存间（2m×2m，1个); 危废废物; /; 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，软水制备所产生的废树脂不再属于危险废物，更换后的废树脂直接由厂家回收，故不再建设危废间. 噪声防治; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振; 一致. 由于方便粉丝生产线为二期建设，故其产生的废气所配套的袋式除尘设备本期未安装；根据《国家危险废物名录（2021年版）》，软水制备所产生的废树脂不再属于危险废物，更换后的废树脂直接由厂家回收，故不再建设危废间。 4、工程主要设备： 表5 项目设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评及批复内容; 实际建设内容; 备注. 1; 粉丝生产线; 全能打糊机; 6F1500; 2; /; 二期. 2; 定型干燥机; 2; /. 3; 低温老化机; 2; /. 4; 蒸汽熟化机; 2; /. 5; 自动封口机; 2; /. 6; 方便粉丝烘干机; 6F1500HG; 2; /. 7; 方便面生产线; 和面机; HM300; 2; 2; 一致. 8; 熟化机; PS200; 1; 1; 一致. 9; 复合压延机; FZ765; 1; 1; 一致. 10; 连续压延机; LZ765; 1; 1; 一致. 11; 切丝成型刀; QS765; 1; 1; 一致. 12; 单层连续蒸面机; DZM765; 1; 1; 一致. 13; 定量切割分排机; QF765; 1; 1; 一致. 14; 油炸机; YZ765; 1; 1; 一致. 15; 风冷扇; FZ765t; 1; 1; 一致. 16; 包装机; QJR450; 2; 2; 一致. 17; 天然气锅炉; WNS3-1.25-Y.Q; 1; 1; 一致. 本项目环评设计包含一条方便粉丝生产线，实际方便粉丝生产线为二期建设。 5、原辅材料及资（能）源消耗： 表6 原辅材料及资（能）源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 环评及批复年用量; 实际年使用量; 备注. 1; 淀粉; 144t/a; 0t/a; 方便粉丝生产线为二期建设内容. 2; 调味料; 48t/a; 32t/a; 方便粉丝生产线为二期建设内容，32t为方便面用量. 3; 面粉; 2000t/a; 2000t/a; 一致. 4; 棕榈油; 95t/a; 95t/a; 一致. 5; 食用碱; 0.03t/a; 0.03t/a; 一致. 6; 食用盐; 0.8t/a; 0.8t/a; 一致. 7; 粉料包; 4000万包/a; 4000万包/a; 一致. 8; 酱料包; 4000万包/a; 4000万包/a; 一致. 9; 菜料包; 4000万包/a; 4000万包/a; 一致. 10; 成品包装袋; 4120万个/a; 4000万个/a; 方便粉丝生产线为二期建设内容，目前未建设，故成品包装袋数量减少. 11; 成品包装箱; 206万只/a; 200万只/a; 方便粉丝生产线为二期建设内容，目前未建设，故成品包装箱数量减少. 12; 水; 1980m³/a; 1230m³/a; 方便粉丝生产线为二期建设内容，目前未建设，故用水量减少. 13; 电; 12万KW·h/a; 9万KW·h/a; 方便粉丝生产线为二期建设内容，目前未建设，故用电量减少. 14; 天然气; 25万m³/a; 20万m³/a; 方便粉丝生产线为二期建设内容，目前未建设，故天然气用量减少. 方便粉丝生产线为二期建设内容，目前未建设，因此本次验收不涉及淀粉，调味料、包装袋、包装箱、水、电及燃气仅验收方便面生产线对应的用量。 6、主要工艺流程及产污环节 方便粉丝生产线为二期建设内容，目前未建设，本期仅对方便面生产线进行验收。 本项目实际建设生产工艺流程图如下： 方便面生产工艺流程： 图3 方便面生产工艺流程及产物环节示意图 生产工艺流程说明如下: 1、配液：将水、食用碱、食用盐按一定比例配成液体。 2、和面：将袋装面粉倒入和面机内，与配液按一定比例混合后加入和面机内密闭搅拌均匀，搅拌时间约为15~18min，此过程会有粉尘、设备噪声产生。 3、熟化：将和好的面放入熟化机内进行熟化，俗称醒面，时间约为10min。 4、压片：熟化后的面经对复合压延机和连续压延机进行压片，根据规格需要可以调节不同厚度，此工序会有噪声产生。 5、切丝成型：片状面经切丝机进行切丝，此工序会有噪声产生。 6、蒸面：切丝后的面放入蒸面机进行蒸面，蒸面时间约为120s，温度为95℃~96℃，热源为天然气锅炉提供的蒸汽，天然气燃烧产生废气，此工序会有噪声产生。 天然气锅炉用水为企业制备软水，软水制备会产生废水、固废、噪声。 7、切割入模具：蒸好的面经定量切割分排机进行切割，分排入模具，此工序会有噪声产生。 8、油炸：将模具放入油炸机内进行油炸脱水，油炸时间为2min，温度为150℃，此工序会有油烟、噪声产生。 9、风冷：炸好的面经风冷扇进行冷却，此工序会有噪声产生。 10、包装入库：将面和调味料放入方便面袋或盒内，使用包装机对其进行包装，包装后入库。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表7 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 天然气锅炉; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器+8m排气筒. 和面工序; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒. 油炸工序; 油烟; 集气罩+油烟净化设备+15m排气筒. 废水; 员工生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN等; 化粪池; A/O工艺; 清水池暂存后用于厂区洒水降尘，不外排。. 设备冲洗废水; 混凝沉淀池. 软水制备废水; /. 固废; 一般固废; 油炸; 油渣; 暂存于一般固废间后定期外售. 包装; 废包装袋. 方便面渣. 软水制备; 废树脂; 更换后直接由厂家回收. 生活垃圾; 生活垃圾; 存放于垃圾桶，定期由环卫部门清理. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 选用低噪声设备，设备全部布置在车间内，加强设备基础减振，厂房隔声、消声等。.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本次工程生产过程中排放的废水主要包括职工生活污水、软水制备废水和设备冲洗废水。 本项目生活污水经化粪池处理后与经混凝沉淀后的设备冲洗废水一起进入A/O处理工序，处理后与软水制备废水一起进入清水池，用于厂内洒水抑尘，不外排。 图4 废水处理流程示意图 2、废气 本次工程运营过程中产生的废气包括和面工序产生的颗粒物，天然气锅炉燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx，油炸工序产生的油烟。 天然气锅炉废气经低氮燃烧器处理后经1根8m高排气筒排放；和面工序产生的颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器，处理后的废气经1根15m高排气筒排放；油炸工序产生的油烟经集气罩收集后进入油烟净化器，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。 图5 废气治理流程示意图 3、噪声 噪声经基础减振、厂房隔声后等，厂界噪声能够满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）的标准要求。 设备噪声 基础减振 厂界达标排放 图6 噪声治理流程示意图 4、固废 本次工程一般固体废物主要包括废包装材料、废树脂、职工生活垃圾、方便面渣及油渣等。本项目新建一般固废间1座（30m2）满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目职工生活垃圾收集后放入厂区内的垃圾箱，送至当地垃圾中转站处理；废包装材料、方便面渣及油渣收集暂存后定期外售处理；更换后的废树脂直接由厂家回收。 项目固废经上述措施处理后，不会对环境产生影响。 图7 固废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表8 项目环保治理设施一览表 污染因素; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资 （万元）; 防治措施内容、数量; 投资 （万元）. 废气; 天然锅炉; 颗粒物、SO2、NOx; 8m排气筒，低氮燃烧器1台; 3.2; 8m排气筒，低氮燃烧器1台; 3.2. 和面粉尘; 颗粒物; 袋式除尘器1台，风量为6000m³/h，15m排气筒; 1.8; 袋式除尘器1台，风量为6000m³/h，15m排气筒; 1.8. 油炸油烟; 油烟; 油烟净化设备，15m排气筒; 3; 油烟净化设备，15m排气筒; 3. 打糊粉尘; 颗粒物; 袋式除尘器1台; 1.2; /; /. 废水; 员工生活污水; 化粪池; +A/O; +清水池2座; 8; 化粪池; +A/O; +清水池2座; 8. 设备冲洗废水; 混凝沉淀; 混凝沉淀. 软水制备废水; /; /. 噪声; 设备噪声; 基础减振; 0.5; 基础减振; 0.5. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 垃圾桶、垃圾箱若干; 1.5; 垃圾桶、垃圾箱若干; 1.5. 油渣; 固废间1座; 固废间1座. 废包装袋. 方便面渣. 危险废物; 废树脂; 危废间1座，危废间暂存，由有资质的危废处理单位进行处置，建立危险废物管理台账; /. 合计; /; 19.2; /; 18.0. 方便粉丝生产线为二期建设内容，故打糊工序对应的袋式除尘器未建设，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，软水制备产生的废树脂不再属于危险废物，故企业不再建设危废间，因此相应的环保投资将有所减少。 6、厂区平面布置及监测点位图： 图8 本项目废气、噪声监测点位 7、项目变动情况 项目分期验收，本次仅对方便面生产线进行验收，故方便粉丝生产线及其配套废气处理措施未建设，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，软水制备产生的废树脂不再属于危险废物，故企业未建设危废间，除以上内容变化外，其他建设的性质、规模、地点、生产工艺均与环评及批复一致。 本项目实际建设情况与《污染影响类 建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表9 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或6储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; （1）工艺变动：项目方便面工艺未发生变化，方便粉丝生产线为二期建设内容； （2）设备变动：除方便粉丝生产线所用设备本次未建设外，其他设备与环评及排污许可证一致。（3）原料变动：本项目分期建设，本次不对方便粉丝生产线进行验收，故其所用原料不在本次验收范围内，其他原料使用情况与环评及排污许可证一致。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目分期建设，本次不对方便粉丝生产线进行验收，故其配套废气处理措施未建设，其他实际建设与排污许可证中一致，无变动。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 （1）废气 油炸油烟经油烟净化器处理后，出口油烟排放浓度约为0.8mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关限值(油烟因最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化设施最低去除率85%)要求；天然气锅炉废气可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3(燃气锅炉)中的相关限值(颗粒物：20mg/m3、二氧化硫：50mg/m3、氮氧化物150mg/m3)要求和《新乡市环境污染防治攻坚指挥办公室关于印发新乡市加快开展燃气锅炉低氮改造工作实施方案的通知》(新环攻坚办[2019]25号)（颗粒物：5mg/m3、二氧化硫：10mg/m3、氮氧化物30mg/m3）的要求；和面粉尘经过袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放，排放浓度和速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2级标准(颗粒物，最高允许排放浓度：120mg/m3；最高允许排放速率：15m，3.5kg/h)及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中对排放浓度的限值(排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3)，不会对周空气环境产生明显的不良影响。无组织排放废气对四周厂界认度贡献值均较小，最大值为0.02759mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(G16297-1996)表级标准(周界外度最高点：10mg/m3)及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》(厂界浓度不高于0.5mg/m3)，对周边环境空气影响较小。 本次工程设置的卫生防护距离内无敏感点。采取上述措施后，本工程运营期废气对周围环境空气影响较小。 （2）废水 本次工程废水主要包括职工生活污水、软水制备废水和设备冲洗废水。生活污水经化粪池处理后与经混凝沉淀池处理后的设备冲洗废水一起经A/O处理，处理后与软水制备废水一起进入清水池，最后用于厂内洒水降尘，不外排。 （3）噪声 项目噪声主要来源于方便面生产设备等运行产生的噪声，噪声源强为70~80dB(A)。经基础减震、厂房隔声等降噪措施后，可有效降噪20dB(A)，经过预测，东、西、南、北厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准的排放要求。 （4）固废 本次工程固体废物主要包括废包装材料、废树脂、职工生活垃圾、方便面及方便粉丝渣等。 项目职工生活垃圾收集后放入厂区内的垃圾箱，送至当地垃圾中转站处理；废包装材料、方便面渣收集暂存后定期外售处理；废树脂收集暂存后定期由有资质单位处置。综上所述，本次工程固体废物去向明确，均得到有效治理，不会产生二次污染。 （5）总量控制 根据新乡市生态环境局关于转发《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》的通知和《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，对新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类）排放量的项目，需要进行总量审核。本项目涉及到的污染物排放为颗粒物、SO2、NOx。 本项目新增重点污染物排放量为颗粒物0.1021t/a、SO20.0206t/a、NOx0.0386t/a。本项目重点污染物预支增量需要进行双倍替代，项目所需替代量为颗粒物0.1021t/a、SO20.0206t/a、NOx0.0386t/a。 （7）环保投资 本项目环保设计总计19.2万元，环保投资占项目总投资的1.16%。 2、审批部门的决定 审批意见: 原环审(2020)25号 原阳县环境保护局关于新乡市麦金香食品有限公司年产方便面8800万包、方便粉丝120万袋生产线扩建项目环境影响报告表告知承诺制审批申请的批复 新乡市麦金香食品有限公司： 你公司(统一社会信用代码:91410725173319503G)关于《新乡市麦金香食品有限公司年产方便面8800万包、方便粉丝120万袋生产线扩建项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项已在原阳县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》(环综合{2020}13号》、《河南省生态环境厅关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》(豫环办·{2020}22号)等规定，依据你公司及环评文件编制单位(河南省欣耀盈环保科技有限公司、编制主持人刘立新、职业资格证书管号：2016035130352015130107000139)的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告书(表)》所列项目的性质、规模、地点采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施及管理要求，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，开工前其环境影响报告表应当报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。 经办人： 2020年10月10日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 原阳县环境保护局对本项目环评批复情况; 落实 情况. 你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施及管理要求，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。; 已落实. 自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，开工前其环境影响报告表应当报我局重新审核。; 已落实. 在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件。; 已落实. 按照规定及时进行竣工环境保护验收。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 营运期废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《新乡市环境污染防治攻坚指挥办公室关于印发新乡市加快开展燃气锅炉低氮改造工作实施方案的通知》（新环攻坚办【2019】25号）、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001代替GBPB5-2000）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放限值要求，具体标准值见下表。 表11 废气污染物排放标准 污染 因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 颗粒物; 20mg/m3. 二氧化硫; 50mg/m3. 氮氧化物; 150mg/m3. 《新乡市环境污染防治攻坚指挥办公室关于印发新乡市加快开展燃气锅炉低氮改造工作实施方案的通知》（新环攻坚办【2019】25号）; 颗粒物; 5mg/m3. 二氧化硫; 10mg/m3. 氮氧化物; 30mg/m3. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001代替GBPB5-2000）; 油烟; 油烟因最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化设施最低去除率85%. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 排放口; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m3；最高允许排放速率：15m，3.5kg/h，周界外浓度最高点1.0mg/m3. ②废水 本次工程废水主要包括职工生活污水、软水制备废水和设备冲洗废水。生活污水经化粪池处理后与经混凝沉淀池处理后的设备冲洗废水一起经A/O处理，处理后与软水制备废水一起进入清水池，最后用于厂内洒水降尘，不外排。 ③噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60. 2、总量控制指标 本项目属于扩建项目，本项目建成后一期环评批复污染物允许排放量为颗粒物0.0997t/a、SO20.0165t/a、NOx0.0309t/a。 3、分析方法及检测使用仪器 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表13 检测方法及检测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测分析方法名称及来源; 检测分析仪器及型号; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; GR3100D 型低浓度烟尘（气）测试仪、电子天平AUW120D; 1.0mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; GR3100D 型低浓度烟尘（气）测试仪; 3.0mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; GR3100D 型低浓度烟尘（气）测试仪; 3.0mg/m3. 油烟; 固定污染源废气 油烟和油雾的测定红外分光光度法 HJ 1077-2019; 红外光度测油仪LB4101; 0.1mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法HJ1263-2022 及修改单; 环境空气综合采样器GR1350、电子天平AUW120D; 7μg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688型; /. 4、检测质量保证 本次检测采样及样品分析均严格按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）、《固定污染源颗粒物和气态污染物采样方法》GB/T16157-1996及修改单、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ706-2014）、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）等要求进行，实施全程序质量控制。 1.检测人员：参加检测人员均经过培训、考试合格、持证上岗。 2.检测仪器：检测所用仪器经计量部门定期校验，保证仪器性能稳定，处于良好的工作状态。 3.检测记录与分析结果：所有记录及分析结果均经过三级审核。 4.检测分析方法均采用现行国家颁布的标准（或推荐）的分析方法。

表六

验收监测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。 表14 验收监测内容 检测类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; DA001和面工序排气筒进口1; 颗粒物; 3次/天，共2天. DA001和面工序排气筒进口2. DA001和面工序排气筒出口. DA002燃气锅炉排放口; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 3次/天，共2天. DA003油炸工序出口; 油烟; 3次/天，共2天. 无组织废气; 上风向参照点0# 下风向监控点1# 下风向监控点2# 下风向监控点3#; 颗粒物; 3次/天，共2天. 噪声; 东厂界外1m处南厂界外 1m处北厂界外1m处; 厂界环境噪声; 昼间一次，共2天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表15 检测期间生产运行工况表 检测时间; 生产运行负荷（%）. 2024.1.10; 97. 2024.1.11; 99. 备注：生产负荷由委托方提供。.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 项目废气有组织排放检测结果见下表。 表16 和面工序排放口监测情况一览表 采样日期; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 样品编号; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 标干流量（m3/h）. 2024.01.10; DA001和面工序排气筒进口1; 颗粒物; 第1次; 2023-00677Q0501; 340.4; 0.684; 2.01×103. 第2次; 2023-00677Q0502; 346.3; 0.700; 2.02×103. 第3次; 2023-00677Q0503; 339.2; 0.692; 2.04×103. 均值; /; 341.9; 0.692; 2.02×103. DA001和面工序排气筒进口2; 第1次; 2023-00677Q0601; 351.5; 0.647; 1.84×103. 第2次; 2023-00677Q0602; 367.2; 0.661; 1.80×103. 第3次; 2023-00677Q0603; 359.8; 0.655; 1.82×103. 均值; /; 359.5; 0.654; 1.82×103. DA001和面工序排气筒出口; 第1次; 2023-00677Q0701; 2.7; 0.012; 4.38×103. 第2次; 2023-00677Q0702; 2.9; 0.012; 4.29×103. 第3次; 2023-00677Q0703; 3.1; 0.014; 4.38×103. 均值; /; 2.9; 0.013; 4.35×103. 表17 和面工序排放口监测情况一览表（续） 采样日期; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 样品编号; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 标干流量（m3/h）. 2024.01.11; DA001和面工序排气筒进口1; 颗粒物; 第1次; 2023-00677Q0504; 299.3; 0.617; 2.03×103. 第2次; 2023-00677Q0505; 317.5; 0.664; 2.09×103. 第3次; 2023-00677Q0506; 320.7; 0.683; 2.13×103. 均值; /; 312.5; 0.654; 2.08×103. DA001和面工序排气筒进口2; 第1次; 2023-00677Q0604; 423.5; 0.800; 1.89×103. 第2次; 2023-00677Q0605; 437.1; 0.835; 2.01×103. 第3次; 2023-00677Q0606; 429.8; 0.804; 2.01×103. 均值; /; 430.1; 0.813; 1.97×103. DA001和面工序排气筒出口; 第1次; 2023-00677Q0704; 3.3; 0.014; 4.80×103. 第2次; 2023-00677Q0705; 3.5; 0.015; 4.73×103. 第3次; 2023-00677Q0706; 3.2; 0.014; 4.69×103. 均值; /; 3.3; 0.014; 4.74×103. 由上表中监测结果可知，验收监测期间，和面工序颗粒物有组织排放浓度在2.7~3.5mg/m3之间，排放速率在0.012~0.015kg/h之间，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2级标准(颗粒物，最高允许排放浓度：120mg/m3；最高允许排放速率：15m，3.5kg/h)及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中对排放浓度的限值(排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3)的要求。 表18 燃气锅炉排气筒监测情况一览表 采样日期; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 样品编号; 实测浓度(mg/m3); 折算浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 标干流量（m3/h）; 含氧量（%）; 燃料. 2024.01.10; DA001燃气锅炉排放口; 颗粒物; 第1次; 2023-00677Q0801; 2.7; 3.7; 0.0096; 3.56×103; 8.2; 天然气. 第2次; 2023-00677Q0802; 2.6; 3.6; 0.0097; 3.72×103; 8.2. 第3次; 2023-00677Q0803; 2.5; 3.3; 0.0095; 3.80×103; 7.9. 均值; /; 2.6; 3.5; 0.0096; 3.69×103; 8.1. 氮氧化物; 第1次; 2023-00677Q0804; 6; 8; 0.021; 3.56×103; 8.2. 第2次; 2023-00677Q0805; 7; 9; 0.026; 3.72×103; 8.2. 第3次; 2023-00677Q0806; 6; 8; 0.023; 3.80×103; 7.9. 均值; /; 6; 8; 0.023; 3.69×103; 8.1. 二氧化硫; 第1次; 2023-00677Q0807; <3; <3; /; 3.56×103; 8.2. 第2次; 2023-00677Q0808; <3; <3; /; 3.72×103; 8.2. 第3次; 2023-00677Q0809; <3; <3; /; 3.80×103; 7.9. 均值; /; /; /; /; 3.69×103; 8.1. 基准含氧量3.5%. 表19 燃气锅炉排气筒监测情况一览表（续） 采样日期; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 样品编号; 实测浓度(mg/m3); 折算浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 标干流量（m3/h）; 含氧量（%）; 燃料. 2024.01.11; DA001燃气锅炉排放口; 颗粒物; 第1次; 2023-00677Q0810; 2.6; 3.6; 0.0098; 3.77×103; 8.5; 天然气. 第2次; 2023-00677Q0811; 2.5; 3.6; 0.0096; 3.83×103; 8.7. 第3次; 2023-00677Q0812; 2.5; 3.5; 0.0098; 3.91×103; 8.4. 均值; /; 2.5; 3.6; 0.0097; 3.84×103; 8.5. 氮氧化物; 第1次; 2023-00677Q0813; 6; 8; 0.023; 3.77×103; 8.5. 第2次; 2023-00677Q0814; 6; 9; 0.023; 3.83×103; 8.7. 第3次; 2023-00677Q0815; 6; 8; 0.024; 3.91×103; 8.4. 均值; /; 6; 8; 0.023; 3.84×103; 8.5. 二氧化硫; 第1次; 2023-00677Q0816; <3; <3; /; 3.77×103; 8.5. 第2次; 2023-00677Q0817; <3; <3; /; 3.83×103; 8.7. 第3次; 2023-00677Q0818; <3; <3; /; 3.91×103; 8.4. 均值; /; /; /; /; 3.84×103; 8.5. 基准含氧量3.5%. 由上表中监测结果可知，验收监测期间，燃气锅炉排放口SO2未检出，颗粒物、NOx有组织排放浓度分别在3.3~3.7mg/m3、8~9mg/m3之间，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3(燃气锅炉)中的相关限值（颗粒物：20mg/m3、二氧化硫：50mg/m3、氮氧化物150mg/m3）要求和《新乡市环境污染防治攻坚指挥办公室关于印发新乡市加快开展燃气锅炉低氮改造工作实施方案的通知》(新环攻坚办[2019]25号)（颗粒物：5mg/m3、二氧化硫：10mg/m3、氮氧化物30mg/m3）的要求。 表20 油炸工序排气筒监测情况一览表 采样日期; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 样品编号; 实测排放浓度(mg/m3); 标杆流量（m3/h）; 基准灶头数（个）; 基准风量的排放浓度(mg/m3). 2024.01.10; DA003油炸工序出口; 油烟; 第1次; 2023-00677Q0901; 2.1; 3.33×103; 4; 0.87. 第2次; 2023-00677Q0902; 1.9; 3.28×103; 0.78. 第3次; 2023-00677Q0903; 2.0; 3.19×103; 0.8. 均值; /; 2.0; 3.27×103; /; 0.82. 2024.01.11; DA003油炸工序出口; 第1次; 2023-00677Q0907; 1.7; 3.37×103; 4; 0.72. 第2次; 2023-00677Q0908; 1.7; 3.31×103; 0.7. 第3次; 2023-00677Q0909; 1.9; 3.29×103; 0.78. 均值; /; 1.8; 3.32×103; /; 0.73. 由上表中监测结果可知，验收监测期间，油炸油烟排放浓度在0.70~0.87mg/m3之间，《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟因最高允许排放浓度为2.0mg/m3要求。 表21 无组织颗粒物排放检测结果表 采样日期; 检测因子; 检测点位; 检测频次; 样品编号; 浓度（μg/m3）. 2024.01.10; 颗粒物; 上风向参照点0#; 第1次; 2023-00677Q0101; 234. 第2次; 2023-00677Q0102; 270. 第3次; 2023-00677Q0103; 235. 下风向监控点1#; 第1次; 2023-00677Q0201; 309. 第2次; 2023-00677Q0202; 324. 第3次; 2023-00677Q0203; 315. 下风向监控点2#; 第1次; 2023-00677Q0301; 349. 第2次; 2023-00677Q0302; 319. 第3次; 2023-00677Q0303; 347. 下风向监控点3#; 第1次; 2023-00677Q0401; 319. 第2次; 2023-00677Q0402; 352. 第3次; 2023-00677Q0403; 324. 2024.01.11; 颗粒物; 上风向参照点0#; 第1次; 2023-00677Q0104; 240. 第2次; 2023-00677Q0105; 272. 第3次; 2023-00677Q0106; 272. 下风向监控点1#; 第1次; 2023-00667Q0204; 337. 第2次; 2023-00667Q0205; 328. 第3次; 2023-00667Q0206; 315. 下风向监控点2#; 第1次; 2023-00667Q0304; 336. 第2次; 2023-00667Q0305; 336. 第3次; 2023-00667Q0306; 319. 下风向监控点3#; 第1次; 2023-00667Q0404; 339. 第2次; 2023-00667Q0405; 309. 第3次; 2023-00667Q0406; 352. 由上表中监测结果可知，验收监测期间，厂界无组织颗粒物排放浓度为在0.234~0.352mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》(G16297-1996)表级标准(周界外度最高点：10mg/m3)及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》(厂界浓度不高于0.5mg/m3)。 表22 气象参数一览表 采样日期; 检测频次; 大气压（KPa）; 温度（℃）; 湿度（%）; 风速（m/s）; 风向. 2024.01.10; 第1次; 102.2; 4.2; 39; 2.1; 西南. 第2次; 102.3; 4.7; 39; 1.9; 西南. 第3次; 102.6; 5.1; 40; 2.2; 西南. 2024.01.11; 第1次; 102.3; 7.3; 37; 1.8; 西南. 第2次; 102.3; 7.6; 38; 1.9; 西南. 第3次; 102.4; 8.2; 38; 1.9; 西南. （2）噪声检测结果与评价 项目噪声监测结果见下表。 表23 噪声检测结果表 采样日期; 检测点位; 主要噪声源; 测量值（Leq）. 昼间dB（A）. 2024.01.10; 东厂界外1m处; 和面机、熟化机、复合压延机等; 56.5. 南厂界外1m处; 53.0. 北厂界外1m处; 58.6. 2024.01.11; 东厂界外1m处; 和面机、熟化机、复合压延机等; 58.4. 南厂界外1m处; 57.6. 北厂界外1m处; 58.3. 西厂界为共用墙，不具备检测条件. 由监测结果可知，验收监测期间，本项目厂界噪声监测结果为：昼间53~58.6dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）的限值要求。 2、总量控制指标 本项目年工作300天，项目一期验收和面工序年工作时间为2400h/a，锅炉燃烧工作时间为900h/a。 验收监测期间，本项目和面废气经“集气罩+袋式除尘器”处理，处理后经1根15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度为2.7~3.5mg/m3，排放速率为0.012~0.015kg/h；锅炉燃烧废气经“低氮燃烧器”处理后经1根8米高排气筒排放，燃气锅炉排放口SO2未检出，颗粒物、NOx有组织排放浓度分别为3.3~3.7mg/m3、8~9mg/m3，油炸油烟经“集气罩+油烟净化器”处理，处理后的经一根15米高排气筒排放，油炸油烟排放浓度在0.70~0.87mg/m3之间。 根据《环境空气质量监测规范（试行）》附件五：数据处理方法：若样品浓度低于监测方法检出限时，则该监测数据应标明未检出，并以1/2最低检出限报出，同时用该数值参加统计计算。根据检测报告，二氧化硫采用《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）进行检测，所用仪器为GR3100D 型低浓度烟尘（气）测试仪，检出限为3.0mg/m3，则未检出二氧化硫按检出限的一半即排放浓度为1.5mg/m3计算。验收监测期间，锅炉燃烧废气排气筒出口最大排放风量为3910m3/h，经计算，二氧化硫最大排放量为0.0053t/a。 经计算，和面工序颗粒物最大排放量为0.0360t/a，锅炉燃烧颗粒物最大排放量为0.0088t/a，二氧化硫最大排放量为0.0053t/a，氮氧化物最大排放量为0.0234t/a，验收监测时生产线最小工况为97%，经计算，则满负荷状况下，和面工序颗粒物最大排放量为0.0371t/a，锅炉燃烧颗粒物最大排放量为0.0091t/a，二氧化硫最大排放量为0.0054t/a，氮氧化物最大排放量为0.0241t/a，小于环评批复量颗粒物0.0997t/a、SO20.0165t/a、NOx0.0309t/a。 表24 本工程污染排放量 单位：t/a 工序; 污染物; 最大排放速率(kg/h); 工作时间（h/a）; 本期工程实际排放量（t/a）; 验收工况(%); 排放总量（t/a）; 环评批复量（t/a）. 和面工序; 颗粒物; 0.015; 2400; 0.0360; 97; 0.0371; 0.0900. 锅炉; 颗粒物; 0.0098; 900; 0.0088; 0.0091; 0.0097. SO2; 未检出; 0.0053; 0.0054; 0.0165. NOx; 0.026; 0.0234; 0.0241; 0.0309. 2、环保设施去除效率监测结果 本次工程生产过程中排放的废水主要包括职工生活污水、软水制备废水和设备冲洗废水。生活污水经化粪池处理后与混凝沉淀理后的设备冲洗废水混合，然后经A/O工艺处理后进入清水池，用于厂内洒水降尘全部综合利用，不外排，故不计算治理措施去除效率。经计算，本项目袋式除尘器去除效率为99.6%，大于环评设计的90%。由于本项目油炸工序进口不具备监测条件，故不再计算油烟净化器治理效率。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表25 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产或者使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期验收项目，分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能满足其相应主体工程需要。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 （1）验收监测期间，项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）项目分期验收，本次仅对方便面生产线进行验收，故方便粉丝生产线及其配套废气处理措施未建设，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，软水制备产生的废树脂不再属于危险废物，故企业未建设危废间，除以上内容变化外，其他建设的性质、规模、地点、生产工艺均与环评及批复一致。 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （3）验收监测期间，废气污染物排放监测结果： 废气：和面工序颗粒物有组织排放浓度在2.7~3.5mg/m3之间，排放速率在0.012~0.015kg/h之间，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2级标准(颗粒物，最高允许排放浓度：120mg/m3；最高允许排放速率：15m，3.5kg/h)及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中对排放浓度的限值(排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3)的要求；燃气锅炉排放口SO2未检出，颗粒物、NOx有组织排放浓度分别在3.3~3.7mg/m3、8~9mg/m3之间，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3(燃气锅炉)中的相关限值（颗粒物：20mg/m3、二氧化硫：50mg/m3、氮氧化物150mg/m3）要求和《新乡市环境污染防治攻坚指挥办公室关于印发新乡市加快开展燃气锅炉低氮改造工作实施方案的通知》(新环攻坚办[2019]25号)（颗粒物：5mg/m3、二氧化硫：10mg/m3、氮氧化物30mg/m3）的要求；油炸油烟排放浓度在0.70~0.87mg/m3之间，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001代替GBPB 5-2000）中油烟因最高允许排放浓度为2.0mg/m3要求；厂界无组织颗粒物排放浓度为在0.234~0.352mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》(G16297-1996)表级标准(周界外度最高点：10mg/m3)及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》(厂界浓度不高于0.5mg/m3)。 废水：本次工程废水主要包括职工生活污水、软水制备废水和设备冲洗废水。生活污水经化粪池处理后与经混凝沉淀池处理后的设备冲洗废水一起经A/O处理，处理后与软水制备废水一起进入清水池，最后用于厂内洒水降尘，不外排。 噪声：本项目厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）限值要求。 固废：本次工程一般固体废物主要包括废包装材料、废树脂、职工生活垃圾、方便面渣及油渣等。本项目新建一般固废间1座（30m2）满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目职工生活垃圾收集后放入厂区内的垃圾箱，送至当地垃圾中转站处理；废包装材料、方便面渣及油渣收集暂存后定期外售处理；更换后的废树脂直接由厂家回收。项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 （5）本项目一期工程满负荷运行实际新增污染物排放总量为：颗粒物0.0461t/a、SO20.0054t/a，NOx0.0241t/a，小于环评批复量颗粒物0.0997t/a、SO20.0165t/a、NOx0.0309t/a。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

| 建设项目 | 填表单位（盖章）：新乡市麦金香食品有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）： 项目名称 |  |  | 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 年产方便面8800万包、方便粉丝120万袋生产线扩建项目（一期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-410725-41-03-015389 | 建设地点 |  |  | 原阳县新齐路中段（原阳县太平镇） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 十一、食品制造业：21方便食品 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 改扩建 □技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 144.064426，35.034792 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产方便面8800万包、方便粉丝120万袋 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产方便面8800万包 | 环评单位 |  |  | 河南省欣耀盈环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 原阳县环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 原环审[2020]25号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022.1 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022.9 | 排污许可证申领时间 |  |  | 2022.12.24 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 新乡市麦金香食品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市麦金香食品有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91410725173319503G001Q |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 新乡市麦金香食品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南鑫成环测检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | 97~99% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1660 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 19.2 | 所占比例（%） |  |  | 1.16 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 986 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 18.0 | 所占比例（%） |  |  | 1.83 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 4 | 废气治理（万元） | 6.5 | 噪声治理（万元） |  | 0.5 | 固体废物治理（万元） |  | 0.2 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 | 其他（万元） |  | 7 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 新乡市麦金香食品有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410725173319503G | 验收时间 |  |  | 2023.11~2024.2 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0054 | 0.0165 |  | 0.0054 |  | 0.0165 |  |  |  | +0.0165 |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0462 | 0.0997 |  | 0.0462 |  | 0.0997 |  |  |  | +0.0997 |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0241 | 0.0309 |  | 0.0241 |  | 0.0309 |  |  |  | +0.0309 |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |