河南东方新能源有限公司

年产10亿只锂电池盖帽项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：河南东方新能源有限公司

编制单位：河南东方新能源有限公司

2024年2月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:

填表人：

建设单位: 河南东方新能源有限公司

电话:   13462307163

传真:         /

邮编:    453003

地址： 新乡市凤泉区大块镇大块村

编制单位: 河南东方新能源有限公司

电话:     13462307163

传真:       /

邮编:    453003

地址:  新乡市凤泉区大块镇大块村

表一

| 建设项目名称 | 河南东方新能源有限公司年产10亿只锂电池盖帽项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南东方新能源有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市凤泉区大块镇大块村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 锂电池盖帽 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 锂电池盖帽10亿只/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 一期工程：1.8亿只锂电池盖帽/a |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2018.9 | 开工建设时间 | 2022.9 |  |  |
| 调试时间 | 2023.11-2024.4 | 验收现场检测时间 | 2024.1.29 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市凤泉区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 济源蓝天科技有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 河南东方新能源有限公司 | 环保设施施工单位 | 河南东方新能源有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 12000万 | 环保投资总概算 | 12万 | 比例 | 0.1‰ |
| 实际总概算 | 2160万 | 实际环保投资 | 9万 | 比例 | 0.4‰ |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； 10.《河南东方新能源有限公司年产10亿只锂电池盖帽项目环境影响评价报告表》，济源蓝天科技有限责任公司，2018.9； 11.《河南东方新能源有限公司年产10亿只锂电池盖帽项目环境影响评价报告表》的批复（凤环审[2018]015号），新乡市凤泉区环境保护局，2018年9月13日； 12.河南东方新能源有限公司年产10亿只锂电池盖帽项目（一期）竣工环境保护验收检测报告，河南鑫成环测检测技术有限公司，2024.2.1，XCHC2024-00056； 13、排污单位名称：河南东方新能源有限公司；排污登记编号：91410704MA3XF2T209001X；管理类别：登记管理；有效期：2024年1月24日至2029年1月23日。 注：本项目环评报告未说明分期建设，经公司研究决定本项目进行分期建设。一期生产能力为锂电池盖帽1.8亿只/a，目前一期已建设完成。根据《建设项目环境保护管理条例》第十八条规定：分期建设、分期投入生产或使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。本次仅对新乡市博驰建材有限公司年产年产10亿只锂电池盖帽项目（一期）进行验收，待二期建设完成后再进行验收。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准; 颗粒物; 有组织; 120mg/m3. 厂界无组织; 1.0mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 厂界无组织; 0.5mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

1、地理位置 本项目位于新乡市凤泉区大块镇大块村。项目四周环境为：本项目东面为本公司原租赁厂房，南面西面为新乡市东方电气有限责任公司厂房，北面为新乡市东方电气有限责任公司办公楼和本公司租赁厂房。项目四周环境保护目标为：东距本项目100m处的大块镇居民区，西距本项目380m处的北阎庄村，地理位置见图1。 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年产10亿只锂电池盖帽项目; 年产10亿只锂电池盖帽项目 （一期）; 仅为一期建设内容. 2; 建设单位; 河南东方新能源有限公司; 河南东方新能源有限公司; 一致. 3; 产品方案; 锂电池盖帽10亿只/a; 锂电池盖帽1.8亿只/a; 仅为一期建设内容. 4; 项目地址; 新乡市凤泉区大块镇大块村; 新乡市凤泉区大块镇大块村; 一致. 5; 占地面积; 5000m2; 5000m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 12000; 2160; 仅为一期建设内容. 7; 劳动制度; 三班制（每班8小时），年工作300天; 三班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 本项目新增员工20人; 本项目新增员工20人; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 厂房; 1座，现有; 1座，现有; 一致. 2; 公共工程; 供水; 厂区地下水; 厂区地下水; 一致. 供电; 当地供电所统一供电; 当地供电所统一供电. 3; 环保工程; 废气; 焊接; 密闭焊接区域负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 密闭焊接区域负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 一致. 废水; 生活污水; 利用东方电气公司化粪池一座; 利用东方电气公司化粪池一座; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 一般固废临时堆场1座（10m2）; 一般固废暂存间1座（40m2）; 满足生产需求. 危废; 危险废物暂存间1座（5m2）; 危险废物暂存间1座（10m2）. 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 冲床; GS-30C型高速; 50台; GS-30C型高速; 9台; 仅为一期建设内容. 2; 组装机; 新结构动力型; 70台; 新结构动力型; 36台. 3; 组装机; 老结构能量型; 80台; 老结构能量型; /. 4; 激光点焊机; 150A; 60台; 150A; 10台. 5; 激光点焊机; 300A; 30台; 300A; 11台. 6; 内阻分选机; KS-CSD-3CCD; 20台; KS-CSD-3CCD; 1台. 7; 离心烘干机; /; 10台; /; 4台. 8; 外观检测机; GM-18H型; 20台; GM-18H型; /; 此为二期建设内容. 9; 外观检测机; GM-14H ，26H型; 5台; GM-14H ，26H型; /. 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际建设用量（一期）. 1; 铝材; 900t/a; 162t/a. 2; 钢带; 900t/a; 162t/a. 3; 密封圈; 170t/a; 30.6t/a. 4; 电; 120万t/a; 21.6万t/a. 6、生产工艺流程示意图如下： 本项目生产工艺流程环评批复和验收基本一致，如下所示。 图3 生产工艺及产污环节流程图 具体的工艺流程简述如下： 冲压：将外购的钢板、铝带通过冲床加工成盖帽所需零件。 装配：将密封圈、与冲床加工成的零件通过组装机进行整体的组装，该工段会有噪声产生。 焊接：利用激光点焊机将组装好的各个零件焊接在一起，形成一个整体，即初产品。该工段会有焊烟产生，识别为颗粒物。 分选：利用分选机检测初成品的内阻和高度。 检测：利用人工检测初产品的外观是否有不良现象，待企业上外观检测机后，通过外观检测机检测初产品。 烘干：通过离心烘干机对检测合格的初产品进行烘干（电加热），主要是为了去除产品上可能含有的水分。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 焊接; 颗粒物; 密闭焊接区域负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理后，定期清运，不外排. 噪声; 设备噪声; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 一般固废; 冲压; 废边角料; 集中收集后暂存于一般固废堆场，定期外售. 危险废物; 冲压; 废冲压油; 集中收集后暂存于危废暂存间，由有资质单位进行处理.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后，定期清运，不外排。 图4 废水治理流程示意图 2、废气 本项目废气主要为焊接工段产生的焊烟。焊接工段产生的焊烟采用密闭焊接区域对焊接焊烟进行负压收集，收集后经袋式除尘器处理，处理后废气经15m高排气筒进行排放。 图5 废气治理流程示意图 3、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)标准的排放要求。 图6 噪声治理流程示意图 4、固废 项目一期产生的固体废物主要为冲压过程产生的废边角料和废冲压油。 冲压过程产生的废边角料为一般固废，集中收集后暂存于一般固废暂存间（40m2 新建），定期外售。冲压过程产生的废冲压油属于危险废物，集中收集后暂存于危废暂存间（10m2 新建），由有新乡新众环保技术有限公司进行处理。 图7 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废气; 焊接; 颗粒物; 密闭焊接区域负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 9; 密闭焊接区域负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 5. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 利用东方电气公司化粪池1座; 0; 利用东方电气公司化粪池1座; 0. 噪声; 设备噪声; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 1; 基础减振、厂房隔声; 1. 固废; 冲压; 废边角料; 一般固废暂存间（10m2）; 2; 一般固废暂存间（40m2）; 3. 冲压; 废冲压油; 危废暂存间（5m2）; 危废暂存间（10m2）. 合计; /; 12; /; 9. 7、厂区平面布置及监测点位图 图8 本项目厂区平面及检测点位图 8、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不涉及; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

1、建设项目环境影响报告表主要结论： 1、项目符合国家产业政策要求 对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），项目不属于目录中的限制类和淘汰类类别，为允许类。项目已通过新乡市凤泉区发展和改革委员会备案。 2、项目选址符合规划 该项目位于新乡市凤泉区大块镇大块村，租赁新乡市东方电气有限责任公司现有厂房，用地性质为工业用地。本项目选址位于凤泉区共渠行洪区内，根据凤泉区水利局出示的证明，该项目距离共渠主河槽较远，不会对共渠行洪造成影响。根据《新乡市凤泉区大块镇总体规划（2012-2020）》，该项目所占用地为工业用地，符合大块镇总体规划，选址可行。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 废气：焊接废气：本项目焊接工段会有少量焊烟产生，识别为颗粒物，环评提出：采用密闭焊接区域负压收集，收集后经袋式除尘器处理，处理后废气经15m高排气筒进行排放。处理后颗粒物排放浓度、排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的限值要求。 废水：本项目废水主要为生活污水。生活污水排放量为0.48t/d（年工作300天，排水量为144t/a），经化粪池处理后定期清运。 噪声：本项目噪声主要为冲床等机械设备噪声，噪声源强60~80dB（A）。经过减振措施、厂房隔音及距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准即昼间60 dB（A）、夜间50 dB（A）要求。 固废：本项目建设单位应在厂区内建设一般工业固废临时堆场和危废暂存间，分别对营运期产生的一般固废和废冲压油进行收集，应满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求。 4、环保投资 本项目环保投资总计12万元，其中9万元用于废气治理，2万元用于固废治理，1万元用于噪声治理。环保投资占项目总投资的0.1%。 5、总量控制指标 本项目总量控制指标为：废水 COD 0 t/a、NH3-N 0 t/a；废气SO2 0 t/a、NOx 0 t/a。 二、建议 （1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （3）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 河南东方新能源有限公司年产10亿只锂电池盖帽项目符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门的决定： 审批意见： 凤环审(2018)015号 新乡市凤泉区环境保护局关于《河南东方新能源有限公司年产10亿只锂电池盖帽建设项目环境影响评价报告表》的批复 河南东方新能源有限公司： 你单位上报的由济源蓝天科技有限责任公司编制的《河南东方新能源有限公司年产10亿只锂电池盖帽建设项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下： 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。 二、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，全面落实《报告表》中提出的污染防治措施，落实各项环境保护投资，确保各项污染物达排放。 三、项目建成运营时，外排污染物满足以下要求： 1、废水：生活污水经厂区化粪池处理后定期清运，不得外排。 2、废气：焊接区域采取密闭负压收集+袋式除尘器治理+15m高排气筒排放，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放限值要求。 3、噪声：高噪声设备经采取基础减振、厂房隔音及距离衰减等措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准排放要求。 4、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制。废边角料收集后定期出售；危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行控制。废冲压油暂存后定期委托有相关危废处置资质的单位进行有效安全处置。 四、项目总量控制指标：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 五、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 六、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。 七、项目建成后，按照要求进行环境保护竣工验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。 八、本批复下达之日起5年内有效。如项目逾期开工建设，其项目的环境影响评价文件应报我局重新审核。 新乡市凤泉区环境保护局 2018年9月13日 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局新乡县分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。; 已落实，本项目分期建设，一期实际投资2160万元. 二、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，全面落实《报告表》中提出的污染防治措施，落实各项环境保护投资，确保各项污染物达排放。; 已落实. 三、项目建成运营时，外排污染物满足以下要求：; 1、废水：生活污水经厂区化粪池处理后定期清运，不得外排。; 已落实. 2、废气：焊接区域采取密闭负压收集+袋式除尘器治理+15m高排气筒排放，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放限值要求。; 已落实. 3、噪声：高噪声设备经采取基础减振、厂房隔音及距离衰减等措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准排放要求。; 已落实. 4、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固度临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制。废边角料收集后定期出售；危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行控制。废冲压油暂存后定期委托有相关危废处置资质的单位进行有效安全处置。; 已落实. 四、项目总量控制指标：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。; 已落实. 五、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。; 已落实. 六、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实. 七、项目建成后，按照要求进行环境保护竣工验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。; 已落实. 八、本批复下达之日起5年内有效。如项目逾期开工建设，其项目的环境影响评价文件应报我局重新审核。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 （1）废气 营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准，具体标准值见下表。 表10 废气污染物排放标准 产污环节; 污染因子; 标准名称; 标准限值. 焊接; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2）; 有组织; 120mg/m3. 无组织; 1mg/m3. 颗粒物; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. （2）噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表11 厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60. 夜间; 50. 2、总量控制指标 本项目总量控制指标为颗粒物0.045t/a。根据环评报告，本项目一期“年产1.8亿只锂电池盖帽项目”总量控制指标为颗粒物0.0081t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表12 检测分析方法及检测仪器一览表 监测因子; 监测依据及分析方法; 仪器型号及编号; 检出限. 有组织废气; 污染源 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及修改单; 分析天平AUW120D; /. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 分析天平AUW120D; 1.0mg/m3. 环境空气 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263-2022及修改单; 分析天平AUW120D; 7µg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688型; /. 4、检测质量控制与质量保证 4.1 检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经考试合格后持证上岗，所有检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内。 4.2 分析采样前进行流量、仪器校准等质控措施。现场采样合理布设检测点位，保证各采样点布设的科学性和可比性。 4.3 样品交接与分析过程严格按照监测技术规范进行。 4.4 检测数据严格执行三级审核制度。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测项目、采样点位、检测频次见下表。 表13 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; 焊接袋式除尘器进口、排气筒出口（1根）; 废气流量、颗粒物; 连续检测2天，3次/天. 无组织废气; 上风向一个点、下风向三个点; 颗粒物; 连续检测2天， 3次/天. 噪声; 东厂界、西厂界、南厂界、北厂界; 等效连续A声级; 连续检测2天， 每天昼、夜各检测1次.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收监测期间，该项目主体工程调试工况稳定，各项环境保护设施运行正常，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表14 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计一期生产规模; 实际一期生产规模; 运行负荷（%）. 2024.01.29; 锂电池盖帽; 60万只/d; 58.8万只/d; 98. 2024.01.30; 锂电池盖帽; 60万只/d; 58.98万只/d; 98.3.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 根据本项目工艺流程可知，项目废气包括有组织废气和无组织废气。有组织废气主要为焊接工段产生的粉尘，收集后经袋式除尘器处理，处理后废气经15m高排气筒进行排放。 项目有组织废气检测结果见表15，厂界无组织废气检测结果见表16。 表15 焊接工序废气（排气筒DA001）检测结果 监测日期; 采样点位; 监测频次; 废气流量(Nm3/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 2024.01.29; 焊接袋式除尘器进口; 1; 2.39×103; 41.4; 0.099. 2; 2.35×103; 33.8; 0.080. 3; 2.37×103; 54.7; 0.130. 排气筒DA001出口; 1; 2.48×103; 2.1; 0.005. 2; 2.52×103; 2.0; 0.005. 3; 2.50×103; 2.1; 0.005. 2024.01.30; 焊接袋式除尘器进口; 1; 2.36×103; 35.1; 0.083. 2; 2.41×103; 43.4; 0.104. 3; 2.35×103; 34.8; 0.082. 排气筒DA001出口; 1; 2.53×103; 2.0; 0.005. 2; 2.47×103; 2.1; 0.005. 3; 2.49×103; 2.0; 0.005. 焊接除尘器除尘效率为94.7%. 焊接工序产生的烟尘经集气罩收集后引入1套袋式除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒DA001排放。袋式除尘器对颗粒物处理效率为94.7%、最大排放浓度为2.1mg/m3、最大排放速率为0.005kg/h，颗粒物排放满足大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准，颗粒物有组织排放120mg/m3的标准限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织浓度限值10mg/m3的要求。 焊接工序年工作时间为1500h，则排气筒DA001颗粒物最大排放量为0.0075t/a。生产负荷以98%计，则满负荷情况下排气筒DA001颗粒物排放量为0.0077t/a。 ③项目厂界无组织废气检测结果见下表。 表16 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 采样时间; 序号; 监测点位; 颗粒物浓度; 备注. 2024.01.29; 1; 上风向1#; 0.209; 气温：11℃ 气压：102.4kPa 湿度：45% 风向：西北 风速：2.1m/s. 下风向2#; 0.297. 下风向3#; 0.301. 下风向4#; 0.268. 2; 上风向1#; 0.198; 气温：13.1℃ 气压：102.6kPa 湿度：48% 风向：西北 风速：2.1m/s. 下风向2#; 0.312. 下风向3#; 0.294. 下风向4#; 0.277. 3; 上风向1#; 0.213; 气温：13.7℃ 气压：102.6kPa 湿度：48% 风向：西北 风速：2.2m/s. 下风向2#; 0.287. 下风向3#; 0.281. 下风向4#; 0.286. 2024.01.30; 1; 上风向1#; 0.197; 气温：10.2℃ 气压：102.1kPa 湿度：42% 风向：西北 风速：1.9m/s. 下风向2#; 0.310. 下风向3#; 0.284. 下风向4#; 0.302. 2; 上风向1#; 0.205; 气温：12.4℃ 气压：102.1kPa 湿度：44% 风向：西北 风速：2.0m/s. 下风向2#; 0.282. 下风向3#; 0.293. 下风向4#; 0.279. 3; 上风向1#; 0.194; 气温：12.6℃ 气压：102.2kPa 湿度：45% 风向：西北 风速：2.0m/s. 下风向2#; 0.297. 下风向3#; 0.280. 下风向4#; 0.296. 本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.194~0.312mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求。 （2）噪声检测结果与评价 表18 噪声检测结果 单位：dB(A) 采样时间; 采样点位; 主要噪声源; 检测结果Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 2024.01.29; 北厂界外1m; 引风机、生产设备等机械噪声; 57.4; 48.2. 2024.01.30; 北厂界外1m; 56.8; 47.7. 注：检测期间，东、西、南厂界为共用墙，不具备检测条件。. 由检测结果可知：本项目北厂界昼间噪声值为56.8~57.4dB(A)、夜间噪声值为47.7~48.2dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。检测期间，东、西、南厂界为公用墙，不具备噪声检测条件。 2、总量控制指标 表19 本项目总量控制指标 污染物; 污染源; 一期满负荷运行排放量t/a; 一期满负荷运行排放总量t/a; 环评批复一起许可排放量t/a. 颗粒物; 排气筒DA001; 0.0075; 0.0077; 0.0081. 注：根据环评报告，本项目一期“年产1.8亿只锂电池盖帽”总量控制指标为颗粒物0.0081t/a。. 本项目一期满负荷运行颗粒物排放总量为0.0077t/a，满足本项目总量控制指标颗粒物0.0081t/a的要求。本项目建成后全厂不新增污染物排放量。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表20 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已进行排污登记。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期验收项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 ③项目焊接工序产生的烟尘经集气罩收集后引入1套袋式除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒DA001排放。袋式除尘器对颗粒物处理效率为94.7%、最大排放浓度为2.1mg/m3、最大排放速率为0.005kg/h，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放速率3.5 kg/h（15m高排气筒）的标准要求，排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织浓度限值10mg/m3的要求。 本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.194~0.312mg/m3满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求。 ④验收检测期间，本项目北厂界昼间噪声值为56.8~57.4dB(A)、夜间噪声值为47.7~48.2dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。检测期间，东、西、南厂界为公用墙，不具备噪声检测条件。 ⑤项目一期产生的固体废物主要为冲压过程产生的废边角料和废冲压油，废边角料为一般固废，废冲压油为危险废物。本项目新建一般固废间1座（40m2）和危险废物暂存间（10m2），一般固废间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。冲压过程产生的废边角料为一般固废，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。冲压过程产生的废冲压油属于危险废物，集中收集后暂存于危废暂存间，由有新乡新众环保技术有限公司进行处理。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑥本项目一期工程满负荷运行污染物排放总量为颗粒物0.0077t/a，满足环评批复中颗粒物0.0081t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 河南东方新能源有限公司年产10亿只锂电池盖帽项目（一期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2018-410704-39-03-020834 |  | 建设地点 |  | 新乡市凤泉区大块镇大块村 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3399 其他未列明金属制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新建（迁建） √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.788° N 35.367° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 锂电池盖帽10亿只/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 一期工程：锂电池盖帽1.8亿只/a |  | 环评单位 |  | 济源蓝天科技有限责任公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市凤泉区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 凤环审[2018]015号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2022.9.10 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2023.6.5 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.1.24 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河南东方新能源有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 河南东方新能源有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410704MA3XF2T209001X |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南东方新能源有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 河南东方新能源有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 98%~98.3% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 12000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 12 |  | 所占比例（%） |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 2160 |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  | 9 |  | 所占比例（%） |  | 0.004 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 0 |  | 废气治理（万元） |  | 5 | 噪声治理（万元） | 1 | 固体废物治理(万元) |  | 3 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南东方新能源有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410704MA3XF2T209 |  | 验收时间 |  | 2024年1月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 氨氮 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 石油类 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 废气 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 | / | 2.1 |  | 10 |  |  |  |  | 0.0077 | 0.0081 |  | 0.0077 | 0.045 |  |  |  | +0.0077 |  |
|  | 氮氧化物 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  |
|  | VOCs | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  |

填表单位（盖章）：河南东方新能源有限公司                    填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升