新乡市永顺纸制品包装有限公司年产30万只纸箱项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：新乡市永顺纸制品包装有限公司

编制单位：新乡市永顺纸制品包装有限公司

2024年3月

建设单位法人代表:            （签字）

编制单位法人代表:            （签字）

项目负责人: 王斌如

填表人: 王斌如

建设单位:新乡市永顺纸制品包装有限公司       编制单位: 新乡市永顺纸制品包装有限公司

电话: 15515935568                     电话: 15515935568

传真:   /                             传真:   /

邮编: 453800                          邮编: 453800

地址:新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东       地址:新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东

侧、纬五路南侧、纬六路北侧                       侧、纬五路南侧、纬六路北侧

表一

| 建设项目名称 | 年产30万只纸箱项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市永顺纸制品包装有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 纸箱 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产30万只纸箱 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产30万只纸箱 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2022.11 | 开工建设时间 | 2023.4 |  |  |
| 调试时间 | 2023.12~2024.1 | 验收现场 监测时间 | 2024.1.11~2024.1.12 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局获嘉分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 郑州新锋歌环保工程有限公司 | 环保设施 施工单位 | 郑州新锋歌环保工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 800万 | 环保投资总概算 | 20万 | 比例 | 2.5% |
| 实际总概算 | 800万 | 环保投资 | 21万 | 比例 | 2.63% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）； 10.《新乡市永顺纸制品包装有限公司年产30万只纸箱项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2022.11； 11.《新乡市永顺纸制品包装有限公司年产30万只纸箱项目环境影响报告表》的批复（获环监[2022]038号），获嘉县环境保护局，2022.11.21； 12.《新乡市永顺纸制品包装有限公司年产30万只纸箱项目验收监测报告》，河南中弘国泰检测技术有限公司，ZHGT202401032，2024.1.15 13.排污单位名称：新乡市永顺纸制品包装有限公司；管理分类：简化管理；排污许可证证书编号：91410724MA9KW6GD0P001Z；有效期：2023年12月06日至2028年12月05日 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水 表1 废水排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 获嘉县百奥污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. NH3-N; 40 mg/L. TN; 50 mg/L. TP; 5 mg/L. 2、废气 表2 废气排放标准 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 非甲烷总烃; 有组织排放; 40mg/m3、1.0kg/h. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 附件2：工业企业边界; 2.0mg/m3. 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准值见表2。 表3 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; /. 4、固废 生产过程产生的一般固体废物储存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求，危险废物储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。 |

表二

工程建设内容： 1、地理位置及平面布置 新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧，项目四周环境为：东侧为新乡市强庆家具有限公司、南侧为集聚区道路、西侧为河南升孚实业有限公司、北面为云之尚家居有限公司。距项目最近的敏感点为西北侧800m的小毛庄村。 根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境示意图见图1。 图1 项目周边环境示意图 2、项目建设情况 表4 项目基本概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 备注. 1; 项目名称; 新乡市永顺纸制品包装有限公司年产30万只纸箱项目; 新乡市永顺纸制品包装有限公司年产30万只纸箱项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡市永顺纸制品包装有限公司; 新乡市永顺纸制品包装有限公司; 一致. 3; 产品方案; 30万只纸箱/年; 30万只纸箱/年; 一致. 4; 项目选址; 新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧; 新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧; 一致. 5; 占地面积; 3800平方米; 3800平方米; 一致. 6; 职工人数; 15人; 15人; 一致. 7; 劳动制度; 单班制（每班8小时），年工作300天; 单班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 8; 项目投资; 800万; 800万; 一致. 由上表可知，项目实际投资与环评预计投资一致。 3、该项目主要组成情况见下表： 表5 项目组成一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设情况; 备注. 1; 主体工程; 车间; 1座，1层，建筑面积3000m2；; 1座，1层，建筑面积3000m2；; 一致. 2; 辅助工程; 办公楼; 1座，4层，占地面积800m2; 1座，4层，占地面积800m2; 一致. 3; 公用工程; 供电; 集聚区集中供电; 集聚区集中供电; 一致. 供水; 集聚区集中供水; 集聚区集中供水; 一致. 4; 环保工程; 废气; 印刷废气：密闭负压收集+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒; 印刷废气：密闭负压收集+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒; 一致. 废水; 设置1座5m3的化粪池; 设置1座5m3的化粪池; 基本一致（实际建设大于环评设计）. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间1座（10m2）; 一般固废暂存间1座（10m2）; 一致. 危废暂存间1座（6m2）; 危废暂存间1座（9m2）; 基本一致（实际建设大于环评设计）. 由上表可知，项目实际建设工程与环评批复工程一致。 4、工程主要设备： 表6 项目设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评及批复内容; 实际建设内容; 备注. 1; 水墨印刷成型机; 2700; 2台; 2台; 一致. 2; 粘箱机; /; 1台; 1台. 3; 全自动钉箱机; /; 1台; 1台. 4; 打钉机; DXJ-1400; 2台; 2台. 5; 分纸压痕机; /; 1台; 1台. 6; 切角开槽机; /; 1台; 1台. 5、原辅材料及资（能）源消耗： 表7 原辅材料及资（能）源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 环评及批复年用量; 实际年使用量; 备注. 1; 瓦楞纸; 30万m2/a; 30万m2/a; 一致. 2; 水性油墨; 0.6t/a; 0.6t/a. 3; 玉米淀粉胶; 0.1t/a; 0.1t/a. 4; 镀锌扁丝; 2t/a; 2t/a. 5; 水; 135t/a; 135t/a. 6; 电; 5000kW·h/a; 5000kW·h/a. 6、水源及水平衡 本项目仅生活污水无生产废水，新鲜水由集聚区统一提供，生活污水实际产生情况与环评设计一致，以下为实际运行水平衡图： 图2 本项目水平衡图 单位：m3/d 7、主要工艺流程及产污环节 本项目环评批复和验收生产工艺流程基本一致，如下所示。 图3 工艺流程及产污环节示意图 营运期工艺流程简述（图示）： 印刷：把瓦楞纸输送至工作台面，进入印刷机进行印刷，印刷机采用水性油墨进行柔性印刷，此过程会产生废气和噪声。 开槽：将印刷好的纸板在分纸压痕机和切角开槽机上进行开槽、压痕和切线，将纸箱上下盖的折叠线切出来。此过程会产生噪声。 模切：将开槽好的纸板放到分纸机上进行模切，得到需要的产品形状。此过程会产生固废和噪声。 装订：模切好的纸板放到打钉机上用镀锌扁丝进行打钉，得到纸箱半成品。此过程会产生噪声。 粘合：将纸箱半成品放到粘箱机上用玉米淀粉胶粘合，最终得到成品，放在成品库待售。此过程会产生噪声。 本项目实际生产工艺与环评设计一致。 本项目工艺流程及产污环节见图2。 表8 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 印刷废气; 非甲烷总烃; 密闭负压收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15米高排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理后排入获嘉县百奥污水处理厂. 固废; 一般固废; 拆包、包装; 废包装材料; 集中收集至一般固废暂存间暂存，定期外售. 模切、开槽; 废边角料. 危险废物; 印刷; 废油墨桶; 危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行安全处置. 印刷机清洁; 含油抹布. 设备维修保养; 废机油. 催化燃烧装置; 废催化剂. 活性炭吸脱附装置; 废活性炭. 噪声; 水墨印刷机、切角开槽机、钉箱机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入获嘉县百奥污水处理有限公司进一步处理。 图4 废水处理流程示意图 2、废气 本项目废气主要为印刷过程产生的印刷废气，污染物为非甲烷总烃。 本项目印刷工序产生的非甲烷总烃经整体密闭负压收集后采用活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，处理后的废气经15米高排气筒排放。 图5 废气治理流程示意图 3、噪声 该项目高噪声设备主要为水墨印刷机、切角开槽机、钉箱机等，项目生产期间高噪声设备经基础减振、厂房隔声后，项目厂区四周噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求，对四周环境影响较小。 图6 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期一般固废主要为模切工序产生的废边角料、原辅料拆包和包装工序产生的废包装材料；危险废物为废油墨桶、含油抹布、废机油、废催化剂和废活性炭。企业处于调试验收阶段，产生的废油墨桶、含油抹布暂存于危废间，目前尚未产生含废机油、废催化剂和废活性炭。 废边角料、原辅料拆包和包装工序产生的废包装材料收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售。废油墨桶、含油抹布、废机油、废催化剂和废活性炭收集后在危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处置单位处置。 项目固废经上述措施处理后，不会对环境产生影响。

图7 固废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表9 项目环保治理设施一览表 污染因素; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资 （万元）; 防治措施内容、数量; 投资 （万元）. 废气; 印刷废气：非甲烷总烃; 密闭负压收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15米高排气筒; 16; 密闭负压收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15米高排气筒; 16. 废水; 生活污水; 1座5m3的化粪池; 0.5; 1座21m3的化粪池; 1. 固废; 一般固废; 废包装材料; 一般固废临时堆场1座（10m2）; 0.4; 一般固废临时堆场1座（10m2）; 0.4. 废边角料. 危险废物; 废油墨桶; 危废暂存间1座（6m2）; 2.5; 危废暂存间1座（9m2）; 3. 含油抹布. 废机油. 废催化剂. 废活性炭. 噪声; 噪声; 基础减振、厂房隔声等; 0.6; 基础减振、厂房隔声等; 0.6. 合计; /; 20; /; 21. 本项目实际环保投资大于环评设计。 6、厂区平面布置及监测点位图： 图8 本项目废气、噪声监测点位 7、项目变动情况 项目实际建设的性质、规模、地点、生产工艺均与环评及批复一致。 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表10 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; （1）工艺变动：项目工艺未发生变化， （2）设备变动：项目实际建设与排污许可证中一致，无变动； （3）原料变动：项目实际生产过程中使用原料与环评及排污许可证一致，无变动。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 项目实际建设与排污许可证中一致，无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 新乡市永顺纸制品包装有限公司年产30万只纸箱项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南蓝天环境工程有限公司 2022.11

2、审批部门的决定 审批意见: 获环监[2022]038号 新乡市生态环境局获嘉分局关于《新乡市永顺纸制品包装有限公司生广30万只纸箱项目环境影响报告表》的批复 新乡市永顺纸制品包装有限公司： 你单位上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师贾志鹏主持编制完成的《新乡市永顺纸制品包装有限公司年产30万只纸箱项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评事项已在获嘉县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，符合获嘉县产业集聚区规划环评要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资800万元，在河南省新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧建设年产30万只纸箱项目。 二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中包装印刷企业分级A级指标要求进行建设，确保各项污染物达标排放。 （一）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： l、废水：生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入获嘉县百奥污水处理有限公司进一步处理，须满足获嘉县百奥污水处理有限公司收水水质标准要求。 2、废气：对污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。印刷过程中产生的有机废气经整体密闭负压收集＋活性炭吸附－脱附＋催化燃烧＋15m高排气筒排放。非甲烷总烃的排放须满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》(D841/1956-2020)要求。 无组织排放的非甲烷总烃浓度须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办(2017)162号）要求。 3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，避免对环境造成二次污染。 （二）按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口，安装在线监控设施，并按要求与环保部门联网。 四、项目建成后污染物总量控制指标为：COD0.0043t/a、氨氮0.0002t/a、VOCs0.0091t/a。 五、你单位应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可手续，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 六、如果今后国家或我省颁布新的环境保护标准，你单位应按新标准执行。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 经办人：姬欣祯 2022年11月21日 3、本项目落实环评批复情况 表11 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局获嘉分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，符合获嘉县产业集聚区规划环评要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资800万元，在河南省新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧建设年产30万只纸箱项目。; 已落实. 二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。; 已落实. 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中包装印刷企业分级A级指标要求进行建设，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 已落实. （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求:; l、废水：生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入获嘉县百奥污水处理有限公司进一步处理，须满足获嘉县百奥污水处理有限公司收水水质标准要求。; 已落实. 2、废气：对污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。印刷过程中产生的有机废气经整体密闭负压收集＋活性炭吸附－脱附＋催化燃烧＋15m高排气筒排放。非甲烷总烃的排放须满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》(D841/1956-2020)要求。无组织排放的非甲烷总烃浓度须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办(2017)162号）要求。; 已落实. 3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求; 已落实. 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，避免对环境造成二次污染。; 已落实. （二）按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口，安装在线监控设施，并按要求与环保部门联网。; 已落实. 四、项目建成后污染物总量控制指标为：COD0.0043t/a、氨氮0.0002t/a、VOCs0.0091t/a。; 已落实. 五、你单位应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可手续，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。; 已落实. 六、如果今后国家或我省颁布新的环境保护标准，你单位应按新标准执行。; 已落实. 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 营运期废气执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）相关排放限值要求，具体标准值见下表。 表12 废气污染物排放标准 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 非甲烷总烃; 有组织排放; 40mg/m3、1.0kg/h. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 附件2：工业企业边界; 2.0mg/m3. ②废水 本项目废水主要为生活污水，依托厂区现有化粪池，生活污水经化粪池处理后排入获嘉县百奥污水处理厂进一步处理。 表13 废水污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 获嘉县百奥污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. NH3-N; 40mg/L. TN; 50mg/L. TP; 5mg/L. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间; 60. 夜间; /. 2、总量控制指标 本项目属于新建项目，本项目建成后全厂污染物环评批复允许排放量为VOCs 0.0091t/a、COD0.0043t/a、氨氮0.0002t/a。 3、分析方法及检测使用仪器 检测过程中采用的分析方法及检测仪器见下表： 表15 检测方法及检测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测标准（方法）及编号（年号）; 主要仪器; 检出限. 废气; 污染源 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017; 气相色谱仪GC9790Ⅱ; 0.07mg/m3 (以碳计). 环境空气 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪GC9790Ⅱ; 0.07mg/m3 (以碳计). 废水; 悬浮物; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管; 4mg/L. 化学需氧量; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; 电子天平 FA1004; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; T6新世纪紫外可见分光光度计 CYJC-SBS-009; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989; T6新世纪紫外可见分光光度计 CYJC-SBS-009; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 紫外可见分光光度计T6新世纪; 0.05 mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; 多功能声级计AWA5688型; /. 4、检测质量保证 本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经考试合格后持证上岗，所有检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内。 （2）分析采样前进行流量、仪器校准等质控措施。现场采样合理布设检测点位，保证各采样点布设的科学性和可比性。 （3）样品交接与分析过程严格按照监测技术规范进行。 （4）检测数据严格执行三级审核制度

表六

验收监测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。 表16 验收监测内容 检测类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 废水; 化粪池出口; SS、COD、NH3-N、TP、TN; 4次/周期，2个周期. 有组织废气; 废气治理措施进口、DA001排气筒出口; 非甲烷总烃; 连续检测2天，3次/周期. 无组织废气; 厂界上风向一个点，下风向三个点; 非甲烷总烃; 连续检测2天，4次/周期. 噪声; 新乡市永顺纸制品包装有限公司厂界四周; 等效连续A声级; 连续检测2天，昼夜各检测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表17 检测期间生产运行工况表 检测时间; 生产运行负荷（%）. 2024.01.11; 99. 2024.04.12; 98. 备注：生产负荷由新乡市永顺纸制品包装有限公司提供。.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气： 表18 非甲烷总烃排放检测结果表 采样点位; 废气治理措施进口. 采样日期; 2024.1.11; 2024.1.12. 监测频次; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 标干流量(m3/h); 9530; 9830; 9270; 9290; 9570; 9730. 非甲烷总烃; 实测浓(mg/m3); 79.8; 85.1; 82.2; 84.4; 81.2; 88.3. 实测速率(kg/h); 0.760; 0.836; 0.762; 0.784; 0.777; 0.860. 采样点位; DA001排气筒出口. 采样日期; 2024.1.11; 2024.1.12. 监测频次; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 标干流量(m3/h); 10500; 10800; 10200; 10200; 10500; 10700. 非甲烷总烃; 实测浓(mg/m3); 1.13; 1.17; 1.15; 1.20; 1.16; 1.19. 实测速率(kg/h); 1.18×10-2; 1.26×10-2; 1.17×10-2; 1.23×10-2; 1.22×10-2; 1.27×10-2. 无组织废气检测结果表. 采样日期; 检测项目; 采样频次; 上风向 1#; 下风向 2#; 下风向 3#; 下风向 4#. 2024.1.11; 非甲烷总烃(mg/m3); 第一次; 0.41; 0.67; 0.83; 0.63. 第二次; 0.44; 0.79; 0.76; 0.60. 第三次; 0.38; 0.58; 0.66; 0.78. 第四次; 0.46; 0.73; 0.71; 0.74. 2024.1.12; 非甲烷总烃(mg/m3); 第一次; 0.35; 0.65; 0.57; 0.81. 第二次; 0.40; 0.79; 0.85; 0.68. 第三次; 0.43; 0.75; 0.70; 0.63. 第四次; 0.38; 0.68; 0.76; 0.77. 无组织废气气象参数检测结果表. 采样日期; 采样频次; 天气; 气温(℃); 气压(kPa); 风向; 风速(m/s). 2024.1.11; 第一次; 晴; 14.6; 101.35; 东南; 2.0. 第二次; 晴; 13.2; 101.41; 东南; 2.1. 第三次; 晴; 11.8; 101.48; 东南; 2.1. 第四次; 晴; 10.4; 101.55; 东南; 1.9. 2024.1.12; 第一次; 晴; 9.8; 101.59; 东北; 1.5. 第二次; 晴; 8.2; 101.64; 东北; 1.6. 第三次; 晴; 7.5; 101.71; 东北; 1.6. 第四次; 晴; 5.4; 101.78; 洞内; 1.7. 由上表中监测结果可知，验收监测期间，有组织非甲烷总烃排放浓度在1.13~1.20mg/m3之间，排放速率在0.0127~0.0118kg/h，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃有组织排放浓度40mg/m3、排放速率1.0kg/h的限值要求。 厂界无组织非甲烷总烃排放浓度在0.35~0.85mg/m3之间，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2：工业企业边界2.0mg/m3的标准限值。 （2）废水： 表19 废水检测结果表 采样点位; 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果. 1; 2; 3; 4. 化粪池出口; 2024.01.11; 悬浮物; mg/L; 93; 89; 87; 96. 化学需氧量; mg/L; 116; 107; 112; 118. 氨氮; mg/L; 9.72; 9.63; 9.78; 9.59. 总氮; mg/L; 16.4; 15.7; 15.2; 16.8. 总磷; mg/L; 1.12; 1.08; 1.03; 1.15. 2024.01.12; 悬浮物; mg/L; 97; 86; 82; 91. 化学需氧量; mg/L; 121; 119; 115; 117. 氨氮; mg/L; 9.68; 9.75; 9.83; 9.46. 总氮; mg/L; 15.5; 14.9; 16.2; 15.8. 总磷; mg/L; 1.04; 1.17; 1.13; 1.09. 注：由于生活污水流量不稳定，无法检测，故本项目废水量参照环评批复的水量，即0.36t/d（108t/a）. 由上表可知，生活污水排口（化粪池出口）出水水质为：COD 107~121mg/L、SS 82~97mg/L、氨氮9.46~9.83mg/L、总磷1.03~1.17mg/L、总氮14.9~16.8mg/L，能够满足获嘉县百奥污水处理厂收水标准要求。 （3）噪声 项目噪声监测结果见下表。 表20 噪声检测结果表 采样点位; 监测频次; 检测项目. 检测点位; 检测时间; 检测结果dB（A）. 昼间. 北厂界; 2024.1.11; 52. 2024.1.12; 54. 西厂界; 2024.1.11; 52. 2024.1.12; 51. 南厂界; 2024.1.11; 52. 2024.1.12; 51. 备注：监测期间东厂界不具备监测条件。. 由监测结果可知，验收监测期间，本项目厂界噪声监测结果为：昼间51~54dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB（A）的限值要求。 2、总量控制指标 本项目年工作300天，根据企业实际生产情况，运行时间由环评设计的两台印刷机共运行4h/d变为两台印刷机同时运行2h/d，故印刷工序年工作时间为600h/a。 验收监测期间，本项目印刷工废气经“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理，处理后经1根15米高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度为1.13~1.20mg/m3之间，排放速率在0.0127~0.0118kg/h。 经计算非甲烷总烃有组织排放最大排放量为0.0076t/a，验收监测时生产线最小工况为98%，在满负荷情况下，经计算非甲烷总烃最大排放量为0.0078t/a，小于环评批复量VOCS0.0091t/a。 验收监测期间，生活污水排口（化粪池出口）出水水质为：COD 107~121mg/L、SS 82~97mg/L、氨氮9.46~9.83mg/L、总磷1.03~1.17mg/L、总氮14.9~16.8mg/L，能够满足获嘉县百奥污水处理厂收水标准要求。 表21 本项目废气污染物总量控制指标 污染物种类; 污染物; 最大排放速率(kg/h); 工作时间（h/a）; 本期工程实际排放量（t/a）; 验收工况(%); 排放总量（t/a）; 环评批复量（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 0.0127; 600; 0.0076; 98; 0.0078; 0.0091. 表22 本工程废水污染排放量 单位：t/a 项目; 污染物; 厂区总排口排放浓度/(mg/L); 流量; 出厂排放总量(t/a); 排入环境排放总量（骆驼湾污水处理厂处理后）（t/a）; 环评批复量（t/a）. 废水; COD; 40; 0.36m3/d; 0.027; 0.0043; 0.0043. NH3-N; 2; 0.0027; 0.0002; 0.0002. TP; 0.4; 0.0007; 0.00004; 0.00004. TN; 15; 0.0032; 0.0016; 0.0016. 注：由于生活污水流量不稳定，无法检测，故本项目废水量参照环评批复的水量，即0.36t/d（108t/a）. 由上表可知，本次项目验收期间各项污染物排放总量小于环评批复建设允许排放量。 3、环保设施去除效率监测结果 经计算，本项目“活性炭吸脱附-催化燃烧装置”对非甲烷总烃的去除效率为98.57%，大于标准要求的70%，因本项目生活污水进水不具备监测条件，故不再计算化粪池的处理效率。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表22 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产或者使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设、分期验收项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 （1）验收监测期间，项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）项目实际建设的性质、规模、地点、生产工艺均与环评及批复一致。 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （3）验收监测期间，废气污染物排放监测结果： 废气：有组织非甲烷总烃浓度在1.13~1.20mg/m3之间，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃有组织排放浓度不高于40mg/m3、排放速率不高于1.0kg/h的限值要求；无组织排放的非甲烷总烃浓度在0.35~0.85mg/m3之间，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办(2017)162号）附件2：工业企业边界中非甲烷总烃无组织排放浓度不高于2.0mg/m3要求。 废水：验收监测期间，生活污水排口（化粪池出口）出水水质为：COD 107~121mg/L、SS 82~97mg/L、氨氮9.46~9.83mg/L、总磷1.03~1.17mg/L、总氮14.9~16.8mg/L，能够满足获嘉县百奥污水处理厂收水标准要求。 噪声：本项目厂界昼夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）限值要求。 固废：本项目营运期一般固废主要为模切工序产生的废边角料、原辅料拆包和包装工序产生的废包装材料；危险废物为废油墨桶、含油抹布、废机油、废催化剂和废活性炭。本项目建设一般固体废物间一座（10m2），危废间一座（9m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。废边角料、原辅料拆包和包装工序产生的废包装材料收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售。废油墨桶、含油抹布、废机油、废催化剂和废活性炭收集后在危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处置单位处置。危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。建立危险废物管理台账，如实记录相关信息并及时向所在地环境保护主管部门报告。项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 项目固废经上述措施处理后，不会对环境产生影响。 总量：本项目实际新增污染物排放总量为：VOCs 0.0078t/a、COD0.0043t/a、NH3-N0.0002t/a、TP0.0004t/a、TN0.0016t/a。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产30万只纸箱项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2203-410724-04-01-681422 | 建设地点 |  |  | 新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 十九、造纸和纸制品业：第38条“纸制品制造223” |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □改扩建 □技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 113.699927，35.101287 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 30万只纸箱/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 30万只纸箱/年 | 环评单位 |  |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 新乡市生态环境局获嘉分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 获环监[2022]038号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023.4 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023.10 | 排污许可证申领时间 |  |  | 2023.12.6 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 新乡市永顺纸制品包装有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 郑州新锋歌环保工程有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91410724MA9KW6GD0P001Z |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 新乡市永顺纸制品包装有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南中弘国泰检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | 98~99% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 21 | 所占比例（%） |  |  | 2.63 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1 | 废气治理（万元） | 16 | 噪声治理（万元） |  |  | 0.6 | 固体废物治理（万元） |  | 3.4 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 新乡市永顺纸制品包装有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91410724MA9KW6GD0P | 验收时间 |  |  | 2023.12~2024.1 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0043 | 0.0043 |  |  |  | 0.0043 |  |  |  | +0.0043 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0002 | 0.0002 |  |  |  | 0.0002 |  |  |  | +0.0002 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00004 | 0.00004 |  |  |  | 0.00004 |  |  |  | +0.00004 |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0016 | 0.0016 |  |  |  | 0.0016 |  |  |  | +0.0016 |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  | 0.0078 | 0.0091 |  | 0.0078 |  | 0.0091 |  |  |  | +0.0078 |

填表单位（盖章）：新乡市永顺纸制品包装有限公司                          填表人（签字）：              项目经办人（签字）：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表