| 建设单位法人代表： | （签字） |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表： | （签字） |
| 项目负责人： | 李安鸿 |
| 报告编写人： | 李安鸿 |

| 建设单位： | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司 | 建设单位： | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 13937382998 | 电话： | 13937382998 |
| 邮编： | 453000 | 邮编： | 453000 |
| 地址： | 河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区 | 地址： | 河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区 |

目录

1 项目概况	1

2 验收依据	1

2.1 建设项目环境保护相关法律法规、规章和规范	1

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	1

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	2

3 项目建设情况	2

3.1 地理位置及平面布置	2

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料	4

3.4 生产设备	4

3.5 水源及水平衡	4

3.5.1 供水	4

3.5.2 排水	5

3.6 生产工艺	5

3.7 产污环节及治理措施	6

3.8 项目变动情况	7

4 环境保护设施	8

4.1 污染物治理/处置设施	8

4.1.1 废气	8

4.1.2 废水	9

4.1.3 噪声	9

4.1.4 固体废物	9

4.2 其他环境保护设施	10

5 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	10

5.1 建设项目环评报告表的主要结论	10

5.2 审批部门审批决定	10

6 验收执行标准	12

6.1 废气	12

6.2 噪声	12

6.3 固体废物	13

7 验收监测内容	13

7.1 环境保护设施调试运行效果	13

7.1.1 废气	13

7.1.2 厂界噪声	13

8 质量保证及质量控制	14

8.1 检测仪器及分析方法	14

8.2 监测分析过程中的质量保证和质量控制	15

9 验收监测结果	15

9.1 生产工况	15

9.2 环保设施调试运行效果	15

9.2.1 废气治理设施	15

9.2.2 噪声治理设施	16

9.2.3 固体废物治理设施	16

9.3 污染物排放监测结果	17

9.3.1 废气	17

9.3.2 噪声	19

9.3.3 污染物排放总量核算	20

10 验收监测结论	20

10.1 环保设施调试运行效果	20

10.1.1 环保设施处理效率监测结果	20

10.1.2 污染物排放监测结果	21

10.2 环境管理检查结论	22

10.3 总结论	22

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	22

项目概况

新乡市鸿鹄电子科技有限公司位于河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区，投资15000万元建设“新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目”。公司于2023年5月委托新乡市世青环境技术有限公司编制完成《新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目环境影响报告表》，该项目于2023年8月22日经新乡市生态环境局凤泉分局予以批复，批复文号为：凤环审[2023]15号。该项目环评中要求分为两期建设，一期产能为33.3亿只密封圈/年、二期产能为16.7亿只密封圈/年。由于资金及市场情况，本次一期项目按照16.7亿只密封圈/年的产能进行建设，项目（一期）于2023年9开工建设，2024年1月10日竣工，于2024年1月29日申请取得固定污染源排污登记表，登记编号为91410721MA481UKY4N001X。

2024年1月10日新乡市鸿鹄电子科技有限公司组织技术人员及相关负责人对年产50亿只密封圈项目（一期）进行了现场勘查，验收工作启动，2024年1月11日开始设备及环保设施调试，设备及环保设施调试稳定后于2024年1月30日编制验收检测方案，并委托河南鑫成环测检测技术有限公司进行了现场检测。依据相关技术规范、监测报告编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告。

验收依据

建设项目环境保护相关法律法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月19日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，（2022年6月5日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日）；

建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）

建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

（1）《新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目环境影响报告表》（新乡市世青环境技术有限公司，2023年8月）；

（2）新乡市生态环境局凤泉分局关于《新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目环境影响报告表》的批复，凤环审[2023]15号；

其他相关文件

（1）《新乡市鸿鹄电子科技有限公司验收检测报告》，河南鑫成环测检测技术有限公司，2024年02月26日；

（2）排污单位名称：新乡市鸿鹄电子科技有限公司，许可证编号：91410721MA481UKY4N001X；管理类别：登记管理；有效期：2024年01月29日至2029年01月28日。

项目建设情况

地理位置及平面布置

本公司位于河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区，项目中心坐标：东经113.874822°，北纬35.379879°，厂界外500米内不存在大气环境保护目标，50米范围内不存在声环境保护目标，500米范围内不存在地下水环境保护目标。

项目地理位置见下图：

项目地理位置示意图

建设内容

（1）项目基本概况与环评一致性分析见下表。

项目（一期）基本情况

| 序号 | 项目 | 环评及批复内容 | 实际建设内容 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产50亿只密封圈项目（一期） | 年产50亿只密封圈项目（一期） | 一致 |
| 2 | 建设单位 | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司 | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司 | 一致 |
| 3 | 投资总额 | 10000万元 | 5000万元 | 产能降低 |
| 4 | 产品方案 | 33.3亿只密封圈/年 | 16.7亿只密封圈/年 | 产能降低 |
| 5 | 建设地点 | 河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区 | 河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区 | 一致 |
| 6 | 劳动定员 | 25人 | 15人 | 产能降低 |
| 7 | 工作制度 | 两班制，每班8小时，年工作日250天 | 两班制，每班8小时，年工作日250天 | 一致 |

（2）项目工程组成及建设内容与环评一致性分析见下表。

项目（一期）工程组成及建设内容

| 序号 | 类别 |  | 环评及批复审批项目内容 | 实际建设情况 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 1座，1F，占地/建筑面积：3000m2 | 1座，1F，占地/建筑面积：3000m2 | 一致 |
| 2 | 辅助工程 | 办公楼 | 1座，1F，占地面积100m2 | 1座，1F，占地面积100m2 | 一致 |
| 3 | 公用工程 | 供水工程 | 生活用水为电池园区自来水管网供给，循环冷却水为外购纯水 | 生活用水为电池园区自来水管网供给，循环冷却水为外购纯水 | 一致 |
|  |  | 供电工程 | 由电池园区电网集中供应 | 由电池园区电网集中供应 | 一致 |
| 5 | 环保工程 | 废气治理 | 密闭车间内负压收集+活性炭吸脱附装置-催化燃烧+15m高排气筒 | 密闭车间内负压收集+活性炭吸脱附装置-催化燃烧+15m高排气筒 | 一致 |
|  |  | 废水治理 | 生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 | 生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 | 一致 |
|  |  | 噪声治理 | 基础减振、厂房隔声 | 基础减振、厂房隔声 | 一致 |
|  |  | 固废治理 | 一般固废临时堆场1座（10m2） | 一般固废临时堆场1座（10m2） | 一致 |
|  |  |  | 危废暂存间1座（5m2） | 危废暂存间1座（5m2） | 一致 |

由表1－表2可知，因本次验收的一期项目实际建设过程中产能降低，导致投资额、产品方案、员工人数相应降低，其他内容与环评及批复一致。

主要原辅材料

项目原辅材料消耗见下表：

项目（一期）原辅材料消耗情况

| 序号 |  | 名称 | 环评报告中年用量 | 项目实际年用量 | 与环评报告的一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 1 | PP | 600t/a | 300t/a | 实际建设产能降低 |
|  | 2 | PBT | 40t/a | 20t/a | 实际建设产能降低 |
|  | 3 | 色母 | 2t/a | 1t/a | 实际建设产能降低 |
| 能耗 | 4 | 新鲜水 | 200t/a | 112.5t/a | 实际建设产能降低 |
|  | 5 | 外购纯水 |  | 62.5t/a |  |
|  | 6 | 电 | 50万度 | 35万度 | 实际建设产能降低 |

由上表可知，项目（一期）实际建设过程中产能降低一半，原辅料实际使用量降低一半。

生产设备

项目（一期）主要生产设备清单一览表见下表：

项目（一期）生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评批复及环评报告 |  | 实际建设内容 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号/说明 | 数量 （台） | 规格型号/说明 | 数量 （台） |  |
| 1 | 注塑机 | 128t | 40台 | 128t | 20台 | 实际建设产能降低 |
| 2 | 破碎机 | 注塑机配套 | 40台 | 注塑机配套 | 20台 | 实际建设产能降低 |
| 3 | 循环冷却系统 | / | 1套 | / | 1套 | 实际建设产能降低 |

由上表可知，项目（一期）实际建设过程中产能降低一半，生产设备减少一半。

水源及水平衡

供水

年产50亿只密封圈项目用水主要为冷却用水和生活用水，生活用水为园区自来水管网供给，循环冷却水为外购纯水。

排水

项目排水采用雨污分流制，雨水通过管网排入厂区外雨水管网；生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。

项目实际水平衡见下图：

项目实际水平衡图  单位：m3/d

生产工艺

主要生产工艺流程及产污环节如下：

生产工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：

1、投料、混合：本项目外购原料及破碎回收原料，人工拆包后按照配方比例投入注塑机上料口中。混合过程在密闭的拌料机内进行，本项目原料均为大粒径的塑料颗粒，此过程无投料粉尘产生，会产生噪声。

2、注塑：混合均匀的物料在注塑机上的挤出段电加热至200℃使塑料颗粒熔化，然后借助螺杆向熔化好的物料施加压力，迫使加热熔体充入到闭合模腔中。压制好的塑料制品在经过挤出生产线后段冷却水间接冷却过程中，温度逐渐下降，硬度增加。经过冷却和固化后制成具有一定几何形状和尺寸精度的塑料密封圈或其他塑料配件。该工序冷却水循环使用不外排。在注塑过程中会产生噪声和有机废气。

注塑机注塑温度为200℃，原料PP的熔融温度在200℃~300℃，原料PBT的熔融温度在225℃~275℃，热分解温度均在310℃以上，熔融阶段未达到分解温度，理论上不会产生单体，仅有少量游离单体气体由于受到分子间的剪切挤压而释放。因此本工段会有少量有机废气产生，设备运行过程会产生噪声。

注塑工序需要冷却水进行间接冷却，利用注塑机配备的冷却装置对加料口、模具进行冷却，冷却装置是一个封闭的循环系统，将冷却水分配到几个独立的回路上，并能对冷却介质的流量进行调节。厂内配套循环冷却水系统，冷却水循环使用不外排，仅需要时添加新鲜用水。

3、检验：检验产品是否完整无缺，外观是否有瑕疵。将合格产品与不合格产品分开。此过程会产生不合格品，不合格产品经过破碎机破碎后直接回到注塑机上料口。

4、包装、入库：对检验合格的成品进行包装、入库。

5、破碎：该项目每台注塑机配套有小型粉碎装置，生产中产生的塑料边角料自动投入粉碎机的料斗内，经粉碎机内铰刀切割成片状，粉碎后的物料回用于生产。废边角料为注塑过程中切割下来的多余物料，表面较为清洁，且塑料属于相对比较稳定的物质，直接粉碎不会因与空气中的某些分子产生反应而产生黏胶状物质，粉碎后物料粒径较大（约1.5cm—2cm），且评价要求对注塑设备及操作区域密闭，因此不考虑粉碎粉尘的产生。

产污环节及治理措施

项目（一期）产污环节及治理措施情况见下表：

产污环节一览表

| 污染因素 | 污染工序 |  | 污染物 | 处理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 注塑 |  | 非甲烷总烃 | 密闭车间内负压收集+活性炭吸脱附装置-催化燃烧+15m高排气筒 | 密闭车间内压收集+活性炭吸脱附装置-催化燃烧+20m高排气筒 | 排气筒高度增加 |
| 废水 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP等 | 生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 | 生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 | 一致 |
| 噪声 | 混料、注塑、破碎工段等 |  | 设备噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 基础减振、厂房隔声 | 一致 |
| 固废 | 一般固废 | 原料包装 | 废包装袋 | 一般固废堆场暂存，定期外售 | 一般固废堆场暂存，定期外售 | 一致 |
|  |  | 检验 | 不合格产品 | 破碎后回用于生产线 | 破碎后回用于生产线 |  |
|  | 危险废物 | 设备维护 | 废液压油 | 专用容器收集后暂存于危废间，定期由有危废处理资质单位回收处置 | 专用容器收集后暂存于危废间，定期由新乡威斯特环保科技有限公司收集处理 | 一致 |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  |  | 废催化剂 |  |  |  |

治理措施变动情况：项目实际建设过程中注塑废气排气筒高度由15m变为20m，排气筒高度增加，降低对环境不利影响。

项目变动情况

经现场实地勘察，一期项目实际建设性质、地点等方面均与环评及批复要求一致，与环评及批复不一致的地方有：

一期项目实际建设过程中产能33.3亿只/年变为16.7亿只/年，注塑废气排气筒高度由15m变为20m，排气筒高度增加。以上变化降低对环境不利影响，不增加污染物种类及排放量，不属于重大变动。

本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）（以下简称《通知》）对比分析见下表。

本项目与《通知》对比分析一览表

| 《通知》内容 |  | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 无变动 | 不属于 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 本次验收一期产能由33.3亿只/年变为16.7亿只/年 | 不属于 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 |  |  |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 |  |  |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 |  |  |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 本项目排气筒高度由15m增加至22m | 不属于 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 无变动 | 不属于 |

由上表可知，本项目无重大变动，能够满足验收要求。

环境保护设施

污染物治理/处置设施

废气

（1）建设情况

本项目废气主要是注塑工序产生的非甲烷总烃，负压收集+活性炭吸脱附装置-催化燃烧+20m高排气筒。

（2）环评批复要求

注塑工序产生的非甲烷总烃经密闭车间内负压收集+活性炭吸脱附装置-催化燃烧+15m高排气筒。

（3）对比分析

项目建设过程中注塑废气排气筒高度由15m变为20m，排气筒高度增加，降低对环境不利影响。

废水

（1）建设情况

本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后定期清运。

（2）环评批复要求

生活污水经化粪池处理后定期清运。

（3）对比分析

本项目治理措施实际建设情况与环评及批复要求一致，能满足其要求。

集气罩

车间封闭

噪声

本项目运营期噪声主要为混料、注塑、破碎工序等设备运行时产生的机械噪声，噪声治理措施情况见下表。

项目噪声治理措施情况一览表

| 污染因素 | 产物环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 基础减振、厂房隔音 | 基础减振、厂房隔音 | 一致 |

本项目噪声治理措施实际建设情况与环评及批复内容一致，没有发生变动。

固体废物

该项目产生的固废种类及处置措施情况见下表。

固体废物产生量及处置措施

| 污染工序 |  | 污染物 | 处理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 一般固废 | 原料包装 | 废包装袋 | 一般固废堆场暂存，定期外售 | 一般固废堆场暂存，定期外售 | 一致 |
|  | 检验 | 不合格产品 | 破碎后回用于生产线 | 破碎后回用于生产线 | 一致 |
| 危险废物 | 设备维护 | 废液压油 | 专用容器收集后暂存于危废间，定期由有危废处理资质单位回收处置。 | 专用容器收集后暂存于危废间，定期由新乡威斯特环保科技有限公司收集处理。 | 一致 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |  |

由上表可知，该项目固废处理措施与环评批复一致，没有发生变动。

其他环境保护设施

本公司已按照要求建设规范化废气排放口，废气排放口已配套建设废气监测孔等监测设施。

环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

建设项目环评报告表的主要结论

新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。

审批部门审批决定

新乡市生态环境局凤泉分局

关于《新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目环境影响评价报告表》的批复

凤环审[2023]15号

新乡市鸿鹄电子科技有限公司：

你单位上报的由新乡市世青环境技术有限公司环评工程师杜俊平职业资格证书管理号：2014035410350000003510410309)编制的《新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目环境影响评价报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在我区党政信息网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

(一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的各类污染物，采取相应的防治措施。

(二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：生活污水经化粪池处理后定期清运。

2、废气：注塑工序采用密闭车间内负压收集+活性炭吸脱附装置-催化燃烧+15m高排气筒，确保满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放限值有组织60mg/m3、无组织单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3kg/t产品；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》(豫环攻坚办〔2017〕162号)附件1：80mg/m³，去除效率≥70%、附件2：工业企业边界2.0mg/m3；《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》中塑料制品行业全厂有组织NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3。

3、噪声：高噪声设备采取基础减振、厂房隔音及距离衰减等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准限值要求。

固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求执行，废包装袋收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售。废催化剂经集中收集后，交由厂家回收处理。

危险废物：液压油、废活性炭、废催化剂暂存于危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位处置，确保满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求执行。

项目总量控制指标：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NO：0t/a。

四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。

五、项目完工后，需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

七、如果今后国家、省、市颁布严于本批复指标的新标准或技术规范，届时你公司应按新标准或技术规范要求执行。

新乡市生态环境局凤泉分局

2023年8月22日

验收执行标准

废气

废气排放标准

| 标准名称 | 污染因子 | 标准限值浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 60mg/m3 |
|  |  |  | 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t）：0.3 |
| 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中 |  |  | 10mg/m3 |
| 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） |  |  | 建议去除效率70% |
| 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） |  | 无组织 | 2.0mg/m3 |

噪声

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见下表：

厂界噪声排放标准     单位：dB（A）

| 时期 | 方位 | 标准限值 |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 运营期 | 厂界四周 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类 |

固体废物

固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求；《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

验收监测内容

环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

废气

废气监测为有组织和无组织废气监测，监测内容详见下表。

废气监测内容一览表

| 检测类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置进出口 | 废气量，非甲烷总烃排放浓度及排放速率 | 3次/周期，2周期 |
| 无组织废气 | 上风向1#，下风向2#、3#、4# | 非甲烷总烃 | 4次/周期，2周期 |

厂界噪声

厂界噪声监测内容见下表。

厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南、北厂界 | 等效连续A声级 | 昼夜各一次，连续检测2天 |

监测点位图如下：

验收监测点位图

质量保证及质量控制

1.检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经考试合格后持证上岗，所有检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内。

2.分析采样前进行流量、仪器校准等质控措施。现场采样合理布设检测点位，保证各采样点布设的科学性和可比性。

3.样品交接与分析过程严格按照监测技术规范进行。

4.检测数据严格执行三级审核制度。

检测仪器及分析方法

本项目污染物监测内容主要为废气和噪声监测，监测仪器及分析方法见下表：

污染物监测项目分析方法

| 检测 类别 | 项目 | 检测分析方法名称及来源 | 检测分析仪器及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ 38- 2017 | GR3100D 型低浓度烟尘（气）测试仪、真空气袋采样器 INU-2100、GC3900 型气相色谱仪 | 0.07mg/m3 (以碳计) |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017 | 真空气袋采样器INU-2100、GC3900型气相色谱仪 | 0.07mg/m3 (以碳计) |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准GB12348-2008 | AWA5688型 多功能声级计 | / |

监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次检测采样及样品分析均严格按照《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ 38-2017）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ706-2014）、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）等要求进行，实施全程序质量控制。

1.检测人员：参加检测人员均经过培训、考试合格、持证上岗。

2.检测仪器：检测所用仪器经计量部门定期校验，保证仪器性能稳定，处于良好的工作状态。

3.检测记录与分析结果：所有记录及分析结果均经过三级审核。

4.检测分析方法均采用现行国家颁布的标准（或推荐）的分析方法。

验收监测结果

生产工况

年产50亿只密封圈项目（一期）产品方案为：16.7亿只/年（668万只/天）密封圈。

检测期间生产工况见下表：

验收监测期间生产工况负荷表

| 监测日期 | 设计产量（万只/d） | 实际产量（万只/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.02.22 | 668 | 594.52 | 89 |
| 2024.02.23 | 668 | 607.88 | 91 |

由上表可知：验收监测期间，年产50亿只密封圈项目（一期）生产负荷为89%～91%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。

环保设施调试运行效果

废气治理设施

（1）有组织排放

本项目有组织废气非甲烷总烃经处理后最大排放浓度与速率分别为：2.46mg/m3、0.018kg/h，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值60mg/m3和单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t的要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织NMHC 10mg/m3的限值要求。

活性炭吸附/催化燃烧装置去除效率为91.2%，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议去除效率70%的要求。

（2）无组织排放

厂界无组织非甲烷总烃最大排放浓度为1.49mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃（其他企业）2.0mg/m3限值要求。

噪声治理设施

环境影响报告表及其审批部门审批决定未对去除效率作出要求，根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

固体废物治理设施

本项目生产过程中产生的一般固体废物主要是废包装袋、不合格产品及废边角料。其中废包装袋于一般固废暂存间暂存后，定期外售；不合格产品及废边角料直接回用于投料工序。

本项目产生的危险废物主要是液压设备更换下来的液压油、废气治理过程中产生的废活性炭和废催化剂，在危废暂存间暂存后定期由新乡威斯特环保科技有限公司收集处置。

一般固废间能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施，能够满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。

污染物排放监测结果

废气

（1）有组织排放

废气排放监测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 标干流量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.02.22 | 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置进口 | 非甲烷总烃 | 第1次 | 30.5 | 0.183 | 6.01×103 |
|  |  |  | 第2次 | 33.4 | 0.196 | 5.86×103 |
|  |  |  | 第3次 | 33.7 | 0.201 | 5.95×103 |
|  |  |  | 均值 | 32.5 | 0.193 | 5.94×103 |
|  | 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置出口 |  | 第1次 | 2.46 | 0.018 | 7.27×103 |
|  |  |  | 第2次 | 2.32 | 0.017 | 7.33×103 |
|  |  |  | 第3次 | 2.24 | 0.017 | 7.51×103 |
|  |  |  | 均值 | 2.34 | 0.017 | 7.37×103 |
| 2024.02.23 | 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置进口 | 非甲烷总烃 | 第1次 | 32.6 | 0.202 | 6.21×103 |
|  |  |  | 第2次 | 38.6 | 0.232 | 6.00×103 |
|  |  |  | 第3次 | 33.9 | 0.207 | 6.15×103 |
|  |  |  | 均值 | 35 | 0.214 | 6.12×103 |
|  | 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置出口 |  | 第1次 | 2.28 | 0.017 | 7.46×103 |
|  |  |  | 第2次 | 2.13 | 0.016 | 7.33×103 |
|  |  |  | 第3次 | 2.21 | 0.017 | 7.51×103 |
|  |  |  | 均值 | 2.21 | 0.016 | 7.43×103 |
| 注：活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理设施非甲烷总烃去除效率为：91.7% |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目有组织废气非甲烷总烃经处理后最大排放浓度与速率分别为：2.46mg/m3、0.018kg/h，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值60mg/m3的限值要求和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织NMHC 10mg/m3的限值要求；活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置去除效率为91.7%，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议去除效率70%的要求。

本项目（一期）产能为16.7亿只/年密封圈，折合重量为320t/a，注塑工序非甲烷总烃最大排放速率为0.018kg/h，注塑工序每天工作16h，每年工作250天，检测时生产工况为91%，则全厂满负荷工况下非甲烷总烃实际排放量为0.0791t/a，即单位产品非甲烷总烃排放量为0.25kg/t，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t的要求。

（2）无组织排放

无组织废气检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 采样频次 | 上风向 1# | 下风向 2# | 下风向 3# | 下风向 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.02.22 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 第一次 | 1.13 | 1.17 | 1.24 | 1.25 |
|  |  | 第二次 | 1.21 | 1.28 | 1.29 | 1.33 |
|  |  | 第三次 | 1.26 | 1.35 | 1.39 | 1.37 |
|  |  | 第四次 | 1.41 | 1.39 | 1.44 | 1.42 |
| 2024.02.23 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 第一次 | 1.19 | 1.20 | 1.24 | 1.39 |
|  |  | 第二次 | 1.40 | 1.44 | 1.47 | 1.49 |
|  |  | 第三次 | 1.30 | 1.41 | 1.33 | 1.36 |
|  |  | 第四次 | 1.39 | 1.40 | 1.44 | 1.47 |

气象参数一览表

| 采样日期 | 采样频次 | 气压 kPa | 温度℃ | 湿度 % | 风速 m/s | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.02.22 | 第一次 | 102.6 | -0.1 | 34 | 1.8 | 东北 |
|  | 第二次 | 102.3 | -0.1 | 36 | 1.8 | 东北 |
|  | 第三次 | 102.4 | -0.2 | 35 | 1.9 | 东北 |
|  | 第四次 | 102.5 | -0.3 | 36 | 1.9 | 东北 |
| 2024.02.23 | 第一次 | 103.6 | -0.2 | 29 | 2 | 东北 |
|  | 第二次 | 103.8 | -0.4 | 30 | 2 | 东北 |
|  | 第三次 | 103.9 | -0.4 | 31 | 1.9 | 东北 |
|  | 第四次 | 103.7 | -0.5 | 34 | 1.9 | 东北 |

由上表可知，厂界无组织非甲烷总烃最大排放浓度为1.49mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃（其他企业）2.0mg/m3限值要求。

噪声

厂界噪声监测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测结果dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2024.02.22 | 北厂界外1m处 | 56.0 | 48.6 |
|  | 东厂界外1m处 | 56.3 | 48.9 |
|  | 西厂界外1m处 | 57.0 | 48.5 |
|  | 南厂界外1m处 | 57.6 | 45.0 |
| 2024.02.23 | 北厂界外1m处 | 56.5 | 47.5 |
|  | 东厂界外1m处 | 56.1 | 45.4 |
|  | 西厂界外1m处 | 57.4 | 46.0 |
|  | 南厂界外1m处 | 58.1 | 46.1 |

根据上表可知，企业厂界昼间噪声值范围为56.0～58.1dB(A)，夜间噪声值范围为45.0～48.9dB(A)，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类【昼间60dB（A）、夜间50dB（A）】标准要求。

污染物排放总量核算

根据监测结果，本项目（一期）注塑工序非甲烷总烃最大排放速率为0.018kg/h，注塑工序每天工作16h，每年工作250天，检测时生产工况为91%，则全厂满负荷工况下非甲烷总烃实际排放量为0.0791t/a，能够满足环评中非甲烷总烃允许排放量0.0826t/a（产能16.7亿只/年）的要求。

验收监测结论

环保设施调试运行效果

环保设施处理效率监测结果

废气：本项目有组织废气非甲烷总烃经处理后最大排放浓度与速率分别为：2.46mg/m3、0.018kg/h，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值60mg/m3和单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t的要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织NMHC 10mg/m3的限值要求。

本项目活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置去除效率为91.7%，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议去除效率70%的要求。

噪声：环境影响报告表及其审批部门审批决定未对去除效率作出要求，根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

固废：环境影响报告表及其审批部门审批决定未对去除效率作出要求，各固体废物全部得到妥善处理。

污染物排放监测结果

（1）废气

验收监测期间废气排放情况如下：

①本项目有组织废气非甲烷总烃经处理后最大排放浓度与速率分别为：2.46mg/m3、0.018kg/h，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值60mg/m3和单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t的要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织NMHC 10mg/m3的限值要求。

活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置去除效率为91.7%，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议去除效率70%的要求。

②厂界无组织非甲烷总烃最大排放浓度为1.49mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃（其他企业）2.0mg/m3限值要求。

（2）噪声

本项目噪声主要来自设备运行，采取设备安装减振基础、车间隔声等措施后，由监测结果可知，企业厂界昼间噪声值范围为56.0～58.1dB(A)，夜间噪声值范围为45.0～48.9dB(A)，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类【昼间60dB（A）、夜间50dB（A）】标准要求。

（3）固体废物

本项目产生的固体废物有一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要是废包装袋、不合格产品及废边角料。其中废包装袋于一般固废暂存间暂存后，定期外售；不合格产品及废边角料直接回用于投料工序。危险废物主要是液压设备更换下来的液压油、废气治理过程中产生的废活性炭和废催化剂，在危废暂存间暂存后定期由新乡威斯特环保科技有限公司收集处理。

本项目固废不外排，不会造成二次污染。

- （4）总量

本项目（一期）注塑工序非甲烷总烃最大排放速率为0.018kg/h，注塑工序每天工作16h，每年工作250天，检测时生产工况为91%，则全厂满负荷工况下非甲烷总烃实际排放量为0.0791t/a，能够满足环评中非甲烷总烃允许排放量0.0826t/a（产能16.7亿只/年）的要求。

环境管理检查结论

项目严格执行了“三同时”制度；公司按照有关规定制定了环境保护工作责任制、垃圾分类管理制度、危险废物管理制度和危险事故防范措施及应急预案等相关环境保护管理制度；废气、废水、固废、噪声等均按照要求建设，且正常运行，定期对相关设施进行维护；同时建设废水在线监测设备，并与生态环境局联网。

总结论

新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目（一期）符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益。项目选址位于河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区，选址符合规划，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

具体内容如下表：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市鸿鹄电子科技有限公司                           填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目（一期） |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 2304-410704-04-01-519743 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 二十六、“橡胶和塑料制品29”：第53条“塑料制品业292” |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | ☑新建 □ 改扩建 技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E113.874822°N35.379879° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 16.7亿只/年密封圈（一期） |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 16.7亿只/年密封圈（一期） |  | 环评单位 |  | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 新乡市生态环境局凤泉分局（原新乡市生态环境局凤泉分局） |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 凤环审[2023]15号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年9月 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2024年1月10日 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024年1月29日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410721MA481UKY4N001X |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 河南鑫成环测检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 89%～91% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元）（一期） |  |  | 10000 |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 30 |  | 所占比例（%） |  | 0.3 |  |  |  |
|  | 实际总投资（一期） |  |  | 500 |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 25 |  | 所占比例（%） |  | 5.0 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 20 | 噪声治理（万元） |  |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / | 年平均工作时间 |  | 4000 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 91410721MA481UKY4N | 验收时间 |  | 2024.1-2024.3 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 颗粒物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 | / | 2.46 | 10 | / |  | / |  | 0.0791 | 0.0826 |  | / | 0.0791 | 0.2478 |  | / |  | +0.0791 |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。