新乡市领创开发管理有限公司

新型耐火材料研发生产基地项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡市领创开发管理有限公司

编制单位：新乡市领创开发管理有限公司

2024年4月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:    陈前进

填    表   人：    陈前进

| 建设单位: 新乡市领创开发管理有限公司 | 编制单位: 新乡市领创开发管理有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 15670497000 | 电话: 15670497000 |
| 传真: / | 传真: / |
| 邮编: 453000 | 邮编: 453000 |
| 地址: 新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业区文岩五路以北，创业三路以东 | 地址: 新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业区文岩五路以北，创业三路以东 |

表一

| 建设项目名称 | 新型防火材料研发生产基地项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市领创开发管理有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业区文岩五路以北，创业三路以东 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 钢化玻璃、防火玻璃、中空门窗玻璃、防辐射玻璃、夹层玻璃 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 钢化玻璃5万平方米/年；防火玻璃15万平方米/年；中空门窗玻璃40万平方米/年；防辐射玻璃5万平方米/年；夹层玻璃（由钢化玻璃加工而成）5万平方米/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 钢化玻璃10万平方米/年；防火玻璃：15万平方米/年；中空门窗玻璃40万平方米/年；防辐射玻璃5万平方米/年（一期生产能力） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023.4 | 开工建设时间 | 2023.6.1-2023.12.1 |  |  |
| 调试时间 | 2024.3.15-2024.4.8 | 验收现场检测时间 | 2024.3.23-2024.3.26 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市蓝天环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新乡市领创开发管理有限公司 | 环保设施施工单位 | 新乡市领创开发管理有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 18000万 | 环保投资总概算 | 90万 | 比例 | 0.5% |
| 实际总概算 | 15000万 | 实际环保投资 | 90万 | 比例 | 0.6% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018） 10.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； 11.《新乡市领创开发管理有限公司新型防火材料研发生产基地项目环境影响报告表》，新乡市蓝天环境技术有限公司，2023.3； 12.关于《新乡市领创开发管理有限公司新型防火材料研发生产基地项目环境影响报告表》的批复（新平执环表[2023]4号），新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局，2023.4.14； 13.《新乡市领创开发管理有限公司新型防火材料研发生产基地项目（一期）竣工环境保护验收监测》，河南恒科环境检测有限公司，2024.4.2，HNHK/QMS-TF-701-2021； 14、排污单位名称：新乡市领创开发管理有限公司；管理类别：简化管理；排污许可证证书编号：91410700MA9FWUA66M001Q；有效期：2024年03月15日至2029年03月14日。 注：因市场需求，经公司研究决定，本公司新型防火材料研发生产基地项目分期建设，一期产能为钢化玻璃10万平方米/年；防火玻璃：15万平方米/年；中空门窗玻璃40万平方米/年；防辐射玻璃5万平方米/年，二期产能为夹层玻璃5万平方米/年（夹层玻璃是由一期生产的5万平方米钢化玻璃加工而成），钢化玻璃产能变为5万平方米/年，其他产品产能不变。目前一期已建设完成，夹层玻璃生产设备将于二期进行建设。根据《建设项目环境保护管理条例》第十八条规定：分期建设、分期投入生产或使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。本次仅对一期项目进行验收，待二期建设完成后再进行验收。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 表1 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1、附录B; 非甲烷总烃; 有组织; 80mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）; 非甲烷总烃; 附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业; 80mg/m3. 去除效率≥70%. 附件2：工业企业边界; 2.0mg/m3. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）的函（环办大气函[2020]340号）中玻璃后加工、玻璃球拉丝企业引领性指标要求; 非甲烷总烃; 有组织; 60mg/m3. 2、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表2 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废 一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求执行；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求执行。 |

表二

1、地理位置 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业区，利用现有闲置空场地新建厂房进行生产。项目四周环境为东北临230省道，厂区北为河南大北农反刍科技有限公司；东侧为河南新世纪交通安防工程有限公司；东北侧为合众商砼。距离项目最近的环境保护目标是西北侧450m处的口里村，西侧890m处的东圈村，东南侧1250m处的宋楼村。项目周围环境及周边环境保护目标实际建设与环评无变动。项目周围环境及周边环境保护目标示意图见下图。 图1 项目厂区四周环境及环境保护目标图 2、工程建设内容： 表3 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 新型防火材料研发生产基地项目; 新型防火材料研发生产基地项目（一期）; 分期建设. 2; 建设单位; 新乡市领创开发管理有限公司; 新乡市领创开发管理有限公司; 一致. 3; 产品方案; 钢化玻璃5万平方米/年； 防火玻璃15万平方米/年； 中空门窗玻璃40万平方米/年； 防辐射玻璃5万平方米/年； 夹层玻璃（由钢化玻璃加工而成）5万平方米/年; 钢化玻璃10万平方米/年； 防火玻璃15万平方米/年； 中空门窗玻璃40万平方米/年； 防辐射玻璃5万平方米/年; 分期建设. 4; 项目地址; 新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业区文岩五路以北，创业三路以东; 新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业区文岩五路以北，创业三路以东; 一致. 5; 占地面积; 27562.07m2; 27562.07m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 18000; 15000; 分期建设. 7; 劳动制度; 双班制（每班16小时），年工作265天; 双班制（每班16小时），年工作265天; 一致. 8; 定员; 30人; 30人; 一期定员人数. 注：一期钢化玻璃产能为10万平方米/年，待二期增加夹层玻璃相关设备后，产能变为夹层玻璃5万平方米/年、钢化玻璃5万平方米/年，其他产品产能不变。 3、该项目主要组成情况见下表： 表4 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 1#车间; 1间，建筑面积为13000m2; 1间，建筑面积为13000m2; 一致. 2#车间; 1间，建筑面积为6000m2; 1间，建筑面积为6000m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公楼; 1栋，建筑面积为1000m2; 1栋，建筑面积为1000m2; 一致. 3; 环保工程; 废气; 密闭负压间+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 集气罩收集+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 变动①. 废水; 生活污水：化粪池1座（5m3）; 生活污水：化粪池1座（5m3）; 一致. 生产废水：沉淀池1座（20m3）; 生产废水：沉淀池1座（20m3）; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间1座（20m2）; 一般固废暂存间1座（20m2）; 一致. 危废暂存间1座（5m2）; 危废暂存间1座（5m2）; 一致. 4; 公用工程; 供水; 新乡市平原城乡一体化示范区统一供水; 新乡市平原城乡一体化示范区统一供水; 一致. 供电; 新乡市平原城乡一体化示范区统一供电; 新乡市平原城乡一体化示范区统一供电; 一致. 注①：由于本项目中空玻璃生产线设备过大，建设负压密闭间对涂胶工序产生的废气收集效果不佳，为考虑生产过程中实际收集效果，企业在涂胶处建设集气罩对涂胶废气进行收集。由无组织非甲烷总烃监测结果可知，排放浓度能够达标，故本项目废气污染防治措施发生变动不属于重大变动。 4、工程主要设备： 本项目主要设备见下表。

表5 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 一期实际建设; 二期待建设; 一期设备数量变动情况. 型号; 数量; 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 玻璃前处理; 玻璃切割机; 2842; 2; 2842; 2; /; /; /. 2; 单边玻璃直线磨边机; TF-8; 2; TF-8; 2; /; /; /. 3; 双边玻璃直线磨边机; RTSM2225; 2; RTSM2225; 2; /; /; /. 4; 玻璃钻孔机; RTZ0222; 2; RTZ0222; 2; /; /; /. 5; 玻璃清洗机; 2500; 3; 2500; 3; /; /; /. 6; 玻璃清洗干燥机; /; 1; /; 1; /; /; /. 7; 钢化玻璃; 电加热钢化炉; 2452; 2; /; 1; /; /; -1. 8; 夹层玻璃; PVB膜架; /; 1; /; /; /; 1; /. 9; 夹层锟压机; /; 1; /; /; /; 1; /. 10; 合片定位输送机; /; 3; /; /; /; 3; /. 11; 运载吸盘; /; 3; /; /; /; 3; /. 12; 非高压多层夹胶机; PSY036-24-5-W; 1; /; /; PSY036-24-5-W; 1; /. 13; 高压釜夹胶生产线; /; 1; /; /; /; 1; /. 14; 空压机; /; 5; /; /; /; 5; /. 15; 除湿机; /; 1; /; /; /; 1; /. 16; 中空玻璃; 中空流水线; ZK2450; 3; ZK2450; 3; /; /; /. 17; 便携式锯铝机; /; 2; /; 2; /; /; /. 18; 折弯机; /; 2; /; 2; /; /; /. 19; 丁基胶涂布机; /; 3; /; 3; /; /; /. 20; 双组份封胶机; /; 3; /; 3; /; /; /. 21; 导轨小车; /; 1; /; 1; /; /; /. 22; 运载小车; /; 1; /; 1; /; /; /. 23; 防火玻璃; 灌装机; /; 2; /; 1; /; /; -1. 24; 防辐射玻璃; 抛光机; Pr-3型; 4; Pr-3型; 4; /; /; /. 25; 磨研机; X-3型; 1; X-3型; 1; /; /; /. 26; 切边机; Q223; 3; Q223; 3; /; /; /. 27; 中空玻璃门窗; 双头锯; SJ-056; 3; SJ-056; 3; /; /; /. 28; 台锯; T-0103; 2; T-0103; 2; /; /; /. 29; 组角机; Z580; 3; Z580; 3; /; /; /. 30; 断面铣; D-5-8-X; 3; D-5-8-X; 3; /; /; /. 31; 铝型材铣床; LXD-200*4; 1; LXD-200*4; 1; /; /; /. 32; 铝型材钻床; LZZ6-13; 2; LZZ6-13; 2; /; /; /. 33; 开锁机; KSJ361; 4; KSJ361; 4; /; /; /. 34; 纵剪分条机; ZJ-380; 1; ZJ-380; 1; /; /; /. 35; U型冷弯机; ZW-50; 4; ZW-50; 4; /; /; /. 36; U型冷弯机; ZW-70; 1; ZW-70; 1; /; /; /. 37; 铝型材重型数显双头精密切割锯; LJZ2X-500*4200; 1; LJZ2X-500*4200; 1; /; /; /. 38; 铝门窗重型组角机; LMB-120S; 1; LMB-120S; 1; /; /; /. 39; 铝型材端面铣床; LXD-200; 1; LXD-200; 1; /; /; /. 40; 组角连线; 2536; 1; 2536; 1; /; /; /. 本次验收为新型防火材料研发生产基地项目（一期），仅钢化炉较环评批复数量减少1台，灌装机较环评批复数量减少1台。钢化炉和灌装机均为决定产能的设备，数量减少是由于实际建设的钢化炉单台生产能力等于原环评批复2台钢化炉生产能力的总和，实际建设的灌装机单台生产能力等于原环评批复2台灌装机生产能力的总和，可以满足一期产能需求，且变动设备不涉及污染物排放。因此项目实际建设内容完成后相比于环评及批复内容，钢化炉和灌装机数量的减少未使产能发生变化，未增加污染物排放，所以项目以上变动不属于重大变动，满足验收要求。

5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表6 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 一期实际用量; 备注. 1; 普通浮法玻璃; 78万m2/a（15600t/a）; 78万m2/a（15600t/a）; 本次仅验收一期原辅材料用量. 2; 防辐射玻璃原片; 6万m2/a（1200t/a）; 6万m2/a（1200t/a）. 3; 铝条; 300t/a; 300t/a. 4; 铝型材; 3200t/a; 3200t/a. 5; 丁基胶; 1t/a; 1t/a. 6; 硅酮胶（双组份）; 3t/a; 3t/a. 7; PVB胶片; 5t/a; /. 8; 三元乙丙密封条; 20t/a; 20t/a. 9; 铯钾盐涂液; 1t/a; 1t/a. 10; 玻璃防火液; 10t/a; 10t/a. 11; 水; 510m3/a; 510m3/a. 12; 电; 20万kW·h/a; 20万kW·h/a. 6、生产工艺流程示意图如下： 本次验收产品钢化玻璃、防火玻璃、中空门窗玻璃和防辐射玻璃实际生产工艺及产污环节与环评批复一致（一期产品无夹层玻璃，故本次不对比夹层玻璃生产工艺及产污环节），且各类产品生产前均需对原料普通浮法玻璃进行前处理，具体生产工艺如下： 图2 玻璃前处理生产工艺及产污环节流程图 （1）切割：本项目外购的普通浮法玻璃经运载小车转运至玻璃切割机旁，玻璃切割机的臂手自动吸在玻璃表面将其放置在切割平台上进行切割，切割机由数控电脑控制，根据商家要求的样式和尺寸进行切割，切割机的刀头在玻璃表面进行全自动切割（俗称划玻璃）。切割的原理：使用刀头在玻璃表面来回划动，划出痕迹后使用木锤敲掉多余的边角料，因此该过程不会产生粉尘。该工序会产生玻璃废边角料S1-1，设备运行会产生噪声。 （2）磨边、钻孔、清洗：切割后得到相应形状和尺寸的玻璃经运载小车转运至单边玻璃直线磨边机或双边玻璃直线磨边机上，对玻璃的四边进行磨边处理；磨边处理后的玻璃经输送带转移至玻璃钻孔机上，采用数控电脑控制，根据商家要求进行表面钻孔处理；钻孔处理后的玻璃经输送带转移至玻璃清洗机上，对玻璃表面进行清洗，清洗采用自来水清洗，不使用清洗剂。磨边机磨头处采用水磨，钻孔采用水式钻孔，设备自带水循环系统，产生的粉尘立即被水带走，因此磨边、钻孔过程中不会产生粉尘。该工序会产生废水W1-1，设备运行会产生噪声。 （3）干燥：清洗处理后的玻璃经输送带转移至玻璃清洗干燥机上，利用电加热进行干燥处理，处理后即为玻璃半成品。该工序设备运行会产生噪声。 Ⅰ、钢化玻璃生产工艺流程图如下： 图3 钢化玻璃生产工艺及产污环节流程图 钢化：将前处理生产的玻璃半成品经运载小车转运至电加热钢化炉中进行钢化处理。玻璃进入炉膛内，两侧的升降门闭合，钢化炉内采用电加热到600~700℃，5~6h后出炉，经钢化炉自带的风机进行快速冷却后即为成品钢化玻璃。该工序设备运行会产生噪声。 钢化原理：快速冷却时，玻璃表面冷却速度快，内部冷却速度慢，内部原子位置调整时间长，体积趋向缩小，因此就会对玻璃表面产生巨大的拉应力，如同将一串珠子中间的绳子拉紧一样；这样，在玻璃受力时，内部巨大的拉力会阻止表面微裂纹的扩大，达到提高玻璃实际强度的目的。 Ⅱ、中空玻璃门窗生产工艺流程图如下： 图4 中空玻璃门窗生产工艺及产污环节流程图 （1）切割、折弯：本项目外购的铝条采用便携式锯铝机根据设计的尺寸进行切割，切割后在折弯机上折成大小不同的四边形。该工序切割过程中会产生废铝边角料，设备运行会产生噪声。 （2）一次涂胶：将四边形的铝条人工放置在丁基胶涂胶机上进行涂胶，涂胶在室温下进行，铝条双面均涂有胶。此次涂胶所使用的胶水为丁基胶，作为第一道密封胶。该工序会产生有机废气。 （3）按压：本产品所使用的钢化玻璃与钢化玻璃生产工艺一致，且共用生产线，本次不再叙述。将涂有胶水的铝条人工固定在一块钢化玻璃的表面，另一块钢化玻璃经玻璃中空线自动固定在有铝条的玻璃上层，两层钢化玻璃中间由铝条支撑，随后经生产线上自带的挤压机进行按压固定。该工序设备运行会产生噪声。 （4）二次涂胶：在室温条件下，采用双组份封胶机对固定好的两层钢化玻璃四边进行涂胶密封处理，处理后得到中空玻璃。此次涂胶所使用的胶水为硅酮胶，作为第二道密封胶。该工序会产生有机废气。 （5）下料：本项目外购的铝型材采用双头锯、台锯按照要求进行初步切割处理，切割成不同尺寸的铝型材采用U型冷弯机进行折弯后，再使用断面铣、铝型材铣床、铝型材重型数显双头精密切割锯和铝型材端面铣床进行切削等精加工处理，最后使用铝型材钻床和开锁机对铝型材进行打孔、加锁等处理。铝型材下料过程中会产生少量粉尘，其主要成分为金属颗粒，由于其质量、比重较大，且逸散性较差，沉降较快，同时企业在下料区设置防尘罩，产生的金属颗粒物在下料区迅速沉降后，无粉尘逸散。该工序切割过程中会产生废铝边角料，设备运行会产生噪声。 （6）组装：将下料好的铝型材采用组角机、铝门窗重型组角机和组角连线与中空玻璃和外购的三元乙丙密封条组装到一起，组装后即得到成品中空玻璃门窗。该工序设备运行会产生噪声。 Ⅲ、防火玻璃生产工艺流程图如下： 本产品防火玻璃采用两种方式进行生产，一种为涂层式，一种为灌装式。 （1）涂层式防火玻璃 图5 涂层防火玻璃生产工艺及产污环节流程图 ①涂层：将前处理生产的玻璃半成品经人工在玻璃表面均匀的喷洒一层铯钾盐涂液（防火液），进行备用。 ②钢化：将表面涂有铯钾盐涂液的玻璃半成品经运载小车转运至电加热钢化炉中进行钢化处理。玻璃进入炉膛内，两侧的升降门闭合，钢化炉内采用电加热到600~700℃，5~6h后玻璃出炉，经钢化炉自带的风机进行快速冷却后即为成品防火玻璃。铯钾盐涂液是一种无机盐涂液，生产过程中无废气产生，该工序设备运行会产生噪声。 防火玻璃原理为：普通玻璃通常含有钠为主的碱金属，铯钾玻璃是在普通玻璃表面喷涂铯钾盐溶液，经过高温以直径较大的铯钾离子替换玻璃表面的钠离子，使得玻璃表面形成压应力，从而具有良好的抗冲击性，形成钢化效果。防火玻璃遇火时，受热膨胀后形成致密的防火保护层，保护基板玻璃，阻止火灾蔓延扩大。 （2）灌装式防火玻璃 图6 灌装式防火玻璃生产工艺及产污环节流程图 灌装：本产品所使用的中空玻璃与中空玻璃门窗生产线生产的中空玻璃工艺一致，且共用生产线，本次不再叙述。常温下，将外购的玻璃防火液采用灌装机灌入中空玻璃中间的夹层内，填满空隙后即得到成品防火玻璃。玻璃防火液在常温下不挥发，该工序无废气产生。 防火玻璃原理为：中空玻璃夹层中间灌装入玻璃防火液，当遇火时，防火液受热膨胀发泡，形成很厚的防火隔热层，起到防火隔热和防火分隔作用。 Ⅳ、防辐射玻璃生产工艺流程图如下： 图7 防辐射玻璃生产工艺及产污环节流程图 （1）切割：将外购的防辐射玻璃原片经运载小车放置在切边机上进行切割，切割工艺与普通浮法玻璃切割工艺完全相同，本次不再叙述，按照尺寸要求切割后备用。该工序会产生废玻璃边角料。设备运行会产生噪声。 （2）磨研、抛光：将切割后的玻璃采用磨研机进行表面粗磨后，再使用抛光机进行精磨，使玻璃表面更加的光亮平滑，磨研、抛光后即为成品防辐射玻璃。磨研、抛光设备均为水式设备，设备自带水循环系统，产生的粉尘立即被水带走，因此磨研、抛光过程中不会产生粉尘。该工序会产生废水，设备运行会产生噪声。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表7 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池处理后定期清运. 磨边、钻孔、清洗、磨研、抛光废水; COD、SS; 沉淀池沉淀后循环使用，不外排. 废气; 中空玻璃涂胶; 非甲烷总烃; 集气罩收集+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒. 噪声; 切割机、磨边机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 废气治理设施; 废活性炭; 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置. 废灯管. 原料包装; 废包装袋. 玻璃切割; 废玻璃边角料; 一般固废暂存间暂存后，定期外售. 铝型材和铝条下料、切割; 废铝边角料. 沉淀池; 沉渣.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、厂界噪声检测点位） 1、废气 本项目中空玻璃涂胶工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后引入UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气经一根15m高排气筒排放。 图8 废气处理流程示意图 2、废水 本项目废水主要为生活污水和磨边、钻孔、清洗、研磨、抛光废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，磨边、钻孔、清洗、研磨、抛光废水流入沉淀池后循环使用，定期补充，不外排。 图9 废水处理流程示意图 3、噪声 项目噪声主要来源于设备运行过程中产生的噪声，经基础减振、厂房隔声等能够达标。 图10 噪声治理流程示意图 4、固废 项目固废主要包括一般固废和危险废物。一般固废为玻璃切割产生的废玻璃边角料、铝型材和铝条下料切割产生的废铝边角料、沉淀池沉渣，项目新建一般固废暂存间1座（20m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废玻璃边角料、废铝边角料、沉渣均暂存于一般固废暂存间，定期外售。危险废物为废气治理设施产生的废活性炭和废灯管、原料拆包产生的废胶桶，项目新建危废贮存库1座（5m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求，废活性炭、废灯管和废胶桶暂存于危废贮存库，定期委托有相关类别危废处理资质单位安全处置。项目满负荷运行时的一期固废产生量约为废玻璃边角料2800t/a、废铝边角料20t/a、沉渣42t/a、废胶桶0.8t/a、废活性炭0.851t/a、废灯管0.5t/a。 图11 固废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表8 项目环保治理设施一览表 污染因素; 治理项目; 污染物; 环评批复环保措施; 实际建设环保措施; 对比情况. 废气; 涂胶废气; 非甲烷总烃; 密闭间负压收集+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒; 变动①. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池1座; 化粪池1座; 一致. 磨边、钻孔、清洗、磨研、抛光废水; COD、SS; 沉淀池1座; 沉淀池1座; 一致. 固废; 废玻璃边角料; 一般固废暂存间1座（20m2）; 一般固废暂存间1座（20m2）; 一致. 废铝边角料. 沉渣. 废活性炭; 危废暂存间1座（5m2）; 危废暂存间1座（5m2）; 一致. 废灯管. 废包装袋. 噪声; 磨边机、切割机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 管理; 视频监控（在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控）; 视频监控（在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控）; 一致. 用电监控（在总用电控制位置、主要生产设施处安装，并与环保部门联网）; 在总用电控制位置、主要生产设施处安装用电监控; 一致. 注①：由于本项目中空玻璃生产线设备过大，建设负压密闭间对涂胶工序产生的废气收集效果不佳，为考虑生产过程中实际收集效果，企业在涂胶处建设集气罩对涂胶废气进行收集。由无组织非甲烷总烃监测结果可知，排放浓度能够达标，故本项目废气污染防治措施发生变动不属于重大变动。 6、厂区平面布置及监测点位图 图12 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表9 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比 结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 由于本项目中空玻璃生产线设备过大，建设负压密闭间对涂胶工序产生的废气收集效果不佳，为考虑生产过程中实际收集效果，企业在涂胶处建设集气罩对涂胶废气进行收集。由无组织非甲烷总烃监测结果可知，排放浓度能够达标，故本项目废气污染防治措施发生变动不属于重大变动。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 新乡市领创开发管理有限公司新型防火材料研发生产基地项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市蓝天环境技术有限公司 2023.3 2、审批部门的决定 审批意见： 新平执环表[2023]4号 平原示范区生态环境局 关于《新乡市领创开发管理有限公司新型防火材料研发生产基地项目环境影响报告表》的批复 新乡市领创开发管理有限公司： 你公司上报的由新乡市蓝天环境技术有限公司环评工程师张东鸽(职业资格证书管理号：2014035410350000003512410494)主持编制的《新乡市领创开发管理有限公司新型防火材料研发生产基地项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施进行项目建设。项目总投资18000万元，在新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业区文岩五路以北，创业三路以东建设新乡市领创开发管理有限公司新型防火材料研发生产基地项目。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 (一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。 (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：项目生活污水经化粪池处理后定期清运，生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 2、废气：该项目涂胶、夹层产生VOCs的工序设置整体密闭负压收集，废气引入UV光氧+活性炭吸附装置处理，尾气由15m高排气筒排放；该项目VOCs废气有组织排放情况满足《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)表1相关排放标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)附件1相关排放标准、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020年修订版)的函(环办大气函[2020]340号)中玻璃后加工、玻璃球拉丝企业引领性指标等标准要求。 3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准要求。 4、固废：固体废物全部妥善处置。一般固废暂存间按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求控制。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改清单的要求，避免对环境造成二次污染。 5、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装视频监控、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。 四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 五、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。 六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 2023年4月14日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施进行项目建设。项目总投资18000万元，在新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业区文岩五路以北，创业三路以东建设新乡市领创开发管理有限公司新型防火材料研发生产基地项目。; 已落实. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. (一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。; 已落实. (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废水：项目生活污水经化粪池处理后定期清运，生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。; 已落实. 2、废气：该项目涂胶、夹层产生VOCs的工序设置整体密闭负压收集，废气引入UV光氧+活性炭吸附装置处理，尾气由15m高排气筒排放；该项目VOCs废气有组织排放情况满足《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)表1相关排放标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)附件1相关排放标准、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020年修订版)的函(环办大气函[2020]340号)中玻璃后加工、玻璃球拉丝企业引领性指标等标准要求。; 本项目一期不生产夹层玻璃，中空玻璃涂胶产生的VOCs设置集气罩收集，将废气引入UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理后经15m高排气筒排放。. 3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准要求。; 已落实. 4、固废：固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用。固废临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求进行控制，危险废物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求，避免对环境造成二次污染。; 已落实. 5、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装视频监控、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。; 已落实. 四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收; 已落实. 五、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。; 已落实. 六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 表11 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1、附录B; 非甲烷总烃; 有组织; 80mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）; 非甲烷总烃; 附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业; 80mg/m3. 去除效率≥70%. 附件2：工业企业边界; 2.0mg/m3. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）的函（环办大气函[2020]340号）中玻璃后加工、玻璃球拉丝企业引领性指标要求; 非甲烷总烃; 有组织; 60mg/m3. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、总量控制指标 本项目总量控制指标见下表： 表13 本项目总量控制指标情况 单位：t/a 污染因子; 环评批复总量控制指标. 非甲烷总烃; 0.0448. 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表14 检测分析方法及检测仪器一览表 序号; 检测类别; 检测因子; 监测依据及分析方法; 仪器型号及编号; 检出限. 1; 废气; 废气流量; 固定污染源排气中颗粒物 测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及修改单; 拓威TW-3200D低浓度烟尘（气）测试仪 HNHK-YQ-207/208; /. 2; 固定污染源 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气象色谱法HJ38-2017; 真空采样箱 HNHK-SB-1039/1060/1051 V5000型气相色谱仪 HNHK-YQ-232/233; 0.07mg/m3（以碳计）. 3; 环境空气 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017; 0.07mg/m3（以碳计）. 4; 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; AWA5688型多功能声级计HNHK-YQ-069/199; /. 4、质量保证和控制 4.1 检测均严格按照相关检测技术规范要求执行； 4.2 检测分析所涉及的方法标准、技术规范均为现行有效版本； 4.3 检测人员均持有相关有效上岗资格证书； 4.4 检测所用仪器均经法定计量部门检定/校准，检定/校准合格并在有效期内； 4.5 原始记录和报告符合相关技术规范要求，实行三级审核。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表15 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测类别; 检测项目; 检测频次. 废气; 涂胶工序进口、出口（DA001）; 有组织非甲烷总烃; 废气流量、非甲烷总烃; 1周期3次 检测2个周期. 厂界外上风向1个参照点，下风向3个监控点; 无组织非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 1周期3次 检测2个周期. 噪声; 东、南、西、北厂界外各1米; 噪声; 厂界环境噪声; 1周期昼夜各1次 检测2个周期.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。本项目一期生产线生产运行工况见下表。 表16 检测期间生产工况表 采样时间; 设计生产能力; 实际生产能力; 生产负荷（%）. 2024.3.23; 2641平方米/天; 2205平方米/天; 83.5%. 2024.3.24; 2202平方米/天; 83.4%. 2024.3.25; 2155平方米/天; 81.6%. 备注：检测期间生产工况由新乡市领创开发管理有限公司提供。. 由上表知：验收监测期间，一期生产线生产负荷分别达到设计规模的81.6%~83.5%，验收期间主体工程运行稳定，环境保护措施正常运行，符合验收监测期间对生产工况的要求。

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、废气检测结果与评价 本项目废气主要为中空玻璃生产线涂胶产生的非甲烷总烃，由集气罩收集后引入UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经一根15m高排气筒排放。 表17 废气检测结果 检测日期; 检测频次; 非甲烷总烃. 涂胶工序进口; 涂胶工序出口（DA001）; 去除 效率（%）. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 废气流量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 废气流量 （m3/h）. 2024.3.23; 第1次; 22.0; 0.018; 839; 2.56; 2.43×10-3; 951; 86.6. 第2次; 28.2; 0.024; 840; 3.05; 3.11×10-3; 1.02×103. 第3次; 34.6; 0.030; 864; 3.81; 4.08×10-3; 1.07×103. 2024.3.24; 第1次; 26.4; 0.023; 857; 3.42; 3.15×10-3; 920. 第2次; 24.4; 0.020; 834; 2.87; 2.64×10-3; 920. 第3次; 19.8; 0.017; 859; 2.31; 2.24×10-3; 969. 两日均值; 25.9; 0.022; 849; 3.00; 2.94×10-3; 975. 由检测结果可知：本项目中空玻璃生产线涂胶产生的非甲烷总烃经治理后的排放浓度为2.56-3.81mg/m3、排放速率为2.24×10-3-4.08kg/h×10-3、去除效率均值为86.6%。排放浓度能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1 非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3的限值要求、河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017]162号）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1工业企业挥发性有机物排放建议值-其他行业非甲烷总烃去除效率≥70%的限值要求和中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）的函（环办大气函[2020]340号）中玻璃后加工、玻璃球拉丝企业引领性指标要求大气污染物排放限值非甲烷总烃60mg/m3的要求。 表18 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 检测日期及频次; 检测时间; 检测点位; 非甲烷总烃（mg/m3）; 气象条件. 2024.3.24 （第1次）; 09:53~10:53; 上风向参照点0#; 0.40; 气温（℃）：16.1 气压（kPa）：100.1 风向：西北风 风速（m/s）：1.48. 下风向监控点1#; 0.74. 下风向监控点2#; 0.70. 下风向监控点3#; 0.71. 2024.3.24 （第2次）; 10:55~11:55; 上风向参照点0#; 0.34; 气温（℃）：16.1 气压（kPa）：100.0 风向：西北风 风速（m/s）：1.46. 下风向监控点1#; 0.72. 下风向监控点2#; 0.70. 下风向监控点3#; 0.72. 2024.3.24 （第3次）; 13:01~14:01; 上风向参照点0#; 0.36; 气温（℃）：15.8 气压（kPa）：100.1 风向：西北风 风速（m/s）：1.50. 下风向监控点1#; 0.87. 下风向监控点2#; 0.69. 下风向监控点3#; 0.74. 2024.3.24 （第4次）; 14:02~15:02; 上风向参照点0#; 0.45; 气温（℃）：15.7 气压（kPa）：100.1 风向：西北风 风速（m/s）：1.43. 下风向监控点1#; 0.78. 下风向监控点2#; 0.66. 下风向监控点3#; 0.96. 2024.3.25 （第1次）; 09:33~10:33; 上风向参照点0#; 0.47; 气温（℃）：8.2 气压（kPa）：101.3 风向：西北风 风速（m/s）：1.63. 下风向监控点1#; 0.72. 下风向监控点2#; 0.72. 下风向监控点3#; 0.92. 2024.3.25 （第2次）; 10:36~11:36; 上风向参照点0#; 0.40; 气温（℃）：9.7 气压（kPa）：101.2 风向：西北风 风速（m/s）：1.55. 下风向监控点1#; 1.07. 下风向监控点2#; 0.71. 下风向监控点3#; 0.83. 2024.3.25 （第3次）; 13:10~14:10; 上风向参照点0#; 0.38; 气温（℃）：10.1 气压（kPa）：101.2 风向：西北风 风速（m/s）：1.53. 下风向监控点1#; 0.84. 下风向监控点2#; 0.72. 下风向监控点3#; 0.81. 2024.3.25 （第4次）; 14:13~15:13; 上风向参照点0#; 0.29; 气温（℃）：10.5 气压（kPa）：101.2 风向：西北风 风速（m/s）：1.45. 下风向监控点1#; 0.72. 下风向监控点2#; 0.86. 下风向监控点3#; 0.90. 由检测结果可知：本项目厂界非甲烷总烃上风向、下风向无组织排放浓度为0.29-1.07mg/m3，排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃工业企业边界2.0mg/m3的限值要求。 2、噪声检测结果与评价 表19 噪声检测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测时段; 东厂界 外1米; 南厂界 外1米; 西厂界 外1米; 北厂界 外1米. 2024.3.23; 昼间; 53; 54; 54; 53. 夜间; 48; 49; 49; 48. 2024.3.25; 昼间; 53; 54; 52; 52. 2024.3.26; 夜间; 48; 49; 47; 47. 标准限值; 昼间：60；夜间：50. 是否达标; 是. 标准依据; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 表1中2类. 备注; 噪声源：玻璃磨边机 因实际测量值低于排放标准，本次测量未进行背景噪声的测量及修正的情况下视为厂界噪声达标。. 由检测结果可知：本项目东、南、西、北各厂界昼间噪声值为：52-54dB(A)、夜间噪声值为：47-49dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。 3、总量控制指标 企业所排放的废气污染物主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃属于总量控制指标，根据检测结果核算本次监测废气中空玻璃生产线运行排放情况见下表。 表20 中空玻璃生产线废气污染物实际排放情况 废气污染物实际排放总量核算. 序号; 污染物; 工作 时间; 生产 负荷; 最大排放速率（kg/h）; 满负荷运行实际排放量（t/a）. 1; UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒; 非甲烷总烃; 3600 h/a; 81.6%; 0.00408; 0.018. 注：本次生产负荷按照最不利条件取. 表21 本项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 环评批复; 一期实际排放量; 全厂实际排放量. 废气; 非甲烷总烃; 0.0448; 0.018; 0.018. 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表22 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比 结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表9）可知：本项目不属于重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期验收项目，分期建设、分期投入生产和使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足主题工程需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 ③验收检测期间，本项目中空玻璃生产线涂胶产生的非甲烷总烃经治理后的排放浓度为2.56-3.81mg/m3、排放速率为2.24×10-3-4.08kg/h×10-3、去除效率均值为86.6%。排放浓度能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1 非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3的限值要求、河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017]162号）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1工业企业挥发性有机物排放建议值-其他行业非甲烷总烃去除效率≥70%的限值要求和中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）的函（环办大气函[2020]340号）中玻璃后加工、玻璃球拉丝企业引领性指标要求大气污染物排放限值非甲烷总烃60mg/m3的要求。本项目厂界非甲烷总烃上风向、下风向无组织排放浓度为0.29-1.07mg/m3，排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃工业企业边界2.0mg/m3的限值要求。 ④验收检测期间，本项目东、南、西、北各厂界昼间噪声值为：52-54dB(A)、夜间噪声值为：47-49dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。 ⑤项目固废主要包括一般固废和危险废物。一般固废为玻璃切割产生的废玻璃边角料、铝型材和铝条下料切割产生的废铝边角料、沉淀池沉渣，项目新建一般固废暂存间1座（20m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废玻璃边角料、废铝边角料、沉渣均暂存于固废暂存间，定期外售。危险废物为废气治理设施产生的废活性炭和废灯管、原料拆包产生的废胶桶，项目新建危废贮存库1座（5m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求，废活性炭、废灯管和废胶桶暂存于危废贮存库，定期委托有相关类别危废处理资质单位安全处置。项目满负荷运行时的一期固废产生量约为废玻璃边角料2800t/a、废铝边角料20t/a、沉渣42t/a、废胶桶0.8t/a、废活性炭0.851t/a、废灯管0.5t/a。 ⑥本项目一期污染物排放总量为非甲烷总烃0.018t/a，满足环评批复中非甲烷总烃0.0448t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市领创开发管理有限公司           填表人（签字）：                      项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 新型耐火材料研发生产基地项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2203-410773-04-05-898393 |  | 建设地点 |  | 新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业区文岩五路以北，创业三路以东 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 二十七、“非金属矿物制品业30”：第57条“玻璃制造304” 三十、“金属制品业33”：第66条“结构性金属制品制造331” |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.725479° N 35.039582° |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 钢化玻璃5万平方米/年；防火玻璃15万平方米/年；中空门窗玻璃40万平方米/年；防辐射玻璃5万平方米/年；夹层玻璃（由钢化玻璃加工而成）5万平方米/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 钢化玻璃10万平方米/年；防火玻璃：15万平方米/年；中空门窗玻璃40万平方米/年；防辐射玻璃5万平方米/年（一期生产能力） |  | 环评单位 |  | 新乡市蓝天环境技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新平执环表[2023]4号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2023年6月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023年12月 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024年3月15日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 新乡市领创开发管理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市领创开发管理有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410700MA9FWUA66M001Q |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 新乡市领创开发管理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南恒科环境检测有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 81.6%-83.5% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 18000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 90 |  | 所占比例（%） |  | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 15000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 90 |  | 所占比例（%） |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 5 | 废气治理（万元） |  | 70 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理(万元) |  | 5 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 265天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 新乡市领创开发管理有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410700MA9FWUA66M |  | 验收时间 |  | 2024年4月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排放量(113) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.018 t/a | 0.0393 t/a |  | 0.018 t/a | 0.0448 t/a |  |  |  | +0.018 t/a |  |