恒升（新乡）食品有限公司

年产11万吨高端面制品智能化生产线建设项目竣工环境保护验收报告

建设单位：恒升（新乡）食品有限公司

编制单位：恒升（新乡）食品有限公司

2024年5月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:  张全胜

填表人：     张全胜

建设单位: 恒升（新乡）食品有限公司              编制单位: 恒升（新乡）食品有限公司

电话: 13663907772                         电话: 13663907772

传真:         /                           传真:       /

邮编: 453199                              邮编: 453199

地址: 河南省新乡市卫辉市百威大道与       地址: 河南省新乡市卫辉市百威大道与

纬二路交叉口西南角                       交叉口西南角

表一

| 建设项目名称 | 年产11万吨高端面制品智能化生产线建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 恒升（新乡）食品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 挂面 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 挂面11万吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 挂面11万吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2022.10 | 开工建设时间 | 2023.9 |  |  |
| 调试时间 | 2024.4.1~2024.5.15 | 验收现场检测时间 | 2024.5.3~2024.5.4 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 蚌埠市华力风机有限公司 | 环保设施施工单位 | 恒升（新乡）食品有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 6000万 | 环保投资总概算 | 60万 | 比例 | 1% |
| 实际总概算 | 6000万 | 实际环保投资 | 400万 | 比例 | 6.67% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)； 10.《恒升（新乡）食品有限公司年产11万吨高端面制品智能化生产线建设项目环境影响评价报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2022.10； 11.《恒升（新乡）食品有限公司年产11万吨高端面制品智能化生产线建设项目环境影响评价报告表》的批复（卫环告表[2022]09号），卫辉市环境保护局，2022年10月26日； 12.《恒升（新乡）食品有限公司年产11万吨高端面制品智能化生产线建设项目竣工验收检测报告》，河南永红环境检测有限公司，2024年5月10日，验收检测报告，报告编号：豫永检测WT2024166。 13、排污单位名称：恒升（新乡）食品有限公司；排污许可证编号：9141078178343877XP002Q；管理类别：简化管理；有效期：2024年3月22日至2029年3月21日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 有组织; 120mg/m3，39kg/h（40m高排气筒）. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其他涉气工业企业）; 有组织; 10mg/m3. 工业企业边界; 0.5mg/m3. 废水; 卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级; pH; 6~9. COD; 360 mg/L. SS; 280 mg/L. NH3-N; 30 mg/L. TP; 5 mg/L. TN; 40 mg/L. BOD5; 200 mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求；. |

表二

1、地理位置： 本项目选址位于河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角。本项目厂址周围敏感点为：主要为厂区北侧850m外的大司马村，西侧490m外的南司马村，东侧880m处的河洼村。厂址周围环境为：厂区南侧为河南宝钢制罐有限公司，西侧为空地，东侧隔路为河南奥昆食品有限公司，北侧隔路为河南中誉鼎力智能装备有限公司。经现场勘查，项目实际建设地点以及周围环境保护目标位置与环评及批复一致。项目厂区四周环境及环境敏感点见图1。 厂区范围 河南奥昆食品有限公司 河南中誉鼎力智能装备有限公司 河洼村（880米） 河南宝钢制罐有限公司 大司马村（850米） 南司马村（490米） 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年产11万吨高端面制品智能化生产线建设项目; 年产11万吨高端面制品智能化生产线建设项目; 一致. 2; 建设单位; 恒升（新乡）食品有限公司; 恒升（新乡）食品有限公司; 一致. 3; 产品方案; 挂面11万吨/年; 挂面11万吨/年; 一致. 4; 项目地址; 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角; 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角; 一致. 5; 占地面积; 66299.84 m2; 66299.84 m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 6000; 6000; 一致. 7; 劳动制度; 3班制（每班8小时），年工作300天; 3班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 员工190人; 员工190人; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 挂面生产线; 1座，2层，基地面积18254.84 m2，地上建筑面积35284.35 m2; 1座，2层，基地面积18254.84 m2，地上建筑面积35284.35 m2; 一致. 主机楼; 1座，基地面积2476.60 m2，地上建筑面积17408.64 m2; 1座，基地面积2476.60 m2，地上建筑面积17408.64 m2; 一致. 2; 辅助工程; 科研中心; 1座，5层，6层，基地面积719.05 m2，地上建筑面积4118.34 m2; 1座，5层，6层，基地面积719.05 m2，地上建筑面积4118.34 m2; 一致. 餐厅宿舍楼; 1座，5层，基地面积770.87 m2，地上建筑面积3760.07 m2; 1座，5层，基地面积770.87 m2，地上建筑面积3760.07 m2; 一致. 3; 储运工程; 成品仓库; 位于挂面生产线1楼; 位于挂面生产线1楼; 一致. 4; 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池1座; 化粪池1座; 一致. 生产废水; 污水处理站1座（工艺：沉淀池-调节池-A/O-二沉池）（规模：20m3/d）; 沉淀池; 不一致（1）. 废气; 挂面生产线; 配粉; 袋式除尘器TA001+15m排气筒P1; 袋式除尘器TA028+40m排气筒P28; 不一致（2）. 进中转仓; 袋式除尘器TA002+15m排气筒P2 袋式除尘器TA003+15m排气筒P3 袋式除尘器TA004+15m排气筒P4 袋式除尘器TA005+15m排气筒P5; 袋式除尘器TA010+40m排气筒P10. 袋式除尘器TA006+40m排气筒P06. 袋式除尘器TA002+40m排气筒P02. 刮板输送; 袋式除尘器TA014+40m排气筒P14. 袋式除尘器TA015+40m排气筒P15. 袋式除尘器TA017+40m排气筒P17. 袋式除尘器TA018+40m排气筒P18. 过筛; 袋式除尘器TA006+15m排气筒P6; /. 和面; 袋式除尘器TA007+15m排气筒P7; /. 荞麦筒仓; /; 袋式除尘器TA008+40m排气筒P08. /; 袋式除尘器TA005+40m排气筒P05. /; 袋式除尘器TA004+40m排气筒P04. 挂面头破碎; 破碎线1; 袋式除尘器TA008+15m排气筒P8; 袋式除尘器TA016+40m排气筒P16. 袋式除尘器TA013+40m排气筒P13. 破碎线2; 袋式除尘器TA009+15m排气筒P9; 袋式除尘器TA011+40m排气筒P11. 袋式除尘器TA012+40m排气筒P12. 破碎线3; 袋式除尘器TA010+15m排气筒P10; 袋式除尘器TA007+40m排气筒P07. 袋式除尘器TA009+40m排气筒P09. 破碎线4; /; 袋式除尘器TA001+40m排气筒P01. 袋式除尘器TA003+40m排气筒P03. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 新建，一般固废暂存间1座（50m2）; 新建，一般固废暂存间1座（200m2）; 相符. 4; 公用 工程; 水; 唐庄水厂供水; 唐庄水厂供水; 一致. 5; 电; 园区统一供电; 园区统一供电; 一致. *备注： （1）原环评批复生活污水经化粪池处理，生产废水（主要为和面锅设备清洗废水、地面清洗废水）经厂区污水处理站进行处理，处理后的废水合并一起经废水总排口通过污水管网排入唐庄污水处理厂进一步处理。实际生产中水和面粉经管道密闭输送进入立式水粉混合器，经立式水粉混合器挤出进入和面锅和面，本项目和面锅为密闭设备且为可食用级不粘锅材质，和面为密闭工段则无需进行清洗，本项目不再产生设备清洗水。全厂生产废水仅为地面清洗废水，企业实际建设了1座20m3/d的沉淀池对地面清洗废水进行处理，处理后与化粪池处理后的生活污水合并一起经废水总排口通过污水管网排入唐庄污水处理厂进一步处理。 （2）原环评中拟设4套刮板输送及斗式提升系统，并配置4套袋式除尘器对刮板输送粉尘和中转仓粉尘一并进行收集治理，实际建设中在刮板输送机及中转仓仓顶分别设置粉尘呼吸口单独进行收集处理。该工段污染物产生环节未发生变化，仅治理措施及排气筒设置情况编号发生变动。 实际建设中面粉与盐水进入立式水粉混合器中进行混合，混合挤出后将湿的絮状面团进入和面机内进行和面，整个立式水粉混合器混合挤出过程、和面机和面过程全密闭，故混合挤出工段、和面工段均不产生废气。 实际建设中面粉不需要进行前置过筛处理，故不再产生过筛废气。 本次实际建设3个荞麦仓，新增3套治理措施及对应排气筒。 原环评批复中设置3条挂面头粉碎系统对全厂挂面头进行破碎处理，实际建设中3条挂面头粉碎系统仅对白色面条进行破碎回用，新增一条挂面头粉碎系统对有颜色的（少量的杂粮面）面条进行破碎回用，因此取消色选工序。原环评批复中每条挂面头粉碎系统由1套治理措施对应一根排气筒进行收集处理排放，实际建设因厂区管道布置受限，每条挂面头粉碎系统由2套治理措施对应2根排气筒排放。 因项目实际建设主机楼高度为40m，废气产污环节均位于主机楼，因此排气筒高度调整为40m。 4、工程主要设备： 原环评批复企业设置1000型挂面生产线6条，650型挂面生产线2条。原环评批复及实际建设每条生产线主要生产设备如下。 表4 项目设备一览表 序号; 类别; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 型号; 数量（台）; 型号; 数量（台）. 1; 5条1000型挂面生产线; 盐水暂存罐; 1000型; 1; 1000型; 1; 一致. 2; 筛分机; /; 1; /; 0; 减少1台. 3; 供液系统; 1000型; 1; 1000型; 1; 一致. 4; 立式水粉混合器; 1000（L）; 1; 1000（L）; 1; 一致. 5; 卧式双轴均质机; 1000（L）; 1; 1000（L）; 1; 一致. 6; 批量式均质机; 1000（P）; 2; 1000（P）; 2; 一致. 7; 面团熟化机; 1000型; 1; 1000型; 1; 一致. 8; 面带熟化机; 1000型; 1; 1000型; 1; 一致. 9; 双片复合成型机; 1000型; 1; 1000型; 1; 一致. 10; 主机压延机组; 1000型; 2; 1000型; 2; 一致. 11; 主机压延机组; 1000型; 5; 1000型; 6; 一致. 12; 单刀切面机; /; 0; /; 1; 一致. 13; 和面机; /; 0; /; 1; 一致. 14; 电控系统; 1000型; 1; 1000型; 1; 一致. 15; 烘干系统; 电加热; 1; 电加热; 1; 一致. 16; 1条650型挂面生产线; 盐水混合器; 圆形，1000 L; 2; 圆形，1000 L; 2; 一致. 17; 筛分机; /; 1; /; 0; 减少1台. 18; 卧式连续和面机; 2500 kg/H; 1; 2500 kg/H; 1; 一致. 19; 均质机; 22 kW; 1; 22 kW; 2; 增加一台. 20; 饧面输送机; 0.75 kW; 1; 0.75 kW; 1; 一致. 21; 压面机; /; 1; /; 1; 一致. 22; 烘干系统; 电加热; 1; 电加热; 1; 一致. 23; 面带熟成机; /; 1; /; 1; 一致. 24; 单刀切面机; 面条长度可调; 1; 面条长度可调; 1; 一致. 25; 立式水粉混合器; 圆形，1000 L; 0; 圆形，1000 L; 1; 增加一台. 26; 其他; 配粉仓; 面条长度可调; 60; 面条长度可调; 60; 一致. 27; 中转仓; 50 t; 16; 50 t; 3; 减少13个. 28; 包装机; /; 4; /; 4; 一致. 29; 荞麦粉仓; /; 0; /; 3; 增加3个. 30; 挂面头粉碎系统; /; 3; /; 4; 增加1条. *备注：（1）原环评批复1000型号生产线单条生产能力为15万t/a，共6条线，总生产能力90万t/a，650型号生产线单条生产能力为10万t/a，共2条线，总生产能力20万t/a，全厂总生产能力110万t/a；实际建设1000型号生产线单条生产能力为20万t/a，共5条线，总生产能力100万t/a，650型号生产线单条生产能力为10t/a，共1条线，总生产能力10万t/a，全厂总生产能力110万t/a。因此实际建设生产线已满足环评批复产能要求，后期不再进行生产线建设。 （2）本次实际建设新增主机压延机组、均质机、单刀切面机设备，该设备均为辅助生产设备。 （3）实际建设中面粉不需要进行前置过筛处理，故本次筛分机不再进行建设。 （4）原环评批复中3条挂面头粉碎系统对全厂挂面头进行破碎处理，实际建设中3条挂面头粉碎系统仅对白色面条进行破碎回用，新增一条挂面头粉碎系统对有颜色的（少量的杂粮面）面条进行破碎回用。 （5）实际生产中1000型号生产线面粉和盐水在立式水粉混合器内进行初步混合，混合挤出后进入和面机内进行和面。原环评中未考虑该和面过程，未明确相关设备，故本次新增5台和面机。 （6）实际生产中650型号生产线面粉和盐水在立式水粉混合器内进行初步混合，混合挤出后进入和面机内进行和面。原环评中未考虑该立式水粉混合器混合挤出过程，未明确相关设备，故本次新增1台立式水粉混合器。 （7）原环评中原辅料中已明确荞麦粉用量，未明确荞麦筒仓设备数量，实际建设设置3个荞麦粉仓。 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复年用量; 实际建设年用量; 一致性. 1; 面粉; 101000t/a; 101000t/a; 一致. 2; 荞麦粉; 240 t/a; 240 t/a. 3; 食用盐; 1350 t/a; 1350 t/a. 4; 鸡全蛋粉; 0.1 t/a; 0.1 t/a. 5; 面条包装袋; 2000万个/a; 2000万个/a. 6; 纸箱; 100万个/a; 100万个/a. 资源能源消耗. 4; 水; 6万m3/a; 59610m3/a. 5; 电; 900万kw·h/a; 900万kw·h/a. 6、水平衡图： 本项目实际生产中设备无需清洗，因此实际用水情况少于环评批复用水，原环评批复水平衡与实际建设水平衡分别见图2、图3。 图2 原环评批复水平衡图 单位：m3/d 图3 实际建设水平衡图 单位：m3/d 7、生产工艺流程示意图如下： 原环评批复工艺流程及内容变动情况： （1）挂面生产工艺：原环评中为提高整体口感需对面粉进行过筛处理，实际建设中立式水粉混合器混合挤出后进行和面的面团符合使用要求，故不需要进行前置过筛处理，实际建设中取消过筛工段。 实际挂面生产工艺建设流程图如下。 图4 实际建设工艺流程图 单位：m3/d 实际挂面生产线生产工艺简述： （1）配粉：本项目不同种类的面粉由罐车运输进厂后通过气力输送的方式按比例打入封闭式筒仓内，物料进入筒仓不断下落的同时，上方的空气会经筒库上端的呼吸口外排，空气中会携带一部分粉尘。整个配粉过程会产生废气和噪声。 （2）进中转仓：为不影响前端的配粉工段运行，配好的面粉需进入中转仓暂存以待进入生产线。物料通过刮板输送和斗式提升从配粉仓进入中转仓，物料不断下落的同时，上方的空气会通过呼吸口外排，空气中会携带一部分粉尘。根据企业设计，在中转仓及刮板输送机上方呼吸口均并配置有脉冲除尘器进行收集处理。 每座中转仓库底部均设有计量装置，粉状物料按微机设定好的比例称重后，通过管道内置螺旋铰刀送入筛分机。 （3）和面：面粉通过绞龙输送与提前调好比例的盐水进入立式水粉混合器内进行混合，混合挤出后将湿的絮状面团进入和面机内进行和面，面粉、盐和辅料经机械拌和形成散碎的面团，面团要求水分均匀，色泽一致，不含生粉，具有良好的可塑性和延伸性。和面质量的好坏，直接影响其他工序的操作和产品质量，是挂面生产的重要环节。整个立式水粉混合器混合挤出过程、和面机和面过程全密闭，故混合挤出工段、和面工段均不产生废气。此工段会产生噪声。 （4）熟化：将和好的面团送入熟化机内，进行熟化处理，通过使面团充分吸水，面团内的蛋白质分子与水作用，使其空间结构进一步发生变化，以获得良好的韧性和粘连性，便于保证挂面产品具有柔韧、细腻、口感好的特点。熟化机采用电加热方式，温度控制在20~30℃，熟化时间25 min。此过程会产生设备噪声。 （5）压延成型：经过熟化的面团，通过多道压辊，逐步压成符合规定厚度的面片。面团进入压辊后，要逐道调整轧距，直至面片达到规定厚度；运行均衡，不余不绷。压片对挂面的外观和内在质量都有直接关系，是使挂面成形的重要环节。 （6）切条：切条是挂面成型工序，直接关系到挂面产品的外观量。要求切出的面条平整、光滑、无毛刺、无油污。 （8）烘干：烘干是挂面脱水成型的关键。切条后的湿面条悬挂于面杆后，通过机械力带动送入烘房烘干。工程设计烘房采用电加热方式，烘干温度70℃左右，烘干时间3~4小时。 （10）定长切割：切断机械必须与下架装置配套，使用前试机1分钟，挂面按照规定标准切断，切断后挂面要长度一致，切口平滑，摆放整齐。 （11）包装：生产出的挂面采用自动包装机进行包装后装箱。 （2）挂面头破碎生产工艺： ①原环评批复3条挂面头粉碎系统对全厂挂面头进行破碎处理，实际建设中3条挂面头粉碎系统仅对白色面条进行破碎回用，新增一条挂面头粉碎系统对有颜色的（少量的杂粮面）面条进行破碎回用，故不在进行色选，取消色选工段。 ②原环评中粉碎后的物料通过圆管绞龙进入筛分机，实际建设中破碎后的物料尺寸较小无需筛分可直接进入下一工段，故取消筛分工段。 实际挂面头破碎工艺建设流程图如下。 图5 实际建设工艺流程图 单位：m3/d 实际挂面破碎线生产工艺简述： （1）上料：将生产线上集中收集的不合格产品及边角料（主要为挂面头）通过圆管绞龙输送到碎头仓内，上料过程由于干挂面头之间的碰撞及摩擦作用会产生少量的粉尘，根据企业设计，在碎头仓上方呼吸口配置有脉冲除尘器进行收集处理。此过程会产生粉尘及设备噪声。 （2）破碎：挂面头进入破碎系统进行粉碎，粉碎过程会产生噪声及粉尘。 （3）下料：经破碎后的回收面粉通过出料口进入碎头粉仓内，物料不断下落的同时，上方的空气会通过呼吸口外排，空气中会携带一部分粉尘。根据企业设计，在碎头粉仓上方呼吸口配置有脉冲除尘器进行收集处理。此过程会产生粉尘及设备噪声。

8、本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表： 表6 项目营运期产污环节一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 挂面生产线; 配粉; 颗粒物; 袋式除尘器+40m排气筒（共用1套）. 刮板输送; 袋式除尘器+40m排气筒（共4套）. 中转仓; 袋式除尘器+40m排气筒（共3套）. 荞麦仓; 袋式除尘器+40m排气筒（共3套）. 挂面头破碎; 破碎线1; 颗粒物; 袋式除尘器+40m排气筒（共2套）. 破碎线2; 袋式除尘器+40m排气筒（共2套）. 破碎线3; 袋式除尘器+40m排气筒（共2套）. 破碎线4; 袋式除尘器+40m排气筒（共2套）. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、BOD5、TP、TN; 化粪池; 外排至卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理. 车间地面清洗; COD、SS、NH3-N、BOD5、TP、TN; 沉淀池. 噪声; 和面机、压延机、破碎机等; 噪声; 减振、厂房密闭隔声等. 固废; 废气治理; 袋式除尘器收尘; 定期出售. 切断、输送、包装等; 落地面条. 原辅料使用; 废包装材料.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目废水为生活污水和生产废水，生产废水仅为地面清洗水，企业实际建设了1座20m3/d的沉淀池对地面清洗水进行处理，处理后与化粪池处理后的生活污水合并一起经废水总排口通过污水管网排入唐庄污水处理厂进一步处理。 图6 本项目废水治理流程示意图 2、废气 本项目配粉工序、刮板输送、中转仓、荞麦仓、挂面头破碎线产生的颗粒物废气分别经密闭负压管道收集至19个袋式除尘器处理后，由19根40m高排气筒排放。 图7 废气治理流程示意图 3、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)的标准要求。 图8 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期一般固废主要为袋式除尘器收集的粉尘、落地挂面头及废包装材料。收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售。 项目新建一般固废暂存间1座（200m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 图9 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废气; 挂面生产线; 配粉; 颗粒物; 袋式除尘器(1套) +15m高排气筒（1根）; 60; 袋式除尘器(1套) +40m高排气筒（1根）; 400. 刮板输送; 袋式除尘器+15m排气筒（共4套）; 袋式除尘器+40m排气筒（共4套）. 中转仓; 袋式除尘器+40m排气筒（共3套）. 过筛; 袋式除尘器(1套) +15m高排气筒（1根）; /. 和面; 袋式除尘器(1套) +15m高排气筒（1根）; /. 荞麦仓; /; 袋式除尘器+40m排气筒（共3套）. 挂面头破碎; 破碎线1; 袋式除尘器+15m排气筒（共1套）; 袋式除尘器+40m排气筒（共2套）. 破碎线2; 袋式除尘器+15m排气筒（共1套）; 袋式除尘器+40m排气筒（共2套）. 破碎线3; 袋式除尘器+15m排气筒（共1套）; 袋式除尘器+40m排气筒（共2套）. 破碎线4; /; 袋式除尘器+40m排气筒（共2套）. 废水; 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN; 化粪池处理; 化粪池处理. 设备及地面清洗水; COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN; 厂区污水处理站1座“沉淀池+调节池+A/O+二沉池”，20 m3; 沉淀池，20 m3. 噪声; 破碎机、压延机等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 除尘器; 收集的粉尘; 除尘器; 一般固废暂存间1座（50m2）; 新建，一般固废暂存间1座（200m2）. 挂面生产线; 落地挂面头; 挂面生产线. 包装、原料; 废包装材料; 包装、原料. 土壤及地下水污染防治措施; /; /; /. 环境风险防范措施; /; /; /. 其他环境管理要求; /; 按照要求在污染设施排放口、监测取样处安装视频监控（各1套），并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月; 按照要求在污染设施排放口、监测取样处安装视频监控（各1套），并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月. /; 按照要求在总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施（各1套）; 按照要求在总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施（各1套）. 合计; /; 60; /; 400. 6、厂区平面布置及监测点位图 图9 本项目厂区平面及检测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 1、工艺变动：（1）原环评中为提高整体成体口感需对面粉进行过筛处理，实际建设中立式水粉混合器混合挤出后进行和面的面团符合使用要求，故不需要进行前置过筛处理，实际建设中取消过筛工段。（2）原环评批复3条挂面头粉碎系统对全厂挂面头进行破碎处理，实际建设中3条挂面头粉碎系统仅对白色面条进行破碎回用，新增一条挂面头粉碎系统对有颜色的（少量的杂粮面）面条进行破碎回用，故不在进行色选，取消色选工段。（3）原环评中粉碎后的物料通过圆管绞龙进入筛分机，实际建设中破碎后的物料尺寸较小无需筛分可直接进入下一工段，故取消筛分工段。本次工艺变动不影响产能，减少产污，该变动情况不属于重大变动。 2、设备变动：（1）原环评批复1000型号生产线单条生产能力为15万t/a，共6条线，总生产能力90万t/a，650型号生产线单条生产能力为10万t/a，共2条线，总生产能力20万t/a，全厂总生产能力110万t/a；实际建设1000型号生产线单条生产能力为20万t/a，共5条线，总生产能力100万t/a，650型号生产线单条生产能力为10t/a，共1条线，总生产能力10万t/a，全厂总生产能力110万t/a。因此实际建设生产线已满足环评批复产能要求，后期不再进行生产线建设。（2）本次实际建设新增主机压延机组、均质机、单刀切面机设备，该设备均为辅助生产设备。（3）实际建设中面粉不需要进行前置过筛处理，故本次筛分机不再进行建设。（4）原环评批复中3条挂面头粉碎系统对全厂挂面头进行破碎处理，实际建设中3条挂面头粉碎系统仅对白色面条进行破碎回用，新增一条挂面头粉碎系统对有颜色的（少量的杂粮面）面条进行破碎回用。（5）实际生产中1000型号生产线面粉和盐水在立式水粉混合器内进行初步混合，混合挤出后进入和面机内进行和面。原环评中未考虑该和面过程，未明确相关设备，故本次新增5台和面机。（6）实际生产中650型号生产线面粉和盐水在立式水粉混合器内进行初步混合，混合挤出后进入和面机内进行和面。原环评中未考虑该立式水粉混合器混合挤出过程，未明确相关设备，故本次新增1台立式水粉混合器。（7）原环评中原辅料中已明确荞麦粉用量，未明确荞麦筒仓设备数量，实际建设设置3个荞麦粉仓。本项目设备变动不涉及产能，不新增污染物种类，根据表25计算可知全厂污染物排放量减少，该变动情况不属于重大变动。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组组排放量增加10%及以上的。; 污染防治措施变动：（1）原环评批复生活污水经化粪池处理，生产废水（主要为和面锅设备清洗废水、地面清洗废水）经厂区污水处理站进行处理，处理后的废水合并一起经废水总排口通过污水管网排入唐庄污水处理厂进一步处理。实际生产中水和面粉经管道密闭输送进入立式水粉混合器，经立式水粉混合器挤出进入和面锅和面，本项目和面锅为密闭设备且为可食用级不粘锅材质，和面为密闭工段则无需进行清洗，本项目不再产生设备清洗水。全厂生产废水仅为地面清洗废水，企业实际建设了1座20m3/d的沉淀池对地面清洗废水进行处理，处理后与化粪池处理后的生活污水合并一起经废水总排口通过污水管网排入唐庄污水处理厂进一步处理。（2）原环评中拟设4套刮板输送及斗式提升系统，并配置4套袋式除尘器对刮板输送粉尘和中转仓粉尘一并进行收集治理，实际建设中在刮板输送机及中转仓仓顶分别设置粉尘呼吸口单独进行收集处理。该工段污染物产生环节未发生变化，仅治理措施及排气筒设置情况编号发生变动。（3）实际建设中面粉与盐水进入立式水粉混合器中进行混合，混合挤出后将湿的絮状面团进入和面机内进行和面，整个立式水粉混合器混合挤出过程、和面机和面过程全密闭，故混合挤出工段、和面工段均不产生废气。（4）实际建设中面粉不需要进行前置过筛处理，故不再产生过筛废气。（5）本次实际建设3个荞麦仓，新增3套治理措施及对应排气筒。（6）原环评批复中设置3条挂面头粉碎系统对全厂挂面头进行破碎处理，实际建设中3条挂面头粉碎系统仅对白色面条进行破碎回用，新增一条挂面头粉碎系统对有颜色的（少量的杂粮面）面条进行破碎回用，因此取消色选工序。原环评批复中每条挂面头粉碎系统由1套治理措施对应一根排气筒进行收集处理排放，实际建设因厂区管道布置受限，每条挂面头粉碎系统由2套治理措施对应2根排气筒排放。（7）因项目实际建设主机楼高度为40m，废气产污环节均位于主机楼，因此排气筒高度调整为40m。本次废气、废水治理措施变动，不涉及产能，不新增污染物种类，根据表25计算可知全厂污染物排放量减少，该变动情况不属于重大变动。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 恒升（新乡）食品有限公司年产11万吨高端面制品智能化生产线建设项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 卫环告表[2022]09号 卫辉市环境保护局 关于《恒升（新乡）食品有限公司年产11万吨高端面制品智能化生产线建设项目环境影响报告表告知承诺制审批申请》的批复 恒升（新乡）食品有限公司： 你公司（统一社会信用代码：9141078178343877XP）关于《恒升（新乡）食品有限公司年产11万吨高端面制品智能化生产线建设项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项卫辉市政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，落实污染物排放总量指标来源，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。 卫辉市环境保护局 2022年10月26日 3、本项目落实环评及批复情况 表9 本项目落实环评及批复情况 卫辉市环境保护局对本项目环评批复情况; 落实情况. 你公司（统一社会信用代码：9141078178343877XP）关于《恒升（新乡）食品有限公司年产11万吨高端面制品智能化生产线建设项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项卫辉市政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。; 已落实. 你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，落实污染物排放总量指标来源，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》，相关排放限值要求，具体标准值见下表。 表10 废气污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 有组织; 120mg/m3，39kg/h（40m高排气筒）. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其他涉气工业企业）; 有组织; 10mg/m3. 工业企业边界; 0.5mg/m3. ②废水 厂区外排废水满足卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂的收水标准：COD360mg/L、BOD5200mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L、TN40mg/L。 ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限值. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间; 65. 夜间; 55. 2、总量控制指标 本项目属于扩建项目，本项目建成后新增总量控制指标：COD 0.1424 t/a、NH3-N 0.0071 t/a、TP 0.0014t/a、TN 0.0534t/a、颗粒物1.01t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表13 检测分析方法及检测仪器一览表 检测项目; 检测标准（方法）及编号（年号）; 主要仪器; 检出限. 废气流量; 固定污染源排气中颗粒物 测定与气态污染物采样方法 （7排气流速、流量的测定) GB/T 16157-1996及修改单; ZR-3260D低浓度自动 烟尘烟气综合测试仪 CYCQ-2019-01、02; /. TW-3200D低浓度烟尘(气)综合测试仪CYCQ-2021-03. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度 颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; ZR-3260D低浓度自动 烟尘烟气综合测试仪 CYCQ-2019-01、02; 1.0mg/m3. TW-3200D低浓度烟尘(气)综合测试仪CYCQ-2021-03. 总悬浮 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物 的测定 重量法 HJ 1263-2022; ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器CYKQ-2020-05～08; 168µg/m3. FB1035电子天平FXTP-2019-03. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; PHB-5 便携式pH计 CYPH-2023-03; /. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; AE224电子天平FXTP-2019-02; /. 化学 需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管; 4mg/L. 五日生化 需氧量; 水质 五日生化需氧量(BOD5) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; JPB-607A便携式溶解氧测定仪 CYRY-2019-01; 0.5mg/L. SPX-250B-Z生化培养箱FXSH-2019-01. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; N4紫外可见分光光度计FXZK-2019-01; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光 光度法 GB/T 11893-1989; N4紫外可见分光光度计FXZK-2019-01; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; N4紫外可见分光光度计FXZK-2019-01; 0.05mg/L. 厂界环境 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AWA6228＋多功能声级计 CYZS-2019-01; /. 3、检测期间工况 检测期间工况见表14。 表14 检测生产工况统计表 检测日期; 产品名称; 设计产量（吨/天）; 实际产量（吨/天）; 生产负荷（%）. 2024.5.3; 挂面; 367; 339; 92.5. 2024.5.4; 挂面; 367; 314.9; 85.8. 2024.5.5; 挂面; 367; 309.4; 84.3. 2024.5.6; 挂面; 367; 317.5; 86.5. 4、质量保证和控制 1.检测人员均经业务技术培训、考核合格、持证上岗； 2.检测仪器设备经过计量部门检定/校准，并通过确认，均在有效期内； 3.检测方法经方法查新，均现行有效； 4.检测期间正常生产，生产设备和污染处理设施正常运行； 5.检测过程中严格按照有关检测方法和技术规范执行，实行全程序质量控制； 6.废气检测前对使用的仪器均进行流量校准和现场检漏，并采用分析全程序空白和平行样进行质量控制。 7.废水分析采取平行样、加标回收、标准样品测定进行质量控制。 8.噪声检测前后，使用声校准器对声级计进行校准，其前后校准示值偏差不超过0.5dB（A）。 9.检测数据、检测报告执行三级审核制度。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表15 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废气 （有组织）; 排气筒DA001~DA018、DA028; 袋式除尘器装置出口; 颗粒物; 连续检测2个周期， 每个周期检测3次。. 废气 （无组织）; 厂界上风向设1个参照点、下风向设3个监控点; 颗粒物; 连续检测2个周期， 每个周期检测3次。. 废水; 沉淀池进口、 厂区总排口; pH值、COD、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量; 连续检测2个周期，每周期检测4次. 噪声; 东侧、西侧及北侧厂界外1m; 等效连续A声级; 连续检测2个周期，每个周期昼间、夜间检测各1次.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表16 验收期间工况负荷表 检测日期; 产品名称; 设计产量（吨/天）; 实际产量（吨/天）; 生产负荷（%）. 2024.5.3; 挂面; 367; 309.4; 84.3. 2024.5.4; 挂面; 367; 317.5; 86.5. 备注：实际生产负荷由恒升（新乡）食品有限公司提供。.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 根据本项目工艺流程可知，本项目有组织废气为颗粒物废气，无组织废气为未被收集的颗粒物废气。本项目有组织废气检测结果见表17，无组织废气检测结果见表18。 表17 废气有组织排放检测结果表 采样日期; 检测点位; 检测频次; 废气流量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 2024.5.3; DA001脉冲 除尘器出口; 第一次; 1804; 4.3; 0.008. 第二次; 1783; 6.8; 0.012. 第三次; 1773; 5.6; 0.010. 2024.5.4; 第一次; 1807; 4.3; 0.008. 第二次; 1779; 6.9; 0.012. 第三次; 1779; 5.5; 0.010. 均值; 1788; 5.6; 0.01. 2024.5.3; DA002脉冲 除尘器出口; 第一次; 3428; 4.8; 0.016. 第二次; 3452; 5.4; 0.019. 第三次; 3415; 4.0; 0.014. 2024.5.4; 第一次; 3391; 5.3; 0.018. 第二次; 3396; 6.0; 0.020. 第三次; 3425; 7.6; 0.026. 均值; 3418; 5.5; 0.019. 2024.5.3; DA003脉冲 除尘器出口; 第一次; 1778; 5.6; 0.010. 第二次; 1766; 6.9; 0.012. 第三次; 1858; 7.9; 0.015. 2024.5.4; 第一次; 1888; 7.1; 0.013. 第二次; 1607; 4.4; 0.007. 第三次; 1868; 6.4; 0.012. 均值; 1794; 6.4; 0.012. 2024.5.3; DA004脉冲 除尘器出口; 第一次; 2170; 4.0; 0.009. 第二次; 2176; 5.3; 0.012. 第三次; 2140; 5.4; 0.012. 2024.5.4; 第一次; 2104; 7.1; 0.015. 第二次; 2119; 5.5; 0.012. 第三次; 2158; 4.5; 0.010. 均值; 2144; 5.3; 0.012. 2024.5.3; DA005脉冲 除尘器出口; 第一次; 2186; 5.6; 0.012. 第二次; 2166; 5.0; 0.011. 第三次; 2152; 4.3; 0.009. 2024.5.4; 第一次; 2154; 6.8; 0.015. 第二次; 2183; 8.2; 0.018. 第三次; 2192; 4.7; 0.010. 均值; 2172; 5.8; 0.012. 2024.5.3; DA006脉冲 除尘器出口; 第一次; 2223; 7.9; 0.018. 第二次; 2258; 6.9; 0.016. 第三次; 2250; 4.9; 0.011. 2024.5.4; 第一次; 2239; 5.1; 0.011. 第二次; 2242; 6.5; 0.015. 第三次; 2250; 5.3; 0.012. 均值; 2244; 6.1; 0.014. 2024.5.3; DA007脉冲 除尘器出口; 第一次; 2240; 7.0; 0.016. 第二次; 2260; 5.3; 0.012. 第三次; 2272; 6.2; 0.014. 2024.5.4; 第一次; 2212; 5.5; 0.012. 第二次; 2218; 4.4; 0.010. 第三次; 2164; 7.5; 0.016. 均值; 2228; 6.0; 0.013. 2024.5.3; DA008脉冲 除尘器出口; 第一次; 2037; 5.8; 0.012. 第二次; 2043; 6.7; 0.014. 第三次; 2046; 5.9; 0.012. 2024.5.4; 第一次; 1287; 4.5; 0.006. 第二次; 1317; 6.5; 0.009. 第三次; 1327; 6.0; 0.008. 均值; 1676; 5.9; 0.010. 2024.5.3; DA009脉冲 除尘器出口; 第一次; 893; 7.6; 0.007. 第二次; 894; 6.7; 0.006. 第三次; 889; 8.2; 0.007. 2024.5.4; 第一次; 843; 8.9; 0.008. 第二次; 854; 7.0; 0.006. 第三次; 852; 7.5; 0.006. 均值; 871; 7.6; 0.007. 2024.5.3; DA010脉冲 除尘器出口; 第一次; 1904; 5.1; 0.010. 第二次; 1943; 4.1; 0.008. 第三次; 1947; 6.0; 0.012. 2024.5.4; 第一次; 1785; 6.4; 0.011. 第二次; 1891; 4.7; 0.009. 第三次; 1897; 7.0; 0.013. 均值; 1894; 5.6; 0.010. 2024.5.3; DA011脉冲 除尘器出口; 第一次; 1946; 6.1; 0.012. 第二次; 1949; 4.7; 0.009. 第三次; 1956; 4.9; 0.010. 2024.5.4; 第一次; 1373; 4.0; 0.005. 第二次; 1907; 5.2; 0.010. 第三次; 1911; 4.9; 0.009. 均值; 1840; 5.0; 0.009. 2024.5.3; DA012脉冲 除尘器出口; 第一次; 1827; 4.5; 0.008. 第二次; 1818; 7.0; 0.013. 第三次; 1819; 6.1; 0.011. 2024.5.4; 第一次; 1834; 6.5; 0.012. 第二次; 1824; 5.0; 0.009. 第三次; 1823; 5.4; 0.010. 均值; 1824; 5.8; 0.010. 2024.5.3; DA013脉冲 除尘器出口; 第一次; 1672; 4.9; 0.008. 第二次; 1669; 4.0; 0.007. 第三次; 1640; 5.2; 0.009. 2024.5.4; 第一次; 1677; 5.3; 0.009. 第二次; 1687; 7.0; 0.012. 第三次; 1650; 5.9; 0.010. 均值; 1666; 5.4; 0.009. 2024.5.3; DA014脉冲 除尘器出口; 第一次; 1503; 5.2; 0.008. 第二次; 1494; 7.0; 0.01. 第三次; 1496; 6.2; 0.009. 2024.5.4; 第一次; 1511; 5.4; 0.008. 第二次; 1494; 5.9; 0.009. 第三次; 1496; 7.0; 0.009. 均值; 1499; 6.1; 0.009. 2024.5.3; DA015脉冲除尘器出口; 第一次; 1456; 4.4; 0.006. 第二次; 1458; 6.1; 0.009. 第三次; 1458; 5.2; 0.008. 2024.5.4; 第一次; 1440; 5.3; 0.008. 第二次; 1452; 8.1; 0.012. 第三次; 1462; 6.1; 0.009. 均值; 1454; 5.9; 0.009. 2024.5.3; DA016脉冲 除尘器出口; 第一次; 6876; 4.6; 0.032. 第二次; 6866; 3.2; 0.022. 第三次; 6821; 4.7; 0.032. 2024.5.4; 第一次; 7166; 3.0; 0.021. 第二次; 7188; 3.6; 0.026. 第三次; 7241; 3.4; 0.025. 均值; 7026; 3.82; 0.026. 2024.5.3; DA017脉冲 除尘器出口; 第一次; 1490; 7.2; 0.011. 第二次; 1497; 6.6; 0.01. 第三次; 1481; 4.5; 0.007. 2024.5.4; 第一次; 1506; 5.8; 0.009. 第二次; 1524; 5.0; 0.008. 第三次; 1508; 6.3; 0.010. 均值; 1501; 5.9; 0.009. 2024.5.3; DA018脉冲 除尘器出口; 第一次; 1492; 7.7; 0.011. 第二次; 1498; 4.6; 0.007. 第三次; 1459; 5.6; 0.008. 2024.5.4; 第一次; 1499; 5.5; 0.008. 第二次; 1509; 7.0; 0.011. 第三次; 1482; 4.5; 0.007. 均值; 1490; 5.8; 0.009. 2024.5.3; DA028脉冲 除尘器出口; 第一次; 7970; 3.3; 0.026. 第二次; 7823; 3.9; 0.031. 第三次; 7716; 3.6; 0.028. 2024.5.4; 第一次; 6242; 5.2; 0.032. 第二次; 6226; 3.8; 0.024. 第三次; 6195; 4.8; 0.030. 均值; 7029; 4.1; 0.028. 注：因进口管道过短，不具备进口采样条件。. 由检测数据可知，本项目配粉工序、刮板输送、中转仓、荞麦仓、挂面头破碎线产生的有组织颗粒物废气经19套袋式除尘器收集治理后经19根排气筒排放，排放浓度为3~8.9mg/m3，排放速率为0.005~0.032kg/h，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业有组织颗粒物10mg/m3的标准限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率39kg/h（40m高排气筒）的限值要求。 根据现场测量，排气筒DA001-DA018高度为40m，各排气筒间距均小于80m。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录A，当两根排气筒排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒。本项目排气筒DA001-DA018各个之间的水平距离均小于其高度之和，因此对排气筒进行等效叠加。结合排气筒位置分布（如图10）可知，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录A，等效排气筒的有关参数计算方法如下： 等效排气筒污染物排放速率计算公式如下： ① 式中：Q-等效排气筒某污染物排放速率； Q1，Q2-排气筒1和排气筒2的某污染物排放速率。 等效排气筒高度计算公式如下： ② 式中：h-等效排气筒高度； h1，h2-排气筒1和排气筒2的高度。 等效排气筒的位置计算公式如下： ③ 式中：x-等效排气筒距排气筒1的距离； a-排气筒1至排气筒2的距离； Q、Q1、Q2-同上。 根据上述计算公式计算，排气筒等效叠加后，最终的等效排气筒DX17高度高度40米，排放速率为0.267kg/h。各个排气筒及等效排气筒均能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业有组织颗粒物10mg/m3的标准限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率39kg/h（40m高排气筒）的限值要求。 图10 排气筒位置分布示意图 表18 废气无组织检测结果 单位：mg/m3 采样时间; 检测点位; 小时值; 监控浓度值; 气象参数. 2024.5.3; 09:10-10:10; 上风向1#; 0.236; 0.361; 天气：多云 气温：25.8℃ 气压：100.72kPa 风向：西风 风速：1.1m/s. 下风向2#; 0.361. 下风向3#; 0.342. 下风向4#; 0.357. 10:30-11:30; 上风向1#; 0.228; 0.370; 天气：多云 气温：26.5℃ 气压：100.73kPa 风向：西风 风速：1.2m/s. 下风向2#; 0.370. 下风向3#; 0.346. 下风向4#; 0.339. 13:00-14:00; 上风向1#; 0.246; 0.367; 天气：多云 气温：28.2℃ 气压：100.56kPa 风向：西风 风速：1.2m/s. 下风向2#; 0.348. 下风向3#; 0.367. 下风向4#; 0.354. 2024.5.4; 08:55-0:55; 上风向1#; 0.240; 0.365; 天气：多云 气温：20.7℃ 气压：100.24kPa 风向：西风 风速：1.5m/s. 下风向2#; 0.365. 下风向3#; 0.342. 下风向4#; 0.358. 10:20-11:20; 上风向1#; 0.227; 0.346; 天气：多云 气温：22.4℃ 气压：100.22kPa 风向：西风 风速：1.5m/s. 下风向2#; 0.329. 下风向3#; 0.338. 下风向4#; 0.346. 11:45-12:45; 上风向1#; 0.234; 0.362; 天气：多云 气温：22.3℃ 气压：100.17kPa 风向：西风 风速：1.6m/s. 下风向2#; 0.362. 下风向3#; 0.349. 下风向4#; 0.355. 由检测数据可知，无组织颗粒物排放浓度为0.227~0.37mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业边界颗粒物0.5mg/m3的标准限值要求。 （2）废水检测结果与评价 本项目废水为生活污水和生产废水，生产废水仅为地面清洗水。沉淀池对地面清洗水进行处理，处理后与化粪池处理后的生活污水合并一起经废水总排口通过污水管网排入唐庄污水处理厂进一步处理。厂区总排口的水质监测结果见下表。 表19 废水检测结果 单位：mg/L（另注除外） 检测 点位; 采样日期; 2024.5.3; 2024.5.4; 均值; 样品 描述. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 沉淀池进口; pH值; 7.4（水温15.1℃）; 7.4（水温15.3℃）; 7.5（水温15.6℃）; 7.5（水温15.4℃）; 7.4（水温16.3℃）; 7.4（水温16.5℃）; 7.4（水温16.7℃）; 7.4（水温16.4℃）; /; 无色 浑浊 无异味 无浮油. 悬浮物(mg/L); 364; 372; 394; 326; 392; 346; 304; 378; 359. 化学需氧量（mg/L）; 272; 298; 301; 294; 285; 274; 331; 297; 294. 氨氮（mg/L）; 13.8; 15.2; 15.1; 15.2; 16.7; 14.6; 13.6; 12.5; 14.6. 总氮（mg/L）; 19.8; 20.5; 21.4; 19.2; 22.8; 20.8; 21.4; 22.1; 21. 总磷（mg/L）; 3.06; 3.48; 4.31; 3.95; 2.83; 4.27; 3.72; 3.25; 3.6. 五日生化需氧量（mg/L）; 131; 121; 141; 111; 151; 121; 111; 101; 123. 厂区总排口; pH值; 7.6（水温16.2℃）; 7.7（水温16.1℃）; 7.6（水温16.6℃）; 7.7（水温16.3℃）; 7.7（水温17.1℃）; 7.7（水温17.3℃）; 7.8（水温17.6℃）; 7.7（水温17.5℃）; /; 无色 浑浊 无异味 无浮油. 悬浮物(mg/L); 97; 108; 125; 113; 121; 106; 129; 117; 114. 化学需氧量（mg/L）; 220; 235; 229; 224; 232; 230; 222; 214; 226. 氨氮（mg/L）; 11.8; 13.3; 12.8; 14.7; 14.2; 13.3; 11.6; 12.3; 13.0. 总氮（mg/L）; 18.8; 19.5; 20.2; 17.8; 21.0; 19.7; 19.4; 18.8; 19.4. 总磷（mg/L）; 1.44; 1.38; 1.27; 1.52; 1.48; 1.73; 1.34; 1.59; 1.47. 五日生化需氧量（mg/L）; 78.8; 66.8; 72.8; 74.8; 68.6; 64.6; 72.6; 64.6; 70.4. 流量（t/d）; 检测期间流量不稳定，不具备检测条件. 由检测数据可知，厂区总排口出水水质为：COD214~235mg/L、SS97~129mg/L、氨氮11.6~14.7mg/L、总磷0.85~1.04mg/L、总氮18.8~20.2mg/L、PH 7.4~7.5mg/L、BOD5 64.6~78.8mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准：COD 500 mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L和满足唐庄污水处理厂的收水标准：COD 360mg/L、BOD5 200mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 5mg/L、TN 40mg/L。由于本项目废水仅为生活污水及地面清洗废水，检测期间水流不稳定，故未对废水流量进行检测。根据企业实际统计水表数据可得，检测期间废水量为8.94m3/d。 （3）噪声检测结果与评价 表20 噪声检测结果 单位：dB(A) 检测点位 检测时间; 东厂界外1米5#; 北厂界外1米6#; 西厂界外1米7#; 气象参数; 备注. 2024.5.3; 昼间; 54; 55; 55; 天气：多云 风速：1.2m/s; 南厂界紧邻其它厂家，不具备检测条件. 夜间; 49; 50; 50; 天气：多云 风速：1.3m/s. 2024.5.4; 昼间; 54; 55; 55; 天气：多云 风速：1.5m/s. 夜间; 46; 47; 48; 天气：多云 风速：1.6m/s. 由检测结果可知：本项目东、西、北厂界昼间噪声值为54~55dB(A)、夜间噪声值为46~50dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)夜间55dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 （1）废水 由检测结果可得，验收期间本项目实际废水量约为8.94m3/d，按照最不利条件折算为满负荷情况下废水总量为10.6m3/d，本项目废水污染物实际排放总量为COD0.1272吨/年、NH3-N 0.0064吨/年、TP 0.0013吨/年、TN 0.0477吨/年，能够满足原环评批复上本项目废水总量控制指标：COD0.1424吨/年、NH3-N 0.0071吨/年、TP 0.0014吨/年、TN 0.0534吨/年的要求。 （2）废气 表21 本项目废气污染物总量控制指标 废气类型; 排气筒; 污染物; 最大排放速率(kg/h); 工作时间(h/a); 核算排放量（t/a）; 验收工况(%); 排放总量（t/a）; 允许排放量（t/a）. 破碎线4; DA001; 颗粒物; 0.012; 7200; 0.0864; 0.843; 0.1025; 1.01. 中间仓; DA002; 0.026; 1200; 0.0312; 0.0370. 破碎线4; DA003; 0.015; 4800; 0.072; 0.0854. 荞麦仓; DA004; 0.015; 1200; 0.018; 0.0214. 荞麦仓; DA005; 0.018; 1200; 0.0216; 0.0256. 中间仓; DA006; 0.018; 1200; 0.0216; 0.0256. 破碎线3; DA007; 0.016; 4800; 0.0768; 0.0911. 荞麦仓; DA008; 0.014; 1200; 0.0168; 0.0199. 破碎线3; DA009; 0.008; 4800; 0.0384; 0.0456. 中间仓; DA010; 0.013; 1200; 0.0156; 0.0185. 破碎线2; DA011; 0.012; 4800; 0.0576; 0.0683. 破碎线2; DA012; 0.013; 4800; 0.0624; 0.0740. 破碎线1; DA013; 0.012; 4800; 0.0576; 0.0683. 刮板输送; DA014; 0.009; 1200; 0.0108; 0.0128. 刮板输送; DA015; 0.012; 1200; 0.0144; 0.0171. 破碎线1; DA016; 0.032; 4800; 0.1536; 0.1822. 刮板输送; DA017; 0.011; 1200; 0.0132; 0.0157. 刮板输送; DA018; 0.011; 1200; 0.0132; 0.0157. 配粉; DA028; 0.032; 1200; 0.0384; 0.0456. 全厂合计; /; 颗粒物; /; /; 0.8196; /; 0.9722; 1.01. 由上表可知，按照最不利条件折算为满负荷情况下的实际有组织排放量能够满足原环评批复中的总量控制指标。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表22 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于排污许可简化管理，已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设、分期验收项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 （1）验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 （2）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （3）验收检测期间，污染物排放检测结果： 废气：由检测数据可知，本项目配粉工序、刮板输送、中转仓、荞麦仓、挂面头破碎线产生的有组织颗粒物废气经19套袋式除尘器收集治理后经19根排气筒排放，排放浓度为3~8.9mg/m3，排放速率为0.005~0.032kg/h，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业有组织颗粒物10mg/m3的标准限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率39kg/h（40m高排气筒）的限值要求。 无组织颗粒物排放浓度为0.227~0.37mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业边界颗粒物0.5mg/m3的标准限值要求。 废水：本项目废水为生活污水和生产废水，生产废水仅为地面清洗水。沉淀池对地面清洗水进行处理，处理后与化粪池处理后的生活污水合并一起经废水总排口通过污水管网排入唐庄污水处理厂进一步处理。由检测数据可知，厂区总排口出水水质为：COD214~235mg/L、SS97~129mg/L、氨氮11.6~14.7mg/L、总磷0.85~1.04mg/L、总氮18.8~20.2mg/L、pH 7.4~7.5mg/L、BOD5 64.6~78.8mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准：COD 500 mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L和满足唐庄污水处理厂的收水标准：COD 360mg/L、BOD5 200mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 5mg/L、TN 40mg/L。 噪声：由检测结果可知，本项目东、西、北厂界昼间噪声值为54~55dB(A)、夜间噪声值为46~50dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)夜间55dB(A)的限值要求。 固废：本项目营运期一般固废主要为除尘器收集到的粉尘、落地面条、废包装材料，项目新建一般固废暂存间1座（200m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，收集至一般固废暂存间暂存，定期外售。 （4）总量：本项目实际排放量为：颗粒物0.9722吨/年、COD0.1272吨/年、NH3-N 0.0064吨/年、TP 0.0013吨/年、TN 0.0477吨/年，满足环评本项目批复总量颗粒物1.01吨/年、COD0.1424吨/年、NH3-N 0.0071吨/年、TP 0.0014吨/年、TN 0.0534吨/年的要求。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 恒升（新乡）食品有限公司年产11万吨高端面制品智能化生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2205-410781-04-02-644706 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C1431米、面制品制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建（迁建） √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E113.996° N35.445° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 挂面11万吨/年 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 挂面11万吨/年 |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局卫辉分局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 卫环告表[2022]09号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2023.9 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.1.20 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.3.22 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 蚌埠市华力风机有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 恒升（新乡）食品有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 9141078178343877XP002Q |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 恒升（新乡）食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南永红环境检测有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 84.3% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 6000 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 9 |  | 所占比例（%） |  | 1.125 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 500万元 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 400 |  | 所占比例（%） |  | 6.67% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 2 | 废气治理（万元） |  | 350 |  | 噪声治理（万元） |  | 20 | 固体废物治理(万元) |  | 4 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 24 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 恒升（新乡）食品有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 9141078178343877XP |  | 验收时间 |  | 2024年5月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9)* | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨） | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | 0.24 |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.1272 | 0.1424 | / | 0.3672 | 0.3824 | / |  |  | +0.1272 |  |
|  | 氨 氮 | 0.00645 |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0064 | 0.0071 | / | 0.01285 | 0.01355 | / |  |  | +0.0064 |  |
|  | TP | 0.00216 |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0013 | 0.0014 | / | 0.00346 | 0.00356 | / |  |  | +0.0013 |  |
|  | TN | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0477 | 0.0534 | / | 0.0477 | 0.0534 | / |  |  | +0.0477 |  |
|  | 废 气 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 颗粒物 | 0.3623 |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.9722 | 1.01 | / | 1.3345 | 1.3723 | / |  |  | +0.9722 |  |
|  | 颗粒物（锅炉） | 0.0300 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | SO2 | 0.0667 |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | 0.0667 | 0.0667 | / |  |  | / |  |
|  | NOx | 0.2448 |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | 0.2448 | 0.2448 | / |  |  | / |  |

填表单位（盖章）：恒升（新乡）食品有限公司           填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：