# 目   录

第 1 章	概述	5

1.1	项目由来	5

1.2	工程和环境特点	11

1.3	环境影响评价的工作过程	12

1.4	关注的主要环境问题及环境影响	12

1.5	与产业政策、区域规划的相符性	12

1.6	评价思路及重点	13

1.7	评价工作程序	15

1.8	环境影响评价的主要结论	16

第 2 章	总则	17

2.1	编制依据	17

2.2	评价对象、评价目的、评价原则	20

2.3	环境影响因子识别与筛选	22

2.4	评价等级	23

2.5	评价范围	30

2.6	污染控制与环境保护目标	31

2.7	环境敏感点概述	32

2.8	评价标准	37

2.9	环境保护责任目标	41

2.10	规划相符性分析	43

2.11	政策相符性分析	55

第 3 章	建设项目工程分析	88

3.1	项目概况	88

3.2	原环评工程概况	90

3.3	本项目工程分析	110

3.4	本项目污染物产排情况	142

3.5	污染物排放情况汇总	183

3.6	本项目清洁生产分析	184

第 4 章	环境现状调查与评价	194

4.1.	区域环境概况	194

4.2.	环境质量现状监测与评价	199

4.3.	区域污染源调查	222

第 5 章	环境影响预测与评价	226

5.1	环境空气质量影响预测	226

5.2	地表水环境影响分析	314

5.3	声环境影响预测	317

5.4	固体废物环境影响分析	325

5.5	土壤环境影响预测	327

5.6	地下水环境影响预测	329

5.7	生态环境影响分析	348

第 6 章	环境风险分析	349

6.1	评价工作程序	349

6.2	风险调查	350

6.3	环境风险潜势初判	355

6.4	环境风险识别	358

6.5	风险事故情形分析	366

6.6	风险预测与评价	371

第 7 章	环境保护措施及其可行性论证	386

7.1	废气污染防治措施可行性分析	386

7.2	废水污染防治措施分析	398

7.3	噪声污染防治措施可行性分析	401

7.4	固体废物防治措施可行性分析	402

7.5	地下水污染防治措施	403

7.6	风险防治措施分析	406

7.7	工程污染防治措施汇总	407

7.8	厂址选择可行性	411

第 8 章	环境影响经济损益分析	413

8.1	社会效益分析	413

8.2	经济效益分析	414

8.3	环境损益分析	414

第 9 章	环境管理与监控计划	420

9.1	环境管理	420

9.2	环境监控计划	423

9.3	工程概况及信息公开内容	426

9.4	工程“三同时”验收	427

9.5	工程污染物总量控制分析	430

第 10 章	环境影响评价结论	432

10.1	评价结论	432

10.2	建议	439

10.3	总结论	440

附图：

附图一、项目地理位置图

附图二、项目土地使用规划图

附图三、项目厂区周边环境示意图

附图四、项目厂区平面布置图

附图五、项目分区防渗图

附图六、土壤、噪声环境现状监测布点图

附图七、环境空气、地下水环境现状监测布点图

附图八、辉县市东北片区热电联产规划图

附图九、辉县市高污染燃料禁燃区范围图

附图十、辉县市东北片区居民供热规划图

附图十一、辉县市东北片区工业供热规划图

附件：

附件一、项目开展环评委托书

附件二、新乡市发改委核准批复

附件三、辉县市发改委变更批复

附件四、土地证

附件五、燃料成分检测报告

附件六、关于燃料使用的承诺书

附件七、燃料供应协议书

附件八、项目监测报告

附件九、炉渣承包合同

附件十、飞灰承包合同

附件十一、辉县市纸业产业园立项文件

附件十二、原环评批复文件

- 概述

项目由来

河南省华天热电有限公司于2022年投资48000万元在辉县市常村镇工业园建设“2×25MW生物质热电联产项目”，项目经由新乡市发展和改革委员会以新发改能源[2021]345号进行了核准，项目变更经辉县市发展和改革委员会以辉发改[2022]155号进行了批复。项目主要建设内容为3×140t/h高温超高压生物质循环流化床锅炉（两用一调）+2×25MW背压式汽轮发电机组，年综合利用具有热值的生物质燃料约53.19万t。项目建成后主要承担辉县市常村片区（含辉县市纸业产业园）、渠东片区和九山片区的采暖和工业热负荷。

建设单位于2022年1月委托河南蓝天环境工程有限公司开展环境影响评价工作。《河南省华天热电有限公司2×25MW生物质热电联产项目环境影响报告书》由河南蓝天环境工程有限公司于2022年8月编制完成，2022年9月16日由新乡市生态环境局辉县分局以辉环书审[2022]3号进行批复。建设单位于2022年10月进行开工建设，目前项目处于施工阶段，尚未投产，施工过程中发现项目生产原料、生产工艺与原有环评文件相左，致使项目污染物产生及排放与原环评批复内容存在不一致的情况。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，结合本项目环评及环评批复文件，按照中华人民共和国生态环境部办公厅“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）”，本工程实际建设过程中发生的变动情况属于重大变动情形，需要按照要求重新报批环境影响评价文件。

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（以下简称《名录》），本项目属于第四十一项电力、热力生产和供应业第87条：“火力发电4411；热电联产4412（4411和4412均含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电）”，名录规定该类别的项目“火力发电和热电联产（发电机组节能改造的除外；燃气发电除外；单纯利用余热、余压、余气（含煤矿瓦斯）发电的除外）”的项目应编制报告书，“燃气发电；单纯利用余气（含煤矿瓦斯）发电”的项目应编制报告表。本项目属于热电联产，且不属于发电机组节能改造，燃气发电，或单纯利用余热、余压、余气（含煤矿瓦斯）发电，应编制环境影响报告书，因此本项目应编制环境影响报告书。

根据河南省生态环境厅2021年9月6日发布的《关于明确部分建设项目环境影响评价编制类别的函》中第（二）项第5条：“生物质锅炉发电类项目，根据《名录》‘89生物质能发电4417’相关规定，利用农林生物质、沼气、垃圾填埋气发电的项目应编制环境影响报告表；生物质锅炉供热类项目，仅使用生物质成型燃料或非成型燃料的，根据《名录》‘91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）’相关规定，编制环境影响报告表。”本项目为生物质热电联产项目，同一工程内包括供热和发电，因此不属于文件中所列出的各类情形，应按照《名录》规定，编制环境影响报告书。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等文件的有关规定，受建设单位委托，河南蓝天环境工程有限公司承担了该项目环境影响评价工作，在现场踏勘和收集资料的基础上，依据《环境影响评价技术导则》相关要求，按照“突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量”的原则，编制完成了《河南省华天热电有限公司2×25MW生物质热电联产项目环境影响评价报告书》，报请生态环境行政主管部门审批。

  - 工程和环境特点

    - 工程特点

①项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，符合国家产业政策。

②项目厂址位于辉县市常村镇工业园，根据《辉县市土地利用总体规划图（2017-2020年）调整完善》，本项目所占用地属于独立工矿用地。根据《新乡市自然资源和规划局关于河南亨利实业集团有限公司2×15MW生物质热电联产项目用地预审意见的函》（新自资规函[2021]14号）：“项目用地不符合《辉县市土地总体规划（2010-2020）调整方案》，辉县市已按照现行管控规则和相关规定编制了土地用途调整方案，并与辉县市正在编制的规划期至2035年的国土空间规划相衔接。”根据企业取得的建设用地规划许可证，编号：地字第410782202200025号），项目所占用地土地性质为工业用地，企业拥有国有建设用地使用权。因此本项目用地符合辉县市土地规划要求。

③本项目生活用水和生产用水均使用园区净水厂（石门水库、三郊口水库和陈家院水库）的地表水，同时后期将常村镇污水处理厂处理后中水作为生产用水的应急备用水源。

④项目属于电力、热力生产和供应业，本次工程以辉县周边地区的农业秸秆、林地废弃物、菌棒等作为锅炉燃料进行供热及发电，并作为辉县东北片区的供热热源之一，保证了区域供热的稳定性，同时减少燃煤使用，对调整能源结构具有积极意义。

    - 环境特点

- 项目厂址位于辉县市常村镇工业园，四周环境为：厂区北侧为空地和辉县市永华建材厂，隔共工大道为孟电集团水泥公司；南侧紧邻空地、废弃厂房、新乡市腾锐机械制造有限公司，西侧为空地，西北侧隔空地为辉县市豫北驾校训练场；东侧约15米为孟电工业大道，隔道路为农田。项目厂址近距离环境的敏感点有：西南侧约870m处的周卜村，东北侧约620m处的常西村等。

- 本项目经化粪池处理后的生活污水排入孟庄镇污水处理厂，经进一步处理后排入北排水河，最终汇入共产主义渠。

③工程厂址周围噪声环境质量现状较好；评价区基本污染物SO2、NO2、CO可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5和O3不能满足标准要求；项目纳污水体共产主义渠目前水质较好。

④项目厂址不在新乡市饮用水源保护区范围内。

⑤项目厂址1km范围内暂未发现文物保护单位。

  - 环境影响评价的工作过程

2023年7月，接受建设单位的委托，项目启动，河南蓝天环境工程有限公司对拟建厂址及周围环境情况进行了实地踏勘，并收集了相关资料。

2023年8月-2024年3月，河南蓝天环境工程有限公司对建设单位的工艺过程、设备及原料、产排污情况进行了调查记录。

2024年5月，河南蓝天环境工程有限公司完成环境影响报告书初稿。

  - 关注的主要环境问题及环境影响

环境空气：重点关注项目建设对区域环境空气质量及敏感点的影响；

地表水环境：重点关注项目废水收集、处理措施的可行性、区域污水处理厂的可依托性；

地下水环境：重点关注项目危险废物暂存设施、污水处理设施的防渗措施的可行性；

声环境：重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境及敏感点的影响；

固体废物：重点关注项目产生的固废收集、暂存、处置措施的合理性，防止二次污染。

  - 与产业政策、区域规划的相符性

（1）产业政策相符性

本项目属于电力、热力生产和供应业，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目。

项目建设符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单-辉县市环境管控单元生态环境准入清单》、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订》、《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》、《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》、新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年净土保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办[2023]65号）、新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕73号）、新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕66号）、新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕77号）、热电联产、生物质发电等文件的相关要求。

（2）区域规划相符性

拟建项目位于辉县市常村镇工业园，属于电力、热力生产和供应业。根据《辉县市东北片区热电联产供热规划（2020-2035）》和《新乡市供汽供热专项规划（2020-2035）-辉县市分册》，规划文本中均明确规划建设3×140t/h 生物质锅炉并配套发电机组作为辉县东北片区的供热热源，本项目建设3×140t/h高温超高压生物质循环流化床锅炉（两用一调）+2×25MW背压式汽轮发电机组，与区域规划相符。

  - 评价思路及重点

根据项目特点及周围地区环境特征，确定评价专题设置及工作重点如表1-1：

表1-1                 评价专题设置及评价重点

| 章节序列 | 专题设置 | 评价重点 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 概述 |  |
| 第二章 | 总则 |  |
| 第三章 | 建设项目工程分析 | ★ |
| 第四章 | 环境现状调查与评价 | ★ |
| 第五章 | 环境影响预测与评价 | ★ |
| 第六章 | 环境风险分析 | ★ |
| 第七章 | 环境保护措施及其可行性论证 | ★ |
| 第八章 | 环境影响经济损益分析 |  |
| 第九章 | 环境管理与监控计划 | ★ |
| 第十章 | 环境影响评价结论 | ★ |

评价遵循“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，进行细致、全面、科学、客观的评价。

（1）根据工程生产工艺及产污环节分析，确定工程排污环节，并采用物料衡法和类比法确定源强。依据工程采取的污染防治措施及处理效果，对工程排放污染物进行达标分析并计算工程污染物排放量。

（2）对区域环境空气质量现状进行监测分析，确定评价区域环境空气质量现状，并分析其存在的问题及原因；根据工程废气污染源强参数，按照环评导则推荐的模式就工程对环境空气质量影响进行预测分析。

（3）对地表水环境质量现状进行常规因子监测，根据工程建成后的废水综合利用及排放情况，分析工程废水对水环境影响进行分析论证。

（4）对地下水环境质量现状进行监测分析，确定评价区域地下水环境质量现状，针对工程建设提出厂区防渗措施，防止地下水污染。

（5）对工程厂界噪声进行监测，根据工程设备噪声对工程建成后厂界噪声进行预测分析。

（6）分析本次工程固废产生及处置情况，并对其综合利用和处置措施进行分析。

（7）对土壤环境质量现状进行监测分析，根据工程建设内容对土壤环境产生的影响进行分析。

（8）根据清洁生产分析及本此工程采取的污染防治措施结论，在污染物达标排放的基础上，结合区域规划要求，分析本次工程污染物排放总量是否满足环保管理部门下达的总量控制指标要求。

（9）根据本次工程原料、产品及生产过程特性，从风险识别、源项分析入手，找出工程原料、产品贮运及生产过程中存在的主要环境风险源，按照风险事故类型，提出风险防范措施、风险管理等相关内容。

（10）从环保角度对工程建设及厂址选择的可行性做出明确结论；对工程采取环保措施的可行性、可靠性进行论证，并对存在的问题，提出可行的对策建议。

  - 评价工作程序

评价工作程序见图1-1。

图1-1  环境影响评价工作程序

  - 环境影响评价的主要结论

河南省华天热电有限公司2×25MW生物质热电联产项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，符合国家产业政策；项目用地符合常村镇土地使用规划要求；根据环境影响预测结果：在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本项目对周围大气环境、地表水环境、地下水环境以及声环境的影响可接受；工程环境风险可接受；工程完成后，各项污染防治措施可行，本项目废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放，固废采取了有效的处置措施；本项目严格按照规定进行了公众参与，未收到反对意见。从环保角度而言，该项目建设可行。

- 总则

编制依据

    - 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第一〇四号，2022年6月5日起施行）

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令 2017.10.1）

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）

（10）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）

（11）《河南省建设项目环境保护条例》

（12）《河南省水污染防治条例》（2019.10.1）

（13）《河南省大气污染防治条例》（2021年修订版）

（14）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012.1.1）

（15））《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）

（16）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）

    - 相关政策及规划

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）

（3）《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.4）

（4）《新乡市人民政府关于印发新乡市土壤污染防治工作方案的通知》（新政文〔2017〕115号）

（5）新乡市生态环境局关于对《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》(试行)更新的函（新环函[2024]5号）

（6）《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（2021.11）

（7）《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订》

（8）《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82号）

（9）《关于规范调整辉县市高污染燃料禁燃区范围的通知》（辉环攻坚办〔2022〕号）

（10）《国家发展改革委办公厅关于加强和规范生物质发电项目管理有关要求的通知》（发改办能源〔2014〕3003号）

（11）《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》的通知（发改能源[2007]141号）

（12）《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617号）

（13）《关于印发河南省热电联产规划建设管理办法的通知》（豫发改能源〔2018〕712号）

（14）《关于促进生物质能供热发展的指导意见》（发改能源〔2017〕2123号）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》

（15）《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》

（16）新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年净土保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办[2023]65号）；

（17）新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕73号）；

（18）新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕66号）；

（19）新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕77号）；

（20）《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号）；

（21）《新乡市推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023年-2025年）》。

    - 技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

（9）《国家危险废物名录》（2021年版）

（10）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）

（11）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）

（12）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ1205-2021）

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）

（14）《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ911-2018）

（15）《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018）

    - 项目依据

（1）关于《河南省华天热电有限公司2×25MW生物质热电联产项目》的环境影响评价委托书；

（2）《关于河南亨利实业集团有限公司2×15MW生物质热电联产项目核准内容变更的批复》（辉发改〔2022〕155号）；

（3）《新乡市发展和改革委员会关于辉县市河南亨利实业集团有限公司2×15MW生物质热电联产项目核准的批复》（新发改能源〔2021〕345号）；

（4）《河南省华天热电有限公司2×25MW生物质热电联产项目环境影响报告书》（河南蓝天环境工程有限公司，2022年8月）

（5）《新乡市生态环境局辉县分局关于河南省华天热电有限公司2×25MW生物质热电联产项目环境影响报告书的批复》（辉环书审[2022]23号）

（6）建设单位提供的其他技术资料。

    - 其他参考技术文件

（1）《河南亨利实业集团有限公司2×15MW生物质热电联产项目委托检测报告》（河南中弘国泰检测技术有限公司，2022年6月）。

  - 评价对象、评价目的、评价原则

    - 评价对象

本次评价对象为“河南省华天热电有限公司2×25MW生物质热电联产项目”，工程性质为新建，建设3×140t/h高温超高压生物质循环流化床锅炉（两用一调）+2×25MW背压式汽轮发电机组，项目建设配套中水管网、污水管网、变电站、升压站及电力上网部分不在本次评价范围，以上内容建设单位均另行评价，拟与本项目同步投入运营。

    - 评价目的

本次评价目的是通过对评价区地表水、环境空气、声环境等调查，查清环境质量现状，结合工程实际，分析工程对环境影响的程度和范围，从环保角度出发，对项目的可行性给出结论，在项目实施过程中做到事前预防污染，为主管部门审批决策、监督管理，为工程设计、工程建设及日后的生产管理提供科学依据和基础资料。

根据项目的具体情况，结合项目厂址周围的环境状况，评价工作拟达到以下目的：

（1）从国家产业政策的角度出发，结合当地总体规划要求，确定项目的建设是否符合产业政策及规划要求。

（2）在对拟建工程厂址周边自然环境状况进行调查分析的基础上，掌握评价区域内主要环境敏感目标、保护环境目标；充分利用现有资料并进行现场踏勘和环境现状监测，查清评价区域环境现状（环境空气、地表水环境、地下水质量、声环境、土壤环境），并做出现状评价；调查并明确区域内的主要污染源及环境特征。

（3）全面分析拟建工程建设内容，掌握生产设备及设施主要污染物的产生特征，根据物料衡算及类比分析计算污染物产生量和排放量，根据区域环境特征和工程污染物排放特点，预测工程建成投产后对周围环境影响的程度和范围，采用模式计算和定性分析的方式预测、分析项目投产后排放污染物的影响范围以及引起的周围环境质量变化情况，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性。

（4）根据国家对企业在“清洁生产、达标排放、节能减排、总量控制”等方面的要求，多方面论述建设项目产品、生产工艺与技术装备的先进性。通过对工程环保设施的技术经济合理性、达标水平的可靠性分析，进一步提出减缓污染的对策建议，为优化环境工程设计、合理施工和工程投产后的环境管理提供科学依据和措施建议，更好地达到社会经济与环境保护协调发展的目的。

    - 评价原则

贯彻“清洁生产”和“节约与合理利用资源、能源”的原则，分析建设项目采用生产工艺的“清洁生产”水平。对拟建工程实施全过程的污染控制，实现资源及中间产品的合理使用、实现废料的综合利用，有效地控制污染物的产生量和削减污染物的排放量。

贯彻“达标排放”和“总量控制”原则，采取有效治理措施，使污染物排放达到国家和地方相应的排放标准；并根据当地总量控制要求，确定拟建工程总量控制方案和控制措施，提出总量控制指标建议。

在评价工作中，全面收集评价区域已有资料，认真研究和分析自然环境和环境质量现状资料的可靠性和时效性，充分利用其合理部分，避免不必要的重复工作，做到真实、客观、公正，结论明确。

从发展经济和保护环境的角度出发，提出可行的污染防治对策、措施和建议，做到环境效益、经济效益和社会效益的协调统一。

  - 环境影响因子识别与筛选

    - 环境影响识别

根据工程施工期及营运期产污情况分析以及评价区域环境质量现状，对工程环境影响因子进行识别，结果见下表。

表2-1               环境影响因子识别表

| 影响因素 类别 |  | 施工期 | 运行期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程排水 | 工程排气 | 固废 | 噪声及振动 | 运输 |
| 自然生态环境 | 地表水 |  | -1LP |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  | -1LP |  |  |  |  |
|  | 大气环境 | -1SP |  | -1LP |  |  | -1LP |
|  | 声环境 | -1SP |  |  |  | -1LP | -1LP |
|  | 地表 | -1SP |  |  | -1LP |  |  |
|  | 土壤 | -1SP | -1LP | -1LP |  |  |  |
|  | 植被 |  |  | -1LP |  |  |  |
| 备注：影响程度：1-轻微；2-一般；3-显著 影响时段：S-短期；L-长期 影响范围：P-局部；W-大范围 影响性质：+有利；-不利 |  |  |  |  |  |  |  |

由表2-1可以看出，本工程在施工期对周围自然环境的影响是短期、局部的，工程运行期主要是工程废气、废水对区域环境空气和地表水的不利影响。评价把废气、废水污染控制可行性及可靠性作为重点内容。

    - 环境影响因子筛选

根据本项目污染源分析及环境影响因子识别，依据国家有关环保标准、规定所列控制指标，并结合项目所处区域环境特征，筛选出本项目评价因子见下表。

表2-2                 评价因子一览表

| 评价要素 | 评价因子 |  | 预测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氮氧化物、氨 |  | PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物、氨 |
| 声环境 | 等效连续A声级 |  | 等效连续A声级 |
| 地表水 | COD、氨氮、总磷、总氮 |  | COD、氨氮、总磷、总氮 |
| 地下水 | pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（CODMn，以O2计）、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、铅、镉、铁、锰、总大肠杆菌数、细菌总数 |  | 耗氧量（CODMn，以O2计）、氨氮 |
| 土壤环境 | 建设用地 | Cd、Ni、Pb、Cu 、As、Hg、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH | / |
|  | 农用地 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | / |

  - 评价等级

    - 大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）有关要求，大气环境影响评价应首先对评价区域内环境质量状况是否达标进行判断。经查阅《新乡市2023年环境质量年报》，2023年新乡市PM10、PM2.5、O3超标，拟建项目所在区域属于环境空气质量未达标区。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式及项目大气环境评价工作进行分级。

根据估算模式计算结果，本工程大气评价等级为一级，分级判据见下表。

表2-3                   环境空气分级判据表

| 污染源 | 项目 | 最大落地浓度mg/m3 | Pmax占标率% | D10% | 分级判据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒P1 | PM10 | 0.016038 | 3.56 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | PM2.5 | 0.00802 | 3.56 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | SO2 | 0.041997 | 8.4 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | NOX | 0.078763 | 31.51 | 6000 | Pmax>10% | 一级 |
|  | 氨 | 0.010502 | 5.25 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
| 排气筒P2 | PM10 | 0.31716 | 70.48 | 1625 | Pmax>10% | 一级 |
|  | PM2.5 | 0.15858 | 70.48 | 1625 | Pmax>10% | 一级 |
| 排气筒P3 | PM10 | 0.019739 | 4.39 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | PM2.5 | 0.00987 | 4.39 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
| 排气筒P4 | PM10 | 0.005295 | 1.18 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | PM2.5 | 0.002648 | 1.18 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
| 排气筒P5 | PM10 | 0.015828 | 3.52 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | PM2.5 | 0.007914 | 3.52 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
| 排气筒P6 | PM10 | 0.1332 | 29.6 | 725 | Pmax>10% | 一级 |
|  | PM2.5 | 0.0666 | 29.6 | 725 | Pmax>10% | 一级 |
| 干料棚 | PM10 | 0.054473 | 12.11 | 375 | Pmax>10% | 一级 |
|  | PM2.5 | 0.027248 | 12.11 | 375 | Pmax>10% | 一级 |

    - 地表水环境影响评价等级

本项目属于水污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，判定依据见下表2-4。本项目生活污水经厂区化粪池处理后进入孟庄镇污水处理厂进行处理，排入北排水河，最终进入共产主义渠，因此属于间接排放，评价等级为三级B。

表2-4              地表水环境影响评价级别判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 本项目评价级别 | 本项目废水间接排放，因此评价等级为三级B |  |

    - 地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，确定本项目地下水环境评价等级如下。

- 建设项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）建设项目对地下水环境影响的特征及分类，查找附录A“地下水环境影响评价行业分类表”可知，本项目行业类别属于E电力中的“32、生物质发电”，环境影响评价文件类型为报告书，属于III类建设项目。

- 地下水环境敏感程度

地下水环境敏感程度分级见表2-5。

表2-5               地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

经查阅《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2013〕107号）及《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23号），本项目所在区域不在城市和乡镇饮用水源保护区范围内，不涉及集中式引用水源准保护区及补给径流区。

根据现场勘察，项目厂址东北侧约620m处的常西村，西南侧约870m处的周卜村等村庄存在分散式饮用水水源地，属于较敏感区。

- 评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价等级为三级，具体指标判断见下表。

表2-6              地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

    - 声环境影响评价等级

本项目位于辉县市常村镇工业园，项目厂址东厂界距离孟电工业大道约15m，该区域声环境功能为3类、4类区，本项目对设备噪声采取完善的噪声防范措施，预计投产后敏感点噪声增加值小于3dB（A），且受影响人口数量变化不大，不会对周围环境产生明显影响。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)有关评价等级划分原则，确定拟建工程声环境影响评价等级为三级，评价依据详见下表。

表2-7              声环境影响评价等级判别表

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 建设项目所在区功能 | 3类、4类 |
| 建设前后噪声级增加量 | <3dB(A) |
| 建设前后受影响人口变化情况 | 受影响人口数量变化不大 |
| 评价等级 | 三级 |

    - 环境风险影响评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价等级划分为一级、二级、三级及简单分析。

根据本工程危险物质及工艺系统危险性（P）以及大气环境、地表水环境、地下水环境敏感程度（E），分别判定各环境要素环境风险潜势等级，项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。

本项目环境风险潜势划分如下表。

表2-8               项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 一 | 大气环境 |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 二 | 地表水环境 |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 三 | 地下水环境 |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，即为Ⅲ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价工作级别划分见下表。

表2-9                  评价等级划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析a |
| 大气环境 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析a |
| 地表水环境 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析a |
| 地下水环境 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析a |
| a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

综合确定，本项目风险评价等级为二级。

    - 土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型建设项目根据评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。

- 项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于电力热力燃气及水生产和供应业行业类别，土壤环境影响评价类别属于III类建设项目。

- 项目占地规模

建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积约14.65hm2，大于5hm2，小于50hm2，属于中型建设项目。

- 土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。

表2-10              污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地及居民区、 学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目位于新乡市辉县市常村镇工业园，拟建项目占地范围外西南侧约170m为基本农田，环境敏感程度为敏感。

- 评价等级

污染影响型评价工作等级划分依据见下表：

表2-11              污染影响型评价工作等级划分表

| 评价工作等级 敏感程度 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，本项目的评价等级为三级。

    - 生态环境评价等级

项目所在地用地性质为工业用地，不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。项目占地146471.96m2，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19－2022），应按以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e） 根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f） 当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；生态影响评价工作等级为三级。

g） 除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

本项目不涉及 a）、b）、c）、d）、e）、f），属于g）的情况，故评价等级为三级。

  - 评价范围

根据评价分级结果，结合工程特点及项目所在区域环境特征，确定各单项环境要素评价范围，具体情况见下表。

表2-12              工程各环境要素的评价范围

| 序号 | 评价项目 | 评价范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境 | 从水质、水量等方面满足排入孟庄镇污水处理厂可行性分析的要求 |  |
| 2 | 环境空气 | 以本工程厂址为中心，以厂界外延6000m的区域 |  |
| 3 | 地下水环境 | 项目区域浅层地下水，评价范围为6km2，上游及两侧各1km，下游2km |  |
| 4 | 声环境 | 厂界外200m范围 |  |
| 5 | 环境风险 | 大气环境 | 同大气环境影响评价范围一致 |
|  |  | 地表水环境 | 简单分析 |
|  |  | 地下水环境 | 同地下水环境影响评价范围一致 |
| 6 | 土壤 | 本项目为大气沉降型影响，评价范围为本次工程全部占地和占地范围外50m范围内 |  |
| 7 | 生态环境 | 厂址占地范围内 |  |

图2-1  本项目各个环境要素评价范围图

  - 污染控制与环境保护目标

根据本项目特点，污染控制主要依据以下原则：

（1）以废气污染控制为主；

（2）满足“清洁生产、达标排放、节能减排、总量控制”的要求；

（3）过程控制和末端控制相结合。

本项目污染控制内容及环境保护目标见下表。

表2-13             污染控制内容与环境保护目标

| 污染物类型 | 控制内容 |  | 环境保护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 控制因子：COD、氨氮、TP、TN 孟庄镇污水处理厂收水标准 | 纳污河段 |
| 废气 | 废气 | 控制因子：PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物、氨；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） | 评价范围内居民、学校等环境敏感点 |
| 噪声 | 设备噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类 | 厂界四周 |
| 固废 | 工业固体废物 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） | 厂区及周围环境 |

  - 环境敏感点概述

    - 项目四周环境概况

本项目位于新乡市辉县市常村镇工业园，占地面积146471.96m2，拟投资48000万元用于建设3×140t/h高温超高压生物质循环流化床锅炉（两用一调）+2×25MW背压式汽轮发电机组项目，新建燃料库、生物质循环流化床锅炉等组织生产。厂区四周环境为：厂区北侧为空地和辉县市永华建材厂，隔共工大道为孟电集团水泥公司；南侧紧邻空地、废弃厂房、新乡市腾锐机械制造有限公司，西侧为空地，西北侧隔空地为辉县市豫北驾校训练场；东侧约15米为孟电工业大道，隔道路为农田。本项目四周环境概况见下图。

图2-2  本项目四周环境概况

    - 项目周围环境敏感点

本项目距离周围环境敏感点较远，东北侧约620m处的常西村、西南侧约870m处的周卜村等，周围环境敏感保护目标与项目位置的距离、方位见下图和表2-14。

图2-3  本项目四周环境敏感点示意图

表2-14               评价区域敏感点情况

| 序列 | 保护目标 | 坐标（m） |  | 保护对象 | 保护内容 | 人数/人 | 相对 方位 | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 常村镇周卜村小学 | -827 | -351 | 学校 | 教职工和学生 | 150 | 西南 | 875 |
| 2 | 周卜村 | -949 | -189 | 居民区 | 居民 | 4096 | 西南 | 870 |
| 3 | 杨庄村 | -1902 | -291 | 居民区 | 居民 | 3120 | 西南 | 1920 |
| 4 | 赵庄村 | -2669 | -599 | 居民区 | 居民 | 1980 | 西南 | 2740 |
| 5 | 南水北调（HZ106+925.1~HZ109+115） | -2456 | -575 | 地表水 | 水源 | / | 西南 | 2590 |
| 6 | 辉县市城北中学 | -3027 | -361 | 学校 | 教职工和学生 | 300 | 西 | 3000 |
| 7 | 大官庄 | -3176 | -21 | 居民区 | 居民 | 4520 | 西 | 3150 |
| 8 | 小官庄 | -4265 | 212 | 居民区 | 居民 | 3850 | 西 | 4100 |
| 9 | 辉县市实验中学 | -4076 | -846 | 学校 | 教职工和学生 | 261 | 西南 | 4120 |
| 10 | 吕巷村 | -3698 | -1011 | 居民区 | 居民 | 2310 | 西南 | 3705 |
| 11 | 东关村 | -4098 | -1849 | 居民区 | 居民 | 2106 | 西南 | 3820 |
| 12 | 辉县市黄冈中学 | -2891 | -2069 | 学校 | 教职工和学生 | 200 | 西南 | 3898 |
| 13 | 滨河新城小区 | -2477 | -2170 | 小区 | 居民 | 1200 | 西南 | 3288 |
| 14 | 东新庄村 | -3353 | -2204 | 居民区 | 居民 | 2560 | 西南 | 3586 |
| 15 | 新桥村 | -4456 | -2136 | 居民区 | 居民 | 3245 | 西南 | 4990 |
| 16 | 西关村 | -5301 | -894 | 居民区 | 居民 | 3620 | 西 | 5230 |
| 17 | 辉县市高级中学 | -5176 | -2437 | 学校 | 教职工和学生 | 3260 | 西南 | 5786 |
| 18 | 三里屯村 | -3919 | -3093 | 居民区 | 居民 | 2963 | 西南 | 5053 |
| 19 | 梁村 | -4082 | -3586 | 居民区 | 居民 | 2869 | 西南 | 5748 |
| 20 | 小吕村 | -3285 | -3658 | 居民区 | 居民 | 1969 | 西南 | 5279 |
| 21 | 烟墩村 | -3469 | -4035 | 居民区 | 居民 | 1369 | 西南 | 5800 |
| 22 | 段屯村 | -2201 | -3230 | 居民区 | 居民 | 1069 | 西南 | 4360 |
| 23 | 路固村 | -1269 | -2806 | 居民区 | 居民 | 1230 | 西南 | 3590 |
| 24 | 固村 | -1183 | -1800 | 居民区 | 居民 | 2930 | 西南 | 2187 |
| 25 | 五里屯 | -1474 | -2494 | 居民区 | 居民 | 650 | 西南 | 3206 |
| 26 | 三里庄 | -2014 | -1013 | 居民区 | 居民 | 420 | 西南 | 2285 |
| 27 | 毡匠屯村 | 27 | -2806 | 居民区 | 居民 | 1530 | 南 | 3224 |
| 28 | 小蒲水村 | -16 | -4182 | 居民区 | 居民 | 1360 | 南 | 4897 |
| 29 | 大浦水村 | 802 | -4349 | 居民区 | 居民 | 1296 | 南 | 5043 |
| 30 | 南陈马村 | 1582 | -4015 | 居民区 | 居民 | 1956 | 东南 | 4840 |
| 31 | 赵凝屯村 | 1146 | -3146 | 居民区 | 居民 | 2689 | 东南 | 3543 |
| 32 | 东杨张村 | 2299 | -3964 | 居民区 | 居民 | 1123 | 东南 | 4849 |
| 33 | 王村铺村 | 3386 | -3142 | 居民区 | 居民 | 2963 | 东南 | 4294 |
| 34 | 北陈马村 | 2474 | -2633 | 居民区 | 居民 | 1269 | 东南 | 3534 |
| 35 | 古章村 | 1861 | -1322 | 居民区 | 居民 | 2963 | 东南 | 2082 |
| 36 | 前古章村 | 1413 | -1470 | 居民区 | 居民 | 996 | 东南 | 1740 |
| 37 | 后古章村 | 1439 | -974 | 居民区 | 居民 | 1023 | 东南 | 1326 |
| 38 | 荒里村 | 2501 | -896 | 居民区 | 居民 | 3296 | 东南 | 1828 |
| 39 | 党子口村 | 3397 | -1367 | 居民区 | 居民 | 369 | 东南 | 3072 |
| 40 | 胡坡村 | 3692 | -1453 | 居民区 | 居民 | 380 | 东南 | 3390 |
| 41 | 王井村 | 4062 | -1530 | 居民区 | 居民 | 560 | 东南 | 3800 |
| 42 | 豫北职业技术学校 | 3291 | -789 | 学校 | 教职工及学生 | 5960 | 东南 | 2920 |
| 43 | 郝凹村 | 3753 | -580 | 居民区 | 居民 | 2596 | 东南 | 3225 |
| 44 | 磊山村 | 4691 | -299 | 居民区 | 居民 | 296 | 东南 | 4160 |
| 45 | 申屯村 | 5680 | -783 | 居民区 | 居民 | 3210 | 东南 | 5004 |
| 46 | 侯家坡村 | 5877 | -1198 | 居民区 | 居民 | 2968 | 东南 | 5110 |
| 47 | 罗池村 | 5526 | 52 | 居民区 | 居民 | 3960 | 东 | 5094 |
| 48 | 官房 | 3440 | 112 | 居民区 | 居民 | 1960 | 东 | 2820 |
| 49 | 冯窑村 | 3496 | 450 | 居民区 | 居民 | 860 | 东北 | 2984 |
| 50 | 常西村 | 1009 | 457 | 居民区 | 居民 | 3968 | 东北 | 620 |
| 51 | 常东村 | 2011 | 679 | 居民区 | 居民 | 4023 | 东北 | 1200 |
| 52 | 常村 | 1583 | 786 | 居民区 | 居民 | 4123 | 东北 | 1340 |
| 53 | 常村镇中心学校 | 1677 | 1189 | 学校 | 教职工及学生 | 860 | 东北 | 1670 |
| 54 | 仓房村 | 2438 | 996 | 居民区 | 居民 | 623 | 东北 | 2147 |
| 55 | 北沟 | 4098 | 1133 | 居民区 | 居民 | 698 | 东北 | 3750 |
| 56 | 宰坡村 | 5192 | 1287 | 居民区 | 居民 | 980 | 东北 | 4889 |
| 57 | 沿西村 | 2788 | 1874 | 居民区 | 居民 | 2896 | 东北 | 3060 |
| 58 | 沿东村 | 3559 | 2088 | 居民区 | 居民 | 5069 | 东北 | 3497 |
| 59 | 沿北村 | 3413 | 2771 | 居民区 | 居民 | 2962 | 东北 | 3745 |
| 60 | 沿江村 | 2138 | 2018 | 居民区 | 居民 | 1023 | 东北 | 2513 |
| 61 | 锅旮旯沟 | 3303 | 3565 | 居民区 | 居民 | 203 | 东北 | 4790 |
| 62 | 石圪节村 | 1569 | 4059 | 居民区 | 居民 | 320 | 北 | 4713 |
| 63 | 百间寺村 | 1261 | 1593 | 居民区 | 居民 | 780 | 东北 | 1539 |
| 64 | 老赵沟 | -369 | 2309 | 居民区 | 居民 | 80 | 西北 | 2485 |
| 65 | 十八亩地 | -337 | 2595 | 居民区 | 居民 | 102 | 西北 | 2872 |
| 66 | 桃花掌 | -696 | 4119 | 居民区 | 居民 | 103 | 西北 | 4693 |
| 67 | 平岭村 | -207 | 4578 | 居民区 | 居民 | 120 | 北 | 5196 |
| 68 | 西沟 | -642 | 4703 | 居民区 | 居民 | 105 | 北 | 5454 |
| 69 | 五里沟 | -1671 | 2705 | 居民区 | 居民 | 98 | 西北 | 3353 |
| 70 | 后窑村 | -1080 | 2502 | 居民区 | 居民 | 201 | 西北 | 2780 |
| 71 | 崔沟 | -896 | 2095 | 居民区 | 居民 | 35 | 西北 | 2351 |
| 72 | 冀家坟村 | -1613 | 2008 | 居民区 | 居民 | 1230 | 西北 | 2192 |
| 73 | 富庄村 | -2068 | 1761 | 居民区 | 居民 | 1530 | 西北 | 2768 |
| 74 | 石片村 | -2310 | 2139 | 居民区 | 居民 | 623 | 西北 | 2990 |
| 75 | 桐树园 | -2601 | 2274 | 居民区 | 居民 | 563 | 西北 | 3638 |
| 76 | 朝阳洞庙 | -3187 | 2666 | 居民区 | 居民 | 96 | 西北 | 4318 |
| 77 | 王家庄 | -3572 | 1529 | 居民区 | 居民 | 1968 | 西北 | 3613 |
| 78 | 秦家庄 | -4027 | 1640 | 居民区 | 居民 | 1236 | 西北 | 4390 |
| 79 | 清晖花园 | -3383 | 1006 | 小区 | 居民 | 1963 | 西北 | 2530 |
| 80 | 山语城 | -3949 | 1161 | 小区 | 居民 | 630 | 西北 | 4120 |
| 81 | 东井峪村 | -3644 | 4031 | 居民区 | 居民 | 269 | 西北 | 5634 |
| 82 | 辉县市公安局交警大队 | -1009 | 737 | 机关 | 职工 | 189 | 西北 | 1156 |
| 83 | 辉县市国税局白泉税务分局 | -3665 | -581 | 机关 | 职工 | 320 | 西南 | 3550 |
| 84 | 辉县市人民医院 | -3266 | -1834 | 医院 | 医护人员及病人 | 2650 | 西南 | 3699 |

  - 评价标准

    - 环境质量标准

本次评价环境质量标准执行以下标准。

表2-15                   环境质量标准

| 环境要素 | 标准名称 |  | 项目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |  | pH | 6-9 |  |  |
|  |  |  | COD | 30mg/L |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 1.5mg/L |  |  |
|  |  |  | TP | 0.3mg/L |  |  |
|  |  |  | TN | 1.5mg/L |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 6mg/L |  |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |  | PM2.5 | 24h平均 |  | 75μg/m3 |
|  |  |  |  | 年平均 |  | 35μg/m3 |
|  |  |  | PM10 | 24h平均 |  | 150μg/m3 |
|  |  |  |  | 年平均 |  | 70μg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 1h平均 |  | 500μg/m3 |
|  |  |  |  | 24h平均 |  | 150μg/m3 |
|  |  |  |  | 年平均 |  | 60μg/m3 |
|  |  |  | NO2 | 1h平均 |  | 200μg/m3 |
|  |  |  |  | 24h平均 |  | 80μg/m3 |
|  |  |  |  | 年平均 |  | 40μg/m3 |
|  |  |  | CO | 1h平均 |  | 10mg/m3 |
|  |  |  |  | 24h平均 |  | 4mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 1h平均 |  | 250μg/m3 |
|  |  |  |  | 24h平均 |  | 100μg/m3 |
|  |  |  |  | 年平均 |  | 50μg/m3 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |  | 氨 | 1h均值 |  | 200μg/m3 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |  | pH | 6.5-8.5 |  |  |
|  |  |  | 总硬度 | 450mg/L |  |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 1000mg/L |  |  |
|  |  |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 3.0mg/L |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.5mg/L |  |  |
|  |  |  | 氯化物 | 250mg/L |  |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | 250mg/L |  |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | 1.00mg/L |  |  |
|  |  |  | 硝酸盐 | 20mg/L |  |  |
|  |  |  | Na+ | 200mg/L |  |  |
|  |  |  | 砷 | 0.01mg/L |  |  |
|  |  |  | 汞 | 0.001mg/L |  |  |
|  |  |  | 铅 | 0.01mg/L |  |  |
|  |  |  | 铁 | 0.3mg/L |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.05mg/L |  |  |
|  |  |  | 镉 | 0.005mg/L |  |  |
|  |  |  | 锰 | 0.10mg/L |  |  |
|  |  |  | 锑 | 0.005mg/L |  |  |
|  |  |  | 镍 | 0.02mg/L |  |  |
|  |  |  | 铜 | 1.00mg/L |  |  |
|  |  |  | 钴 | 0.05mg/L |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.002mg/L |  |  |
|  |  |  | 细菌总数 | 100CPU/mL |  |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 3.0MPN/L |  |  |
|  |  |  | 氰化物 | 0.05mg/L |  |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 3类 | Leq(A) | 昼间 | 65dB(A) |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 55dB(A) |  |
|  |  | 4a类 | Leq(A) | 昼间 | 70dB(A) |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 55dB(A) |  |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） | 表1基本项目-第二类用地筛选值 | 砷 | 60mg/kg |  |  |
|  |  |  | 镉 | 65mg/kg |  |  |
|  |  |  | 铬（六价） | 5.7mg/kg |  |  |
|  |  |  | 铜 | 18000mg/kg |  |  |
|  |  |  | 铅 | 800mg/kg |  |  |
|  |  |  | 汞 | 38mg/kg |  |  |
|  |  |  | 镍 | 900mg/kg |  |  |
|  |  |  | 四氯化碳 | 2.8mg/kg |  |  |
|  |  |  | 氯仿 | 0.9mg/kg |  |  |
|  |  |  | 氯甲烷 | 37mg/kg |  |  |
|  |  |  | 1，1-二氯乙烷 | 9mg/kg |  |  |
|  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | 5mg/kg |  |  |
|  |  |  | 1，1-二氯乙烯 | 66mg/kg |  |  |
|  |  |  | 顺1，2-二氯乙烯 | 596mg/kg |  |  |
|  |  |  | 反1，2-二氯乙烯 | 54mg/kg |  |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 616mg/kg |  |  |
|  |  |  | 1，2-二氯丙烷 | 5mg/kg |  |  |
|  |  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10mg/kg |  |  |
|  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8mg/kg |  |  |
|  |  |  | 四氯乙烯 | 53mg/kg |  |  |
|  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840mg/kg |  |  |
|  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8mg/kg |  |  |
|  |  |  | 三氯乙烯 | 2.8mg/kg |  |  |
|  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5mg/kg |  |  |
|  |  |  | 氯乙烯 | 0.43mg/kg |  |  |
|  |  |  | 苯 | 4mg/kg |  |  |
|  |  |  | 氯苯 | 270mg/kg |  |  |
|  |  |  | 1,2-二氯苯 | 560mg/kg |  |  |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 | 20mg/kg |  |  |
|  |  |  | 乙苯 | 28mg/kg |  |  |
|  |  |  | 苯乙烯 | 1290mg/kg |  |  |
|  |  |  | 甲苯 | 1200mg/kg |  |  |
|  |  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570mg/kg |  |  |
|  |  |  | 邻二甲苯 | 640mg/kg |  |  |
|  |  |  | 硝基苯 | 76mg/kg |  |  |
|  |  |  | 苯胺 | 260mg/kg |  |  |
|  |  |  | 2-氯酚 | 2256mg/kg |  |  |
|  |  |  | 苯并[a]蒽 | 15mg/kg |  |  |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | 1.5mg/kg |  |  |
|  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | 15mg/kg |  |  |
|  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 151mg/kg |  |  |
|  |  |  | 崫 | 1293mg/kg |  |  |
|  |  |  | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5mg/kg |  |  |
|  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15mg/kg |  |  |
|  |  |  | 萘 | 70mg/kg |  |  |
|  | 《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值基本项目6.5＜pH＜7.5其他 |  | 砷 | 30mg/kg |  |  |
|  |  |  | 镉 | 0.3mg/kg |  |  |
|  |  |  | 铬 | 200mg/kg |  |  |
|  |  |  | 铜 | 100mg/kg |  |  |
|  |  |  | 铅 | 120mg/kg |  |  |
|  |  |  | 汞 | 2.4mg/kg |  |  |
|  |  |  | 镍 | 100mg/kg |  |  |
|  |  |  | 锌 | 250mg/kg |  |  |

    - 污染物排放标准

本次评价污染物排放标准标准执行以下标准。

表2-16            污染物排放执行标准一览表

| 污染 类别 | 执行标准及级(类)别 |  | 污染因子 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021） （基准含氧量6%） |  | 颗粒物 | 10mg/m3 | 燃生物质锅炉 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 35mg/m3 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 50mg/m3 |  |  |
|  |  |  | 氨 | 8mg/m3 |  |  |
|  | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口 |  | 颗粒物 | 有组织：10mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 厂界：0.5mg/m3 |  |  |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |  | 颗粒物 | 3.5kg/h（15m排气筒） |  |  |
|  |  |  |  | 7.61kg/h（21m排气筒） |  | 根据附录B推荐的内插法计算 |
|  |  |  |  | 19.58kg/h（28m排气筒） |  |  |
| 水污染物 | 孟庄镇污水处理厂收水水质指标 |  | COD | 450mg/L |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L |  |  |
|  |  |  | SS | 300mg/L |  |  |
| 噪声 | 《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011) |  | 噪声 | 昼70dB(A) |  |  |
|  |  |  |  | 夜55dB(A) |  |  |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 北、南、西厂界 | 3类 | 昼65B(A) |  |  |
|  |  |  |  | 夜55B(A) |  |  |
|  |  | 东厂界 | 4类 | 昼70B(A) |  |  |
|  |  |  |  | 夜55B(A) |  |  |
| 固体 废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |  |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |  |  |

  - 环境保护责任目标

    - 环境空气质量目标

评价范围内环境空气属二类环境功能区。

    - 地表水环境质量目标

根据《新乡市生态环境局关于下达2022年地表水环境质量暂定目标的函》知，本项目纳污水体北排水河2022年为IV类（市考核断面“北排水河”），水质目标为：COD30mg/L、氨氮1.5mg/L、总磷0.3mg/L、总氮1.5mg/L。

    - 声环境质量目标

按照区域环境功能，项目所在地属于环境噪声3功能区。

    - 环境质量现状

环境空气质量：评价区基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）中SO2、NO2、CO均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此评价区属于不达标区。

地表水环境：该项目纳污水体为北排水河，功能区划类别为Ⅳ类，根据北排水河小块村北桥断面的常规监测数据，北排水河2022年1~12月份监测因子均不达标，其中第16周~27周死水断流，无监测数据。新乡市正在实施新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕66号）、河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年碧水保卫战实施方案》（豫环委办[2023]5号）等一系列措施逐步改善河流水质，将逐步稳定达到河流标准要求。

地下水环境：根据监测结果，评价区地下水pH、总硬度、氨氮、耗氧量、溶解性总固体、Cl-、SO42-，亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、铬(六价)、铅、铁、锌、阴离子表面活性剂等指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类的标准要求。

声环境：项目北、南和西厂界声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，东厂界声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

土壤环境：厂址内各点位的监测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1基本项目-第二类用地筛选值的标准限值要求，厂址外各点位的监测值均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 15618-2018）表1基本项目-风险筛选值（6.5＜pH＜7.5）标准限值要求。

  - 规划相符性分析

    - 《辉县市城市总体规划（2008~2020年）》

      - 规划期限

近期至2010年；远期至2020年。

      - 城市总体发展目标

至2020年，把辉县市建设成为豫北独具特色的生态山水旅游城市；全省重要的能源、建材、纺织、化工基地；省级现代农业示范区；全国重要的药贸交易中心。至2020年，形成一个产业协调，资源结合紧密，职能分工明确，空间布局结构合理的城镇体系；至2020年，搞好社会主义新农村建设，实现区域内城乡协调发展，提高城乡居民生活质量，全面建设小康社会。

      - 规划地域范围界定

市域城镇体系规划范围：辉县市行政辖区，总面积约1687.5平方公里。

规划区范围：指城市建成区以及因城市建设和发展需要，必须实行规划控制的区域。

城市规划建设用地范围：是指城市规划实际建设用地范围。

      - 市域人口

2010年市域总人口预计达到81.73万人，城镇人口27.3万人；2020年市域总人口预计达到87.21万人，城镇人口48.0万人。

      - 市域空间管制规划

为更好地贯彻国家土地和生态环境保护政策，有效协调建设与保护的关系，根据辉县地理及环境条件，全市划分为禁止建设区、限制建设区和适宜建设区三个类型区。

一、禁止建设区

禁止建设区指原则上禁止任何建设行为的生态培育、生态建设地区。包括基本农田保护区；各类风景名胜区、自然保护区和森林公园的核心区；湿地及城市水源涵养地、林地；高压走廊；地质灾害高易发区，重要矿产资源开采区、文物遗址保护区等。

规划的禁止建设区有：

（1）基本农田保护区：《辉县市土地利用总体规划》划定的基本农田保护区范围。

（2）风景名胜区：百泉苏门山景区、八里沟景区、万仙山景区、宝泉水库景观、齐王寨风景区等南太行景区核心区及新批准的风景名胜区核心区。

（3）自然保护区：太行山国家级猕猴自然保护区。

（4）森林公园：白云寺国家级森林公园。

（5）城市水源涵养地：宝泉水库太行山水源涵养地、薄壁到张村沿山及山区一带的水源涵养区、南水北调中线工程及沿线两岸绿化带、各河湖水域的一级保护区等。

（6）林地沿太行山森林及其他林地覆盖范围。

（7）重要交通通道：高速公路两侧各25米、国道两侧各20米、省道两侧各15米、县道两侧各10米、乡道两侧各5米。

（8）高压走廊：110kv电力线两侧各20米。

二、限制建设区

限制建设区指自然条件较好的生态重点保护地区。包括风景名胜区和自然保护区的非核心区、地质灾害中易发区、二级水源保护区、地下水源防护区。

城镇建设用地的选择应尽可能避让限制建设区，确有必要进行建设的，应遵循保护优先、限制开发、合理引导的原则。在限制建设区内进行建设应科学确定开发模式、项目性质和强度，制订相应的生态补偿措施，依据限制性要素的不同，严格遵守国家、省、市的法律、法规和规章。

三、适宜建设区

适宜建设区指禁止建设区和限制建设区以外的地质及环境条件适于进行建设的区域。城镇发展应优先选择的地区。

在适宜建设区内进行建设要遵循节约集约利用土地、保护环境的原则，根据环境资源条件，科学合理确定开发模式、规模和强度，严格按照国家有关法律、法规、规章和建设程序建设，并应符合相关建设标准。市域大型供水、供电、供气、供热、交通、水利、污水处理等基础设施，应优先在该区选址。城镇规划建设用地范围以内的农用地转换为建设用地应与国土部门相互协调。

      - 城镇体系空间布局结构

根据城镇空间发展战略和区域生产力布局，市域城镇体系将形成“一核、二带、三片区”的空间结构。形成各城镇以点轴为主体的空间布局形态。一核：指辉县城区；二带：指由三原线和辉薄公路交通廊道构成的主要城镇发展带；三片区：指辉县市域城乡空间三大片区，即西北部风光旅游产业发展区、南部城镇经济综合发展区、东部山区农林经济发展区。

      - 城镇体系职能结构

①中心城市：新乡市重要的卫星城之一，辉县市域的政治、经济、文化中心，以发展能源、化工、汽车配件、生物医药等为主的豫北山水旅游城市。

②乡镇发展定位：镇域中心，聚集产业、人口，发挥辐射带动作用，吸纳农村富余劳动力，带动区域经济社会又好又快发展。

乡镇发展定位如下表：

表2-17                辉县市乡镇发展定位表

| 城镇名称 | 职能类型 | 城镇性质 |
| --- | --- | --- |
| 南村 | 工业型 | 以建材、造纸为主的镇域政治、经济、文化中心 |
| 孟庄 | 交通工矿型 | 以机械、电力为主的城区南大门 |
| 薄壁 | 工矿型 | 以采掘、建材、机械为主的镇域政治、经济、文化中心 |
| 辉西新区 | 综合型 | 以发展煤矿配套产业为主的综合性小城镇 |
| 峪河镇 | 交通型 | 以造纸、农副产品加工为主的镇域政治、经济、文化中心 |
| 吴村镇 | 工矿型 | 以建材、纺织、治金为主的镇域政治、经济、文化中心 |
| 常村镇 | 工业型 | 以建材、机械、制药为主的镇域政治、经济、文化中心 |
| 高庄乡 | 工业型 | 以建材、化工、机械为主的乡镇域政治、经济、文化中心 |
| 北云门镇 | 工业型 | 以造纸、电线、化工为主的镇域政治、经济、文化中心 |
| 西平罗乡 | 农副产品加工型 | 以农副产品加工为主的乡域政治、经济、文化中心 |
| 占城镇 | 农副产品加工型 | 以农副产品加工主的镇域政治、经济、文化中心 |
| 南寨镇 | 农副产品加工型 | 以机械、农副产品加工为主的镇域政治、经济、文化中心 |
| 上八里镇 | 工矿型 | 以采掘及加工为主的镇域政治、经济、文化中心 |
| 冀屯乡 | 农副产品加工型 | 以化工、农副产品加工为主的乡域政治、经济、文化中心 |
| 张村乡 | 工矿型 | 以建材、采掘加工为主的乡域政治、经济、文化中心 |
| 洪洲乡 | 工矿型 | 以制造业及加工为主的乡域政治、经济、文化中心 |
| 黄水乡 | 工矿型 | 以采掘及加工为主的乡域政治、经济、文化中心 |
| 沙窑乡 | 工矿型 | 以采掘加工为主的乡域政治、经济、文化中心 |
| 赵固乡 | 农副产品加工型 | 以造纸、农副产品加工为主的乡域政治、经济、文化中心 |
| 拍石头乡 | 工矿型 | 以建材、采掘、冶金为主的乡域政治、经济、文化中心 |

      - 市域重大基础设施规划

①给水工程

规划在中心城、新城和镇（重点镇、一般镇）建立安全可靠的供水系统，重点解决乡镇居民饮水保障与安全问题。2020年全市城市自来水普及率达到100%，人均生活综合用水量标准为170-190升/日，中心城重点建设第二自来水厂、第三自来水厂，乡、镇重点建设薄壁、南寨、南村、常村水厂等，自来水水质符合世界卫生组织规定的水质标准。完善城市自来水厂和配水管网建设，在城市自来水供水区域内，逐步以自来水供水替换自备井供水。合理安排供水设施，确定供水工程的位置和用地，并为远期发展留有余地。对已建自来水供水系统进行技术改造，提高城市供水系统的安全性。实施农村饮水安全工程，提高自来水普及率，建立水质监测制度，完善水质监测设施配备，确保城乡生活饮用水水质达标率达到100%。

②排水工程

建立完善的城镇污水排放和污水处理系统。各中心镇建成污水处理厂并投入使用，周边城镇可与中心城区、中心镇联建共享污水处理设施，乡镇可联合共建污水处理设施。结合农村道路改造、排水沟渠建设等工程的实施，逐步实现雨水、污水分流，逐步建设污水管网系统，实行污水集中处理排放。

符合性分析：

本项目位于新乡市辉县市常村镇工业园，与辉县市城市总体规划（2010-2020）城市规划区范围对比，本项目位于辉县市城市总体规划范围内。本项目用地属于工业用地，项目最近点距南水北调总干渠二级保护区管理范围边线垂直距离约2.050km，距离孟电工业大道约15m，周围无其他重要交通省道、县道，根据《河南省水利厅关于公布河南省地下水超采区范围的通知》（豫水政资﹝2014﹞76号）可知，本项目所在区域不属于岩溶水严重超采区。

综上可知，本次项目的建设不位于规划中的禁止建设区和限制建设区，符合辉县市城市总体规划。

    - 《新乡市供汽供热专项规划（2020~2035）》辉县市分册

      - 规划期限

根据新乡市发展现状，并以辉县市总体规划作为主要依据，同时考虑与“十四五”规划和《新乡市国土空间总体规划》相衔接，确定本规划期限为2020-2035年，其中基准年为2019年，近期为2020-2025年，远期为2026-2035年。

      - 规划范围

本分册为辉县市分册，规划范围与辉县市总体规划中确定的中心城区一致。

      - 规划目标

- 统筹全域，建立供热一张网

统筹协调，实现供热设施的共建共享，建立系统完善、覆盖全域的能源保障体系，支撑和保障全市经济社会的可持续发展。

- 提升能力，实现清洁取暖全覆盖

大力发展城市热电联产集中供热和清洁取暖，提高城市供热普及率，规划近期 2025年、远期2035 年辉县市集中供热普及率分别达到75%、80%。

（3）完善结构，提高供热保障能力

形成大型热电联产与清洁能源供热、集中供热与分散供热相互补充的供热系统，有效应对能源供给变化，满足城市发展需求，提高供热保障能力。

（4）节能减排，实现经济社会效益

采用先进可靠的技术，以节约能源、提高效率、保护环境和保障民生为要求，实现环境效益、节能效益、经济效益和社会效益的全面提高。

      - 居民供热规划方案

辉县市主城区：规划近、远期继续以河南孟电集团热力有限公司作为辉县市南水北调以南区域采暖热负荷的主要热源，规划近、远期在鸿宇化机有限公司新建35t/h生物质锅炉，除了满足辉县市西部产业集聚区，还可作为主城区的调峰热源，与河南孟电集团热力有限公司供热主干网联网，保证城区用热稳定性。

东北片区：规划近期在河南亨利实业集团有限公司新建2×140t/h生物质锅炉并配套2×15MW发电机组作为东北片区供热主热源，为了满足采暖热负荷的增长需求，远期在河南亨利实业集团有限公司扩建一台140t/h生物质锅炉；近、远期继续以辉县市孟电水泥厂工业余热作为九山小镇供热热源，由天邦集团纸业有限公司向古章社区、固南社区供热，同时与亨利实业集团有限公司管网联通，保证用热稳定性。

北云门镇：规划以新乡市新兴生物科技有限公司热源作为北云门镇主要供热热源，主要覆盖北云门宏云社区、北云门镇政府、北云门镇卫生院、北云门中心校等公共建筑，总供暖面积60万平方米。

      - 工业供汽规划方案

城西产业集聚区：规划近、远期继续以鸿宇化机有限公司作为城西产业集聚区工业供汽主热源，规划近、远期在鸿宇化机有限公司厂内各新建一台35t/h生物质锅炉，以满足工业热负荷的增长以及工业热用户对用汽稳定性的要求。

洪州产业集聚区：规划近、远期继续以金冠宇作为洪州产业集聚区工业供汽的主要热源，保留天冠集团现状2x35t/h生物质锅炉，远期在金冠宇能源热电有限公司新建1台75t/h生物质锅炉，以满足工业热负荷的增长以及工业热用户对用汽稳定性的要求。

东北片区：规划近、远期利用河南亨利实业集团有限公司生物质热电厂作为东北片区工业供汽的主要热源，保留河南天邦集团纸业有限公司集团2x45t/h污泥焚烧炉和现状燃气小锅炉作为应急备用热源，以满足工业热用户对用汽稳定性的要求。

综上所述：

河南亨利实业集团有限公司生物质热电厂已纳入《新乡市供汽供热专项规划（2020~2035）》，主要用于供应辉县市东北片区居民供热和工业供汽。根据辉县市发展和改革委员会2022年6月19日印发的《关于河南亨利实业集团有限公司2×15MW生物质热电联产项目核准内容变更的批复》（辉发改〔2022〕155号）可知，项目业主已变更为河南省华天热电有限公司，建设内容变更为3台140t/h高温超高压生物质循环流化床锅炉（两用一调），配套建设2台25MW背压式汽轮发电机组。

因此，本次工程与《新乡市供汽供热专项规划（2020~2035）》（辉县分册）中居民供热规划方案和工业供汽规划方案相符。

    - 《辉县市东北片区热电联产规划（2020~2035年）》

《辉县市东北片区热电联产规划（2020~2035）》于2020年6月编制完成， 新乡市发展和改革委员会于2020年7月对该规划予以批复，文号为：新发改能源 [2020]177号。

      - 规划范围和期限

规划范围：本专项规划的区域为常村镇、辉县市九山小镇及辉县市南水北调

河东侧区域(以下简称渠东片区)。各片区包含区域分别是：

常村片区：北到常村镇北环路、东至山前路,西到常村镇西环路，南至太行大道。

九山片区：北到九山山脚、东至石头岭郊野公园，西到九山山脚，南至南水北调干渠。

渠东片区：北到苏门大道、东至常村镇西环路，西到南水北调干渠，南至太行大道。

总规划面积约13.52km2，本项目在辉县市东北片区热电联产规划图上的位置详见附图八。

规划期限：规划期限为2020年-2035年。其中近期规划期限：2020年-2025年；远期规划期限：2026年-2035年。

      - 热电联厂项目

根据规划区域热负荷的现状、预测及分布，并结合辉县市现有热源情况，本规划拟近期建设两台140t/h生物质循环流化床锅炉，并配套建设两台15MW抽背式汽轮发电机组作为热电联产集中供热热源点，对规划区域供热。规划实施后能满足规划范围内工业用汽和冬季居民采暖用热的需求。该新增热电联产项目建成后，河南亨利实业集团有限公司以及河南天邦集团纸业有限公司的现有锅炉房将作为备用热源。

      - 供热区域划分

依据城市总体规划，规格规划区域内热负荷分布，参照行政区划，并考虑到河流、道路、铁路的自然分割和发展时序以及地势高差对供热系统的影响，本规划将供热范围分为三个供热区，分别为：常村片区、九山片区、渠东片区。

综上可知，河南亨利实业集团有限公司热电联产项目已纳入《辉县市东北片区热电联产规划（2020~2035）》，项目实施后，主要承担辉县市常村片区、渠东片区和九山片区的采暖和工业热负荷。

亨利实业集团已取得新乡市发展和改革委员会《关于辉县市河南亨利实业集团有限公司2×15MW生物质热电联产项目核准的批复》（新发改能源〔2021〕345号）文件，项目建设完成后将作为辉县市常村镇、九山小镇及九山片区集中供热项目主要热源点。同时根据辉县市发展和改革委员会2022年6月19日印发的《关于河南亨利实业集团有限公司2×15MW生物质热电联产项目核准内容变更的批复》（辉发改〔2022〕155号）可知，项目业主变更为河南省华天热电有限公司（由河南亨利实业集团有限公司与辉县市建设投资有限公司联合组建），建设内容变更为3台140t/h高温超高压生物质循环流化床锅炉（两用一调），配套建设2台25MW背压式汽轮发电机组。

因此，本次工程与辉县市东北片区热电联产发展规划中热源规划、机组供热规划方案相符。

    - 饮用水源保护规划

      - 新乡市饮用水源保护区

《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）已由河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复，具体划分结果如下表。

表2-18              新乡市城市集中饮用水源地

| 序号 | 水源地名称 | 一级保护区 | 二级保护区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区 | 豫政文[2018]114号文将其取消 |  |
| 2 | 黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区 | 豫政文[2018]114号文将其取消 |  |
| 3 | 三水厂地下水饮用水源保护区 | 豫政文[2018]114号文将其取消 |  |
| 4 | 四水厂地下水饮用水源保护区 | 豫政文[2021]72号文将其取消 |  |
| 5 | 凤泉水厂地下水饮用水源保护区 | 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。 | 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。 |
| 6 | 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区 | 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域。 | 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。 |
| 7 | 辉县市段屯地下水饮用水源保护区 | 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域。 | 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域。 |

距本项目最近的保护区为辉县市段屯地下水饮用水源保护区，本项目距离其二级保护区边界约为4.5km，不在其保护区范围内，具体相对位置如下图：

辉县市段屯地下水饮用水源保护区

图2-4   本项目选址与新乡市集中式饮用水水源地相对位置图

由上图可知：本项目不在辉县市段屯地下水饮用水源保护区范围内，不会对其产生影响。

      - 辉县市乡镇集中式饮用水水源保护区

根据现场调查，距离本项目最近的辉县市乡镇饮用水源为厂址东北约2.97km处的常村镇常春社区地下水井群。常村镇常春社区地下水井群位于常村社区内，该水源地只有1眼井，为在用井，该井位于常村镇常春水厂院外东4m处。综合考虑将常村镇常春社区地下水井群保护区界定如下：

一级保护区：取水井外围150米区域。

具体相对位置如下图：

图2-5  本项目选址与常村镇常村社区地下水井群保护区相对位置图

由图2-4和2-5可知，本项目选址不在新乡市饮用水源保护区和新乡市乡镇饮用水源保护区范围内。

      - 南水北调中线工程保护区区划

根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室颁布的《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号）中的规定，南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段：

（一）建筑物段（渡槽、倒吸虹、暗涵、隧洞）

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。

（二）总干渠明渠段

根据地下水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型：

1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。

2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段

（1）微-弱透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。

（2）弱-中等透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。

（3）强透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。

本项目位于辉县市常村镇工业园，对应渠段为南水北调总干渠明渠段（常村镇段）。

根据南水北调中线一期工程总干渠新乡段饮用水水源保护区范围宽度表可知，一级保护区范围自渠道管理范围边线（防护栏网）外延50m；二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。

本项目位于南水北调总干渠右岸，项目最近点距总干渠二级保护区管理范围边线垂直距离约2.050km，相应桩号为HZ106+925.1~HZ109+115，不在南水北调一级、二级保护区规定范围内。

具体相对位置如下图：

二级保护区边界

一级保护区边界

图2-6  本项目选址与南水北调中线工程保护区相对位置图

由上图可知：本项目不在南水北调一级、二级保护区范围内，不会对其产生影响。

  - 政策相符性分析

    - 产业政策及备案相符性分析

（1）项目与产业政策的相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，评价对本项目建设与产业政策的相符性进行分析，详见下表。

表2-19              项目与产业政策一致性分析

| 名称 | 条款 | 内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 一、农林牧渔业 | 17.可再生资源综合利用：农作物秸秆综合利用（秸秆收储运体系建设、秸秆肥料化利用、秸秆饲料化利用、秸秆能源化利用、秸秆基料化利用、秸秆原料化利用等），农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、再生资源综合利用、沼气发电、生物质能清洁供热、秸秆气化清洁能源利用工程、废弃菌棒利用、太阳能利用） | 本项目燃料为农林生物质，主要有林地废弃物、农作物秸秆、菌棒，属于生物质能清洁供热工程 | 属于鼓励类 |
|  | 四、电力 | 7.煤电技术及装备：单机60万千瓦及以上，采用超超临界发电机组，保障电力安全的支撑性煤电项目和促进新能源消纳的调节性煤电项目；单机30万千瓦及以上，超（超）临界热电联产机组，循环流化床、增压流化床、整体煤气化联合循环发电等洁净煤发电项目以及利用煤矸石、中煤、煤泥等低热值煤发电项目；背压（抽背）型热电联产、热电冷多联产；燃煤耦合生物质发电；火电掺烧低碳燃料 | 本项目建设采用2×25MW背压式热电联产机组 |  |
| 限制类 | / | 查无相关条款 | 本项目为生物质热能综合利用项目 | 不属于限制类 |
| 淘汰类（落后生产工艺装备） | 十九、其他 | 5.不符合国家现行城市生活垃圾、医疗废物和工业废物焚烧相关污染控制标准、工程技术标准以及设备标准的小型焚烧炉 | 本项目燃料为生物质，符合焚烧相关污染控制标准、工程技术标准以及设备标准 | 不属于淘汰类 |
| 淘汰类（落后产品） | / | 查无相关条款 | 本项目为生物质热能综合利用项目 |  |

由上述分析可知，该项目属于鼓励类，原料、设备、工艺等均不属于限制类或淘汰类类别，符合国家产业政策要求。同时辉县市发展和改革委员会已出具《关于河南亨利实业集团有限公司2×15MW生物质热电联产项目核准内容变更的批复》（辉发改〔2022〕155号），因此本项目符合国家产业政策。

    - 与“三线一单”相符性分析

本项目选址位于辉县市常村镇，经查阅“河南省三线一单综合信息应用平台”，本项目属于重点管控单元。

项目位置

图2-7    河南省三线一单综合信息应用平台

（1）生态保护红线

根据《河南省生态保护红线划定方案》，本项目涉及的生态红线区域为南水北调中线生态保护带，具体红线分布情况见下表。

表2-20             太行山地生态区分布情况一览表

| 分布区域 | 红线类型 | 红线区名称 | 红线区代码 | 红线区位置 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南水北调中线生态保护带 | 水源涵养生态保护红线类型区 | 南水北调中线干渠水源保护生态保护红线区 | 5-A-01 | 邓州市，南阳市卧龙区、淅川区、宛城区、镇平县、社旗县、方城县，平顶山市叶县、鲁山县、宝丰县、郏县，许昌市禹州市、长葛市、新郑市，郑州市中牟县、管城区、郑州市二七区、中原区、荥阳市、上街区，焦作市温县、博爱县、武陟县、中站区、山阳区、解放区、马村区、修武县，新乡市辉县市、凤泉区、卫辉市，鹤壁市淇县、淇滨区，安阳市汤阴县、龙安区、文峰区、殷都区、安阳县境内豫政办[2010]76号文规定的南水北调水源保护区范围及工程永久占地区域 | 432.04 |

本项目厂址距离南水北调二级保护区管理范围边线垂直距离约2.050km，选址范围不涉及生态保护红线，不会对周边生态环境造成影响。

因此，本项目的实施与生态保护红线不冲突。

（2）环境质量底线

大气：根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2023年环境质量年报》中区域空气质量现状数据，除PM10、PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，其余因子均可满足标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于不达标区。

目前，新乡市正在实施新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕77号）河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办〔2023〕4号）、新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕77号）等一系列措施，区域内的环境空气质量将会得到改善。

地表水：项目生活污水经化粪池处理后排入孟庄镇污水处理厂，进一步处理后排入北排水河，最终进入共产主义渠。根据《新乡市生态环境局关于下达2022年地表水环境质量暂定目标的函》知，本项目纳污水体北排水河2022年为IV类，根据北排水河小块村北桥断面的常规监测监测数据可知，2022年1~12月该断面COD、氨氮和总磷月均值均出现不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准现象，水环境质量现状不达标。新乡市正在实新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕66号）、河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年碧水保卫战实施方案》（豫环委办[2023]5号）等一系列措施，纳污水体北排水河水质将逐步改善，达到河流标准。

噪声：项目所在地北、南、西厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，东厂界距离孟电工业大道约15m，执行4a类标准。经现状调查，项目所在地北、南、西厂界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，东厂界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。

本项目实施了较为严格的污染防治措施，经预测，项目对周边大气环境、地表水环境、声环境影响均可接受。项目实施过程满足环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。

（4）生态环境准入清单

本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函（豫环函〔2021〕171号）中河南省生态环境分区管控总体要求对照情况见表2-21，与《新乡市生态环境局关于对<新乡市“三线一单”生态环境准入清单>（试行）更新的函》（新环函[2024]5号）（以下简称《清单》）中新乡市生态环境总体准入要求对照情况见表2-22，与辉县经济技术开发区环境管控单元生态环境准入清单中的重点管控单元要求对照见表2-23。

表2-21                               与河南省生态环境总体准入要求相符性

| 类别 |  | 准入要求相关条文 | 本项目情况 | 建设是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南省产业发展总体准入要求 | 通用 | 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 | 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品、生产工艺及生产使用设备均不在限制类和淘汰类之列，属于鼓励类项目；本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工，生产过程中不涉及含VOCs原料的使用；本项目属于热电联产，不属于“两高”项目。 | 符合 |
| 河南省生态空间总体准入要求 | 生态保护红线 | 本项目位于新乡市辉县市常村镇，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及生态保护红线，不属于水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、生态公益林等一般生态空间 |  | 符合 |
|  | 一般生态空间 |  |  |  |
| 河南省大气生态环境总体准入要求 | 空间布局约束 | 1. 集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 | 本项目属于热电联产，燃料为生物质；根据热电联产规划内容中对热水管网系统规划可知，本项目建设完成后对居民供热半径为19.88km。根据《辉县市东北片区热电联产规划（2020~2035年）》可知，在规划区域内距离项目30km范围内最近的热电项目是孟电集团热电厂，其供热半径虽然能辐射到全部的规划区，但是由于热网建设滞后和南水北调渠禁止热水管网跨越的原因，无法对辉县市常村镇、九山小镇及辉县市南水北调河东侧区域实现集中供热，因此建设本热电联产项目。项目建设符合城市建设规划、行业发展规划及生态环境功能定位，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，不涉及VOCs排放 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 3. 实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成VOCs治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5. 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 | 本项目不涉及VOCs排放，废气为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）生物质锅炉基准含氧量6%下排放限值要求；本项目严格落实环评及“三同时”管理制度，本项目能达到生态环境部《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订》制定技术指南》（2020年修订版）中涉颗粒物企业指标要求。 | 符合 |
| 河南省水生态环境总体准入要求 | 空间布局约束 | - 在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 | 本项目选址位于新乡市辉县市常村镇，属于水污染防治重点控制单元的区域内，但本项目属于热电联产，不属于煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 4.新改扩建造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 5.鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 | 本项目属于热电联产，不属于重点水污染物排放行业，也不属于高耗水企业 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 9.严格限制并逐步淘汰、替代高风险化学品生产、使用（涉及高风险化学品生产、使用的行业包括石油加工、炼焦、化学原料及化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、毛皮皮革、有色金属矿采选、铅蓄电池制造等）。 | 本项目不涉及风险管控相关要求内容 | / |
| 河南省土壤生态环境总体准入要求 | 建设用地 | - 严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。 9.对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序。 13.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。 | 本项目占地为建设用地，不新增重金属污染物排放，不涉及列入污染地块名录的地块，生产中不涉及有毒有害物质的使用和排放，因此不涉及河南省土壤生态环境总体准入要求相关内容 | 符合 |
| 河南省资源利用效率总体准入要求 | 水资源 | 1. 在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新改扩建项目。 2. 新改扩建设计规模5万立方米以上的污水处理厂，应当配套建设再生水利用系统。 | 本项目不属于高耗水项目 | 符合 |
|  | 土地资源 | 1. 禁止在国土空间规划确定的禁止开垦的范围内从事土地开发活动。 | 项目占地为建设用地，对土地资源影响较小，不会对区域土地资源利用造成负面影响。 | 符合 |
| 重点区域大气生态环境管控要求 | “2+26”城市地区（郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、济源示范区） | 1. 关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2. 禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3. 强化电力、煤炭、钢铁、化工、有色、建材等重点行业煤炭消费减量措施，淘汰落后产能；全面落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。 4. 严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色、水泥行业以及工业锅炉等重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs大气污染物特别排放限值，推进重点行业污染治理设施升级改造，强化施工扬尘污染治理。 5. 推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 6. 控制煤炭消费总量。对标钢铁、水泥行业超低排放要求；落实VOCs无组织排放特别控制要求，实现VOCs集中高效处置；加快淘汰国三及以下重型柴油货车。 | 本项目不涉及工业炉窑和燃煤锅炉的使用；根据《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知（环发〔2008〕82号）》文件可知，本项目不位于禁燃区；本项目为新建，燃料为生物质（农业秸秆、林地废弃物、菌棒），不涉及使用高污染燃料，不属于电力、煤炭、钢铁、化工、有色、建材等重点行业，不涉及煤炭是使用；生产过程中产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）生物质锅炉基准含氧量6%下排放限值要求；本项目热电联产工程实施后，供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）不再使用。 | 符合 |
| 重点流域水生态环境管控要求 | 省辖海河流域 | 6. 重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，逐步关停自备井。 | 本项目用水不采用自备井，生活用水和生产用水均使用园区净水厂（石门水库、三郊口水库和陈家院水库）的地表水，同时后期将常村镇污水处理厂处理后中水作为生产用水的应急备用水源。 | 符合 |

表2-22                                   与新乡市生态环境总体准入要求相符性

| 纬度 | 管控要求 | 本项目 | 建设是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新建“两高”项目应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，制定配套区域污染物削减方案，环境质量超标区域实行重点污染物排放倍量削减，环境质量达标区域原则上实施等量削减。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业产能。 | 本项目不属于新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，不属于煤化工、水泥行业，不属于“两高”项目。本项目所用燃料为农林生物质，不属于高污染燃料，不新增耗煤量。本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。 | 本项目为新建项目，主要污染物排放满足当地总量减排要求。 | 符合 |
|  | 4.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍、钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，应符合《新乡市“十四五”重金属污染防控工作方案》相关要求。 | 本项目为新建项目，生产过程中无重金属污染物排放。 | 符合 |
|  | 5.全面推进企业清洁生产，完善省级产业集聚区污水处理设施水平。加强造纸、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造。省级产业集聚区建成区域必须实现管网全配套，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 | 本项目建成后按照要求进行清洁生产审核，本项目无污水处理设施，废水不外排。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | 1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。严控新增耗煤项目，新、改、扩建项目实施煤炭减量替代，重点削减非电力用煤。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。2023年底，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。 | 本项目所用燃料为生物质，不掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料，采用生物质专用锅炉，建设规模为3×140蒸吨/小时。 | 符合 |
|  | 2.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，促进供水管网覆盖范围以外的自备井封闭工作。 | 本项目用水不涉及自备井开采。 | 符合 |
|  | 3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。 | 本项目不属于高耗水行业，生产废水全部回用，不外排。 | 符合 |
|  | 4.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水源的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低区域内的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水，2030 年全市浅层地下水开采控制在57390万立方米。 | 本项目用水不开采地下水。 | 符合 |
|  | 7.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施，已建成的应当由所在辖区限期责令拆除或改用清洁能源；禁止加工、销售各类高污染燃料。 | 本项目不属于禁燃区，所用燃料为农林生物质，不加工、销售、使用高污染燃料。 | 符合 |

表2-23                                    本项目与《清单》对比分析一览表

| 环境管控单元编码 | 管控单元分类 | 管控单元名称 | 行政区划 | 管控要求 |  | 本项目 | 建设是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH41078220001 | 重点管控单元1 | 辉县经济技术开发区 | / | 空间布局约束 | 1、园区部分位于南水北调二级水源保护区，应严格落实南水北调干渠水源地保护的有关规定，避免造成对水体的污染。 | 本项目所在位置不在南水北调二级水源保护区范围内。 | / |
|  |  |  |  |  | 2、（1）在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物；禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。 （2）在一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 （3）在二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 | 本项目所在位置不在饮用水水源保护区及一级保护区、二级保护区内。 | / |
|  |  |  |  |  | 3、园区规划主导产业为装备制造、食品加工、生物医药，鼓励与主导产业配套的项目入驻。 | 本项目为园区配套的集中供热基础设施项目，不属于主导产业。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 4、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。 | 本项目符合园区规划或规划环评的要求。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 5、严格控制新、改、扩建“两高”项目建设。 | 本项目不属于“两高”项目。 | 符合 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 | 本项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行大气污染物特别排放限值。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 2、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 | 本项目所用燃料为农林生物质，不属于高污染燃料，不新增耗煤量。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 3、严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。 | 本项目不生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等。 | 符合 |
|  |  |  |  | 环境风险防控 | 1、制定园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 | 与本项目无关。 | / |
|  |  |  |  |  | 2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定企业拆除活动污染防治方案和拆除活动环境应急预案。 | 本项目不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业。 | 符合 |
|  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 1、园区应加快集中供热、供气、污水处理、中水回用等基础设施建设。 | 本项目属于园区的集中供热基础设施项目。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 2、严格控制取用深层岩溶水。 | 本项目用水不取用深层岩溶水。 | 符合 |

综上，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》、《新乡市“三线一单”生态环境准人清单》(试行)更新的函（新环函[2024]5号）的要求。

    - 与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订》相符性分析

根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订》中的要求，结合本项目的情况，该方案中涉及到本项目的内容与本项目实际情况的对比情况有：

表2-24                  本项目与《重污染天气通用行业应急减排措施指南》对比分析

| 涉颗粒物企业基本要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 |  |  | 本项目拟建设情况 | 对比结果 |
| 物料装卸 |  | 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 | 本项目车辆运输的物料采取封闭措施。本项目燃料生物质均为半成品散装物料，转运及储存过程不易产尘，均在燃料库中装卸。 | 满足基本要求 |
| 物料储存 |  | 1、一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 | 本项目燃料生物质均为半成品散装物料，转运及储存过程不易产尘。燃料库建设方式为全密闭式输料栈桥+全密闭式给料仓（带集气、除尘和自动感应门）+全封闭式干料棚（轻钢结构棚顶+防风抑尘网围墙+混凝土或砖砌筑围墙），地面硬化，车辆出入口加装自动感应门或自动升降帘，无车辆出入时保持关闭状态。本项目物料不露天储存。 | 满足基本要求 |
|  |  | 2、危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 | 本项目建成后危废暂存间按照规范进行建设，危险废物储存间门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内不存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 |  |
| 物料转移和输送 |  | 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 | 本项目燃料为半成品散装物料，不易产尘，厂内转移、输送过程采用封闭输送。 | 满足基本要求 |
| 成品包装 |  | 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 | 本项目不涉及成品包装 | / |
| 工艺过程 |  | 1、各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 | 本项目燃料直接是购买半成品散装燃料，无需在厂区进行破碎和筛分 | 符合 |
|  |  | 2、各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 | 本项目各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 |  |
| 其他基本要求 |  |  |  |  |
| 基本要求 |  |  | 本项目拟建设情况 | 对比结果 |
| 运输方式及运输监管 | （1）运输方式 | ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； | 本项目建成后将按要求进行物料公路运输车辆，厂区车辆，厂内非道路移动机械的管理，使用满足要求的车辆（机械）进行运输及作业。 | 满足基本要求 |
|  |  | ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； |  |  |
|  |  | ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； |  |  |
|  |  | ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。 |  |  |
|  | （2）运输监管 | 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。 | 本项目将按生态环境管理部门要求建立门禁视频监控系统和电子台账。 |  |
| 环境管理要求 | 环保档案资料齐全 | ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气监测报告；④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 | 1.本项目环评批复文件和竣工环保验收文件将按要求存档备查； 2、本项目将建立合格的废气治理设施运行管理规程； 3、本项目建成后将按要求对一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）进行存档备查； 4.本项目将按要求按时完成国家版排污许可证是申领。 | 满足基本要求 |
|  | 台账记录信息完整 | ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）；⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。 | 本项目建成后将按要求规范进行下列台账记录： 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录。 |  |
|  | 人员配置合理 | 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 | 本项目将配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 |  |
| 其他控制要求 | 生产工艺和装备 | 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 | 本项目生产工艺和装备不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 | 满足基本要求 |
|  | 污染治理副产物 | 1、除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。 | 本项目除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不直接卸落到地面。 |  |
|  |  | 2、除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 | 本项目建成后除尘灰采用气力输送、封闭传送带等方式传送，除尘灰在厂区内应封闭储存于灰仓；固体废物在转运过程中采取抑尘措施并封闭储存。 |  |

评价要求：本项目严格按照上述要求进行建设，并积极接受生态环境管理部门的监督检查。

    - 与生物质发电相关文件相符性分析

本次工程与生物质发电相关文件相符性分析见表2-25。

表2-25     本次工程与生物质发电相关文件相符性分析一览表

| 序号 | 政策文件内容 | 本次工程情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 一、《关于促进生物质能供热发展的指导意见》（发改能源[2017]2123号） |  |  |  |
| 1 | 三、大力发展生物质热电联产加快生物质发电向热电联产转型升级，提高能源利用效率和综合效益，构建区域清洁供热体系，为具备资源条件的县城、建制镇提供民用供暖，以及为中小工业园区集中供热，直接在消费侧替代燃煤供热，促进大气污染治理 | 本次工程建设3×140t/h生物质循环流床锅炉+2×25MW背压式汽轮发电机组，所用燃料是生物质，属热电联产项目。本次工程实施后，冬季实施民用供暖，主要针对东北片区区域居民集中供热和周围工业供汽。 | 相符 |
| 2 | 四、加快发展生物质锅炉供热 （一）大力推进城镇生物质成型燃料锅炉民用供暖。结合新型城镇化进程，在北方地区县域学校、医院、宾馆、写字楼等公共设施和商业设施，以及农村城镇等人口聚集区，加快发展生物质成型燃料锅炉点对点或区域集中供热。因地制宜推广农村户用成型燃料炉具 |  |  |
| 3 | （六） 提高环保水平 生物质锅炉严禁掺烧煤炭等化石能源。按照有关规定配备袋式除尘器等烟气处理设施，安装运行烟气排放连续自动监测系统，生物质锅炉污染物排放应满足国家或地方大气污染物排放标准 | 本次工程锅炉燃料为生物质，不掺烧煤炭等化石能源。锅炉烟气处理工艺为低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器+80m高排气筒，并安装烟气排放连续自动监测系统；锅炉烟气经上述工艺处理后，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）生物质锅炉基准含氧量6%下排放限值要求及新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放排放限值等国家和地方排放标准要求 | 相符 |
| 国家发展改革委办公厅关于加强和规范生物质发电项目管理有关要求的通知（发改办能源[2014]3003号） |  |  |  |
| 1 | 一、鼓励发展生物质热电联产，提高生物质资源利用效率。具备技术经济可行性条件的新建生物质发电项目，应实行热电联产 | 本次工程建设3×140t/h生物质循环流床锅炉+2×25MW背压式汽轮发电机组，所用燃料是生物质，属热电联产项目 | 相符 |
| 关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知（环发〔2008〕82号） 二、农林生物质直接燃烧和气化发电类项目 |  |  |  |
| 1、农林生物质的范围 | 林生物质的种类包括农作物的秸秆、壳、根，木屑、树枝、树皮、边角木 料，甘蔗渣等。 | 本项目燃料生物质为农业秸秆、林地废弃物和菌棒 | 相符 |
| 2、厂址选择 | （1）应符合当地农林生物质直接燃烧和气化发电类项目发展规划，充分考虑当地生物质资源分布情况和合理运输半径。 | 本项目建设生物质直燃循环流化床锅炉，符合《关于印发河南省热电联产规划建设管理办法的通知》（豫发改能源[2018]712号）和《关于规范调整辉县市高污染燃料禁燃区范围的通知》（辉环攻坚办〔2022〕号）中相关规划，根据实际调查，辉县及周边地区总计生物质资源总量为175.99万吨/年，项目周边区域50km范围内的生物质资源情况，主要以农作物秸秆、林地废弃物、食用菌废弃物为主，以汽运为主，距离较短，满足本项目建设要求。 | 相符 |
|  | （2）厂址用地应符合当地城市发展规划和环境保护规划，符合国家土地政策；城市建成区、环境质量不能达到要求且无有效削减措施的或者可能造成敏感区环境保护目标不能达到相应标准要求的区域，不得新建农林生物质直接燃烧和气化发电项目。 | 本项目用地为建设用地，符合辉县市城市总体规划和环境保护相关规划；本项目位于新乡市辉县市常村镇工业园，环境空气质量为不达标区，锅炉燃烧产生的废气采用低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器+80m高排气筒达标排放，经第5章大气预测结果可知，项目建设不会对周边常西村、周卜村等敏感点造成不利影响。 | 相符 |
| 3、技术和装备 | （1）生物质焚烧锅炉应以农林生物质为燃料，不得违规掺烧煤、矸石或其它矿物燃料。 | 本项目燃料为生物质（农业秸秆、林地废弃物和菌棒），不掺烧煤、矸石或其它矿物燃料。 | 相符 |
|  | （2）采用国外成熟技术和装备，要同步引进配套的环保技术和污染控制设施。在满足我国排放标准前提下，其污染物排放限值应达到引进设备配套污染控制设施的设计运行值要求。秸秆直燃发电项目应避免重复建设，尽量选择高参数机组，原则上项目建设规模应不小于12MW。 | 本项目生物质热电联产项目采用国内成熟技术和装备，锅炉废气采用低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝治理后，废气经空预器换热后由1根80m高排气筒高空达标排放，根据第三章工程分析和第五章大气预测章节分析可知，项目建设过程中产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）生物质锅炉基准含氧量6%下排放限值要求及新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放排放限值等国家和地方排放标准要求。本项目建设采用高温超高压3×140t/h生物质循环流床锅炉及2×25MW配套背压式汽轮机发电机组，根据供热规划可知，项目周边区域无生物质秸秆燃烧发电项目。 | 相符 |
| 4、大气污染物排放标准 | （1）烟气污染物排放标准：单台出力65t/h 以上采用甘蔗渣、锯末、树皮等生物质燃料的发电锅炉，参 照《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)规定的资源综合利用火力发电锅炉的污染物控制要求执行。 单台出力65t/h及以下采用甘蔗渣、锯末、树皮等生物质燃料的发电锅炉，参照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中燃煤锅炉大气污染物最高允许排放浓度执行。 有地方排放标准且严于国家标准的，执行地方排放标准。引进国外燃烧设备的项目，在满足我国排放标准前提下，其污染物排放限值应达到引进设备配套污染控制设施的设计运行值要求 | 本项目生物质热电联产项目采用国内成熟技术和装备，锅炉燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）生物质锅炉基准含氧量6%下排放限值要求及新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放排放限值等国家和地方排放标准要求。 | 相符 |
|  | （2）无组织排放控制标准：根据生物质发电项目所在区域的环境空气功能区划，其产生的恶臭污染物（氨、硫化氢、甲硫醇、臭气）浓度的厂界排放限值，分别按照《恶臭污染物排放标准》(GB14555-93)表1相应级别的指标执行，如环境空气二类区，生物质发电项目的恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14555-93）二级标准限值。掺烧常规燃料（如煤炭），其煤堆场煤尘无组织排放控制标准，其单位法定周界无组织排放监控浓度值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。非甲烷总烃厂界无组织排放监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 | 本项目属于生物质热电联产项目，燃料为生物质（农业秸秆、林地废弃物和菌棒），不掺烧常规燃料（如煤炭），不涉及非甲烷总烃废气产生，燃料生物质均为半成品散装物料，根据企业提供的燃料入厂控制要求可知，严禁严重霉腐、含水率高燃料入厂，且在厂区最长储存20天，因此在储存的过程中基本无恶臭污染物产生。 | 相符 |
| 5、污染物控制 | 采取的烟气治理措施，能确保烟尘等污染物达到国家排放标准；采用有利于减少NOX产生的低氮燃烧技术，并预留脱氮装置空间；配备贮灰渣装置或设施，配套灰渣综合利用设施，做到灰渣全部综合利用 | 本项目锅炉燃烧废气采用低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器治理后，经1根80m高排气筒高空达标排放，污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）生物质锅炉基准含氧量6%下排放限值要求及新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放排放限值等国家和地方排放标准要求。项目配套建设1座总容积800m3渣仓收集炉渣，2座总容积2000m3灰仓收集收尘灰，炉渣后期作为建材外售至新乡市亨利建材股份有限公司用于制造水泥，收尘灰作为肥料辅料外售至河南兴发昊利达肥业有限公司综合利用，做到灰渣全部综合利用。 | 相符 |
| 6、恶臭防护距离 | 按照其恶臭污染物（氨、硫化氢、甲硫醇、臭气等）无组织排放源强确定合理的防护距离 | 不涉及 | / |
| 7、原料的来源、收集、运输和贮存 | 落实稳定的农林生物质来源，配套合理的秸秆收集、运输、贮存、调度和管理体系；原料场须采取可行的二次污染防治措施。 | 本项目生物质燃料来源主要来自厂址周边50km范围内，配套建设合理秸秆收集、运输、贮存、调度和管理体系。项目燃料库建设方式为全密闭式输料栈桥+全密闭式给料仓（带集气、除尘和自动感应门）+全封闭式干料棚（轻钢结构棚顶+防风抑尘网围墙+混凝土或砖砌筑围墙），地面硬化，车辆出入口加装自动感应门或自动升降帘，无车辆出入时保持关闭状态。 | 相符 |
| 8、用水 | 农林生物质直接燃烧和气化发电项目用水是否符合国家用水政策。鼓励用城市污水处理厂中水，北方缺水地区限制取用地表水、严禁使用地下水。 | 本项目建设不使用地下水，生活用水和生产用水均使用园区净水厂（石门水库、三郊口水库和陈家院水库）的地表水，同时后期将常村镇污水处理厂处理后中水作为生产用水的应急备用水源，符合国家用水政策。 | 相符 |
| 9、环境风险 | 设置环境风险影响评价专章，根据项目特点及环境特点，制定环境风险防范措施及防范应急预案，杜绝环境污染事故的发生 | 本项目设置第6章为环境风险影响评价专章，按照相关要求制定环境风险防范措施及防范应急预案，杜绝环境污染事故的发生 | 相符 |

由上表可知，本项目符合（（发改能源[2017]2123号）、（环发〔2008〕82号）等生物质发电文件中相关要求。

    - 与热电联产相关文件相符性分析

本次工程与热电联产相关文件相符性分析见表2-26。

表2-26        本次工程与热电联产相关文件相符性分析一览表

| 序号 | 政策文件内容 | 本次工程情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 国家发展改革委建设部关于印发《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》的通知（发改能源[2007]141号） |  |  |  |
| 1 | 热电联产应当以集中供热为前提。在不具备集中供热条件的地区，暂不考虑规划建设热电联产项 | 本次热电联产工程以集中供热为前提，主要为辉县市常村镇（含辉县市纸业产业园）、九山小镇及渠东片区集中供热 | 相符 |
| 2 | 在电网规模较小的边远地区，结合当地电力电量平衡需要，可以按热负荷需求规划抽凝式供热机组，并优先考虑利用生物质能等可再生能源的热电联产机组 | 本次工程建设3×140t/h生物质循环流床锅炉+2×25MW背压式汽轮发电机组，所用燃料是生物质，属热电联产机组 | 相符 |
| 3 | 以热水为供热介质的热电联产项目覆盖的供热半径一般按20公里考虑在10公里范围内不重复规划建设此类热电项目 | 根据《辉县市东北片区热电联产规划（2020~2035年）》可知，本次工程是以热水为供热介质的热电联产项目，实现对辉县市常村镇、九山小镇及渠东片区集中供热。根据热电联产规划内容中对热水管网系统规划可知，本项目建设完成后对居民供热半径为19.88km。根据《辉县市东北片区热电联产规划（2020~2035年）》可知，在规划区域内距离项目10km范围内最近的热电项目是孟电集团热电厂，其供热半径虽然能辐射到全部的规划区，但是由于热网建设滞后和南水北调渠禁止热水管网跨越的原因，无法对辉县市常村镇、九山小镇及辉县市南水北调河东侧区域实现集中供热，因此建设本热电联产项目。 | 相符 |
| 4 | 国家支持利用多种方式解决中小城镇季节性采暖供热问题，推广采用生物质能、太阳能和地热能等可再生能源，并鼓励有条件的地区采用天然气、煤气和煤层气等资源实施分布式热电联产 | 本次工程建设3×140t/h生物质循环流床锅炉+2×25MW背压式汽轮发电机组，所用燃料是生物质，属热电联产机组，可有效利用周边范围废弃秸秆、林木废弃物及废弃菌棒，并为常村镇、九山小镇及渠东片区集中供暖提供热源 | 相符 |
| 《热电联产管理办法》（发改能源[2016]617号） |  |  |  |
| 1 | 热电联产规划是热电联产项目规划建设的必要条件 | 《辉县市东北片区热电联产规划（2020~2035年）》已于2020年7月取得新乡市发展和改革委员会批复，文号为新发改能源[2020]177号。规划期限为2020年-2035年。其中近期规划期限：2020年-2025年；远期规划期限：2026年-2035年。本次工程已纳入《辉县市东北片区热电联产规划（2020~2035年）》，主要供热范围为常村镇、九山小镇及渠东片区 | 相符 |
| 2 | 地市级或县级能源主管部门应在省级能源主管部门的指导下，依据当地城市总体规划、供热规划、热力电力需求、资源禀赋、环境约束等条件，编制本地区“城市热电联产规划”或“工业园区热电联产规划”，并在规划中明确配套热网的建设方案 | 2019年11月辉县市发改委委托北京国宏英杰国际咨询股份有限公司和河南路卡贝节能技术有限公司编制完成《辉县市东北片区热电联产规划（2020~2035年）》，规划中明确了配套热网的建设方案 | 相符 |
| 3 | 以热水为供热介质的热电联产项目覆盖的供热半径一般按20公里考虑，供热范围内原则上不再另行规划建设其他热源点 | 本次工程是以热水为供热介质的热电联产机组，根据《辉县市东北片区热电联产规划（2020~2035年）》可知，在规划区域内距离项目10km范围内最近的热电项目是孟电集团热电厂，其供热半径虽然能辐射到全部的规划区，但是由于热网建设滞后和南水北调渠禁止热水管网跨越的原因，无法对辉县市常村镇、九山小镇及渠东片区实现集中供热，因此建设本热电联产项目。本项目建设完成后对居民供热半径为19.88km，供热范围内原则上不再另行规划建设其他热源点 | 相符 |
| 4 | 鼓励因地制宜利用余热、余压、生物质能、地热能、太阳能、燃气等多种形式的清洁能源和可再生能源供热方式 | 本次工程建设3×140t/h生物质循环流床锅炉+2×25MW背压式汽轮发电机组，所用燃料是生物质，可充分利用周边范围内生物质作为能源 | 相符 |
| 5 | 热电联产项目配套热网应与热电联产项目同步规划、同步建设、同步投产 | 根据《辉县市东北片区热电联产规划（2020~2035年）》，本次工程配套的热网与热电联产项目（本次工程）进行了同步规划，后期进行同步建设、同步投产 | 相符 |
| 6 | 热电联产项目规划建设应与燃煤锅炉治理同步推进，各地区因地制宜实施燃煤锅炉和落后的热电机组替代关停。加快替代关停以下燃煤锅炉和小热电机组：单台容量10蒸吨/小时（7兆瓦）及以下的燃煤锅炉，大中城市20蒸吨/小时（14兆瓦）及以下燃煤锅炉；除确需保留的以外，其他单台容量10蒸吨/小时（7兆瓦）以上的燃煤锅炉；污染物排放不符合国家最新环保标准且不实施环保改造的燃煤锅炉；单机容量10万千瓦以下的燃煤抽凝小热电机组。 | 不涉及小锅炉拆除及关停 | 相符 |
| 7 | 热电联产项目要根据环评批复及相关污染物排放标准规范制定企业自行监测方案，开展环境监测并公开相关监测信息 | 本次工程属热电联产项目，建设单位根据环评批复及相关污染物排放标准规范制定企业自行监测方案，开展环境监测并公开相关监测信息 | 相符 |
| 《关于印发河南省热电联产规划建设管理办法的通知》（豫发改能源[2018]712号） |  |  |  |
| 1 | 热电联产规划是热电联产项目建设的必要条件。辖市、省直管县（市）发展改革委依据当地城市总体规划、产业布局规划、供热规划、热力电力需求、资源禀赋、环境约束等条件，组织编制本地区热电联产规划热电联产项目建设应以集中供热为前提，以满足热力需求为首要任务，优先保证居民采暖需求，兼顾工业供热 | 《辉县市东北片区热电联产规划（2020~2035年）》已于2020年7月取得新乡市发展和改革委员会批复，文号为新发改能源[2020]177号。本次工热电联产项目以集中供热为前提，将为常村镇、九山小镇及渠东片区集中供热，优先保障居民取暖，同时兼顾本公司区供热需求 | 相符 |
| 2 | 新建抽凝热电联产机组项目的，要严格依照国家下达的总量控制规模，并符合全省电力发展规划 | 本项目采用背压式汽轮发电机组，不属于抽凝热电联产机组 | 相符 |
| 3 | 除民生热电联产项目外，严格控制新建大型抽凝热电联产项目 | 本项目采用背压式汽轮发电机组 | 相符 |
| 4 | 严格热电联产机组环保准入门槛，燃煤、农林生物质热电联产项目烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放达到超低排放标准，城镇生活垃圾焚烧热电联产主要污染物排放达到国家最新排放标准。严格按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）实施污染物排放总量指标替代。支持同步开展大气污染物联合协同脱除，减少三氧化硫、汞、砷等污染物排放。热电联产项目要根据环评批复及相关污染物排放标准规范制定企业自行监测方案，开展环境监测并公开相关监测信息。 | 本项目属于燃烧生物质的热电联产项目，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）生物质锅炉基准含氧量6%下排放限值要求及新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放排放限值等国家和地方排放标准要求，并严格按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）实施污染物排放总量指标替代。项目建设完成后根据环评批复及相关污染物排放标准规范制定企业自行监测方案，开展环境监测并公开相关监测信息 | 相符 |

由上表可知，本项目符合（发改能源[2007]141号）、（发改能源[2016]617号）等热电联产文件中相关要求。

    - 与《关于规范调整辉县市高污染燃料禁燃区范围的通知》（辉环攻坚办〔2022〕号）相符性分析

表2-27         本项目与《辉环攻坚办〔2022〕号》对比分析一览表

| 《辉环攻坚办〔2022〕号》中与本项目有关的内容 |  | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、禁燃区范围 | 东至：辉县市边界转南水北调干渠河线向北至金河小屯北跨渠公路桥； 南至：辉县市边界； 西至：辉县市边界； 北至：省道卫柿线辉县市西边界向东至薄壁西跨渠公路桥，沿南水北调干渠河线向东北至焦泉北跨渠公路桥，转旅游环线（S230）向东北至黄水乡河西村，再沿高黄线向东南至G234国道，再沿G234国道向南至金河小屯北跨渠公路桥。 其中，禁燃区内电力、集中供热、水泥熟料等生产工艺必须使用煤炭及其制品的工业企业和配套企业厂区及北部非平原村，不划入禁燃区；华电新乡发电公司及周边区域（东至小康路，北至宝山路向西转二号路向西北转宝山电厂北环路，西至华电公司铁路专用线，南至华电公司厂界），不划入禁燃区。 | 本项目厂址位于辉县市常村镇工业园，根据《辉县市高污染燃料禁燃区范围图》（见附图九）可知，本项目不位于禁燃区范围内。 | 符合 |
| 二、高污染燃料范围 | 禁燃区范围内禁用燃料按照《环境保护部办公厅关于发布<高污染燃料目录>的通知》中Ⅲ类燃料组合执行，即：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 |  |  |
| 三、有关要求 | （一）禁燃区内各乡镇人民政府（办事处）负责监督本辖区内有关单位和个人禁止销售、燃用高污染燃料。 （二）禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施设备，已建成的应当由所在辖区限期责令拆除或改用清洁能源；禁止加工、销售各类高污染燃料。 （三）禁燃区内各企事业单位，饭店、餐饮等各类服务场所，种植、养殖户或企业，各居民用户等，严禁使用各类高污染燃料。 （四）各乡镇人民政府（办事处）对辖区内散煤清零工作负责。市场监管、农业农村、发改、住建、工信、城管、生态环境等部门应当根据各自职责，强化散煤清零的监督管理，大力推广清洁能源，加快天然气、集中供热等相关基础设施建设，做好洁净型煤生产企业监管，严肃查处高污染燃料设施设备。 |  |  |

本项目不位于辉县市高污染燃料禁燃区内，不涉及《关于规范调整辉县市高污染燃料禁燃区范围的通知》（辉环攻坚办〔2022〕号）中的相关要求。

    - 与《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》相符性分析

根据《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》（以下简称《通知》），涉及到本项目的内容有：

表2-28          本项目与治理方案对比分析一览表

| 《通知》中与本项目有关的内容 |  | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、治理范围 | 全市范围内所有涉气工业企业，重点是火电（含自备电厂）、铸造、建材、水泥、有色、碳素等行业扬尘污染和铸造、工业涂装、包装印刷、化工、制药等行业挥发性有机物无组织排放治理。 | 本项目为热电联产项目，生产过程中物料运输均封闭运输，存放于厂区封闭料库内 | 符合 |
| 二、治理目标 | 2019年10月底前，通过完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，推动全市涉气企业全面实现“五到位、一密闭”。 | 本项目生产过程可以做到“五到位、一密闭”。 | 符合 |
| 附件：新乡市大气污染物无组织排放控制技术规范 | 5.1无组织排放污染物控制措施要求 煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施。 | 本项目燃料为生物质，均为半成品散装物料，不易起尘，在燃料库内封闭储存，采用密闭皮带输送。本项目脱硫剂（小苏打粉）均密闭储存于料仓，仓顶配有袋式除尘器，车间无可见烟尘外逸。 | 符合 |
|  | 6.1.1料场堆场扬尘控制措施 各类生产和加工企业的粉状和颗粒状物料要全部仓储，料仓可为棚仓和柱形仓，原则上禁止露天存放物料。因生产工艺和受场地限制原因，暂时无法仓储的物料、土堆覆盖面积必须达到85%以上。 物料棚仓防扬尘措施：棚仓必须全密封，非因防爆、职业防治、安全等物殊原因，不得留取开口。顶部和四周封闭材料不得存在锈蚀损坏，脱落现象。除石料、砂土棚仓，储存其他种类物料地面必须硬化，车辆出入口加装自动感应门或自动升降帘，无车辆出入时保持关闭状态。储存质量较轻的粉状物料棚仓要在顶部或房梁部加装雾化喷淋装置，做到全库抑尘。储存砂石、铁矿粉、炉渣等质量较大的物料，棚仓配装雾炮，射程可覆盖全仓。棚仓内物料不得进行露天转运。 柱形仓防扬尘措施：散装水泥、粉煤灰、矿粉要全部使用柱形仓储存，仓顶呼吸口原则上淘汰桶式过滤除尘器，统一加装脉冲式布袋除尘器，并定期维护检修，保存维修记录。卸料期间发现仓顶呼吸口出现粉尘较正常情况下增大现象及时停止，对仓项除尘器进行维修。卸料管道要保持完好，不得出现严重锈蚀、破损和接口脱落现象。下料口要使用全封闭式管道或螺旋方式输送物料，除低物料跌落高度，减少二次扬尘。 | 本项目生物质燃料为半成品散装物料，在燃料库内封闭储存，燃料库建设方式为全密闭式输料栈桥+全密闭式下料棚仓（带集气、除尘和自动感应门）+全封闭式干料棚（轻钢结构棚顶+防风抑尘网围墙+混凝土或砖砌筑围墙），地面硬化，车辆出入口加装自动感应门或自动升降帘，无车辆出入时保持关闭状态。 脱硫剂（小苏打粉）为粉状物料，均封闭储存于柱形料仓，仓顶呼吸口加装脉冲式布袋除尘器，卸料管道完好，物料均通过全封闭式管道输送，避免二次扬尘。 | 符合 |
|  | 6.1.3粉状物料皮带、管道输送跑冒粉尘控制 位于室外的物料输送皮带，应建设皮带廊或进行全封闭。位于室内输送直径小于1cm以下物料的传输皮带必须封闭，物料跌落处加装雾化喷淋抑尘设施或集气罩经袋式除尘器处理。 物料输送管道不的有锈蚀、破损现象，接口处不得漏风跑冒粉尘。 | 本项目脱硫剂（小苏打粉）为粉状物料，均位于封闭料仓，物料直接经全封闭式管道输送至锅炉内，仓顶呼吸口设置有脉冲袋式除尘器。 | 符合 |
|  | 6.1.5粉状物料卸车、装运扬尘控制 煤炭、砂石、矿石、粉煤灰、石膏、粘土采用敞开式车辆运输，必须采用湿法装车。砂石、矿石、粘土装运尽量提高含水率，无法增加含水率的，装车过程中同步使用雾泡抑尘。粉煤灰原则上使用罐车运输，物殊情况使用敞开式车辆运输的，粉煤灰仓卸灰口必须加装喷水加湿装置，加湿量以粉煤灰自卸灰口至车厢底部的跌落高不起尘为准。其它粉状物料可以加湿的，参照粉煤灰装车方式。水泥和其它必须采取干法运输的散装物料，使用密闭罐车运输。不能使用罐车运输的，必须打包后运输。罐车在装运过程中罐体呼吸口排出的含粉尘交换气必须收集并经除尘器除尘处理。采用编织包装的粉状产品（如：水泥、轻质碳酸钙）物料必须在密闭的车间内装车，不得露天装运。敞开式运输的燃煤、砂石、矿石、粉煤灰和作为生产原料的粘土必须在密闭的料仓内卸车，并同步使用雾炮喷淋除尘。使用罐车运输水泥、粉煤灰、矿粉等向柱形仓内卸车，卸料管必须对接紧密，不得出现跑冒粉尘，同时要密切观察柱形仓呼吸口除尘设施运行情况，出现跑冒现象立即停止卸车排除故障。 | 本项目脱硫剂（小苏打粉）为必须采用干法运输的散装物料，使用密闭罐车运输，物料采用气力输送卸料管卸至料仓内；燃料生物质为半成品散装物料，均在封闭燃料库内进行装卸。 | 符合 |
|  | 6.1.7粉状物料储罐呼吸口粉尘控制措施 粉状物料储罐呼吸口原则上全部加装自动清灰、便于维护的脉冲袋式除尘器，逐步淘汰维护困难的筒状过滤式除尘器。 | 本项目料仓均加装有自动清灰、便于维护的脉冲袋式除尘器。 | 符合 |
|  | 6.1.8除尘器除灰防扬尘措施 火电、冶金等行业大型除尘器除尘灰应使用气动或螺旋方式输送，小型除尘器卸灰口要加装软联接。除尘灰必须直接卸入密封容器或包装袋内，避免形成二次扬尘污染，严禁敞开卸灰。 | 本项目除尘器灰采用气动输送至灰仓内储存。 | 符合 |
|  | 6.1.9废弃产品、原料的管理 石膏、炉渣、污泥、炉窑检修废渣和其它易产生扬尘的一般废弃固体废物要全部在固定位置堆存，并达到三防（防流失、防渗漏、防扬散）要求：一是堆存地面必须硬化，二是除车辆出入口，四面设置不低于物料最大高的的围档；三是堆存场所必须建设顶棚，防止雨淋流失，含水率小于20%的，需进行覆盖。堆存于全封闭料棚内可不覆盖。废弃混凝土必须全部通过砂土分离机回收，不得乱堆乱放。危险固体废物严格按照危险固体废物存贮标准存放。 | 本项目锅炉炉渣经灰渣系统输送至渣仓内暂存，渣仓满足三防（防雨淋、防渗漏、防扬尘）要求；危险废物严格按照危险固体废物存贮标准存放。 | 符合 |
|  | 6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施 厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得超过1小时，办公区和非货运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。 | 厂区和通向主干公路道路全部硬化。道路打扫频次为每班一次，安排专人定期洒水，全天保持路面湿润无明显积尘厂区空地进行绿化，无裸露土地。 | 符合 |
|  | 七、无组织废气收集排气筒高度要求 除天燃气锅炉烟囱为8米高度的要求处，其它所有排气筒在无特殊情况下不得低15米，环评中有规定的，按照环评要求建设。 | 本项目排气筒高度均按照环评要求建设。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《通知》中相关要求。

    - 与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》相符性分析

本项目建设内容为140t/h锅炉，应符合《通知》中“河南省2019年度锅炉综合整治方案”的相关内容，结合本项目的情况，该方案中涉及到本项目的内容与本项目实际情况的对比情况有：

表2-29        与河南省2019年度锅炉综合整治方案对比分析

| 与本项目相关条文 |  | 本项目情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| （六）完成无组织排放治理 | 粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘；生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 | 本项目脱硫剂（小苏打）为采用干法运输的散装物料，使用密闭罐车运输，物料采用气力输送卸料管卸至料仓内；燃料生物质为半成品散装物料，均在封闭燃料库内进行装卸；储存物料的仓顶呼吸口均设置有脉冲袋式除尘器；料场路面全面硬化，并在出口设置车辆清洗装置。 | 符合 |
| （七）安装在线监控设施 | 2019年8月底前，全省范围内的35蒸吨/时以上燃煤锅炉，以及20蒸吨以上燃气、燃油、生物质锅炉，全部安装大气污染物自动监测设施。 | 项目建成后对锅炉燃烧废气排气筒安装大气污染源自动监控设施，并与市监控中心监控平台联网。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《通知》中相关要求。

    - 与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电监控系统的通知》（新环（2019）154号）相符性分析

表2-30       本项目与（新环（2019）154号）要求对照一览表

| 类别 | 通知要求 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用电监控部署的意义 | 实现生产设施和治污设施用电实时监控，真实掌握企业生产状况，判定企业停产、限产的措施落实和企业错峰生产要求执行情况。 | 本项目严格按照要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端，并在日常生产过程中负责用电监控系统的运行维护，积极配合安装监控工作。 | 符合 |
| 安装范围 | 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 |  |  |

本工程实施后，将严格按照（新环（2019）154号）相关要求进行建设。

    - 与新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年净土保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办[2023]65号）（以下简称《2023年净土保卫战》）对比分析

表2-31       本项目与《2023年净土保卫战》对比分析一览表

| 《2023年净土保卫战》中与本项目有关的内容 |  | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.强化“一废一品一重”环境风险防控 | 在全市范围内开展危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题排查，严厉打击非法转移、倾倒、处置等违法行为。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理。推动涉重金属企业绿色发展，动态更新全口径涉重金属重点行业企业清单，推动实施重金属减排工程。 | 本项目危险废物按照要求存放在危废暂存间内，严禁非法堆放、贮存、倾倒和填埋。本项目建成后将完善危险废物申报登记制度，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理。 本项目生产过程中不涉及重金属污染物排放。 | 符合 |
| 28.完善环境监测机制 | 持续推进土壤污染重点监管单位自行监测及周边监测，加强监督检查，逐步完善规范自行监测及周边监测工作，确保发挥应有作用，保障我市土壤及地下水环境安全。强化土壤、地下水监测质量保证和质量控制工作，完善数据共享机制。加强农业农村环境监测网络建设，系统整合农田氮磷流失监测、地表水、农村生态环境质量监测数据。 | 本项目建成后将加强监督检查，逐步完善规范自行监测及周边监测工作。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《2023年净土保卫战》中相关要求。

    - 与新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕73号）（以下简称《新乡市攻坚战实施方案》）对比分析

表2-32    本项目与《新乡市攻坚战实施方案》对比分析一览表

| 《新乡市攻坚战实施方案》中与本项目有关的内容 |  |  | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1秋冬季重污染天气消除攻坚战实施方案 | 二、大气减污降碳协同增效行动 | （一）加快产业结构优化调整 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家、省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全市禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。 | 本项目不属于“高耗能、高排放、低水平项目，不属于钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业，不属于煤制油气项目。本项目将严格按照生态环境准入要求建设，按要求进行环评及“三同时”建设，本项目不属于国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业。本项目年货运量未达到150万吨。 | 符合 |
|  | 三、工业污染深度治理攻坚行动 | 实施工业污染排放深度治理。推进玻璃、煤化工、无机化工、化肥、有色、铸造、石灰、砖瓦、耐火材料、炭素、生物质锅炉、生活垃圾焚烧等行业锅炉炉窑深度治理，全面提升治污设施处理能力和运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的 无组织排放控制，确保稳定达标排放。推进氨排放治理，加强电力、水泥等重点行业烟气脱硫脱硝氨逃逸防控，减少大气氨排放。建立并动态更新重点行业企业全口径清单，实施精细化管理。 | 本项目锅炉为生物质锅炉，项目建设将加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，确保稳定达标排放，加强烟气脱硝氨逃逸防控，减少大气氨排放。 | 符合 |
|  |  | 开展低效治理设施提升改造。全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理设施，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式实施分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷 洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺，2023年底前基本完成。重点行业环境绩效A、B级企业按照绩效分级指标要求安装分布式控制系统（DCS）等，实时记录生产、治理设施运行、污染物排放等关键参数，妥善保存相关历史数据。 | 本项目锅炉烟气处理工艺为低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器，不属于除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理设施，不涉及人工投加脱硫脱硝剂的简易设施，不属于直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。企业将按照绩效分级指标要求安装分布式控制系统（DCS）等，实时记录生产、治理设施运行、污染物排放等关键参数，妥善保存相关历史数据。 | 符合 |
|  | 四、面源污染综合防治攻坚行动 | 强化扬尘综合管控。各地平均降尘量不得高于7吨/月.平方 公里，加强对站点降尘监测工作保障，确保监测结果及时有效上传，对降尘量超标的县（市、区）、乡（镇）进行全市通报批评。严格落实扬尘污染防治“两个标准”要求，加强施工扬尘动态化、精细化管理，强化土石方作业、渣土运输扬尘问题的监管，增加作业车辆和机械冲洗频次，严禁带泥上路行驶。强化道路扬尘综合整治，加大机械化清扫与保洁力度，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果。对全市连 片裸露地面、易产尘堆放场所以及废旧厂区等进行排查建档并采取围挡、苫盖、洒扫或绿化、硬化等抑尘措施，提升扬尘污染精细化管理水平。 | 本项目施工期将严格落实扬尘污染防治“两个标准”要求，加强施工扬尘动态化、精细化管理，强化土石方作业、渣土运输扬尘问题的监管，增加作业车辆和机械冲洗频次，严禁带泥上路行驶。 | 符合 |
| 附件2夏季臭氧污染防治攻坚战实施方案 | 四、氮氧化物污染治理提升行动 | 推进重点行业超低排放改造。全市新改扩建（含搬迁）火电、水泥项目应达到超低排放水平。在全流程超低排放改造过程中，改造周期较长的，优先推动NOX超低排放改造；对采用低效治理工艺的锅炉和工业炉窑进行升级改造，确保NOX稳定达标排放；全面加强水泥、平板玻璃、陶瓷等重点行业企业整治，大力推广高效脱硝治理技术。 | 本项目NOX排放浓度可以稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）生物质锅炉基准含氧量6%下排放限值要求。 | 符合 |
|  |  | 实施低效脱硝设施排查整治。对砖瓦、陶瓷、耐火材料、玻璃、铸造、石灰窑等行业采用脱硫脱硝一体化、简易氨法脱硝、臭氧脱硝、湿法脱硝、微生物法脱硝等治理工艺的锅炉和炉窑进行排查抽测，对不能稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治理设施治污能力等方式进行整改，推动达标无望或治理难度大的改用电锅炉或电炉窑。对人工投加脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硝剂等不科学治理工艺。鼓励采用低氮燃烧、选择性催化还原（SCR）、选择性非催化还原（SNCR）、活性焦等成熟脱硝技术。 | 本项目锅炉烟气处理工艺为低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器，不属于脱硫脱硝一体化、简易氨法脱硝、臭氧脱硝、湿法脱硝、微生物法脱硝等治理工艺，不涉及人工投加脱硫脱硝剂的简易设施，不属于直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。 | 符合 |
|  |  | 实施工业锅炉和炉窑提标改造。巩固燃气锅炉低氮燃烧改造成果，加强低氮燃烧系统运行维护，确保NOx排放浓度稳定达标；取消燃气锅炉烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。生物质锅炉应配套袋式等高效除尘设施，NOX排放浓度无法稳定达标的应配备脱硝设施，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。按照《河南省生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》要求，开展生活垃圾焚 烧烟气深度治理，推动垃圾运输、卸料、贮存等设施密闭式改造，鼓励采用高效脱硝工艺，提升设施运行管理水平，确保污染物达标排放。 | 本项目锅炉所用燃料为生物质，不掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料，锅炉烟气处理工艺为低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器，污染物排放浓度可以稳定达标。 | 符合 |
|  | 六、推进污染源监管能力提升行动 | 强化治理设施运维监管。督促实施企业VOCs收集治理设施 较生产设备“先启后停”，治理设施吸附剂、吸收剂、催化剂等按 设计规范要求定期更换和利用处置。坚决查处脱硝设施擅自停喷 氨水、尿素等还原剂的行为，禁止过度喷氨，废气排放口氨逃逸 浓度原则上控制在8毫克/立方米以下。 | 本项目将严格控制SNCR脱硝系统的喷氨量，废气排放口氨逃逸浓度控制在8毫克/立方米以下。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《新乡市攻坚战实施方案》中相关要求。

    - 与新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕66号）（以下简称《2023年碧水保卫战》）对比分析

表2-33       本项目与《2023年碧水保卫战》对比分析一览表

| 《2023年碧水保卫战》中与本项目有关的内容 |  | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.实施工业废水循环利用工程 | 推进企业、工业园区废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。开展工业废水再生利用水质监测评价和用水管理，推动重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。 | 本项目产生的生产废水全部回用于干料棚抑尘、灰渣调湿、厂区道路清扫、绿化、车辆清洗，不外排。 | 符合 |
| 20.推动企业绿色转型发展 | 严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。 | 本项目不属于造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，符合“三线一单”分区管控要求。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《2023年碧水保卫战》中相关要求。

    - 与新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕77号）（以下简称《2023年蓝天保卫战》）对比分析

表2-34       本项目与《2023年蓝天保卫战》对比分析一览表

| 《2023年蓝天保卫战》中与本项目有关的内容 |  | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.开展锅炉综合治理“回头看” | 加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。将对新建燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4 蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控的要求，载入排污许可证；持续推动已建成燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4 蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控，督促排污单位安装自动监控设施、与生态环境部门联网，并载入排污许可证。2023年底前，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）；推进燃气锅炉低氮燃烧改造，取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管；鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留及现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。 | 本项目属于热电联产项目，锅炉容量为140t/h，燃料为生物质，不掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。本项目将加强锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，强化全过程排放控制和监管力度。本项目建成后将按照要求将自动监控载入排污许可证。 | 符合 |
| 18.实施工业污染排放深度治理 | 以水泥、氧化铝、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023 年 5 月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等 VOCs 简易低效治理设施；取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。 | 本项目将全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。 本项目锅炉烟气处理工艺为低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器，不属于除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理设施，不涉及人工投加脱硫脱硝剂的简易设施，不属于直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。 | 符合 |
| 21.稳步推进氨污染防控 | 加强氮肥、纯碱等行业氨排放治理，强化电力、水泥、建材等重点行业氨法脱硫脱硝氨逃逸防控，优化喷氨工艺，提升控制效率，有效减少氨逃逸，实现氮氧化物和氨的协同控制，对于新建成涉氨法脱硫脱硝的重点行业企业，将氨自动监控载入排污许可证；持续推动已建成涉氨法脱硫脱硝的重点行业企业实施自动监控，督促排污单位安装自动监控设施、与生态环境部门联网，并载入排污许可证。 | 本项目将严格优化SNCR脱硝系统的喷氨工艺，提升控制效率，有效减少氨逃逸，实现氮氧化物和氨的协同控制。本项目将按照要求经氨自动监控载入排污许可证。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《2023年蓝天保卫战》中相关要求。

    - 与《新乡市推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023年-2025年）》（以下简称《三年行动》）对比分析

表2-34       本项目与《三年行动》对比分析一览表

| 《三年行动》中与本项目有关的内容 |  | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.优化煤电项目布局 | 推进煤电“以大代小”“以新换旧”容量替代建设。到2024年年底，关停整合30万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂），稳妥有序淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。具备上网条件的现役自备燃煤机组（含煤与其他燃料混烧机组）纳入电网统一调度。 | 本项目属于生物质热电联产项目，燃料为生物质（农业秸秆、林地废弃物和菌棒），不掺烧煤燃料，建设规模为3×140t/h生物质循环流床锅炉+2×25MW背压式汽轮发电机组。 | 符合 |

    - 与《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号）（以下简称《行动计划》）对比分析

表2-34       本项目与《行动计划》对比分析一览表

| 《行动计划》中与本项目有关的内容 |  | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、优化产业结构，促进产业绿色发展 | （一）严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。推进钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立烧结、球团和热轧企业及工序，推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，淘汰落后煤炭洗选产能。统筹落实国家“以钢定焦”有关要求，研究制定焦化行业产能退出实施方案。到2025年，全省短流程炼钢产量占比达15%以上，郑州市钢铁企业全部退出。 | 本项目不属于“两高”项目，不属于钢铁项目，不属于国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业。本项目不属于钢铁、焦化、烧结、煤炭洗选项目。 | 符合 |
| 三、优化能源结构，加快能源绿色低碳发展 | （三）积极开展燃煤锅炉关停整合。全省原则上不再新增自备燃煤机组、不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉，鼓励自备燃煤机组实施清洁能源替代。全面淘汰35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶，基本淘汰储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施。加快热力管网建设，开展远距离供热示范，充分发挥热电联产电厂的供热能力，2025年年底前，对30万千瓦以上热电联产电厂供热半径30公里范围内具备供热替代条件的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。 | 本项目建设内容为3×140t/h生物质循环流床锅炉+2×25MW背压式汽轮发电机组，所用燃料是生物质，不使用煤燃料。 | 符合 |
| 六、加强多污染物减排，切实降低排放强度 | （三）推进重点行业污染深度治理。全省新（改、扩）建火电、钢铁、水泥、焦化项目要达到超低排放水平。2024年年底前，水泥、焦化企业基本完成有组织和无组织超低排放改造；2025年9月底前，钢铁、水泥、焦化企业力争完成清洁运输超低排放改造。持续推进玻璃、耐火材料、有色、铸造、炭素、石灰、砖瓦等工业炉窑深度治理，实施陶瓷、化肥、生活垃圾焚烧、生物质锅炉等行业提标改造。2025年年底前，基本完成燃气锅炉低氮燃烧改造；生物质锅炉全部采用专用炉具，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉。原则上不得设置烟气和VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的应安装烟气自动监控、流量、温度等监控设施并加强监管，重点涉气企业应加装备用处置设施。 | 本项目不属于火电、钢铁、水泥、焦化项目，不属于玻璃、耐火材料、有色、铸造、炭素、石灰、砖瓦等行业，属于生物质锅炉行业。本项目建设锅炉为生物质专用锅炉，建设规模为3×140t/h，配套袋式除尘器高效除尘设施，不掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。本项目未设置烟气旁路。 | 符合 |
|  | （五）稳步推进大气氨排放控制。开展氨排放控制试点，研究畜禽养殖场氨气等臭气治理措施，鼓励生猪、鸡等圈舍封闭管理，对粪污输送、存储及处理设施进行封闭改造，加强废气收集和处理。推广氮肥机械深施和低蛋白日粮技术。到2025年，大型规模化养殖场大气氨排放总量比2020年下降5%。加强氮肥、纯碱等行业氨排放治理，强化电力、钢铁、焦化、水泥、建材等重点行业氨法脱硫脱硝氨逃逸防控。 | 本项目脱硝设施使用氨水作为脱硝剂，运行过程中将强化对氨逃逸的防控，保证达标排放。 | 符合 |

- 建设项目工程分析

  - 项目概况

《河南省华天热电有限公司2×25MW生物质热电联产项目环境影响报告书》由河南蓝天环境工程有限公司于2022年8月编制完成，2022年9月16日由新乡市生态环境局辉县分局以辉环书审[2022]3号进行批复。建设单位于2022年10月进行开工建设，目前项目处于施工阶段，尚未投产，施工过程中发现项目生产原料、生产工艺与原有环评文件相左，致使项目污染物产生及排放与原环评批复内容存在不一致的情况。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，结合本项目环评及环评批复文件，按照中华人民共和国生态环境部办公厅“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）”，本工程实际建设过程中因“增加燃料用量、增加燃料破碎工艺、小苏打研磨工艺导致废气污染物排放量增加30%以上”属于重大变动情形，需要按照要求重新报批环境影响评价文件。

本项目与已批复的环评报告的变化情况如下：

表3-1          本项目与已批复环评报告的变化情况

| 类别 | 原环评批复 | 本项目 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建 | 新建 | 不变 | / |
| 规模 | 年综合利用具有热值的生物质燃料约53.19万t | 年综合利用具有热值的生物质燃料约77.93万t | 原环评设计中燃料品质高、热值高，实际调研发现可外购的燃料热值低、含水率高，为保证供热及供汽能力的稳定性故燃料用量增加，根据热值核算，增加量约46.5%。 | 重大变动 |
|  | 3×140t/h高温超高压生物质循环流化床锅炉（两用一调）+2×25MW背压式汽轮发电机组 | 3×140t/h高温超高压生物质循环流化床锅炉（两用一调）+2×25MW背压式汽轮发电机组+6MW后置式凝汽式汽轮发电机组（备用） | 工业供汽部分存在因设备故障、临时性管控需降低生产负荷等因素导致蒸汽放空情况，为避免资源浪费，降低能耗，在现有汽轮发电机组后面增加1台6MW后置式凝汽式汽轮发电机组作为备用。 | / |
| 地点 | 辉县市常村镇工业园 | 辉县市常村镇工业园 | 不变 |  |
| 生产工艺 | 除盐水制备、燃料储存、给料、输送、锅炉产生蒸汽及发电工艺详见图3-1、图3-2及3.2.6章节详细说明 | 除盐水制备、回水处理、燃料储存、破碎、给料、输送、锅炉产生蒸汽及发电工艺详见图3-7、图3-2、图3-8及3.3.7章节详细说明 | ①外购的燃料存在粒径不满足锅炉燃烧要求的情况，增加燃料破碎工艺； ②外购研磨好的小苏打粉成本较高，且储存时易吸水板结，增加研磨系统可降低成本同时加强使用效果； ③增加蒸汽冷凝水回水处理系统，对蒸汽冷凝水进行处理后再回用于锅炉。 | 重大变动 |
| 原辅材料及资源能源 | 燃料、辅助原料及资源能源消耗表见表3-4 | 燃料消耗情况见表3-16，辅助原料及资源能源消耗表见表3-18 | ①实际可外购的燃料热值低、含水率高，燃料需求量变大； ②增加蒸汽冷凝水回水处理系统，增加回水处理药剂盐酸和氢氧化钠； ③循环冷却系统规模变大，损耗量及排污量增加，需补充的水量增加； ④根据区域水资源论证报告，生活用水和生产用水的供水来源均发生变化。 | 重大变动 |
| 设备设施 | 主要设备及配套设施一览表见表3-5 | 主要设备及配套设施一览表见表3-20 | ①增加一套3×70t/h蒸汽冷凝水回水处理系统； ②实际建设中根据设计参数及场地情况对辅助设备型号及数量进行了调整。 | / |
| 环境保护措施 | 锅炉废气：低氮燃烧+SNCR脱硝+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器+80m高排气筒P1 | 锅炉废气：低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫反应器+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器+80m高排气筒P1 | 措施升级改进，脱硫设施增加炉内消石灰脱硫工艺，炉外SDS干法脱硫工艺由烟道喷射脱硫剂改为设置脱硫反应器，提高脱硫效果 | 重大变动 |
|  | 投料粉尘：全密闭式上料间+袋式除尘器+15m高排气筒P2 | 投料粉尘：全密闭式上料间+袋式除尘器+15m高排气筒P2 | 不变 |  |
|  | 渣仓粉尘：袋式除尘器+21m高排气筒P3 | 渣仓粉尘：袋式除尘器+21m高排气筒P3 | 不变 |  |
|  | 灰仓粉尘：袋式除尘器+28m高排气筒P4 | 灰仓粉尘：袋式除尘器+28m高排气筒P4 | 不变 |  |
|  | 小苏打仓粉尘：袋式除尘器+15m高排气筒P5 | 小苏打仓粉尘：袋式除尘器+15m高排气筒P5 | 不变 |  |
|  | / | 小苏打粉研磨粉尘：与小苏打仓粉尘共用一套袋式除尘器和排气筒 | 增加小苏打粉研磨工艺，与小苏打仓粉尘共用处理措施 |  |
|  | / | 燃料破碎粉尘：全密闭式破碎间+袋式除尘器+15m高排气筒P6 | 增加燃料破碎工艺，增加相应处理措施 |  |
|  | 氨水储罐呼吸气：管道收集后引入锅炉炉膛燃烧 | 氨水储罐呼吸气：管道收集后引入锅炉炉膛燃烧 | 不变 |  |
|  | 食堂油烟：集气罩+静电式油烟净化器+排气筒P6（高于屋顶） | 无 | 取消食堂，无食堂油烟废气产生 |  |
|  | 生活污水：化粪池处理后排入孟庄污水处理厂进一步处理 | 生活污水：化粪池处理后排入孟庄污水处理厂进一步处理 | 不变 |  |
|  | 化水车间排水、锅炉排污水、循环冷却系统排污水：收集至回用水池（2座，300m2和900m2），全部回用于干料棚抑尘、灰渣调湿、厂区道路清扫、绿化、车辆清洗，不外排 | 化水车间排水、锅炉排污水、循环冷却系统排污水、回水处理废水：收集至回用水池（2座，300m2和900m2），全部回用于干料棚抑尘、灰渣调湿、厂区道路清扫、绿化、车辆清洗，不外排 | 增加蒸汽冷凝水回水处理系统，产生离子交换树脂再生废水和过滤器反冲洗废水，可全部回用，不外排。 |  |
|  | 一般固废：送垃圾填埋场填埋； 危险废物：交由有资质的单位进行处置 | 一般固废：交由厂家回收处置或送垃圾填埋场填埋； 危险废物：交由有资质的单位进行处置 | 增加蒸汽冷凝水回水处理系统，一般固废废滤芯和废离子交换树脂，收集后交由厂家回收处置。 |  |

  - 原环评工程概况

    - 原环评工程基本情况

项目基本情况见下表。

表3-2                项目基本情况

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2×25MW生物质热电联产项目 |
| 2 | 建设单位 | 河南省华天热电有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 辉县市常村镇工业园 （中心地理位置坐标为东经113.8488866°、北纬35.4776164°） |
| 4 | 投资 | 48000万元（利税1191万元） |
| 5 | 建设内容 | 3×140t/h高温超高压生物质循环流化床锅炉（两用一调）+2×25MW背压式汽轮发电机组 |
| 6 | 法人代表 | 冯婷婷（410782199007240083） |
| 7 | 联系人 | 张卫强13839073777 |
| 8 | 占地面积 | 146471.96m2 |
| 9 | 定员与工作制度 | 职工定员100人，年工作日365天，每天3班，每班8小时 |
| 10 | 生产制度 | 考虑设备检修等，发电设备运行时间8000h/a |
| 11 | 供水 | 生活用水：辉县市西北部山区的中小型调蓄水库 生产用水：前期使用亨利污水处理厂处理后中水，后期使用常村镇污水处理厂处理后中水，同时将辉县市西北部山区的中小型调蓄水库水作为应急备用水源 |
| 12 | 排水去向 | 经管网排入孟庄污水处理厂进一步处理后排入北排水河，最终进入共产主义渠 |

    - 原环评项目组成

原环评主要组成情况见下表。

表3-3                  原环评工程主要设施一览表

| 序号 | 工程类别 | 工程名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 锅炉房 | 布置3×140t/h高温超高压生物质循环流化床锅炉。半露天布置，一、二次风机、疏水扩容器、布置在锅炉房运转层下面。 在平面位置上，从炉前开始，依次是燃烧室、受热面、锅炉尾部烟道和炉后烟道。锅炉两侧布置有一次风机、二次风机，返料风机。一次风机，二次风机设有检修起吊设施。 |  |
|  |  | 除氧料仓间 | 布置高、低压配电室，控制室，除氧器，连续排污扩容器等。 |  |
|  |  | 汽机房 | 布置2×B25MW背压式汽轮发电机组，总装机容量为75MW。汽机房设置1台50/10t电动桥式起重机，作汽轮机、发电机、低加、给水泵、冷油器等检修用。 |  |
| 2 | 辅助工程 | 储料、输料系统 | ①全封闭式干料棚1座（轻钢结构棚顶+防风抑尘网+混凝土或砖砌筑围墙），占地面积11880m2（尺寸99m×120m×10.5m），最大储存量约15000t，储存周期7天； ②设置2个地下给料仓，给料仓上方各建设1座5m×10m×6m全密闭式上料间2间； ③地下给料仓至锅炉设置全密闭式输料栈桥，由皮带输送机将燃料输送至锅炉炉前料仓。 |  |
|  |  | 化水车间 | 1座，占地面积960m2，布置2×130t/h套化学水处理系统（1用1备），处理工艺：预处理+多介质过滤+超滤+一级反渗透+二级反渗透+EDI。 |  |
|  |  | 辅助生产区 | 总占地面积1200m2，包括地磅及地磅房、氨水站、备品备件间、循环水泵房、化验室等。 |  |
|  |  | 综合办公区 | 总占地面积11000m2，包括办公楼、宿舍楼。 |  |
|  |  | 渣仓 | 3座，φ5.5m×H18m，总容积1200m3，最大储存量640t，储存周期30天 |  |
|  |  | 灰仓 | 2座，φ10m×H25m，总容积3000m3，最大储存量1200t，储存周期14天 |  |
|  |  | 小苏打仓 | 3座，φ1.5m×H3m，总容积15m3，最大储存量30t，储存周期14天 |  |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 生活用水：辉县市西北部山区的中小型调蓄水库 生产用水：前期使用亨利污水处理厂处理后中水，后期使用常村镇污水处理厂处理后中水，同时将辉县市西北部山区的中小型调蓄水库水作为应急备用水源 |  |
|  |  | 供电 | 本次工程自身发电系统 |  |
| 4 | 环保工程 | 废气处理设施 | 锅炉废气G1 | 低氮燃烧+SNCR脱硝+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器+80m高排气筒P1 |
|  |  |  | 投料粉尘G2 | 全密闭式上料间+袋式除尘器+15m高排气筒P2 |
|  |  |  | 渣仓粉尘G3 | 袋式除尘器+21m高排气筒P3 |
|  |  |  | 灰仓粉尘G4 | 袋式除尘器+28m高排气筒P4 |
|  |  |  | 小苏打仓粉尘G5 | 袋式除尘器+15m高排气筒P5 |
|  |  |  | 氨水储罐呼吸气G6 | 管道收集后引入锅炉炉膛燃烧 |
|  |  |  | 食堂油烟G7 | 集气罩+静电式油烟净化器+排气筒P6（高于屋顶） |
|  |  | 废水处理设施 | 化水车间排水W1 | 收集至回用水池（2座，300m2和900m2），全部回用于干料棚抑尘、灰渣调湿、厂区道路清扫、绿化、车辆清洗 |
|  |  |  | 锅炉排污水W2 |  |
|  |  |  | 循环冷却系统排污水W3 |  |
|  |  |  | 生活污水W4 | 化粪池处理后排入孟庄污水处理厂进一步处理 |
|  |  | 噪声防治措施 | 基础减振、设置消声器、进风口消音器、管道外壳阻尼、隔声封闭、合理布局等综合降噪措施 |  |
|  |  | 固废处置设施 | 一般固废间1座（10m2） 渣仓3座（总容积1200m3） 灰仓2座（总容积3000m3） 危废暂存间1座（25m2） |  |
|  |  | 风险防范措施 | 应急事故池1座（500m3） 消防水池（即原水池）2座（各900m3） |  |

    - 原环评燃料、辅助原料及资源能源

原环评项目燃料、辅助原料及资源能源消耗见下表。

表3-4         燃料、辅助原料及资源能源消耗一览表

| 序号 | 名称 |  | 年用量（t/a） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物质燃料 | 农作物秸秆 | 531900 | 159570 | 锅炉燃料 |
| 2 |  | 林地废弃物 |  | 319140 |  |
| 3 |  | 菌棒 |  | 53190 |  |
| 4 | 小苏打粉 |  | 720 |  | 脱硫剂 |
| 5 | 20%氨水 |  | 1015.7 |  | 脱硝剂 |
| 6 | 轻质柴油 |  | 10.5 |  | 助燃燃料 |
| 7 | 新鲜水 |  | 1825 |  | 水库供给 |
| 8 | 中水 |  | 45.17万 |  | 污水处理厂中水 |
| 9 | 电 |  | 5742.75万kW·h |  | 本工程自供 |

    - 原环评主要设备及配套设施

原环评项目主要设备及配套设施见下表。

表3-5                     主要设备及配套设施一览表

| 序号 | 名称 | 设备规格 | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、化学水处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 原水箱 | Ф8000 | 台 |  | 1 |
| 1.2 | 多介质过滤器 | Ф3200 | 台 |  | 2 |
| 1.3 | 超滤装置 | 185t/h | 套 |  | 2 |
| 1.4 | 一级保安过滤器 | 5μ | 台 |  | 2 |
| 1.5 | 一级反渗透装置 | 160t/h | 套 |  | 2 |
| 1.6 | 二级保安过滤器 | 5μ | 台 |  | 2 |
| 1.7 | 二级反渗透装置 | 150t/h | 套 |  | 2 |
| 1.8 | EDI装置 | 130t/h | 套 |  | 2 |
| 1.9 | 原水泵 | Q=200m3/h H=50m | 台 |  | 2 |
| 1.10 | 超滤水泵 | Q=200 m3/h H=30m | 台 |  | 2 |
| 1.11 | 中间水泵 | Q=200m3/h H=30m | 台 |  | 2 |
| 1.12 | EDI供水泵 | Q=160 m3/h H=30m | 台 |  | 2 |
| 1.13 | 除盐水泵 | Q=130 m3/h H=50m | 台 |  | 2 |
| 1.14 | 过滤器反洗水泵 | Q=400 m3/h H=18m | 台 |  | 2 |
| 1.15 | 超滤反洗水泵 | Q=260 m3/h H=30m | 台 |  | 2 |
| 1.16 | 罗茨风机 | Q=7.6 m3/min H=58.kPa | 台 |  | 2 |
| 1.17 | 加药装置 | / | 套 |  | 1 |
| 1.18 | UF/RO清洗装置 | / | 套 |  | 2 |
| 1.19 | EDI清洗装置 | / | 套 |  | 1 |
| 二、锅炉及发电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物质循环流化床锅炉 TG-140/13.73-S |  | 套 |  | 3 |
| 1.1 | 一次风机 | Q=89800m3/h，P=15600 Pa t=20℃，N=560kW U=10kV，n=1450r/min | 台 |  | 3 |
| 1.2 | 二次风机 | Q=89800 m3/h，P=12560 Pa， t=20℃，N=450kW， U=10kV n=1450r/min | 台 |  | 3 |
| 1.3 | 引风机 | Q=250000m3/h，P=14500Pa， t=150℃，N=1500kW， U=10kV，n=960r/min | 台 |  | 3 |
| 1.4 | 密集成套型罗茨风机 （流化风机） | Q=970m3/h，P=30kPa，t=20℃，N=22KW，U=380V，n=1450r/min | 台 |  | 6 |
| 1.5 | 滚筒冷渣机（粗渣） | 额定冷渣量：Q=0~10t/h， 转速：n=0-4r/min，N=7.5kW，U=380V | 台 |  | 6 |
| 1.6 | 滚筒冷渣机（细灰） | 额定冷渣量：Q=0~5t/h， 转速：n=0-4r/min， N=7.5kW，U=380V | 台 |  | 3 |
| 1.7 | 电动给水泵 （附电机 变频调速） | Q=140m3/h，H=1920mH2O n=2950r/min，温度：160℃， N=1250kW，U=10kV，n=2980r/min | 台 |  | 6 |
| 1.8 | 皮带输送机 | 1500mm | 套 |  | 6 |
| 1.9 | 两级螺旋给料机 | WL650-2 | 套 |  | 12 |
| 1.10 | 空压机（一用一备） | / | 台 |  | 2 |
| 2 | 背压式汽轮发电机组 |  |  | 套 | 2 |
| 2.1 | 汽轮机 | B25-13.24/0.6 | 套 |  | 2 |
| 2.2 | 发电机 | QF-25-2 10.5kV | 套 |  | 2 |
| 2.3 | 热力除氧器 | CY-140 | 套 |  | 2 |
| 2.4 | 汽封换热器 | LQ-0250 25m2 | 套 |  | 2 |
| 2.5 | 冷油器 | YLW-75/CSO | 台 |  | 4 |
| 2.6 | 油箱 | V=10m3 | 台 |  | 2 |
| 2.7 | 油泵 | 150YL-150A | 台 |  | 2 |
| 2.8 | 交/直流油泵 | 2CY29/5.4 | 台 |  | 4 |
| 3 | 循环冷却水系统 （一用一备） | Q=386-644-772m3/h，H=35-30-25m 配电机：N=75kW，380V，n=1480r/min | 套 |  | 2 |

    - 生产工艺

原环评项目工艺流程见下图。

图3-1  原环评项目工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

1、除盐水供给

根据项目用水来源及锅炉的汽水系统对补给水的水质要求，本项目拟建设一套化学水处理系统对原水进行处理后作为锅炉的补给水。水处理系统流程及产污环节如下：

图3-2  除盐水制备工艺流程及产污环节

原水首先经多介质过滤器去除水中的悬浮或胶态杂质，为后续净化提供条件，处理后的水进行超滤（UF）、一级反渗透、二级反渗透处理，产生的清水进入EDI装置进行离子交换处理，去除水中的阴阳离子，使水质达到软化并达到脱盐的目的。EDI装置可连续生产，工作过程中即可同时进行电再生，不需要酸碱化学药剂再生。

反渗透装置产生浓水（W1-1）；过滤器定期使用原水进行反冲洗，超滤装置、反渗透装置和EDI装置定期使用除盐水进行反冲洗，反冲洗过程产生废水（W1-2）。过滤介质定期更换，为固废（S1）。浓水和反冲洗废水全部回用于厂区道路清扫及洒水抑尘。

2、燃料储存、给料、输送系统

外购的生物质燃料由汽车运输进厂，进厂货车均需要加盖密闭篷布或苫盖，避免产生扬尘以及避免物料撒落。燃料经过汽车衡的入厂计量后，卸料堆放至干料棚内，卸料过程由于存在落差会产生卸料粉尘，库内安装喷雾抑尘装置，减少卸料粉尘。地下给料仓设置在干料棚内，地下给料仓上方各建设1座全密闭式上料间，燃料在干料棚内由铲车按照重量比例投入到地下给料仓内，地下给料仓下口装有螺旋给料机或液压推杆给料机，燃料经给料机给到带式输送机上，然后由皮带机直接进入主厂房料仓间，由电液动犁式卸料器将燃料卸到各炉前料仓中，根据燃烧需求自动计量后经密闭两级螺旋给料机输送至炉内燃烧。

生物质燃料是处理后的成品燃料，无需进行预处理，投料过程由于存在落差，会产生投料粉尘（G2），库内安装有喷淋抑尘系统，可减少粉尘产生量。地下给料仓与锅炉的炉前料仓之间建设有全密闭式输料栈桥，故输料及锅炉上料过程不会产生粉尘。

3、锅炉产生蒸汽及发电

生物质燃料经炉前混合给料装置送入锅炉燃烧室内，燃料在燃烧室中与空气混合，从鼓泡状态进入流化的气固混合状态，大量的细颗粒被烟气挟带到炉膛上部悬浮燃烧，炉膛内燃烧温度在750~860℃。炉膛内烟气离开炉膛时夹带有大量颗粒燃料，分两路进入高温绝热下行式旋风分离器，被分离下来的颗粒经料斗、料腿、返料器再返回炉膛，实现循环燃烧，分离后的烟气经锅炉尾部竖井内的转向室、低温过热器、省燃料器、一、二次风空气预热器与锅炉给水进行热量交换，将燃料的化学能转变为热能，锅炉水变成高温超高压蒸汽。

产生的高温超高压蒸汽送往汽轮机做功热能转变成机械能，汽轮机带动发电机将机械能转化为电能。

锅炉的点火采用0#轻柴油，采用床下点火的方式。炉前点火系统配有火焰探测器，确保启动过程的安全性。

锅炉运行时会产生锅炉排污水（W2），同时各类风机泵类会产生噪声。

4、锅炉烟气治理

锅炉排出的烟气中含有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，需要进行治理后排放。本项目锅炉烟气采用SNCR脱硝+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝工艺治理，治理后尾气通过空预器进行换热后废气经80m高排气筒排放。

（1）烟气除尘

循环流化床带有物料循环系统，由气流带出的较大的固体颗粒经气固分离器分离后，分离下来的物料通过回送装置重新返回炉膛继续参与燃烧。经分离器导出的高温烟气尾部烟道与对流受热面换热后排出系统，此时烟气温度约220℃～230℃，经旋风除尘器+袋式除尘器处理后再次去除。

旋风除尘器和袋式除尘器可除去不同粒径的粒状污染物。袋式除尘器通常包含多组密闭集尘单元，其中包含多个由龙骨支撑的高温覆膜滤袋，可承受230~260℃左右的高温。烟气由袋式除尘器下半部进入，然后由下向上流动，当含尘烟气流经滤袋时，粒状污染物被滤布过滤，并附着在滤袋上。滤袋清灰方法通常有下列三种方式：反吹清灰法、摇动清灰法及脉冲喷射清灰法。本项目袋式除尘器采用的是脉冲喷射清灰方式，清理下来的收尘灰（S3）掉落至灰斗，经密闭管道直接输送至灰仓内暂存。收尘灰进出灰仓时会产生粉尘（G4）。

（2）烟气脱硫

本项目采用炉外SDS干法脱硫工艺。

SDS干法脱硫：是以小苏打（碳酸氢钠）为脱硫剂，通过喷射系统将NaHCO3细粉通过多个喷嘴直接喷入省煤器后的烟气管道中，保证其在管道内均匀分散，NaHCO3在高温废气中激活热分解，生成高活性的碳酸钠（Na2CO3）。新产生的Na2CO3在生成瞬间有高度的反应活性，可自发地与烟气中的SO2进行反应，反应后生成的Na2SO4脱硫粉状颗粒产物随气流进入旋风除尘器和袋式除尘器进行脱除，并由除尘器下部集中排出。一般情况下，SDS干法脱硫反应温度在140℃以上，最佳反应温度在180和280°C之间，本项目炉膛出口烟气温度在220~230°C之间，可达到较好的去除效果。

外购的小苏打粉是已研磨至一定细度的粉末形态，密闭罐车运输入厂后，通过密闭管道输送入仓内暂存；使用时，通过密闭管道输送至小苏打喷射装置，自动计量后自动进料。小苏打粉在入仓、外输时会产生粉尘（G5）。

（3）烟气脱硝

本项目采用低氮燃烧+SNCR/SCR组合脱硝工艺。

燃料燃烧采用低氮燃烧，通过调整燃料与空气配比的方式以及空气进风方式使燃烧产物中氮氧化物大幅度降低，从源头上降低氮氧化物产生量。

SNCR/SCR组合技术是将SNCR工艺的还原剂喷入炉膛技术同SCR工艺利用未反应氨进行催化反应结合起来，炉膛内喷氨实现NOx的脱除，过量逃逸的氨随烟气进入炉后装有催化剂的SCR脱硝反应器，实现二次脱硝。生物质锅炉普遍温度较低，炉膛内温度在750~860℃之间。本项目采用20%氨水作为还原剂，氨水所需要的反应温度起点为800℃，理想温度范围为850~950℃。本工程SNCR脱硝系统将选取炉膛最佳的温度窗口采用专用SNCR喷枪将氨水溶液喷入炉膛进行反应，并保证足够的穿透深度和覆盖面。氨水储罐呼吸口产生的废气（G6）作为一次风引入锅炉进行燃烧处理。

同时每台锅炉设置1座低温SCR脱硝反应器，布置于除尘器之后，每台反应器设置2层催化剂，并备有一层催化剂使用空间，形成两用一备。本项目低温SCR脱硝工艺选用钒钛基低温催化剂，反应运行温度在180~280℃之间，本项目袋式除尘器出口烟气温度在220℃左右，进入SCR反应器的氮氧化物可以在催化剂适宜的温度下发生催化还原反应，可以得到较高的去除效率。

（4）空预器

在SCR反应器与引风机之间增设空预器。SCR脱硝反应为放热反应，反应器出口烟气温度会提高20~30℃，至240~250℃，该部分较高温烟气通过空预器进行换热，空预器对空气进行加热，加热后的空气作为助燃空气进入锅炉，换热后的烟气温度降至138℃以下，由引风机引出经80m高排气筒高空排放。

5、除灰渣系统

①除灰系统

收尘灰处理系统采用气力输送+灰仓储存方式。

本项目采用气力除灰系统，以便于灰的综合利用。收尘灰S4输送途径为：袋式除尘器灰斗飞灰→仓泵→出料阀→密闭管道→灰仓。企业拟新建2座灰仓暂存本项目产生的收尘灰，灰仓总容积3000m3，仓最大储存量1200t。灰库中的灰可用干灰散装机装车，也可由双轴搅拌机加湿后装车。定期放灰然后用自卸汽车外运。每个灰仓仓顶设有1台脉冲袋式过滤器，用于排气过滤处理，防止污染环境。

②机械除渣系统

锅炉底部设置有排渣口，排渣口接水冷滚筒式冷渣机，冷渣机采用水冷的方式进行冷却，渣的温度由850℃左右降低至100℃以下。炉渣经冷却后由全封闭式振动输渣机送至锅炉房外，经斗式提升机提升至渣仓储存。企业拟新建3座渣仓暂存本项目产生的炉渣，总容积1200m3，仓最大储存量640t。排渣系统为密闭系统，中间过程不会有粉尘外逸，仅渣仓呼吸口处与外界相连，维持系统压力平衡，炉渣在进出渣仓时会产生粉尘（G3），排渣系统无其他产尘点。每个渣仓顶设有1台脉冲袋式过滤器，用于排气过滤处理，防止污染环境。

冷渣器冷却水来自1#低压加热器前汽机凝结水，回水至 1#低压加热器后凝结水系统。冷却水换热后热量可全部回收，节约能源。

为防止二次扬尘，厂内除灰渣系统设计为密封系统。灰渣全部综合利用，故本期工程不设永久灰渣场。

    - 产污环节及治理措施

根据上述工艺流程可知，本工程生产过程中产生的污染因素有废水、废气、噪声和固废。

表3-6                   工程污染物产排及治理措施情况一览表

| 项目 | 产污点位/环节 | 主要污染物 | 治理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气G1 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨逃逸 | 低氮燃烧+SNCR脱硝+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器+80m高排气筒P1 | 达标排放 |
|  | 投料废气G2 | 颗粒物 | 全密闭式上料间+袋式除尘器+15m高排气筒P2 | 达标排放 |
|  | 渣仓废气G3 | 颗粒物 | 袋式除尘器+21m高排气筒P3 | 达标排放 |
|  | 灰仓废气G4 | 颗粒物 | 袋式除尘器+28m高排气筒P4 | 达标排放 |
|  | 小苏打粉仓G5 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒P5 | 达标排放 |
|  | 氨水储罐呼吸气G6 | 氨 | 管道收集后引入锅炉炉膛进行燃烧处理 | 达标排放 |
|  | 食堂油烟G7 | 油烟 | 集气罩+静电式油烟净化器+排气筒P6（高于屋顶） | 达标排放 |
|  | 燃料卸料、投料 | 颗粒物 | 防风抑尘网、喷雾抑尘装置 | 达标排放 |
| 废水 | 过滤系统反冲洗废水W1-2 | COD、SS | 收集至1#回用水池，全部回用于厂区绿化 | / |
|  | 反渗透系统浓水W1-1 | COD、SS | 收集至2#回用水池，全部回用于干料棚抑尘、灰渣调湿、厂区道路清扫、车辆清洗 |  |
|  | 锅炉排污水W2 | COD、SS |  |  |
|  | 循环冷却系统排污水W3 | COD、SS、NH3-N |  |  |
|  | 生活污水W4 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池处理后经管网排入孟庄污水处理厂进一步处理 | 达标排放 |
| 固废 | 废过滤介质S1 | 一般固废 | 送垃圾填埋场填埋 | 合理处置 |
|  | 炉渣S2 |  | 收集暂存至渣仓内，作为建材外售至新乡市亨利建材股份有限公司用于制造水泥 | 综合利用 |
|  | 收尘灰S3 |  | 收集暂存至灰仓内，作为肥料辅料外售至河南兴发昊利达肥业有限公司综合利用 |  |
|  | 废催化剂S4 | 危险废物 | 危废间暂存，定期委托有资质的单位处理 | 安全处置 |
|  | 化验废液S5 |  |  |  |
|  | 废机油S6 |  |  |  |
| 噪声 | 锅炉、送风机、引风机、给水泵等 | 机械噪声 | 基础减振、厂房隔声、吸声、消声、阻尼、合理布局等综合降噪措施 | 厂界达标 |

    - 蒸汽平衡

原环评项目蒸汽平衡如下：

图3-3       原环评项目非采暖季蒸汽平衡图            单位：t/h

图3-4         原环评项目采暖季蒸汽平衡图               单位：t/h

    - 水平衡

原环评项目水平衡情况见下图。

图3-5      原环评项目非采暖季水平衡图（满负荷）     单位：m3/h

图3-6   原环评项目采暖季水平衡图（最大运行负荷79.3%）  单位：m3/h

    - 污染物排放及达标情况

      - 废气

原项目有组织废气包括锅炉废气，主要污染因子为烟尘（颗粒物）、酸性气体（SO2、NOx）、氨逃逸；燃料投料过程产生的粉尘；渣仓、灰仓、小苏打粉仓中原料输送、储存等过程产生的粉尘；氨水储罐呼吸气。无组织废气包括燃料卸料、投料过程中产生的粉尘。

根据原环评报告，原项目废气汇总见下表。

表3-7                                        废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 装置 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  |  |  | 治理措施 |  | 排放情况 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 烟气量(m3/h) | 产生 浓度(mg/m3) | 产生 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) | 工艺 | 效率/% | 排放 浓度(mg/m3) | 排放 速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放 标准(mg/m3) |  |
| 3×140t/h锅炉+2×25MW发电机组 | 排气筒P1 (正常工况、采暖季) | 颗粒物 | 物料衡算 | 271400 | 14400.1 | 3908.1904 | 11255.5883 | 低氮燃烧+SNCR脱硝+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝 | 99.94 | 8.6 | 2.3449 | 6.7534 | 10 | 2880 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 52.0 | 14.1162 | 40.6546 |  | 75 | 13.0 | 3.5290 | 10.1636 | 35 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 类比法 |  | 160.0 | 43.4297 | 125.0774 |  | 85 | 24.0 | 6.5145 | 18.7616 | 50 |  |
|  |  | 氨逃逸 |  |  | / | / | / |  | / | 4 | 1.0856 | 3.1265 | 8 |  |
| 2×140t/h锅炉+2×25MW发电机组 | 排气筒P1 (正常工况、非采暖季 | 颗粒物 | 物料衡算 | 229000 | 14402.0 | 3298.0523 | 16886.0278 |  | 99.94 | 8.6 | 1.9788 | 10.1316 | 10 | 5120 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 52.0 | 11.9124 | 60.9915 |  | 75 | 13.0 | 2.9781 | 15.2479 | 35 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 类比法 |  | 160.0 | 36.6495 | 187.6456 |  | 85 | 24.0 | 5.4974 | 28.1469 | 50 |  |
|  |  | 氨逃逸 |  |  | / | / | / |  | / | 4.0 | 0.9160 | 4.6899 | 8 |  |
| 3×140t/h锅炉+2×25MW发电机组 | 排气筒P1（非正常工况） | 烟尘 | 类比法 | 271400 | / | / | / | 定期维护保养，保证环保设施正常运行；当生产出现异常情况，应立即停车检修 | / | 405.1 | 109.9536 | 0.2199 | 10 | 28 |
|  |  | SO2 |  |  | / | / | / |  | / | 55.5 | 14.1393 | 0.0289 | 35 |  |
|  |  | NOx |  |  | / | / | / |  | / | 330.2 | 44.5659 | 0.1187 | 50 |  |
| 上料间(投料) | 排气筒P2 | 颗粒物 | 产污系数法 | 36000 | 1754.5 | 63.1631 | 252.6525 | 袋式除尘器 | 99.5 | 8.8 | 0.3158 | 1.2633 | 10 | 4000 |
| 渣仓 | 排气筒P3 | 颗粒物 | 产污系数法 | 1500 | 156.3 | 0.2345 | 0.4221 | 单机袋式除尘器 | 95 | 7.8 | 0.0117 | 0.0211 | 10 | 1800 |
| 灰仓 | 排气筒P4 | 颗粒物 | 产污系数法 | 1500 | 775.9 | 1.1638 | 2.9096 | 单机袋式除尘器 | 99 | 7.8 | 0.0116 | 0.0291 | 10 | 2500 |
| 小苏打粉仓 | 排气筒P5 | 颗粒物 | 产污系数法 | 1500 | 57.6 | 0.0864 | 0.0864 | 单机袋式除尘器 | 90 | 5.8 | 0.0086 | 0.0086 | 10 | 1000 |
| 食堂 | 排气筒P6 | 油烟 | 产污系数法 | 1000 | 8 | 0.008 | 0.0175 | 油烟净化器 | 90 | 0.8 | 0.0008 | 0.0018 | 1.5 | 2190 |
| 干料棚 | 无组织排放（投料、卸料） | 颗粒物 | 产污系数法 | / | / | 1.5672 | 13.7287 | 防风抑尘网、喷雾抑尘装置 | 90 | / | 0.1567 | 1.3729 | 0.5 | 8760 |

由上表可知，锅炉废气G1排气筒P1颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃生物质锅炉：在基准含氧量6%条件下烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氨排放浓度分别不高于10、35、50、8mg/m3的限值要求。

投料废气G2排气筒P2、渣仓废气G3排气筒P3、灰仓废气G4排气筒P4、小苏打粉仓废气G5排气筒P5的颗粒物排放浓度均能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求，排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物3.5kg/h（15m高排气筒）、7.61kg/h（21m高排气筒）、19.58kg/h（28m高排气筒）的限值要求；食堂油烟G7排气筒P6的油烟排放浓度可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）中小型浓度排放限值1.5mg/m3的要求。

      - 废水

原项目工程产生的废水有：化水车间废水W1、锅炉排污水W2、循环冷却系统排污水W3和生活污水W4。根据原环评报告，原项目废水产生情况及处置情况如下：

表3-8           废水产生情况及处置情况一览表

| 废水种类 |  | 产生量 |  |  | 处置/排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采暖季（m3/h） | 非采暖季（m3/h） | 合计（m3/a） |  |
| 生产废水 | 过滤系统反冲洗废水 | 2.15 | 2.15 | 17200 | 全部回用于厂区绿化，不外排 |
|  | 反渗透系统浓水 | 12.5 | 12.33 | 99127.87 | 全部回用于灰渣调湿、干料棚抑尘、道路清扫、车辆清洗，不外排 |
|  | 锅炉排污水 | 3.33 | 2.8 | 23926.4 |  |
|  | 循环冷却系统排污水 | 0.95 | 0.75 | 6576 |  |
| 生活污水 |  | 0.17 |  | 1460 | 经化粪池处理后排入孟庄镇污水处理厂 |

根据原环评分析，项目生活污水经化粪池处理后的废水水质可以满足孟庄镇污水处理厂收水标准，废水污染物产排情况见下表。

表3-9         废水污染物产排情况                 单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 （总排口） | 排放量（污水处理厂出口） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.5110 | 0.146 | 0.365 | 0.0584 |
| 氨氮 | 0.0438 | 0 | 0.0438 | 0.0029 |
| TP | 0.0051 | 0 | 0.0051 | 0.0006 |
| TN | 0.0584 | 0 | 0.0584 | 0.0219 |
| 水量（万t/a） | 0.146 | 0 | 0.146 | 0.146 |

      - 噪声

根据原环评文件，工程高噪声源主要为锅炉排气口、汽轮机、发电机、送风机、引风机、给水泵、空压机等，噪声源强为80-95dB(A)，拟采取的降噪措施有消声器、隔声罩壳、厂房隔声、进风口消音器、管道外壳阻尼、隔声小间等。经预测，高噪声设备经治理后，南、北、西厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求，东厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类昼间70dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求。

      - 固废

该工程营运期间产生的固废包括一般固废和危险废物两大类，其中一般固废包括废过滤介质S1、炉渣S2、收尘灰S3；危险废物主要包括废催化剂S4、化验废液S5、废机油S6。

根据原环评报告，各类固废产生及处置措施见下表。

表3-10                         固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生量 |  | 处置措施 |  | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
| 化水车间 | 废过滤介质S1 | 一般固废 | 类比法 | 2 | 合理处置 | 2 | 收集后定期送垃圾填埋场填埋 |
| 锅炉 | 炉渣S2 | 一般固废 | 物料衡算 | 7035.4 | 委托利用 | 7035.4 | 收集暂存至渣仓内，作为建材外售至新乡市亨利建材股份有限公司用于制造水泥 |
| 废气处理设施 | 收尘灰S3 | 一般固废 |  | 29096.1 | 委托利用 | 29096.1 | 收集暂存至灰仓内，作为肥料辅料外售至河南兴发昊利达肥业有限公司综合利用 |
|  | 废催化剂S4 | 危险废物 | 类比法 | 5 | 委托处置 | 5 | 收集至危废暂存间，定期有相应危废处置资质的单位处置 |
| 化验室 | 化验废液S5 | 危险废物 | 类比法 | 0.2 | 委托处置 | 0.2 |  |
| 设备维护 | 废机油S6 | 危险废物 | 类比法 | 0.8 | 委托处置 | 0.2 |  |
| 合计 |  | 一般固废 | / | 36133.5 | / | 36133.5 | / |
|  |  | 危险废物 | / | 6 | / | 6 | / |

      - 污染物排放情况汇总

原环评项目污染物产排情况见下表。

表3-11            本项目污染物产排情况               单位：t/a

| 污染物 |  |  | 工程 产生量 | 工程 削减量 | 工程 排放量 | 污水处理厂处理后的排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  | 0.5110 | 0.1460 | 0.3650 | 0.0584 |
|  | 氨氮 |  | 0.0438 | 0 | 0.0438 | 0.0029 |
|  | TP |  | 0.0051 | 0 | 0.0051 | 0.0006 |
|  | TN |  | 0.0584 | 0 | 0.0584 | 0.0219 |
|  | 水量（万t/a） |  | 0.146 | 0 | 0.146 | 0.146 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 28411.4154 | 28393.2083 | 18.2071 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 101.6461 | 76.2346 | 25.4115 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 312.7230 | 265.8145 | 46.9085 | / |
|  |  | 氨 | / | / | 7.8164 | / |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 13.7287 | 12.3558 | 1.3729 | / |
| 固废 | 一般固废 |  | 36133.5 | 36133.5 | 0 | / |
|  | 危险废物 |  | 6.0 | 6.0 | 0 | / |

全厂污染物排放情况见下表。

表3-12            全厂污染物排放情况               单位：t/a

| 污染物 |  | 本工程排放量 | 全厂排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.0584 | 0.0584 | +0.0584 |
|  | 氨氮 | 0.0029 | 0.0029 | +0.0029 |
|  | TP | 0.0006 | 0.0006 | +0.0006 |
|  | TN | 0.0219 | 0.0219 | +0.0219 |
| 废气 | 颗粒物 | 19.58 | 19.58 | +19.58 |
|  | 二氧化硫 | 25.4115 | 25.4115 | +25.4115 |
|  | 氮氧化物 | 46.9085 | 46.9085 | +46.9085 |
|  | 氨 | 7.8164 | 7.8164 | +7.8164 |
| 固废 | 一般固废 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 0 | 0 | 0 |

  - 污染物排放情况汇总

    - 本项目污染物排放情况

本项目污染物产排情况见下表。

表3-56             本项目污染物产排情况              单位：t/a

| 污染物 |  |  | 工程 产生量 | 工程 削减量 | 工程 排放量 | 污水处理厂处理后的排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  | 0.5110 | 0.1460 | 0.3650 | 0.0584 |
|  | 氨氮 |  | 0.0438 | 0 | 0.0438 | 0.0029 |
|  | TP |  | 0.0051 | 0 | 0.0051 | 0.0006 |
|  | TN |  | 0.0584 | 0 | 0.0584 | 0.0219 |
|  | 水量（万t/a） |  | 0.146 | 0 | 0.146 | 0.146 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 42386.4821 | 42362.9979 | 23.4842 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 499.4690 | 444.5274 | 54.9416 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 686.9380 | 583.8973 | 103.0407 | / |
|  |  | 氨 | / | / | 13.7382 | / |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 21.5784 | 19.4206 | 2.1578 | / |
| 固废 | 一般固废 |  | 54246.9 | 54246.9 | 0 | / |
|  | 危险废物 |  | 6.0 | 6.0 | 0 | / |

    - 全厂污染物排放情况

全厂污染物排放情况见下表。

表3-57              全厂污染物排放情况                单位：t/a

| 污染物 |  | 现有工程允许排放量 | 本工程排放量 | 以新带老削减量 | 区域平衡替代 | 全厂排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.0584 | 0.0584 | 0.0584 | / | 0.0584 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | / | 0.0029 | 0 |
|  | TP | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | / | 0.0006 | 0 |
|  | TN | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | / | 0.0219 | 0 |
| 废气 | 颗粒物 | 19.58 | 25.6420 | 19.58 | / | 25.6420 | +6.0620 |
|  | 二氧化硫 | 25.4115 | 54.9416 | 25.4115 | / | 54.9416 | +29.5301 |
|  | 氮氧化物 | 46.9085 | 103.0407 | 46.9085 | / | 103.0407 | +56.1322 |
|  | 氨 | 7.8164 | 13.7382 | 7.8164 | / | 13.7382 | +5.9218 |
| 固废 | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |

  - 本项目清洁生产分析

    - 清洁生产的意义

《中华人民共和国清洁生产促进法》中指出清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产的核心是从源头抓起，预防为主，生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。清洁生产涉及的范围很广，从改善日常管理的简单措施到原材料的变更，从工艺设计的选择到新设备的更换，都是清洁生产所包括的内容。

    - 本项目清洁生产分析

本次评价从生产工艺及设备、资源和能源消耗、污染物排放、清洁生产管理等方面并参照黑龙江省地方标准《电力行业（生物质发电企业）清洁生产评价指标体系》（DB23/T 2769-2020）和中华人民共和国国家发改和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部2015年4月15日联合发布的《电力行业（燃煤发电企业）清洁生产评价指标体系》（2015年第9号）进行评价。

      - 生产工艺及设备先进性

1、生产工艺及设备

本项目属于热电联产项目，采用3台140t/h高温超高压循环流化床锅炉，配置2台25MW背压式发电机组+6MW后置式凝汽式汽轮发电机组（备用），用于调节外供蒸汽用量及发电蒸汽用量。

热电联产使能源得到合理利用，是节约能源的一项重要措施。在众多的汽轮发电机组中，背压机由于消除了凝汽器的冷源损失，在热力循环效率方面是最高的，从而降低了发电燃料消耗、节约能源。

2、生产自控系统技术水平

（1）控制方式和控制水平

本项目拟采用DCS控制系统，在集中控制室内完成对锅炉、除氧给水、减温减压等主要热力设备的监视、调整、事故报警及处理。并在就地人员的配合下，实现锅炉的启停。同时DCS具有强大的数据处理功能，经过处理后的数据，可以通过网络传输各个管理部门。

根据热力系统的特点及主设备所提供的可控性，为加强设备间的协调操作，确保锅炉安全经济运行，改善运行人员的工作条件，本项目对主厂房内的锅炉、除氧给水、减温减压拟采用集中控制方式，并在主厂房内设置集中控制室。以DCS为控制中心的控制系统，将在各种运行工况下，完成主、辅机的参数控制、回路调节、联锁保护、顺序控制、显示报警、打印记录、分析计算等。脱硫、脱硝、除灰、除尘控制系统采用PLC控制，通过操作员终端对各辅助车间控制系统进行监视、管理和自动顺序控制，并可实现远方操作。

（2）烟气排放连续检测系统（CEMS）

根据国家环保政策，建设单位拟配备烟气连续排放检测系统，对烟气中的SO2、NOx、粉尘、氨浓度及总量、流速和烟气温度进行在线检测，采集信号进入DCS系统作为数据存储、监视和分析之用。

同时项目建设内容与黑龙江省地方标准《电力行业（生物质发电企业）清洁生产评价指标体系》（DB23/T 2769-2020）（以下简称《生物质发电行业清洁生产指标体系》）和中华人民共和国国家发改和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部联合发布的《电力行业（燃煤发电企业）清洁生产评价指标体系》（2015年第9号）（以下简称《燃煤发电行业清洁生产指标体系》）中相关指标的对比如下：

表3-58    与《生物质发电行业清洁生产指标体系》相关指标对比分析

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | Ⅰ类基准值 | Ⅱ类基准值 | Ⅲ类基准值 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及设备指标 | 机组类型 | 热电联产机组 |  | 未达到要求热电联产机组及单纯供电机组 | 本项目为热电联产机组 |
| 2 |  | 机组参数等级 | 超高压等级 | 高压等级 | 中压等级 | 本项目机组参数为超高压等级 |
| 3 |  | 汽轮机设备 | 汽轮机设备采用高效、节能、先进的设计技术或进行高效节能技术改造 |  |  | 本项目汽轮机、锅炉均采用了高效、节能、先进的设计技术 |
| 4 |  | 锅炉设备 | 锅炉设备采用高效、节能、先进的设计技术或进行高效节能技术改造 |  |  |  |
| 5 |  | 泵、风机系统工艺及能效 | 采用泵与风机容量匹配及变速技术，且达到一级能效水平 |  | 采用泵与风机容量匹配及变速技术，达国家规定的能效标准 | 本项目采用了泵与风机容量匹配及变速技术，且达到一级能效水平 |
| 6 |  | 烟气治理技术装备条件 | 超低排放指标 | 符合GB13223—2011大气污染物特别排放限值 | 符合GB13223—2011大气污染物排放浓度限值 | 本项目执行河南省地标的超低排放指标要求 |

表3-59    与《燃煤发电行业清洁生产指标体系》相关指标对比分析

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | Ⅰ类基准值 | Ⅱ类基准值 | Ⅲ类基准值 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及设备指标 | 汽轮机设备 | 汽轮机设备采用高效、节能、先进的设计技术或进行高效节能技术改造 |  |  | 本项目汽轮机、锅炉均采用了高效、节能、先进的设计技术 |
| 2 |  | 锅炉设备 | 锅炉设备采用高效、节能、先进的设计技术或进行高效节能技术改造 |  |  |  |
| 3 |  | 机组运行方式优化 | 对机组进行过整体运行优化，具有实时在线运行优化系统 |  | 对机组进行过整 体运行优化 | 本项目具有实时在线运行优化系统 |
| 4 |  | 泵、风机系统工艺及能效 | 采用泵与风机容量匹配及变速技术，且达到一级能效水平 |  | 采用泵与风机容量匹配及变速技术，达国家规定的能效标准 | 本项目采用了泵与风机容量匹配及变速技术，且达到一级能效水平 |

根据上述对比，本项目生产工艺及设备指标均能达到清洁生产Ⅰ类基准值要求。

      - 资源与能源利用

一、燃料

本项目燃料为生物质燃料，主要有农业秸秆、林地废弃物、菌棒等。生物质作为燃料有以下优点：

①生物质燃料具有低硫、低灰等特点，燃烧后产生的大气污染物SO2和烟尘要比煤少的多，对环境的污染更小；

②生物质燃料利用的是农林业的废弃物，属于资源再利用，并且生物质燃料为循环再生能源。我国的农林业资源丰富，利用率不足总量的10%，因此生物质作为燃料，有助于能源结构的调整，既处理了废品，又节约了能源；

③解决农林废弃物处置的问题，有助于改善农村生态环境，改善生物质资源浪费的状况。

二、节能措施

1、工艺系统设计

（1）进行系统优化，减少能耗

（2）锅炉连续排污设连续排污扩容器，其二次蒸汽引入除氧器，扩容器后的污水由排污水水换热器对生水进行加热，回收热量，节约能源。

（3）全厂设疏放水回收系统，管道及设备疏水完全回收，通过疏水扩容器及疏水箱用泵将80℃左右疏水送至除氧器，回收热能。

（5）系统中对各用汽部门供汽管均设有流量计量装置，有利于运行中各耗量指标的分析与管理。

2、主辅机设备选择

（1）采用节能电气产品，减少厂用电率

①以经济电流密度来选择电缆，合理选择电缆路径以降低线路的损耗。

②照明灯具采用损耗低、发光效率高的光源和灯具。

③采用微机综合自动化系统。最合理分配各装置的供电，避免了人工管理而造成的供电分配不合理而造成的电能损耗。

（2）控制系统

①机组采用先进的DCS分散控制系统，实现机炉协调控制，保证机炉各自的出力相互协调。同时，DCS将采用先进的、优化的控制软件（如主蒸汽温度优化控制、燃烧优化控制等）提高机组热交换效率、节约燃料消耗。

②条件允许，对部分起动频繁、负荷波动大的辅机采用变频控制，以达到节能、增效、提高系统稳定性目的。

③系统设计时优先采用气动执行机构和低功耗电动头、电动执行机构，以便减少电耗。热控仪表将选用高效可靠、能耗低的优质产品。

④采用控制设备、电子设备间物理分散策略，减小控制室、电子设备间面积，有效地减少空调容积和照明面积，有效降低了能耗和电耗。

⑤合理选择电缆及导线截面。

⑥压力变送器等尽量布置在室内，以减少需要保温伴热的仪表数量，节约能耗。

（3）材料选择

①根据介质压力及温度参数不同选用不同材料，合理优选规格。

②根据介质温度参数不同选用保温材料，以节约能源。

三、节水措施

1、节水措施、水的重复利用情况及污水处理措施

（1）根据各用户对用水水质和水温要求的不同，在供水系统上采用了梯级供水方式，以实现一水多用，提高水的重复利用率，减少新鲜水的用量。

（2）全厂设疏放水回收系统，管道及设备疏水完全回收，回收的疏水经除氧器至锅炉，节约用水。

（3）加强用水管理措施，依靠法规、管理制度杜绝人为浪费水的现象发生。

（4）主要供水和排水管道上拟设置流量计，以监测用水情况，以利运行管理。

（5）所有辅助机械与设备的冷却采用闭式冷却水的方式，循环使用，节约了电厂耗水。

（6）设备和蒸汽管道的启动疏水和经常疏水，当水质合格时均接至疏水箱由疏水泵加压后送除氧器，以减少凝结水的损失。

（7）在设备选用上，对热交换器、冷却器、水泵、油泵、阀门等，选用性能好、质量高的产品，可提高效率，节约能源，使系统保持一定的严密性，严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑冒滴漏。

项目建设内容与《生物质发电行业清洁生产指标体系》和《燃煤发电行业清洁生产指标体系》相关指标对比分析如下：

表3-60    与《生物质发电行业清洁生产指标体系》相关指标对比分析

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | Ⅰ类基准值 | Ⅱ类基准值 | Ⅲ类基准值 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源综合利用指标 | 灰渣综合利用率 | % | 90 | 80 | 70 | 本项目灰渣可全部外售作为建材和废料辅料综合利用，利用率均为100% |
| 2 |  | 脱硫灰综合利用率 | % | 90 | 80 | 70 | 本项目脱硫灰与除尘器收尘灰一同被收集进行综合利用，利用率为100% |
| 3 |  | 废水回收利用率 | % | 90 | 88 | 85 | 本项目生产废水全部回用于厂区绿化、灰渣调湿、干料棚抑尘等用水环节，废水回收利用率为100% |

表3-61    与《燃煤发电行业清洁生产指标体系》相关指标对比分析

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | Ⅰ类基准值 | Ⅱ类基准值 | Ⅲ类基准值 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源综合利用指标 | 粉煤灰综合利用率 | % | 90 | 80 | 70 | 本项目灰渣可全部外售作为建材和废料辅料综合利用，利用率均为100% |
| 2 |  | 脱硫副产品综合利用率 | % | 90 | 80 | 70 | 本项目脱硫灰与除尘器收尘灰一同被收集进行综合利用，利用率为100% |
| 3 |  | 废水回收利用率 | % | 90 | 88 | 85 | 本项目生产废水全部回用于厂区绿化、灰渣调湿、干料棚抑尘等用水环节，废水回收利用率为100% |

根据上述对比，本项目资源综合利用指标均能达到清洁生产Ⅰ类基准值要求。

      - 污染物控制

（1）本项目废气采用“低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+炉外SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝”的组合工艺对锅炉烟气进行治理，锅炉烟气中的主要污染物排放浓度均能够达到各标准要求；投料废气及各辅助罐仓均配备有单机袋式除尘器，颗粒物均能够做到达标排放。

（2）本项目外排废水仅有生活污水，外排废水水质能够达到当地标准要求。

（3）本项目噪声经基础减振、设置消声器、进风口消音器、管道外壳阻尼、隔声封闭、合理布局等措施治理后，各厂界噪声均能够达到标准要求。

（4）各项固废均能够得到妥善处置。

项目建设内容与《生物质发电行业清洁生产指标体系》和《燃煤发电行业清洁生产指标体系》相关指标对比分析如下：

表3-62    与《生物质发电行业清洁生产指标体系》相关指标对比分析

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | Ⅰ类基准值 | Ⅱ类基准值 | Ⅲ类基准值 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染物排放指标 | 单位发电量烟尘排放量 | g/(kW·h） | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 本项目单位发电量烟尘排放量为0.058g/(kW·h） |
| 2 |  | 单位发电量二氧化硫排放量 | g/(kW·h） | 0.13 | 0.2 | 0.42 | 本项目单位发电量二氧化硫排放量为0.153g/(kW·h） |
| 3 |  | 单位发电量氮氧化物排放量 | g/(kW·h） | 0.19 | 0.39 | 0.42 | 本项目单位发电量氮氧化物排放量为0.287g/(kW·h） |
| 4 |  | 单位发电量废水排放量 | kg/(kW·h） | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 本项目单位发电量废水排放量为0.004kg/(kW·h） |
| 5 |  | 厂界噪声排放强度 | dB(A) | 厂界达标及敏感点达标 |  |  | 本项目厂界噪声均可达标 |

表3-63    与《燃煤发电行业清洁生产指标体系》相关指标对比分析

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | Ⅰ类基准值 | Ⅱ类基准值 | Ⅲ类基准值 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染物排放指标 | 单位发电量烟尘排放量 | g/(kW·h） | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 本项目单位发电量烟尘排放量为0.058g/(kW·h） |
| 2 |  | 单位发电量二氧化硫排放量 | g/(kW·h） | 0.15 | 0.22 | 0.43 | 本项目单位发电量二氧化硫排放量为0.153g/(kW·h） |
| 3 |  | 单位发电量氮氧化物排放量 | g/(kW·h） | 0.22 | 0.43 | 0.43 | 本项目单位发电量氮氧化物排放量为0.287g/(kW·h） |
| 4 |  | 单位发电量废水排放量 | kg/(kW·h） | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 本项目单位发电量废水排放量为0.004kg/(kW·h） |
| 5 |  | 厂界噪声排放强度 | dB(A) | 厂界达标及敏感点达标 |  |  | 本项目厂界噪声均可达标 |

根据上述对比，本项目污染物排放指标均能达到清洁生产Ⅱ类及以上基准值要求。

      - 产品特征

本工程产品为电力和蒸汽，根据清洁生产的要求，产品为清洁型产品。本工程建成后，可以为供热区提供稳定可靠的热源，实现集中供热，避免小锅炉、矮烟囱低空超标排放引起的环境问题。

      - 清洁生产管理

清洁生产是提高企业管理水平和控制环境污染的有效手段。不仅可以减少原材料的浪费，降低废弃物的产生，而且在降低生产成本和提高产品质量的同时，又可减少污染物的排放和减少对环境危害程度。因此，项目投入运行后，企业要建立清洁生产组织，落实专人负责企业的清洁生产。清洁生产组织的具体职责如下：

（1）制定有利于清洁生产的管理条例及岗位操作规程；

（2）制定专门的管理制度及可持续清洁生产计划，推行ISO14001环境管理体系；

（3）制定企业的清洁生产方案，对企业职工进行清洁生产知识教育和培训；

（4）定期对生产过程进行清洁生产审核，编制清洁生产审核报告；

（5）制定持续清洁生产计划；

（6）建立清洁生产激励机制，使员工在积极参与清洁生产过程中，不仅使企业经济效益增加，同时也使员工获得直接经济利益，以激励清洁生产工作持续、有效开展。

    - 清洁生产结论

综合比较分析拟建项目生产工艺及装备指标、资源与能源利用指标、污染物产生指标、产品特征指标、清洁生产管理指标等因素，并与《生物质发电行业清洁生产指标体系》和《燃煤发电行业清洁生产指标体系》相关指标进行对比分析可知，拟建项目各项指标均能达到清洁生产Ⅱ类及以上基准值要求，因此评价认为拟建项目符合国家产业政策，生产工艺装备先进，物耗和能耗低，在采取全过程治理及综合利用并加强生产管理后，符合清洁生产的要求。拟建项目清洁生产水平处于国内同行业清洁生产先进水平。

    - 持续清洁生产

      - 持续清洁生产的必要性

持续清洁生产的必要性见下表。

表3-64           企业实行持续清洁生产的必要性

| 序号 | 企业实行持续清洁生产的必要性 |
| --- | --- |
| 1 | 为最大限度地节约资源，减少排污，企业应该有领导、有组织、有计划地按照《清洁生产促进法》中的规定和《工业企业清洁生产手册》上推荐的清洁生产内容开展清洁生产工作。 |
| 2 | 评价清洁生产分析中所确定的清洁生产方案，应给以逐步实施。 |
| 3 | 企业在发展过程中会不断出现新问题，需要一个不断的清洁生产过程，针对企业在每一个新的发展阶段出现的问题都能发现和解决，并不断减少企业资源消耗和废物排放，进一步提高企业清洁生产水平。 |

      - 建立和完善清洁生产组织

清洁生产是一个动态的、相对的概念，是一个连续的过程，因而需有一个固定的机构和工作人员来组织协调这方面的工作，以巩固已取得的清洁生产成果，并使企业清洁生产工作持续地开展下去。

一、成立清洁生产组织

评价建议该企业单独设立清洁生产办公室，直接归属厂长领导，实行专人负责制，配备人员须具备以下能力：熟练掌握清洁生产知识，熟悉企业环保情况，了解企业生产工艺和国内最先进技术动态和发展方向，具有较强的工作协调能力、有较好的工作责任心和敬业精神。

二、清洁生产组织的任务

①组织协调并监督管理各项清洁生产方案的实施；②定期组织对企业职工的清洁生产教育和培训；③制定清洁生产相关制度及激励机制；④收集并宣传相关清洁生产信息，为下一轮清洁生产做好准备；⑤负责清洁生产活动的日常管理。

三、建立和完善清洁生产管理制度

主要是把清洁生产方案纳入企业的日常管理轨道，建立资金管理制度以保证稳定的清洁生产资金来源，建立激励机制提高企业员工的自主清洁生产意识。

四、把清洁生产纳入企业的日常管理

把清洁生产的成果及时纳入企业的日常管理轨道，是巩固清洁生产成效的重要手段，特别是把清洁生产分析产生的一些无、低费方案及时纳入企业的日常管理轨道。

（1）加强管理措施，形成清洁生产分析制度；

（2）把清洁生产分析提出的岗位操作改进措施写进岗位的操作规程，并要求严格遵照执行；

（3）把清洁生产分析提出的工艺过程控制的改进措施写入企业技术规范。

五、保证稳定的清洁生产资金来源

清洁生产的资金来源可以有多种渠道，但是清洁生产管理制度的一项重要作用是保证实施清洁生产所产生的经济效益，全部或部分地用于清洁生产，持续滚动地推进清洁生产，建议企业对清洁生产的投资和效益单独建帐。

六、建立和完善清洁生产奖惩机制

在企业奖惩方面与清洁生产挂钩，建立清洁生产奖惩激励机制，以调动全体职工参与清洁生产的积极性，将清洁生产变为职工的自觉行为。

      - 搞好职工培训工作

清洁生产措施能否顺利落实，清洁生产目标能否达到与企业每个职工的素质有很大关系，评价建议企业应对职工加强关于清洁生产方面的培训工作，不仅对操作工人进行培训，也要对各层干部、工程技术人员、车间班主任培训，并把实现清洁生产目标具体分配到每一个人，每一个环节都有专人负责，以利于清洁生产目标的实现，针对培训内容，制订出合理的培训计划。

      - 制定持续清洁生产计划

清洁生产是长期、动态的发展过程，因此应考虑企业的发展情况，制定长期的清洁生产方案。根据本项目具体情况，评价建议企业执行如下清洁生产计划：

表3-52                          企业清洁生产计划一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组建清洁生产机构 | 建立清洁生产办公室，全面开展企业的清洁生产工作。 建立下属分支机构，例如新技术研究与开发、清洁生产管理等。 |
| 2 | 清洁生产方案实施 | 在企业内部各个生产环节推行清洁生产 |
| 3 | 清洁生产培训 | 分层次对企业工作人员进行清洁生产培训 |
| 4 | 清洁生产审计 | 开展清洁生产审计工作，积极进行ISO14001认证 |

- 环境现状调查与评价

  - 区域环境概况

    - 地理位置

辉县市位于豫北平原西部的太行山南麓，北纬35°30ʹ〜35°54ʹ，东经113°30ʹ〜113°42ʹ之间，地处豫晋两省之交，西与山西省陵川县交界，北同林州市及山西省壶关县相接，东靠卫辉市，南临获嘉县，东南与新乡市毗连，西南与修武县相邻。市区北距北京市600公里，南距郑州市80公里，东南距新乡市20公里。市境西部紧临太行山脉，主峰九峰山十字岭海拔1732米。市域总面积1687km2，其中山地面积1007km2，丘陵216km2，平原784km2。辉县市位于地第二级地貌台阶向第三级地貌台阶的过渡地带，地势由西北而东南呈阶梯型下降，有深山区、浅山区、丘陵区、盆地、平原和洼地。

本项目所在地地貌类型为冲洪积平原区，位于辉县市常村镇范围内，新建干料棚、循环流化床锅炉等组织生产。厂区四周环境为：厂区北侧为空地和辉县市永华建材厂，隔共工大道为孟电集团水泥公司；南侧紧邻空地、废弃厂房、新乡市腾锐机械制造有限公司，西侧为空地，西北侧隔空地为辉县市豫北驾校训练场；东侧约15米为孟电工业大道，隔道路为农田。项目厂址近距离环境的敏感点有：最近的敏感点为西南侧约870m处的周卜村，东北侧约620m处的常西村等。

本项目四周环境概况见下图。

图4-1  本项目四周环境概况

    - 地质地貌

      - 地质

项目场地所处地貌类型为人工凹地，地形总体北高南低， 据区域地质资料，拟建项目场地内无发震断裂通过，也未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用，地层结构简单，分布连续、稳定，且周边没有风景区、自然保护区及历史文物古迹保护区，符合基本场地选址原则，因此本工程拟选定的建设场地适宜于本项目的建设。

      - 地形地貌

辉县市位于太行山-华北平原的过渡地带，西北部是太行山，东南部是华北平原，境内有山区、丘陵、平原、洼地等，总的地势是北高南低，西高东低。

辉县市总面积2007平方公里，其中，山地面积1007平方公里，丘陵216平方公里，陆地784平方公里，辉县市海拔最高地点位于太行山九峰山上的十字岭，海拔高1732米，最低注地是占城乡的南樊村，仅有海拔72米。

辉县市地层非常古老，最早距今已有25亿年的历史。地质构造以断裂为主。也有一定的褶皱区域。经历长期的地质运动，辉县市形成了西北隆起，东南塌陷的大格局。辉县市容括了各种地质地貌，在西部及北部山区，有近千米的陡崖，是典型的断裂地貌，期间峡谷飞瀑比比皆是。辉县市位于第二级地貌台阶向第三级地貌台阶的过渡地带，地势由西北而东南呈阶梯形下降，其中，盘上、上八里、薄壁西部、黄水、拍石头、张村北部等地属于深山区，中部高庄、百泉属于浅山区，东部的张村以及常村一带，以丘陵和黄土地貌为主。辉县市的孟庄、冀屯、吴村等乡镇的山前平地，属于平原地貌。

项目所在区域地貌类型为平原。厂址现状较为平坦，无不良工程地质条件。

    - 气象气候

辉县市境域处于太行山与华北平原结合部，为亚热带向暖温带过渡区，属暖温带大陆性季风型气候。由于受山脉走向和海拔高度影 响，季风作用较为明显，春季多风少雨，夏季多雨较热，秋季气候凉爽，冬季较冷少雪。境内分4个气候区：西北部中山温区，无霜期短，年均气温12℃以下；南村盆地和浅山温和区，年平均气温12—14℃；山前丘陵温暖区，年均气温15℃左右；平原温湿区，年均气温14℃左右。

    - 水文水资源

      - 地表水

辉县市境内河流属海河流域卫河水系，本次评价范围内主要有石门河、茅草庄东河、黄水河、百泉河、卫河、共产主义渠等。

（1）石门河：石门河源于山西陵川县进头窑，在上八里乡松树坪西北入境，经石门店出山，流经白古潭、大富庄、田庄、毛屯、东北流、占城等地，在新乡县合河乡境内汇入卫河。境内全长 40km，流域面积 493km2。河床纵坡 1/50 到1/1000，河宽20~180m，安全泄洪量400m3/s。石门水库建成后，洪水很少出山，中游大片土地受益，下游两岸洪水灾害大大减少。

（2）茅草庄东河：茅草庄东河源于洪洲乡北黄水乡境内山区，自北向南穿过洪洲乡，在洪洲乡和赵固乡交界处汇入石门河，是工业区规划的西部边界。

（3）黄水河：黄水源于黄水乡西北的南盘，出黄水口南流，在河西村有石峪沟河汇入，经五里河、高庙东南流，在花木村和孙村河相遇，过小罗召、周圪垱、蔡骑营汇入石门河，全长45km。河床纵坡1/50到1/1000，河宽20~180m，安全泄洪量 150m3/s，1960年最大洪水流量422m3/s。

（4）百泉河：百泉河古称庸水，源于河南辉县苏门山百门泉，向南流经八盘磨、胡桥、裴闸于南云门六闸附近进入新乡县，境内全长9公里。近几年，因接纳大量城市生活污水和工业废水导致水质严重恶化，已成为城市的纳污河流。

（5）刘店干河：刘店干河流经辉县、新乡县汇入共产主义渠，境内流域面积330km2，全长约40km，按新乡市地水环境功能区划分，刘店干河为Ⅲ类功能区，规划功能为泄洪，该河是季节河，平时是一条干河。

（6）卫河：卫河是河南省海河流域最大的河流，发源于山西省陵川县夺火镇，流经河南省博爱、焦作、武陟、修武、获嘉、辉县、新乡、卫辉、浚县、滑县、汤阴、内黄、清丰、南乐，入河北省大名县，至山东省馆陶县秤钩湾与漳河相会后进入南运河。省境以上河长286km，流域面积12911km2。卫河在新乡县以上叫大沙河。

（7）共产主义渠：1958～1960年开挖的引黄共产主义渠，1961年停止引黄后，成为排水河道，该渠在新乡县合河乡西永康村与大沙河汇合，沿卫河左岸行，截卫河左岸支流沧河、思德河、淇河后下行至浚县老观嘴，复注入卫河。

本工程生活污水经铺设的管道排入孟庄污水处理厂进一步处理，出水水质CODcr、NH3-N及TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准限值的要求，其他因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要求后，排入北排水河，最终进入共产主义渠。

      - 地下水

辉县市境内地下水资源分布极不均匀，丘陵及倾斜平原上部贫水，中部、南部平原地区富水。辉县城区至薄壁、峪河公路两侧，属山前倾斜平原中部富水区。由于上部属于砾石、砂砾石及粗细粉砂覆盖层，透水性能力好，又受南部洼地亚粘土，淤泥土沉降阻截，形成天然地下水库，单井出水量80～120t/h。由于近年来地下水超采严重，该地区地下水埋深下降3～5m，最深10m，流向是自西北向东南。

本工程生活用水和生产用水均使用园区净水厂（石门水库、三郊口水库和陈家院水库）的地表水，同时后期将常村镇污水处理厂处理后中水作为生产用水的应急备用水源，工程建设不涉及地下水的开采使用。

    - 土壤及植被

辉县市土地资源类型复杂多样，境内分布7个土类，细分13个亚类、29个土属、62个土种。其中褐土208.29万亩，占全市土地面积的69.2%，主要分布在北中部山地和山前倾斜平原；潮土54.18万亩，占全市土地面积的18%，主要在境内南部；棕壤土20.05万亩，占全市土地面积6.7%，主要分布在境内海拔1200m以上的垂直带谱中；沙礓黑土11.50万亩，占全市土地面积的3.8%，分布在市境南部、西南部和西部一带；水稻土6.50万亩，占全市土地面积的2.2%，主要分布在薄壁镇东部、百泉镇南部、北云门镇与胡桥乡周围及孟庄镇部分地块；风砂土0.21万亩，占全市土地面积的0.1%，主要分布在赵固乡北部和洪洲乡境内；沼泽土0.06万亩，分布在北云门镇韩小庄、卓水以西地带。

    - 文物与景观

辉县市文化源远流长，既有仰韶文化、龙山文化遗存，又有殷商、战国和汉代大量墓葬及孟庄遗址，还有历代名人志士游历百泉等名胜留下的史料及碑碣，人文旅游资源十分丰富，其中国家级重点文物保护单位4处，省级重点文物保护单位6处，县（市）级重点文物保护单位26处。国家级重点文物保护单位有百泉景区、孟庄遗址、共城遗址及白云寺。

百泉景区位于辉县市区西北2公里处，面积3.2平方公里，为全国重点文物保护单位，国家AAA级景区，是自然山水与文化古迹相结合之精品。它起源于殷商，成熟于唐宋，完备于明清。百泉始于商前，距今已有3000多年历史，是河南省最大、保护最好、集南北建筑风格于一体的古园林建筑群，被誉为“中州颐和园”、“北国小西湖”。景区内祠庙殿堂，金碧辉煌，亭台楼阁，星罗棋布，小桥石径，匠心独具，有很高的历史、科学、艺术价值。

孟庄遗址位于市区东南5km孟庄村东，1951年被发现。地下有1～4m厚的文化叠压层，总面积3.6万平方米。灰坑中有磨制石刀、蚌刀、带孔蚌器及红陶、亮光陶残片。陶片有方格纹、长方格纹和粗、细绳纹，经专家认定为仰韶文化遗存和商、周遗物。

共城即今辉县市，经文物工作者的实地调查：共城遗址的地理位置，座落在太行山支脉九山的南麓，东沿东石河，西临百泉河，南望平原活野这座共城城墙，全部分层夯筑，有圆夯，椭圆夯，平夯。经过实地考察测量，发现夯土大都是圆夯窝。共城北半部城墙的基槽牢固地座落在地面石头上，稳如盘石。北城墙和东西城墙的断面很厚，可能是为防御北面太行山特大山洪暴发时的冲击，东南面段城墙保存得比较完整。

白云寺位于市区西30km太行山麓，建于唐代，原名白茅寺，又称梦觉寺，明洪武二十四年重修后改今名。寺后有元代石塔2座，雕刻精致。寺东有宋代五百罗汉碑，记事翔实。寺西有金沙、银沙二泉，泉旁有地藏殿，建筑奇特。西临石崖，有窟名黑龙洞，深邃莫测。寺前古树参天，盛夏不见日色，为避暑胜地。

根据初步调查，本次工程所在区域500m范围内暂未发现有文物古迹等。

  - 环境质量现状监测与评价

    - 现状监测数据来源

环境空气质量评价因子中基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）环境质量现状数据来源于辉县市环境监测站点发布的2022年基本污染物质量现状常规污染因子监测数据。其他污染物（氮氧化物、氨）环境质量现状数据来源于本次环评委托河南中弘国泰检测技术有限公司2022年5月24日~5月30日进行的现状监测。

地下水环境质量现状来源于本次环评委托河南中弘国泰检测技术有限公司2022年5月24日~5月25日进行的监测。

声环境质量现状来源于本次环评委托河南中弘国泰检测技术有限公司2022年5月24日~5月25日进行的监测。

地表水环境质量现状监测数据来源：引用2022年1月~2022年12月北排水河小块村北桥断面水质的常规监测资料。

土壤环境质量现状监测数据来源于河南中弘国泰检测技术有限公司2022年5月24日进行的监测数据。

本次评价根据以上监测数据对本项目所在区域环境质量进行评价。

    - 环境空气质量现状评价

      - 基本污染物环境质量现状评价

根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2023年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。

表4-1               区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 80 | 70 | 114 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 47 | 35 | 134 | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 30 | 40 | 75 | 达标 |
| CO | 第95百分位浓度 | 1.4mg/m3 | 4mg/m3 | 35 | 达标 |
| O3 | 第90百分位浓度 | 183 | 160 | 114 | 超标 |

由上表可知，SO2、NO2、CO能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。

目前，新乡市正在实施新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕73号）、新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕77号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。

      - 其他污染物环境质量现状评价

##### 一、监测点位及监测因子

为了反映本项目排放的污染物对周边环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.3.2“以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点”的要求，本次评价共选取2个环境空气监测点位的环境质量现状进行分析。污染因子主要有：氮氧化物、氨。本次评价企业委托河南中弘国泰检测技术有限公司对其因子进行了现状监测，具体监测点位布设及监测因子情况见下表。

表4-2          其他污染物环境资料监测情况一览表

| 监测点位 | 方位 | 距厂界距离 | 调查/监测因子 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址 | / | / | 氮氧化物、氨 | 本次环评监测 |
| 周卜村 | 西南 （下风向） | 870m |  |  |

##### 二、监测时间和频率

受建设单位委托，河南中弘国泰检测技术有限公司于2022年5月24日5月30日对厂址处、周卜村两个监测点位进行了连续7天的环境空气质量现状监测，监测因子及频率见下表。

表4-3                监测因子及频率一览表

| 监测因子 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | 1h平均 | 连续监测7天，每天02、08、14、20时采样4次，每次采样时间不少于45min，取每次监测时段的1h浓度值 |
|  | 24h平均 | 连续监测7天，每日采样不少于20小时 |
| 氨 | 1h浓度值 | 连续监测7天，每天02、08、14、20时采样4次，每次采样时间不少于45min，取每次监测时段的1h浓度值 |

##### 三、监测分析方法

环境空气监测中的采样点、采样环境、采样高度及采样频率的要求，按《环境监测技术规范》（大气部分）和《空气和废气监测分析方法》执行。各项监测因子分析方法见下表。

表4-4            环境空气监测分析方法一览表

| 序号 | 监测类别 | 监测因子 | 监测方法及编号 | 监测仪器及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 空气 | 氮氧化物 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009及修改单 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.005mg/m3 |
| 2 |  | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.01mg/m3 |

##### 四、评价标准

本次评价各评价因子的标准及浓度标准限值见下表。

表4-5              环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准浓度限值 | 标准出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | 1h平均 | 250μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2 |
|  | 24h平均 | 100μg/m3 |  |
| 氨 | 1h平均 | 0.2mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

##### 五、评价方法

环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值超标倍数。采用单因子污染指数法进行评价，计算公式如下：

Pi=Ci/Si

Pi: i种污染物的单因子污染指数

Ci: i种污染物的实测浓度（μg/m3）

Si: i种污染物的评价标准（μg/m3）

##### 六、监测结果统计分析

各污染物浓度监测数据统计见下表。

表4-6             其他污染物环境空气现状补充监测数据统计

| 序号 | 点位 | 监测值范围 mg/m3 | 标准指数范围 | 超标率 % | 最大超标倍数 | 标准限值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1小时平均浓度统计结果 |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂址处 | 0.012-0.025 | 0.048-0.1 | 0 | 未超标 | 0.25 |
| 2 | 周卜村 | 0.006-0.021 | 0.024-0.084 | 0 | 未超标 |  |
| NH3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂址处 | 未检出-0.05 | 0-0.25 | 0 | 未超标 | 0.2 |
| 2 | 周卜村 | 未检出-0.03 | 0-0.15 | 0 | 未超标 |  |
| 24小时平均浓度统计结果 |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂址处 | 0.016-0.020 | 0.16-0.2 | 0 | 未超标 | 0.1 |
| 2 | 周卜村 | 0.01-0.017 | 0.1-0.17 | 0 | 未超标 |  |

根据环境空气现状监测统计结果可知，氮氧化物1h标准指数最大值为0.1，超标率为0；氮氧化物24h标准指数最大值为0.2，超标率为0；氨1h标准指数最大值为0.25，超标率为0。因此，氮氧化物的环境空气现状监测浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2的限值要求；氨的环境空气现状监测浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求；由此可知，厂址及敏感点处其他污染物的环境空气现状状况良好。

    - 地表水环境质量现状评价

本项目生活污水经化粪池处理后经铺设的管道排入孟庄镇污水处理厂处理后排入北排水河，最终进入共产主义渠。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。经调查，目前孟庄镇污水处理厂现状纳污水体为北排水河，距离本项目排污口下游最近的断面为北排水河小块村北桥断面（现断面名称改为北堤河入凤泉区断面）。

根据《新乡市生态环境局关于下达2023年地表水环境质量暂定目标的函》和《新乡市生态环境局关于印发2024年地表水环境质量目标的函》知，北堤河2023年、2024年水环境质量目标为Ⅳ类水体。

项目附近地表水体分布示意图详见图4-2。

北堤河入凤泉区断面

孟庄镇污水处理厂

项目位置

图4-2  项目附近地表水体分布示意图

为反映本项目纳污水体北堤河的环境质量现状，本次评价引用北排水河小块村北桥断面（北堤河入凤泉区断面）2023年1月~2023年12月的连续一个水文年和2024年1月~2024年2月的水质监测结果来进行说明，详见下表：

表4-7          北堤河水质例行监测结果统计一览表

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果（mg/L）（月均值） |  |  | 污染指数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 小块村北桥断面 | 2023.01 | 39.5 | 3.24 | 2.970 | 1.32 | 2.16 | 9.90 |
|  | 2023.02 | 27.0 | 1.38 | 1.144 | 0.90 | 0.92 | 3.81 |
|  | 2023.03 | 25.2 | 0.8 | 0.29 | 0.84 | 0.53 | 0.97 |
|  | 2023.04 | 28.3 | 1.2 | 0.20 | 0.94 | 0.80 | 0.67 |
|  | 2023.05 | 28.1 | 1.2 | 0.32 | 0.94 | 0.80 | 1.07 |
|  | 2023.06 | 24.7 | 1.4 | 0.27 | 0.82 | 0.93 | 0.90 |
|  | 2023.07 | 25.9 | 2.1 | 0.24 | 0.86 | 1.40 | 0.80 |
|  | 2023.08 | 21.9 | 1.9 | 0.34 | 0.73 | 1.27 | 1.13 |
|  | 2023.09 | 28.3 | 1.4 | 0.28 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
|  | 2023.10 | 24.8 | 1.1 | 0.28 | 0.83 | 0.73 | 0.93 |
|  | 2023.11 | 22.7 | 1.1 | 0.39 | 0.76 | 0.73 | 1.30 |
|  | 2023.12 | 17.9 | 0.9 | 0.27 | 0.60 | 0.60 | 0.90 |
|  | 2023年均值 | 26.2 | 1.5 | 0.58 | 0.87 | 1.00 | 1.93 |
|  | 2024.01 | 27.1 | 1.2 | 0.29 | 0.90 | 0.80 | 0.97 |
|  | 2024.02 | 26.3 | 1.3 | 0.26 | 0.88 | 0.87 | 0.87 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |  | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3 | / | / | / |

由上表可知，小块村北桥断面（北堤河入凤泉区断面）2023年COD浓度年均值26.2mg/L，NH3-N浓度年均值1.5mg/L，总磷浓度年均值0.58mg/L，COD、NH3-N浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，总磷浓度不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，2023年月均浓度中COD最大超标倍数为1.32倍，超标率为8%，NH3-N最大超标倍数为2.16倍，超标率为33%，总磷最大超标倍数为9.9倍，超标率为42%；2024年1-2月COD、NH3-N、总磷月均浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

目前新乡市正在实行新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕66号）、河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年碧水保卫战实施方案》（豫环委办[2023]5号）等一系列方案，将逐步改善河流水质。

    - 地下水环境质量现状监测与评价

      - 监测点位布设

本项目委托河南中弘国泰检测技术有限公司2022年5月24日~25日对地下水进行了监测，连续两天，每天采样一次。考虑工程特点、区域环境特征及地下水流向（由西北向东南），结合评价区域水资源利用和居民点生活用水情况，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）8.3.3.3的要求，共设置5个地下水水质监测点，和10个地下水水位监测点。水质监测点位详见表4-9，水位监测点位见表4-10。

表4-9          地下水环境现状水质监测点位一览表

| 点位编号 | 监测井位 | 方位 | 距离厂界（m） | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址 | / | / | 监控点 |
| 2# | 冀家坟村 | 西北 | 2150 | 上游 |
| 3# | 后古章村 | 东南 | 1350 | 下游 |
| 4# | 周卜村 | 西南 | 850 | 侧向 |
| 5# | 常西村 | 东北 | 600 | 侧向 |

表4-10          地下水环境现状水位监测点位一览表

| 监测点 | 监测井位 | 方位 | 距离厂界（m） |  | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址 | 项目场地 | / |  | 监控点 |
| 2# | 冀家坟村 | 上游 | 西北 | 2150 | 对照点 |
| 3# | 富庄村 | 上游 | 西北 | 2600 | 对照点 |
| 4# | 后古章村 | 下游 | 东南 | 1350 | 监控点 |
| 5# | 前古章村 | 下游 | 东南 | 1700 | 监控点 |
| 6# | 荒里村 | 下游 | 东南 | 1850 | 监控点 |
| 7# | 周卜村 | 两侧 | 西南 | 850 | 监控点 |
| 8# | 杨庄村 | 两侧 | 西南 | 1900 | 监控点 |
| 9# | 常西村 | 两侧 | 东北 | 600 | 监控点 |
| 10# | 常东村 | 两侧 | 东北 | 1350 | 监控点 |

      - 监测因子

本次地下水水质现状监测因子选取pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、耗氧量（CODMn，以O2计）、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌数、细菌总数。水位监测点监测水温、井深、水位埋深。

      - 监测分析方法

地下水的监测分析方法详见下表。

表4-11                监测分析方法一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）及编号（年号） | 主要仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020 | pH计PHS-3C | / |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.025mg/L |
|  | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) HJ/T 346-2007 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.08 mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.003 mg/L |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 | 分析天平AUW120D | 0.1 mg/L |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.001mg/L |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计PF31 | 0.3µg/L |
|  | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 PF31 | 0.04µg/L |
|  | 铬（六价） | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.004mg/L |
|  | 总硬度 | 地下水质分析方法 第15部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021 | 滴定管 | 3.0 mg/L |
|  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (1.1 酸性高锰酸钾滴定法) GB/T 5750.7-2006 | 滴定管 | 0.05mg/L |
|  | K+ | 水质 可溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+) 的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 | 离子色谱仪CIC-D100 | 0.02mg/L |
|  | Na+ |  |  | 0.02mg/L |
|  | Ca2+ |  |  | 0.03mg/L |
|  | Mg2+ |  |  | 0.02mg/L |
|  | CO32- | 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 | 滴定管 | 5mg/L |
|  | HCO3- | 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 | 滴定管 | 2mg/L |
|  | Cl- | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、 NO3-、 PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪CIC-D100 | 0.007mg/L |
|  | SO42- |  |  | 0.018mg/L |
|  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.001mg/L |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 氟离子计PXSJ-216 | 0.05mg/L |
|  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.001mg/L |
|  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.03mg/L |
|  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021 | 电子天平 FA1004 | / |
|  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | 滴定管 | / |
|  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度(试行) HJ/T 342-2007 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 8mg/L |
|  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 | 滴定管 | / |
|  | 总大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015 | 智能生化培养箱LRH-150 | 2MPN/100ml |
|  | 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018 | 菌落计数器 YLN-30型 | / |

      - 评价标准

本项目地下水现状质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见下表。

表4-12                 地下水质量标准                单位：mg/L

| 项目 | Ⅲ类标准限值 | 项目 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | K+ | / |
| Ca2+ | / | Mg2+ | / |
| HCO3- | / | Cl- | 250 |
| 氨氮 | 0.5 | 砷 | 0.01 |
| 总硬度 | 450 | 铅 | 0.01 |
| 溶解性总固体 | 1000 | 耗氧量 | 3.0 |
| 镉 | 0.005 | 锰 | 0.10 |
| 硝酸盐 | 20.0 | 亚硝酸盐 | 1.00 |
| 细菌总数（CPU/mL） | 100 | 总大肠菌群（MPN/L） | 3.0 |
| Na+ | 200 | CO32- | / |
| SO42- | 250 | 汞 | 0.001 |
| 铁 | 0.3 | 六价铬 | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.002 | 氰化物 | 0.05 |

      - 监测结果统计分析

本次评价地下水现状统计结果详见表4-13。

表4-13             地下水现状结果统计表             单位：mg/L

| 地下水检测结果表1(2022.05.24) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 厂址 | 冀家坟村 | 后古章村 | 周卜村 | 常西村 |
| K+ | mg/L | 17.8 | 17.2 | 16.4 | 16.1 | 15.6 |
| Na+ | mg/L | 25.1 | 24.3 | 23.7 | 24.2 | 23.9 |
| Ca2+ | mg/L | 19.2 | 18.8 | 17.6 | 16.8 | 16.3 |
| Mg2+ | mg/L | 61.3 | 58.9 | 57.4 | 56.7 | 55.2 |
| CO32- | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| HCO3- | mg/L | 234 | 226 | 216 | 217 | 208 |
| Cl- | mg/L | 26.7 | 25.7 | 24.9 | 24.3 | 24.5 |
| SO42- | mg/L | 135 | 130 | 118 | 120 | 114 |
| pH值 | (无量纲) | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.6 |
| 氨氮 | mg/L | 0.091 | 0.084 | 0.076 | 0.072 | 0.075 |
| 硝酸盐 | mg/L | 7.53 | 7.35 | 7.25 | 7.15 | 6.77 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 挥发性酚类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 汞 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总硬度 | mg/L | 303 | 292 | 286 | 278 | 273 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.14 | 1.23 |
| 铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氟化物 | mg/L | 0.56 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.37 |
| 镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铁 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 溶解性总固体 | mg/L | 441 | 438 | 429 | 423 | 406 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.35 | 1.21 |
| 硫酸盐 | mg/L | 33.1 | 31.4 | 30.6 | 32.6 | 29.2 |
| 氯化物 | mg/L | 34 | 31 | 25 | 30 | 33 |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | ND | ND | ND | ND | ND |
| 细菌总数 | CFU/mL | 63 | 54 | 47 | 49 | 51 |
| 地下水检测结果表2(2022.05.25) |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 厂址 | 冀家坟村 | 后古章村 | 周卜村 | 常西村 |
| K+ | mg/L | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 17.4 | 15.9 |
| Na+ | mg/L | 25.8 | 25.3 | 24.2 | 25.1 | 23.6 |
| Ca2+ | mg/L | 20.1 | 19.2 | 18.7 | 17.3 | 16.8 |
| Mg2+ | mg/L | 62.7 | 61.3 | 58.6 | 57.9 | 56.7 |
| CO32- | mg/L | <5 | <5 | <5 | ND | ND |
| HCO3- | mg/L | 238 | 229 | 220 | 215 | 209 |
| Cl- | mg/L | 27.2 | 26.8 | 25.3 | 25.4 | 24.1 |
| SO42- | mg/L | 137 | 134 | 125 | 120 | 114 |
| pH值 | (无量纲) | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 6.7 | 7.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.095 | 0.087 | 0.079 | 0.071 | 0.072 |
| 硝酸盐 | mg/L | 7.61 | 7.54 | 7.32 | 7.15 | 6.84 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 挥发性酚类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 汞 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总硬度 | mg/L | 311 | 303 | 290 | 284 | 278 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.34 | 1.28 | 1.30 | 1.26 | 1.27 |
| 铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氟化物 | mg/L | 0.61 | 0.57 | 0.43 | 0.41 | 0.35 |
| 镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铁 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 溶解性总固体 | mg/L | 453 | 441 | 431 | 425 | 426 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.46 | 1.37 | 1.31 | 1.24 | 1.31 |
| 硫酸盐 | mg/L | 34.5 | 33.8 | 31.9 | 28.7 | 29.4 |
| 氯化物 | mg/L | 41 | 34 | 36 | 30 | 34 |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | ND | ND | ND | ND | ND |
| 细菌总数 | CFU/mL | 60 | 58 | 55 | 49 | 47 |

由以上监测统计结果分析可知，评价区域内5个监测点位的地下水水质因子pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（CODMn，以O2计）、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、铅、镉、铁、锰、总大肠杆菌数、细菌总数、砷、汞、六价铬等因子的监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14843-2017）Ⅲ类标准的要求。

表4-14             地下水现状结果统计表             单位：mg/L

| 水位监测结果表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 单位 | 厂址 | 冀家坟村 | 富庄村 | 后古章村 | 前古章村 |
| 井深 | m | 43 | 53 | 61 | 55 | 42 |
| 水位 | m | 50 | 52 | 53 | 50 | 49 |
| 水温 | ℃ | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.3 |
| 监测点位 | 单位 | 荒里村 | 周卜村 | 杨庄村 | 常西村 | 常东村 |
| 井深 | m | 54 | 39 | 66 | 58 | 47 |
| 水位 | m | 49 | 50 | 53 | 51 | 50 |
| 水温 | ℃ | 9.5 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 9.0 |

    - 声环境质量现状监测

      - 监测点位布设

河南中弘国泰检测技术有限公司于2022年5月24日~25日对企业厂界噪声进行了监测，分别在企业厂址四个厂界共布置4个监测点位。

      - 监测方法和频率

监测方法及监测频次见下表。

表4-15        声环境现状监测方法及监测频次一览表

| 监测点位置 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 等效连续A声级 | 连续监测2天，每天昼夜各监测一次 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T 12348-2008 |
| 南厂界 |  |  |  |
| 西厂界 |  |  |  |
| 北厂界 |  |  |  |

      - 评价标准

本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准。

表4-16              声环境现状监测评价标准

| 位 置 | 标准值dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 南、西、北厂界 | 昼65、夜55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 东厂界 | 昼70、夜55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类 |

      - 评价方法

根据噪声现状监测统计结果的等效声级，采用与评价标准直接比较的方法，对评价范围内的声环境现状进行评价。

      - 监测结果统计分析

各监测点现状监测统计结果见下表。

表4-17                  噪声监测结果

| 检测点位 | 检测时间 | 检测结果dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 2022.05.24 | 54 | 45 |
|  | 2022.05.25 | 55 | 44 |
| 南厂界 | 2022.05.24 | 55 | 43 |
|  | 2022.05.25 | 54 | 44 |
| 西厂界 | 2022.05.24 | 53 | 42 |
|  | 2022.05.25 | 52 | 42 |
| 北厂界 | 2022.05.24 | 53 | 42 |
|  | 2022.05.25 | 52 | 43 |

由监测结果可知：目前项目东厂界昼间噪声值为54~55dB(A)、夜间噪声值为44~45dB(A)，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求；南、西、北厂界昼间噪声值为52~55dB(A)、夜间噪声值为42~44dB(A)，均可以满足《声环境质量标准》3类标准的要求。

    - 土壤环境质量现状监测与评价

本次评价于2022年5月24日委托河南中弘国泰检测技术有限公司对项目所在区域土壤进行了监测。厂址内共设置3个柱状样监测点位、1个表层样监测点位，厂址外共设置2个表层样监测点位，监测1次。厂址内各点位执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目45项因子标准，厂址外各点位均位于农田内，均执行《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本因子8项因子标准。

      - 监测点位及监测因子

监测点位及监测因子情况见下表。

表4-18      土壤环境现状监测点位及监测因子情况一览表

| 序号 | 监测点 |  | 监测因子 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区内 | 拟建办公楼处 | GB36600-2018表1中45项基本因子和pH | 0-0.2m取1个样 |
| 2 |  | 拟建锅炉房处 | GB36600-2018表1中45项基本因子和pH | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样 |
| 3 |  | 拟建循环水池处 | pH、砷、镉、汞、六价铬、铅、镍、铜 | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样 |
| 4 |  | 拟建干料棚处 | pH、砷、镉、汞、六价铬、铅、镍、铜 | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样 |
| 5 | 厂区外 | 厂区外西南侧农田 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、 | 0-0.2m取1个样 |
| 6 |  | 厂区外东侧农田 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 0-0.2m取1个样 |

      - 监测分析方法

土壤监测因子及监测分析方法见下表。

表4-19         土壤各监测因子及分析方法一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）及编号（年号） | 主要仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013 | 原子荧光光度计PF31 | 0.01mg/kg |
|  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01 mg/kg |
|  | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ 1082-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.5 mg/kg |
|  | 铜 | 土壤和沉积物土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 1 mg/kg |
|  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.1mg/kg |
|  | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013 | 原子荧光光度计PF31 | 0.002 mg/kg |
|  | 镍 | 土壤和沉积物土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 3 mg/kg |
|  | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气质联用仪5977BGC/MSD | 1.3 µg/kg |
|  | 氯仿 |  |  | 1.1 µg/kg |
|  | 氯甲烷 |  |  | 1.0 µg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2 µg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3 µg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0 µg/kg |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3 µg/kg |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4 µg/kg |
|  | 二氯甲烷 |  |  | 1.5 µg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1 µg/kg |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2 µg/kg |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2 µg/kg |
|  | 四氯乙烯 |  |  | 1.4 µg/kg |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3 µg/kg |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2 µg/kg |
|  | 三氯乙烯 |  |  | 1.2 µg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2 µg/kg |
|  | 氯乙烯 |  |  | 1.0 µg/kg |
|  | 苯 |  |  | 1.9 µg/kg |
|  | 氯苯 |  |  | 1.2 µg/kg |
|  | 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5 µg/kg |
|  | 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5 µg/kg |
|  | 乙苯 |  |  | 1.2 µg/kg |
|  | 苯乙烯 |  |  | 1.1 µg/kg |
|  | 甲苯 |  |  | 1.3 µg/kg |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  | 1.2 µg/kg |
|  | 邻二甲苯 |  |  | 1.2 µg/kg |
|  | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 气质联用仪5977BGC/MSD | 0.09mg/kg |
|  | 苯胺 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 2-氯酚 |  |  | 0.06mg/kg |
|  | 苯并(a)蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 苯并(a)芘 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 苯并(b)荧蒽 |  |  | 0.2mg/kg |
|  | 苯并(k)荧蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 䓛 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 二苯并(a,h)蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 茚并(1,2,3-cd)芘 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 萘 |  |  | 0.09mg/kg |
|  | pH | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018 | pH计PHS-3C | / |

      - 评价标准

本项目厂址内土壤现状质量评价执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）及厂址外土壤现状质量评价执行《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准，详见下表。

表4-20               土壤评价标准一览表

| 标准名称 |  | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） | 表1基本项目 | 砷 | 60mg/kg |
|  |  | 镉 | 65mg/kg |
|  |  | 铬（六价） | 5.7mg/kg |
|  |  | 铜 | 18000mg/kg |
|  |  | 铅 | 800mg/kg |
|  |  | 汞 | 38mg/kg |
|  |  | 镍 | 900mg/kg |
|  |  | 四氯化碳 | 2.8mg/kg |
|  |  | 氯仿 | 0.9mg/kg |
|  |  | 氯甲烷 | 37mg/kg |
|  |  | 1，1-二氯乙烷 | 9mg/kg |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 | 5mg/kg |
|  |  | 1，1-二氯乙烯 | 66mg/kg |
|  |  | 顺1，2-二氯乙烯 | 596mg/kg |
|  |  | 反1，2-二氯乙烯 | 54mg/kg |
|  |  | 二氯甲烷 | 616mg/kg |
|  |  | 1，2-二氯丙烷 | 5mg/kg |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10mg/kg |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8mg/kg |
|  |  | 四氯乙烯 | 53mg/kg |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840mg/kg |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8mg/kg |
|  |  | 三氯乙烯 | 2.8mg/kg |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5mg/kg |
|  |  | 氯乙烯 | 0.43mg/kg |
|  |  | 苯 | 4mg/kg |
|  |  | 氯苯 | 270mg/kg |
|  |  | 1,2-二氯苯 | 560mg/kg |
|  |  | 1,4-二氯苯 | 20mg/kg |
|  |  | 乙苯 | 28mg/kg |
|  |  | 苯乙烯 | 1290mg/kg |
|  |  | 甲苯 | 1200mg/kg |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570mg/kg |
|  |  | 邻二甲苯 | 640mg/kg |
|  |  | 硝基苯 | 76mg/kg |
|  |  | 苯胺 | 260mg/kg |
|  |  | 2-氯酚 | 2256mg/kg |
|  |  | 苯并[a]蒽 | 15mg/kg |
|  |  | 苯并[a]芘 | 1.5mg/kg |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | 15mg/kg |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | 151mg/kg |
|  |  | 崫 | 1293mg/kg |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5mg/kg |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15mg/kg |
|  |  | 萘 | 70mg/kg |
| 《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本项目6.5＜pH＜7.5其他 |  | 砷 | 30mg/kg |
|  |  | 镉 | 0.3mg/kg |
|  |  | 铬 | 200mg/kg |
|  |  | 铜 | 100mg/kg |
|  |  | 铅 | 120mg/kg |
|  |  | 汞 | 2.4mg/kg |
|  |  | 镍 | 100mg/kg |
|  |  | 锌 | 250mg/kg |

      - 监测结果统计分析

本次土壤环境监测结果见表4-21：

表4-21            项目土壤现状监测结果          单位：mg/kg

| 土壤检测结果表1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  | 拟建办公楼处表层样0-0.2m | 拟建锅炉房处柱状样0-0.5m | 拟建锅炉房处柱状样0.5-1.5m | 拟建锅炉房处柱状样1.5-3m |
| 砷 | mg/kg | 7.06 | 8.25 | 7.93 | 7.55 |
| 镉 | mg/kg | 0.19 | 0.31 | 0.29 | 0.24 |
| 铬(六价) | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 汞 | mg/kg | 0.025 | 0.039 | 0.033 | 0.29 |
| 镍 | mg/kg | 27 | 36 | 32 | 28 |
| 铜 | mg/kg | 20 | 29 | 25 | 23 |
| 铅 | mg/kg | 17.4 | 21.6 | 18.4 | 17.7 |
| 四氯化碳 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 间二甲苯+对二甲苯 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯 | µg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯并(a)蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯并(a)芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并(a,h)蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| pH值 | 无量纲 | 7.26 | 7.45 | 7.31 | 7.55 |
| 土壤检测结果表2 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  | 拟建循环水池处柱状样0-0.5m | 拟建循环水池处柱状样0.5-1.5m | 拟建循环水池处柱状样1.5-3m | 拟建干料棚处柱状样0-0.5m |
| pH值 | 无量纲 | 7.18 | 7.22 | 7.06 | 7.37 |
| 砷 | mg/kg | 8.19 | 7.85 | 7.50 | 8.06 |
| 镉 | mg/kg | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.32 |
| 汞 | mg/kg | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.35 |
| 铬(六价) | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 铅 | mg/kg | 20.8 | 18.6 | 17.3 | 21.6 |
| 镍 | mg/kg | 35 | 31 | 28 | 37 |
| 铜 | mg/kg | 27 | 24 | 22 | 30 |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  | 拟建干料棚处柱状样0.5-1.5m | 拟建干料棚处柱状样1.5-3m | 厂区外西南侧农田表层样0-0.2m | 厂区外东侧农田表层样0-0.2m |
| pH值 | 无量纲 | 7.43 | 6.95 | 7.22 | 7.18 |
| 砷 | mg/kg | 7.74 | 7.48 | 7.18 | 7.14 |
| 镉 | mg/kg | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
| 汞 | mg/kg | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
| 铬(六价) | mg/kg | ND | ND | / | / |
| 铅 | mg/kg | 19.6 | 17.5 | 15.8 | 16.2 |
| 镍 | mg/kg | 33 | 29 | 24 | 26 |
| 铜 | mg/kg | 25 | 20 | 17 | 20 |
| 锌 | mg/kg | / | / | 64 | 38 |
| 铬 | mg/kg | / | / | ND | ND |

由上述监测结果可知，厂址内各点位的监测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1基本项目-第二类用地筛选值的标准限值要求；厂址外各点位的监测值均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）表1基本项目-风险筛选值（6.5＜pH＜7.5）标准限值要求。

    - 环境质量现状评价小结

（1）环境空气质量现状小结

根据新乡市发布的2023年新乡市环境状况年报，2023年新乡市环境空气中PM10、PM2.5和O3均出现不同程度的超标情况，所以判定本项目所在区域为不达标区。目前，新乡市正在实施《新乡市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。

根据本项目涉及的其他污染物调查数据监测结果，本项目各调查点位的氮氧化物的环境空气现状监测浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2限值要求；氨的环境空气现状监测浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求。

（2）地表水环境质量现状小结

本项目生活污水经化粪池处理后进入孟庄镇污水处理厂进一步处理后排入北排水河。本项目收集了小块村北桥断面2022年1月~2022年12月的水质常规监测资料，COD、氨氮、总磷排放月均浓度和年均浓度均出现超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的情况，目前新乡市正在实施新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕66号）、河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年碧水保卫战实施方案》（豫环委办[2023]5号）等一系列措施逐步改善河流水质，将逐步稳定达到河流标准要求。

（3）地下水环境质量现状小结

地下水水质调查统计结果表明，本次5个水质调查点位的各监测因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求；说明项目所在区域地下水水质较好。

（4）声环境质量现状小结

根据厂址东厂界的噪声监测结果可知，其昼间和夜间监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）4a类标准要求；根据西、南、北厂界的噪声监测结果可知，其昼间和夜间监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）3类标准要求。

（5）土壤环境质量现状小结

由土壤监测及其统计结果可知，项目厂址内各点位的监测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1基本项目-第二类用地筛选值的标准限值要求；厂址外各点位的监测值均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 15618-2018）表1基本项目-风险筛选值（6.5＜pH＜7.5）标准限值要求。

  - 区域污染源调查

经调查，评价区域主要污染源排放情况见下表。

表4-22                                   区域内主要工业企业污染物排放一览表

| 序号 | 企业名称 | 所属行业 | 污染物排放（t/a） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | SO2 | NOx | COD | 氨氮 | 总磷 | VOCs |
| 1 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 水泥制造 | 400.471583 | 350 | 1290.465917 | / | / | / | / |
| 2 | 河南巨兴建材有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 35 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 辉县市荒里新型建材有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | / | 41.54 | 23.2 | / | / | / | / |
| 4 | 新乡市金博尔陶瓷有限公司 | 陶瓷制品 | / | 58.8 | 169.2 | / | / | / | / |
| 5 | 新乡市天顺蓄电池有限公司 | 铅蓄电池制造 | / | 1.8 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河南亨利实业集团有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 7.749 | 25.8935 | 75.3582 | 486.3273 | 17.7459 | 0.0122 | / |
| 7 | 河南天邦集团纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 0.114 | / | / | 51.887 | 2.594 | 0.519 | / |
| 8 | 新乡市亨利热力有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 7.3323 | 25.66 | 74.3115 | 485.3499 | 17.697 | / | / |
| 9 | 新乡市亨利建材股份有限公司辉县分公司 | 金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理 | 2.1764 | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 新乡市亨利建材股份有限公司 | 水泥制造 | 10.2656 | / | / | / | / | / | / |
| 11 | 新乡市润达建材有限公司 | 石灰和石膏制造 | 3.6350 | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 新乡市瑞丰水泥有限公司 | 水泥制造 | 21.3581 |  |  |  |  |  | / |
| 13 | 辉县市大王山建材有限公司 | 石灰和石膏制造 | 4.6119 | 3.8550 | 17.3475 | / | / | / | / |
| 14 | 河南王牌陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 66.1065 | 54.2536 | 154.2186 | / | / | / | / |
| 15 | 新乡市一和砾广建材有限公司 | 矿产资源开发 | 9.8704 | / | / | / | / | / | / |
| 16 | 新乡市天利建材有限公司 | 石灰和石膏制造 | 4.2312 | / | / | / | / | / | / |
| 17 | 辉县市瑞祥建材有限公司 （环境治理项目） | 其他建筑材料制造 | 1.941 | / | / | / | / | / | / |
| 18 | 辉县市常福建材股份有限公司 | 石灰和石膏制造 | 0.5641 | 2.2118 | 3.3332 | / | / | / | / |
| 19 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 卫生材料及医药用品制造 | 0.1134 | 0.2270 | 0.6807 | 0.3007 | 0.0402 | 0.0050 | 0.0214 |
| 20 | 辉县市工矿物资有限公司 | 非金属矿物制品业 | 0.6446 | / | / | / | / | / | / |
| 21 | 新乡市长城机械有限公司 | 矿山机械制造 | / | / | / | 0.24 | 0.00152 | / | / |
| 22 | 新乡市宏盛机械有限公司 | 金属加工机械制造 | 0.55 | 0.5 | 1.45 | 0.2 | 0.001752 | / | / |
| 23 | 河南龙辉铜业有限公司 | 有色金属压延加工 | / | / | / | 3.6 | 0.011592 | / | / |
| 24 | 新乡市夏烽电器有限公司 | 其他专用设备制造 | / | / | / | 0.054 | 0.00073 | / | / |
| 25 | 新乡市海洋过滤器有限公司 | 其他通用零部件制造 | / | / | / | 0.09 | 0.00194 | / | / |
| 26 | 辉县市造纸总厂一分厂 | 机制纸及纸板制造 | / | / | / | 2.248 | 0.281 | / | / |
| 27 | 辉县市鸿泰饲料有限公司 | 酒精制造 | / | / | / | 30 | 3 | / | / |
| 28 | 河南亿通铸钢有限公司 | 黑色金属制造 | 0.3 | 0.97 | 2.8 | / | / | / | / |
| 29 | 河南宏宇特铸股份有限公司 | 黑色金属制造 | 1.26 | / | / | / | / | / | / |
| 30 | 辉县市宏鑫机械有限公司 | 黑色金属制造 | 0.92 | 1.71 | 4.788 | / | / | / | / |
| 31 | 辉县市冶金矿山机械厂 | 矿山机械制造 | 0.22 | 0.96 | 2.69 | / | / | / | / |
| 32 | 河南省爱尔康新材料有限公司 | 塑料薄膜制造 | / | / | / | 0.0072 | 0.0004 | 0.0001 | 0.6341 |
| 33 | 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司辉县分公司 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 0.3201 | 0.0208 | 0.1524 | / | / | / | / |
| 34 | 辉县市国兴实业有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 0.8302 | / | / | / |  |  | / |
| 35 | 河南孟电集团新型建材有限公司 | 其他水泥类似制品制造 | 0.4446 | / | / | / |  |  | / |
| 36 | 辉县市常村镇沿瑞金属建材厂 | 金属废料和碎屑加工处理 | 0.010 | / | / | / | / |  | / |
| 37 | 河南云通再生资源科技有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 0.15 | / | / | / | / | / | / |
| 38 | 辉县市锦达弹簧厂 | 弹簧制造 | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 39 | 辉县市天才石艺销售部 | 非金属矿物制品业、废弃资源综合利用业 | 0.0593 | / | / | / | / | / | / |
| 40 | 新乡市锦春纸业有限公司 | 其他纸制品制造 | 0.0015 | 0.0011 | 0.018 | / | / | / | / |
| 41 | 新乡市宏鼎机械有限公司 | 黑色金属制造 | 1.224 | / | / | / | / | / | / |
|  | 辉县市瑞祥建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新乡市润达建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辉县市杨圪垱建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新乡市丰收水泥厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河南连成铸钢有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响预测与评价

  - 环境空气质量影响预测

本次环境空气质量影响预测采用的连续20年的气象观测资料、地面逐时气象数据、高空模拟气象数据、评价基准年（2021年）的环境空气质量逐日数据均采购于“环境空气质量模型技术支持服务系统”。

    - 气象观测资料统计

      - 资料来源

项目采用的是新乡气象站（53986）资料，气象站位于河南省，地理坐标为东经113.8833度，北纬35.3167度，海拔高度73.2米。气象站始建于1951年，1951年正式进行气象观测。新乡气象站距项目17.9km，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料。以下资料根据2002-2021年气象数据统计分析。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录B要求，评价收集了新乡市连续20年（2002-2021年）的气象统计资料，具体统计结果如下：

表5-3         新乡气象站常规气象项目统计（2002-2021）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 15.4 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 38.8 | 2009-06-25 | 40.9 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -9.4 | 2021-01-07 | -16.2 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1008.0 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 12.9 | / | / |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 62.8 | / | / |
| 多年平均降雨量(mm) |  | 584.9 | 2016-07-09 | 414.0 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.1 | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 22.2 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.4 | / | / |
|  | 多年平均大风日数(d) | 3.9 | / | / |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 20.0 | 2002-06-01 | 23.8 |
|  |  |  |  | N |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.1 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率(%) |  | ENE | / | / |
|  |  | 17.1 | / | / |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) |  | 9.9 | / | / |

      - 气象站风观测数据统计

（1）月平均风速

新乡气象站月平均风速如下表，04月平均风速最大（2.6 米/秒），09月风最小（1.7 米/秒）。

表5-4            新乡气象站月平均风速统计             单位：m/s

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |

（2）风向特征

近20年资料分析的风向玫瑰图如图5-1所示，新乡气象站主要风向为ENE和NE、E、C，占49.5％，其中以ENE为主风向，占到全年17.1％左右。

表5-5            新乡气象站年风向频率统计              单位：%

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 1.4 | 1.8 | 12.0 | 17.1 | 10.5 | 4.4 | 2.8 | 2.6 | 7.0 | 9.1 | 8.1 | 4.5 | 3.7 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 9.9 |

图5-1  新乡风向玫瑰图（静风频率9.9%）

各月风向频率如下：

表5-6        新乡气象站（2002-2021）各月风向频率       单位:%

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.3 | 2.3 | 11.6 | 21.0 | 12.6 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 4.4 | 6.6 | 7.8 | 4.5 | 3.9 | 2.0 | 1.9 | 1.2 | 11.9 |
| 02 | 0.9 | 1.1 | 13.6 | 21.6 | 10.9 | 4.6 | 2.1 | 1.6 | 5.6 | 8.4 | 7.6 | 4.0 | 3.9 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 9.9 |
| 03 | 0.9 | 1.9 | 12.9 | 16.7 | 8.5 | 3.6 | 2.3 | 2.8 | 8.5 | 10.7 | 10.0 | 5.1 | 3.8 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 6.2 |
| 04 | 0.9 | 1.6 | 11.7 | 14.9 | 9.1 | 4.9 | 3.0 | 3.1 | 10.6 | 11.8 | 10.4 | 4.5 | 3.3 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 5.8 |
| 05 | 1.1 | 1.4 | 10.1 | 14.2 | 9.0 | 4.6 | 3.6 | 3.5 | 9.3 | 12.0 | 10.8 | 4.8 | 4.8 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 6.0 |
| 06 | 1.7 | 1.3 | 12.1 | 14.7 | 10.3 | 6.3 | 3.9 | 5.0 | 10.9 | 10.5 | 7.4 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 6.7 |
| 07 | 1.3 | 2.2 | 10.8 | 15.6 | 13.7 | 6.5 | 4.2 | 3.7 | 9.8 | 9.0 | 6.1 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 8.0 |
| 08 | 1.8 | 2.1 | 16.0 | 18.0 | 12.8 | 5.0 | 3.6 | 3.1 | 6.0 | 5.9 | 4.7 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 11.1 |
| 09 | 1.8 | 2.6 | 12.9 | 14.9 | 10.8 | 4.9 | 2.8 | 2.1 | 6.6 | 6.7 | 5.4 | 3.1 | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 15.1 |
| 10 | 1.6 | 1.4 | 10.1 | 17.9 | 6.8 | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 5.1 | 10.8 | 9.4 | 6.0 | 3.4 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 16.1 |
| 11 | 1.5 | 1.6 | 10.9 | 16.7 | 10.2 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 9.7 | 9.3 | 6.7 | 5.1 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 13.4 |
| 12 | 1.6 | 2.1 | 12.1 | 18.6 | 11.6 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 4.2 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 5.7 | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 9.0 |

图5-2  新乡月风向玫瑰图

（3）风速年际变化特征与周期分析

根据近20年资料分析，新乡气象站风速无明显变化趋势，2021年年平均风速最大（2.5米/秒），2012年年平均风速最小（1.8 米/秒），周期为5年。

新乡近20年风速变化见下图：

图5-3   新乡（2002-2021）年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）

      - 气象站温度分析

A、月平均气温与极端气温

新乡气象站07月气温最高（27.8℃），01月气温最低（0.4℃），近20年极端最高气温出现在2009-06-25（40.9℃），近20年极端最低气温出现在2021-01-07（-16.2℃）。

图5-4  新乡月平均气温 （单位：℃）

B、温度年际变化趋势与周期分析

新乡气象站近20年气温呈现上升趋势，每年上升0.07%，2019年年平均气温最高（16.2℃），2003年年平均气温最低（14.2℃），无明显周期。

图5-5  新乡年平均气温（单位：℃，虚线为趋势线）

      - 气象站相对湿度分析

A、月平均降水与极端降水

新乡气象站07月降水量最大（151.6毫米），12月降水量最小（4.8毫米），近20年极端最大日降水出现在2016-07-09（414.0毫米）。

图5-6  新乡月平均降水量（单位：毫米）

B、降水年际变化趋势与周期分析

新乡气象站近20年年降水总量无明显变化趋势，2021 年年总降水量最大（1217.0 毫米），2002年年总降水量最小（327.7毫米），周期为2-3年。

图5-7  新乡（2002-2021）年总降水量（单位:mm,虚线为趋势线）

      - 气象站日照分析

A、月日照时数

新乡气象站05月日照最长（228.8小时），01月日照最短（106.0小时）。

图5-8  新乡月日照时数（单位：小时）

B、日照时数年际变化趋势与周期分析

新乡气象站近20年年日照时数无明显变化趋势，2018 年年日照时数最长（2249.7小时），2003年年日照时数最短（1755.4小时），周期为4年。

图5-9  新乡（2002-2021）年日照时长（单位：小时，虚线为趋势线）

      - 气象站湿度分析

A、月相对湿度分析

新乡气象站08月平均相对湿度最大（75.9%），03月平均相对湿度最小（51.8%）。

图5-10  新乡月平均相对湿度（纵轴为百分比）

B、相对湿度年际变化趋势与周期分析

新乡气象站近20年年平均相对湿度无明显变化趋势，2003年年平均相对湿度最大（72.0%），2019年年平均相对湿度最小（57.7%），无明显周期。

图5-11新乡（2002-2021）年平均相对湿度（纵轴为百分比，虚线为趋势线）

      - 地面逐时气象数据

根据该项目的评价工作等级，本次评价选取2021年作为评价基准年进行预测，因此近年地面气象资料采用2021年新乡气象观测站逐时逐次的观测结果。

（1）温度

各月平均气温统计结果分别见表5-7。

表5-7                平均气温的月变化(℃)

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 1.63 | 7.52 | 10.68 | 15.18 | 21.79 | 27.76 | 27.69 | 25.87 | 22.73 | 14.80 | 9.78 | 3.78 |

由表可见：该地2021年平均气温15.80℃。其中1月至4月份、10月至12月的平均气温在年均值以下，以1月份最低，5月至9月份的平均气温在年均值以上，以8月份最高。

（2）风速

地面风速资料采用新乡气象观测站电接风每日4次自记记录资料，该地2021年平均风速2.45m/s。将2021年及各月平均风速统计结果分别列在表5-8。

表5-8                2021年及各月平均风速（m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.73 | 3.04 | 2.51 | 2.57 | 2.88 | 2.36 | 2.17 | 1.85 | 2.17 | 2.11 | 2.47 | 2.60 |

（3）风向、风频

根据新乡气象观测站电接风自记记录资料统计各月各风向出现频率结果见表5-9，各季各风向频率统计结果见表5-10。全年及各季风向频率图见图5-12。

表5-9               各月各风向出现频率(%)

| 风向 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.17 | 3.63 | 15.32 | 13.71 | 5.24 | 3.36 | 1.88 | 3.36 | 3.49 | 3.90 | 7.26 | 10.75 | 15.59 | 4.03 | 1.48 | 0.40 | 2.42 |
| 2 | 1.34 | 4.32 | 19.79 | 10.86 | 7.89 | 4.91 | 2.23 | 4.02 | 10.42 | 5.80 | 7.44 | 10.86 | 7.44 | 1.49 | 0.30 | 0.15 | 0.74 |
| 3 | 4.03 | 3.76 | 16.40 | 10.89 | 6.85 | 4.17 | 6.32 | 5.51 | 16.26 | 6.45 | 6.85 | 4.44 | 2.82 | 1.21 | 0.54 | 0.67 | 2.82 |
| 4 | 5.00 | 6.53 | 14.44 | 9.03 | 4.86 | 5.00 | 5.14 | 6.11 | 15.56 | 5.00 | 2.78 | 6.94 | 5.83 | 1.53 | 1.25 | 1.11 | 3.89 |
| 5 | 2.15 | 2.69 | 13.98 | 8.74 | 5.91 | 6.45 | 5.38 | 8.06 | 13.71 | 5.38 | 6.85 | 11.96 | 4.03 | 1.21 | 0.40 | 0.54 | 2.55 |
| 6 | 3.61 | 2.08 | 12.92 | 11.53 | 9.17 | 4.31 | 5.83 | 5.97 | 17.92 | 5.97 | 4.03 | 7.50 | 4.44 | 0.69 | 0.56 | 0.69 | 2.78 |
| 7 | 4.57 | 8.20 | 15.05 | 9.41 | 7.26 | 5.91 | 6.05 | 8.20 | 16.53 | 4.30 | 3.90 | 3.63 | 1.75 | 0.94 | 0.54 | 0.54 | 3.23 |
| 8 | 7.39 | 7.26 | 14.92 | 7.12 | 8.06 | 7.53 | 5.65 | 6.45 | 10.89 | 3.90 | 3.63 | 7.39 | 3.76 | 1.34 | 0.54 | 0.40 | 3.76 |
| 9 | 6.81 | 11.94 | 22.78 | 9.72 | 6.81 | 1.81 | 2.36 | 2.50 | 7.64 | 5.56 | 5.00 | 5.83 | 4.17 | 1.39 | 1.11 | 1.39 | 3.19 |
| 10 | 8.60 | 4.84 | 21.37 | 9.27 | 4.84 | 1.34 | 2.82 | 3.36 | 9.95 | 4.44 | 6.85 | 5.24 | 4.97 | 1.61 | 1.61 | 0.94 | 7.93 |
| 11 | 3.19 | 2.08 | 11.81 | 10.83 | 4.72 | 3.19 | 2.22 | 3.19 | 5.42 | 4.58 | 7.22 | 13.33 | 18.19 | 5.00 | 1.11 | 0.83 | 3.06 |
| 12 | 2.96 | 3.49 | 10.08 | 11.29 | 4.84 | 0.81 | 2.02 | 2.96 | 7.80 | 6.59 | 10.22 | 15.19 | 13.98 | 1.48 | 0.67 | 0.13 | 5.51 |

表5-10               全年及各季风向频率(%)

| 风向 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.71 | 4.30 | 14.95 | 9.56 | 5.89 | 5.21 | 5.62 | 6.57 | 15.17 | 5.62 | 5.53 | 7.79 | 4.21 | 1.31 | 0.72 | 0.77 | 3.08 |
| 夏季 | 5.21 | 5.89 | 14.31 | 9.33 | 8.15 | 5.93 | 5.84 | 6.88 | 15.08 | 4.71 | 3.85 | 6.16 | 3.31 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 3.26 |
| 秋季 | 6.23 | 6.27 | 18.68 | 9.94 | 5.45 | 2.11 | 2.47 | 3.02 | 7.69 | 4.85 | 6.36 | 8.10 | 9.07 | 2.66 | 1.28 | 1.05 | 4.76 |
| 冬季 | 2.87 | 3.80 | 14.91 | 11.99 | 5.93 | 2.96 | 2.04 | 3.43 | 7.13 | 5.42 | 8.33 | 12.31 | 12.50 | 2.36 | 0.83 | 0.23 | 2.96 |
| 全年 | 4.51 | 5.07 | 15.71 | 10.19 | 6.36 | 4.06 | 4.01 | 4.99 | 11.30 | 5.15 | 6.00 | 8.57 | 7.24 | 1.83 | 0.84 | 0.65 | 3.52 |

图5-12  全年及各季风向频率图

根据统计结果可知，该地近年全年最多风向为NE风，频率15.71%；次多风向为ENE风，频率为10.19%。按扇形方位统计，NE-ENE-E扇形方位的风频之和为32.26%。就各季节而言，春、夏、秋、冬四季，最多风向为NE风，频率分别为14.95%（NE）、14.31%（NE）、18.68%（NE）、14.91%（NE）。该地全年静风频率为3.52%，以秋季最多，冬季最少。

      - 高空模拟气象数据

本次环境空气预测常规高空气象资料采用“环境空气质量模型技术支持服务系统”采购的数据，该数据由大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP)的再分析数据作为模型输入场和边界场。

高空探测资料调查时段为2021年1月至2021年12月。探空数据主要包括：时间、层数、气压、离地高度、干球温度等。

    - 环境空气质量预测

      - 预测因子

根据工程分析结果，确定本次环境空气影响预测因子为：PM10、PM2.5、SO2、NOX、氨。本项目SO2+NOx最大排放量为217.8986t/a＜500t/a，故PM2.5仅预测一次值。

      - 评价标准

PM10、PM2.51小时平均值按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值中24小时平均的3倍值执行；SO2和NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值；NH3质量浓度限值执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的空气质量浓度参考限值中1h平均值。

表5-11                环境空气质量评价标准

| 评价因子 | 平均时段/厂界 | 标准值 | 限值来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | 1小时平均 | 250μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 氨 | 1小时平均 | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| PM10 | 日均值的3倍值 | 450μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 二氧化硫 | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| PM2.5 | 日均值的3倍值 | 225μg/m3 |  |

      - 预测参数

（1）正常工况下污染源参数

本次工程涉及到的废气污染源的各项污染物参数见下表。

表5-12                  项目点源参数表

| 点源 位置 | X 坐标 | Y 坐标 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气 速率 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 污染物 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | m | m | m | m | m | m/s | ℃ | h | - | - | kg/h |
| 排气筒P1 （采暖季） | 219 | 147 | 167 | 80 | 4 | 16.0 | 142 | 2880 | 正常 | PM10 | 2.9139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 1.457 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 7.6301 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 14.3099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨逃逸 | 1.908 |
| 排气筒P2 | 220 | 265 | 177 | 15 | 0.9 | 15.7 | 25 | 6000 | 正常 | PM10 | 0.3086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.1543 |
| 排气筒P3 | 279 | 40 | 169 | 21 | 0.3 | 11.8 | 25 | 5000 | 正常 | PM10 | 0.0252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0126 |
| 排气筒P4 | 262 | 133 | 169 | 28 | 0.3 | 11.8 | 25 | 5000 | 正常 | PM10 | 0.021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0105 |
| 排气筒P5 | 232 | 60 | 168 | 15 | 0.2 | 17.7 | 25 | 2000 | 正常 | PM10 | 0.0154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0077 |
| 排气筒P6 | 91 | 292 | 169 | 15 | 0.7 | 13.0 | 25 | 3000 | 正常 | PM10 | 0.1296 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0648 |

表5-13               项目面源源强及有关参数

| 面源 名称 | X 坐标 | Y 坐标 | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北夹角 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 污染物 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Px | Py | Ho | LL | LW | Arc | H | Hr | Cond | - | - |
| / | m | m | m | m | m | º | m | h | / | / | kg/h |
| 干料棚 | 154 | 203 | 167 | 327 | 266 | 15 | 12.5 | 8760 | 正常 | PM10 | 0.2463 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.1232 |

（2）削减、在建污染源参数

①削减污染源参数

表5-14                      削减点源参数表

| 点源位置 | 排气筒编号 | X坐标 | Y坐标 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒出口内径 | 烟气 流速 | 烟气 温度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 污染物 | 源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | - | m | m | m | m | m | m/s | ℃ | h | - |  | kg/h |  |
| 新星水泥厂矿渣立磨尾气 | P1 | -5216 | 1618 | 114 | 25 | 0.8 | 16.95 | 70 | 7200 | 正常 | PM10 | 0.324 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.162 |  |
| 新星水泥厂烘干机尾气 | P2 | -5076 | 1607 | 113 | 20 | 0.8 | 10.72 | 80 | 7200 | 正常 | PM10 | 0.216 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.108 |  |
| 新星水泥厂微粉储库 1×10座 | P3 | -4937 | 1652 | 116 | 23 | 0.9 | 14.30 | 25 | 1800 | 正常 | PM10 | 0.324 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.162 |  |
| 新星水泥厂粉煤灰储库 1# | P4 | -4948 | 1535 | 111 | 15 | 0.3 | 12.87 | 25 | 990 | 正常 | PM10 | 0.036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.018 |  |
| 新星水泥厂粉煤灰储库 2# | P5 | -5227 | 1579 | 113 | 15 | 0.3 | 12.87 | 25 | 990 | 正常 | PM10 | 0.036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.018 |  |
| 新星水泥厂熟料、石膏炉渣落料 | P6 | -5054 | 1456 | 110 | 15 | 0.4 | 14.48 | 25 | 3600 | 正常 | PM10 | 0.054 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.027 |  |
| 新星水泥厂水泥粉磨1# | P7 | -5060 | 1423 | 108 | 20 | 0.7 | 17.61 | 60 | 7200 | 正常 | PM10 | 0.432 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.216 |  |
| 新星水泥厂水泥粉磨2# | P8 | -5076 | 1462 | 109 | 20 | 0.7 | 17.61 | 60 | 7200 | 正常 | PM10 | 0.432 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.216 |  |
| 新星水泥厂水泥成品库1×16# | P9 | -5065 | 1440 | 108 | 31 | 1.0 | 18.53 | 25 | 1800 | 正常 | PM10 | 0.576 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.288 |  |
| 新星水泥厂水泥包装机1×3# | P10 | -5054 | 1568 | 112 | 15 | 1.0 | 17.37 | 25 | 3300 | 正常 | PM10 | 0.648 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.324 |  |
| 新星水泥厂散装机1×5# | P11 | -5082 | 1479 | 110 | 15 | 0.6 | 12.87 | 25 | 1500 | 正常 | PM10 | 0.72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.36 |  |
| 常春建材投料工段 | P1 | 392 | -2780 | 119 | 15 | 0.4 | 11.1 | 25 | 200 | 正常 | PM10 | 0.1565 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0783 |  |
| 连成铸钢熔化工段 | P1 | -2607 | -4464 | 92 | 15 | 0.5 | 14.1 | 70 | 2400 | 正常 | PM10 | 0.1683 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0841 |  |
| 连成铸钢混砂、清理工段 | P2 | -2588 | -4364 | 92 | 15 | 0.8 | 11.1 | 25 | 2400 | 正常 | PM10 | 0.3337 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.1668 |  |
| 连成铸钢天然气燃烧工段 | P3 | -2591 | -4445 | 92 | 15 | 0.4 | 16.6 | 70 | 2400 | 正常 | PM10 | 0.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.1011 |  |
| 丰收水泥厂水泥库排放口1 | P1 | -4803 | 4950 | 146 | 15 | 0.2 | 17.7 | 25 | 7200 | 正常 | PM10 |  | 0.1295 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  | 0.0648 |
| 丰收水泥厂水泥库排放口2 | P3 | -4778 | 4944 | 146 | 15 | 0.2 | 17.7 | 25 | 7200 | 正常 | PM10 |  | 0.106 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  | 0.053 |
| 丰收水泥厂水泥库排放口3 | P5 | -4773 | 4900 | 146 | 15 | 0.2 | 17.7 | 25 | 7200 | 正常 | PM10 |  | 0.1077 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  | 0.0539 |
| 丰收水泥厂水泥库排放口4 | P6 | -4792 | 4914 | 146 | 15 | 0.2 | 17.7 | 25 | 7200 | 正常 | PM10 |  | 0.1066 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  | 0.0533 |
| 丰收水泥厂矿粉罐排放口 | P7 | -4773 | 4902 | 146 | 15 | 0.2 | 17.7 | 25 | 3200 | 正常 | PM10 |  | 0.0911 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  | 0.0456 |
| 丰收水泥厂水泥库排放口5 | P8 | -4770 | 4886 | 146 | 15 | 0.2 | 17.7 | 25 | 7200 | 正常 | PM10 |  | 0.1186 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  | 0.0593 |
| 丰收水泥厂粉煤灰库排放口 | P9 | -4783 | 4894 | 146 | 15 | 0.2 | 17.7 | 25 | 3200 | 正常 | PM10 |  | 0.0974 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  | 0.0487 |
| 丰收水泥厂输送皮带排放口 | P10 | -4846 | 4904 | 146 | 15 | 0.5 | 14.1 | 25 | 7200 | 正常 | PM10 |  | 0.0871 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  | 0.0436 |
| 丰收水泥厂斗提排放口1 | P11 | -4846 | 4888 | 146 | 15 | 0.7 | 10.8 | 25 | 7200 | 正常 | PM10 |  | 0.1043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  | 0.0521 |
| 丰收水泥厂斗提排放口2 | P12 | -4856 | 4861 | 146 | 15 | 0.7 | 10.8 | 25 | 7200 | 正常 | PM10 |  | 0.0842 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  | 0.0421 |
| 丰收水泥厂1#球磨机排放口 | P13 | -4755 | 4860 | 146 | 15 | 0.4 | 17.4 | 25 | 7200 | 正常 | PM10 |  | 0.0946 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  | 0.0473 |
| 丰收水泥厂输送皮带排放口2 | P15 | -4865 | 4885 | 146 | 15 | 0.5 | 14.1 | 25 | 7200 | 正常 | PM10 |  | 0.1009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  | 0.0504 |
| 正兴机械抛丸清砂 | P2 | -4343 | -5154 | 80 | 15 | 0.5 | 13.9 | 25 | 215 | 正常 | PM10 |  | 0.2329 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  | 0.1165 |

表5-15                削减面源参数表

| 面源名称 | X 坐标 | Y 坐标 | 海拔 高度 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 污染源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Px | Py | Ho | H | Hr | Cond | PM10 | PM2.5 |
| / | m | m | m | m | h | / | kg/h | kg/h |
| 新乡市新星水泥厂粉磨站无组织排放（粉磨站已关停） | -5443 | 1582 | 110 | 15 | 7200 | 正常 | 4.2 | 2.1 |
|  | -5320 | 1719 |  |  |  |  |  |  |
|  | -5405 | 1718 |  |  |  |  |  |  |
|  | -5412 | 1813 |  |  |  |  |  |  |
|  | -5269 | 1885 |  |  |  |  |  |  |
|  | -5000 | 1920 |  |  |  |  |  |  |
|  | -4960 | 1919 |  |  |  |  |  |  |
|  | -4939 | 1869 |  |  |  |  |  |  |
|  | -4965 | 1780 |  |  |  |  |  |  |
|  | -4871 | 1766 |  |  |  |  |  |  |
|  | -4889 | 1709 |  |  |  |  |  |  |
|  | -4848 | 1678 |  |  |  |  |  |  |
|  | -4925 | 1398 |  |  |  |  |  |  |
|  | -5266 | 1363 |  |  |  |  |  |  |
|  | -5285 | 1539 |  |  |  |  |  |  |
|  | -5438 | 1535 |  |  |  |  |  |  |
|  | -5443 | 1582 |  |  |  |  |  |  |
| 正兴机械生产车间（设备已拆除） | -4341 | -5152 | 80 | 12 | 2400 | 正常 | 3.195 | 1.5975 |

②在建工程污染源参数

经调查，本项目评价范围内拟建、在建工程见下表：

表5-16       本项目评价范围内拟建、在建工程调查清单

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 与本项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辉县市瑞祥建材有限公司 | 瑞祥建材环境治理项目 | 厂东南侧1.99km |
| 2 | 新乡市润达建材有限公司 | 生产20万吨超细环保钙粉生产线迁建项目 | 厂西侧0.96km |
| 3 | 辉县市杨圪垱建材有限公司 | 年产50万立方米装配式建材项目 | 厂西南侧1.05km |
| 4 | 新乡市丰收水泥厂 | 丰收水泥厂生产线节能改造项目 | 厂西北侧7.1km |
| 5 | 河南连成铸钢有限公司 | 年产5万吨铸钢件项目 | 厂西南侧5.9km |
| 6 | 辉县市正兴机械设备有限公司 | 现有生产线升级改造项目 | 厂西南侧7.5km |

在本次预测中，将上述项目与本次工程有相同污染因子的源强进行叠加影响分析，其源强分别见下表。

表5-17            区域拟建、在建点源参数表

| 点源 名称 | X 坐标 | Y 坐标 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气流量 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | PM2.5 |
| 单位 | m | m | m | m | m | m3/h | ℃ | h | - | kg/h | kg/h |
| 瑞祥建材P1 | 1146 | -1627 | 135 | 15 | 0.3 | 3000 | 25 | 1500 | 正常 | 0.0227 | 0.0114 |
| 瑞祥建材P2 | 1185 | -1636 | 134 | 15 | 0.35 | 5000 | 25 | 1800 | 正常 | 0.0347 | 0.0174 |
| 润达建材P1 | -1290 | -61 | 134 | 15 | 0.8 | 5000 | 25 | 3000 | 正常 | 0.0053 | 0.0027 |
| 润达建材P2 | 1185 | -70 | 133 | 15 | 0.8 | 5000 | 25 | 8160 | 正常 | 0.0054 | 0.0027 |
| 润达建材P3 | -1335 | -64 | 130 | 15 | 0.8 | 15000 | 25 | 8160 | 正常 | 0.0811 | 0.0406 |
| 润达建材P4 | -1314 | -43 | 133 | 15 | 0.8 | 10000 | 25 | 8160 | 正常 | 0.0758 | 0.0379 |
| 润达建材P5 | -1317 | -58 | 132 | 15 | 0.8 | 20000 | 25 | 8160 | 正常 | 0.1383 | 0.0692 |
| 润达建材P6 | -1323 | -61 | 132 | 15 | 0.8 | 2000 | 25 | 8160 | 正常 | 0.0288 | 0.0144 |
| 润达建材P7 | -1293 | -46 | 134 | 15 | 0.8 | 5000 | 25 | 3000 | 正常 | 0.0262 | 0.0131 |
| 润达建材P8 | -1323 | -61 | 132 | 15 | 0.8 | 2000 | 25 | 3000 | 正常 | 0.018 | 0.0090 |
| 杨疙垱建材P3 | -726 | -751 | 132 | 15 | 0.6 | 11360 | 25 | 2000 | 正常 | 0.0755 | 0.0378 |
| 杨疙垱建材P4 | -735 | -797 | 132 | 15 | 0.6 | 10880 | 25 | 1671 | 正常 | 0.0707 | 0.0354 |
| 杨疙垱建材P5 | -740 | -781 | 132 | 15 | 0.2 | 1000 | 25 | 1000 | 正常 | 0.0004 | 0.0002 |
| 杨疙垱建材P6 | -744 | -814 | 132 | 15 | 0.6 | 15000 | 25 | 1000 | 正常 | 0.0995 | 0.0498 |
| 连成铸钢P1 | -2597 | -4375 | 92 | 15 | 0.6 | 12000 | 70 | 2400 | 正常 | 0.0337 | 0.0169 |
| 连成铸钢P2 | -2602 | -4394 | 92 | 15 | 0.5 | 8000 | 25 | 1200 | 正常 | 0.0244 | 0.0122 |
| 连成铸钢P3 | -2617 | -4490 | 92 | 15 | 0.4 | 5000 | 70 | 2400 | 正常 | 0.0105 | 0.0053 |
| 连成铸钢P4 | -2566 | -4386 | 92 | 15 | 0.8 | 20000 | 25 | 2400 | 正常 | 0.0885 | 0.0443 |
| 连成铸钢P5 | -2553 | -4360 | 92 | 15 | 0.4 | 5000 | 25 | 2400 | 正常 | 0.0186 | 0.0093 |
| 连成铸钢P6 | -2547 | -4383 | 92 | 15 | 0.5 | 10000 | 25 | 2100 | 正常 | 0.0521 | 0.0261 |
| 连成铸钢P7 | -2630 | -4521 | 92 | 15 | 0.4 | 5667 | 70 | 2400 | 正常 | 0.0208 | 0.0104 |
| 丰收水泥P1 | -4803 | 4954 | 146 | 15 | 0.2 | 2000 | 25 | 3200 | 正常 | 0.01 | 0.0050 |
| 丰收水泥P3 | -4772 | 4946 | 146 | 15 | 0.2 | 2000 | 25 | 3200 | 正常 | 0.005 | 0.0025 |
| 丰收水泥P5 | -4781 | 4935 | 146 | 15 | 0.9 | 30000 | 25 | 7200 | 正常 | 0.167 | 0.0835 |
| 丰收水泥P6 | -4800 | 4935 | 146 | 15 | 0.5 | 10000 | 25 | 7200 | 正常 | 0.057 | 0.0285 |
| 丰收水泥P7 | -4796 | 4911 | 146 | 15 | 0.2 | 2000 | 25 | 7200 | 正常 | 0.003 | 0.0015 |
| 丰收水泥P8 | -4780 | 4923 | 146 | 15 | 0.2 | 2000 | 25 | 7200 | 正常 | 0.003 | 0.0015 |
| 丰收水泥P9 | -4819 | 4888 | 146 | 15 | 0.2 | 2000 | 25 | 7200 | 正常 | 0.006 | 0.0030 |
| 丰收水泥P10 | -4771 | 4888 | 146 | 15 | 0.2 | 2000 | 25 | 7200 | 正常 | 0.006 | 0.0030 |
| 丰收水泥P11 | -4832 | 4942 | 146 | 15 | 0.5 | 10000 | 25 | 7200 | 正常 | 0.0871 | 0.0436 |
| 丰收水泥P12 | -4754 | 4911 | 146 | 15 | 0.5 | 10000 | 25 | 7200 | 正常 | 0.0946 | 0.0473 |
| 丰收水泥P13 | -4819 | 4924 | 146 | 15 | 0.6 | 15000 | 25 | 7200 | 正常 | 0.1043 | 0.0522 |
| 丰收水泥P15 | -4822 | 4938 | 146 | 15 | 0.5 | 10000 | 25 | 7200 | 正常 | 0.0842 | 0.0421 |
| 正兴机械P1 | -4341 | -5137 | 80 | 15 | 0.4 | 5000 | 90 | 2400 | 正常 | 0.008 | 0.004 |
| 正兴机械P2 | -4337 | -5137 | 80 | 15 | 0.5 | 8000 | 25 | 2400 | 正常 | 0.072 | 0.036 |

表5-18           区域拟建、在建面源参数表

| 面源 名称 | X 坐标 | Y 坐标 | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北夹角 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 污染源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Px | Py | Ho | LL | LW | Arc | H | Hr | Cond | PM10 | PM2.5 |
| / | m | m | m | m | m | º | m | h | / | kg/h | kg/h |
| 瑞祥建材中间料仓进出料工序 | 1208 | -1675 | 133 | 45 | 110 | 0 | 7 | 1500 | 正常 | 0.0093 | 0.0047 |
| 润达建材物料装卸 | -1287 | -97 | 133 | 50 | 50 | 0 | 8 | 3000 | 正常 | 0.1171 | 0.0586 |
| 润达建材投料 | -1362 | -58 | 129 | 50 | 50 | 0 | 8 | 3000 | 正常 | 0.0118 | 0.0059 |
| 润达包装过程 | -1286 | -74 | 134 | 50 | 50 | 0 | 8 | 3000 | 正常 | 0.0982 | 0.0491 |
| 杨疙垱建材生产车间 | -744 | -790 | 132 | 23 | 50 | 10 | 12 | 1000 | 正常 | 0.2652 | 0.1326 |
| 杨疙垱建材原料库 | -696 | -793 | 132 | 72 | 76 | 10 | 12 | 2400 | 正常 | 0.1141 | 0.0571 |
| 连成铸钢熔化车间 | -2541 | -4392 | 92 | 20 | 70 | 11 | 10 | 2400 | 正常 | 0.1771 | 0.0886 |
| 连成铸钢造型、浇注车间 | -2618 | -4482 | 92 | 40 | 123 | 11 | 12 | 2400 | 正常 | 0.3875 | 0.1938 |
| 连成铸钢旧砂再生车间 | -2593 | -4353 | 92 | 58 | 10 | 11 | 10 | 2400 | 正常 | 0.2063 | 0.1032 |
| 正兴机械车间 | -4341 | -5152 | 80 | 25 | 20 | 10 | 12 | 2400 | 正常 | 0.038 | 0.019 |

（3）非正常工况下污染源参数

本项目非正常工况污染源参数见下表：

表5-19      项目非正常工况点源源强及有关参数

| 点源 名称 | X 坐标 | Y 坐标 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气 流量 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 源强 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | PM2.5 | SO2 | NOX |
| 单位 | m | m | m | m | m | m3/h | ℃ | h | - | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |
| 排气筒P1 | 219 | 147 | 167 | 80 | 4 | 16.0 | 142 | 28 | 非正常 | 93.2886 | 46.6443 | 27.7888 | 96.5356 |

      - 评价工作等级

- 模型参数

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。

表5-20                 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | -16.2 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ º | / |

- 估算结果

主要污染源估算模型计算结果见下表。

表5-21            环境空气分级判据表

| 污染源 | 项目 | 最大落地浓度mg/m3 | Pmax占标率% | D10% | 分级判据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒P1 | PM10 | 0.016038 | 3.56 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | PM2.5 | 0.00802 | 3.56 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | SO2 | 0.041997 | 8.4 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | NOX | 0.078763 | 31.51 | 6000 | Pmax>10% | 一级 |
|  | 氨 | 0.010502 | 5.25 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
| 排气筒P2 | PM10 | 0.31716 | 70.48 | 1625 | Pmax>10% | 一级 |
|  | PM2.5 | 0.15858 | 70.48 | 1625 | Pmax>10% | 一级 |
| 排气筒P3 | PM10 | 0.019739 | 4.39 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | PM2.5 | 0.00987 | 4.39 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
| 排气筒P4 | PM10 | 0.005295 | 1.18 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | PM2.5 | 0.002648 | 1.18 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
| 排气筒P5 | PM10 | 0.015828 | 3.52 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | PM2.5 | 0.007914 | 3.52 | 0 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
| 排气筒P6 | PM10 | 0.1332 | 29.6 | 725 | Pmax>10% | 一级 |
|  | PM2.5 | 0.0666 | 29.6 | 725 | Pmax>10% | 一级 |
| 干料棚 | PM10 | 0.054473 | 12.11 | 375 | Pmax>10% | 一级 |
|  | PM2.5 | 0.027248 | 12.11 | 375 | Pmax>10% | 一级 |

由上表可知，本工程大气评价等级为一级。

- 评价范围

根据预测结果，最大D10%为6000m，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），确定评价范围为：以项目厂址为中心区域，以厂界外延6000m的区域，评价区内覆盖的敏感点为主要保护目标。

      - 污染物排放量核算

（1）有组织排放核算

本项目有组织大气污染物排放量核算见下表。

表5-22         大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/Nm3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气筒P1 (采暖季) | 颗粒物 | 6.1 | 2.9139 | 8.3920 |
| 2 |  | 二氧化硫 | 16.0 | 7.6301 | 21.9746 |
| 3 |  | 氮氧化物 | 30.0 | 14.3099 | 41.2125 |
| 4 |  | 氨 | 4 | 1.908 | 5.4950 |
| 5 | 排气筒P1 (非采暖季) | 颗粒物 | 6.1 | 2.4590 | 12.5900 |
| 6 |  | 二氧化硫 | 16.0 | 6.4389 | 32.9670 |
| 7 |  | 氮氧化物 | 30.0 | 12.0758 | 61.8282 |
| 8 |  | 氨 | 4.0 | 1.6100 | 8.2432 |
| 9 | 上料间（投料）排气筒P2 | 颗粒物 | 8.6 | 0.3086 | 1.8518 |
| 10 | 渣仓排气筒P3 | 颗粒物 | 8.4 | 0.0252 | 0.1259 |
| 11 | 灰仓排气筒P4 | 颗粒物 | 7.0 | 0.0210 | 0.1050 |
| 12 | 小苏打粉仓排气筒P5 | 颗粒物 | 7.7 | 0.0154 | 0.0308 |
| 13 | 破碎废气排气筒P6 | 颗粒物 | 7.2 | 0.1296 | 0.3887 |
| 有组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  | 23.4842 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 54.9416 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 103.0407 |
|  |  |  | 氨 |  | 13.7382 |

（2）无组织排放核算

本项目无组织大气污染物排放量核算见下表。

表5-23           大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/(mg/m3) |  |
| 干料棚 | 投料、卸料 | 颗粒物 | 防风抑尘网、喷雾抑尘装置 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口 | 0.5 | 2.1578 |
| 无组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  | / | 2.1578 |

（3）大气污染物总年排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算见下表。

表5-24             大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 25.6420 |
| 2 | 二氧化硫 | 54.9416 |
| 3 | 氮氧化物 | 103.0407 |
| 4 | 氨 | 13.7382 |

（4）非正常排放量核算

本项目非正常工况下大气污染物非正常排放量核算见表5-25。

表5-25      非正常工况时烟囱污染物排放情况一览表

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 排放浓度(mg /Nm3) | 排放量(kg/h) | 单次持续时间(h) | 发生频次 | 标准值(mg/m3) | 达标情况 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环流化床锅炉 | 点火期 | 烟尘 | 0.01 | 0.00005 | 4h | 7次/年 | 10 | 达标 | / |
|  |  | SO2 | 6.5 | 0.0431 |  |  | 35 | 达标 | / |
|  |  | NOx | 170.2 | 1.1363 |  |  | 50 | 超标 | / |
|  | 除尘器故障 | 烟尘 | 195.6 | 93.2885 | 2h | 1次/年 | 10 | 超标 | 定期进行维护保养，保证环保设施正常运行；当生产出现异常情况，应立即停车检修 |
|  | 脱硫设施故障 | SO2 | 58.2 | 27.7457 | 2h | 1次/年 | 35 | 超标 |  |
|  | 脱硝系统不能投运 | NOx | 200.0 | 95.3993 | 2h | 1次/年 | 50 | 超标 |  |

      - 大气环境影响预测

- 一、预测模式

预测模式选取AERMOD模式预测。

AERMOD模式是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源和体源污染物排放在短期、长期的浓度分布，适用于农村或城市地区，复杂地形和简单地形。AERMOD模式适用于评价范围小于等于50km的一级、二级项目，符合本项目特点。

- 二、预测内容

①建立坐标系将评价区划分为方形网格，格距采用近密远疏，4km~6km网格格距为250m，4km内格距为100m，对各网格点和关心点进行浓度预测和评价；

②预测正常排放下各污染物最大浓度贡献值及对敏感点的影响；

③根据预测结果，在各环境空气敏感点处叠加现状背景浓度值、削减项目贡献值，对叠加后的敏感点进行预测和评价，绘制网格点浓度预测值等值线图；

④预测非正常工况下PM10、SO2、NOX在各环境空气敏感点的最大地面小时质量浓度和区域最大浓度影响值；

⑤预测计算本项目大气环境防护距离。

根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2023年环境质量年报》，本项目属于不达标区，因此主要进行不达标区的评价，对照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）预测内容和评价要求，本次预测内容和评价内容如下，详见表5-26。

表5-26              预测内容和评价内容

| 评价对象 | 污染源类型 | 排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度、长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源+在建项目污染源-区域削减污染源 | 正常排放 | 短期浓度、长期浓度 | 现状达标因子评价叠加环境质量现状浓度后的最大浓度占标率，分析达标情况；现状超标因子PM10评价最大浓度占标率，分析区域环境质量的整体变化情况 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 | 正常排放 | 1h平均质量浓度 | 大气环境防护距离 |

- 三、最大浓度贡献值预测结果分析

在不考虑背景浓度的情况下，本项目点源、面源正常排放的各主要污染物在网格点和各环境保护目标的最大浓度贡献值预测结果统计如下。

1）网格点处最大浓度贡献值

①根据预测结果，项目正常排放条件下，网格点处主要污染物最大浓度贡献值如下所示。

表5-27        网格点处主要污染物最大浓度贡献值

| 序号 | 污染物 | X/m | Y/m | 时间 | 1小时值 |  | 日均值 |  | 全时段值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 1 | PM10 | 300 | 400 | 211028 | / | / | 0.0323 | 21.5 | / | / |
|  |  | 200 | 400 | / | / | / | / | / | 0.00442 | 6.31 |
| 2 | PM2.5 | 300 | 400 | 211028 | / | / | 0.0161 | 21.49 | / | / |
|  |  | 200 | 400 | / | / | / | / | / | 0.00221 | 6.31 |
| 3 | SO2 | 0 | 1800 | 21010119 | 0.0359 | 7.19 | / | / | / |  |
|  |  | -100 | 1800 | 210209 | / | / | 0.005 | 3.34 | / | / |
|  |  | 0 | 1800 | / | / | / | / | / | 0.000375 | 0.62 |
| 4 | NOx | 0 | 1800 | 21010119 | 0.0674 | 26.96 | / | / | / |  |
|  |  | -100 | 1800 | 210209 | / | / | 0.00938 | 9.38 | / | / |
|  |  | 0 | 1800 | / | / | / | / | / | 0.000703 | 1.41 |
| 5 | 氨 | 0 | 1800 | 21010119 | 0.00899 | 4.49 | / | / | / | / |

根据上表可知，本项目污染物PM10、PM2.5、SO2、NOX和氨各个时段最大落地浓度点与南水北调水源地位置关系图，如下：

图5-13  污染物最大落地浓度与南水北调位置关系图

由上图可知，本项目网格点主要污染物PM10、PM2.5、SO2、NOX和氨各个时段最大浓度贡献值落地点均未在南水北调水源处，因此对南水北调影响较小。

②在南水北调水源处主要污染物最大浓度贡献值如下所示。

表5-28       南水北调处主要污染物最大浓度贡献值

| 序号 | 污染物 | X/m | Y/m | 时间 | 1小时值 |  | 日均值 |  | 全时段值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 1 | PM10 | -2456 | -575 | 211127 | / | / | 0.000891 | 0.59 | / | / |
|  |  | -2456 | -575 | / | / | / | / | / | 0.0000924 | 0.13 |
| 2 | PM2.5 | -2456 | -575 | 211127 | / | / | 0.000446 | 0.59 | / | / |
|  |  | -2456 | -575 | / | / | / | / | / | 0.0000462 | 0.13 |
| 3 | SO2 | -2456 | -575 | 21041109 | 0.00169 | 0.34 | / | / | / |  |
|  |  | -2456 | -575 | 210916 | / | / | 0.000148 | 0.1 | / | / |
|  |  | -2456 | -575 | / | / | / | / | / | 0.0000178 | 0.03 |
| 4 | NOx | -2456 | -575 | 21041109 | 0.00316 | 1.26 | / | / | / |  |
|  |  | -2456 | -575 | 210916 | / | / | 0.000278 | 0.28 | / | / |
|  |  | -2456 | -575 | / | / | / | / | / | 0.000033 | 0.07 |
| 5 | 氨 | -2456 | -575 | 21041109 | 0.000422 | 0.21 | / | / | / | / |

由上表可知在南水北调处，污染物最大落地浓度均能够满足相应标准，对南水北调水源影响较小。

③根据预测结果，项目正常排放条件下，网格点处主要污染物浓度等值线分布图如图所示。

图5-14  PM10日均浓度贡献值等值线

图5-15  PM10全时段浓度贡献值等值线

图5-16  PM2.5日均浓度贡献值等值线

图5-17  PM2.5全时段浓度贡献值等值线

图5-18  SO2小时平均浓度贡献值等值线

图5-19  SO2日均浓度贡献值等值线

图5-20  SO2全时段浓度贡献值等值线

图5-21  NOx小时平均浓度贡献值等值线

图5-22  NOx日均浓度贡献值等值线

图5-23  NOx全时段浓度贡献值等值线

图5-24  氨小时浓度贡献值等值线

4）厂界污染物浓度预测

本项目完成后废气污染物在厂界处最大落地浓度预测结果见表5-39。

表5-39      项目建成后项目厂界污染物浓度      单位：mg/m3

| 污染因子 | 厂界预测浓度 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.166 | 0.5 | 达标 |

      - 大气环境防护距离

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据本项目一级评价预测结果：各厂界处废气污染物均未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。

      - 非正常工况下预测结果分析

根据工程分析，项目非正常工况情况为：点火期和废气处理设施达不到设计处理效率两种情况。经预测，非正常工况下网格点处各污染因子最大浓度贡献值详见下表。

表5-40       非正常工况网格点处最大浓度贡献值

| 工况 | 污染物 | 平均时段 | 浓度贡献值/mg/m3 | 占标率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保设施去除效率达不到设计要求 | PM10 | 1小时 | 0.0954 | 63.59 |
|  | PM2.5 | 1小时 | 0.0477 | 63.59 |
|  | SO2 | 1小时 | 0.0178 | 35.66 |
|  | NOX | 1小时 | 0.619 | 243.73 |

由上表可知，非正常工况环保设施去除效率达不到设计要求时，各污染物最大占标率为243.73%，但发生该非正常状态下企业可在短时间内发现，因此不会造成周边敏感点大气环境长时间处于超标状态。目前企业制定有相应的环境应急预案，同时废气治理措施配备有备用电源等，可极大的减少非正常状态情况的发生。

      - 大气预测评价结论

1、正常排放和非正常排放

对于现状超标的PM10、PM2.5，无法获得不达标区规划达标年的预测浓度，通过计算，PM10实施区域削减方案后预测范围的年平均质量浓度变化率k为-39.04%，PM2.5实施区域削减方案后预测范围的年平均质量浓度变化率k为-37.69%，均小于-20%，因此，本项目建设后区域PM10、PM2.5现状均得到整体改善。除PM10、PM2.5外，其他因子叠加现状浓度后，污染物排放浓度均符合环境质量标准。

项目污染源排放的PM10、PM2.5、二氧化硫、氮氧化物、氨1小时浓度和日均值贡献值的最大浓度占标率全部小于100%；项目排放的二氧化硫、氮氧化物正常排放下年均浓度贡献值最大浓度占标率分别为0.62%、1.41%，满足不大于30%的标准要求。

在出现非正常工况时，颗粒物最大占标率为63.59%，二氧化硫最大占标率为35.66%，氮氧化物最大占标率为243.73%，排放废气污染物对区域环境影响较大。发生非正常工况时，涉及的车间应立即停产，对废气处理装置进行检修，确保处理能力后方能正常开机。同时应加强环保管理，定期保养和检修废气污染治理设施确保其稳定运行，尽可能避免或减少非正常工况大气污染物的排放，避免高浓度有机废气污染物对周围环境的影响。

2、厂界浓度预测结果

项目运行产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨对厂界外的影响满足标准要求。

3、大气防护距离

各厂界处废气污染物均未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。

综上，项目生产对大气环境的影响可接受。

  - 地表水环境影响分析

    - 项目废水排放情况

本工程废水主要有：化水车间废水W1、锅炉排污水W2、循环冷却系统排污水W3、回水处理废水W4和生活污水W5。本项目化水车间废水、锅炉排污水、循环冷却系统排污水、回水处理废水产生总量为采暖季23.62m3/h，非采暖季22.4m3/h，全部回用于厂区道路清扫、绿化、干料棚喷淋抑尘、灰渣调湿和车辆冲洗环节，不外排；生活污水经化粪池处理后由厂区总排口排入孟庄镇污水处理厂进一步处理。生活污水排放量为4t/d（1460t/a），废水排放浓度为COD 250mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3.5mg/L、TN 40mg/L、动植物油10mg/L，各污染因子均能够满足孟庄镇污水处理厂收水标准，可以进入孟庄镇污水处理厂，进一步处理后排入北排水河。

    - 评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），直接排放的建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，间接排放的建设项目评价等级为三级 B。本项目外排水为生活污水，经厂区总排口排入孟庄镇污水处理厂，因此属于间接排放，评价等级为三级B。

    - 污水处理厂概况

辉县市孟庄镇便民服务中心孟庄镇5万m3/d污水处理工程环境影响报告书，由新乡市环境保护科学设计研究院于2009年10月编制完成，新乡市环保局于2010年7月19日以新环[2010]208号对该项目环境影响报告书进行批复，设计处理规模为5万m³/d，共分两期建设，目前均已建成正常运行，污水处理厂运转良好。

辉县市孟庄镇污水处理厂位于辉县市孟庄镇常屯南900m处孟庄产业集聚区内，污水处理厂于2012年建成，采用改良型卡鲁塞尔氧化沟处理工艺，服务范围15.2km2，收水范围主要为孟庄镇区、孟庄镇产业集聚区内生活污水、工业废水及常村镇境内的部分工业、生活污水，本项目位于其收水范围内。

污水处理厂设计进水水质为COD≤450mg/L、SS≤300mg/L、NH3-N≤30mg/L，出水水质COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅴ类标准（COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L），TN、SS满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求（TN 15mg/L、SS 10mg/L）。

    - 项目废水进入污水厂的可行性分析

（1）水量及收水管网条件

a．孟庄镇污水处理厂位于辉县市孟庄镇常屯南900m处孟庄产业集聚区内，设计处理能力为日处理污水5万t，分两期建设。一期2.5万m3/d目前已运行多年，二期工程已于2019年1月开始调试运行。

本项目生活污水经厂区化粪池处理后排入孟庄镇污水处理厂进一步处理，处理后排入北排水河。经查阅孟庄镇污水处理厂在线监测信息，该污水处理厂2023年4月-5月日进水量为4.9709万m3~13.7205万m3（评价按照最不利情况考虑，按照13.7205万m3/d进行评价），孟庄镇污水处理厂尚有0.8633万m3/d的余量。本项目新增外排废水4m3/d（1460m3/a），仅占剩余处理能力的0.046%，满足项目处理的需要，不会对污水处理厂造成冲击，可以稳定达标排放。

b．本项目厂址位于孟庄镇污水处理厂北侧，孟庄镇污水处理厂管网铺设已完善并运行良好，本工程废水进入孟庄镇污水处理厂不存在管网制约因素。

（2）水质

本项目外排水为生活污水，经化粪池处理后由厂区总排口排入孟庄镇污水处理厂进一步处理，厂区总排口水质见下表：

表5-41        项目排水与污水处理厂收水水质对比        单位：mg/L

| 序号 | 项目 | COD | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目厂区总排口排放污水水质 | 250 | 30 | 3.5 | 40 |
| 2 | 孟庄镇污水处理厂收水水质要求 | 450 | 30 | / | / |
| 相符性 |  | 相符 | 相符 | 相符 | 相符 |

由上表可知，总排口水质能够满足孟庄镇污水处理厂进水水质要求。评价认为本项目废水排放不会对污水处理系统造成冲击或其他不利影响。

综上所述，本工程废水进入孟庄镇污水处理厂处理的方案可行。

    - 依托污水处理设施稳定达标排放分析

本项目废水经辉县市孟庄镇污水处理厂处理后，最终汇入北排水河。根据孟庄镇污水处理厂2023年4月和5月在线监测数据，出水水量及水质见下表。

表5-42         孟庄镇污水处理厂出水一览表

| 指标 时间 | 水量（t/d） | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | TN（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.4~2023.5 | 41367 | 25.23~25.33 | 0.31~0.48 | 0.1~0.18 | 11.67~12.56 |
| 标准值 | / | 40 | 2 | 0.4 | 15 |

根据2023年4月和5月辉县市孟庄镇污水处理厂外排废水出水口在线监测数据可知，辉县市孟庄镇污水处理厂实际污水处理量约为4.1367万m3/d，占总处理能力的82.73%，COD、氨氮、总磷、总氮的排放平均浓度均可以满足孟庄镇污水处理厂排放标准：COD 40mg/L、NH3-N 2.0mg/L、TN 15mg/L、TP 0.4mg/L。

    - 地表水环境现状分析

根据《新乡市生态环境局关于下达2023年地表水环境质量暂定目标的函》和《新乡市生态环境局关于印发2024年地表水环境质量目标的函》知，共产主义渠2023年、2024年水环境质量目标为Ⅳ类水体。

根据北排水河小块村北桥断面的常规监测数据，2022年1月~12月北排水河水环境COD、氨氮、总磷浓度均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，新乡市正在实施新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕66号）、河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年碧水保卫战实施方案》（豫环委办[2023]5号）等一系列方案逐步改善河流水质。

    - 地表水环境影响分析

本项目外排水为生活污水，经化粪池处理后由厂区总排口排入孟庄镇污水处理厂进一步处理。废水排放量为4t/d（1460t/a），废水排放浓度为COD 250mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3.5mg/L、TN 40mg/L、动植物油10mg/L，各污染因子均能够满足孟庄镇污水处理厂收水标准，且项目排放废水量占其处理负荷量比例较小、总处理量未超出设计处理负荷量；目前孟庄镇污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷可以稳定满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准的要求，故本项目建设不会对孟庄镇污水处理厂出水造成影响。

因此评价认为：项目废水经处理后，对地表水环境的影响可接受。

  - 声环境影响预测

    - 预测等级及预测范围

根据本次工程特点，结合厂址周围环境状况，按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中有关声环境影响评价工作等级划分原则，本次声环境评价工作等级为三级，详见下表。

表5-43               声环境评价等级确定

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 建设项目所在区功能 | 3类、4类 |
| 建设前后噪声级增加量 | <3dB(A) |
| 建设前后受影响人口变化情况 | 受噪声影响人口数量变化不大 |
| 评价等级 | 三级 |

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，确定声环境预测范围为项目边界外200米。根据声源的特征及所在位置，应用NoiseSystem模式计算各噪声源对预测点产生的影响值。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中对声环境保护目标的要求，经现场勘查，项目厂址近距离声环境保护目标有：东北侧约620m处的常西村、西南侧约870m处的周卜村等，厂区边界外200m范围内不存在声环境保护目标。

    - 预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的工业噪声预测计算模式。

    - 评价标准

厂址区域东厂界声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)；西、北和南厂界声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

    - 噪声源分布及源强

本次工程噪声主要来自设备噪声、车辆运输及装卸噪声，其中设备噪声主要来自锅炉排气、鼓风机噪声、烟气引风机噪声，循环水泵及给水泵噪声，循环冷却塔及空压机噪声等；设备噪声主要可分为机械性噪声、气体动力性噪声。以机械性噪声为主的设备有泵类；以气体动力性噪声为主的设备有风机、锅炉排汽等。车辆运输及装卸噪声主要来自生物质燃料的运输和装卸过程。

本次工程拟采取的降噪措施包括：选择低噪设备、建筑隔声、安装消声器等。经现场勘查，本次工程锅炉排气、给水泵噪声源位于室外，其余噪声源均位于室内，工程各主要噪声源分布及源强情况见下表。

表5-44                                工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | (声压级/距声源距离)/([dB(A)]/m) | 数量（台） | 声源控制措施 | 治理后声压级[dB(A)] | 空间相对位置/m |  |  | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |
| 1 | 锅炉排气口 | / | 120/1 | 3 | 消声器 | 90 | 218 | 45 | 56 | 持续运行 |
| 2 | 送风机 | / | 90/1 | 6 | 进风口消声器、管道外壳阻尼 | 73 | 227 | 44 | 0.2 | 持续运行 |
| 3 | 引风机 | / | 90/1 | 3 | 进风口消声器、管道外壳阻尼 | 70 | 224 | 39 | 0.2 | 持续运行 |
| 4 | 流化风机 | / | 90/1 | 6 | 进风口消声器、管道外壳阻尼 | 73 | 226 | 50 | 0.2 | 持续运行 |
| 5 | 机力通风冷却塔 | / | 85/1 | 2 | 隔声屏障、消声垫、导流消声片 | 63 | 140 | 163 | 40 | 持续运行 |

表5-45                                工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | (声压级/距声源距离)/([dB(A)]/m) | 数量(台) | 声源控制措施 | 治理后声压级[dB(A)] | 声压级叠加值[dB(A)] | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 综合水泵房 | 锅炉给水泵 | / | 90/1 | 3 | 隔声罩壳、厂房隔声 | 65 | 70 | 317 | 67 | 1.2 | 东5 | 56 | 持续运行 | 6 | 50 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南12 | 48 |  |  | 42 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西5 | 56 |  |  | 50 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北40 | 38 |  |  | 32 | 1m |
| 2 | 主厂房 | 汽轮机 | / | 90/1 | 2 | 隔声罩壳、厂房隔声 | 65 | 68 | 240 | 1 | 1.5 | 东60 | 32 | 持续运行 | 6 | 26 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南10 | 48 |  |  | 42 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西69 | 31 |  |  | 25 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北18 | 43 |  |  | 37 | 1m |
| 3 |  | 发电机 | / | 90/1 | 2 | 隔声罩壳、厂房隔声 | 65 | 68 | 241 | 7 | 1.5 | 东60 | 32 | 持续运行 | 6 | 26 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南13 | 46 |  |  | 40 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西69 | 31 |  |  | 25 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北15 | 44 |  |  | 38 | 1m |
| 4 | 空压站 | 空压机 | / | 90/1 | 3 | 厂房隔声、减振阻尼 | 65 | 70 | 289 | 97 | 1.0 | 东5 | 56 | 持续运行 | 6 | 50 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南12 | 48 |  |  | 42 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西7 | 53 |  |  | 47 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北9 | 51 |  |  | 45 | 1m |
| 5 | 干料棚 | 撕碎机 | / | 70/1 | 2 | 基础减振、厂房隔声 | 55 | 58 | 243 | 196 | 1.2 | 东139 | 15 | 持续运行 | 6 | 9 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南20 | 32 |  |  | 26 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西188 | 13 |  |  | 7 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北88 | 19 |  |  | 13 | 1m |

    - 预测计算

①噪声源衰减分析方法

设备声源传播到受声点的距离为，厂房高度为，厂房的长度为，对于靠近墙面中心为距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）：

当≤，噪声传播途径中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减；

当≤≤时，声源面可近似退化为线源，声压级计算公式为：

当＞时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为：

式中：—距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]；

—距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]；

—关心点距噪声源距离，m；

—距噪声源距离，取1m。

预测时，根据判定结果，取合适公式进行预测。

②室内声源等效室外声源声功率计算

噪声声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出:

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：TL一隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。

③噪声源叠加影响分析方法

式中：—总声压级，[dB(A)]；

—第个声源的声压级，[dB(A)]；

—声源数量。

④户外声传播衰减计算公式

L( r )=L ref (r0)-(Adiv+Abar+Aatm+A exe)

式中：A div—几何发散；

Abar —遮挡物衰减；

Aatm—大气吸收；

Aexe—附加衰减；

    - 厂界预测结果及评价

根据工程噪声源在厂区的分布和源强，以及其与四周厂界的距离及建筑物的衰减状况，计算出各声源对四周厂界的噪声贡献值，对本工程完成后各厂界噪声值进行预测，各厂界噪声影响情况预测结果见下表。

表5-46   各厂界噪声贡献值结果一览表    单位：dB（A）

| 预测点 | 主要噪声源 | 治理后噪声值dB(A) | 距厂界的距离m | 贡献值dB(A) | 贡献叠加值dB(A) | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 锅炉排气口 | 90 | 241 | 42.1 | 42.8 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准：昼间70dB(A)，夜间55dB(A) |
|  | 送风机 | 73 | 237 | 25.3 |  |  |
|  | 引风机 | 70 | 233 | 22.4 |  |  |
|  | 流化风机 | 73 | 234 | 25.4 |  |  |
|  | 机力通风冷却塔 | 63 | 223 | 16.0 |  |  |
|  | 综合水泵房 | 70 | 127 | 27.7 |  |  |
|  | 主厂房 | 71 | 201 | 21.9 |  |  |
|  | 空压站 | 68 | 262 | 19.6 |  |  |
|  | 干料棚 | 70 | 33 | 29.4 |  |  |
| 南厂界 | 锅炉排气口 | 90 | 109 | 49.0 | 49.6 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A) |
|  | 送风机 | 73 | 112 | 31.8 |  |  |
|  | 引风机 | 70 | 154 | 26.0 |  |  |
|  | 流化风机 | 73 | 117 | 31.4 |  |  |
|  | 机力通风冷却塔 | 63 | 58 | 27.7 |  |  |
|  | 综合水泵房 | 70 | 106 | 29.3 |  |  |
|  | 主厂房 | 71 | 30 | 38.5 |  |  |
|  | 空压站 | 68 | 182 | 22.8 |  |  |
|  | 干料棚 | 70 | 215 | 13.1 |  |  |
| 西厂界 | 锅炉排气口 | 90 | 203 | 43.6 | 44.2 |  |
|  | 送风机 | 73 | 207 | 26.5 |  |  |
|  | 引风机 | 70 | 228 | 22.6 |  |  |
|  | 流化风机 | 73 | 227 | 25.7 |  |  |
|  | 机力通风冷却塔 | 63 | 222 | 16.1 |  |  |
|  | 综合水泵房 | 70 | 295 | 20.4 |  |  |
|  | 主厂房 | 71 | 201 | 21.9 |  |  |
|  | 空压站 | 68 | 262 | 19.6 |  |  |
|  | 干料棚 | 70 | 23 | 32.5 |  |  |
| 北厂界 | 锅炉排气口 | 90 | 248 | 41.9 | 42.3 |  |
|  | 送风机 | 73 | 245 | 25.0 |  |  |
|  | 引风机 | 70 | 179 | 24.7 |  |  |
|  | 流化风机 | 73 | 240 | 25.2 |  |  |
|  | 机力通风冷却塔 | 63 | 271 | 14.4 |  |  |
|  | 综合水泵房 | 70 | 208 | 23.4 |  |  |
|  | 主厂房 | 71 | 282 | 19.0 |  |  |
|  | 空压站 | 68 | 196 | 22.2 |  |  |
|  | 干料棚 | 70 | 224 | 12.8 |  |  |

由上表可以看出，工程完成后，工程西、南、北厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求，东厂界昼间、夜间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类昼间70dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求工程噪声对周围声环境影响不大，可接受。

    - 噪声污染防治措施

对噪声的治理措施可以分为以下三类：一是对噪声源采取消音、隔声、减振措施，如对锅炉排气口、风机采取消音等，可有效降低噪声源强；二是对噪声源所在房间采取隔声、吸声措施，如设隔声门窗，贴吸声材料等，可有效增大隔声量，降低室内混响，但采取吸声措施较为适合面积较小的房间，对面积较大的厂房经济性较低；三是阻挡传播途径，如设置隔声罩壳，其中设置隔声罩壳可有效降低噪声对外界的影响。

1、水泵和风机噪声控制

水泵噪声主要是泵体和电机产生的以中频为主的机械和电磁噪声。噪声随水泵扬程和叶轮转速的增高而增高；锅炉引风机、一次风机、二次风机其鼓风噪声较大。对上述噪声设备要控制措施是安装隔声罩或设置消声器，能放置于室内的尽量放置于室内，并在泵体与基础之间设置减振器。

2、其它次要噪声控制

振动给料机、发电机等产生65～100dB（A）噪声。主要通过选用低噪声设备和房间的隔声和吸声措施降噪。

另外，针对运输车在厂内运输也应采取适当的控制措施。车辆噪声包括排气噪声、发动机噪声、轮胎噪声和喇叭噪声。音频以低、中频为主，所以为降低噪声，除合理安排运输车量运输时间和路线计划之外，还应采取以下措施降低主要噪声源强：选用低噪声的运输车辆；车辆应低速平稳行驶和少鸣喇叭等措施降噪。

采取以上各种防范措施后，西、南、北厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准的要求，东厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准的要求。

  - 固体废物环境影响分析

该工程营运期间产生的固废主要是一般固废和危险废物，其中一般固废包括反渗透装置更换的废过滤介质、废滤芯、废离子交换树脂S1、炉渣S2、收尘灰S3，危险废物包括废催化剂S4和化验室废液S5、废机油S6。各类固废产生及处置措施见下表。

表5-47          工程固体废弃物产生及处置情况

| 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生量（t/a） | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 反渗透装置更换 | 废过滤介质S1 | 一般固废 | 2 | 收集后定期送垃圾填埋场填埋 |
| 蒸汽冷凝水回水处理系统 | 废滤芯S1-2 | 一般固废 | 1 | 收集后交由厂家回收处置 |
|  | 废离子交换树脂S1-3 | 一般固废 | 6t/2a |  |
| 循环流化炉 | 炉渣S2 | 一般固废 | 10491 | 收集暂存至渣仓内，作为建材外售至新乡市亨利建材股份有限公司用于制造水泥 |
| 废气处理设施 | 收尘灰S3 | 一般固废 | 43749.9 | 集中收集后作为肥料辅料外售至河南兴发昊利达肥业有限公司综合利用 |
|  | 废催化剂S4 | 危险废物 | 5 | 收集至危废暂存间，定期有相应危废处置资质的单位处置 |
| 化验室 | 化验室废液S5 | 危险废物 | 0.2 |  |
| 设备更换 | 废机油S6 | 危险废物 | 0.8 |  |
| 合计 |  | 一般固废 | 54246.9 | / |
|  |  | 危险废物 | 6 | / |

建设单位拟新建1座10m2的一般固废间用于暂存废过滤介质、废滤芯、废离子交换树脂S1，新建1座渣仓（总容积800m3）用于暂存本项目炉渣S2，新建2座灰仓（总容积2000m3）用于暂存收尘灰S3，新建1座54m2的危废暂存间用于暂存废催化剂S4、化验废液S5、废机油S6。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。因此，本项目新建的渣仓、灰仓、一般固废暂存间应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

本项目新建的危废暂存间需按照危险废物暂存设施的要求进行建设，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物规范化管理指标体系》（环办[2015]99号）和《河南省危险废物规范化管理工作指南》的相关要求。

为了避免危险废物在厂区贮存过程中对环境的影响，评价要求企业及时将危废委托有资质的危废处理单位安全处置，在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。

综上所述，项目固废均能实现综合利用和安全处置。

  - 土壤环境影响预测

    - 评价等级

本项目为污染影响型项目，项目占地面积约219.71亩（14.65hm2），大于5hm2，小于50hm2，属于中型建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）（以下简称土壤导则）附录A，本项目为电力热力燃气及水生产和供应业，为Ⅲ类项目。

本项目位于新乡市辉县市常村镇，经现场调查，拟建项目占地范围外200m范围内有耕地，土壤环境敏感程度为敏感。

污染影响型评价工作等级划分依据见下表：

表5-48           污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 敏感程度 评价工作等级 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，本项目的评价等级为三级。

    - 预测与评价范围

根据本项目工程分析，本项目污染物进入土壤环境的途径主要为大气沉降型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）污染影响三级评价预测与评价范围为0.05km范围内，因此，本项目调查评价范围为本次工程占地范围及占地范围外0.05km范围。

    - 预测与评价因子

本次工程营运期锅炉烟气涉及多种污染物外排，其对土壤有大气沉降的影响途径，生产废水不存在进入土壤造成垂直入渗的影响途径。综上，本次工程影响类型见下表。

表 5-49          本次工程土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其它 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其它 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营运期 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本次工程影响途径主要为运营期大气沉降污染，土壤环境影响类型为“污染影响型”。

    - 预测与评价标准

项目厂区土壤执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目第二类用地筛选值；厂区外农田土壤执行《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的筛选值（6.5＜pH＜7.5其他）。

    - 土壤环境预测分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中的要求，“8.7.4 评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测”。本次评价采用定性描述的方式进行预测。

由于项目生产期间不涉及有毒有害物质的使用，生产过程中废气对周围土壤环境的影响较小，不会加剧土壤酸化或碱化程度的恶化，因此本次评价不单独针对特定污染因子进行预测，仅定性分析土壤环境影响程度。

根据评价期间河南中弘国泰检测技术有限公司对厂区内及附近农田土壤取样点的监测数据，项目厂区各个监测因子均能够满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准；厂区外农田监测因子均能够满足《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中标准要求。项目区域土壤环境质量良好。

为了保证全厂各个区域防渗措施的有效性，防止污染物泄露对土壤环境造成污染，评价要求：企业加强管理，定期维护检修，保证防渗措施的有效性和安全性；定期检查、排查问题，及时发现问题并采取措施阻隔污染源，防止进一步污染；同时，定期对附近土壤进行跟踪监测，及时掌握了解土壤变化状况，以便及时发现问题并及时采取措施。在上述各措施落实到位的情况下，不会对土壤造成重大不可逆影响。

综上所述，本项目建成后对土壤环境影响较小，本项目建设可行。

    - 土壤环境影响评价结论

本项目厂内现状监测点各监测因子监测结果值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）（试行）表1第二类用地风险筛选值，周边土壤环境敏感点各监测因子监测结果值均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）表1规定的风险筛选值，土壤环境质量现状总体较好。

综上所述，本项目建成后对土壤环境影响较小，本项目建设可行。

  - 地下水环境影响预测

    - 评价等级

根据《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）规定，地下水评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。评价工作等级分级表如下：

表5-50          地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

- 地下水环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业类别属于E电力中的“32、生物质发电”，环境影响评价文件类型为报告书。根据建设项目对地下水环境影响的特征及分类，本项目属于III类项目。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度：经查阅《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办（2007）125号文）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办（2013）107号文）及《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办（2016）23号文），项目所在区域不在城市和乡镇饮用水源保护区范围内，不涉及集中式引用水源准保护区及补给径流区。

距离本项目最近的新乡市乡镇饮用水源为厂址东北约2.97km处的常村镇常春社区地下水井群，本项目不在其保护区内，但本项目厂址周边村庄存在分散式地下取水井水源，未划定保护区，因此项目厂址属于较敏感区。

综上所述，本项目属于地下水环境较敏感地区。对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）建设项目评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级。

    - 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于调查评价范围确定内容，当建设项目所在水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定。

本项目厂址水文地质条件相对简单。本次评价范围确定先根据导则推荐公式计算出理论范围值，然后根据厂址区域地下水环境保护目标分布情况以及导则地下水环境现状调查评价范围参照表进行调整。

L=а×κ×I×T/ne

式中：L——下游迁移距离，m；

а——变化系数，а≥1，一般取2；

κ——渗透系数，m/d，根据厂区地勘报告，场地土层从上至下依次为耕土、粉质黏土（即亚黏土），根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录B，亚黏土的渗透系数为0.1~0.25m/d，按照最不利因素考虑，本次评价取0.25m/d。

I——水力坡度，无量纲；根据地勘报告，厂址处水力坡度范围为0.031%~0.043%，本次取0.043%。

T——质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne——有效孔隙度，无量纲。

不同地质孔隙度经验值一览表见下表，评价区含水介质主要为粉质黏土，有效孔隙度取0.4。

表5-51              孔隙度经验值一览表

| 岩石名称 | 砾石（粗） | 砾石（细） | 砂（粗） | 砂（细） | 黏土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔隙度变化区间 | 24%-36% | 25%-38% | 31%-46% | 26%-53% | 34%-60% |

根据上述公式及参数计算，L=2.69m，考虑评价范围应包含主要地下水环境保护目标，结合地下水环境现状调查评价范围参照表中的相关要求（评价等级为三级，调查评价面积≤6km2），本项目综合考虑确定评价范围为6km2。由于地表水和中深层含水层间无明显的水力联系，中深层含水层和深层含水层无明显的水力联系，因此本次预测层位定为预测评价区域的潜水层。

项目地下水评价范围如下：

北

地下水流向

2km

1km

1km

1km

图5-32  本项目地下水调查评价范围示意图

    - 地下水环境保护目标

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境保护目标指潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层，集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

结合现场调查，调查评价区内主要的保护目标为浅层地下水资源，距离厂址最近的地下水保护目标为厂址东北约2.97km处的常村镇常春社区地下水井群，本次评价区域内无地下水保护目标。

    - 评价区水文地质情况

      - 区域地形地貌及地质构造

辉县市地质构造以断裂为主，也有一定的褶皱区域。经历长期的地质运动，辉县市形成了西北隆起，东南塌陷的大格局。辉县市位于第二级地貌台阶向第三级地貌台阶的过渡地带，地势由西北而东南呈阶梯形下降，其中，盘上、上八里、薄壁西部、黄水、拍石头、张村北部等地属于深山区，中部高庄、百泉属于浅山区，东部的张村以及常村一带，以丘陵和黄土地貌为主。辉县市的孟庄、冀屯、吴村等乡镇的山前平地，属于平原地貌。

图5-33  地形地貌图

辉县位于太行山脉与华北平原的交接地带，本区地层有太古界，元古界震旦系；下古生界寒武系，奥陶系；上古生界石炭系，二叠系；新生界第三系，第四系。其中第四系下更新统(Q1)缺失，二叠系，第三系和第四系中更新统未出露地表。

项目所在地

本区地处新华夏系华北平原沉降带与太行山隆起带的交接部位及秦岭纬向构造带北缘，晋东南山字形构造东翼反射弧前缘，区内断裂十分发育，多为高角度正断层，据断裂构造形迹和其成生联系以及空间展布规律，可分为东西向构造带、新华夏系构造带、晋东南山字型构造带、北西向构造带和南北向构造带（见图5-34）。

图5-34  区域地质构造纲要图

    - 项目场地地层特征

根据河南省郑州地质工程勘察院编制的《河南亨利实业集团有限公司固废处理项目环境影响评价地下水水文地质勘查》（2019.12）（本次工程东南侧215m）中相关数据及资料，对工程厂址处的水文地质情况进行分析。

根据其水文地质勘察成果可知，本次工程场地区勘探结果75m深度范围内第一单元层为耕植土、回填土等杂土层；第二单元为第四系中更新统冲洪积相堆积物，其岩性为粘性土；第三单元为奥陶系中统灰岩。根据地基土物理性质和工程特性差异，在75m勘探范围内，根据地层时代、成因、岩性及物理力学性质，将勘探范围内的地基土由上至下划分为6个地质单元，自上而下分为6层，详述如下：

第①单元层：杂填土（Q4ml），杂色，不均匀，稍密，稍湿，包含植物根、碎砖块、石子、砖渣等。层底埋深0.4m左右。

第②单元层：粉质粘土（Q4al+pl），黄褐色，可塑；含少量铁锰质氧化物；干强度中等，韧性中等，稍有光泽。层底埋深8.6~12.3m，层底标高118.88~133.75m，层厚5.2~11.9m，平均厚度8.43m。

第③单元层：碎石土（Q4al+pl），灰色，稍湿，中等密度，主要以灰岩、砾石为主，碎石粒径为1-3cm，以褐红色粉质粘土填充。层底埋深8.7-19.2m，层底标高112.92~131.05m，层厚1.7~6.9m，平均厚度3.77m。

第④单元层：奥陶系灰岩，灰白色，强风化，块状构造，岩块破碎，岩芯长约1-15cm岩芯，裂隙面风化物为铁锰质。层底埋深22.40-54.40m，层底标高87.95-109.72m，层厚3.2-19.5m，平均厚度8.7m。

第⑤单元层：奥陶系灰岩，青灰色，中风化，块状构造，岩芯较完整，岩芯长约5-55cm，RQD=55%-75%。层底埋深46.10-64.90m，层底标高77.45-86.02m，层厚10.5-23.70m，平均厚度17.10m。

第⑥单元层：奥陶系灰岩，灰色，强风化，块状构造，岩块破碎，岩芯长约1-14cm，岩芯采取率低，裂隙风化面氧化物为方解石、铁锰质。孔深74.4m，最大揭露露厚度9.5m左右。

图5-35  ZK1（本项目厂区东南侧540m）勘探孔柱状图

    - 项目区域地下水水文地质情况

（1）包气带的分布及特征

据水文地质勘探成果和工程地质勘察结果可知，项目厂址处包气带主要由层粉质粘土组成，上部为黄土状粉质粘土(马兰黄土)，褐黄色，可塑～硬塑，局部坚硬，含白色菌丝状物及植物根，偶见蜗牛壳碎片。下部为粉质粘土，棕红～棕褐色，可塑～硬塑，底部呈硬塑～坚硬，含白色钙斑及黑色铁锰质，该层在上部偶见小块姜石，在层底部分地段含较多姜石。上述两层粉质粘土整个场地内均有分布，厚度普遍大于5.2～11.9m。

据现场渗水试验资料，表层包气带垂向渗透系数在3.04×10-5～3.65×10-5cm/s之间，平均值3.35×10-5cm/s，包气带防污性能为“中”。

（2）含水层的分布及特征

由场地水文地质勘察结果可知，项目厂址处分为浅层地下水和深层地下水。

浅层地下水属松散岩类孔隙潜水，主要赋存于第四系粉质粘土中。含水层厚度2.7-17.7m，水位埋深19-39.7m。水化学类型为HCO3—Ca▪Mg型。

深层地下水属岩溶裂隙水，主要赋存于奥陶系中统峰峰组（O2f）、上马家沟组（O2s）、下马家家沟组（O2x）。岩性为细晶白云岩、鲕状灰岩等。含水层厚度未揭露，地下水位埋深大于50m。水化学类型为HCO3-Ca型。

调查区浅层地下水分为贫水区和弱富水区。

弱富水区（单井涌水量<100m³/d）：分布于调查区南部，根据抽水试验结果，降深涌水量为19.2m³/d，渗透系数0.14m/d。

贫水区（单井涌水量10m³/d）：分布于调查区北部，根据钻孔情况，钻进过程至钻进74.4m，未见含水层。

（3）隔水层的分布及特征

在本次水文地质勘探深度范围内，层⑤粉质粘土为浅层水隔水底板，层厚10.00-12.20m，分布连续、稳定，隔水效果好，场地内浅层地下水与中深层地下水水力联系较微弱。

（4）地下水补径排特征

拟建厂址区浅层地下水类型为松散岩类孔隙水，其补给来源主要为大气降水入渗。地下水排泄主要为人工开采和侧向径流排泄。本区地下水总体由西北向东南方向中心径流，水力坡度0.031%-0.043%。

    - 预测因子及预测内容

      - 运营期正常工况地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），一般情况下，建设项目需对正常工况和非正常工况的情景分别进行预测，但已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。正常工况下，经过化粪池处理后的生活污水经厂区总排口进入孟庄镇污水处理厂；项目拟参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求对全厂进行分区防渗。厂区各场地拟均设置防渗措施及事故应急措施，正常工况条件下不会对地下水环境造成明显不利影响，因此本项目不再对正常工况下进行预测。

      - 运营期非正常工况地下水环境影响分析

（1）事故情景设置

本项目生产过程中产生的生产废水综合利用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入孟庄镇污水处理厂。化粪池中含有COD及氨氮等污染物，这些污染物一旦进入地下水，会对地下水环境造成污染。为提前预知污染可能的运行途径及污染程度，必须对可能的污染进行预测分析，并提出污染防治措施。本项目各生产环节均可能对地下水环境造成污染，本着风险最大的原则，本次预测只针对污染风险较大的节点进行预测分析，并提出防治措施。

如果是装置区等可视场所发生硬化面破损，即使有物料或污水等泄漏，建设单位必须及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏，使其渗入地下水。因此，只在污水管道、化粪池池体等地下/半地下非可视部位因腐蚀或硬化面破损等原因发生小面积渗漏时，可能有少量物料或污水通过漏点，逐步渗入包气带并可能进入地下水。本项目生活污水进入化粪池处理，可能由于防渗不当或破损导致污染物污染地下水，并且难以发现。本项目化粪池废水浓度最高，泄露造成污染也最为严重。因此综合以上分析，厂区溶质运移模拟以化粪池底部防渗系统破裂废水泄漏进行预测。

（2）模拟条件概化

本次模拟将化粪池设置为点源浓度边界，污染源位置按实际位置概化。由于污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，包括扩散、吸附、解吸、化学反应及生物降解等作用，这些作用都可能会对污染物在地下水系统的运移造成影响。本次预测本着风险最大原则，只考虑污染物在地下水系统中的对流、弥散作用，不考虑地层的吸附、解吸作用，不考虑化学反应及生物降解等作用，同时，不考虑包气带的阻滞作用。

（3）泄露时间

由于泄露量跟每天的废水量相比小很多，每天的泄露很难被发现，根据企业日常管理，化粪池防渗检查为半年1次，因此，泄露时间定为180天。

（4）预测因子及标准

根据现状调查，区内浅层孔隙水主要以工业开采为主，本次评价从严要求，故本次地下水以《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水为标准。

根据工程的主要污染物情况，主要污染因子为COD、氨氮等，本次评价按最不利原则，取厂区废水污染物浓度最大处的浓度进行预测，根据工程分析可知，化粪池COD为350mg/L，氨氮为300mg/L。本次地下水影响预测选择COD、氨氮作为预测因子进行模拟预测。

因《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无COD因子，COD为以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量折算成氧的量，与《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中耗氧量表示意义一致，因此，模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用耗氧量代替COD。为使污染因子COD与评价因子耗氧量在数值关系上对应统一，在模型计算过程中，参照国内学者胡大琼（云南省水文水资源局普洱分局）《高锰酸盐指数与化学需氧量相关关系探讨》一文得出的耗氧量与化学需氧量线性回归方程Y=4.76X+2.61（X为耗氧量，Y为COD）进行换算。本次工程预测CODMn值为350mg/L，确定耗氧量源强为：73mg/L。

因此，本项目模拟预测时耗氧量浓度为73mg/L，氨氮浓度为300mg/L。同时本次COD浓度预测以耗氧量（CODMn法，以O2计）3.0mg/L为超标界线，氨氮以0.5mg/L为超标限。

    - 预测模型

本项目采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测及评价，预测模型如下：

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x,t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc( )—余误差函数。

    - 参数确定

（1）地下水流速：地下水实际流速的确定按下列方法取得：

U=K×I/n

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度；

n—孔隙度；

根据区域地勘报告，场地土层从上至下依次为耕土、粉质黏土（即亚黏土），根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（H1610-2016）中附录B，亚黏土的渗透系数为0.1-0.25m/d，按照最不利因素考虑，本次评价取0.25m/d；根据区域地勘报告，水力坡度为0.043%；项目区含水层岩性主要为粉质黏土，孔隙度取经验值0.4。

综上，可计算得出地下水流速为0.00027m/d。

（2）弥散系数

地下水弥散系数的确定按下列方法取得：

其中：D—弥散系数，m2/d；

U—地下水实际流速，m/d；

aL—弥散度；

m—指数。

纵向弥散系数是表征流动水体中污染物在沿水流方向（或纵向）弥散的速率系数，本项目含水层地质沉积类型为粘性土。根据区域地勘报告，本项目区域含水层的粒径范围约为0.5~1.5mm，各含水层弥散度的具体数值详见下表。

表5-52              含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96e-3 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78e-3 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8e-3 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 1.3e-2 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 1.67e-2 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11e-3 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3e-3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 1.63e-2 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 7.07e-2 |

按上表计算，项目所在区域含水层弥散系数为0.0114m2/d。

因此，本次评价模型计算参数取值详见下表。

表5-53             地下水预测参数选取一览表

| 参数 | 连续泄露时间 | C0（mg/L） |  | T（d） | D(m2/d) | u(m/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耗氧量 | 氨氮 |  |  |  |
| 化粪池 | 180d | 73 | 300 | 1~7300 | 0.0114 | 0.00027 |

    - 预测结果

（1）特征因子迁移预测

根据预测模型，预测不同时段地下水环境影响，预测结果见下表。

表5-54             地下水预测泄漏结果一览表

| 时间 | 预测因子耗氧量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 最大浓度 mg/L | 最远迁移距离（以检出限0.05mg/L为界）（m） | 最远迁移距离浓度 mg/L |
| 1d | 0 | 73 | 0.5 | 0.068 |
| 100d | 0.1 | 69.22 | 5.1 | 0.056 |
| 365d | 1.9 | 13.04 | 9.3 | 0.052 |
| 1000d | 3.6 | 9.79 | 15.5 | 0.052 |
| 7300d | 12.2 | 2.94 | 42.5 | 0.050 |
| 时间 | 预测因子氨氮 |  |  |  |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 最大浓度 mg/L | 最远迁移距离（以检出限0.025mg/L为界）（m） | 最远迁移距离浓度 mg/L |
| 1d | 0 | 300 | 0.59 | 0.028 |
| 100d | 0.1 | 284.49 | 5.9 | 0.030 |
| 365d | 1.9 | 53.61 | 10.9 | 0.027 |
| 1000d | 3.61 | 40.23 | 18.2 | 0.026 |
| 7300d | 12.2 | 12.10 | 50.2 | 0.026 |

从上表可以看出，非正常工况下，污水连续泄漏180d停止后的1d时，耗氧量最大浓度出现距离为0m，相对应的浓度为73mg/L；停止后的100d时，耗氧量最大浓度出现距离为0.1m，相对应的浓度为69.22mg/L；停止后的365d时，耗氧量最大浓度出现距离为1.9m，相对应的浓度为13.04mg/L；停止后的1000d时，耗氧量最大浓度出现距离为3.6m，相对应的浓度为9.79mg/L；停止后的7300d时，耗氧量最大浓度出现距离为12.2m，相对应的浓度为2.94mg/L。

非正常工况下，污水连续泄漏180d停止后的1d时，氨氮最大浓度出现距离为0m，相对应的浓度为300mg/L；停止后的100d时，氨氮最大浓度出现距离为0.1m，相对应的浓度为284.49mg/L；停止后的365d时，氨氮最大浓度出现距离为1.9m，相对应的浓度为53.61mg/L；停止后的1000d时，氨氮最大浓度出现距离为3.61m，相对应的浓度为40.23mg/L；停止后的7300d时，氨氮最大浓度出现距离为12.2m，相对应的浓度为12.10mg/L。

最远超标距离预测结果见下表：

表5-55               地下水影响分析一览表

| 时间（泄漏发生后） | 耗氧量 |  |  | NH3-N |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最远超标距离/m | 贡献浓度/ mg/L | 标准/ mg/L | 最远超标距离 | 贡献浓度/ mg/L | 标准/ mg/L |
| 1d | 0.3 | 2.10 | 3.0 | 0.47 | 0.466 | 0.5 |
| 100d | 3.1 | 1.73 | 3.0 | 4.77 | 0.409 | 0.5 |
| 365d | 5.1 | 1.71 | 3.0 | 8.56 | 0.410 | 0.5 |
| 1000d | 8.48 | 1.7 | 3.0 | 14.28 | 0.409 | 0.5 |
| 7300d | 无 | 无 | 3.0 | 38.72 | 0.408 | 0.5 |
| 现状值* | 1.3 |  |  | 0.093 |  |  |
| 注*：现状值取自河南中弘国泰检测技术有限公司2022年5月24日~25日地下水检测数据平均值，检测报告编号：ZHGT-R-JL-BG-2022 |  |  |  |  |  |  |

在各预测天数时，地下水存在超标现象，耗氧量最远迁移距离42.5m，NH3-N最远迁移距离50.2m内均为本项目厂区，无敏感点。

根据预测结果可知，如果发生化粪池连续渗漏非正常状况下，泄漏发生后1d、100d、365d、1000d后，下游耗氧量最远超标距离分别为0.3m、3.1m、5.1m、8.48m，该最大超标范围内为本厂区，无敏感点；泄漏发生后1d、100d、365d、1000d、7300d后，氨氮最远超标距离分别为0.47m、4.77m、8.56m、14.28m，38.72m，该最大超标范围内为本厂区，无敏感点。

为减少项目对地下水的影响，评价建议化粪池处的各构筑物周边应加强硬化防渗措施，同时制定严格的巡检制度并落实到责任人，杜绝项目厂区地面及各类废水池防渗措施出现渗漏现象，在落实以上各项防渗措施和巡检制度后，本项目地下水环境影响是可以接受的。

（2）厂界浓度预测

项目废水化粪池下游70m处为项目东侧厂界，其他厂界均不属于其下游区域，因此评价仅对项目东厂界外地下水水质进行预测评价，根据计算结果，东厂界处的浓度叠加值如下：

表5-56         各污染因子迁移至东厂界叠加值一览表

| 厂界名称 | 时间 | 东厂界 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放源至厂界的距离 | 预测值浓度mg/L | 现状背景值浓度mg/L | 叠加值浓度mg/L |
| 耗氧量 | 100d | 70m | 0 | 1.3 | 1.3 |
|  | 365d |  | 0 |  | 1.3 |
|  | 1000d |  | 0 |  | 1.3 |
|  | 7300d |  | 0 |  | 1.3 |
| 氨氮 | 100d | 70m | 0 | 0.093 | 0.093 |
|  | 365d |  | 0 |  | 0.093 |
|  | 1000d |  | 0 |  | 0.093 |
|  | 7300d |  | 0 |  | 0.093 |

注：预测值以检出限为界，低于检出限的预测值以0计。耗氧量的检出限0.05mg/L、氨氮的检出限0.025mg/L。

由上表可知，项目化粪池发生泄漏后100d、365d、1000d、7300d时耗氧量在东厂界无超标现象；在100d、365d、1000d、7300d时氨氮在东厂界均未出现超标。因此，评价建议化粪池处的各构筑物周边应加强硬化防渗措施，同时制定严格的巡检制度并落实到责任人，杜绝项目厂区地面及各类废水池防渗措施出现渗漏现象，在落实以上各项防渗措施和巡检制度后，本项目地下水环境影响是可以接受的。

（3）对敏感点的预测

项目评价范围下游最近的地下水环境保护目标为东南1326m处的后古章村，项目对其地下水影响的预测结果见下表：

表5-57         地下水预测敏感点叠加值一览表

| 厂界名称 | 时间 | 后古章村 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放源至敏感点的距离 | 预测值浓度mg/L |
| 耗氧量 | 100d | 1326m | 0 |
|  | 365d |  | 0 |
|  | 1000d |  | 0 |
|  | 7300d |  | 0 |
| 氨氮 | 100d | 1326m | 0 |
|  | 365d |  | 0 |
|  | 1000d |  | 0 |
|  | 7300d |  | 0 |

由上表可知，项目化粪池发生泄漏后100d、365d、1000d、7300d时均不会对后古章村地下水质产生影响，项目生产对地下水的影响可以接受。

    - 地下水评价结论

（1）正常工况

正常情况下，项目建设均按照GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934的要求进行了地下水分区防渗，正常工况下污水不会渗漏进入地下造成污染。

（2）非正常工况

综合分析，在非正常工况下，该工程对厂址周围的地下水环境有一定的影响。但从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，废水化粪池渗入地下是概率很小的事件，企业按照本次评价要求的预防措施和应急处理措施后，对地下水环境的影响可接受。

    - 建议

（1）地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。

（2）项目建成后，应加强对厂址浅层地下水的动态监测工作，以实时掌握项目排放污染物对浅层地下水水质的影响。

结合本项目评价区水文地质条件、地下水环境现状情况下，本项目建设满足地下水导则中10.4.1的要求，对地下水环境影响污染可控，可以接受。

    - 地下水环境保护措施与跟踪监测

为减少和防止本项目生产过程中产生的废水污染物对地下水造成污染影响，项目在建设过程中应对生产车间、道路全部采用水泥硬化，对污水处理设施、输水沟渠及固废暂存间采取防渗处理，以防止各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染。

一、防渗原则

采取源头控制、末端防治、污染监控相结合的原则，具体如下：

（1）源头控制措施主要为在工艺、管道、设备、污水存储及处理构筑物处采取防泄漏和防渗措施，将污染物泄露污染地下水的环境风险降低到最低程度；

（2）末端防治措施主要包括厂区防渗措施、污水收集措施，防治洒落地面的污染物渗入地下，同时对渗入地下的污染物及时收集，防止污染地下水；

（3）污染监控措施主要包括建立完善的监测制度、配备先进的监测仪器和设备，科学合理的设置地下水监控井，同时加强车间和各用排水单元的管理，避免跑冒滴漏现象的发生，增强员工的环境保护意识，及时对员工进行宣传教育。

（4）项目设置的固废暂存间应严格按照一般固废建设要求，设置相应的围堰、排水设施等，并对厂区地面进行硬化。

二、厂区防渗要求

整个厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区、非污染防渗区：

重点污染防渗区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。本项目的重点污染防治区为：氨水储罐区、废污水管道、危险废物暂存间。

一般污染防渗区：裸漏于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目的一般污染防治区为：一般固废暂存间、干料棚、渣仓、灰仓、锅炉房、汽机房。

非污染防渗区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。本项目的非污染防渗区为：厂区内的其他区域。本项目分区防渗图见附图五。

针对不同的防渗区域，采取不同的污染防渗措施，具体如下：

（1）重点污染防渗区：防渗性能应与≥6.0m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）等效。底层宜采用0.3m压实粘土层；上层采用合成高密度人工防渗膜，厚度不宜小于1.50mm膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5％；膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于100mm；膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

（2）一般污染防渗区：对一般污染防治区，防渗性能应与≥1.5m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）等效。建议使用1m厚黏土层（渗透系数不大于1×10-7m/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数不大于1×10-10m/s）。做好防风、防雨及防渗的“三防”措施，并保证其贮存过程中不易老化、破损和变形。

（3）非污染防渗区：要求进行地面硬化，未硬化部分进行绿化。

各污染防治区在满足上述防渗要求的前提下，厂区地面除绿化区外均要进行硬化处理；工程产生的固废必须堆放在固废贮存场内，贮存场必须有防雨、防渗、防流失的“三防”措施。综上所述，在落实环评所提的相关建议后，本项目产生的废水不会对区域地下水质量有较大影响，地下水质量仍维持现有水平。

三、地下水跟踪监测计划

本工程位于辉县市常村镇，根据工程分析内容，正常状况下，本项目无地下水污染源存在，对区域地下水环境影响较小，评价建议建立地下水污染监控制度和环境管理体系，制定监测计划，以便及时发现问题，采取措施。制定地下水风险事故应急预案，明确地下水风险事故状态下应采取封闭、截流等措施。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），为了在发生污染物泄漏后及时发现地下水的污染程度，应至少在建设项目下游布设1个跟踪监测点位。厂址下游后古章村设有地下水井，可以作为地下水监测井使用。监测井每年取样一次，若发生污染物地下渗漏事故或发现地下水中污染物超标，应加强监测频次。监测因子为耗氧量、氨氮，地下水跟踪监测点位及监测要求见下表：

表5-58             地下水环境监测点位及跟踪监测要求

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测点位 | 厂址下游后古章村地下水井（1326m） |
| 2 | 功能 | 地下水跟踪监测点 |
| 3 | 井结构 | 竖向圆形 |
| 4 | 监测层位 | 潜水层，水位线下1米 |
| 5 | 监测频次 | 每年1次 |
| 6 | 监测因子 | 耗氧量、氨氮 |

  - 生态环境影响分析

    - 区域生态环境现状调查与分析

项目所在区域辉县属温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，气候干燥。区域内植被以农作物为主，野生植物有灌木和草类等。区域内已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。

    - 区域生态环境影响分析

（1）对陆域生态影响分析

本次工程建成后加强厂区绿化，可以一定程度弥补项目建设造成的植被覆盖率减少，同时可以一定程度上减轻大气污染、降低厂区噪声水平、美化环境，改善项目区内生态环境。

（2）对水生生态影响分析

本次工程的占地范围内无水体。本次工程生产废水全部回用，对周围水体环境、鱼类及其它水生生物影响不大。

- 环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

  - 评价工作程序

根据中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-20168）的相关要求和本项目的特点编写本项目的环境风险评价。本工程主要风险源为氨水储罐、柴油储罐、盐酸储罐、氢氧化钠储罐。因此，本次风险评价对本工程在生产过程中的环境风险进行分析评价。通过风险评价，认识本项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从中提高风险管理的意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急措施和预案，达到安全生产、发展经济的目的。

环境风险评价的工作程序见下图：

图6-1 环境风险评价工作顺序图

  - 风险调查

    - 风险源调查

经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，确定本项目建成后的危险物质主要为氨水（20%）、柴油、盐酸（31%）、氢氧化钠（30%），其储存情况见下表：

表6-1                风险物质最大存在量

| 危险单元 | 氨水储存罐 （1座，50m3） | 柴油储罐 （1座，30m3） | 盐酸储罐 （1座，20m3） | 氢氧化钠储罐 （1座，20m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险物质名称 | 氨水（20%） | 柴油 | 盐酸（31%） | 氢氧化钠（30%） |
| 生产最大在线量（t） | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 最大储存量（t） | 36 | 10.5 | 18 | 20 |
| 最大存在总量（t） | 36.5 | 12 | 19.5 | 21.5 |

    - 环境敏感目标调查

本项目周边环境敏感目标的相关信息及环境风险大气、地下水评价范围示意图如下：

图6-2  本项目四周环境敏感点及环境风险大气评价范围示意图

图6-3本项目环境风险地下水评价范围示意图

表6-2               评价区域敏感点情况

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  | 相对方位 | 距离（m） |  | 属性 | 人口数/人 |
| 环境空气 | 1 | 常村镇周卜村小学 |  |  | 西南 | 875 |  | 文化教育区 | 150 |
|  | 2 | 周卜村 |  |  | 西南 | 870 |  | 居民区 | 4096 |
|  | 3 | 杨庄村 |  |  | 西南 | 1920 |  | 居民区 | 3120 |
|  | 4 | 赵庄村 |  |  | 西南 | 2740 |  | 居民区 | 1980 |
|  | 6 | 辉县市城北中学 |  |  | 西 | 3000 |  | 文化教育区 | 300 |
|  | 7 | 大官庄 |  |  | 西 | 3150 |  | 居民区 | 4520 |
|  | 8 | 小官庄 |  |  | 西 | 4100 |  | 居民区 | 3850 |
|  | 9 | 辉县市实验中学 |  |  | 西南 | 4120 |  | 文化教育区 | 261 |
|  | 10 | 吕巷村 |  |  | 西南 | 3705 |  | 居民区 | 2310 |
|  | 11 | 东关村 |  |  | 西南 | 3820 |  | 居民区 | 2106 |
|  | 12 | 辉县市黄冈中学 |  |  | 西南 | 3898 |  | 文化教育区 | 200 |
|  | 13 | 滨河新城小区 |  |  | 西南 | 3288 |  | 居民区 | 1200 |
|  | 14 | 东新庄村 |  |  | 西南 | 3586 |  | 居民区 | 2560 |
|  | 15 | 新桥村 |  |  | 西南 | 4990 |  | 居民区 | 3245 |
|  | 16 | 西关村 |  |  | 西 | 5230 |  | 居民区 | 3620 |
|  | 17 | 辉县市高级中学 |  |  | 西南 | 5786 |  | 文化教育区 | 3260 |
|  | 18 | 三里屯村 |  |  | 西南 | 5053 |  | 居民区 | 2963 |
|  | 19 | 梁村 |  |  | 西南 | 5748 |  | 居民区 | 2869 |
|  | 20 | 小吕村 |  |  | 西南 | 5279 |  | 居民区 | 1969 |
|  | 21 | 烟墩村 |  |  | 西南 | 5800 |  | 居民区 | 1369 |
|  | 22 | 段屯村 |  |  | 西南 | 4360 |  | 居民区 | 1069 |
|  | 23 | 路固村 |  |  | 西南 | 3590 |  | 居民区 | 1230 |
|  | 24 | 固村 |  |  | 西南 | 2187 |  | 居民区 | 2930 |
|  | 25 | 五里屯 |  |  | 西南 | 3206 |  | 居民区 | 650 |
|  | 26 | 三里庄 |  |  | 西南 | 2285 |  | 居民区 | 420 |
|  | 27 | 毡匠屯村 |  |  | 南 | 3224 |  | 居民区 | 1530 |
|  | 28 | 小蒲水村 |  |  | 南 | 4897 |  | 居民区 | 1360 |
|  | 29 | 大浦水村 |  |  | 南 | 5043 |  | 居民区 | 1296 |
|  | 30 | 南陈马村 |  |  | 东南 | 4840 |  | 居民区 | 1956 |
|  | 31 | 赵凝屯村 |  |  | 东南 | 3543 |  | 居民区 | 2689 |
|  | 32 | 东杨张村 |  |  | 东南 | 4849 |  | 居民区 | 1123 |
|  | 33 | 王村铺村 |  |  | 东南 | 4294 |  | 居民区 | 2963 |
|  | 34 | 北陈马村 |  |  | 东南 | 3534 |  | 居民区 | 1269 |
|  | 35 | 古章村 |  |  | 东南 | 2082 |  | 居民区 | 2963 |
|  | 36 | 前古章村 |  |  | 东南 | 1740 |  | 居民区 | 996 |
|  | 37 | 后古章村 |  |  | 东南 | 1326 |  | 居民区 | 1023 |
|  | 38 | 荒里村 |  |  | 东南 | 1828 |  | 居民区 | 3296 |
|  | 39 | 党子口村 |  |  | 东南 | 3072 |  | 居民区 | 369 |
|  | 40 | 胡坡村 |  |  | 东南 | 3390 |  | 居民区 | 380 |
|  | 41 | 王井村 |  |  | 东南 | 3800 |  | 居民区 | 560 |
|  | 42 | 豫北职业技术学校 |  |  | 东南 | 2920 |  | 文化教育区 | 5960 |
|  | 43 | 郝凹村 |  |  | 东南 | 3225 |  | 居民区 | 2596 |
|  | 44 | 磊山村 |  |  | 东南 | 4160 |  | 居民区 | 296 |
|  | 45 | 申屯村 |  |  | 东南 | 5004 |  | 居民区 | 3210 |
|  | 46 | 侯家坡村 |  |  | 东南 | 5110 |  | 居民区 | 2968 |
|  | 47 | 罗池村 |  |  | 东 | 5094 |  | 居民区 | 3960 |
|  | 48 | 官房 |  |  | 东 | 2820 |  | 居民区 | 1960 |
|  | 49 | 冯窑村 |  |  | 东北 | 2984 |  | 居民区 | 860 |
|  | 50 | 常西村 |  |  | 东北 | 620 |  | 居民区 | 3968 |
|  | 51 | 常东村 |  |  | 东北 | 1200 |  | 居民区 | 4023 |
|  | 52 | 常村 |  |  | 东北 | 1340 |  | 居民区 | 4123 |
|  | 53 | 常村镇中心学校 |  |  | 东北 | 1670 |  | 文化教育区 | 860 |
|  | 54 | 仓房村 |  |  | 东北 | 2147 |  | 居民区 | 623 |
|  | 55 | 北沟 |  |  | 东北 | 3750 |  | 居民区 | 698 |
|  | 56 | 宰坡村 |  |  | 东北 | 4889 |  | 居民区 | 980 |
|  | 57 | 沿西村 |  |  | 东北 | 3060 |  | 居民区 | 2896 |
|  | 58 | 沿东村 |  |  | 东北 | 3497 |  | 居民区 | 5069 |
|  | 59 | 沿北村 |  |  | 东北 | 3745 |  | 居民区 | 2962 |
|  | 60 | 沿江村 |  |  | 东北 | 2513 |  | 居民区 | 1023 |
|  | 61 | 锅旮旯沟 |  |  | 东北 | 4790 |  | 居民区 | 203 |
|  | 62 | 石圪节村 |  |  | 北 | 4713 |  | 居民区 | 320 |
|  | 63 | 百间寺村 |  |  | 东北 | 1539 |  | 居民区 | 780 |
|  | 64 | 老赵沟 |  |  | 西北 | 2485 |  | 居民区 | 80 |
|  | 65 | 十八亩地 |  |  | 西北 | 2872 |  | 居民区 | 102 |
|  | 66 | 桃花掌 |  |  | 西北 | 4693 |  | 居民区 | 103 |
|  | 67 | 平岭村 |  |  | 北 | 5196 |  | 居民区 | 120 |
|  | 68 | 西沟 |  |  | 北 | 5454 |  | 居民区 | 105 |
|  | 69 | 五里沟 |  |  | 西北 | 3353 |  | 居民区 | 98 |
|  | 70 | 后窑村 |  |  | 西北 | 2780 |  | 居民区 | 201 |
|  | 71 | 崔沟 |  |  | 西北 | 2351 |  | 居民区 | 35 |
|  | 72 | 冀家坟村 |  |  | 西北 | 2192 |  | 居民区 | 1230 |
|  | 73 | 富庄村 |  |  | 西北 | 2768 |  | 居民区 | 1530 |
|  | 74 | 石片村 |  |  | 西北 | 2990 |  | 居民区 | 623 |
|  | 75 | 桐树园 |  |  | 西北 | 3638 |  | 居民区 | 563 |
|  | 76 | 朝阳洞庙 |  |  | 西北 | 4318 |  | 居民区 | 96 |
|  | 77 | 王家庄 |  |  | 西北 | 3613 |  | 居民区 | 1968 |
|  | 78 | 秦家庄 |  |  | 西北 | 4390 |  | 居民区 | 1236 |
|  | 79 | 清晖花园 |  |  | 西北 | 2530 |  | 居民区 | 1963 |
|  | 80 | 山语城 |  |  | 西北 | 4120 |  | 居民区 | 630 |
|  | 81 | 东井峪村 |  |  | 西北 | 5634 |  | 居民区 | 269 |
|  | 82 | 辉县市公安局交警大队 |  |  | 西北 | 1156 |  | 行政办公区 | 189 |
|  | 83 | 辉县市国税局白泉税务分局 |  |  | 西南 | 3550 |  | 行政办公区 | 320 |
|  | 84 | 辉县市人民医院 |  |  | 西南 | 3699 |  | 医疗卫生区 | 2650 |
|  | 厂址周边500m范围内人口小计 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 厂址周边5000m范围内人口小计 |  |  |  |  |  |  |  | 135660 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 |  | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 |  | 周卜村水井 | 分散式饮用水源地 |  |  | Ⅲ类 | 一般 | 1125 |
|  | 2 |  | 前古章村水井 | 分散式饮用水源地 |  |  | Ⅲ类 | 一般 | 1708 |
|  | 3 |  | 后古章村水井 | 分散式饮用水源地 |  |  | Ⅲ类 | 一般 | 1422 |
|  | 4 |  | 常西村水井 | 分散式饮用水源地 |  |  | Ⅲ类 | 一般 | 740 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E2 |

  - 环境风险潜势初判

    - 危险物质数量与临界量比值Q

经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），氨水（≥20%）的临界量为10t，油类物质的临界量为2500t，盐酸（≥37%）的临界量为7.5t，本项目使用的盐酸浓度为31%，折算成浓度37%进行计算，则本项目危险物质数量与临界量比值Q值确定情况见下表。

表6-3               危险物质数量与临界量比值Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水（20%） | 1336-21-6 | 36.5 | 10 | 3.65 |
| 2 | 柴油（油类物质） | / | 12 | 2500 | 0.0048 |
| 3 | 盐酸（31%） | 7647-01-0 | 15.08（折算成浓度37%） | 7.5 | 2.01 |
| 4 | 氢氧化钠（30%） | 1310-73-2 | 21.5 | / | / |
| 合计 |  |  |  |  | 5.6648 |

根据上表数据计算得出，本项目物质总量与临界量比值：Q=5.6648，1≤Q<10。

    - 行业及生产工艺M

本项目不属于石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼、管道、港口/码头、石油天然气等行业，属于其他行业。本项目涉及危险物质使用、贮存，因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，本项目M值等于5，则项目行业及生产工艺M为M4。

    - 危险物质及工艺系统危险性P

本项目M=5，1≤Q<10，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169- 2018）附录C，本项目的P值为P4。

    - 环境敏感度E及评价等级

（1）大气环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，依据环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。

本项目周边5km范围内总人口数为135660人，大于5万人，项目大气环境敏感程度为环境高度敏感区E1，结合P值为P4，则本项目大气环境风险潜势划分等级为III级，大气环境风险评价工作等级为二级。

（2）地表水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点采纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。

本项目废水经厂区污水处理站处理达标后排入孟庄镇污水处理厂，排入北排水河，最终进入共产主义渠，不直接进入地表水体；项目厂址不在城市、县级、乡镇集中式地表水饮用水源地保护区、农村及分散式地表水饮用水水源保护区范围内；则项目地表水功能敏感性属于低敏感F3，环境敏感目标属于S3，则项目地表水环境敏感程度分级为E3。结合P值为P4，本项目的地表水环境风险潜势为I级，因此地表水风险评价工作等级为简单分析。

（3）地下水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。

根据本项目地下水环境影响预测内容，本工程周边存在分散式饮用水水源地，因此地下水功能敏感性属于较敏感G2。

根据地下水环境影响预测内容，场地包气带主要由层粉质粘土组成，上部为黄土状粉质粘土(马兰黄土)，褐黄色，可塑～硬塑，局部坚硬，含白色菌丝状物及植物根，偶见蜗牛壳碎片。下部为粉质粘土，棕红～棕褐色，可塑～硬塑，底部呈硬塑～坚硬，含白色钙斑及黑色铁锰质，该层在上部偶见小块姜石，在层底部分地段含较多姜石。上述两层粉质粘土整个场地内均有分布，厚度普遍大于5.2～11.9m。据现场渗水试验资料，表层包气带垂向渗透系数在3.04×10-5～3.65×10-5cm/s之间，平均值3.35×10-5cm/s。项目包气带防污性能分区为D2。

综上所述，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的分级判定要求，项目地下水功能敏感性属于较敏感G2，包气带防污性能为D2，则地下水E值为E2。结合P值为P4，判定本项目地下水环境风险潜势为II级，地下水环境风险评价等级为三级。

（4）环境风险潜势综合等级

综上所述，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值”的要求，本项目的环境风险潜势综合等级为III级。

    - 环境风险评价等级及范围

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目环境风险潜势，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定项目风险评价等级。本项目大气、地表水、地下水环境风险潜势划分等级分别为III级、I级、II级，则本项目大气环境风险评价工作等级为二级，地表水评价工作仅做简单分析，地下水环境风险评价等级为三级。

综合确定，本项目风险评价等级为二级。

按大气环境、地表水、地下水环境要素，本次环境风险评价范围见表6-4。

表6-4               本项目环境风险评价范围

| 环境要素 | 风险评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | 项目厂界向四周外延6km |
| 地表水环境 |  | 简单分析 |
| 地下水环境 |  | 同地下水环境影响评价范围一致 |

  - 环境风险识别

    - 危险物质识别

企业生产过程中涉及的风险物质为氨水、柴油、盐酸、氢氧化钠，其物理性质和毒理性质见下表。

表6-5                氨水的物化及毒理性质

| 标识 | 中文名：氨溶液[10%＜含氨≤35%]；氢氧化铵；氨水 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：82503 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Ammonium hydroxide；Ammonia water |  |  |  |  |  |  | UN编号：2672 |  |  |  |
|  | 分子式：NH4OH |  |  | 分子量：35.05 |  |  |  | CAS号：1336-21-6 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | −57.5 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.91 | 相对密度(空气=1) |  |  | / |
|  | 沸点（℃） | 37.7 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 1.59/20℃ |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、醇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC50：0.45-0.8mg/l/96h(鱼) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明；皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、红。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 氨。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | 25.0 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | 16.0 |  |  |
|  | 危险特性 | 易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 酸类、铝、铜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥通风良好的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与酸类、金属类粉末分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-6              柴油的物化及毒理性质

| 标识 | 中文名：柴油 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：33648 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Diesel oil |  |  |  |  |  |  | UN编号：1223 |  |  |  |
|  | 分子式：C4H100~C12H26 |  |  | 分子量：/ |  |  |  | CAS号：68334-30-5 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 稍有粘性的淡黄色液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -18 | 相对密度(水=1) |  |  |  | / | 相对密度(空气=1) |  |  | 0.70~0.75 |
|  | 沸点（℃） | 282~338 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于醇等溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、皮肤接触 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 急性毒性：LD50＞5000mg/kg(大鼠经口)；LC50＞5000mg/m3/4h(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒：吸入高浓度煤油蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调；严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等；蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。 慢性影响：神经衰弱综合征为主要表现，还有眼及呼吸道刺激症状，接触性皮炎，皮肤干燥等。 环境危害：对环境有危害。对大气可造成污染。 燃爆危险：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋类。用流动清水冲洗皮肤和头发（可用肥皂）。如果出现刺激症状，就医。 眼睛接触：立即用流动、清洁水冲洗至少15分钟。如果疼痛持续或复发，就医。眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。 吸入：如果吸入本品气体或其燃烧产物，脱离污染区。把病人放卧位，保暖并使其安静。开始急救前，首先取出假牙等，防止阻塞气道。如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效果更佳。呼吸心跳停止，立即进行心肺复苏术。送医院或寻求医生帮助。 食入：禁止催吐。如果发生呕吐，让病人前倾或左侧位躺下（头部保持低位），保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。仔细观察病情。禁止给有嗜睡症状或知觉降低，即正在失去知觉的病人服用液体。意识清醒者可用水漱口，然后尽量多饮水。寻求医生或医疗机构的帮助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃，具窒息性 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳、水 |  |  |
|  | 闪点(℃) | 38 |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | 6.5 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 75~120 |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | 0.6 |  |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与养护剂可发生反应，流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，与火源会着火燃烧。若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆照的危险。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | / |  |  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。炎热季节库温不得超过25℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应具备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 泄漏处理： 应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂石或其他不燃材料吸附或吸收，也可以在保证安全情况下，就地焚烧。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束，处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 灭火注意事项：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-7              盐酸的物化及毒理性质

| 标识 | 中文名：盐酸；氢氯酸 |  |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：2507 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |  |  |  |  |  |  | UN编号：1789 |  |  |  |
|  | 分子式：HCl |  |  | 分子量：36.46 |  |  |  | CAS号：7647-01-0 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -114.8 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 1.20 | 相对密度(空气=1) |  |  | 1.26 |
|  | 沸点（℃） | 108.6 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 30.66/21℃ |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：900mg/kg（兔经口）； LC50：3124ppm，1小时（大鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 氯化氢 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2~4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运条件 | 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。运输注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-8              氢氧化钠的物化及毒理性质

| 标识 | 中文名：氢氧化钠、烧碱、苛性钠 |  |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：1669 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Sodium hydroxide；Caustic soda |  |  |  |  |  |  | UN编号：1823，1824 |  |
|  | 分子式：NaOH |  | 分子量：40.01 |  |  |  |  | CAS号：1310-73-2 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 固碱为白色易吸潮的固体（块状、棒状、粒状）。高纯液碱为无色透明液，工业液碱一般呈兰紫色，水溶液有类似肥皂的滑腻感。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 318.4 |  |  | 密度（g/cm3） |  |  | 2.12 |  |
|  | 沸点（℃） | 1390 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 0.13（739℃） |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水，易溶于甲醇、乙醇和甘油，不溶于丙酮、乙醚等。氢氧化钠易从空气中吸收二氧化碳而逐渐变成碳酸钠。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急性毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 能与活体组织作用，有分解蛋白质功能。溅入眼睛严重者会引起视力下降或失明。皮肤接触则出现侵蚀表皮组织现象。诱发刺激性皮炎或慢性湿疹。吸入粉尘或高浓蒸气或误食者会发生呼吸道刺激症状，引起支气管、肺、胃腐蚀、甚至糜烂。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  | 燃烧分解物 |  |  | 可能产生有害的毒性烟雾。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | 无资料 |  | 爆炸上限（%）： |  |  | 无资料 |  |  |
|  | 自燃温度(℃) | 无资料 |  | 爆炸下限（%）： |  |  | 无资料 |  |  |
|  | 危险特性 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌、铅和锡及其合金有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，可诱发其它物质燃烧并形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊类 |  | 稳定性 |  | 稳定 | 聚合危害 |  | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 酸类、有机卤化物、易可燃物、二氧化碳、金属等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。用水灭火无效，但必须用水保持火场容器冷却。灭火剂：水、砂土。但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，冲洗时间一般要求20～30min。就医。眼睛接触：立即分开眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15min。就医。食入：用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输进运输车辆应配备泄漏应急处理设备。冬季储运时，液碱要注意冻结，采取解冻后再输液。运输：储存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与易燃物或可燃物、酸类、有机过氧化物、铵盐、铝、铅、锡、锌及其合金、食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。泄漏时用铲子将固碱收集干燥容器中，也可用水冲洗，经酸中和后排入下水道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 生产系统危险性识别

根据企业风险评价要求及一般工艺工序特点，功能系统可划分为七大单元，见表6-9。

表6-9                项目功能系统划分

| 系统名称 |  | 涉及内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目功能系统 | 生产运行 | 生产工序和装置的生产区 |
|  | 储存运输 | 氨水储罐、柴油储罐、盐酸储罐、氢氧化钠储罐 |
|  | 公用工程 | 水、电等 |
|  | 生产辅助 | 机械、设备、仪表维修及分析化验等 |
|  | 环境保护 | 厂区布置和废气、废水、固体废物、噪声等处理处置设施等 |
|  | 安全消防 | 安全制度、安全教育、安全检查、消防器材、警报系统、消防管理等 |
|  | 工业卫生 | 工业卫生管理、医疗救护、劳防用品等 |

生产过程中设备的管道、弯曲连接、阀门、泵、储罐、运输容器等均有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害或爆炸事故。

根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定风险单元如下：

表6-10      本项目危险物质储存情况及分布一览表

| 序号 | 危险单元 | 危险物质 | 最大存在量（t） | 潜在风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水储罐区 | 氨水（20%） | 36.5 | 泄漏 |
| 2 | 油罐区 | 柴油 | 12 | 泄漏、火灾爆炸 |
| 3 | 酸碱罐区 | 盐酸（31%） | 19.5 | 泄漏 |
| 4 |  | 氢氧化钠（30%） | 21.5 | 泄漏 |

注：最大存在量均是最大在线量和最大储存量之和。

    - 环境风险类型及危害分析

结合危险物质危险特性，项目危险物质主要为氨水、柴油、盐酸、氢氧化钠，主要风险为氨水、盐酸、氢氧化钠通过储罐或管道阀门泄漏排入大气环境，造成大气污染，影响大气环境质量以及柴油泄漏后遇明火发生火灾、爆炸造成大气污染物排放，影响大气环境质量。采取相应的围堰、防渗等防治措施后，项目生产不存在危险物质进入地下水和地表水的情况。

    - 风险识别结果

本项目目风险识别结果见表6-11，风险识别单元分布图见图6-4：

表6-11      本项目危险物质储存情况及分布一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 风险源主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水储罐区 | 氨水储罐 | 氨 | 泄漏 | 阀门、罐体及输送管道缺乏维护破裂引起泄漏 | 厂区6km范围内的大气环境敏感点 | 常温、常压 |
| 2 | 油罐区 | 柴油储罐 | 柴油 | 泄漏、火灾爆炸 | 遇到明火、高热能引起火灾、爆炸 |  | 常温、常压 |
| 3 | 酸碱罐区 | 盐酸储罐 | 盐酸 | 泄漏 | 阀门、罐体及输送管道缺乏维护破裂引起泄漏 |  | 常温、常压 |
| 4 |  | 氢氧化钠储罐 | 氢氧化钠 | 泄漏 | 阀门、罐体及输送管道缺乏维护破裂引起泄漏 |  | 常温、常压 |

酸碱罐区

氨水罐区

油罐区

图6-4  项目危险单元分布图

  - 风险事故情形分析

    - 事故情形的设定

为进一步分析企业对周边环境的危险事故及其源项，采用国家环保局出版的《工业危险评价指南》推荐的事件树方法，对企业潜在的危害事故进行分析。针对危险单元，绘制了相应的事件树，见图6-5。

图6-5    储罐系统事件树示意图

事件树分析表明，罐、槽等设备物料泄漏，对燃爆型物料可能引发燃爆危害事故；反应系统失常（设备破裂或温控异常）有可能引发爆炸燃烧和有毒物质扩散污染环境事故。

（2）相关事故典型案例统计分析及最大可信事故确定

我国化工企业十万多家，生产化工产品五万多种，其中相当一部分是危险化学品。据不完全统计，截止2010年底，全国共有危险化学品生产企业2.2万家，生产7700多个危险化学品品种，重大事故时有发生。2006年～2010年全国共发生危险化学品事故490起，造成879人死亡，其中较大事故70起，死亡310人；重大事故5起，死亡96人。危险化学品事故可分为灼伤、火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒与窒息和其他事故，各类事故中爆炸事故（包括容器爆炸和其他爆炸）、中毒与窒息事故较多，分别为227起和168起，占事故总数的47%和34%，分别造成519人和234人死亡，占事故死亡人数的59%和27%，是危险化学品事故的主要类别。

一起危险化学品事故的发生，起原因往往是复杂的。2006～2010年事故发生环节统计结果表明，生产环节事故最多，死亡人数也最多，分别占事故总数和总死亡人数的81%和83%，这与危险化学品生产流程长，生产工艺过程复杂，原料、半成品、副产品、产品及废弃物大部分具有危险性有关。

事故原因可分为管理原因、人的失误（包括违章行为）、设备设施的缺陷、环境方面的原因（地形、人群、天气状况）等，在各种原因中因违反操作规程或劳动纪律造成的事故最多，占事故总数的35%，导致的人员伤亡最为严重，占总死亡人数的35%；其次为因设备设施工具附件缺陷造成的事故，事故数和死亡人数分别占总数的16%和13%。通过国内化工行业近二十年发生的生产事故进行筛选、调查和统计，发生较大事故共计1019例。其中与储运系统有关的共计90例，占被调查事故总数的8.83%。事故调查和统计结果见下表。

表6-12        国内化工行业储运系统事故调查统计表

| 事故影响 | 人身伤亡 | 火灾爆炸 | 泄漏跑料 | 设备损坏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案例数 | 17例 | 21例 | 47例 | 5例 |
| 比例 | 18.9% | 23.3% | 52.2% | 5.6% |
| 事故原因 | 违章/失误操作 | 设备 | 工程设计 | / |
| 案例数 | 76例 | 11例 | 3例 | / |
| 比例 | 84.4% | 12.2% | 3.4% | / |

在储运系统发生的事故案例中，17例为人身伤亡事故；21例为火灾爆炸事故（其中7例有人员伤亡）；47例为泄漏跑料事故；5例为设备损坏事故。从事故类型来看，储罐泄漏跑料在储运系统中发生次数最多。从导致事故的原因看，有76例是由于违章或误操作造成的，占事故总数的84.4%。这些违章或误操作的直接原因是生产管理混乱、工艺技术管理薄弱、操作纪律松懈等。其余事故主要原因为设备老化、设备材质不符或罐区和罐体设计上存在安全隐患，并且操作工人在安全见检查或日常巡检过程中未能及时发现和处理造成的。

近几年国内化工行业842起各类事故类型统计分析结果详见表6-13。其中造成人身伤亡的事故占一半以上，其次是火灾、爆炸事故和生产事故，这些事故造成了相当大的经济损失。

表6-13       国内化工行业各类事故类型及直接经济损失

| 事故类型 | 次数（例） | 所占比例（%） | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人身事故 | 430 | 51.1 | / |
| 火灾、爆炸事故 | 120 | 14.2 | 1069.94 |
| 设备事故 | 95 | 11.3 | 809.33 |
| 生产事故 | 116 | 13.8 | 400.68 |
| 交通事故 | 81 | 9.6 | 54.02 |
| 总计 | 842 | 100 | 2333.78 |

任何一个系统均存在各种潜在的事故危险，比如：电气爆炸装置中有大量电气设备、设施，如电气设备设计选型不当，防爆性能不符合要求，或电气设备、设施未采取可靠的保护措施时在开关断开、接触不良、短路、漏电时易产生电弧、电火花等引起的电器爆炸。雷电能：若防雷设施不齐全或设备、建（构）筑物防雷接地措施不符合要求，在雷雨天气里有可能引发火灾爆炸事故。储罐等压力容器，受到外界的冲击作用或使用过程中，温度过高，使得罐内压力超过极限时，可引起发生物理爆炸。风险评价不可能对每一个事故均进行环境风险计算和评价。

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。风险事故情形设定内容包括环境风险类型、风险源、危险单元、危险物质和影响途径等。设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。发生评率小于10-6/年的事情是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

根据资料统计，在1980年至2010年间，国内外化工行业发生的环境风险等事故中，罐区事故率最高，达16.8%；按发生事故原因分类，阀门管线泄漏占首位，达35.1%，其次是泵设备故障、操作事故、仪表事故等，分别占18.2%、15.6%和12.4%。

综上所述，评价认为本项目最大可信事故为罐区储罐发生泄漏。

（3）事故发生频率

项目罐区储罐连接管道直径为50mm，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E：储罐泄漏孔径为10%孔径泄漏模式，泄漏频率为5.00×10-6/（m·a）；储罐全管径泄漏频率为1×10-6/（m·a）。根据实际调查，储罐连接管道发生泄漏的现象较为常见，发生频率较高，其全管径泄漏产生的影响也比10mm孔径泄漏的影响大，因此，本次评价取罐区储罐连接管道发生全管径泄漏事故进行预测，泄漏频率约为1×10-6/年。

    - 源项分析

（1）泄漏事故时间

本工程罐区氨水（20%）、盐酸（31%）均是通过管道输送。项目罐区设有气体检测报警系统，一旦发生泄漏，采用软连接将泄露的物料吸入备用储罐内，可实现10min内完成泄漏物料的收集。评价选取储罐管道破裂泄漏作为事故排放对象。

泄漏量计算假设条件：根据国内各化工企业实际运行情况及类比其它化工企业，储罐泄漏可在10min内得到处理，故确定储罐泄漏事故排放持续时间为10min。按照全管径泄漏分析源项。

（2）储罐泄漏量

本次事故状态储罐泄漏量采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中液体泄漏伯努利方程估算，计算公式如下：

QL=CdAρ2(P-P0)ρ+2gh

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，本次评价裂口形状为圆形（多边形），Cd取0.65；

A——裂口面积，m2；项目储罐连接管道管径均为50mm，即A=0.0020m2；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

P ——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g ——重力加速度，9.81m/s2；

h ——裂口之上液位高度，m。

本项目各液体储罐相关参数及泄漏量计算结果见下表。

表6-14                 储罐泄漏计算相关参数一览表

| 项目 | 参数 | Cd | A | ρ | P | P0 | h | QL | 泄漏量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | / | m2 | kg/m3 | Pa | Pa | m | kg/s | t |
| 氨水 |  | 0.65 | 0.0020 | 910 | 101325 | 99448 | 2.1 | 7.96 | 4.78 |
| 盐酸 |  | 0.65 | 0.0020 | 1150 | 101325 | 99448 | 1.2 | 7.74 | 4.64 |

因此氨水、盐酸泄漏速率QL分别等于7.96kg/s、7.74kg/s。

（2）泄漏挥发量

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F，泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。

本项目氨水、盐酸均是在常温条件下贮存，发生泄漏时，物料温度与环境温度基本相同，且其沸点高于环境温度，因此通常不会发生闪蒸和热量蒸发。泄漏后的物料在其周围形成液池，由于泄漏发生后液体流落到围堰内，液面不断扩大，同时不断挥发成气体并扩散，造成大气污染。由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。

质量蒸发效率按下式计算：

Q3=αpMRT0u(2-n)(2+n)r(4+n)(2+n)

式中：Q3—质量蒸发速率，kg/s；

p—液体表面蒸发压，Pa；

R—气体常数，8.314J/(mol·K)；

T0—环境温度，K；最不利气象条件，取298K；

M—物质的摩尔质量，kg/mol；

u—风速，m/s；最不利气象条件，取1.5m/s；

r—液池半径，m；

α，n—大气稳定度系数。按最不利气象条件：大气稳定度F，α取5.285×10-3，n取0.3。

本项目主要风险事故为储罐连接管阀门、法兰连接处管径全破裂导致泄漏，泄漏后形成液池，液池内蒸发对大气造成影响。泄漏事故源强见下表。

表6-15              物料泄漏及质量蒸发源强一览表

| 事故类型 | 原料 名称 | 泄漏口径 | 泄漏速率QL | 泄漏量 | 液池半径r | 摩尔质量M | 表面蒸发压P | 蒸发速率Q3 | 蒸发量 | 泄漏及蒸发时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | kg/s | t | m | kg/mol | Pa | kg/s | t | min |
| 储罐破裂 | 氨水 | 50 | 7.79 | 4.674 | 3.77 | 0.035 | 40316 | 0.049 | 0.029 | 10 |
|  | 盐酸 | 50 | 7.52 | 4.51 | 3.4 | 0.0365 | 2013 | 0.002 | 0.0013 | 10 |

注：液池半径按液池面积等效半径确定。

  - 风险预测与评价

    - 大气风险预测与评价

- 6.6.1.1预测模型筛选

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G中的要求，预测计算时，应区分重质气体与轻质气体排放选择合适的大气风险预测模型。判断依据可采用导则附录G中G.2推荐的理查德森数进行判断。

本次评价采用以2018年版中国大气环境影响评价导则和风险导则为依据开发的EIAPro2018专业软件对储罐泄漏情况理查德森数Ri值进行了计算。导则规定判断标准为：对于连续排放，理查德森数Ri值≥1/6为重质气体。因氨水泄漏产生的烟团初始密度未大于空气密度，不计算理查德森数，扩散计算采用AFTOX模式；本项目盐酸泄漏蒸发理查德森数（Ri）计算结果为：Ri=2.560554E-02<1/6，为轻质气体。扩散计算建议采用AFTOX模式。

- 6.6.1.2预测模式参数

本项目大气风险预测为二级预测，仅选取最不利气象条件进行后果预测，预测模型主要参数见下表。

表6-16                风险预测模型参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 113.848256E | 113.850200E |
|  | 事故源纬度/（°） | 35.477509N | 35.476260N |
|  | 事故源类型 | 氨水储罐泄漏 | 盐酸储罐泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |  |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |  |
|  | 环境温度/（℃） | 25 |  |
|  | 相对湿度/% | 50 |  |
|  | 稳定度 | F |  |
| 其他参数 | 风向 | 东北 |  |
|  | 测风向地表粗糙度cm | 3 |  |
|  | 事故处地表粗糙度cm | 10 |  |

- 6.6.1.3大气毒性终点浓度

大气毒性终点浓度即预测评价标准。大气毒性终点浓度值选取参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H，分为1、2级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H：各风险物质的毒性终点浓度值见下表。

表6-17                项目风险物质毒性终点浓度

| 风险物质 | CAS | 毒性终点浓度-1/（mg/m³） | 毒性终点浓度-2/（mg/m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨气 | 7664-41-7 | 770 | 110 |
| 氯化氢 | 7647-01-0 | 150 | 33 |

- 6.6.1.4预测结果

氨水、盐酸均按照蒸发池方式进行预测。本次评价采用EIAPro专业软件对储罐泄漏后的蒸发进行预测，预测模型采用AFTOX模型进行预测。在最不利气象条件下，预测结果见下表。

表6-18   最不利气象条件下下风向不同距离处风险物质的最大浓度

| 下风向距离m | 氨 |  | HCl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间 min | 高峰浓度 mg/m3 | 浓度出现时间 min | 高峰浓度 mg/m3 |
| 10 | 0.11111 | 388.55 | 0.11111 | 16.458 |
| 30 | 0.33333 | 1449.9 | 0.33333 | 61.414 |
| 50 | 0.55556 | 1062.4 | 0.55556 | 45.003 |
| 70 | 0.77778 | 740.52 | 0.77778 | 31.367 |
| 90 | 1 | 536.88 | 1 | 22.742 |
| 110 | 1.2222 | 406.11 | 1.2222 | 17.202 |
| 130 | 1.4444 | 318.26 | 1.4444 | 13.481 |
| 150 | 1.6667 | 256.63 | 1.6667 | 10.871 |
| 170 | 1.8889 | 211.76 | 1.8889 | 8.9699 |
| 190 | 2.1111 | 178.06 | 2.1111 | 7.5424 |
| 210 | 2.3333 | 152.08 | 2.3333 | 6.4418 |
| 230 | 2.5556 | 131.6 | 2.5556 | 5.5745 |
| 250 | 2.7778 | 115.16 | 2.7778 | 4.8781 |
| 270 | 3 | 101.75 | 3 | 4.3099 |
| 290 | 3.2222 | 90.648 | 3.2222 | 3.8397 |
| 310 | 3.4444 | 81.35 | 3.4444 | 3.4459 |
| 330 | 3.6667 | 73.479 | 3.6667 | 3.1124 |
| 350 | 3.8889 | 66.75 | 3.8889 | 2.8274 |
| 370 | 4.1111 | 60.949 | 4.1111 | 2.5817 |
| 390 | 4.3333 | 55.909 | 4.3333 | 2.3682 |
| 410 | 4.5556 | 51.501 | 4.5556 | 2.1815 |
| 430 | 4.7778 | 47.62 | 4.7778 | 2.0171 |
| 450 | 5 | 44.184 | 5 | 1.8716 |
| 470 | 5.2222 | 41.126 | 5.2222 | 1.742 |
| 490 | 5.4444 | 38.392 | 5.4444 | 1.6262 |
| 510 | 5.6667 | 35.935 | 5.6667 | 1.5222 |
| 1010 | 13.222 | 11.533 | 13.222 | 0.48852 |
| 2010 | 26.333 | 4.0915 | 26.333 | 0.17331 |
| 3010 | 38.444 | 2.3876 | 38.444 | 0.10114 |
| 4010 | 49.555 | 1.6249 | 49.555 | 0.068828 |
| 5000 | 60.555 | 1.199 | 60.555 | 0.050789 |

图6-6      最不利气象下风向氨水最大浓度-距离曲线

图5-33  下风向HCl最大浓度-距离曲线

各风险物质的阈值范围内最大影响范围见下表。

表6-19              阈值范围内最大影响范围

| 风险物质 | 气象条件 | 阈值mg/m3 |  | X起点 m |  | X终点 m | 最大半宽 m |  | 最大半宽对应X（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 最不利 气象 | 毒性终点浓度-1 | 770 | 10 | 250 |  |  | 20 | 150 |
|  |  | 毒性终点浓度-2 | 110 | 20 |  | 60 | 4 |  | 30 |
| HCl | 最不利 气象 | 毒性终点浓度-1 | 150 | 计算浓度均小于阈值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 毒性终点浓度-2 | 33 | 20 | 60 |  |  | 4 | 30 |

图6-7 氨水最不利气象泄漏风险预测最大影响范围图

根据上述氨预测数据，最不利气象下，泄漏发生后，越靠近泄漏点的位置高峰浓度越高，越远离泄漏点高峰值浓度越低，氨毒性终点浓度-1（770mg/m3）浓度范围以上的超标区域最远为60m，超标区域内部最长半宽为4m，最大半宽对应下风向30m处，位于厂区范围内；氨毒性终点浓度-2（110mg/m3）浓度范围以上的超标区域最远为250m，超标区域呈现线型，超标区域内部最长半宽为20m，最大半宽对应下风向150m处，厂界外覆盖区域内无环境敏感点，且土地性质规划为工业用地，满足要求。

图6-7 盐酸最不利气象泄漏风险预测最大影响范围图

根据上述HCl预测数据，最不利气象下，泄漏发生后，越靠近泄漏点的位置高峰浓度越高，越远离泄漏点高峰值浓度越低，HCl毒性终点浓度-2（33mg/m3）浓度范围以上的超标区域最远为60m，超标区域呈现线型，超标区域内部最长半宽为4m，最大半宽对应下风向30m处；不存在超过HCl毒性终点浓度-1（150mg/m3）的点。因此项目不存在HCl风险超标点，满足要求。

- 6.6.1.5影响范围及敏感点

由上述分析可知，工程发生泄漏引起的环境影响范围及影响的敏感点分布情况见下表。

表6-20          阈值范围内最大影响范围

| 风险物质 | 阈值mg/m3 |  | 最不利气象最大影响范围m | 影响敏感点分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨水 | 毒性终点浓度-1 | 770 | 60 | 无 |
|  | 毒性终点浓度-2 | 110 | 250 | 无 |
| 盐酸 | 毒性终点浓度-1 | 150 | 无 | 无 |
|  | 毒性终点浓度-2 | 33 | 60 | 无 |

由以上分析可知，将毒性终点浓度-1最大影响范围设定为安全防护距离，安全防护距离控制在厂界范围内，无居民居住，企业能够及时采取相应处理措施，并通知及配合疏散周围居民，不会对人员安全造成较大影响。

- 6.6.1.6大气环境风险结论

项目氨水储罐发生泄漏超标范围仅罐区下风向250m，厂界外覆盖区域内无环境敏感点，且土地性质规划为工业用地，无居民居住，不存在人员连续1h活动的区域，因此氨泄漏无明显环境影响；盐酸储罐发生泄漏查表范围仅罐区下风向60m，厂界外覆盖区域为空地，土地性质规划为工业用地，无居民居住，不存在人员连续1h活动的区域，因此盐酸泄漏无明显环境影响。

综上所述，在发生泄漏的情况下，无明显环境影响，项目环境风险可接受。

    - 地表水环境风险评价

建设项目一旦发生物料泄露，应急小组立即采取应急措施，在最短时间内关闭各功能区围堰管道阀门，放下雨水管网闸门。泄露的物料全部收集进入围堰临时贮存，待后续妥善处置，事故废液不会通过雨水管网直接进入周围水体。

本项目污染物在采取了相应的应急措施后，可有效防止其扩散到周围水体，并可以得到妥善处置，采用在线监测手段，确保事故废液不对孟庄镇污水处理厂造成冲击。

因此，本项目建成后地表水环境风险事故影响较小，可接受。

    - 地下水环境风险评价

本项目氨水储罐区、酸碱罐区的地面采取了防渗措施，罐区周围设置围堰，在发生泄漏风险事故的情况下可及时进行水喷淋稀释后由备用泵和管线抽入备用罐内暂存，如事故废水量过大，抽入事故水池暂存，液体与地面接触时间较短，不存在短时间内进入包气带的可能性。泄漏后经水喷淋稀释的物料排入事故水池暂存后待后续妥善处置，事故水池将严格按照防渗要求进行防渗并定期巡检。因此仅对于事故极端状况下，储罐区地面防渗层出现破损、开裂情形，会造成地下水污染。

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水影响评价等级为三级。根据预测结果，项目非正常排放期间，污染物从出现超标到超标范围结束，超标范围被约束在厂区范围内，属于工业用地，超标范围内没有饮用水源保护区。本次评价从源头控制和分区防渗、地下水监控方面提出了相关防范措施。在发生本次风险所设定的事故情形时，通过应急连锁，可以对泄漏物质进行及时收集倒罐并处理，本项目在建设阶段要求生产装置区、储罐区按照规范要求采取分区防渗处理措施，在此情况下，事故状态下能进入地下水环境的几率较小。从风险防范角度考虑，项目通过分区防渗措施、应急处置等可以减小对地下水环境的影响。

因此评价认为，项目地下水风险可以接受。

    - 环境风险防范措施及应急措施

- 6.6.4.1风险防范措施

一、氨水泄漏措施

厂区内设置有1个50m3的氨水储罐，氨水浓度为20%，氨水的最大存储量为36t。储罐法兰或阀门发生破损开裂，氨水发生泄漏。氨水泄漏时，按风向判断相关人员疏散及逃生路线，同时对泄漏口进行及时封堵。为防止氨水泄露对周围环境造成影响，氨水罐区应设置防晒防雨淋和防渗、防腐措施，在罐区周围应设置洗眼器等防护设施。设置围堰高度为0.5m，容量足够容纳泄漏的氨水，泄露物不外泄，使用潜水泵将氨水抽至备用罐中。应设置水喷淋系统，及时启动，加大氨气的吸收和稀释，防止大量氨气扩散，采取上述措施后，氨水泄漏不会造成厂外环境污染及人员伤亡事故。储罐区应设置双向水阀及管线，泄漏被控制后，及时清理现场，用大量水冲洗，切换储罐区排水阀门，关闭雨水阀门，将冲洗稀释水排入事故水池（1200m3），然后分批排放。泄漏控制后，对泄漏处进行修补，并全面检杳储存容器，确认储罐无问题后可将备用罐中的氨水抽回。

二、柴油泄漏及引发火灾

柴油易引发的事故主要为卸油、输送时油罐漫溢、胶管破裂等造成跑、冒油，油罐渗漏，柴油泄露引发的火灾爆炸。

A、加油、卸油时油罐漫溢、胶管破裂等造成跑、冒油应急处置措施

（1）	迅速撤离泄漏污染区所有人员，并向上风向转移至安全区，并进行隔离，严格限制出入。

（2）	迅速关闭油罐车卸油阀、停止加油作业，切断总电源，熄灭一切火源。

（3）	将罐区已熄火车辆推离现场，严禁重启车辆。未熄火的车辆尽快驶离现场。

（4）	在做好个人防护措施后，进行现场清理。跑冒油较少时，用非化纤棉纱、毛巾或不产生静电的拖把等，对现场油品进行回收；跑冒油较多时，应用砂土对跑冒油现场进行围挡，使用专用回收工具进行必要回收，禁止用铁制等易产生火花的器皿进行回收。地面未净油污，用砂土覆盖，待充分吸附残油后清除砂土。吸附的废油、被侵蚀的沙土等废物集中收集后，委托有资质的单位进行处置。

（5）	待现场处理干净没有油气后，方可拆换油泵或更换密封配件。

（6）	检查附近沟渠内是否油残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他 可能产生危害的区域是否有隐患存在。

B、	油罐渗漏应急处理措施

（1）	迅速撤离泄漏污染区所有人员，并向上风向转移至安全区，并进行隔 离，严格限制出入。

（2）	迅速停止加油、卸油工作，切断总电源，熄灭一切火源。

（3）	将油罐内柴油输送至备用罐内。

（4）	在做好个人防护措施后，进行现场清理。项目储油罐采用卧式油罐， 具有良好的防腐性能，储罐区设置防渗罐池，防渗罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑而成，防渗厚度为30cm，防渗罐池内均由砂石填实，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区的防渗罐池内，对地下水不会造成影响。

（5）	待现场处理干净没有油气后，方可拆换油泵或更换密封配件。采取上述措施后，柴油泄漏不会造成厂外环境污染及人员伤亡事故。

C、	柴油泄露引起的火灾爆炸应急处理措施

（1）	迅速撤离火灾爆炸区所有人员，并向上风向转移至安全区，并进行隔 离，严格限制出入。

（2）	迅速切断电源，停止抽油或输油，关闭起火部位的前后阀门，切断柴 油来源。

（3）	在做好个人防护措施后，在消防器材箱内取出干粉灭火器、CO2灭火 器和消防沙，向着火点进行灭火。

（4）	使用消防水带，启用消防水栓对着火部位喷水冷却。

（5）	将消防水和泄露油污通过导流沟排入事故池内（1200m3），然后分批排放或委托有资质单位进行处理。

（6）	燃烧产生的废渣、吸附的废油、被侵蚀的沙土等废物集中收集后，委托有资质的单位进行处置。

采取上述措施后，柴油储罐引起的火灾爆炸不会造成厂外环境污染及人员 伤亡事故。

三、盐酸储罐、氢氧化钠储罐泄漏措施

本项目拟设置1个20m3盐酸储罐和1个20m3氢氧化钠储罐，均为卧式储罐。储罐法兰或阀门发生破损开裂，盐酸或氢氧化钠发生泄漏。盐酸泄漏时，按风向判断相关人员疏散及逃生路线，同时对泄漏口进行及时封堵。酸碱罐区设置有防晒防雨淋和防渗、防腐措施。储罐围堰高度均为0.5m，容量足够容纳泄漏的腐蚀物，并及时转移至备用储罐内，泄露物不会外泄。迅速撤离泄漏污染区所有人员，并向上风向转移至安全区，并进行隔离，严格限制出入；应急处理人员穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。泄漏被控制后，对泄漏处进行修补，并全面检查储存容器，确认储罐无问题后可将备用罐中的溶液抽回。及时清理现场，用大量水冲洗，将冲洗稀释水通过罐区下方管网送至事故池内（1200m3），然后分批排放。

四、事故状态下应急建议

评价提出一旦发生事故应及时启动应急预案，对泄漏物进行收集，对泄漏物质采取有针对性的应急处置措施，工程需配备相关应急处置物资，同时储罐区应建设1个备用的20m3储罐用于收集泄漏物质。此外事故发生时并及时通知厂址周边企业。

五、事故废水环境风险防范措施

本项目涉及危险化学品，应引起高度重视。项目事故状态下的废水主要是因泄漏产生的冲洗废水。在发生储罐泄漏事故时，首先从泄漏单元方面设置有事故围堰，对泄漏物质进行拦截，工程配套建有备用储罐可以用于泄漏物料的收集，收集完毕后，需要进行冲洗的事故废水通过专门管道收集入厂内事故废水收集池。厂内应做到“雨污分流”，建设专门的雨水管网和雨水总排口切换阀，在暴雨季节应收集前10min初期雨水，将初期雨水截留至初期雨水收集池中，经处理达标后排入孟庄镇污水处理厂。通过以上措施看可确保生产过程中废水事故排放不对地表河流环境的影响，制定全厂废水监测方案并承担日常监测工作，一旦发现废水异常应及时启动突发环境事件应急预案，并与区域三级防控措施联动，确保事故废水分批次处理至达标方能外排。在此基础上可有效减小对外环境的影响。鉴于地表水环境风险存在情况，评价要求从以下方面进行防控：

- 事故池及初期雨水收集

项目火灾、爆炸事故产生的消防废水含有有毒有害物质，必须加以收集处理；另外，泄漏物料也应及时收集，故必须建设事故水池和事故废水收集系统。参考中国石油发布的《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY1190-2013），计算本项目事故储存设施总有效容积。

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

V2——收集事故储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以利用的系统储存量或转移的物料量，20mP3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，0mP3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，mP3。

1）收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（V1）

本项目建成后，收集系统内发生事故的最大泄漏量为20m3，因此取V1=20m3。

2）消防水量（VB2B）

当厂区发生火灾事故时，消防灭火产生的废水将流入厂区雨水管网。厂区雨水管网与集聚区雨水管网连接处设置清污切换阀，一旦发生火灾事故时，排入集聚区管网方向的阀门立即关闭，消防废水流入厂区内设置的事故废水收集池暂存。

参考《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)中的相关要求进行计算，消防用水量为40L/s，火灾延续时间为1.5h，则消防废水量为216m3，因此VB2B取值为216mP3P。

3）可转到其他设施水量（V3）

储罐区围堰可以满足各罐区物料泄漏的最大量，同时罐区设置有1座20m³的空罐由于临时储存泄漏的废水，能够满足其他所有储罐的泄漏量。在不考虑围堰收集效果的情况下，罐区至少可以临时储存废水量20m³。因此评价按照V3为10m³进行考虑。

4）事故时仍必须进入收集系统水量（V4）

发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量。装置发生事故时将停止排放生产废水量，V4=0。

5）发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（VB5B）

在雨季，散落在厂址内的物料将随雨水流入外环境对区域水环境造成较大影响，因此评价建议对前期雨水进行收集处理。

为保证前期雨水对周围环境影响程度降到最低，评价将根据项目所在区域前期雨水计算公式进行暴雨强度。

式中：q——设计暴雨强度（升/秒·公顷）

P——重现期（年）

t——降雨历时（分钟）

评价取P=2年，t=10min，则q=278（升/秒·公顷），收集厂区前10min雨水，结合项目平面布置图，全厂锅炉生产区及罐区等占地面积约58000m2，则厂区前期雨水量为967m3。

6）事故储池池容

本项目完成后事故储池所需有效容积至少为：

V=（V1+V2-V3）+V4+V5=（20+216-20）+0+967=1183mP3P

经计算，项目事故水池容积应不小于1183m3，评价要求本项目一座1200m3的事故水池，可以满足本项目事故水储存的需求，要求罐区事故废水与事故池之间修建管线，且保证事故废水可自流入事故水池。

经采取以上水环境风险预防措施情况下，评价认为工程事故状态下废水可被有效收集及处理。

- 6.6.4.2地下水环境风险防范措施

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目地下水影响评价等级为三级，地下水预测及评价、防范措施等详见第五章。本次评价从源头控制和分区防渗、地下水监控方面提出了相关防范措施。在发生本次风险所设定的事故情形时，通过应急连锁，可以对泄漏物质进行及时收集倒罐并处理，项目在建设阶段要求生产装置区、储罐区按照规范要求采取分区防渗处理措施，在此情况下，事故状态下能进入地下水环境的几率较小。从风险防范角度考虑，项目通过分区防渗措施、应急处置等可以减小对地下水环境的影响。

- 6.6.6.3风险监控及应急监测系统

企业在突发性污染事故发生时，按事故处置预案进行处置的同时，应立即开展环境风险应急监测，以确定污染的范围和程度，为政府和环保管理部门采取应急响应级别和采取措施提供依据。

企业在发生事故时，可能进入大气环境的有毒有害化学物质主要是氨、HCl，进入水环境的主要物质为COD、氨氮、TN等。

为了快速有效地监测污染事故的污染范围和程度，建设单位应配备必要的应急环境监测仪器设备，并保持于良好状况，一旦发生事故，各应急监测设备能立即投入使用。如事故较大，建设单位监测仪器、人员不能满足要求，应立即上报当地环保管理部门，组织环境监测单位进行监测。事故应急监测方案见下表。

表6-21             应急监测布点原则

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂内、污染源下风向200m、500m、1000m及1000m以内的环境敏感点 | 氨、HCl |
| 地表水 | 厂区污水总排口 | pH、COD、SS、TP、氨氮、TN |

    - 风险防范设施及投资估算

本项目风险防范设施及投资估算见下表。

表6-22         项目风险防范设施及投资估算一览表

| 序号 | 风险防范设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储罐围堰、导流槽、防渗防腐处理 | 5 |
| 2 | 水喷淋设施、备用储罐 | 2 |
| 3 | 事故废水收集管网、事故水池（1座，1200m³） | 6 |
| 4 | 罐区泡沫灭火器、消防沙等消防器材及个人防护装备 | 3 |
| 5 | 罐区有毒有害气体检测报警装置 | 5 |
| 6 | 配套阻火器、静电接地、防雷等措施，压力、温度、流量、液位等检测及自动控制调节设施等 | 9 |
| 7 | 合计 | 30 |

    - 环境风险评价结论

本项目的原料具有一定的毒性或燃烧性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏风险，发生泄漏后将通过废气形式向大气扩散，或者遇明火发生火灾、爆炸造成大气污染物排放，可能引起短时超过环境质量标准的状况，造成区域大气环境污染。在采取相应的风险防范措施后，项目发生泄漏时对周围敏感目标的危害后果较小。为了降低环境风险事故的影响，建议企业定期安排环境风险应急演练，提高职工防范环境风险的素质。

综上，建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施及应急预案的基础上，本项目的环境风险可防控。

- 环境保护措施及其可行性论证

  - 废气污染防治措施可行性分析

    - 锅炉废气污染防治措施

本项目锅炉烟气采用SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝工艺治理，治理后尾气通过空预器进行换热后废气经80m高排气筒排放。

      - 烟气除尘方案分析

1、烟气除尘要求

根据地方环境保护管理要求，本项目排气筒出口处粉尘排放浓度要≤10mg/m3。根据项目设计方案，本项目除尘采用旋风除尘+袋式除尘，综合除尘效率≥99.95%，除尘器出口粉尘浓度≤6.1mg/Nm3，满足本项目要求。

2、工艺比选

粉尘控制可以采用静电分离、过滤、离心沉降及湿法洗涤等几种形式。常见的设备有静电除尘器、袋式除尘器以及湿电除尘器等。

（1）静电除尘器

静电除尘器内含有一系列交错组合电极和集成板。带有粒状污染物的烟尘沿水平方向通过集尘区段，其中粒状物受电场感应而带负电，由于电场引力的影响，被渐渐移动至集成板而被收集。采用振打方式在集尘板上产生震动以震落吸附在集尘板上的颗粒物，并落入底部的飞灰收集灰斗内。振打频率可视操作状况而调整，以维持良好的集尘效率。由于在振打过程中可能使附着于集尘板的粒状物再次被气体带起，除尘器通常采用多电场方式，以提高除尘效率。

静电除尘器除尘效率较高，通常可达到99%以上，并广泛用于燃煤发电厂。影响集尘效率的因素很多，有气体流量、湿度、电场强度、气体在电场的滞留时间、粉尘粒径、气体含尘浓度、气流分布及集尘板面积等等。影响静电除尘器效率的另一重要的因素是烟尘的比电阻，比电阻过高或过低都会使除尘效率降低。

（2）袋式除尘器

袋式除尘器是含尘气体通过滤袋滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是过滤式除尘器的一种。广泛应用于净化含有微小粉尘粒子的气体，可满足处理不同气量的含尘气体的要求；可以捕集多种干性粉尘；操作弹性大入口气体含尘浓度变化较大时，对除尘效果影响不大；适应性强，能处理不同类型的颗粒物，处理容量可大可小；结构简单，使用灵活，便于回收干料，维护简单。企业拟采用的脉冲除尘器是在袋式除尘器的基础上改进的新型高效脉冲除尘器，其除尘效率可达到90%~99.9%。含尘气体由进风口进入除尘器，碰到进出风口中间的斜板及挡板后转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部清洁室，汇集到出风口排出。为保证正常工作，必须对滤袋定期进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀开启脉冲阀，气包内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的滤袋内，滤袋瞬间急剧膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落使滤袋恢复初始状态，保证除尘系统正常运行。脉冲除尘器优点：①采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，清灰能力强，除尘效率高，漏风率小，能耗、钢耗少，占地面积小，运行稳定可靠；②由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次即可彻底清灰从而延长清灰周期，降低清灰能耗同时可延长滤袋与阀片的寿命。

（3）湿式电除尘

湿式电除尘器除尘原理是向电场空间输送直流负高压，通过空间气体电离，烟气中粉尘颗粒和雾滴颗粒荷电后在电场力的作用下，集聚在收尘极表面，利用收尘极表面形成的连续不断的水膜将粉尘冲洗去除。喷淋系统将水雾喷向放电极和电晕区，水雾荷电后分裂进一步雾化，电场力、荷电水雾的碰撞拦截、吸附凝聚，对粉尘粒子起捕集作用，最终粉尘粒子在电场力的驱动下达到收尘极进而被捕集。喷出的水雾在收尘极上形成连续的水膜，将收集的粉尘冲刷到灰斗中排出。

3、本项目烟气除尘分析

为控制本项目烟尘的排放，要采用除尘效率不低于99.9%的高效除尘器。从目前国内外的除尘设备来看，除尘效率达99.9%以上除尘器主要有袋式除尘器、静电除尘器及电袋复合除尘器。本项目采用袋式除尘器进行除尘处理，较好地解决了静电除尘器对工况适应能力弱、除尘受限、不能稳定达标及袋式除尘器运行阻力较高、除尘布袋等配件寿命较短的弊端，同时避免了电袋复合除尘器使用中阻力损失大、运行费用高、占地面积大等缺点，全面提升总体技术水平和对各种工况的适应能力，保证除尘效果可靠、稳定。

同时，前端设置旋风除尘来初步去除大量的粉尘，后端设置袋式除尘器去除多种粒径的颗粒物，措施的综合治理效果可使排放口的粉尘排放浓度控制在10mg/m3以内。

综上所述，本项目采用旋风除尘+袋式除尘工艺可行。

      - 烟气脱硫方案分析

1、烟气脱硫要求

为满足地方环境保护管理要求的超低排放限值，即二氧化硫排放浓度<35mg/m3的要求，本项目采用炉内消石灰脱硫+炉外SDS干法脱硫工艺，每台锅炉配备一套小苏打喷射系统和一台脱硫反应器。

2、脱硫方案比选

（1）干法脱硫

干式脱硫可以有两种方式，一种是干式反应塔，干性药剂和酸性气体在反应塔内进行反应，然后一部分未反应的药剂随气体进入除尘器内与酸性气体进行反应。另一种是在除尘器前喷入干性药剂，药剂在除尘器内和酸性气体反应。

药剂大多采用消石灰（Ca(OH)2）、小苏打（NaHCO3），使碱性微粒表面直接和酸性气体接触，产生化学中和反应，生成无害的中性盐颗粒，在除尘器里，反应产物连同烟气中粉尘和未参加反应的吸收剂一起被捕集下来，达到净化酸性气体的目的。

干法烟气脱硫方法的特点是：工艺简单，易于维护；工艺流程简单，系统设备少，布置紧凑，节省占地，无废水排放等优点。

（2）半干法除酸

半干法除酸一般采用的吸收剂是以CaO或Ca(OH)2为原料制备而成的Ca(OH)2溶液，半干式反应塔置于除尘器前，由喷嘴或旋转喷雾器将Ca(OH)2溶液喷入反应器中，形成粒径极小的液滴，由于水分的挥发从而降低废气的温度并提高其湿度，使酸气与石灰浆反应成为盐类，掉落至底部。烟气和石灰浆采用顺流或逆流设计，其目的均为维持烟气与石灰浆微粒充分反应的接触时间，以获得高的除酸效率。

半干式反应塔内未反应完全的石灰，可随烟气进入袋式除尘器，部分未反应物将附着于滤袋上与通过滤袋的酸气再次反应，使脱酸效率进一步提高，相应提高了石灰浆的利用率。

（3）湿法除酸

湿法脱酸采用洗涤塔形式，其工艺流程为：烟气经除尘器除尘，进入洗涤塔，在吸收剂溶液的喷淋下，可同步去除HCl、SO2、HF、重金属等污染物。

（4）三种除酸工艺的技术、经济比较

生物质锅炉目前主要采用传统的化学方法对酸性气体进行中和处理。

干法净化工艺比较简单，投资低，运行维护方便，无污水、污酸处理问题，能耗低，特别是净化后烟气温度较高，有利于烟囱排气扩散，不会产生“白烟”现象，净化后的烟气不需要二次加热，腐蚀性小。

半干法净化工艺可达到较高的净化效率，投资和运行费用相对较低，工艺流程简单，不产生废水。但该工艺对操作水平要求较高，需要长时间地实践积累，才能达到良好的效果。烟气必须要有足够长的停留时间，才可以使化学吸收反应完全，以达到高效去除污染物的目的，同时使反应生成物所含水分充分蒸发，最终以固态形式排出。因此停留时间是半干法净化反应塔设计中非常重要的参数。另外，净化反应塔进出口的温差直接影响到反应产物形态和酸性气体的去除效率。停留时间和温差两个因素外，吸收剂的粒度、喷雾效果等，对整个净化工艺也有较大的影响。实际操作过程中，对上述影响因素都有严格要求。

湿式洗涤塔的最大优点为酸性气体的去除效率高，同时对SO2去除率也在90%以上，并能去除高挥发性重金属物质（如汞）的能力。其缺点为湿式反应塔系统产生含高浓度无机氯盐及重金属的废水，成份较复杂，须作进一步处理达标后才可排放；另外湿式反应塔造价较高，投资费用约是半干式洗涤法的1.5-2倍；配套的设备较多，如为避免尾气排放后产生白烟现象需加装除雾器。

3、本项目烟气脱硫分析

本项目炉内脱硫采用炉内喷消石灰法，当钙硫比为1.5:1、消石灰粒度为＜2mm时，炉内脱硫率能够达到60%。消石灰于炉内与燃烧生成的SO2反应生成CaSO3和CaSO4，从而达到脱硫的目的，基本反应原理为：

Ca(OH)2+SO2＝CaSO3+H2O

CaSO3＋1/2O2＝CaSO4

脱硝后的锅炉烟气进入脱硫反应器内，脱硫剂碳酸氢钠经研磨后细粉喷入脱硫反应器内与高温烟气直接接触，在高温下碳酸氢钠分解生成碳酸钠Na2CO3、H2O和CO2。碳酸氢钠以气体输送方式运输并通过多个喷嘴直接通入反应器，以保证其均匀分散并与烟气充分接触。

新产生的碳酸钠Na2CO3在生成瞬间有高度的反应活性，可自发地与烟气中的酸性污染物进行下列反应，反应后生成的Na2SO4脱硫粉状颗粒产物随气流进入旋风除尘器和袋式除尘器进行脱除，并由除尘器下部集中排出。一般情况下，SDS干法脱硫反应温度在140℃以上，最佳反应温度在180和280°C之间，本项目炉膛出口烟气温度在220~230°C之间，可达到较好的去除效果。由于碳酸氢钠吸附剂的高度活性，通常略微过量的碳酸氢钠（化学计量因子在1.1和1.3之间）就足够。主要反应方程式如下：

2NaHCO3 =Na2CO3+CO2+H2O 在大于140℃以上激活分解

Na2CO3+SO2+1/2O2=Na2SO4+CO2

Na2CO3+SO3=Na2SO4+CO2

根据本项目燃料组分检测报告，本项目所用生物质燃料的含硫量不高，在0.055~0.075%之间，炉内消石灰脱硫+炉外SDS干法脱硫系统的脱硫效率可达到89%，能够使排放口的二氧化硫排放浓度控制在35mg/m3以内。

综上所述，本项目采用该脱硫工艺可行。

      - 烟气脱硝方案分析

1、烟气脱硝要求

为满足地方环境保护管理要求的超低排放限值，即氮氧化物排放浓度<50mg/m3的要求，本项目采用低氮燃烧+SNCR脱硝+ SCR脱硝法组合工艺来去除氮氧化物。每台炉分别配备一套SNCR脱硝系统和一套SCR脱硝反应器。

2、脱硝方案比选

首先采用低氮燃烧技术从源头减少NOx的产生，之后采用烟气脱硝技术减少NOx排放。

烟气脱硝技术控制锅炉NOX排放有很多种方法，各种烟气脱硝工艺工程投资和脱硝效率各不相同，选择何种脱硝工艺一般可根据以下几个万面综合考虑：

- NOx排放浓度和排放量必须满足国家和当地政府环保要求；

- 脱硝工艺要适用于工程已确定的燃料条件，并考虑燃料来源的变化可能性；

- 脱硝工艺要做到技术成熟、设备运行可靠，并有较多成功的运行业绩；

- 根据工程的实际情况尽量减少脱硝装置的建设投资；

- 脱硝装置应布置合理；

- 脱硝剂要有稳定可靠的来源；

- 脱硝工艺脱硝吸收剂、水和能源等消耗少，尽量减少运行费用。

目前成熟烟气脱硝技术主要有选择性催化还原技术（SCR）、选择性非催化还原技术（SNCR）以及SNCR/SCR混合烟气脱硝技术。各技术工艺对比见下表。

表7-1             烟气脱硝技术工艺特性比较

| 项目 | SCR | SNCR/SCR混合型 | SNCR |
| --- | --- | --- | --- |
| 还原剂 | 以NH3为主 | 可使用NH3或尿素 | 用NH3或尿素 |
| 反应温度 | 320～400℃ | 前段:850～1100℃， 后段:320～400℃ | 850～1100℃ |
| 催化剂 | 成份主要为TiO2，V2O5 WO3 | 后段加装少量催化剂(成份主要为TiO2，V2O5 WO3) | 不使用催化剂 |
| 脱硝效率 | 50%～90% | 55%～90% | 60%～80% |
| 还原剂喷射位置 | 多选择于SCR反应器前的烟道内 | 锅炉负荷不同喷射位置也不同，通常位于一次过热器或二次过热器后端 | 通常在炉膛内喷射，但需与锅炉厂家配合 |
| SO2/SO3氧化 | 会导致SO2/SO3氧化 | SO2/SO3氧化较SCR低 | 不导致SO2/SO3氧化 |
| 对空气预 热器影响 | NH3与SO3易形成NH4HSO4造成堵塞或腐蚀 | SO2/SO3氧化率较SCR低，造成堵塞或腐蚀的机会较SCR低 | 不导致SO2/SO3的氧化，造成堵塞或腐蚀的机会为三者最低 |
| 系统压力损失 | 催化剂会造成压力损失 | 催化剂用量较SCR小，产生的压力损失相对较低 | 没有压力损失 |
| 燃料的影响 | 高灰分会磨耗催化剂，碱金属氧化物会使催化剂钝化 | 影响与SCR相同 | 无影响 |
| 锅炉影响 | 受省煤器出口烟气温度影响 | 受炉膛内烟气流速及温度分布影响 | 与SNCR/SCR系统影响相同 |

由上表可用看出，SNCR/SCR混合型脱硝技术成熟，运行可靠、便于维护，对NOx脱除效率要求较高时经济性较好。本项目设计采用脱硝效率较高的SNCR/SCR混合型烟气脱硝技术。

3、还原剂的选择

SNCR/SCR混合型烟气脱硝系统可用的还原剂一般有三种：氨水、无水氨以及尿素。作为基础化工原料，液氨、氨水或尿素均可以在市场上方便的直接购买，其供应是完全有保证的。作为SNCR/SCR混合型烟气脱硝系统还原剂的三种化工原料，其优缺点见下表。

表7-2             SCR脱硝系统还原剂的比较

| 还原剂类型 | 优点 | 缺点 | 建议及结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液氨 | 还原剂和蒸发成本最低；体积小 | 有一定的安全问题；为了防止污染需要高的设备投资 | 如果危险管理许可，可以使用 |
| 氨水 | 如果溢出，蒸汽浓度较低 | 相对无水氨，2~3倍的还原剂成本；大约10倍高的蒸发能量；较高的储存设备成本；较大的注入管道 | 考虑到无水氨危险性而不使用时，使用氨水 |
| 尿素 | 没有溢出危险 | 相对无水氨，成本高3~5倍；更高的蒸发能量；更高的储存设备成本；较大的注入管道 | 当法规不允许使用氨的情况下，推荐使用 |

在脱硝还原剂制备工艺的选择上应充分比较安全性、经济性、系统维护方便性及环保要求等方面的因素。采用尿素制备还原剂时，从尿素的运输、储存及最终制成还原剂都非常安全，但该工艺系统复杂、经济性较差、系统维护量大。采用液氨法和氨水法制备还原剂具有工艺简单、能耗低、维护方便等特点。但液氨是有毒物质，其运输和储存都属于重大危险源，具有较大的安全风险。设计采用环境风险性相对较低的氨水（20%浓度）。

4、本项目烟气脱硝分析

本项目锅炉燃料燃烧采用低氮燃烧器，通过调整燃料与空气配比的方式以及空气进风方式使燃烧产物中氮氧化物大幅度降低，从源头上降低氮氧化物产生量。

选择性非催化还原法（SNCR）脱硝是一种不使用催化剂，在800～1100℃的温度范围内，将含氨基的还原剂（如氨水，尿素溶液等）喷入炉内，将烟气中的NOx还原脱除，生成氮气和水的清洁脱硝技术。SNCR还原NO的反应对于温度条件非常敏感，炉膛上喷入点的选择，也就是所谓的温度窗口的选择，是SNCR还原NO效率高低的关键。生物质锅炉普遍温度较低，炉膛内温度在750~860℃之间。本项目采用20%氨水作为还原剂，氨水所需要的反应温度起点为800℃，理想温度范围为850~950℃。本工程SNCR脱硝系统将选取炉膛最佳的温度窗口采用专用SNCR喷枪将氨水溶液喷入炉膛进行反应，并保证足够的穿透深度和覆盖面。还原NOx的主要方程式为：

6NO+4NH3→ 5N2+6H2O

4NO+4NH3+O2	→ 4N2	+6H2O

6NO+8NH3+3O2	→ 7N2	+12H2O

2NO+4NH3+2O2	→ 3N2	+6H2O

选择性催化还原法（SCR）脱硝系统是向催化剂上游的烟气中喷入氨气或其它合适的还原剂、利用催化剂将烟气中的NOx转化为氮气和水。目前世界上流行的SCR工艺主要分为氨法SCR和尿素法SCR两种。此两种法都是利用氨对NOx的还原功能，在催化剂的作用下将NOx（主要是NO）还原为对大气没有多少影响的N2和水，以达到脱除烟气中氮氧化物（NOx）的目的。其主要的化学反应为：

4NO + 4NH3 + O2→ 4N2 + 6H2O

2NO2 + 4NH3 + O2→ 3N2 + 6H2O

6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O

反映方程式表明，还原1摩尔的NO理论上需要1摩尔的NH3，脱硝产物为气态的N2和H2O，随烟气一起进入袋式除尘器，对除尘器影响很小。

采用SNCR/SCR组合技术可以将SNCR脱硝过程中喷入炉膛中未反应完全的氨在SCR脱硝反应器中进行催化反应，实现二次脱硝及氨的充分利用，提高脱硝效率。本项目SCR脱硝工艺选用钒钛基低温催化剂，反应运行温度在180~280℃之间，本项目袋式除尘器出口烟气温度在220℃左右，进入SCR反应器的氮氧化物可以在催化剂适宜的温度下发生催化还原反应，可以得到较高的去除效率。

同时从SCR系统泄漏任何未反应的NH3都是不希望的，因为泄漏的氨与烟气中的SO2和SO3反应生成硫酸铵和亚硫酸氨，他们会污染下游的设备，特别是空气预热器。本项目设计安装氨在线监控设施，通过控制氨的添加量，使氨的泄漏量保持在一个可接受的水平上，控制硫酸铵和亚硫酸氨的生成，防止污染下游设备。NH3还原NOx的反应是放热反应，会有热量释放，因此本工程在SCR反应器与引风机之间增设空预器。将SCR脱硝反应器出来的较高温的烟气（240~250℃）引入空预器进行换热，加热后的空气作为助燃空气进入锅炉，换热后的烟气温度降至138℃以下，由引风机引出经排气筒排放，这样既保证了进入SCR反应器的烟气温度是催化剂适合的反应温度，又保证了对热量的充分利用，减少能耗损失。

在本项目SNCR+SCR混合型脱硝工艺的共同作用下，对氮氧化物的去除效率可以达到85%，能够使排放口的氮氧化物排放浓度控制在50mg/m3以内。因此，从系统脱除氮氧化物效率、运行可靠性、维护方便等方面考虑，本项目烟气脱硝采用SNCR+SCR混合型脱硝在技术上是可行的。

      - 排气筒高度合理性分析

根据《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），新建、改建、扩建工程的排气筒应保证出口烟气速度Vs不得小于下式计算出的风速Vc的1.5倍。

式中：——排气筒出口高度处环境风速的多年平均风速，m/s。

风速与高度的关系是V=V0（H/H0）n，其中，V指高度H处风速；V0指高度H0处风速；H0一般为10m；n指地表摩擦系数，0.1-0.4，本次评价取0.2。

当地多年平均风速V0=2.1m/s，则当烟囱高度为80m时，=3.18m/s。

——韦伯斜率。

Γ（λ）——函数，，且Γ（λ+1）=λΓ（λ）。

根据《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）附录C，Γ（λ）函数值计算结果见表7-3。根据各参数计算数值可以得出其对应的Vc，具体数据见表7-4。

表7-3                 各参数计算结果

| 排气筒高度(m) | 平均风速 (m/s) | 韦伯斜率K | λ | Γ（λ） | 计算得Vc (m/s) | 计算得1.5Vc (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 3.18 | 1.34 | 1.75 | 0.919 | 6.449 | 9.673 |

综上，本项目排气筒高度及内径合理性分析见表7-4。

表7-4         排气筒内径合理性分析结果一览表

| 排气筒名称 | 高度(m) | 出口直径(m) | 出口废气流速Vs(m/s) | 计算得1.5Vc(m/s) | 合理性分析结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉排气筒P29 | 80 | 4 | 14.5 | 9.673 | 合理 |

从表7-4可以看出，排气筒出口烟气速度不小于风速Vc的1.5倍，能够满足《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的相关要求。同时本工程锅炉高度为56m，烟囱周围半径200米距离内无建筑物。综上，本项目拟建设80m高的烟囱是合理的。

    - 其他颗粒物废气污染防治措施

      - 其他颗粒物废气治理措施分析

本项目其他颗粒物废气包括投料废气G2、渣仓废气G3、灰仓废气G4、小苏打粉废气G5、小苏打粉研磨废气G6、燃料破碎废气G7。投料废气G2采用全密闭式上料间进行收集，采用袋式除尘器进行治理，治理后经1根15m高的排气筒P2排放；渣仓废气G3、灰仓废气G4均采用仓顶自带的单机袋式除尘器治理后分别经过21m高的排气筒P3、28m高的排气筒P4有组织排放；小苏打仓废气G5和小苏打研磨废气G6经过小苏打仓顶自带的单机袋式除尘器处理后经15m的排气筒P5有组织排放；燃料破碎废气G7采用密闭式破碎车间进行废气收集，采用袋式除尘器进行治理，治理后经1根15m高的排气筒P6排放。

本项目炉渣由全密闭式振动输渣机输送至渣仓内暂存，收尘灰通过除尘器底部密闭管道输送至灰仓内，小苏打粉由密闭罐车运输入厂后经密闭管道直接输送至仓内暂存。在各物料进出料仓时，仓内为了保持压力平衡，在仓顶端设置有呼吸口，入仓时随着进料层的不断增高，罐仓内的气体伴随粉尘一起被压缩出呼吸口，故罐仓储料时呼吸口会产生粉尘。

对于颗粒物的去除方式及方案比选、袋式除尘器的工作原理等内容详见7.1.1.1，本次均选取结构简单、使用灵活、便于回收干料、维护简单，且治理效率高的袋式除尘器来对颗粒物进行治理。

袋式除尘器的治理效率可达到90%~99.9%，根据本项目颗粒物的产生浓度，投料袋式除尘器治理效率选取99.5%，破碎袋式除尘器治理效率选取99%，渣仓袋式除尘器治理效率选取95%，灰仓的袋式除尘器治理效率选取99%，而小苏打粉由于用量较少，颗粒物产生浓度不高，根据最不利原则，袋式除尘器的治理效率选取90%。经治理后的颗粒物均能够稳定满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。

综上所述，本项目采用袋式除尘器治理其他颗粒物废气的治理措施可行。

      - 氨水储罐废气处理措施分析

氨水储罐大小呼吸废气中污染物均为氨气，采用管道收集后作为一次风引入锅炉进行燃烧处理。本项目脱硝剂为20%氨水，氨气通入锅炉可作为脱硝剂与烟气中的NOX发生反应，既实现了对氨气的有效处理，也可对氮氧化物的去除起到一定的作用，因此氨通入锅炉进行燃烧处理是可行的。

    - 无组织废气污染防治措施

根据本项目锅炉炉体及罐体均为密闭设计，废气全部经治理后由排气筒排出，不涉及无组织废气产生。

本项目投料过程在全密闭式上料间进行，卸料过程均在干料棚内进行，破碎过程在密闭破碎车间进行。上料间、破碎车间均设置在干料棚内，干料棚设置有防风抑尘网，且棚内安装有喷雾抑尘装置，根据工程分析核算数据，本项目投料、破碎及卸料过程无组织散失的颗粒物为2.1578t/a。

本项目所用生物质燃料均为固体块状、条状或大颗粒状，含水率较高，由汽车运输进厂，燃料运输、卸料过程会产生粉尘。为尽量避免粉尘产生，评价建议运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。

对厂内道路采取定时保洁措施，减少道路扬尘产生。为便于洒水抑尘，厂内配备洒水车。在厂区出口处设立监控设施，监督进入车辆带泥入场和冒、装、撒、漏，严禁冒装车、带泥车和沿途撒漏车辆进入厂区，实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。评价要求企业在厂区出入口设置车辆清洗装置，设置冲洗槽和沉淀池，确保入场运输车辆清洗率达到100%。

根据本项目对大气环境的影响预测（详见第5章），本项目建成后颗粒物的厂界浓度值能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求。

综上所述，本项目各项无组织废气均能够达标排放，措施可行。

    - 在线监控装置

1、预设监测孔和监测平台

按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）等规范性文件，本项目在锅炉烟囱（烟道）上设置永久采样孔，并安装采样监测平台。

2、安装烟气在线监测装置

根据《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）等规范性文件，本项目在锅炉烟囱（烟道）上安装污染物排放连续监测装置（CEMS）。CEMS系统安装位置应严格按照规范要求设置，以准确可靠地连续监测烟气排放状况，应按规范要求定期校准，以准确反映污染物排放情况，应可随时调集现场数据采集器发来的各种信息，进行处理、存储、显示报警信息和相应数据，并向地方生态环境主管部门传输数据并随时接受数据查询和检索。

在线监测结果应采用电子显示板进行公示并与当地环保行政主管部门和行业行政主管部门监控中心联网。

  - 废水污染防治措施分析

    - 工程废水特点及适合的处理工艺

本项目生产废水为化水车间废水W1、锅炉排污水W2、循环冷却系统排污水W3、回水处理废水W4，主要污染物为COD、SS、NH3-N，水质较好，仅含有少量盐分和杂质，全部回用于厂区绿化、道路清扫、干料棚抑尘、灰渣调湿、车辆清洗环节，不外排；生活污水经化粪池处理后进入孟庄镇污水处理厂，进一步处理后排入北排水河，最终汇入共产主义渠。生活污水经化粪池处理后满足污水处理厂收水标准，厂区内不需再另行设置污水处理站。

    - 生产废水回用可行性分析

根据项目可行性研究报告及其他设计资料，拟将过滤系统反冲洗废水收集后优先回用于厂区绿化；剩余部分与反渗透系统浓水、锅炉排污水、循环冷却系统排污水、回水处理废水收集后全部回用于灰渣调湿、干料棚抑尘、道路清扫、车辆清洗。各部分用水环节水量消耗情况及可行性分析如下：

1、厂区绿化

根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385—2020）-表43公共设施管理业用水定额中绿地浇灌用水量通用值为0.81m3/（m2▪a）。经查阅气象统计资料，新乡市平均降雨天数为50天左右，天气较冷无需绿化浇洒的天数为50天左右，故每年需要进行绿化浇洒的天数约为265d/a（非采暖季195d/a，采暖季70d/a）。

企业厂区总绿化面积约为18111m2，用水量为14669.91m3/a（1.84m³/h）。反冲洗废水产生量为17200m3/a（2.15m³/h），可满足厂区绿化用水需求。同时评价要求企业建设1座300m3的1#回用水池，在无需进行绿化浇洒时将反冲洗废水收集至水池内暂存，不外排。综上，反冲洗废水回用于厂区绿化是可行的，剩余部分2530.09m3/a（0.31m³/h）回用灰渣调湿、干料棚抑尘、道路清扫、车辆清洗。

2、灰渣调湿、干料棚抑尘、道路清扫、车辆清洗

①根据项目设计资料，灰渣调湿用水量为0.3t水/t灰渣。本工程灰渣产生总量为54240.9t/a，根据锅炉运行机制，核算出灰渣调湿用水量为16272t/a（非采暖季2.26t/h、采暖季1.91t/h）。

②根据项目交通移动源分析，项目建成后厂区内新增车辆74600辆次/a（204辆次/d），车辆进厂出厂均需要进行冲洗，用水量约为1750t/a（0.2t/h）。

③根据企业提供的厂区平面布置图，厂区内部道路占地面积约15600m2，由于厂内运输量较大，道路清扫频率高，用水量约为4L/m2，即22776t/a（2.6t/h）。

④干料棚内建设有喷雾抑尘装置，设计喷雾量为0.02~0.05L/(m3▪h)，本工程干料棚总体积124740m3，则喷雾抑尘装置需水量为80396~200990m3/a（10.05~25.12m3/h）。

综上，本项目灰渣调湿、干料棚抑尘、道路清扫、车辆清洗用水量为121194~241788m3/a（采暖季15.11~30.18m3/h、非采暖季14.76~29.83m3/h）。过滤系统反冲洗废水（除绿化外）、反渗透系统浓水、锅炉排污水、循环冷却系统排污水产生总量为167963.07m3/a（采暖季21.77m3/h，非采暖季20.56m3/h），可全部回用于上述用水环节。同时评价要求企业建设1座900m3的2#回用水池，将该部分生产废水（反渗透系统浓水、锅炉排污水、循环冷却系统排污水、回水处理废水）收集暂存至水池内，根据用水需求进行消纳使用，不外排。

综上，过滤系统反冲洗废水、反渗透系统浓水、锅炉排污水、循环冷却系统排污水全部回用于厂区绿化、灰渣调湿、干料棚抑尘、道路清扫、车辆清洗是可行的。

    - 达标分析

本项目生活污水经化粪池处理后排入孟庄镇污水处理厂进一步处理。废水排放量为4t/d（1460t/a），废水排放浓度为COD 250mg/L、SS200mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3.5mg/L、TN 40mg/L、动植物油10mg/L，各污染因子均能够满足孟庄镇污水处理厂收水标准，可以进入孟庄镇污水处理厂进一步处理。

    - 项目新增废水进入污水厂可行性分析

辉县市孟庄镇污水处理厂位于辉县市孟庄镇常屯南900m处孟庄镇产业集聚区内。污水处理厂于2012年建成，采用改良型卡鲁塞尔氧化沟处理工艺，服务范围15.2km2，收水范围主要为孟庄镇区、孟庄镇产业集聚区内生活污水、工业废水及常村镇境内的部分工业、生活污水。污水处理厂设计处理能力为日处理污水5万t，其中一期2.5万t，二期2.5万t，目前污水处理厂运转良好，正常污水处理量为4.1367万t/d，本项目排水4t/d，仅占其剩余处理能力的0.046%。本项目厂区总排口水质为COD 250mg/L、SS200mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3.5mg/L、TN 40mg/L、动植物油10mg/L，能够满足孟庄镇污水处理厂COD≤450mg/L、SS≤300mg/L、NH3-N≤30mg/L的收水标准要求。故本项目废水排放不会对污水处理厂负荷造成冲击。

同时，本项目所在区域污水处理厂管网铺设已完善并运行良好，本工程废水进入该污水处理厂不存在管网制约因素。

综上所述，评价认为本项目废水经污水管网排入孟庄镇污水处理厂的处理方案是可行的。

  - 噪声污染防治措施可行性分析

工程高噪声源主要为锅炉排气口、汽轮机、发电机、送风机、引风机、给水泵、空压机等，噪声源声级值在80~120dB（A）之间，为保证厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类、4类标准的要求，必须采取基础减振、厂房隔声、吸声、消声、阻尼、合理布局等综合降噪措施处理。针对项目噪声源及周边环境情况，项目设计采用以下防治措施：

（1）送风机、烟气引风机、给水泵、空压机等设备在招标过程中提出设备噪声要求，进行噪声源头控制。

（2）合理进行厂区总体平面布置，尽可能将主厂房等噪声源集中的构筑物布置于厂区中央，并利用其他辅助建筑物的屏蔽作用，减轻噪声对厂区外的环境影响。

（3）送风机、引风机设置隔声罩；其他高噪声设备布置在室内，高噪声设备厂房的建筑结构将起到一定的隔声降噪效果，同时主厂房等高噪声车间采取隔声门、隔声窗。集控室采用隔声窗和隔声门等措施。

（4）其他噪声源应首先考虑设备选型，使其达到规定的要求，必要时对设备基础采取减振处理，送风机进风口装消声器，对冷风道进行隔声包扎。

（5）排汽放空噪声采取在排气管口安装消声器的方法进行控制。

（6）提高厂区绿化系数，利用植被吸声减噪作用，进一步降低电厂噪声对周围环境的影响。

采取上述防治措施后，经预测工程南、西、北厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类昼间70dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求。工程噪声对周围声环境影响不大，可接受。

  - 固体废物防治措施可行性分析

该工程营运期间产生的固废包括一般固废和危险废物两大类，其中一一般固废包括废过滤介质、废滤芯、废离子交换树脂S1、炉渣S2、收尘灰S3；危险废物主要包括废催化剂S4、化验废液S5、废机油S6。各类固废产生及处置措施见下表。

表7-5             工程固体废弃物产生及处置情况

| 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生量（t/a） | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化水车间 | 废过滤介质S1-1 | 一般固废 | 2 | 收集后定期送垃圾填埋场填埋 |
| 蒸汽冷凝水回水处理系统 | 废滤芯S1-2 |  | 1 | 收集后交由厂家回收处置 |
|  | 废离子交换树脂S1-3 |  | 6t/2a |  |
| 锅炉 | 炉渣S2 |  | 10491 | 收集暂存至渣仓内，作为建材外售至新乡市亨利建材股份有限公司用于制造水泥 |
| 废气处理设施 | 收尘灰S3 |  | 43749.9 | 收集暂存至灰仓内，作为肥料辅料外售至河南兴发昊利达肥业有限公司综合利用 |
|  | 废催化剂S4 | 危险废物 | 5 | 收集至危废暂存间，定期有相应危废处置资质的单位处置 |
| 化验室 | 化验废液S5 | 危险废物 | 0.2 |  |
| 设备维护 | 废机油S6 | 危险废物 | 0.8 |  |
| 合计 |  | 一般固废 | 54246.9 | / |
|  |  | 危险废物 | 6 | / |

建设单位拟新建1座10m2的一般固废间用于暂存废过滤介质、废滤芯、废离子交换树脂S1，新建1座渣仓（总容积800m3）用于暂存本项目炉渣S2，新建2座灰仓（总容积2000m3）用于暂存收尘灰S3，新建1座54m2的危废暂存间用于暂存废催化剂S4、化验废液S5、废机油S6。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。因此，本项目新建的渣仓、灰仓、一般固废暂存间应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

本项目新建的危废暂存间需按照危险废物暂存设施的要求进行建设，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物规范化管理指标体系》（2016）和《河南省危险废物规范化管理工作指南》的相关要求。

为了避免危险废物在厂区贮存过程中对环境的影响，评价要求企业及时将危废委托有资质的危废处理单位安全处置，在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。

综上所述，项目固废均能实现综合利用和安全处置。

  - 地下水污染防治措施

项目所在的区域地下水水位埋深较深，约为10m以上，场区地下水属孔隙潜水类型。为减少和防止本项目生产过程中产生的废水污染物对地下水造成污染影响，项目在建设过程中应对生产车间、道路全部采用水泥硬化，对污水处理设施、输水沟渠及固废暂存间采取防渗处理，以防止各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染。本项目地下水污染防治按照“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”的原则，防止本工程建设及运营中对地下水环境造成污染。

    - 源头控制措施

工程设计管道、阀门、设备均采用国内质量可靠的管道、阀门、设备；安排专人负责设备、阀门、管道日常巡视工作，发现跑、冒、滴、漏，立即采取措施补救，尽量杜绝物料及废水跑、冒、滴、漏而下渗污染地下水；废水均采用管道输送；生产车间、一般固废临时存放处、危险废物暂存间及事故废水收集池均应严格按照要求做好防渗处理，避免出现裂纹而导致废水下渗污染地下水。

本项目生产废水为化水车间废水W1、锅炉排污水W2、循环冷却系统排污水W3、回水处理废水W4，全部回用不外排；生活污水经化粪池处理后进入孟庄镇污水处理厂，进一步处理后排入北排水河，最终汇入共产主义渠。

    - 分区防渗措施

一、防渗原则

采取源头控制、末端防治、污染监控相结合的原则，具体如下：

（1）源头控制措施主要包括在车间、管道、设备、循环水储存及处理构筑物采取相应措施，工艺废水管线需采取地上明渠明管或架空敷设（满足防腐、防渗要求），防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

（2）末端防治措施主要包括厂区防渗措施、循环水收集措施，防治洒落地面的污染物渗入地下，同时对渗入地下的污染物及时收集，防止污染地下水；

（3）污染监控措施主要包括建立完善的监测制度、配备先进的监测仪器和设备，科学合理的设置地下水监控井，同时加强车间和各用排水单元的管理，避免跑冒滴漏现象的发生，增强员工的环境保护意识，及时对员工进行宣传教育。

（4）项目设置的固废暂存间应严格按照一般固废和危险废物暂存设施建设要求，设置相应的围堰、排水设施等，并对厂区地面进行硬化。

二、厂区防渗要求

整个厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区、非污染防渗区：

重点污染防渗区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。本项目的重点污染防治区为：氨水储罐区、酸碱罐区、油罐区、废污水管道、应急事故池、危险废物暂存间、化粪池。

一般污染防渗区：裸漏于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目的一般污染防治区为：一般固废暂存间、干料棚、渣仓、灰仓、锅炉房、汽机房、除氧料仓间等。

非污染防渗区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。本项目的非污染防渗区为：厂区内的其他区域。本项目分区防渗图见附图五。

针对不同的防渗区域，采取不同的污染防渗措施，具体如下：

（1）重点污染防渗区：防渗性能应与≥6.0m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）等效。底层宜采用0.3m压实粘土层；上层采用合成高密度人工防渗膜，厚度不宜小于1.50mm膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5％；膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于100mm；膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

（2）一般污染防渗区：对一般污染防治区，防渗性能应与≥1.5m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）等效。建议使用1m厚黏土层（渗透系数不大于1×10-7m/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数不大于1×10-10m/s）。做好防风、防雨及防渗的“三防”措施，并保证其贮存过程中不易老化、破损和变形。

（3）非污染防渗区：要求进行地面硬化，未硬化部分进行绿化。

各污染防治区在满足上述防渗要求的前提下，厂区地面除绿化区外均要进行硬化处理；工程产生的固废必须堆放在固废贮存场内，贮存场必须有防雨、防渗、防流失的“三防”措施。综上所述，在落实环评所提的相关建议后，本项目产生的废水不会对区域地下水质量有较大影响，地下水质量仍维持现有水平。

    - 污染监控

本工程位于辉县市常村镇工业园，根据工程分析内容，正常状况下，本项目无地下水污染源存在，对区域地下水环境影响较小，评价建议建立地下水污染监控制度和环境管理体系，制定监测计划，以便及时发现问题，采取措施。制定地下水风险事故应急预案，明确地下水风险事故状态下应采取封闭、截流等措施。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），为了在发生污染物泄漏后及时发现地下水的污染程度，应至少在建设项目下游布设1个跟踪监测点位。厂址下游后古章村设有地下水井，可以作为地下水监测井使用。监测井每年取样一次，若发生污染物地下渗漏事故或发现地下水中污染物超标，应加强监测频次。监测因子为耗氧量、氨氮，地下水跟踪监测点位及监测要求见下表：

表7-6          地下水环境监测点位及跟踪监测要求

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测点位 | 厂址下游后古章村地下水井（1350m） |
| 2 | 功能 | 地下水跟踪监测点 |
| 3 | 井结构 | 竖向圆形 |
| 4 | 监测层位 | 潜水层，水位线下1米 |
| 5 | 监测频次 | 每年1次 |
| 6 | 监测因子 | 耗氧量、氨氮 |

    - 风险事故应急响应

建设单位应严格按照相关要求制定地下水风险事故应急响应预案，在事故状态下，应紧急启动应急预案，查明污染源所在位置，并及时采取措施进行污染源处理，并制定行之有效的地下水污染防治措施和实施方案。

评价认为在严格落实上述措施的基础上，本工程投产后不会对区域地下水环境造成大的不利影响，措施可行。

  - 风险防治措施分析

本项目使用的氨水、柴油、盐酸、氢氧化钠具有一定的毒性或燃烧性，其贮存、使用过程中存在一定泄漏污染。防治措施如下：

（1）严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行设计、施工、安装、建厂。项目建设完成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。

（2）装备配置方面，车间、库房配置的消防器材应满足消防规范的要求；供电系统应设置双电源，并配备UPS系统，使关键性电器设备可通过瞬间电源的切换来维持正常的工作；工艺输送泵均采用密封防泄漏驱动泵以避免物料泄漏，特别是废水、废气处理装置的提升、引风等动力设施应配置必要的应急备用系统。

（3）储罐区进行防渗并设置围堰、水喷淋系统、有毒气体报警器等，新建一座1200m3的事故水池，收集项目事故废水。

（4）各建构筑物之间、建构筑物与道路之间要按火灾危险类别和环境情况保持足够的安全距离。

（5）公司应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。

（6）加强设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，防止跑、冒、滴、漏。

（7）建立健全的组织管理网络。管理人员和操作人员在事故预防中应通力合作，每个生产岗位配备必要的安全管理和责任人员。

（8）当储罐区发生泄漏时，由生产操作现场人员及时堵漏，切断与其他单元的联系。少量泄漏物用沙土吸附或吸收，并铲入专用收集器内，委托有资质的单位处理。大量泄漏：用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，用防爆泵转达移至备用储罐中。

（9）对在岗工人及邻近有关人员进行普及性自我救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护。

（10）在发生泄漏的情况下，及时疏散下风向的人员，不会造成人员死亡等重大环境事故。

建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施的基础上，本项目的环境风险可防控。

  - 工程污染防治措施汇总

工程针对废气、废水、噪声、固废的产生情况和工艺要求，采取了技术成熟、运行稳定可靠、净化效率高、满足达标排放和废物综合利用、安全处置要求的污染防治措施。本次工程总投资为48000万元，所需环保投资约5300万元，占总投资的11%。工程污染防治措施及投资概算见下表。

表7-8           工程污染防治措施及投资概算

| 项目 | 产污点位/环节 | 主要污染物 | 治理措施 |  | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气G1 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨（逃逸） | 低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器+80m高排气筒P1 |  | 5000 |
|  | 投料废气G2 | 颗粒物 | 全密闭式上料间+袋式除尘器+15m高排气筒P2 |  | 14 |
|  | 渣仓废气G3 | 颗粒物 | 袋式除尘器+21m高排气筒P3 |  | 5 |
|  | 灰仓废气G4 | 颗粒物 | 袋式除尘器+28m高排气筒P4 |  | 5 |
|  | 小苏打粉仓G5 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒P5 |  | 4 |
|  | 小苏打粉研磨废气G6 | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 破碎废气G7 | 颗粒物 | 全密闭式破碎间+袋式除尘器+15m高排气筒P6 |  | 10 |
|  | 氨水储罐呼吸气G8 | 氨 | 管道收集后引入锅炉炉膛进行燃烧处理 |  | 2 |
|  | 干料棚卸料、投料、破碎 | 无组织粉尘 | 防风抑尘网+喷雾抑尘装置 |  | 20 |
| 废水 | 过滤系统反冲洗废水W1-2 | COD、SS | 收集至1#回用水池 | 全部回用于厂区绿化、干料棚抑尘、灰渣调湿、厂区道路清扫、车辆清洗，不外排 | 8 |
|  | 反渗透系统浓水W1-1 | COD、SS | 收集至2#回用水池 |  |  |
|  | 锅炉排污水W2 | COD、SS |  |  |  |
|  | 循环冷却系统排污水W3 | COD、SS、NH3-N |  |  |  |
|  | 回水处理废水W4 | pH、COD、SS |  |  |  |
|  | 生活污水W5 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池处理后经管网排入孟庄污水处理厂 |  |  |
| 固废 | 废过滤介质S1-1 | 一般固废 | 一般固废间暂存，送垃圾填埋场填埋 |  | 60 |
|  | 废滤芯S1-2 |  | 送厂家回收处置 |  |  |
|  | 废离子交换树脂S1-3 |  |  |  |  |
|  | 炉渣S2 |  | 收集暂存至渣仓内，作为建材外售至新乡市亨利建材股份有限公司用于制造水泥 |  |  |
|  | 收尘灰S3 |  | 收集暂存至灰仓内，作为肥料辅料外售至河南兴发昊利达肥业有限公司综合利用 |  |  |
|  | 废催化剂S4 | 危险废物 | 危废间暂存，定期委托有资质的单位处理 |  | 2 |
|  | 化验废液S5 | 危险废物 |  |  |  |
|  | 废机油S6 | 危险废物 |  |  |  |
| 噪声 | 送风机、引风机、给水泵等 | 机械噪声 | 基础减振、厂房隔声、吸声、消声、阻尼、合理布局等综合降噪措施 |  | 20 |
| 地下水防护措施 | 应急事故收集池及管道，一般固废暂存间和危险废物暂存设施，按设计要求进行分区防渗 |  |  |  | 10 |
| 环境风险防范措施 | 生产装置、管线，设置防静电接地装置，采取地面硬化等防渗措施，设置灭火器若干、事故水池1座（1200m3）、氨水储罐区、柴油罐区、酸碱罐区设置围堰、水喷淋系统、有毒气体报警器等 |  |  |  | 30 |
| 常规监测仪器 | 声级计、其他手动监测设备等 |  |  |  | 10 |
| 其他管理要求 | 用电量监控设备、视频监控设备、门禁系统、锅炉烟囱安装在线监测设备及氨逃逸在线监测设备并与环保部门联网 |  |  |  | 100 |
| 合计 |  |  |  |  | 5300 |

本项目环境保护“三同时”验收设施见下表。

表7-9         拟建工程环保“三同时”验收一览表

| 项目 | 产污点位/环节 | 防治措施内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气G1 | 低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器（3套，新建）+80m高排气筒P1（1根，新建） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃生物质锅炉（基准含氧量6%） |
|  | 投料废气G2 | 全密闭式上料间（2间，新建）+袋式除尘器（1套，新建）+15m高排气筒P2（1根，新建） | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 渣仓废气G3 | 袋式除尘器（1套，新建）+21m高排气筒P3（1根，新建） |  |
|  | 灰仓废气G4 | 袋式除尘器（2套，新建）+28m高排气筒P4（1根，新建） |  |
|  | 小苏打粉仓G5 | 袋式除尘器（3套，新建）+15m高排气筒P5（1根，新建） |  |
|  | 小苏打粉研磨废气G6 |  |  |
|  | 破碎废气G7 | 全密闭式破碎间（1间，新建）+袋式除尘器（1套，新建）+15m高排气筒P6（1根，新建） |  |
|  | 氨水储罐呼吸气G8 | 收集管道（1套，新建），引入锅炉炉膛燃烧 | / |
| 废水 | 过滤系统反冲洗废水W1-2 | 1#回用水池1座（300m3，新建） | / |
|  | 反渗透系统浓水W1-1 | 2#回用水池1座（900m3，新建） |  |
|  | 锅炉排污水W2 |  |  |
|  | 循环冷却系统排污水W3 |  |  |
|  | 回水处理废水W4 |  |  |
|  | 生活污水W5 | 管道1套、化粪池1座（新建） | 孟庄污水处理厂收水标准 |
| 固废 | 废过滤介质S1-1 | 一般固废间1座（10m2、新建） | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废滤芯S1-2 |  |  |
|  | 废离子交换树脂S1-3 |  |  |
|  | 炉渣S2 | 渣仓1座（总容积800m3、新建） |  |
|  | 收尘灰S3 | 灰仓2座（总容积2000m3、新建） |  |
|  | 废催化剂S4 | 危废暂存间1座（54m2、新建） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 化验废液S5 |  |  |
|  | 废机油S6 |  |  |
| 噪声 | 送风机、引风机、给水泵等 | 基础减振、设置消声器、进风口消音器、管道外壳阻尼、隔声封闭、合理布局等综合降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类 |
| 地下水防护措施 | 应急事故池及管道，一般固废暂存间和危险废物暂存设施，按设计要求进行分区防渗 |  |  |
| 环境风险防范措施 | 生产装置、管线，设置防静电接地装置，采取地面硬化等防渗措施，设置灭火器若干、事故水池1座（1200m3）、氨水储罐区、柴油罐区、酸碱罐区设置围堰、水喷淋系统、有毒气体报警器等 |  |  |
| 常规监测仪器 | 声级计、其他手动监测设备等 |  |  |
| 其他管理要求 | 用电量监控设备、视频监控设备、门禁系统、锅炉烟囱安装在线监测设备及氨逃逸在线监测设备并与环保部门联网 |  |  |

综上，评价认为项目在采取工程设计和评价提出的废气、废水、噪声、固废污染防治措施后，废气、废水污染物均能做到稳定达标排放，噪声污染做到有效控制，固废全部综合利用和合理处置，措施可行。

  - 厂址选择可行性

    - 满足新乡市饮用水源地保护要求

距本项目最近的市级饮用水源保护区为辉县市段屯地下水饮用水源保护区，本项目距离其二级保护区边界约为4.5km，不在其保护区范围内；距本项目最近的新乡市乡镇饮用水源为辉县市常村镇常春社区地下水井群，本项目距离其保护区边界约为2.97km，不在其保护区范围内；距离本项目最近的南水北调总干渠为常村镇段，本项目据其保护区边界约为2.556km，不在其保护区范围内。因此，本工程建设不会对各水源地产生直接影响。

    - 项目对周边环境的影响可接受

（1）环境空气影响

项目废气排放满足标准要求，经预测，废气污染物对敏感点的影响均可达满足标准要求，项目废气对周边环境的影响可接受。

（2）地表水环境影响

项目外排废水经管网排入孟庄镇污水处理厂，进一步处理后排入北排水河，最终汇入共产主义渠。该污水厂出水COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即COD 40mg/L、氨氮2mg/L、总磷0.4mg/L、总氮15mg/L，本项目建设不会对出水水质造成影响。

（3）声环境影响

由预测结果可知，项目完成后，厂界噪声均能够达到标准的要求。

（4）地下水环境影响分析

在建设项目非正常状况下项目运营期间，假设化粪池发生污染物短时泄漏，通过模拟预测可知污染物进入地下水中，再随水流场向下游运移，污染物由于水动力作用会对浅层地下水造成一定程度的污染，但是在水流稀释和地下水径流作用下逐渐消除。短时泄漏污染对地下水水质未出现超标现象，影响范围主要控制在本项目厂区及北侧空地范围内，不会对周边地下水水源造成影响。在落实环评所提的相关建议后，本项目产生的废水不会对区域地下水质量有较大影响，地下水质量仍维持现有水平。

（5）土壤环境影响分析

本项目对土壤的影响主要为大气沉降型影响。根据分析，企业应在确保原料来源及清洁性的同时，加强对锅炉及后续废气治理措施的日常维护，减少污染物排放。同时，企业应建立健全与废气处理设备相关的各项规章制度，以及运行、维护和操作规程，建立主要设备运行状况的台账制度；加强对管理和运行人员的培训，使管理和运行人员掌握治理设备及其他附属设施的具体操作和应急情况下的处理措施，从而最大程度上减小对周围土壤造成的影响。在落实以上各项措施和巡检制度后，本项目对土壤的环境影响是可以接受的。

    - 环境风险可接受

本项目的原料氨水、柴油、盐酸、氢氧化钠具有一定的毒性或燃烧性，其贮存、使用过程中存在一定泄漏风险。但风险事故发生概率比较低，发生事故对周围敏感目标的危害后果较小，在采取风险防范措施后，项目的风险可防控。

    - 厂区平面布置合理性

根据企业提供的拟建工程厂区总平面布置图，厂区的平面布置较为合理，主要体现在以下几个方面：

（1）项目根据工艺流程和设备运转的要求，按照工艺运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，工艺流程顺畅，厂区布局紧凑；

（2）根据生产单元的需要进行了合理的布局，减少了物料在输送过程中的跑、冒、滴、漏，提高了项目的清洁生产水平。

综上所述，评价认为厂区总平面布置基本合理。

- 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的投资经济效益和环保措施是否能够补偿或多大程度上补偿由于项目的建设可能造成的环境影响和损失的重要依据。

  - 社会效益分析

河南省华天热电有限公司2×25MW生物质热电联产项目具有的社会效益：

（1）河南省华天热电有限公司于新乡市辉县市常村镇，投资48000万元新建“河南省华天热电有限公司2×25MW生物质热电联产项目”。本项目的建设，不仅可以提高公司的整体技术水平，为企业带来较大的效益，增强其市场竞争能力，同时可以增加当地财政收入，对当地经济发展具有一定的积极作用。

（2）本项目符合国家的产业政策，选址符合城市规划和土地政策。项目投产后，公司既满足了市场需求，又为当地经济发展作出了贡献；本项目建设可消纳当地大量的生物质废物，能够为自身电厂提供中压蒸汽用于发电，发电后的低压蒸汽再作为热源外供给其他企业生产使用，同时也为周围居民进行冬季供暖，还能拉动了周边相关产业的发展，对当地的社会经济发展起到积极作用；生产需要各种辅助原料，以及产品的流通，可带动和促进当地相应的工业、交通运输业的发展，更能促进区域经济多方面的交流发展。因此，项目的建设社会效益显著。

（3）可新增就业，减轻当地的就业压力，同时促进社会的稳定发展，增加当地居民收入，提高居民的整体生活水平，有利于社会的安定，为企业的发展提供良好的群众基础。

综上所述，项目的建设可有效地促进当地社会和经济的协调发展，评价认为，项目的建设具有良好的社会效益。

  - 经济效益分析

根据建设单位提供的本项目的建议书及其他经济数据，本项目的主要经济指标见下表：

表8-1                工程经济效益分析

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 48000 |
|  | 其中：固定资产投资 | 万元 | 47698 |
|  | 流动资金 | 万元 | 302 |
| 2 | 年销售收入 | 万元 | 17834 |
| 3 | 总成本 | 万元 | 12267 |
| 4 | 上交税金 | 万元 | 1191 |
| 5 | 年销售利润（税前） | 万元 | 4764 |
| 6 | 投资利润率 | % | 11.71 |
| 7 | 投资回收期（含建设期） | 年 | 7.02 |

本项目完成后正常年销售收入17834万元，年税前利润总额4764万元，投资利润率为11.71%。从上述各项经济指标可以看出，工程投资产生的经济效益显著，企业具有较强的抗风险能力，项目建设投产后可获得较稳定的经济效益。工程投资回收期为7.02年，具有良好的发展潜力。因此，从经济角度考虑本项目的建设是可行的。

  - 环境损益分析

    - 环保投资估算

本次项目投资48000万元，估算环保投资共5300万元，其中环保投资主要投资内容及投资估算详见表8-2。

表8-2               工程完成后环保投资一览表

| 序号 | 项目名称 | 投资费用（万元） | 环保设施、设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 5060 | 低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器（3套）+80m高排气筒（1根）、密闭式投料间（2间）+袋式除尘器+15m排气筒（1套）、渣仓袋式除尘器（3套）+21m排气筒（1根）、灰仓袋式除尘器（2套）+28m排气筒（1根）、小苏打仓袋式除尘器（3套）+15m排气筒（1根）、全密闭式破碎间（1间，新建）+袋式除尘器（1套，新建）+15m高排气筒P6（1根，新建）、防风抑尘网+喷雾抑尘装置（1套） |
| 2 | 废水治理 | 8 | 1#、2#回用水池（300m3和900m3），喷洒装置若干、管道1套、化粪池1座 |
| 3 | 噪声治理 | 20 | 基础减振、厂房隔声、吸声、消声、阻尼、合理布局等综合降噪措施 |
| 4 | 固废治理 | 62 | 渣仓1座，灰仓2座，一般固废暂存间1座，危废暂存间1座 |
| 5 | 地下水防护措施 | 10 | 应急事故收集池及管道，一般固废暂存间和危险废物暂存设施，按设计要求进行分区防渗 |
| 6 | 事故防范 | 30 | 生产装置、管线，设置防静电接地装置，采取地面硬化等防渗措施，设置灭火器若干、事故水池1座（1200m3）、氨水储罐区、柴油罐区、酸碱罐区设置围堰等 |
| 7 | 常规监测仪器 | 10 | 声级计、其他手动监测设备 |
| 8 | 其他管理要求 | 100 | 用电量监控设备、视频监控设备、门禁系统、锅炉烟囱安装在线监测设备及氨逃逸在线监测设备并与环保部门联网 |
| 合计 |  | 5300 | 占工程总投资的11% |

    - 环保运行费用估算

工程完成后项目环保运行费用主要包括环保设备的维修费、折旧费、环保管理及其他费用，成本费用主要包括原辅材料消耗费，动力消耗费及人员工资，福利等。设备的折旧年限为20年，设备的修理费率为2.5%。为使项目环保治理设施正常运行，并达到预期的治理效果，环保运行费用估算：

（1）环保设施运营费及修理费

根据防污减污措施评价，本项目污染防治措施的运行费用主要为污水站运行费、废气治理设施运行费用和危险废物处置费用。运营费用按照环保总投资的10%估算，设备的修理费用按照环保总投资的2.5%估算，则项目环保设施运营费用约为530万元，环保设备的修理费约为132.5万元。

（2）环保设施折旧费

项目环保设施运营期间会产生环保设施的折旧费，项目按照折旧年限20年进行考虑，项目环保设施的折旧费用计算如下：

C2=a×C0/n

式中，a—固定资产形成率，取90%；

n—折旧年限，取20年；

C0—环保设施投资。

经计算，项目环保设施折旧费为238.5万元.

（3）环保管理费

环保管理费用包括管理部门的办公费、监测费和技术咨询费等，按环保设施投资折旧费用与运行费用的2%计算，则项目运营期环保管理费为15.37万元。

综上所述，项目环保设施总运行费用为916.37万元，占全年净利润的25.6%，环境代价较小。

    - 工程环境收益估算

通过设置专项资金进行污染治理，不仅可以最大限度的减少污染物的排放量，而且实现了部分可利用废物的回收，降低了企业的运行成本，产生了良好的环境效益：

1、废气治理环境效益

项目废气经治理后均能够达标排放，对废气污染物的治理有效地保护了环境空气质量。

2、废水治理环境效益

项目建成后，废水治理后各污染物指标均能实现达标排放，有效地保护了水环境质量。

综上所述，本项目环保工程主要收益见表8-3。

表8-3                 主要环保收益一览表

| 序号 | 项目 | 环保收益（万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 达标排放，减少排污费和超标排污费的缴纳额度 | 5 |
| 2 | 炉渣、收尘灰出售 | 50 |
| 合计 |  | 55 |

3、环境负效益

虽然本项目采用了先进的技术和生产装置，并采取了可靠有效的环保措施，确保了污染物达标排放，最大限度减少了污染物的排放量，但每年仍然向环境中排放一定的污染物。根据评价的预测结果，这些污染物虽然不会对评价区域产生明显的不利影响，但其潜在的负面影响是不可避免的，负面的影响具有累积效应，负面影响对环境造成的累积影响将会或多或少的对周边环境及居民产生一定的危害，因此，该项目对环境的影响还需要长期的监测和关注。

    - 环保投资比例系数 Hz

环保投资比例系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保工作的重视程度。

Hz=（EO / ER）×100%

式中：EO——环保建设投资，万元

ER——企业建设总投资，万元

项目各项环保投资费用为5300万元，项目总投资费用为48000万元，环保投资占工程计划总投资的11%。本工程的环保投资能有效地提高水及原料利用率，降低能耗、物耗，减轻了对周围环境的影响。总的来说，该项目的环保投资在企业的可接受范围内。

    - 产值环境系数 Fg

产值环境系数是指年环保运行费用与工业总产值的比值，年环保费用是指环保治理设施及综合利用装置的运行费用、折旧费、日常管理费等。产值环境系数的表达式为：

Fg=（EZ/ERS）×100%

式中：EZ——年环保费用，万元

ERS——年工业总产值，万元

项目实施后，每年环保运行费用为530万元，本项目年工业总产值17834万元，则产值环境系数为2.97%，这意味着每生产万元产值所花费的环保费用为297元。

    - 环境经济效益系数 JX

环境经济效益系数 JX 是指因有效的环境保护措施而挽回的经济价值与环境保护费用之比，其表达式为：

JX=Ei / EZ

式中：Ei——每年环保措施挽回的经济效益，万元

EZ——年环保费用，万元

项目每年环境经济效益为55万元，年环保费用为916.37万元，则环境经济效益系数为0.06：1。

    - 工程环境效益综述

本项目的环境效益主要体现在环保投资减轻项目对环境的影响程度，本项目对大气污染物排放，采用“低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器+80m高排气筒”进行治理；对废水，各类污染物均能实现稳定达标排放。同时，本项目充分考虑了固废的综合利用与处置。经计算：

（1）项目完成后项目环保投资比例系数Hz为11%，表示环保投资占工程计划总投资的11%；

（2）Fg产值环境系数为2.97%，表示每生产万元产值所花费的环保费用为297元；

（3）环境经济效益系数JX为0.06：1，表示每投入1元环保投资可挽回0.06元经济价值。

建设项目环境效益的核算是一项复杂、系统的工作，本项目通过适当的环保投资实现污染物达标排放，并纳入区域总量控制指标内，在达到经济目标的同时亦实现环境目标和持续发展。

综上所述，虽然项目需要付出一定的经济代价进行污染治理，但在治理污染物的同时也为企业带来了一定程度的收益，综合评定后，评价认为项目设置的环保投资是必要的，设置环保投资带来的环境效益是明显的。

- 环境管理与监控计划

  - 环境管理

环境管理是企业管理中的一项重要内容，加大环境管理力度是实现企业环境效益、社会效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施，是企业生存和发展的重要保障之一，环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握排污特征、研究污染发展趋势、开展环保技术研究和综合利用能源的有效途径。随着人民生活水平的不断提高和环保意识的不断增强，对于建设项目所引起的环境质量影响日益受到普遍关注，这就要求企业领导者能够及时地掌握本企业的生产和排污状况，因此制定并落实严格的环境管理与监控计划，才能最大限度的减少污染物的产生与排放。

    - 环境管理的原则

根据工程特点及国家环境保护发展要求，环境管理应遵循如下原则：

①经济、社会和环境三效益统一，坚持可持续发展的原则。

②预防为主，管治结合的原则。在生产运行过程中，坚持设备“大修大改、小修小改和逢修必改”的环保原则。

③环保优先的原则。主要工艺设施的改进，新工艺、新技术的采用，企业发展规划的制定，坚持统筹规划、合理布局、清洁生产、集中控制和治理污染。

④依靠科技进步，推进清洁生产，节能降耗，降低污染的原则。

⑤专业环保管理与公众参与相结合的原则。加强环保宣传，提高全体员工的环保意识，推动本工程的环境保护工作。

    - 环境管理机构的设置

根据国家、河南省有关环保法规和建设项目环境管理的要求，为加强该工程施工期及运行期的环境保护工作，公司应设置环境保护管理机构。根据本次工程实际情况，废气治理设施管理操作人员2人，负责全公司废气的治理；化验室应配备2名专职化验监测人员，负责本次工程环境的常规监测。评价建议在各车间培训若干有经验、懂技术的技术人员担任车间兼职环保管理人员，把环境管理落实到生产的每个单元，严格监督管理。

环境管理专员对本项目的基本职能和主要工作职责见表9-1。环境管理专员应具备的素质见表9-2。

表9-1                  环境管理机构职能

| 项目 | 管理职能 |
| --- | --- |
| 施工期 | ·监督工程建设过程中环保设施的落实情况 |
| 竣工验收管理 | ·根据《建设项目环境保护竣工验收管理规定》，建设项目验收前，建设单位应针对环保手续履行情况、项目建成情况、环境保护设施建设情况进行自查 ·确保建设项目的环境保护设施和主体工程同时进行调试 ·建设单位正式投入运行前，必须实施监测并编制项目竣工环境保护验收报告，公开、登记相关信息并建立档案后才能正式运行 |
| 运行期 | ·认真贯彻执行国家、省、市及行业部门制定的环保法规和各项规章制度及具体要求 ·制定符合本公司实际生产技术水平的环护管理制度和条例并监督执行，组织制定实施全公司环保规划和计划 ·制定并负责实施环保设备的运行管理计划、操作规程 ·对环保设施的运行情况进行监控，负责环保设施及设备的常规维护，确保其正常、高效运转 ·监督、管理本厂环境监测站的日常监测工作，负责环境监测资料管理 ·负责环保排污管理、审定工作，处理全厂的环境污染事故，随时做好应急准备，对已发生的事故应及时处理并上报有关部门 ·研究开发污染治理和综合利用技术，收集、推广和应用先进的环境保护经验和技术 ·加强企业职工的清洁生产教育和培训，提高企业推行清洁生产的自觉性，对生产实施全过程清洁生产和环境管理 ·对公司环保设施运行情况和环境保护管理情况分别编制月报、季报和年报，并报上级部门 |

表9-2                环境管理专员素质要求

| 序号 | 素质要求 |
| --- | --- |
| 1 | 热爱环保事业，熟悉国家有关环保法规、方针政策、条例和标准等 |
| 2 | 熟悉企业生产工艺，了解企业各项管理内容，能够提出本工程环境管理与综合防治的合理方案和建议 |
| 3 | 具备清洁生产知识，能够提出合理的清洁生产方案，不断改进企业清洁生产水平 |

为保证工作的顺利进行，安全环保处结合企业发展规划和工程特点，制定了适合不同时期的环保管理和年度规划。结合生产工艺管理和操作管理制定各车间、岗位的环境保护管理制度。制定明确的环境管理目标，并逐项分解到各个部门、岗位。

    - 环境保护管理机构的任务

针对企业运行及排污情况，确定企业环保管理部门的具体责任及任务，主要有：

①贯彻执行国家及地方环境保护的法律、法规和方针、政策。并督促、检查本企业的执行情况。

②结合本项目生产特点，编制并实施本企业环境保护的计划，开展环境污染防治工作。

③实施上级主管部门和地方政府下达的环境保护任务。

④负责对企业各污染源环境监测的领导和组织工作，建立和健全日常环境保护管理及环境污染防治设施、设备运行管理制度，对环保设施的运行情况及治理效果进行监控，及时了解存在的问题并给予解决，确保污染防治设施的正常运行并达到设计指标要求，为公司环境保护数据资料统计、各污染源治理提供基础数据，建立本项目环境管理台账。

⑤负责组织本企业环境管理考核、环境监督监测和环境保护统计。结合本厂年度监测项目进行各项监测项目定期监测，按时提交监测分析报告。

⑥负责环保排污缴费管理、审定工作，处理本企业环境污染事故、污染纠纷，及时向上级部门报告情况。

⑦组织开展环境保护宣传、教育和培训等。将员工的环保考核纳入到生产考核之中并作为其重要组成部分，以提高员工的环保意识。便于环境管理工作的开展。

⑧制定本企业的环境事故应急计划，发现事故及其隐患应及时处理并记录在案及时上报有关部门。

⑨加强从领导到职工的清洁生产意识教育，提高企业领导和职工推行清洁生产的自觉性，对生产实施全过程环境管理，使污染防治贯穿到生产的各个环节。

⑩项目建成后，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）要求，建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责；按许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等环境管理要求。

  - 环境监控计划

    - 环境监测的目的

环境监测的目的是为了准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势，对该厂主要污染物排放进行定期监测，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。因此，环境监测是环境管理工作必不可少的手段，是科学管理企业环保工作的基础。通过监测计划的制定与实施，及时发现环保措施的不足，进行修正和改进，确保环保设施长期高效稳定的进行。

    - 监测任务

环境监测是环境管理的基础，并为企业制定污染防治对策和规划提供依据。根据工程污染物排放的实际情况和就近方便的原则，该项目具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。主要任务如下：

①定期监测建设项目排放的污染物是否符合国家所规定的排放标准；

②分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供依据；

③负责污染事故的监测及报告；

④环境监测对象主要有两个方面，即污染源监测和企业环境质量监测。

    - 监控要求

根据国家标准《环境保护图形标志》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的要求，企业所有排放口（包括水、气、声、固废）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，对排污口进行规范化设置。

（1）排污口规范化整治要求

①全厂只能设置一个废水排污口；

②应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段；

③废气排气筒设置便于采样、监测的采样口；

④根据不同噪声源情况，采取降噪、隔声等措施，使其达到功能区标准要求。

（2）排污口标志管理

根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）标准要求，在污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废堆场设置环境保护图形标志，便于加强对污染物排放口（源）的监督管理以及常规监测工作的进行。一般性污染物排放口或固体废气贮存、处置场设置提示性环境保护图形标志牌，排放对人体有严重危害的排污口和危废暂存间，设置警告性环境保护图形标志牌。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

设置警告污染物排放口（源）挂牌标识见表9-3。

表9-3              厂区排污口图形标志一览表

| 序号 | 要求 | 排放部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气排放口 | 废水排放口 | 危险废物 | 噪声 |
| 1 | 图形符号 |  |  |  |  |
| 2 | 背景颜色 | 绿色，危险废物黄色 |  |  |  |
| 3 | 图形颜色 | 白色，危险废物黑色 |  |  |  |

排污口标志牌设在醒目处，设置高度为上边缘距地面约2m。建议每年对标志牌进行检查和维护一次，确保标志牌清晰完整。

    - 运行期监控计划

对生产过程中产生的废气、废水、噪声、地下水等进行监控，具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。根据本项目实际情况，并参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）的相关要求，本项目监控内容及频率见下表。

表9-4              工程营运期环境监测计划表

| 污染源 | 监测点 |  | 监测项目 | 监测计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 循环流化炉废气排气筒P1出口 |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，同步监测烟气参数 | 自动监测 |
|  |  |  | 氨、林格曼黑度 | 1次/季度 |
|  | 投料废气排气筒P2出口 |  | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 渣仓废气排气筒P3出口 |  | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 灰仓废气排气筒P4出口 |  | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 小苏打仓废气排气筒P5出口 |  | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 破碎废气排气筒P6出口 |  | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 1次/季度 |
| 废水 | 厂区废水总排口 |  | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、流量 | 1次/季度 |
| 噪声 | 四周厂界外1m处 |  | 等效连续A声级 | 1次/季度 |
| 环境空气 | 厂区西南角 |  | 氮氧化物、氨 | 1次/年 |
| 地下水 | 厂区监测水井 |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮 | 1次/年 |
| 备注：仅在采暖季运行的供暖锅炉需在采暖期间进行监测；可自行监测或委托当地有资质单位监测，监测结果应向社会公开。 |  |  |  |  |

    - 应急监测计划

当企业发生非正常工况或污染防治设施运行不正常时，大量未经处理的污染物排放可能对环境产生严重的污染。本公司环境监测站应对该情况下可能产生的污染源及时分析，并立即委托地方环境监测站同时监测，以便采取应急措施，将产生的环境影响控制在最小程度。对发生较大的污染影响，应立即报告上级主管部门，果断采取联合措施，制止污染事故的蔓延。应急监测计划见下表。

表9-5                  应急监测计划表

| 序号 | 事故类型 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气治理设施不正常运行 | 废气治理措施排气筒、厂界四周 | 颗粒物、SO2、NOX、氨 | 每天不少于四次，每次间隔不小于6h |
| 地表水 | 污水输送设施运行不正常 | 总排口水质 | pH、COD、氨氮、SS、总磷、总氮 | 每2h一次 |

    - 验收监测质量保证与质量控制

验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第二版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程质量控制。具体质控要求如下：

A、验收监测应当确保监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行。

B、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

    - 监测分析方法

样品采集及分析采用国标（或推荐）方法，对目前尚无国标方法的项目，则采用《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的分析方法。

  - 工程概况及信息公开内容

建设单位应该根据《环境影响评价公众参与办法》等要求，按时公开项目基本情况，如项目主要组成情况、项目产品方案、污染物产排及治理措施等情况。企业在运行期间内，应自行开展污染物排放监测或者委托有资质的监测单位对企业的排污情况进行监测，并通过多种渠道向社会公开相关信息。

（1）项目概况

根据市场需求以及企业自身的发展规划，河南省华天热电有限公司拟投资48000万元，建设“河南省华天热电有限公司2×25MW生物质热电联产项目”。

（2）针对项目运营期产生的环境影响采取的防治措施

废气：本项目循环流化床锅炉废气G1采用低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝治理，治理后尾气通过空预器进行换热后经80m高排气筒P1排放；下料房（投料）工序位于全密闭式下料房，废气G2收集后经袋式除尘器治理后经15m排气筒P2排放；渣仓废气G3、灰仓废气G4均采用仓顶自带的单机袋式除尘器治理后分别经过21m高的排气筒P3、28m高的排气筒P4有组织排放；小苏打仓废气G5和小苏打研磨废气G6经过小苏打仓顶自带的单机袋式除尘器处理后经15m的排气筒P5有组织排放；燃料破碎废气G7采用密闭式破碎车间进行废气收集，采用袋式除尘器进行治理，治理后经1根15m高的排气筒P6排放；氨水储罐呼吸口产生的废气采用管道收集并设置及调节阀门，正常工况下将氨水储罐呼吸气收集后作为一次风引至锅炉内进行燃烧处理，非正常工况及锅炉检修时关闭呼吸气收集管道的阀门，使之不排气，避免无组织排放污染环境。废气经处理后均能达标排放。

废水：本项目外排废水主要为生活污水，经化粪池处理后由厂区总排口进入孟庄镇污水处理厂进一步处理。外排废水水质能够满足孟庄镇污水处理厂收水标准。

噪声：工程噪声源主要为锅炉排气、送风机、引风机、给水泵、空压机等，经基础减振、厂房隔声、吸声、消声、阻尼、合理布局等综合降噪措施治理后，东厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类昼间70dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求，西、南、北厂界均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求。

固废：该工程营运期间产生的固废包括一般固废和危险废物两大类。一般固废包括废过滤介质，收集后定期送垃圾填埋场填埋；废滤芯、废离子交换树脂收集后交由厂家回收处置；炉渣集中收集暂存至渣仓内，作为建材外售至新乡市亨利建材股份有限公司用于制造水泥；收尘灰收集暂存至灰仓内，作为肥料辅料外售至河南兴发昊利达肥业有限公司综合利用。危险废物主要包括废催化剂、废机油和化验室废液，收集至危废暂存间，定期有相应危废处置资质的单位处置。各种固废均能实现合理处置。

  - 工程“三同时”验收

根据环境保护部文件《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

本项目“三同时”验收内容见下表9-6。

表9-6            环保“三同时”验收一览表

| 项目 | 产污点位/环节 | 主要污染物 | 本项目治理措施 | “三同时”验收内容 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气G1 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨逃逸 | 低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器+80m高排气筒P1 | 低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+空预器+80m高排气筒P1 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）燃生物质锅炉（基准含氧量6%） |
|  | 投料废气G2 | 颗粒物 | 全密闭式上料间+袋式除尘器+15m高排气筒P2 | 全密闭式上料间+袋式除尘器+15m高排气筒P2 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 渣仓废气G3 | 颗粒物 | 袋式除尘器+21m高排气筒P3 | 袋式除尘器+21m高排气筒P3 |  |
|  | 灰仓废气G4 | 颗粒物 | 袋式除尘器+28m高排气筒P4 | 袋式除尘器+28m高排气筒P4 |  |
|  | 小苏打粉仓G5 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒P5 | 袋式除尘器+15m高排气筒P5 |  |
|  | 小苏打粉研磨废气G6 | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 破碎废气G7 | 颗粒物 | 全密闭式破碎间+袋式除尘器+15m高排气筒P6 | 全密闭式破碎间+袋式除尘器+15m高排气筒P6 |  |
|  | 氨水储罐呼吸气G8 | 氨 | 管道收集后引入锅炉炉膛进行燃烧处理 | 管道收集后引入锅炉炉膛进行燃烧处理 | / |
|  | 燃料卸料、投料、破碎 | 颗粒物 | 防风抑尘网、喷雾抑尘装置 | 防风抑尘网、喷雾抑尘装置 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
| 废水 | 过滤系统反冲洗废水W1-2 | COD、SS | 新建1#回用水池1座（300m2）、2#回用水池1座（900m2），全部回用于厂区绿化、干料棚抑尘、灰渣调湿、厂区道路清扫、车辆清洗，不外排 | 新建1#回用水池1座（300m2）、2#回用水池1座（900m2），全部回用于干料棚抑尘、灰渣调湿、厂区道路清扫、车辆清洗，不外排 | / |
|  | 反渗透系统浓水W1-1 | COD、SS |  |  |  |
|  | 锅炉排污水W2 | COD、SS |  |  |  |
|  | 循环冷却系统排污水W3 | COD、SS、NH3-N |  |  |  |
|  | 回水处理废水W4 | pH、COD、SS |  |  |  |
|  | 生活污水W5 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池处理后经管网排入孟庄污水处理厂进一步处理 | 化粪池处理后经管网排入孟庄污水处理厂进一步处理 | 孟庄污水处理厂收水标准 |
| 固废 | 废过滤介质S1-1 | 一般固废 | 一般固废暂存间一座（10m2），暂存后送垃圾填埋场填埋或交由厂家回收处置 | 一般固废暂存间一座（10m2），暂存后送垃圾填埋场填埋或交由厂家回收处置 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |
|  | 废滤芯S1-2 |  |  |  |  |
|  | 废离子交换树脂S1-3 |  |  |  |  |
|  | 炉渣S2 |  | 渣仓1座（总容积800m3），收集暂存至渣仓内，作为建材外售至新乡市亨利建材股份有限公司用于制造水泥 | 渣仓1座（总容积800m3），收集暂存至渣仓内，作为建材外售至新乡市亨利建材股份有限公司用于制造水泥 |  |
|  | 收尘灰S3 |  | 灰仓2座（总容积2000m3），收集暂存至灰仓内，作为肥料辅料外售至河南兴发昊利达肥业有限公司综合利用 | 灰仓2座（总容积2000m3），收集暂存至灰仓内，作为肥料辅料外售至河南兴发昊利达肥业有限公司综合利用 |  |
|  | 废催化剂S4 | 危险废物 | 危废间一座（54m2），危废间暂存，定期委托有资质的单位处理 | 危废间一座（54m2），危废间暂存，定期委托有资质的单位处理 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 化验废液S5 |  |  |  |  |
|  | 废机油S6 |  |  |  |  |
| 噪声 | 锅炉、送风机、引风机、给水泵等 | 机械噪声 | 基础减振、厂房隔声、吸声、消声、阻尼、合理布局等综合降噪措施 | 基础减振、厂房隔声、吸声、消声、阻尼、合理布局等综合降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 环境风险 |  |  | 制定应急预案、进行应急救援演练、储罐区设置可燃气体报警装置及有毒有害气体检测报警装置1套、喷淋系统1套、配备必要的事故急救设备和器材等 | 制定应急预案、进行应急救援演练、储罐区设置可燃气体报警装置及有毒有害气体检测报警装置1套、喷淋系统1套、配备必要的事故急救设备和器材等 | / |
| 事故防范 |  |  | 产装置、管线，设置防静电接地装置，采取地面硬化等防渗措施，设置灭火器若干、事故水池1座（1200m3）、氨水储罐区、柴油罐区、酸碱罐区设置围堰等 | 产装置、管线，设置防静电接地装置，采取地面硬化等防渗措施，设置灭火器若干、事故水池1座（1200m3）、氨水储罐区、柴油罐区、酸碱罐区设置围堰等 | / |
| 其他管理要求 |  |  | 用电量监控设备、视频监控设备、门禁系统、锅炉烟囱安装在线监测设备及氨逃逸在线监测设备并与环保部门联网 | 用电量监控设备、视频监控设备、门禁系统、锅炉烟囱安装在线监测设备及氨逃逸在线监测设备并与环保部门联网 | 符合环保要求 |

  - 工程污染物总量控制分析

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻“总量控制”、“达标排放”的原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制指标，为环保部门监督管理提供依据。

    - 工程建成后污染物排放情况

根据工程分析，工程完成后污染物排放情况见下表。

表9-7             本项目污染物产排情况               单位：t/a

| 污染物 |  |  | 工程 产生量 | 工程 削减量 | 工程 排放量 | 污水处理厂处理后的排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  | 0.5110 | 0.1460 | 0.3650 | 0.0584 |
|  | 氨氮 |  | 0.0438 | 0 | 0.0438 | 0.0029 |
|  | TP |  | 0.0051 | 0 | 0.0051 | 0.0006 |
|  | TN |  | 0.0584 | 0 | 0.0584 | 0.0219 |
|  | 水量（万t/a） |  | 0.146 | 0 | 0.146 | 0.146 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 42386.4821 | 42362.9979 | 23.4842 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 499.4690 | 444.5274 | 54.9416 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 686.9380 | 583.8973 | 103.0407 | / |
|  |  | 氨 | / | / | 13.7382 | / |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 21.5784 | 19.4206 | 2.1578 | / |
| 固废 | 一般固废 |  | 46135.7 | 54246.9 | 54246.9 | 0 |
|  | 危险废物 |  | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0 |

    - 工程建成后全厂污染物排放情况

根据工程分析，工程完成后全厂污染物排放情况见下表。

表9-8        项目建成后全厂主要污染物排放三笔账        单位：t/a

| 污染物 |  | 现有工程允许排放量 | 本工程排放量 | 以新带老削减量 | 区域平衡替代 | 全厂排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.0584 | 0.0584 | 0.0584 | / | 0.0584 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | / | 0.0029 | 0 |
|  | TP | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | / | 0.0006 | 0 |
|  | TN | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | / | 0.0219 | 0 |
| 废气 | 颗粒物 | 19.58 | 25.6420 | 19.58 | / | 25.6420 | +6.0620 |
|  | 二氧化硫 | 25.4115 | 54.9416 | 25.4115 | / | 54.9416 | +29.5301 |
|  | 氮氧化物 | 46.9085 | 103.0407 | 46.9085 | / | 103.0407 | +56.1322 |
|  | 氨 | 7.8164 | 13.7382 | 7.8164 | / | 13.7382 | +5.9218 |
| 固废 | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |

    - 工程污染物排放总量控制建议指标

废水总量控制指标：本项目不新增废水污染物，项目建成后全厂废水污染物总量指标为：COD 0.0584t/a，氨氮0.0029t/a，总磷0.0006t/a，总氮0.0219t/a，。

废气总量控制指标：本项目新增废气污染物总量指标为颗粒物6.062t/a，二氧化硫29.5301t/a，氮氧化物56.1322t/a，氨5.9218t/a，项目建成后全厂废气污染物总量指标为：颗粒物25.642t/a，二氧化硫54.9416t/a，氮氧化物103.0407t/a，氨13.7382t/a。

- 环境影响评价结论

  - 评价结论

    - 项目概况

河南省华天热电有限公司于2022年投资48000万元在辉县市常村镇工业园建设“2×25MW生物质热电联产项目”，项目经由新乡市发展和改革委员会以新发改能源[2021]345号进行了核准，项目变更经辉县市发展和改革委员会以辉发改[2022]155号进行了批复。建设单位委托河南蓝天环境工程有限公司编制完成《河南省华天热电有限公司2×25MW生物质热电联产项目环境影响报告书》，并于2022年9月16日通过新乡市生态环境局辉县分局审批（辉环书审[2022]3号）。

原环评批复（辉环书审[2022]3号）中要求：“如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价”；根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，本工程实际建设过程中因“增加燃料用量、增加燃料破碎工艺、小苏打研磨工艺导致废气污染物排放量增加30%以上”属于重大变动情形，因此河南省华天热电有限公司2×25MW生物质热电联产项目需报新乡市生态环境局辉县分局重新审批。

    - 工程建设符合国家产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类中“一、农林牧渔业”第17条：“17.可再生资源综合利用：农作物秸秆综合利用（秸秆收储运体系建设、秸秆肥料化利用、秸秆饲料化利用、秸秆能源化利用、秸秆基料化利用、秸秆原料化利用等），农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、再生资源综合利用、沼气发电、生物质能清洁供热、秸秆气化清洁能源利用工程、废弃菌棒利用、太阳能利用）”；属于鼓励类中“四、电力”第7条：“煤电技术及装备：单机60万千瓦及以上，采用超超临界发电机组，保障电力安全的支撑性煤电项目和促进新能源消纳的调节性煤电项目；单机30万千瓦及以上，超（超）临界热电联产机组，循环流化床、增压流化床、整体煤气化联合循环发电等洁净煤发电项目以及利用煤矸石、中煤、煤泥等低热值煤发电项目；背压（抽背）型热电联产、热电冷多联产；燃煤耦合生物质发电；火电掺烧低碳燃料”，项目建设符合当前国家产业政策。

    - 工程选址符合规划要求，厂区平面布置较为合理

拟建项目位于辉县市常村镇工业园，属于电力、热力生产和供应业。根据《辉县市土地利用总体规划图（2017-2020年）调整完善》，本项目所占用地属于独立工矿用地。根据《新乡市自然资源和规划局关于河南亨利实业集团有限公司2×MW生物质热电联产项目用地预审意见的函》（新自资规函[2021]14号）：“项目用地不符合《辉县市土地总体规划（2010-2020）调整方案》，辉县市已按照现行管控规则和相关规定编制了土地用途调整方案，并与辉县市正在编制的规划期至2035年的国土空间规划相衔接。”根据企业取得的建设用地规划许可证，编号：地字第410782202200025号），项目所占用地土地性质为工业用地，企业拥有国有建设用地使用权。

预测结果显示：项目对敏感点影响不大，对区域环境空气、地表水、地下水及声环境无显著影响，从环保角度看工程选址可行。工程生产车间、辅助工程等设施在总体平面布置上可满足工艺流程合理、物料输送顺畅的原则，厂区平面布置较为合理。

    - 评价区域内的环境质量现状

      - 环境空气质量现状

评价区基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）环境质量现状监测结果中SO2、NO2、CO可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5和O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。其他污染物：氮氧化物的环境空气现状监测浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2的限值要求；氨环境空气现状监测浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求，说明厂址及敏感点处其它污染物的环境空气现状状况良好。

      - 地表水环境质量现状

根据北排水河小块村北桥断面的常规监测数据，2022年1月~2023年9月北排水河水环境COD、氨氮、总磷浓度均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，新乡市正在实施新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕66号）、河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年碧水保卫战实施方案》（豫环委办[2023]5号）等一系列方案，逐步改善河流水质。

      - 地下水环境质量现状

评价区域内5个监测点位的地下水水质因子pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、耗氧量（CODMn，以O2计）、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌数、细菌总数等因子的监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14843-2017）Ⅲ类标准的要求。

      - 声环境质量现状

目前项目东厂界昼间、夜间可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求；南、西、北厂界昼间、夜间均可以满足《声环境质量标准》3类标准的要求，厂址区域声环境质量现状较好。

      - 土壤环境质量现状

经监测，项目厂址内各点位的监测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1基本项目-第二类用地筛选值的标准限值要求；厂址外各点位的监测值均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 15618-2018）表1基本项目-风险筛选值（6.5＜pH＜7.5）标准限值要求。

    - 工程完成后，各项污染防治措施可行，固废采取了有效的处置措施，全厂废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放。

·废气：

项目产生的废气为：锅炉废气G1采用低氮燃烧+SNCR脱硝+炉内消石灰脱硫+SDS干法脱硫+旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝治理后，治理后尾气通过空预器进行换热后废气经80m高排气筒P1排放；投料废气G2采用全密闭式上料间进行收集，采用袋式除尘器进行治理，治理后经1根15m高的排气筒P2排放；渣仓废气G3、灰仓废气G4均采用仓顶自带的单机袋式除尘器治理后分别经过21m高的排气筒P3、28m高的排气筒P4有组织排放；小苏打仓废气G5和小苏打研磨废气G6经过小苏打仓顶自带的单机袋式除尘器处理后经15m的排气筒P5有组织排放；燃料破碎废气G7采用密闭式破碎车间进行废气收集，采用袋式除尘器进行治理，治理后经1根15m高的排气筒P6排放；氨水储罐呼吸气经管道收集后引入锅炉炉膛进行燃烧处理后与锅炉烟气一起排放。

锅炉废气G1排气筒P1颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃生物质锅炉：在基准含氧量6%条件下烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氨排放浓度分别不高于10、35、50、8mg/m3的限值要求。投料废气G2排气筒P2、渣仓废气G3排气筒P3、灰仓废气G4排气筒P4、小苏打粉仓废气G5、小苏打粉研磨废气G6排气筒P5、破碎废气G7排气筒P6的颗粒物排放浓度均能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求，排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物3.5kg/h（15m高排气筒）、7.61kg/h（21m高排气筒）、19.58kg/h（28m高排气筒）的限值要求。

经预测，各厂界颗粒物浓度值均能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的限值要求。

经采取上述相应的治理措施治理后项目各废气均可实现稳定达标排放，满足相应排放标准要求。

·废水：

本项目生产废水为化水车间废水W1、锅炉排污水W2、循环冷却系统排污水W3、回水处理废水W4，全部回用于厂区绿化、道路清扫、干料棚抑尘、灰渣调湿、车辆清洗环节，不外排；生活污水经化粪池处理后进入孟庄镇污水处理厂，进一步处理后排入北排水河，最终汇入共产主义渠。外排废水水质能够满足孟庄镇污水处理厂收水标准，废水能够实现达标排放。

·噪声：

工程噪声源主要为锅炉排气、送风机、引风机、给水泵、空压机等，经基础减振、厂房隔声、吸声、消声、阻尼、合理布局等综合降噪措施治理后，南、北、西厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求，东厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类昼间70dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求。

·固废：

该工程营运期间产生的固废包括一般固废和危险废物两大类，其中一般固废包括废过滤介质、废滤芯、废离子交换树脂、炉渣、收尘灰，废过滤介质收集后送垃圾填埋场填埋，废滤芯、废离子交换树脂收集后交由厂家回收处置，炉渣集中收集后作为建材外售综合利用，收尘灰集中收集后作为肥料辅料外售综合利用；危险废物主要包括废催化剂、化验废液、废机油，均收集至危废暂存间暂存后定期送有相应危废处置资质的单位处置。各种固废均能实现合理处置。

    - 环境影响预测及评价结论

      - 大气环境影响评价结论

（1）本项目正常排放的主要污染物PM10、PM2.5日平均浓度、年平均浓度可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；

本项目正常排放的主要污染物SO21小时浓度、日平均浓度、年平均浓度可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；

本项目正常排放的主要污染物NOX1小时浓度、日平均浓度、年平均浓度可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；

氨小时浓度可达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准。

（2）对于现状超标的PM2.5、PM10，无法获得不达标区规划达标年的预测浓度，通过计算，实施区域削减方案后预测范围的年平均质量浓度变化率为-39.04%、-37.69%，均小于-20%，区域PM2.5、PM10环境质量得到整体改善。对于现状达标的SO2、NOx、氨预测结果仍可达标。

（3）本项目废气排放厂界外颗粒物浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中0.5mg/m3的限值要求。

（4）根据本项目一级评价预测结果：各厂界处废气污染物均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

综上所述，在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本工程建设对周围大气环境影响可接受。

      - 地表水环境影响评价结论

项目外排废水水质能够满足孟庄镇污水处理厂收水标准，经管网排入孟庄镇污水处理厂，进一步处理后排入北排水河，最终汇入共产主义渠。该污水厂出水COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即COD 40mg/L、氨氮2mg/L、总磷0.4mg/L、总氮15mg/L，本项目建设不会对出水水质造成影响。因此评价认为：项目废水经处理后，对地表水环境的影响可接受。

      - 地下水环境影响预测与评价结论

在非正常工况下，该工程对厂址周围的地下水环境有一定的影响。但从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，化粪池渗入地下是概率很小的事件，如果采取适当的预防措施和应急处理措施，可以把对地下水环境的影响控制到地下水环境容量可以接受的程度。

      - 声环境影响预测与评价结论

工程完成后，由于厂区内高噪声设备均采取了有效的降噪措施，工程噪声对厂界及周围敏感点的贡献影响不大，各厂界噪声均不超标。评价认为，工程建成后其噪声对周围声环境的影响可以接受。

      - 土壤环境影响分析评价结论

本项目持续生产情况下，经采取绿化及防渗、清洁生产、风险防控、跟踪监测等措施后，项目建设对占地范围内、周边敏感点的影响可接受。

    - 工程可能产生的环境风险对周围环境影响可接受

本项目的氨水、柴油、盐酸、氢氧化钠原料其生产、贮存过程中存在一定泄漏污染风险，但风险事故发生概率比较低，发生事故对周围敏感目标的危害后果较小，在采取本次评价提出的各项风险防范措施后，项目的风险可防控。

    - 工程环保投资

工程环保投资5300万元，占工程总投资的11%，建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保落实到位，严格执行环保“三同时”制度。

    - 工程符合清洁生产的要求

本项目符合国家产业政策，生产工艺装备先进，物耗和能耗低，在采取全过程治理及综合利用并加强生产管理后，符合清洁生产的要求，达到国内同类行业先进水平。

    - 工程建成后将具有较好的社会效益和经济效益

由环境经济效益分析可知，项目采取的各种污染防治措施合理可行，可使项目生产过程中产生的污染物得到较大程度的削减，同时项目的建设将会促进当地经济发展，增加就业机会，具有较好的经济效益和社会效益。

    - 公众参与调查结果表明，公众普遍支持该项目的建设

2023年7月28日河南省华天热电有限公司委托我公司开展该项目的环境影响评价工作，2023年7月31日建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）的要求，在河南蓝天环境工程有限公司网站上进行了第一次媒体公示；2024年5月21日~2024年6月4日在河南蓝天环境工程有限公司官网进行了征求意见稿全文公示并征求公众意见；于2024年5月27日~2024年5月28日在周卜村、杨庄村、常西村、后古章村村委会的公告栏内、豫北驾校大门口张贴公告公示信息，同时分别于2024年5月28日和5月29日在《新乡日报》上进行了信息公示并征求公众意见。截止目前，未收到反对意见，公众普遍支持该项目建设。

建设单位的公参真实性、有效性、代表性、公正性符合相关环保要求。

    - 总量控制指标建议

评价建议将本项目的污染物排放量纳入总量指标进行控制：

废水总量控制指标：本项目不新增废水污染物，项目建成后全厂废水污染物总量指标为：COD 0.0584t/a，氨氮0.0029t/a，总磷0.0006t/a，总氮0.0219t/a，。

废气总量控制指标：本项目新增废气污染物总量指标为颗粒物6.062t/a，二氧化硫29.5301t/a，氮氧化物56.1322t/a，氨5.9218t/a，项目建成后全厂废气污染物总量指标为：颗粒物25.642t/a，二氧化硫54.9416t/a，氮氧化物103.0407t/a，氨13.7382t/a。

  - 建议

（1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位。

（2）建立健全安全生产和管理制度，积极消除事故隐患，杜绝事故发生。

（3）加强公司清洁生产工作，认真实施各项清洁生产措施，提高原料利用率，减少污染物的排放量。

（4）加强厂区及周围的环境绿化，利用绿色植物阻滞粉尘、吸音降噪作用，有效降低噪声对外环境的影响。

（5）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。

（6）规范员工的岗位操作章程制度、增强员工的安全意识。

（7）加强废气排放烟囱和固体废物暂存间地的规范化管理，按规定设置明显标志牌和便于监督监测的采样孔。

  - 总结论

河南省华天热电有限公司2×25MW生物质热电联产项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，符合国家产业政策；项目用地符合常村镇土地使用规划要求；根据环境影响预测结果：在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本项目对周围大气环境、地表水环境、地下水环境以及声环境的影响可接受；工程环境风险可接受；工程完成后，各项污染防治措施可行，废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放，固废采取了有效的处置措施；本项目严格按照规定进行了公众参与，未收到公众反对意见。从环保角度而言，该项目建设可行。