新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

过滤设备生产线产品升级技术改造项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

编制单位：新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

2024年5月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:  徐长松

填表人：    徐长松

建设单位:新乡市利菲尔特滤器股份有限公司  编制单位:新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

电话:  13569820277                    电话: 13569820277

传真:         /                       传真:       /

邮编:    453000                       邮编:    453000

地址:新乡市新乡高新技术产业集聚区     地址:新乡市新乡高新技术产业集聚区

（含新乡高新技术开发区）航空航        （含新乡高新技术开发区）航空航

天制造产业园E3座                     天制造产业园E3座

表一

| 建设项目名称 | 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司过滤设备生产线产品升级技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）航空航天制造产业园E3座 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 过滤器 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 在现有的过滤设备生产工艺技术上增加表面处理喷漆工艺，提高产品质量，改造后过滤器产品总产能不变，仍为7万套/年，其中需喷漆的过滤器为4200套/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 在现有的过滤设备生产工艺技术上增加表面处理喷漆工艺，提高产品质量，改造后过滤器产品总产能不变，仍为7万套/年，其中需喷漆的过滤器为4200套/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.02 | 开工建设时间 | 2024.02.20 |  |  |
| 调试时间 | 2024.04.20-2024.07.20 | 验收现场检测时间 | 2024.05.18-2024.05.19 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡高新区生态环境和安全生产监管局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 泊头市硕旺环保设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 泊头市硕旺环保设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 100万 | 环保投资总概算 | 35万 | 比例 | 35% |
| 实际总概算 | 100万 | 实际环保投资 | 35万 | 比例 | 35% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）； 10.《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司过滤设备生产线产品升级技术改造项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2024.02； 11.新乡高新区生态环境和安全生产监管局关于《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司过滤设备生产线产品升级技术改造项目环境影响报告表》告知承诺制审批申请的批复（新高环监告字[2024]3号），新乡高新区生态环境和安全生产监管局，2024年2月18日； 12.《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司过滤设备生产线产品升级技术改造项目》检测报告，河南碧之霄检测技术有限公司，2024.05.24，第BZXBG-2405534号； 13、排污单位名称：新乡市利菲尔特滤器股份有限公司；管理类型：登记管理；固定污染源排污登记回执登记编号：9141070068316808XT001Y；有效期：2024年4月14日至2029年4月13日（于2024年4月14日进行登记变更）。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 有组织; 3.5kg/h(15m高排气筒). 非甲烷总烃; 有组织; 10kg/h(15m高排气筒). 二甲苯; 有组织; 1.0kg/h(15m高排气筒). 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）表1; 非甲烷总烃; 有组织; 50mg/m3. 二甲苯; 有组织; 甲苯和二甲苯合计20mg/m3. 河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃; 无组织; 2.0mg/m3. 二甲苯; 无组织; 0.2mg/m3. 废水; 新乡市贾屯污水处理厂收水标准; COD; 450mg/L. NH3-N; 40mg/L. SS; 350mg/L. TP; 4.0mg/L. TN; 45mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间; 65dB(A). 夜间; 55dB(A). 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

1、地理位置 本项目位于新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）航空航天制造产业园E3座。项目四周环境为：东面为河南承智微智能空调科技有限公司，南面为河南亚太航空工业有限公司，西面为空地，北面为新飞集团。距离厂界最近的环境敏感点为：项目东南940m处的马堤村。经现场勘查，项目实际建设地点以及周围环境保护目标位置与环评及批复一致。项目厂区四周环境及环境敏感点见图1。 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司过滤设备生产线产品升级技术改造项目; 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司过滤设备生产线产品升级技术改造项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司; 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司; 一致. 3; 产品方案; 在现有的过滤设备生产工艺技术上增加表面处理喷漆工艺，提高产品质量，改造后过滤器产品总产能不变，仍为7万套/年，其中需喷漆的过滤器为4200套/年; 在现有的过滤设备生产工艺技术上增加表面处理喷漆工艺，提高产品质量，改造后过滤器产品总产能不变，仍为7万套/年，其中需喷漆的过滤器为4200套/年; 一致. 4; 项目地址; 新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）航空航天制造产业园E3座; 新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）航空航天制造产业园E3座; 一致. 5; 占地面积; 利用现有厂房7435m2; 利用现有厂房7435m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 100; 100; 一致. 7; 劳动制度; 单班制，年工作280天; 单班制，年工作280天; 一致. 8; 定员; 新增员工22人; 新增员工22人; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，1层，总建筑面积7435m2; 1座，1层，总建筑面积7435m2; 一致. 2; 环保工程; 废气; 喷漆、晾干废气; 封闭区域负压收集+纤维棉干式过滤装置+活性炭吸脱附-催化燃烧装置+15m排气筒P5; 喷漆、晾干废气; 封闭区域负压收集+纤维棉干式过滤装置+活性炭吸脱附-催化燃烧装置+15m排气筒P5; 一致. 废水; 生活污水：化粪池1座; 生活污水：化粪池1座; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 危废暂存间1座（10m2）; 危废暂存间1座（10m2）; 一致. 3; 公用工程; 供水; 集中自来水管网; 集中自来水管网; 一致. 供电; 集中供电电网; 集中供电电网; 一致. 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 设施参数; 数量; 设施参数; 数量. 1; 喷漆房（9m*6m*6m）; 3万m3/h; 1座; 3万m3/h; 1座; 一致. 2; 隔膜泵; /; 4套; /; 4套; 一致. 3; 喷涂机; 4kg/h; 4套; 4kg/h; 4套; 一致. 4; 风机; /; 1套; /; 1套; 一致. 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际建设用量. 1; 丙烯酸磁性面漆; 6.7491t/a; 6.7491t/a. 2; 稀释剂; 1.3498t/a; 1.3498t/a. 3; 水性丙烯酸底面合一涂料; 9.062t/a; 9.062t/a. 4; 水; 184.8m3/a; 184.8m3/a. 5; 电; 40万kW·h/a; 40万kW·h/a. 水平衡图： 图2 本项目水平衡图 单位：m3/d 6、生产工艺流程示意图如下： 本项目为改建项目，在现有过滤器生产工艺技术上增加表面处理喷漆工艺，本项目环评批复和验收生产工艺流程一致，过滤器产品的生产工艺流程图如下： 图3 过滤器生产工艺及产污环节流程图 具体的工艺流程简述如下： 外购不锈钢板、碳钢板经过现有工程下料、加工、焊接、打磨工序制作得到过滤器壳体，部分壳体直接进入装配工序与企业自产滤芯、外购的密封垫、法兰、封头进行装配、调试、检验制得过滤器成品；部分经本次改建内容进行喷漆、晾干后再进入装配工序使用。本次改建项目生产工艺流程详细说明如下： 1、喷漆：打磨后的过滤器壳体经行车送入喷漆房，采用高压无气喷涂的方式进行喷漆作业，使其表面形成漆膜，达到防锈、防腐的目的。高压无气喷涂的原理是采用高压隔膜泵将液体状的涂料增压，进高压软管输送至无气喷枪，最后在无气喷嘴处释放液压，瞬时雾化后喷向涂物表面，形成涂膜层。喷漆工序会有漆雾及有机废气产生，泵类运行产生噪声。 2、晾干：喷涂后的过滤器壳体在喷漆房内进行自然晾干，晾干后移出喷漆房进行下一工序。本项目使用涂料均为快干式涂料，晾干时间约为夏季4-6h，冬季10-14h。晾干工序会有有机废气产生。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂进行处理. 废气; 喷漆、晾干; 颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃、二甲苯; 封闭区域负压收集+纤维棉干式过滤装置+活性炭吸脱附-催化燃烧装置+15m排气筒P5. 噪声; 风机、隔膜泵等; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 原料包装; 废漆料桶; 密闭包装后于危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行安全处置. 废气治理设施; 废纤维棉（含漆渣）. 废活性炭. 废催化剂.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出厂界噪声检测点位） 1、废水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。 图4 废水治理流程示意图 2、废气 本项目废气主要为喷漆、晾干废气。喷漆、晾干废气经封闭区域负压收集后经“纤维棉干式过滤装置+活性炭吸脱附-催化燃烧装置”处理，经处理后尾气经15m高排气筒P5排放。 图5 废气治理流程示意图 3、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求。 图6 噪声治理流程示意图 4、固废 项目产生的固废主要为喷漆产生的废漆料桶、废气治理设施产生的废纤维棉（含漆渣）、废活性炭、废催化剂，均为危险废物。本项目新建危废暂存间1座（10m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，危险废物采用密闭包装后于危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行安全处置。根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为废漆料桶0.207t/a、废纤维棉（含漆渣）2.5t/a、废活性炭1.564t/a、废催化剂0.3t/3a。 图7 固废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 内容 要素; 污染源; 污染物项目; 环评批复; 实际建设. 环境保护措施; 环境保护措施. 大气环境; 喷漆、晾干; 颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃、二甲苯; 封闭区域负压收集+纤维棉干式过滤装置+活性炭吸脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒P5; 封闭区域负压收集+纤维棉干式过滤装置+活性炭吸脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒P5. 地表水环境; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂; 化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂. 声环境; 风机、隔膜泵等; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 电磁辐射; /; /; /; /. 固体废物; 原料包装; 废漆料桶; 危废暂存间1座（10m2）; 危废暂存间1座（10m2）. 废气治理设施; 废纤维棉（含漆渣）. 废活性炭. 废催化剂. 土壤及地下水污染防治措施; 危险废物采用密闭桶装，并置于托盘上，确保不渗漏。; 危险废物采用密闭桶装，并置于托盘上，确保不渗漏。. 生态保护措施; /; /. 环境风险防范措施; 防泄漏托盘、消防器材等; 防泄漏托盘、消防器材等. 6、厂区平面布置及监测点位图 图8 本项目厂区平面及检测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

1、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： （1）产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021修改单，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。项目已通过新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局备案，项目代码：2311-410771-04-02-332280。 （2）选址可行性 本项目位于新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）航空航天制造产业园E3座，利用现有厂房进行生产。根据《新乡市高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020）》用地规划图可知，该项目所处位置用地性质为二类工业用地，符合新乡市高新技术产业集聚区用地规划要求。 项目选址距离最近的饮用水源地为朗公庙地下水井群2号井，50米圆形区域范围内为一级保护区，本项目距离一级保护区约为3.7km，不在其保护区范围内。 根据环境影响分析结果，项目运营期有组织废气污染因子主要为颗粒物（含漆雾）、非甲烷总烃、二甲苯，经采取相应措施后均做到达标排放。项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂处理；项目噪声经基础减振、厂房隔声等措施后均做到达标排放；运营期产生的固废均得到妥善处置；项目建设运营对周边环境影响较小。 综上，评价认为本项目选址可行。 （3）大气环境影响分析 项目营运期产生的废气为喷漆、晾干废气。 喷漆、晾干工序产生的颗粒物（含漆雾）、非甲烷总烃、二甲苯经封闭区域负压收集后经“纤维棉干式过滤装置+活性炭吸脱附-催化燃烧装置”处理，经处理后尾气经15m高排气筒P5排放。 项目废气污染物颗粒物能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放限值有组织颗粒物10mg/m3的要求，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2颗粒物排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求；非甲烷总烃、二甲苯能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1有组织非甲烷总烃50mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2非甲烷总烃排放速率10kg/h、二甲苯排放速率1.0kg/h（15m高排气筒）的标准要求。 无组织废气颗粒物满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织颗粒物0.5mg/m3的限值要求，非甲烷总烃、二甲苯满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2：工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3、二甲苯0.2mg/m3。 综上所述，项目废气污染物经处理后均可实现达标排放，对周围大气环境影响可以接受。 （4）水环境影响分析 本项目废水主要是员工生活污水。生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理，处理后排入东孟姜女河，属于间接排放。项目运营对周围地表水环境影响较小。 （5）声环境影响分析 本项目高噪声源主要为风机、隔膜泵等，噪声源强在85～90dB(A)，经采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目运营对周围声环境影响较小。 （6）固废环境影响分析 本项目无一般固废产生，危险废物主要为喷漆产生的废漆料桶、废气治理设施产生的废纤维棉（含漆渣）、废活性炭、废催化剂。 本项目废漆料桶产生量为0.207t/a、废纤维棉（含漆渣）产生量为2.5t/a、废活性炭产生量为1.564t/a、废催化剂产生量为0.3t/3a，危险废物采用密闭包装后于危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行安全处置。 经采取以上措施，项目产生的各项固废均可实现合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染。 （7）总量控制 本项目属于改建项目，本项目新增污染物排放量为COD 0.0059t/a、NH3-N 0.0003t/a、颗粒物0.0646t/a（有组织0.058t/a、无组织0.0117t/a）、VOCs 0.3742t/a（有组织0.3425t/a、无组织0.0317t/a）。 颗粒物和VOCs经双倍替代后所需替代量为：颗粒物0.1394t/a、VOCs 0.7484t/a。其中颗粒物来自新建集中供热管网剩余的24.0152吨；VOCs来自新乡海滨药业有限公司三化改造剩余的9.3138吨。 COD和NH3-N经单倍替代后所需的替代量为：COD 0.0059t/a、NH3-N 0.0003t/a。COD、NH3-N总量替代来自骆驼湾污水处理厂提标改造产生的减排量剩余量COD 490.79698t、NH3-N 63.404224t。 综上所述，新乡市利菲尔特滤器股份有限公司过滤设备生产线产品升级技术改造项目符合国家相关产业政策要求。营运过程产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 新高环监告字[2024]3号 新乡高新区生态环境和安全生产监管局 关于新乡市利菲尔特滤器股份有限公司过滤设备生 产线产品升级技术改造项目环境影响报告表 告知承诺制审批申请的批复 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司： 你公司（统一社会信用代码：9141070068316808XT）关于《过滤设备生产线产品升级技术改造项目》告知承诺制审批的申请收悉，该项目审批事项在我区网站公示期满。按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合〔2020〕13号）等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。你单位应在项目投产前，取得污染物排放总量指标作为申报排污许可证的条件，并按照规定及时进行竣工环境保护验收。 新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局 2024年2月18日 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 新乡高新区生态环境和安全生产监管局对本项目环评批复情况; 落实情况. 你公司（统一社会信用代码：9141070068316808XT）关于《过滤设备生产线产品升级技术改造项目》告知承诺制审批的申请收悉，该项目审批事项在我区网站公示期满。按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合〔2020〕13号）等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。; 已落实. 你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。你单位应在项目投产前，取得污染物排放总量指标作为申报排污许可证的条件，并按照规定及时进行竣工环境保护验收。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）、河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）相关排放限值要求，具体标准值见下表。 表10 废气污染物排放标准 污染因子; 标准名称; 标准限值. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 有组织; 3.5kg/h（15m高排气筒）. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 有组织; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 有组织; 10kg/h（15m高排气筒）. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）表1; 有组织; 50mg/m3. 河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 工业企业边界其他企业; 2.0mg/m3. 二甲苯; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 有组织; 1.0kg/h（15m高排气筒）. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）表1; 有组织; 甲苯和二甲苯合计20mg/m3. 河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 工业企业边界其他企业; 0.2mg/m3. ②废水 营运期生活污水经化粪池处理后经污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂进行处理。废水执行新乡市贾屯污水处理厂收水标准，具体标准值见下表。 表11 废水污染物排放标准 污染因子; 标准名称; 标准限值. COD; 新乡市贾屯污水处理厂收水水质标准; 450mg/L. NH3-N; 40mg/L. SS; 350mg/L. TP; 4.0mg/L. TN; 45mg/L. ③噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表12 厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间; 65. 夜间; 55. 2、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表13 检测分析方法及检测仪器一览表 监测因子; 监测依据及分析方法; 仪器型号及编号; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》HJ 836-2017; AUW120D十万分之一天平BZX/YQ-052; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; A60气相色谱仪BZX/YQ-001; 0.07mg/m3. 二甲苯; 对二甲苯; 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010; A91plus气相色谱仪BZX/YQ-002; 1.5×10-3 mg/m3. 间二甲苯. 邻二甲苯. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ1263-2022; AUW120D十万分之一天平BZX/YQ-052; /. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; A60气相色谱仪BZX/YQ-001; 0.07mg/m3. 二甲苯; 对二甲苯; 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010; A91plus气相色谱仪BZX/YQ-002; 1.5×10-3 mg/m3. 间二甲苯. 邻二甲苯. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020; PHBJ-260pH计BZX/YQ-168; /. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 酸式滴定管50mL; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; FA2004万分之一天平BZX/YQ-053; /. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009; T6新世纪紫外可见分光光度计BZX/YQ-012; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989; T6新世纪紫外可见分光光度计BZX/YQ-012; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012; T6新世纪紫外可见分光光度计BZX/YQ-012; 0.05mg/L. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AWA5688多功能声级计BZX/YQ-048; /. 3、检测质量控制与质量保证 4.1检测分析方法采用通过资质认定的标准分析方法； 4.2检测人员经过考核合格并持证上岗； 4.3所有检测仪器经计量部门检定/校准合格并在有效期内； 4.4监测数据严格实行三级审核制度； 4.5噪声检测前使用声校准器（编号：BZX/YQ-050）对声级计（编号：BZX/YQ-048）校准，检测后进行校验，结果均合格。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表14 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; “纤维棉干式过滤装置+活性炭吸脱附-催化燃烧装置”进口、出口; 颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃、二甲苯（对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯）、废气流量; 连续检测2周期， 3次/周期. 无组织废气; 上风向1#、下风向2#、下风向3#、下风向4#; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯（对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯）; 连续检测2天， 4次/天. 废水; 化粪池出口; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 连续检测2天， 4次/天. 噪声; 东、南、西、北厂界; 等效连续A声级; 连续检测2天， 每天昼、夜各1次.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表15 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2024.05.18; 需喷漆过滤器; 15个/天; 14个/天; 93.3. 2024.05.19; 需喷漆过滤器; 15个/天; 14个/天; 93.3. 备注：生产负荷由新乡市利菲尔特滤器股份有限公司提供。.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 根据本项目工艺流程可知，项目废气包括有组织废气和无组织废气，有组织废气主要为喷漆、晾干废气；无组织废气为未被收集的废气。喷漆、晾干废气经封闭区域负压收集后经“纤维棉干式过滤装置+活性炭吸脱附-催化燃烧装置”处理，经处理后尾气经15m高排气筒P5排放。项目有组织废气检测结果见表16，厂界无组织废气检测结果见表17。 ①喷漆、晾干废气（排气筒P5）有组织检测结果见下表。

表16 喷漆、晾干废气（排气筒P5）检测结果 监测日期; 采样点位; 监测频次; 废气流量(Nm3/h); 颗粒物; 二甲苯; 非甲烷总烃. 对二甲苯; 间二甲苯; 邻二甲苯. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 2024.05.18; “纤维棉干式过滤装置+活性炭吸脱附-催化燃烧装置”进口; 1; 1.61×104; 7.9; 0.127; 0.913; 0.0147; 0.719; 0.0116; ND; /; 18.43; 0.297. 2; 1.60×104; 8.5; 0.136; 0.920; 0.0147; 0.754; 0.0121; ND; /; 19.90; 0.318. 3; 1.62×104; 8.3; 0.134; 0.763; 0.0124; 0.833; 0.0135; ND; /; 17.91; 0.290. “纤维棉干式过滤装置+活性炭吸脱附-催化燃烧装置”出口; 1; 1.69×104; 2.4; 0.0406; ND; /; ND; /; ND; /; 0.94; 0.0159. 2; 1.67×104; 2.5; 0.0418; ND; /; ND; /; ND; /; 0.90; 0.0150. 3; 1.68×104; 2.2; 0.0370; ND; /; ND; /; ND; /; 1.01; 0.0170. 2024.05.19; “纤维棉干式过滤装置+活性炭吸脱附-催化燃烧装置”进口; 1; 1.62×104; 6.8; 0.110; 1.11; 0.0180; 0.887; 0.0144; ND; /; 17.63; 0.286. 2; 1.61×104; 7.2; 0.116; 1.05; 0.0169; 0.806; 0.0130; ND; /; 20.97; 0.338. 3; 1.60×104; 7.1; 0.114; 1.09; 0.0174; 0.843; 0.0135; ND; /; 17.75; 0.284. “纤维棉干式过滤装置+活性炭吸脱附-催化燃烧装置”出口; 1; 1.67×104; 2.1; 0.0351; ND; /; ND; /; ND; /; 0.87; 0.0145. 2; 1.66×104; 2.3; 0.0382; ND; /; ND; /; ND; /; 0.88; 0.0146. 3; 1.68×104; 2.3; 0.0386; ND; /; ND; /; ND; /; 1.00; 0.0168. 本项目喷漆、晾干废气经封闭区域负压收集后经“纤维棉干式过滤装置+活性炭吸脱附-催化燃烧装置”处理，经处理后尾气经15m高排气筒P5排放。颗粒物处理效率为66.1%~72.4%、最大排放浓度为2.5mg/m3、最大排放速率为0.0418kg/h，颗粒物排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物有组织排放3.5kg/h（15m高排气筒）的标准限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织浓度限值10mg/m3的要求；二甲苯（含对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯）排放浓度未检出（检出限为1.5×10-3mg/m3），可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级二甲苯有组织排放1.0kg/h（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）表1甲苯和二甲苯合计有组织排放20mg/m3的限值要求；非甲烷总烃处理效率为94.1%~95.7%、最大排放浓度为1.01mg/m3、最大排放速率为0.0170kg/h，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织排放10kg/h（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）表1非甲烷总烃有组织排放50mg/m3的限值要求。 项目喷漆工序年工作时间为1120h/a，晾干工序年工作时间为5600h/a，排气筒P5颗粒物最大排放量为0.0468t/a、二甲苯最大排放量为0.00026t/a、非甲烷总烃最大排放量为0.1142t/a。生产负荷以93.3%计，则满负荷情况下排气筒P1颗粒物排放量为0.0502t/a、二甲苯排放量为0.00027t/a、非甲烷总烃排放量为0.1224t/a。 注：根据《环境空气质量监测规范》（试行）：若样品浓度低于监测方法检出限时，则该监测数据应标明未检出，并以1/2最低检出限报出，同时用该数值参加统计计算。故对二甲苯/间二甲苯/邻二甲苯排放量=1/2检出限*最大风量*年工作时间。 ②项目厂界无组织废气检测结果见下表。 表17 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 采样时间; 序号; 监测点位; 颗粒物浓度; 二甲苯浓度; 非甲烷总烃浓度; 备注. 对二甲苯; 间二甲苯; 邻二甲苯. 2024.05.18; 1; 上风向1#; 0.199; ND; ND; ND; 0.95; 天气：晴 温度：28.2℃ 气压：100.7kPa 风向：南 风速：1.6m/s. 下风向2#; 0.204; ND; ND; ND; 1.37. 下风向3#; 0.211; ND; ND; ND; 1.24. 下风向4#; 0.224; ND; ND; ND; 1.21. 2; 上风向1#; 0.203; ND; ND; ND; 0.86; 天气：晴 温度：33.4℃ 气压：100.6kPa 风向：南 风速：2.0m/s. 下风向2#; 0.218; ND; ND; ND; 1.24. 下风向3#; 0.223; ND; ND; ND; 1.35. 下风向4#; 0.214; ND; ND; ND; 1.39. 3; 上风向1#; 0.196; ND; ND; ND; 0.82; 天气：晴 温度：38.5℃ 气压：100.4kPa 风向：南 风速：1.4m/s. 下风向2#; 0.218; ND; ND; ND; 1.10. 下风向3#; 0.221; ND; ND; ND; 1.10. 下风向4#; 0.228; ND; ND; ND; 1.42. 4; 上风向1#; 0.201; ND; ND; ND; 0.92; 天气：晴 温度：37.6℃ 气压：100.5kPa 风向：南 风速：1.6m/s. 下风向2#; 0.222; ND; ND; ND; 1.13. 下风向3#; 0.215; ND; ND; ND; 1.38. 下风向4#; 0.217; ND; ND; ND; 1.33. 2024.05.19; 1; 上风向1#; 0.200; ND; ND; ND; 0.96; 天气：晴 温度：27.9℃ 气压：100.7kPa 风向：南 风速：1.7m/s. 下风向2#; 0.224; ND; ND; ND; 1.34. 下风向3#; 0.231; ND; ND; ND; 1.47. 下风向4#; 0.226; ND; ND; ND; 1.24. 2; 上风向1#; 0.189; ND; ND; ND; 0.85; 天气：晴 温度：33.0℃ 气压：100.6kPa 风向：南 风速：1.6m/s. 下风向2#; 0.204; ND; ND; ND; 1.26. 下风向3#; 0.211; ND; ND; ND; 1.29. 下风向4#; 0.220; ND; ND; ND; 1.33. 3; 上风向1#; 0.197; ND; ND; ND; 1.00; 天气：晴 温度：37.9℃ 气压：100.5kPa 风向：南 风速：1.2m/s. 下风向2#; 0.203; ND; ND; ND; 1.22. 下风向3#; 0.211; ND; ND; ND; 1.43. 下风向4#; 0.209; ND; ND; ND; 1.28. 4; 上风向1#; 0.199; ND; ND; ND; 1.01; 天气：晴 温度：37.1℃ 气压：100.5kPa 风向：南 风速：1.5m/s. 下风向2#; 0.225; ND; ND; ND; 1.34. 下风向3#; 0.209; ND; ND; ND; 1.30. 下风向4#; 0.213; ND; ND; ND; 1.44. 本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.189~0.231mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求；厂界二甲苯（含对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯）上风向、下风向无组织浓度值未检出（检出限为1.5×10-3mg/m3），满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界其他企业二甲苯0.2mg/m3的限值要求；厂界非甲烷总烃上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.82~1.47mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求。

（2）废水检测结果与评价 表18 废水检测结果 采样点位; 采样时间; 监测结果（单位：mg/L）. pH(无量纲); COD; SS; NH3-N; TP; TN. 化粪池出口; 2024.05.18; 1; 7.8; 68; 8; 1.25; 0.15; 5.26. 2; 7.6; 75; 9; 1.49; 0.11; 5.58. 3; 7.9; 61; 8; 1.08; 0.13; 5.11. 4; 7.7; 59; 7; 1.31; 0.10; 5.37. 2024.05.19; 1; 7.5; 70; 7; 1.36; 0.14; 5.40. 2; 7.6; 64; 8; 1.14; 0.10; 5.16. 3; 7.6; 60; 9; 1.35; 0.15; 5.37. 4; 7.8; 68; 8; 1.23; 0.12; 5.28. 由检测结果可知：本项目化粪池出口废水水质为pH 7.5~7.9、COD 59~75mg/L、SS 7~9mg/L、NH3-N 1.08~1.49mg/L、TP 0.10~0.15mg/L、TN 5.11~5.58mg/L，可以满足新乡市贾屯污水处理厂收水标准COD 450mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 4.0mg/L、TN 45mg/L的限值要求。 厂内外排废水主要为生活污水，生活污水为间断排放，且排放频次及排放量不固定，本项目劳动定员不变，因此本次验收按照环评预测量确定废水排放量，即废水排放量为147.84m3/d。本项目废水污染物出厂总量最大为COD 0.0111t/a、NH3-N 0.0002t/a、TP 0.00002t/a、TN 0.0008t/a。新乡市贾屯污水处理厂出水浓度为：COD 40mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L，经获嘉县亢村污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD 0.0059t/a、NH3-N 0.0002t/a、TP 0.00002t/a、TN 0.0008t/a。 （3）噪声检测结果与评价 表19 噪声检测结果 单位：dB(A) 采样时间; 采样点位; 检测结果Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 2024.05.18; 东厂界; 55.7; 44.3. 南厂界; 54.8; 45.2. 西厂界; 56.1; 46.0. 北厂界; 53.9; 44.8. 2024.05.19; 东厂界; 54.1; 45.8. 南厂界; 53.8; 43.7. 西厂界; 54.4; 42.9. 北厂界; 55.5; 44.6. 由检测结果可知：本项目东、南、西、北厂界昼间噪声值为53.8~56.1dB(A)、夜间噪声值为42.9~46.0dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 表20 本项目总量控制指标 污染物; 实际排放量t/a; 满负荷运行排放总量t/a; 环评批复许可排放量t/a. 颗粒物; 0.0468; 0.0502; 0.0646（有组织0.058、无组织0.0117）. VOCs; 0.1142; 0.1224; 0.3742（有组织0.3425、无组织0.0317）. COD; 0.0059; 0.0059; 0.0059. NH3-N; 0.0002; 0.0002; 0.0003. 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表21 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设、分期验收项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③本项目喷漆、晾干废气经封闭区域负压收集后经“纤维棉干式过滤装置+活性炭吸脱附-催化燃烧装置”处理，经处理后尾气经15m高排气筒P5排放。颗粒物处理效率为66.1%~72.4%、最大排放浓度为2.5mg/m3、最大排放速率为0.0418kg/h，颗粒物排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物有组织排放3.5kg/h（15m高排气筒）的标准限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织浓度限值10mg/m3的要求；二甲苯（含对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯）排放浓度未检出（检出限为1.5×10-3mg/m3），可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级二甲苯有组织排放1.0kg/h（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）表1甲苯和二甲苯合计有组织排放20mg/m3的限值要求；非甲烷总烃处理效率为94.1%~95.7%、最大排放浓度为1.01mg/m3、最大排放速率为0.0170kg/h，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织排放10kg/h（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）表1非甲烷总烃有组织排放50mg/m3的限值要求。 本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.189~0.231mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求；厂界二甲苯（含对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯）上风向、下风向无组织浓度值未检出（检出限为1.5×10-3mg/m3），满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界其他企业二甲苯0.2mg/m3的限值要求；厂界非甲烷总烃上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.82~1.47mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求。 ④由检测结果可知：本项目化粪池出口废水水质为pH 7.5~7.9、COD 59~75mg/L、SS 7~9mg/L、NH3-N 1.08~1.49mg/L、TP 0.10~0.15mg/L、TN 5.11~5.58mg/L，可以满足新乡市贾屯污水处理厂收水标准COD 450mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 4.0mg/L、TN 45mg/L的限值要求。 ⑤验收检测期间，本项目东、南、西、北厂界昼间噪声值为53.8~56.1dB(A)、夜间噪声值为42.9~46.0dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。 ⑥项目产生的固废主要为喷漆产生的废漆料桶、废气治理设施产生的废纤维棉（含漆渣）、废活性炭、废催化剂，均为危险废物。本项目新建危废暂存间1座（10m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，危险废物采用密闭包装后于危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行安全处置。根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为废漆料桶0.207t/a、废纤维棉（含漆渣）2.5t/a、废活性炭1.564t/a、废催化剂0.3t/3a。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑦本项目污染物排放总量为COD0.0059t/a、NH3-N0.0002t/a、颗粒物0.0502t/a、VOCs 0.1224t/a，满足环评批复中COD 0.0059t/a、NH3-N 0.0003t/a、颗粒物0.0646t/a（有组织0.058t/a、无组织0.0117t/a）、VOCs 0.3742t/a（有组织0.3425t/a、无组织0.0317t/a）的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司过滤设备生产线产品升级技术改造项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2311-410771-04-02-332280 |  | 建设地点 |  | 新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）航空航天制造产业园E3座 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3499其他未列明通用设备制造业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新建（迁建） √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.913° N 35.236° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 在现有的过滤设备生产工艺技术上增加表面处理喷漆工艺，提高产品质量，改造后过滤器产品总产能不变，仍为7万套/年，其中需喷漆的过滤器为4200套/年 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 在现有的过滤设备生产工艺技术上增加表面处理喷漆工艺，提高产品质量，改造后过滤器产品总产能不变，仍为7万套/年，其中需喷漆的过滤器为4200套/年 |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡高新区生态环境和安全生产监管局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 新高环监告字[2024]3号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024.02.20 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2024.04.12 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.04.14 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 泊头市硕旺环保设备有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 泊头市硕旺环保设备有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 9141070068316808XT001Y |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 河南碧之霄检测技术有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 93.3% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 35 |  | 所占比例（%） |  | 35 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 100万元 |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  | 35 |  | 所占比例（%） |  | 35 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 30 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理(万元) |  | 3 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 280天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 9141070068316808XT |  | 验收时间 |  | 2024年5月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 化学需氧量 | 0.0163 |  | 75 | 450 |  | / | / |  | 0.0059 | 0.0059 |  | 0.0222 | 0.0222 |  |  |  | +0.0059 |  |
|  | 氨氮 | 0.0008 |  | 1.49 | 40 |  | / | / |  | 0.0002 | 0.0003 |  | 0.0010 | 0.0011 |  |  |  | +0.0002 |  |
|  | 石油类 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 废气 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 二氧化硫 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 工业粉尘 | 0.6829 |  | 2.5 | 10 |  |  |  |  | 0.0502 | 0.0646 |  | 0.7331 | 0.7526 |  |  |  | +0.0502 |  |
|  | 氮氧化物 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | VOCs | 0.0274 |  | 1.01 | 50 |  |  |  |  | 0.1224 | 0.3742 |  | 0.1498 | 0.4016 |  |  |  | +0.1224 |  |

填表单位（盖章）：新乡市利菲尔特滤器股份有限公司           填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：