原阳县泰亿再生资源有限公司年加工6000吨再生塑料颗粒生产线项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：原阳县泰亿再生资源有限公司

编制单位：原阳县泰亿再生资源有限公司

2024年5月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填  表  人：

建设单位: 原阳县泰亿再生资源有限公司

电话:    13838500249

传真:         /

邮编:

地址: 河南省新乡市原阳县太平镇绿色智造产业园

编制单位: 原阳县泰亿再生资源有限公司

电话:    13838500249

传真:       /

邮编:

地址: 河南省新乡市原阳县太平镇绿色智造产业园

表一

| 建设项目名称 | 原阳县泰亿再生资源有限公司年加工6000吨再生塑料颗粒生产线项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 原阳县泰亿再生资源有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市原阳县太平镇绿色智造产业园 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | PE塑料颗粒、PP塑料颗粒 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | PE塑料颗粒3000t/a；PP塑料颗粒3000t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | PE塑料瓶片3000t/a；PP塑料瓶片3000t/a |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.2 | 开工建设时间 | 2024.2.8 |  |  |
| 调试时间 | 2024.4.26-2024.6.30 | 验收现场检测时间 | 2024.4.29-2024.4.30 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局原阳分局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 原阳县泰亿再生资源有限公司 | 环保设施施工单位 | 原阳县泰亿再生资源有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 600万 | 环保投资总概算 | 20万 | 比例 | 3.3% |
| 实际总概算 | 300万 | 实际环保投资 | 10万 | 比例 | 3.3% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 6.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 7.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 8.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 9.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 10.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； 11.《原阳县泰亿再生资源有限公司年加工6000吨再生塑料颗粒生产线项目环境影响报告表》，新乡市世青环境技术有限公司，2024.1； 12.《原阳县泰亿再生资源有限公司年加工6000吨再生塑料颗粒生产线项目环境影响报告表》的批复（原环审[2024]4号），新乡市生态环境局原阳分局，2024年2月7日； 13.原阳县泰亿再生资源有限公司年加工6000吨再生塑料颗粒生产线项目（一期）竣工环境保护验收检测报告，河南鑫成环测检测技术有限公司，2024.5.6，XC/F29-01-01； 14、排污单位名称：原阳县泰亿再生资源有限公司；排污许可证编号：91410725MA47UQ1X11001W；排污许可证申领时间：2024年4月28日；申请类型：排污登记；有效期：2024年4月28日至2029年4月27日。 注：本项目环评报告未说明分期建设，经公司研究决定本项目进行分期建设。一期生产能力为PE塑料瓶片3000t/a；PP塑料瓶片3000t/a，目前一期已建设完成。根据《建设项目环境保护管理条例》第十八条规定：分期建设、分期投入生产或使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。本次仅对原阳县泰亿再生资源有限公司年加工6000吨再生塑料颗粒（一期）进行验收，待二期建设完成后再进行验收。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB(A)、夜间55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求. |

表二

1、地理位置 本项目选址位于河南省新乡市原阳县太平镇绿色智造产业园，租赁原阳县太平镇工业园区现有厂房进行生产。项目四周环境为：西为闲置厂房；东边为空地；北边为原阳县复鑫管业有限公司，南边为空地。 项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致。项目四周环境图详见图1。 1 项目厂区四周环境图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年加工6000吨再生塑料颗粒生产线项目; 年加工6000吨再生塑料颗粒生产线项目（一期）; 仅为一期. 2; 建设单位; 原阳县泰亿再生资源有限公司; 原阳县泰亿再生资源有限公司; 一致. 3; 产品方案; PE塑料颗粒3000t/a PP塑料颗粒3000t/a; PE塑料瓶片3000t/a PP塑料瓶片3000t/a; 仅为一期产品方案. 4; 项目地址; 河南省新乡市原阳县太平镇绿色智造产业园; 河南省新乡市原阳县太平镇绿色智造产业园; 一致. 5; 占地面积; 5000m2; 5000m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 600; 600; 一致. 7; 劳动制度; 年工作日300天，单班制（10小时）; 年工作日300天，单班制（10小时）; 一致. 8; 定员; 员工15人; 员工15人; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，1层，占地面积2000m2； 其中：生产区1500m2、仓库区500m2; 1座，1层，占地面积2000m2； 其中：生产区1500m2、仓库区500m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 1座，3F，占地面积120 m2; 1座，3F，占地面积120 m2; 一致. 3; 环保工程; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间1间（5m2）; 一般固废暂存间1间（9m2）; 满足生产需要. 5; 公用工程; 给水; 园区统一供水; 园区统一供水; 一致. 供电; 园区统一供电; 园区统一供电; 一致. 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 型号; 数量 （台/套）; 型号; 数量 （台/套）. 1; 料仓; 3m×4m×1.8m; 3; 3m×4m×1.8m; 3; 一致. 2; 绞笼机; 4m/5m/6m/; 8; 4m/5m/6m/; 8; 一致. 3; 提料机; 3m/4m/5m/; 24; 3m/4m/5m/; 24; 一致. 4; 提升机; 7.5m/8.5m; 24; 7.5m/8.5m; 24; 一致. 5; 高速摩擦机; 博爱机械; 2; 博爱机械; 2; 一致. 6; 脱标机; 博爱机械; 5; 博爱机械; 5; 一致. 7; 磁选机; 1000型; 4; 1000型; 4; 一致. 8; 分选机; 安徽中科光电; 12; 安徽中科光电; 12; 一致. 9; 造粒机; 210型; 3; 210型; 0; 二期建设. 10; 冷却槽; 3m*0.8m*0.5m; 3; 3m*0.8m*0.5m; 0; 二期建设. 11; 切粒机; /; 3; /; 0; 二期建设. 12; 成品储料罐; CPCL-1000; 10; CPCL-1000; 0; 二期建设. 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际生产用量. 1; 废塑料瓶片; 6010t/a; 6010t/a. 3; 水; 270m3/a; 135m3/a. 4; 电; 24万kW·h/a; 19万kW·h/a. 6、本项目生产工艺流程示意图如下： 本项目年加工6000吨再生塑料颗粒生产线项目分期建设，一期建设“上料-摩擦-脱标-磁选-分选”生产工艺，“熔融造粒-切粒-包装”生产工艺为二期建设，本次仅对一期工艺进行验收，如下所示。 图2 生产工艺及产污环节流程图 工艺流程简述： 企业外购的废塑料片主要由废饮料瓶破碎而成，材质包括PP和PE两种。废塑料片为已破碎清洗好的片状材料，企业无需再进行清洗。 1、上料：企业将原料吨包经叉车提升至料仓内，人工解开吨包下方的预留口，塑料片原料缓缓落入料仓内。此过程设备运行会产生噪声。 2、摩擦：塑料片经绞笼机由料仓输送到高速摩擦机中，摩擦机主要是通过机械摩擦对仍粘贴有商标的的塑料片进行去标。 3、脱标：去标后的废塑料片经绞笼及提升机送入脱标机进行标签纸脱标处理，标签由风机吹到标仓进行收集，脱标后的塑料片通过绞笼及提升机进入磁选机。由于企业外购的原料为已经清洗及脱标过的塑料片，企业脱标工序的目的是对塑料片上未去除干净的商标进行去除。商标尺寸较大，数量很少，在脱标过程中不会有粉尘产生。此过程会产生噪声、标签纸。 4、磁选、分选：脱标后的塑料片被提料机提升至分选机，通过磁选设备去除含铁杂质，通过色选机将不同颜色的塑料片分开，通过分选机（红外线设备）将不同材质的塑料片分开（主要为PP和PE），即为成品。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表6。 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 化粪池处理后定期清运. 噪声; 提升机、高速摩擦机、分选机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 磁选、分选; 标签纸; 集中收集后定期出售. 小木棒、小石头及金属碎片等; 集中收集后交由环卫部门处理.

表三

主要污染源、污染物处理和排放。 1、废水 本项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 图3 废水处理流程示意图 2、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的排放要求。 图4 噪声治理流程示意图 3、一般固废 本项目废塑料瓶片经过磁选、分选后会产生固废，主要为小木棒、小石头、金属碎片及标签纸等。标签纸集中收集后定期出售；小木棒、小石头及金属碎片等集中收集后交由环卫部门处理。 图5 一般固废治理流程示意图 4、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 环境保护措施; 环境保护措施. 废水; 生活污水; COD、SS、 NH3-N、TP、TN; 化粪池处理后定期清运; 化粪池处理后定期清运. 噪声; 提升机、高速摩擦机、分选机等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 磁选、分选; 标签纸; 一般固废间1座（5m2）; 一般固废间1座（9m2）. 小木棒、小石头及金属碎片等. 土壤及地下水污染防治措施; /; /; /. 环境风险防范措施; /; /; /. 5、厂区平面布置及监测点位图 10 20m 0 比例：1:1000 图9 本项目厂区平面及检测点位图 6、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 原阳县泰亿再生资源有限公司年加工6000吨再生塑料颗粒生产线项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市世青环境技术有限公司 2024.1 2、审批部门的决定 审批意见： 原环审(2024)4号 新乡市生态环境局原阳分局 关于原阳县泰亿再生资源有限公司年加工6000吨 再生塑料颗粒生产线项目环境影响报告表的批复 原阳县泰亿再生资源有限公司： 你公司报送的由新乡市世青环境技术有限公司环评工程师杜俊平主持编制的《原阳县泰亿再生资源有限公司年加工6000吨再生塑料颗粒生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并在原阳县人民政府网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： - 我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、工艺和环境保护对策措施进行建设。 - 你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 - 你公司应全面落实《报告表》和本批复文件提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各项污染物达标排放。 - 对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声和固体废物等污染采取相应的防治措施。 - 项目运行时，外排污染物应满足以下要求: - 废气：严格落实《报告表》提出的废气收集和治理措施，减少废气无组织排放。熔融造粒工段产生的有机废气采用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理后经不低于15米高排气筒排放，非甲烷总烃排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品绩效分级指标A级企业及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）相应排放限值要求。 - 废水：冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运。 - 噪声：采取减振、隔音等降噪措施，营运期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 - 固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物收集后委托有资质单位进行安全处置，避免对环境造成二次污染。 - 项目实施后，主要污染物排放总量为：颗粒物0.2008吨/年、挥发性有机物0.3230吨/年，污染物排放总量指标按照《报告表》所列方案进行替代。 - 按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口。按照排污许可证申请与核发技术规范、重污染天气应急减排措施制定技术指南等要求安装相应的监测及监控设施，并与生态环境部门联网。 - 项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》在启动生产设施或者发生实际排污之前申报办理排污许可手续；按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。 - 项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，开工前其环境影响报告表应当报我局重新审核。 - 如果今后国家、省、市颁布新的标准及管理要求，届时你公司应按新的标准及管理要求执行。 新乡市生态环境局原阳分局 2024年2月7日 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局 对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、工艺和环境保护对策措施进行建设。; 已落实，一期建设“上料-摩擦-脱标-磁选-分选”生产工艺，“熔融造粒-切粒-包装”生产工艺为二期建设。. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》和本批复文件提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声和固体废物等污染采取相应的防治措施。; 已落实. （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求:; 1、废气：严格落实《报告表》提出的废气收集和治理措施，减少废气无组织排放。熔融造粒工段产生的有机废气采用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理后经不低于15米高排气筒排放，非甲烷总烃排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品绩效分级指标A级企业及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）相应排放限值要求。; 二期建设内容. 2、废水：冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运。; 已落实. 3、噪声：采取减振、隔音等降噪措施，营运期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。; 已落实. 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物收集后委托有资质单位进行安全处置，避免对环境造成二次污染。; 已落实. 5、项目实施后，主要污染物排放总量为：颗粒物0.2008吨/年、挥发性有机物0.3230吨/年，污染物排放总量指标按照《报告表》所列方案进行替代。; 已落实. 四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口。按照排污许可证申请与核发技术规范、重污染天气应急减排措施制定技术指南等要求安装相应的监测及监控设施，并与生态环境部门联网。; 已落实. 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》在启动生产设施或者发生实际排污之前申报办理排污许可手续；按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。; 已落实. 六、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，开工前其环境影响报告表应当报我局重新审核。; 已落实. 七、如果今后国家、省、市颁布新的标准及管理要求，届时你公司应按新的标准及管理要求执行。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 表10 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB（A） 夜间60dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求. 2、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表11 检测分析方法及检测仪器一览表 检测 类别; 检测 项目; 检测标准（方法）; 检测仪器; 检出限. 噪声; 厂界环境噪声（等效A声级）; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; AWA5688型多功能声级计; /. 4、质量控制措施 4.1 检测均严格按照相关检测技术规范要求执行； 4.2 检测分析所涉及的方法标准、技术规范均为现行有效版本； 4.3 检测人员均持有相关有效上岗资格证书； 4.4 检测所用仪器均经法定计量部门检定/校准，检定/校准合格并在有效期内； 4.5 原始记录和报告符合相关技术规范要求，实行三级审核。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表12 验收检测内容一览表 检测类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 噪声; 东、西、南、北厂界外1m，各布设1个监测点位，共4个监测点; 噪声; 昼间监测一次，连续监测2天.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收监测期间，该项目主体工程调试工况稳定，各项环境保护设施运行正常，符合验收监测期间对生产工况的要求。验收监测期间，实际生产符合达到了设计生产能力的80%以上，生产设备及环保设施均能稳定运行。生产运行工况见下表。 表14 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2024.4.29; PE塑料瓶片; 10t/d; 8t/d; 80. PP塑料瓶片; 10t/d; 8.1t/d; 81. 2024.4.30; PE塑料瓶片; 10t/d; 8.2t/d; 82. PP塑料瓶片; 10t/d; 8.5t/d; 85. 备注：生产负荷由原阳县泰亿再生资源有限公司提供。.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、噪声检测结果与评价 表14 噪声检测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测频次; 东厂界 外1米; 南厂界 外1米; 西厂界 外1米; 北厂界 外1米. 2024.4.29; 昼间; 56; 52; 54; 53. 2024.4.30; 54; 54; 52; 56. 2024.4.29; 夜间; 42; 42; 44; 44. 2024.4.30; 46; 42; 44; 47. 由检测结果可知：本项目可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表21 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表10）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理固定污染源排污许可登记表，登记编号为914107117708545471003Z。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目分期建设、分期投入生产和使用的环境保护设施防治环境污染能满足相应主体工程需要; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 （1）验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 （2）项目建设性质、规模、地点等实际建设内容均与原环评及批复内容一致，不发生重大变动。 本项目年加工6000吨再生塑料颗粒生产线项目分期建设，一期建设“上料-摩擦-脱标-磁选-分选-包装”生产工艺，“熔融造粒-切粒-包装”生产工艺为二期建设，本次仅对一期工艺进行验收。目前企业采用人工打包，本项目产品为再生瓶片，人工打包过程中不会产生其他污染物。目前一期已建设完成项目的全部产能，产污不增加，因此不属于重大变动。经查阅对比《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本次变动不属于重大变动，不涉及环境风险源和环境风险防范措施的变化，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （3）验收检测期间，本项目厂界四周昼间噪声值为：52~56dB（A），夜间噪声值为：42~47dB（A）可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。 （4）验收检测期间，本项目塑料瓶片经过磁选、分选后会产生固废，主要为小木棒、小石头、金属碎片及标签纸等。标签纸集中收集后暂存于一般固废间（9m2）定期出售；小木棒、小石头及金属碎片等集中收集暂存于一般固废间，后交由环卫部门处理。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 原阳县泰亿再生资源有限公司年加工6000吨再生塑料颗粒生产线项目（一期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2307-410725-04-01-703967 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市原阳县太平镇绿色智造产业园 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 | E 114°4′26.500″ N 35°1′28.14394″ |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | PE塑料颗粒3000t/a；PP塑料颗粒3000t/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | PE塑料瓶片3000t/a PP塑料瓶片3000t/a |  | 环评单位 |  | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局原阳分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 原环审[2024]4号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024.02.08 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2024.04.10 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.04.25 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 原阳县泰亿再生资源有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 原阳县泰亿再生资源有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410725MA47UQ1X11001W |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 原阳县泰亿再生资源有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 河南鑫成环测检测技术有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 80% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 600 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 3.3 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 300 |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  | 10 |  | 所占比例（%） |  | 3.3 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / |  | 废气治理（万元） |  | / | 噪声治理（万元） | 6 | 固体废物治理(万元) |  | 4 |  | 绿化及生态（万元） |  | / |  | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 原阳县泰亿再生资源有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410725MA47UQ1X11 |  | 验收时间 |  | 2024年5月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 氨氮 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 废气 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  |
|  | VOCs | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  |

填表单位（盖章）：原阳县泰亿再生资源有限公司      填表人（签字）：             项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升