新乡海滨药业有限公司

培南系列原料药建设项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡海滨药业有限公司

编制单位：新乡海滨药业有限公司

2024年5月

建设单位法人代表:                 （签字）

编制单位法人代表:                 （签字）

项  目  负  责  人：马军超

报  告  编  写  人：马军超

建设单位：新乡海滨药业有限公     编制单位：新乡海滨药业有限公司（盖章）                         司（盖章）

电话：18236609592                           电话：18236609592

传真：/                                                传真：/

邮编：453000                                      邮编：453000

地址：新乡市高新技术开发区     地址：新乡市高新技术开发区

德东街坊                                      德东街坊

目  录

1 项目概况	4

2 验收依据	7

3 项目建设情况	9

3.1地理位置及平面布置	9

3.2建设内容	9

3.3主要原辅材料	18

3.4主要设备	25

3.5水平衡及物料平衡	40

3.6生产工艺	45

3.7产污环节	65

3.8项目变动情况	67

4 环境保护设施	70

4.1污染物治理/处置设施	70

4.2大气环境防护距离	76

4.3其他环境保护措施	77

4.4 “三同时”落实情况及环保设施投资	77

4.5 项目变动情况	86

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	90

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议	90

5.2审批部门审批决定	92

6 验收执行标准	96

7 验收监测内容	98

7.1环境保护设施调试运行效果	98

8 质量保证和质量控制	101

8.1监测分析方法及监测仪器	101

8.2质量控制措施	102

9 验收监测结果	104

9.1生产工况	104

9.2环保设施调试运行效果	104

10验收监测结论	122

10.1环保设施调试运行效果	122

10.2 环境管理检查结论	127

10.3 总结论	127

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	128

1 项目概况

新乡海滨药业有限公司位于新乡市高新技术开发区德东街坊，为深圳市海滨制药有限公司配套生产美罗培南医药中间体。本项目为新乡海滨药业有限公司培南系列原料药建设项目，属于改建项目，于2021年11月由河南化工研究所有限公司编制完成环境影响报告书，并于2021年11月4日由新乡市生态环境局以新环书审[2021]24号批复；该项目于2021年11月10日开工建设，于2023年5月23日竣工，并于2023年6月20日重新申请排污许可证。

该项目环评批复中分期建设，一期利用现有生产车间改造，建设年产17t/a亚胺培南、13t/a西司他丁中间体B6、1.2t/a伏立康唑中间体V5.5、布地奈德原料药0.5t/a年、异丙托溴铵原料药0.1t/a。二期在厂区空地新建精制车间，建设60t/a精制美罗培南、13t/a精制亚胺培南。由于市场对不同产品的需求量变化，实际建设中项目不再按照环评分期情况进行建设，总产能不变，具体情况见下表。

表1-1                  实际建设与环评批复分期建设情况一览表

| 产品 |  | 现有工程 | 环评批复 |  | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一期 | 二期 |  |
| 单酸酯 |  | 101 | -101 | - | -101 |
| 6E |  | 212 | -212 | - | -212 |
| F9 |  | 100.4 | -40 | - | -40 |
| 西司他丁中间体B6 |  | - | 13 | - | 13 |
| 伏立康唑中间体V5.5 |  | - | 1.2 | - | 1.2 |
| 布地奈德 |  | - | 0.5 | - | 0.5 |
| 异丙托溴铵 |  | - | 0.1 | - | 0.1 |
| 亚胺培南 | 粗品 | - | 17 | - | 17 |
|  | 精制 | - | - | 13 | 13 |
| 精制美罗培南 |  | - | - | 60 | 60 |

本次验收项目概况见下表。

表1-2                                                                                     项目建设情况一览表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新乡海滨药业有限公司培南系列原料药建设项目 |
| 2 | 建设单位 | 新乡海滨药业有限公司 |
| 3 | 项目性质 | 改建 |
| 4 | 建设地点 | 新乡市高新技术开发区德东街坊 |
| 5 | 环评报告书编制单位及完成时间 | 河南化工研究所有限公司；2021年11月 |
| 6 | 建设规模 | 13t/a亚胺培南（17t/a亚胺培南粗品）、13t/a西司他丁中间体B6、1.2t/a伏立康唑中间体V5.5、0.5t/a布地奈德、0.1t/a丙托溴铵、60t/a精制美罗培南 |
| 7 | 环评审批部门、时间及文号 | 新乡市生态环境局；2021年11月4日；新环书审[2021]24号 |
| 8 | 项目开工日期 | 2021年11月10日 |
| 9 | 项目竣工日期 | 2023年5月23日 |
| 10 | 试运行时间 | 2023年10月21日~2024年4月10日 |
| 11 | 申领排污许可证情况 | 已重新申请，2023年6月20日~2028年6月19日 证书编号：914107007648945429001P |
| 12 | 验收工作组织与启动时间 | 建设单位组织验收与启动时间：2024年2月28日 |
| 13 | 是否编制了验收监测方案及时间 | 是；2024年3月7日 |
| 14 | 现场验收监测时间 | 2024年3月13~14日 |
| 15 | 验收范围 | 1、建设项目从立项到生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度情况； 2、项目实际建设规模情况； 3、项目厂址位置情况； 4、项目平面布置情况； 5、项目生产工艺、生产设备情况； 6、项目原辅材料情况； 7、环保设施建设、工艺、处理效率及达标排放情况； 8、固废处理处置情况。 |

2 验收依据

1《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；

3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

4.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

5.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；

6.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；

8.	《建设项目竣工环境保护验收技术规范 制药》（HJ 792-2016）；

9.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

10．《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办【2015】113号）；

11. 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；

12. 《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅，环办环评〔2018〕6号，2018.1.30）-制药建设项目重大变动清单（试行）；

13. 《新乡海滨药业有限公司培南系列原料药建设项目环境影响报告书》，河南化工研究所有限公司，2021.11；

14.《新乡海滨药业有限公司培南系列原料药建设项目环境影响报告书》的批复（新环书审[2021]24号），新乡市生态环境局，2021.11.4；

15. 新乡海滨药业有限公司培南系列原料药建设项目竣工验收监测报告（PY2403032）；

16. 新乡海滨药业有限公司排污许可证（排污许可证编号：914107007648945429001P）

3 项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

本项目位于新乡市高新技术开发区德东街坊（厂区中心坐标为：东经113°53´50.65˝、北纬35°14´28.401˝），项目四周环境为：东侧和南侧紧邻平原滤清器有限公司，西侧隔新飞大道为青龙集团、广本4S汽车维修店和新乡市天众汽车销售服务有限公司。距离厂址最近的环境保护目标主要为北500m处的东哲中南府、西南465m处新乡市看守所。本项目周边环境及周边环境保护目标示意图见图3-1。

图3.1-1  项目周围及周边环境保护目标示意图

3.2建设内容

### 3.2.1 本项目建设内容

本项目基本概况与建设内容与环评一致性分析分别见表3.2-1和表3.2-2。

表3.2-1                            本项目基本概况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评内容 | 实际建设内容 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 培南系列原料药建设项目 | 培南系列原料药建设项目 | 一致 |
| 2 | 建设单位 | 新乡海滨药业有限公司 | 新乡海滨药业有限公司 | 一致 |
| 3 | 项目投资 | 2.26亿元，其中一期2600万元，二期2亿元 | 1.141141亿元. | 满足生产需求 |
| 4 | 产品方案 | 一期规模：亚胺培南（粗品）17吨/年、西司他丁中间体B6 13吨/年、伏立康唑中间体V5.5 1.2吨/年、布地奈德原料药0.5吨/年、异丙托溴铵原料药0.1吨/年。 二期规模：美罗培南精制60吨/年、亚胺培南精制13吨/年。 | 亚胺培南（粗品）17吨/年、西司他丁中间体B6 13吨/年、伏立康唑中间体V5.5 1.2吨/年、布地奈德原料药0.5吨/年、异丙托溴铵原料药0.1吨/年、美罗培南精制60吨/年、亚胺培南精制13吨/年 | 一致（一期、二期均已建设完成，本次一起验收） |
| 5 | 项目选址 | 新乡市新乡高新技术产业集聚区新乡海滨药业有限公司现有厂区 | 新乡市新乡高新技术产业集聚区新乡海滨药业有限公司现有厂区 | 一致 |
| 6 | 项目代码 | 2020-410771-27-03-095132 | 2020-410771-27-03-095132 | 一致 |
| 7 | 装置组成 | 反应釜、烘干机、制注射水（二期）等 | 反应釜、烘干机、制注射水等 | 一致 |
| 8 | 工程性质 | 改建 | 改建 | 一致 |
| 9 | 占地面积 | 一期3700m2、二期2000m2 | 5700m2 | 一致（一期、二期均已建设完成，本次一起验收） |
| 10 | 劳动制度 | 年工作300天，每天24小时，7200小时/年 | 年工作300天，每天24小时，7200小时/年 | 一致 |
| 11 | 定员 | 一期劳动定员120人，从现有员工调配，不增加新员工；二期新增50人 | 170人，其中120人从现有员工调配，50人新增 | 一致（一期、二期均已建设完成，本次一起验收） |

本次工程公用工程和环保工程均利用现有工程设施，本次工程建设内容建设内容与环评一致性分析分别见表3.2-2。

表3.2-2                                                                 本项目工程组成及建设内容

| 编号 | 名称 |  | 建设内容及规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评及批复内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际建设情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一期工程 |  |  |  |  | 二期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主体工程 |  | 现有4车间改造：建设亚胺培南A3-A7、西司他丁中间体B6、伏立康唑中间体V5.5装置； 现有1车间改造：建设布地奈德原料药0.5吨/年、异丙托溴铵原料药0.1吨/年。 |  |  |  |  | 新建3层精制产品生产无菌厂房和生产线，占地面积1164m2，建筑面积3382m2 |  |  |  | ①现有4车间改造：建设亚胺培南A3-A7、西司他丁中间体B6、伏立康唑中间体V5.5装置； ②现有1车间改造：建设布地奈德原料药0.5吨/年、异丙托溴铵原料药0.1吨/年； ③现有6车间改造：建设亚胺培南A7-A9装置； ④新建3层精制产品生产无菌厂房和生产线，占地面积1164m2，建筑面积3382m2 |  |  |  |  | 一致（一期、二期均已建设完成，本次一起验收） |
|  |  |  | 现有6车间改造，建设亚胺培南A7-A9装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 储存设施 |  | 储罐区改造，新建储罐区，设置储罐20个 新建58m×8.2m桶装溶剂库。 |  |  |  |  | / |  |  |  | 储罐区改造，新建储罐区，设置储罐20个 新建58m×8.2m桶装溶剂库。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅助工程 |  | / |  |  |  |  | 新建1座4层研发质检楼 占地面积944m2， 建筑面积3776m2 |  |  |  | 不再建设 |  |  |  |  | 不再建设 |
| 4 | 环保工程 | 废气 | 含二氯甲烷有机废气 | 冷凝+膜处理 |  | 深度冷凝+活性炭吸附/脱附 | 碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋+30m高排气筒（利用现有） | 高浓度有机废气 | 低温冷凝+碱喷淋+深度冷凝+活性炭吸附/脱附 |  | 碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋+30m高排气筒（利用现有） | 含二氯甲烷有机废气 | 冷凝+膜处理 |  | 活性炭吸附/脱附 | 碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋+30m高排气筒（利用现有） | 实际建设中，“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气不再经深度冷凝处理。（2） |
|  |  |  | 高浓度有机废气 | 低温冷凝+碱喷淋 |  |  |  |  |  |  |  | 高浓度有机废气 | 低温冷凝+碱喷淋+水喷淋+除雾 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 精馏废气 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 低浓度有机废气 | / |  |  |  | 精馏废气 | / |  |  | 低浓度有机废气 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 污水处理站生化池废气 | 碱液喷淋+水喷淋+30m高排气筒（利用现有） |  |  |  | 污水处理站生化池废气 | 碱液喷淋+水喷淋+30m高排气筒（利用现有） |  |  | 污水处理站生化池废气 | UV光催化氧化（新增）+碱液喷淋+水喷淋+30m高排气筒（利用现有） |  |  |  | 优于环评（3） |
|  |  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器+10m高排气筒（利用现有） |  |  |  | / |  |  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器+10m高排气筒 （利用现有） |  |  |  | 一致（一期、二期均已建设完成，本次一起验收，且废气治理措施均是利用现有） |
|  |  | 废水 | 工艺废水 | MVR | 污水处理站（调节+厌氧（UASB）+兼氧+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀））（利用现有） |  |  | 工艺废水 | MVR | 污水处理站（调节+厌氧+兼氧+H/O+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀））（利用现有） |  | 工艺废水 | MVR | 污水处理站（调节+水解酸化（新增）+厌氧（UASB）+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀））（利用现有） |  |  | 一期、二期均已建设完成，本次一起验收。废水治理措施变动，兼氧池改为水解酸化池。（4） |
|  |  |  | 碱液吸收废水 |  |  |  |  | 活性炭解吸废水 |  |  |  | 碱液吸收废水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 活性炭解吸废水 |  |  |  |  | 化验室废水 | / |  |  | 活性炭解吸废水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 循环冷却外排水 | / |  |  |  | 设备冲洗水 |  |  |  | 化验室废水 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备冲洗水 |  |  |  |  | 生活污水 |  |  |  | 设备冲洗水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面冲洗清洗水 |  |  |  |  | 地面冲洗清洗水 |  |  |  | 地面冲洗清洗水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纯水站废水 |  |  |  |  | 循环冷却外排水 |  |  |  | 生活污水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化验室废水 |  |  |  |  | 蒸馏水制备废水 |  |  |  | 循环冷却外排水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废水站蒸汽加热废水 |  |  |  |  | 纯水站废水 |  |  |  | 蒸馏水制备废水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 废水站蒸汽加热废水 |  |  |  | 纯水站废水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 废水站蒸汽加热废水 |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪声 | 减振、隔声 |  |  |  |  | 减振、隔声 |  |  |  | 减振、隔声 |  |  |  |  | 一致 |
|  |  | 固废 | 污泥储存间1座（10m2）（利用现有） |  |  |  |  | 污泥储存间1座（10m2）（利用现有） |  |  |  | 污泥储存间1座（30m2） |  |  |  |  | 满足生产需求(5) |
|  |  |  | 危废暂存间1座（100m2）（利用现有） |  |  |  |  | 危废暂存间1座（100m2）（利用现有） |  |  |  | 危废暂存间1座（170m2） |  |  |  |  | 满足生产需求(5) |
| 5 | 其他工程 |  | 事故废水池2座（400m3、1000m3） （利用现有） |  |  |  |  | 事故废水池2座（400m3、1000m3） （利用现有） |  |  |  | 事故废水池2座（400m3、1000m3） （利用现有） |  |  |  |  | 一致 |

注：（1）该项目环评批复中分期建设，由于市场对不同产品的需求量变化，实际建设中项目不再按照环评分期情况进行建设。环评一期、二期均已建设完成，本次一起验收总产能不变。

（2）原环评中“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气经“深度冷凝”处理后进入“活性炭吸附/脱附+碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋”处理，因二氯甲烷沸点为39.8℃，冷凝温度为-4~-6℃，一次冷凝已经将大部分二氯甲烷冷凝回收，且实际操作中发现“深度冷凝”对“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气的处理效果不好，故不再经过深度冷凝处理。

根据监测数据，废气总排放口非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、甲醇、丙酮排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

（3）原环评中采用“碱喷淋+水喷淋”对污水处理站废气进行处理，为了进一步加强该部分废气治理效果，实际建设中在“碱喷淋+水喷淋”前端增加“UV光催化氧化”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）表8生产过程废气治理可行性技术参照表，臭气浓度＞20000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+生物净化+氧化+水洗技术”，10000＜臭气浓度＜20000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+水洗技术+生物净化”、“氧化技术”，臭气浓度＜10000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+生物净化”、“氧化技术”。UV光催化氧化属于氧化技术，符合技术规范要求，另外根据监测数据，废气排放口废气污染物排放浓度均能满足排放标准，废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此变动后污染防治措施可行。

（4）原环评中污水处理站工艺为“调节+厌氧（UASB）+兼氧+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”，根据实际运行情况调整为“调节+水解酸化+厌氧（UASB）+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”。兼氧池又称缺氧池，常用于厌氧之后，可以激活好氧微生物，更多的是用于脱氮，去除硝酸盐带来的总氮。水解酸化池一般位于厌氧池前端，是实现废水处理前处理和减轻后续处理负荷的重要环节，可以用作反硝化脱氮，同时可以提高生化性能，提高后续好氧生化效果。故水解酸化池对本项目的废水处理效果优于环评，且根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017），综合废水生化处理可行性技术包括升流式厌氧污泥床(UASB)或厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB)、水解酸化、生物接触氧化法、缺氧/好氧工艺(AO)、厌氧/缺氧/好氧工艺(A2/O)等；另外，根据检测数据，经污水处理站处理后的废水污染物排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此污水处理站工艺变化后符合技术规范要求，且不属于重大变动。

（5）原环评中污泥储存间为10m2，危废暂存间为100m2。根据实际生产，污泥储存间设置为30m2，危废暂存间设置为170m2，能够满足生产需求。未导致不利环境影响加重，不属于重大变动。

### 3.2.2 原有工程及公辅设施情况

公司现有项目环保手续见下表。

表3.2-3                        公司现有项目环保手续一览表

| 序号 | 项目名称 | 报告类别 | 批复文号 | 验收文号 | 生产情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡海滨药业有限公司年产20吨美罗培南系列医药中间体项目 | 环境影响评价报告书 | 豫环监[2005]84号 | 豫环保验（2008）89号 | 正常生产 |
| 2 | 新乡海滨药业有限公司100吨/年美罗培南医药中间体项目 | 环境影响评价报告书 | 豫环审[2014]564号 | 2019年3月24号通过了自主验收 | 正常生产 |
| 3 | 新乡海滨药业有限公司技术中心扩建项目 | 环境影响评价报告表 | 新高综监字[2020]26号 | 2021年12月2号通过了自主验收 | 正常生产 |
| 4 | 新乡海滨废气处理改造项目 | 环境影响登记表 | / |  |  |

现有项目基本情况见下表。

表3.2-4                              现有项目基本情况

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | ①新乡海滨药业有限公司年产20吨美罗培南系列医药中间体项目 ②新乡海滨药业有限公司100吨/年美罗培南医药中间体项目 ③新乡海滨药业有限公司技术中心扩建项目 ④新乡海滨废气处理改造项目 |
| 2 | 建设地点 | 新乡市高新技术开发区德东街坊 （中心地理位置坐标为东经113°53´50.65˝、北纬35°14´28.401˝） |
| 3 | 占地面积 | 120亩 |
| 4 | 土地类型 | 工业用地 |
| 5 | 主体设施 | 1号车间两侧，技术中心扩建项目（新药品实验研究） |
|  |  | 2号车间，生产20t/a 4B；东侧，技术中心扩建项目 |
|  |  | 3号车间，生产F9为80t/a； |
|  |  | 4号车间，生产101t/a单酸酯、212t/a 6E，76.2t/a 4B |
|  |  | 5号车间，生产30t/a F11，90t/a F12（其中F12产品50t/a） |
|  |  | 6号车间，生产F13 20t/a，F9 20.4t/a |
| 6 | 公用工程 | 1250kVA变压器2台 |
| 7 | 环保工程 | 600m3/d污水处理能力 |
|  |  | 100m3/h四氢呋喃、100m3/h二氯甲烷废气膜处理回收装置，活性炭吸附/脱附+RTO燃烧装置，处理能力40000m3/h。废水站恶臭气体处理装置。 |
| 8 | 职工人数 | 895人 |
| 9 | 生产制度 | 年工作日300天，7200小时 |
| 10 | 排水去向 | 雨水进入城市管网，排入东孟姜女河。废水经厂区污水处理站处理后进入新乡市贾屯污水处理厂处理，达标后进入东孟姜女河，最终汇入卫河。 |

公司现有工程美罗培南中间体产业链关系见下图。

图3.2-1  公司现有工程美罗培南中间体产业链关系示意图

本项目与现有工程的依托关系见下表。

表3.2-5          本项目与现有工程的依托关系一览表

| 序号 | 公用工程 |  | 现有工程 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置 |  | 现有1#-6#车间 | 利用1#、4#、6#车间改造，新建精制设备 |
| 2 | 供汽 |  | 园区供热 现有工程用汽量77.2t/d | 园区供热 本项目建成后全厂用汽量110.2t/d |
| 3 | 制冷 |  | 现有冷冻机共9台， 制冷能力2900万kW | 新增两台冰机，新增制冷能力235万大卡 |
| 4 | 溶剂回收 |  | 现有精馏塔4台 | 新增5台(1) |
| 5 | 循环水系统 |  | 循环水池容积1200m3，循环水用量600m3/h。循环水冷却塔3台，1台冷却水量800m3/h，2台冷却水量300m3/h。 | 本项目建成后全厂循环水用量800m3/h，可以满足要求。 |
| 6 | 环保工程 | 废气治理 | 现有活性炭吸附/脱附+RTO燃烧装置，处理能力40000m3/h。 | 本次工程依托现有活性炭吸附/脱附+RTO燃烧装置，处理能力40000m3/h。 |
|  |  |  | 二氯甲烷、四氢呋喃废气膜回收处理装置，处理能力均为200m3/h，现有废气处理量100m3/h。 | 一期二氯甲烷、四氢呋喃废气产生量小于100m3/h。 |
|  |  |  | 废水站恶臭气体碱吸收+水吸收，处理能力40000m3/h。 | 本次工程依托现有废水站恶臭气体处理装置碱吸收+水吸收，同时在治理措施前端增加UV光催化氧化装置(2)，处理能力40000m3/h。 |
|  |  | 废水治理 | 600m3/d污水处理站现有工程废水量368.5m3/d | 本次验收全厂废水实际排放量为315.696m3/d，依托现有污水处理站（处理规模600m3/d）。 |
|  |  | 固废处置设施 | 污泥储存间（10m2） | 本项目依托现有污泥储存间，并增加污泥储存间面积至30m2。 |
|  |  |  | 危废暂存间（100m2） | 本次工程建依托现有危废暂存间，并增加危废暂存间面积至170m2。 |
|  |  | 风险防范措施 | 事故废水池2座 （400m3，1000m3） | 依托现有事故废水池2座 （400m3，1000m3） |
| 7 | 罐区 |  | 现有储罐18个 | 新建储罐区，设置储罐20个，现有储罐淘汰 |

注：（1）原环评中新增1台精馏塔，实际新增5台精馏塔，详情及原因见下表。

表3.2-6  本项目精馏塔与环评批复对比及依托现有工程情况一览表

| 精馏塔编号 | 现有工程 | 本项目 |  | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评 | 实际 |  |
| 1# | 回收美罗培南中间体母液中的EA、THF | 回收F13母液中的EA和THF | 回收F13母液中的二甲基吡啶 | 为了进一步得到二甲基吡啶和不同比例的EA和THF，新增2台精馏塔，形成F13母液-5#、8#-2#-1#串联顺序的精馏。 |
| 2# |  |  | 回收 F13母液中的EA和THF |  |
| 5# | / | / | 回收F13母液中的EA（含少量THF） |  |
| 8# | / | / | 回收F13母液中的EA（含少量THF） |  |
| 3# | 回收4车间甲苯和二氯甲烷 | 回收2车间生产4BMA过程中的EA和THF、回收F12母液中的EA | 回收2车间生产4BMA过程中的EA和THF | （1）4车间不再生产4BMA，改为2车间生产4BMA，且生产过程不再使用甲苯和二氯甲烷。 （2）为了得到纯度较高的EA，因此增加1台精馏塔单独回收F12母液中的EA。 |
| 7# | / | / | 回收F12母液中的EA |  |
| 4# | 回收F8.5母液中的乙醇 | 回收3车间F8.5母液中的乙醇和和4车间其他溶剂中的乙醇 | 回收3车间F8.5母液中的乙醇 | 为了得到纯度更高的乙醇，因此增加1台精馏塔将3车间F8.5母液中的乙醇和4车间其他溶剂中的乙醇分开精馏，减少其中其他溶剂成分。 |
| 6# | / | / | 回收4车间其他溶剂中的乙醇 |  |
| 9# | / | 回收氮甲基吡咯烷酮 | 回收氮甲基吡咯烷酮 | / |

（1）根据上表，新增精馏塔仅用于溶剂的回收，减少了废溶剂的产生，不涉及产能变动；另外精馏塔产生的废气引入废气治理措施“碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋”中进行处理，最终经1根30m高排气筒排放，且根据监测数据，该废气排放口废气污染物排放浓度均能满足排放标准，废气污染物排放总量满足环评批复要求。

（2）原环评中依托现有“碱喷淋+水喷淋”对污水处理站废气进行处理，为了进一步加强该部分废气治理效果，实际建设中在“碱喷淋+水喷淋”前端增加“UV光催化氧化”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ 858.1-2017）表8生产过程废气治理可行性技术参照表，臭气浓度＞20000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+生物净化+氧化+水洗技术”，10000＜臭气浓度＜20000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+水洗技术+生物净化”、“氧化技术”，臭气浓度＜10000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+生物净化”、“氧化技术”。UV光催化氧化属于氧化技术，符合技术规范要求，另外根据监测数据，废气排放口废气污染物排放浓度均能满足排放标准，废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此变动后污染防治措施可行。

3.3主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况见表3.3-1。

表3.3-1                       本项目主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 原辅材料 | 环评设计使用量（t/a） | 调试期间使用量（t/a） | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 |  |  |  |  |
| 亚胺培南（粗品） |  |  |  |  |
| 1 | 碘化钠 | 6.2 | 6.2 | 一致（一期、二期均已建设完成，本次一起验收） |
| 2 | 乙腈 | 30 | 30 |  |
| 3 | A3 | 49.5 | 49.5 |  |
| 4 | 三甲基氯硅烷 | 20.6 | 20.6 |  |
| 5 | 甲苯 | 28 | 28 |  |
| 6 | 三乙胺 | 33 | 33 |  |
| 7 | 溴化锌 | 7.43 | 7.43 |  |
| 8 | 4AA | 41.3 | 41.3 |  |
| 9 | 甲醇 | 33 | 33 |  |
| 10 | 甲磺酸 | 2.52 | 2.52 |  |
| 11 | 铑试剂 | 0.02 | 0.02 |  |
| 12 | EA | 33 | 33 |  |
| 13 | NMP | 3.7 | 3.7 |  |
| 14 | DPC | 31.6 | 31.6 |  |
| 15 | DMAP | 0.19 | 0.19 |  |
| 16 | DIPEA | 44.8 | 44.8 |  |
| 17 | 半胱氨酸 | 22.3 | 22.3 |  |
| 18 | 浓盐酸 | 1.13 | 1.13 |  |
| 19 | 二氯甲烷 | 40 | 40 |  |
| 20 | 乙醇 | 124 | 124 |  |
| 21 | 亚胺苄醚 | 20.9 | 20.9 |  |
| 22 | 异丙醇 | 45.5 | 45.5 |  |
| 23 | N-甲基吗啉 | 75.3 | 75.3 |  |
| 24 | 冰醋酸 | 33.7 | 33.7 |  |
| 25 | 钯碳 | 3.1 | 3.1 |  |
| 26 | 氢气 | 2.5 | 2.5 |  |
| 27 | 氮气 | 1.7 | 1.7 |  |
| 28 | 丙酮 | 30.6 | 30.6 |  |
| 西司他丁中间体B6 |  |  |  |  |
| 1 | B3 | 16.3 | 16.3 |  |
| 2 | 苯磺酸 | 0.1 | 0.1 |  |
| 3 | 甲酰胺 | 9.8 | 9.8 |  |
| 4 | 甲苯 | 5 | 5 |  |
| 5 | 盐酸（折36.5%） | 27 | 27 |  |
| 6 | 亚硫酸氢钠 | 9.8 | 9.8 |  |
| 7 | 95%乙醇 | 2.5 | 2.5 |  |
| 8 | 氢氧化钠 | 3.8 | 3.8 |  |
| 9 | 甲基叔丁基醚 | 9.8 | 9.8 |  |
| 10 | 乙酸乙酯 | 17 | 17 |  |
| 11 | 硫酸钠 | 5.7 | 5.7 |  |
| 12 | 硅藻土 | 0.4 | 0.4 |  |
| 13 | 活性炭 | 1.8 | 1.8 |  |
| 14 | 石油醚 | 15 | 15 |  |
| 15 | 氢氧化钠 | 14 | 14 |  |
| 16 | 半胱胺酸盐一水合物 | 10.4 | 10.4 |  |
| 17 | 丙酮 | 33 | 33 |  |
| 18 | 甲醇 | 33 | 33 |  |
| 伏立康唑V5.5 |  |  |  |  |
| 1 | 四氢呋喃 | 1.93 | 1.93 |  |
| 2 | V4 | 1.2 | 1.2 |  |
| 3 | 伏立康唑大环 | 1 | 1 |  |
| 4 | 锌粉 | 1 | 1 |  |
| 5 | 碘 | 0.8 | 0.8 |  |
| 6 | 碳酸钠 | 1.78 | 1.78 |  |
| 7 | 乙酸 | 0.94 | 0.94 |  |
| 8 | EA | 3 | 3 |  |
| 9 | 盐 | 3.2 | 3.2 |  |
| 10 | 硫酸钠 | 0.8 | 0.8 |  |
| 11 | 甲醇 | 3 | 3 |  |
| 布地奈德原料药 |  |  |  |  |
| 1 | 高锰酸钾 | 0.5 | 0.5 |  |
| 2 | 丙酮 | 5.2 | 5.2 |  |
| 3 | 2001-0-1 | 1.1 | 1.1 |  |
| 4 | 甲酸 | 0.4 | 0.4 |  |
| 5 | 二氯甲烷 | 7.1 | 7.1 |  |
| 6 | 无水亚硫酸钠 | 0.2 | 0.2 |  |
| 7 | 乙腈 | 0.2 | 0.2 |  |
| 8 | 甲醇 | 2.3 | 2.3 |  |
| 9 | 氢氧化钠 | 0.01 | 0.01 |  |
| 10 | 正己烷 | 2.5 | 2.5 |  |
| 11 | 乙醇 | 0.77 | 0.77 |  |
| 12 | 醋酸 | 0.01 | 0.01 |  |
| 13 | 二甲基亚砜 | 0.7 | 0.7 |  |
| 14 | 正丁醛 | 0.2 | 0.2 |  |
| 15 | 盐酸 | 3.01 | 3.01 |  |
| 16 | 异丙醚 | 0.65 | 0.65 |  |
| 17 | 活性炭 | 0.03 | 0.03 |  |
| 异丙托溴铵原料药 |  |  |  |  |
| 1 | 52001-0-1 | 0.07 | 0.07 |  |
| 2 | 52001-0-2 | 0.05 | 0.05 |  |
| 3 | 甲苯 | 0.13 | 0.13 |  |
| 4 | 丙酮 | 0.06 | 0.06 |  |
| 5 | 硫酸钠 | 0.11 | 0.11 |  |
| 6 | 活性炭 | 0.02 | 0.02 |  |
| 7 | 氯化钠 | 0.25 | 0.25 |  |
| 8 | 乙酸乙酯 | 0.31 | 0.31 |  |
| 9 | 甲醇 | 0.16 | 0.16 |  |
| 10 | 硼氢化钠 | 0.025 | 0.025 |  |
| 11 | 乙腈 | 0.07 | 0.07 |  |
| 12 | 异丙醇 | 0.4 | 0.4 |  |
| 13 | 溴甲烷 | 0.023 | 0.023 |  |
| 二期 |  |  |  |  |
| 美罗培南 |  |  |  |  |
| 1 | 美罗培南粗品 | 64 | 64 |  |
| 2 | 丙酮 | 55 | 55 |  |
| 3 | 碳酸钠 | 13.3 | 13.3 |  |
| 4 | 活性炭 | 6.4 | 6.4 |  |
| 亚胺培南 |  |  |  |  |
| 1 | 亚胺培南粗品 | 17 | 17 |  |
| 2 | 丙酮 | 16.5 | 16.5 |  |
| 3 | 活性炭 | 1.5 | 1.5 |  |

项目主要原辅材料理化性质见下表。

表3.3-2                       本项目主要原辅材料理化性质

| 序号 | 原料名称 | 物化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲苯 | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味，相对密度(水=1)0.87；相对密度(空气=1)3.14，蒸汽压4.89kPa/30℃，闪点4℃，不溶于水，熔点-94.4℃，沸点 110.6℃，易燃，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 |
| 2 | 甲醇 | 无色澄清液体，有刺激性气味，溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂，分子量32.04。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| 3 | 甲酸 | 无色而有刺激性气味的液体。熔点8.6℃，沸点100.8℃。易燃。与水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇。 |
| 4 | 乙醇 | 无色的液体，熔点-114℃，沸点78℃。能与水以任意比互溶；可混溶于醚、氯仿、甲醇、丙酮、甘油等多数有机溶剂。 |
| 5 | 乙腈 | 无色液体，相对密度(水=1)0.79；相对密度(空气=1)1.42，熔点-45.7℃，沸点81.1℃，易燃，蒸汽压13.33kPa/27℃，闪点2℃，爆炸极限3.0%~16.0%，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 |
| 6 | 乙酸乙酯（EA） | 无色透明具有果子香气的可燃液体。醋酸乙酯低毒性，易挥发，相对密度为 0.902，熔点为-83℃，沸点为77℃，微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 |
| 7 | 异丙醇 | 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。沸点82.45℃，熔点-87.9℃，闪点12℃，燃点（atm;℃）：爆炸极限2-12%（V/V）。 |
| 8 | 异丙醚 | 一种无色液体。有醚样气味。遇光和空气不稳定。闪点（开杯）-9℃。易燃。有刺激性。熔点-85℃，沸点68.3℃，爆炸极限1%-21.0%，溶于水，可混溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。 |
| 9 | 丙酮 | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。熔点(℃)：-94.6，沸点(℃)： 56.5，饱和蒸气压(kPa)：53.32(39.5℃)，闪点(℃)：-20，引燃温度(℃)：465，爆炸上限%(V/V)：2.5，爆炸下限%(V/V)：13.0，与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。 |
| 10 | 正己烷 | 有微弱的特殊气味的无色挥发性液体。不溶于水，溶于乙醇、 乙醚、丙酮。熔点-95℃，沸点68.74℃。 |
| 11 | 正丁醛 | 无色透明液体，有窒息性气味，易燃，熔点：-96℃，沸点75.7℃，闪点-22℃。 |
| 12 | 二氯甲烷 | 无色透明液体，有芳香气味，有麻醉作用，主要损害中枢神经和呼吸系统。熔点-95℃，沸点39.8℃，易燃，蒸汽压30.55kPa(10℃)，爆炸极限12.0%~19.0%，遇明火高热可燃，受热分解能发出剧毒的光气。微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |
| 13 | 二甲基亚砜 | 无色黏稠透明油状液体或结晶体。具弱碱性，几乎无臭，稍带苦味，熔点 18.45℃，沸点189℃：爆炸极限2.6%-28.5（V/V）可与水以任意比例混合，除石油醚外，可溶解一般有机溶剂。在 20℃时能吸收氯化氢30%（重量）、二氧化氮30%（重量）、二氧化硫65%（重量），不溶于除乙炔外的脂肪烃化合物。对多种化合物有溶解能力。溶于水、乙二醇、丙酮、苯、烃类氯化物、乙二醇的酯等。 |
| 14 | 二苯氧基磷酰氯（DPC） | 无色透明液体，沸点314.8℃ at760 mmHg，闪点144.2℃ |
| 15 | N，N-二异丙基乙胺（DIPEA） | 无色或淡黄色透明液体，用于有机合成。沸点：127°C 密度0.742g/mL(25°C)，熔点=-46°C，闪点：6°C。溶于醇、醚等有机溶剂，呈碱性，易燃，易挥发，具有胺的气味，有刺激性。 |
| 16 | 4-二甲氨基吡啶（DMAP） | 白色晶体熔点：109-111℃，用于酰化反应的高效催化剂易燃性：可燃烧，闪点：124°C(255.2°F)，自燃点：420°C(788°F) |
| 17 | 三乙胺 | 无色油状液体，有强烈氨臭，微溶于水，相对密度(水=1)0.70；相对密度(空气=1)3.48，蒸汽压8.80kPa/20℃，闪点<0℃，易燃，熔点-114.8℃，沸点89.5℃，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂，易燃。 |
| 18 | 三甲基氯硅烷 | 无色有刺激性臭味的液体潮湿空气中发烟，熔点：-57.7℃（-40℃），沸点： 57.7，溶于苯、乙醚和全氯乙烯。遇水即水解，释出游离盐酸。 |
| 19 | 四氢呋喃 | 无色易挥发液体，有类似乙醚的气味。熔点(℃)：-108.5，沸点(℃)：65.4，饱和蒸气压(kPa)：15.20(15℃)，闪点(℃)：-20，爆炸上限%(V/V)：12.4，引燃温度(℃)：230，爆炸下限%(V/V)：1.5，溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂。 |
| 20 | 锌粉 | 浅灰色的细小粉末。熔点：419.6℃，沸点：907℃，爆炸下限%(V/V)：212～284mg/m3。 |
| 21 | 碘 | 紫黑色闪亮晶体，熔点：113°C，沸点：184°C |
| 22 | 碳酸钠 | 白色粉末或颗粒。无气味。溶于水和甘油，微溶于无水乙醇。水溶液呈强碱性，熔点：851℃。有刺激性。 |
| 23 | 碘化钠 | 无色立方晶体或白色结晶性粉末。无臭、味咸苦。易溶于水，溶于甲醇、乙醇、丙酮、 甘油、液氨和液体二氧化硫。水溶液呈微碱性。当温度低于65.6℃，在水溶液中形成含有水分子数目不定的各种水合物。在室温下，由溶液析出二水合碘化钠；在-13.5～31.5℃时，可析出五水合碘化钠。具有 还原性，可被一般氧化剂氧化而游离出碘。具潮解性，在 湿空气中吸收水分而结块。与空气接触，能使碘游离析出，渐呈棕色。 |
| 24 | 溴化锌 | 无色或白色晶体。易吸水。易溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、四氢呋喃和氨水，微溶于液氨。水溶液显酸性，熔点 394℃。 |
| 25 | N-甲基吗啉 | 无色液体。有氨气味，能溶于水，乙醇等。沸点：115-165℃/750mmHg，凝固点：-66.11℃，闪点：23℃，自燃点：165℃，分解点：200℃，爆炸极限：2.2-11.8% |
| 26 | 氯化钠 | 白色晶体状，易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。 |
| 27 | 硫酸钠 | 无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。结构：单斜、斜方或六方晶系。有吸湿性。熔点：884℃，沸点：1404℃，不溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。 |
| 28 | 一水对甲苯磺酸 | 白色晶体，沸点：140°C，熔点：96-99°C，具有刺激性，可溶于水。 |
| 29 | 亚硫酸氢钠 | 白色、单斜晶体或粉末。熔点：150℃，溶解性：易溶于水，不溶于乙醇等。 |
| 30 | 甲基叔丁基醚 | 无色透明、粘度低的可挥发性液体，具有特殊气味，熔点：-109℃，沸点：55.2℃，闪点：-10℃，空气中爆炸极限：1.65-8.4(%V)。 |
| 31 | 石油醚（PE） | 无色透明液体，有煤油气味。熔点：<-73℃，沸点：40～80℃，主要为戊烷和己烷的混合物。不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。易燃易爆。 |
| 32 | 半胱胺酸盐酸盐一水合物 | 白色结晶或结晶性粉末，有轻微特殊气味酸味，熔点：175℃（分解）发。溶于水，水溶液呈酸性。 |
| 33 | 半胱胺盐酸盐 | 别名：α-巯基乙胺盐酸盐,氨基乙硫醇盐酸盐，白色状物或白色粉末状结晶，熔点：66-70℃，吸湿，溶于水、乙醇。 |
| 34 | N-甲基吡咯烷酮（NMP） | 无色透明油状液体，微有胺的气味。挥发度低，热稳定性、化学稳定性均佳，能随水蒸气挥发。有吸湿性。对光敏感。易溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、氯仿和苯，能溶解大多数有机与无机化合物、极性气体、天然及合成高分子化合物。熔点：-24℃，沸点：203℃，闪点：91℃。 |
| 35 | H2 | 无色无味气体，分子量：2.01，不溶于水，不溶于乙醇、乙醚，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。 |
| 36 | 盐酸 | 为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性，浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性。熔点：-27.32℃，沸点：110℃。 |
| 37 | 氢氧化钠 | 白色片状或颗粒，能溶于水生成碱性溶液，也能溶解于甲醇及乙醇。此碱性物具有潮解性，会吸收空气里的水蒸气，亦会吸取二氧化碳等酸性气体。 |
| 38 | 硼氢化钠 | 白色结晶粉末。溶于水、液氨、胺类。微溶于甲醇、乙醇、四氢呋喃。不溶于乙醚、苯、烃类。在干空气中稳定。在湿空气中分解。加热至400℃也分解。 |
| 39 | 溴甲烷 | 无色气体、有甜味，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂。熔点：-93.6℃，沸点：3.6℃。 |
| 40 | 甲磺酸 | 无色至淡黄色液体，溶于水、醇和醚，不溶于烷烃、苯、甲苯等，对沸水、热碱液不分解，对金属铁、铜和铅等有强烈腐蚀作用。熔点：19℃，沸点：167℃（10mmHg）。 |
| 41 | 半胱氨酸 | 为含硫α-氨基酸之一，遇硝普盐呈紫色，存在于许多蛋白质、谷胱甘肽中，与Ag+，Hg+，Cu+等金属离子可形成不溶性的硫醇盐，色晶体。溶于水、乙酸和氨水，不溶于乙醚、丙酮、乙酸乙酯、苯、二硫化碳和四氯化碳。在中性和弱碱性溶液中能被空气氧化成胱氨酸。熔点：220℃，沸点：293.9℃（760mmHg），闪点：131.5℃。 |
| 42 | 冰醋酸 | 无色的吸湿性液体，凝固点为16.6℃（62℉），凝固后为无色晶体，其水溶液中弱酸性且腐蚀性强，对金属有强烈腐蚀性，蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。 |
| 43 | 氮气 | 无色无味气体，微溶于酒精和水，熔点：-209.86℃，沸点：-196℃。 |
| 46 | 甲酰胺 | 无色透明液体，略有氨味，与水混溶，熔点：2~3℃，沸点：210.5℃，闪点：154.4℃。 |

3.4主要设备

项目主要的生产设备见下表。

表3.4-1                                                                               项目设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复 |  | 设备名称 | 实际建设 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号/规格 | 数量（台/座/套/个） |  | 型号/规格 | 数量（台/座/套/个） |  |
| / | 一期 |  |  | / |  |  |  |
| 亚胺培南主要设备（4#、6#车间） |  |  |  | 亚胺培南主要设备（4#、6#车间） |  |  | 一致 |
| 1 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 2 | 列管冷凝器 | 20平方 | 1 | 列管冷凝器 | 20平方 | 1 |  |
| 3 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 4 | 压滤器 | φ1000 | 1 | 压滤器 | φ1000 | 1 |  |
| 5 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 6 | 压滤器 | φ800 | 1 | 压滤器 | φ800 | 1 |  |
| 7 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 8 | 螺旋板冷凝器 | 20平方 | 1 | 螺旋板冷凝器 | 20平方 | 1 |  |
| 9 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 10 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 11 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 12 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 13 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 14 | 螺旋板冷凝器 | 20平方 | 1 | 螺旋板冷凝器 | 20平方 | 1 |  |
| 15 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 16 | 离心机 | PGZ自动下卸料 | 1 | 离心机 | 1250 | 1 | 因离心机离心的物料粘稠，不能自动下卸料，故目前在密闭离心间内进行人工下卸料。 |
| 17 | 离心机 | PGZ自动下卸料 | 1 | 离心机 | 1250 | 1 |  |
| 18 | 离心机 | PGZ自动下卸料 | 1 | 离心机 | 1250 | 1 |  |
| 19 | 离心机 | PGZ自动下卸料 | 1 | 离心机 | 1250 | 1 |  |
| 20 | 离心机 | PGZ自动下卸料 | 1 | 离心机 | 1000 | 1 |  |
| 21 | 离心机 | PGZ自动下卸料 | 1 | 离心机 | 1000 | 1 |  |
| 22 | 离心机 | PGZ自动下卸料 | 1 | 离心机 | 800 | 1 |  |
| 23 | 反应釜 | 1500L | 1 | 反应釜 | 1500L | 1 | 一致 |
| 24 | 列管冷凝器 | 20平方 | 1 | 列管冷凝器 | 20平方 | 1 |  |
| 25 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 26 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 27 | 螺旋板冷凝器 | 20平方 | 1 | 螺旋板冷凝器 | 20平方 | 1 |  |
| 28 | 反应釜 | 5000L | 1 | 反应釜 | 5000L | 1 |  |
| 29 | 反应釜 | 5000L | 1 | 反应釜 | 5000L | 1 |  |
| 30 | 高位釜 | 1000L | 1 | 高位釜 | 1000L | 1 |  |
| 31 | 滴加罐 | 300L | 1 | 滴加罐 | 300L | 1 |  |
| 32 | 滴加罐 | 50L | 1 | 滴加罐 | 50L | 1 |  |
| 33 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 34 | 反应釜 | 5000L | 1 | 反应釜 | 5000L | 1 |  |
| 35 | 反应釜 | 5000L | 1 | 反应釜 | 5000L | 1 |  |
| 36 | 电加热釜 | 2000L | 1 | 电加热釜 | 2000L | 1 |  |
| 37 | 螺旋板冷凝器 | 20平方 | 1 | 螺旋板冷凝器 | 20平方 | 1 |  |
| 38 | 螺旋板冷凝器 | 15平方 | 1 | 螺旋板冷凝器 | 15平方 | 1 |  |
| 39 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 40 | 双锥 | 500L | 1 | 双锥 | 500L | 1 |  |
| 41 | 双锥 | 1000L | 1 | 双锥 | 1000L | 1 |  |
| 42 | 真空干燥箱 | 48盘 | 1 | 真空干燥箱 | 48盘 | 1 |  |
| 43 | 真空干燥箱 | 64盘 | 1 | 真空干燥箱 | 64盘 | 1 |  |
| 44 | 真空干燥箱 | 64盘 | 1 | 真空干燥箱 | 64盘 | 1 |  |
| 45 | 无油真空泵 | 2WLW100 | 1 | 螺杆泵 | LGB-300 | 1 | 螺杆真空泵具有较高的抽气速度和稳定性，适合长时间连续运行。且螺杆泵相对液环泵不会产生废水。 |
| 46 | 无油真空泵 | 2WLW100 | 1 | 螺杆泵 | LGB-110 | 1 |  |
| 47 | 无油真空泵 | 2WLW100 | 1 | 螺杆泵 | LGB-110 | 1 |  |
| 48 | 无油真空泵 | 2WLW100 | 1 | 螺杆泵 | LGB-110 | 1 |  |
| 49 | 液环泵 | 2BW6121 | 1 | 螺杆泵 | LGB-300 | 1 |  |
| 50 | 螺杆泵 | LGB-110 | 1 | 螺杆泵 | LGB-110 | 1 | 一致 |
| 51 | 螺杆泵 | LGB-110 | 1 | 螺杆泵 | LGB-110 | 1 |  |
| 52 | 反应釜 | 2500L | 1 | 反应釜 | 2500L | 1 |  |
| 53 | 萃取釜 | 6000L | 1 | 萃取釜 | 6000L | 1 |  |
| 54 | 萃取釜 | 2000L | 1 | 萃取釜 | 2000L | 1 |  |
| 55 | 萃取釜 | 2000L | 1 | 萃取釜 | 2000L | 1 |  |
| 56 | 加氢釜 | 2500L | 1 | 加氢釜 | 2500L | 1 |  |
| 57 | 加氢釜 | 2500L | 1 | 加氢釜 | 2500L | 1 |  |
| 58 | 加氢釜 | 3000L | 1 | 加氢釜 | 3000L | 1 |  |
| 59 | 加氢釜 | 3000L | 1 | 加氢釜 | 3000L | 1 |  |
| 60 | 结晶釜 | 8000L | 1 | 结晶釜 | 8000L | 1 |  |
| 61 | 配料釜 | 2000L | 1 | 配料釜 | 2000L | 1 |  |
| 62 | 过滤器 | 1.6平方 | 1 | 过滤器 | 1.6平方 | 1 |  |
| 63 | 三合一 | 1400 | 1 | 三合一 | 1400 | 1 |  |
| 64 | 三合一 | 1400 | 1 | 三合一 | 1400 | 1 |  |
| 65 | 三合一 | 1400 | 1 | 三合一 | 1400 | 1 |  |
| 66 | 超低温冰机 |  | 1 | 超低温冰机 |  | 1 |  |
| / | B6主要设备（4#车间） |  |  | B6主要设备（4#车间） |  |  | 一致 |
| 1 | 反应釜 | 5000L | 1 | 反应釜 | 5000L | 1 |  |
| 2 | 列管冷凝器 | 15平方 | 1 | 列管冷凝器 | 15平方 | 1 |  |
| 3 | 列管冷凝器 | 20平方 | 1 | 列管冷凝器 | 20平方 | 1 |  |
| 4 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 5 | 反应釜 | 5000L | 1 | 反应釜 | 5000L | 1 |  |
| 6 | 列管冷凝器 | 15平方 | 1 | 列管冷凝器 | 15平方 | 1 |  |
| 7 | 列管冷凝器 | 20平方 | 1 | 列管冷凝器 | 20平方 | 1 |  |
| 8 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 9 | 反应釜 | 5000L | 1 | 反应釜 | 5000L | 1 |  |
| 10 | 反应釜 | 5000L | 1 | 反应釜 | 5000L | 1 |  |
| 11 | 抽滤槽 | 600 | 1 | 抽滤槽 | 600 | 1 |  |
| 12 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 13 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 14 | 反应釜 | 3000L | 1 | 反应釜 | 3000L | 1 |  |
| 15 | 冷凝器 | 20平方 | 1 | 冷凝器 | 20平方 | 1 |  |
| 16 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 17 | 离心机 | PGZ自动下卸料 | 1 | 离心机 | 1000 | 1 | 因离心机离心的物料粘稠，不能自动下卸料，故目前在密闭离心间内进行人工下卸料。 |
| 18 | 离心机 | PGZ自动下卸料 | 1 | 离心机 | 1000 | 1 |  |
| 19 | 离心机 | PGZ自动下卸料 | 1 | 离心机 | 600 | 1 |  |
| 20 | 反应釜 | 3000L | 1 | 反应釜 | 3000L | 1 | 一致 |
| 21 | 反应釜 | 3000L | 1 | 反应釜 | 3000L | 1 |  |
| 22 | 反应釜 | 3000L | 1 | 反应釜 | 3000L | 1 |  |
| 23 | 冷凝器 | 15平方 | 1 | 冷凝器 | 15平方 | 1 |  |
| 24 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 25 | 滴加罐 | 500L | 1 | 滴加罐 | 500L | 1 |  |
| 26 | 反应釜 | 1000L | 1 | 反应釜 | 1000L | 1 |  |
| 27 | 滴加罐 | 200L | 1 | 滴加罐 | 200L | 1 |  |
| 28 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 29 | 纳滤机 | / | 1 | 纳滤机 | / | 1 |  |
| 30 | 柱子 | / | 8 | 柱子 | / | 4 | 该柱子为树脂柱，数量减少，体积增大，总盛装树脂量不变。 |
| 31 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 | 一致 |
| 32 | 冷凝器 | 10平方 | 1 | 冷凝器 | 10平方 | 1 |  |
| 33 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 34 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 35 | 冷凝器 | 10平方 | 1 | 冷凝器 | 10平方 | 1 |  |
| 36 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 37 | 无油真空泵 | 2WLW100 | 1 | 无油真空泵 | LGB-300 | 1 | 基本一致 |
| 38 | 无油真空泵 | 2WLW100 | 1 | 无油真空泵 | LGB-300 | 1 |  |
| 39 | 无油真空泵 | 2WLW100 | 1 | 无油真空泵 | LGB-300 | 1 |  |
| 40 | 液环泵 |  | 1 | 液环泵 |  | 1 | 一致 |
| 41 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 42 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 43 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 44 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 45 | 高位罐 | 500L | 1 | 高位罐 | 500L | 1 |  |
| 46 | 中转罐 | 1500L | 1 | 中转罐 | 1500L | 1 |  |
| 47 | 中转罐 | 1000L | 1 | 中转罐 | 1000L | 1 |  |
| 48 | 中转罐 | 1000L | 1 | 中转罐 | 1000L | 1 |  |
| 49 | 中转罐 | 1000L | 1 | 中转罐 | 1000L | 1 |  |
| 50 | 中转罐 | 1500L | 1 | 中转罐 | 1500L | 1 |  |
|  | V5.5主要设备（4#车间） |  |  | V5.5主要设备（4#车间） |  |  | 一致 |
| 1 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 2 | 滴加罐 | 500L | 1 | 滴加罐 | 500L | 1 |  |
| 3 | 反应釜 | 2000L | 1 | 反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 4 | 反应釜 | 3000L | 1 | 反应釜 | 3000L | 1 |  |
| 5 | 列管冷凝器 | 20平方 | 1 | 列管冷凝器 | 20平方 | 1 |  |
| 6 | 接收罐 | 500L | 1 | 接收罐 | 500L | 1 |  |
| 7 | 反应釜 | 5000L | 1 | 反应釜 | 5000L | 1 |  |
| 8 | 反应釜 | 5000L | 1 | 反应釜 | 5000L | 1 |  |
| 9 | 抽滤槽 | 600 | 1 | 抽滤槽 | 600 | 1 |  |
| 10 | 离心机 | PGZ自动下卸料 | 1 | 离心机 | PGZ自动下卸料 | 1 |  |
| 11 | 离心机 | PGZ自动下卸料 | 1 | 离心机 | PGZ自动下卸料 | 1 |  |
| 12 | 无油真空泵 | 2WLW100 | 1 | 无油真空泵 | 2WLW100 | 1 |  |
| 13 | 液环泵 | / | 1 | 液环泵 | / | 1 |  |
|  | 布地奈德生产主要设备（1#车间） |  |  | 布地奈德生产主要设备（1#车间） |  |  | 一致 |
|  | 合成区 |  |  | 合成区 |  |  |  |
| 1 | 反应釜 | 150L | 2 | 反应釜 | 150L | 2 |  |
| 2 | 浓缩结晶釜 | 100L | 4 | 浓缩结晶釜 | 200L | 2 | 总体积大小一致 |
| 3 | 离心机 | 400 | 5 | 离心机 | 600 | 3 | 减少，满足生产需求 |
| 4 | 真空干燥箱 |  | 11 | 真空干燥箱 |  | 3 | 减少，满足生产需求 |
| 5 | 母液收集池 |  | 1 | 母液收集池 |  | 1 | 一致 |
| 6 | 冷凝器 |  | 2 | 冷凝器 |  | 7 | 为增强冷凝效果，增加冷凝器数量 |
| 7 | 反应釜 | 100L | 3 | 反应釜 | 100L | 3 | 一致 |
|  |  | 50L | 3 |  | 50L | 3 | 一致 |
| 8 | 精密过滤器 |  | 1 | 精密过滤器 |  | 1 | 一致 |
|  | 洁净区 |  |  | 洁净区 |  |  |  |
| 9 | 洁净釜 | 150L | 2 | 洁净釜 | 150L | 1 | 减少，满足生产需求 |
| 10 | 平板离心机 | 400 | 2 | 平板离心机 | 300 | 1 | 减少，满足生产需求 |
| 11 | 真空干燥箱 |  | 2 | 真空干燥箱 |  | 1 | 减少，满足生产需求 |
|  | 异丙托溴铵生产主要设备（1#车间） |  |  | 异丙托溴铵生产主要设备（1#车间） |  |  |  |
|  | 合成区 |  |  | 合成区 |  |  |  |
| 1 | 30L反应釜 | 150L | 2 | 30L反应釜 | 150L | 2 | 一致 |
| 2 | 50L反应釜 | 100L | 2 | 50L反应釜 | 100L | 2 |  |
| 3 | 100L反应釜 | 400 | 2 | 100L反应釜 | 400 | 2 |  |
| 4 | 20L旋转蒸发仪 |  | 1 | 20L旋转蒸发仪 |  | 1 |  |
| 5 | 离心机 |  | 2 | 离心机 |  | 2 |  |
| 6 | 真空干燥箱 |  | 4 | 真空干燥箱 |  | 4 |  |
| 7 | 精密过滤器 | 100L | 2 | 精密过滤器 | 100L | 2 |  |
| 8 | 30L溶解釜 | 400 | 2 | 30L溶解釜 | 400 | 2 |  |
| 9 | 5L溶解釜 |  | 1 | 5L溶解釜 |  | 1 |  |
| 10 | 50L结晶釜 | 50L | 2 | 50L结晶釜 | 50L | 2 |  |
| 11 | 平板离心机 | 400 | 5 | 平板离心机 | 400 | 5 |  |
| 12 | 真空干燥箱 |  | 5 | 真空干燥箱 |  | 5 |  |
| 13 | 30L反应釜 |  | 2 | 30L反应釜 |  | 2 |  |
| 14 | 50L反应釜 | 150L | 2 | 50L反应釜 | 150L | 2 |  |
| 15 | 100L反应釜 | 400 | 2 | 100L反应釜 | 400 | 2 |  |
| 16 | 20L旋转蒸发仪 |  | 1 | 20L旋转蒸发仪 |  | 1 |  |
|  | 罐区新增设备 |  |  | 罐区新增设备 |  |  | 一致 |
| 1 | 乙酸乙酯储罐 | 40m3 | 2 | 乙酸乙酯储罐 | 40m3 | 2 |  |
| 2 | 四氢呋喃储罐 | 40m3 | 2 | 四氢呋喃储罐 | 40m3 | 2 |  |
| 3 | 95%乙醇储罐 | 40m3 | 1 | 95%乙醇储罐 | 40m3 | 1 |  |
| 4 | 二氯甲烷储罐 | 40m3 | 1 | 二氯甲烷储罐 | 40m3 | 1 |  |
| 5 | 石油醚储罐 | 40m3 | 1 | 石油醚储罐 | 40m3 | 1 |  |
| 6 | 丙酮储罐 | 40m3 | 2 | 丙酮储罐 | 40m3 | 2 |  |
| 7 | 乙腈储罐 | 40m3 | 1 | 乙腈储罐 | 40m3 | 1 |  |
| 8 | N,N二异丙基乙胺储罐 | 40m3 | 1 | N,N二异丙基乙胺储罐 | 40m3 | 1 |  |
| 9 | 甲基叔丁基醚储罐 | 40m3 | 1 | 甲基叔丁基醚储罐 | 40m3 | 1 |  |
| 10 | 甲醇储罐 | 40m3 | 1 | 甲醇储罐 | 40m3 | 1 |  |
| 11 | 甲苯储罐 | 40m3 | 1 | 甲苯储罐 | 40m3 | 1 |  |
| 12 | 60-90石油醚储罐 | 40m3 | 1 | 60-90石油醚储罐 | 40m3 | 1 |  |
| 13 | 乙酸乙酯/石油醚储罐 | 40m3 | 1 | 乙酸乙酯/石油醚储罐 | 40m3 | 1 |  |
| 14 | 2,6-二甲基吡啶储罐 | 20m3 | 1 | 2,6-二甲基吡啶储罐 | 20m3 | 1 |  |
| 15 | 三乙胺储罐 | 20m3 | 1 | 三乙胺储罐 | 20m3 | 1 |  |
| 16 | 异丙醇储罐 | 20m3 | 1 | 异丙醇储罐 | 20m3 | 1 |  |
| 17 | 氮甲基吗啉储罐 | 20 | 1 | 氮甲基吗啉储罐 | 20 | 1 |  |
|  | 二期-精制车间 |  |  | 精制车间 |  |  | 一致 |
| 1 | 配料罐 | 600L | 2 | 配料罐 | 600L | 2 |  |
| 2 | 上料机 | NZQ190-NP-Ti2-PD | 1 | 上料机 | CTL-100Z-L-EX | 2 | 基本一致 |
| 3 | 换热器 | 1.79m2 | 2 | 换热器 | 1.79m2 | 2 | 一致 |
| 4 | 活性炭过滤器 | P12-03E88T1.5D-CP056 | 2 | 活性炭过滤器 | 16寸，2芯 | 2 | 基本一致 |
| 5 | 溶剂除菌过滤器 | 0.2μm | 2 | 溶剂除菌过滤器 | 0.2μm | 2 | 一致 |
| 6 | 料液除菌过滤器 | 10英寸，0.22μm | 2 | 料液除菌过滤器 | 10英寸，0.22μm | 2 |  |
| 7 | 结晶罐 | 2200L | 4 | 结晶罐 | 2200L | 4 |  |
| 8 | 多功能过滤洗涤干燥机（三合一） | DN1000 | 2 | 多功能过滤洗涤干燥机（三合一） | DN1000 | 2 |  |
| 9 | 混合机 | 2400*2300*2680 | 1 | 混合机 | / | / | 不再使用 |
| 10 | 粉碎机 | U20 | 1 | 粉碎机 | CMA200 | 1 | 基本一致 |
| 11 | 提升机 | YDXF-500 | 1 | 提升机 | / | / | 基本一致 |
| 12 | 轧盖机 | FGJ-95-17 | 1 | 轧盖机 | PCM-140-00 | 1 | 基本一致 |
| 13 | 脉动真空灭菌器 | XG1.GWE-0.6B | 1 | 脉动真空灭菌器 | SGLS-A-4000D | 1 | 基本一致 |
| 14 | 干热灭菌柜 | GCF-1.5 | 1 | 干热灭菌柜 | / | / | 不再使用 |
| 15 | 料仓 | 400L | 2 | 料仓 | 500L | 2 | 为了安全生产，保留余量，不涉及产能的增加 |
| 16 | 料仓 | 200L | 3 | 料仓 | 600L | 1 | 大小一致 |
| 17 | 压缩气体预过滤器 | 过滤器\10S*1.5S | 1 | 压缩气体预过滤器 | 过滤器\10S*1.5S | 1 | 一致 |
| 18 | 压缩气体终端过滤器 | 过滤器\10S*1.5S | 1 | 压缩气体终端过滤器 | 过滤器\10S*1.5S | 1 |  |
| 19 | 囊式过滤器 | 过滤器\10S*1.5S | 3 | 囊式过滤器 | 过滤器\10S*1.5S | 3 |  |
| 20 | 干雾过氧化氢灭菌系统 |  | 4 | 干雾过氧化氢灭菌系统 |  | 4 |  |
| 21 | 母液罐 | 3.5m3 | 2 | 母液罐 | 20m3 | 2 | 仅暂存容量增加，不涉及产能的变动 |
| 22 | 计量罐 | 2.5m3 | 2 | 计量罐 | 20m3 | 2 |  |
| 23 | 蒸馏釜 | 5000L | 1 | 蒸馏釜 | 3000L | 1 | 减小，满足生产需求 |
|  | 淘汰设备-储罐区 |  |  | 淘汰设备-储罐区 |  |  | 一致 |
| 1 | 丙酮储罐 | 40m3 | 1 | 丙酮储罐 | 40m3 | 1 |  |
|  |  | 30m3 | 2 |  | 30m3 | 2 |  |
| 2 | 乙酸乙酯储罐 | 40m3 | 1 | 乙酸乙酯储罐 | 40m3 | 1 |  |
|  |  | 40m3 | 1 |  | 40m3 | 1 |  |
| 3 | 四氢呋喃储罐 | 40m3 | 1 | 四氢呋喃储罐 | 40m3 | 1 |  |
|  |  | 30m3 | 2 |  | 30m3 | 2 |  |
| 4 | 石油醚储罐 | 40m3 | 1 | 石油醚储罐 | 40m3 | 1 |  |
| 5 | 二氯甲烷储罐 | 40m3 | 1 | 二氯甲烷储罐 | 40m3 | 1 |  |
| 6 | 甲醇储罐 | 15m3 | 1 | 甲醇储罐 | 15m3 | 1 |  |
| 7 | 乙醇储罐 | 40m3 | 1 | 乙醇储罐 | 40m3 | 1 |  |
|  |  | 10m3 | 1 |  | 10m3 | 1 |  |
|  |  | 10m3 | 1 |  | 10m3 | 1 |  |
| 8 | 丙酮/四氢呋喃，四氢呋喃/乙酸乙酯混合物 | 30m3 | 1 | 丙酮/四氢呋喃，四氢呋喃/乙酸乙酯混合物 | 30m3 | 1 |  |
|  |  | 40m3 | 1 |  | 40m3 | 1 |  |
| 9 | 事故储罐 | 40m3 | 1 | 事故储罐 | 40m3 | 1 |  |

3.5水平衡及物料平衡

### 3.5.1 水平衡

本项目实际用水情况见下图。

图3.5-1            项目实际水平衡图                单位：m3/d

### 3.5.2 物料平衡

#### 3.5.2.1 物料平衡

##### （1）亚胺培南粗品

图3.5-2  制备A5过程物料平衡图    kg/批

图3.5-3    制备A7过程物料平衡图    kg/批

图3.5-4    制备A9过程物料平衡图    kg/批

##### （2）亚胺培南精制

图3.5-5    亚胺培南精制过程物料平衡图   kg/批

##### （3）西司他丁中间体B6

图3.5-6    B5生产物料平衡图    kg/批

图3.5-7    B6生产物料平衡图    kg/批

##### （4）伏立康唑V5.5

图3.5-8    伏立康唑中间体V5.5生产物料平衡图    kg/批

##### （5）布地奈德

图3.5-9    布地奈德氧化过程物料平衡图    kg/批

图3.5-10  布地奈德醇解过程物料平衡图    kg/批

图3.5-11    布地奈德缩合过程物料平衡图    kg/批

图3.5-12    布地奈德精制过程物料平衡图    kg/批

##### （6）异丙托溴

图3.5-13     异丙托溴生产物料物料平衡图    kg/批

##### （7）美罗培南精制

图3.5-14   美罗培南精制过程物料平衡图   kg/批

3.6生产工艺

### 3.6.1 亚胺培南（粗品）生产

注：G：废气；N：噪声；S：固废；W：废水

图3.6-1   亚胺培南生产工艺及产污环节图

本项目亚胺培南生产是以4-AA和2-重氮乙酰乙酸对硝基苄酯（A3）为起始原料，首先将2-重氮乙酰乙酸对硝基苄酯进行烯醇化得到烯醇硅醚化合物，然后与4-AA进行Aldol反应,再在酸性条件下进行水解，得到化合物A4，再经卡宾环合反应得到碳青霉烯双环母核 4-硝基苄基-（5R，6S）-6-[1R]-1-羟基乙基]-3，7-二酮-1-氮杂双环[3.2.0]庚烷-2-羧酸酯（A5)。碳青霉烯双环母核（A5)与二苯氧基磷酰氯(DPC)磷酰化后得到（A6)。（A6)直接与半胱胺盐酸盐反应得到固体的溶剂化物（A7)，此溶剂化物与亚胺苄醚偶联得到（A8)，再经催化氢化制得亚胺培南（A9)。亚胺培南生产所用物质代号详见下表。

表3.6-1                       A3-A9化学名称对照表

| 代号 | 化学名 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 4AA | (3R,4R)-4-乙酰氧基-3-[(R)-叔丁基二甲硅氧基)乙基]-2-氮杂环丁酮 | 白色至淡黄色晶体粉末，熔点107-109°C，沸点358.3ºC |
| A3 | 2-重氮乙酰乙酸对硝基苄酯 | 淡黄色粉末，熔点132-134℃ |
| A4 | 2-重氮基-4-[3-(1-羟乙基)-4-氧代-2-氮杂环丁烷基]-3-氧代-丁酸对硝基苄酯 | 浅黄色固体 |
| A5 | 4-硝基苄基-(5R,6S)-6-[1R]-1-羟基乙基]-3,7-二酮-1-氮杂双环[3.2.0]庚烷-2-羧酸酯 | 白色至微黄色颗粒或粉末， 密度：1.49g/cm3 熔点：150～153℃，沸点900.3℃， 闪点：498.3℃， 比旋度：14º(C=1，MeOH) |
| A7 | 3-(2-氨基乙硫基)-6-（1-羟乙基）-7-氧代-1-氮杂-双环[3.2.0]庚烷-2-羧酸对硝基苄酯盐酸盐 | 类白色或浅黄色的颗粒或粉末。 |
| A9 | （5R，6S）-6（R）-1-羟基乙基-3-[[2-[（亚氨基甲基）氨基]乙基]硫]-7-氧-1氮杂双环[3.2.0]庚-2-烯-2-羧酸一水化合物 | 淡黄色至黄色颗粒及粉末。 |

化学反应式如下：

亚胺培南生产工艺过程：

①A4制备

洁净干燥的反应釜中抽入乙腈和甲苯，迅速加入A3、干燥脱水后的碘化钠，氮气保护下加入三甲基氯硅烷。再分次加入三乙胺，加完后继续反应30分钟后取样HPLC监测，当A3归一法含量＜3.0%后，结束反应。

负压浓缩回收溶剂，浓缩后再向釜中抽入甲苯。氮气保护下将反应液过滤到另一反应釜中，升温至25℃。然后加入溴化锌、4AA。加料完毕搅拌反应，每小时取样监测，当A3”归一含量不再增加时，结束反应。将反应液过滤到另一反应釜中,进行负压浓缩。

浓缩液加入甲醇，再加入甲磺酸反应，6小时后取滤液样品HPLC监测。A3”＜2.0%反应结束。控制釜内温度20-25℃，搅拌养晶。养晶结束后，离心、干燥得到A4，收率70%。

②A5制备

反应釜中加入EA、A4、铑试剂。保持水温70-80℃，反应。溶清后半小时取样HPLC跟踪，直至A4归一含量≤0.3%，结束反应。进行负压浓缩，浓缩到尽量干，保持15-20℃养晶。养晶结束后离心、干燥得到A5，收率81%。

③A7制备

反应釜中加入乙腈和NMP，投入A5，依次加入DMAP、DIPEA和DPC，反应完毕后慢速搅拌下加入DMAP。滴加半胱胺盐酸盐、DIPEA，滴加完后取样HPLC监控，要求A6的峰面积归一法≤1%。反应完毕并且滴加完半胱胺盐酸盐溶液1h后开始滴加配制好的盐酸溶液，加完后搅拌2h，开始离心。离心后，再经乙腈洗涤，离心、干燥得到A7，收率85.7%。

④A9制备

反应釜中加入二氯甲烷、乙醇，降温加入DIPEA、 A7，搅拌溶解。慢慢加入亚胺苄醚，搅拌反应。反应完毕，加入水降温至10-15℃。静置分相，水相分入高压釜。

配置好的异丙醇、水、冰醋酸、N-甲基吗啉缓冲溶液中加入钯炭，转入高压釜。通入氢气至压力1.8-2.0MPa，开始氢化反应。

反应完毕，放空到-0.06MPa~-0.08MPa，抽入饱和碳酸钠溶液，搅拌2～3min。然后将料液通过过滤器压滤到结晶釜。

结晶釜中加入丙酮搅拌养晶3hr。养晶完毕，三合一真空过滤，母液过滤至母液罐，晶体加适量丙酮洗涤后抽干，真空干燥得到A9产品，收率60.1%。

### 3.6.2西司他丁中间体B6

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3.6-2  西司他丁中间体B6生产工艺及产污环节示意图

西司他丁中间体B6的生产是以7-氯-2-氧代庚酸乙酯（B3）与(S)-(+)-2,2 二甲基环丙烷甲酰胺在甲苯中反应，脱去一分子水生成B4，再经水解，生成(+)-(Z)-7-氯-2-(2,2-二甲基环丙烷甲酰胺基)-2-庚烯酸（B5），B5与L-半胱氨酸盐酸盐反应生成产物西司他丁（B6）。西司他丁中间体B6生产所用物质代号详见下表。

表3.6-2                       B3-B6化学名称对照表

| B3 | 7-氯-2- 氧代庚酸乙酯 | 浅绿色至淡黄色透明液体， 沸点：281.2℃，闪点：111.3℃ |
| --- | --- | --- |
| B5 | (+)-(Z)-7-氯-2-(2,2-二甲基环丙烷甲酰胺基)-2-庚烯酸 | 白色至微黄色固体颗粒及粉末,易溶于甲醇、乙腈、乙酸乙酯等溶剂,不溶于水。 |
| B6 | (Z)-7-[[(R)-2-氨基-2-羧基乙基]硫]-2-[(S)-2,2-二甲基环丙基碳酰胺基]-2-庚稀酸 | 性状 本品为类白色或淡黄色粉末。 |

反应方程式如下：

生产工艺过程：

① B5合成

反应釜中抽入甲苯和B3，抽料完毕后，加入甲酰胺和一水对甲苯磺酸，打开合成釜夹套蒸汽阀门，加热至釜内甲苯回流（100～120℃），开始计时反应，回流26h后取样，甲酰胺归一含量≤2.0%，反应结束。

反应结束降温至釜内温度10～20℃。抽入10%盐酸进行洗涤，共洗三次。抽入10%亚硫酸氢钠进行洗涤，共洗三次，抽入纯水进行洗涤，下层水相去污水处理站。

釜内的甲苯相负压浓缩至干。降温到30℃以下时抽入70%乙醇溶液，滴加 10%NaOH溶液。升温至10℃，开始计时反应，PH值应≥10。反应3h取样HPLC跟踪，若B4归一含量≤0.1%，反应结束。开始进行负压蒸乙醇。

浓缩结束，反应釜内抽入纯水，甲基叔丁基醚进行三次，静置分相，萃取后的水相最后转入后处理釜。

后处理釜缓慢加入盐酸， PH值应仍在4.30～4.50。抽入EA进行萃取水相，共萃取三次，上层EA相转入脱色釜，下层水相去污水处理站。

合并EA相于脱色釜，加入无水硫酸钠和活性炭，脱水脱色。放料抽滤，滤液转入浓缩釜中，进行负压浓缩。

浓缩釜浓缩液放出称重后转入结晶釜，加入EA和石油醚，搅拌30min，降温至0℃时停止搅拌，养晶。养晶结束后离心，离心的晶体放入双锥干燥器干燥6h。B5合成收率75.%

②B6合成

反应罐中加入纯水，加入氢氧化钠，搅拌溶解。加入B5升温至55℃。

加入半胱氨酸盐酸盐一水合物搅拌30min。通入50～65℃的热水,加热至罐内反应液温度升到60℃时开始反应，直到B5归一法含量小于1.0%时反应结束

反应结束，降温至反应夜温度为20～35℃之间，补加纯水搅拌5min。用6M盐酸调节PH值到1.0～3.0之间， 待用。

在计量罐中加入纯水，将纯水慢慢放入至洗净的柱子，往柱子里加入待用的料液，进行过柱，用纯水和丙酮进行洗脱。收集过柱液，合并在一起待浓缩。柱子用甲醇洗柱子2次。

夹套通45℃～60℃的热水，蒸出水和丙酮。负压将浓缩液放至桶中。

将桶里的浓缩液真空抽入反应釜中，夹套通45℃～60℃的热水，负压将料液浓缩干，检测蒸干的西司他丁水分，在0℃～-5℃条件下养晶6.0h。养晶结束将料液放入离心机甩滤，母液回收处理。

将湿的B6放入真空干燥箱内干燥，制得B6成品，收率76.4%。

### 3.6.3伏立康唑中间体V5.5

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3.6-3  伏立康唑中间体V5.5生产工艺及产污环节示意图

伏立康唑中间体V5.5化学名称6-氯-α-［（3-氯-1H 1，2，4-三唑-1-基）甲基］-α-（2，4，-二氟苯基）-5-氟-β-甲基-（2R，3S）-4-嘧啶乙醇，微黄色至黄色粉末及颗粒。V5.5的生产是以伏立康唑大环与V4反应制得。 反应方程式如下：

伏立康唑生产工艺过程：

反应釜中加入四氢呋喃、V4和伏立康唑大环，搅拌溶解后转入高位槽中。

另一反应釜中加入四氢呋喃、锌粉。夹套通60～73℃热水，升温至65℃以上回流30分钟。夹套通冷冻液降温至10℃以下，分次加入碘，控制温度不超过30℃。

加完后，通65～75℃热水升温，搅拌30分钟。通冷冻液降温至0℃以下，开始滴加四氢呋喃、V4和伏立康唑混合液。滴完后，0℃～5℃保温反应， 当V4 <13%时反应结束。

加入碳酸钠的水溶液，缓慢加入乙酸、乙酸乙酯，搅拌30分钟。离心，料液静置分相，有机相保留釜内，下层水相用EA萃取后合并。再使用盐水洗涤，静置分相后，加入无水硫酸钠，脱水；抽滤后负压浓缩至干。搅拌下加入甲醇，搅拌30分钟加入纯水，出晶后继续搅拌1小时。夹套通盐水降温至0～5℃养晶、离心、干燥，收率61.6%。

### 3.6.4布地奈德

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3.6-4  布地奈德生产工艺及产污环节示意图

布地奈德是一种具有高效局部抗炎作用的非卤代化糖皮质激素，主要用于哮喘或过敏性鼻炎治疗，是九十年代国际水平的新药，由瑞典阿斯特拉公司（1999年和前英国捷利康公司于合并成阿斯利康）率先生产。布地奈德合成是以布地纳德三烯物（2001-0-1）为起始原料，采用高锰酸钾进行氧化反应，形成中间体Ⅰ（2001-1），中间体Ⅰ与氢氧化钠在甲醇中进行醇解反应，形成中间体Ⅱ（2001-2），中间体Ⅱ与另一起始原料正丁醛（2001-0-2）进行缩合反应，形成布地奈德粗品（2001-3），布地奈德粗品再通过丙酮、纯水重结晶，离心，干燥得到布地奈德成品。物料名称代号对照见下表。

表3.6-3               布地奈德合成物料代号名称对照表

| 代号 | 化学名 |
| --- | --- |
| 2001-0-1 | 11β-羟基-孕甾-1,4,16-三烯-3,20-二酮-21-醋酸酯 |
| 2001-1 | 11β,16α,17-三羟基-孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮-21-醋酸酯 |
| 2001-2 | 11β,16α,17,21-四羟基-孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮 |
| 2001-3 | 16α,17α-22R,S-丙基亚甲基二氧－孕甾-1,4-二烯-11β,21-二羟基-3,20-二酮 |

布地奈德合成反应式如下：

工艺过程简述：

①氧化反应

向反应釜中加入2001-0-1、丙酮、甲酸，搅拌溶清，降温至-10~0℃。控温-10~0℃，缓慢滴加高锰酸钾的丙酮、纯水溶液；滴毕，控温-10~0℃搅拌反应1h后取样直至到反应终点。

-10~0℃下加入亚硫酸钠固体，搅拌20min；加入乙醇，升温至50~60℃，搅拌30min，趁热过滤；滤液在外温50~60℃下进行浓缩。

降温至20~30℃，缓慢滴加纯水；滴毕，控温20~30℃搅拌析晶2h； 离心，固体用的纯水淋洗，60~70℃真空干燥12h，得到2001-1粗品；

向反应釜中加入2001-1粗品，二氯甲烷和甲醇；控制40-50℃搅拌至溶清；降温至20~30℃，析晶2h后；降温至5~15℃，析晶2h后，降温至-10~0℃，开始缓慢滴加正己烷；滴毕，控温-10~0℃析晶4h； 过滤，固体用正己烷淋洗；

湿品转移至反应釜中；加入二氯甲烷，甲醇，控至内温40-50℃回流搅拌至溶清；

降温至20~30℃，析晶2h；降温至5~15℃，析晶2h；

降温至-10~0℃，开始缓慢滴加正己烷；滴毕，控温-10~0℃析晶4h；过滤，固体用正己烷淋洗；50-60℃真空度干燥12h；得到2001-1固体；重量收率：55%~75%。

布地奈德工艺中使用高锰酸钾对布地奈德三烯物进行选择性氧化，该工艺与世界排名前十的原研制药公司阿斯利康一致，反应条件温和，产生固废二氧化锰无毒无害，易于处理。

②醇解反应

向反应釜中加入2001-1、甲醇和二氯甲烷，控制温度为0~5℃，滴加0.25mol/L氢氧化钠的甲醇溶液，反应至达到反应终点。

反应结束后，加入1mol/L醋酸水溶液，外温40~45℃浓缩，加入二氯甲烷，加热至30~40℃，搅拌1h；降温至20~30℃搅拌2h；过滤，固体用二氯甲烷淋洗；得到湿品；

往反应釜中加入75%乙醇，加热至45~55℃；将湿品转移至反应釜中，加入75%乙醇，搅拌20min；加入二甲基亚砜，搅拌；溶清后，开始降温，同时滴加纯水；滴毕，缓慢降温至20~30℃搅拌1h，再温度降至0-5℃，析晶8h；离心，固体用纯水淋洗；60~70℃真空干燥12h，得到2001-2，预期重量收率为50%~70%。

③缩合反应

反应釜中加入2001-2、二氯甲烷、乙腈，搅拌降温至-8~-12℃；加入正丁醛；滴加盐酸，控制滴加速度保持温度-8~-12℃；滴加完毕，控制温度-8~-12℃搅拌；反应约2h取样检测，直至达到反应终点。

反应结束，加入二氯甲烷和纯水，搅拌，升温至10~30℃，搅拌5~10min。分相，保留有机相，有机相外温40~45℃浓缩干；再加入二氯甲烷，加热至30~40℃，搅拌溶解；溶解后外温40~45℃减压浓缩。

保持35~40℃滴加异丙醚；滴加完毕，降温、析晶、过滤，并用异丙醚淋洗滤饼，50~60℃真空干燥得到2001-3-CP。

将2001-3-CP加入二氯甲烷，盐酸，加热至30~40℃，搅拌5h，分出水相；有机相滴加正己烷，滴完降温至0~10℃，结晶、过滤，固体用正己烷淋洗；50~60℃真空干燥，得到2001-3，预期重量收率为80%~100%。

④精制

向反应釜中加入2001-3、丙酮，搅拌，加热，控制内温45~50 ℃，溶清。体系溶清后，缓慢加入活性炭，保持45~50 ℃，搅拌脱色4h；精密过滤，滤液转移至结晶釜中。

外温45~50℃，减压浓缩，去除丙酮；保持内温45~50℃，搅拌，滴加纯水；降温析晶，离心，并用纯水淋洗滤饼。真空55~65 ℃干燥，获得布地奈德成品，预期重量收率为75%~95%。

### 3.6.5异丙托溴铵

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3.6-4  异丙托溴铵生产工艺及产污环节示意图

异丙托溴铵是以α-甲酰基苯乙酸甲酯（52001-0-1）为起始原料，与异丙基托品醇（52001-0-2）经酯交换反应生成中间体I（52001-1），52001-1经硼氢化钠还原形成中间体II（52001-2），52001-2与溴甲烷进行季铵化反应生成异丙托溴铵粗品（52001-3），粗品再通过异丙醇和水精制、离心、干燥后得异丙托溴铵成品（52001-3）。

表3.6-4             异丙托溴铵合成物料代号名称对照表

| 代号 | 名称 | 化学名称 |
| --- | --- | --- |
| 52001-0-1 | 起始物料 | α-甲酰基苯乙酸甲 |
| 52001-0-2 | 关键物料 | 异丙基托品醇 |
| 52001-1 | 中间体1 | 2-甲酰基苯乙酸-(1R,3r,5S)-8-异丙基-8-氮双环[3.2.1]辛烷-3-基酯 |
| 52001-2 | 中间体2 | （2RS）-3-羟基-2-苯丙酸-(1R,3r,5S)-8-异丙基-8-氮双环[3.2.1]辛烷-3-基酯 |
| 51701-3 | 异丙托溴铵 | 溴化(1R,3r,5S,8r)-3-[[(2RS)-3-羟基-2-苯丙氧基]氧代]-8-甲基-8-(1-甲基乙基)-8-氮双环[3.2.1]辛烷一水合物 |

异丙托溴铵合成化学反应式：

异丙托溴铵合成工艺简述：

①酯交换反应：

将52001-0-1、52001-0-2和甲苯加入至反应釜中，搅拌，升温至109℃左右，开始回流，分离出甲苯；降温至60~65℃加入异丙醇，继续降温搅拌，降温至0~5℃，保温搅拌2小时；过滤，滤饼50~55℃真空干燥得黄棕色固体。（摩尔收率：60%~95%，重量收率：106%~168%）

②还原反应

将甲醇和乙酸乙酯加入至反应釜中，搅拌，降温至0~5℃；加入52001-1，然后分批次加入硼氢化钠，加料时控制内温0~10℃；硼氢化钠加完后控制0~5℃搅拌2小时；

反应结束后一次性加入0~5℃水，加完后0~10℃保温搅拌15分钟，静置分层，有机层分别用乙酸乙酯萃取两次；合并有机层用饱和食盐水洗涤一次。

有机层加水硫酸钠和活性炭搅拌1小时；过滤，滤饼用乙酸乙酯淋洗；滤液45~50℃减压蒸干溶剂，蒸至无溶剂流出后再浓缩半小时。

将丙酮加至上步浓缩残留物中，加热至50~55℃，保温搅拌半小时；降温至20~25℃，开始滴加水,滴加时控制内温20~25℃；滴完后20~25℃保温搅拌1小时；过滤，滤饼用丙酮和水的混合溶液洗涤，55~60℃真空干燥得类白色固体（摩尔收率：55~85%，重量收率：55%~86%）。

③季铵化反应

将52001-2和乙腈加入至反应釜中，降温至0~5℃；控温0~10℃通入溴甲烷，通完后0~5℃搅拌1小时，后升温至40~45℃保温搅拌12~18小时；过滤，滤饼用乙腈淋洗，滤饼45~50℃真空干燥12小时得粗品（摩尔收率：75%~100%，质量收率：97%~130%）。

④精制

将52001-3粗品、水和异丙醇加入至反应釜中，加热至60~65℃，保持0.5h；加入异丙醇后降温至25~30℃保温搅拌三小时；再降温至10~15℃，保温搅拌一小时；过滤，滤饼用异丙醇淋洗，得滤饼；

将滤饼、水和异丙醇加入至另一反应釜中，加热至60~65℃，保持0.5h；精密过滤至反应釜中，精密过滤器用异丙醇淋洗；加入异丙醇后降温至25~30℃保温搅拌三小时；再降温至10~15℃，保温搅拌一小时；离心，滤饼用异丙醇淋洗，50~55℃真空干燥12小时得异丙托溴铵成品。

### 3.6.6亚胺培南和美罗培南（精制）

图3.6-5 亚胺培南和美罗培南（精制）生产工艺及产污环节示意图

将注射用水和粗品混合，升温到65～75℃溶解，降温到15～35℃，活性炭、除菌过滤，加入丙酮进行结晶，经过过滤、洗晶、干燥后粉碎出料，得到精制产品。

3.7产污环节

本项目产污环节情况见下

表3.7-1                          产污环节一览表

| 污染因素 | 产污环节 |  | 污染物 | 防治措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 工艺废水 |  | pH、COD、BOD5、NaCl、NH3-N、TN、总有机碳、二氯甲烷 | MVR | 污水处理站（调节+水解酸化+厌氧+H/O+二沉+反应+三沉）处理后，经污水管网进贾屯污水处理厂，最终排入东孟姜女河 |  |
|  | 碱液吸收废水 |  |  |  |  |  |
|  | 活性炭解吸废水 |  | pH、COD、BOD5、NH3-N、TN、总有机碳、二氯甲烷 |  |  |  |
|  | 化验室废水 |  | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、总有机碳 | / |  |  |
|  | 设备冲洗水 |  | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、总有机碳 |  |  |  |
|  | 地面冲洗水 |  | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、总有机碳 |  |  |  |
|  | 循环冷却外排水 |  | pH、COD、BOD5、TP |  |  |  |
|  | 纯水站废水 |  | pH |  |  |  |
|  | 蒸馏水制备废水 |  | pH |  |  |  |
|  | 废水站蒸汽加热 |  | pH |  |  |  |
|  | 生活污水 |  | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、总有机碳 |  |  |  |
| 废气 | 含二氯甲烷有机废气 |  | 非甲烷总烃、二氯甲烷、甲醇、氯化氢 | 冷凝+膜处理 | 活性炭吸附/脱附 | 碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋+30m高排气筒 |
|  | 高浓度有机废气 |  | 非甲烷总烃、甲醇、甲苯、丙酮 | 低温冷凝+碱喷淋+水喷淋+除雾 |  |  |
|  | 精馏废气 |  | 非甲烷总烃、甲醇、丙酮 | / |  |  |
|  | 低浓度有机废气 |  | 非甲烷总烃、丙酮、甲醇、甲苯、氯化氢 |  |  |  |
|  | 污水处理站生化池废气 |  | 非甲烷总烃、臭气浓度、氨、硫化氢 | UV光催化氧化+碱液喷淋+水喷淋+30m高排气筒 |  |  |
|  | 食堂油烟 |  | 非甲烷总烃、油烟 | 油烟净化器+10m高排气筒 |  |  |
| 噪声 | 冰机、各种泵类、空调机组等 |  | 设备噪声 | 减振、隔声等 |  |  |
| 固废 | 一般固废 | 污水处理站 | 污泥 | 污泥暂存间（30m2）存放，定期交由有资质的单位处置 |  |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门及时清运 |  |  |
|  | 危险废物 | 蒸馏 | 蒸馏残渣 | 危废暂存间（170m2）暂存后交由有资质单位处置 |  |  |
|  |  | 过滤 | 废渣（废硫酸钠） |  |  |  |
|  |  | 原料包装 | 废包装材料 |  |  |  |
|  |  | 脱色 | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  | 废气治理 |  |  |  |  |
|  |  |  | UV灯管 |  |  |  |
|  |  | 生产过程 | 废催化剂 |  |  |  |

3.8项目变动情况

项目厂址位置、生产规模等方面均与环评及批复要求一致。与环评及批复不一致的地方有：

该项目环评批复中分期建设，由于市场对不同产品的需求量变化，实际建设中项目不再按照环评分期情况进行建设，总产能不变。

1、治理设施变动

（1）废气治理措施

①原环评中“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气经“深度冷凝”处理后进入“活性炭吸附/脱附+碱喷淋+RTO焚烧装置+二级碱喷淋”处理，因二氯甲烷沸点为39.8℃，冷凝温度为-4~-6℃，一次冷凝已经将大部分二氯甲烷冷凝回收，且实际操作中发现“深度冷凝”对“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气的处理效果不好，故不再经过深度冷凝处理。

根据监测数据，废气总排放口非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、甲醇、丙酮排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

②原环评中依托现有“碱喷淋+水喷淋”对污水处理站废气进行处理，为了进一步加强该部分废气治理效果，实际建设中在“碱喷淋+水喷淋”前端增加“UV光催化氧化”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）表8生产过程废气治理可行性技术参照表，臭气浓度＞20000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+生物净化+氧化+水洗技术”，10000＜臭气浓度＜20000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+水洗技术+生物净化”、“氧化技术”，臭气浓度＜10000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+生物净化”、“氧化技术”。UV光催化氧化属于氧化技术，符合技术规范要求，另外根据监测数据，废气排放口废气污染物排放浓度均能满足排放标准，废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此变动后污染防治措施可行。

（2）废水治理措施

原环评中污水处理站工艺为“调节+厌氧（UASB）+兼氧+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”，根据实际运行情况调整为“调节+水解酸化+厌氧（UASB）+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”。兼氧池又称缺氧池，常用于厌氧之后，可以激活好氧微生物，更多的是用于脱氮，去除硝酸盐带来的总氮。水解酸化池一般位于厌氧池前端，是实现废水处理前处理和减轻后续处理负荷的重要环节，可以提高生化性能，提高后续好氧生化效果，且根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017），综合废水生化处理可行性技术包括升流式厌氧污泥床(UASB)或厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB)、水解酸化、生物接触氧化法、缺氧/好氧工艺(AO)、厌氧/缺氧/好氧工艺(A2/O)等；另外，根据检测数据，经污水处理站处理后的废水污染物排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此污水处理站工艺变化后符合技术规范要求，且不属于重大变动。

2、固废变动

原环评中污泥储存间为10m2，危废暂存间为100m2。根据实际生产，污泥储存间设置为30m2，危废暂存间设置为170m2，能够满足生产需求。因污水处理站废气治理措施相对原环评“碱喷淋+水喷淋”增加UV光催化氧化设备，故增加危废废UV灯管，废UV灯管收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的危废处置单位处置。未导致不利环境影响加重，不属于重大变动。

3、设备变动

（1）亚胺培南和B6生产过程中离心工序因林欣的物料粘稠，不能自动下卸料，故离心机型号变动，将自动下卸料改为人工下料，目前在密闭离心间内进行人工下卸料，产生的废气经密闭间负压收集，且根据检测报告，未导致新增污染物、污染物排放量增加，不属于重大变动。

B6生产过程的树脂柱实际建设中数量减少，但是单个柱子体积增大，总盛装树脂量不变，不涉及污染物排放量的增加，不属于重大变动。

（2）亚胺培南生产过程采用无油真空泵、液环泵，考虑螺杆真空泵具有较高的抽气速度和稳定性，适合长时间连续运行，故均将无油真空泵、液环泵更换为螺杆真空泵，且螺杆泵相对液环泵不会产生废水，减少废水污染物的产生，不属于重大变动。

（3）布地奈德生产过程浓缩结晶釜型号变动，但是总体积不变，离心机、真空干燥箱、洁净釜根据生产需求减少，不影响产能的变动；生产过程中为了增强冷凝效果，增加冷凝器数量。综上，布地奈德设备变动不影响其产能的增加，且根据检测报告，未导致污染物排放量增加，不属于重大变动。

（4）二期精制车间根据实际生产需要，混合机、干热灭菌柜不再使用，实际建设1个3000L蒸馏釜替代1个5000L蒸馏釜；为了安全生产，保留余量，实际建设2个500L料仓替代2个400L料仓，不涉及产能的增加；实际建设2台20m3母液罐和2台20m3计量罐替代2台3.5m3母液罐和2台2.5m3，用于暂存母液和需要计量的溶剂。综上，二期精制车间设备变动不影响其产能的增加，且根据检测报告，未导致污染物排放量增加，不属于重大变动。

综上，本项目治理措施和设备变动不增加产污，产能不变，不属于重大变动。

4 环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

#### （1）建设情况

项目产生的工艺废水、碱吸收废水和活性炭解吸废水经MVR处理后，与化验室废水、设备冲洗水、地面冲洗清洗水、生活污水、循环冷却外排水、蒸馏水制备废水、纯水站废水、废水站蒸汽加热废水一起进入厂区污水处理站（调节+水解酸化+厌氧+H/O+二沉+反应+三沉）处理，处理后经污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理，最终进入东孟姜女河。

表4.1-1                     项目废水来源及环保设施一览表

| 产污环节 | 主要污染物 | 污染治理措施 |  | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废水 | pH、COD、BOD5、NaCl、NH3-N、TN、总有机碳、二氯甲烷 | MVR | 污水处理站（调节+水解酸化+厌氧+H/O+二沉+反应+三沉）处理后， | 连续排放；处理后废水经污水管网进贾屯污水处理厂，最终排入东孟姜女河 |
| 碱液吸收废水 |  |  |  |  |
| 活性炭解吸废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TN、总有机碳、二氯甲烷 |  |  |  |
| 化验室废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、总有机碳 | / |  |  |
| 设备冲洗水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、总有机碳 |  |  |  |
| 地面冲洗水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、总有机碳 |  |  |  |
| 循环冷却外排水 | pH、COD、BOD5、TP |  |  |  |
| 纯水站废水 | pH |  |  |  |
| 蒸馏水制备废水 | pH |  |  |  |
| 废水站蒸汽冷凝水 | pH |  |  |  |
| 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、总有机碳 |  |  |  |

#### （2）环评及批复要求

工艺废水、碱液吸收废水、活性炭解吸废水经MVR装置脱除有机溶剂、脱除盐分，然后再和化验室废水、生活污水、车间地面及设备清洗废水、循环冷却系统排污水、纯水制备装置排污水、蒸馏水制备废水、废水站蒸汽冷凝水，一起送入厂区污水处理站（调节+厌氧（UASB）+兼氧+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀））处理，达标后经污水管网进贾屯污水处理厂，最终排入东孟姜女河。

#### （3）对比分析

原环评中污水处理站工艺为“调节+厌氧（UASB）+兼氧+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”，根据实际运行情况调整为“调节+水解酸化+厌氧（UASB）+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”。兼氧池又称缺氧池，常用于厌氧之后，可以激活好氧微生物，更多的是用于脱氮，去除硝酸盐带来的总氮。水解酸化池一般位于厌氧池前端，是实现废水处理前处理和减轻后续处理负荷的重要环节，可以提高生化性能，提高后续好氧生化效果，且根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017），综合废水生化处理可行性技术包括升流式厌氧污泥床(UASB)或厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB)、水解酸化、生物接触氧化法、缺氧/好氧工艺(AO)、厌氧/缺氧/好氧工艺(A2/O)等；另外，根据检测数据，经污水处理站处理后的废水污染物排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此污水处理站工艺变化后符合技术规范要求，且不属于重大变动。

污水处理站实际工艺流程图如下。

图4.1-1 污水处理站实际工艺流程图

4.1.2废气

项目废气包含：含二氯甲烷有机废气、高浓度有机废气、精馏废气、低浓度有机废气、污水处理站生化池废气、食堂油烟。

（1）经“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气和经“低温冷凝+碱喷淋+水喷淋+除雾”处理后的高浓度有机废气一起经活性炭吸附/脱附处理，处理后与精馏废气、低浓度有机废气一起引入“碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋”处理，最终经1根30m高排气筒排放。

（2）污水处理站生化池废气经负压收集后引入“UV光催化氧化+碱液喷淋+水喷淋”处理后经1根30m高排气筒排放。

（3）食堂油烟经负压收集后引入油烟净化器处理，最终经1根10m高排气筒排放。

综上，本项目各废气污染物治理措施工艺流程图见下图。

图4.1-2 本项目各废气污染物治理措施工艺流程图

本项目各废气污染物情况及治理措施情况详见下表：

表4.1-1                                                    项目有组织废气污染物情况及治理措施情况

| 编号 | 治理措施及排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评及批复内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 一期工程 |  |  |  |  | 二期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  |  | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  |  |  |
| 1 | 含二氯甲烷有机废气 | 非甲烷总烃、二氯甲烷、甲醇、氯化氢 | 冷凝+膜处理 | 深度冷凝+活性炭吸附/脱附 | 碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋+30m高排气筒（利用现有） | 高浓度有机废气 | 丙酮 | 低温冷凝+碱喷淋+深度冷凝+活性炭吸附/脱附 | 碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋+30m高排气筒 | 含二氯甲烷有机废气 | 非甲烷总烃、二氯甲烷、甲醇、氯化氢 | 冷凝+膜处理 | 活性炭吸附/脱附 | 碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋+30m高排气筒 | 实际建设中，“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气不再经深度冷凝处理。 |
| 2 | 高浓度有机废气 | 非甲烷总烃、甲醇、甲苯、丙酮 | 低温冷凝+碱喷淋 |  |  |  |  |  |  | 高浓度有机废气 | 非甲烷总烃、甲醇、甲苯、丙酮 | 低温冷凝+碱喷淋+水喷淋+除雾 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 精馏废气 | 丙酮 | / |  |  |  |
| 3 | 低浓度有机废气 | 非甲烷总烃、丙酮、甲醇、甲苯、氯化氢 | / |  |  | 精馏废气 | 丙酮 | / |  | 低浓度有机废气 | 非甲烷总烃、丙酮、甲醇、甲苯 |  |  |  |  |
| 4 | 污水处理站生化池废气 | 臭气浓度、氨、硫化氢、非甲烷总烃 | 碱液喷淋+水喷淋+30m高排气筒（利用现有） |  |  | 污水处理站生化池废气 | 臭气浓度、氨、硫化氢、非甲烷总烃 | 碱液喷淋+水喷淋+30m高排气筒（利用现有） |  | 污水处理站生化池废气 | 臭气浓度、氨、硫化氢、 | UV光催化氧化（新增）+碱液喷淋+水喷淋+30m高排气筒（利用现有） |  |  | 优于环评 |
| 5 | 食堂油烟 | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟净化器+10m高排气筒（利用现有） |  |  | / |  |  |  | 食堂油烟 |  | 油烟净化器+10m高排气筒 （利用现有） |  |  | 一致（一期、二期均已建设完成，本次一起验收） |

注：（1）该项目环评批复中分期建设，由于市场对不同产品的需求量变化，实际建设中项目不再按照环评分期情况进行建设。环评一期、二期均已建设完成，本次一起验收。

（2）原环评中“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气经“深度冷凝”处理后进入“活性炭吸附/脱附+碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋”处理，因二氯甲烷沸点为39.8℃，冷凝温度为-4~-6℃，一次冷凝已经将大部分二氯甲烷冷凝回收，且实际操作中发现“深度冷凝”对“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气的处理效果不好，故不再经过深度冷凝处理。

根据监测数据，废气总排放口非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、甲醇、丙酮排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

（3）原环评中依托现有“碱喷淋+水喷淋”对污水处理站废气进行处理，为了进一步加强该部分废气治理效果，实际建设中在“碱喷淋+水喷淋”前端增加“UV光催化氧化”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）表8生产过程废气治理可行性技术参照表，臭气浓度＞20000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+生物净化+氧化+水洗技术”，10000＜臭气浓度＜20000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+水洗技术+生物净化”、“氧化技术”，臭气浓度＜10000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+生物净化”、“氧化技术”。UV光催化氧化属于氧化技术，符合技术规范要求，另外根据监测数据，废气排放口废气污染物排放浓度均能满足排放标准，废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此变动后污染防治措施可行，且产生的废UV灯管收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的危废单位处置，不属于重大变动。

4.1.3噪声

本项目噪声源主要为冰机、各种泵类、空调机组等机械设备噪声。工程对高噪声设备采取减振、厂房隔声及距离衰减等降噪措施，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

各类主要设备的噪声源强见下表。

表 4.1-2                   项目营运期车间主要设备噪声源强

| 设备名称 | 环评批复 |  |  |  |  |  | 实际建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一期 |  |  | 二期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 （台） | 源强 dB(A) | 防治 措施 | 数量 （台） | 源强 dB(A) | 防治 措施 | 数量（台） | 源强dB(A) | 防治 措施 | 对比 |
| 冰机 | 2 | 90 | 减振、厂房隔声 | / | / | 减振、厂房隔声 | 2 | 90 | 减振、厂房隔声 | 一致（一期、二期均已建设完成，本次一起验收） |
| 各种泵类 | 30 | 70 |  | 30 | 70 |  | 60 | 73 |  |  |
| 空调机组 | / | / |  | 6 | 70 |  | 6 | 70 |  |  |

4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物。一般固废包括污水处理站产生的污泥。危险废物包括蒸馏产生的蒸馏残渣、过滤产生的废渣（废硫酸钠）、原料包装产生的废包装袋、脱色和废气治理措施产生的废活性炭、废气治理措施产生的废UV灯管和生产过程产生的废催化剂。

项目产生的固废种类及处置措施情况见下表。

表 4.1-3                               固体废物产生量及处置措施

| 属性 | 固废名称 | 产生量（t/a） |  | 项目处置措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本项目 | 全厂 | 环评批复 | 实际情况 | 一致性 |
| 一般固废 | 污泥 | 62 | 620 | 污泥暂存间暂存，定期送垃圾填埋场填埋 | 污泥暂存间暂存，定期送有资质单位处置 | 已与睢县荣华刚新型墙体材料有限公司签了污泥委托处置协议（详见附件3）） |
|  | 生活垃圾 | 15 | 62 | 由环卫部门及时清运送垃圾填埋场填埋 | 由环卫部门及时清运 | 一致 |
| 危险固废 | 蒸馏残渣 | 268.6 | 1600 | 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置 | 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置 | 一致 |
|  | 废包装材料 | 1 | 5 |  |  |  |
|  | 废活性炭 | 48 | 60 |  |  |  |
|  | 废催化剂 | 26.4 | 300 |  |  |  |
|  | 废机油 | / | 2.5 |  |  |  |
|  | 废渣（废硫酸钠） | 15.85 | 25 |  |  | 一致（废渣主要成分为硫酸钠） |
|  | 废UV灯管 | 0.02t/2a | 0.02t/2a | / |  | 按照要求进行管理、处置 |

注：原环评中依托现有“碱喷淋+水喷淋”对污水处理站废气进行处理，为了进一步加强该部分废气治理效果，实际建设中在“碱喷淋+水喷淋”前端增加“UV光催化氧化”治理设施，产生的废UV灯管收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的危废单位处置，不属于重大变动。

厂区内设置污泥暂存间1座30m2，对项目污泥进行存放。污泥暂存间地面已进行硬化，可以满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，可以满足环评文件及批复文件的要求。

厂区内设置危废暂存间1座170m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危废暂存间的地面已进行硬化，有防渗漏、防雨淋、防扬尘设施，可以满足环评文件及批复文件的要求。

4.2大气环境防护距离

本项目无须设置大气防护距离，但全厂各厂界设置有大气防护距离。各厂界外的设防距离情况分别为：东厂界131m，北厂界129m、南厂界110m，西厂界不设防。目前，南厂界外和东厂界外大气防护距离范围内全部属于平原滤清器有限公司厂区，北厂界外大气防护距离内为德源路和绿化地。综上，厂区大气设防范围内目前均未有居民、学校等环境敏感点，满足防护距离的要求。

4.3其他环境保护措施

4.3.1环境风险防范设施

项目风险源主要是生产车间及储存区等，危险物质主要为乙酸乙酯、二氯甲烷、乙腈、甲苯、丙酮、盐酸等，密闭储存，生产装置区、储罐区、仓库地面进行防渗防腐处理，均设置有毒有害气体报警系统、火灾自动报警系统及消防灭火系统，储罐区设置防护围堰，高度为1.35m。厂区设置事故废水收集管网，且已设置1座400m3和1座1000m3的事故废水池。

4.3.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

厂区已在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控，在总用电处、生产设施、废气及废水处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。

项目已按照环保部门要求安装VOCS在线监测，有机废气排放口规范化建设，已按照规范建设废气监测平台、通往监测平台通道、监测孔，在线监测设备已与环保部门联网。

废水及废气排放口均已设置规范化排污口标识牌。

4.3.3其他设施

现有淘汰设备主要为储罐区18个储罐。

4.4 “三同时”落实情况及环保设施投资

4.4.1“以新带老”环保措施建成及措施落实情况

原有项目存在问题及整改落实情况见下表。

表4.3-1                                                   “以新带老”措施落实情况一览表

| 序号 | 原有项目存在问题 | 整改措施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评 | 实际建设 |
| 1 | 现有废水处理装置设备老化，生化系统厌氧罐锈蚀 | 建议更新厌氧罐等设备。 | 更新建设水解酸化罐与厌氧罐 |
|  |  | 废气喷淋塔排水阀门内漏更换；电机运行异常更换 | 废气喷淋塔排水阀门更换，电机更换 |
| 2 | 现有污泥压滤间有异味 | 将污泥压滤机设置在密闭间，废气收集引入RTO处理装置。 | 废气收集引入污水处理站废气处理系统 |
| 3 | MVR、活性炭吸附处有味 | MVR和活性炭吸附装置在运行过程中由于高盐废水的腐蚀和设备震动，部分设备零部件松动造成有气味，建议企业与设备厂家沟通，采用密封更严、效果更好的设备替代现有设备；及时更换活性炭；增加设备巡检次数，发现异常及时维修；增加监测频次，发现气味及时处理，确保MVR和活性炭吸附处无气味。 | 及时更换活性炭吸附罐与活性炭 |
| 4 | 车间多处使用回收桶接料、转运物料，未实现管道化 | 二车间：2#釜、17#釜一次盐水后处理软管分水，改造硬管直通高浓池 | 2#釜、17#釜一次盐水后处理软管改为硬管 |
|  |  | 三车间：F7.5抽DIPEA移至配料间，走管道至配料间；后处理排污软管改为硬管；投料间更换材质 | F7.5抽DIPEA移至配料间，走管道至配料间；后处理排污软管改为硬管；投料间更换材质 |
|  |  | 四车间：后处理分相内外沟硬管连接；离心间房间改造，建立洁净板房间。 | 后处理分相内外沟硬管连接；离心间房间改造，建立洁净板房间 |
|  |  | 五车间：后处理2次、3次排水，增加500L不锈钢罐，管道泵直接打入超重力罐。 | 后处理2次、3次排水，增加500L不锈钢罐，管道泵直接打入回收区进行处理 |
|  |  | 六车间：车间四周增加排污硬管及阀门、清洁水通过管道排污。F12母液后处理软管排放处增加母液处理间、集气罩。 | 增加排污硬管及阀门，清洁水通过管道排污。F12母液后处理软管排放处增加了母液处理间、集气罩 |
|  |  | 桶装物料周转，改为增加30m3固定罐储存。 | 新罐区建设完成 |
| 5 | 现有工程蒸汽冷凝水未收集利用 | 本次工程实施时，建议建设蒸汽冷凝水收集管线，收集的冷凝水重复利用，节约用水，提高水重复利用率。 | 对冷凝水进行收集重复利用 |

4.4.2环保设施“三同时”落实情况

本项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况详见下表。

表4.3-2                                                                                  工程污染防治措施汇总

| 污染因素 |  | 产污环节 | 采取的防治或保护措施 |  |  |  | 落实“三同时”情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评及批复 |  | 初步设计 | 实际建设 |  |
|  |  |  | 一期 | 二期 |  |  |  |
| 废气 |  | 有机溶剂废气 | 有机溶剂废气冷凝+活性炭吸附/脱附+RTO处理，30米排气筒达标排放。 | 有机溶剂废气冷凝+活性炭吸附/脱附+RTO处理，30米排气筒达标排放。 | 有机溶剂废气冷凝+活性炭吸附/脱附+RTO处理，30米排气筒达标排放。 | 有机溶剂废气冷凝+活性炭吸附+RTO处理，30米排气筒达标排放。 | 已落实（实际建设中，“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气不再经深度冷凝处理。） |
|  |  | 无组织排放废气 | 采用密闭反应釜，密闭的过滤与离心设备及负压干燥设备。设置二次密闭离心间、投料间。罐区设置遮阳棚，设置氮封阀。定期开展LDAR监测。 | GMP厂房，采用密闭生产设备，称量罩。定期开展LDAR监测。 | 采用密闭反应釜，密闭的过滤与离心设备及负压干燥设备。设置二次密闭离心间、投料间。罐区设置遮阳棚，设置氮封阀。GMP厂房，采用密闭生产设备，称量罩。定期开展LDAR监测。 | 采用密闭反应釜，密闭的过滤与离心设备及负压干燥设备。设置二次密闭离心间、投料间。罐区设置遮阳棚，设置氮封阀。GMP厂房，采用密闭生产设备，称量罩。定期开展LDAR监测。 | 已落实 |
|  |  | 生化处理臭气 | 集水池、厌氧池等增加盖板，产生废气统一收集经碱液吸收+水吸收，净化气体经30米排气筒排放。 | 集水池、厌氧池等增加盖板，产生废气统一收集经碱液吸收+水吸收，净化气体经30米排气筒排放。 | 集水池、厌氧池等增加盖板，产生废气统一收集经UV光催化氧化+碱液吸收+水吸收，净化气体经30米排气筒排放。 | 集水池、厌氧池等增加盖板，产生废气统一收集经UV光催化氧化+碱液吸收+水吸收，净化气体经30米排气筒排放。 | 已落实（优于环评，增加UV光催化氧化设备） |
|  |  | 餐饮油烟 | 油烟净化系统及10米高排气筒 | 油烟净化系统及10米高排气筒 | 油烟净化系统及10米高排气筒 | 油烟净化系统及10米高排气筒 | 已落实 |
| 废水 |  | 高浓度工艺废水 | 采用MVR预处理脱溶脱盐 | 采用MVR预处理脱溶脱盐 | 采用MVR预处理脱溶脱盐 | 采用MVR预处理脱溶脱盐 | 已落实 |
|  |  | 全厂综合废水 | 对现有污水处理站进行更新，规模600t/d，采用“调节+厌氧（UASB）+兼氧+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”治理工艺 | 对现有污水处理站进行更新，规模600t/d，采用“调节+厌氧（UASB）+兼氧+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”治理工艺 | 对现有污水处理站进行更新，规模600t/d，采用“调节+厌氧（UASB）+兼氧+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”治理工艺 | 对现有污水处理站进行更新，规模600t/d，采用“调节+水解酸化+厌氧（UASB）+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”治理工艺 | 已落实（废水治理措施变动，兼氧池改为水解酸化池） |
| 噪声 |  | 高噪声 设备 | 隔声减振 | 隔声减振 | 隔声减振 | 隔声减振 | 已落实 |
| 固废 | 一般固废 | 生化污泥 | 污泥暂存间存放，定期送垃圾填埋场填埋 | 污泥暂存间存放，定期送垃圾填埋场填埋 | 污泥暂存间存放，定期交由有资质的单位处置 | 污泥暂存间存放，定期交由有资质的单位处置 | 已落实（污泥交由河南傲运再生资源有限公司处置，合同见附件3） |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门及时清运送垃圾填埋场填埋 | 由环卫部门及时清运送垃圾填埋场填埋 | 由环卫部门及时清运 | 由环卫部门及时清运 |  |
|  | 危险废物 | 蒸馏残渣 | 危废暂存间暂存后交由有资质单位处置 | 危废暂存间暂存后交由有资质单位处置 | 危废暂存间暂存后交由有资质单位处置 | 危废暂存间暂存后交由有资质单位处置 | 已落实 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |
|  |  | 过滤废渣 |  | / |  |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废UV灯管 | / | / |  |  |  |

注：（1）该项目环评批复中分期建设，由于市场对不同产品的需求量变化，实际建设中项目不再按照环评分期情况进行建设。环评一期、二期均已建设完成，本次一起验收总产能不变。

（2）原环评中“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气经“深度冷凝”处理后进入“活性炭吸附/脱附+碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋”处理，因二氯甲烷沸点为39.8℃，冷凝温度为-4~-6℃，一次冷凝已经将大部分二氯甲烷冷凝回收，且实际操作中发现“深度冷凝”对“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气的处理效果不好，故不再经过深度冷凝处理。

根据监测数据，废气总排放口非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、甲醇、丙酮排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

（3）原环评中依托现有“碱喷淋+水喷淋”对污水处理站废气进行处理，为了进一步加强该部分废气治理效果，实际建设中在“碱喷淋+水喷淋”前端增加“UV光催化氧化”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）表8生产过程废气治理可行性技术参照表，臭气浓度＞20000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+生物净化+氧化+水洗技术”，10000＜臭气浓度＜20000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+水洗技术+生物净化”、“氧化技术”，臭气浓度＜10000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+生物净化”、“氧化技术”。UV光催化氧化属于氧化技术，符合技术规范要求，另外根据监测数据，废气排放口废气污染物排放浓度均能满足排放标准，废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此变动后污染防治措施可行，不属于重大变动。

（4）原环评中污水处理站工艺为“调节+厌氧（UASB）+兼氧+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”，根据实际运行情况调整为“调节+水解酸化+厌氧（UASB）+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”。兼氧池又称缺氧池，常用于厌氧之后，可以激活好氧微生物，更多的是用于脱氮，去除硝酸盐带来的总氮。水解酸化池一般位于厌氧池前端，是实现废水处理前处理和减轻后续处理负荷的重要环节，可以提高生化性能，提高后续好氧生化效果，且根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017），综合废水生化处理可行性技术包括升流式厌氧污泥床(UASB)或厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB)、水解酸化、生物接触氧化法、缺氧/好氧工艺(AO)、厌氧/缺氧/好氧工艺(A2/O)等；另外，根据检测数据，经污水处理站处理后的废水污染物排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此污水处理站工艺变化后符合技术规范要求，且不属于重大变动。

（5）原环评中污泥储存间为10m2，危废暂存间为100m2。根据实际生产，污泥储存间设置为30m2，危废暂存间设置为170m2，能够满足生产需求。因污水处理站废气治理措施相对原环评“碱喷淋+水喷淋”增加UV光催化氧化设备，故增加危废废UV灯管，废UV灯管收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的危废处置单位处置。未导致不利环境影响加重，不属于重大变动。

4.4.3环保设施投资落实情况

项目实际总投资1.141141亿元。实际环保投资1210万元，环保投资占实际总投资的10.6%。

环保投资落实情况详见下表。

表4.3-3                                                            项目环保投资一览表

| 污染因素 | 产污环节 |  | 环保措施 |  |  |  |  |  | 投资额（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评批复 |  |  | 实际建设 |  |  | 环评预计 | 实际建设 |
| 废水 | 工艺废水 |  | MVR | 污水处理站（“调节+厌氧（UASB）+兼氧+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”）处理后，经污水管网进贾屯污水处理厂，最终排入东孟姜女河 |  | MVR | 污水处理站（“调节+厌氧（UASB）+兼氧+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”）处理后，经污水管网进贾屯污水处理厂，最终排入东孟姜女河 |  | 400 | 550 |
|  | 碱液吸收废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 活性炭解吸废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化验室废水 |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 设备冲洗水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面冲洗水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环冷却外排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纯水站废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸馏水制备废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水站蒸汽加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 | 含二氯甲烷有机废气 |  | 冷凝+膜处理 | 深度冷凝+活性炭吸附/脱附 | 碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋+30m高排气筒（利用现有） | 冷凝+膜处理 | 活性炭吸附/脱附 | 碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋+30m高排气筒 | 200 | 360 |
|  | 高浓度有机废气 |  | 低温冷凝+碱喷淋 |  |  | 低温冷凝+碱喷淋+水喷淋+除雾 |  |  |  |  |
|  | 精馏废气 |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 低浓度有机废气 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站生化池废气 |  | 碱液喷淋+水喷淋+30m高排气筒（利用现有） |  |  | UV光催化氧化（新增）+碱液喷淋+水喷淋+30m高排气筒（利用现有） |  |  |  |  |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟净化器+10m高排气筒（利用现有） |  |  | 油烟净化器+10m高排气筒（利用现有） |  |  |  |  |
| 噪声 | 冰机、各种泵类、空调机组等 |  | 减振、隔声等 |  |  | 减振、隔声等 |  |  | 10 | 10 |
| 固废 | 一般固废 | 污泥 | 污泥暂存间（30m2）存放，定期交由有资质的单位处置 |  |  | 污泥暂存间（30m2）存放，定期交由有资质的单位处置 |  |  | / | / |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门及时清运 |  |  | 由环卫部门及时清运 |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 蒸馏残渣 | 危废暂存间（170m2）暂存后交由有资质单位处置 |  |  | 危废暂存间（170m2）暂存后交由有资质单位处置 |  |  |  |  |
|  |  | 废渣（废硫酸钠） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 |  |  | 对于装置区、储罐区地面等一般防渗区和管沟等隐蔽工程做好防渗处理。排污管道采用耐酸碱腐蚀、耐溶剂的聚四氟乙烯管材，管道架空。 |  |  | 对于装置区、储罐区地面等一般防渗区和管沟等隐蔽工程做好防渗处理。排污管道采用耐酸碱腐蚀、耐溶剂的聚四氟乙烯管材，管道架空。 |  |  | 30 | 50 |
| 事故风险防范措施 |  |  | 新增灭火器、灭火毯、消防砂等消防器材、堵漏工具及器材、应急处置人员防护器材、罐区围堰，罐区设置可燃气体浓度报警装置。 |  |  | 新增灭火器、灭火毯、消防砂等消防器材、堵漏工具及器材、应急处置人员防护器材、罐区围堰，罐区设置可燃气体浓度报警装置。 |  |  | 150 | 240 |

4.5 项目变动情况

本项目实际建设情况与《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中的<制药建设项目重大变动清单（试行）>以下简称《通知》的对比分析：

表4.5-1                                                         本项目与《通知》的对比分析

| 通知内容 |  | 本项目情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 1、中成药、中药饮片加工生产能力增加50%及以上；化学合成类、提取类药品、生物工程类药品生产能力增加30%及以上；生物发 酵制药工艺发酵罐规格增大或数量增加，导致污染物排放量增加。 | （1）亚胺培南和B6生产过程中离心工序因林欣的物料粘稠，不能自动下卸料，故离心机型号变动，将自动下卸料改为人工下料，目前在密闭离心间内进行人工下卸料，产生的废气经密闭间负压收集，且根据检测报告，未导致新增污染物、污染物排放量增加，不属于重大变动。 B6生产过程的树脂柱实际建设中数量减少，但是单个柱子体积增大，总盛装树脂量不变，不涉及污染物排放量的增加，不属于重大变动。 （2）亚胺培南生产过程采用无油真空泵、液环泵，考虑螺杆真空泵具有较高的抽气速度和稳定性，适合长时间连续运行，故均将无油真空泵、液环泵更换为螺杆真空泵，且螺杆泵相对液环泵不会产生废水，减少废水污染物的产生，不属于重大变动。 （3）布地奈德生产过程浓缩结晶釜型号变动，但是总体积不变，离心机、真空干燥箱、洁净釜根据生产需求减少，不影响产能的变动；生产过程中为了增强冷凝效果，增加冷凝器数量。综上，布地奈德设备变动不影响其产能的增加，且根据检测报告，未导致污染物排放量增加，不属于重大变动。 （4）二期精制车间根据实际生产需要，混合机、干热灭菌柜不再使用，实际建设1个3000L蒸馏釜替代1个5000L蒸馏釜；为了安全生产，保留余量，实际建设2个500L料仓替代2个400L料仓，不涉及产能的增加；实际建设2台20m3母液罐和2台20m3计量罐替代2台3.5m3母液罐和2台2.5m3，用于暂存母液和需要计量的溶剂。综上，二期精制车间设备变动不影响其产能的增加，且根据检测报告，未导致污染物排放量增加，不属于重大变动。 | 不属于 |
| 建设地点 | 2、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离范围内新增敏感点。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 3、生物发酵制药的发酵、提取、精制工艺变化，或化学合成类制药的化学反应（缩合、裂解、成盐等）、精制、分离、干燥工艺变化，或提取类制药的提取、分离、纯化工艺变化，或中药类制药的净制、炮炙、提取、精制工艺变化，或生物工程类制药的工程菌扩大化、分离、纯化工艺变化，或混装制剂制药粉碎、过滤、配制工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 4、新增主要产品品种，或主要原辅材料变化导致新增污染物或 污染物排放量增加。 | 无变动 | 不属于 |
| 环境保护措施 | 5、废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 | （1）废气治理措施 ①原环评中“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气经“深度冷凝”处理后进入“活性炭吸附/脱附+碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋”处理，因二氯甲烷沸点为39.8℃，冷凝温度为-4~-6℃，一次冷凝已经将大部分二氯甲烷冷凝回收，且实际操作中发现“深度冷凝”对“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气的处理效果不好，故不再经过深度冷凝处理。 根据监测数据，废气总排放口非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、甲醇、丙酮排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。 ②原环评中依托现有“碱喷淋+水喷淋”对污水处理站废气进行处理，为了进一步加强该部分废气治理效果，实际建设中在“碱喷淋+水喷淋”前端增加“UV光催化氧化”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）表8生产过程废气治理可行性技术参照表，臭气浓度＞20000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+生物净化+氧化+水洗技术”，10000＜臭气浓度＜20000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+水洗技术+生物净化”、“氧化技术”，臭气浓度＜10000（无量纲）的废水处理站废气采用的可行技术有“化学吸收+生物净化”、“氧化技术”。UV光催化氧化属于氧化技术，符合技术规范要求，另外根据监测数据，废气排放口废气污染物排放浓度均能满足排放标准，废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此变动后污染防治措施可行。 （2）废水治理措施 原环评中污水处理站工艺为“调节+厌氧（UASB）+兼氧+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”，根据实际运行情况调整为“调节+水解酸化+厌氧（UASB）+H/O（高效A/O）+二沉+芬顿氧化+三沉（混凝沉淀）”。兼氧池又称缺氧池，常用于厌氧之后，可以激活好氧微生物，更多的是用于脱氮，去除硝酸盐带来的总氮。水解酸化池一般位于厌氧池前端，是实现废水处理前处理和减轻后续处理负荷的重要环节，可以提高生化性能，提高后续好氧生化效果，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017），综合废水生化处理可行性技术包括升流式厌氧污泥床(UASB)或厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB)、水解酸化、生物接触氧化法、缺氧/好氧工艺(AO)、厌氧/缺氧/好氧工艺(A2/O)等；另外，根据检测数据，经污水处理站处理后的废水污染物排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此污水处理站工艺变化后符合技术规范要求，且不属于重大变动。 | 不属于 |
|  | 6、排气筒高度降低10%及以上。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 7、新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 8、风险防范措施变化导致环境风险增大。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 9、危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。 | 因污水处理站废气治理措施相对原环评“碱喷淋+水喷淋”增加UV光催化氧化设备，故增加危废废UV灯管，废UV灯管收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的危废处置单位处置。 | 不属于 |

根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

本项目环境影响报告书主要结论与建议见下表。

表5.1-1              本项目环评报告书主要结论与建议

| 污染要素 | 环评报告结论及建议内容 |
| --- | --- |
| 废气 | 本次工程废气包括工艺废气、污水处理站恶臭和无组织排放。工程工艺废气包括蒸馏或浓缩不凝气、离心或过（抽）滤废气、干燥废气、氢化反应尾气。污水处理站恶臭为调节池、生化池等环节运行过程中产生的氨和H2S。无组织排放主要为生产车间和罐区，其中生产车间无组织排放主要产生在溶剂的加料、蒸馏回收、物料过滤、卸料、干燥过程。罐区无组织排放主要为储罐的大小呼吸。 本次工程VOCs废气处理，依托公司现有稳定运行的废气治理设施，二氯甲烷废气采用膜处理法回收、高浓度废气采用活性炭吸附，各废气最终经RTO装置处理、经两级碱液洗涤后由30m排气筒排放。外排废气中各污染物可满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）特别排放限值非甲烷总烃60mg/m3、苯系物40mg/m3、TVOC 100mg/m3、SO2 200mg/m3、NOX 200mg/m3限值要求。二噁英满足《制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）VOCS燃烧装置0.1ng-TEQ/m3排放限值要求。 污水处理站废气经碱洗后+水洗，由30m排气筒排放，NH3、 H2S满足《恶臭污染物排放标准》表2速率标准限值。氢化反应尾气中主要为氮气、氢气，经水封阻火后直接排放。 |
| 废水 | 本次工程废水主要包括各工艺废水、车间地面及设备清洗废水、解吸废水、循环冷却系统排污水、纯水制备装置排污水以及生活污水。 工艺废水依托现有MVR装置脱除有机溶剂、脱除盐分，然后再和生活污水、车间地面及设备清洗废水、循环冷却系统排污水、纯水制备装置排污水，一起送入后续“调节+厌氧+兼氧+H/O+二沉+反应+三沉”装置处理（处理能力600t/d）。本次工程废水量141.85m3/d，工程完成后总外排废水量为361.2m3/d，治理达标后，由集聚区纳污管网送入贾屯污水处理厂二次处理。废水水质：COD 107mg/L、BOD 35mg/L 、总氮19.8mg/L、氨氮14.2mg/L、总磷0.49 mg/L、悬浮物8mg/L，出水水质达到河南省地方标准DB 41/756-2012《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》表1有关标准限值要求和贾屯污水处理厂的收水水质要求。全厂外排达标废水经贾屯污水处理厂进一步处理后排入东孟姜女河、汇入卫河。 |
| 噪声 | 本次工程主要噪声设备有真空泵、风机、冰机、水泵类等。工程针对不同的噪声特性，采取相应的防治措施，企业厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 固废 | 本次工程营运后产生的固体废物包括一般固废和危险固废。 一般固废主要为生活垃圾、污水处理站污泥。其中生活垃圾15t/a，生化污泥62t/a。生活垃圾由环卫部门及时清运，生化污泥脱水后在污泥暂存间暂存，及时清运，送垃圾填埋场填埋。 本次工程产生危险废物327.55t/a，主要包括蒸馏残液、废活性炭、废催化剂等，外委有相关危废处置资质的单位处置。危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，不产生二次污染。 |
| 风险 | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作等级划分原则，本次风险评价工作级别判定为一级评价，本次项目环境风险大气环境评价范围为距离项目边界不低于5km；地表水环境评价范围为贾屯污水处理厂废水入东孟姜女河处至南环桥断面，共计5.7km；地下水环境评价范围为厂界东北侧3344m，厂界西南侧1700m，南北两侧厂界侧向各1672m，总面积11.28km2。 最大可信事故为危险化学品确定项目最大可信事故为：乙酸乙酯、二氯甲烷、乙腈泄漏事故风险。最不利气象条件下：各污染物在敏感点未出现超标情况；企业能够及时采取相应处理措施，并通知及配合疏散该敏感点的居民，不会对人员安全造成较大影响。 项目废水经污水处理站处理达标后排入贾屯污水处理厂进一步处理；根据公司内部废水三级防控系统设置情况，结合园区废水事故水防控体系建设情况，在单元-企业-园区事故废水防控体系完善情况下，项目废水环境风险较小。 项目地下水环境风险防控主要从源头控制、分区防控、地下水监控三个方面预防地下书环境风险，在严格按照环评制定的防渗分区施工基础上，可有效控制项目厂区地下水渗漏风险，运行期间严格按照自行监测计划执行地下水监控内容，出现水质异常或超标现象应采取停车等措施，以控制地下水环境风险，在上述措施实施基础上地下水环境风险较小。 与现有工程相比，项目实施后整体环境风险将有所降低。 |
| 环保投资 | 本次工程环保投资为790万元，占本工程总投资22600万元的约3.5%，企业可以接受，环保资金能够保障支付。企业可以保证环保投资的到位和环保设施的正常运行，实现污染物达标排放，预防和减轻工程对环境的影响，满足环境管理的要求。 |
| 清洁生产 | 本次工程注重生产全过程的“三废”控制，本次工程的生产装备较现有工程有所改进，从资源能源利用、工艺技术、设备、自动化水平、污染控制、产品等指标方面分析，清洁生产处于国内同行业先进水平，符合国家对清洁生产的有关要求。 |
| 公众参与 | 本次环境影响评价过程中，项目建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》要求，分别在网站、报纸公开了项目环境影响信息。 依据《环境影响评价公众参与办法》第三十一条规定，项目位于新乡高新技术产业集聚区内，集聚区已依法开展了规划环境影响评价公众参与，且项目建设符合规划环境影响报告书和审查意见的准入要求，建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，可以通过网络平台公开征求公众意见的期限由不得少于10个工作日减为不少于5个工作日，免予规定的张贴公告的方式。 据此，2021年03月31日～04月06日，企业在商都网（http://www.shangdu.com/info-bmOt4W-b8102U.htm）进行了为期5个工作日的连续公众参与公示； 2021年04月02日、2021年04月06日在河南法制报发布了项目公众参与二次公示信息。二次公示内容包括：环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；征求意见的公众范围；公众意见表的网络链接；公众提出意见的方式和途径；公众提出意见的起止时间。 2021年7月13日我公司在报告书报批前在公司网站进行了报告书和公众参与说明公示。链接： http://www.xxhbyy.com/hbgginfo/47 本项目在公众参与调查过程中，未收到公众电话、信函、传真和电子邮件，未收到公众意见表等公众反馈意见 |
| 总量控制指标 | 根据核算结果，本次工程废气排入外环境的总量指标为：NOx 3.17t/a、颗粒物0.65t/a，VOCs 2.015t/a。废水COD 1.702/a、氨氮0.085t/a、总磷0.012t/a。 本次工程完成后，全厂排入外环境的总量指标为NOx11.52t/a、颗粒物2.362t/a，VOCs 14.858/a。COD 4.334/a、氨氮0.217t/a，排放未超过现有工程排污许可证核发总量（废气中NOx 11.61t/a，颗粒物2.88t/a，VOCs17.28t/a。废水COD14.81t/a、氨氮1.66t/a），且本次工程完成后污染物排放量与现有工程相比均未增加，不需要新申请总量指标。。 |
| 建议 | （1）工程环保投资为790万元，企业应做到专款专用，认真执行环评提出的各项污染防治措施，落实“三同时”制度。 （2）工程涉及甲苯、二氯甲烷、乙腈、甲醇、乙醇、乙酸乙酯等危险化学品，企业应加强事故防范和安全管理，杜绝各类风险事故的发生。 （3）重视当地公众对项目建设的希望与要求，积极采纳公众提出的合理化建议，对所做承诺落实到位，使建设项目达到社会、经济及环境效益的统一。 （4）制定清洁生产计划，定期开展清洁生产审核，持续推动清洁生产。 |

5.2审批部门审批决定

新乡市生态环境局

新环书审[2021]24号

关于《新乡海滨药业有限公司培南系列原料药建设项目环境影响报告书》的批复

新乡海滨药业有限公司：

你单位报送的由河南化工研究所有限公司环评工程师阎延平主持编制的《新乡海滨药业有限公司培南系列原料药建设项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)、高新区生态环境和安全生产监管局的审查意见均收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。该项目投资2.26亿元，在新乡市高新技术开发区建设新乡海滨药业有限公司培南系列原料药建设项目。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：全厂废水须按照“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则设计废水收集管网，废水采用架空明管密闭输送。含丙酮、乙醇等有机溶剂废水采用蒸发脱溶处理后与其他高浓度、高盐废水一起进入现有MVR浓缩脱盐，MVR污冷凝水和其他工艺废水和清净下水混合后进入现有污水处理站处理，出水排入贾屯污水处理厂进行进一步处理，污水处理工艺为：调节+厌氧+兼氧+H/O+二沉+芬顿氧化+三沉，污水处理站出水须满足《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》(DB41/756-2012)和贾屯污水处理厂收水水质要求。

2、废气：按照分类收集、分质处理的原则对项目产生的各种废气进行处理。按《报告书》的要求配套建设各项废气污染治理措施。

真空系统产生的高浓度有机废气采用低温冷凝+碱喷淋处理后与经过膜处理后的含二氯甲烷尾气一起进入“深度冷凝+活性炭吸附/脱附”进一步处理，处理后尾气和车间、危废间、废水调节池以及储罐呼吸等低浓度有机废气一起经“碱喷淋+除雾”处理后进入“RTO焚烧装置+二级碱喷淋”装置处理；污水处理站生化池收集的恶臭气体采用碱洗+水洗装置处理。项目外排工艺废气满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2特别排放限值和表3燃烧装置排放限值、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物10mg/m3的限值要求和豫环攻坚办[2017]162号文中污染物限值要求以及新乡市发布的《关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中限值要求。

无组织废气排放严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37288-2019)、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》(豫环文〔2019〕84号)、《新乡市医药化工行业绿色标杆企业环保提升改造实施方案》(新环〔2020〕44号)和环评要求进行全过程控制，厂界外各特征污染物浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37288-2019)表4、大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162）的限值要求，氨、硫化氢须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1限值要求。

3、噪声:厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

4、固废:固体废物须按照《报告书》提出的措施进行处置各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。危险物及时委托有资质单位进行处置，避免对环境造成二次污染。

（四）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求配备足够的应急设备和应急设施，加强应急演练和日常管理，防止发生污染事故。

（五）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗等措施，严防污染土壤和地下水。

（六）按照《新乡市医药化工行业绿色标杆企业环保提升改造实施方案》(新环〔2020〕44号)要求，全面达到“六化”标准，所有物料采用管道化输送;生产设备确保密闭化，减少气无组织排放；提高清洁生产水平，推进全厂物料循环化使用；加强生产管理，生产过程实现自动化、信息化、系统化控制。

（七）按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置、门禁系统和视频监控装置，并按要求与环保部门联网。

四、项目完成后全厂总量控制指标为：化学需氧量4.334t/a、氨氮0.217t/a；颗粒物2.362t/a、氮氧化物11.52t/a、挥发性有机物14.858t/a。

五、加强厂区绿化、厂区建（构）筑物周围及道路两侧种植高大乔木，并配以低矮灌木丛和绿篱，适当点植观赏性较强的植物，形成以点、线、面及高低错落、前后有序的绿化布局。

六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。当地生态环境主管部门负责本项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

七、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

新乡市生态环境局

2021年11月4日

6 验收执行标准

本项目执行的污染物排放标准见下表：

表6-1                                污染物排放标准

| 污染物 | 标准名称及级(类)别 |  | 污染因子 |  |  | 单位 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放RTO装置排口 | 制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）表2特别排放限值 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | mg/m3 | 60 |  |
|  |  |  | TVOC | 排放浓度 |  | mg/m3 | 100 |  |
|  |  |  | 苯系物 | 排放浓度 |  | mg/m3 | 40 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 排放浓度 |  | mg/m3 | 30 |  |
|  |  | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 | 颗粒物 | 排放浓度 |  | mg/m3 | 10 |  |
|  |  | 关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）医药制造 | 非甲烷总烃 | 最高允许排放浓度 |  | mg/m3 | 60 |  |
|  |  |  |  | 去除率 |  | / | 90% |  |
|  |  |  | 甲醇 | 排放浓度 |  | mg/m3 | 20 |  |
|  |  |  | 丙酮 | 排放浓度 |  | mg/m3 | 60 |  |
|  |  | 《制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）表3燃烧装置排放限值 | SO2 | 排放浓度 |  | mg/m3 | 200 |  |
|  |  |  | NOX | 排放浓度 |  | mg/m3 | 200 |  |
|  |  |  | 二噁英 | 排放浓度 |  | ng-TEQ /m3 | 0.1 |  |
|  | 污水处理站除臭装置有组织废气 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2污水处理站废气特别排放限值 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | mg/m3 | 60 |  |
|  |  |  | 氨 | 排放浓度 |  | mg/m3 | 20 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 排放浓度 |  | mg/m3 | 5 |  |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表2 | 氨 | 排放量 |  | kg/h | 20（30m） |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 排放量 |  | kg/h | 1.3（30m） |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 标准值 |  | 无量纲 | 10500（30m） |  |
|  | 食堂油烟 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2 | 油烟 | 排放浓度 |  | mg/m3 | 2.0 |  |
|  | 无组织废气 | 执行关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） | 非甲烷总烃 | 厂界 |  | mg/m3 | 2.0 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 厂界 |  | mg/m3 | 0.6 |  |
|  |  |  | 甲醇 | 厂界 |  | mg/m3 | 1.0 |  |
|  |  |  | 丙酮 | 厂界 |  | mg/m3 | 1.0 |  |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 | 氯化氢 | 厂界 |  | mg/m3 | 0.2 |  |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表1二级 | 氨 | 厂界 |  | mg/m3 | 1.5 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 厂界 |  | mg/m3 | 0.06 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 厂界 |  | 无量纲 | 20 |  |
|  | 《挥发性有机物无组织排放控制 标准》（GB37822-2019）表4 |  | 非甲烷总烃 | 厂房外监控点 | 1h平均浓度 | mg/m3 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 任意一次浓度 | mg/m3 | 20 |  |
| 污水 | 河南省地方标准 《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）表1标准B |  | pH |  |  | / | 6～9 |  |
|  |  |  | 色度（稀释倍数） |  |  | / | 50 |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  | mg/L | 100 |  |
|  |  |  | COD |  |  | mg/L | 220 |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  | mg/L | 40 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | mg/L | 35 |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  | mg/L | 50 |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | mg/L | 2.0 |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 |  |  | mg/L | 0.3 |  |
|  |  |  | 总锌 |  |  | mg/L | 0.5 |  |
|  |  |  | 总有机碳 |  |  | mg/L | 50 |  |
|  | 贾屯污水处理厂收水水质标准 |  | COD |  |  | mg/L | 450 |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  | mg/L | 160 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | mg/L | 35 |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | mg/L | 4 |  |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |  | 等效声级LAeq |  |  | dB(A) | 昼 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 50 |
| 固废 | 一般工业固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）； 危险废物：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |  |  |  |  |

7 验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

7.1.1废气

7.1.1.1有组织排放

本项目废气有组织监测内容见下表：

表7.1-1                          废气有组织排放监测内容

| 设施名称 | 监测位置 |  | 监测因子 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废气 | “冷凝+碱喷淋+水喷淋+活性炭吸附/脱附+碱喷淋+RTO+两级碱喷淋装置” | 进口 | 非甲烷总烃、氯化氢、甲苯、甲醇、丙酮 | 连续监测2个周期，3次/周期 | 按照竣工验收要求进行监测 |
|  |  | 出口 | 非甲烷总烃、氯化氢、二噁英、颗粒物、氮氧化物、SO2、甲苯、甲醇、丙酮 |  |  |
| 污水处理站废气 | “UV光催化氧化+碱液喷淋+水喷淋”进口、出口 |  | 氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 |  |  |
| 食堂废气 | 油烟净化器进口、出口 |  | 油烟、非甲烷总烃 |  |  |

7.1.1.2无组织排放

本项目废气无组织监测内容见下表：

表7.1-2                                 废气无组织监测内容

| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 项目厂区上风向设1个参照点1#，厂区下风向设3个监控点2#、3#、4# | 非甲烷总烃、氯化氢、甲醇、丙酮、甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度，同时测定风向、风速、气温、气压、天气状况 | 连续监测2个周期，3次/周期 |

7.1.2废水

本项目废水监测内容见下表：

表7.1-3                          废水监测内容

| 污染源 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 进、出口 | pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN、二氯甲烷、总锌、总有机碳、流量 | 连续检测2天，4次/周期 | 按照竣工验收要求进行监测 |

7.1.3厂界噪声监测

表7.1-4                               厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界外1m 各布设1个监测点位，共4个监测点 | 等效声级 | 每天昼、夜各1次，连续监测2天 |

图7-1   本项目厂区平面及检测点位图

8 质量保证和质量控制

8.1监测分析方法及监测仪器

本次检测分析方法、使用仪器及检出限见表8.1-1：

表8.1-1                检测分析方法、使用仪器及检出限

| 类别 | 检测项目 | 检测分析方法 | 仪器型号及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 | 气相色谱仪GC112N/FID | 0.07mg/m3（以碳计） |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪 GC112N/FID | 0.07mg/m3（以碳计） |
|  | 氯化氢 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸 银容量法 HJ 548-2016 | 酸式滴定管 葵花/50mL/A级 | 2mg/m3 |
|  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子 色谱法 HJ 549-2016 | 离子色谱仪 iCR900 | 0.02mg/m3 |
|  | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 气相色谱仪 GC7890/FID | 0.0015mg/m3 |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 | 气质联用仪 赛默飞ISQ7000 | 0.001-0.01mg/m3 |
|  | 甲醇 | 固定污染源排气中 甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999 | 气相色谱仪 GC112N/FID | 2mg/m3 |
|  | 丙酮 | 固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 HJ1153-2020 | 液相色谱仪岛津 15C | 0.01mg/m3 |
|  |  | 环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 HJ 1154-2020 | 液相色谱仪岛津 15C | 0.002mg/m3 |
|  | 二噁英 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ77.2-2008 | 高分辨磁质谱-Thermo DFS | / |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物釆样方法 GB/T 16157-1996及修改单 | 万分之一电子天平 JJ224BC | 1.0mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定 电位电解法 HJ 693-2014 | 自动烟尘（气）测试仪 TW-3200D | 3mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定 电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘（气）测试仪 TW-3200D | 3mg/m3 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂 分光光度法 HJ 533-2009 | 可见分光光度计上海佑科721/3级 | 0.03mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 污染源废气 硫化氢亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2007年）（5.4.10.3） | 可见分光光度计上海佑科721/3级 | 0.01mg/m3 |
|  |  | 环境空气 硫化氢亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2007 年）（3.1.11.2） | 可见分光光度计上海佑科721/3 级 | 0.001mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点 比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | 百分之一电子天平LT-502E | 10(无量纲) |
|  | 油烟 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019 | 红外测油仪 YK-0IL-10 | 0.1mg/m3 |
| 废水 | pH | 水质pH值的测定 电极法HJ 1147-2020 | 便携式pH计 PHB-4 | / |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 酸式滴定管葵花/50ml/A级 | 4mg/L |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 | 万分之一电子天平 JJ224BC | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 》HJ 535-2009 | 可见分光光度计上海佑科721/3 级 | 0.025mg/L |
|  | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计UV-1500pc/3级 | 0.05mg/L |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计上海佑科721/3 级 | 0.01mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱 SHP-80 | 0.5mg/L |
|  | 二氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 /气相色谱法 HJ 686-2014 | 气相色谱仪 GC7900/ECD | 0.5µg/L |
|  | 总锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收 分光光度法 GB 7475-87 | 火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计 GGX-830 | 0.05mg/L |
|  | 总有机碳 | 水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009 | 非分散红外吸收 TOC分析仪 TA-200 | 0.1mg/L |
|  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）HJ/T 92-2002 | 便携式流速测算仪 LS20B | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | 多功能声级计AWA5688 | / |

8.2质量控制措施

1、按照《制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）》表 2 特别排放限值、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）医药制造、《制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）表3燃烧装置排放限值、制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）表2污水处理站废气特别排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表2、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2、执行关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表1二级、河南省地方标准《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）表1标准B和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。

3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。

4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

9 验收监测结果

9.1生产工况

本项目为“新乡海滨药业有限公司培南系列原料药建设项目”，年工作天数为300天。生产工况见下表。

表9-1                             验收期间工况负荷表

| 监测日期 | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.03.13 | 亚胺培南（粗品）63kg/d、 西司他丁中间体B6 43kg/d、 伏立康唑中间体V5.5 10kg/d、 布地奈德原料药1.7kg/d、 异丙托溴铵原料药0.37kg/d、 美罗培南精制0.25t/d、 亚胺培南精制0.22t/d | 亚胺培南（粗品）58.6kg/d、 西司他丁中间体B6 40kg/d、 伏立康唑中间体V5.5 9.3kg/d、 布地奈德原料药1.58kg/d、 异丙托溴铵原料药0.34kg/d、 美罗培南精制0.23t/d、 亚胺培南精制0.2t/d | 93% |
| 2023.03.14 |  | 亚胺培南（粗品）55kg/d、 西司他丁中间体B6 37.8kg/d、 伏立康唑中间体V5.5 8.8kg/d、 布地奈德原料药1.5kg/d、 异丙托溴铵原料药0.33kg/d、 美罗培南精制0.22t/d、 亚胺培南精制0.19t/d | 88% |

由表9-1可知：验收监测期间，生产负荷达到88%~93%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。符合验收监测期间对生产工况的要求。

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1污染物排放监测结果

9.2.1.1废水

项目产生的工艺废水、碱吸收废水和活性炭解吸废水经MVR处理后，与化验室废水、设备冲洗水、地面冲洗清洗水、生活污水、循环冷却外排水、蒸馏水制备废水、纯水站废水、废水站蒸汽加热废水一起进入厂区污水处理站（调节+水解酸化+厌氧+H/O+二沉+反应+三沉）处理，处理后经污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理，最终进入东孟姜女河。

污染物排放监测结果见下表。

表9.2-1                              废水监测结果一览表

| 采样日期 | 采样点位 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2024.03.13 | 污水处理站进口 | pH | 无量纲 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 8522 | 8652 | 8745 | 8956 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 646 | 665 | 654 | 635 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2484 | 2615 | 2574 | 2682 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 115 | 124 | 121 | 119 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 56 | 51 | 53 | 54 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 224 | 236 | 214 | 203 |
|  |  | 二氯甲烷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 1.62 | 1.84 | 1.65 | 1.67 |
|  |  | 总有机碳 | mg/L | 929 | 928 | 933 | 922 |
|  | 污水处理站出口 | pH | 无量纲 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.4 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 101 | 105 | 104 | 102 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 58 | 60 | 59 | 62 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 31.6 | 32.5 | 31.8 | 32.2 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.029 | 0.039 | 0.035 | 0.048 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.111 | 0.131 | 0.124 | 0.128 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 20.61 | 20.16 | 23.71 | 19.35 |
|  |  | 二氯甲烷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.13 |
|  |  | 总有机碳 | mg/L | 22.5 | 24.6 | 23.4 | 23.5 |
| 流量：13.154m3/h |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024.03.14 | 污水处理站进口 | pH | 无量纲 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.2 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 8535 | 8753 | 8561 | 8862 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 652 | 635 | 656 | 665 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2569 | 2624 | 2428 | 2525 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 120 | 115 | 124 | 112 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 57 | 53 | 52 | 55 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 246 | 256 | 244 | 275 |
|  |  | 二氯甲烷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 1.69 | 1.81 | 1.68 | 1.65 |
|  |  | 总有机碳 | mg/L | 933 | 929 | 935 | 931 |
|  | 污水处理站出口 | pH | 无量纲 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 95 | 92 | 97 | 83 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 59 | 61 | 62 | 64 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 31.6 | 32.7 | 31.6 | 32.4 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.027 | 0.038 | 0.025 | 0.044 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.339 | 0.301 | 0.384 | 0.427 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 16.28 | 17.14 | 17.06 | 28.25 |
|  |  | 二氯甲烷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
|  |  | 总有机碳 | mg/L | 22.3 | 24.2 | 23.6 | 23.4 |
| 流量：11.452m3/d |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，经计算，厂区污水处理站处理效率为COD 98.8%~99.1%、BOD5 98.7%~98.8%、SS 90.2%~91%、NH3-N 99.96%~99.98%、TP 99.2%~99.8%、TN 88.9%~93.4%、总有机碳97.3%~97.6%，满足环评中污水处理站对废水设计处理效率的要求（COD 97%、BOD5 97%、SS 70%、NH3-N 50%、TP 89%、TN 60%、总有机碳97%、二氯甲烷50%）。污水处理站排放口废水污染物排放浓度为pH 7.2~7.6、COD 83~105mg/L、BOD5 31.6~32.7mg/L、SS 58~64mg/L、NH3-N 0.025~0.048mg/L、TP 0.111~0.427mg/L、TN 16.28~28.25mg/L、二氯甲烷 未检出、总锌0.13~0.18mg/L、总有机碳22.3~24.6mg/L，满足贾屯污水处理厂收水标准（COD 450mg/L、BOD5 160mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L），同时满足《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）表1标准B（pH 6~9、COD 300mg/L、BOD5 40mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L、二氯甲烷0.3mg/L、总锌0.5mg/L、总有机碳50mg/L）。废水经贾屯污水处理厂进一步处理后排放至东孟姜女河，排放标准为pH 6~9、COD 40mg/L、BOD5 10mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L。

厂区污水处理站全厂废水最大流量为13.154m3/h（94708.8m3/a），生产负荷为88%，则满负荷状态下全厂废水排放量为107623.6m3/a。根据环评，现有工程废水排放量为65805m3/a，则满负荷状态下本项目废水排放量41818.6m3/a。本项目废水污染物排放情况见下表。

表9.2-2                         废水污染物排放情况一览表

| 污染因子 项目 |  | 废水量 （m3/a） | COD | 氨氮 | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排入外环境浓度（mg/m3） |  | / | 40 | 2 | 0.4 | 15 |
| 全厂实际排放量（t/a） |  | 94708.8 | 3.7884 | 0.1894 | 0.0379 | 1.4206 |
| 生产负荷 |  | 88% |  |  |  |  |
| 全厂 | 满负荷状态下排放量（t/a） | 107623.6 | 4.305 | 0.2152 | 0.0431 | 1.6143 |
| 本项目 |  | 41818.6 | 1.6727 | 0.0836 | 0.0167 | 0.6273 |
| 本项目 | 环评批复量（t/a） | 42555 | 1.702 | 0.085 | 0.021 | 0.6383 |
| 全厂 |  | 108360 | 4.334 | 0.217 | 0.053 | 1.6254 |

9.2.1.2废气

##### 1、有组织废气

项目废气包含：含二氯甲烷有机废气、高浓度有机废气、精馏废气、低浓度有机废气、污水处理站生化池废气、食堂油烟。

（1）经“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气和经“低温冷凝+碱喷淋+水喷淋+除雾”处理后的高浓度有机废气一起经活性炭吸附/脱附处理，处理后与精馏废气、低浓度有机废气一起引入“碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋”处理，最终经1根30m高排气筒排放。

（2）污水处理站生化池废气经负压收集后引入“UV光催化氧化+碱喷淋+水喷淋”处理后经1根30m高排气筒排放。

（3）食堂油烟经负压收集后引入油烟净化器处理，最终经1根10m高排气筒排放。

污染物排放监测结果见下表。

表9.2-2                            有组织废气监测结果

| 采样点位 |  | 冷凝+碱喷淋+水喷淋+活性炭吸附/脱附+碱喷淋+RTO+两级碱喷淋装置进口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 2024.03.13 |  |  | 2024.03.14 |  |  |
| 监测频次 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 标干流量(m3/h) |  | 19980 | 19631 | 20316 | 19773 | 19637 | 20271 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/m3) | 786 | 791 | 794 | 771 | 782 | 788 |
|  | 实测速率(kg/h) | 15.7 | 15.53 | 16.13 | 15.24 | 15.36 | 15.97 |
| 氯化氢 | 实测浓度(mg/m3) | 22.4 | 23.8 | 22.8 | 25.4 | 23.4 | 21.5 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.448 | 0.467 | 0.463 | 0.502 | 0.46 | 0.436 |
| 甲苯 | 实测浓度(mg/m3) | 53.8 | 54.7 | 58.2 | 53.2 | 54.9 | 58.6 |
|  | 实测速率(kg/h) | 1.075 | 1.074 | 1.182 | 1.052 | 1.078 | 1.188 |
| 甲醇 | 实测浓度(mg/m3) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 实测速率(kg/h) | / | / | / | / | / | / |
| 丙酮 | 实测浓度(mg/m3) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 实测速率(kg/h) | / | / | / | / | / | / |
| 采样点位 |  | 冷凝+碱喷淋+水喷淋+活性炭吸附/脱附+碱喷淋+RTO+两级碱喷淋装置出口 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2024.03.13 |  |  | 2024.03.14 |  |  |
| 监测频次 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 标干流量(m3/h) |  | 20246 | 20655 | 20286 | 20568 | 20632 | 20669 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/m3) | 5.78 | 5.42 | 5.87 | 5.52 | 5.36 | 5.91 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.117 | 0.112 | 0.119 | 0.114 | 0.111 | 0.122 |
| 去除效率 |  | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 氯化氢 | 实测浓度(mg/m3) | 1.32 | 1.27 | 1.25 | 1.34 | 1.29 | 1.26 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.0276 | 0.0266 | 0.026 |
| 甲苯 | 实测浓度(mg/m3) | 1.15 | 1.18 | 1.09 | 1.17 | 1.19 | 1.14 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.0241 | 0.0246 | 0.0236 |
| 甲醇 | 实测浓度(mg/m3) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 实测速率(kg/h) | / | / | / | / | / | / |
| 丙酮 | 实测浓度(mg/m3) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 实测速率(kg/h) | / | / | / | / | / | / |
| 二噁英 | 实测浓度 (ng-TEQ/Nm3) | 0.0047 | 0.0053 | 0.013 | 0.0091 | 0.004 | 0.0034 |
|  | 实测速率 (mg-TEQ/h) | 0.0000952 | 0.000109 | 0.000264 | 0.000187 | 0.0000825 | 0.0000703 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.053 | 0.058 | 0.051 | 0.0473 | 0.0516 | 0.0455 |
| 氮氧化物 | 实测浓度(mg/m3) | 8 | 6 | 10 | 6.5 | 7.6 | 9.3 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.162 | 0.124 | 0.203 | 0.134 | 0.157 | 0.192 |
| 二氧化硫 | 实测浓度(mg/m3) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 实测速率(kg/h) | / | / | / | / | / | / |
| 采样点位 |  | UV光催化氧化+碱液喷淋+水喷淋进口 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2024.03.13 |  |  | 2024.03.14 |  |  |
| 监测频次 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 标干流量(m3/h) |  | 14346 | 14247 | 14608 | 14663 | 14596 | 14633 |
| 氨 | 实测浓度(mg/m3) | 12.5 | 13.8 | 12.2 | 12.8 | 11.9 | 12.6 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.179 | 0.197 | 0.178 | 0.188 | 0.174 | 0.184 |
| 硫化氢 | 实测浓度(mg/m3) | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.3 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.05 | 0.066 | 0.066 | 0.0572 | 0.0598 | 0.0629 |
| 臭气浓度 | 实测浓度(无量纲) | 1532 | 1324 | 1652 | 1672 | 1723 | 1552 |
|  | 实测速率(kg/h) | / | / | / | / | / | / |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/m3) | 62.6 | 63.1 | 61.5 | 55.2 | 57.5 | 63.5 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.898 | 0.899 | 0.898 | 0.809 | 0.839 | 0.929 |
| 采样点位 |  | UV光催化氧化+碱液喷淋+水喷淋出口 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2024.03.13 |  |  | 2024.03.14 |  |  |
| 监测频次 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 标干流量(m3/h) |  | 16706 | 16262 | 16487 | 16522 | 16337 | 16898 |
| 氨 | 实测浓度(mg/m3) | 0.35 | 0.41 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.31 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.00585 | 0.00667 | 0.00528 | 0.00545 | 0.00604 | 0.00524 |
| 硫化氢 | 实测浓度(mg/m3) | 0.043 | 0.046 | 0.045 | 0.042 | 0.035 | 0.044 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.000718 | 0.000748 | 0.000742 | 0.000694 | 0.000572 | 0.000744 |
| 臭气浓度 | 实测浓度(无量纲) | 362 | 348 | 352 | 354 | 346 | 362 |
|  | 实测速率(kg/h) | / | / | / | / | / | / |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/m3) | 5.52 | 5.44 | 5.66 | 5.12 | 5.39 | 5.67 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.0922 | 0.0885 | 0.0933 | 0.0846 | 0.0881 | 0.0958 |
| 去除效率 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 采样点位 |  | 油烟净化器进口 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2024.01.13 |  |  | 2024.01.14 |  |  |
| 监测频次 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 标干流量(m3/h) |  | 10528 | 10536 | 10390 | 10774 | 10896 | 10611 |
| 油烟 | 实测浓度(mg/m3) | 7.65 | 7.28 | 7.92 | 7.46 | 6.33 | 8.12 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.081 | 0.077 | 0.082 | 0.0804 | 0.069 | 0.0862 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/m3) | 68 | 69 | 75 | 76.5 | 73.1 | 77.2 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.716 | 0.727 | 0.779 | 0.824 | 0.796 | 0.819 |
| 采样点位 |  | 油烟净化器出口 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2024.01.13 |  |  | 2024.01.14 |  |  |
| 监测频次 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 标干流量(m3/h) |  | 11015 | 11173 | 11164 | 11567 | 11524 | 11336 |
| 油烟 | 实测浓度(mg/m3) | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.00231 | 0.00168 | 0.00145 | 0.00185 | 0.00219 | 0.00204 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/m3) | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 7.1 |
|  | 实测速率(kg/h) | 0.0716 | 0.076 | 0.0804 | 0.0798 | 0.0761 | 0.0805 |
| 去除效率 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

由上表可知，RTO排放口废气污染物排放浓度为：非甲烷总烃5.36~5.91mg/m3、氯化氢1.25~1.34mg/m3、甲苯1.09~1.19mg/m3、甲醇未检出、丙酮未检出，满足制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）表2特别排放限值（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3、苯系物40mg/m3），同时满足关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）医药制造中非甲烷总烃60mg/m3（去除效率90%）、甲醇20mg/m3、丙酮60mg/m3的标准限值要求。颗粒物2.2~2.8mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工企业有组织排放口颗粒物10mg/m3的排放限值。SO2 未检出、二噁英0.0013~0.0091ng-TEQ/Nm3、NOx 6~10mg/m3，均满足《制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）表3燃烧装置排放限值（SO2 200mg/m3、二噁英0.1ng-TEQ/m3、NOx 200mg/m3）要求。“UV光催化氧化+碱液喷淋+水喷淋”排放口废气污染物排放浓度和排放速率为：氨0.31~0.41mg/m3、0.00524~0.00667kg/h，硫化氢0.035~0.046mg/m3、0.000572~0.000748kg/h，臭气浓度346~362（无量纲）、非甲烷总烃5.12~5.67mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2污水处理站废气特别排放限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氨20mg/m3、硫化氢5mg/m3）和《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表2氨20kg/h、硫化氢1.3kg/h、臭气浓度105000（无量纲）的标准限值要求。“油烟净化器”排放口废气污染物排放浓度为油烟0.13~0.21mg/m3、非甲烷总烃6.5~7.2mg/m3，均满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中油烟2.0mg/m3的标准限值要求。

因本项目依托部分现有生产设备和治理措施，故本项目和现有工程废气产排情况合并分析，上表为项目建成后全厂的废气的产排情况。根据上表，全厂废气污染物排放情况见下表。

表9.2-3                    全厂废气污染物排放情况一览表

| 序号 | 排放源 | 污染物 | 最大排放速率（kg/h） | 工作时间（h/a） | 实际排放量（t/a） | 生产负荷 | 满负荷状态下排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTO装置排口 | 非甲烷总烃 | 0.122 | 7200 | 0.8784 | 88% | 0.9982 |
|  |  | 氯化氢 | 0.0276 |  | 0.1987 |  | 0.2258 |
|  |  | 甲苯 | 0.0246 |  | 0.1771 |  | 0.2013 |
|  |  | 甲醇 | / |  | / |  | / |
|  |  | 丙酮 | / |  | / |  | / |
|  |  | 颗粒物 | 0.058 |  | 0.4176 |  | 0.4745 |
|  |  | NOX | 0.203 |  | 1.4616 |  | 1.6609 |
|  |  | SO2 | / |  | / |  | / |
|  |  | 二噁英 （mg-TEQ） | 0.000264 （mg-TEQ/h） |  | 1.9008 |  | 2.16 |
| 2 | 污水处理站“UV光催化氧化+碱液喷淋+水喷淋”出口 | 氨 | 0.00667 | 8760 | 0.0584 |  | 0.0664 |
|  |  | 硫化氢 | 0.000748 |  | 0.0066 |  | 0.0075 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0958 |  | 0.8392 |  | 0.9536 |
| 3 | 油烟净化器出口 | 油烟 | 0.00231 | 1200 | 0.0028 |  | 0.0032 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0805 |  | 0.0966 |  | 0.1098 |
| 4 | 合计 | 非甲烷总烃 | / | / | 1.8142 |  | 2.0616 |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 0.1987 |  | 0.2258 |
|  |  | 甲苯 |  |  | 0.1771 |  | 0.2013 |
|  |  | 甲醇 |  |  | / |  | / |
|  |  | 丙酮 |  |  | / |  | / |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.4176 |  | 0.4745 |
|  |  | NOX |  |  | 1.4616 |  | 1.6609 |
|  |  | SO2 |  |  | / |  | / |
|  |  | 二噁英 （mg-TEQ） |  |  | 1.9008 |  | 2.16 |
|  |  | 氨 |  |  | 0.0584 |  | 0.0664 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.0066 |  | 0.0075 |
|  |  | 油烟 |  |  | 0.0028 |  | 0.0032 |

##### 2、无组织废气

厂区无组织废气主要为厂区未收集的非甲烷总烃、氯化氢、甲醇、丙酮、甲苯、氨、硫化氢和臭气浓度。

厂界无组织废气排放情况如下：

表9.2-4                       厂界无组织废气监测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 采样日期/检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.03.13 |  |  |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 上风向1# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醇（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 丙酮（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲苯（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氨（mg/m3） | 0.1 | 0.11 | 0.1 |
|  | 硫化氢（mg/m3） | 0.004 | 0.005 | 0.003 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
| 下风向2# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.25 | 1.35 | 1.32 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醇（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 丙酮（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲苯（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氨（mg/m3） | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
|  | 硫化氢（mg/m3） | 0.007 | 0.008 | 0.007 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 15 | 16 | 15 |
| 下风向3# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.28 | 1.34 | 1.35 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醇（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 丙酮（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲苯（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氨（mg/m3） | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
|  | 硫化氢（mg/m3） | 0.008 | 0.009 | 0.007 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 16 | 17 | 15 |
| 下风向4# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.32 | 1.29 | 1.33 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醇（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 丙酮（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲苯（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氨（mg/m3） | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
|  | 硫化氢（mg/m3） | 0.006 | 0.007 | 0.009 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 14 | 15 | 15 |
| 检测点位 | 检测项目 | 采样日期/检测结果 |  |  |
|  |  | 2024.03.14 |  |  |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 上风向1# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醇（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 丙酮（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲苯（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氨（mg/m3） | 0.1 | 0.11 | 0.1 |
|  | 硫化氢（mg/m3） | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
| 下风向2# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.28 | 1.34 | 1.33 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醇（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 丙酮（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲苯（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氨（mg/m3） | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
|  | 硫化氢（mg/m3） | 0.008 | 0.009 | 0.008 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 14 | 15 | 15 |
| 下风向3# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.26 | 1.31 | 1.34 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醇（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 丙酮（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲苯（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氨（mg/m3） | 0.12 | 0.15 | 0.14 |
|  | 硫化氢（mg/m3） | 0.008 | 0.007 | 0.009 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 16 | 15 | 15 |
| 下风向4# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.29 | 1.31 | 1.33 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醇（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 丙酮（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲苯（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氨（mg/m3） | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
|  | 硫化氢（mg/m3） | 0.008 | 0.009 | 0.007 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 14 | 15 | 14 |

表9.2-5                       无组织废气监测气象参数

| 采样日期 | 采样时间 | 天气 | 气温/℃ | 气压/kPa | 风向 | 风速m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.3.13 | 第一次 | 多云 | 16.6 | 101.8 | 西南 | 1.9 |
|  | 第二次 | 多云 | 18.7 | 101.6 | 西南 | 1.7 |
|  | 第三次 | 多云 | 20.2 | 101.5 | 西南 | 1.7 |
| 2024.3.14 | 第一次 | 多云 | 14.1 | 101.9 | 西南 | 21.1 |
|  | 第二次 | 多云 | 16.3 | 101.7 | 西南 | 2.0 |
|  | 第三次 | 多云 | 17.7 | 101.6 | 西南 | 1.9 |

根据上表的监测结果，厂界无组织废气排放浓度为：非甲烷总烃0.84~1.35mg/m3，甲醇、丙酮、甲苯均未检出，均可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3、甲醇1.0mg/m3、甲苯0.6mg/m3、丙酮1.0mg/m3的限值要求。氯化氢未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织氯化氢0.2mg/m3限值要求。氨0.1~0.16mg/m3、硫化氢0.003~0.009mg/m3、臭气浓度＜10（无量纲）~17（无量纲）均满足《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表1二级氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

##### 3、大气环境防护距离和卫生防护距离

环评中评价项目无需设置大气环境防护距离。全厂大气防护距离分别为东厂界131m，北厂界129m、南厂界110m，西厂界不设防。根据现场勘查，该防护距离内无医院、学校、居民区等环境敏感目标，无居民搬迁。

9.2.1.3噪声

本项目厂噪声监测结果见下表。

表9.2-6                                 噪声监测结果

| 检测时间 | 检测点位 测量时段 |  | 西厂界 | 北厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.3.13 | 昼间噪声 dB(A) | 检测值 | 53 | 54 | 60 |
|  | 夜间噪声 dB(A) | 检测值 | 46 | 48 | 50 |
| 2024.3.14 | 昼间噪声 dB(A) | 检测值 | 56 | 56 | 60 |
|  | 夜间噪声 dB(A) | 检测值 | 46 | 47 | 50 |

注：东厂界和南厂界与其他企业共用，不具备检测条件。

由上表可知，各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

9.2.1.4固体废物

本项目产生的固体废物包含一般固废和危险废物，其中一般固废包含污水处理站产生的污泥和职工生活产生的生活垃圾。危险废物包括蒸馏产生的蒸馏残渣、过滤产生的废渣（废硫酸钠）、原料包装产生的废包装材料、脱色和废气治理措施产生的废活性炭、废气治理措施产生的废UV灯管和生产过程产生的废催化剂。

污泥在污泥暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门及时清运。蒸馏残渣、废渣（废硫酸钠）、废包装材料、废活性炭、废UV灯管和废催化剂经专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置。

各固体废物全部得到妥善处理。

9.2.1.5污染物排放总量核算

根据监测数据与环评报告，全厂废气及废水污染物实际排放量与环评批复量见下表。

表9.2-7                                      全厂污染物排放量                           单位：t/a

| 污染物 |  | 实际排放总量 | 工况 | 满负荷情况下实际排放量 | 环评批复排放总量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本项目 | 全厂 |
| 废水 | 水量（万t/a） | 9.47 | 88% | 10.76 | 4.26 | 10.84 |
|  | COD | 3.7884 |  | 4.305 | 1.702 | 4.334 |
|  | 氨氮 | 0.1894 |  | 0.2152 | 0.085 | 0.217 |
|  | TP | 0.0379 |  | 0.0431 | 0.021 | 0.053 |
|  | TN | 1.4206 |  | 1.6143 | 0.6383 | 1.6254 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 1.8142 |  | 2.0616 | 2.015 | 14.858 |
|  | 氯化氢 | 0.1987 |  | 0.2258 | 0.05 | 0.398 |
|  | 甲苯 | 0.1771 |  | 0.2013 | 0.095 | 0.35 |
|  | 甲醇 | / |  | / | 0.147 | 0.94 |
|  | 丙酮 | / |  | / | 0.674 | 14.4 |
|  | 颗粒物 | 1.4616 |  | 1.6609 | 0.325 | 2.362 |
|  | NOX | / |  | / | 1.58 | 11.52 |
|  | SO2 | / |  | / | / | / |
|  | 二噁英 （mg-TEQ/a） | 1.9008 |  | 2.16 | 2.34 | 16.99 |
|  | 氨 | 0.0584 |  | 0.0664 | / | 0.086 |
|  | 硫化氢 | 0.0066 |  | 0.0075 | / | 0.029 |
|  | 油烟 | 0.0028 |  | 0.0032 | / | 0.0035 |

9.2.2环保设施调试运行结果

9.2.2.1废水治理设施

项目产生的工艺废水、碱吸收废水和活性炭解吸废水经MVR处理后，与化验室废水、设备冲洗水、地面冲洗清洗水、生活污水、循环冷却外排水、蒸馏水制备废水、纯水站废水、废水站蒸汽加热废水一起进入厂区污水处理站（调节+水解酸化+厌氧+H/O+二沉+反应+三沉）处理，处理后经污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理，最终进入东孟姜女河。根据监测数据，厂区污水处理站排放口流量为13.154m3/h（94708.8m3/a），经计算，厂区污水处理站处理效率为COD 98.8%~99.1%、BOD5 98.7%~98.8%、SS 90.2%~91%、NH3-N 99.96%~99.98%、TP 99.2%~99.8%、TN 88.9%~93.4%、总有机碳97.3%~97.6%，满足环评中污水处理站对废水设计处理效率的要求（COD 97%、BOD5 97%、SS 70%、NH3-N 50%、TP 89%、TN 60%、总有机碳97%、二氯甲烷50%）。废水污染物排放浓度为pH 7.2~7.6、COD 83~105mg/L、BOD5 31.6~32.7mg/L、SS 58~64mg/L、NH3-N 0.025~0.048mg/L、TP 0.111~0.427mg/L、TN 16.28~28.25mg/L、二氯甲烷 未检出、总锌0.13~0.18mg/L、总有机碳22.3~24.6mg/L，满足贾屯污水处理厂收水标准（COD 450mg/L、BOD5 160mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L），同时满足《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）表1标准B（pH 6~9、COD 300mg/L、BOD5 40mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L、二氯甲烷0.3mg/L、总锌0.5mg/L、总有机碳50mg/L）。

9.2.2.2废气治理设施

1、有组织废气

项目废气包含：含二氯甲烷有机废气、高浓度有机废气、精馏废气、低浓度有机废气、污水处理站生化池废气、食堂油烟。

（1）经“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气和经“低温冷凝+碱喷淋+水喷淋+除雾”处理后的高浓度有机废气一起经活性炭吸附/脱附处理，处理后与精馏废气、低浓度有机废气一起引入“碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋”处理，最终经1根30m高排气筒排放。

（2）污水处理站生化池废气经负压收集后引入“UV光催化氧化+碱液喷淋+水喷淋”处理后经1根30m高排气筒排放。

（3）食堂油烟经负压收集后引入油烟净化器处理，最终经1根10m高排气筒排放。

根据监测数据，工艺废气治理措施整体去除效率为99%。项目环境影响报告书中预测，经冷凝活性炭吸附/脱附后的高浓度废气和低浓度废气、储罐排放废气一起引入RTO装置处理，处理效率为99%。因进RTO前无检测条件，故对进冷凝活性炭吸附/脱附前的废气污染物进行监测，无法与环评中RTO+两级碱喷淋的去除效率进行对比。根据检测报告，工艺废气治理措施整体去除效率为99%，总排口非甲烷总烃、TVOC、甲苯、氯化氢、SO2、NOx、二噁英满足制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）表2大气特别排放限值非甲烷总烃60mg/m3、TVOC 100mg/m3、苯系物40mg/m3、氯化氢30mg/m3，表3燃烧装置大气污染物排放限值SO2 200mg/m3、NOx 200mg/m3、二噁英0.1ng-TEQ /m3的标准限值要求，同时满足关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）医药制造中非甲烷总烃60mg/m3的标准限值要求；甲醇、丙酮满足关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）医药制造中甲醇20mg/m3、丙酮60mg/m3的标准限值要求。另外，NOx、颗粒物、VOCs实际排放量小于环评批复量，因此本项目有机废气、NOx、颗粒物排放可以满足要求。

项目环境影响报告书中预测，本项目建成后全厂污水处理站废气经“碱喷淋+水喷淋”处理后经一根30m高排气筒排放。“碱喷淋+水喷淋”对氨和硫化氢的去除效率分别为89%和67%，实际建设污水处理站废气治理措施为“UV光催化氧化+碱喷淋+水喷淋”，根据检测报告，其对氨和硫化氢的去除效率分别为96.5~97.2%和98.6%~99%，优于环评中“碱喷淋+水喷淋”对氨和硫化氢的去除效果。且排放口废气污染物排放浓度和排放速率满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2污水处理站废气特别排放限值要求和《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表2中的标准限值要求。

3、无组织废气

厂界无组织废气监测结果显示，非甲烷总烃排放浓度范围为0.84~1.35mg/m3，甲醇、丙酮、甲苯均未检出，均可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3、甲醇1.0mg/m3、甲苯0.6mg/m3、丙酮1.0mg/m3的限值要求。氯化氢未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织氯化氢0.2mg/m3限值要求。氨0.1~0.16mg/m3、硫化氢0.003~0.009mg/m3、臭气浓度＜10（无量纲）~17（无量纲）均满足《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表1二级氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

9.2.2.3噪声治理设施

环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

9.2.2.4固体废物治理设施

本项目产生的固体废物包含一般固废和危险废物，其中一般固废包含污水处理站产生的污泥和职工生活产生的生活垃圾。危险废物包括蒸馏产生的蒸馏残渣、过滤产生的废渣（废硫酸钠）、原料包装产生的废包装材料、脱色和废气治理措施产生的废活性炭、废气治理措施产生的废UV灯管和生产过程产生的废催化剂。

污泥在污泥暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门及时清运送垃圾填埋场填埋。蒸馏残渣、废渣（废硫酸钠）、废包装材料、废活性炭、废UV灯管和废催化剂经专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置。

各固体废物全部得到妥善处理。

厂区内设置污泥暂存间1座30m2，对项目产生的污泥进行存放。污泥废暂存间地面已进行硬化，可以满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，可以满足环评文件及批复文件的要求。

厂区内设置危废暂存间1座170m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。危废暂存间的地面已进行硬化，有防渗漏、防雨淋、防扬尘设施，可以满足环评文件及批复文件的要求。

9.2.3环境管理检查

1、环保手续与“三同时”执行情况

建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

2、环境管理制度及执行情况

建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

3、环保设施运转情况

检测期间各项环保设施运转正常。

4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表9-9                   本项目与暂行办法第八条对比分析

| 内容 | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- |
| 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。 | 相符 |
| 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。 | 相符 |
| 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 | 不涉及 |
| 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。 | 不涉及 |
| 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目已办理排污许可证。 | 相符 |
| 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目不属于属于分期建设、分期验收项目，环境保护设施按照要求进行建设。 | 相符 |
| 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。 | 不涉及 |
| 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。 | 不涉及 |
| 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。 | 不涉及 |

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

10.1.1环保设施处理效率监测结果

#### 1、废水

项目产生的工艺废水、碱吸收废水和活性炭解吸废水经MVR处理后，与化验室废水、设备冲洗水、地面冲洗清洗水、生活污水、循环冷却外排水、蒸馏水制备废水、纯水站废水、废水站蒸汽加热废水一起进入厂区污水处理站（调节+水解酸化+厌氧+H/O+二沉+反应+三沉）处理，处理后经污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理，最终进入东孟姜女河。

根据监测数据，厂区污水处理站处理效率为COD 98.8%~99.1%、BOD5 98.7%~98.8%、SS 90.2%~91%、NH3-N 99.96%~99.98%、TP 99.2%~99.8%、TN 88.9%~93.4%、总有机碳97.3%~97.6%，满足环评中污水处理站对废水设计处理效率的要求（COD 97%、BOD5 97%、SS 70%、NH3-N 50%、TP 89%、TN 60%、总有机碳97%、二氯甲烷50%）。污水处理站排放口废水污染物排放浓度为pH 7.2~7.6、COD 83~105mg/L、BOD5 31.6~32.7mg/L、SS 58~64mg/L、NH3-N 0.025~0.048mg/L、TP 0.111~0.427mg/L、TN 16.28~28.25mg/L、总锌0.13~0.18mg/L、总有机碳22.3~24.6mg/L，满足贾屯污水处理厂收水标准（COD 450mg/L、BOD5 160mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L），同时满足《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）表1标准B（pH 6~9、COD 300mg/L、BOD5 40mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L、二氯甲烷0.3mg/L、总锌0.5mg/L、总有机碳50mg/L）。废水经贾屯污水处理厂进一步处理后排放至东孟姜女河，排放标准为pH 6~9、COD 40mg/L、BOD5 10mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L。

#### 2、废气

项目环境影响报告书中预测，经冷凝活性炭吸附/脱附后的高浓度废气和低浓度废气、储罐排放废气一起引入RTO装置处理，处理效率为99%。因进RTO前无检测条件，故对进冷凝活性炭吸附/脱附前的废气污染物进行监测，无法与环评中RTO+两级碱喷淋的去除效率进行对比。根据检测报告，工艺废气治理措施整体去除效率为99%，总排口非甲烷总烃、TVOC、甲苯、氯化氢、SO2、NOx、二噁英满足制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）表2大气特别排放限值非甲烷总烃60mg/m3、TVOC 100mg/m3、苯系物40mg/m3、氯化氢30mg/m3，表3燃烧装置大气污染物排放限值SO2 200mg/m3、NOx 200mg/m3、二噁英0.1ng-TEQ/m3的标准限值要求，同时满足关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）医药制造中非甲烷总烃60mg/m3的标准限值要求；甲醇、丙酮满足关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）医药制造中甲醇20mg/m3、丙酮60mg/m3的标准限值要求。另外，NOx、颗粒物、VOCs实际排放量小于环评批复量，因此本项目有机废气、NOx、颗粒物排放可以满足要求。

项目环境影响报告书中预测，本项目建成后全厂污水处理站废气经“碱喷淋+水喷淋”处理后经一根30m高排气筒排放。“碱喷淋+水喷淋”对氨和硫化氢的去除效率分别为89%和67%，实际建设污水处理站废气治理措施为“UV光催化氧化+碱喷淋+水喷淋”，根据检测报告，其对氨和硫化氢的去除效率分别为96.5~97.2%和98.6%~99%，优于环评中“碱喷淋+水喷淋”对氨和硫化氢的去除效果。且排放口废气污染物排放浓度和排放速率满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2污水处理站废气特别排放限值要求和《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表2中的标准限值要求。

#### 3、噪声

根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

#### 4、固废

本项目各固体废物全部得到妥善处理。

10.1.2污染物排放监测结果

10.1.2.1 废水

项目产生的工艺废水、碱吸收废水和活性炭解吸废水经MVR处理后，与化验室废水、设备冲洗水、地面冲洗清洗水、生活污水、循环冷却外排水、蒸馏水制备废水、纯水站废水、废水站蒸汽加热废水一起进入厂区污水处理站（调节+水解酸化+厌氧+H/O+二沉+反应+三沉）处理，处理后经污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理，最终进入东孟姜女河。根据监测结果，总排放口废水污染物排放浓度为pH 7.2~7.6、COD 83~105mg/L、BOD5 31.6~32.7mg/L、SS 58~64mg/L、NH3-N 0.025~0.048mg/L、TP 0.111~0.427mg/L、TN 16.28~28.25mg/L、二氯甲烷 未检出、总锌0.13~0.18mg/L、总有机碳22.3~24.6mg/L，满足贾屯污水处理厂收水标准（COD 450mg/L、BOD5 160mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L），同时满足《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）表1标准B（pH 6~9、COD 300mg/L、BOD5 40mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L、二氯甲烷0.3mg/L、总锌0.5mg/L、总有机碳50mg/L）。废水经贾屯污水处理厂进一步处理后排放至东孟姜女河，排放标准为pH 6~9、COD 40mg/L、BOD5 10mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L。

#### 10.1.2.2废气

（1）有组织废气

项目废气包含：含二氯甲烷有机废气、高浓度有机废气、精馏废气、低浓度有机废气、污水处理站生化池废气、食堂油烟。

（1）经“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气和经“低温冷凝+碱喷淋+水喷淋+除雾”处理后的高浓度有机废气一起经活性炭吸附/脱附处理，处理后与精馏废气、低浓度有机废气一起引入“碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋”处理，最终经1根30m高排气筒排放。

（2）污水处理站生化池废气经负压收集后引入“UV光催化氧化+碱喷淋+水喷淋”处理后经1根30m高排气筒排放。

（3）食堂油烟经负压收集后引入油烟净化器处理，最终经1根10m高排气筒排放。

根据有组织废气检测数据显示，RTO装置总排放口废气污染物排放浓度为非甲烷总烃5.36~5.91mg/m3、氯化氢1.25~1.34mg/m3、甲苯1.09~1.19mg/m3、甲醇未检出、丙酮未检出，满足制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）表2特别排放限值（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3、苯系物40mg/m3），同时满足关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）医药制造中非甲烷总烃60mg/m3（去除效率90%）、甲醇20mg/m3、丙酮60mg/m3的标准限值要求。颗粒物2.2~2.8mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工企业有组织排放口颗粒物10mg/m3的排放限值。SO2 未检出、二噁英0.0013~0.0091ng-TEQ/Nm3、NOx 6~10mg/m3，均满足《制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）表3燃烧装置排放限值（SO2 200mg/m3、二噁英0.1ng-TEQ/m3、NOx 200mg/m3）要求。“UV光催化氧化+碱液喷淋+水喷淋”排放口废气污染物排放浓度和排放速率为：氨0.31~0.41mg/m3、0.00524~0.00667kg/h，硫化氢0.035~0.046mg/m3、0.000572~0.000748kg/h，臭气浓度346~362（无量纲）、非甲烷总烃5.12~5.67mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2污水处理站废气特别排放限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氨20mg/m3、硫化氢5mg/m3）和《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表2氨20kg/h、硫化氢1.3kg/h，臭气浓度105000（无量纲）的标准限值要求。“油烟净化器”排放口废气污染物排放浓度为油烟0.13~0.21mg/m3、非甲烷总烃6.5~7.2mg/m3，均满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中油烟2.0mg/m3的标准限值要求。

（2）无组织废气

根据厂界无组织废气监测结果显示非甲烷总烃排放浓度范围为0.84~1.35mg/m3，甲醇、丙酮、甲苯均未检出，均可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3、甲醇1.0mg/m3、甲苯0.6mg/m3、丙酮1.0mg/m3的限值要求。氯化氢未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织氯化氢0.2mg/m3限值要求。氨0.1~0.16mg/m3、硫化氢0.003~0.009mg/m3、臭气浓度＜10（无量纲）~17（无量纲）均满足《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表1二级氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

（3）大气环境防护距离和卫生防护距离

环评中评价项目无需设置大气环境防护距离。全厂大气防护距离分别为东厂界131m，北厂界129m、南厂界110m，西厂界不设防。根据现场勘查，该防护距离内无医院、学校、居民区等环境敏感目标，无居民搬迁。

10.1.2.3 噪声

项目厂区西厂界噪声监测值昼间53~56dB(A)、夜间46dB(A)，北厂界噪声监测值昼间54~56dB(A)、夜间47~48dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准要求。

10.1.2.4固体废物

本项目产生的固体废物包含一般固废和危险废物，其中一般固废包含污水处理站产生的污泥和职工生活产生的生活垃圾。危险废物包括蒸馏产生的蒸馏残渣、过滤产生的废渣（废硫酸钠）、原料包装产生的废包装材料、脱色和废气治理措施产生的废活性炭、废气治理措施产生的废UV灯管和生产过程产生的废催化剂。

污泥在污泥暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门及时清运。蒸馏残渣、废渣（废硫酸钠）、废包装材料、废活性炭、废催化剂、废UV灯管经专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置。

10.1.2.5总量

本项目污染物排放总量为：COD 1.6727t/a、NH3-N 0.0836t/a，能够满足环评批复COD 1.702t/a、NH3-N 0.085t/a的总量要求。全厂污染物排放总量为：COD 4.305t/a、NH3-N 0.2152t/a、非甲烷总烃2.0616t/a、颗粒物0.4745t/a、NOX 1.6609t/a，能够满足环评批复全厂COD 4.334t/a、NH3-N 0.217t/a、颗粒物2.362t/a、NOX 11.52t/a的总量要求。

10.2 环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

10.3 总结论

新乡海滨药业有限公司培南系列原料药建设项目符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益。项目选址位于新乡市新乡高新技术产业集聚区，选址符合规划，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡海滨药业有限公司                                                                                      填表人（签字）：                                项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 培南系列原料药建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 新乡市高新技术开发区德东街坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | C2710化学药品原料药制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新 建（迁建） √改 扩 建 技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 13t/a亚胺培南（17t/a亚胺培南粗品）、13t/a西司他丁中间体B6、1.2t/a伏立康唑中间体V5.5、0.5t/a布地奈德、0.1t/a丙托溴铵、60t/a精制美罗培南 |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2021年11月 | 实际生产能力 |  | 13t/a亚胺培南（17t/a亚胺培南粗品）、13t/a西司他丁中间体B6、1.2t/a伏立康唑中间体V5.5、0.5t/a布地奈德、0.1t/a丙托溴铵、60t/a精制美罗培南 |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2023年6月 |  |
|  | 投资总概算（万元） | 22600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 790 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 3.5% |  |
|  | 环评审批部门 | 新乡市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 新环书审[2021]24号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2021年11月4日 |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |
|  | 环保验收审批部门 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡海滨药业有限公司 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 新乡海滨药业有限公司 |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 11411.41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 1210 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 10.6% |  |
|  | 废水治理（万元） | 550 |  | 废气治理（万元） |  | 360 |  | 噪声治理（万元） |  | 10 | 固废治理（万元） |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / |  |  | 其它（万元） | 290 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  |  |  | 300天 |  |
| 建设单位 |  | 新乡海滨药业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 453000 | 联系电话 |  | 18236609592 |  |  | 环评单位 |  |  |  | 河南化工研究所有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水（万吨） | / | / |  | / |  |  |  | / | / | 4.18 | 4.26 |  | 4.475 |  | 10.76 |  |  | 10.84 |  |  |  | --0.295 |
|  | 化学需氧量 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | 1.6727 | 1.702 |  | 1.79 |  | 4.305 |  |  | 4.334 |  |  |  | -0.1173 |
|  | 氨 氮 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | 0.0836 | 0.085 |  | 0.0895 |  | 0.2152 |  |  | 0.217 |  |  |  | -0.0059 |
|  | 石油类 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 废气 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 二氧化硫 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 烟 尘 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 工业粉尘 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | 0.325 |  | 0.325 |  | 0.4856 |  |  | 2.362 |  |  |  | / |
|  | 氮氧化物 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | 1.58 |  | 1.58 |  | 1.6995 |  |  | 11.52 |  |  |  | / |
|  | 工业固体废物 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | 2.015 |  | 2.062 |  | 2.1095 |  |  | 14.858 |  |  |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升6245