新乡市海盛实业有限公司

年处理铜箔铝箔锂电极片扩建项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡市海盛实业有限公司

编制单位：新乡市海盛实业有限公司

2024年6月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:  龚玉海

填   表  人：    龚玉海

建设单位: 新乡市海盛实业有限公司             编制单位: 新乡市海盛实业有限公司

电话:  13937355063                       电话:  13937355063

传真:         /                           传真:       /

邮编: 453707                              邮编: 453707

地址: 新乡市凤泉区大块镇块村营2721号    地址: 新乡市凤泉区大块镇块村营2721号

表一

| 建设项目名称 | 年处理铜箔铝箔锂电极片扩建项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市海盛实业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市凤泉区大块镇块村营2721号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 铜颗粒、铝颗粒、磷酸铁锂、石墨粉 |  |  |  |  |
| 设计处理规模 | 正极片2000t/a、负极片2500t/a |  |  |  |  |
| 实际处理规模 | 正极片1000t/a、负极片1250t/a |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2022.2 | 开工建设时间 | 2022.9 |  |  |
| 调试时间 | 2024.6.1~2024.6.30 | 验收现场检测时间 | 2024.06.03~2024.06.04 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局凤泉分局 | 环评报告表 编制单位 | 东莞市德昭环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 河北启程环保设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 河北启程环保设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 300万 | 环保投资总概算 | 20万 | 比例 | 6.67% |
| 实际总概算 | 150万 | 实际环保投资 | 35万 | 比例 | 23.3% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9. 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)； 10. 《新乡市海盛实业有限公司年处理铜箔铝箔锂电极片扩建项目环境影响评价报告表》，东莞市德昭环保科技有限公司，2022.2； 11. 《新乡市海盛实业有限公司年处理铜箔铝箔锂电极片扩建项目环境影响评价报告表》的批复（凤环审[2022]6号），新乡市生态环境局凤泉分局，2022年3月3日； 12. 《新乡市金磊电源材料有限公司锂电池负极片回收处理项目环境影响评价报告表》的批复（新环书审[2017]35号），新乡市环境保护局，2017年9月9日； 13. 《新乡市金磊电源材料有限公司锂电池负极片回收处理项目环境竣工环境保护验收监测报告》，2022年7月； 14.《新乡市海盛实业有限公司年处理铜箔铝箔锂电极片扩建项目（一期）竣工验收检测》，河南碧之霄检测技术有限公司，2024年6月13日，验收检测报告，报告编号：第BZXBG-2405507号。 15、排污单位名称：新乡市海盛实业有限公司；排污许可登记编号：91410704MA9GMDW07R001X；管理类别：登记管理；有效期：2024年05月27日至2029年05月26日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级; 颗粒物; 有组织; 最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h(15米高排气简). 无组织; 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 其他设气工业企业排口：10mg/m3. 无组织; 厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A)、夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. |

表二

1、地理位置： 本项目选址位于新乡市凤泉区大块镇块村营2721号，利用现有厂房进行建设，项目占地面积2000m2，项目厂址周围敏感点为：主要为厂区西北343m的块村营，厂址周围环境为：厂区东侧、北侧均为空地，西侧为林地，南侧隔路为空地，经现场勘查，项目实际建设地点以及周围环境保护目标位置与环评及批复一致。项目厂区四周环境及环境敏感点见图1。 空地 空地 林地 空地 百泉河534米 块村营343米 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年处理铜箔铝箔锂电极片扩建项目; 年处理铜箔铝箔锂电极片扩建项目（一期）; 项目分期建设，本次仅对一期进行验收. 2; 建设单位; 新乡市海盛实业有限公司; 新乡市海盛实业有限公司; 一致. 3; 处理规模; 铜箔1000t/a、铝箔1500t/a、正极片2000t/a、负极片2500t/a; 铜箔500t/a、铝箔750t/a、正极片1000t/a、负极片1250t/a; 一致（项目分期建设）. 4; 项目地址; 新乡市凤泉区大块镇块村营2721号; 新乡市凤泉区大块镇块村营2721号; 一致. 5; 占地面积; 2000m2; 2000m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 300; 150; 一致（项目分期建设）. 7; 劳动制度; 2班制（每班8小时），年工作300天; 2班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 本项目不新增员工，原有6 人; 本项目不新增员工，原有6 人; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 依托现有，3间，钢架结构，分别位于厂区的西侧和北侧; 依托现有，3间，钢架结构，分别位于厂区的西侧和北侧; 一致. 2; 辅助工程; 仓库; 依托现有，1座，建筑面积约为400m2; 依托现有，1座，建筑面积约为400m2; 一致. 办公区; 依托现有，1座，用于日常办公、休息; 依托现有，1座，用于日常办公、休息; 一致. 3; 环保工程; 废水; 无生产废水；不新增生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后定期清运，用于附近农田肥田; 无生产废水；不新增生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后定期清运，用于附近农田肥田; 一致. 废气; 粉碎粉尘; 经集气罩收集后采用袋式除尘器治理，经厂区原有的15m高排气筒排放（新增2台袋式除尘器）; 经负压收集至脉冲袋式除尘器治理，后与新乡市金磊电源材料有限公司共用1根15m高排气筒排放（新增1套脉冲袋式除尘器）; 不一致①. 筛选粉尘. 出料粉尘. 噪声; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; 一致. 固废; 新建，一般固废暂存区(建筑面积30m2)，集中收集后外售、生活垃圾交由环卫部门处理; 新建，一般固废暂存区(建筑面积30m2)，集中收集后外售、生活垃圾交由环卫部门处理; 一致. 4; 公用 工程; 水; 块村营集体供水管网; 块村营集体供水管网; 一致. 5; 电; 大块镇供电电网; 大块镇供电电网; 一致. 备注①：环评批复中粉碎、筛选、出料粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器治理，经厂区原有的15m高排气筒排放。实际建设中粉碎机为地下密闭空间安装，粉碎粉尘经负压收集后与负压收集的筛选、出料粉尘经脉冲除尘器处理后与新乡市金磊电源材料有限公司共用15米高排气筒排放。该变动情况不新增污染物种类，不改变产能，不增加污染物排放量，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），该变动情况不属于重大变动。. 4、原有工程及公共辅助设施情况 目前，新乡市金磊电源材料有限公司已将新乡市金磊电源材料有限公司锂电池负极片回收处理项目转让给新乡市海盛实业有限公司进行经营。厂区内现有工程包括新乡市海盛实业有限公司和新乡市金磊电源材料有限公司项目。 现有项目基本情况见下表： 表4 厂区现有项目基本情况 序号; 项目; 新乡市海盛实业有限公司; 新乡市金磊电源材料有限公司. 内容; 内容. 1; 项目名称; 年处理3500吨铜箔铝箔颗粒项目; 新乡市金磊电源材料有限公司锂电池负极片回收项目. 2; 建设单位; 新乡市海盛实业有限公司; 新乡市金磊电源材料有限公司. 3; 建设地点; 新乡市凤泉区大块镇块村营2721号 （中心地理位置坐标为东经113°45´43.568˝、北纬35°22´5.843˝）. 4; 投资; 100万元; 500万元. 5; 产品方案; 铜颗粒2000t/a、铝颗粒1500t/a; 铜粉1200t/a、负极材料1800t/a（石墨粉、粘结剂等）. 6; 法人代表姓名; 闫治芹; 王灿祥. 7; 环评审批情况; 凤环审[2021]36号，2021年10月26日; 新环书审[2017]35号，2017年9月9日. 8; 环保验收情况; 2022年1月通过自主验收; 2022年7月通过自主验收. 9; 占地面积; 2000m2. 10; 职工人数; 现有员工6人; 现有员工10人. 11; 生产制度; 年工作日300天，每天8小时，单班制; 年工作日300天，每天8小时，两班制. 12; 供水; 当地供水管网供水; 当地供水管网供水. 13; 排水去向; 生活污水经“化粪池”处理后定期清运; 生活污水经“化粪池”处理后定期清运. 现有项目主要组成情况见下表。 表5 现有项目主要组成一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 内容; 内容. 新乡市海盛实业有限公司; 新乡市金磊电源材料有限公司. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，占地面积512m2； 1座，占地面积416m2；; 1座，建筑面积450m2；. 2; 辅助工程; 办公楼; 占地面积20m2; 占地面积20m2. 仓库; /; 1座，建筑面积450m2；. 3; 公用工程; 供水; 当地供水管网; 自备水井. 供电; 当地电网供电; 大块变电站. 4; 环保工程; 废水处理设施; 化粪池1座（生活污水化粪池处理后定期清运）; 化粪池1座（生活污水化粪池处理后+收集池收集后外运）. 废气处理设施; 粉碎、筛选粉尘经集气罩收集后通过脉冲袋式除尘器处理后，由15米高排气筒排放; 粉碎、分选机粉尘经两级旋风集料器处理；分级筛、比重分选粉尘经一级旋风集料器处理，处理后由脉冲袋式除尘器处理+15米高排气筒排放. 噪声治理; 采取低噪声设备、基础减震、距离衰减、厂房隔声等措施; 减震、厂房密闭隔音、距离衰减.

5、本工程主要设备： 表6 本项目设备一览表 序号; 设备名称; 本项目环评批复; 实际建设; 一致性. 一期; 二期. 型号; 数量; 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 粉碎机; 2000*1000*1500; 2台; 2000*1000*1500; 1台; 2000*1000*1500; 1台; 一致. 2; 滚筒筛; 5000*1000*35000; 2台; 5000*1000*35000; 1台; 5000*1000*35000; 1台; 一致. 3; 直线振动筛; 2500*700*1500; 2台; 2500*700*1500; 2台; /; /; 一致. 4; 混料机; 8m3; 1台; 8m3; 1台; /; /; 一致. 5; 风机; /; 2台; /; 1台; /; 1台; 一致. 6; 脉冲除尘器; /; 2台; /; 1台; /; 1台; 一致. 表7 本项目扩建成后全厂设备一览表 序号; 设备名称; 本项目实际建设; 现有项目（新乡市海盛实业有限公司+新乡市金磊电源材料有限公司）; 本项目扩建成后全厂. 型号; 数量; 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 粉碎机; 2000*1000*1500; 1台; 2000*1000*1500; 1台; 2000*1000*1500; 2台. /; /; 800型、功率 45kw，2000*1900*1400mm; 1台; 800型、功率 45kw，2000*1900*1400mm; 1台. 2; 滚筒筛; 5000*1000*35000; 1台; 5000*1000*35000; 1台; 5000*1000*35000; 2台. /; /; 4000型、功率 5.5kw，4000*22000*4200mm; 1台; 4000型、功率 5.5kw，4000*22000*4200mm; 1台. 3; 直线振动筛; 2500*700*1500; 2台; 2500*700*1500; 1台; 2500*700*1500; 3台. 4; 混料机; 8m3; 1台; 8m3; 1台; 8m3; 2台. 5; 风机; /; 1台; /; 1台; /; 2台. 6; 脉冲除尘器; /; 1台; /; 1台; /; 2台. /; /; 4000型、功率1.5kw，1450*1450*4300mm; 2台; 4000型、功率1.5kw，1450*1450*4300mm; 2台. 7; 极片输送机; /; /; 4000型、功率1.5kw，4000*680*1800mm; 1台; 4000型、功率1.5kw，4000*680*1800mm; 1台. 8; 提升机; /; /; 500型、功率1.5kw，3000*200*1300mm; 1台; 500型、功率1.5kw，3000*200*1300mm; 1台. 9; 分析机; /; /; 1000型、功率1.5kw，2500*1000*1600mm; 1台; 1000型、功率1.5kw，2500*1000*1600mm; 1台. 10; 分级筛; /; /; 4000型、功率5.5kw，4000*22000*4200mm; 1台; 4000型、功率5.5kw，4000*22000*4200mm; 1台. 11; 磁选器; /; /; 500型、功率0.5kw，400*800*400mm; 1台; 500型、功率0.5kw，400*800*400mm; 1台. 12; 比重分选机; /; /; 1200型、功率2.2kw，1200*860*2300mm; 1台; 1200型、功率2.2kw，1200*860*2300mm; 1台. 13; 集料器; /; /; 800型、功率1.5kw，2200*850*1100mm; 2台; 800型、功率1.5kw，2200*850*1100mm; 2台. 14; 集料器; /; /; 800型、功率1.5kw，2200*1400*1600mm; 1台; 800型、功率1.5kw，2200*1400*1600mm; 1台. 15; 脉冲袋式除尘器; /; /; 4000型、功率1.5kw，1450*1450*4300mm; 2台; 4000型、功率1.5kw，1450*1450*4300mm; 2台. 16; 引风机; /; /; 500型、功率5.5kw，950*700*1150mm; 2台; 500型、功率5.5kw，950*700*1150mm; 2台. 17; 引风机; /; /; 800型、功率7.5kw，800*600*760mm; 2台; 800型、功率7.5kw，800*600*760mm; 2台. 6、本项目原辅材料消耗量见下表： 表8 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 本项目环评批复用量（t/a）; 调试期间使用量*; 一致性. 1; 负极片; 1500; 750; 项目分期建设，剩余的原辅料量用于二期建设. 2; 正极片; 2000; 1000. 3; 电; 70万KW•h; 35万KW•h.

7、本项目建成后全厂产品规模见下表： 表9 本项目建成后全厂产品规模情况一览表 序号; 产品名称; 现有项目产能（t/a）; 本项目产能（t/a）; 本项目完成后全厂产能（t/a）. 1; 铜颗粒; 2480; 210; 2690. 2; 铝颗粒; 1500; 122.5; 1622.5. 3; 磷酸铁锂; 0; 857.5; 857.5. 4; 石墨粉; 2500; 525; 3025. 8、生产工艺流程示意图如下： 本项目环评批复和验收生产工艺流程基本一致，如下所示。 图2 生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明如下： 1、粉碎：将收购的旧铜箔、铝箔、锂电极片利用粉碎机进行粉碎；粉碎过程会产生噪声、废气、固废。 2、筛选：利用全密封式滚简筛将粉碎后的原料进行筛选(铜颗粒、铝颗粒、磷酸铁锂、石墨粉)；该过程会产生废气、噪声。 3、粉碎、筛选：如果粉碎颗粒不符合要求，筛选出的金属颗粒再经过粉碎筛选；该过程会产生噪声、废气、固废。 4、出料：物料通过直线振动筛多层筛网产生筛上物、筛下物，分别从各自的出口排出即为成品，该过程会产生废气、噪声。 9、本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表： 表10 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 经化粪池处理后定期清运. 废气; 粉碎工序; 颗粒物; 经负压收集至脉冲袋式除尘器处理后经金磊电源原有15m高排气筒排放. 筛分工序. 噪声; 粉碎机、滚筒筛、直线振动筛、风机、混料机等; 噪声; 基础减震、厂房隔声、距离衰减等. 固废; 一般固废; 粉碎、筛分; 废包装袋; 收集至一般固废暂存间暂存后，集中收集后出售. 袋式除尘器; 回收粉尘; 产品出售.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目不新增生活污水，无生产废水，现有生活污水经化粪池处理后定期清运。 图3 废水治理流程示意图 2、废气 本项目有组织废气主要为粉碎、筛分工序产生的粉尘。 本项目粉碎、筛分粉尘经负压管道收集至1套“脉冲袋式除尘器”设备处理后，经金磊电源现有1根15高排气筒排放。 图4 废气治理流程示意图 3、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。 图5 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期一般固废主要为粉碎、筛分过程产生的废包装袋及袋式除尘器回收的粉尘。 废料及除尘灰为一般固废，项目新建一般固废间1座（30m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废包装袋收集至一般固废间暂存，定期外售。袋式除尘器回收的粉尘为石墨粉、磷酸铁锂粉，做为产品出售。 图6 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表11 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废气; 粉碎粉尘; 颗粒物; 集气罩收集至脉冲袋式除尘器（2套）+1根15m高排气筒; 16; 密闭负压收集至脉冲袋式除尘器（1套）+1根15m高排气筒; 28. 筛分粉尘; 颗粒物. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 依托现有化粪池处理，定期清运; /; 依托现有化粪池处理，定期清运; /. 噪声; 粉碎机、滚筒筛、直线振动筛、混料机、风机等设备; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 2; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 4. 固废; 生产过程; 废料; 新建，一般固废间1座（30m2）; 2; 新建，一般固废间1座（30m2）; 3. 脉冲袋式除尘器; 回收粉尘. 土壤及地下水污染防治措施; /; /; /; /. 环境风险防范措施; /; /; /; /. 其他环境管理要求; /; /; /; /. 合计; /; 20; /; 35. 6、厂区平面布置及监测点位图 图7 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表12 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 分期建设，无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 环评批复中粉碎、筛选、出料粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器治理，经厂区原有的15m高排气筒排放。实际建设中粉碎机为地下密闭空间安装，粉碎粉尘经负压收集后与负压收集的筛选、出料粉尘经脉冲除尘器处理后与新乡市金磊电源材料有限公司共用15米高排气筒排放。该变动情况不新增污染物种类，不改变产能，不增加污染物排放量，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），该变动情况不属于重大变动。根据验收期间监测报告可知，本项目粉碎、筛分废气经袋式除尘器处理后经1根15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度为2.9~4.2mg/m3，排放速率为0.058~0.0848kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h(15米高排气简)及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排限值的通知》其他设气工业企业排口颗粒物10mg/m3的标准限值要求。经计算颗粒物排放量能满足环评批复要求，该变动情况不新增污染物种类，不改变产能，不增加污染物排放量，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），该变动情况不属于重大变动。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 新乡市海盛实业有限公司“年处理铜箔铝箔锂电极片扩建项目”位于新乡市凤泉区大块镇块村营2721号，项目符合国家相关产业政策，企业在认真执行环境“三同时”制度及严格落实各项污染防治措施的情况下，项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均能做到妥善处理和处置，对周围环境的影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 凤环审[2022]6号 新乡市凤泉区环境保护局 关于《新乡市海盛实业有限公司年处理铜箔铝箔锂电极片扩建项目环境影响报告表》的批复 新乡市海盛实业有限公司： 你单位上报的由东莞德昭环保科技有限公司环评工程师刘建平(职业资格证书管理号：2015035420352013423070000430)编制的《新乡市海盛实业有限公司年处理铜箔铝箔锂电极片扩建项目环境影响评价报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在我区党政信息网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 (一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的各类污染物，采取相应的防治措施。 (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：破碎、筛分工段二次密闭采用集气罩+脉冲式袋式除尘器+15m排气筒。确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2；《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他排气口。 2、噪声：高噪声设备采取基础减振、厂房隔音及距离衰减等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准限值要求。 3、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求执行，废料、除尘灰、废包装袋暂存后定期出售。生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 4、项目总量控制指标：COD：0t/a、氨氮：0t/a、S02：0t/a、NOx：0t/a。 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 五、项目完工后，需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 七、如果今后国家、省、市颁布严于本批复指标的新标准或技术规范，届时你公司应按新标准或技术规范要求执行。 吴运鳌 新乡市凤泉区环境保护局 2022年3月3日 3、本项目落实环评及批复情况 表13 本项目落实环评及批复情况 新乡市凤泉区环境保护局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。; 本项目进行分期建设，一期项目投资150万元，环保投资35万元，项目分期建设，一期建设年处理铜箔500t/a、铝箔750t/a、正极片1000t/a、负极片1250t/a。. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. (一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的各类污染物，采取相应的防治措施。; 已落实. (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废气：破碎、筛分工段二次密闭采用集气罩+脉冲式袋式除尘器+15m排气筒。确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2；《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他排气口。; 本项目粉碎、筛分废气经负压收集至袋式除尘器处理后经1根15米高排气筒排放，根据验收期间监测报告可知，颗粒物排放浓度为2.9~4.2mg/m3，排放速率为0.058~0.0848kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h(15米高排气简)及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排限值的通知》其他设气工业企业排口颗粒物10mg/m3的标准限值要求。. 2、噪声：高噪声设备采取基础减振、厂房隔音及距离衰减等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准限值要求。; 已落实. 3、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求执行，废料、除尘灰、废包装袋暂存后定期出售。生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。; 已落实. 4、项目总量控制指标：COD：0t/a、氨氮：0t/a、S02：0t/a、NOx：0t/a。; 已落实. 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。; 已落实. 五、项目完工后，需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。; 已落实. 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 七、如果今后国家、省、市颁布严于本批复指标的新标准或技术规范，届时你公司应按新标准或技术规范要求执行。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 - 废气 营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排限值的通知》的相关排放限值要求，具体标准值见下表。 表14 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级; 颗粒物; 有组织; 最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h(15米高排气简). 无组织; 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 其他设气工业企业排口：10mg/m3. 无组织; 厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3. - 废水 本项目不新增生活污水，无生产废水，现有生活污水经化粪池处理后定期清运。 - 噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60. 夜间; 50. 2、总量控制指标 新乡市海盛实业有限公司年处理铜箔铝箔锂电极片扩建项目评批复总量为0.2559t/a。项目分期建设分期验收，本次一期验收项目允许排放总量为0.128t/a，与新乡市金磊电源材料有限公司锂电池负极片回收处理项目共用1根排气筒，新乡市金磊电源材料有限公司锂电池负极片回收处理项目环评批复总量为0.65t/a，则本次验收该排气筒允许排放量为0.778t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表16 检测分析方法及检测仪器一览表 检测 类别; 项目; 检测分析方法名称及来源; 检测分析仪器及型号; 检出限. 有组织 废气; 颗粒物; 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ 836-2017; GR3100D 型低浓度烟尘（气）测试仪、电子天平 AUW120D; 1.0mg/m3. 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157- 1996及修改单、锅炉烟尘测试方法GB 5468-91; GR3100D 型低浓度烟尘（气）测试仪、电子天平 AUW120D; /. 无组织 废气; 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ1263-2022; 环境空气综合采样器GR1350、电子天平AUW120D; 7μg/m3. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AWA5688 型多功能声级计; /. 3、检测质量控制与质量保证 本次检测采样及样品分析均严格按照《固定污染源颗粒物和气态污染物采样方法》GB/T16157- 1996及修改单、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）等要求进行，实施全程序质量控制。 1．检测人员：参加检测人员均经过培训、考试合格、持证上岗。 2．检测仪器：检测所用仪器经计量部门定期校验，保证仪器性能稳定，处于良好的工作状态。 3．检测记录与分析结果：所有记录及分析结果均经过三级审核。 4．检测分析方法均采用现行国家颁布的标准（或推荐）的分析方法。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表17 验收检测内容一览表 检测类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; 粉碎、筛分废气袋式除尘器设施出口; 颗粒物; 3次/天，共2天. 无组织废气; 上风向参照点 0# 下风向监控点 1# 下风向监控点 2# 下风向监控点 3#; 颗粒物; 3次/天，共2天. 噪声; 四周厂界外1m处; 厂界环境噪声; 昼夜各1次，共2天.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表18 验收期间工况负荷表 检测时间; 设计处理规模; 实际处理规模; 运行负荷（%）. 2024.6.03~6.04; 正极片1000t/a、负极片1250t/a; 正极片770t/a、负极片962.5t/a; 77%.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 根据本项目工艺流程可知，项目有组织废气为颗粒物。厂界外浓度限值废气为颗粒物。 项目废气有组织排放检测结果见下表。 表19 废气有组织排放检测结果表 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测频次; 检测结果. 标干风量 (m3/h); 实测浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 除尘器排气 筒出口; 2024-06-03; 颗粒物; 第一次; 1.92×104; 3.6; 6.91×10-2. 第二次; 2.02×104; 4.2; 8.48×10-2. 第三次; 1.94×104; 3.5; 6.79×10-2. 2024-06-04; 第一次; 2.00×104; 2.9; 5.80×10-2. 第二次; 1.95×104; 3.3; 6.44×10-2. 第三次; 2.00×104; 3.8; 7.60×10-2. 由检测结果可知：本项目粉碎、筛分废气经袋式除尘器处理后经1根15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度为2.9~4.2mg/m3，排放速率为0.058~0.0848kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h(15米高排气简)及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排限值的通知》其他设气工业企业排口颗粒物10mg/m3的标准限值要求。 表20 废气无组织检测结果 检测项目; 采样日期; 检测频次; 检测结果. 上风向 1#; 下风向 2#; 下风向 3#; 下风向 4#. 颗粒物(mg/m3); 2024-06-03; 第一次; 0.201; 0.217; 0.281; 0.258. 第二次; 0.188; 0.213; 0.237; 0.265. 第三次; 0.198; 0.264; 0.261; 0.277. 颗粒物(mg/m3); 2024-06-04; 第一次; 0.181; 0.264; 0.235; 0.244. 第二次; 0.188; 0.235; 0.244; 0.220. 第三次; 0.202; 0.230; 0.257; 0.235. 由检测结果可知：本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：颗粒物无组织排放浓度为0.181~0.281mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业边界颗粒物0.5mg/m3的标准限值要求。 表21 气象参数一览表 测量时间; 温度 (℃); 大气压（kPa）; 风向; 风速（m/s）; 天气状况. 2024-06-03; 8:00-9:00; 25.2; 100.6; 北; 1.9; 晴. 9:15-10:15; 28.1; 100.4; 北; 1.4. 10:30-11:30; 31.3; 100.1; 北; 1.7. 2024-06-04; 8:00-9:00; 24.6; 100.5; 西; 2.0; 晴. 9:15-10:15; 27.2; 100.4; 西; 1.5. 10:30-11:30; 29.1; 100.2; 西; 1.6. （3）噪声检测结果与评价 表22 噪声检测结果 单位：Db(A) 序号; 检测点位; 检测结果（Leq）dB(A). 2024-06-03; 2024-06-04. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 59.4; 43.2; 59.3; 43.5. 2; 南厂界; 54.2; 44.0; 53.7; 44.3. 3; 西厂界; 52.7; 43.8; 52.5; 43.4. 4; 北厂界; 58.7; 44.2; 59.1; 44.1. 由检测结果可知：本项目东、南、西、北厂界昼间噪声值为52.5~59.4dB(A)，夜间噪声值为43.2~44.3dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 本项目年工作300天，粉碎、筛分工序年工作时间为4800h/a。 验收监测期间，本项目粉碎、筛分废气经袋式除尘器处理后经1根15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度为2.9~4.2mg/m3，排放速率为0.058~0.0848kg/h。经计算本次验收颗粒物有组织排放最大排放量为0.407t/a，验收监测时生产线最小工况为77%，经计算颗粒物最大排放量为0.5286t/a，小于允许排放量颗粒物0.778t/a。 表23 本项目废气污染物总量控制指标 废气类型; 排气筒; 污染物; 最大排放速率(kg/h); 工作时间(h/a); 核算排放量（t/a）; 验收工况(%); 排放总量（t/a）; 允许排放量（t/a）. 粉碎、筛分废气; DA002; 颗粒物; 0.0848; 4800; 0.407; 77%; 0.5286; 0.778. 注：新乡市海盛实业有限公司年处理铜箔铝箔锂电极片扩建项目评批复总量为0.2559t/a。项目分期建设分期验收，本次一期验收项目允许排放总量为0.128t/a，与新乡市金磊电源材料有限公司共用1根排气筒，新乡市金磊电源材料有限公司锂电池负极片回收处理项目环评批复总量为0.65t/a，则本次验收该排气筒允许排放量为0.778t/a。. 由上表可知，本次项目验收期间各项污染物排放总量小于环评批复分期建设允许排放量。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表24 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于排污许可登记管理，已办理排污许可登记。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期验收项目，分期建设、使用的环境保护设施处理能力能够满足该项目主体工程整体需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 ③验收检测期间，本项目粉碎、筛分废气经袋式除尘器处理后经1根15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度为2.9~4.2mg/m3，排放速率为0.058~0.0848kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h(15米高排气简)及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排限值的通知》其他设气工业企业排口颗粒物10mg/m3的标准限值要求。 ④本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：颗粒物无组织排放浓度为0.181~0.281mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业边界颗粒物0.5mg/m3的标准限值要求。 ⑤本项目现有工程生活污水经化粪池处理后定期清运。 ⑥验收检测期间，本项目东、南、西、北厂界昼间噪声值为52.5~59.4dB(A)，夜间噪声值为43.2~44.3dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。 ⑦本项目营运期一般固废主要为粉碎、筛分过程产生的废包装袋及袋式除尘器回收的粉尘。 废料及除尘灰为一般固废，项目新建一般固废间1座（30m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废包装袋收集至一般固废间暂存，定期外售。袋式除尘器回收的粉尘为石墨粉、磷酸铁锂粉，做为产品出售。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑧验收检测期间，本项目污染物排放量为颗粒物0.5286t/a，满足环评批复量颗粒物0.778t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市海盛实业有限公司           填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年处理铜箔铝箔锂电极片扩建项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2201-410704-04-02-954057 |  | 建设地点 |  | 新乡市凤泉区大块镇块村营2721号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C4210金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建（迁建） √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.762 ° N 35.368 ° |  |  |
|  | 设计处理能力 | 正极片2000t/a、负极片2500t/a |  |  |  |  |  |  | 实际处理能力 |  | 一期建成处理正极片1000t/a、负极片1250t/a |  | 环评单位 |  | 东莞市德昭环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局凤泉分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 凤环审[2022]6号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2022.9 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.3.15 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.5.27 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡市海盛实业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市海盛实业有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410704MA9GMDW07R001X |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 新乡市海盛实业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南碧之霄检测技术有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 77% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 300 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 6.67 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 150万元 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 35 |  | 所占比例（%） |  | 23.3 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 28 | 噪声治理（万元） |  | 4 | 固体废物治理(万元) |  | 3 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 新乡市海盛实业有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410704MA9GMDW07R |  | 验收时间 |  | 2024年6月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9)* | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨） | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氨 氮 | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | TP | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | TN | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废 气 | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | VOCS | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 颗粒物 | / |  | / |  | / | / |  | / | 0.5286 | 0.778 | / | 0.5286 | 1.1617 | / |  |  | +0.5286 |  |
|  | 工业固体废物 | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
| 注：新乡市海盛实业有限公司年处理铜箔铝箔锂电极片扩建项目评批复总量为0.2559t/a，项目建成后全厂排放量为0.5117t/a。项目分期建设分期验收，本次一期验收项目允许排放总量为0.128t/a，由于新乡市金磊电源材料有限公司已将新乡市金磊电源材料有限公司锂电池负极片回收处理项目转让给新乡市海盛实业有限公司进行经营，与新乡市金磊电源材料有限公司共用1根排气筒，新乡市金磊电源材料有限公司锂电池负极片回收处理项目环评批复总量为0.65t/a，则本期工程核定排放总量为0.778t/a，全厂核定排放总量为1.1617t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |