新乡市万宝科技有限公司年产10亿只

锂电钢壳和10亿只锂电钢帽项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡市万宝科技有限公司

编制单位：新乡市万宝科技有限公司

2024年6月

建设单位法人代表:                 （签字）

编制单位法人代表:                 （签字）

项  目  负  责  人：范玉强

填  表  人：王中科

建设单位：新乡市万宝科技有限公司（盖章）

电话：13782554112

传真：/

邮编：453000

地址：新乡市凤泉区大块镇陈堡村丰源路5号

编制单位：新乡市万宝科技有限公司（盖章）

电话：13837310889

传真：/

邮编：453800

地址：新乡市凤泉区大块镇陈堡村丰源路5号

目  录

1 项目概况	4

2 验收依据	6

3 项目建设情况	7

3.1地理位置	7

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料	10

3.4主要设备	11

3.5水源及水平衡	16

3.6生产工艺	16

3.7产污环节	20

3.8项目变动情况	21

4 环境保护设施	25

4.1污染物治理/处置设施	25

4.2其他环境保护措施	29

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	29

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	35

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议	35

5.2审批部门审批决定	37

6 验收执行标准	40

7 验收监测内容	41

7.1环境保护设施调试运行效果	41

8 质量保证和质量控制	43

8.1监测分析方法及监测仪器	43

8.2质量控制措施	43

9 验收监测结果	45

9.1生产工况	45

9.2环保设施调试运行效果	45

10验收监测结论	56

10.1环保设施调试运行效果	56

10.2 环境管理检查结论	58

10.3 总结论	58

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	59

1 项目概况

新乡市万宝科技有限公司位于新乡市凤泉区大块镇陈堡村丰源路5号。全厂项目情况一览表见下表。

表1-1                        公司项目环保手续一览表

| 序号 | 项目名称 | 报告类别 | 批复文号 | 验收文号 | 生产情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产10亿只锂电钢壳和10亿只锂电钢帽项目 | 环境影响评价报告书 | 新环书审[2022]7号 | 本次验收一期工程 | 一期工程调试运行中 |

《年产10亿只锂电钢壳和10亿只锂电钢帽项目》环评文件中产能规模为年产10亿只锂电钢壳和10亿只锂电钢帽。该项目实际建设中进行分期建设，一期建设内容仅为年产5亿只锂电钢壳，剩余产能待二期建设完成后再进行验收。

本次验收项目概况见下表。

表1-2                                项目概况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产10亿只锂电钢壳和10亿只锂电钢帽项目 |
| 2 | 建设单位 | 新乡市万宝科技有限公司 |
| 3 | 项目性质 | 新建 |
| 4 | 建设地点 | 新乡市凤泉区大块镇陈堡村丰源路5号 |
| 5 | 环评报告书编制单位及完成时间 | 新乡市汇能环保技术有限公司；2021年12月 |
| 6 | 验收时间、内容 | 本项目分期验收，本次验收内容为一期：年产5亿只锂电钢壳 |
| 7 | 环评审批部门、时间及文号 | 新乡市生态环境局；2022年4月2日；新环书审[2022]7号 |
| 8 | 项目开工日期 | 2023年1月1日 |
| 9 | 项目竣工日期 | 2023年5月1日 |
| 10 | 调试时间 | 2024年4月1日~2024年6月25日 |
| 11 | 申领排污许可证情况 | 首次申请日期：2023年5月22日；重新申请日期：2024年3月13日；证书编号：91410704MA9GB3524A001V、有效期：2024年3月13日~2029年3月12日 |
| 12 | 验收工作组织与启动时间 | 建设单位组织验收与启动时间：2024年4月1日 |
| 13 | 是否编制了验收监测方案及时间 | 是；2024年5月10日 |
| 14 | 现场验收监测时间 | 2024年6月4~5日 |
| 15 | 验收范围 | 1、建设项目从立项到生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度情况； 2、项目实际建设规模情况； 3、项目厂址位置情况； 4、项目平面布置情况； 5、项目生产工艺、生产设备情况； 6、项目原辅材料情况； 7、环保设施建设、工艺、处理效率及达标排放情况； 8、固废处理处置情况。 |

2 验收依据

1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；

3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号)；

4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；

5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；

8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；

9.《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）；

10.《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ 985-2018）；

11.《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知-附件8电镀建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评〔2018〕6 号）

12.《新乡市万宝科技有限公司年产10亿只锂电钢壳和10亿只锂电钢帽项目环境影响报告书》，新乡市汇能环保技术有限公司，2021.12；

13.《新乡市万宝科技有限公司年产10亿只锂电钢壳和10亿只锂电钢帽项目环境影响报告书》的批复（新环书审[2022]7号），新乡市生态环境局，2022.4.2；

14.新乡市万宝科技有限公司验收检测报告（报告编号：PY2405021）；

15.新乡市万宝科技有限公司排污许可证（排污许可证编号：91410704MA9GB3524A001V）。

3 项目建设情况

3.1地理位置

本项目位于新乡市凤泉区大块镇陈堡村丰源路5号段（厂区中心坐标为：东经113°50´36.977˝、北纬35°24´56.518˝）。新乡市万宝科技有限公司四周环境为：东隔小路为新乡市亿丰混凝土有限公司，西侧、南侧为在建的动力电池园，北隔丰源路为新乡市恒泰锻造有限公司。距离项目最近的敏感点为：本项目距离周围环境敏感点较远，最近的敏感点为北侧700m处的陈堡村。

本项目周边环境示意图见图3-1，周边环境保护目标示意图见图3-2。

图3-1  项目周围环境示意图

图3-2  项目环境保护目标示意图

3.2建设内容

### 3.2.1 项目基本概况

本项目基本概况与环评一致性分析分别表3-1。

表3-1                            本项目基本概况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评内容 | 实际建设内容 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产10亿只锂电钢壳和10亿只锂电钢帽项目 | 年产10亿只锂电钢壳和10亿只锂电钢帽项目 | 一致 |
| 2 | 建设单位 | 新乡市万宝科技有限公司 | 新乡市万宝科技有限公司 | 一致 |
| 4 | 项目投资 | 3000万元 | 1000万元 | 一致（项目分期建设，一期投资1000万元） |
| 5 | 产品方案 | 年产10亿只锂电钢壳和10亿只锂电钢帽 | 年产5亿只锂电钢壳 | 一致（项目分期建设，一期仅建设锂电钢壳生产线） |
| 6 | 占地面积 | 3000平方米 | 1000平方米 | 一致（项目分期建设，一期占地面积1000平方米） |
| 7 | 项目选址 | 新乡市凤泉区大块镇陈堡村丰源路5号 | 新乡市凤泉区大块镇陈堡村丰源路5号 | 一致 |
| 8 | 职工人数 | 新增职工30人 | 新增职工10人 | 一致（项目分期建设） |
| 9 | 生产制度 | 年工作日300天，每天24小时，三班制 | 年工作日300天，每天24小时，三班制 | 一致 |

本项目建设内容与环评一致性分析见表3-2。

表3-2                            本项目工程组成及建设内容

| 序号 | 工程类别 | 工程名称 | 建设内容及规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评及批复内容 | 实际建设情况 |  |
| 1 | 主体工程 | 电镀车间 | 1座，占地面积约820m2 | 1座，占地面积约800m2 | 一致 |
|  |  | 加工车间 | 1座，占地面积约430m2 | 1座，总占地面积约430m2 | 一致 |
| 2 | 配套工程 | 办公楼 | 1座，总占地面积约280m2 | 1座，总占地面积约72m2 | 一致（项目分期建设） |
|  |  | 仓库 | 1座，总占地面积约350m2 | 1座，总占地面积约150m2 |  |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 市政自来水网 | 园区管网供水 | 一致 |
|  |  | 供电 | 国家电网供电 | 国家电网供电 | 一致 |
| 4 | 环保工程 | 废水处理设施 | 分为含镍废水处理系统1座（50t/d）、含铬废水处理系统1座（50t/d）和综合废水处理系统1座（200t/d） | 分为含镍废水处理系统1座（50t/d）、含铬废水处理系统1座（50t/d）和综合废水处理系统1座（200t/d） | 相符 |
|  |  | 废气处理设施 | “酸雾吸收塔+15m排气筒”3套 | “酸雾吸收塔+15m排气筒”1套 | 一致（项目分期建设） |
|  |  | 固废处置设施 | 危险废物暂存间1间（50m2） | 危险废物贮存库1间（20m2） | 相符 ，分期建设 |
|  |  |  | 一般固废暂存场一处（50m2） | 一般固废暂存场一处（20m2） |  |
|  |  | 风险防范措施 | 事故水池1座（100m3） | 事故水池1座（100m3） | 一致 |

### 3.2.2 产品方案

本项目产品方案见表3-3

表3-3                              本项目产品方案一览表

| 名称 | 生产规模 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评设计 |  | 实际建设 |  |  |
|  | 产能（只/年） | 电镀面积（万平方米/年） | 产能（只/年） | 电镀面积（万平方米/年） | 分期建设 |
| 钢壳（镀镍） | 10亿 | 770 | 5亿 | 385 |  |
| 钢帽（镀镍） | 10亿 | 200 | / | / |  |
| 合计 | / | 970 | / | 385 |  |

3.3主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗见下表。

表3-4                            原辅材料和能源消耗一览表

| 序号 | 原料名称 |  |  | 规格 | 环评设计用量（t/a） | 调试期间使用量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机加工工序 |  | 钢带 | 100kg/卷 | 1万 | 3969 | 分期建设 |
|  |  |  | 拉伸油 | 180kg/桶 | 0.3 | 0.1191 |  |
| 2 | 电镀镍自动线 | 前处理 | 脱脂剂 | 25kg/袋装 | 21 | 8.3349 |  |
|  |  |  | 硫酸 | 罐装 | 98 | 38.8962 |  |
|  |  | 半亮镍 | 镍板 | 5kg/块 | 173 | 68.6637 |  |
|  |  |  | 氯化镍（六水） | 25kg/袋装 | 107 | 42.4683 |  |
|  |  |  | 硫酸镍（六水） | 25kg/袋装 | 23 | 9.1287 |  |
|  |  |  | 硼酸 | 25kg/袋装 | 10 | 3.969 |  |
|  |  |  | 柔软剂 | 25kg/桶装 | 25 | 9.9225 |  |
|  |  |  | 光亮剂 | 25kg/桶装 | 3 | 1.1907 |  |
|  |  | 漂白 | 一水柠檬酸 | 25kg/袋装 | 6 | 2.3814 |  |
|  |  |  | 葡萄糖酸钠 | 25kg/袋装 | 1.5 | 0.5954 |  |
|  |  | 中和 | NaOH | 25kg/袋装 | 18 | 7.1442 |  |
|  |  | 钝化 | 铬酐 | 25kg/袋装 | 5.7 | 2.2623 |  |
|  |  | 封闭 | 封闭剂 | 50kg/桶装 | 1.5 | 0.5954 |  |
| 3 | 废水处理系统 |  | 硫酸 | 瓶装 | 0.8 | 0.3175 |  |
|  |  |  | 亚硫酸氢钠 | / | 0.6 | 0.2381 |  |
|  |  |  | 碱 | / | 0.03 | 0.0119 |  |
|  |  |  | 破乳剂 | / | 0.14 | 0.0556 |  |
|  |  |  | 混凝剂 | / | 9 | 3.5721 |  |
|  |  |  | 重捕剂 | / | 0.02 | 0.0079 |  |
| 4 | 资源能源 |  | 水 | / | 7万m3 | 2.6633万m3 |  |
|  |  |  | 电 | / | 700万（度） | 300万（度） |  |

3.4主要设备

项目主要的生产设备见下表。

表3-5                                                                                  主要设备一览表

| 生产工序 | 环评批复 |  |  | 实际建设 |  |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要设备 | 型号/规格 | 数量（台/套） | 主要设备 | 型号/规格 | 数量（台/套） |  |
| 机加工工序 | 磨床 | / | 1台 | 磨床 | / | / | 分期建设 |
|  | 车床 | / | 1台 | 车床 | / | / |  |
|  | 冲床 | 60t | 5台 | 冲床 | 60t | 3台 |  |
|  |  | 80t | 15台 |  | 150t | 3台 |  |
| 钢壳镀镍两条生产线，每条线包括 | 电镀专用行车 | / | 10台 | 电镀专用行车 | / | 4台 |  |
|  | 化学除油 | L2100*W3400*H1000 | 3套（每套4只） | 化学除油 | L2000*W3600*H1100 | 5套（21只） | 槽体规格增大，槽体数量增加2套，5套共21只（20用1备） |
|  | 热水洗 | L2100*W800*H1000 | 1只 | 热水洗 | L2000*W751*H1100 | 1只 | 槽体规格减小 |
|  | 双联水洗 | L2100*W1500*H1000 | 1套（2只） | 双联水洗 | L2000*W1800*H1100 | 1套（2只） | 槽体规格增大 |
|  | 酸洗 | L2100*W750*H1000 | 2只 | 酸洗 | L2000*W750*H1100 | 2只 | 槽体规格增大 |
|  | 双联水洗 | L2100*W1500*H1000 | 1套（2只） | 双联水洗 | L2000*W1500*H1100 | 1套（2只） | 槽体规格增大 |
|  | 亮镍 | L2100*W1700*H1000 | 11套（22只） | 亮镍 | L2000*W1900*H1100 | 11套（28只） | 规格增大，11套共28只（22用6备） |
|  | 回收双联 | L2100*W1500*H1000 | 1套（两级） | 回收双联 | L2000*W1480*H1100 | 1套（两级） | 槽体规格增大 |
|  | 双联水洗 | L2100*W1500*H1000 | 1套（2只） | 双联水洗 | L2000*W1480*H1100 | 1套（2只） | 槽体规格增大 |
|  | 漂白 | L2100*W750*H1000 | 2只 | 漂白 | L2000*W740*H1100 | 2只 | 槽体规格增大 |
|  | 双联水洗 | L2100*W1500*H1000 | 1套（2只） | 水洗 | L2000*W745*H1100 | 1只 | 减少一只，槽体规格增大 |
|  | 中和 | L2100*W750*H1000 | 2只 | 中和 | L2000*W738*H1100 | 2只 | 槽体规格增大 |
|  | 双联水洗 | L2100*W1500*H1000 | 1套（2只） | 水洗 | L2000*W745*H1100 | 1只 | 减少一只，槽体规格增大 |
|  | 钝化 | L2100*W750*H1000 | 2只 | 钝化 | L2000*W738*H1100 | 2只 | 槽体规格增大 |
|  | 三联水洗 | L2100*W750*H1000 | 3只（1套） | 三联水洗 | L2000*W738*H1100 | 3只（1套） | 槽体规格增大 |
|  | 二次中和 | L2100*W750*H1000 | 2只 | 二次中和 | L2000*W738*H1100 | 2只 | 槽体规格增大 |
|  | 双联水洗 | L2100*W1500*H1000 | 1套（2只） | 双联水洗 | L2000*W1475*H1100 | 1套（2只） | 槽体规格增大 |
|  | 封闭 | L2100*W750*H1000 | 3只 | 封闭 | L2000*W3750*H1100 | 3只 | 槽体规格增大 |
|  | 双联水洗 | L2100*W1500*H1000 | 1套（2只） | 双联水洗 | L2000*W1475*H1100 | 1套（2只） | 槽体规格增大 |
|  | 空水槽 | L2100*W750*H1000 | 1只 | 空水槽 | L2000*W750*H1100 | 1只 | 槽体规格增大 |
|  | 滚桶 | L2000*（420mm内对角） | 96只 | 滚桶 | L2000*（420mm内对角） | 96只 | 一致 |
|  | 烘干 | L2300*W750*H1000 | 3只 | 烘干 | L2000*W900*H1100 | 4只 | 增加一只，槽体规格增大 |
|  | 网带式烘干炉 | L8000*W1200 | 1套 | 网带式烘干炉 | L8000*W1500 | 1套 | 槽体规格增大 |
| 钢帽镀镍一条生产线 | 电镀专用行车 | / | 3台 | / | / | / | 分期建设 |
|  | 化学除油 | L1300*W1500*H1000 | 3套（6只） | / | / | / |  |
|  | 热水洗 | L1300*W700*H1000 | 1只 | / | / | / |  |
|  | 双联水洗 | L1300*W1300*H1000 | 1套（2只） | / | / | / |  |
|  | 酸洗 | L1300*W650*H1000 | 1只 | / | / | / |  |
|  | 双联水洗 | L1300*W1300*H1000 | 1套（2只） | / | / | / |  |
|  | 半亮镍 | L1300*W1500*H1000 | 3套（6只） | / | / | / |  |
|  | 回收双联 | L1300*W1300*H1000 | 1套（两级） | / | / | / |  |
|  | 双联水洗 | L1300*W1300*H1000 | 1套（2只） | / | / | / |  |
|  | 光亮镍 | L1300*W1500*H1000 | 3套（6只） | / | / | / |  |
|  | 回收双联 | L1300*W1300*H1000 | 1套（两级） | / | / | / |  |
|  | 水洗 | L1300*W650*H1000 | 1只 | / | / | / |  |
|  | 移动水洗 | L1300*W650*H1000 | 1只 | / | / | / |  |
|  | 漂白 | L1300*W650*H1000 | 1只 | / | / | / |  |
|  | 双联水洗 | L1300*W1300*H1000 | 1套（2只） | / | / | / |  |
|  | 中和 | L1300*W650*H1000 | 1只 | / | / | / |  |
|  | 双联水洗 | L1300*W1300*H1000 | 1套（2只） | / | / | / |  |
|  | 钝化 | L1300*W650*H1000 | 1只 | / | / | / |  |
|  | 三联水洗 | L1300*W650*H1000 | 3只（1套） | / | / | / |  |
|  | 二次中和 | L1300*W650*H1000 | 1只 | / | / | / |  |
|  | 双联水洗 | L1300*W1300*H1000 | 1套（2只） | / | / | / |  |
|  | 封闭 | L1300*W650*H1000 | 2只 | / | / | / |  |
|  | 双联水洗 | L1300*W1300*H1000 | 1套（2只） | / | / | / |  |
|  | 空水槽 | L1300*W650*H1000 | 1套（2只） | / | / | / |  |
|  | 网带式烘干炉 | L8500*W900 | 1套 | / | / | / |  |
|  | 滚桶 | L1200*（340mm内对角） | 39只 | / | / | / |  |
| 共用设备 | 纯水制备设备 | 20t/h | 1套 | 纯水制备设备 | 20t/h | 1套 | 一致 |
|  | 包装机 | / | 4台 | 包装机 | / | 2台 | 分期建设 |

设备变动情况分析：

1、考虑工件尺寸，因此电镀线槽体尺寸规格略有调整。考虑实际生产需求，减少1只漂白后水洗槽，1只中和后水洗槽，增加1只烘干槽，增加2套（共8只）除油槽。该槽体均不属于决定产能的设备，不影响产能，不新增污染物，故不属于重大变动。

2、对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单》，其规模中要求为：“1、主镀槽规格增大或数量增加导致电镀生产能力增大30%及以上。”的属于重大变动。由表3-5可知，本次锂电钢壳生产线中涉及重大变动的为主镀槽容积增加，环评批复中单个亮镍槽容积为3.57m3，实际建设中单个亮镍槽容积为4.18m3，亮镍槽规格增加导致电镀生产能力增大14.6%＜30%，故该变动情况不会导致第1条所列情形，不属于重大变动，能够满足验收要求。

3.5水源及水平衡

本项目分期建设，实际用水排水环节与环评批复均一致，仅用水量发生变动，本项目实际水平衡见下图3-2，全厂水平衡图见下图3.3。

图3-2    项目实际水平衡图                      单位：m3/d

图3-3    全厂实际水平衡图                      单位：m3/d

3.6生产工艺

本项目分期建设，一期仅建设1条电池钢壳生产线，因此本次仅对电池钢壳生产工艺进行描述，待其他生产线建设完成后再进行验收。

图3-4     钢壳生产线电镀工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）冲压：将采购的钢带置于冲床上进行冲压，冲成钢壳，此过程会产生噪声和固废。

（2）化学除油：将冲压成型的钢壳放置于滚筒内，之后由电镀专用行车置于除油槽内。除油槽内溶液为碱性除油液，除油液是20-30g/L的脱脂剂，除油槽操控温度控制在60-65℃左右，除油时间为2-3h。

除油槽液定期更换，更换周期为3个月。除油后进行热水洗，清洗槽的水1个月更换一次。除油废槽液和热水洗废水通过独立管道输送至破乳、气浮池预处理后送往综合废水处理设施进行处理。

之后为了保证清洗效果，设置双联水洗进一步进行水洗，双联水洗又称二级逆流清洗，是由二级清洗槽串联组成，在二级槽内进水，从一级槽内排水，其水流方向与镀件清洗方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放，且双联水洗槽的水每3个月全部更换一次。废水通过独立管道输送至破乳、气浮池预处理后送往综合废水处理设施进行处理。

除油热水洗后将盛有产品的不锈钢滚筒更换为电镀专用塑料滚筒，避免后续酸洗、镀镍工序腐蚀不锈钢滚筒里的铁，在镀镍工序更能保证产品镀镍质量。

（3）酸洗：除油水洗后工件至酸洗槽进行酸洗，去除工件表面的氧化皮等杂质。酸洗液为60ml/L的硫酸，温度为常温，加酸时温度不超过45℃，酸洗时间为3min。酸洗后进行双联水洗，双联水洗废水从槽头连续排放。酸洗槽液每1个月更换1次，双联水洗槽的水每3个月更换一次，更换下来的废槽液与双联水洗槽废水通过独立管道破乳、气浮池预处理后送往综合废水处理设施进行处理。

酸洗过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（4）电镀镍：活化后的工件进入电镀槽进行镀镍，本项目采用滚镀方式进行镀镍，钢壳仅进行镀亮镍。

电镀槽液组分包括：硫酸镍（220g/L）、氯化镍（55g/L）、硼酸（50g/L）、光亮剂（0.1-0.25ml/L）、柔软剂（6-8mg/L），其中，半亮镍时不添加光亮剂。光亮剂中含有的丁炔二醇为有机物，有少量的挥发，但光亮剂年用量仅2.4t/a，槽液中浓度较低，且多数物料均与工件发生作用，通过挥发进入大气的量很小，可忽略。柔软剂主要成分为糖精钠，不含挥发性物质。硫酸镍、氯化镍、硼酸需定时添加，具体需要分析滴定后按比例添加，电镀镍的温度为55℃左右。

钢壳仅进行镀亮镍，电流密度1-6A/dm2，电镀时间2-3h，镀层厚度约1.0-2.5微米。

硫酸镍作为主盐，氯化镍作为阳极活化剂，硼酸作为缓冲剂。在电镀过程中以镍板为阳极，钢壳为阴极，含镍溶液为交换介质，反应原理如下：

阴极：Ni2++2e=Ni

阳极：Ni—2e=Ni2+

电镀槽配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道送入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀槽残渣，属于危险废物。

钢壳仅进行镀亮镍，镀镍后进入两级回收槽进行回收清洗，以去除钢壳表面残留的镀液，该部分清洗废水通过独立管道进入镍废水处理系统，回收槽槽液定期回流至电镀槽补充其蒸发消耗。镀槽槽液不更换，定期补充槽液物质及水。

电镀回收后的工件进行二级水洗，钢壳镀镍回收后均进行逆流清洗，废水从槽头连续排放，水洗槽的水每3个月更换一次；各废水部分回用至前段回收槽，多余废水通过独立管道输送至含镍废水处理设施进行处理。

（5）漂白：镀镍后产品水洗后容易因为氧化导致表面微微发黄，这时需要增加一道漂白工艺，槽液为一水柠檬酸（15g/L）和葡萄糖酸钠（2%），常温，时间为5min。漂白后进行水洗，水洗后水从槽头连续排放。漂白槽液2天更换一次，水洗槽的水每3个月更换一次，废水通过独立管道送至综合废水处理设施进行处理。

（6）中和：产品经过漂白后，内孔会有酸性，这时需要中和，中和槽液为20g/L氢氧化钠，呈碱性，时间为3min。中和后进行水洗，水洗后水从槽头连续排放。中和槽液每10天更换1次，水洗槽的水每3个月更换一次，更换下来的废槽液与水洗废水通过独立管道送至综合废水处理设施进行处理。

中和水洗后将盛有产品的塑料滚筒再次更换为不锈钢滚筒进入钝化工序。

（7）钝化：为提高工件的防护能力和外观装饰，镀镍后的工件需再进入钝化槽中进行钝化。本项目钝化剂主要为3g/L的铬酸酐溶液，钝化时间为5-10min，温度为常温。钝化槽液每个月更换1次。

根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B铬酸雾单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产污系数表，常温下低铬酸及其盐溶液中钝化溶液产生的铬酸雾可忽略；根据《电镀行业清洁生产评价指标体系》表1注释显示，钝化液中铬酸酐含量低于5g/L的为低铬钝化。本项目钝化为常温钝化，且钝化液铬酸酐溶液浓度为3g/L，浓度较低，因此本项目钝化产生的铬酸雾可忽略。为了进一步减少废气影响，该部分废气仍经过生产线密闭、上抽风装置及槽边抽风装置收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

钝化后工件进行三联水洗，三联水洗又称三级逆流清洗，是由三级清洗槽串联组成，在三级槽内进水，从一级槽头排水，其水流方向与镀件方向相反。三联水洗废水为连续排放，三联水洗槽的水每3个月更换一次。废钝化槽液及钝化后清洗废水通过独立管道送至含铬废水处理设施进行处理。

（8）二次中和：产品经过钝化后需要再次进行中和，槽液成分为20g/L氢氧化钠，温度为常温。中和后进行双联水洗，双联水洗水从槽头连续排放。中和槽液每个月更换一次，双联水洗槽的水每3个月更换一次，更换下来的废槽液和双联水洗废水通过独立管道送至综合废水处理设施进行处理。

（9）封闭：封闭工艺目的为防止产品生锈，槽液为2-5%的封闭剂，加温至50℃-60℃，槽液定期全部更换。封闭后进行双联水洗，双联水洗水从槽头连续排放。封闭槽更换周期为10天，双联水洗槽的水每3个月更换一次。更换下来的废槽液和双联水洗废水通过独立管道送至综合废水处理设施进行处理。

（10）烘干：封闭后工件送至烘干炉进行烘干，烘干炉为电炉，烘干后的工件下挂后即为成品。

3.7产污环节

本项目产污环节情况见下

表3-7                             产污环节一览表

| 项目 | 产污环节 | 主要污染因子 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酸洗 | 硫酸雾 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+酸雾吸收塔+15m排气筒P1 |  |
| 废水 | 镀镍后水洗废水 | pH、COD、镍 | 含镍废水处理系统（混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用于镀镍后水洗 |  |
|  | 钝化废槽液 | 总铬、六价铬 | 含铬废水处理设施（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗 |  |
|  | 钝化后水洗废水 |  |  |  |
|  | 酸雾吸收塔废水 |  |  |  |
|  | 车间地面清洗水 |  |  |  |
|  | 化学除油废槽液 | pH、COD、NH3-N、TP、TN、石油类 | 破乳、气浮 | 综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理后排放 |
|  | 除油后水洗废水 |  |  |  |
|  | 酸洗废槽液 | pH、COD、NH3-N、TP、TN | / |  |
|  | 酸洗后水洗废水 |  |  |  |
|  | 漂白废槽液 |  |  |  |
|  | 漂白后水洗废水 |  |  |  |
|  | 中和废槽液 |  |  |  |
|  | 中和后水洗废水 |  |  |  |
|  | 封闭废槽液 |  |  |  |
|  | 封闭后水洗废水 |  |  |  |
|  | 生活污水 | pH、COD、NH3-N、TP、TN | 化粪池处理后总排口排放 |  |
|  | 纯水制备废水 | COD、SS | 厂区总排口排放 |  |
| 固废 | 镀镍 | 电镀废渣 | 专用容器收集，在危险废物贮存库分类暂存，不相容的危险废物分开存放，危险废物贮存库满足相应防渗、防风、防雨、防晒要求，定期送有相应危废处置资质的单位处置。 |  |
|  | 镀液过滤设备 | 废滤芯 |  |  |
|  | 破乳和气浮 | 废油渣 |  |  |
|  | 含镍废水处理设施 | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废过滤膜 |  |  |
|  |  | 蒸发浓液 |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |
|  | 含铬废水处理设施 | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废过滤膜 |  |  |
|  |  | 蒸发浓液 |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |
|  | 冲压 | 废拉丝油 |  |  |
|  |  | 废边角料 | 外售综合利用 |  |
|  | 综合废水处理设施 | 污泥 | 送垃圾填埋场 |  |
|  | 纯水制备 | 废树脂 |  |  |
| 噪声 | 过滤机、风机等 | 机械噪声 | 减振、隔声 |  |

3.8项目变动情况

本项目环评及批复不一致的地方仅为生产设备的变动：1、考虑工件尺寸，因此电镀线槽体尺寸规格略有调整。考虑实际生产需求，减少1只漂白后水洗槽，1只中和后水洗槽，增加1只烘干槽，增加2套（共8只）除油槽。该槽体均不属于决定产能的设备，不影响产能，不新增污染物，故不属于重大变动。

2、对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单》，其规模中要求为：“1、主镀槽规格增大或数量增加导致电镀生产能力增大30%及以上。”的属于重大变动。由表3-5可知，本次锂电钢壳生产线中涉及重大变动的为主镀槽容积增加，环评批复中单个亮镍槽容积为3.57m3，实际建设中单个亮镍槽容积为4.18m3，亮镍槽规格增加导致电镀生产能力增大14.6%＜30%，故该变动情况不会导致第1条所列情形，不属于重大变动，能够满足验收要求。

本项目实际建设情况与《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）中《电镀建设项目重大变动清单》（试行）对比分析见下表。

表3-8                    本项目与《通知》的对比分析

| 通知内容 |  | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 1. 主镀槽规格增大或数量增加导致电镀生产能力增大30%及以上。 | 本项目主镀槽规格增大，原环评批复中单个亮镍槽容积3.57m3，实际建设中单个亮镍槽容积为4.18m3，亮镍槽规格增加导致电镀生产能力增大14.6%＜30%，因此主镀槽规格增大不属于重大变动。 | 不属于 |
| 建设地点 | 2. 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 3. 镀种类型变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 4. 主要生产工艺变化；主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加。 | 无变动 | 不属于 |
| 环境保护措施 | 5. 废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 6. 排气筒高度降低 10%及以上。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 7. 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 | 无变动 | 不属于 |

根据上表对比结果可知，本项目发生的变动情况不属于重大变动，满足验收要求。

本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析：

表3-9               本项目与《通知》的对比分析

| 通知内容 |  | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 无变动 | 不属于 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 本项目主镀槽规格增大，原环评批复中单个亮镍槽容积3.57m3，实际建设中单个亮镍槽容积为4.18m3，亮镍槽规格增加导致电镀生产能力增大14.6%＜30%，，因此主镀槽规格增大不属于重大变动。 | 不属于 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 无变动 |  |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 无变动 |  |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 无变动 | 不属于 |

根据上表对比结果可知，本项目发生的变动情况不属于重大变动，满足验收要求。

4 环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

项目废水主要包括含铬废水（钝化废槽液、钝化后水洗废水、酸雾吸收塔更换废水以及车间地面清洗水）、含镍废水（镀镍后水洗废水）、综合废水（包括化学除油废槽液、除油后清洗废水；酸洗工序废槽液、酸洗后水洗废水、漂白废槽液、漂白后水洗废水、中和废槽液、中和后水洗废水、钝化废槽液、钝化后水洗废水、二次中和废槽液、二次中和后水洗废水、封闭废槽液、封闭后水洗废水）、生活污水及纯水制备浓水。

含铬废水经含铬废水处理系统（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗。

含铬废水处理工艺流程图如下：

图4-1       含铬废水处理工艺流程图

含镍废水经含镍废水处理系统（pH调节+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用于镀镍后水洗。

含镍废水处理工艺流程图如下：

图4-2       含镍废水处理工艺流程图

含油废水经槽体破乳、气浮后与其他综合废水一起送入综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理，综合废水经处理后在总排口与生活污水（化粪池处理后）和纯水制备废水一起排放。

综合废水处理工艺流程图如下：

图4-3       综合废水处理工艺流程图

4.1.2废气

本项目废气仅为酸洗槽产生的酸洗废气，详细见下表：

表4-1              项目有组织废气污染物情况及治理措施情况

| 废气名称 | 来源 | 污染物种类 | 排放特点 | 治理措施及工艺 |  | 设计排放标准 | 设计去除效率 | 排气筒 |  | 监测点位 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高度 | 内径 |  |  |
| 酸洗废气 | 镀镍酸洗槽 | 硫酸雾 | 间断、有规律 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 | 酸雾吸收塔+15m排气筒 | 硫酸雾：30mg/m3 | 99% | 15m | Φ50cm | 处理设施进口、出口 | 大气 |

4.1.3噪声

本项目噪声源为冲床、风机、电镀槽过滤机等机械设备噪声，各类主要设备的噪声源强见下表。

表4-2                   项目营运期车间主要设备噪声源强

| 设备名称 | 数量 （台） | 源强 dB(A) | 位置 | 运行 方式 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲床 | 6 | 85 | 生产车间 | 间断 | 基础减振、厂房隔声 |
| 过滤机 | 2 | 75 |  | 间断 |  |
| 纯水制备设备 | 1 | 80 | 纯水间 | 间断 |  |
| 包装机 | 2 | 75 | 生产车间 | 间断 |  |
| 风机 | 1 | 90 | 车间外 | 间断 |  |

4.1.4固体废物

本项目固废为一般固废和危险废物，其中一般固废包括冲压产生的废边角料、综合废水处理系统的污泥、以及纯水制备废树脂；危险废物主要包括电镀镍废渣，废滤芯，废油渣，含镍废水处理设施污泥、废活性炭、废过滤膜、蒸发浓液，含铬废水处理设施污泥、废活性炭、废过滤膜、蒸发浓液，冲压废拉丝油。

项目产生的固废种类及处置措施情况见下表。

表4-3                      固体废物产生量及处置措施

| 项目 | 序号 | 产污环节 | 废物特性 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 废物 | S1 | 电镀镍废渣 | 危险废物 | 专用容器收集，在危险废物贮存库分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置 |
|  | S2 | 废滤芯 | 危险废物 |  |
|  | S3 | 废油渣 | 危险废物 |  |
|  | S4 | 含镍废水处理设施废活性炭 | 危险废物 |  |
|  | S5 | 含镍废水处理设施废过滤膜 | 危险废物 |  |
|  | S6 | 含镍废水处理设施污泥 | 危险废物 |  |
|  | S7 | 含镍废水处理设施蒸发浓液 | 危险废物 |  |
|  | S8 | 含铬废水处理设施废活性炭 | 危险废物 |  |
|  | S9 | 含铬废水处理设施废过滤膜 | 危险废物 |  |
|  | S10 | 含铬废水处理设施污泥 | 危险废物 |  |
|  | S11 | 含铬废水处理设施蒸发浓液 | 危险废物 |  |
|  | S12 | 冲压废拉丝油 | 危险废物 |  |
|  | S13 | 冲压废边角料 | 一般固废 | 外售 |
|  | S14 | 综合废水处理设施污泥 | 一般固废 | 送垃圾填埋场填埋 |
|  | S15 | 纯水制备废树脂 | 一般固废 |  |

厂区内设置一般固废暂存间1座20m2，一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存库1座20m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物的暂存要求。危险废物贮存库的地面已进行硬化，有防渗漏、防雨淋、防扬尘设施，可以满足环评文件及批复文件的要求。

4.2其他环境保护措施

4.2.1环境风险防范设施

本项目风险源主要是生产工序和装置的生产区、化学品储存仓库，危险物质主要为硫酸、硫酸镍、氯化镍、铬酐。硫酸、硫酸镍、氯化镍、铬酐均为密闭桶装，存放于化学品储存库，车间及化学品储存库地面均进行了硬化及防渗措施，同时设置有液体导流槽、液体收集桶等，化学品储存库设置托盘；生产车间、仓库设导流槽、液体收集桶；事故水池（100m3）；应急器材、消防器材等。罐区设置围堰、防火及降温系统，地面采取硬化、防渗。厂区定期进行安全教育培训、事故应急演练，并采取监控、报警等其他防范措施。

4.2.2在线监测装置

本项目污水处理站已按照环保部门要求安装废水流量在线监测设备，且废水排放口规范化建设，并按照规范建设取样口，在线监测设备已与环保部门联网。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.2.1环保设施投资落实情况

项目实际总投资1000万元。实际环保投资311万元，环保投资占实际总投资的31.1%。环保投资落实情况详见下表。

表4-4                         项目环保投资一览表                               单位：万元

| 项目 | 产污环节 | 主要污染因子 | 治理措施 |  | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酸洗 | 硫酸雾 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+酸雾吸收塔+15m排气筒 |  | 20 |
| 废水 | 镀镍后水洗废水 | pH、COD、镍 | 含镍废水处理系统（混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用于活化后和镀镍后水洗；1套，处理系统规模50t/d |  | 80 |
|  | 钝化废槽液 | 总铬、六价铬 | 含铬废水处理设施（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用于钝化和钝化后水洗；1套，处理系统规模50t/d |  | 80 |
|  | 钝化后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 酸雾吸收塔废水 |  |  |  |  |
|  | 车间地面清洗水 |  |  |  |  |
|  | 化学除油废槽液 | pH、COD、NH3-N、TP、TN、石油类 | 破乳、气浮 | 综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理后排入大块镇污水处理厂；1套，处理系统规模200t/d | 100 |
|  | 除油后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 酸洗废槽液 | pH、COD、NH3-N、TP、TN | / |  |  |
|  | 酸洗后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 漂白废槽液 |  |  |  |  |
|  | 漂白后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 中和废槽液 |  |  |  |  |
|  | 中和后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 封闭废槽液 |  |  |  |  |
|  | 封闭后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | pH、COD、NH3-N、TP、TN | 化粪池处理后总排口排放 |  | 2 |
|  | 纯水制备废水 | COD、SS | 厂区总排口排放 |  |  |
| 固废 | 镀镍 | 电镀废渣 | 危险废物贮存库1间（50m2） |  | 2 |
|  | 镀槽槽液过滤设备 | 废滤芯 |  |  |  |
|  | 破乳、气浮 | 废油 |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施 | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  | 废过滤膜 |  |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施 | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  | 废过滤膜 |  |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |  |
|  | 冲压 | 废拉丝油 |  |  |  |
|  |  | 废边角料 | 一般固废暂存场一处（50m2） |  | 1 |
|  | 综合废水处理设施 | 污泥 |  |  |  |
|  | 纯水制备废树脂 | 废树脂 |  |  |  |
| 噪声 | 过滤机、风机等 | 机械噪声 | 减振、隔声 |  | 10 |
| 风险 | 仓库化学品储存设置托盘；生产车间、仓库设导流槽、液体收集桶；事故水池（不小于100m3）；应急器材、消防器材等 |  |  |  | 16 |
| 合计 |  |  |  |  | 311 |

4.2.2环保设施“三同时”落实情况

本项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况详见下表。

表4-5                                                            工程污染防治措施汇总

| 项目 | 产污环节 | 主要污染因子 | 拟采取的措施 |  | 实际建设 |  | 落实“三同时”情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酸洗 | 硫酸雾 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+酸雾吸收塔+15m排气筒（共3套） |  | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+酸雾吸收塔+15m排气筒（1套） |  | 已落实 |
| 废水 | 镀镍后水洗废水 | pH、COD、镍 | 含镍废水处理系统（混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用于镀镍后水洗；1套，处理系统规模50t/d |  | 含镍废水处理系统（混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用于镀镍后水洗；1套，处理系统规模50t/d |  | 已落实 |
|  | 钝化废槽液 | 总铬、六价铬 | 含铬废水处理设施（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗；1套，处理系统规模50t/d |  | 含铬废水处理设施（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗；1套，处理系统规模50t/d |  | 已落实 |
|  | 钝化后水洗废水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 酸雾吸收塔废水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 车间地面清洗水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学除油废槽液 | pH、COD、NH3-N、TP、TN、石油类 | 破乳、气浮 | 综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理后排入大块镇污水处理厂；1套，处理系统规模200t/d | 破乳、气浮 | 综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理后排入大块镇污水处理厂；1套，处理系统规模200t/d | 已落实 |
|  | 除油后水洗废水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 酸洗废槽液 | pH、COD、NH3-N、TP、TN | / |  | / |  |  |
|  | 酸洗后水洗废水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 漂白废槽液 |  |  |  |  |  |  |
|  | 漂白后水洗废水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中和废槽液 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中和后水洗废水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封闭废槽液 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封闭后水洗废水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | pH、COD、NH3-N、TP、TN | 化粪池处理后总排口排放 |  | 化粪池处理后总排口排放 |  |  |
|  | 纯水制备废水 | COD、SS | 厂区总排口排放 |  | 厂区总排口排放 |  |  |
| 固废 | 镀镍 | 电镀废渣 | 危险废物暂存间1间（50m2） |  | 危险废物贮存库1间（20m2） |  | 已落实 |
|  | 破乳、气浮 | 废油 |  |  |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施 | 废活性炭 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废过滤膜 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施 | 废活性炭 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废过滤膜 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |  |  |  |
|  | 冲压 | 废拉丝油 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废边角料 | 一般固废暂存场一处（50m2） |  | 一般固废暂存场一处（20m2） |  | 已落实 |
|  | 综合废水处理设施 | 污泥 |  |  |  |  |  |
|  | 纯水制备废树脂 | 废树脂 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 过滤机、风机等 | 机械噪声 | 减振、隔声 |  | 减振、隔声 |  | 已落实 |
| 风险 | 仓库化学品储存设置托盘；生产车间、仓库设导流槽、液体收集桶；事故水池（不小于100m3）；应急器材、消防器材等 |  |  |  | 仓库化学品储存设置托盘；生产车间、仓库设导流槽、液体收集桶；事故水池（不小于100m3）；应急器材、消防器材等 |  | 已落实 |

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

本项目环境影响报告书主要结论与建议见下表。

表5-1                      本项目环评报告书主要结论与建议

| 污染要素 | 环评报告结论及建议内容 |
| --- | --- |
| 废气 | 酸雾吸收塔1#、2#：本项目共设置2条钢壳生产线，酸洗工序产生的硫酸雾废气分别设置槽边抽风+上抽风装置分别抽至酸雾吸收塔1#、2#处理，处理后分别经各自的15米高排气筒排放。硫酸雾产生量均为0.5472t/a，经酸雾吸收塔处理后排放浓度均为1.27mg/m3，有组织排放量均为0.0547t/a。 酸雾吸收塔3#：本项目共设置1条钢帽生产线，酸洗工序产生的硫酸，经槽边抽风+上抽风装置抽至酸雾吸收塔3#处理后经1根15米高的排气筒排放。硫酸雾产生量为0.1512t/a，经酸雾吸收塔处理后排放浓度为0.53mg/m3，有组织排放量为0.0151t/a。 各酸雾废气经处理后均可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物HCl 30mg/m3、硫酸雾30mg/m3的排放限值。污水处理站废气产生量较小，不会对大气环境产生明显影响，但要求企业对污水处理站各处理设施进行密闭，并将收集的恶臭气体引入酸雾吸收塔进行吸收处理，尾气经15m高排气筒有组织排放。 经预测，硫酸雾的最大落地浓度出现在下风向153m处，最大落地浓度为0.000153mg/m3，占标率为0.05%；本项目排气筒P2有组织废气排放的污染物：硫酸雾的最大落地浓度出现在下风向108m处，最大落地浓度为0.000995mg/m3，占标率为0.33%；本项目排气筒P3有组织废气排放的污染物：硫酸雾的最大落地浓度出现在下风向109m处，最大落地浓度为0.000249mg/m3，占标率为0.08%，占标率均较小，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（硫酸雾周界外浓度最高点1.2mg/m3）的标准要求。 经采取上述相应的治理措施治理后项目各废气均可实现稳定达标排放，满足相应排放标准要求。 |
| 废水 | 本项目废水主要为含铬废水（钝化废槽液、钝化后水洗废水、酸雾吸收塔更换废水以及车间地面清洗水）、含镍废水（镀镍后水洗废水）、综合废水（包括化学除油废槽液、除油后清洗废水；酸洗工序废槽液、酸洗后水洗废水、漂白废槽液、漂白后水洗废水、中和废槽液、中和后水洗废水、钝化废槽液、钝化后水洗废水、二次中和废槽液、二次中和后水洗废水、封闭废槽液、封闭后水洗废水）、生活污水及纯水制备浓水。 ①含铬废水经含铬废水处理系统（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗。 ②含镍废水经含镍废水处理系统（pH调节+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用于镀镍后水洗。 ③含油废水经槽体破乳、气浮后与其他综合废水一起送入综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理，综合废水经处理后在总排口与生活污水（化粪池处理后）和纯水制备废水一起排放。 本项目建成后废水排放量为205.05m3/d，污水处理站出口以及总排口废水各项水质pH、石油类浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2的要求，COD、氨氮、TP、TN浓度可以满足大块污水处理厂收水标准，进入大块污水处理厂进一步处理。 |
| 噪声 | 工程高噪声源主要为冲床、风机、电镀槽过滤机等，经减振、厂房隔声等措施治理后，各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求。 |
| 固废 | 该工程营运期间产生的固废包括一般固废和危险废物两大类，其中一般固废包括冲压产生的废边角料、综合废水处理系统的污泥、以及纯水制备废树脂；危险废物主要包括电镀镍废渣，废滤芯，废油渣，含镍废水处理设施污泥、废活性炭、废过滤膜、蒸发浓液，含铬废水处理设施污泥、废活性炭、废过滤膜、蒸发浓液，冲压废拉丝油。机加工废边角料集中收集后出售，其他一般固废送垃圾填埋场填埋，危险废物专用容器收集，在危险废物贮存库分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置。 |
| 风险 | 本项目的原料具有一定的毒性和腐蚀性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏风险。但风险事故发生概率比较低，发生事故对周围敏感目标的危害后果较小，在采取风险防范措施后，项目的风险可防控。 |
| 环保投资 | 工程环保投资360万元，占工程总投资的12%，建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保落实到位，严格执行环保“三同时”制度。 |
| 公众参与 | 新乡市万宝科技有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，于2021年5月6日在大豫环境保护网上进行了第一次媒体公示；并于2021年6月2日~ 6月16日在新乡环境保护公示网进行了征求意见稿全文公示并征求公众意见，同时分别于2021年6月11日和6月15日在《新乡日报》上进行了信息公示并征求公众意见。 建设单位的公参真实性、有效性、代表性、公正性符合相关环保要求。 |
| 总量控制指标 | 评价建议将项目污染物排放量纳入总量指标进行控制，本项目不涉及废气污染物总量控制指标，本项目废水污染物排放量为： ①本项目出厂废水污染物排放总量为：COD3.6250t/a，氨氮0.6170t/a，总磷0.0597t/a，总氮0.7326t/a。 ②本项目废水经大块污水处理厂处理后水污染物总量指标为：COD2.4605t/a，氨氮0.1230t/a，总磷0.0246t/a，总氮0.7326t/a。 |
| 建议 | （1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位。 （2）建立健全安全生产和管理制度，积极消除事故隐患，杜绝事故发生。 （3）加强公司清洁生产工作，认真实施各项清洁生产措施，提高原料利用率，减少污染物的排放量。 （4）加强厂区及周围的环境绿化，利用绿色植物阻滞粉尘、吸音降噪作用，有效降低噪声对外环境的影响。 （5）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （6）规范员工的岗位操作章程制度、增强员工的安全意识。 （7）加强废气排放烟囱和固体废物暂存间地的规范化管理，按规定设置明显标志牌和便于监督监测的采样孔。 |

5.2审批部门审批决定

新乡市生态环境局文件

新环书审 [2022]7号

新乡市生态环境局关于《新乡市万宝科技有限公司年产10亿只锂电钢壳

和10亿只锂电钢帽项目环境影响报告书》的批复

新乡市万宝科技有限公司：

你单位上报的由新乡市汇能环保技术有限公司环评工程师徐贵良主持编制完成的《新乡市万宝科技有限公司年产10亿只锂电钢壳和10亿只锂电钢帽项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、新乡市生态环境局凤泉分局的审查意见均收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资3000万元，在新乡市凤泉区大块镇陈堡村丰源路5号（新乡动力电池专业园区西片区）租赁现有厂房建设年产10亿只锂电钢壳和10亿只锂电钢帽项目。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策、措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：含镍废水经50m3/d的含镍废水处理系统（处理工艺为：PH调节+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用镀镍后水洗工序，不外排；含铬废水经50m3/d的含铬废水处理系统（处理工艺为：调节+还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗；含油废水经破乳、气浮处理后与其他综合废水一起进入200m3/d的综合废水处理系统（处理工艺为：中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理后，在厂区总排口与纯水制备浓水、经化粪池处理后的生活污水一起经污水管网排入大块镇污水处理厂进一步处理，外排废水应满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准要求和大块镇污水处理厂收水标准。

2、废气：电镀生产线均二次封闭，每条电镀线产生的酸雾采用1套酸雾吸收塔治理，酸雾排放浓度须满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5要求。污水处理站废气收集至酸雾吸收塔处理后有组织排放。水处理工艺废气经密闭收集后引入酸雾吸收塔处理，尾气有组织排放。对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少废气无组织排放。酸雾厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织监控浓度要求。

3、噪声：采取减振、隔声等噪声污染防治措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.固废：固体废物须按照《报告书》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物收集后委托有资质单位进行安全处置，避免对环境造成二次污染。

（四）落实《报告书》提出的环境风险防范措施，严防环境污染事故发生。

（五）按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。

四、项目完成后全厂总量控制指标为：COD2.4605t/a、氨氮0.123t/a。

五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，当地生态环境主管部门负责本项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

六、如果今后国家或我省颁布新的环境保护标准，你单位应按新标准执行。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

新乡市生态环境局

2022年4月2日

6 验收执行标准

本项目执行的污染物排放标准见下表：

表6-1                                污染物排放标准

| 污染 类别 | 执行标准 | 级(类)别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 表5 | 硫酸雾 | 30mg/m3 |
|  |  | 表6 | 基准排气量 | 镀镍37.3m3/m2（镀件镀层） |
| 水 污 染 物 | 大块污水处理厂收水标准 | / | COD | 350mg/L |
|  |  |  | SS | 150mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L |
|  |  |  | TP | 4mg/L |
|  |  |  | TN | 40mg/L |
|  | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 表2 | pH | 6～9 |
|  |  |  | 总镍 | 0.5mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 3.0mg/L |
|  |  |  | 单位产品基准排水量，L/m2（镀件镀层） | 单层镀200 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 3类 | 噪声 | 昼65dB(A) |
|  |  |  |  | 夜55dB(A) |
| 固体 废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023 |  |  |  |

7 验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

7.1.1废气

7.1.1.1有组织排放

本项目废气有组织监测内容见下表：

表7-1                          废气有组织排放监测内容

| 序号 | 污染源 | 设施名称 | 监测位置 | 监测因子 |  | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗槽 | 酸雾吸收塔+15m高排气筒 | 处理设施进、出口 | 硫酸雾 | 废气流量，浓度，速率 | 3次/周期，2周期 |

7.1.1.2无组织排放

本项目废气无组织监测内容见下表：

表7-2                                 废气无组织监测内容

| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界外：上风向1个点、下风向3个点 | 硫酸雾 | 3次/天，2天 |

7.1.2废水

本项目废水监测内容见下表：

表7-3                          废水监测内容

| 污染设施名称 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铬废水处理站 | 出口 | 总铬、六价铬 | 连续检测2天，4次/周期 | 按照竣工验收要求进行监测 |
| 含镍废水出水口 | 出口 | pH值、镍、化学需氧量 |  |  |
| 污水处理站出口 | 进、出口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、石油类 |  |  |
| 厂区总排口 | 出口 |  |  |  |

7.1.3厂界噪声

表7-4                               厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 南、东、北厂界外1m 各布设1个监测点位，共4个监测点 | 等效声级 | 每天昼、夜各1次，连续监测2天 |

图7-1   本项目厂区平面及检测点位图

8 质量保证和质量控制

8.1监测分析方法及监测仪器

本次检测分析方法、使用仪器及检出限见表8-1：

表8-1                检测分析方法、使用仪器及检出限

| 类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 仪器名称及仪器型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 | 离子色谱仪IC6210 | 有组织： 0.2 mg/m3 无组织：0.005mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 便携式pH计PHB-4 | / |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管葵花/50ml/A级 | 4mg/L |
|  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89 | 火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计GGX-830 | 0.05mg/L |
|  | 总铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015 | 火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计GGX-830 | 0.03mg/L |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 | 可见分光光度计 上海佑科721/3级 | 0.004mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 可见分光光度计 上海佑科721/3级 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89 | 万分之一电子天平JJ224BC | 4mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | 可见分光光度计 上海佑科721/3级 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计UV-1500pc/3级 | 0.05mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | 红外测油仪YK-0IL-10 | 0.06mg/L |
| 备注：ND表示未检出或低于检出限 |  |  |  |  |

8.2质量控制措施

1、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。

3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。

4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

9 验收监测结果

9.1生产工况

本次验收项目为“新乡市万宝科技有限公司年产10亿只锂电钢壳和10亿只锂电钢帽项目”，验收内容为“年产5亿只锂电钢壳”，年工作天数为300天。生产工况见下表。

表9-1                             验收期间工况负荷表

| 监测日期 | 产品名称 | 设计生产规模 | 实际生产规模 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.06.04 | 锂电钢壳 | 166.67万只/天 | 155.5万只/天 | 93.3% |
| 2024.06.05 |  |  | 154.7万只/天 | 92.8% |
| 该生产负荷为新乡市万宝科技有限公司提供 |  |  |  |  |

由表9-1可知：验收监测期间，生产负荷达到92.8%~93.3%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。符合验收监测期间对生产工况的要求

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1污染物排放监测结果

9.2.1.1废水

本项目废水主要为含铬废水（钝化废槽液、钝化后水洗废水、酸雾吸收塔更换废水以及车间地面清洗水）、含镍废水（镀镍后水洗废水）、综合废水（包括化学除油废槽液、除油后清洗废水；酸洗工序废槽液、酸洗后水洗废水、漂白废槽液、漂白后水洗废水、中和废槽液、中和后水洗废水、钝化废槽液、钝化后水洗废水、二次中和废槽液、二次中和后水洗废水、封闭废槽液、封闭后水洗废水）、生活污水及纯水制备浓水。

①含铬废水经含铬废水处理系统（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗。

②含镍废水经含镍废水处理系统（pH调节+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+两级反渗透+蒸发）处理后回用于镀镍后水洗。

③含油废水经槽体破乳、气浮后与其他综合废水一起送入综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理，综合废水经处理后在总排口与生活污水（化粪池处理后）和纯水制备废水一起排放。

表9-2                              废水监测结果一览表1

| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 含镍废水处理系统出口 | 2024.06.04 | pH值 | 无量纲 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 56 | 52 | 51 | 50 |
|  |  | 镍 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
|  | 2024.06.05 | pH值 | 无量纲 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 56 | 52 | 51 | 50 |
|  |  | 镍 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
| 注：废水为间断排放，且流量较小，不具备检测条件，“ND”表示该项目未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，含镍废水处理设施出口废水污染物浓度为pH7.3~7.5、COD 50~56mg/L、总镍未检出，水质较好，可回用于生产，可以满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的要求。

表9-3                             废水监测结果一览表2

| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 含铬废水处理系统出口 | 2024.06.04 | 总铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
| 含铬废水处理系统出口 | 2024.06.05 | 总铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
| 注：废水为间断排放，且流量较小，不具备检测条件，“ND”表示该项目未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，含铬废水处理设施出口废水污染物浓度为总铬、六价铬均未检出，水质较好，可回用于生产，可以满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的要求。

表9-4                             废水监测结果一览表3

| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 综合废水处理系统进口 | 2024.06.04 | pH值 | 无量纲 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 395 | 358 | 362 | 375 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 17.1 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 154 | 151 | 153 | 150 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 3.35 | 3.42 | 3.51 | 3.5 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 23.5 | 23.3 | 23.9 | 24.1 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 2.94 | 2.99 | 2.83 | 2.82 |
|  |  | 流量 | m3/h | 废水为间断排放，不具备检测条件 |  |  |  |
| 综合废水处理系统出口 | 2024.06.04 | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 51 | 46 | 42 | 48 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 11.20 | 11.24 | 11.20 | 11.25 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 55 | 56 | 55 | 54 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.04 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 16.40 | 16.12 | 16.24 | 16.35 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 1.93 | 1.99 | 1.94 | 1.89 |
|  |  | 流量 | m3/h | 废水为间断排放，不具备检测条件 |  |  |  |
| 综合废水处理系统进口 | 2024.06.05 | pH值 | 无量纲 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 392 | 388 | 379 | 382 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 16.48 | 16.52 | 17.1 | 16.32 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 186 | 185 | 184 | 183 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 3.45 | 3.36 | 3.78 | 3.64 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 23.4 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 2.71 | 2.86 | 2.86 | 2.77 |
|  |  | 流量 | m3/h | 废水为间断排放，不具备检测条件 |  |  |  |
| 综合废水处理系统出口 | 2024.06.05 | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 51 | 50 | 49 | 43 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 11.21 | 11.23 | 11.20 | 11.22 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 65 | 64 | 66 | 65 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 16.25 | 16.34 | 16.35 | 16.24 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 1.98 | 1.84 | 1.89 | 1.87 |
|  |  | 流量 | m3/h | 废水为间断排放，不具备检测条件 |  |  |  |
| 厂区总排口 | 2024.06.04 | pH值 | 无量纲 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 54 | 52 | 53 | 55 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 7.40 | 7.38 | 7.34 | 7.37 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 47 | 45 | 44 | 46 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 16.20 | 16.19 | 16.21 | 16.25 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.25 |
|  |  | 流量 | m3/h | 2.951 |  |  |  |
| 厂区总排口 | 2024.06.05 | pH值 | 无量纲 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 58 | 55 | 51 | 56 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 7.42 | 7.38 | 7.42 | 7.39 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 55 | 57 | 55 | 56 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.15 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 16.15 | 16.21 | 16.26 | 16.23 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.24 |
|  |  | 流量 | m3/h | 2.996 |  |  |  |
| 注：废水为间断排放，且流量较小，不具备检测条件 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，验收监测期间，厂区总排口废水污染物浓度为：PH 7.4~7.5、化学需氧49~58mg/L、悬浮物44~57mg/L、氨氮7.34~7.42mg/L、总磷1.04~1.18mg/L、总氮16.15~16.35mg/L、石油类1.2~1.98mg/L。

9.2.1.2废气

##### 1、有组织废气

本项目有组织废气为酸洗槽产生的硫酸雾废气，硫酸雾废气经生产线密闭+槽上方抽风＋槽边抽风收集后经酸雾吸收塔进行处理，处理后经15m高排气筒P1排放。污染物排放监测结果见下表。

表9-5                                有组织废气监测结果

| 检测点位 |  | 酸雾吸收塔进口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 |  | 2024.06.04 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 15612 | 15610 | 15600 |
| 硫酸雾 | 实测浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |
| 检测点位 |  | 排气筒出口 |  |  |
| 采样时间 |  | 2024.06.04 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 15150 | 15049 | 15320 |
| 硫酸雾 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |
| 检测点位 |  | 酸雾吸收塔进口 |  |  |
| 采样时间 |  | 2024.06.05 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 15557 | 15657 | 15708 |
| 硫酸雾 | 实测浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |
| 检测点位 |  | 排气筒出口 |  |  |
| 采样时间 |  | 2024.06.05 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 15069 | 15232 | 15511 |
| 硫酸雾 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |

由上表可知，有组织硫酸雾废气未检出，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物硫酸雾30mg/m3的排放限值。

##### 2、无组织废气

厂区无组织废气主要为生产工序中未收集的硫酸雾。厂界无组织废气排放情况如下：

表9-6                                       厂界无组织废气监测结果

| 检测点位 | 检测项目 |  |  | 采样日期/检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024.06.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第1次 |  |  | 第2次 |  |  | 第3次 |  |
| 上风向1# | 硫酸雾（mg/m3） |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |
| 下风向2# | 硫酸雾（mg/m3） |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |
| 下风向3# | 硫酸雾（mg/m3） |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |
| 下风向4# | 硫酸雾（mg/m3） |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |
| 检测点位 | 检测项目 |  |  | 采样日期/检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024.06.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第1次 |  |  | 第2次 |  |  | 第3次 |  |
| 上风向1# | 硫酸雾（mg/m3） |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |
| 下风向2# | 硫酸雾（mg/m3） |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |
| 下风向3# | 硫酸雾（mg/m3） |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |
| 下风向4# | 硫酸雾（mg/m3） |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |
| 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 标准限值（mg/m3） |  |  |  |  |  |
| 硫酸雾 |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 气象参数记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  | 频次 | 气压（kPa） |  | 风速（m/s） |  |  | 气温（℃） | 天气情况 |  | 风向 |
| 2024.06.04 |  | 第1次 | 100.8 |  | 2.1 |  |  | 26.5 | 多云 |  | 南 |
|  |  | 第2次 | 100.2 |  | 2.5 |  |  | 29.3 | 多云 |  | 南 |
|  |  | 第3次 | 100.3 |  | 2.3 |  |  | 27.2 | 多云 |  | 南 |
| 2024.06.05 |  | 第1次 | 100.7 |  | 2.3 |  |  | 25.4 | 多云 |  | 南 |
|  |  | 第2次 | 100.3 |  | 2.6 |  |  | 28.2 | 多云 |  | 南 |
|  |  | 第3次 | 100.4 |  | 2.1 |  |  | 26.3 | 多云 |  | 南 |

根据上表的监测结果，厂界无组织废气硫酸雾未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2周界外浓度最高点硫酸雾1.2mg/m3限值要求。

9.2.1.3噪声

本项目厂界噪声监测结果见下表。

表9-7                                 噪声监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测时间 |  | 检测结果 Leq[dB(A)] | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 2024.06.04 | 昼间 |  | 53 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 |  | 48 | 机械噪声 |
|  | 2024.06.05 | 昼间 |  | 54 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 |  | 50 | 机械噪声 |
| 南厂界 | 2024.06.04 | 昼间 |  | 54 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 |  | 47 | 机械噪声 |
|  | 2024.06.05 | 昼间 |  | 54 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 |  | 50 | 机械噪声 |
| 北厂界 | 2024.06.04 | 昼间 |  | 51 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 |  | 49 | 机械噪声 |
|  | 2024.06.05 | 昼间 |  | 52 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 |  | 49 | 机械噪声 |
| 备注：监测期间，西厂界为临厂共用墙不具备监测条件 |  |  |  |  |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 标准限值dB(A) |  |  |
| 昼间 |  |  | 65 |  |  |
| 夜间 |  |  | 55 |  |  |

由上表可知，西厂界噪声不具备检测条件，东厂界、北厂界和南厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

9.2.1.4固体废物

本项目产生的固废包括一般固废和危险废物两大类，其中一般固废包括冲压产生的废边角料、综合废水处理系统的污泥、以及纯水制备废树脂；危险废物主要包括电镀镍废渣，废滤芯，废油渣，含镍废水处理设施污泥、废活性炭、废过滤膜、蒸发浓液，含铬废水处理设施污泥、废活性炭、废过滤膜、蒸发浓液，冲压废拉丝油。机加工废边角料集中收集后出售，其他一般固废送垃圾填埋场填埋，危险废物专用容器收集，在危险废物贮存库分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置。新建一般固废堆场（20m2）、一间危险废物贮存库（20m2），一般固废堆场满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存库能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。

9.2.1.5污染物排放总量核算

1、废气

根据检测数据可以计算出项目的废气污染物排放情况见下表。

表9-8                                 废气污染物排放情况

| 排放点 | 污染因子 | 最大排放速率 | 排放时间 | 实测排放量 | 折算排放量① |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸雾吸收塔 15m 高排气筒 | 硫酸雾 | 0.00155kg/h | 7200h/a | 0.0112t/a | 0.0121t/a |
| 注：①折算排放量为折合本项目工况92.8%进行计算得出； ②硫酸雾排放浓度均为未检出，排放速率按最不利情况取排放浓度为检出限一半0.1mg/m3折算后取得。 |  |  |  |  |  |

本项目废气污染物实测排放量与环评批复总量控制要求对比情况见下表：

表9-9                       本项目废气污染物总量核算结果                            t/a

| 项目 | 本项目实测排放量 | 折算满负荷排放量 | 环评批复总量控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 0.0112 | 0.0121 | 0.1245 |

经过比对，本项目废气折算为满负荷的排放量能够满足环评批复总量控制要求。

2、废水

由检测结果可得，验收期间实际厂区总排口外排废水量约为2.996m3/h（71.904m3/d、21571.2m3/a），按照最不利条件折算为满负荷情况下废水总量为23244.8276m3/a。

表9-10                       本项目废水污染物总量核算结果                            t/a

| 污染物 | 折算满负荷排放总量（t/a） | 环评批复量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| COD | 0.9298 | 2.4605 |
| 氨氮 | 0.0465 | 0.1230 |
| TP | 0.0093 | 0.0246 |
| TN | 0.3487 | 0.7326 |

经过比对，本项目废水实际排放量能够满足环评批复总量控制要求。

9.2.2环保设施处理效率监测结果

9.2.2.1废水治理设施

环境影响报告书及其审批部门审批决定未对含镍废水处理设施、含铬废水处理设施的去除效率做出要求，仅对综合废水处理措施的去除效率进行要求。根据本项目的监测结果，综合废水处理设施处理效率为COD 86~89.3%、NH3-N 30.6~34.5%、TP 68.4~73.5%、TN 30~33.1%、石油类25.2~42.4%，原环评中设计去除效率为COD 86%、NH3-N 29.9%、TP 60%、TN 29.9%、石油类19.9%，满足环境影响报告书中废水处理设施设计去除效率的要求。

含铬废水处理设施出口废水污染物浓度为：总铬、六价铬均未检出，水质较好，可回用于生产；含镍废水处理设施出口废水污染物浓度为：pH7.3~7.5、COD 50~56mg/L、总镍未检出，水质较好，可回用于生产；厂区总排口废水污染物浓度为：PH 7.4~7.5、化学需氧49~58mg/L、悬浮物44~57mg/L、氨氮7.34~7.42mg/L、总磷1.04~1.18mg/L、总氮16.15~16.35mg/L、石油类1.2~1.98mg/L，COD、氨氮、TP、TN浓度可以满足大块镇污水处理厂收水标准（化学需氧量350mg/L、悬浮物150mg/L、氨氮35mg/L、总氮40mg/L、总磷4mg/L）、pH、石油类浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2（pH6~9、石油类3.0mg/L）的限值要求。

9.2.2.2废气治理设施

表9-11                            有组织废气进出口数据核算表

| 设施名称 | 污染物 | 进口速率 kg/h | 出口速率 kg/h | 去除效率 | 设计去除效率 | 是否满足设计指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸雾吸收塔 | 硫酸雾 | / | / | / | 99% | 监测数据均为未检出，无法测得去除效率，但能够实现达标排放 |

根据上表可知，本项目硫酸雾无法测得去除效率，但根据监测数据，各污染物均能够实现达标排放。

9.2.2.3噪声治理设施

环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

9.2.2.4固体废物治理设施

本项目不涉及固体废物治理设施的监测，不涉及去除效率的计算。

9.2.3环境管理检查

1、环保手续与“三同时”执行情况

建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

2、环境管理制度及执行情况

建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

3、环保设施运转情况

检测期间各项环保设施运转正常。

4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表9-12                   本项目与暂行办法第八条对比分析

| 内容 | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- |
| 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。 | 相符 |
| 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。 | 相符 |
| 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 根据本项目实际建设情况与《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知附件8-电镀建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评〔2018〕6 号）的对比分析（见表3-8）、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表3-9）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 | 不涉及 |
| 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。 | 不涉及 |
| 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目已办理排污许可证。 | 相符 |
| 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目属于分期建设、分期验收项目，环境保护设施按照要求进行建设。 | 相符 |
| 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。 | 不涉及 |
| 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。 | 不涉及 |
| 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。 | 不涉及 |

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

10.1.1环保设施处理效率监测结果

废水：环境影响报告书及其审批部门审批决定未对含镍废水处理设施、含铬废水处理设施的去除效率做出要求，仅对综合废水处理措施的去除效率进行要求。根据本项目的监测结果，综合废水处理设施处理效率满足环评批复效率要求。含铬、含镍废水处理设施出口废水水质满足回用要求，厂区总排口废水水质满足大块镇污水处理厂收水标准及《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2的限值要求，可以满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的要求。

废气：根据本项目的监测结果，本项目硫酸雾无法测得去除效率，但根据监测数据，各污染物均能够实现达标排放。

噪声：环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

固废：环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，各固体废物全部得到妥善处理。

10.1.2污染物排放监测结果

10.1.2.1 废水

根据监测结果，含镍废水处理设施出口废水污染物浓度为pH7.3~7.5、COD 50~56mg/L、总镍未检出，水质较好，可回用于生产；含铬废水处理设施出口废水污染物浓度为总铬、六价铬均未检出，水质较好，可回用于生产；厂区总排口废水污染物浓度为：PH 7.4~7.5、化学需氧49~58mg/L、悬浮物44~57mg/L、氨氮7.34~7.42mg/L、总磷1.04~1.18mg/L、总氮16.15~16.35mg/L、石油类1.2~1.98mg/L。COD、氨氮、TP、TN浓度可以满足大块镇污水处理厂收水标准（化学需氧量350mg/L、悬浮物150mg/L、氨氮35mg/L、总氮40mg/L、总磷4mg/L）、pH、石油类浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2（pH6~9、石油类3.0mg/L）的限值要求。

#### 10.1.2.2废气

（1）有组织废气

本项目有组织废气为酸洗槽产生的硫酸雾废气，硫酸雾废气经封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风收集后经酸雾吸收塔进行处理，处理后经15m高排气筒P1排放。

有组织硫酸雾废气未检出，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物硫酸雾30mg/m3的排放限值。

（2）无组织废气

根据厂界无组织废气监测结果显示，厂界无组织废气中硫酸雾均为未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2周界外浓度最高点硫酸雾1.2mg/m3限值要求。

10.1.2.3 噪声

本项目西厂界噪声不具备检测条件，东厂界、北厂界和南厂界噪声值监测值昼间51~54dB(A)、夜间47~50dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

10.1.2.4固体废物

本项目产生的固废包括一般固废和危险废物两大类，其中一般固废包括冲压产生的废边角料、综合废水处理系统的污泥、以及纯水制备废树脂；危险废物主要包括电镀镍废渣，废滤芯，废油渣，含镍废水处理设施污泥、废活性炭、废过滤膜、蒸发浓液，含铬废水处理设施污泥、废活性炭、废过滤膜、蒸发浓液，冲压废拉丝油。机加工废边角料集中收集后出售，其他一般固废送垃圾填埋场填埋，危险废物专用容器收集，在危险废物贮存库分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置。各固体废物全部得到妥善处理。

10.1.2.5总量

本项目建成后污染物实际排放总量为：COD0.9298t/a、NH3-N0.0465t/a、TP0.0093t/a、TN0.3487t/a，能够满足环评批复：COD2.4605t/a、NH3-N0.123t/a、TP0.0246t/a、TN0.7326t/a的总量要求。

10.2 环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

10.3 总结论

新乡市万宝科技有限公司年产10亿只锂电钢壳和10亿只锂电钢帽项目（一期）各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市万宝科技有限公司                                            填表人（签字）：                                                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产10亿只锂电钢壳和10亿只锂电钢帽项目（一期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2101-410704-04-01-427952 |  | 建设地点 |  | 新乡市凤泉区大块镇陈堡村丰源路5号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C3849其他电池制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E113.706812° N35.264096° |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产10亿只锂电钢壳和10亿只锂电钢帽项目 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 一期： 年产5亿只锂电钢壳 |  | 环评单位 |  | 新乡市汇能环保技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环书审[2022]7号 |  | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2023.1.1 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 一期2023.5.1 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.3.13重新申请 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410704MA9GB3524A001V |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 新乡市万宝科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 92.8%~93.3% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 3000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 360 |  | 所占比例（%） |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 一期1000万元 |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  | 一期311万元 |  | 所占比例（%） |  | 31.1 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 262 | 废气治理（万元） | 20 | 噪声治理（万元） |  | 10 | 固体废物治理(万元) |  | 3 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 16 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 新乡市万宝科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） |  |  |  | 91410704MA9GB3524A |  | 验收时间 |  | 2024年6月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨） |  | / | / | / |  | / |  | / | 2.3244 | 6.2263 | / | 2.3244 | 6.2263 | / |  |  | +2.3244 |  |
|  | 化学需氧量 |  | / | / | / |  | / |  | / | 0.9298 | 2.4605 | / | 0.9298 | 2.4605 | / |  |  | +0.9298 |  |
|  | 氨 氮 |  | / | / | / |  | / |  | / | 0.0465 | 0.123 | / | 0.0465 | 0.123 | / |  |  | +0.0465 |  |
|  | 石油类 |  | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废气 |  | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 |  | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 烟 尘 |  | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 |  | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氮氧化物 |  | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业固体废物 |  | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 硫酸雾 | / | / | / |  | / |  | / | 0.0121 | 0.1245 | / | 0.0121 | 0.1245 |  |  |  | +0.0121 |  |