新乡天力锂能股份有限公司年产3000吨单晶三元材料前驱体项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：新乡天力锂能股份有限公司

编制单位：新乡天力锂能股份有限公司

2024年7月

建设单位法人代表：      （签字）

编制单位法人代表：      （签字）

项目负责人：王海军

报告编写人：王海军

建设单位：新乡天力锂能股份有限公司（盖章）

电话：0373-7075928

传真：/

邮编：453002

地址：新乡市牧野区新七街1618号

编制单位：新乡天力锂能股份有限公司（盖章）

电话：0373-7075928

传真：/

邮编：453002

地址：新乡市牧野区新七街1618号

目录

1项目概况	1

2验收依据	2

3项目建设情况	3

3.1地理位置	3

3.2建设内容	3

3.3产品方案	5

3.4主要原辅材料	6

3.5主要设备	6

3.6水源及水平衡	9

3.7生产工艺	9

3.8产污环节及治理措施	17

3.9项目变动情况	18

3.9.1变动情况分析	18

3.9.2与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）对比分析	18

4环境保护设施	20

4.1污染物治理/处置设施	20

4.1.1废气	20

4.1.2废水	21

4.1.3噪声	22

4.1.4固体废物	22

4.2其他环境保护设施	24

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	25

5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	26

5.1环境影响报告书主要结论与建议	26

5.2审批部门审批决定	30

6验收执行标准	33

7验收监测内容	35

7.1废气	35

7.2废水	35

7.3噪声	36

7.4地下水	36

7.5土壤	36

8监测分析方法及质量保证措施	38

8.1监测分析方法及监测仪器	38

8.2质量控制措施	39

9验收监测结果	40

9.1生产工况	40

9.2环保设施调试运行效果	40

9.2.1环保设施处理效率监测结果	40

9.2.2污染物排放监测结果	46

9.3工程建设对环境的影响	49

10验收监测结论	50

10.1环保设施调试运行效果	50

10.1.1环保设施处理效率监测结果	50

10.1.2污染物排放监测结果	50

10.2工程建设对环境的影响	52

10.3环境管理检查结论	53

10.4总结论	53

11建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	53

1项目概况

新乡天力锂能股份有限公司位于新乡市牧野区新七街1618号。企业在现有厂区三车间投资3000万元建设年产3000吨单晶三元材料前驱体项目。

《新乡天力锂能股份有限公司年产3000吨单晶三元材料前驱体项目环境影响报告书》于2022年12月由河南睿嘉环保科技有限责任公司编制完成，2023年1月31日，新乡市环境保护局牧野分局以新环牧书审[2023]002号文对该项目进行了批复。

该项目于2023年2月开工建设，2023年12月31日竣工，2024年1月22日取得排污许可证，2024年2月开始调试，2024年2月，我公司组织技术人员及相关负责人对该项目进行了现场勘察，验收工作启动。我公司于2024年2月起开始进行相关技术资料、环境影响报告书及其批复文件的核查和对比分析，于2024年2月24日编制验收监测方案，并委托河南中弘国泰检测技术有限公司进行了现场监测。依据相关技术规范及检测报告编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告。

2验收依据

1、《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；

3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号)；

4、《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；

5、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

6、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

7、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；

8、《新乡天力锂能股份有限公司年产3000吨单晶三元材料前驱体项目环境影响报告书》，河南睿嘉环保科技有限责任公司，2022年12月；

9、关于《新乡天力锂能股份有限公司年产3000吨单晶三元材料前驱体项目环境影响报告书》的批复（新环牧书审[2023]002号），新乡市环境保护局牧野分局，2023年1月31日。

10、《新乡天力锂能股份有限公司年产3000吨单晶三元材料前驱体项目检测报告》，河南中弘国泰检测技术有限公司，报告编号：ZHGT-R-JL-BG-2024。

11、排污单位名称：新乡天力锂能股份有限公司；排污许可证编号：9141070068568407XM001R；管理类别：重点管理；有效期：2024年1月22日至2029年1月21日。

3项目建设情况

3.1地理位置

本项目位于新乡市牧野区新七街1618号，厂区中心位置坐标为：东经113.946381°，北纬35.357600°。新乡天力锂能股份有限公司厂区四周情况为：东侧为新乡市北海砂浆成套设备有限公司，西侧为新七街，南侧为新乡市领先轻工机械有限公司，北侧为新鸽路，路北为河南新鸽摩托车有限公司。本项目周边环境见下图。

图1    本项目周边环境示意图

3.2建设内容

本项目基本概况见下表。

表1    本项目基本概况一览表

| 序号 | 项目 | 环评及批复内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产3000吨单晶三元材料前驱体项目 | 年产3000吨单晶三元材料前驱体项目 | 一致 |
| 2 | 建设单位 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 一致 |
| 3 | 投资总额 | 3000万元 | 3000万元 | 一致 |
| 4 | 产品方案 | 年产3000吨单晶三元材料前驱体 | 年产3000吨单晶三元材料前驱体 | 一致 |
| 5 | 建设地点 | 新乡市牧野区新七街1618号 | 新乡市牧野区新七街1618号 | 一致 |
| 6 | 劳动定员 | 新增职工18人 | 新增职工18人 | 一致 |
| 7 | 工作制度 | 三班8小时工作制，年工作300天，年工作时数7200小时 | 三班8小时工作制，年工作300天，年工作时数7200小时 | 一致 |

本项目工程组成及建设内容见下表。

表2    本项目工程组成及建设内容一览表

| 工程组成 |  | 环评及批复内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 前驱体车间 | 前驱体车间一栋一层，占地面积约4713.68m2，计容面积9427.36m2，设置4条1250t/a三元材料前驱体生产线和3条1000t/a三元材料前驱体生产线 | 前驱体车间一栋一层，占地面积约4713.68m2，计容面积9427.36m2，设置4条1250t/a三元材料前驱体生产线和3条1000t/a三元材料前驱体生产线 | 一致 |
| 贮运工程 | 仓库 | 五号仓库一栋一层，占地面积约4715.59m2，计容面积9431.18m2，主要存储原料、成品 | 五号仓库一栋一层，占地面积约4715.59m2，计容面积9431.18m2，主要存储原料、成品 | 一致 |
| 辅助工程 | 纯水制备系统 | 1个40t/h | 1个40t/h | 一致 |
|  | 氮气供给系统 | 1个60Nm3/h | 1个60Nm3/h | 一致 |
|  | 循环冷却水系统 | 1座150m3/h和1座100m3/h冷却塔，全厂循环水量共250m3/h | 1座150m3/h和1座100m3/h冷却塔，全厂循环水量共250m3/h | 一致 |
| 公用工程 | 供电 | 园区统一供电 | 园区统一供电 | 一致 |
|  | 供水 | 园区统一供水 | 园区统一供水 | 一致 |
|  | 供气 | 园区统一供气 | 园区统一供气 | 一致 |
|  | 供热 | 新奥能源分布式热源站供热 | 新奥能源分布式热源站供热 | 一致 |
| 环保工程 | 废气处理工程 | （1）烘干、混料、筛分、包装工序设置管道、密闭集气罩集气+覆膜滤料袋式除尘器+15m高排气筒；（2）氨水储罐、反应、离心洗涤、废水处理设置两级酸式喷淋吸收塔+15m高排气筒；（3）返溶工序设置碱式喷淋吸收塔+15m高排气筒 | （1）烘干、混料、筛分、包装工序设置管道、密闭集气罩集气+覆膜滤料袋式除尘器+15m高排气筒；（2）氨水储罐、反应、离心洗涤、废水处理设置两级酸式喷淋吸收塔+15m高排气筒；（3）返溶工序设置碱式喷淋吸收塔+15m高排气筒 | 一致 |
|  | 废水处理工程 | （1）洗涤废水处理系统经压滤+精滤+超滤+两级反渗透处理后回用于洗涤工序，稀洗涤废水总处理规模为720m3/d；（2）离心母液、浓洗涤废水以及稀洗涤废水反渗透处理后浓液经脱氨除重+MVR蒸发系统处理后达标排放，污水处理站的废水总处理规模为550m3/d的脱氨系统和580m3/d的除重+MVR蒸发系统（处理能力4t/h）（依托现有） | （1）洗涤废水处理系统经压滤+精滤+超滤+两级反渗透处理后回用于洗涤工序，稀洗涤废水总处理规模为720m3/d；（2）离心母液、浓洗涤废水以及稀洗涤废水反渗透处理后浓液经脱氨除重+MVR蒸发系统处理后达标排放，污水处理站的废水总处理规模为550m3/d的脱氨系统和580m3/d的除重+MVR蒸发系统（处理能力4t/h）（依托现有） | 一致 |
|  | 噪声防治工程 | 设置减振、厂房隔音 | 设置减振、厂房隔音 | 一致 |
|  | 固废处理工程 | 依托现有一般固废暂存间（20m2）、危废暂存间（75m2） | 依托现有一般固废暂存间（20m2）、危废暂存间（75m2） | 一致 |
| 其他 | 地下水污染防治 | 污水处理站防渗措施 | 污水处理站防渗措施 | 一致 |
|  | 风险防范及事故应急措施 | 新建事故池200m3，消防系统、火灾报警及消防联动系统、紧急救护系统等风险措施 | 新建消防系统、火灾报警及消防联动系统、紧急救护系统等风险措施；将原有事故池进行扩建，扩建后事故池总容积为540m3 | 不一致 |

由上表可知，本项目不再新建事故池，将原有事故池进行扩建，扩建后事故池总容积为540m3，能够满足全厂需求。上述变动不属于重大变动，除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

3.3产品方案

本项目产品方案和规模见下表。

表3    本项目产品方案和规模一览表

| 序号 | 产品名称 |  |  | 生产规模（t/a） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评及批复 | 实际建设 |  |
| 1 | 产品（三元前驱体材料） | Ni0.5Co0.2Mn0.3(OH)2 | TL5X10 | 500 | 500 | / |
| 2 |  | Ni0.6Co0.1Mn0.3(OH)2 | TL63X10 | 1000 | 1000 | / |
| 3 |  | Ni0.83Co0.12Mn0.05(OH)2 | TL83X10 | 1500 | 1500 | / |
| 4 | 副产品 | 无水硫酸钠 | / | 5952.9 | 5952.9 | / |

3.4主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况见下表。

表4    本项目主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 环评批复用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前驱体生产主要原辅料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫酸镍 | t/a | 6017.73 | 6017.73 | 20%（Ni含量） |
| 2 | 硫酸钴 | t/a | 1175.61 | 1175.61 | 20.5%（Co含量） |
| 3 | 硫酸锰 | t/a | 971.58 | 971.58 | 32%（Mn含量） |
| 4 | 氢氧化钠溶液 | t/a | 10275 | 10275 | 32% |
| 5 | 氨水 | t/a | 200.5575 | 200.5575 | 20% |
| 6 | 氮气 | 万m3/a | 1.08 | 1.08 | / |
| 7 | 硫酸 | t/a | 57.42 | 57.42 | 98% |
| 8 | 双氧水 | t/a | 103.86 | 103.86 | 30% |
| 二、能源消耗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水 | t/a | 39098.04 | 39098.04 | / |
| 2 | 电 | 万kWh | 300 | 300 | / |

由上表可知，本项目主要原辅材料实际用量与环评预估量一致。

3.5主要设备

本项目主要生产设备见下表。

表5    本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评 |  | 实际 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |  |
| 一、溶解及混合盐区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镍溶解罐 | 12m3 （Φ2500×2800） | 1 | 12m3 （Φ2500×2800） | 1 | 一致 |
| 2 | 涡街流量计 | LUGB-1205-P2 | 1 | LUGB-1205-P2 | 1 | 一致 |
| 3 | 氟塑料离心泵 | 65FSB-20L | 1 | 65FSB-20L | 1 | 一致 |
| 4 | PP袋式过滤器 | / | 1 | / | 1 | 一致 |
| 5 | 永磁管道除磁器 | FLF200 | 1 | FLF200 | 1 | 一致 |
| 6 | 混合盐反应罐 | 20m3 （Φ2800×3400） |  | 20m3 （Φ2800×3400） |  | 一致 |
| 7 | 氟塑料离心泵 | 65FSB-20L | 1 | 65FSB-20L | 1 | 一致 |
| 二、反应、陈化、离心区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混合盐储罐 | 20m3 （Φ2800×3400） | 2 | 20m3 （Φ2800×3400） | 2 | 一致 |
| 2 | 氨水储罐 | 5m3 （Φ1800×2000） | 2 | 5m3 （Φ1800×2000） | 2 | 一致 |
| 3 | 液碱储罐 | 5m3 （Φ1800×2000） | 1 | 5m3 （Φ1800×2000） | 1 | 一致 |
| 4 | 永磁管道除磁器 | FLF200 | 4 | FLF200 | 4 | 一致 |
| 5 | 氟塑料离心泵 | 25FSB-18L | 4 | 25FSB-18L | 4 | 一致 |
| 6 | 盐平衡罐 | 2.5m3 （Φ1360×1800） | 3 | 2.5m3 （Φ1360×1800） | 3 | 一致 |
| 7 | 碱平衡罐 | 2.5m3 （Φ1360×1800） | 1 | 2.5m3 （Φ1360×1800） | 1 | 一致 |
| 8 | 氨平衡罐 | 2.5m3 （Φ1360×1800） | 1 | 2.5m3 （Φ1360×1800） | 1 | 一致 |
| 9 | 计量泵 | S2CbH04350PVTS110UA81000EN | 3 | S2CbH04350PVTS110UA81000EN | 3 | 一致 |
|  |  | S3CbH070580PVTS110UA81000EN | 3 | S3CbH070580PVTS110UA81000EN | 3 | 一致 |
|  |  | S3CbH040830PVTS110UA81000EN | 3 | S3CbH040830PVTS110UA81000EN | 3 | 一致 |
| 10 | 合成反应釜 | 10m3 （Φ2400×2600） | 3 | 10m3 （Φ2400×2600） | 3 | 一致 |
| 11 | 淋洗水罐 | 20m3 （Φ2800×3400） | 2 | 20m3 （Φ2800×3400） | 2 | 一致 |
| 12 | 淋洗碱罐 | 20m3 （Φ2800×3400） | 1 | 20m3 （Φ2800×3400） | 1 | 一致 |
| 13 | 回用水罐 | 20m3 （Φ2800×3400） | 1 | 20m3 （Φ2800×3400） | 1 | 一致 |
| 14 | 氟塑料离心泵 | 40FSB-20L | 3 | 40FSB-20L | 3 | 一致 |
| 15 | 氟塑料离心泵 | 40FSB-20L | 1 | 40FSB-20L | 1 | 一致 |
| 16 | 热水罐 | 5m3 （Φ1800×2000） | 3 | 5m3 （Φ1800×2000） | 3 | 一致 |
| 17 | 四氟离心泵 | 50FSB-20L | 3 | 50FSB-20L | 3 | 一致 |
| 18 | 陈化釜 | 10m3 （Φ2500×2700） | 3 | 10m3 （Φ2500×2700） | 3 | 一致 |
| 19 | 耐磨砂浆泵 | 32UHB-5-20 | 3 | 32UHB-5-20 | 3 | 一致 |
| 20 | 离心机 | 1250型 | 9 | 1250型 | 9 | 一致 |
| 21 | 母液过滤装置 | / | 1 | / | 1 | 一致 |
| 三、盘干、混合、筛分、除磁、包装区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盘式连续干燥机 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
| 2 | 真空上料机 | DCY-80 | 2 | DCY-80 | 2 | 一致 |
| 3 | 螺带混合机 | 4m3 | 2 | 4m3 | 2 | 一致 |
| 4 | 缓存料仓 | 4m3 | 2 | 4m3 | 2 | 一致 |
| 5 | 真空上料机 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
| 6 | 超声波振动筛 | Φ1000 | 2 | Φ1000 | 2 | 一致 |
| 7 | 电磁除铁器 | 250型 | 2 | 250型 | 2 | 一致 |
| 8 | 吨包包装机 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
| 9 | 超声波振动筛 | Φ1000 | 1 | Φ1000 | 1 | 一致 |

由上表可知，本项目实际建设设备规格型号、数量均与原环评一致，能够满足验收要求。

3.6水源及水平衡

本项目实际水平衡见下图。

图2    本项目实际水平衡图    单位：m3/d

3.7生产工艺

一、三元前驱体生产原理

目前用于三元材料的制备方法主要有高温固相法、共沉淀法、溶胶凝胶法、喷雾热解法、微波合成法、微乳液法、合金电解法等。工业化最多的为共沉淀法，与传统固相法相比有以下优点：原料可以达到原子或分子级的计量混合，最终产物的形貌和粒径分布可精确控制，后续烧结温度和时间大幅降低。

三元材料的共沉淀法可分为直接共沉淀法和间接共沉淀法。前者是将锂盐与镍、钴、锰的盐共沉淀，直接高温烧结。但是由于锂盐溶度积较大，一般难以与过渡金属一起形成共沉淀，而多采用间接共沉淀法。间接沉淀法是先配制计量比过渡金属盐溶液，加入沉淀剂得到三元混合共沉淀前驱体，过滤洗涤干燥后与锂盐混合烧结。

本项目三元前驱体生产技术采用控电位-化学均相间接共沉淀工艺，通过控制合成工艺的温度、溶液浓度、pH和搅拌速率等主要工艺参数，使合成过程高度稳定，保证产品的均匀性、一致性以及其他物理指标（D50、AD、TD、SSA等），能够满足三元材料需要的前驱体，工艺技术成熟先进。

本项目三元前驱体产品由硫酸镍溶液、硫酸钴溶液、硫酸锰溶液、液碱溶液和氨水按照一定比例共同作用下络合沉淀生成（氨水作为络合剂，促进反应进行，反应过程氨水不消耗，氢氧化钠作为沉淀剂），主要反应方程式如下：

xNiSO4+yCoSO4+（1-x-y）MnSO4+nNH3·H2O→

NixCoyMn（1-x-y）（NH3）nSO4+nH2O

NixCoyMn（1-x-y）（NH3）nSO4+2NaOH+nH2O→NixCoyMn（1-x-y）（OH）2+ nNH3·H2O+Na2SO4

二、生产工艺流程

1、单晶三元前驱体生产工艺流程

单晶三元前驱体生产工艺流程主要包括原辅料预处理（配料、过滤）、沉淀、反应、陈化、离心洗涤、烘干、混料、筛分除铁、包装。具体见下：

（1）原材料预处理

本项目外购32%的碱液（碱液作为沉淀剂）和20%氨水溶液，采用管道输送至车间内碱液储罐和氨水储罐内备用。

配料工序：本项目在金属盐（硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰）溶液配制时，首先将通过管道将热水加入金属盐溶解罐指定液位，然后将吨袋包装的硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰三元原料由提升机提升至金属溶解罐，同时不停搅拌。硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰加料完成后，再向溶液中加入纯水至指定液位继续搅拌，直至完成金属盐溶解并取样分析，金属盐溶液物质的量浓度约为硫酸镍2.40mol/L、硫酸钴1.90mol/L、硫酸锰2.50mol/L。由于本项目所用原料硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰等均为晶体，因此在投料过程中无粉尘产生，同时投料后使用密闭配料罐进行配料，因此配料过程也无废气产生。

过滤工序：配制好的金属盐溶液用泵输送至过滤机进行过滤，过滤后的金属盐溶液经管道除铁器除去磁性物质后，取样测试合格后进入金属盐溶液储罐中待用。

（2）共沉淀反应

首先向反应釜中持续通入氮气，对反应釜内空气进行置换，并将配制好的混合盐溶液按照产品规格进行定量输入，32%碱液、20%氨水以及15%的氨水（脱氨回收）通过计量泵以恒定流量连续输入反应釜中进行反应，反应过程中持续通入氮气进行防护（防止氧化），并根据各产品工艺条件（反应时pH控制11-12、温度保持60±1℃）进行控制，在特定条件下生成氢氧化物沉淀（目标产物），反应转化率可达99.5%以上，本项目为连续式反应，根据产品型号不同以及粒度和振实密度的要求，定期进行抽检。

（3）陈化工序

随着反应釜中共沉淀反应的持续进行，反应釜中生成的产品和母液不断从反应釜的下方溢流口流出，流入至陈化釜，每罐陈化时长8h后送至下一工序。陈化的目的是为了使目标产物继续沉积，晶体进一步长大，并且使晶体变得圆整、光滑。同时使得晶体中包裹的Na+、SO42-等离子游离出来，以得到较好的结晶性能。

（4）离心洗涤

将陈化釜中的浆料泵入离心洗涤机中进行洗涤，首先离心除去95%以上的母液，再用纯水进行洗涤，最后进行离心脱水至沉淀物含水分约5%-10%左右。该工序产生的污染物主要为废水，主要为离心母液、洗涤废水（pH＞10，一般在10-12），离心母液去经沉淀过滤预处理后排入污水处理站进行脱氨除重处理，洗涤废水在车间内进行过滤、反渗透系统处理后全部回用。

陈化后浆料经离心分离得到产品滤饼的表面还附着有母液，需要多次洗涤除杂，洗涤过程分为三个过程，分别是一次洗涤、二次洗涤和三次洗涤。

一次洗涤：陈化后浆料经离心洗涤机完成固液分离后，向离心洗涤机中加入32%碱液对产品进行一次洗涤，每吨产品添加32%碱液量为0.5m3，约合0.675t，洗涤后产生洗涤废水，洗涤废水排入车间洗涤废水处理系统处理后全部回用。

二次洗涤：离心洗涤机中产品完成一次洗涤后添加纯水12m3进行第二次洗涤，洗涤废水排入车间洗涤废水处理系统处理后全部回用。

三次洗涤：二次洗涤完成后再向离心洗涤机中加入纯水12m3进行第三次洗涤，洗涤废水排入车间洗涤废水处理系统处理后全部回用。

（5）烘干

离心洗涤后的产品经加料器输送至盘式干燥机，在盘式干燥机第1层加热小圆盘上，随主轴转动，小圆盘上的物料被耙叶刮至圆盘边缘落入第2层加热大圆盘上，大圆盘上的物料被反向设计的耙叶刮至圆盘中心落入第3层加热小圆盘上，如此往复多层，由于空心圆盘内通入蒸汽介质（蒸汽持续通入，流量0.2m3/h），物料在圆盘内不断翻炒、落下完成烘干过程。烘干后产品含水分低于0.5%。烘干过程中产生的水蒸汽由盘式干燥机顶部管道排出。

烘干过程会产生颗粒物（镍钴锰重金属颗粒物）。

（6）混料

干燥完成的三元前驱体材料采用负压抽送至螺旋混料机，当螺旋混料机主轴转动时，内螺旋带将物料向外输送，外螺旋带将物料向内部聚集，使三元前驱体材料在混料机内充分循环、剪切掺混，在短时间内快速均匀混合。

混料过程会产生颗粒物（镍钴锰重金属颗粒物）。

（7）筛分除铁

将混料后的三元前驱体材料经负压输送至250目超声波振动筛，筛上物返回混料机，筛下物进入除铁器。由于物料在设备传输过程中部分带有磁性，需经电磁除铁器进行除磁，除磁后粒径大小基本不变。电磁除铁器为全密封，物料通过输送机进行输送，因此设备运行过程中无粉尘产生。

除铁器在除磁过程中有磁性废料产生。

（8）包装成品

经除铁后得到的合格三元前驱体产品，经全自动吨袋包装机包装后入库待售。

包装过程会产生颗粒物（镍钴锰重金属颗粒物）。

（9）返溶

三元前驱体工艺废水除重过程产生的除重渣和除磁废料等经收集后加入定量98%硫酸及30%双氧水，固体料溶解，得到硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰的混合溶液，返回三元前驱体生产过程作为原料使用。

图3    本项目三元前驱体工艺流程及产污环节图

2、无水硫酸钠联产产品生产工艺流程（工艺废水预处理）

本项目三元前驱体生产过程产生的母液滤液含有大量的可回收的氨，经脱氨后得到15%的氨水回用于生产；母液滤液脱氨除重后硫酸钠含量较高，可联产生产无水硫酸钠。脱氨除重后废水进入MVR蒸发结晶回收硫酸钠，蒸发出的冷凝水达标外排。

工艺废水预处理系统主要分为两个部分：脱氨除重工艺及MVR蒸发系统。

（1）脱氨除重工艺

脱氨过程控制温度106°C，pH>12，回收≥15%氨水。

脱氨前废水经提升加碱调节pH进入预热器预热升温后，送入高效脱氨塔，自塔中上部向下，与塔内蒸汽进行逆流接触，蒸汽与含氨废水在塔内进行传质传热，含氨废水中的氨氮被转换为氨气脱除，氨气脱除效率可达99%。通过塔釜出水泵经预热器与进水换热后进入压滤前液罐。塔顶富集高浓度氨气进入冷水器，冷水器冷凝下来的稀氨水经回流泵回流至脱氨塔，提高塔顶气相浓度。来自气液分离器和冷凝器的高浓度氨气进入负压收集罐，进行循环吸收，回收≥15%氨水，负压吸收罐配套冷却器，降低温度，保证吸收效果，少量外溢氨气经氨气吸收塔进一步吸收净化，吸收液定期排至负压吸收罐做氨气吸收补充水。极少量外溢氨气经酸式喷淋吸收塔净化后达标排放，净化吸收液定期排至缓冲调节罐。压滤前液罐废水泵入板框压滤机截留大部分金属，滤液进入滤液缓冲罐，再经过精密过滤器深度处理后，达标排入pH调节罐，加稀硫酸调节pH至6-9后泵入MVR蒸发器，压滤产生的除重渣进入返溶工序。

（2）MVR蒸发系统

脱氨除重后的废水中含有高浓度盐分，可采取MVR蒸发工艺生产硫酸钠，产生的MVR蒸发冷凝水达标外排。

高浓度含盐废水先通过预热器与蒸发冷凝水进行热交换回收余热，再送至蒸发罐进行蒸发提浓，浓缩后的料液转至结晶罐，料液在结晶罐内进一步蒸发达到饱和状态后析出硫酸钠晶体，经包装后出售。

图4    本项目脱氨除重+MVR工艺流程及产污环节图

3.8产污环节及治理措施

本项目产污环节及治理措施见下表。

表6    本项目产污环节及治理措施一览表

| 污染因素 | 产物环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 烘干、混料、筛分、包装工序 | 颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物 | 覆膜滤料袋式除尘器收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 覆膜滤料袋式除尘器收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 一致 |
|  | 反应、离心洗涤工序 | 氨气 | 两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 一致 |
|  | 氨水储罐 | 氨气 |  |  |  |
|  | 废水处理汽提脱氨工序 | 氨气 | 两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 一致 |
|  | 返溶工序 | 硫酸雾 | 碱式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 碱式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 一致 |
| 废水 | 离心母液、浓洗涤废水 | pH、NH3-N、TN、SS、镍、钴、锰、硫酸盐 | 经脱氨除重+MVR系统处理后，达标排放 | 经脱氨除重+MVR系统处理后，达标排放 | 一致 |
|  | 设备清洗废水 | COD、NH3-N、SS、镍、钴、锰、硫酸盐 | 经压滤+精滤+超滤+两级反渗透处理后，清液回用于洗涤工序，浓液进入脱氨除重+MVR系统处理 | 经压滤+精滤+超滤+两级反渗透处理后，清液回用于洗涤工序，浓液进入脱氨除重+MVR系统处理 | 一致 |
|  | 稀洗涤废水 | pH、NH3-N、TN、SS、镍、钴、锰、硫酸盐 |  |  |  |
|  | 纯水制备废水 | SS、盐类 | 排入市政污水管网 | 排入市政污水管网 | 一致 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 经现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入园区污水处理厂处理 | 经现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入园区污水处理厂处理 | 一致 |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 减振、隔声等 | 减振、隔声等 | 一致 |
| 固废 | 烘干、混料、筛分和包装工序 | 除尘器收尘 | 收集后经除磁处理后作为产品外售 | 收集后经除磁处理后作为产品外售 | 一致 |
|  | 纯水制备系统 | 废过滤材料 | 交由厂家回收处理 | 交由厂家回收处理 | 一致 |
|  | 原料过滤 | 不溶物 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 一致 |
|  | 污水处理系统 | 废过滤材料 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 一致 |
|  | 袋式除尘器 | 废滤袋 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 一致 |
|  | 磁选、除重 | 磁选废物、除重渣 | 全部收集后进入返溶生产线处理后，作为原料回用 | 全部收集后进入返溶生产线处理后，作为原料回用 | 一致 |
|  | 化验室 | 化验废物 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 一致 |
|  | 原料拆袋 | 废包装材料 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 一致 |
|  | 设备维修 | 废机油 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 一致 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 依托现有垃圾桶，交由环卫部门统一进行处置 | 依托现有垃圾桶，交由环卫部门统一进行处置 | 一致 |

由上表可知，本项目实际建设内容与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

3.9项目变动情况

3.9.1变动情况分析

本项目不再新建事故池，将原有事故池进行扩建，扩建后事故池总容积为540m3，能够满足全厂需求。上述变动不属于重大变动，除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

3.9.2与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）对比分析

本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）（以下简称《通知》）对比分析见下表。

表7    本项目与《通知》对比分析一览表

| 《通知》内容 |  | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 无变动 | 不属于 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 |  |  |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 |  |  |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 |  |  |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 |  |  |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 |  |  |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 |  |  |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 |  |  |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 |  |  |

由上表可知，本项目实际建设内容与环评及批复内容一致，无变动情况，能够满足验收要求。

4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废气

本项目废气主要为烘干、混料、筛分、包装工序产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物；反应、离心洗涤工序产生的氨气；氨水储罐产生的氨气；废水处理汽提脱氨工序产生的氨气；返溶工序产生的硫酸雾。本项目废气治理措施见下图。

烘干、混料、筛分、包装工序颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物

覆膜滤料袋式除尘器收集处理

15m高排气筒达标排放

反应、离心洗涤工序氨气；氨水储罐氨气

两级酸式喷淋吸收塔收集处理

15m高排气筒达标排放

废水处理汽提脱氨工序氨气

两级酸式喷淋吸收塔收集处理

15m高排气筒达标排放

返溶工序硫酸雾

碱式喷淋吸收塔收集处理

15m高排气筒达标排放

图5    本项目废气治理措施示意图

本项目废气治理措施情况见下表。

表8    本项目废气治理措施情况一览表

| 污染因素 | 产物环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 烘干、混料、筛分、包装工序 | 颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物 | 覆膜滤料袋式除尘器收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 覆膜滤料袋式除尘器收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 一致 |
|  | 反应、离心洗涤工序 | 氨气 | 两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 一致 |
|  | 氨水储罐 | 氨气 |  |  |  |
|  | 废水处理汽提脱氨工序 | 氨气 | 两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 一致 |
|  | 返溶工序 | 硫酸雾 | 碱式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 碱式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 一致 |

本项目废气治理措施实际建设情况与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

4.1.2废水

本项目废水主要为离心母液、浓洗涤废水，设备清洗废水，稀洗涤废水，纯水制备废水，生活污水。本项目废水治理措施见下图。

离心母液、浓洗涤废水

脱氨除重+MVR系统处理

达标排放

设备清洗废水；稀洗涤废水

压滤+精滤+超滤+两级反渗透处理

清液回用于洗涤工序，浓液进入脱氨除重+MVR系统处理

纯水制备废水

排入市政污水管网

生活污水

现有化粪池处理后排入市政污水管网

进入园区污水处理厂处理

图6    本项目废水治理措施示意图

本项目废水治理措施情况见下表。

表9    本项目废水治理措施情况一览表

| 污染因素 | 产物环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废水 | 离心母液、浓洗涤废水 | pH、NH3-N、TN、SS、镍、钴、锰、硫酸盐 | 经脱氨除重+MVR系统处理后，达标排放 | 经脱氨除重+MVR系统处理后，达标排放 | 一致 |
|  | 设备清洗废水 | COD、NH3-N、SS、镍、钴、锰、硫酸盐 | 经压滤+精滤+超滤+两级反渗透处理后，清液回用于洗涤工序，浓液进入脱氨除重+MVR系统处理 | 经压滤+精滤+超滤+两级反渗透处理后，清液回用于洗涤工序，浓液进入脱氨除重+MVR系统处理 | 一致 |
|  | 稀洗涤废水 | pH、NH3-N、TN、SS、镍、钴、锰、硫酸盐 |  |  |  |
|  | 纯水制备废水 | SS、盐类 | 排入市政污水管网 | 排入市政污水管网 | 一致 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 经现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入园区污水处理厂处理 | 经现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入园区污水处理厂处理 | 一致 |

本项目废水治理措施实际建设情况与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

4.1.3噪声

本项目噪声设备主要有反应釜、离心机、干燥机、混合机、振动筛、包装机等生产设备以及各种泵、风机。本项目噪声治理措施情况见下表。

表10    本项目噪声治理措施情况一览表

| 污染因素 | 产物环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 减振、隔声等 | 减振、隔声等 | 一致 |

本项目噪声治理措施实际建设情况与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

4.1.4固体废物

本项目固体废物主要为烘干、混料、筛分和包装工序产生的除尘器收尘；纯水制备系统产生的废过滤材料；原料过滤产生的不溶物；污水处理系统产生的废过滤材料；袋式除尘器产生的废滤袋；磁选、除重产生的磁选废物、除重渣；化验室产生的化验废物；原料拆袋产生的废包装材料；设备维修产生的废机油；职工生活产生的生活垃圾。本项目固体废物治理措施情况见下表。

表11    本项目固体废物治理措施情况一览表

| 污染因素 | 产物环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 固废 | 烘干、混料、筛分和包装工序 | 除尘器收尘 | 收集后经除磁处理后作为产品外售 | 收集后经除磁处理后作为产品外售 | 一致 |
|  | 纯水制备系统 | 废过滤材料 | 交由厂家回收处理 | 交由厂家回收处理 | 一致 |
|  | 原料过滤 | 不溶物 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 一致 |
|  | 污水处理系统 | 废过滤材料 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 一致 |
|  | 袋式除尘器 | 废滤袋 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 一致 |
|  | 磁选、除重 | 磁选废物、除重渣 | 全部收集后进入返溶生产线处理后，作为原料回用 | 全部收集后进入返溶生产线处理后，作为原料回用 | 一致 |
|  | 化验室 | 化验废物 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 一致 |
|  | 原料拆袋 | 废包装材料 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 一致 |
|  | 设备维修 | 废机油 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 一致 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 依托现有垃圾桶，交由环卫部门统一进行处置 | 依托现有垃圾桶，交由环卫部门统一进行处置 | 一致 |

本项目依托现有一般固废暂存间（20m2）、危废暂存间（75m2），能够满足本项目固废储存需求，固体废物治理措施实际建设情况与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

本项目固体废物产生量见下表。

表12    本项目固体废物产生量一览表

| 产物环节 | 污染因子 | 环评产生量 | 实际产生量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烘干、混料、筛分和包装工序 | 除尘器收尘 | 4.6566 | 4.4703 | t/a |
| 纯水制备系统 | 废过滤材料 | 2 | 1.92 | t/a |
| 原料过滤 | 不溶物 | 0.9 | 0.864 | t/a |
| 污水处理系统 | 废过滤材料 | 0.05 | 0.048 | t/a |
| 袋式除尘器 | 废滤袋 | 0.2 | 0.192 | t/a |
| 磁选、除重 | 磁选废物、除重渣 | 12.6 | 12.096 | t/a |
| 化验室 | 化验废物 | 0.03 | 0.029 | t/a |
| 原料拆袋 | 废包装材料 | 0.03 | 0.029 | t/a |
| 设备维修 | 废机油 | 0.03 | 0.029 | t/a |
| 职工生活 | 生活垃圾 | 2.7 | 2.592 | t/a |

4.2其他环境保护设施

本项目其他环境保护设施情况见下表。

表13    本项目其他环境保护设施情况一览表

| 环评 | 实际 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地下水污染防治 |  |  |
| 污水处理站防渗措施 | 污水处理站防渗措施 | 一致 |
| 风险防范及事故应急措施 |  |  |
| 新建事故池200m3，消防系统、火灾报警及消防联动系统、紧急救护系统等风险措施 | 新建消防系统、火灾报警及消防联动系统、紧急救护系统等风险措施；将原有事故池进行扩建，扩建后事故池总容积为540m3 | 不一致 |

本项目不再新建事故池，将原有事故池进行扩建，扩建后事故池总容积为540m3，能够满足全厂需求。上述变动不属于重大变动，除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资3000万元，实际环保投资305万元，环保投资占总投资的10.2%，本项目环保投资落实情况见下表。

表14    本项目环保投资落实情况一览表

| 污染因素 | 产物环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 烘干、混料、筛分、包装工序 | 颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物 | 覆膜滤料袋式除尘器收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 覆膜滤料袋式除尘器收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 10 |
|  | 反应、离心洗涤工序 | 氨气 | 两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 10 |
|  | 氨水储罐 | 氨气 |  |  |  |
|  | 废水处理汽提脱氨工序 | 氨气 | 两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 10 |
|  | 返溶工序 | 硫酸雾 | 碱式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 碱式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放 | 5 |
| 废水 | 离心母液、浓洗涤废水 | pH、NH3-N、TN、SS、镍、钴、锰、硫酸盐 | 经脱氨除重+MVR系统处理后，达标排放（新建污水处理站的废水处理规模为300m3/d的脱氨系统和330m3/d的除重+MVR蒸发系统） | 经脱氨除重+MVR系统处理后，达标排放（新建污水处理站的废水处理规模为300m3/d的脱氨系统和330m3/d的除重+MVR蒸发系统） | 200 |
|  | 设备清洗废水 | COD、NH3-N、SS、镍、钴、锰、硫酸盐 | 经压滤+精滤+超滤+两级反渗透处理后清液回用于洗涤工序，浓液进入脱氨除重+MVR系统处理（新建稀洗涤废水处理设施的规模为300m3/d） | 经压滤+精滤+超滤+两级反渗透处理后清液回用于洗涤工序，浓液进入脱氨除重+MVR系统处理（新建稀洗涤废水处理设施的规模为300m3/d） |  |
|  | 稀洗涤废水 | pH、NH3-N、TN、SS、镍、钴、锰、硫酸盐 |  |  |  |
|  | 纯水制备废水 | SS、盐类 | 排入市政污水管网 | 排入市政污水管网 | / |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 经现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入园区污水处理厂处理 | 经现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入园区污水处理厂处理 | / |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 减振、隔声等 | 减振、隔声等 | 5 |
| 固废 | 纯水制备系统 | 废过滤材料 | 交由厂家回收处理 | 交由厂家回收处理 | 5 |
|  | 原料过滤 | 不溶物 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置 | 5 |
|  | 污水处理系统 | 废过滤材料 |  |  |  |
|  | 袋式除尘器 | 废滤袋 |  |  |  |
|  | 化验室 | 化验废物 |  |  |  |
|  | 原料拆袋 | 废包装材料 |  |  |  |
|  | 设备维修 | 废机油 |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 依托现有垃圾桶，交由环卫部门统一进行处置 | 依托现有垃圾桶，交由环卫部门统一进行处置 | / |
| 地下水污染防治 |  |  | 污水处理站防渗措施 | 污水处理站防渗措施 | 5 |
| 风险防范及事故应急措施 |  |  | 新建事故池200m3，消防系统、火灾报警及消防联动系统、紧急救护系统等风险措施 | 新建消防系统、火灾报警及消防联动系统、紧急救护系统等风险措施；将原有事故池进行扩建，扩建后事故池总容积为540m3 | 50 |
| 合计 |  |  |  |  | 305 |

5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书主要结论与建议

环境空气质量影响预测与评价结论

根据工程分析，本项目烘干、混料、筛分、包装产生的颗粒物浓度可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3、镍及其化合物4.0mg/m3、钴及其化合物5mg/m3、锰及其化合物5mg/m3）。氨水储罐和反应、离心洗涤工序、废水处理过程有组织氨排放速率可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值氨10mg/m3要求，返溶工序排放的硫酸雾可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值硫酸雾10mg/m3要求，项目厂界颗粒物浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3限值要求，镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、硫酸雾、氨厂界浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5标准要求。

根据大气预测分析，本项目新增污染源排放的 PM10对各敏感点24小时平均浓度贡献值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（PM1024小时平均150μg/m3）限值要求，对评价区域内各环境敏感点的年平均浓度贡献值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（PM10年平均70μg/m3）限值要求。本项目新增污染源排放的镍及其化合物对各敏感点1小时平均浓度贡献值、叠加值均可满足《大气污染物综合排放标准详解》中镍及其化合物一小时平均0.03mg/m3限值要求。新增污染源排放的钴及其化合物对评价区域内各敏感点1小时平均浓度贡献值、叠加值均可满足《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）中钴及其化合物0.05mg/m3限值要求。本项目新增污染源排放的锰及其化合物对评价区域内 1小时平均浓度贡献值、叠加值均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1中锰及其化合物0.03mg/m3（取24小时平均浓度 0.01mg/m33倍值）限值要求。本项目新增污染源排放的硫酸雾对评价区域内各敏感点1小时平均浓度贡献值、叠加值均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1限值要求（硫酸1小时平均浓度300μg/m3）。对评价区域内各敏感点24小时平均浓度贡献值、叠加值均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1限值要求（硫酸24小时平均浓度100μg/m³）。本项目新增污染源排放的氨对评价区域内各敏感点1小时平均浓度贡献值、叠加值均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1限值要求（氨1小时平均浓度 200μg/m3）。在本项目落实区域削减方案后，区域PM10的年均质量浓度变化率为-26.49%，小于-20%，项目建成后区域环境质量整体改善。根据Aermod模式预测全厂（本项目+已建+在建）废气在厂界处无超标点，无需设置大气环境防护距离。

综上所述，本项目外排废气对周边大气环境影响可以接受。

地表水环境质量影响预测与评价结论

本项目生产废水和生活污水经处理达标后排入园区污水处理厂进一步处理，不会对地表水环境造成明显不利影响。综上所述，项目废水落实上述措施后对周边地表水环境影响可以接受。

地下水环境质量影响预测与评价结论

在正常状况下，生产和生活污水均能达到妥善处置，可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，废水能够得到妥善处理，对地下水影响可以忽略。本次评价设定情景为非正常状况下，污水处理站调节池破损导致废水渗漏，不考虑包气带的吸附、降解作用，耗氧量（CODMn）、氨氮、镍、钴、锰经过渗透进入地下水。上述污染因子进入含水层后，根据数值预测结果，本项目各类污染因子造成的地下水水质超标，不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，项目造成水质超标在10年内会由于扩散作用和吸附、降解而消除。在预测期内对下游最近的1.2km临清店村地下取水井水源不会造成影响。结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016相关要求，建设单位应重点加强对污水处理单元的维护和监控，及时发现污水处理单元隐蔽工程出现的破损渗漏状况，在采取相应措施后，污水处理单元降低了出现评价出现的渗漏状况几率，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。综上所述，评价认为本项目运营期内对地下水影响较小，项目建设对地下水影响可以接受。

声环境质量影响预测与评价

本项目投入运营后，噪声经减震、隔声和距离衰减后，四周厂界噪声影响值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准值，项目厂界噪声可以达标排放，周边环境敏感点较远，无显著影响。本项目建设对区域声环境影响可以接受。

固体废物环境影响分析

一般工业固废贮存需按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求执行，危险废物于厂区暂存需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）及其修改单要求执行，定期交由有资质单位处理。本工程产生的生活垃圾、一般工业固废、危险废物均有其相应出路或综合利用途径，不会对周围环境和地下水环境造成影响。

土壤环境影响分析

根据预测分析，本项目投产5年、10年、20年后，镍、钴污染物通过大气沉降进入土壤中的累积量均未出现超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值（镍900mg/kg、钴70mg/kg），在事故条件下，污水发生泄漏180天时，镍、钴垂直入渗进入土壤中最大值均未超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值标准（镍900mg/kg、钴70mg/kg）。说明项目投产运营后，从大气沉降、垂直入渗方式进入土壤的镍、钴对评价范围内土壤环境影响不大。为防止本项目对现有厂区建设用地和厂区周边建设用地的影响，本项目从源头控制、过程防控措施、跟踪监测三个方面采取措施降低对土壤环境的污染，采取上述措施后，对土壤的影响很小。本项目建设对区域土壤环境影响可以接受。

环境风险

根据预测结果，在最不利气象条件下，本项目20%氨水储罐管道泄漏事故发生后，下风向可能达到的最大浓度值为10074980mg/m3，出现位置为距离事故源下风向0.5m处，已超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 H中NH3大气毒性终点浓度-1（770mg/m3）、毒性终点浓度-2（110mg/m3），毒性终点浓度-1最远影响距离为79.9m，到达时间1.5min，毒性终点浓度-2最远影响距离为202.5m，到达时间3.5min。在最常见气象条件下，本项目20%氨水储罐管道泄漏事故发生后，下风向可能达到的最大浓度值为8037346mg/m3，出现位置为距离事故源下风向0.5m处，已超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H中NH3大气毒性终点浓度-1（770mg/m3）、毒性终点浓度-2（110mg/m3），毒性终点浓度-1最远影响距离为89.4m，到达时间2min，毒性终点浓度-2最远影响距离为225.9m，到达时间4.5min。在最不利和最常见气象条件下，本项目20%氨水储罐管道泄漏事故发生后，评价区域各敏感点处NH3浓度均未超出《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H中NH3大气毒性终点浓度-1（770mg/m3）、毒性终点浓度-2（110mg/m3），对评价范围内敏感点影响较小。本项目通过采取一系列风险事故防范措施和制定环境风险应急预案，项目造成的环境风险是可防可控的，对周边环境影响较小，本项目建设环境风险可防可控。

评价总结论

综上所述，新乡天力锂能股份有限公司年产3000吨单晶三元材料前驱体项目符合国家产业政策，选址符合城市规划、园区产业定位及准入条件等相关规划要求，项目建设符合清洁生产要求，拟采取的环保措施技术可靠、经济可行。项目污染物符合达标排放、总量控制的基本原则。厂址区域环境质量现状适合项目建设，预测结果表明项目建设对周围环境影响较小，环境风险可接受。在落实环境影响报告书提出的各项环境保护和污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，取得周边群众理解和支持的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。

5.2审批部门审批决定

新乡市环境保护局牧野分局

关于《新乡天力锂能股份有限公司年产3000吨单晶三元材料前驱体项目环境影响报告书》的批复

新乡天力锂能股份有限公司：

你单位上报的由河南睿嘉环保科技有限责任公司环评工程师田慧丽主持编制完成的《新乡天力锂能股份有限公司年产3000吨单晶三元材料前驱体项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉，并已在牧野区人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究批复如下：

一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我分局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资3000万元在新乡化学与物理电源产业园区新乡天力锂能股份有限公司现有厂区内建设年产3000吨单晶三元材料前驱体项目。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：本项目废水主要为工艺废水、设备清洗废水、纯水制备系统排水、循环冷却水系统排水、酸式喷淋吸收塔废水、碱式喷淋吸收塔废水等。本项目废水分类进行处理，包括三部分：稀洗涤废水预处理系统、脱氨系统、除重+MVR蒸发系统。其中稀洗涤废水在前驱体车间内进行“压滤+精滤+超滤+两级反渗透”处理后，清液回用于洗涤工序，浓液进入脱氨除重系统。含氨浓度较高的离心母液及浓洗涤废水、设备清洗废水在前驱体车间内过滤后排入污水处理站设置的“脱氨”处理系统进行氨回收后，再进污水处理站设置的“压滤+精密过滤”处理系统进一步除去重金属后排入MVR蒸发系统进行制备硫酸钠。酸式喷淋吸收塔废水直接进入脱氨系统，碱式喷淋吸收塔废水直接进入MVR蒸发系统。生活污水采用化粪池处理，纯水制备系统浓水和循环冷却水系统排水和厂区生产、生活废水于总排口混合外排，全厂废水处理后排入国家（新乡）化学与物理电源产业集聚区污水处理厂（污水监测应急处理中心），外排废水水质须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放标准和园区污水处理站（厂）进水水质要求。

2、废气：本项目产生的废气主要为烘干、混料、筛分除铁及包装工序产生的颗粒物，反应、离心烘干工序产生的氨、氨水储罐氨气、返溶工序产生的硫酸雾。烘干、混料、筛分及包装工序废气收集后采用覆膜滤料袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；氨水储罐、反应、离心洗涤、废水处理工序产生的氨收集后采用两级酸式喷淋吸收塔处理后经15m高排气筒排放；返溶工序产生的硫酸雾经收集后采用碱式喷淋吸收塔处理后经15m高排气筒排放。颗粒物、镍及其化合物、钻及其化合物、锰及其化合物、氨、硫酸雾排放须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值要求（颗粒物10mg/m3、镍及其化合物4.0mg/m3、钻及其化合物 5.0mg/m3、锰及其化合物5.0mg/m3、氨10mg/m3、硫酸雾10mg/m3）。项目厂界颗粒物浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度不高于0.5ma/m3限值要求，镍及其化合物、钻及其化合物、锰及其化合物、硫酸雾、氨厂界浓度须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5标准要求。

3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废：固体废物须按照《报告书》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。危险废物收集后委托有资质单位进行安全处置，避免对环境造成二次污染。

（四）落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，严防环境污染事故发生。

（五）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗等措施，严防污染土壤和地下水。

（六）按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。

四、项目建成后全厂污染物总量控制指标为：颗粒物5.3414t/a、VOCs0.0867t/a、COD 4.7413t/a、氨氮1.0896t/a。

五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。

六、如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。

七、本批复有效期为 5年，如该项目逾期方开工建设其环境影响报告应报我局重新审核。

6验收执行标准

本项目执行的污染物排放标准见下表。

表15    本项目污染物排放标准一览表

| 污染因素 | 标准名称及级(类)别 |  | 污染因子 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | 表4大气污染物特别排放限值 | 颗粒物（有组织） | 10 | mg/m3 |
|  |  |  | 镍及其化合物（有组织） | 4.0 | mg/m3 |
|  |  |  | 钴及其化合物（有组织） | 5 | mg/m3 |
|  |  |  | 锰及其化合物（有组织） | 5 | mg/m3 |
|  |  |  | 氨（有组织） | 10 | mg/m3 |
|  |  |  | 硫酸雾（有组织） | 10 | mg/m3 |
|  |  | 表5企业边界大气污染物排放限值 | 镍及其化合物（无组织） | 0.02 | mg/m3 |
|  |  |  | 钴及其化合物（无组织） | 0.005 | mg/m3 |
|  |  |  | 锰及其化合物（无组织） | 0.015 | mg/m3 |
|  |  |  | 氨（无组织） | 0.3 | mg/m3 |
|  |  |  | 硫酸雾（无组织） | 0.3 | mg/m3 |
|  | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |  | 颗粒物（无组织） | 0.5 | mg/m3 |
| 废水 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1水污染物排放限值间接排放 | 企业废水总排口 | pH | 6-9 | / |
|  |  |  | COD | 200 | mg/L |
|  |  |  | SS | 100 | mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 40 | mg/L |
|  |  |  | TP | 2 | mg/L |
|  |  |  | TN | 60 | mg/L |
|  |  | 车间或生产设施废水排放口 | 总镍 | 0.5 | mg/L |
|  |  |  | 总钴 | 1 | mg/L |
|  |  |  | 总锰 | 1 | mg/L |
|  | 国家（新乡）化学与物理电源产业集聚区污水处理厂（污水监测应急处理中心）收水要求 |  | pH | 6-9 | / |
|  |  |  | COD | 500 | mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 200 | mg/L |
|  |  |  | SS | 400 | mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 45 | mg/L |
|  |  |  | TP | 8 | mg/L |
|  |  |  | TN | 55 | mg/L |
|  |  |  | 总镍 | 1 | mg/L |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  | 噪声 | 昼间60、夜间50 | dB（A） |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |  |

7验收监测内容

7.1废气

本项目废气主要为烘干、混料、筛分、包装工序产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物；反应、离心洗涤工序产生的氨气；氨水储罐产生的氨气；废水处理汽提脱氨工序产生的氨气；返溶工序产生的硫酸雾。

烘干、混料、筛分、包装工序产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物经覆膜滤料袋式除尘器收集处理后，于15m高排气筒达标排放；反应、离心洗涤工序，氨水储罐产生的氨气经两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放；废水处理汽提脱氨工序产生的氨气经两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放；返溶工序产生的硫酸雾经碱式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放。

废气监测内容见下表。

表16    本项目废气监测内容一览表

| 采样点位 | 监测频次 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 烘干、混料、筛分、包装工序废气处理设施出口 | 3次/天，监测2天 | 废气流量、颗粒物、镍及其化合物、锰及其化合物 |
| 反应、离心洗涤工序，氨水储罐废气处理设施出口 |  | 废气流量、氨气 |
| 废水处理汽提脱氨工序废气处理设施出口 |  | 废气流量、氨气 |
| 返溶工序废气处理设施出口 |  | 废气流量、硫酸雾 |
| 注：因废气处理设施进口不具备采样条件，故不再采样检测。 |  |  |
| 厂界 | 4次/天，监测2天 | 颗粒物 |
|  |  | 镍及其化合物 |
|  |  | 锰及其化合物 |
|  |  | 氨 |
|  |  | 硫酸雾 |

7.2废水

本项目废水主要为离心母液、浓洗涤废水，设备清洗废水，稀洗涤废水，纯水制备废水，生活污水。

离心母液、浓洗涤废水经脱氨除重+MVR系统处理后，达标排放；设备清洗废水，稀洗涤废水经压滤+精滤+超滤+两级反渗透处理后清液回用于洗涤工序，浓液进入脱氨除重+MVR系统处理；纯水制备废水排入市政污水管网；生活污水经现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入园区污水处理厂处理。

废水监测内容见下表。

表17    本项目废水监测内容一览表

| 采样点位 | 监测频次 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 厂区总排口 | 4次/天，监测2天 | 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、总镍、总钴、总锰 |

7.3噪声

本项目噪声监测内容见下表。

表18    本项目噪声监测内容一览表

| 采样点位 | 监测频次 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 东厂界1m处、南厂界1m处、西厂界1m处、北厂界1m处 | 昼间1次、夜间1次，监测2天 | 等效连续A声级 |

7.4地下水

本项目地下水环境质量监测内容见下表。

表19    本项目地下水环境质量监测内容一览表

| 采样点位 | 监测频次 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 临清店村、东曲里村、厂区内监测井 | 监测1次 | pH、氨氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、硝酸盐、镍、钴、锰 |

7.5土壤

本项目土壤环境质量监测内容见下表。

表20    本项目土壤环境质量监测内容一览表

| 采样点位 | 监测频次 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 前驱体车间南、污水处理车间东、厂区西侧农田 | 监测1次 | pH、镍、钴、锰 |

图7    监测点位图

8监测分析方法及质量保证措施

8.1监测分析方法及监测仪器

本项目监测分析方法及监测仪器见下表。

表21    本项目监测分析方法及监测仪器一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）及编号（年号） | 主要仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017 | 分析天平AUW120D | 1.0mg/m3 |
|  |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022 | 分析天平AUW120D | 168µg/m³ |
|  | 镍及其化合物 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 3×10-5mg/m³ |
|  | 锰及其化合物 | 环境空气 铜、锌、镉、铬、锰及镍原子吸收分光光度法（B） 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2007年）（3.2.12.B） | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.2µg/m3 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.25mg/m³ |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 | 离子色谱仪 CIC-D100 | 0.2 mg/m³ |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | PHB-4 便携式酸度计 | / |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 | 滴定管 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 恒温恒湿培养箱WS150III | 0.5mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 FA1004 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.05mg/L |
|  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.05mg/L |
|  | 钴 | 水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 957-2018 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.06mg/L |
|  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T 12348-2008 | 多功能声级计AWA5688型 | / |
| 地下水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | PHB-4 便携式酸度计 | / |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.025mg/L |
|  | 高锰酸钾指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | 滴定管 | 0.5mg/L |
|  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度（试行） HJ/T 342-2007 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 8mg/L |
|  | 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）HJ/T 346-2007 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.08mg/L |
|  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01mg/L |
|  | 钴 | 水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 957-2018 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.06mg/L |
|  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.05mg/L |
| 土壤 | pH值 | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018 | pH计 PHS-3C | / |
|  | 钴 | 土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 2mg/kg |
|  | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 3mg/kg |

8.2质量控制措施

1. 检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经考试合格后持证上岗，所有检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内。

2. 分析采样前进行流量、仪器校准等质控措施。现场采样合理布设检测点位，保证各采样点布设的科学性和可比性。

3. 样品交接与分析过程严格按照监测技术规范进行。

4. 检测数据严格执行三级审核制度。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目生产工况见下表。

表22    本项目生产工况一览表

| 监测日期 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷% |
| --- | --- | --- | --- |
| 3月10日 | 10吨/d | 9.6吨/d | 96 |
| 3月11日 | 10吨/d | 9.6吨/d | 96 |

验收监测期间，生产负荷为96%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1废气治理设施

本项目废气主要为烘干、混料、筛分、包装工序产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物；反应、离心洗涤工序产生的氨气；氨水储罐产生的氨气；废水处理汽提脱氨工序产生的氨气；返溶工序产生的硫酸雾。

烘干、混料、筛分、包装工序产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物经覆膜滤料袋式除尘器收集处理后，于15m高排气筒达标排放；反应、离心洗涤工序，氨水储罐产生的氨气经两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放；废水处理汽提脱氨工序产生的氨气经两级酸式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放；返溶工序产生的硫酸雾经碱式喷淋吸收塔收集处理后，于15m高排气筒达标排放。

有组织废气监测结果见下表。

表23    本项目有组织废气监测结果表1

| 采样点位 |  | 烘干、混料、筛分、包装工序废气处理设施出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 3月10日 |  |  | 3月11日 |  |  |
| 监测频次 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 标干流量(m3/h) |  | 1220 | 1240 | 1272 | 1280 | 1296 | 1268 |
| 颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.8 |
|  | 排放速率(kg/h) | 2.68×10-3 | 3.22×10-3 | 3.43×10-3 | 3.58×10-3 | 3.89×10-3 | 3.55×10-3 |
| 镍及其化合物 | 排放浓度(mg/m3) | 0.55 | 0.57 | 0.82 | 0.69 | 0.6 | 0.62 |
|  | 排放速率(kg/h) | 6.71×10-4 | 7.07×10-4 | 1.04×10-3 | 8.83×10-4 | 7.78×10-4 | 7.86×10-4 |
| 锰及其化合物 | 排放浓度(µg/m3) | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.24 | 0.26 |
|  | 排放速率(kg/h) | 2.44×10-4 | 3.1×10-4 | 4.07×10-4 | 3.97×10-4 | 3.11×10-4 | 3.3×10-4 |
| 注：因废气处理设施进口不具备采样条件，故不再采样检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，验收监测期间，颗粒物有组织排放浓度为2.2-3mg/m3，镍及其化合物有组织排放浓度为0.55-0.82mg/m3，锰及其化合物有组织排放浓度为0.2-0.32mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值：颗粒物10mg/m3，镍及其化合物4.0mg/m3，锰及其化合物5mg/m3。（注：钴及其化合物暂无废气检测方法，故无法检测）

表24    本项目有组织废气监测结果表2

| 采样点位 |  | 氨水储罐、反应、离心洗涤工序废气处理设施出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 3月10日 |  |  | 3月11日 |  |  |
| 监测频次 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 标干流量(m3/h) |  | 1640 | 1620 | 1672 | 1680 | 1656 | 1672 |
| 氨 | 排放浓度(mg/m3) | 2.32 | 2.54 | 3.01 | 3.25 | 3.30 | 2.97 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.0038 | 0.0041 | 0.005 | 0.0055 | 0.0055 | 0.05 |
| 注：因废气处理设施进口不具备采样条件，故不再采样检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，验收监测期间，氨有组织排放浓度为2.32-3.30mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值：氨10mg/m3。

表25    本项目有组织废气监测结果表3

| 采样点位 |  | 污水处理站废气处理设施出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 3月10日 |  |  | 3月11日 |  |  |
| 监测频次 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 标干流量(m3/h) |  | 2753 | 2854 | 2850 | 2810 | 2843 | 2861 |
| 氨 | 排放浓度(mg/m3) | 4.21 | 4.02 | 4.84 | 3.90 | 4.52 | 4.17 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.013 | 0.012 |
| 注：因废气处理设施进口不具备采样条件，故不再采样检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，验收监测期间，氨有组织排放浓度为3.90-4.84mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值：氨10mg/m3。

表26    本项目有组织废气监测结果表4

| 采样点位 |  | 返溶工序废气处理设施出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 3月10日 |  |  | 3月11日 |  |  |
| 监测频次 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 标干流量(m3/h) |  | 2388 | 2374 | 2386 | 2408 | 2390 | 2394 |
| 硫酸雾 | 排放浓度(mg/m3) | 7.0 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 7.7 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.0167 | 0.0171 | 0.0162 | 0.0166 | 0.0174 | 0.0184 |
| 注：因废气处理设施进口不具备采样条件，故不再采样检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，验收监测期间，硫酸雾有组织排放浓度为6.8-7.7mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值：硫酸雾10mg/m3。

无组织废气监测结果见下表。

表27    本项目无组织废气监测结果表

| 采样日期 | 检测项目 | 采样频次 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月10日 | 颗粒物(µg/m3) | 第一次 | 209 | 235 | 246 | 237 |
|  |  | 第二次 | 198 | 251 | 249 | 302 |
|  |  | 第三次 | 204 | 302 | 257 | 262 |
|  |  | 第四次 | 207 | 314 | 278 | 254 |
|  | 镍及其化合物(mg/m3) | 第一次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND |
|  | 锰及其化合物（µg/m3） | 第一次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND |
|  | 氨(mg/m3) | 第一次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫酸雾(mg/m3) | 第一次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND |
| 3月11日 | 颗粒物(µg/m3) | 第一次 | 198 | 256 | 297 | 305 |
|  |  | 第二次 | 202 | 277 | 280 | 310 |
|  |  | 第三次 | 215 | 296 | 274 | 229 |
|  |  | 第四次 | 182 | 302 | 294 | 293 |
|  | 镍及其化合物(mg/m3) | 第一次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND |
|  | 锰及其化合物（µg/m3） | 第一次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND |
|  | 氨(mg/m3) | 第一次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫酸雾(mg/m3) | 第一次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND |

由上表可知，验收监测期间，颗粒物无组织排放浓度为0.182-0.314mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物无组织排放浓度0.5mg/m3。镍及其化合物、锰及其化合物、氨、硫酸雾未检出，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值：镍及其化合物0.02mg/m3，锰及其化合物0.015mg/m3，氨0.3mg/m3，硫酸雾0.3mg/m3。（注：钴及其化合物暂无废气检测方法，故无法检测）。

9.2.1.2废水治理设施

本项目离心母液、浓洗涤废水经脱氨除重+MVR系统处理后，达标排放；设备清洗废水，稀洗涤废水经压滤+精滤+超滤+两级反渗透处理后清液回用于洗涤工序，浓液进入脱氨除重+MVR系统处理；纯水制备废水排入市政污水管网；生活污水经现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入园区污水处理厂处理。

废水监测结果见下表。

表28    本项目废水监测结果表

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3月10日 | 厂区总排口 | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.8 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 30 | 28 | 29 | 30 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 12.1 | 11.9 | 10.8 | 11.5 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 18 | 17 | 16 | 19 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.22 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
|  |  | 镍 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 钴 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 流量 | m3/d | 427.6 |  |  |  |
| 3月11日 |  | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.4 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 30 | 26 | 27 | 29 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 11.8 | 11.1 | 10.7 | 10.6 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 15 | 17 | 18 | 17 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.49 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.68 |
|  |  | 镍 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 钴 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 流量 | m3/d | 439.8 |  |  |  |

由上表可知，验收监测期间，厂区总排口废水污染物浓度为：pH值7.2-7.8、化学需氧量26-30mg/L、五日生化需氧量10.6-12.1mg/L、悬浮物15-19mg/L、氨氮0.45-0.51mg/L、总氮0.21-0.30mg/L、总磷0.63-0.70mg/L、镍、钴、锰未检出，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1水污染物排放限值间接排放：pH6-9、COD200mg/L、SS100mg/L、NH3-N40mg/L、TP2mg/L、TN60mg/L、总镍0.5mg/L、总钴1mg/L、总锰1mg/L；国家（新乡）化学与物理电源产业集聚区污水处理厂（污水监测应急处理中心）收水要求：pH6-9、COD500mg/L、BOD5200mg/L、SS400mg/L、NH3-N45mg/L、TP8mg/L、TN55mg/L、总镍1mg/L。

9.2.1.3噪声治理设施

本项目噪声监测结果见下表。

表29    本项目噪声监测结果表

| 采样点位 | 监测频次 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 新乡天力锂能股份有限公司厂界四周 | 连续监测2天，每天昼间、夜间各1次 | 等效连续A声级 |  |
| 检测点位 | 检测时间 | 检测结果dB（A） |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 2024.3.10 | 54 | 42 |
|  | 2024.3.11 | 55 | 44 |
| 南厂界 | 2024.3.10 | 54 | 43 |
|  | 2024.3.11 | 52 | 45 |
| 西厂界 | 2024.3.10 | 52 | 44 |
|  | 2024.3.11 | 53 | 45 |
| 北厂界 | 2024.3.10 | 55 | 44 |
|  | 2024.3.11 | 52 | 44 |

由上表可知，验收监测期间，厂界噪声为昼间52-55dB（A），夜间42-45dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60 dB（A）、夜间50dB（A））。

9.2.1.4固体废物治理设施

本项目固体废物主要为烘干、混料、筛分和包装工序产生的除尘器收尘；纯水制备系统产生的废过滤材料；原料过滤产生的不溶物；污水处理系统产生的废过滤材料；袋式除尘器产生的废滤袋；磁选、除重产生的磁选废物、除重渣；化验室产生的化验废物；原料拆袋产生的废包装材料；设备维修产生的废机油；职工生活产生的生活垃圾。

除尘器收尘收集后经除磁处理后作为产品外售；纯水制备系统废过滤材料交由厂家回收处理；不溶物、污水处理系统废过滤材料、废滤袋、化验废物、废包装材料、废机油暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置；磁选废物、除重渣全部收集后进入返溶生产线处理后，作为原料回用；生活垃圾依托现有垃圾桶，交由环卫部门统一进行处置。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.1废气

本项目烘干、混料、筛分、包装工序颗粒物有组织排放浓度为2.2-3mg/m3，镍及其化合物有组织排放浓度为0.55-0.82mg/m3，锰及其化合物有组织排放浓度为0.2-0.32mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值：颗粒物10mg/m3，镍及其化合物4.0mg/m3，锰及其化合物5mg/m3。

本项目氨水储罐、反应、离心洗涤工序氨有组织排放浓度为2.32-3.30mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值：氨10mg/m3。

本项目污水处理站氨有组织排放浓度为3.90-4.84mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值：氨10mg/m3。

本项目返溶工序硫酸雾有组织排放浓度为6.8-7.7mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值：硫酸雾10mg/m3。

本项目颗粒物无组织排放浓度为0.182-0.314mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物无组织排放浓度0.5mg/m3。镍及其化合物、锰及其化合物、氨、硫酸雾未检出，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值：镍及其化合物0.02mg/m3，锰及其化合物0.015mg/m3，氨0.3mg/m3，硫酸雾0.3mg/m3。

本项目环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，仅要求各排放口达标排放。根据本项目的检测结果，本项目各排放口各因子均能达标排放，且无组织排放达标。

9.2.2.2废水

本项目厂区总排口废水污染物浓度为：pH值7.2-7.8、化学需氧量26-30mg/L、五日生化需氧量10.6-12.1mg/L、悬浮物15-19mg/L、氨氮0.45-0.51mg/L、总氮0.21-0.30mg/L、总磷0.63-0.70mg/L、镍、钴、锰未检出，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1水污染物排放限值间接排放：pH6-9、COD200mg/L、SS100mg/L、NH3-N40mg/L、TP2mg/L、TN60mg/L、总镍0.5mg/L、总钴1mg/L、总锰1mg/L；国家（新乡）化学与物理电源产业集聚区污水处理厂（污水监测应急处理中心）收水要求：pH6-9、COD500mg/L、BOD5200mg/L、SS400mg/L、NH3-N45mg/L、TP8mg/L、TN55mg/L、总镍1mg/L。

本项目环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，仅要求排放口达标排放。根据本项目的检测结果，本项目厂区总排口出水水质能够满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的要求。

9.2.2.3噪声

本项目厂界噪声为昼间52-55dB（A），夜间42-45dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50 dB（A））。

9.2.2.4固体废物

本项目固体废物主要为烘干、混料、筛分和包装工序产生的除尘器收尘；纯水制备系统产生的废过滤材料；原料过滤产生的不溶物；污水处理系统产生的废过滤材料；袋式除尘器产生的废滤袋；磁选、除重产生的磁选废物、除重渣；化验室产生的化验废物；原料拆袋产生的废包装材料；设备维修产生的废机油；职工生活产生的生活垃圾。

除尘器收尘收集后经除磁处理后作为产品外售；纯水制备系统废过滤材料交由厂家回收处理；不溶物、污水处理系统废过滤材料、废滤袋、化验废物、废包装材料、废机油暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置；磁选废物、除重渣全部收集后进入返溶生产线处理后，作为原料回用；生活垃圾依托现有垃圾桶，交由环卫部门统一进行处置。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

9.2.2.5污染物排放总量核算

表30    本项目污染物排放总量核算表

| 污染物 | 实际排放总量 | 环评批复量 |
| --- | --- | --- |
| COD | 1.2846t/a | 1.7503t/a |
| NH3-N | 0.0218t/a | 0.0235t/a |
| TP | 0.03t/a | 0.0623t/a |
| TN | 0.0128t/a | 0.0316t/a |
| 颗粒物 | 0.0293t/a | 0.0534t/a |
| 氨 | 0.1463t/a | 0.7717t/a |
| 硫酸雾 | 0.138t/a | 0.311t/a |

表31    本项目建成后全厂废水污染物排放总量核算表

| 污染物 | 实际排放总量 | 环评批复量 |
| --- | --- | --- |
| COD | 4.1231 | 4.4924 |
| NH3-N | 0.0701 | 0.1654 |
| TP | 0.0962 | 0.1049 |
| TN | 0.0412 | 0.2681 |

9.3工程建设对环境的影响

本项目地下水环境质量监测结果见下表。

表32    本项目地下水环境质量监测结果表

| 检测项目 | 单位 | 临清店村 | 东曲里村 | 厂区内监测井 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 无量纲 | 7.5 | 7.2 | 7.4 |
| 氨氮 | mg/L | ND | ND | ND |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.02 | 0.98 | 1.14 |
| 硫酸盐 | mg/L | 40 | 52 | 73 |
| 硝酸盐 | mg/L | 5.50 | 5.12 | 4.47 |
| 锰 | mg/L | ND | ND | ND |
| 钴 | mg/L | ND | ND | ND |
| 镍 | mg/L | ND | ND | ND |

由上表可知，验收监测期间，地下水环境质量能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值：pH值6.5-8.5、氨氮0.50mg/L、高锰酸盐指数3.0mg/L、硫酸盐250mg/L、硝酸盐20.0mg/L、锰0.10mg/L、钴0.05mg/L、镍0.02mg/L。

本项目土壤环境质量监测结果见下表。

表33    本项目土壤环境质量监测结果表

| 检测项目 | 单位 | 前驱体车间南 | 污水处理车间东 | 厂区西侧农田 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 无量纲 | 7.42 | 7.50 | 7.61 |
| 钴 | mg/kg | 1.86 | 1.75 | 1.56 |
| 镍 | mg/kg | 45 | 42 | 49 |

由上表可知，验收监测期间，土壤环境质量能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 第二类用地筛选值镍900mg/kg；表2第二类用地筛选值钴70mg/kg。《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1 风险筛选值镍190mg/kg（pH＞7.5）。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

10.1.1环保设施处理效率监测结果

废气：本项目环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，仅要求各排放口达标排放。根据本项目的检测结果，本项目各排放口各因子均能达标排放，且无组织排放达标。

废水：本项目环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，仅要求排放口达标排放。根据本项目的检测结果，本项目厂区总排口出水水质能够满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的要求。

噪声：本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50 dB（A））。

固废：本项目固体废物均妥善处置。

10.1.2污染物排放监测结果

1、废气

本项目烘干、混料、筛分、包装工序颗粒物有组织排放浓度为2.2-3mg/m3，镍及其化合物有组织排放浓度为0.55-0.82mg/m3，锰及其化合物有组织排放浓度为0.2-0.32mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值：颗粒物10mg/m3，镍及其化合物4.0mg/m3，锰及其化合物5mg/m3。

本项目氨水储罐、反应、离心洗涤工序氨有组织排放浓度为2.32-3.30mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值：氨10mg/m3。

本项目污水处理站氨有组织排放浓度为3.90-4.84mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值：氨10mg/m3。

本项目返溶工序硫酸雾有组织排放浓度为6.8-7.7mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值：硫酸雾10mg/m3。

本项目颗粒物无组织排放浓度为0.182-0.314mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物无组织排放浓度0.5mg/m3。镍及其化合物、锰及其化合物、氨、硫酸雾未检出，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值：镍及其化合物0.02mg/m3，锰及其化合物0.015mg/m3，氨0.3mg/m3，硫酸雾0.3mg/m3。

2、废水

本项目厂区总排口废水污染物浓度为：pH值7.2-7.8、化学需氧量26-30mg/L、五日生化需氧量10.6-12.1mg/L、悬浮物15-19mg/L、氨氮0.45-0.51mg/L、总氮0.21-0.30mg/L、总磷0.63-0.70mg/L、镍、钴、锰未检出，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1水污染物排放限值间接排放：pH6-9、COD200mg/L、SS100mg/L、NH3-N40mg/L、TP2mg/L、TN60mg/L、总镍0.5mg/L、总钴1mg/L、总锰1mg/L；国家（新乡）化学与物理电源产业集聚区污水处理厂（污水监测应急处理中心）收水要求：pH6-9、COD500mg/L、BOD5200mg/L、SS400mg/L、NH3-N45mg/L、TP8mg/L、TN55mg/L、总镍1mg/L。

3、噪声

本项目厂界噪声为昼间52-55dB（A），夜间42-45dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50 dB（A））。

4、固体废物

本项目固体废物主要为烘干、混料、筛分和包装工序产生的除尘器收尘；纯水制备系统产生的废过滤材料；原料过滤产生的不溶物；污水处理系统产生的废过滤材料；袋式除尘器产生的废滤袋；磁选、除重产生的磁选废物、除重渣；化验室产生的化验废物；原料拆袋产生的废包装材料；设备维修产生的废机油；职工生活产生的生活垃圾。

除尘器收尘收集后经除磁处理后作为产品外售；纯水制备系统废过滤材料交由厂家回收处理；不溶物、污水处理系统废过滤材料、废滤袋、化验废物、废包装材料、废机油暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置；磁选废物、除重渣全部收集后进入返溶生产线处理后，作为原料回用；生活垃圾依托现有垃圾桶，交由环卫部门统一进行处置。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

5、总量

本项目建成后污染物实际排放量为：COD1.2846t/a、NH3-N0.0218t/a、TP0.03t/a、TN0.0128t/a、颗粒物0.0293t/a、氨0.1463t/a、硫酸雾0.138t/a。能够满足环评批复量：COD1.7503t/a、NH3-N0.0235t/a、TP0.0623t/a、TN0.0316t/a、颗粒物0.0534t/a、氨0.7717t/a、硫酸雾0.311t/a。

10.2工程建设对环境的影响

本项目地下水环境质量能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值：pH值6.5-8.5、氨氮0.50mg/L、高锰酸盐指数3.0mg/L、硫酸盐250mg/L、硝酸盐20.0mg/L、锰0.10mg/L、钴0.05mg/L、镍0.02mg/L。

本项目土壤环境质量能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 第二类用地筛选值镍900mg/kg；表2第二类用地筛选值钴70mg/kg。《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1 风险筛选值镍190mg/kg（pH＞7.5）。

10.3环境管理检查结论

本项目严格执行了“三同时”制度；按照有关规定建立公司建立了安环部门，制定了环境保护工作责任制、垃圾分类管理制度、危险废物管理制度和危险事故防范措施及应急预案等相关环境保护管理制度；废水、废气、噪声、固废等设置均按照要求建设，且正常运行，定期对相关设施进行维护。

10.4总结论

新乡天力锂能股份有限公司年产3000吨单晶三元材料前驱体项目符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益。项目选址符合规划，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

11建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡天力锂能股份有限公司       填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产3000吨单晶三元材料前驱体项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-410711-41-03-029682 | 建设地点 |  | 新乡市牧野区新七街1618号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 二十三、化学原料和化学制品制造业26：基础化学原料制造261 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □ 新建 改扩建 □ 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E113.947493° N35.358014° |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产3000吨单晶三元材料前驱体 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产3000吨单晶三元材料前驱体 | 环评单位 |  | 河南睿嘉环保科技有限责任公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市环境保护局牧野分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环牧书审[2023]002号 | 环评文件类型 |  | 一般项目环境影响报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2023-2 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023-12 | 排污许可证申领时间 |  | 2024年1月22日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 9141070068568407XM001R |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 新乡天力锂能股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南中弘国泰检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 96% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 305 | 所占比例（%） |  | 10.2 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 305 | 所占比例（%） |  | 10.2 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 200 | 废气治理（万元） | 35 | 噪声治理（万元） |  |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 10 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 55 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 7200 |  |  |  |
| 营运单位 |  |  | 新乡天力锂能股份有限公司 |  |  |  | 营运单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） |  |  |  |  | 9141070068568407XM | 验收时间 |  | 2024年2月-7月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 设计生产负荷的75%以上 | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  | 9.46163325 |  |  |  |  |  |  | 4.28211675 | 5.1028386 |  | 13.74375 | 14.56447185 |  |  |  | +4.28211675 |
|  | 化学需氧量 |  | 2.7421 |  |  |  |  |  |  | 1.2846 | 1.7503 |  | 4.1231 | 4.4924 |  |  |  | +1.2846 |
|  | 氨氮 |  | 0.1419 |  |  |  |  |  |  | 0.0218 | 0.0235 |  | 0.0701 | 0.1654 |  |  |  | +0.0218 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  | 1.8885 |  |  |  |  |  |  | 0.0293 | 0.0534 | 0.95 | 0.9678 | 0.9919 |  |  |  | -0.9207 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 | 0.0867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0867 |  |  |  |  |
|  |  | 氨 | 0.072 |  |  |  |  |  |  | 0.1463 | 0.7717 |  | 0.2183 | 0.8437 |  |  |  | +0.1463 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |  |  | 0.138 | 0.311 |  | 0.138 | 0.311 |  |  |  | +0.138 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。