河南日进新能源科技有限公司

年产2.56亿Wh锂离子储能电池项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：河南日进新能源科技有限公司

编制单位：河南日进新能源科技有限公司

2024年5月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:  李建龙

填表人：     李建龙

建设单位: 河南日进新能源科技有限公司     编制单位: 河南日进新能源科技有限公司

电话: 15936583459                      电话: 15936583459

传真:         /                        传真:       /

邮编: 453002                           邮编: 453002

地址: 新乡市牧野区新乡化学与物理      地址: 新乡市牧野区新乡化学与物理

电源产业园区河南省恒明新能源有限      电源产业园区河南省恒明新能源有限公司院内                              公司院内

表一

| 建设项目名称 | 河南日进新能源科技有限公司年产2.56亿Wh锂离子储能电池项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南日进新能源科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区河南省恒明新能源有限公司院内 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 储能电池 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 储能电池一期（1.06亿Wh）/年、二期（1.5亿Wh）/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 储能电池（2.56亿Wh）/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2019.6 | 开工建设时间 | 2020.3 |  |  |
| 调试时间 | 2024.3.17~2024.5.10 | 验收现场检测时间 | 2024.4.18~2024.4.19 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 重庆九天环境影响评价有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 河南日进新能源科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 河南日进新能源科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 12480万 | 环保投资总概算 | 43.5万 | 比例 | 0.35% |
| 实际总概算 | 12480万 | 实际环保投资 | 137万 | 比例 | 1.1% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9. 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)； 10.《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》(HJ 967—2018)； 11. 《河南日进新能源科技有限公司年产2.56亿Wh锂离子储能电池项目环境影响评价报告表》，重庆九天环境影响评价有限公司，2019.5； 12. 《河南日进新能源科技有限公司年产2.56亿Wh锂离子储能电池项目环境影响评价报告表》的批复（新环表审[2019]15号），新乡市环境保护局，2019年6月17日； 13.《河南日进新能源科技有限公司年产2.56亿Wh锂离子储能电池项目竣工验收检测》，河南鑫成环测检测技术有限公司，2024年4月30日，验收检测报告，报告编号：XCHC2024-00136。 14、排污单位名称：河南日进新能源科技有限公司；排污许可证编号：91410711MA45WGHY3J001Q；管理类别：筒化管理；有效期：2024年3月4日至2029年3月3日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 新乡市小尚庄污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. BOD5; 160mg/L. SS; 250mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 3.0mg/L. TN; 40mg/L. 废气; 《电池工业污染物排放标准（GB30484-2013）》表5锂离子/锂电池; 非甲烷总烃; 有组织; 50mg/m3. 颗粒物; 有组织; 30mg/m3. 《电池工业污染物排放标准（GB30484-2013）》表6; 企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3. 颗粒物; 0.3mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; NMHC; 无组织; 厂房外监控点处1h平均浓度最高6mg/m3. 厂房外监控点处任意一次浓度值最高20mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 有组织; 二级（15m高排气筒）颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h. 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

1、地理位置： 本项目选址位于新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区河南省恒明新能源有限公司院内，利用现有厂房进行生产，项目占地面积6000m2。 河南省恒明新能源有限公司四周环境为：西侧为新乡市领先轻工机械有限公司；北侧为新乡天力锂能股份有限公司；东侧为新乡市兴强畜牧机械有限公司，南侧为科隆电源材料有限公司。本项目位于河南省恒明新能源有限公司院内东北侧厂房内，四周环境为：西侧为恒明公司厂房，南侧为恒明公司办公楼，东侧为空地，北侧为恒明公司厂房。 项目周围的最近环境敏感点为：南侧670m的牧野中心小学、南侧700m的临清店村。距项目最近的地表水为西北620m的卫河。项目周围环境情况如下图所示： 卫河（620m） 河南新鸽摩托车有限公司 帆颖装配式建筑科技(新乡)有限公司 新乡市领先轻工机械有限公司 新乡天力锂能股份有限公司 河南日进新能源有限公司 河南省恒明新能源有限公司 新乡市兴强畜牧机械有限公司 科隆电源材料有限公司 临清店村（700m） 牧野中心小学（670m） 河南锂动电源有限公司 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年产2.56亿Wh锂离子储能电池项目; 年产2.56亿Wh锂离子储能电池项目; 一致. 2; 建设单位; 河南日进新能源科技有限公司; 河南日进新能源科技有限公司; 一致. 3; 产品方案; 储能电池一期（1.06亿Wh）/年、二期（1.5亿Wh）/年; 储能电池（2.56亿Wh）/年; 一致（环评中项目分期建设，实际建设不再分期）. 4; 项目地址; 新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区河南省恒明新能源有限公司院内; 新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区河南省恒明新能源有限公司院内; 一致. 5; 占地面积; 6000m2; 6000m2; 一致. 6; 总投资 （万元）; 12480; 12480; 一致. 7; 劳动制度; 两班制（每班8小时），年工作250天; 两班制（每班8小时），年工作250天; 一致. 8; 定员; 员工100人; 员工100人; 一致. 3、本项目原辅材料消耗量见下表： 表3 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复扩建后全厂用量; 调试期间使用量; 一致性. 1; 磷酸铁锂; 640t/a; 640t/a; 一致. 2; 石墨; 336t/a; 336t/a. 3; 炭黑导电剂; 20.8t/a; 20.8t/a. 4; 隔膜; 494.4万m2/a; 494.4万m2/a. 5; 铜箔; 230.16t/a; 230.16t/a. 6; 铝箔; 134.35t/a; 134.35t/a. 7; 电解液; 456.24t/a; 456.24t/a. 8; 铝塑膜; 34.88万m2/a; 34.88万m2/a. 9; NMP; 809.6t/a; 809.6t/a. 10; 聚偏氟乙烯（PVDF); 31.2t/a; 31.2t/a. 11; 正极耳; 3.7t/a; 3.7t/a. 12; 负极耳; 3.5t/a; 3.5t/a. 13; 羟甲基纤维素钠（CMC); 4.8t/a; 4.8t/a. 14; 丁苯橡胶乳液（SBR）; 18.27t/a; 18.27t/a. 15; 去离子水; 746.67t/a; 746.67t/a. 资源能源消耗. 16; 电; 33万KW·h; 33万KW·h.

4、该项目主要组成情况见下表： 表4 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 变动分析. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 占地面积6000m2; 占地面积6000m2; 本项目环评批复中：地面清洗废水经混凝沉淀+陶瓷膜过滤后回用于地面清洗；上料工序采用真空上料机上料，废气经设备自带滤芯过滤器处理后无组织排放；涂布、烘干废气经NMP冷凝回收系统回收后，与制浆废气共同经水喷淋吸收塔+活性炭吸附处理。 项目实际建设中：地面采取吸尘器及人工打扫不再采用水冲，故无地面清洗废水；搅拌罐、涂布输送管道长时间不生产时需要清洗一下，该过程会产生清洗废水，清洗废水经混凝沉淀+陶瓷膜过滤后回用于清洗，不外排。上料工序采用真空上料机上料，废气经设备自带滤芯过滤器处理后经1根15m高排气筒排放，将无组织上料废气改为有组织排放。烘干、涂布废气经两级冷凝+NMP回收系统回收后，与制浆废气共同经水喷淋吸收塔处理，尾气由1根15m高排气筒排放；增加两级冷凝，不再建设活性炭吸附箱，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业(HJ 967—2018) 》表19电池工业废气污染防治可行技术可知，锂离子电池废气治理设施可行技术为NMP 回收装置，本次变动能满足技术要求。且根据验收检测报告，投料废气排放口出口颗粒物排放浓度为3.8~4.5mg/m3，排放速率为0.00176~0.00212kg/h，制浆、烘干、涂布废气排放口非甲烷总烃排放浓度为6.15~6.72mg/m3，排放速率为0.031~0.035kg/h，去除效率为85.8%~86.6%，能够满足《电池工业污染物排放标准（GB30484-2013）》表5锂离子/锂电池非甲烷总烃50mg/m3，颗粒物30mg/m3，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业有组织颗粒物10mg/m3的标准限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限制要求。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本次废气措施变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。. 2; 环保工程; 废水; 清洗废水; 地面清洗废水经混凝沉淀+陶瓷膜过滤后回用于地面清洗; 搅拌罐、涂布输送管清洗废水，经混凝沉淀+陶瓷膜过滤后回用于清洗. 水喷淋废水; 水喷淋吸收塔更换的NMP溶液由NMP厂家回收; 水喷淋吸收塔更换的NMP溶液由NMP厂家回收. 生活污水; 生活污水经恒明公司化粪池处理后经市政管网排入小尚庄污水处理厂; 生活污水经恒明公司化粪池处理后经市政管网排入小尚庄污水处理厂. 废气; 上料废气; 上料工序采用真空上料机上料，废气经设备自带滤芯过滤器处理后无组织排放; 上料工序采用真空上料机上料，废气经设备自带滤芯过滤器处理后经1根l5m高排气筒排放. 烘干、制浆、涂布废气; 烘干、涂布废气经NMP回收系统回收后，与制浆废气共同经水喷淋吸收塔+活性炭吸附处理，尾气由1根 l5m高排气筒排放; 烘干、涂布废气经两级冷凝+NMP回收系统回收后，与制浆废气共同经水喷淋吸收塔处理，尾气由1根 l5m高排气筒排放. 热封、注液、二封废气; 热封、注液、二封工序产生的有机废气经集气罩和集气管道集中收集后经一套UV光解催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放; 热封、注液、二封工序产生的有机废气经集气罩和集气管道集中收集后经一套UV光解催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放. 噪声; 设备减振、厂房隔声、距离衰减; 设备减振、厂房隔声、距离衰减. 固废; 新建，一般固废暂存间1座（20m2）; 新建，一般固废暂存间1座（20m2）. 新建，危废暂存间1座（20m2）; 新建，危废暂存间1座（20m2）. 4; 公用 工程; 水; 自来水管网; 自来水管网. 5; 电; 由国家电网供给; 由国家电网供给. 5、工程主要设备： 表5 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 变化情况; 变动分析. 一期; 二期. 型号; 数量; 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 真空上料机; ZKSL-001; /; /; /; ZKSL-001; 2台; +2; 本项目环评批复中项目进行分期建设，实际建设中项目不再进行分期建设，环评文件中未明确真空上料机设备数量，本次按照产能要求安装2台真空上料机，由于项目环评时间较久，当时设计的生产设备目前已更新迭代，影响产品产能的设备主要为注液机、全自动涂覆机，实际建设中企业在不改变原设计产能、不增加产污的前提下，对原环评中设备进行更新，实际建成5台CY-ZYJ-80-05型注液机，5台DYG-132PT全自动涂覆机，1台CY-ZYJ-80-05型注液机的锂离子储能电池生产能力为20.48万Wh /天，1台DYG-132PT全自动涂覆机的锂离子储能电池生产能力为20.48万Wh /天，项目年工作时间为250天，经产能核算，可满足年产2.56亿Wh锂离子储能电池生产要求，不增加产能。同时改变部分设备型号，选取更先进的注液机、全自动涂覆机、顶侧封机，增加注液机、全自动涂覆机、顶侧封机设备数量不改变产能、不增加产污；减少了部分生产设备安装数量，新增的6台全自动制片机、5台全自动卷绕机、14台半自动卷绕机为辅助设施不影响产能，不增加产污。 设备设施变动不改变原产能，不增加污染物排放种类及数量。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。. 2; 匀浆设备（搅拌罐）; MHL200-4; 2台; MHL600-4; 4台; DLB-100L; 6台; /. 3; 全自动涂覆机; AH6740; 3台; /; /; DYG-132PT; 5台; +2. 4; NMP回收系统; WF10000; 1套; /; /; WF10000; 1套; /. 5; 极片碾压机; PFRZ 80×75-C; 1台; /; /; PFRZ 80×75-C; 1台; /. φ800×750-C; 1台; /; /; φ800×750-C; 1台; /. 6; 极片分切机; FT-750; 2台; FT-750; 2台; FT-600; 2台; -2. 7; 极片冲片机; ENS799B; 4台; ENS799B; 4台; ENS799B; 4台; -4. 8; 全自动制片机; /; /; /; /; 高速650型; 6台; +6. 9; 全自动叠片机; G-2Z300CU; 3台; G-2Z300CU; 5台; DP-Z300; 2台; -6. 10; 全自动卷绕机; /; /; /; /; QZD600; 5台; +5. 11; 半自动卷绕机; /; /; /; /; BZD600; 14台; +14. 12; 顶侧封机; SYD-FZ-220; 1台; SYD-FZ-220; 2台; XJ-300; 10台; +9. DJ-600; 2台. 13; 冲壳机; SYD-CK-300; 2台; SYD-CK-300; 2台; SYD-CK-300; 4台; /. 14; 真空干燥箱; SBVO-03APM; 10台; SBVO-03APM; 20台; KX-02M; 8台; -22. 15; 注液机; SYD-ZY-300-1; 1台; SYD-ZY-300-1; 1台; CY-ZYJ-80-05; 5台; +3. 16; 二封机; SYD-EF-300; 2台; SYD-EF-300; 2台; SYD-EF-300; 4台; /. 17; 超声波焊机; SYD-HJ-300; 4台; SYD-HJ-300; 8台; SYD-HJ-300; 4台; -8. 18; 电芯辊压机; SYD-HJ-400; 2台; SYD-HJ-400; 4台; /; /; -6. 19; 化成分容设备; BTS-4000; 20台; BTS-4000; 40台; HC-512M; 28台; -32. 20; 电压内阻测试仪; 6P/min; 2台; 6P/min; 3台; SBVO-03APM; 2台; -3. 21; 传送带; 国产; 2条; /; /; 国产; 2条; /. 22; 变配电设施; 2500kVA; 1套; /; /; 2500kVA; 1套; /. 23; 空压机组; BMVFSS; 1套; /; /; BMVFSS; 1套; /. 24; 氮气机组; 国产; 1套; /; /; 国产; 1套; /. 25; 除湿机组; HAD-3BNF; 3套; /; /; HAD-3BNF; 2套; -1. 26; 真空储罐; 国产(2m3); 2个; /; /; 国产(2m3); 2个; /. 27; 压缩空气储罐; 国产(2m3); 2个; /; /; 国产(2m3); 2个; /. 28; 中央空调; 格力; 1套; /; /; 格力; 1套.

6、生产工艺流程示意图如下： 本项目环评批复和验收生产工艺流程基本一致，如下所示： 图2 生产工艺流程图 生产工艺流程详细说明如下： (1)上料 正极上料：正极材料为活性物质磷酸铁锂、粘结剂聚偏氟乙烯(PVDF)、溶剂N-甲基吡咯烷酮 (NMP)、导电剂炭黑；本项目粉状材料采用真空上料机上料，真空上料机的上料过程为：真空上料机利用真空泵(文丘里原理)产生真空，真空产生的负压将物料从进料管入口吸入；在分离容器的过滤仓内，过滤仓内设置有滤芯过滤器，将空气与物料进行分离，分离出的空气由过滤器排气管排出，物料在重力作用下自动落下，物料被收集在料仓中。待料仓充满物料时，真空泵自动关闭，输送设备内的压力达到平衡。放料阀开启，物料通过出料口流出，并直接落入搅拌机内。上料结束出料舱自动关闭，待下次上料整个输送流程再次启动。溶剂在输送时将输料管插入溶剂桶中，用泵将溶剂泵入密闭料罐中，再通过密闭管道定量送入搅拌机内。 负极上料：负极材料为活性物质石墨、分散剂羟甲基纤维素钠（CMC)、溶剂去离子水。负极粉状材料采用真空上料机上料。去离子水在输送时将输料管插入去离子水桶中，用泵将去离子水泵入密闭料罐中，再通过密闭管道定量送入搅拌机内。 （2）制浆 正极混料制浆：正极上料完成后，在真空搅拌机内密闭搅拌均匀后制成浆状的正极物质。由于搅拌会发热，为避免温度过高需用夹套循环水进行降温，使温度控制在40℃左右，搅拌6-8h，待浆料充分混合均匀后开启搅拌罐真空设施，以去除搅拌产生的气泡。保持真空度为-0.09Mpa，搅拌30min左右即制成正极浆料，呈黑色粘稠状。调浆搅拌过程为物理机械过程，不发生化学反应。调浆搅拌过程中NMP少量挥发，在后面的涂布干燥过程中NMP全部挥发，调浆过程中产生的非甲烷总烃经水喷淋吸收塔处理，尾气经15m高排气筒排放。 负极混料制浆：负极上料完成后，在真空搅拌机内密闭搅拌均匀后制成浆状的负极物质，调浆搅拌过程为物理机械过程，不发生化学反应。在后面的涂布干燥过程中水全部挥发，石墨等全部留在集流体上，成为负极材料。 （3）涂布、烘干：涂布过程也可称为涂膏或拉浆，即卷成筒状的集流体材料在机械的带动下匀速通过盛有糊状混合浆料的槽子，使混合浆料（即正、负极浆料）均涂布于连续集流体的正反两面。其中，正极集流体材料为铝箔，负极集流体材料为铜箔。 涂布工艺流程：将制备好的正极（负极）浆料从搅拌机出料口通过密闭管道放料至密闭中转桶内，使用时从中转桶通过密闭管道和真空泵泵入涂布机料斗中。涂布系统采用PLC自动控制。涂布后的湿极片进入涂布机自带干燥系统进行干燥，干燥箱采用蒸汽间接加热，干燥时间82.3S，正极片干燥温度约为120℃，负极片干燥温度约为90℃。正极涂布过程中，由于NMP混合在浆料中，起到分散固体粉料作用，涂布到铝箔表面后，涂覆层与空气接触面积极速扩大，在热风的鼓吹下，与空气表面接触的NMP会迅速被热风带走进入回收设备处置，极片表面快速干燥，剩下的干粉料形成多孔结构，有利于涂覆结构里层NMP的快速挥发，而其他物质不会分解或损失。负极集流体材料为铜箔，同样在涂布机自带干燥箱进行烘干，负极片干燥温度约为90℃，挥发的水蒸气通过管道屋顶排放。 整个涂布机烘干系统采用全封闭形式，正极材料涂布过程中使用的溶剂NMP在干燥过程中挥发，建设单位引进一套NMP回收系统，回收率可达到95%以上，尾气经两级冷凝+NMP回收系统回收后，与制浆废气共同经水喷淋吸收塔处理后达标排放。涂布过程不可避免会有少量含NMP的废气从涂布机进料口位置向外环境无组织挥发，回收的NMP废液由厂家回收。 （4）辊压、模切：经干燥后的正、负极集流体上涂满了正、负极材料混合物，需要通过对辊机压实，厚度控制在0.125~0.145mm左右。自制极板根据不同规格的电池要求由分切机切断成相应的极板尺寸，使用全自动制片机将切好的极板按照一定的尺寸裁片。分切工序产生的废边角料回收后外售综合利用。 （5）焊接极耳：经分切后的正、负极切片分别采用超声波点焊机添加镍极耳（负极耳）铝极耳（正极耳）。超声波焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面，在加压的情况下，使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合。由于超声波点焊机不使用助焊剂，无焊接烟尘产生。 （6）卷绕：将正、负极片和隔膜按照正极片-隔膜-负极片自上而下顺序放好采用冷压压实，经全自动卷绕机、半自动卷绕机卷绕制成电池电芯。 （7）封电池、检漏：使用冲壳机将铝塑膜按尺寸裁好，通过侧顶封一体机将电芯用裁切好的铝塑膜进行封包，对顶部及侧面进行热封，只留一个侧边不封，这样就形成了电芯雏形。封装时通过加热使聚乙烯(PE)熔化，同时加压使铝塑膜粘合在一起，达到封装的目的。热封过程会产生少量乙烯单体废气，铝塑膜裁切产生铝塑膜边角料。 （8）电芯烘烤：由于原料中的水会和电解液发生反应而影响电池的性能，因此在注液前需要对封装好的电芯进行烘干。电芯真空烘烤烘干温度在70~80℃，持续时间为20h左右，采用的是先低温烘烤，除去空气后充氮气保护再升温的方式，设备采用电加热，利用真空泵吸取烘箱内的热空气，同时可以除去电芯制作过程中吸入的微量水分。产生的水蒸气通过真空机组抽走。 （9）注液、预封：注液是将电解液注入电芯并完全封住的过程，将电解液通过注液一体机加入到电芯中，注液后将电芯一侧的铝塑膜预封完全，注液材料为外购成品电解液，本项目不进行电解液配制。 注电解液和预封在真空手套箱内进行，在手套箱内将烘干好的电芯放入注液一体机内进行注液，注液工序电解液通过全密闭的管道自动注入电芯内。注液过程电解液中少量有机物挥发产生酯类等有机废气，手套箱密闭，废气在抽真空过程随空气排出，废气经管道收集后与热封废气共同经1套 UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理。 （10）化成：化成是对自动化设备对注液完毕的电池进行活化，将电极材料激活，使正、负极电极片上聚合物与电解液相互渗透。此过程在常温常压下使用闭口化成方式，因此化成工序没有废电解液及电解液挥发废气产生。化成时间为8小时。 （11）二封：将电芯内部的气体抽出，主要是去除注入的电解液中含有的微量水分，并对电池进行二次封边、去除多余的包装膜等。该工序电解液挥发和铝塑膜热烫会产生少量的有机废气。二封产生的有机废气与注液废气共同通过一套UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。 （12）测试、分容：电池在测容柜上进行充、放电。测容柜根据放电量的多少自动记录下各电池的容量，然后根据容量大小的不同将电池区分开，从而达到分容的目的；最后一次充电是将各电池再充满电。根据测试结果对电池进行分选。该过程会产生废电池，由回收厂家回收综合利用。 （13）成品检验：检验成品电池的性能指标，经抽样检验合格后方可入库。 （14）包装：最后包装入库。 6、本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表： 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 正、负极上料; 粉尘; 真空上料机+设备自带滤芯过滤器+15m高排气筒. 制浆; 非甲烷总烃; /; 水喷淋收系统+15m高排气筒排放. 涂布、烘干; 两级冷凝+NMP回收. 热封; 非甲烷总烃; 集气罩和集气管道收集后经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放. 注液. 二封. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN; 化粪池处理后经市政管网排入小尚庄污水处理厂. 搅拌罐和涂布输送管道清洗废水; COD、SS、氨氮、TP、总铜、总铝; 混凝沉淀+陶瓷膜过滤后回用于清洗，不外排. 喷淋塔; 喷淋塔废水; 原NMP厂家回收利用. 固废; 上料、注液; 废原料桶; 收集后暂存于一般固废暂存间（20m2）; 厂家回收综合利用. 上料; 废包装物; 定期外售. 模切; 边角料; 定期外售. NMP回收; NMP废液; 原生产厂家回收利用. 喷淋塔; 喷淋塔废水; 原NMP厂家回收利用. 沉淀池; 沉淀池污泥; 干化后垃圾填埋场处置. 极耳焊接; 废极耳; 定期外售. 铝塑膜成型; 废铝塑膜; 定期外售. 设备擦拭; 废抹布; 垃圾填埋场处置. 废气处理装置; 废UV灯管; 收集后暂存于危废暂存间1座（20m2），委托有资质单位处置。. 废光触媒板. 废活性炭. 检测工序; 废电池; 厂区不拆解，回收厂家回收综合利用. 噪声; 搅拌机、涂布机、辊压机、极片分切机、风机等高噪声设备; 设备噪声; 安装减振基础、厂房隔声、距离衰减等.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出厂界噪声检测点位） 1、废水 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水经恒明公司化粪池处理后排入小尚庄污水处理厂进一步处理。搅拌罐、涂布输送管道清洗废水，经混凝沉淀+陶瓷膜过滤后回用于清洗；水喷淋废水由NMP厂家回收。 图6 废水治理流程示意图 2、废气 本项目有组织废气主要为上料粉尘和烘干、制浆、涂布、热封、注液、二封过程产生的有机废气。 本项目上料工序采用真空上料机上料，废气经设备自带滤芯过滤器处理后经1根l5m高排气筒排放。烘干、涂布废气经两级冷凝+NMP回收系统回收后，与制浆废气共同经水喷淋吸收塔处理，尾气由1根 l5m高排气筒排放。热封、注液、二封工序产生的有机废气经集气罩和集气管道集中收集后经一套UV光解催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。 图7 废气治理流程示意图 3、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)的标准要求。 图8 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期一般固废主要为废原料桶、废包装物、边角料、NMP废液、喷淋塔废水、沉淀池污泥、废极耳、废铝塑膜、废抹布；危险废物主要为废UV灯管、废活性炭、废光触媒板、废电池。 废原料桶、废包装物、边角料、NMP废液、喷淋塔废水、沉淀池污泥、废极耳、废铝塑膜、废抹布为一般固废，集中收集至一般固废暂存间暂存，项目新建一般固废暂存间1座（20m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废极耳、废铝塑膜、边角料、废包装物定期外售；废原料桶、NMP废液、喷淋塔废水厂家回收利用；沉淀池污泥、废抹布垃圾填埋场处置。 废UV灯管、废活性炭、废电池为危险废物，项目新建危废暂存间1座（20m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，废UV灯管、废活性炭收集至危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置，废电池在厂区不拆解，回收厂家回收综合利用。 图9 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN; 利用恒明公司化粪池; /; 利用恒明公司化粪池; /. 车间地面清洗废水; COD、SS、氨氮、TP、总铜、总铝; 混凝沉淀池(不小于2m2)+陶瓷膜过滤; 10; 搅拌罐和涂布输送管道清洗废水; 混凝沉淀池(不小于2m2)+陶瓷膜过滤; 35. 搅拌罐和涂布输送管道清洗废水. 废气; 上料废气; 颗粒物; 上料工序采用真空上料机上料，废气经设备自带滤芯过滤器处理后无组织排放; 10; 上料工序采用真空上料机上料，废气经设备自带滤芯过滤器（2套）处理后经1根l5m高排气筒排放（1根）; 25. 烘干、制浆、涂布废气; 非甲烷总烃; NMP冷凝回收系统+水喷淋吸收塔（1套）; +1根 l5m高排气筒排放（1根）; 计入生产设施投资; 两级冷凝+NMP回收系统+水喷淋吸收塔（1套）+1根 l5m高排气筒排放（1根）; 45. +活性炭吸附（1套）; 2. 热封、注液、二封废气; 非甲烷总烃; 集气罩和集气管道（1套）+UV光解催化氧化+活性炭吸附装置（1套）+15m高排气筒排放（1根）; 8; 集气罩和集气管道（1套）+UV光解催化氧化+活性炭吸附装置（1套）+ 15m高排气筒排放（1根）; 12. 噪声; 真空泵、搅拌机、对辊机、分切机、风机等设备; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 5; 基础减振、厂房隔声; 7. 固废; 上料、注液; 废原料桶; 一般固废暂存间1座（20m2）; 1; 新建，一般固废暂存间1座（15m2）; 3. 上料; 废包装物. 模切; 边角料. NMP回收; NMP废液. 喷淋塔; 喷淋塔废水. 沉淀池; 沉淀池污泥. 极耳焊接; 废极耳. 铝塑膜成型; 废铝塑膜. 设备擦拭; 废抹布. 废气治理设施; 废UV灯管; 危废暂存间1座（20m2）; 5; 新建，危废暂存间1座（12m2）; 8. 废光触媒板. 废活性炭. 办公生活; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5; 垃圾桶; 2. 土壤及地下水污染防治措施; /; /; /; /. 环境风险防范措施; /; /; /; /. 其他环境管理要求; 污染物排放口和厂界安装自动监测监控设备，全面开展LDAR体系建设，建立完善涉气刷卡排污系统的运行和监管。; 2; /. 合计; /; 43.5; /; 137. 6、厂区平面布置及监测点位图 图10 本项目厂区平面及检测点位图 7、项目变动情况

本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下筒称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目环评批复中项目进行分期建设，实际建设中项目不再进行分期建设，环评文件中未明确真空上料机设备数量，本次按照产能要求安装2台真空上料机，由于项目环评时间较久，当时设计的生产设备目前已更新迭代，影响产品产能的设备主要为注液机、全自动涂覆机，实际建设中企业在不改变原设计产能、不增加产污的前提下，对原环评中设备进行更新，实际建成5台CY-ZYJ-80-05型注液机，5台DYG-132PT全自动涂覆机，1台CY-ZYJ-80-05型注液机的锂离子储能电池生产能力为20.48万Wh /天，1台DYG-132PT全自动涂覆机的锂离子储能电池生产能力为20.48万Wh /天，项目年工作时间为250天，经产能核算，可满足年产2.56亿Wh锂离子储能电池生产要求，不增加产能。同时改变部分设备型号，选取更先进的注液机、全自动涂覆机、顶侧封机，增加注液机、全自动涂覆机、顶侧封机设备数量不改变产能、不增加产污；减少了部分生产设备安装数量，新增的6台全自动制片机、5台全自动卷绕机、14台半自动卷绕机为辅助设施不影响产能，不增加产污。 设备设施变动不改变原产能，不增加污染物排放种类及数量。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 本项目环评批复中：地面清洗废水经混凝沉淀+陶瓷膜过滤后回用于地面清洗；上料工序采用真空上料机上料，废气经设备自带滤芯过滤器处理后无组织排放；涂布、烘干废气经NMP冷凝回收系统回收后，与制浆废气共同经水喷淋吸收塔+活性炭吸附处理。 项目实际建设中：地面采取吸尘器及人工打扫不再采用水冲，故无地面清洗废水；搅拌罐、涂布输送管道长时间不生产时需要清洗一下，该过程会产生清洗废水，清洗废水经混凝沉淀+陶瓷膜过滤后回用于清洗，不外排。上料工序采用真空上料机上料，废气经设备自带滤芯过滤器处理后经1根15m高排气筒排放，将无组织上料废气改为有组织排放。烘干、涂布废气经两级冷凝+NMP回收系统回收后，与制浆废气共同经水喷淋吸收塔处理，尾气由1根15m高排气筒排放；增加两级冷凝，不再建设活性炭吸附箱，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业(HJ 967—2018) 》表19电池工业废气污染防治可行技术可知，锂离子电池废气治理设施可行技术为NMP 回收装置，本次变动能满足技术要求。且根据验收检测报告，投料废气排放口出口颗粒物排放浓度为3.8~4.5mg/m3，排放速率为0.00176~0.00212kg/h，制浆、烘干、涂布废气排放口非甲烷总烃排放浓度为6.15~6.72mg/m3，排放速率为0.031~0.035kg/h，去除效率为85.8%~86.6%，能够满足《电池工业污染物排放标准（GB30484-2013）》表5锂离子/锂电池非甲烷总烃50mg/m3，颗粒物30mg/m3，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业有组织颗粒物10mg/m3的标准限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限制要求。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本次废气措施变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： A、环境影响报告表主要结论 一、结论 1、项目概况 河南日进新能源科技有限公司投资12480万元建设年产2.56亿Wh锂离子储能电池项目。项目厂址位于新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区河南省恒明新能源有限公司院内。利用现有厂房建设；劳动定员100人，年工作250天，一天两班，每班8小时。 2、项目与相关政策、相关规划、选址建设符合性 (1)与产业政策相符性 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，本项目属于C3841锂离子电池制造根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，本项目属于“鼓励类第十九条轻工16、锂离子电池、氢镍电池、新型结构(卷绕式、管式等)密封铅蓄电池等动力电池”，不属于规定的限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策。项目己经在新乡化学与物理电源产业园区管理委员会备案，项目代码：2018-410711-38-03-068367。 (2)项目选址可行性 项目营运期产生的废气、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小，与周围无明显制约关系。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3、建设项目所在区域环境质量现状 (1)根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，其中PM10、PM2.5、NO2均不能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。为了进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 (2)距项目最近的地表水体为卫河，属海河流域。根据“十三五”新乡市各县(市、区)、管委会市控断面指标，卫河皇甫断面“十三五”出境断面标准为氨氦≤4mg/L，其他指标执行V类水体标准。根据新乡市环境保护局发布的2018年第10期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报，2018年10月份卫河皇甫断面水质COD、TP能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准的要求，氨氨能够满足“十三五”出境断面标准要求。 (3)项目四厂界昼间、夜间声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准要求(昼问≤60dB(A)、夜间≤50dB(A))，评价区域内声环境质量较好。 (4)本项目所在区域内天然植被较少，结构类型单一。项目评价范围内并未发现自然保护区或风景名胜区，经现场踏勘，项目500米范围内无重点保护野生动植物。 4、环境影响分析 (1)大气环境影响 本项目营运期间废气主要为正负极上料过程产生的粉尘；正极制浆过程中产生的非甲烷总烃；正极制浆涂布干燥过程产生的非甲烷总烃；热封、注液、二封过程中产生的非甲烷总烃。 干燥工序产生的非甲烷总烃经密闭管道收集后经NMP冷凝回收装置处理，尾气与制浆、涂布工序产生的非甲烷总烃经水喷淋吸收塔+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中表5锂电池车间或生产设施排气筒排放限值(非甲烷总烃≤50mg/m3)要求。 热封、注液、二封工序产生的非甲烷总烃经集气罩或密闭管道收集后，经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中表5锂电池车间或生产设施排气筒排放限值(非甲烷总经≤50mg/m3)要求。 正、负极上料工序采用真空上料机上料，厂界无组织排放的颗粒物满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中表6企业边界大气污染物浓度限值要求(0.3mg/m3)。 无组织排放非甲烷总烃满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中表6企业边界大气污染物浓度限值要求(2.0mg/m3)。 (2)水环境影响 本项目地面清洗废水经混凝沉淀+陶瓷膜过滤后回用；水喷淋吸收塔废水由NMP回收家回收；生活污水经化类池处理后能够满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2(锂离子电池，间接排放)企业废水总排口的排放限值要求(COD150mg/L，SS140mg/L，NH3-N30mg/L)，经市政管网排入小尚庄污水处理厂。 (3)声环境影响 本项目高噪声设备经基础减振、消声、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 (4)固废环境影响 本项目产生的固体废物有：废包装桶、其他废包装物、边角料、废极耳、废铝塑膜、废抹布、NMP废液、废电池、废活性炭、废灯管、生活垃圾等。 废包装桶由原厂家回收利用；废包装物分类收集后外售综合利用；边角料由专业的电池材料回收单位再生利用处置；废极耳分类收集后外售综合利用；废铝塑膜收集后外售综合利用；NMP废液由原生产厂家回收利用；废电池由专业的废旧电池回收厂家回收用于电池材料制造；废抹布和沉淀池沉泥运至垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾集中收集后定期运至垃圾中转站；废灯管、废活性炭等危险废物委托有资质单位处理。 项目一般固废在厂内一般固废暂存间(20m2)暂存后安全处置或外售综合利用，一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修改单)要求；危险废物经厂内危废暂存间(20m2)暂存后委托有资质单位处理，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修改单)要求。 本项目产生的固体废物能够得到安全处置，对周围环境影响较小。 5、大气防护距离和卫生防护距离 本工程无组织排放面源厂界外预测浓度均无超标点，该项目不需设置大气环境防护距离。 本项目设置卫生防护距离为100m，在项目所在厂院外设置的卫生防护距离为：东厂界95m，西厂界15m，北厂界64m，南厂界15m。在卫生防护距离范围内无学校、村庄等敏感点。 6、总量控制建议指标 (1)项目地面清洗废水经混凝沉淀+陶瓷膜过滤后回用，喷淋吸收塔废水由NMP回收厂家回收，生活污水经化粪池处理后经市政管网排入小尚庄污水处理厂，建议水污染物总量控制指标为COD：0.04t/a、NH3-N:0.004t/a、TP:0.0004t/a。 (2)项目干燥工段非甲烷总烃经NMP回收装置冷凝回收，尾气与制浆、涂布工段非甲烷总烃经水喷淋吸收塔+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放；热封、注液、二封工序产生的非甲烷总烃经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。项目非甲烷总烃排放量为0.2636 t/a，按照“VOCs排放总量倍量消减替代”的要求，应替代VOC量0.5272t/a，从新乡市牧野区双飞车辆厂倒闭后所削减的VOCs量中进行调剂。 二、建议 (1)本工程环保投资约为43.5万元，占项目总投资12480万元的0.35%，应在项目中认真落实，专款专用。 (2)加强环境管理，制定相应的环境管理规章制度，防止意外事故发生。 (3)加强教育，提高员工的环境与安全意识。 (4)加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 三、总结论 河南日进新能源科技有限公司年产2.56亿Wh锂离子储能电池项目符合国家产业政策，选址合理，污染防治措施可行。在落实评价提出的各项污染防治措施并保证其正常运转的前提下，预计工程运行后不会对周围大气环境、水环境、声环境和生态环境造成影响。 从环保角度出发，该项目可行。 B、审批部门的决定 审批意见： 新环表审[2019]15号 新乡市环境保护局 关于《河南日进新能源科技有限公司年产2.56亿Wh锂离子储能电池项目环境影响报告表》的批复 河南日进新能源科技有限公司： 你公司上报的由重庆九天环境影响评价有限公司编制的《河南日进新能源科技有限公司年产2.56亿Wh锂离子储能电池项目环境影响报告表》(以下筒称《报告表》)及新乡市环境保护局牧野分局的审查意见收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资12480万元，在国家(新乡)化学与物理电源产业集聚区分两期建设年产2.56亿Wh锂离子储能电池项目，一期建设年产1.06亿Wh锂离子储能电池，二期建设年产1.5亿Wh锂离子储能电池。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 (一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。 (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：车间卫生废水采用混凝沉淀+陶瓷膜过滤处理后回用于车间卫生用水不外排。生活污水采用化粪池处理后经管网排入小尚庄污水处理厂，外排废水水质须满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2标准要求。 2、废气：物料入库存放，密闭输送。正、负极配料均采用真空上料机上料。 正极涂布、烘干工段废气经冷凝回收溶剂后和制浆工段废气共同进入废气治理装置，采用水喷淋+活性炭吸附工艺处理，热封、注液、二封工序废气经管道收集后采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，尾气通过15米高排气筒排放。非甲烷总烃排放须满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表5标准要求。 有机废气收集处理系统须符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求，非甲烷总烃、颗粒物无组织排放须满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表6标准要求。 3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放限值。 4、固废：固体废物全部妥善处理，一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)进行控制，危险废物暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规定进行建设，危险废物及时委托有危废处理资质的单位处置，避免对环境造成二次污染。 四、项目建成后，须按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 五、按照环境管理要求及时安装废气在线监控装置。 六、配合当地政府做好卫生防护距离内的规划控制工作，确保本项目卫生防护距离50米内不规划新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑。 七、项目完成后总量控制指标为：COD0.04t/a，NH3-N0.004t/a，VOCs0.2636t/a。 八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 九、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 经办人：孟碧 新乡市环境保护局 2019年6月17日 3、本项目落实环评及批复情况 表10 本项目落实环评及批复情况 新乡市环境保护局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资12480万元，在国家(新乡)化学与物理电源产业集聚区分两期建设年产2.56亿Wh锂离子储能电池项目，一期建设年产1.06亿Wh锂离子储能电池，二期建设年产1.5亿Wh锂离子储能电池。; 环评中项目按照分期进行建设，实际建设中不再分期建设。. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. (一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。; 已落实. (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废水：车间卫生废水采用混凝沉淀+陶瓷膜过滤处理后回用于车间卫生用水不外排。生活污水采用化粪池处理后经管网排入小尚庄污水处理厂，外排废水水质须满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2标准要求。; 项目实际建设中车间地面采取吸尘器及人工打扫不再采用水冲，故无地面清洗废水；搅拌罐、涂布输送管道等，长时间不生产时需要清洗一下，会产生清洗废水，该废水经混凝沉淀+陶瓷膜过滤后回用于清洗，不外排。 根据中华人民共和国生态环境部《关于行业标准中生活污水执行问题的回复》：《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)和《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)均在“排水量”定义中明确外排废水包括厂区生活污水，主要考虑是防范与生产相关的厂区生活污水中混入行业特征污染物，以及生产废水经由生活污水排水管道排放等情况的发生。为此，相关企业的厂区生活污水原则上应当按行业排放标准进行管控。若生活与生产废水完全隔绝，且采取了有效措施防止二者混排等风险，这类生活污水可按一般生活污水管理。本项目外排仅有生活污水，企业实际建设中生活污水依托河南省恒明新能源有限公司化粪池处理后经市政管网排入小尚庄污水处理厂。外排废水水质满足新乡市小尚庄污水处理厂收水标准，不再执行《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2标准要求，符合要求。. 2、废气：物料入库存放，密闭输送。正、负极配料均采用真空上料机上料。 正极涂布、烘干工段废气经冷凝回收溶剂后和制浆工段废气共同进入废气治理装置，采用水喷淋+活性炭吸附工艺处理，热封、注液、二封工序废气经管道收集后采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，尾气通过15米高排气筒排放。非甲烷总烃排放须满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表5标准要求。 有机废气收集处理系统须符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求，非甲烷总烃、颗粒物无组织排放须满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表6标准要求。; 上料工序采用真空上料机上料，废气经设备自带滤芯过滤器处理后经1根15m高排气筒排放，将无组织上料废气改为有组织排放。烘干、涂布废气经两级冷凝+NMP回收系统回收后，与制浆废气共同经水喷淋吸收塔处理，尾气由1根15m高排气筒排放；增加两级冷凝，不再建设活性炭吸附箱，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业(HJ 967—2018) 》表19电池工业废气污染防治可行技术可知，锂离子电池废气治理设施可行技术为NMP 回收装置，本次变动能满足技术要求。 热封、注液、二封工序废气经管道收集后采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，尾气通过15米高排气筒排放。非甲烷总烃排放能满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表5标准要求。 有机废气收集处理系统须符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求，非甲烷总烃、颗粒物无组织排放能满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表6标准要求。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本次废气收集措施变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。. 3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放限值。; 已落实. 4、固废：固体废物全部妥善处理，一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)进行控制，危险废物暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规定进行建设，危险废物及时委托有危废处理资质的单位处置，避免对环境造成二次污染。; 固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行控制。. 四、项目建成后，须按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。; 已落实. 五、按照环境管理要求及时安装废气在线监控装置。; 已落实. 六、配合当地政府做好卫生防护距离内的规划控制工作，确保本项目卫生防护距离50米内不规划新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑。; 已落实. 七、项目完成后总量控制指标为：COD0.04t/a，NH3-N0.004t/a，VOCs0.2636t/a。; 已落实. 八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实. 九、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《电池工业污染物排放标准（GB30484-2013）》表5锂离子/锂电池、表6、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》，相关排放限值要求，具体标准值见下表。 表11 废气污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《电池工业污染物排放标准（GB30484-2013）》表5锂离子/锂电池; 非甲烷总烃; 有组织; 50mg/m3. 颗粒物; 有组织; 30mg/m3. 《电池工业污染物排放标准（GB30484-2013）》表6; 企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3. 颗粒物; 0.3mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; NMHC; 无组织; 厂房外监控点处1h平均浓度最高6mg/m3. 厂房外监控点处任意一次浓度值最高20mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 有组织; 二级（15m高排气筒）颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h. 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. ②废水 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水经恒明新能源公司化粪池处理后排入小尚庄污水处理厂进一步处理。搅拌罐、涂布输送管道清洗废水，经混凝沉淀+陶瓷膜过滤后回用于清洗，水喷淋废水由NMP厂家回收。 表12 废水污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 新乡市小尚庄污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. BOD5; 160mg/L. SS; 250mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 3.0mg/L. TN; 40mg/L. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60. 夜间; 50. 2、总量控制指标 本项目属于新建项目，本项目建成后全厂污染物环评批复允许排放量为VOCs0.2636 t/a、颗粒物0.0103t/a、COD0.04t/a、NH3-N0.004t/a、TP0.0004t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表13 检测分析方法及检测仪器一览表 检测类别; 项目; 检测分析方法名称及来源; 检测分析仪器及型号; 检出限. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ 38-2017; GR3100D 型低浓度烟尘（气）测试仪、真空气袋 采样器 INU-2100、GC3900 型气相色谱仪; 0.07mg/m3 (以碳计). 颗粒物; 固定污染源 废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017; GR3100D 型低浓度烟尘（气）测试仪、电子天平AUW120D; 1.0mg/m3. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 真空气袋采样器 INU-2100 、GC3900 型气相色谱仪; 0.07mg/m3 (以碳计). 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 HJ 1263-2022; 环境空气综合采样器GR1350、电子天平AUW120D; 7μg/m3. 废水; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定重量法 GB/T 11901- 1989; FA2004B 型电子天平; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管 25mL; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 752N PLUS 型紫外可见分光光度计; 0.025mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 紫外可见分光光度计 752N PLUS型; 0.05mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T 11893- 1989; 752N PLUS 型紫外可见分光光度计、手提式压力蒸汽灭菌器 SN-SXL-24A; 0.01mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688 型; /. 3、检测质量控制与质量保证 本次检测采样及样品分析均严格按照《固定污染源颗粒物和气态污染物采样方法》GB/T16157-1996及修改单、《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ706-2014）、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）等要求进行，实施全程序质量控制。 1）. 检测人员：参加检测人员均经过培训、考试合格、持证上岗。 2）. 检测仪器：检测所用仪器经计量部门定期校验，保证仪器性能稳定，处于良好的工作状态。 3）. 检测记录与分析结果：所有记录及分析结果均经过三级审核。 4）.检测分析方法均采用现行国家颁布的标准（或推荐）的分析方法。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表14 验收检测内容一览表 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; DA001投料废气排放口出口; 颗粒物; 3次/天，共2天. DA002制浆涂布废气进1; 非甲烷总烃. DA002制浆涂布废气进2. DA002出口. DA003封口注液废气进口; 非甲烷总烃. DA003出口. 无组织废气; 上风向参照点0# 下风向监控点1# 下风向监控点2# 下风向监控点3#; 颗粒物、非甲烷总烃; 3次/天，共2天. 废水; 化粪池出口; 化学需氧量、悬浮物、氨 氮、总磷、总氮; 4次/天，共2天. 噪声; 南厂界外 1m处 东厂界内 1m处 西厂界内 1m处; 厂界环境噪声; 昼夜各1次，共2天.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表15 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2024.4.18~4.19; 储能电池; 102.4万Wh/天; 89.088万Wh/天; 87%. 备注：生产负荷由河南日进新能源科技有限公司提供。.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 根据本项目工艺流程可知，项目有组织废气为非甲烷总烃、颗粒物。厂界外浓度限值废气为非甲烷总烃、颗粒物。 项目废气有组织排放检测结果见下表。 表16 废气有组织排放检测结果表（1） 采样日期; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 样品编号; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 （kg/h）; 标干流量 （m3/h）. 2024.04.18; DA003封口注液废气进口; 非甲烷总烃; 第1次; 2024-00136Q0601; 54.7; 0.123; 2.24×103. 第2次; 2024-00136Q0602; 53.2; 0.120; 2.25×103. 第3次; 2024-00136Q0603; 50.7; 0.114; 2.24×103. 均值; /; 52.9; 0.119; 2.24×103. DA003出口; 第1次; 2024-00136Q0501; 6.31; 0.016; 2.57×103. 第2次; 2024-00136Q0502; 5.78; 0.015; 2.55×103. 第3次; 2024-00136Q0503; 6.10; 0.015; 2.54×103. 均值; /; 6.06; 0.015; 2.55×103. DA001投料废气排放口出口; 颗粒物; 第1次; 2024-00136Q0701; 4.3; 1.76×10-3; 4.10×102. 第2次; 2024-00136Q0702; 3.8; 1.83×10-3; 4.84×102. 第3次; 2024-00136Q0703; 4.1; 1.94×10-3; 4.72×102. 均值; /; 4.1; 1.85×10-3; 4.55×102. DA003 封口注液废气处理设施非甲烷总烃去除效率为：87.4%. 表17 废气有组织排放检测结果表（2） 采样日期; 检测点位; 检测 因子; 检测频次; 样品编号; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 （kg/h）; 标干流量 （m3/h）. 2024.04.18; DA002 制浆涂布废气进口1; 非甲烷 总烃; 第1次; 2024-00136Q0801; 44.7; 0.098; 2.20×103. 第2次; 2024-00136Q0802; 43.2; 0.095; 2. 19×103. 第3次; 2024-00136Q0803; 40.6; 0.082; 2.03×103. 均值; /; 42.8; 0.092; 2. 14×103. DA002制浆涂布废气进口2; 第1次; 2024-00136Q0901; 51.3; 0.132; 2.57×103. 第2次; 2024-00136Q0902; 50.6; 0.133; 2.63×103. 第3次; 2024-00136Q0903; 52.4; 0.134; 2.56×103. 均值; /; 51.4; 0.133; 2.59×103. DA002出口; 第1次; 2024-00136Q1001; 6.36; 0.032; 5.02×103. 第2次; 2024-00136Q1002; 6.15; 0.031; 5. 10×103. 第3次; 2024-00136Q1003; 6.28; 0.032; 5. 14×103. 均值; /; 6.26; 0.032; 5.09×103. DA002 制浆涂布废气处理设施非甲烷总烃去除效率为：85.8%. 表18 废气有组织排放检测结果表（3） 采样日期; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 样品编号; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 （kg/h）; 标干流量 （m3/h）. 2024.04.19; DA003封口注液废气进口; 非甲烷 总烃; 第1次; 2024-00136Q0604; 51.3; 0.121; 2.35×103. 第2次; 2024-00136Q0605; 54.6; 0.123; 2.26×103. 第3次; 2024-00136Q0606; 53.5; 0.126; 2.36×103. 均值; /; 53.1; 0.123; 2.32×103. DA003出口; 第1次; 2024-00136Q0504; 6.73; 0.018; 2.61×103. 第2次; 2024-00136Q0505; 6.92; 0.019; 2.69×103. 第3次; 2024-00136Q0506; 6.86; 0.018; 2.63×103. 均值; /; 6.84; 0.018; 2.64×103. DA001投料废气排放口出口; 颗粒物; 第1次; 2024-00136Q0704; 3.9; 1.81×10-3; 4.65×102. 第2次; 2024-00136Q0705; 4.5; 2.12×10-3; 4.71×102. 第3次; 2024-00136Q0706; 4.2; 1.98×10-3; 4.71×102. 均值; /; 4.2; 1.97×10-3; 4.69×102. DA003 封口注液废气处理设施非甲烷总烃去除效率为：85.4%. 表19 废气有组织排放检测结果表（4） 采样日期; 检测点位; 检测 因子; 检测频次; 样品编号; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 （kg/h）; 标干流量 （m3/h）. 2024.04.19; DA002制浆涂布废气进口1; 非甲烷 总烃; 第1次; 2024-00136Q0804; 45.5; 0.126; 2.77×103. 第2次; 2024-00136Q0805; 43.7; 0.123; 2.82×103. 第3次; 2024-00136Q0806; 49.0; 0.129; 2.64×103. 均值; /; 46.1; 0.126; 2.73×103. DA002制浆涂布废气进口2; 第1次; 2024-00136Q0904; 52.6; 0.119; 2.26×103. 第2次; 2024-00136Q0905; 57.8; 0.136; 2.36×103. 第3次; 2024-00136Q0906; 53.2; 0.128; 2.41×103. 均值; /; 54.5; 0.128; 2.34×103. DA002出口; 第1次; 2024-00136Q1004; 6.37; 0.032; 5.03×103. 第2次; 2024-00136Q1005; 6.72; 0.035; 5.24×103. 第3次; 2024-00136Q1006; 6.59; 0.034; 5. 16×103. 均值; /; 6.56; 0.034; 5. 14×103. DA002 制浆涂布废气处理设施非甲烷总烃去除效率为：86.6%. 本项目上料工序采用真空上料机上料，废气经设备自带滤芯过滤器处理后经1根l5m高排气筒DA001排放。烘干、涂布废气经两级冷凝+NMP回收系统回收后，与制浆废气共同经水喷淋吸收塔处理，尾气由1根 l5m高排气筒DA002排放。热封、注液、二封工序产生的有机废气经集气罩和集气管道集中收集后经一套UV光解催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒DA003排放。 DA001 投料废气排放口出口颗粒物排放浓度为3.8~4.5mg/m3，排放速率为0.00176~0.00212kg/h，DA002 出口非甲烷总烃排放浓度为6.15~6.72mg/m3，排放速率为0.031~0.035kg/h，去除效率为85.8%~86.6%，DA003 出口非甲烷总烃排放浓度为5.78~6.92mg/m3，排放速率为0.015~0.019kg/h，去除效率为85.4%~87.4%，能够满足《电池工业污染物排放标准（GB30484-2013）》表5锂离子/锂电池非甲烷总烃50mg/m3，颗粒物30mg/m3，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业有组织颗粒物10mg/m3的标准限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限制要求。 表20 废气无组织检测结果（1） 单位：mg/m3 采样日期; 检测点位; 检测频次; 颗粒物; 非甲烷总烃. 样品编号; 浓度 (μg/m3）; 样品编号; 浓度（mg/m3）. 2024.04.18; 上风向参照点0#; 第1次; 2024-00136Q0101; 206; 2024-00136Q0104; 1.06. 第2次; 2024-00136Q0102; 209; 2024-00136Q0105; 1.08. 第3次; 2024-00136Q0103; 211; 2024-00136Q0106; 1.12. 下风向监控点1#; 第1次; 2024-00136Q0201; 217; 2024-00136Q0204; 1.41. 第2次; 2024-00136Q0202; 213; 2024-00136Q0205; 1.43. 第3次; 2024-00136Q0203; 215; 2024-00136Q0206; 1.39. 下风向监控点2#; 第1次; 2024-00136Q0301; 223; 2024-00136Q0304; 1.42. 第2次; 2024-00136Q0302; 220; 2024-00136Q0305; 1.42. 第3次; 2024-00136Q0303; 226; 2024-00136Q0306; 1.43. 下风向监控点3#; 第1次; 2024-00136Q0401; 235; 2024-00136Q0404; 1.45. 第2次; 2024-00136Q0402; 251; 2024-00136Q0405; 1.47. 第3次; 2024-00136Q0403; 247; 2024-00136Q0406; 1.49. 表21 废气无组织检测结果（2） 单位：mg/m3 采样日期; 检测点位; 检测频次; 颗粒物; 非甲烷总烃. 样品编号; 浓度 (μg/m3）; 样品编号; 浓度（mg/m3）. 2024.04.19; 上风向参照点0#; 第1次; 2024-00136Q0107; 208; 2024-00136Q0110; 1.05. 第2次; 2024-00136Q0108; 212; 2024-00136Q0111; 1.05. 第3次; 2024-00136Q0109; 211; 2024-00136Q0112; 1.12. 下风向监控点1#; 第1次; 2024-00136Q0207; 226; 2024-00136Q0210; 1.45. 第2次; 2024-00136Q0208; 225; 2024-00136Q0211; 1.47. 第3次; 2024-00136Q0209; 233; 2024-00136Q0212; 1.38. 下风向监控点2#; 第1次; 2024-00136Q0307; 235; 2024-00136Q0310; 1.37. 第2次; 2024-00136Q0308; 229; 2024-00136Q0311; 1.37. 第3次; 2024-00136Q0309; 234; 2024-00136Q0312; 1.44. 下风向监控点3#; 第1次; 2024-00136Q0407; 245; 2024-00136Q0410; 1.38. 第2次; 2024-00136Q0408; 249; 2024-00136Q0411; 1.44. 第3次; 2024-00136Q0409; 253; 2024-00136Q0412; 1.48. 表23 气象参数一览表 采样日期; 检测频次; 大气压 （kPa）; 温度 (℃); 湿度 （%）; 风速 （m/s）; 风向. 2024.04.18; 第1次; 101.4; 20.1; 54; 1.1; 东南. 第2次; 101.3; 20.7; 54; 1.1; 东南. 第3次; 101.2; 19.3; 54; 1.2; 东南. 2024.04.19; 第1次; 100.5; 18.7; 68; 1.9; 东南. 第2次; 100.5; 18.5; 68; 2.1; 东南. 第3次; 100.5; 18.5; 68; 2.1; 东南. 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：非甲烷总烃1.05~1.49mg/m3，颗粒物0.206~0.253mg/m3，能够满足《电池工业污染物排放标准（GB30484-2013）》表6企业边界大气污染物浓度限值非甲烷总烃2.0mg/m3，颗粒物0.3mg/m3；以及能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业边界颗粒物0.5mg/m3的标准限值要求。同时能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外监控点处1h平均浓度最高6mg/m3、厂房外监控点处任意一次浓度值最高20mg/m3的限制要求。 （2）废水检测结果与评价 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水经恒明公司化粪池处理后排入小尚庄污水处理厂进一步处理，清洗搅拌罐和涂布输送管道废水，经混凝沉淀+陶瓷膜过滤后回用于清洗，水喷淋废水由NMP厂家回收。生活污水经化粪池处理后在出口的水质监测结果见下表。 表24 废水检测结果 单位：mg/L（另注除外） 采样日期; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 样品编号; 浓度; 均值; 单位. 2024.04.18; 化粪池 出口; 化学需氧量; 第1次; 2024-00136S0101-1; 314; 318; mg/L. 第2次; 2024-00136S0102-1; 308. 第3次; 2024-00136S0103-1; 328. 第4次; 2024-00136S0104-1; 322. 悬浮物; 第1次; 2024-00136S0101-2; 158; 157; mg/L. 第2次; 2024-00136S0102-2; 153. 第3次; 2024-00136S0103-2; 161. 第4次; 2024-00136S0104-2; 157. 氨氮; 第1次; 2024-00136S0101-3; 15.3; 15.7; mg/L. 第2次; 2024-00136S0102-3; 15.8. 第3次; 2024-00136S0103-3; 16.1. 第4次; 2024-00136S0104-3; 15.7. 总磷; 第1次; 2024-00136S0101-4; 1.09; 1.17; mg/L. 第2次; 2024-00136S0102-4; 1.14. 第3次; 2024-00136S0103-4; 1.26. 第4次; 2024-00136S0104-4; 1.17. 总氮; 第1次; 2024-00136S0101-5; 26.1; 26.1; mg/L. 第2次; 2024-00136S0102-5; 25.6. 第3次; 2024-00136S0103-5; 26.3. 第4次; 2024-00136S0104-5; 26.5. 表25 废水检测结果 单位：mg/L（另注除外） 采样日期; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 样品编号; 浓度; 均值; 单位. 2024.04.19; 化粪池 出口; 化学需氧量; 第1次; 2024-00136S0105-1; 298; 308; mg/L. 第2次; 2024-00136S0106-1; 304. 第3次; 2024-00136S0107-1; 313. 第4次; 2024-00136S0108-1; 315. 悬浮物; 第1次; 2024-00136S0105-2; 146; 154; mg/L. 第2次; 2024-00136S0106-2; 153. 第3次; 2024-00136S0107-2; 157. 第4次; 2024-00136S0108-2; 159. 氨氮; 第1次; 2024-00136S0105-3; 16.1; 16.9; mg/L. 第2次; 2024-00136S0106-3; 16.4. 第3次; 2024-00136S0107-3; 17.3. 第4次; 2024-00136S0108-3; 17.8. 总磷; 第1次; 2024-00136S0105-4; 1.57; 1.64; mg/L. 第2次; 2024-00136S0106-4; 1.62. 第3次; 2024-00136S0107-4; 1.71. 第4次; 2024-00136S0108-4; 1.65. 总氮; 第1次; 2024-00136S0105-5; 28.3; 28.2; mg/L. 第2次; 2024-00136S0106-5; 28.1. 第3次; 2024-00136S0107-5; 27.9. 第4次; 2024-00136S0108-5; 28.5. 由上表可知，生活污水排口（化粪池出口）出水水质为：COD298~328mg/L、SS146~161mg/L、氨氮15.3~17.8mg/L、总磷1.09~1.71mg/L、总氮25.6~28.5mg/L，能够满足新乡市小尚庄污水处理厂收水标准要求，可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。 （3）噪声检测结果与评价 表26 噪声检测结果 单位：dB(A) 采样日期; 检测点位; 主要噪声源; 测量值（Leq）. 昼间 dB（A）; 夜间 dB（A）. 2024.04.18; 南厂界外 1m 处; 风机、过往车辆 等噪声; 55; 43. 东厂界内 1m 处; 54; 45. 西厂界内 1m 处; 56; 44. 2024.04.19; 南厂界外 1m 处; 57; 43. 东厂界内 1m 处; 55; 44. 西厂界内 1m 处; 56; 45. 北厂界为共用墙，不具备检测条件. 由检测结果可知：本项目东、西、南厂界昼间噪声值为54~57dB(A)，夜间噪声值为43~45dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)，夜间50dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 本项目年工作250天，一天两班制，每班8小时，投料工序工作时间为3000h/a，制浆、涂布、烘干工序年工作时间为3000h/a，热封、注液、二封工序年工作时间为4000h/a。 验收监测期间，DA001 投料废气排放口出口颗粒物排放浓度为3.8~4.5mg/m3，排放速率为0.00176~0.00212kg/h，DA002 出口非甲烷总烃排放浓度为6.15~6.72mg/m3，排放速率为0.031~0.035kg/h， DA003 出口非甲烷总烃排放浓度为5.78~6.92mg/m3，排放速率为0.015~0.019kg/h。 经计算非甲烷总烃有组织排放最大排放量为0.216t/a，颗粒物最大排放量为0.00636t/a，验收监测时生产线最小工况为87%，经计算非甲烷总烃最大排放量为0.2483t/a、颗粒物最大排放量为0.00731t/a，小于环评批复量VOCS0.2636t/a、颗粒物0.0103t/a。 验收监测期间，生活污水排口（化粪池出口）出水水质为：COD298~328mg/L、SS146~161mg/L、氨氮15.3~17.8mg/L、总磷1.09~1.71mg/L、总氮25.6~28.5mg/L，能够满足新乡市小尚庄污水处理厂收水标准要求，根据环评文件可知，废水排放量为3.2m3/d。 表27 本项目废气污染物总量控制指标 废气类型; 排气筒; 污染物; 最大排放速率(kg/h); 工作时间(h/a); 核算排放量（t/a）; 验收工况(%); 排放总量（t/a）; 允许排放量（t/a）. 投料废气; DA001; 颗粒物; 0.00212; 3000; 0.00636; 87%; 0.00731; 0.0103. 制浆、涂 布废气; DA002; 非甲烷总烃; 0.035; 3000; 0.14; 0.1609; 0.2636. 封口、注 液废气; DA003; 非甲烷总烃; 0.019; 4000; 0.076; 0.0874. 全厂合计; /; VOCS; /; /; /; /; 0.2483; 0.2636. 颗粒物; /; /; /; /; 0.00731; 0.0103. 表20 本项目废水排放情况表 项目; 污染物; 厂区总排口排放浓度/(mg/L); 流量; 出厂排放总量(t/a); 排入环境（新乡市小尚庄污水处理厂处理后）; 环评批复量（t/a）. 排放浓度/(mg/L); 排放总量（t/a）. 废水; COD; 328; 0.2m3/h; 0.2624; 50; 0.04; 0.04. NH3-N; 17.8; 0.0142; 5.0; 0.004; 0.004. TP; 1.71; 0.0014; 0.5; 0.0004; 0.0004. TN; 28.5; 0.0228; 15; 0.012; 0.012. 工作时间16h/d，250d/a. 由上表可知，本次项目验收期间各项污染物排放总量满足环评批复建设允许排放量。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下筒称（暂行办法）对比分析 表20 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于排污许可筒化管理，已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目环评中为分期建设，实际建设中不再进行分期建设，属于整体建设、验收项目，项目的环境保护设施处理能力能够满足该项目主体工程整体需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③验收检测期间，本项目上料工序采用真空上料机上料，废气经设备自带滤芯过滤器处理后经1根l5m高排气筒DA001排放。烘干、涂布废气经两级冷凝+NMP回收系统回收后，与制浆废气共同经水喷淋吸收塔处理，尾气由1根 l5m高排气筒DA002排放。热封、注液、二封工序产生的有机废气经集气罩和集气管道集中收集后经一套UV光解催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒DA003排放。 DA001 投料废气排放口出口颗粒物排放浓度为3.8~4.5mg/m3，排放速率为0.00176~0.00212kg/h，DA002 出口非甲烷总烃排放浓度为6.15~6.72mg/m3，排放速率为0.031~0.035kg/h，去除效率为85.8%~86.6%，DA003 出口非甲烷总烃排放浓度为5.78~6.92mg/m3，排放速率为0.015~0.019kg/h，去除效率为85.4%~87.4%，能够满足《电池工业污染物排放标准（GB30484-2013）》表5锂离子/锂电池非甲烷总烃50mg/m3，颗粒物30mg/m3，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业有组织颗粒物10mg/m3的标准限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限制要求。 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：非甲烷总烃1.05~1.49mg/m3，颗粒物0.206~0.253mg/m3，能够满足《电池工业污染物排放标准（GB30484-2013）》表6企业边界大气污染物浓度限值非甲烷总烃2.0mg/m3，颗粒物0.3mg/m3；以及能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他工业企业边界颗粒物0.5mg/m3的标准限值要求。同时能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外监控点处1h平均浓度最高6mg/m3、厂房外监控点处任意一次浓度值最高20mg/m3的限制要求。 ④验收检测期间，生活污水排口（恒明公司化粪池出口）出水水质为：COD298~328mg/L、SS146~161mg/L、氨氮15.3~17.8mg/L、总磷1.09~1.71mg/L、总氮25.6~28.5mg/L，能够满足新乡市小尚庄污水处理厂收水标准要求，可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。 ⑤验收检测期间，本项目东、西、南厂界昼间噪声值为54~57dB(A)，夜间噪声值为43~45dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)，夜间50dB(A)的限值要求。 ⑥本项目营运期一般固废主要为废原料桶、废包装物、边角料、NMP废液、喷淋塔废水、沉淀池污泥、废极耳、废铝塑膜、废抹布；危险废物主要为废UV灯管、废活性炭、废光触媒板、废电池。 废原料桶、废包装物、边角料、NMP废液、喷淋塔废水、沉淀池污泥、废极耳、废铝塑膜、废抹布为一般固废，集中收集至一般固废暂存间暂存，项目新建一般固废暂存间1座（20m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废极耳、边角料、废铝塑膜、废包装物定期外售；废原料桶、NMP废液、喷淋塔废水厂家回收利用；沉淀池污泥、废抹布垃圾填埋场处置。 废UV灯管、废活性炭、废电池为危险废物，项目新建危废暂存间1座（20m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，废UV灯管、废活性炭收集至危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置，废电池在厂区不拆解，回收厂家回收综合利用。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑦验收检测期间，本项目污染物最大排放量为非甲烷总烃0.2483t/a、颗粒物0.00731t/a、COD 0.04t/a、NH3-N 0.004t/a、TP 0.0004t/a、TN 0.012t/a，能够满足环评批复量非甲烷总烃0.2636t/a、颗粒物0.0103t/a、COD 0.04t/a、NH3-N 0.004t/a、TP 0.0004t/a、TN 0.012t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 年产2.56亿Wh锂离子储能电池项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410711-38-03-068367 |  | 建设地点 |  | 新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区河南省恒明新能源有限公司院内 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3841锂离子电池制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.949° N 35.356° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 储能电池一期（1.06亿Wh）/年、二期（1.5亿Wh）/年 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 储能电池（2.56亿Wh）/年 |  | 环评单位 |  | 重庆九天环境影响评价有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环表审[2019]15号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2020.3 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.1.20 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.3.4 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河南日进新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南日进新能源科技有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410711MA45WGHY3J001Q |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南日进新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南鑫成环测检测技术有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 87% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 12480 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 43.5 |  | 所占比例（%） |  | 0.35% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 12480万元 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 137 |  | 所占比例（%） |  | 1.1% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 35 | 废气治理（万元） |  | 82 |  | 噪声治理（万元） |  | 7 | 固体废物治理(万元) |  | 11 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 250天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南日进新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410711MA45WGHY3J |  | 验收时间 |  | 2024年5月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9)* | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨） | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.08 | / | / | 0.08 | 0.08 | / |  |  | +0.08 |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.04 | / | / | 0.04 | 0.04 | / |  |  | +0.04 |  |
|  | 氨 氮 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.004 | / | / | 0.004 | 0.004 | / |  |  | +0.004 |  |
|  | TP | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0004 | / | / | 0.0004 | 0.0004 | / |  |  | +0.0004 |  |
|  | TN | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.012 | / | / | 0.012 | 0.012 | / |  |  | +0.012 |  |
|  | 废 气 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | VOCS | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.2483 | / | / | 0.2483 | 0.2636 | / |  |  | +0.2483 |  |
|  | 颗粒物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.00731 | / | / | 0.00731 | 0.0103 | / |  |  | +0.00731 |  |
|  | 工业固体废物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |

填表单位（盖章）：河南日进新能源科技有限公司           填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：