河南三峰化工设备有限公司

年加工800台搪瓷玻璃反应釜项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：河南三峰化工设备有限公司

编制单位：河南三峰化工设备有限公司

2024年7月

建设单位法人代表:	            （签字）

编制单位法人代表:	            （签字）

项 目 负 责人:       职向峰

填表人：         职向峰

建设单位: 河南三峰化工设备有限公司

电话：13083737222

传真:         /

邮编:    453006

地址：获嘉县冯庄镇职王村东北角

编制单位：河南三峰化工设备有限公司

电话：13083737222

传真:       /

邮编:    453006

地址: 获嘉县冯庄镇职王村东北

表一

| 建设项目名称 | 年加工800台搪瓷玻璃反应釜项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南三峰化工设备有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市获嘉县冯庄镇职王村东北角 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 搪瓷玻璃反应釜 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 搪瓷玻璃反应釜800台/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 搪瓷玻璃反应釜800台/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023.4 | 开工建设时间 | 2023.5 |  |  |
| 调试时间 | 2023.12-2024.7 | 验收现场检测时间 | 2024.5.28-2024.5.29 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 获嘉县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市蓝天环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 河南三峰化工设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 河南三峰化工设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 500万 | 环保投资总概算 | 10万 | 比例 | 2% |
| 实际总概算 | 500万 | 实际环保投资 | 10万 | 比例 | 2% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议重新修订）； 3.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（自2022年6月5日起施行）； 4. 国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 5.《河南省建设项目环境保护条例》； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 8.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 9.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 10. 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 11.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； 12.《河南三峰化工设备有限公司年加工800台搪瓷玻璃反应釜项目环境影响报告表》，新乡市蓝天环境工程有限公司，2023. 4； 13.《河南三峰化工设备有限公司年加工800台搪瓷玻璃反应釜项目环境影响报告表》的批复（获环监[2023] 4号），获嘉县环境保护局，2023.4.28； 14.《河南三峰化工设备有限公司年加工800台搪瓷玻璃反应釜项目环境影响报告表》检测报告，2024.6.4，河南鑫成环测检测技术有限公司，报告编号：XCHC2024-00142； 15.排污单位名称：河南三峰化工设备有限公司；排污许可证编号：91410724317354341J001U；管理类型：简化管理；排污许可证申领时间：2023年12月06日；有效期：2023年12月06日至2028年12月05日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3（实测值）. 无组织; 0.5mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A). 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类; 昼间55dB(A) 夜间45dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001） 及其2013修改单. |

表二

1、地理位置 河南三峰化工设备有限公司位于获嘉县冯庄镇职王村东北角，厂区四周环境为：西侧和北侧临农田，东临乡村道路，路对面为农田。项目厂区周边敏感点为：西距厂界220m的职王村；南距厂界180m的屯街村；东距460m的寺后村，最近敏感点为西侧10 m的职王村中学。 根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境示意图见图1。 图1 项目厂区四周环境图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年加工800台搪瓷玻璃反应釜项目; 年加工800台搪瓷玻璃反应釜项目; 一致. 2; 建设单位; 河南三峰化工设备有限公司; 河南三峰化工设备有限公司; 一致. 3; 建设内容; 年加工800台搪瓷玻璃反应釜; 年加工800台搪瓷玻璃反应釜; 一致. 4; 产品方案; 800台搪瓷玻璃反应釜/年; 800台搪瓷玻璃反应釜/年; 一致. 5; 项目地址; 获嘉县冯庄镇职王村东北角; 获嘉县冯庄镇职王村东北角; 一致. 6; 占地面积; 不新增占地，全厂面积20000m2，本项目涉及使用面积9600m2; 不新增占地，全厂面积20000m2，本项目涉及使用面积9600m2; 一致. 7; 总投资（万元）; 500; 500; 一致. 8; 劳动制度; 单班制8h，年工作300天; 单班制8h，年工作300天; 一致. 9; 定员; 新增员工20人; 新增员工20人; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间1#; 1间1F，建筑面积2900m2，依托现有; 1间1F，建筑面积2900m2，依托现有; 一致. 生产车间2#; 1间1F，建筑面积4400m2，依托现有; 1间1F，建筑面积4400m2，依托现有; 一致. 2; 储运工程; 原料库; 1间1F，建筑面积2300m2，依托现有; 1间1F，建筑面积2300m2，依托现有; 一致. 3; 辅助工程; 办公楼; 1栋2F，建筑面积50m2，依托现有; 1栋2F，建筑面积50m2，依托现有; 一致. 4; 环保工程; 废水; 员工生活污水; 化粪池，依托现有; 员工生活污水; 化粪池，依托现有; 一致. 釜体试压废水; 循环水池，新建; 釜体试压废水; 循环水池，新建. 废气; 切割废气; 集气罩（1个）; 袋式除尘器; 15m高排气筒; 切割废气; 集气罩（1个）; 袋式除尘器+15m高排气筒; 焊接集气罩为可移动式集气罩，满足生产需要. 焊接废气; 集气罩（9个）; 焊接废气; 集气罩（5个）. 配料废气; 集气罩（1个）; 配料废气; 集气罩（1个）. 抛丸废气; 密闭负压管道+袋式除尘器; 抛丸废气; 密闭负压管道+袋式除尘器. 噪音; 基础减振、厂房隔音; 基础减振、厂房隔音; 一致. 固废; 一般固废间1间（20m2），依托现有; 一般固废间1间（20m2），依托现有; 一致. 危废暂存间1间（20m2），依托现有; 危废暂存间1间（20m2），依托现有. 5; 公用工程; 给水; 依托厂区现有自备井; 依托厂区现有自备井; 一致. 供电; 冯庄镇统一供电; 冯庄镇统一供电; 一致. 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 型号; 数量（台/套）; 型号; 数量（台/套）. 1; 卷板机; WⅡ-Y,-25*2500; 1; WⅡ-Y,-25*2500; 1; 一致. 2; 起重机; 10t; 3; 10t; 3; 一致. 20t; 1; 20t; 1; 一致. 3; 交流弧焊机; BX1-500-2; 4; BX1-500-2; 4; 一致. 4; 逆变式直流弧焊机; ZX7-630HD; 2; ZX7-630HD; 2; 一致. 5; 逆变式直流埋弧自动焊机; MZ-1250W; 1; MZ-1250W; 1; 一致. 6; 逆变式多功能气体保护焊机; NB-500T; 2; NB-500T; 2; 一致. 7; 抛丸机; YHQ3760-6; 1; YHQ3760-6; 1; 一致. 8; 电炉; 6300L; 1; 6300L; 1; 一致. 9; 电火花检测仪; /; 1; /; 1; 一致. 10; 测厚仪; /; 1; /; 1; 一致. 11; 喷枪; /; 2; /; 2; 一致. 12; 手动试压泵; /; 1; /; 1; 一致. 13; 空气压缩机; V-1218; 1; V-1218; 1; 一致. 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原料名称; 单位; 用量; 是否与环评一致. 环评批复; 实际使用量. 1; 钢板; t/a; 1500; 1500; 一致. 2; 法兰; t/a; 60; 60; 一致. 3; 耳式支座; t/a; 30; 30; 一致. 4; 夹套; t/a; 20; 20; 一致. 5; 进出水接口; t/a; 10; 10; 一致. 6; 四氟垫; 件; 800; 800; 一致. 7; 卡子; t/a; 50; 50; 一致. 8; 瓷釉; t/a; 32; 32; 一致. 9; 焊条; t/a; 20; 20; 一致. 10; 焊丝; t/a; 40; 40; 一致. 11; 焊剂; t/a; 4; 4; 一致. 12; 液二氧化碳; 瓶; 180; 180; 一致. 13; 润滑油; t/a; 0.05; 0.05; 一致. 14; 液压油; t/a; 0.1; 0.1; 一致. 15; 切削液; t/a; 0.05; 0.05; 一致. 16; 水; t/a; 380; 380; 一致. 17; 电; kW·h/a; 60万; 60万; 一致. 6、本项目生产工艺流程示意图如下： 本项目实际生产工艺和产污环节与环评均一致，具体工艺流程如下： 注：G：废气；N：噪声；S：固废 图2 生产工艺及产污环节流程图 具体的工艺流程简述如下： 1、下料：外购的钢板按照筒体、接口等工件的不同尺寸要求，采用剪板机、数控切割机对钢板进行切割下料，得到不同规格的钢板。该工序切割会产生废气和废边角料，设备运行会产生噪声。 2、机加工：将下料后的钢板使用卷板机卷制成筒体，使用数控车床加工成接口等。该工序机加工会产生废边角料，设备运行会产生噪声。 3、组装焊接：使用焊机将筒体纵缝进行焊接，将加工后的筒体、接口等和外购的封头、法兰等进行焊接组装成釜体，其中封头外协生产。该工序焊接会产生废气和废焊条、焊丝、焊渣，设备运行会产生噪声。 4、退火：由于加工过程中经冲压成型会使钢结构存在加工应力和焊接应力，采用退火工艺消除工件残余应力；使用起重机将釜体放置电炉内加热至800℃、25~30min进行退火，进而消除其应力，恢复其塑性和韧性。该工序设备运行会产生噪声。 5、抛丸：将退火后的釜体利用起重机转移至抛丸机内，使用抛丸机对其表面进行抛丸处理。该工序抛丸会产生废气，设备运行会产生噪声。 6、涂釉、烧釉：项目采用湿法喷釉，根据企业提供的资料，本项目外购成品釉料，釉料与水按照1:2的比例配制成釉浆。将处理好的釜体使用起重机转移至喷涂房内，人工使用喷枪将配制好的釉浆喷涂至釜体表面，喷涂后的釜体经自然晾干后转移至电炉内进行焙烧，焙烧温度900℃、烧制时间1h，促进瓷釉玻璃化完全密着于釜体内壁，烧制完成后经自然冷却后转至下道工序。本工序需进行釉料的多次喷涂和焙烧，涂釉、烧釉工序均一致；釉浆配制在喷涂房内采用人工拆包，装入密闭容器内，加水后进行密闭搅拌。该工序釉料含水率较高，涂釉过程中不产生粉尘；烧釉过程中仅有少量蒸汽产生；釉料配制过程中会产生粉尘，设备运行会产生噪声。 7、检验：焙烧后的釜体采用人工观察、电火花检测仪、测厚仪设备等进行瓷表面检验、尺寸形状检验和电火花试验。 8、焊接：使用焊机将外购的夹套、进出水接口、耳式支座等配件与釜体焊接组装一起。该工序焊接会产生废气和废焊条、焊丝、焊渣，设备运行会产生噪声。 9、试压：采用手动试压泵将釜体内充满水后进行密封，缓慢升高压力检验釜体是否存在漏水、异常等现象，试压过程中的水循环使用，不外排。 10、组装、入库：人工将外购的四氟垫、罐盖卡子等配件与釜体进行组装，组装完成后即为成品，入库待售。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表8。 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 员工生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理，定期清运. 釜体试压废水; COD、SS; 循环使用，不外排. 废气; 切割废气; 颗粒物; 集气罩; 袋式除尘器+15m高排气筒. 焊接废气; 颗粒物; 集气罩. 配料废气; 颗粒物; 集气罩. 抛丸废气; 颗粒物; 密闭负压管道+袋式除尘器. 噪声; 卷板机、焊机、抛丸机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 原料拆包; 废包装袋; 一般固废暂存间暂存，定期外售. 下料; 废边角料. 焊接; 废焊丝、焊条、焊渣. 除尘器; 回收粉尘. 设备维护; 废切削液; 专用容器收集，危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置. 废液压油. 废润滑油.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废气、废水、厂界噪声检测点位） 1、废气 本项目切割废气、焊接废气、配料废气经各自的集气罩收集后，与经密闭负压管道收集+袋式除尘器D2处理后的抛丸废气一同引入袋式除尘器D1处理，处理后尾气经15m高排气筒排放。 图2 废气处理流程示意图 2、废水 本项目用水包括生产用水和职工生活用水。其中生产用水釜体需进行试压试验，通过充入自来水观察釜体是否存在漏水、异常等现象，试压用水循环使用，不外排。本项目生活污水依托现有工程化粪池处理后，定期清运。 图3 废水处理流程示意图 3、噪声 本项目生产期间高噪声设备经基础减振、厂房隔声并与现状值叠加后，项目厂区噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求，同时最近敏感点为职王村初级中学能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类昼间55 dB(A)、夜间45dB(A)的标准，对四周环境影响较小。 图4 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目运营期一般固体废物主要为原料拆包产生的废包装物，下料过程产生的废边角料，焊接过程产生的废焊丝、焊条、焊渣，除尘器收集的回收粉尘；危险废物主要为设备维护产生的废切削液、废液压油、废润滑油。一般固体废物经收集后于一般固废暂存间暂存，定期外售；危险废物采用专用密闭容器收集后于危废暂存间分类暂存，定期委托新乡市龙博环保科技有限公司安全处置。 图5 固废处理流程示意图 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 防治措施内容、数量. 废气; 有组织; 切割; 颗粒物; 集气罩（1个）; 袋式除尘器（1套）; 15m高排气筒（新建）; 集气罩（1个）; 袋式除尘器（1套）+15m高排气筒. 焊接; 颗粒物; 集气罩（9个）; 集气罩（5个）. 配料; 颗粒物; 集气罩（1个）; 集气罩（1个）. 抛丸; 颗粒物; 密闭负压管道+袋式除尘器（1套）; 密闭负压管道+袋式除尘器（1套）. 无组织; 颗粒物; 加强设备密闭与车间密闭; 加强设备密闭与车间密闭. 废水; 釜体试压废水; COD、SS; 循环水池（1套，新建）; 循环水池（1套，新建）. 噪声; 卷板机、焊机、抛丸机等; 噪声; 设备减振、厂房隔声; 设备减振、厂房隔声. 5、厂区平面布置及监测点位图 图6 本项目厂区平面及检测点位图 6、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 河南三峰化工设备有限公司年加工800台搪瓷玻璃反应釜项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南蓝天环境工程有限公司 2023.4 2、审批部门的决定 审批意见： 获环监[2023]4号 河南三峰化工设备有限公司 《年加工800台搪瓷玻璃反应釜项目环境影响报告表》的批复 河南三峰化工设备有限公司： 你单位上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师郭桦编制完成的《河南三峰化工设备有限公司年加工800台搪瓷玻璃反应釜项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评事项已在获嘉县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资500万元，在河南省新乡市获嘉县冯庄镇职王村东北角建设年加工800台搪瓷玻璃反应釜项目。 二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对金、措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物迗标排放。 （一）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：对污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。 切割、焊接、配料过程产生的废气均经各自的集气罩收集引入袋式除尘器D1处理后与经密闭负压管道引入袋式除尘器D2处理后的抛丸废气一同由15m高排气筒排放，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。 无组织排放的颗粒物浓度须满足《新乡市生态环境扃关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。 2、废水：釜体试压用水循环使用，不得外排；生活污水经化粪池处理后定期清运，不得外排。 3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，避免对环境造成二次污染。 （二）按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口，安装在线监控设施，并按要求与环保部门联网。 四、项目建成后新增污染物总量控制指标为：颗粒物0.2701t/a。 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可手续，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 六、如果今后国家或我省颁布新的环境保护标准，你单位应按新标准执行。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境 影响报告表应报我局重新审核。 经办人：姬欣祯 获嘉县环境保护局 2023年4月28日 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 获嘉县环境保护局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资500万元，在河南省新乡市获嘉县冯庄镇职王村东北角建设年加工800台搪瓷玻璃反应釜项目。; 已落实. 二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。; 已落实. 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对金、措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物迗标排放。; 已落实. （一）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废气：对污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。 切割、焊接、配料过程产生的废气均经各自的集气罩收集引入袋式除尘器D1处理后与经密闭负压管道引入袋式除尘器D2处理后的抛丸废气一同由15m高排气筒排放，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。 无组织排放的颗粒物浓度须满足《新乡市生态环境局关于进 一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。; 已落实. 2、废水：釜体试压用水循环使用，不得外排；生活污水经化粪池处理后定期清运，不得外排。; 已落实. 3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。; 已落实. 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，避免对环境造成二次污染。; 已落实. （二）按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口，安装在线监控设施，并按要求与环保部门联网。; 已落实. 四、项目建成后新增污染物总量控制指标为：颗粒物0.2701t/a。; 已落实. 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可手续，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。; 已落实. 六、如果今后国家或我省颁布新的环境保护标准，你单位应按新标准执行。; 已落实. 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 表10 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织排放口; 10mg/m3（实测值）. 无组织; 0.5mg/m3. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准和《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准，具体标准值见下表。 表11 噪声排放标准 单位：dB(A) 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）. 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类; 噪声; 昼间55dB（A） 夜间45dB（A）. 2、总量控制指标 本项目总量控制指标：颗粒物0.2701t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表12 检测分析方法及检测仪器一览表 检测 类别; 检测 项目; 检测标准（方法）; 检测仪器; 检出限. 废气 （有组织）; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单; GR3100D 型低浓度烟尘（气）测试仪; /. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; GR3100D 型低浓度烟尘（气）测试仪、电子天平AUW120D; 1.0 mg/m3. 废气 （无组织）; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022; T环境空气综合采样器 GR1350、电子天平 AUW120D; 7μm/m3. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; AWA5688型 多功能声级计; /. 声环境噪声; 声环境质量标准 GB3096-2008; AWA5688型 多功能声级计. 4、质量控制措施 4.1 检测均严格按照相关检测技术规范要求执行； 4.2 检测分析所涉及的方法标准、技术规范均为现行有效版本； 4.3 检测人员均持有相关有效上岗资格证书； 4.4 检测所用仪器均经法定计量部门检定/校准，检定/校准合格并在有效期内； 4.5 原始记录和报告符合相关技术规范要求，实行三级审核。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表13 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废气 （有组织）; 切割、焊接、配料、抛丸袋式除尘器进出口、排气筒出口（1根）; 废气流量、颗粒物; 连续检测2天， 3次/天. 废气 （无组织）; 厂界上风向1个参照点、 下风向3个监控点; 颗粒物; 连续检测2天， 3次/天. 噪声; 东厂界、西厂界、南厂界、北厂界; 等效连续A声级; 连续检测2天， 每天昼间检测2次. 职王村初级中学.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表14 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2024.05.28; 搪瓷玻璃反应釜; 2.6台/天; 2台/天; 76.9 %. 2024.05.29; 2台/天; 77 %. 备注：生产负荷由河南三峰化工设备有限公司提供。.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气： 本项目切割废气、焊接废气、配料废气经各自的集气罩收集后，与经密闭负压管道收集+袋式除尘器D2处理后的抛丸废气一同引入袋式除尘器D1处理，处理后尾气经15m高排气筒排放。 - 项目有组织废气检测结果见下表。 表15 有组织颗粒物排放检测结果表 监测日期; 采样点位; 监测频次; 废气流量(m3/h); 颗粒物. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 处理效率(%). 2024.05.28; 切割、焊接、配料、抛丸工序袋式除尘器D1进口; 1; 11300; 427.4; 4.83; /. 2; 11600; 417.2; 4.84; /. 3; 11400; 420.2; 4.79; /. 切割、焊接、配料、抛丸工序袋式除尘器D1出口; 1; 13800; 3.8; 0.052; 99. 2; 13800; 3.2; 0.044; 99. 3; 13800; 3.5; 0.048; 99. 2024.05.29; 切割、焊接、配料、抛丸工序袋式除尘器D1进口; 1; 11700; 388.0; 4.54; /. 2; 11800; 382.2; 4.51; /. 3; 12000; 376.7; 4.52; /. 切割、焊接、配料、抛丸工序袋式除尘器D1出口; 1; 13700; 2.9; 0.040; 99. 2; 13600; 3.3; 0.045; 99. 3; 13500; 3.6; 0.049; 99. 由上表可知，排气筒P颗粒物最大排放浓度为3.8mg/m3、最大排放速率为0.052kg/h，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界有组织浓度10mg/m3的限值要求。根据监测数据，袋式除尘器D1的颗粒物处理效率为：99%，颗粒物的排放可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。 项目切割、焊接、配料和抛丸工序，年工作时间为2400h，排气筒P颗粒物的最大排放量为0.1248t/a。生产负荷以75%计，则满负荷情况下排气筒颗粒物排放量为0.1664t/a。 - 项目厂界无组织废气检测结果见下表。 表16 无组织废气检测结果 单位：μg/m3 采样时间; 序号; 检测点位; 颗粒物浓度; 备注. 2024.05.28; 1; 上风向0#; 237; 气温：29.4℃ 气压：101.0kPa 风速：1.4m/s 风向：西南 湿度：30%. 下风向1#; 267. 下风向2#; 265. 下风向3#; 287. 2; 上风向0#; 215; 气温：30.8℃ 气压：100.8kPa 风速：1.6m/s 风向：西南 湿度：30%. 下风向1#; 254. 下风向2#; 258. 下风向3#; 295. 3; 上风向0#; 239; 气温：32.2℃ 气压：100.5kPa 风速：1.4m/s 风向：西南 湿度：28%. 下风向1#; 277. 下风向2#; 303. 下风向3#; 288. 2024.05.29; 1; 上风向0#; 229; 气温：28.3℃ 气压：101.0kPa 风速：1.7m/s 风向：西南 湿度：30%. 下风向1#; 248. 下风向2#; 255. 下风向3#; 273. 2; 上风向0#; 217; 气温：28.9℃ 气压：101.0kPa 风速：1.7m/s 风向：西南 湿度：30%. 下风向1#; 281. 下风向2#; 294. 下风向3#; 291. 3; 上风向0#; 223; 气温：29.4℃ 气压：100.8kPa 风速：1.9m/s 风向：西南 湿度：30%. 下风向1#; 292. 下风向2#; 258. 下风向3#; 290. 由上表中监测结果可知，本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：215~303μg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求。 （3）噪声检测结果与评价 项目噪声监测结果见下表。 表17 噪声检测结果表 采样时间; 采样点位; 测量值（Leq）. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2024.05.28; 东厂界; 54; 46. 南厂界; 55; 45. 北厂界; 56; 47. 西厂界; 54; 48. 职王村初级中学; 50; 43. 2024.05.29; 东厂界; 58; 47. 南厂界; 54; 45. 北厂界; 52; 44. 西厂界; 55; 48. 职王村初级中学; 48; 44. 由检测结果可知，本项目东、南、西、北厂界昼间噪声值为52-58dB(A)，夜间噪声值为44-48dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。职王村中学昼间噪声值为48-50dB(A)、夜间43-44dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类昼间55B(A)、夜间45dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 本项目满负荷运行颗粒物排放总量为0.1664t/a，满足本项目总量控制指标颗粒物0.2701t/a的要求。本项目建成后全厂不新增污染物排放量。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表18 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产或者使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已进行排污许可证简化管理。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不涉及。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 （1）验收监测期间，项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （3）验收监测期间，废气、噪声污染物排放监测结果： 废气：本项目废气主要为切割废气、焊接废气、配料废气和抛丸废气。本项目切割废气、焊接废气、配料废气经各自的集气罩收集后，与经密闭负压管道收集+袋式除尘器D2处理后的抛丸废气一同引入袋式除尘器D1处理，处理后尾气经15m高排气筒排放。排气筒P颗粒物最大排放浓度为3.8mg/m3、最大排放速率为0.052kg/h。颗粒物排放能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界有组织浓度10mg/m3的限值要求。根据监测数据，袋式除尘器D1的颗粒物处理效率为：99%，颗粒物的排放可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。 本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：215~303μg/m3满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求。 噪声：验收检测期间，本项目东、南、西、北厂界昼间噪声值为52-58dB(A)，夜间噪声值为44-48dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。职王村中学昼间噪声值为48-50dB(A)、夜间43-44dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类昼间55B(A)、夜间45dB(A)的限值要求。 本项目满负荷运行颗粒物排放总量为0.1664t/a，满足本项目总量控制指标颗粒物0.2701t/a的要求。本项目建成后全厂不新增污染物排放量。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河南三峰化工设备有限公司           填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 河南三峰化工设备有限公司年加工800台搪瓷反应釜项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2303-410724-04-02-931886 |  | 建设地点 |  | 新乡市获嘉县冯庄镇职王村东北角 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3371生产专用搪瓷制品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建（迁建） √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.619372° N 35.0863686° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 800台搪瓷反应釜/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 800台搪瓷反应釜/年 |  | 环评单位 |  | 新乡市蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 获嘉县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 获环监[2023] 4号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2023.5 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023.11 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2023.12.06 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河南三峰化工设备有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南三峰化工设备有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410724317354341J001U |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南三峰化工设备有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南鑫成环测检测技术有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 500 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 10 |  | 所占比例（%） |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 500万元 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 10 |  | 所占比例（%） |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 8 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理(万元) |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南三峰化工设备有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410724317354341J |  | 验收时间 |  | 2024年6月5日 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氨氮 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 颗粒物 | 0.174t/a |  | 3.8 mg/m3 | 10mg/m3 |  |  |  |  | 0.1664t/a | 0.2701t/a | / | 0.3404 | 0.4441 |  |  |  | +0.1664 |  |
|  | 氮氧化物 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |