新乡市力盛塑业有限公司年产300吨塑料包装桶改建项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：新乡市力盛塑业有限公司

编制单位：新乡市力盛塑业有限公司

2024年7月

建设单位法人代表:            （签字）

编制单位法人代表:             （签字）

项目负责人: 张家府

填表人: 张家府

建设单位: 新乡市力盛塑业有限公司        编制单位: 新乡市力盛塑业有限公司

电话:   13839091479                  电话: 13839091479

传真:         /                      传真:       /

邮编:    453011                      邮编:    453011

地址: 河南省新乡市凤泉区大块镇                 地址: 河南省新乡市凤泉区大块镇

陈堡村新辉路东200米                      陈堡村新辉路东200米

表一

| 建设项目名称 | 年产300吨塑料包装桶改建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市力盛塑业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市凤泉区大块镇陈堡村新辉路东200米 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 塑料包装桶 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 塑料包装桶300吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 塑料包装桶300吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023.4 | 开工建设时间 | 2023.12 |  |  |
| 调试时间 | 2024.4~2024.5 | 验收现场 监测时间 | 2024.5.22 ~2024.5.23 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市凤泉区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 河南炬森商贸有限公司 | 环保设施 施工单位 | 河南炬森商贸有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1000 | 环保投资总概算 | 20 | 比例 | 2% |
| 实际总概算 | 1000 | 环保投资 | 20 | 比例 | 2% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）； 10.新乡市力盛塑业有限公司《年产300吨塑料包装桶改建项目环境影响报告表》河南蓝天环境工程有限公司，2023.4； 11.新乡市力盛塑业有限公司《年产300吨塑料包装桶改建项目环境影响报告表》的批复（凤环审[2023]8号），新乡市凤泉区环境保护局，2023.5.8； 12.《新乡市力盛塑业有限公司年产300吨塑料包装桶改建项目监测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，PYSS-R-JL-BG-2024，2024.5.30 13.排污单位名称：新乡市力盛塑业有限公司；管理分类：排污登记；登记编号：91410704MA9MA0HX60001W；有效期：2024年4月9日至2029年4月8日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 本项目废水主要为循环冷却水和生活污水。冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后定期清运。 2、废气 表1 废气排放标准 污染 因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 有组织; 120mg/m3，3.5kg/h（15m排气筒）. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》塑料制品行业B级; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 30mg/m3. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024修改单）表5特别排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值; 颗粒物; 有组织; 20mg/m3. 无组织; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 60mg/m3（排气筒高度≥15m）. 无组织; 4.0mg/m3. 单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3kg/t产品. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 非甲烷总烃; 附件1：其他行业有机废气排放口; 80mg/m3，去除率≥70%. 附件2：其他企业边界; 2.0mg/m3. 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见下表。 表2 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 4、固废 生产过程产生的一般固体废物储存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物储存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |

表二

工程建设内容： 1、地理位置及平面布置 项目位于河南省新乡市凤泉区大块镇陈堡村新辉路东200米，项目四周环境为：东侧为新乡市巨丰金属制品有限公司、北侧新乡市荣盛金属包装有限公司一分公司，南侧为新乡市豫魁建筑材料有限公司，西侧为新乡瑞新金属制品有限公司。距项目较近的敏感点为北侧94m处的陈堡村。 根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境示意图下图。 图1 项目环评周边环境示意图 2、建设项目情况 表3 项目基本概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 一致性. 1; 项目名称; 年产300吨塑料包装桶改建项目; 年产300吨塑料包装桶改建项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡市力盛塑业有限公司; 新乡市力盛塑业有限公司; 一致. 3; 产品方案; 年产塑料包装桶300吨; 年产塑料包装桶300吨; 一致. 4; 项目选址; 新乡市凤泉区大块镇陈堡村新辉路东200米; 新乡市凤泉区大块镇陈堡村新辉路东200米; 一致. 5; 占地面积; 4000平方米; 4000平方米; 一致. 6; 职工人数; 6人; 6人; 一致. 7; 劳动制度; 年工作日300天，8小时制，2班; 年工作日300天，8小时制，2班; 一致. 8; 项目投资; 1000万; 1000万; 一致.

3、该项目主要组成情况见下表： 表4 项目组成一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设情况; 变动情况. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，1F，建筑面积为3500m2; 1座，1F，建筑面积为3500m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 1座，2F，占地面积130m2; 1座，2F，占地面积130m2; 一致. 4; 公用工程; 水; 厂区自备井; 厂区自备井; 一致. 电; 当地统一供电; 当地统一供电; 一致. 5; 环保工程; 废气; 吹塑; 负压管道收集+活性炭吸脱附装置-催化燃烧; 15m高排气筒; 密闭负压收集+干式过滤器+活性炭吸脱附装置-催化燃烧; 15m高排气筒; 根据实际生产情况，吹塑工段废气收集设施变为密闭负压收集，并在活性炭吸脱附-催化燃烧装置前增加干式过滤器，吹塑、粉碎废气经治理后各自通过1根排气筒排放. 粉碎; 密闭负压间+袋式除尘器; 密闭负压间+袋式除尘器; 15m高排气筒. 废水; 生活污水; 化粪池1座; 化粪池1座; 一致. 固体废物处置; 一般固废; 一般固废暂存间1座（10m2）; 一般固废暂存间1座（10m2）; 一致. 危险废物; 危废暂存间1座（10m2）; 危废暂存间1座（10m2）; 一致. 噪声防治; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振; 厂房隔声、基础减振; 一致. 4、工程主要设备： 表5 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评及批复内容; 实际建设内容; 变动情况. 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 混料机; /; 1台; /; 3台; 公司在实际建设时为配套中转桶安装了3台混料机. 2; 中转桶; /; 3套; /; 3套; 一致. 3; 上料机; /; 1台; /; 3台; 公司在实际建设时为配套中转桶安装了3台上料机. 4; 吹塑机; /; 5台; YY-200-3; 1台; 根据实际建设情况安装了1台大产能吹塑机. 5; 粉碎机; /; 1台; /; 1台; 一致. 6; 压力测漏机; /; 1台; /; 1台; 一致. 5、原辅材料及资（能）源消耗： 表6 原辅材料及资（能）源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 环评及批复年用量; 实际年使用量; 变动情况. 1; 聚乙烯; 300t/a; 300t/a; 一致. 2; 色母料; 10t/a; 10t/a; 一致. 3; 桶盖; 14万个/a; 14万个/a; 一致. 6、主要工艺流程及产污环节 实际建设工艺流程与环评设计一致。 本项目实际建设生产工艺流程图如下： 注:N：噪声；G：废气 图2 塑料包装桶生产工艺及产污环节流程图 图3 塑料包装桶不合格品回收工艺及产污环节流程图 生产工艺流程说明如下: 1混料 外购聚乙烯、色母料，由人工按照所需比例投料至混料机内进行混料，混料机加盖进行搅拌。搅拌好的原料转移至中转桶后备用，生产时将其放置吹塑机旁。混料过程为密闭状态，且本项目原料均为大粒径颗粒，无投料粉尘产生，仅有噪声产生。 2上料、吹塑 混合均匀的物料经上料机自动吸入吹塑机配套的料仓内，随管道进入吹塑机的挤出工段，通过模温机进行电加热至165℃左右。吹塑机挤出的物料为筒状，同时根据工艺要求设定压缩空气压力从吹塑机螺杆中心孔吹入模具内，从而得到塑料包装桶雏形，经模具内循环冷却水的作用下冷却成型。设备冷却水循环利用，定期补充，不外排。吹塑过程会产生有机废气，吹塑机开停车时会有废边角料产生，设备运行会产生设备噪声。 3组装、成型 外购与塑料包装桶配套桶盖，由人工将桶盖和塑料包装桶进行组装，使用压力测漏机向成型塑料包装桶内加压进行压力测试，桶内气压不变即为合格品。废边角料和压力测试不达标的不合格品进行回收处理，具体工艺分析见，设备运行会产生设备噪声。 4粉碎 塑料包装桶生产过程中产生的废边角料和不合格品经收集后送至粉碎机进行粉碎，并回用于生产。废边角料装袋存放，表面较为清洁，不合格品本身体积较大，粉碎工序为密闭操作，粉碎过程会产生粉尘。设备运行会产生设备噪声。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表7 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 吹塑; VOCs; 密闭负压管道; 活性炭吸脱附装置+催化燃烧; 15m高排气筒P1. 粉碎; 颗粒物; 密闭负压间; 袋式除尘器; 15m高排气筒P2. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水经化粪池处理后定期清运. 噪声; 吹塑机、粉碎机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 一般固废; 吹塑; 不合格产品; 一般固废间暂存，回用于生产. 废边角料. 袋式除尘器; 回收粉尘; 一般固废间暂存，定期外售. 危废; 有机废气治理措施; 废活性炭; 采用专用密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置. 废催化剂.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目废水主要为循环冷却水和生活污水。 本项目冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后定期清运。 图4 废水处理流程示意图 2、废气 本次工程运营过程中产生的废气包括吹塑工序产生的非甲烷总烃及粉碎工序产生的颗粒物。 吹塑废气经密闭负压收集后经“活性炭吸脱附装置+催化燃烧”处理后的废气通过1根15m高排气筒P1排放，粉碎废气经密闭负压收集后，经袋式除尘器处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒P2排放。 图5 废气治理流程示意图 3、噪声 噪声经基础减振、厂房隔声后等，厂界噪声能够满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的标准要求。 图6 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期固废主要为生产过程中产生的废边角料、不合格品及集尘措施回收粉尘，废气治理措施维护过程产生的废活性炭及废催化剂。 本项目新建1座10m2的一般固废暂存间和1座10m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。废边角料和不合格品均回收经过粉碎后回用于生产；回收粉尘收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售；废活性炭采用专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置；废催化剂采用专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。 项目固废经上述措施处理后，不会对环境产生影响。 图7 固废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表8 项目环保治理设施一览表 污染因素; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资 （万元）; 防治措施内容、数量; 投资 （万元）. 废气; 吹塑; VOCs; 负压管道收集+活性炭吸脱附装置+催化燃烧; 12; 密闭负压收集+活性炭吸脱附装置+催化燃烧; 12. 粉碎; 颗粒物; 密闭负压间+袋式除尘器; 5; 密闭负压间+袋式除尘器; 5. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池1座; /; 化粪池1座; /. 噪声; 设备噪声; 基础减振; 0.7; 基础减振; 0.7. 固废; 一般固废; 废边角料、不合格品; 一般固废暂存间1座; 0.5; 一般固废暂存间1座; 0.5. 回收粉尘. 危险废物; 废活性炭; 危废间1座，专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，由有资质的危废处理单位进行处置，建立危险废物管理台账; 1.8; 危废间1座，专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，由有资质的危废处理单位进行处置，建立危险废物管理台账; 1.8. 废催化剂. 合计; /; 20; /; 20. 本项目实际建设环保投资与环评批复一致。 6、厂区平面布置及监测点位图： 图8 本项目废气、噪声监测点位 7、项目变动情况 （1）设备变动 环评及批复中混料机为1台，上料机为1台，注塑机为5台；实际建设中为配套中转桶安装了3台混料机及3台上料机，公司根据实际情况安装了1台大产能吹塑机，吹塑机生产的塑料桶重量为9kg/个，每8分钟生产1个塑料桶，故年生产塑料桶324吨。本项目生产产能增大8%，与《污染影响类 建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）中“规模”对比，不属于“、生产、处置或储存能力增大30%及以上的”，故不属于重大变动。 （2）治理设施变动 环评及批复中吹塑工段废气收集设施为负压管道收集，实际建设中吹塑工段废气收集设施为密闭负压收集；企业在活性炭吸脱附-催化燃烧装置前增加干式过滤器，吹塑、粉碎废气经治理后各自通过1根排气筒排放，以上变化未导致建设项目的性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施发生变化。 本项目实际建设情况与《污染影响类 建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表9 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本项目生产产能增大8%，不属于重大变动。; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或6储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不涉及; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; （1）产品品种：项目实际生产的产品与环评及排污许可证一致； （2）工艺变动：项目实际生产工艺与环评及排污许可证一致； （3）原料变动：项目实际生产过程中使用原料与环评及排污许可证一致。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不涉及; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 吹塑工段废气收集设施变为密闭负压收集，大气污染物无组织排放量增加不超过10%。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目新增1个一般排放口，新增排放口后排放的污染物种类及总量不变。; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不涉及; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 新乡市力盛塑业有限公司年产300吨塑料包装桶改建项目，符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的废气、噪声经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南蓝天环境工程有限公司 2023年4月

2、审批部门的决定 审批意见: 凤环审(2023)8号 关于《新乡市力盛塑业有限公司年产300吨塑料包装桶改建项目环境影响评价报告表》的批复 新乡市力盛塑业有限公司： 你单位上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师郭桦(职业资格证书管理号：20201103541000000009)编制的《新乡市力盛塑业有限公司年产300吨塑料包装桶改建项目环境影响评价报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在我区党政信息网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定、经研究，批复如下: 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 (一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的各类污染物，采取相应的防治措施。 (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：生活污水经化粪池处理后定期清运。生产冷却水循环使用不外排。 2、废气：吹塑工序采用负压管道收集+活性炭吸脱附装置+催化燃烧+15m高排气简，确保满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订)》塑料制品行业B级30mg/m3。粉碎工序采用密闭负压间+袋式除尘器+15m高排气筒，确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订)》塑料制品行业B级10mg/m3。 3、噪声：高噪声设备采取基础减振、厂房隔音及距离衰减等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准限值要求。 4、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求执行，废边角料、不合格品、回收粉尘暂存后定期出售。 危险废物：废活性炭、废催化剂危废间分类暂存后交由资质第三方安全处置，确保满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单。 项目总量控制指标：C0D:0t/a、氨氮:0t/a、SO2:0t/a、NOx:0t/a。 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 五、项目完工后,需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 七、如果今后国家、省、市颁布严于本批复指标的新标准或技术规范，届时你公司应按新标准或技术规范要求执行。 经办人：吴运鳌 2023年5月8日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 新乡市凤泉区环境保护局对本项目环评批复情况; 落实 情况. 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。; 已落实. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. (一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的各类污染物，采取相应的防治措施。; 已落实. (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废水：生活污水经化粪池处理后定期清运。生产冷却水循环使用不外排。; 已落实. 2、废气：吹塑工序采用负压管道收集+活性炭吸脱附装置+催化燃烧+15m高排气简，确保满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订)》塑料制品行业B级30mg/m3。粉碎工序采用密闭负压间+袋式除尘器+15m高排气筒，确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订)》塑料制品行业B级10mg/m3。; 已落实. 3、噪声：高噪声设备采取基础减振、厂房隔音及距离衰减等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准限值要求。; 已落实. 4、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求执行，废边角料、不合格品、回收粉尘暂存后定期出售。 危险废物：废活性炭、废催化剂危废间分类暂存后交由资质第三方安全处置，确保满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单。; 已落实. 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。; 已落实. 五、项目完工后,需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。; 已落实. 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 七、如果今后国家、省、市颁布严于本批复指标的新标准或技术规范，届时你公司应按新标准或技术规范要求执行。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、分析方法及检测使用仪器 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表11 检测方法及检测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测分析方法名称及来源; 检测分析仪器及型号; 检出限. 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC112N/FID; 0.07mg/m3 (以碳计). 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC112N/FID; 0.07mg/m3 (以碳计). 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 十万分之一电子天平PT-85S; 1.0mg/m3. 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法HJ1263-2022及修改单; 万分之一电子天平JJ224BC; 7μg/m3. 噪声; 等效连续A 声级; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688/2级; /. 2、检测质量保证 1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收监测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。 表12 验收监测内容 检测类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; 治理设施进口（P1排气筒）; 非甲烷总烃; 3次/天，共2天. 治理设施出口（P1排气筒）. 治理设施进口（P2排气筒）; 颗粒物. 治理设施出口（P2排气筒）. 无组织废气; 下风向1# 下风向2# 下风向3# 下风向4#; 非甲烷总烃、颗粒物; 4次/天，监测2天. 噪声; 北厂界; 等效连续A声级; 1次/昼夜间，监测2天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 检测期间生产运行工况表 检测时间; 生产运行负荷（%）. 2024.5.22; 99. 2024.5.23; 100. 备注：生产负荷由委托方提供。.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 项目废气有组织排放检测结果见下表。 表14 排放口监测情况一览表 检测点位; 治理设施进口（P1排气筒）. 采样时间; 2024.05.22. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 4100; 4105; 4032. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 61.4; 52.7; 56.3. 排放速率（kg/h）; 0.252; 0.216; 0.227. 检测点位; 治理设施出口（P1排气筒）. 采样时间; 2024.05.22. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 4515; 4537; 4549. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 2.33; 2.48; 2.25. 排放速率（kg/h）; 1.05×10-2; 1.13×10-2; 1.02×10-2. 去除效率（%）; 96; 95; 95. 检测点位; 治理设施进口（P1排气筒）. 采样时间; 2024.05.23. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 4061; 3993; 4157. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 57.2; 64.8; 54.5. 排放速率（kg/h）; 0.232; 0.259; 0.227. 检测点位; 治理设施出口（P1排气筒）. 采样时间; 2024.05.23. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 4354; 4306; 4466. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 2.19; 2.43; 2.26. 排放速率（kg/h）; 9.54×10-3; 1.05×10-2; 1.01×10-2. 去除效率（%）; 96; 96; 96. 检测点位; 治理设施进口（P2排气筒）. 采样时间; 2024.05.22. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 2131; 1942; 1926. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 90.3; 91.2; 90.4. 排放速率（kg/h）; 0.192; 0.177; 0.174. 检测点位; 治理设施出口（P2排气筒）. 采样时间; 2024.05.22. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 2240; 2106; 2188. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 7.2; 7.4; 7.6. 排放速率（kg/h）; 1.61×10-2; 1.56×10-2; 1.66×10-2. 检测点位; 治理设施进口（P2排气筒）. 采样时间; 2024.05.23. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 2041; 2035; 1942. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 91.0; 91.4; 91.2. 排放速率（kg/h）; 0.186; 0.186; 0.177. 检测点位; 治理设施出口（P2排气筒）. 采样时间; 2024.05.23. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 2238; 2232; 2155. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 7.4; 7.5; 7.7. 排放速率（kg/h）; 1.66×10-2; 1.67×10-2; 1.66×10-2. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》塑料制品行业B级. 检测项目; 标准限值mg/m3. 非甲烷总烃; 30. 颗粒物; 10. 由上表中监测结果可知，验收监测期间，P1排气筒非甲烷总烃有组织排放浓度在2.19~2.48mg/m3之间，排放速率在9.54×10-3~1.13×10-2kg/h之间，满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》塑料制品行业B级中非甲烷总烃排放浓度不超过30mg/m3的限值要求、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值中非甲烷总烃放浓度不超过60mg/m3（排气筒高度≥15m）的限值要求及满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中非甲烷总烃放浓度不超过80mg/m3，去除率≥70%的要求；P2排气筒颗粒物有组织排放浓度在7.2~7.7mg/m3之间，排放速率在1.56×10-2~1.67×10-2kg/h之间，满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》塑料制品行业B级颗粒物排放浓度低于10mg/m3及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值中颗粒物放浓度不超过20mg/m3的限值要求，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2级标准(颗粒物放浓度不超过120mg/m3；排放速率不大于3.5kg/h（15m高排气筒）)及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求。 表15 无组织颗粒物排放检测结果表 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.05.22. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 下风向1#; 非甲烷总烃mg/m3; 0.35; 0.33; 0.40; 0.32. 颗粒物（mg/m3）; 0.214; 0.209; 0.219; 0.217. 下风向2#; 非甲烷总烃mg/m3; 0.67; 0.59; 0.74; 0.70. 颗粒物（mg/m3）; 0.237; 0.229; 0.238; 0.240. 下风向3#; 非甲烷总烃mg/m3; 0.72; 0.66; 0.57; 0.62. 颗粒物（mg/m3）; 0.267; 0.264; 0.271; 0.274. 下风向4#; 非甲烷总烃mg/m3; 0.68; 0.76; 0.71; 0.55. 颗粒物（mg/m3）; 0.279; 0.280; 0.277; 0.281. 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.05.23. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 下风向1#; 非甲烷总烃mg/m3; 0.33; 0.41; 0.37; 0.30. 颗粒物（mg/m3）; 0.219; 0.217; 0.226; 0.229. 下风向2#; 非甲烷总烃mg/m3; 0.35; 0.73; 0.60; 0.62. 颗粒物（mg/m3）; 0.241; 0.247; 0.252; 0.249. 下风向3#; 非甲烷总烃mg/m3; 0.75; 0.77; 0.68; 0.61. 颗粒物（mg/m3）; 0.268; 0.271; 0.264; 0.274. 下风向4#; 非甲烷总烃mg/m3; 0.64; 0.55; 0.73; 0.67. 颗粒物（mg/m3）; 0.288; 0.291; 0.284; 0.290. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值、表 9 企业边界大气污染物浓度限值. 检测项目; 标准限值mg/m3. 非甲烷总烃; 4. 颗粒物; 0.5. 气象参数记录表. 检测日期; 频次; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 气温（℃）; 天气情况; 风向. 2024.05.22; 第1次; 100.6; 2.3; 29.7; 晴; 南. 第2次; 100.4; 2.2; 30.7; 晴; 南. 第3次; 100.3; 2.3; 31.4; 晴; 南. 第4次; 100.4; 2.1; 30.5; 晴; 南. 2024.05.23; 第1次; 100.6; 2.1; 29.5; 晴; 南. 第2次; 100.4; 1.9; 30.9; 晴; 南. 第3次; 100.3; 2.0; 31.7; 晴; 南. 第4次; 100.4; 2.3; 30.9; 晴; 南. 由上表中监测结果可知，验收监测期间，厂界无组织非甲烷总烃排放浓度为在0.3~0.77mg/m3之间，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界中非甲烷总烃排放浓度不高于4.0mg/m3的限值要求，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2：其他企业边界中非甲烷总烃排放浓度不高于2.0mg/m3的限值要求；颗粒物排放浓度为在0.209~0.291mg/m3之间，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界中颗粒物排放浓度不高于1.0mg/m3的限值要求，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界浓度不高于0.5mg/m3的限值要求。 （2）噪声检测结果与评价 项目噪声监测结果见下表。 表16 噪声检测结果表 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果Leq[dB(A)]; 主要生源. 北厂界; 2024.05.22; 昼间; 52; 机械噪声. 夜间; 47; 机械噪声. 2024.05.23; 昼间; 56; 机械噪声. 夜间; 47; 机械噪声. 备注：监测期间，东厂界、南厂界、西厂界为临厂共用墙不具备监测条件. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 检测项目; 标准限值dB(A). 昼间; 60. 夜间; 50. 由监测结果可知，验收监测期间，本项目北厂界噪声监测结果为：昼间53~58.6dB（A），未超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。 2、总量控制指标 本项目年工作300天，项目注塑工序年工作时间为2400h/a（8h/d，300d/a），粉碎机工作时间为80h/a（1h/d，80d/a）。 验收监测期间，本项目注塑工废气经“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理，处理后经1根15米高排气筒P1排放，非甲烷总烃排放浓度在2.19~2.48mg/m3之间，排放速率在9.54×10-3~1.13×10-2kg/h之间。 验收监测期间，本项目粉碎废气经“密闭负压间+袋式除尘器”处理，处理后经1根15米高排气筒P2排放，颗粒物排放浓度在7.2~7.7mg/m3之间，排放速率在1.56×10-2~1.67×10-2kg/h之间。 经计算，注塑工序非甲烷总烃最大排放量为0.0271t/a，粉碎机颗粒物最大排放量为0.0013t/a，验收监测时生产线最小工况为99%，经计算，则满负荷状况下，注塑工序非甲烷总烃最大排放量为0.0274t/a，粉碎机颗粒物最大排放量为0.0014t/a，小于环评批复量：非甲烷总烃0.0276t/a、颗粒物0.0024t/a。 表17 本工程污染排放量 单位：t/a 工序; 污染物; 最大排放速率(kg/h); 工作时间（h/a）; 本期工程实际排放量（t/a）; 验收工况(%); 排放总量（t/a）; 环评批复量（t/a）. 注塑工序; 非甲烷总烃; 1.13×10-2; 2400; 0.0271; 99; 0.0274; 0.0276. 粉碎工序; 颗粒物; 1.67×10-2; 80; 0.0013; 0.0014; 0.0024. 2、环保设施去除效率监测结果 本项目废水主要为循环冷却水和生活污水。冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后定期清运，故不计算治理措施去除效率。经计算，“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”去除效率为95%，大于环评设计的90%；本项目袋式除尘器去除效率为91%。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表18 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产或者使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 （1）验收监测期间，项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）项目实际建设的性质、规模、地点、生产工艺均与环评及批复一致。 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （3）验收监测期间，废气污染物排放监测结果： 废气：P1排气筒非甲烷总烃有组织排放浓度在2.19~2.48mg/m3之间，排放速率在9.54×10-3~1.13×10-2kg/h之间，满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》塑料制品行业B级中非甲烷总烃最高允许排放浓度30mg/m3的限值要求、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值60mg/m3（排气筒高度≥15m）的限值要求及满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中非甲烷总烃最高允许排放浓度：80mg/m3，去除率≥70%的要求；P2排气筒颗粒物有组织排放浓度在7.2~7.7mg/m3之间，排放速率在1.56×10-2~1.67×10-2kg/h之间，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2级标准(颗粒物，最高允许排放浓度：120mg/m3；最高允许排放速率：15m，3.5kg/h)及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中对排放浓度的限值(排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3)的要求；厂界无组织非甲烷总烃排放浓度为在0.3~0.77mg/m3之间，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值4mg/m3的限值要求；颗粒物排放浓度为在0.209~0.291mg/m3之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界浓度不高于0.5mg/m3的限值要求。 废水：本项目废水主要为循环冷却水和生活污水。冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后定期清运。 噪声：本项目北厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）限值要求。 固废：本次工程一般固体废物主要包括废边角料、不合格品、回收粉尘等，危险废物为废活性炭、废催化剂。本项目新建1座10m2的一般固废暂存间和1座10m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。项目废边角料、不合格品收集后粉碎后回用于生产；回收粉尘收集暂存后定期外售处理；更换后的废活性炭、废催化剂采用密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 （5）本项目满负荷运行实际新增污染物排放总量为：非甲烷总烃0.0274t/a、颗粒物0.0014t/a，小于环评批复量：非甲烷总烃0.0276t/a、颗粒物0.0024t/a。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

| 建设项目 | 填表单位（盖章）：新乡市力盛塑业有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）： 项目名称 |  |  | 年产300吨塑料包装桶改建项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2210-410704-04-02-812347 | 建设地点 |  |  | 河南省新乡市凤泉区大块镇陈堡村新辉路东200米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 二十六、橡胶和塑料制品业：塑料制品业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 改扩建 □技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 113°51′4.868″， 35°22′39.122″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产300吨塑料包装桶 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产300吨塑料包装桶 | 环评单位 |  |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 新乡市凤泉区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 凤环审[2023]8号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023.12 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.3 | 排污许可证申领时间 |  |  | 2024.4.9 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 河南炬森商贸有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南炬森商贸有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91410704MA9MA0HX60001W |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 新乡市力盛塑业有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 | 验收监测时工况 |  |  | 99~100% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 17 | 噪声治理（万元） |  | 0.7 | 固体废物治理（万元） |  | 2.3 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 新乡市力盛塑业有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410704MA9MA0HX60 | 验收时间 |  |  | 2024.5~2024.7 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0014 | 0.0024 |  | 0.0014 |  | 0.0024 |  |  |  | 0.0024 |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  | 0.0274 | 0.0276 |  | 0.0274 |  | 0.0276 |  |  |  | +0.0276 |

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表