辉县市凯越模具有限公司

年产300吨石墨模具扩建项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：辉县市凯越模具有限公司

编制单位：辉县市凯越模具有限公司

2024年6月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:

填    表   人：

| 建设单位: 辉县市凯越模具有限公司 | 编制单位: 辉县市凯越模具有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 18303733888 | 电话: 18303733888 |
| 传真: / | 传真: / |
| 邮编: 453000 | 邮编: 453000 |
| 地址: 新乡市辉县市南寨镇羊郊村西北380米处 | 地址: 新乡市辉县市南寨镇羊郊村西北380米处 |

表一

| 建设项目名称 | 年产300吨石墨模具扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 辉县市凯越模具有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市辉县市南寨镇羊郊村西北380米处 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 石墨制品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 石墨制品300吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 石墨制品300吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023.9 | 开工建设时间 | 2023.12.1-2024.2.1 |  |  |
| 调试时间 | 2024.5.1-2023.6.15 | 验收现场检测时间 | 2024.5.23-2024.5.24 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局辉县分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 辉县市凯越模具有限公司 | 环保设施施工单位 | 辉县市凯越模具有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 500万 | 环保投资总概算 | 10万 | 比例 | 2% |
| 实际总概算 | 500万 | 实际环保投资 | 10万 | 比例 | 2% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018） 10.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； 11.《辉县市凯越模具有限公司年产300吨石墨模具扩建项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2023.9； 12.新乡市生态环境局辉县分局关于《辉县市凯越模具有限公司年产300吨石墨模具扩建项目环境影响报告表》的批复（辉环监[2023]46号），新乡市生态环境局辉县分局，2023.10.7； 13.《辉县市凯越模具有限公司废气、噪声委托检测》，河南申越检测技术有限公司，2024.5.28，SY202405383； 14、排污单位名称：辉县市凯越模具有限公司；管理类别：简化管理；排污许可证证书编号：91410782MA3XC6WB8B001U；有效期：2024年04月08日至2029年04月07日。 注：由于本公司“年产50吨模具项目”和“年产300吨石墨模具扩建项目”本次一同验收，且两项目存在共用排气筒，故本次验收污染物排放量按照两个项目总排放量进行计算。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 表1 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 有组织排放速率3.5kg/h （15m高排气筒）. 《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织10mg/m3. 无组织0.5mg/m3. 2、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表2 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废 一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求执行。 |

表二

1、地理位置 本项目位于新乡市辉县市南寨镇羊郊村西北380米处，新建厂房进行生产。项目四周环境东面为山坡，北邻废弃养殖场，西面和南面均为农田。周围的环境敏感点为：项目北面60m处的上羊郊居民和东南460m处的北羊郊村居民。项目周围环境及周边环境保护目标实际建设与环评无变动。项目周围环境及周边环境保护目标示意图见下图。 图1 项目厂区四周环境及环境保护目标图 2、工程建设内容： 表3 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年产300吨石墨模具扩建项目; 年产300吨石墨模具扩建项目; 一致. 2; 建设单位; 辉县市凯越模具有限公司; 辉县市凯越模具有限公司; 一致. 3; 产品方案; 石墨制品300吨/年; 石墨制品300吨/年; 一致. 4; 项目地址; 新乡市辉县市南寨镇羊郊村西北380米处; 新乡市辉县市南寨镇羊郊村西北380米处; 一致. 5; 占地面积; 6500m2; 6500m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 500; 500; 一致. 7; 劳动制度; 双班制（每班8小时），年工作300天; 双班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 20人; 20人; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表4 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 本项目厂房占地6500m2; 本项目厂房占地6500m2; 一致. 2; 环保工程; 废气; 集气管道+袋式除尘器（1套）+15m高排气筒（1根）; 集气管道+袋式除尘器（7套）+15m高排气筒（7根）; 变动①. 废水; 生活污水：化粪池1座; 生活污水：化粪池1座; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间1座（50m2）; 一般固废暂存间1座（50m2）; 一致. 3; 公用工程; 供水; 羊郊村统一供水; 羊郊村统一供水; 一致. 供电; 羊郊村统一供电; 羊郊村统一供电; 一致. 变动情况：①项目建成后，为使实际生产过程中使颗粒物有效收集、高效处理，故建设7套“袋式除尘器+15m高排气筒”，满足全厂各车间产尘点颗粒物收集和处理需求，各排放口均为一般排放口，不存在不利环境影响。 4、工程主要设备： 本项目主要设备见下表。 表5 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 设备数量变动情况. 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 成型; 数控车床; /; 25; /; 25; 无变动. 2; 数控加工中心; /; 12; /; 12; 无变动. 3; 普通车床; /; 11; /; 11; 无变动. 4; 磨削; 磨床; /; 2; /; 2; 无变动. 5; 切割; 线切割; /; 4; /; 9; +5. “线切割”设备数量较环评批复量均有所增加，原因是厂区内建设的这几种设备实际处理能力较低，达不到设计产能需求，故增加数量以提高设备处理能力。由于原料用量不变、产能不变，增加部分设备数量不会增加颗粒物排放，不存在不利环境影响。 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表6 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际用量; 备注. 1; 石墨块; 320t; 320t; 一致. 6、生产工艺流程示意图如下： 本次验收石墨模具实际生产工艺及产污环节与环评批复一致，具体生产工艺及变动情况如下： 图2 石墨模具生产工艺及产污环节流程图 （1）检验：对外购的石墨块原料进行合格检验，经检验合格的石墨块进入后续加工工序，不合格原料退回给供应商。 （2）切割：将外购的大块石墨块根据产品需要采用线切割进行切割，切割过程会产生粉尘、废边角料及设备噪声。 （3）磨削：对切割好的石墨块采用磨床进行磨削，磨削过程会产生粉尘、及设备噪声。 （4）成型：根据客户需要采用加工中心、数控车床等将石墨块加工至所需形状，成型过程中会产生粉尘、废边角料及设备噪声。成型后的石墨块即为成品。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表7 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池处理后定期清运. 废气; 切割、磨削、成型; 颗粒物; 集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒. 噪声; 线切割、磨床、加工中心、车床等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 袋式除尘器; 收集的粉尘; 一般固废暂存间暂存后，定期出售. 切割、成型; 废边角料. 检验; 不合格品.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、厂界噪声检测点位） 1、废气 本项目石墨块在切割、磨削、成型过程中产生的粉尘经集气管道收集后引入袋式除尘器进行处理，处理后的废气经15m高排气筒排放，全厂共7套袋式除尘器，每套除尘器连接一根15m高排气筒。 图8 废气处理流程示意图 2、废水 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后定期清运。 图9 废水处理流程示意图 3、噪声 项目噪声主要来源于设备运行过程中产生的噪声，经基础减振、厂房隔声等能够达标。 图10 噪声治理流程示意图 4、固废 项目固废主要包括一般固废。一般固废为切割、成型产生的废边角料，检验过程产生的不合格品，袋式除尘器收集的粉尘。项目新建一般固废暂存间1座（30m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废边角料、不合格品、收集的粉尘均暂存于一般固废暂存间，定期外售。 图11 固废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表8 项目环保治理设施一览表 污染因素; 治理项目; 污染物; 环评批复环保措施; 实际建设环保措施; 对比情况. 废气; 切割、磨削、成型; 颗粒物; 袋式除尘器（1套）+15m高排气筒（1根）; 袋式除尘器（7套）+15m高排气筒（7根）; 变动①. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池1座; 化粪池1座; 一致. 固废; 袋式除尘器; 收集的粉尘; 一般固废暂存间1座（50m2）; 一般固废暂存间1座（50m2）; 一致. 切割、成型; 废边角料. 检验; 不合格品. 噪声; 线切割、磨床等; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 管理; 视频监控（在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控）; 视频监控（在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控）; 一致. 用电监控（在总用电控制位置、主要生产设施处安装，并与环保部门联网）; 在总用电控制位置、主要生产设施处安装用电监控; 一致. 变动情况：①项目建成后，为使实际生产过程中使颗粒物有效收集、高效处理，故建设7套“袋式除尘器+15m高排气筒”，满足全厂各车间产尘点颗粒物收集和处理需求，不存在不利环境影响，故本项目废气污染防治措施发生变动不属于重大变动。 6、厂区平面布置及监测点位图 图12 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表9 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比 结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 项目建成后，为使实际生产过程中使颗粒物有效收集、高效处理，故建设7套“袋式除尘器+15m高排气筒”，满足全厂各车间产尘点颗粒物收集和处理需求，不存在不利环境影响。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 年产300吨石墨模具扩建项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南蓝天环境工程有限公司 2023.9 2、审批部门的决定 审批意见： 辉环监[2023]46号 新乡市生态环境局辉县分局 关于《辉县市凯越模具有限公司年产300吨石墨模具扩建 项目环境影响报告表》的批复 辉县市凯越模具有限公司： 你公司委托河南蓝天环境工程有限公司环评工程师郭桦（资格证书编号:20201103541000000009）编制的《辉县市凯越模具有限公司年产300吨石墨模具扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，并已公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规规定，经局长办公会研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资500万元，在辉县市南寨镇羊郊村西北380米处建设年产300吨石墨模具扩建项目。 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保投资，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染物，应采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：生活污水经化类池处理后，定期清运，不外排。 2、废气：该项目切割、磨削、成型工序生产过程产生颗粒物经袋式除尘器处理后，通过15米高排气简排放,所有生产工序均于密闭车间进行，定期清扫地面，减少无组织排放，外排废气应同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值通知》的相关要求。 3、噪声：高噪声设备采取厂房隔音、减振等措施处理后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用，固废临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求进行控制，避免对环境造成二次污染。 四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口安装相应的监测及监控设施，并与生态环境部门联网。 五、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。 七、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。 八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 九、新乡市生态环境局辉县分局百泉环保中心所负责本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 新乡市生态环境局辉县分局 2023年10月7日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局辉县分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资500万元，在辉县市南寨镇羊郊村西北380米处建设年产300吨石墨模具扩建项目。; 已落实. 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保投资，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染物，应采取相应的防治措施。; 已落实. （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废水：生活污水经化类池处理后，定期清运，不外排。; 已落实. 2、废气：该项目切割、磨削、成型工序生产过程产生颗粒物经袋式除尘器处理后，通过15米高排气简排放,所有生产工序均于密闭车间进行，定期清扫地面，减少无组织排放，外排废气应同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值通知》的相关要求。; 已落实. 3、噪声：高噪声设备采取厂房隔音、减振等措施处理后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。; 已落实. 4、固废：固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用，固废临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求进行控制，避免对环境造成二次污染。; 已落实. 四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口安装相应的监测及监控设施，并与生态环境部门联网。; 已落实. 五、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。; 已落实. 六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。; 已落实. 七、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。; 已落实. 八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 九、新乡市生态环境局辉县分局百泉环保中心所负责本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 表11 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 有组织排放速率3.5kg/h （15m高排气筒）. 《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织10mg/m3. 无组织0.5mg/m3. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ③固废 一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求执行。 2、总量控制指标 全厂总量控制指标见下表： 表13 全厂总量控制指标情况 单位：t/a 污染因子; 环评批复总量控制指标. 颗粒物; 0.0242t. 注：由于本公司“年产50吨模具项目”和“年产300吨石墨模具扩建项目”本次一同验收，且两项目存在共用排气筒，故本次验收污染物排放量按照两个项目总排放量进行计算。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表14 检测分析方法及检测仪器一览表 序号; 检测类别; 检测项目; 监测依据及分析方法; 仪器型号及编号; 检出限. 1; 废气; 颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单（GB/T 16157-1996）; 电子分析天平 FA2004; /. 2; 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）; 电子分析天平ES1035B; 1.0mg/m3. 3; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022）; 电子分析天平ES1035B; 168μg/m3. 4; 噪声; 厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 多功能声级计AWA5688; /. 5; 气象; 气象参数; 《环境空气质量手工监测技术规范（6.7）采样点气象参数观测》（HJ 194-2017）; 数字温度计TES1360A；空盒气压表DYM3；数字风速仪QDF-6型. 4、质量保证和控制 质量控制与质量保证严格执行国家生态环境部颁布的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程质量保证。 1.所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。 2.采样前进行流量校准、噪声检测前后用标准声源校准噪声测量仪器。 3.检测人员经考核合格，持证上岗。 4.所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。所有质控结果均合格。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表15 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测类别; 检测项目; 检测频次. 废气; DA001排气筒进、出口; 有组织废气; 颗粒物; 连续检测2周期，每周期3次. DA002排气筒进、出口. DA003排气筒进、出口. DA004排气筒进、出口. DA005排气筒进、出口. DA006排气筒出口. DA007排气筒进、出口. 厂界外上风向，下风向1#、2#、3#; 无组织废气; 颗粒物; 连续检测2天，每天4次. 噪声; 东、南、西、北厂界; 噪声; 等效连续A声级; 昼夜各一次，连续检测2天.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。本项目生产线生产运行工况见下表。 表16 检测期间生产工况表 采样时间; 设计生产能力; 实际生产能力; 生产负荷（%）. 2024.5.23; 石墨模具1吨/天; 0.95吨/天; 95%. 2024.5.24; 0.9吨/天; 90%. 备注：检测期间生产工况由辉县市凯越模具有限公司提供。. 由上表知：验收监测期间，生产线生产负荷分别达到设计规模的90%~95%，验收期间主体工程运行稳定，环境保护措施正常运行，符合验收监测期间对生产工况的要求。

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、废气检测结果与评价 本项目废气主要为石墨块切割、磨削、成型过程中产生的粉尘，由集气管道收集后引入袋式除尘器进行处理，处理后的废气经15m高排气筒排放。 表17 有组织废气检测结果 点位 名称; 检测 日期; 检测 周期; 检测位置; 检测 频次; 标干流量（Nm3/h）; 颗粒物排放浓度(mg/m3); 颗粒物排放速率(kg/h); 除尘效率（%）. DA001排气筒; 2024.05.23; Ⅰ; 进口; 1; 4.60×103; 55.5; 0.255; 95.7. 2; 4.49×103; 51.5; 0.231. 3; 4.55×103; 63.3; 0.288. 均值; 4.55×103; 56.8; 0.258. 出口; 1; 5.00×103; 2.3; 0.0115. 2; 5.02×103; 2.4; 0.0120. 3; 5.01×103; 2.0; 0.0100. 均值; 5.01×103; 2.2; 0.0112. 2024.05.24; Ⅱ; 进口; 1; 4.23×103; 68.3; 0.289; 95.2. 2; 4.44×103; 50.7; 0.225. 3; 4.41×103; 62.4; 0.275. 均值; 4.36×103; 60.5; 0.264. 出口; 1; 5.21×103; 2.6; 0.0135. 2; 5.01×103; 2.1; 0.0105. 3; 5.00×103; 2.8; 0.0140. 均值; 5.07×103; 2.5; 0.0127. DA002排气筒; 2024.05.23; Ⅰ; 进口; 1; 4.27×103; 62.6; 0.267; 95.4. 2; 4.42×103; 69.3; 0.306. 3; 4.49×103; 58.4; 0.262. 均值; 4.39×103; 63.4; 0.279. 出口; 1; 4.87×103; 2.9; 0.0141. 2; 4.92×103; 2.2; 0.0108. 3; 5.00×103; 2.7; 0.0135. 均值; 4.93×103; 2.6; 0.0128. 2024.05.24; Ⅱ; 进口; 1; 4.34×103; 67.1; 0.291; 95.1. 2; 4.58×103; 52.9; 0.242. 3; 4.51×103; 55.0; 0.248. 均值; 4.48×103; 58.3; 0.261. 出口; 1; 5.01×103; 2.4; 0.0120. 2; 4.98×103; 2.9; 0.0144. 3; 5.12×103; 2.3; 0.0118. 均值; 5.04×103; 2.5; 0.0128. DA003排气筒; 2024.05.23; Ⅰ; 进口; 1; 4.01×103; 56.3; 0.226; 95.0. 2; 4.13×103; 45.8; 0.189. 3; 4.10×103; 59.0; 0.242. 均值; 4.08×103; 53.7; 0.219. 出口; 1; 4.57×103; 2.3; 0.0105. 2; 4.76×103; 2.1; 0.0100. 3; 4.67×103; 2.6; 0.0121. 均值; 4.67×103; 2.3; 0.0109. 2024.05.24; Ⅱ; 进口; 1; 4.21×103; 62.5; 0.263; 94.9. 2; 4.11×103; 49.4; 0.203. 3; 4.09×103; 52.1; 0.213. 均值; 4.14×103; 54.7; 0.226. 出口; 1; 5.11×103; 2.2; 0.0112. 2; 5.02×103; 2.7; 0.0136. 3; 5.00×103; 2.0; 0.0100. 均值; 5.04×103; 2.3; 0.0116. DA004排气筒; 2024.05.23; Ⅰ; 进口; 1; 2.96×103; 54.3; 0.161; 93.0. 2; 3.11×103; 69.4; 0.216. 3; 3.00×103; 59.1; 0.177. 均值; 3.02×103; 60.9; 0.184. 出口; 1; 3.56×103; 3.4; 0.0121. 2; 3.55×103; 3.5; 0.0124. 3; 3.76×103; 3.8; 0.0143. 均值; 3.62×103; 3.6; 0.0129. 2024.05.24; Ⅱ; 进口; 1; 2.74×103; 56.0; 0.153; 92.8. 2; 2.69×103; 72.3; 0.194. 3; 3.00×103; 61.6; 0.185. 均值; 2.81×103; 63.3; 0.178. 出口; 1; 3.47×103; 3.6; 0.0125. 2; 3.77×103; 3.1; 0.0117. 3; 3.66×103; 3.9; 0.0143. 均值; 3.63×103; 3.5; 0.0128. DA005排气筒; 2024.05.23; Ⅰ; 进口1; 1; 1.07×103; 65.4; 0.0700; 94.6. 2; 1.15×103; 77.4; 0.0890. 3; 1.05×103; 61.6; 0.0647. 均值; 1.09×103; 68.1; 0.0743. 进口2; 1; 977; 75.7; 0.0740. 2; 896; 80.2; 0.0719. 3; 914; 62.4; 0.0570. 均值; 929; 72.8; 0.0676. 出口; 1; 1.96×103; 3.4; 6.66×10-3. 2; 1.99×103; 4.2; 8.36×10-3. 3; 2.04×103; 3.9; 7.96×10-3. 均值; 2.00×103; 3.8; 7.65×10-3. 2024.05.24; Ⅱ; 进口1; 1; 1.22×103; 77.6; 0.0947; 94.4. 2; 969; 62.4; 0.0605. 3; 1.02×103; 68.5; 0.0699. 均值; 1.07×103; 69.5; 0.0743. 进口2; 1; 919; 70.7; 0.0650. 2; 988; 60.4; 0.0597. 3; 971; 76.9; 0.0747. 均值; 959; 69.3; 0.0665. 出口; 1; 1.99×103; 4.0; 7.96×10-3. 2; 2.01×103; 3.5; 7.04×10-3. 3; 1.98×103; 4.4; 8.71×10-3. 均值; 1.99×103; 4.0; 7.91×10-3. DA006排气筒; 2024.05.23; Ⅰ; 出口; 1; 3.14×103; 3.5; 0.0110; /. 2; 3.05×103; 3.3; 0.0101. 3; 3.34×103; 3.9; 0.0130. 均值; 3.18×103; 3.6; 0.0113. 2024.05.24; Ⅱ; 出口; 1; 2.97×103; 3.6; 0.0107. 2; 3.04×103; 3.2; 9.73×10-3. 3; 3.11×103; 3.7; 0.0115. 均值; 3.04×103; 3.5; 0.0106. DA007排气筒; 2024.05.23; Ⅰ; 进口; 1; 2.76×103; 65.5; 0.181; 94.5. 2; 2.51×103; 54.6; 0.137. 3; 2.67×103; 69.0; 0.184. 均值; 2.65×103; 63.0; 0.167. 出口; 1; 3.42×103; 2.8; 9.58×10-3. 2; 3.47×103; 2.9; 0.0101. 3; 3.34×103; 2.4; 8.02×10-3. 均值; 3.41×103; 2.7; 9.21×10-3. 2024.05.24; Ⅱ; 进口; 1; 2.89×103; 60.4; 0.175; 94.3. 2; 2.70×103; 51.3; 0.139. 3; 2.82×103; 53.6; 0.151. 均值; 2.80×103; 55.1; 0.154. 出口; 1; 3.74×103; 2.5; 9.35×10-3. 2; 3.68×103; 2.6; 9.57×10-3. 3; 3.61×103; 2.1; 7.58×10-3. 均值; 3.68×103; 2.4; 8.82×10-3. 由检测结果可知：本项目切割、磨削、成型过程中产生的粉尘经治理后的排放浓度为2.1-4.4mg/m3、排放速率为6.66×10-3-0.0144kg/h、去除效率为92.8-95.7%。排放浓度能够满足《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的限值要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求。 表18 无组织废气检测结果 检测日期; 检测点位; 颗粒物（mg/m3）; 天气状况. 2024.05.23 （08:10～09:22）; 上风向; 0.250; 阴，平均温度28.1℃，平均气压98.2kPa，北风，风速3.8m/s. 下风向1#; 0.341. 下风向2#; 0.354. 下风向3#; 0.319. 2024.05.23 （09:40～10:57）; 上风向; 0.237; 阴，平均温度30.4℃，平均气压98.0kPa，北风，风速3.9m/s. 下风向1#; 0.345. 下风向2#; 0.384. 下风向3#; 0.364. 2024.05.23 （13:40～14:56）; 上风向; 0.222; 阴，平均温度34.2℃，平均气压97.6kPa，北风，风速3.7m/s. 下风向1#; 0.393. 下风向2#; 0.357. 下风向3#; 0.338. 2024.05.23 （15:16～16:31）; 上风向; 0.267; 阴，平均温度33.5℃，平均气压97.7kPa，北风，风速3.7m/s. 下风向1#; 0.345. 下风向2#; 0.320. 下风向3#; 0.359. 2024.05.24 （08:16～09:31）; 上风向; 0.237; 阴，平均温度25.6℃，平均气压98.5kPa，北风，风速3.6m/s. 下风向1#; 0.348. 下风向2#; 0.341. 下风向3#; 0.376. 2024.05.24 （09:46～10:59）; 上风向; 0.227; 阴，平均温度27.4℃，平均气压98.3kPa，北风，风速3.8m/s. 下风向1#; 0.378. 下风向2#; 0.332. 下风向3#; 0.359. 2024.05.24 （13:50～15:07）; 上风向; 0.255; 阴，平均温度30.4℃，平均气压98.0kPa，北风，风速3.7m/s. 下风向1#; 0.316. 下风向2#; 0.378. 下风向3#; 0.387. 2024.05.24 （15:41～16:52）; 上风向; 0.241; 阴，平均温度29.2℃，平均气压98.1kPa，北风，风速3.7m/s. 下风向1#; 0.366. 下风向2#; 0.380. 下风向3#; 0.347. 由检测结果可知：本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织排放浓度为0.222-0.387mg/m3，排放浓度能够满足《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物无组织0.5mg/m3的限值要求。 2、噪声检测结果与评价 表19 噪声检测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测时段; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2024.5.23; 昼间; 53; 52; 54; 55. 夜间; 45; 44; 46; 47. 2024.5.24; 昼间; 52; 53; 55; 56. 夜间; 44; 45; 47; 47. 标准限值; 昼间：60；夜间：50. 是否达标; 是. 标准依据; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 表1中2类. 备注; 噪声源：线切割、磨床等 因实际测量值低于排放标准，本次测量未进行背景噪声的测量及修正的情况下视为厂界噪声达标。. 由检测结果可知：本项目东、南、西、北各厂界昼间噪声值为：52-56dB(A)、夜间噪声值为：44-47dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。 3、总量控制指标 企业所排放的废气污染物主要为颗粒物，颗粒物属于总量控制指标，根据检测结果核算本次监测废气石墨模具生产线运行排放情况见下表。 表20 废气污染物实际排放情况 废气污染物实际排放总量核算. 序号; 污染物; 工作 时间（h/a）; 生产 负荷; 最大排放速率（kg/h）; 满负荷运行实际排放量（t/a）. 1; 袋式除尘器TA001+15m排气筒DA001; 颗粒物; 150; 90%; 0.0140; 0.0023. 2; 袋式除尘器TA002+15m排气筒DA002; 颗粒物; 150; 90%; 0.0144; 0.0024. 3; 袋式除尘器TA003+15m排气筒DA003; 颗粒物; 150; 90%; 0.0136; 0.0023. 4; 袋式除尘器TA004+15m排气筒DA004; 颗粒物; 150; 90%; 0.0143; 0.0024. 5; 袋式除尘器TA005+15m排气筒DA005; 颗粒物; 600; 90%; 0.00871; 0.0058. 6; 袋式除尘器TA006+15m排气筒DA006; 颗粒物; 150; 90%; 0.0130; 0.0022. 7; 袋式除尘器TA007+15m排气筒DA007; 颗粒物; 600; 90%; 0.00958; 0.0064. 注：本次生产负荷按照最不利条件取. 表21 本项目全厂总量控制指标 单位：t/a 项目; “年产50吨模具项目”环评批复; “年产300吨石墨模具扩建项目”环评批复; 全厂批复排放总量; 全厂实际排放量. 废气; 颗粒物; 0.0156; 0.0086; 0.0242; 0.0237. 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表22 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比 结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表9）可知：本项目不属于重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设、分期验收项目。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 ③验收检测期间，本项目切割、磨削、成型过程中产生的粉尘经治理后的排放浓度为2.1-4.4mg/m3、排放速率为6.66×10-3-0.0144kg/h、去除效率为92.8-95.7%。排放浓度能够满足《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的限值要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求。 ④验收检测期间，本项目东、南、西、北各厂界昼间噪声值为：52-56dB(A)、夜间噪声值为：44-47dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。 ⑤项目固废主要为一般固废。一般固废为切割、成型产生的废边角料，检验过程产生的不合格品，袋式除尘器收集的粉尘。项目新建一般固废暂存间1座（30m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废边角料、不合格品、收集的粉尘均暂存于一般固废暂存间，定期外售。 ⑥全厂污染物排放总量为颗粒物0.0237t/a，满足环评批复中颗粒物0.0242t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：辉县市凯越模具有限公司            填表人（签字）：                      项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产300吨石墨模具扩建项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2211-410782-04-01-418185 |  | 建设地点 |  | 新乡市辉县市南寨镇羊郊村西北380米处 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 二十七、“非金属矿物制品业30”：第60条“石墨及其他非金属矿物制品制造309” |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建（迁建） √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.725479° N 35.039582° |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 石墨制品300吨/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 石墨制品300吨/年 |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市生态环境局辉县分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 辉环监(2017)21号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2023年12月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024年2月 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024年04月08日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 辉县市凯越模具有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 辉县市凯越模具有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410782MA3XC6WB8B001U |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 辉县市凯越模具有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南申越检测技术有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 90%-95% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 10 |  | 所占比例（%） |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 10 |  | 所占比例（%） |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0 | 废气治理（万元） |  | 4 | 噪声治理（万元） |  | 3 | 固体废物治理(万元) |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 辉县市凯越模具有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410782MA3XC6WB8B |  | 验收时间 |  | 2024年6月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排放量(113) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0237 |  |  | 0.0237 | 0.0242 |  |  |  | +0.0237 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |