新乡市众和保温材料有限公司

年产6万吨特种砂浆项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡市众和保温材料有限公司

编制单位：新乡市众和保温材料有限公司

2024年7月

建设单位法人代表:	            （签字）

编制单位法人代表:	            （签字）

项 目 负 责人:    宋春平

填表人：        宋春平

建设单位: 新乡市众和保温材料有限公司

电话：15737392820

传真:         /

邮编:    453700

地址：新乡市新乡县七里营镇工业聚集区远大路

编制单位：新乡市众和保温材料有限公司

电话：15737392820

传真:       /

邮编:    453700

地址: 新乡市新乡县七里营镇工业聚集区远大路

表一

| 建设项目名称 | 年产6万吨特种砂浆项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市众和保温材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县七里营镇工业聚集区远大路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 特种砂浆 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 特种砂浆6万吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 特种砂浆6万吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.1 | 开工建设时间 | 2024.2 |  |  |
| 调试时间 | 2024.05.14-2024.7.14 | 验收现场检测时间 | 2024.06.13-2024.06.14 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局新乡县分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新乡市众和保温材料有限公司 | 环保设施施工单位 | 新乡市众和保温材料有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 400万 | 环保投资总概算 | 10万 | 比例 | 2.5% |
| 实际总概算 | 400万 | 实际环保投资 | 15万 | 比例 | 3.8% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议重新修订）； 3.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（自2022年6月5日起施行）； 4. 国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 5.《河南省建设项目环境保护条例》； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 8.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 9.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 10. 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 11.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； 12.《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）； 13.《新乡市众和保温材料有限公司年产6万吨特种砂浆项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2024.1； 14.《新乡市众和保温材料有限公司年产6万吨特种砂浆项目环境影响报告表》的批复（新环表[2024]3号），新乡市生态环境局新乡县分局，2024.1.16； 15.《新乡市众和保温材料有限公司年产6万吨特种砂浆项目环境影响报告表》检测报告，河南平原山水检测有限公司新乡分公司。2024.6.21，报告编号：PY2406022； 16.排污单位名称：新乡市众和保温材料有限公司；排污许可证编号：914107215610268259001C；管理类型：简化管理；排污许可证申领时间：2024年5月13日；有效期：2024年5月13日至2029年5月12日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）》; 颗粒物; 有组织; 散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放限值10mg/m3. 无组织; 颗粒物无组织排放限值0.5mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求. |

表二

1、地理位置 新乡市众和保温材料有限公司选址位于新乡市新乡县七里营镇工业聚集区远大路，在现有厂区内利用现有厂房进行建设。厂区四周环境为北侧为新乡市八牧科技有限公司，南侧为河南恒泰华业蜂窝技术产业有限公司，西侧为河南三木机械设备有限公司，东临远大路，路对面为空地。项目厂区周边不存在敏感点。 根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境示意图见图1。 图1 项目厂区四周环境图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年产6万吨特种砂浆项目; 年产6万吨特种砂浆项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡市众和保温材料有限公司; 新乡市众和保温材料有限公司; 一致. 3; 建设内容; 年产6万吨特种砂浆; 年产6万吨特种砂浆; 一致. 4; 产品方案; 特种砂浆6万吨/年; 特种砂浆6万吨/年; 一致. 5; 项目地址; 新乡市新乡县七里营镇工业聚集区远大路; 新乡市新乡县七里营镇工业聚集区远大路; 一致. 6; 占地面积; 不新增占地，利用现有厂房1000m2; 不新增占地，利用现有厂房1000m2; 一致. 7; 总投资（万元）; 400; 400; 一致. 8; 劳动制度; 单班制8h，年工作300天; 单班制8h，年工作300天; 一致. 9; 定员; 员工从现有工程调剂，不新增员工; 员工从现有工程调剂，不新增员工; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间1#; 1间1F，建筑面积1000m2，依托现有; 1间1F，建筑面积1000m2，依托现有; 一致. 2; 环保工程; 废水; 车辆清洗废水; 沉淀池1座; 车辆清洗废水; 沉淀池1座; 一致. 废气; 仓罐呼吸口; 密闭管道; 袋式除尘器+15m高排气筒; 仓罐呼吸口; 密闭管道; 覆膜袋式除尘器+25m高排气筒（DA006）; 斗式提升机投料口负压收料，物料均用于生产，加盖密闭，减少废气产生；转运废气设置配套除尘器，并与搅拌配料工序和包装工序一同引入袋式除尘器处理后排放，优于环评设计. 斗提机投料口; 集气罩; 斗提机投料口; 负压收料，加盖密闭. 配料; 集气罩; 配料; 集气罩; 覆膜袋式除尘器（3个）+15m高排气筒（DA007）. 搅拌; 密闭管道; 搅拌; 密闭管道. 转运废气; 密闭管道; 转运废气; 密闭管道; 配套除尘器（3个）. 包装废气; 集气罩; 包装废气; 密闭管道. 噪音; 基础减振、厂房隔音; 基础减振、厂房隔音; 一致. 固废; 一般固废间1间（20m2），依托现有; 一般固废间1间（20m2），依托现有; 一致. 3; 公用工程; 给水; 当地供水管网提供; 当地供水管网提供; 一致. 供电; 国家电网提供; 国家电网提供; 一致. 备注：本项目环评物料储存工序、配料搅拌工序、转运工序、包装工序废气经集气罩收集后+覆膜袋式除尘器处理，尾气经不低于15m高排气筒排放；实际建设过程中，本项目仓罐呼吸口废气密闭管道收集后经单独的覆膜袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒DA006排放；转运工序经密闭管道收集并引入配套除尘器处理后，与经集气罩收集的配料工序废气、经密闭管道收集的搅拌废气、经密闭管道收集的包装废气一起引入覆膜袋式除尘器处理，四股废气经处理后经1根15m高排气筒DA007排放。斗式提升机投料口负压收料，物料均用于生产，加盖密闭，减少废气产生；搅拌配料工序、转运工序和包装工序，分别设置袋式除尘器，优于环评设计。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），上述变动情况均不属于重大变动。 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 设施参数; 数量（台/套）; 型号; 数量（台/套）. 1; 普硅水泥仓罐; 100t; 1; 100t; 1; 一致. 2; 快硬水泥仓罐; 100t; 1; 100t; 1; 一致. 3; 烘干沙仓罐; 100t; 1; 90t; 1; 型号发生变化. 4; 石英砂仓罐; 100t; 3; 60t; 3. 5; 斗式提升机; 20t/h; 4; 20t/h; 2; 少2台. 6; 螺旋输送机; 10t/h; 20; 10t/h; 12; 少8台. 7; 无重力混合机; 30t/h; 3; 30t/h; 3; 一致. 8; 成品仓; 4m3; 3; 4m3; 3; 一致. 9; 超声波包装机; 8t/h; 9; 8t/h; 8; 少1台. 10; 码垛机; /; 2; /; 3; 多1台. 11; 风机; /; 1; /; 1; 一致. 备注： （1）本项目烘干沙仓罐和石英砂仓罐实际建设过程较环评批复中型号发生变化，仓罐主要作为原料的存储，不是主要生产设备，能满足本项目的需求且不影响产能； （2）本项目实际建设过程较环评批复减少1台斗式提升机、8台螺旋输送机、1台包装机，增加了1台码垛机，均不是主要生产设备，设备的变化能满足本项目的需求且不增加产能，因此本项目总生产能力不变。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），该变动情况不属于重大变动。 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原料名称; 单位; 用量; 是否与环评一致. 环评批复; 实际使用量. 1; 普硅水泥; t/a; 30000; 30000; 一致. 2; 快硬水泥; t/a; 12000; 12000; 一致. 3; 烘干沙; t/a; 15000; 15000; 一致. 4; 石英砂; t/a; 1800; 1800; 一致. 5; 水泥添加剂; t/a; 1200; 1200; 一致. 16; 水; m3/a; 230; 230; 一致. 17; 电; kW·h/a; 40万; 40万; 一致. 6、本项目生产工艺流程示意图如下： 本项目实际生产工艺和产污环节与环评均一致，具体工艺流程如下： 注：G：废气；N：噪声； 图2 生产工艺及产污环节流程图 具体的工艺流程简述如下： （1）卸料 外购水泥，由水泥罐车运输进厂，通过气力输送至水泥仓罐储存；外购烘干沙、石英砂、水泥添加剂，由货车运输进厂，烘干沙、石英砂通过斗提输送至烘干沙仓罐、石英砂仓罐储存，水泥添加剂为袋装，直接储存于车间。气力输送过程与斗提输送过程会产生颗粒物，设备运行会噪声。 （2）配料、搅拌 水泥、烘干沙、石英砂计量后通过螺旋输送机密闭输送至混合机，水泥添加剂计量后人工从混合机投料口投加进混合机。各物料进入混合机配料过程和混合机搅拌过程会产生颗粒物，设备运行会噪声。 （3）转运 物料经混合机搅拌完成后即为成品特种砂浆，从混合机通过重力作用掉落至下方成品仓，特种砂浆掉落至下方成品仓过程会产生颗粒物，设备运行会噪声。 （4）包装 成品仓中的特种砂浆经下方的包装机包装后，入库待售。包装过程会产生颗粒物，设备运行会产生噪声。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表8。 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 运输车辆清洗废水; COD、SS; 运输车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于运输车辆清洗，不外排. 废气; 仓罐呼吸口废气; 颗粒物; 密闭管道; 覆膜袋式除尘器（1个）; 25m高排气筒（DA006）. 配料废气; 颗粒物; 集气罩; 覆膜袋式除尘器（3个）+15m高排气筒（DA007）. 搅拌废气; 颗粒物; 密闭管道. 转运废气; 颗粒物; 密闭管道; 配套除尘器（3个）. 包装废气; 颗粒物; 密闭管道. 噪声; 设备噪声; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 除尘器; 收集粉尘; 暂存于一般固废暂存间，回用于生产. 沉淀池; 沉渣; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售. 生产过程; 废包装.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废气、废水、厂界噪声检测点位） 1、废气 本项目仓罐呼吸口废气密闭管道收集后经覆膜袋式除尘器处理，处理后由25m高排气筒DA006排放；转运工序经密闭管道收集并引入配套除尘器处理后，与经集气罩收集的配料工序废气、经密闭管道收集的搅拌废气、经密闭管道收集的包装废气一起引入覆膜袋式除尘器处理，四股废气经处理后经1根15m高排气筒DA007排放。 图3 废气处理流程示意图 2、废水 本项目运输车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于运输车辆清洗，不外排，定期补充新鲜水。 图4 废水处理流程示意图 3、噪声 本项目生产期间高噪声设备经基础减振、厂房隔声并与现状值叠加后，项目厂区噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求，对四周环境影响较小。 图5 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目运营期一般固体废物主要为除尘器收集粉尘，沉淀池沉渣，生产过程产生的废包装。除尘器收集到的粉尘暂存于一般固废暂存间，回用于生产；沉淀池产生的沉渣与生产过程会产生废包装，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。 图6 固废处理流程示意图 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 防治措施内容、数量. 废气; 有组织; 仓罐呼吸口; 颗粒物; 密闭管道; 覆膜袋式除尘器（1套）+15m高排气筒; 密闭管道; 覆膜袋式除尘器（1套）+25m高排气筒（DA006）. 斗提机; 颗粒物; 集气罩; 负压收料，加盖密闭. 配料; 颗粒物; 集气罩; 集气罩（1个）; 覆膜袋式除尘器（3个）+15m高排气筒（DA007）. 搅拌; 颗粒物; 密闭管道; 密闭管道. 转运; 颗粒物; 密闭管道; 密闭管道; 配套除尘器（3个）. 包装; 颗粒物; 集气罩; 密闭管道. 无组织; 颗粒物; 加强设备密闭与车间密闭; 加强设备密闭与车间密闭. 废水; 运输车辆清洗用水; COD、SS; 沉淀池（1套，新建）; 沉淀池（1套，新建）. 噪声; 斗式提升机、螺旋输送机、无重力混合机、超声波包装机、码垛机、风机等; 噪声; 设备减振、厂房隔声; 设备减振、厂房隔声. 5、厂区平面布置及监测点位图 图7 本项目厂区平面及检测点位图 6、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 新乡市众和保温材料有限公司年产6万吨特种砂浆项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南蓝天环境工程有限公司 2024.1 2、审批部门的决定 审批意见： 新环表[2024]03号 关于《新乡市众和保温材料有限公司年产6万吨特种砂浆项目环境影响报告表》的批复 新乡市众和保温材料有限公司： 你公司上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师贾志鹏（资格证书编号：2017035410352016411801000553）主持编制的《新乡市众和保温材料有限公司年产6万吨特种砂浆项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在新乡县政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下： 一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资400万元，在新乡市新乡县七里营镇工业聚集区远大路建设新乡市众和保温材料有限公司年产6万吨特种砂浆项目。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染物采取相应的防治措施。 （二）项目运行时外排污染物应满足以下要求： 1、废气：物料储存、配料、搅拌、转运工序废气经集气罩收集后+覆膜袋式除尘器处理，尾气经不低于15m高排气简排放，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放限值10mg/m3。 严格按照环评要求及绩效引领性指标要求全过程控制废气无组织排放。厂界颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）颗粒物无组织排放限值0.5mg/m3。 2、废水：运输车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于运输车辆清洗，不外排。 3、噪声：设备运行噪声采取基础减振、厂房隔声等等措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求进行控制。 四、污染物排放总量:本项目建成后，全厂污染物总量控制指标为COD0.0079t/a、NH3-N0.0008t/a、颗粒物 0.4147t/a、SO20.063t/a、NOx0.246t/a、VOCs0.039t/a。 五、按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放安装用电量监控系统、视频监控设施等并按要求与环保部门监控平台联网。 六、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》管理类别规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，并按规定程序和要求进行环境保护竣工验收，将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。 七、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 经办人：崔鹏鹏 新乡市生态环境局新乡县分局 2024年1月16日 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局新乡县分局 对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资400万元，在新乡市新乡县七里营镇工业聚集区远大路建设新乡市众和保温材料有限公司年产6万吨特种砂浆项目。; 已落实. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染物采取相应的防治措施。; 已落实. （二）项目运行时外排污染物应满足以下要求：; 1、废气：物料储存、配料、搅拌、转运工序废气经集气罩收集后+覆膜袋式除尘器处理，尾气经不低于15m高排气简排放，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放限值10mg/m3。 严格按照环评要求及绩效引领性指标要求全过程控制废气无组织排放。厂界颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）颗粒物无组织排放限值0.5mg/m3。; 已落实. 2、废水：运输车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于运输车辆清洗，不外排。; 已落实. 3、噪声：设备运行噪声采取基础减振、厂房隔声等等措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。; 已落实. 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求进行控制。; 已落实. 四、污染物排放总量：本项目建成后，全厂污染物总量控制指标为COD0.0079t/a、NH3-N0.0008t/a、颗粒物0.4147t/a、SO20.063t/a、NOx0.246t/a、VOCs0.039t/a。; 已落实. 五、按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放安装用电量监控系统、视频监控设施等并按要求与环保部门监控平台联网。; 已落实. 六、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》管理类别规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，并按规定程序和要求进行环境保护竣工验收，将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。; 已落实. 七、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 表10 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）; 颗粒物; 有组织; 散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放限值10mg/m3. 无组织; 颗粒物无组织排放限值0.5mg/m3. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表13。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB、夜间55dB(A). 2、总量控制指标 本项目总量控制指标：颗粒物0.2053t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表12 检测分析方法及检测仪器一览表 检测 类别; 检测 项目; 检测标准（方法）; 检测仪器; 检出限. 废气 （有组织）; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单; 万分之一电子天平 JJ224BC; 1.0 mg/m3. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 万分之一电子天平 PT-58S; 1.0 mg/m3. 废气 （无组织）; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022; 万分之一电子天平 PT-58S; 7μm/m3. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; AWA5688型 多功能声级计; /. 4、质量控制措施 4.1 检测均严格按照相关检测技术规范要求执行； 4.2 检测分析所涉及的方法标准、技术规范均为现行有效版本； 4.3 检测人员均持有相关有效上岗资格证书； 4.4 检测所用仪器均经法定计量部门检定/校准，检定/校准合格并在有效期内； 4.5 原始记录和报告符合相关技术规范要求，实行三级审核。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表13 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废气 （有组织）; DA006料仓袋式除尘器出口; 废气流量、颗粒物; 连续检测2天， 3次/天. DA007排气筒出口; 废气流量、颗粒物; 连续检测2天， 3次/天. 废气 （无组织）; 厂界上风向1个参照点、 下风向3个监控点; 颗粒物; 连续检测2天， 4次/天. 噪声; 东厂界、西厂界、南厂界、北厂界; 等效连续A声级; 连续检测2天， 每天昼间检测2次.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表14 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2024.06.13; 特种砂浆; 200吨/天; 176吨/天; 88 %. 2024.06.14; 178吨/天; 89 %. 备注：生产负荷由新乡市众和保温材料有限公司提供。.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气： 本项目废气主要为仓罐废气、配料废气、搅拌废气、转运废气和包装废气。本项目仓罐呼吸口废气密闭管道收集后经覆膜袋式除尘器处理，处理后由25m高排气筒DA006排放；转运工序经密闭管道收集并引入配套除尘器处理后，与经集气罩收集的配料工序废气、经密闭管道收集的搅拌废气、经密闭管道收集的包装废气一起引入覆膜袋式除尘器处理，四股废气经处理后经1根15m高排气筒DA007排放。 - 项目有组织废气检测结果见下表。 表15 有组织颗粒物排放检测结果表 监测日期; 采样点位; 监测频次; 废气流量(m3/h); 颗粒物. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 2024.06.13; DA006料仓袋式除尘器出口; 1; 1156; 6.0; 6.94×10-3. 2; 1180; 6.5; 7.67×10-3. 3; 1160; 6.3; 7.31×10-3. 2024.06.14; DA006料仓袋式除尘器出口; 1; 1170; 6.8; 7.96×10-3. 2; 1152; 6.3; 7.26×10-3. 3; 1168; 6.0; 7.01×10-3. 2024.06.13; DA007排气筒出口; 1; 2582; 6.7; 1.73×10-2. 2; 2534; 6.9; 1.75×10-2. 3; 2599; 6.4; 1.66×10-2. 2024.06.14; DA007排气筒出口; 1; 2514; 6.5; 1.63×10-2. 2; 2582; 6.7; 1.73×10-2. 3; 2607; 6.4; 1.67×10-2. 根据上表，排气筒DA006颗粒物最大排放浓度为6.8mg/m3、最大排放速率为7.96×10-3kg/h；排气筒DA007颗粒物最大排放浓度为6.9mg/m3、最大排放速率为1.75×10-2kg/h，均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）颗粒物厂界有组织浓度10mg/m3的限值要求。 本项目年工作时间为2400h，则排气筒DA006颗粒物的最大排放量为0.0191t/a，排气筒DA007颗粒物的最大排放量为0.042t/a。生产负荷以88%计，则本项目满负荷情况下排气筒颗粒物排放量为0.0694t/a。 - 项目厂界无组织废气检测结果见下表。 表16 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 采样时间; 序号; 检测点位; 颗粒物浓度; 备注. 2024.06.13; 1; 上风向0#; 0.222; 气温：37.8℃ 气压：98.7kPa 风速：1.2m/s 风向：东风 天气情况：晴. 下风向1#; 0.258. 下风向2#; 0.272. 下风向3#; 0.277. 2; 上风向0#; 0.230; 气温：39.4℃ 气压：98.1kPa 风速：0.9m/s 风向：东风 天气情况：晴. 下风向1#; 0.262. 下风向2#; 0.278. 下风向3#; 0.275. 3; 上风向0#; 0.228; 气温：38.5℃ 气压：98.3kPa 风速：1.4m/s 风向：东风 天气情况：晴. 下风向1#; 0.255. 下风向2#; 0.264. 下风向3#; 0.268. 4; 上风向0#; 0.218; 气温：35.9℃ 气压：99.2kPa 风速：1.3m/s 风向：东风 天气情况：晴. 下风向1#; 0.267. 下风向2#; 0.270. 下风向3#; 0.274. 2024.06.14; 1; 上风向0#; 0.225; 气温：31.7℃ 气压：99.3kPa 风速：1.5m/s 风向：东风 天气情况：晴. 下风向1#; 0.258. 下风向2#; 0.268. 下风向3#; 0.278. 2; 上风向0#; 0.232; 气温：33.4℃ 气压：98.9kPa 风速：1.2m/s 风向：东风 天气情况：晴. 下风向1#; 0.261. 下风向2#; 0.259. 下风向3#; 0.275. 3; 上风向0#; 0.229; 气温：35.2℃ 气压：98.6kPa 风速：1.7m/s 风向：东风 天气情况：晴. 下风向1#; 0.255. 下风向2#; 0.269. 下风向3#; 0.264. 4; 上风向0#; 0.230; 气温：32.1℃ 气压：99.1kPa 风速：1.6m/s 风向：东风 天气情况：晴. 下风向1#; 0.263. 下风向2#; 0.273. 下风向3#; 0.272. 由上表中监测结果可知，本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.218~0.278mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求。 （3）噪声检测结果与评价 项目噪声监测结果见下表。 表17 噪声检测结果表 采样时间; 采样点位; 测量值（Leq）. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2024.06.13; 东厂界; 56; 48. 西厂界; 58; 47. 北厂界; 54; 47. 2024.06.14; 东厂界; 57; 47. 西厂界; 59; 44. 北厂界; 57; 46. 由检测结果可知，本项目东、西、北厂界昼间噪声值为54-59dB(A)，夜间噪声值为44-48dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求，南厂界为共用墙，不具备检测条件。 2、总量控制指标 本项目满负荷运行颗粒物排放总量为0.0694t/a，满足本项目总量控制指标颗粒物0.2053t/a的要求。本项目建成后全厂不新增污染物排放量。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表18 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产或者使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已进行排污许可证简化管理。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不涉及。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 （1）验收监测期间，项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （3）验收监测期间，废气及噪声污染物排放监测结果： 废气：本项目实际建设过程中，仓罐呼吸口废气密闭管道收集后经覆膜袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒DA006排放；转运工序经密闭管道收集并引入配套除尘器处理后，与经集气罩收集的配料工序废气、经密闭管道收集的搅拌废气、经密闭管道收集的包装废气一起引入覆膜袋式除尘器处理，四股废气经处理后经1根15m高排气筒DA007排放。。排气筒DA006颗粒物最大排放浓度为6.8mg/m3、最大排放速率为7.96×10-3kg/h；排气筒DA007颗粒物最大排放浓度为6.9mg/m3、最大排放速率为1.75×10-2kg/h，均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）颗粒物厂界有组织浓度10mg/m3的限值要求。 本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.218~0.278mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求。 噪声：验收检测期间，本项目东、西、北厂界昼间噪声值为54-59dB(A)，夜间噪声值为44-48dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求，南厂界为共用墙，不具备检测条件。 本项目满负荷运行颗粒物排放总量为0.0694t/a，满足本项目总量控制指标颗粒物0.2053t/a的要求。本项目建成后全厂不新增污染物排放量。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市众和保温材料有限公司           填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 新乡市众和保温材料有限公司年产6万吨特种砂浆项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2310-410721-04-01-930338 |  | 建设地点 |  | 新乡市新乡县七里营镇工业聚集区远大路 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建（迁建） √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.796149° N 35.1412987° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 特种砂浆6万吨/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 特种砂浆6万吨/年 |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局新乡县分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环表[2024]3号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024.2 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.4 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.5.13 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡市众和保温材料有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市众和保温材料有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 914107215610268259001C |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 新乡市众和保温材料有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 88 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 400 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 10 |  | 所占比例（%） |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 400万元 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 15 |  | 所占比例（%） |  | 3.8 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 10 | 噪声治理（万元） |  | 4 | 固体废物治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 新乡市众和保温材料有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 914107215610268259 |  | 验收时间 |  | 2024 年7月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量 控制 | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 | 0.225 |  |  |  |  | 0.0694 |  |  | 0.0694 | 0.2053 | 0.0156 | 0.2944 | 0.4147 |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |