表一

| 建设项目名称 | 河南宇超锻造有限公司技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南宇超锻造有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市封丘县赵岗镇南辛兴村666号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 行车配件毛坯件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 10万件/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 10万件/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2024.4 | 开工建设时间 | 2024.5 |  |  |
| 调试时间 | 2024.6 | 验收现场监测时间 | 2024.7 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 封丘县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 河南宇超锻造有限公司 | 环保设施施工单位 | 河南宇超锻造有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 500 | 环保投资总概算 | 20 | 比例 | 4% |
| 实际总概算 | 500 | 环保投资 | 20 | 比例 | 4% |
| 验收监测依据 | - 1.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）； - 2.《中华人民共合国大气污染防治法》（2018年1月1日）； - 3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（2020年9月1日）； - 4.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）； - 5.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（2021年7月1日）； - 6.《建设项目环境保护管理条例》（2021年10月1日）； - 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月15日）； - 8.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； - 9.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号）（2020.12.13） - 10.《河南宇超锻造有限公司技术改造项目》（2024年4月）； - 11.封丘县环境保护局关于《河南宇超锻造有限公司技术改造项目环境影响报告表》的批复（封环表审[2024]07号 2024.4.29）。 - 12.河南宇超锻造有限公司排污许可证，编号：91410727MAD8KX4H13001Q。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - （1）废气 - 本项目废气污染物主要为熔化、浇注、切割、落砂、混砂工序产生的颗粒物，熔化、浇注工序废气经集气罩收集后进入袋式除尘器TA001内处理，处理后通过15m高排气筒DA001排放；切割、落砂、混砂工序各自位于单独的密闭区域内，产生的废气经集气罩收集后进入袋式除尘器TA001内处理，处理后通过15m高排气筒DA001排放。 - 表1 废气污染物排放标准 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）; 颗粒物; 有组织; 30mg/m3. 无组织; 5mg/m3 （厂区内）. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. - 废水 - 本项目不涉及生产废水，不新增员工，不新增生活污水，现有员工生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 - 噪声 - 项目厂界噪声执行标准见下表。 - 表2 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准名称; 标准限值dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准; 昼间; 60. 夜间; 50. - 固废 - 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定。 |

表二

工程建设内容： - 1、项目地理位置 - 河南宇超锻造有限公司技术改造项目位于河南省新乡市封丘县赵岗镇南辛兴村666号。企业四周环境为：东侧为道路，隔路为南辛兴村水厂，南侧为空地，西侧为空地，北侧为空地。距项目较近的敏感点为东侧20m的南辛兴村水厂和东南侧20m的南辛兴村小学。项目周边环境示意图见图1。 老庄村 335m 南辛兴村 170m 南辛兴村小学 20m 南辛兴村 水厂20m 本项目位置 比例尺 1：9000 图1 项目周边环境示意图 - 2、项目基本情况 - 项目基本建设情况见下表。 - 表3 项目基本概况一览表 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 是否与环评一致. 建设单位; 河南宇超锻造有限公司; 河南宇超锻造有限公司; 一致. 产品方案; 行车配件毛坯件10万件/年; 行车配件毛坯件10万件/年; 一致. 项目地址; 河南省新乡市封丘县赵岗镇南辛兴村666号; 河南省新乡市封丘县赵岗镇南辛兴村666号; 一致. 占地面积; 不新增用地，依托现有车间面积为2800m2; 不新增用地，依托现有车间面积为2800m2; 一致. 总投资; 500万; 500万; 一致. 劳动制度; 本项目不新增员工 单班制（每班8小时），年工作300天; 本项目不新增员工 单班制（每班8小时），年工作300天; 一致. - 由上表可知，本项目基本建设情况较环评相比未发生变化。 - 3、项目主要组成 - 项目基本建设情况见下表。 - 表4 项目主要组成情况一览表 项目; 建设内容; 环评及批复内容; 实际建设内容; 是否与环评一致. 主体工程; 生产车间; 1座现有车间，建筑面积为4000m2，本次改建项目依托现有车间面积为2800m2; 1座现有车间，建筑面积为4000m2，本次改建项目依托现有车间面积为2800m2; 一致. 辅助工程; 办公室; 1座，1F，占地面积280m2; 1座，1F，占地面积280m2; 一致. 环保工程; 废气; 熔化; 集气罩+袋式除尘器TA001+15m高排气筒DA001; 集气罩; 袋式除尘器TA001+15m高排气筒DA001; 全厂废气经一台袋式除尘器处理. 浇注. 切割; 密闭间+集气罩+袋式除尘器TA002+15m高排气筒DA002; 密闭间+集气罩. 落砂; 密闭间+集气罩. 混砂; 密闭间+集气罩. 旧砂处理; /; 取消旧砂处理工艺. 废水; 不新增员工，现有员工生活污水：化粪池1座; 不新增员工，现有员工生活污水：化粪池1座; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废间1座（6.5m2）; 一般固废间1座（25m2）; 一般固废间面积增大. 公用工程; 水; 当地统一供水; 当地统一供水; 一致. 电; 当地统一供电; 当地统一供电; 一致. 冷却系统; /; 冷却循环水塔1座 φ3.0m×1.5m; 原环评未识别. 冷却循环水池1座 4.5m×4.5m×3.5m. - 本项目在实际建设过程中与环评相比，项目组成基本无变化。 - 4、工程主要设备 - 项目工程主要设备情况见下表。 - 表5 项目主要设备情况一览表 单位：台 设备名称; 环评及批复内容; 实际建设内容; 是否与环评一致. 规格; 数量; 规格; 数量. 中频感应电炉; 1.5t/h; 2; 1.5t/h; 2; 是. 混砂机; /; 1; /; 1; 是. 切割枪; /; 1; 6t/h; 1; 是. 浇包; /; 1; /; 1; 是. 水玻璃罐; /; 1; /; 1; 是. 锯床; /; 5; /; 5; 是. 行车; 5T; 2; 5T; 2; 是. 车床; CA6150A; 4; CA6150A; 4; 是. 铲车; /; 1; /; 1; 是. 电锤; /; 1; /; 1; 是. - 本项目实际建设完成后全厂设备情况见下表。 - 表6 全厂主要设备情况一览表 单位：台 设备名称; 环评及批复内容; 实际建设内容; 是否与环评一致. 规格; 数量; 规格; 数量. 电炉; KGPS/500，3t/h; 1; KGPS/500，3t/h; 1; 是. 中频感应电炉; 1.5t/h; 2; 1.5t/h; 2; 是. 压力机; 800t; 1; 800t; 1; 是. 锯床; GZ330; 6; GZ330; 6; 是. 车床; CA6150A; 4; CA6150A; 4; 是. 混砂机; /; 1; /; 1; 是. 切割枪; /; 1; 6t/h; 1; 是. 浇包; /; 1; /; 1; 是. 扩孔机; D51-500B型; 1; D51-500B型; 1; 是. 电锤; /; 1; /; 1; 是. 行车; 5t/20t; 2; 5t/20t; 2; 是. 5T; 2; 5T; 2; 是. 螺杆式空气压缩机; 永磁30A; 1; 永磁30A; 1; 是. 水玻璃罐; /; 1; /; 1; 是. 铲车; /; 1; /; 1; 是. - 由上表可知，本项目在实际建设过程中与环评相比，设备未发生变动。

- 原辅材料消耗及水平衡 - 1、主要原辅材料消耗 - 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 - 表6 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际生产用量; 储存方式. 1; 钢材; 3430t/a; 3430t/a; 块状，车间内堆存. 2; 石英砂; 800t/a; 1600t/a; 粒状，吨袋储存. 3; 水玻璃; 150t/a; 300t/a; 液态，桶装. 4; 膨润土; 100t/a; 200t/a; 粒状，吨袋储存. 5; 木模; 10t/a; 10t/a; 块状，车间内堆存. 6; 液氧; 8t/a; 8t/a; 液态，钢瓶装. 7; 乙炔; 2t/a; 2t/a; 液态，钢瓶装. 8; 电; 200万kw·h/a; 200万kw·h/a; 电网供电. - 由上表可知，本项目石英砂、水玻璃与膨润土较原环评批复用量均增大。 - 2、项目水平衡 - 本项目不涉及生产废水，不新增员工，不新增生活污水。 - 图2 项目水平衡图

主要工艺流程及产污环节 - 图3 本项目环评生产工艺及产污环节流程图 - 图4 本项目实际生产工艺及产污环节流程图 实际建设过程中与环评相比，工艺存在如下变动： 原环评落砂工序中电锤震荡落下的旧砂经铲车送至筛分区进行人工筛分，处理后的旧砂送至车间暂存点暂存，部分回用于混砂造型工序，部分外售处理；在实际建设过程中发现，仅通过人工筛分的方式处理旧砂，会导致再生型砂中杂质含量较高，基本无法达到回用要求，因此综合考虑决定不再进行旧砂再生处理，落砂工序产生的旧砂直接送至车间暂存点暂存后，定期外售处置。 本项目实际建设生产工艺流程详细说明如下： 1、熔化：本项目外购的钢材存放于密闭仓库，使用时用行车吊装送入中频感应电炉内，在1500℃~1550℃的工作温度下熔化成钢水，使用检测设备对钢水进行检测，合格后倾斜电炉将钢水倒入浇包内，送至后续浇注工序。中频感应电炉采用循环冷却水降温，循环冷却水循环使用，定期补充损耗。本工序会产生熔化废气、废渣及设备运行噪声。 2、混砂造型：外购的石英砂及经处理后的旧砂暂存于密闭车间内，使用时人工将石英砂、水玻璃、膨润土等在混砂机内进行混合，混合后的砂人工填充至木模，即为砂型。石英砂与水玻璃混合后湿度较大，且混砂机为密闭混砂机，因此混砂过程中废气产生量极小，本次不再对该过程可能产生的废气进行定量分析。人工将水玻璃砂原料投入混砂机投料口时会产生混砂下料废气，且混砂机设备运行会产生噪声。 3、浇注：通过行车将浇包送至浇注区，将浇包内的钢水倒入砂型，浇注成铸件。此工序会产生浇注废气。 4、落砂：本项目铸件尺寸较小，故通过人工使用电锤震荡进行落砂。待浇注铸件冷却后，将毛坯件与砂型分离，落砂工序在密闭车间内进行。此工序会产生落砂废气及设备运行噪声。 5、切割：毛坯件在密闭车间内使用气切割去除浇冒口。此过程会产生切割废气、废边角料和噪声。 6、现有工程工序：本项目加工好的毛坯件进入现有工程生产流程进行进一步加工。 - 项目实际建设中主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 - 表7 项目产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 熔化、浇注; 颗粒物; 集气罩收集; 袋式除尘器+15m高排气筒. 落砂、切割、混砂; 颗粒物; 密闭区域+集气罩收集. 噪声; 中频感应电炉、混砂机等; 等效连续A声级; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 袋式除尘器; 回收粉尘; 一般固废间暂存后定期外售. 造型; 废木模. 落砂; 废砂. 熔化; 废渣. 切割; 废边角料.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） - 废气 - 本项目生产过程中废气污染物主要为熔化、浇注、落砂、切割、混砂工序产生的颗粒物。熔化、浇注工序颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器TA001内处理，落砂、切割、混砂工序均在密闭区域内进行，各工序产生的废气通过集气罩收集后进入袋式除尘器TA001内处理，尾气最终通过15m高排气筒DA001排放。 - 图5 废气治理流程示意图 - 噪声 - 本项目主要的噪声源为主要为中频感应电炉、混砂机等生产设备运行噪声，采取基础减振、距离衰减和厂房隔声等相应的降噪措施。 - 图6 噪声治理流程示意图 - 固废 - 本项目营运期一般固废主要为袋式除尘器回收粉尘、废木模、落砂工序产生的废砂、熔化工序产生废渣、切割和机械加工产生的废边角料，全厂固废经一般固废间暂存后定期外售处置。项目新建一般固废暂存间1座（25m2），一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 - 环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表8 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 环评批复; 实际建设; 一致性分析. 防治措施内容、数量; 投资; 防治措施内容、数量; 投资. 废气; 熔化、浇注; 集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 15; 集气罩收集; 袋式除尘器+15m高排气筒; 15; 全厂废气经一台袋式除尘器处理. 落砂、切割、混砂; 密闭区域+集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 密闭区域+集气罩收集. 噪声; 中频感应电炉、混砂机等; 基础减振、厂房隔声; 4; 基础减振、厂房隔声; 4; 一致. 固废; 回收粉尘; 一般固废暂存间6.5m2; 1; 一般固废暂存间25m2; 1; 旧砂产生量增大，扩大一般固废暂存间以满足需要. 废木模. 废砂. 废渣. 废边角料. 合计; 20; /; 20; 一致. - 项目变动情况分析 本项目在实际建设过程中较原环评存在如下变动： - 生产工艺：原环评落砂工序中电锤震荡落下的旧砂经铲车送至筛分区进行人工筛分，处理后的旧砂送至车间暂存点暂存，部分回用于混砂造型工序，部分外售处理；在实际建设过程中发现，仅通过人工筛分的方式处理旧砂，会导致再生型砂中杂质含量较高，基本无法达到回用要求，因此综合考虑决定不再进行旧砂再生处理，落砂工序产生的旧砂直接送至车间暂存点暂存后，定期外售处置； - 原辅材料：原环评中混砂造型工序使用新砂与旧砂混合，因实际建设过程中取消了旧砂回收再生工艺，混砂造型工序全部使用新砂，水玻璃、石英砂、膨润土外购量增大，但混砂造型工序用砂量不变，混砂工序废气污染物未增加。 - 废气污染治理设施：原环评中熔化、浇注工序废气通过集气罩收集后进入袋式除尘器TA001内处理，处理后通过15m高排气筒DA001排放；落砂、切割、混砂工序废气位于密闭区域内，通过集气罩收集进入袋式除尘器TA002内处理后，通过15m高排气筒DA001排放。 - 在实际建设过程中发现，本项目涉气工序布置较为集中，易于搭建管道，因此综合考虑经济适用性，决定采用1台袋式除尘器TA001处理全厂涉气工序产生的颗粒物，根据验收监测结果显示，变动未导致污染物排放量增加，污染治理设施变动不属于重大变动。 - （4）固废治理设施：在实际建设过程中，因取消了旧砂回收再生工艺，导致旧砂产生量增大，因此扩大一般固废间面积以满足本项目需要，一般固废间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 - 综上，本项目变动不会导致污染物种类增加，项目污染物排放量未增加，不属于重大变动。 综上，本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）（以下简称《通知》）的对比分析如下： 表9 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 生产工艺、原辅材料发生变化，污染物种类未增加、污染物排放量未增加; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废气治理设施变化，污染物种类未增加、污染物排放量未增加; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固废治理设施变动，未导致不利环境影响加重; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

- 厂区平面布置及监测点位示意图 比例尺 1:330 - 图7 厂区平面布置及监测点位示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 河南宇超锻造有限公司技术改造项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的废气、噪声经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。

- 2、审批部门审批决定 封环表审[2024]07号 封丘县环境保护局 关于《河南宇超锻造有限公司技术改造项目环境影响报告表》的批复 - 河南宇超锻造有限公司： - 你单位(统一社会信用代码：91410727MAD8KXAH13)上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师李振华(信用编号：BHO02756)主持编制完成的《河南宇超锻造有限公司技术改造项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉，该项目环评审批事项已在新乡市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经局党组会研究，批复如下： - 一、我局原则批准该《报告表》，你公司应按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。 - 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接收相关方的咨询。 - 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 - 四、按相关要求安装各项监控设施，并与环保部门监控平台联网。 - 五、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。依法依规须经市场监管、安全、规划、土地、水利、产业集聚区等部门批准的项目，须经相关部门批准后方可开展建设或经营活动。 - 六、项目完工后，需按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时重新申报办理排污许可事项，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。局环境监察大队负责该项目“三同时”日常监督管理，并明确监管责任人。 - 七、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 - 八、如果今后国家或我省、市颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。 - 二〇二四年四月二十九日

- 3、本项目落实环评批复情况 表10 项目落实环评批复情况 批复情况; 落实情况. - 一、我局原则批准该《报告表》,你公司应按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。; 已落实. - 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接收相关方的咨询。; 已落实. 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. 四、按相关要求安装各项监控设施，并与环保部门监控平台联网。; 已落实. - 五、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。依法依规须经市场监管、安全、规划、土地、水利、产业集聚区等部门批准的项目，须经相关部门批准后方可开展建设或经营活动。; 已落实. 六、项目完工后，需按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时重新申报办理排污许可事项，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。局环境监察大队负责该项目“三同时”日常监督管理，并明确监管责任人。; 已落实. - 七、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. - 八、如果今后国家或我省、市颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实. - 由上表可知，本项目实际建设已落实环评批复中的各项要求。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受河南宇超锻造有限公司委托，河南平原山水检测有限公司新乡分公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法及检测使用仪器 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表11 检测分析方法及仪器一览表 序号; 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检测仪器及型号; 检出限. 1; 废气; 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重 量法 HJ 836-2017; 十万分之一 电子天平 PT-85S; 1.0mg/m3. 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 十万分之一 电子天平 PT-85S; 7μg/m3. 14; 噪声; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688/2级; /. 2、质量控制措施 （1）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 （2）样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 （3）监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 （4）监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收监测内容： 1、验收执行标准 ①废气 - 表12 废气污染物排放标准 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）; 颗粒物; 有组织; 30mg/m3. 无组织; 5mg/m3 （厂区内）. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表13。 表13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、总量控制指标 本项目总量控制指标：颗粒物0.8153t/a。 3、验收监测内容 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、采样点位、监测频次见下表。 表14 验收监测内容一览表 检测类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; 袋式除尘器出口; 颗粒物; 连续检测2天， 每天检测3次。. 无组织废气; 上风向1点位、下风向3点位、厂区内1点位; 颗粒物; 连续检测2天， 每天检测4次。. 噪声; 厂界四周; 厂界环境噪声; 连续检测2天， 每天昼夜间各检测1次。.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表15 验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2024.7.10; 行车配件毛坯件; 334件/d; 300件/d; 89.8%. 2024.7.11; 行车配件毛坯件; 334件/d; 298件/d; 89.2%. 备注：生产负荷由河南宇超锻造有限公司提供。.

验收监测结果： 1、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 ①有组织废气 本项目生产过程中废气污染物主要为熔化、浇注、落砂、切割、混砂工序产生的颗粒物。熔化、浇注工序颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器TA001内处理，落砂、切割、混砂工序均在密闭区域内进行，各工序产生的废气通过集气罩收集后进入袋式除尘器TA001内处理，尾气最终通过15m高排气筒DA001排放。 本次验收DA001排放口有组织废气监测结果见下表。 表16 DA001排放口有组织废气监测结果 点位 名称; 检测 日期; 检测 周期; 检测位置; 检测 频次; 标干流量 (Nm3/h); 颗粒物 排放浓度(mg/m3); 颗粒物 排放速率(kg/h). DA001排气筒; 2024.07.10; Ⅰ; 袋式除尘器出口; 1; 13116; 5.7; 0.0748. 2; 13349; 6.5; 0.0868. 3; 13254; 5.9; 0.0782. 均值; 13306; 6.0; 0.0799. 2024.07.11; Ⅱ; 袋式除尘器出口; 1; 13213; 6.1; 0.0806. 2; 13309; 5.8; 0.0772. 3; 13213; 6.4; 0.0846. 均值; 13245; 6.1; 0.0808. 由上表监测数据可知，DA001排放口颗粒物排放浓度为5.7~6.5mg/m3、排放速率为0.0748~0.0868kg/h，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中有组织排放口10mg/m3的限值要求。 ②无组织废气 表20 无组织废气检测结果 检测日期; 采样频次; 检测点位; 颗粒物（mg/m3）. 2024.7.10; 第一次; 上风向; 0.197. 下风向1#; 0.218. 下风向2#; 0.238. 下风向3#; 0.251. 厂区内; 0.276. 第二次; 上风向; 0.204. 下风向1#; 0.222. 下风向2#; 0.243. 下风向3#; 0.246. 厂区内; 0.281. 第三次; 上风向; 0.207. 下风向1#; 0.224. 下风向2#; 0.234. 下风向3#; 0.258. 厂区内; 0.272. 第四次; 上风向; 0.199. 下风向1#; 0.220. 下风向2#; 0.246. 下风向3#; 0.249. 厂区内; 0.286. 2024.7.11; 第一次; 上风向; 0.201. 下风向1#; 0.221. 下风向2#; 0.236. 下风向3#; 0.252. 厂区内; 0.269. 第二次; 上风向; 0.199. 下风向1#; 0.217. 下风向2#; 0.239. 下风向3#; 0.257. 厂区内; 0.277. 第三次; 上风向; 0.206. 下风向1#; 0.225. 下风向2#; 0.244. 下风向3#; 0.248. 厂区内; 0.284. 第四次; 上风向; 0.196. 下风向1#; 0.219. 下风向2#; 0.241. 下风向3#; 0.255. 厂区内; 0.276. 由上表可知，厂界无组织颗粒物排放浓度值范围为0.196~0.258mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求；厂区内无组织颗粒物排放浓度值范围为0.269~0.286mg/m3，能够满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中厂区内颗粒物5mg/m3的限值要求。 （2）噪声监测结果 本项目厂界噪声检测结果见下表。 表17 厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 检测日期; 检测时段; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 2024.7.10; 昼间; 56; 53; 52; 52. 夜间; 44; 42; 42; 41. 2024.7.11; 昼间; 55; 53; 52; 53. 夜间; 42; 41; 43; 42. 由检测结果可知：本项目厂界昼间噪声值为：52~56dB（A）、夜间噪声值为：41~44dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。 （3）固体废物监测 本项目营运期一般固废主要为袋式除尘器回收粉尘、废木模、落砂工序产生的废砂、熔化工序产生废渣、切割和机械加工产生的废边角料，全厂固废经一般固废间暂存后定期外售处置。项目新建一般固废暂存间1座（25m2），一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。上述固废均能够妥善处置，不外排，本项目不需设置固废监测。 2、污染物排放总量核算 （1）废气 本项目排放的废气污染物为颗粒物，根据环评报告可知，环评阶段有组织废气环评批复量合计为：颗粒物0.6206t/a。 本项目废气排放量（排放速率以最大值计，生产负荷为89.2%）汇总见下表： 表24 实际废气排放情况汇总表 排放源; 污染因子; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a; 生产负荷; 折合排放量 t/a. DA001; 颗粒物; 6.5; 0.0868; 0.2083; 89.2%; 0.2335. 由上表可知，本项目折合满负荷情况下废气污染物的实际有组织排放量为：颗粒物0.2335t/a。能够满足原环评批复中的总量控制指标。 3、环境管理检查 （1）环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 （2）环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 （3）环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 （4）与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表18 本项目与《暂行办法》第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 项目变动不属于重大变动. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理固定污染源排污许可登记表。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本次一期项目已按环评要求建设环境保护设施，防治环境污染和生态破坏的能力能够满足工程需要。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及. 由上表可知，本项目实际建设符合《暂行办法》中的相关要求，满足验收条件。

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目变动情况不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③生产过程中废气污染物主要为熔化、浇注、落砂、切割、混砂工序产生的颗粒物。熔化、浇注工序颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器TA001内处理，落砂、切割、混砂工序均在密闭区域内进行，各工序产生的废气通过集气罩收集后进入袋式除尘器TA001内处理，尾气最终通过15m高排气筒DA001排放。 - ④根据验收监测结果显示，验收监测期间DA001排放口颗粒物排放浓度为5.7~6.5mg/m3、排放速率为0.0748~0.0868kg/h，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中有组织排放口10mg/m3的限值要求。厂界无组织颗粒物排放浓度值范围为0.196~0.258mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求；厂区内无组织颗粒物排放浓度值范围为0.269~0.286mg/m3，能够满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中厂区内颗粒物5mg/m3的限值要求。 ⑤由验收监测结果可知：本项目厂界昼间噪声值为：52~56dB（A）、夜间噪声值为：41~44dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。 ⑥本项目折算为满负荷情况下，本项目折合满负荷情况下废气污染物的实际有组织排放量为：颗粒物0.2335t/a，环评有组织废气颗粒物总量控制指标为0.6206t/a，本项目实际排放总量未超出环评批复总量，本项目颗粒物排放量能够满足总量指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 河南宇超锻造有限公司技术改造项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2401-410727-04-02-301624 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市封丘县赵岗镇南辛兴村666号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3391 黑色金属铸造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.805439° N 35.397095° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 行车配件毛坯件10万件/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 行车配件毛坯件10万件/年 |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 封丘县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 辉环监（2018）70号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024.5 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.6 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.6 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河南宇超锻造有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南宇超锻造有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410727MAD8KX4H13001Q |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南宇超锻造有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 89.2% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 500 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 500 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 15 | 噪声治理（万元） |  | 4 | 固体废物治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南宇超锻造有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410727MAD8KX4H13 |  | 验收时间 |  | 2024年7月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3203.76 |  |  | 3203.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2335 | 0.6206 |  | 0.2335 | 0.6206 |  |  |  | +0.2335 |  |
|  | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：河南宇超锻造有限公司                     填表人（签字）：                           项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量——吨/年