新乡市亚航电源电子科技有限公司

年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡市亚航电源电子科技有限公司

编制单位：新乡市亚航电源电子科技有限公司

2024年7月

建设单位法人代表:                   （签字）

编制单位法人代表:                   （签字）

项  目  负  责  人： 苗发文

报  告  编  写  人： 苗发文

建设单位：新乡市亚航电源电子科技       编制单位：新乡市亚航电源电子科技

有限公司                               有限公司

电话：  15937320353                  电话：  15937320353

传真：         /                     传真：       /

邮编：    453000                     邮编：    453000

地址：新乡市凤泉区大块镇新乡市       地址：新乡市凤泉区大块镇新乡市

动力电池专业园区（西片区）           动力电池专业园区（西片区）

目  录

1 项目概况	1

2 验收依据	3

3 项目建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	4

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料	6

3.4主要设备	8

3.5水源及水平衡	12

3.6生产工艺	16

3.7产污环节	33

3.8项目变动情况	35

4 环境保护设施	37

4.1污染物治理/处置设施	37

4.2其他环保设施	42

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	43

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	47

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议	47

5.2审批部门审批决定	53

6 验收执行标准	56

7 验收监测内容	57

7.1环境保护设施调试运行效果	57

8 质量保证和质量控制	60

8.1监测分析方法及监测仪器	60

8.2质量控制措施	61

9 验收监测结果	62

9.1生产工况	62

9.2环保设施调试运行效果	62

10 验收监测结论	75

10.1环保设施调试运行效果	75

10.2 环境管理检查结论	77

10.3 总结论	77

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	78

1.项目概况

新乡市亚航电源电子科技有限公司原有项目“年产1亿只锂电池盖帽建设项目”位于新乡市凤泉区大块陈堡村。新乡市亚航电源电子科技有限公司根据市场需求及自身发展将原有项目从新乡市凤泉区大块镇陈堡村搬迁至新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区（西片区）内，并在原有项目基础上进行技改（增加表面处理工艺），同时扩建钢壳及钢带的生产，即为本项目“年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目”，原项目将不复存在。新乡市亚航电源电子科技有限公司委托新乡市汇能环保技术有限公司于2023年2月编制完成了《新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目环境影响报告书》，新乡市生态环境局凤泉分局于2023年2月15日以凤环书审[2023]1号文对该项目环评报告书进行了批复。

本项目环评报告未说明分期建设，实际建设过程中，为了维持生产稳定并结合市场定位，公司研究决定本项目进行分期建设。本项目环评设计产能为年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带；经产能核算，一期工程生产能力为年产1.55亿只锂电钢壳、200吨钢带；二期工程生产能力为年产18.45亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和400吨钢带。本次验收范围为项目一期工程，根据《建设项目环境保护管理条例》第十八条规定：分期建设、分期投入生产或使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。本次仅对新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目（一期）进行验收，待二期建设完成后另行验收。验收检测期间，生产设施能够达到产能95.0%以上。

项目一期工程于2023年3月开工建设，2023年7月竣工并于2023年8月16日首次申领排污许可证并开始调试，于2024年6月10日编制了验收监测方案，并委托洛阳市绿源环保技术有限公司于2024年6月13日~14日进行了现场验收监测，监测报告编号：LYHB2406020Y。依据相关技术规范编制、本项目监测报告编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告。

项目概况见下表。

表1-1                                       项目概况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 新乡市亚航电源电子科技有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目 |
| 3 | 产品方案 | 项目分两期建设，一期工程生产能力为年产1.55亿只锂电钢壳、200吨钢带，二期工程生产能力为年产18.45亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和400吨钢带 |
| 4 | 项目性质 | 迁建 |
| 5 | 建设地点 | 新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区（西片区）（中心地理位置坐标为东经113°47´12.73˝、北纬35°12´44.59˝） |
| 6 | 立项文件 | 项目代码：2019-41072-22-03-007058 |
| 7 | 环评报告书编制单位及完成时间 | 新乡市汇能环保技术有限公司2023年2月 |
| 8 | 环评审批部门、时间及文号 | 新乡市生态环境局凤泉分局2023年2月15日 凤环书审[2023]1号 |
| 9 | 项目开工日期 | 2023年3月 |
| 10 | 项目竣工日期 | 2023年7月 |
| 11 | 调试时间 | 2023年8月 |
| 12 | 验收工作组织与启动时间 | 建设单位组织验收时间：2023年8月 验收工作启动时间：2023年8月20日 |
| 13 | 是否编制验收监测方案及时间 | 2024年6月10日编制了验收监测方案 |
| 14 | 现场验收监测时间 | 2024年6月13日-2024年6月14日 |
| 15 | 验收范围 | 1、建设项目从立项到生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度情况； 2、项目实际建设规模情况； 3、项目厂址位置情况； 4、项目平面布置情况； 5、项目原辅材料情况； 6、环保设施建设、工艺、处理效率及达标排放情况； 7、固废处理处置情况。 |

2.验收依据

1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；

3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

4.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；

5.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；

6.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；

8.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）；

9.《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单》；

10.《新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目环境影响报告书》，新乡市汇能环保技术有限公司，2023.02；

11.《新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目环境影响报告书》的批复（凤环书审[2023]1号），新乡市生态环境局凤泉分局，2023.02.15；

12.《新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目（一期）》监测报告（LYHB2406020Y）；

13.新乡市亚航电源电子科技有限公司排污许可证（排污许可证编号：91410704MA40FC332H002X）。

3.项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

本项目位于新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区（西片区）。经现场调查，厂址东侧为空厂房；南侧隔丰源路为新乡市亿丰混凝土有限公司；西侧为新乡市平喜机动车检测有限公司；北侧为恒亿金属材料有限公司。距离项目厂址最近环境保护敏感目标为北510m处的陈堡村。项目实际建设地点、周边环境及周边环境保护目标位置均与环评及批复一致。本项目厂区平面布局图见附图二，本项目周边环境及周边环境保护目标示意图见下图。

图3-1  项目周围及周边环境保护目标示意图

3.2建设内容

本项目基本概况与环评一致性分析见下表。

表3-1                                   本项目基本情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评内容 | 实际建设内容 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 新乡市亚航电源电子科技有限公司 | 新乡市亚航电源电子科技有限公司 | 一致 |
| 2 | 产品方案 | 年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带 | 年产1.55亿只锂电钢壳、200吨钢带 | 仅为一期建设内容 |
| 3 | 项目投资 | 20000万元 | 5000万元 | 仅为一期建设内容 |
| 4 | 项目选址 | 新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区（西片区） | 新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区（西片区） | 一致 |
| 5 | 占地面积 | 20000m2 | 20000m2 | 一致 |
| 6 | 劳动制度 | 年工作300天，三班制（每班8h），年生产7200h | 年工作300天，三班制（每班8h），年生产7200h | 一致 |
| 7 | 定员 | 150人 | 50人 | 仅为一期建设内容 |

本项目建设内容与环评一致性分析见下表。

表3-2                        本项目工程组成及建设内容

| 编号 | 类别 | 名称 | 建设内容及规模 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评及批复内容 | 实际一期建设情况 |  |
| 1 | 主体工程 | 钢壳电镀车间 | 3座，建筑面积7600m2 | 3座，建筑面积7600m2 | 一致 |
|  |  | 钢带电镀车间 | 1座，建筑面积1400m2 | 1座，建筑面积1400m2 | 一致 |
|  |  | 盖帽车间 | 电镀车间1F，建筑面积1200m2 | 电镀车间1F，建筑面积1200m2 | 一致 |
|  |  |  | 盖帽组装2F，建筑面积1200m2 | 盖帽组装2F，建筑面积1200m2 | 一致 |
|  |  | 机加工车间 | 1座1F，建筑面积600m2 | 1座1F，建筑面积600m2 | 一致 |
|  |  |  | 1座，建筑面积1000m2 | 1座，建筑面积1000m2 | 一致 |
| 2 | 辅助工程 | 办公楼 | 1座，建筑面积500m2 | 1座，建筑面积500m2 | 一致 |
|  |  | 仓库 | 1座；3000m2 | 1座；3000m2 | 一致 |
| 3 | 公共工程 | 供水 | 园区统一供水 | 园区统一供水 | 一致 |
|  |  | 供电 | 园区统一供电 | 园区统一供电 | 一致 |
| 3 | 环保工程 | 废水处理设施 | 分为含镍废水处理系统1座（150m3/d）、含铬废水处理系统1座（50m3/d）和综合废水处理系统1座（400m3/d） | 分为含镍废水处理系统1座（150m3/d）、含铬废水处理系统1座（150m3/d）和综合废水处理系统1座（480m3/d） | 含铬废水处理系统和综合废水处理系统处理能力增大，优于环评设计 |
|  |  | 废气处理设施 | “酸雾吸收塔+15m排气筒”9套 | “酸雾吸收塔+15m排气筒”2套 | 仅为一期建设内容 |
|  |  |  | 活性炭吸附-脱附装置+催化燃烧装置1套 | / | 此为二期建设内容 |
|  |  | 固废处置设施 | 危废暂存间1间（100m2） | 危废暂存间1间（30m2） | 仅为一期建设内容 |
|  |  |  | 一般固废暂存间1间（100m2） | 一般固废暂存间1间（15m2） | 仅为一期建设内容 |
|  |  | 风险防范措施 | 事故水池1座（900m3，含初期雨水收集池） | 事故水池1座（900m3，含初期雨水收集池） | 一致 |

3.3主要原辅材料

本项目一期工程主要原辅材料消耗情况见下表。

表3-3                       本项目一期工程主要原辅材料消耗情况

| 原辅料名称 |  |  | 环评批复用量（t/a） | 实际用量（t/a） | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锂电盖帽整条生产线为二期建设内容，本次验收不再分析 |  |  |  |  |  |
| 锂电钢壳 |  |  |  |  |  |
| 机加工工序 |  | 钢带 | 13200 | 1023 | 仅为一期建设内容（1条） |
|  |  | 拉伸油 | 0.6 | 0.05 |  |
| 电镀镍自动线(5条) | 前处理 | 氢氧化钠 | 6 | 0.5 |  |
|  |  | 硫酸 | 5 | 0.4 |  |
|  | 亮镍 | 氯化镍 | 18.2 | 1.41 |  |
|  |  | 硫酸镍 | 72.8 | 5.64 |  |
|  |  | 硼酸 | 17 | 1.32 |  |
|  |  | 镍板 | 262 | 20.3 |  |
|  |  | 柔软剂 | 1.5 | 0.12 |  |
|  |  | 光亮剂 | 0.1 | 0.01 |  |
|  | 漂白 | 酒石酸 | 0.2 | 0.016 |  |
|  |  | 葡萄糖酸钠 | 0.4 | 0.03 |  |
|  | 中和 | 氢氧化钠 | 1 | 0.08 |  |
|  | 钝化 | 铬酸酐 | 0.05 | 0.004 |  |
|  | 封闭 | 封闭剂 | 5 | 0.4 |  |
| 钢带 |  |  |  |  |  |
| 机加工工序 |  | 钢带 | 610 | 204 | 仅为一期建设内容(1条)，本次验收生产线电解除油工段不再使用纯碱，仅使用氢氧化钠；酸洗工段将盐酸改成硫酸 |
| 电镀镍自动线-1（2条 | 前处理 | OP乳化剂 | 1 | 0.5 |  |
|  |  | 硫酸 | 2 | 1.25 |  |
|  |  | 氢氧化钠(前处理+中和) | 1 | 0.75 |  |
|  |  | 纯碱 | 1 | 0 |  |
|  |  | 盐酸 | 0.5 | 0 |  |
|  | 镀镍 | 镍板 | 13 | 6.5 |  |
|  |  | 硫酸镍 | 3.1 | 1.55 |  |
|  |  | 氯化镍 | 0.7 | 0.35 |  |
|  |  | 硼酸 | 0.7 | 0.35 |  |
| 电镀镍自动线-2(1条) | 前处理 | OP乳化剂 | 0.5 | 0 | 此为二期建设内容 |
|  |  | 氢氧化钠 | 0.4 | 0 |  |
|  |  | 硫酸 | 0.5 | 0 |  |
|  | 镀镍 | 镍板 | 7 | 0 |  |
|  |  | 硫酸镍 | 1.4 | 0 |  |
|  |  | 氯化镍 | 0.2 | 0 |  |
|  |  | 硼酸 | 0.4 | 0 |  |
| 公共资源能源 |  |  |  |  |  |
| 资源能源 |  | 水 | 42万m3/a | 34719m3/a | 仅为一期建设内容 |
|  |  | 电 | 10000万（度） | 2000万（度） |  |

3.4主要设备

项目主要的生产设备见下表。

表3-4                                                              项目一期工程设备一览表

| 工程内容 | 设备名称 | 环评批复 |  |  | 实际建设 |  |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号/规格 | 数量 | 容积（m3） | 型号/规格 | 数量 | 容积（m3） |  |
| 锂电盖帽整条生产线为二期建设内容，本次验收不再进行对比分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锂电钢壳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机加工工序 | 冲床 | / | 30台 | / | / | 30台 | / | 一致 |
| 电镀生产线（本次验收1条） | 电镀专用行车 | / | 3台 | / | / | 10台 | / | 数量增加 |
|  | 化学除油 | L2840*W2300*H1100 | 18(6套3联槽) | 129.3336 | L900*W2450*H1100 | 12 | 29.106 | 数量及规格均减小 |
|  | 水洗 | L2840*W2300*H1100 | 3(1套3联槽) | 21.5556 | L900*W2450*H1100 | 5 | 16.2778 | 数量增加，规格减小 |
|  |  |  |  |  | L770*W2450*H1100 | 2 |  |  |
|  | 超声波水洗 | / | / | / | L1050*W2450*H1100 | 3 | 8.48925 | 数量及规格均增加 |
|  | 热水洗 | L800*W2300*H1100 | 1 | 2.024 | L900*W2450*H1100 | 2 | 4.851 | 数量及规格均增加 |
|  | 酸洗 | L770*W2300*H1100 | 2 | 3.8962 | L770*W2450*H1100 | 2 | 4.1503 | 规格增加 |
|  | 水洗 | L770*W2300*H1100 | 2 | 3.8962 | L770*W2450*H1100 | 2 | 4.1503 | 规格增加 |
|  | 酸洗（活化） | / | / | / | L770*W2450*H1100 | 1 | 2.07515 | 数量及规格均增加 |
|  | 水洗 | / | / | / | L770*W2450*H1100 | 1 | 2.07515 | 数量及规格均增加 |
|  | 亮镍 | L3800*W2300*H1100 | 32(8套4联槽) | 307.648 | L950*W2450*H1100 | 40 | 102.41 | 数量增加，规格减小 |
|  | 回收 | L1600*W2300*H1100 | 2 | 8.096 | L770*W2450*H1100 | 5 | 10.37575 | 数量及规格均增加 |
|  | 水洗 | L3080*W2300*H1100 | 2(1套双联槽) | 15.5848 | L770*W2450*H1100 | 4 | 8.3006 | 数量增加，规格减小 |
|  | 漂白 | L760*W2300*H1100 | 2 | 3.8456 | L770*W2450*H1100 | 4 | 8.3006 | 数量及规格均增加 |
|  | 水洗 | L760*W2300*H1100 | 2 | 3.8456 | / | / | / | 未建设 |
|  | 中和 | L760*W2300*H1100 | 2 | 3.8456 | L770*W2450*H1100 | 2 | 4.1503 | 规格增加 |
|  | 水洗 | L760*W2300*H1100 | 2 | 3.8456 | L770*W2450*H1100 | 2 | 4.1503 | 规格增加 |
|  | 电解（钝化） | L760*W2300*H1100 | 2 | 3.8456 | L850*W2450*H1100 | 1 | 2.29075 | 数量及规格均减小 |
|  | 水洗 | L760*W2300*H1100 | 3 | 5.7684 | L770*W2450*H1100 | 3 | 6.22545 | 规格增加 |
|  | 中和 | L760*W2300*H1100 | 2 | 3.8456 | / | / | / | 未建设 |
|  | 水洗 | L760*W2300*H1100 | 3 | 5.7684 | L770*W2450*H1100 | 3 | 6.22545 | 规格增加 |
|  | 封闭 | L2300*W2300*H1100 | 3(1套3联槽) | 17.457 | L770*W2450*H1100 | 2 | 4.1503 | 数量及规格均减小 |
|  | 水洗 | L2300*W2300*H1100 | 3(1套3联槽) | 17.457 | L770*W2450*H1100 | 3 | 6.22545 | 规格减小 |
|  | 沥干 | L2300*W2300*H1100 | 3(1套3联槽) | 17.457 | L770*W2450*H1100 | 3 | 6.22545 | 规格减小 |
|  | 烘干 | L5200*W2000*H1100 | 4(1套4联槽) | 45.76 | L800*W2450*H1100 | 5 | 10.78 | 数量增加，规格减小 |
| 钢带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机加工工序 | 冲床 | / | 5 | / | / | 3 | / | 仅为一期建设内容 |
| 电镀生产线（本次验收1条） | 化学除油 | L2900×W600×H1000 | 1 | 1.74 | L600*W850*H1000 | 3 | 1.53 | 数量增加，规格减小 |
|  | 除油回收 | L570×W600×H680 | 1 | 0.23256 | L600*W850*H1000 | 1 | 0.51 | 规格增加 |
|  | 水洗 | / | / | / | L550*W850*H650 | 1 | 0.3039 | 数量及规格均增加 |
|  | 喷淋 | L570×W600×H680 | 1 | 0.23256 | L550*W850*H650 | 1 | 0.3039 | 规格增加 |
|  | 电解除油 | L3800×W600×H680 | 1 | 1.5504 | L550*W850*H1200 | 7 | 3.927 | 数量及规格均增加 |
|  | 电解回收 | L570×W600×H1000 | 1 | 0.342 | L550*W850*H1200 | 1 | 0.561 | 规格增加 |
|  | 喷淋 | L570×W600×H680 | 1 | 0.23256 | L550*W850*H1200 | 1 | 0.561 | 规格增加 |
|  | 酸洗（活化） | L570×W600×H680 | 1 | 0.23256 | L550*W850*H650 | 2 | 0.60775 | 数量及规格均增加 |
|  | 喷淋 | L570×W600×H680 | 1 | 0.23256 | L550*W850*H650 | 1 | 0.3039 | 规格增加 |
|  | 水洗 | L570×W600×H680 | 1 | 0.23256 | L550*W850*H650 | 1 | 0.3039 | 规格增加 |
|  | 镀镍 | L6000×W600×H1000 | 1 | 3.6 | L3300*W850*H1200 | 1 | 3.366 | 规格减小 |
|  | 电镀回收 | L570×W600×H680 | 1 | 0.23256 | L550*W850*H650 | 2 | 0.60775 | 数量及规格均增加 |
|  | 喷淋 | L570×W600×H680 | 2 | 0.46512 | L550*W850*H650 | 1 | 0.3039 | 数量及规格均减小 |
|  | 中和 | L570×W600×H680 | 1 | 0.23256 | L550*W850*H650 | 1 | 0.3039 | 规格增加 |
|  | 喷淋 | / | / | / | L550*W850*H650 | 1 | 0.3039 | 数量及规格均增加 |
|  | 水洗 | L570×W600×H680 | 4(2套双联槽) | 0.93024 | L550*W850*H650 | 2 | 0.60775 | 数量及规格均减小 |
|  | 烘干 | L2200×W800×H500 | 1 | 0.88 | L550*W850*H650 | 1 | 0.3039 | 规格减小 |
| 共用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纯水制备设备 |  | 20t/h | 1 | / | 4t/h | 1 | / | 仅为一期建设内容 |
| 包装机 |  | / | 20 | / | / | 9 | / | 仅为一期建设内容 |
| 车床 |  | / | 5 | / | / | 1 | / | 仅为一期建设内容 |
| 钻铣床 |  | / | 5 | / | / | 1 | / | 仅为一期建设内容 |
| 磨床 |  | / | 5 | / | / | 1 | / | 仅为一期建设内容 |
| 镍回收机 |  | / | / | / | 1t/h | 1 | / | 增加1台 |

1、考虑工件尺寸，因此电镀生产线槽体尺寸规格略有调整。考虑实际生产需求，钢壳生产线减少6只化学除油槽、1只电解（钝化）槽、2只中和槽、1只封闭槽，增加5只水洗槽、3只超声波水洗槽、1只热水洗槽、1只酸洗（活化）槽、3只回收槽、2只漂白槽、1只烘干槽；钢带生产线增加1只化学除油槽、3只水洗槽、6只电解除油槽、1只酸洗（活化）槽、1只电镀回收槽。以上槽体均不属于决定产能的设备，不影响产能，不新增污染物，故不属于重大变动。

2、对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单》，其规模中要求为：“1、主镀槽规格增大或数量增加导致电镀生产能力增大30%及以上”的属于重大变动。由上表可知，①原环评批复中钢壳主镀槽规格为3800mm*2300mm*1100mm，镀槽数量为32个，主镀槽总容积为307.648m3；实际建设中主镀槽规格为950mm*2450mm*1100mm，镀槽数量为40个，主镀槽总容积为102.41m3，本次钢壳生产线中主镀槽总容积减小，其电镀能力减小，该变动情况不会导致《电镀建设项目重大变动清单》中规模要求第1条所列情形，因此不属于重大变动。②原环评批复中钢带主镀槽规格为6000mm*600mm*1000mm，镀槽数量为1个，主镀槽容积为3.6m3；实际建设中主镀槽规格为3300mm*850mm*1200mm，镀槽数量为1个，主镀槽容积为3.366m3，本次钢带生产线中主镀槽容积减小，数量不变，其电镀能力不增加，故该变动情况不会导致《电镀建设项目重大变动清单》中规模要求第1条所列情形，因此不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目废水主要包括含镍废水、含铬废水、综合废水、生活污水、纯水制备浓水。含镍废水经含镍废水处理系统处理回用，不外排；含铬废水经含铬废水处理系统处理后回用，不外排。经厂区综合废水处理系统处理后的综合废水、经化粪池处理后的生活污水与纯水制备浓水一起经厂区总排口排放进入小尚庄污水处理厂处理。本项目环评及批复设计水平衡图见下图：

图3-2   项目环评及批复设计水平衡图   单位：m3/d

本项目分期建设，分期验收。项目一期工程废水主要包括含镍废水、含铬废水、综合废水、生活污水、纯水制备浓水。含镍废水经含镍废水处理系统处理回用，不外排；含铬废水经含铬废水处理系统处理后回用，不外排。经厂区综合废水处理系统处理后的综合废水、经化粪池处理后的生活污水与纯水制备浓水一起经厂区总排口排放进入小尚庄污水处理厂处理。本项目一期工程水平衡图见下图：

图3-3    项目一期工程水平衡图    单位：m3/d

3.6生产工艺

3.6.1一期工程工艺流程

（一）本项目锂电钢壳环评批复和一期工程验收生产工艺如下所示。

1、本项目环评批复锂电钢壳主要工艺流程及产污环节

图3-4  环评批复钢壳生产工艺及产污环节示意图

工艺流程简述：

（1）冲压：将外购钢带采用冲压机进行加工，加工过程中会产生废拉伸油。

（2）化学除油：将部分机加工产品的电池钢壳放置于滚筒内，具体是将装有电池钢壳的小车转运至电镀生产线前，利用行车将小车吊运至滚筒上，人工将电池钢壳倒入滚筒内，盖上滚筒盖；之后由行车将滚筒置于除油槽内。除油槽内溶液为碱性除油液，除油液是20-30g/L的氢氧化钠，除油槽操控温度控制在60-65℃左右，除油时间为2-3h。

除油槽液定期更换，更换周期为12个月，除油后进行热水洗，热水洗槽的水1个月更换一次。除油废槽液和热水洗废水经隔油池预处理后通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

之后为了保证清洗效果，设置三联水洗。三联水洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放，且水洗槽的水每3个月全部更换一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

除油、水洗后将盛有产品的不锈钢滚筒打开，利用行车人工将负极底盖倒入电镀专用塑料滚筒，避免后续酸洗、镀镍工序腐蚀不锈钢滚筒里的铁；电镀专用塑料滚筒具有导电性能，在镀镍工序更能保证产品镀镍质量。转换桶过程在生产线上方进行，下方为水洗槽，转换过程中工件滴落废水经下方槽收集后与水洗废水一块送往综合废水处理设施进行处理。

（3）酸洗：除油水洗后工件至酸洗槽进行酸洗，去除工件表面的氧化皮等杂质。酸洗液为20ml/L的硫酸，温度为常温，酸洗时间为3min。酸洗槽液定期更换，更换周期为每2天更换一次，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

酸洗后进行双联水洗（二级逆流水洗），是由二级清洗槽串联组成，在二级槽内进水，从一级槽内排水，其水流方向与镀件清洗方向相反。二级逆流水洗废水为连续排放，二级逆流水洗槽的水每3个月更换一次，废水通过独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

酸洗槽溶液配置采用专门的密闭调配间进行配置，采用自动加药装置向槽体中自动补充槽液。密闭调配间设置密闭抽风装置对溶液配制废气进行收集，酸洗过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集，合并通入两级碱喷淋吸收塔2#、3#、4#、5#、6#进行处理后经15mP2、P3、P4、P5、P6高排气筒排放。

（4）电镀镍：活化后的工件进入电镀槽进行镀镍，本项目采用滚镀方式进行镀镍，钢壳进行镀亮镍。

电镀槽液组分包括：硫酸镍（220g/L）、氯化镍（55g/L）、硼酸（50g/L）、光亮剂（0.1-0.25ml/L）、柔软剂（6-8ml/L）。其中，光亮剂中含有的丁炔二醇为有机物，有少量的挥发，但光亮剂年用量仅0.1t/a，槽液中浓度较低，且多数物料均与工件发生作用，通过挥发进入大气的量很小，可忽略。柔软剂主要成分为糖精钠，不含挥发性物质。硫酸镍、氯化镍、硼酸需定时添加，具体需要分析滴定后按比例添加，电镀镍的温度为55℃左右。

钢壳进行镀亮镍，电流密度1-6A/dm2，电镀时间2-3h，钢壳镀层厚度约2微米；本项目电镀镍过程方程式如下：

阴极：Ni2+ + 2e = Ni

阳极：Ni - 2e = Ni2+

电镀槽配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道送入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀槽残渣，属于危险废物。

镀镍后进入两级回收槽进行双联回收，回收槽槽液定期回流至电镀槽补充其蒸发消耗。镀槽槽液不更换，定期补充槽液物质及水。

电镀回收后的工件进行双联水洗（二级逆流水洗），是由二级清洗槽串联组成，在二级槽内进水，从一级槽内排水，其水流方向与镀件清洗方向相反。二级逆流水洗废水为连续排放，二级逆流水洗槽的水每3个月更换一次，部分水回用于回收槽内，部分废水通过独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

由于镀槽槽液中存在大量的硫酸镍、氯化镍、硼酸等酸性物质，电镀过程中会存在少量酸性气体（HCl）的挥发，废气采用生产线密闭抽风装置进行收集，废气收集后通入两级碱喷淋吸收塔进行处理后经15m高排气筒排放。

（5）漂白：镀镍后产品上会有水渍，颜色偏黄，这时需要增加一道漂白工艺，槽液为酒石酸（8g/L）和葡萄糖酸钠（15g/L），常温，时间为5min，槽液2天更换一次，废槽液通过独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

漂白后进行双联水洗，双联水洗水从槽头连续排放，双联水洗槽的水每3个月更换一次。废水通过独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

漂白槽液中主要为一水柠檬酸和酒石酸等酸性物质，漂白过程中会产生少量酸性气体，废气采用生产线密闭抽风装置进行收集，废气收集后通入两级碱喷淋吸收塔进行处理后经15m高排气筒排放。

（6）中和：产品经过漂白后，内孔会有酸性，这时需要中和，中和槽液为20g/L的氢氧化钠，呈碱性，时间为3min，温度为常温。槽液2天更换一次，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

中和后进行双联水洗，双联水洗水从槽头连续排放，双联水洗槽的水每3个月更换一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

（7）钝化：为提高工件的防护能力和外观装饰，镀镍后的工件需再进入钝化槽中进行钝化。本项目钝化剂主要为3g/L的铬酸酐溶液，钝化时间为5-10min，温度常温。根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018），常温下低铬酸及其盐溶液中钝化溶液产生的铬酸雾可忽略，本项目钝化液铬酸酐溶液浓度为3g/L，浓度较低，因此本项目钝化产生的铬酸雾可忽略，但该部分废气仍经过生产线密闭及槽边抽风装置收集后通入两级酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。钝化槽液每个月更换1次，更换的废槽液经容器暂存后以少量多次的方式通过独立管道送往含铬废水处理设施进行处理。

钝化后进行三联水洗，三联水洗水从槽头连续排放，三联水洗槽的水每3个月更换一次，更换下来的水部分回用于热水洗工序，剩余废水通过独立管道送往含铬废水处理设施进行处理。

（8）二次中和：为了调整后续封闭工序水的pH值，保证非酸性环境，企业设置二次中和进行pH调节，槽液成分为20-30g/L的氢氧化钠溶液，将根据前端水洗情况调整中和时间，温度为常温，槽液1个月更换一次，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

中和后进行三联水洗，三联水洗水从槽头连续排放，三联水洗槽的水每3个月更换一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

（9）封闭：封闭工艺目的为防止产品生锈，增加盐雾功能，槽液为2-5%的封闭剂，加温至50℃-60℃，封闭时间为10min。槽液更换周期为2天，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

封闭后进行三联水洗，三联水洗水从槽头连续排放，三联水洗槽的水每3个月更换一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

各槽溶液配置采用专门的密闭调配间进行配置，采用自动加药装置向槽体中自动补充槽液。

（10）烘干：封闭后工件送至烘干炉进行烘干，烘干炉为电炉，烘干后的工件下挂后即为成品。

2、本项目一期工程验收锂电钢壳主要工艺流程及产污环节

图3-5  一期工程验收钢壳生产工艺及产污环节示意图

工艺流程简述：

（1）冲压：将外购钢带采用冲压机进行加工，加工过程中会产生废拉伸油。

（2）化学除油：将部分机加工产品的电池钢壳放置于滚筒内，具体是将装有电池钢壳的小车转运至电镀生产线前，利用行车将小车吊运至滚筒上，人工将电池钢壳倒入滚筒内，盖上滚筒盖；之后由行车将滚筒置于除油槽内。除油槽内溶液为碱性除油液，除油液是20-30g/L的氢氧化钠，除油槽操控温度控制在60-65℃左右，除油时间为2-3h。

除油槽液定期更换，更换周期为12个月，除油后依次进行水洗、超声波水洗、热水洗，水洗槽及超声波水洗槽的水3个月全部更换一次，热水洗槽的水1个月更换一次。除油废槽液、水洗废水、超声波废水、热水洗废水经隔油池预处理后通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

除油、各种水洗后将盛有产品的不锈钢滚筒打开，利用行车人工将负极底盖倒入电镀专用塑料滚筒，避免后续酸洗、镀镍工序腐蚀不锈钢滚筒里的铁；电镀专用塑料滚筒具有导电性能，在镀镍工序更能保证产品镀镍质量。转换桶过程在生产线上方进行，下方为水洗槽，转换过程中工件滴落废水经下方槽收集后与水洗废水一块送往综合废水处理设施进行处理。

（3）酸洗（活化）：除油水洗后工件至酸洗槽进行酸洗，去除工件表面的氧化皮等杂质。酸洗液为20ml/L的硫酸，温度为常温，酸洗时间为3min。酸洗槽液定期更换，更换周期为每2天更换一次，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

酸洗后进行双联水洗（二级逆流水洗），是由二级清洗槽串联组成，在二级槽内进水，从一级槽内排水，其水流方向与镀件清洗方向相反。二级逆流水洗废水为连续排放，二级逆流水洗槽的水每3个月更换一次，废水通过独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

除油水洗后工件经过两次“酸洗+水洗”后进入后续工序（电镀镍工序）。

酸洗槽溶液配置采用专门的密闭调配间进行配置，采用自动加药装置向槽体中自动补充槽液。密闭调配间设置密闭抽风装置对溶液配制废气进行收集，酸洗过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集，合并通入两级碱喷淋吸收塔进行处理后经15m高排气筒DA001排放（本项目一期工程仅验收1条钢壳生产线，其余4条为二期建设内容）。

（4）电镀镍：活化后的工件进入电镀槽进行镀镍，本项目采用滚镀方式进行镀镍，钢壳进行镀亮镍。

电镀槽液组分包括：硫酸镍（220g/L）、氯化镍（55g/L）、硼酸（50g/L）、光亮剂（0.1-0.25ml/L）、柔软剂（6-8ml/L）。其中，光亮剂中含有的丁炔二醇为有机物，有少量的挥发，但光亮剂年用量仅0.02t/a，槽液中浓度较低，且多数物料均与工件发生作用，通过挥发进入大气的量很小，可忽略。柔软剂主要成分为糖精钠，不含挥发性物质。硫酸镍、氯化镍、硼酸需定时添加，具体需要分析滴定后按比例添加，电镀镍的温度为55℃左右。

钢壳进行镀亮镍，电流密度1-6A/dm2，电镀时间2-3h，钢壳镀层厚度约2微米；本项目电镀镍过程方程式如下：

阴极：Ni2+ + 2e = Ni

阳极：Ni - 2e = Ni2+

电镀槽配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道送入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀槽残渣，属于危险废物。

镀镍后进入回收槽进行回收，回收槽槽液定期回流至电镀槽补充其蒸发消耗。镀槽槽液不更换，定期补充槽液物质及水。

电镀回收后的工件进行水洗（两套二级逆流水洗），是由二级清洗槽串联组成，在二级槽内进水，从一级槽内排水，其水流方向与镀件清洗方向相反。二级逆流水洗废水为连续排放，二级逆流水洗槽的水每3个月更换一次，部分水回用于回收槽内，部分废水通过独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

由于镀槽槽液中存在大量的硫酸镍、氯化镍、硼酸等酸性物质，电镀过程中会存在少量酸性气体（HCl）的挥发，废气采用生产线密闭抽风装置进行收集，废气收集后通入两级碱喷淋吸收塔进行处理后经15m高排气筒DA001排放。

（5）漂白：镀镍后产品上会有水渍，颜色偏黄，这时需要增加一道漂白工艺，槽液为酒石酸（8g/L）和葡萄糖酸钠（15g/L），常温，时间为5min，槽液2天更换一次，废槽液通过独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

漂白槽液中主要为一水柠檬酸和酒石酸等酸性物质，漂白过程中会产生少量酸性气体，废气采用生产线密闭抽风装置进行收集，废气收集后通入两级碱喷淋吸收塔进行处理后经15m高排气筒DA001排放。

（6）中和：产品经过漂白后，内孔会有酸性，这时需要中和，中和槽液为20g/L的氢氧化钠，呈碱性，时间为3min，温度为常温。槽液2天更换一次，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

中和后进行双联水洗，双联水洗水从槽头连续排放，双联水洗槽的水每3个月更换一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

（7）电解（钝化）：为提高工件的防护能力和外观装饰，镀镍后的工件需再进入钝化槽中进行钝化。本项目钝化剂主要为3g/L的铬酸酐溶液，钝化时间为5-10min，温度常温。根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018），常温下低铬酸及其盐溶液中钝化溶液产生的铬酸雾可忽略，本项目钝化液铬酸酐溶液浓度为3g/L，浓度较低，因此本项目钝化产生的铬酸雾可忽略，但该部分废气仍经过生产线密闭及槽边抽风装置收集后通入两级酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒DA001排放。钝化槽液每个月更换1次，更换的废槽液经容器暂存后以少量多次的方式通过独立管道送往含铬废水处理设施进行处理。

钝化后进行两套三联水洗，三联水洗水从槽头连续排放，三联水洗槽的水每3个月更换一次，更换下来的水部分回用于热水洗工序，剩余废水通过独立管道送往含铬废水处理设施进行处理。

（8）封闭：封闭工艺目的为防止产品生锈，增加盐雾功能，槽液为2-5%的封闭剂，加温至50℃-60℃，封闭时间为10min。槽液更换周期为2天，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

封闭后进行三联水洗，三联水洗水从槽头连续排放，三联水洗槽的水每3个月更换一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

各槽溶液配置采用专门的密闭调配间进行配置，采用自动加药装置向槽体中自动补充槽液。

（9）烘干：封闭后工件经过沥水槽送至烘干炉进行烘干，烘干炉为电炉，烘干后的工件下挂后即为成品。

3、钢壳生产工艺变动分析

对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单》，其生产工艺中要求为：“3.镀种类型变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。4.主要生产工艺变化；主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加。”的属于重大变动。本项目钢壳电镀生产线实际建设中主要增加了一道超声波水洗程序、一道“酸洗+水洗”程序，减少了一道水洗程序、一道中和过程，镀种类型未变化，主要原辅材料未变化，未导致新增污染物或污染物排放量增加，因此不属于重大变动。

（二）本项目钢带环评批复和一期工程验收生产工艺如下所示。

1、本项目环评批复钢带主要工艺流程及产污环节

图3-6  环评批复钢带生产工艺及产污环节示意图

工艺流程简述：

（1）冲压：将外购钢带采用冲压机进行加工，加工过程中会产生废拉伸油。

（2）化学除油：首先将待镀工件放置于放料架上，由上下轮传动牵引并置于除油槽内。除油槽内溶液30g/L的OP乳化剂和40ml/L的硫酸。除油槽温度控制在50-55℃，除油时间均为50s。除油槽液定期更换，更换周期为6个月，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

化学除油后进行除油回收，对工件带出的液体进行回收，回收后对工件进行喷淋水洗，水洗废水经隔油池预处理后通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。回收槽液体回用于化学除油槽。

除油槽溶液配置采用专门的密闭调配间进行配置，采用自动加药装置向槽体中自动补充槽液。密闭调配间设置密闭抽风装置对溶液配制废气进行收集，除油过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集，合并通入两级碱喷淋吸收塔7#、8#进行处理后经15mP7、P8高排气筒排放。

除油过程中产生的废气一起采用槽边抽风装置进行收集后通入两级酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（3）电解除油：由上下轮传动牵引置于电解除油槽内，除油槽内溶液为碱性除油。除油液为20-30g/L氢氧化钠、纯碱，除油槽温度控制在45-50℃左右，除油时间为75s。除油槽溶液需定期更换，更换周期为6个月，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

电解除油后进行电解回收，对工件带出液体进行回收，回收后对工件进行喷淋水洗，水洗废水经隔油池预处理后通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。回收槽液体回用于电解除油槽。

电解除油原理： 在电解条件下，电极的极化作用降级了油与溶液的界面张力，溶液对零件表面的湿润性增加，使油膜与金属的粘附力降低，使油污易于剥离并分散到溶液种乳化而除去。

电解除油过程方程式如下：

4H2O+4e=2H2↑+ 4OH-

电解过程中表面上大量气体析出，对油膜会产生气强大的冲击和乳化作用。当把粘附有油膜的工件浸入碱性电解液时，由于油与碱液面张力减少，油膜产生了裂纹。与此同时，电极由于通电而极化，电极极化虽然对非离子型油类没有多大作用，但是它却使金属与碱液间的界面张力大大降低，因此很快地加大了二者的接触面积，从而排挤附着在金属表面上的油污，使油膜进一步破裂成小油珠。由于电流的作用下，再电极上生成了小气泡（氢气），这些气泡很易滞留在油珠上，新的气体不断产生，气泡就逐渐变大，在气泡升力的影响下，油珠离开金属表面的趋势增大，当气泡的升力足够大时，它就带着油珠脱离金属表面跑到液面上来了，同时溶液起到搅拌作用，加速了零件表面油污的脱除速度。

（4）酸洗：除油水洗后工件至酸洗槽进行酸洗，去除工件表面的氧化皮等杂质。酸洗溶液为60ml/L的盐酸，温度为常温，酸洗时间为10s。酸洗液定期更换，更换周期为1周，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

酸洗过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入两级酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

酸洗槽溶液配置采用专门的密闭调配间进行配置，采用自动加药装置向槽体中自动补充槽液。密闭调配间设置密闭抽风装置对溶液配制废气进行收集，酸洗过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集，合并通入两级碱喷淋吸收塔7#、8#进行处理后经15mP7、P8高排气筒排放。

喷淋水洗后工件再次进行纯水清洗，保证清洗质量。纯水定期更换，更换周期为3天。废水送至综合废水处理设施进行处理。

（5）电镀镍：电镀槽液组分包括硫酸镍（200g/L）、氯化镍(45g/L)、硼酸（45g/L）、镍板，使用纯水进行调配，电镀工序温度为50℃，时间为5~6s。电镀槽后设置纯水回收工序，对工件带出液进行回收。回收液长时间使用浓度较高时回用至电镀槽。

电镀槽液使用一段时间镀液中的浓度下降，需进行硫酸镍、氯化镍、硼酸的原料补充。电镀镍板使用一段时间后镀液中的镍会陆续下降，需进行补充镍板，将镍板装在钛篮中，将钛篮挂在电镀槽中进行正负极导电置于工件上镍。

电镀回收后的工件进行两级喷淋清洗，清洗废水从水洗槽槽头连续溢出，废水送往含镍废水处理设施进行处理。

由于镀槽槽液中存在大量的硫酸镍、氯化镍、硼酸等酸性物质，电镀过程中会存在少量酸性气体（HCl）的挥发，废气采用生产线密闭抽风装置进行收集，废气收集后通入两级碱喷淋吸收塔进行处理后经15m高排气筒排放。

（6）中和：产品经酸洗、镀镍后会带有酸性，需要进行中和调节，中和槽液为20g/L氢氧化钠，呈碱性，时间为5~6s，槽液每3天更换一次，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

中和后工件采用纯水进行两道水洗，保证清洗质量。纯水槽定期更换，更换周期为7天一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

（7）烘干：纯水清洗后，采用风机对工件表面进行吹脱处理，以除去工件表面高含量的水分。经吹脱后的工件由上下轮传动至烘干箱进行烘干。烘干炉为电炉，烘干后的工件由收料机卷收，即为成品。

各槽溶液配置采用专门的密闭调配间进行配置，采用自动加药装置向槽体中自动补充槽液。

2、本项目一期工程验收钢带主要工艺流程及产污环节

图3-7  一期工程验收钢带生产工艺及产污环节示意图

工艺流程简述：

（1）冲压：将外购钢带采用冲压机进行加工，加工过程中会产生废拉伸油。

（2）化学除油：首先将待镀工件放置于放料架上，由上下轮传动牵引并置于除油槽内。除油槽内溶液30g/L的OP乳化剂和40ml/L的硫酸。除油槽温度控制在50-55℃，除油时间均为50s。除油槽液定期更换，更换周期为6个月，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

化学除油后进行除油回收，对工件带出的液体进行回收，回收后对工件进行水洗、水喷淋，水洗废水经隔油池预处理后通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。回收槽液体回用于化学除油槽。

除油槽溶液配置采用专门的密闭调配间进行配置，采用自动加药装置向槽体中自动补充槽液。密闭调配间设置密闭抽风装置对溶液配制废气进行收集，除油过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集，合并通入两级碱喷淋吸收塔进行处理后经15m高排气筒DA002排放。（本项目一期工程仅验收1条钢带生产线，另1条为二期建设内容）

除油过程中产生的废气一起采用槽边抽风装置进行收集后通入两级酸雾吸收塔进行处理后经15m高排气筒DA002排放。

（3）电解除油：由上下轮传动牵引置于电解除油槽内，除油槽内溶液为碱性除油。除油液为20-30g/L氢氧化钠，除油槽温度控制在45-50℃左右，除油时间为75s。除油槽溶液需定期更换，更换周期为6个月，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

电解除油后进行电解回收，对工件带出液体进行回收，回收后对工件进行喷淋水洗，水洗废水经隔油池预处理后通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。回收槽液体回用于电解除油槽。

电解除油原理：在电解条件下，电极的极化作用降级了油与溶液的界面张力，溶液对零件表面的湿润性增加，使油膜与金属的粘附力降低，使油污易于剥离并分散到溶液种乳化而除去。

电解除油过程方程式如下：

4H2O+4e=2H2↑+ 4OH-

电解过程中表面上大量气体析出，对油膜会产生气强大的冲击和乳化作用。当把粘附有油膜的工件浸入碱性电解液时，由于油与碱液面张力减少，油膜产生了裂纹。与此同时，电极由于通电而极化，电极极化虽然对非离子型油类没有多大作用，但是它却使金属与碱液间的界面张力大大降低，因此很快地加大了二者的接触面积，从而排挤附着在金属表面上的油污，使油膜进一步破裂成小油珠。由于电流的作用下，再电极上生成了小气泡（氢气），这些气泡很易滞留在油珠上，新的气体不断产生，气泡就逐渐变大，在气泡升力的影响下，油珠离开金属表面的趋势增大，当气泡的升力足够大时，它就带着油珠脱离金属表面跑到液面上来了，同时溶液起到搅拌作用，加速了零件表面油污的脱除速度。

（4）酸洗：除油水洗后工件至酸洗槽进行酸洗，去除工件表面的氧化皮等杂质。酸洗溶液为20ml/L的硫酸，温度为常温，酸洗时间为10s。酸洗液定期更换，更换周期为1周，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

酸洗过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入两级酸雾吸收塔进行处理后经15m高排气筒DA002排放。

酸洗槽溶液配置采用专门的密闭调配间进行配置，采用自动加药装置向槽体中自动补充槽液。密闭调配间设置密闭抽风装置对溶液配制废气进行收集，酸洗过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集，合并通入两级碱喷淋吸收塔进行处理后经15m高排气筒DA002排放。（本项目一期工程仅验收1条钢带生产线，另1条为二期建设内容）

喷淋水洗后工件再次进行纯水清洗，保证清洗质量。纯水定期更换，更换周期为3天。废水送至综合废水处理设施进行处理。

（5）电镀镍：电镀槽液组分包括硫酸镍（200g/L）、氯化镍(45g/L)、硼酸（45g/L）、镍板，使用纯水进行调配，电镀工序温度为50℃，时间为5~6s。电镀槽后设置纯水回收工序，对工件带出液进行回收。回收液长时间使用浓度较高时回用至电镀槽。

电镀槽液使用一段时间镀液中的浓度下降，需进行硫酸镍、氯化镍、硼酸的原料补充。电镀镍板使用一段时间后镀液中的镍会陆续下降，需进行补充镍板，将镍板装在钛篮中，将钛篮挂在电镀槽中进行正负极导电置于工件上镍。

电镀回收后的工件进行两级喷淋清洗，清洗废水从水洗槽槽头连续溢出，废水送往含镍废水处理设施进行处理。

由于镀槽槽液中存在大量的硫酸镍、氯化镍、硼酸等酸性物质，电镀过程中会存在少量酸性气体（HCl）的挥发，废气采用生产线密闭抽风装置进行收集，废气收集后通入两级碱喷淋吸收塔进行处理后经15m高排气筒DA002排放。

（6）中和：产品经酸洗、镀镍后会带有酸性，需要进行中和调节，中和槽液为20g/L氢氧化钠，呈碱性，时间为5~6s，槽液每3天更换一次，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

中和后工件采用纯水进行水喷淋及水洗，保证清洗质量。纯水槽定期更换，更换周期为7天一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

（7）烘干：纯水清洗后，采用风机对工件表面进行吹脱处理，以除去工件表面高含量的水分。经吹脱后的工件由上下轮传动至烘干箱进行烘干。烘干炉为电炉，烘干后的工件由收料机卷收，即为成品。

各槽溶液配置采用专门的密闭调配间进行配置，采用自动加药装置向槽体中自动补充槽液。

3、钢带生产工艺变动分析

对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单》，其生产工艺中要求为：“3.镀种类型变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。4.主要生产工艺变化；主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加。”的属于重大变动。本项目钢带电镀生产线实际建设中主要增加了一道水洗程序、一道纯水喷淋程序，电解除油工段仅使用氢氧化钠（不再使用纯碱），酸洗工段将盐酸改成硫酸，镀种类型未变化，主要原辅材料未变化，未导致新增污染物或污染物排放量增加，因此不属于重大变动。

3.7产污环节

本项目一期工程产污环节情况见下表：

表3-5                                 产污环节一览表

| 污染因素 | 产污环节 |  | 污染物 | 防治措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 钢壳电镀线 | 酸洗（活化） | 硫酸雾 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA001 |
|  |  | 钝化 | 铬酸雾 |  |  |
|  |  | 加酸槽体溶液调配间 | 硫酸雾 | 密闭负压收集 |  |
|  | 危废间废气 |  | 臭气浓度 | 密闭负压收集 |  |
|  | 含铬废水处理工艺废气 |  | 硫酸雾 | 密闭负压收集 |  |
|  | 钢带电镀线 | 化学除油 | 硫酸雾 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA002 |
|  |  | 酸洗（活化） | 硫酸雾 |  |  |
|  |  | 加酸槽体溶液调配间 | 硫酸雾 | 密闭负压收集 |  |
| 废水 | 镀镍后水洗/喷淋废水 |  | pH、COD、镍 | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、镀液滴落到地面；含镍废水处理系统（芬顿高级氧化+pH调节+混凝沉淀+碳滤+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于镀后水洗和漂白后水洗工段；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  |
|  | 漂白废槽液 |  |  |  |  |
|  | 漂白后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 钢带线碱喷淋吸收塔 |  |  |  |  |
|  | 活性炭反冲洗水 |  |  |  |  |
|  | 超滤反冲洗水 |  |  |  |  |
|  | 钝化废槽液 |  | 总铬、六价铬 | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、废液滴落到地面；含铬废水处理设施（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  |
|  | 钝化后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 钝化后三联水洗槽定期更换水 |  |  |  |  |
|  | 钢壳线碱喷淋吸收塔 |  |  |  |  |
|  | 车间地面清洗废水 |  |  |  |  |
|  | 活性炭反冲洗水 |  |  |  |  |
|  | 超滤反冲洗水 |  |  |  |  |
|  | 化学除油废槽液 |  | pH、COD、NH3-N、TP、TN、石油类 | 破乳、气浮 | 综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理后排入小尚庄污水处理厂处理 |
|  | 除油后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 电解除油废槽液 |  |  |  |  |
|  | 除油后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 酸洗废槽液 |  | pH、COD、NH3-N、TP、TN、石油类 | / |  |
|  | 酸洗后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 中和废槽液 |  |  |  |  |
|  | 中和后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 封闭废槽液 |  |  |  |  |
|  | 封闭后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 生活污水 |  | pH、COD、NH3-N、TP、TN | 经化粪池处理后排入小尚庄污水处理厂 |  |
|  | 纯水制备浓水 |  | COD、SS | 经厂区总排口排入小尚庄污水处理厂 |  |
| 噪声 | 冲床等高噪声设备 |  | 机械噪声 | 减振、隔声 |  |
| 固废 | 镀镍 |  | 电镀废渣 | 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置 |  |
|  | 镀液过滤设备 |  | 废滤芯 |  |  |
|  | 隔油和气浮 |  | 废油渣 |  |  |
|  | 含镍废水处理设施 |  | 含镍污泥 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 蒸发浓液 |  |  |
|  |  |  | 废过滤膜 |  |  |
|  | 含铬废水处理设施 |  | 含铬污泥 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 蒸发浓液 |  |  |
|  |  |  | 废过滤膜 |  |  |
|  | 冲压 |  | 废拉伸油 |  |  |
|  |  |  | 废乳化剂 |  |  |
|  |  |  | 废边角料 | 外售综合利用 |  |
|  | 综合废水处理设施 |  | 污泥 | 垃圾焚烧厂 |  |
|  | 纯水制备废树脂 |  | 废树脂 | 厂家回收 |  |

3.8项目变动情况

项目与环评及批复不一致的地方有：

1、生产设备

（1）考虑工件尺寸，因此电镀生产线槽体尺寸规格略有调整。考虑实际生产需求，钢壳生产线减少6只化学除油槽、1只电解（钝化）槽、2只中和槽、1只封闭槽，增加5只水洗槽、3只超声波水洗槽、1只热水洗槽、1只酸洗（活化）槽、3只回收槽、2只漂白槽、1只烘干槽；钢带生产线增加1只化学除油槽、3只水洗槽、6只电解除油槽、1只酸洗（活化）槽、1只电镀回收槽。以上槽体均不属于决定产能的设备，不影响产能，不新增污染物，故不属于重大变动。

（2）对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单》，其规模中要求为：“1、主镀槽规格增大或数量增加导致电镀生产能力增大30%及以上”的属于重大变动。①原环评批复中钢壳主镀槽规格为3800mm*2300mm*1100mm，镀槽数量为32个，主镀槽总容积为307.648m3；实际建设中主镀槽规格为950mm*2450mm*1100mm，镀槽数量为40个，主镀槽总容积为102.41m3，本次钢壳生产线中主镀槽总容积减小，其电镀能力减小，该变动情况不会导致《电镀建设项目重大变动清单》中规模要求第1条所列情形，因此不属于重大变动。②原环评批复中钢带主镀槽规格为6000mm*600mm*1000mm，镀槽数量为1个，主镀槽容积为3.6m3；实际建设中主镀槽规格为3300mm*850mm*1200mm，镀槽数量为1个，主镀槽容积为3.366m3，本次钢带生产线中主镀槽容积减小，数量不变，其电镀能力不增加，故该变动情况不会导致《电镀建设项目重大变动清单》中规模要求第1条所列情形，因此不属于重大变动。

2、生产工艺

对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单》，其生产工艺中要求为：“3.镀种类型变化，导致新增污染物或污染物排放量增加；4.主要生产工艺变化；主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加”的属于重大变动。①本项目钢壳电镀生产线实际建设中主要增加了一道超声波水洗程序、一道“酸洗+水洗”程序，减少了一道水洗程序、一道中和过程，镀种类型未变化，主要原辅材料未变化，未导致新增污染物或污染物排放量增加，因此不属于重大变动。②本项目钢带电镀生产线实际建设中主要增加了一道水洗程序、一道纯水喷淋程序，电解除油工段仅使用氢氧化钠（不再使用纯碱），酸洗工段将盐酸改成硫酸，镀种类型未变化，主要原辅材料未变化，未导致新增污染物或污染物排放量增加，因此不属于重大变动。

4.环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

项目一期工程废水主要包括含镍废水、含铬废水、综合废水、生活污水、纯水制备浓水。

含镍废水为含有重金属镍、需要对废水进行单独处理的废水，主要包含镀镍回收后水洗/喷淋废水、漂白废槽液、漂白后水洗废水、钢带线碱喷淋吸收塔更换废水，上述废水采用含镍废水处理系统进行处理，达标后回用于镀后水洗和漂白后水洗工段。含镍废水处理系统部分回用水定期对活性炭吸附及超滤进行反冲洗，反冲洗废水回至调节池重新处理，不外排。

含铬废水为含有重金属铬、需要对废水进行单独处理的废水，主要包含钝化废槽液、钝化后水洗废水、钢壳线碱喷淋吸收塔更换废水以及车间地面清洗水，上述废水采用含铬废水处理系统进行处理，达标后回用于钝化后水洗。含铬废水处理系统部分回用水定期对活性炭吸附及超滤进行反冲洗，反冲洗废水回至调节池重新处理，不外排。

综合废水主要包含化学除油废槽液、化学除油后水洗废水、电解除油废槽液，电解除油后水洗废水、酸洗废槽液、酸洗后水洗废水、中和废槽液、中和后水洗废水、封闭废槽液、封闭后水洗废水，上述废水经厂区综合废水处理系统处理后经厂区总排口排放。

生活污水经化粪池处理后经厂区总排口排放。

纯水制备浓水经厂区总排口排放。

综上，含镍废水经含镍废水处理系统处理回用，不外排；含铬废水经含铬废水处理系统处理后回用，不外排。经厂区综合废水处理系统处理后的综合废水、经化粪池处理后的生活污水与纯水制备浓水一起经厂区总排口排放进入小尚庄污水处理厂处理。

含铬废水处理系统采用“还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+反渗透+蒸发”工艺进行废水处理，废水处理工艺流程图如下：

图4-1  含铬废水处理工艺流程图

含镍废水处理系统采用“芬顿高级氧化+pH调节+混凝沉淀+碳滤+超滤+反渗透+蒸发”工艺进行废水处理，废水处理工艺流程图如下：

图4-2  含镍废水处理工艺流程图

综合废水处理系统采用“中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池”工艺进行废水处理，废水处理工艺流程图如下：

图4-3  综合废水处理工艺流程图

4.1.2废气

项目一期工程废气包含：钢壳电镀线产生的酸雾、钢带电镀线产生的酸雾、危废间废气、含铬废水处理工艺废气。

（1）钢壳电镀线产生的酸雾主要为酸洗工段及加酸槽体溶液调配间产生的硫酸雾、钝化工段产生的铬酸雾，危废间废气主要为臭气浓度，含铬废水处理工艺废气主要为硫酸雾，上述采用两级碱喷淋吸收塔处理，处理后经1根15m高排气筒DA001有组织排放。

（2）钢带电镀线产生的酸雾主要为化学除油工段、酸洗工段及加酸槽体溶液调配间产生的硫酸雾，采用两级碱喷淋吸收塔处理，处理后经1根15m高排气筒有组织DA002排放。

本项目各废气污染物情况及治理措施情况详见下表：

表4-1                项目有组织废气污染物情况及治理措施情况

| 产污环节 |  | 废气因子 | 治理措施及排放 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评批复 |  | 实际建设 |  | 一致性 |
| 钢壳电镀线 | 酸洗 | 硫酸雾 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA001 | 环评批复危废间废气与含铬废水处理工艺废气分别经两条钢壳生产线的两级酸雾吸收塔处理，本次仅验收其中一条生产线，因此废气合并进入一套治理措施处理后排放 |
|  | 钝化 | 铬酸雾 |  |  |  |  |  |
|  | 加酸槽体溶液调配间 | 硫酸雾 | 密闭负压收集 |  | 密闭负压收集 |  |  |
| 危废间废气 |  | 臭气浓度 | 密闭负压收集 |  | 密闭负压收集 |  |  |
| 含铬废水处理工艺废气 |  | 硫酸雾 | 密闭负压收集 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒 | 密闭负压收集 |  |  |
| 钢带电镀线 | 化学除油 | 硫酸雾 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA002 | 一致 |
|  | 酸洗 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
|  | 加酸槽体溶液调配间 | 硫酸雾 | 密闭负压收集 |  | 密闭负压收集 |  |  |

由上表可知，本项目废气污染治理措施实际建设情况满足环评及批复要求。

4.1.3噪声

本项目噪声源为反应釜配套的离心机、风机、各种泵等机械设备噪声。工程对高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

各类主要设备的噪声源强见下表。

表 4-2                   项目营运期车间主要设备噪声源强

| 设备名称 | 运行方式 | 环评批复 |  |  | 实际建设 |  |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量(台) | 源强dB(A) | 防治措施 | 数量(台) | 源强dB(A) | 防治措施 |  |
| 风机 | 连续 | 10 | 85 | 减振、厂房隔声 | 2 | 90 | 减振、厂房隔声 | 仅为一期建设内容 |
| 泵类 | 连续 | 50 | 80 |  | 20 | 80 |  |  |
| 冲床 | 连续 | 35 | 85 |  | 33 | 80 |  |  |
| 包装机 | 连续 | 20 | 80 |  | 9 | 80 |  |  |
| 车床 | 连续 | 5 | 85 |  | 1 | 85 |  |  |
| 钻铣床 | 连续 | 5 | 85 |  | 1 | 85 |  |  |
| 磨床 | 连续 | 5 | 85 |  | 1 | 85 |  |  |

4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物。一般固废主要为冲压产生的废边角料、综合废水处理系统的污泥、纯水制备废树脂；危险废物主要为电镀镍废渣，隔油废油，废滤芯，含镍废水处理设施含镍污泥、废活性炭、废蒸发浓液、废过滤膜，含铬废水处理设施含铬污泥、废活性炭、废蒸发浓液、废过滤膜，冲压废拉伸油，废乳化液，碳氢清洗剂油污，废气治理设施产生的废活性炭、废催化剂。

本项目新建一般固废间1座（15m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；项目新建一座危废暂存间（30m2），危废间地面已进行硬化防渗处理，可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防风、防雨及防渗的“三防”措施。可以满足环评文件及批复文件的要求。

项目产生的固废种类及处置措施情况见下表。

表 4-3                                 固体废物产生量及处置措施

| 属性 | 固废名称 | 项目处置措施 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复 | 实际情况 |  |
| 一般固废 | 废边角料 | 统一收集后于一般固废暂存间暂存，定期出售 | 统一收集后于一般固废暂存间暂存，定期出售 | 一致 |
|  | 综合废水处理系统的污泥 | 经板框压滤机压滤后于污泥暂存池暂存，定期送垃圾焚烧厂处置 | 经板框压滤机压滤后于污泥暂存池暂存，定期送垃圾焚烧厂处置 |  |
|  | 纯水制备废树脂 | 于一般固废暂存间暂存后厂家直接回收 | 于一般固废暂存间暂存后厂家直接回收 |  |
| 危险废物 | 隔油废油 | 采用专用密闭桶储存，在厂区危险废物暂存间暂存，定期委托具有相应资质的危废处置单位处置 | 采用专用密闭桶储存，在厂区危险废物暂存间暂存，定期委托具有相应资质的危废处置单位处置 |  |
|  | 电镀镍废渣 |  |  |  |
|  | 废滤芯 |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施废活性炭 |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施废过滤膜 |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施污泥 |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施废蒸发浓液 |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施废活性炭 |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施废过滤膜 |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施污泥 |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施废蒸发浓液 |  |  |  |
|  | 废拉伸油 |  |  |  |
|  | 废乳化液 |  | 此为二期建设内容产生的危险废物，本次验收不涉及 |  |
|  | 碳氢清洗剂油污 |  |  |  |
|  | 废催化剂 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |

4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

项目主要污染防治区：化学品储存间（包括各种酸、硫酸镍、氯化镍、铬酸酐、拉伸油）。仓库化学品储存设置托盘；生产车间、仓库设导流槽、液体收集桶；事故水池（约900m3，含初期雨水收集池）；应急器材、消防器材等。

4.2.2规范化排污口、视频监控、用电监控设施

本项目环评阶段要求在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控，在总用电处、生产设施、废气及废水处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。厂区已在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控，在总用电处、生产设施、废气及废水处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资落实情况

项目一期工程实际总投资5000万元。实际环保投资480万元，环保投资占实际总投资的9.6%。

环保投资落实情况详见下表。

表4-4                           项目一期工程环保投资一览表

| 类别 | 污染源 |  | 环保设施 |  | 实际投资额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 钢壳电镀线 | 酸洗（活化） | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA001 | 25 |
|  |  | 钝化 |  |  |  |
|  |  | 加酸槽体溶液调配间 | 密闭负压收集 |  |  |
|  | 危废间废气 |  | 密闭负压收集 |  |  |
|  | 含铬废水处理工艺废气 |  | 密闭负压收集 |  |  |
|  | 钢带电镀线 | 化学除油 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA002 |  |
|  |  | 酸洗（活化） |  |  |  |
|  |  | 加酸槽体溶液调配间 | 密闭负压收集 |  |  |
| 废水 | 镀镍后水洗/喷淋废水 |  | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、镀液滴落到地面；含镍废水处理系统（芬顿高级氧化+pH调节+混凝沉淀+碳滤+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于镀后水洗和漂白后水洗工段；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  | 405 |
|  | 漂白废槽液 |  |  |  |  |
|  | 漂白后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 钢带线碱喷淋吸收塔 |  |  |  |  |
|  | 活性炭反冲洗水 |  |  |  |  |
|  | 超滤反冲洗水 |  |  |  |  |
|  | 钝化废槽液 |  | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、废液滴落到地面；含铬废水处理设施（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  |  |
|  | 钝化后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 钝化后三联水洗槽定期更换水 |  |  |  |  |
|  | 钢壳线碱喷淋吸收塔 |  |  |  |  |
|  | 车间地面清洗废水 |  |  |  |  |
|  | 活性炭反冲洗水 |  |  |  |  |
|  | 超滤反冲洗水 |  |  |  |  |
|  | 化学除油废槽液 |  | 破乳、气浮 | 综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理后排入小尚庄污水处理厂处理 |  |
|  | 除油后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 电解除油废槽液 |  |  |  |  |
|  | 除油后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 酸洗废槽液 |  | / |  |  |
|  | 酸洗后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 中和废槽液 |  |  |  |  |
|  | 中和后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 封闭废槽液 |  |  |  |  |
|  | 封闭后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 生活污水 |  | 经化粪池处理后排入小尚庄污水处理厂 |  |  |
|  | 纯水制备浓水 |  | 经厂区总排口排入小尚庄污水处理厂 |  |  |
| 噪声 | 风机、泵类等 |  | 基础减振、厂房隔声 |  | 10 |
| 固废 | 废边角料 |  | 1座一般固废暂存间（15m2） |  | 10 |
|  | 综合废水处理系统的污泥 |  |  |  |  |
|  | 纯水制备废树脂 |  |  |  |  |
|  | 隔油废油 |  | 1座危废暂存间（30m2） |  |  |
|  | 电镀镍废渣 |  |  |  |  |
|  | 废滤芯 |  |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施废过滤膜 |  |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施污泥 |  |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施废蒸发浓液 |  |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施废过滤膜 |  |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施污泥 |  |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施废蒸发浓液 |  |  |  |  |
|  | 废拉伸油 |  |  |  |  |
| 环境风险 | 仓库化学品储存设置托盘；生产车间、仓库设导流槽、液体收集桶；事故水池（约900m3，含初期雨水收集池）；应急器材、消防器材等 |  |  |  | 10 |
| 环境管理要求 | 视频监控，用电监控 |  |  |  | 20 |
| 合计 | / |  |  |  | 480 |

4.3.2环保设施“三同时”落实情况

本项目污染防治措施“三同时”落实情况详见下表。

表4-5                         工程污染防治措施汇总

| 污染因素 | 产污环节 |  | 采取的防治或保护措施 |  |  |  |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评及批复 |  | 实际建设 |  |  |  |
| 废气 | 钢壳电镀线 | 酸洗 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 |  | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA001 | 环评批复危废间废气与含铬废水处理工艺废气分别经两条钢壳生产线的两级酸雾吸收塔处理，本次仅验收其中一条生产线，因此废气合并进入一套治理措施处理后排放 |
|  |  | 钝化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加酸槽体溶液调配间 | 密闭负压收集 |  | 密闭负压收集 |  |  |  |
|  | 危废间废气 |  | 密闭负压收集 |  | 密闭负压收集 |  |  |  |
|  | 含铬废水处理工艺废气 |  | 密闭负压收集 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒 | 密闭负压收集 |  |  |  |
|  | 钢带电镀线 | 化学除油 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 |  | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA002 | 一致 |
|  |  | 酸洗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加酸槽体溶液调配间 | 密闭负压收集 |  | 密闭负压收集 |  |  |  |
| 废水 | 镀镍后水洗/喷淋废水 |  | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、镀液滴落到地面；含镍废水处理系统（芬顿高级氧化+pH调节+混凝沉淀+碳滤+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于镀后水洗和漂白后水洗工段；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、镀液滴落到地面；含镍废水处理系统（芬顿高级氧化+pH调节+混凝沉淀+碳滤+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于镀后水洗和漂白后水洗工段；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  |  | 一致 |
|  | 漂白废槽液 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 漂白后水洗废水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢带线碱喷淋吸收塔 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 活性炭反冲洗水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超滤反冲洗水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钝化废槽液 |  | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、废液滴落到地面；含铬废水处理设施（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、废液滴落到地面；含铬废水处理设施（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  |  | 一致 |
|  | 钝化后水洗废水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钝化后三联水洗槽定期更换水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢壳线碱喷淋吸收塔 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车间地面清洗废水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 活性炭反冲洗水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超滤反冲洗水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学除油废槽液 |  | 破乳、气浮 | 综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理后排入小尚庄污水处理厂处理 |  | 破乳、气浮 | 综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理后排入小尚庄污水处理厂处理 |  |
|  | 除油后水洗废水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电解除油废槽液 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除油后水洗废水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除油后水洗废水 |  | / |  |  | / |  |  |
|  | 酸洗废槽液 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 酸洗后水洗废水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中和废槽液 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中和后水洗废水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 封闭废槽液 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 |  | 经化粪池处理后排入小尚庄污水处理厂 |  | 经化粪池处理后排入小尚庄污水处理厂 |  |  |  |
|  | 纯水制备浓水 |  | 经厂区总排口排入小尚庄污水处理厂 |  | 经厂区总排口排入小尚庄污水处理厂 |  |  |  |
| 噪声 | 风机、泵类等 |  | 基础减振、厂房隔声 |  | 基础减振、厂房隔声 |  |  | 一致 |
| 固体废物 | 废边角料 |  | 密闭容器收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有相应危废处置资质的单位安全处置 |  | 密闭容器收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有相应危废处置资质的单位安全处置 |  |  |  |
|  | 综合废水处理系统的污泥 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纯水制备废树脂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隔油废油 |  | 采用专用密闭桶储存，在厂区危险废物暂存间暂存，定期委托具有相应资质的危废处置单位处置 |  | 采用专用密闭桶储存，在厂区危险废物暂存间暂存，定期委托具有相应资质的危废处置单位处置 |  |  |  |
|  | 电镀镍废渣 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废滤芯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施废活性炭 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施废过滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施污泥 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施废蒸发浓液 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施废活性炭 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施废过滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施污泥 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施废蒸发浓液 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废拉伸油 |  |  |  |  |  |  |  |

5.环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

1、工程建设符合国家产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类项目。符合当前国家产业政策。本项目已经新乡市凤泉区发展和改革委员会备案，项目代码：2105-410704-04-01-560140。

2、工程选址符合规划要求，厂区平面布置较为合理

本项目为年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目，选址位于新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区（西片区），本项目所占用地规划为二类工业用地，用地性质符合新乡市动力电池专业园区的规划。预测结果显示：项目对敏感点影响不大，对区域环境空气、地表水、地下水及声环境无显著影响，从环保角度看工程选址可行。工程生产车间、辅助工程等设施在总体平面布置上可满足工艺流程合理、物料输送顺畅的原则，厂区平面布置较为合理。

3、废气：

项目产生的废气为：

酸雾吸收塔1#：1条生产线的活化工序产生的硫酸雾经槽上方和槽边设置的抽风装置收集后引入酸雾吸收塔1#处理，处理后经15m高排气筒排放。硫酸雾产生量为1.1657t/a，经酸雾吸收塔处理后排放浓度3.24mg/m3，有组织排放量为0.1166t/a，无组织排放量为0.0612t/a。

酸雾吸收塔2#、3#：2条生产线的酸洗工序产生的硫酸雾经槽上方和槽边设置的抽风装置收集后引入酸雾吸收塔2#、3#处理，处理后经各自15m高排气筒排放。硫酸雾产生量均为0.2585t/a，经酸雾吸收塔处理后排放浓度0.9mg/m3，有组织排放量为0.0259t/a，无组织排放量为0.0136t/a。

酸雾吸收塔4#、5#、6#：3条生产线的酸洗工序产生的硫酸雾经槽上方和槽边设置的抽风装置收集后引入酸雾吸收塔4#、5#、6#处理，处理后经各自15m高排气筒排放。硫酸雾产生量均为0.3053t/a，经酸雾吸收塔处理后排放浓度1.06mg/m3，有组织排放量为0.0302t/a，无组织排放量为0.016t/a。

酸雾吸收塔7#：1条生产线的化学除油工序产生的硫酸雾及酸洗工序产生的HCl经槽上方和槽边设置的抽风装置收集后引入酸雾吸收塔7#处理，处理后经15m高排气筒排放。硫酸雾产生量为0.2873t/a，经酸雾吸收塔处理后硫酸雾排放浓度2.66mg/m3，有组织排放量为0.0288t/a，无组织排放量为0.0151t/a；HCl产生量为0.0626t/a，经酸雾吸收塔处理后硫酸雾排放浓度0.29mg/m3，有组织排放量为0.0029t/a，无组织排放量为0.0036t/a。

酸雾吸收塔8#：1条生产线的化学除油工序产生的硫酸雾及酸洗工序产生的HCl经槽上方和槽边设置的抽风装置收集后引入酸雾吸收塔8#处理，处理后经15m高排气筒排放。硫酸雾产生量为0.2995t/a经酸雾吸收塔处理后硫酸雾排放浓度2.77mg/m3，有组织排放量为0.0302t/a，无组织排放量为0.0158t/a；HCl产生量为0.0367t/a，经酸雾吸收塔处理后硫酸雾排放浓度0.17mg/m3，有组织排放量为0.0022t/a，无组织排放量为0.0022t/a。

酸雾吸收塔9#：1条生产线的酸洗工序产生的硫酸雾经槽上方和槽边设置的抽风装置收集后引入酸雾吸收塔9#处理，处理后经15m高排气筒排放。硫酸雾产生量为0.1699t/a，经酸雾吸收塔处理后排放浓度1.49mg/m3，有组织排放量为0.0158t/a，无组织排放量为0.0086t/a。

非甲烷总烃排气筒10#：1条生产线的涂胶工及碳氢清洗序产生的非甲烷总烃经密闭负压后引入活性炭吸脱附+催化燃烧装置10#处理，处理后经15m高排气筒排放。非甲烷总烃产生量为2.6628t/a，经活性炭吸脱附+催化燃烧装置处理后排放浓度11.21mg/m3，有组织排放量为0.2845t/a，无组织排放量为0.0533t/a。

4、废水：

本项目废水排放量为533.724m3/d，污水处理站出口以及总排口废水石油类能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2的要求，COD、氨氮、TP、TN能够满足小尚庄污水处理厂和凤泉污水处理厂进水标准，本项目废水近期排入小尚庄污水处理厂处理，远期待凤泉污水处理厂建设完成正常运行后排入凤泉污水处理厂处理。

5、噪声：

工程噪声源主要为冲床、组装一体机、涂胶机、烘干机、检验机、包装机等，经减振、厂房隔声等措施治理后，各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求。

6、固废：

该工程营运期间产生的固废包括一般固废和危险废物两大类，其中一般固废包括冲压产生的废边角料、综合废水处理系统的污泥、以及纯水制备废树脂；危险废物主要包括电镀镍废渣，隔油废油，废滤芯，含镍废水处理设施污泥、废活性炭、废过滤膜、废蒸发浓液，含铬废水处理设施污泥、废活性炭、废过滤膜、废蒸发浓液，废气治理设施产生的废活性炭、废催化剂，冲压废拉伸油、废乳化剂，碳氢清洗油污。

冲压废边角料集中收集后出售，综合废水处理设施污泥送至垃圾焚烧厂焚烧，纯水制备废树脂由厂家回收；危险废物专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置。

7、工程可能产生的环境风险对周围环境影响可接受

本项目的原料具有一定的毒性和腐蚀性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏风险。但风险事故发生概率比较低，发生事故对周围敏感目标的危害后果较小，在采取风险防范措施后，项目的风险可防控。

8、工程环保投资

工程环保投资690万元，占工程总投资的3.45%，建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保落实到位，严格执行环保“三同时”制度。

9、工程符合清洁生产的要求

本项目属于电镀行业，国家发展和改革委员会、环境保护部会同工业和信息化部2015年10月28日联合发布了《电镀行业清洁生产评价指标体系》（2015年第25号）。对比其中的清洁生产评价指标，本项目清洁生产水平为Ⅰ级，即国内清洁生产领先水平。

10、工程建成后将具有较好的社会效益和经济效益

由环境经济效益分析可知，项目采取的各种污染防治措施合理可行，可使项目生产过程中产生的污染物得到较大程度的削减，同时项目的建设将会促进当地经济发展，增加就业机会，具有较好的经济效益和社会效益。

11、公众参与调查结果表明，公众普遍支持该项目的建设

新乡市亚航电源电子科技有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，于2021年5月25日在河南大豫环境网上进行了第一次媒体公示；并于2021年9月1日~2021年9月14日在大豫环境保护网进行了征求意见稿全文公示并征求公众意见，同时分别于2021年9月9日和9月10日在《新乡日报》上进行了信息公示并征求公众意见。

建设单位的公参真实性、有效性、代表性、公正性符合相关环保要求。

12、总量控制指标建议

评价建议将项目污染物排放量纳入总量指标进行控制：

①本项目出厂废水污染物排放总量为：COD18.0584t/a，氨氮1.9298t/a，总磷0.1837t/a，总氮2.2901t/a。

②本项目废水经凤泉污水处理厂处理后水污染物总量指标为：COD6.4047t/a，氨氮0.3202t/a，总磷0.064t/a，总氮2.4018t/a。

本项目废水经小尚庄污水处理厂处理后水污染物总量指标为：COD6.4047t/a，氨氮0.3202t/a，总磷0.064t/a，总氮2.4018t/a。

③本项目废气污染物排放总量指标为非甲烷总烃0.3378t/a（有组织0.2845t/a、无组织0.0533t/a）。

新增COD、氨氮排放量从平原示范区污水处理厂提标改造产生的减排量剩余量COD105.59056t、氨氮23.14576t中调剂给本项目COD12.8094t/a、氨氮0.6404t/a作为替代量。新增VOCS从新乡市永华涂料科技有限公司源头替代产生的减排量剩余量44.3374t中调剂给本项目VOCS 0.6756 t/a作为替代量。

13、建议

（1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位。

（2）建立健全安全生产和管理制度，积极消除事故隐患，杜绝事故发生。

（3）加强公司清洁生产工作，认真实施各项清洁生产措施，提高原料利用率，减少污染物的排放量。

（4）加强厂区及周围的环境绿化，利用绿色植物阻滞粉尘、吸音降噪作用，有效降低噪声对外环境的影响。

（5）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。

（6）规范员工的岗位操作章程制度、增强员工的安全意识。

（7）加强废气排放烟囱和固体废物暂存间地的规范化管理，按规定设置明显标志牌和便于监督监测的采样孔。

14、总结论

新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的允许类，符合国家产业政策；项目用地为二类工业用地，符合园区总体发展规划要求；根据环境影响预测结果：在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本项目对周围大气环境、地表水环境、地下水环境以及声环境的影响可接受；工程环境风险可接受；工程完成后，各项污染防治措施可行，全厂废气、废水、噪声污染物能够做到达标排放，固废采取了有效的处置措施；本项目严格按照规定进行了公众参与。从环保角度而言，该项目建设可行。

5.2审批部门审批决定

新乡市生态环境局凤泉分局文件

凤环书审〔2023〕1号

新乡市生态环境局凤泉分局关于《新乡市亚航电源电子科技有限公司

年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改

项目环境影响报告书》的批复

新乡市亚航电源电子科技有限公司：

你单位上报的由新乡市汇能环保技术有限公司环评工程师徐贵良（职业资格证书编号：2014035410352013411801000003）主持编制的《新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。

一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目拟投资20000万元，在新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区（西片区）租赁闲置厂房建设“年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目”。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：本项目盖帽生产线产生的硫酸雾经封闭生产线+槽上抽风+槽边抽风收集后引入两级酸雾吸收塔1#处理，处理后经15m高排气筒P1排放；本项目钢壳生产线产生的硫酸雾经封闭生产线+槽上抽风+槽边抽风收集后引入两级酸雾吸收塔2#、3#、4#、5#、6#处理，处理后经15m高排气筒P2、P3、P4、P5、P6排放；本项目钢带生产线产生的硫酸雾和氯化氢经封闭生产线+槽上抽风+槽边抽风收集后经两级酸雾吸收塔7#、8#、9#处理，处理后经15m高排气筒P7、P8、P9排放。本项目涂胶、碳氢、烘干废气经密闭负压收集后引入“活性炭吸附-脱附装置+催化燃烧装置”进行处理，尾气经1根15m高排气筒P10有组织排放。有组织排放的非甲烷总烃应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）-其他行业中附件1非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3、去除效率>70%的标准要求，硫酸雾、HCl应满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物硫酸雾30mg/m3、HCl 30mg/m3的排放限值，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》中对电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3的要求。无组织排放非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）-其他行业中附件1非甲烷总烃无组织排放浓度2mg/m3的标准要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2对硫酸雾1.2mg/m3和氯化氢0.2mg/m3的标准限值。

2、废水：含镍废水经含镍废水处理系统处理后回用，不外排。含铬废水经含铬废水处理系统处理后回用，不外排。纯水制备浓水经厂区总排口排放；含油废水经槽体隔油后与其他综合废水一起送入综合废水处理系统，经厂区综合废水处理系统处理后经厂区总排口排放，近期排入小尚庄污水处理厂处理，远期待凤泉污水处理厂正常运行后排入凤泉污水处理厂处理，进一步处理后排至纳污水体民生渠，最终汇入共产主义渠。厂区外排废水中的各种污染物排放浓度均应满足凤泉污水处理厂收水标准（COD 350mg/L、SS 240mg/L、氨氮35mg/L、总氮55mg/L、总磷4mg/L）要求。

3、噪声：厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固废：固体废物须按照《报告书》提出的措施进行处置，各类固体废物、危险废物贮存和处置应满足《危险废物贮存污染 控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（四）落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

（五）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗等措施，严防污染土壤和地下水。

（六）按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，厂区项目须在生产线、污染防治设施、总电源处安装用电监控设备、涉气工序安装视频监控设施，涉VOCs工序须安装VOCs在线监控设备，并按要求与环保部门联网。

四、项目完成后新增总量控制指标为：VOCs 0.3378t/a、COD 6.4047t/a，氨氮0.3202t/a，总磷0.064t/a，总氮2.4018t/a。

五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。

六、如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应报我局重新审核。

新乡市生态环境局凤泉分局

2023年2月15日

6.验收执行标准

2023年2月15日，新乡市生态环境局凤泉分局以凤环书审〔2023〕1号文对该项目环评报告书进行了批复。本项目执行的污染物排放标准见下表：

表6-1                                         污染物排放标准

| 污染 类别 | 执行标准 | 级别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 表5 | 硫酸雾（有组织） | 30mg/m3 |
|  |  |  | 铬酸雾（有组织） | 0.05mg/m3 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2 | 硫酸雾（无组织） | 1.2mg/m3 |
|  |  |  | 铬酸雾（无组织） | 0.006mg/m3 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 表2 | 臭气浓度（有组织） | 2000（无量纲） (15m高排气筒) |
|  |  | 表1 | 臭气浓度（无组织） | 20（无量纲） |
| 废水 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 表2 | pH（废水总排口） | 6～9 |
|  |  |  | 总镍（含镍污水处理系统出口） | 0.5mg/L |
|  |  |  | 总铬（含铬污水处理系统出口） | 1.0mg/L |
|  |  |  | 六价铬（含铬污水处理系统出口） | 0.2mg/L |
|  |  |  | 石油类（废水总排口） | 3.0mg/L |
|  | 小尚庄污水处理厂收水水质指标 | / | COD（废水总排口） | 350mg/L |
|  |  |  | SS（废水总排口） | 250mg/L |
|  |  |  | 氨氮（废水总排口） | 30mg/L |
|  |  |  | 总磷（废水总排口） | 3mg/L |
|  |  |  | 总氮（废水总排口） | 40mg/L |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 3类 | 噪声 | 昼65dB(A) |
|  |  |  |  | 夜55dB(A) |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |

7.验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

7.1.1废气

7.1.1.1有组织排放

本项目废气有组织监测内容见下表：

表7-1                                    废气有组织排放监测内容

| 污染源 | 设施名称 | 监测因子 | 监测位置 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢壳电镀线废气、危废间废气、含铬污水站废气 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA001 | 硫酸雾、铬酸雾、臭气浓度 | 治理设施进、出口 | 连续两天 3次/d | 按照竣工验收要求进行监测 |
| 钢带电镀线废气 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA002 | 硫酸雾 | 治理设施进、出口 |  |  |

7.1.1.2无组织排放

本项目废气无组织监测内容见下表：

表7-2                                   废气无组织监测内容

| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 项目厂区上风向设1个参照点1#，厂区下风向设3个监控点2#、3#、4# | 硫酸雾、铬酸雾、臭气浓度，同时测定风向、风速、气温、气压、天气状况 | 连续两天 4次/d |

7.1.2废水

本项目废水监测内容见下表：

表7-3                                         废水监测内容

| 污染源 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含镍电镀废水 | 含镍污水处理系统出口 | pH、COD、总镍 | 连续两天 4次/d | 按照竣工验收要求进行监测 |
| 含铬电镀废水 | 含铬污水处理系统出口 | pH、COD、总铬、六价铬 |  |  |
| 综合外排废水 | 厂区废水总排口 | pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、石油类、流量 |  |  |

7.1.3厂界噪声监测

本项目噪声监测内容见下表：

表7-4                                   厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界外1m 各布设1个监测点位，共4个监测点 | 等效声级 | 每天昼、夜各1次，连续2天 |

图7-1  本项目厂区平面及检测点位图

7.1.4 项目变动情况

本项目实际建设情况与《电镀建设项目重大变动清单（试行）》的对比分析：

表7-5  本项目与《电镀建设项目重大变动清单（试行）》的对比分析

| 通知内容 |  | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 1.主镀槽规格增大或数量增加导致电镀生产能力增大30%及以上。 | ①原环评批复中钢壳主镀槽规格为3800mm*2300mm*1100mm，镀槽数量为32个，则主镀槽总容积为307.648m3；实际建设中主镀槽规格为950mm*2450mm*1100mm，镀槽数量为40个，则主镀槽总容积为102.41m3，本次钢壳生产线中主镀槽单槽容积减小，数量增加，其电镀能力不增加，因此不属于重大变动。②原环评批复中钢带主镀槽规格为6000mm*600mm*1000mm，镀槽数量为1个，则主镀槽总容积为3.6m3；实际建设中主镀槽规格为3300mm*850mm*1200mm，镀槽数量为1个，则主镀槽总容积为3.366m3，本次钢带生产线中主镀槽单槽容积减小，数量不变，其电镀能力不增加，因此不属于重大变动。 | 不属于 |
| 建设地点 | 2.项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 3.镀种类型变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 4.主要生产工艺变化；主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加。 | ①本项目钢壳电镀生产线实际建设中主要增加了一道超声波水洗程序、一道“酸洗+水洗”程序，减少了一道水洗程序、一道中和过程，镀种类型未变化，主要原辅材料未变化，未导致新增污染物或污染物排放量增加，因此不属于重大变动。②本项目钢带电镀生产线实际建设中主要增加了一道水洗程序、一道纯水喷淋程序，电解除油工段仅使用氢氧化钠（不再使用纯碱），酸洗工段将盐酸改成硫酸，镀种类型未变化，主要原辅材料未变化，未导致新增污染物或污染物排放量增加，因此不属于重大变动。 | 不属于 |
| 环境保护措施 | 5.废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 6.排气筒高度降低10%及以上。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 7.新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 | 无变动 | 不属于 |

根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

8.质量保证和质量控制

8.1监测分析方法及监测仪器

本次检测分析方法、使用仪器及检出限见下表：

表8-1                检测分析方法、使用仪器及检出限

| 类别 | 检测因子 | 检测分析方法 | 仪器型号及编号 | 检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ1262-2022 | / | / |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法HJ544-2016 | 离子色谱仪IC6000 LYYQ-1-002-1 | 有组织：0.2mg/m3 无组织：0.005mg/m3 |
|  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T29-1999 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 LYYQ-1-009-1 | 有组织：5×10-3 mg/m3 无组织：5×10-4 mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 便携式酸度计pHB-4 LYYQ-2-010-2 | / |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 标准COD消解器CA-100 LYYQ-1-036-1 | 4mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 分析天平FA2004 LYYQ-1-010-1 | / |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 LYYQ-1-009-1 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 LYYQ-1-009-1 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 LYYQ-1-009-1 | 0.05mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 JC-OIL-6 LYYQ-1-013-1 | 0.06mg/L |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 LYYQ-1-009-1 | 0.004mg/L |
|  | 总铬 | 水质总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）GB7466-1987 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 LYYQ-1-009-1 | 0.004mg/L |
|  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11912-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG LYYQ-1-003-1 | 0.05mg/L |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | 多功能声级计AWA5688 LYYQ-2-003-3 | / |

8.2质量控制措施

（1）检测采样及样品分析均按照国家标准、技术规范要求进行。

（2）检测所使用仪器设备使用前均通过有资质的计量单位进行了检定或校准，且都在有效期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护，确认满足检验检测要求。

（3）所有项目按国家标准分析方法及我公司质控要求进行质量控制，采取空白样、平行样、加标回收测定、质控样品等措施对检测全过程进行质量控制。

（4）检测人员均经考核合格，并持证上岗。

9.验收监测结果

9.1生产工况

本项目为“新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目（一期）”，年工作天数为300天。生产工况见下表。

表9-1                                 验收期间工况负荷表

| 监测日期 | 生产负荷（%） |
| --- | --- |
| 2024.06.13 | 95.0 |
| 2024.06.14 | 97.3 |

由上表可知：验收监测期间，生产负荷达到95.0%~97.3%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。符合验收监测期间对生产工况的要求

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1污染物排放监测结果

9.2.1.1废水

项目一期工程废水主要包括含镍废水、含铬废水、综合废水、生活污水、纯水制备浓水。

含镍废水为含有重金属镍、需要对废水进行单独处理的废水，主要包含镀镍回收后水洗/喷淋废水、漂白废槽液、漂白后水洗废水、钢带线碱喷淋吸收塔更换废水，上述废水采用含镍废水处理系统进行处理，达标后回用于镀后水洗和漂白后水洗工段。含镍废水处理系统部分回用水定期对活性炭吸附及超滤进行反冲洗，反冲洗废水回至调节池重新处理，不外排。

含铬废水为含有重金属铬、需要对废水进行单独处理的废水，主要包含钝化废槽液、钝化后水洗废水、钢壳线碱喷淋吸收塔更换废水以及车间地面清洗水，上述废水采用含铬废水处理系统进行处理，达标后回用于钝化后水洗。含铬废水处理系统部分回用水定期对活性炭吸附及超滤进行反冲洗，反冲洗废水回至调节池重新处理，不外排。

综合废水主要包含化学除油废槽液、化学除油后水洗废水、电解除油废槽液，电解除油后水洗废水、酸洗废槽液、酸洗后水洗废水、中和废槽液、中和后水洗废水、封闭废槽液、封闭后水洗废水，上述废水经厂区综合废水处理系统处理后经厂区总排口排放。

生活污水经化粪池处理后经厂区总排口排放。

纯水制备浓水经厂区总排口排放。

综上，含镍废水经含镍废水处理系统处理回用，不外排；含铬废水经含铬废水处理系统处理后回用，不外排。经厂区综合废水处理系统处理后的综合废水、经化粪池处理后的生活污水与纯水制备浓水一起经厂区总排口排放进入小尚庄污水处理厂处理。本项目废水污染物监测结果见表9-2~表9-4。

表9-2                              废水监测结果一览表1

| 采样点位 | 采样时间 | 监测频次 | pH(无量纲) | COD(mg/L) | 镍(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含镍污水处理系统出口 | 2024.06.13 | 1 | 7.3 | 74 | 未检出 |
|  |  | 2 | 7.4 | 68 | 未检出 |
|  |  | 3 | 7.3 | 72 | 未检出 |
|  |  | 4 | 7.5 | 75 | 未检出 |
|  | 2024.06.14 | 1 | 7.2 | 77 | 未检出 |
|  |  | 2 | 7.3 | 69 | 未检出 |
|  |  | 3 | 7.2 | 70 | 未检出 |
|  |  | 4 | 7.3 | 73 | 未检出 |
| 备注：监测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件。 |  |  |  |  |  |

表9-3                              废水监测结果一览表2

| 采样点位 | 采样时间 | 监测频次 | pH(无量纲) | COD(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铬污水处理系统出口 | 2024.06.13 | 1 | 7.4 | 64 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 2 | 7.5 | 59 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 3 | 7.4 | 62 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 4 | 7.6 | 66 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2024.06.14 | 1 | 7.5 | 60 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 2 | 7.6 | 63 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 3 | 7.4 | 65 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 4 | 7.4 | 61 | 未检出 | 未检出 |
| 备注：监测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件。 |  |  |  |  |  |  |

表9-4                              废水监测结果一览表3

| 采样点位 | 采样时间 | 监测频次 | pH(无量纲) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | 石油类 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水总排口 | 2024.06.13 | 1 | 7.2 | 47 | 16 | 1.80 | 0.20 | 3.23 | 0.30 |
|  |  | 2 | 7.3 | 43 | 14 | 1.76 | 0.15 | 3.19 | 0.35 |
|  |  | 3 | 7.4 | 48 | 13 | 1.70 | 0.14 | 3.25 | 0.37 |
|  |  | 4 | 7.3 | 45 | 15 | 1.65 | 0.17 | 3.29 | 0.38 |
|  | 2024.06.14 | 1 | 7.3 | 49 | 12 | 1.72 | 0.16 | 3.35 | 0.35 |
|  |  | 2 | 7.2 | 44 | 11 | 1.74 | 0.18 | 3.28 | 0.39 |
|  |  | 3 | 7.3 | 45 | 12 | 1.78 | 0.19 | 3.36 | 0.36 |
|  |  | 4 | 7.2 | 46 | 14 | 1.83 | 0.14 | 3.42 | 0.35 |
| 备注：监测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表9-2、9-3可知，含镍污水处理系统出口废水污染物排放浓度为pH 7.2~7.5、COD 68~77mg/L、镍未检出（检出限为0.05mg/L），含铬污水处理系统出口废水污染物排放浓度为pH 7.4~7.6、COD 59~66mg/L、总铬未检出（检出限为0.004mg/L）、六价铬未检出（检出限为0.004mg/L），均满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2限值要求（pH 6～9、COD 80mg/L、总镍0.5mg/L、总铬1.0mg/L、六价铬0.2mg/L）。

由表9-4可知，厂区废水总排口废水污染物排放浓度为pH 7.2~7.4、COD 43~49mg/L、SS 11~16mg/L、NH3-N 1.65~1.83mg/L、TP 0.14~0.20mg/L、TN 3.19~3.42mg/L、石油类0.30~0.39mg/L，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2限值要求（pH 6～9、石油类3.0mg/L）、同时小尚庄污水处理厂收水水质指标（COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L）。由于本项目为间歇性生产，废水为间歇性排放，监测期间流量不具备检测条件，因此本次以实际预估排放量进行计算。项目一期工程厂区总排口实际废水排放量为103.079m3/d，年工作时间为300天，故本项目废水排放总量为30923.7m3/a。取监测结果最大浓度值计算本项目厂区总排口废水污染物出厂总量最大为COD 1.5153t/a、NH3-N 0.0566t/a、TP 0.0062t/a、TN 0.1058t/a。小尚庄污水处理厂出水浓度为：COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L，经小尚庄污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD 1.2369t/a、NH3-N 0.0566t/a、TP 0.0062t/a、TN 0.1058t/a。

9.2.1.2废气

##### 1、有组织废气

项目一期工程废气包含：钢壳电镀线产生的酸雾、钢带电镀线产生的酸雾、危废间废气、含铬废水处理工艺废气。

（1）钢壳电镀线产生的酸雾主要为酸洗工段及加酸槽体溶液调配间产生的硫酸雾、钝化工段产生的铬酸雾，危废间废气主要为臭气浓度，含铬废水处理工艺废气主要为硫酸雾，上述采用两级碱喷淋吸收塔处理，处理后经1根15m高排气筒DA001有组织排放。

（2）钢带电镀线产生的酸雾主要为化学除油工段、酸洗工段及加酸槽体溶液调配间产生的硫酸雾，采用两级碱喷淋吸收塔处理，处理后经1根15m高排气筒DA002有组织排放。

有组织废气污染物排放监测结果见表9-5至9-7。

①钢壳电镀线废气、危废间废气、含铬废水处理工艺废气

表9-5                            排气筒DA001监测结果1

| 采样日期 | 采样点位 | 频次 | 废气流量(m3/h) | 硫酸雾 |  | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | (无量纲) |
| 2024.06.13 | “两级酸雾吸收塔”进口 | 1 | 1.10×104 | 11.4 | 0.125 | 1122 |
|  |  | 2 | 1.13×104 | 10.7 | 0.121 | 1318 |
|  |  | 3 | 1.07×104 | 10.2 | 0.109 | 1513 |
|  |  | 均值 | 1.10×104 | 10.8 | 0.119 | / |
|  | “两级酸雾吸收塔”出口 | 1 | 1.05×104 | 未检出 | / | 549 |
|  |  | 2 | 1.08×104 | 未检出 | / | 630 |
|  |  | 3 | 1.03×104 | 未检出 | / | 724 |
|  |  | 均值 | 1.05×104 | 未检出 | / | / |
| 2024.06.14 | “两级酸雾吸收塔”进口 | 1 | 1.21×104 | 10.8 | 0.131 | 1513 |
|  |  | 2 | 1.16×104 | 11.2 | 0.130 | 1737 |
|  |  | 3 | 1.24×104 | 10.5 | 0.130 | 1995 |
|  |  | 均值 | 1.20×104 | 10.8 | 0.130 | / |
|  | “两级酸雾吸收塔”出口 | 1 | 1.16×104 | 未检出 | / | 416 |
|  |  | 2 | 1.13×104 | 未检出 | / | 478 |
|  |  | 3 | 1.19×104 | 未检出 | / | 549 |
|  |  | 均值 | 1.16×104 | 未检出 | / | / |
| 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 |  |  |  | 30 | / | / |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  |  |  | / | / | 2000（15m高排气筒） |

表9-6                            排气筒DA001监测结果2

| 采样日期 | 采样点位 | 频次 | 废气流量(m3/h) | 铬酸雾 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2024.06.13 | “两级酸雾吸收塔”进口 | 1 | 1.09×104 | 5.52 | 0.060 |
|  |  | 2 | 1.11×104 | 5.43 | 0.060 |
|  |  | 3 | 1.05×104 | 5.39 | 0.057 |
|  |  | 均值 | 1.08×104 | 5.45 | 0.059 |
|  | “两级酸雾吸收塔”出口 | 1 | 1.06×104 | 1.04×10-2 | 1.10×10-4 |
|  |  | 2 | 1.08×104 | 1.02×10-2 | 1.10×10-4 |
|  |  | 3 | 1.04×104 | 1.11×10-2 | 1.15×10-4 |
|  |  | 均值 | 1.06×104 | 1.06×10-2 | 1.12×10-4 |
| 2024.06.14 | “两级酸雾吸收塔”进口 | 1 | 1.19×104 | 5.62 | 0.067 |
|  |  | 2 | 1.17×104 | 5.57 | 0.065 |
|  |  | 3 | 1.24×104 | 5.59 | 0.069 |
|  |  | 均值 | 1.20×104 | 5.59 | 0.067 |
|  | “两级酸雾吸收塔”出口 | 1 | 1.16×104 | 1.15×10-2 | 1.33×10-4 |
|  |  | 2 | 1.13×104 | 1.09×10-2 | 1.23×10-4 |
|  |  | 3 | 1.18×104 | 1.17×10-2 | 1.38×10-4 |
|  |  | 均值 | 1.16×104 | 1.14×10-2 | 1.32×10-4 |
| 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 |  |  |  | 0.05 | / |

由表9-5至9-6可知，排气筒DA001硫酸雾排放浓度未检出（检出限为0.2mg/m3），铬酸雾排放浓度范围为0.0102~0.0117mg/m3、排放速率为0.000110~0.000138kg/h，臭气浓度为416~724（无量纲），能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5有组织硫酸雾排放浓度30mg/m3、铬酸雾排放浓度0.05mg/m3的标准限值，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有组织臭气浓度2000（无量纲、15m高排气筒）的标准限值。

项目工作时间以7200h/a（300d/a、24h/d）计，则钢壳电镀线废气、危废间废气、含铬废水处理工艺废气经两级碱喷淋吸收塔处理后排气筒出口废气污染物最大排放量为硫酸雾0.0086t/a、铬酸雾0.0010t/a，生产负荷以95.0%计，则满负荷情况下DA001排放废气污染物的量为硫酸雾0.0086t/a、铬酸雾0.0010t/a。

注：根据《环境空气质量监测规范》（试行）：若样品浓度低于监测方法检出限时，则该监测数据应标明未检出，并以1/2最低检出限报出，同时用该数值参加统计计算。故硫酸雾排放量=1/2检出限*最大风量*年工作时间。

②钢带电镀线废气

表9-7                               排气筒DA002监测结果

| 采样日期 | 采样点位 | 频次 | 废气流量(m3/h) | 硫酸雾 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2024.06.13 | “两级酸雾吸收塔”进口 | 1 | 1.93×103 | 13.4 | 0.026 |
|  |  | 2 | 1.97×103 | 12.0 | 0.024 |
|  |  | 3 | 1.91×103 | 11.7 | 0.022 |
|  |  | 均值 | 1.94×103 | 12.4 | 0.024 |
|  | “两级酸雾吸收塔”出口 | 1 | 1.85×103 | 1.67 | 3.09×10-3 |
|  |  | 2 | 1.89×103 | 1.82 | 3.44×10-3 |
|  |  | 3 | 1.82×103 | 1.88 | 3.42×10-3 |
|  |  | 均值 | 1.85×103 | 1.79 | 3.31×10-3 |
| 2024.06.14 | “两级酸雾吸收塔”进口 | 1 | 1.78×103 | 14.2 | 0.025 |
|  |  | 2 | 1.85×103 | 13.8 | 0.026 |
|  |  | 3 | 1.83×103 | 13.3 | 0.024 |
|  |  | 均值 | 1.82×103 | 13.8 | 0.025 |
|  | “两级酸雾吸收塔”出口 | 1 | 1.73×103 | 1.89 | 3.27×10-3 |
|  |  | 2 | 1.79×103 | 1.92 | 3.44×10-3 |
|  |  | 3 | 1.76×103 | 1.75 | 3.08×10-3 |
|  |  | 均值 | 1.76×103 | 1.85 | 3.26×10-3 |
| 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 |  |  |  | 30 | / |

由上表可知，排气筒DA002硫酸雾排放浓度范围为1.62~1.92mg/m3、排放速率为0.00308~0.00344kg/h，能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5有组织硫酸雾排放浓度30mg/m3的标准限值。

项目工作时间以7200h/a（300d/a、24h/d）计，则钢带电镀线废气经两级碱喷淋吸收塔处理后排气筒出口废气污染物最大排放量为硫酸雾0.0086t/a颗粒物最大排放量为0.0248t/a，生产负荷以95.0%计，则满负荷情况下DA002排放废气污染物的量为硫酸雾0.0261t/a。

##### 2、无组织废气

厂界无组织废气主要为厂区未收集的硫酸雾、铬酸雾、臭气浓度。厂界无组织废气排放情况如下：

表9-8                             厂界无组织废气监测结果

| 采样时间 |  | 检测项目采样点位 | 硫酸雾(mg/m3) | 铬酸雾(mg/m3) | 臭气浓度(无量纲) | 气象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.06.13 | 第一次 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | <10 | 温度：38.6℃ 气压：100.2KPa 风速：1.8m/s 风向：NE |
|  |  | 厂界外下风向2# | 未检出 | 未检出 | 18 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 未检出 | 未检出 | 11 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 未检出 | 未检出 | 15 |  |
|  | 第二次 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | <10 | 温度：39.2℃ 气压：100.1KPa 风速：1.9m/s 风向：NE |
|  |  | 厂界外下风向2# | 未检出 | 未检出 | 12 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 未检出 | 未检出 | 11 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 未检出 | 未检出 | 13 |  |
|  | 第三次 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | <10 | 温度：39.5℃ 气压：100.1KPa 风速：1.8m/s 风向：NE |
|  |  | 厂界外下风向2# | 未检出 | 未检出 | 18 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 未检出 | 未检出 | 14 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 未检出 | 未检出 | 18 |  |
|  | 第四次 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | <10 | 温度：39.7℃ 气压：100.1KPa 风速：1.7m/s 风向：NE |
|  |  | 厂界外下风向2# | 未检出 | 未检出 | 13 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 未检出 | 未检出 | 13 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 未检出 | 未检出 | 17 |  |
| 2024.06.14 | 第一次 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | <10 | 温度：33.4℃ 气压：99.2KPa 风速：1.6m/s 风向：NE |
|  |  | 厂界外下风向2# | 未检出 | 未检出 | 14 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 未检出 | 未检出 | 16 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 未检出 | 未检出 | 15 |  |
|  | 第二次 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | <10 | 温度：34.2℃ 气压：99.2KPa 风速：1.8m/s 风向：NE |
|  |  | 厂界外下风向2# | 未检出 | 未检出 | 17 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 未检出 | 未检出 | 11 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 未检出 | 未检出 | 16 |  |
|  | 第三次 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | <10 | 温度：36.1℃ 气压：99.1KPa 风速：1.7m/s 风向：NE |
|  |  | 厂界外下风向2# | 未检出 | 未检出 | 11 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 未检出 | 未检出 | 18 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 未检出 | 未检出 | 15 |  |
|  | 第四次 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | <10 | 温度：36.7℃ 气压：99.1KPa 风速：1.6m/s 风向：NE |
|  |  | 厂界外下风向2# | 未检出 | 未检出 | 13 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 未检出 | 未检出 | 17 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 未检出 | 未检出 | 18 |  |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |  |  | 1.2 | 0.006 | / | / |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |  |  | / | / | 20 | / |

根据上表的监测结果，厂界无组织废气排放浓度为：硫酸雾排放浓度未检出（检出限为0.005mg/m3）、铬酸雾排放浓度未检出（检出限为5×10-4mg/m3），可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织废气硫酸雾1.2mg/m3、铬酸雾0.006mg/m3的限值要求；臭气浓度排放浓度范围为<10~18（无量纲），可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

9.2.1.3噪声

本项目厂噪声监测结果见下表。

表9-9                                    噪声监测结果

| 检测时间 | 检测时段 | 检测结果 单位：dB(A) |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2024.06.13 | 南厂界 | 54 | 42 | 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) |
| 2024.06.14 | 南厂界 | 55 | 43 |  |
| 注：东、西、北厂界为共用墙，均不具备检测条件。 |  |  |  |  |

由上表可知，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

9.2.1.4固体废物

本项目一期工程产生的固体废物包括一般固废和危险废物。

一般固废主要为冲压产生的废边角料、综合废水处理系统的污泥、纯水制备废树脂；废边角料于一般固废暂存间暂存后定期出售；综合废水处理系统的污泥经板框压滤机压滤后于污泥暂存池暂存，定期送垃圾焚烧厂处置；纯水制备废树脂于一般固废暂存间暂存后厂家直接回收。

危险废物主要为电镀镍废渣，隔油废油，废滤芯，含镍废水处理设施含镍污泥、废活性炭、废蒸发浓液、废过滤膜，含铬废水处理设施含铬污泥、废活性炭、废蒸发浓液、废过滤膜，冲压废拉伸油；危险废物采用专用密闭桶储存，在厂区危险废物暂存间暂存，定期委托具有相应资质的危废处置单位处置。

各固体废物全部得到妥善处理。

本项目新建一般固废间1座（15m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；项目新建一座危废暂存间（30m2），危废间地面已进行硬化防渗处理，可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防风、防雨及防渗的“三防”措施。可以满足环评文件及批复文件的要求。

9.2.1.5污染物排放总量核算

根据监测数据与环评报告，本项目污染物实际排放量与环评批复量见下表。

表9-10                                     本工程污染物排放量                           单位：t/a

| 污染物 | 一期工程满负荷运行实际排放总量 | 环评批复一期工程排放总量 |
| --- | --- | --- |
| COD（排环境） | 1.2369 | 1.2369 |
| NH3-N（排环境） | 0.0566 | 0.0618 |
| 硫酸雾 | 0.0347 | 0.0834（有组织0.0547、无组织0.0287） |
| 铬酸雾 | 0.0010 | / |

9.2.2环保设施调试运行结果

9.2.2.1废水治理设施

项目一期工程废水主要包括含镍废水、含铬废水、综合废水、生活污水、纯水制备浓水。含镍废水经含镍废水处理系统处理回用，不外排；含铬废水经含铬废水处理系统处理后回用，不外排。经厂区综合废水处理系统处理后的综合废水、经化粪池处理后的生活污水与纯水制备浓水一起经厂区总排口排放进入小尚庄污水处理厂处理。由于本项目为间歇性生产，废水为间歇性排放，监测期间流量不具备检测条件，因此本次以实际预估排放量进行计算。根据监测数据，含镍污水处理系统出口废水污染物排放浓度为pH 7.2~7.5、COD 68~77mg/L、镍未检出（检出限为0.05mg/L），含铬污水处理系统出口废水污染物排放浓度为pH 7.4~7.6、COD 59~66mg/L、总铬未检出（检出限为0.004mg/L）、六价铬未检出（检出限为0.004mg/L），均满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2限值要求（pH 6～9、COD 80mg/L、总镍0.5mg/L、总铬1.0mg/L、六价铬0.2mg/L）；厂区废水总排口废水污染物排放浓度为pH 7.2~7.4、COD 43~49mg/L、SS 11~16mg/L、NH3-N 1.65~1.83mg/L、TP 0.14~0.20mg/L、TN 3.19~3.42mg/L、石油类0.30~0.39mg/L，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2限值要求（pH 6～9、石油类3.0mg/L）、同时小尚庄污水处理厂收水水质指标（COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L）。

9.2.2.2废气治理设施

1、有组织废气

（1）钢壳电镀线产生的酸雾主要为酸洗工段及加酸槽体溶液调配间产生的硫酸雾、钝化工段产生的铬酸雾，危废间废气主要为臭气浓度，含铬废水处理工艺废气主要为硫酸雾，上述采用两级碱喷淋吸收塔处理，处理后经1根15m高排气筒DA001有组织排放。

根据实际生产监测结果，排气筒DA001硫酸雾排放浓度未检出（检出限为0.2mg/m3），铬酸雾排放浓度范围为0.0102~0.0117mg/m3、排放速率为0.000110~0.000138kg/h，臭气浓度为416~724（无量纲），能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5有组织硫酸雾排放浓度30mg/m3、铬酸雾排放浓度0.05mg/m3的标准限值，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有组织臭气浓度2000（无量纲、15m高排气筒）的标准限值。

（2）钢带电镀线产生的酸雾主要为化学除油工段、酸洗工段及加酸槽体溶液调配间产生的硫酸雾，采用两级碱喷淋吸收塔处理，处理后经1根15m高排气筒DA002有组织排放。

根据实际生产监测结果，排气筒DA002硫酸雾排放浓度范围为1.62~1.92mg/m3、排放速率为0.00308~0.00344kg/h，能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5有组织硫酸雾排放浓度30mg/m3的标准限值。

2、无组织废气

根据厂界无组织废气监测结果显示，厂界无组织废气排放浓度为：硫酸雾排放浓度未检出（检出限为0.005mg/m3）、铬酸雾排放浓度未检出（检出限为5×10-4mg/m3），可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织废气硫酸雾1.2mg/m3、铬酸雾0.006mg/m3的限值要求；臭气浓度排放浓度范围为<10~18（无量纲），可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

环境影响专题报告及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，根据本项目的监测结果，本项目硫酸雾、铬酸雾、臭气浓度有组织排放能达标排放，且无组织废气（硫酸雾、铬酸雾、臭气浓度）排放达标。

9.2.2.3噪声治理设施

环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

9.2.2.4固体废物治理设施

本项目一期工程产生的固体废物包括一般固废和危险废物。

一般固废主要为冲压产生的废边角料、综合废水处理系统的污泥、纯水制备废树脂；废边角料于一般固废暂存间暂存后定期出售；综合废水处理系统的污泥经板框压滤机压滤后于污泥暂存池暂存，定期送垃圾焚烧厂处置；纯水制备废树脂于一般固废暂存间暂存后厂家直接回收。

危险废物主要为电镀镍废渣，隔油废油，废滤芯，含镍废水处理设施含镍污泥、废活性炭、废蒸发浓液、废过滤膜，含铬废水处理设施含铬污泥、废活性炭、废蒸发浓液、废过滤膜，冲压废拉伸油；危险废物采用专用密闭桶储存，在厂区危险废物暂存间暂存，定期委托具有相应资质的危废处置单位处置。

各固体废物全部得到妥善处理。

本项目新建一般固废间1座（15m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；项目新建一座危废暂存间（30m2），危废间地面已进行硬化防渗处理，可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防风、防雨及防渗的“三防”措施。可以满足环评文件及批复文件的要求。

9.2.3环境管理检查

1、环保手续与“三同时”执行情况

建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

2、环境管理制度及执行情况

建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

3、环保设施运转情况

检测期间各项环保设施运转正常。

4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表9-11                   本项目与暂行办法第八条对比分析

| 内容 | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- |
| 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。 | 相符 |
| 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。 | 相符 |
| 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表7-5）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 | 不涉及 |
| 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。 | 不涉及 |
| 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目已办理排污许可证。 | 相符 |
| 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目属于分期建设、分期验收项目，项目使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力满足相应主体工程需要。 | 相符 |
| 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。 | 不涉及 |
| 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。 | 不涉及 |
| 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。 | 不涉及 |

10.验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

10.1.1环保设施运行调试及监测结果

#### 10.1.1.1废水

项目一期工程废水主要包括含镍废水、含铬废水、综合废水、生活污水、纯水制备浓水。含镍废水经含镍废水处理系统处理回用，不外排；含铬废水经含铬废水处理系统处理后回用，不外排。经厂区综合废水处理系统处理后的综合废水、经化粪池处理后的生活污水与纯水制备浓水一起经厂区总排口排放进入小尚庄污水处理厂处理。由于本项目为间歇性生产，废水为间歇性排放，监测期间流量不具备检测条件，因此本次以实际预估排放量进行计算。根据监测数据，含镍污水处理系统出口废水污染物排放浓度为pH 7.2~7.5、COD 68~77mg/L、镍未检出（检出限为0.05mg/L），含铬污水处理系统出口废水污染物排放浓度为pH 7.4~7.6、COD 59~66mg/L、总铬未检出（检出限为0.004mg/L）、六价铬未检出（检出限为0.004mg/L），均满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2限值要求（pH 6～9、COD 80mg/L、总镍0.5mg/L、总铬1.0mg/L、六价铬0.2mg/L）；厂区废水总排口废水污染物排放浓度为pH 7.2~7.4、COD 43~49mg/L、SS 11~16mg/L、NH3-N 1.65~1.83mg/L、TP 0.14~0.20mg/L、TN 3.19~3.42mg/L、石油类0.30~0.39mg/L，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2限值要求（pH 6～9、石油类3.0mg/L）、同时小尚庄污水处理厂收水水质指标（COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L）。

#### 10.1.1.2废气

1、有组织废气

（1）钢壳电镀线产生的酸雾主要为酸洗工段及加酸槽体溶液调配间产生的硫酸雾、钝化工段产生的铬酸雾，危废间废气主要为臭气浓度，含铬废水处理工艺废气主要为硫酸雾，上述采用两级碱喷淋吸收塔处理，处理后经1根15m高排气筒DA001有组织排放。

根据实际生产监测结果，排气筒DA001硫酸雾排放浓度未检出（检出限为0.2mg/m3），铬酸雾排放浓度范围为0.0102~0.0117mg/m3、排放速率为0.000110~0.000138kg/h，臭气浓度为416~724（无量纲），能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5有组织硫酸雾排放浓度30mg/m3、铬酸雾排放浓度0.05mg/m3的标准限值，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有组织臭气浓度2000（无量纲、15m高排气筒）的标准限值。

（2）钢带电镀线产生的酸雾主要为化学除油工段、酸洗工段及加酸槽体溶液调配间产生的硫酸雾，采用两级碱喷淋吸收塔处理，处理后经1根15m高排气筒DA002有组织排放。

根据实际生产监测结果，排气筒DA002硫酸雾排放浓度范围为1.62~1.92mg/m3、排放速率为0.00308~0.00344kg/h，能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5有组织硫酸雾排放浓度30mg/m3的标准限值。

2、无组织废气

根据厂界无组织废气监测结果显示，厂界无组织废气排放浓度为：硫酸雾排放浓度未检出（检出限为0.005mg/m3）、铬酸雾排放浓度未检出（检出限为5×10-4mg/m3），可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织废气硫酸雾1.2mg/m3、铬酸雾0.006mg/m3的限值要求；臭气浓度排放浓度范围为<10~18（无量纲），可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

10.1.1.3 噪声

根据监测结果显示，南厂界噪声监测值昼间54~55dB(A)、夜间42~43dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)要求；东、西、北厂界为共用墙，均不具备检测条件。

10.1.1.4固体废物

本项目一期工程产生的固体废物包括一般固废和危险废物。

一般固废主要为冲压产生的废边角料、综合废水处理系统的污泥、纯水制备废树脂；废边角料于一般固废暂存间暂存后定期出售；综合废水处理系统的污泥经板框压滤机压滤后于污泥暂存池暂存，定期送垃圾焚烧厂处置；纯水制备废树脂于一般固废暂存间暂存后厂家直接回收。

危险废物主要为电镀镍废渣，隔油废油，废滤芯，含镍废水处理设施含镍污泥、废活性炭、废蒸发浓液、废过滤膜，含铬废水处理设施含铬污泥、废活性炭、废蒸发浓液、废过滤膜，冲压废拉伸油；危险废物采用专用密闭桶储存，在厂区危险废物暂存间暂存，定期委托具有相应资质的危废处置单位处置。

各固体废物全部得到妥善处理。

本项目新建一般固废间1座（15m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；项目新建一座危废暂存间（30m2），危废间地面已进行硬化防渗处理，可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防风、防雨及防渗的“三防”措施。可以满足环评文件及批复文件的要求。

10.1.1.5总量指标

本项目一期工程污染物排放总量为：COD 1.2369t/a、NH3-N 0.0566t/a，能够满足环评批复的一期COD 1.2369t/a、NH3-N 0.0618t/a的总量要求。

10.2 环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

10.3 总结论

新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目（一期）符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益。项目选址位于新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区（西片区），选址符合规划，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

11.建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市亚航电源电子科技有限公司                                                            填表人（签字）：                                                  项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区（西片区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 二十三、化学原料和化学制品制造业26—44基础化学原料制造261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新 建（迁建） 改 扩 建 技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带 |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2023年3月 |  | 实际生产能力 |  | 一期：年产1.55亿只锂电钢壳、200吨钢带 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2022年9月 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 690 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 3.45 |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 新乡市生态环境局凤泉分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 凤环书审[2023]1号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2023年2月15日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  | 洛阳市绿源环保技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 490 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 9.8 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 400 | 废气治理（万元） |  | 25 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 15 |  | 固废治理（万元） |  | 10 |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  | 0 |  |  | 其它（万元） |  | 40 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  |  |  |  | 300天 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 新乡市亚航电源电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮政 编码 |  | 453003 | 联系电话 |  | 15937320353 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 新乡市汇能环保技术有限公司 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水（万吨） | / |  | / | / |  |  |  | 3.09237 |  | 0 | 3.09237 | 3.09237 |  | / |  | 3.09237 |  | 16.01172 |  |  |  | / |  | +3.09237 |  |
|  |  | 化学需氧量 | / |  | 43~49 | 350 |  |  |  | / |  | 0 | 1.2369 | 1.2369 |  | / |  | 1.2369 |  | 6.4047 |  |  |  | / |  | +1.2369 |  |
|  |  | 氨 氮 | / |  | 1.65~1.83 | 30 |  |  |  | / |  | 0 | 0.0566 | 0.0618 |  | / |  | 0.0566 |  | 0.3202 |  |  |  | / |  | +0.0566 |  |
|  |  | 石油类 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 废气 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 烟 尘 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 工业粉尘 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 工业固体废物 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | VOC | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | 0.3378 |  |  |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升