获嘉县鑫昌盛家居用品厂

年加工500吨塑料门帘项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：获嘉县鑫昌盛家居用品厂

编制单位：获嘉县鑫昌盛家居用品厂

2024年8月

建设单位法人代表:	            （签字）

编制单位法人代表:	            （签字）

项 目 负 责人:       王安朋

填表人：         王安朋

建设单位: 获嘉县鑫昌盛家居用品厂

电话：13781906280

传真:         /

邮编:    453800

地址：新乡市获嘉县冯庄镇孟营村北25号

编制单位：获嘉县鑫昌盛家居用品厂

电话：13781906280

传真:       /

邮编:    453800

地址:  新乡市获嘉县冯庄镇孟营村北25号

表一

| 建设项目名称 | 年加工500吨塑料门帘项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 获嘉县鑫昌盛家居用品厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市获嘉县冯庄镇孟营村北25号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 塑料门帘 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 塑料门帘：450吨/年 塑料磁吸门帘：50吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 塑料门帘：135吨/年 塑料磁吸门帘：15吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.5.8 | 开工建设时间 | 2024.5.10 |  |  |
| 调试时间 | 2024.7-2024.9 | 验收现场检测时间 | 2024.7.18-2024.7.19 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局获嘉分局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 获嘉县鑫昌盛家居用品厂 | 环保设施施工单位 | 获嘉县鑫昌盛家居用品厂 |  |  |
| 投资总概算 | 200万 | 环保投资总概算 | 20万 | 比例 | 10% |
| 实际总概算 | 70万 | 实际环保投资 | 15万 | 比例 | 21% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议重新修订）； 3.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（自2022年6月5日起施行）； 4.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 5.《河南省建设项目环境保护条例》； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 8.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 9.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 10. 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 11.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； 12.《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021） 13.《获嘉县鑫昌盛家居用品厂年加工500吨塑料门帘项目环境影响报告表》，新乡市世青环境技术有限公司，2024.4； 14.《获嘉县鑫昌盛家居用品厂年加工500吨塑料门帘项目环境影响报告表》的批复（获环监[2024]6号），新乡市生态环境局获嘉分局，2024.5.8； 15.获嘉县鑫昌盛家居用品厂年加工500吨塑料门帘项目（一期）竣工环境保护验收检测报告，2024.8.23，河南平原山水检测有限公司，报告编号：PY2407016； 16.排污单位名称：获嘉县鑫昌盛家居用品厂；排污登记编号：92410724MADBPE0M5Q001X；管理类型：登记管理；排污许可证登记时间：2024年7月9日；有效期：2024年7月9日至2029年7月8日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 有组织; 3.5kg/h（15m高排气筒）. 氯化氢; 有组织; 100mg/m3、0.26kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 无组织：0.2mg/m3. 氯乙烯; 有组织; 36mg/m3、0.77kg/h （15m高排气筒）. 无组织; 0.6mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品企业绩效分级指标; 非甲烷总烃; 有组织; 10mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 无组织; 2.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）. |

表二

工程建设内容： 1、项目地理位置 获嘉县鑫昌盛家居用品厂位于新乡市获嘉县冯庄镇孟营村北25号，租赁现有厂房进行建设。本项目所在厂区四周环境为：东侧、西侧和北侧临农田，南临孟营村。本项目厂房周边敏感点为：南距厂界8m的孟营村；西距厂界493m的固县村。 根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境示意图见图1。 图1 项目厂区四周环境图 2、项目基本情况 项目基本建设情况见下表。 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年加工500吨塑料门帘项目; 年加工500吨塑料门帘项目（一期）; 仅为一期建设. 2; 建设单位; 获嘉县鑫昌盛家居用品厂; 获嘉县鑫昌盛家居用品厂; 一致. 3; 建设内容; 年加工500吨塑料门帘; 年加工150吨塑料门帘; 仅为一期建设. 4; 产品方案; 塑料门帘：450吨/年 塑料磁吸门帘：50吨/年; 塑料门帘：135吨/年 塑料磁吸门帘：15吨/年; 仅为一期建设. 5; 项目地址; 新乡市获嘉县冯庄镇孟营村北25号; 新乡市获嘉县冯庄镇孟营村北25号; 一致. 6; 占地面积; 2000m2; 2000m2; 一致. 7; 总投资（万元）; 200; 70; 一致. 8; 劳动制度; 单班制8h，年工作300天; 单班制8h，年工作300天; 一致. 9; 定员; 新增员工20人; 新增员工10人; 满足一期建设要求. 3、项目主要组成 项目基本建设情况见下表。 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间1#; 1间1F，建筑面积1000m2，租赁现有; 1间1F，建筑面积1000m2，租赁现有; 一致. 2; 辅助工程; 仓库; 1间1F，建筑面积1000m2，租赁现有; 1间1F，建筑面积1000m2，租赁现有; 一致. 3; 环保工程; 废水; 员工生活污水; 化粪池; 员工生活污水; 化粪池; 一致. 废气; 投料工序; 集气罩; 袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理+15m高排气筒; 投料工序; 集气罩; 干式过滤器装置+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理+15m高排气筒; 原环评批复颗粒物处理措施为袋式除尘器，本项目实际建设为干式过滤器装置. 造粒工序; 密闭集气罩; 造粒工序; 密闭管道. 挤出工序; 密闭集气罩; 挤出工序; 密闭集气罩. 磁帘加工工序; 密闭集气罩; 磁帘加工工序; 密闭集气罩. 噪音; 基础减振、厂房隔音; 基础减振、厂房隔音; 一致. 固废; 一般固废间1间（10m2）; 一般固废间1间（10m2）; 一致. 危废暂存间1间（10m2）; 危废暂存间1间（10m2）. 4; 公用工程; 给水; 当地供水管网; 当地供水管网; 一致. 供电; 国家电网提供; 国家电网提供; 一致. 本项目在实际建设过程中与环评相比，项目组成存在如下变动： 原环评批复颗粒物处理措施为袋式除尘器，本项目实际建设为干式过滤器装置（干式过滤器装置的原理是通过多孔性过滤介质的筛出功能、深层效应、静电效应以及惯性分离技术等多种机制共同作用，有效地去除气体中的粉尘和其他固体杂质，保证气体的洁净度，属于高效除尘设备）。根据监测报告，颗粒物排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（15m高排气筒）排放速率3.5kg/h和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度10mg/m3。经计算，本项目颗粒物实际排放总量未超出环评批复总量，能够满足总量指标。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），不属于重大变动。 4、工程主要设备： 项目工程主要设备情况见下表。 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 数量（台/套）; 数量（台/套）. 1; 混料机; 10; 3; 仅为一期建设. 2; 造粒机; 4; 1. 3; 挤出生产线; 10; 3. 4; 粉碎机; 4; 2. 5; 磁帘机; 4; 1. 本项目分期建设，决定产能的生产设备为挤出生产线，企业原设计10台挤出生产线年加工500吨塑料门帘，本次验收实际建设3台挤出生产线，可满足年加工150吨塑料门帘。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），该变动情况不属于重大变动。 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原料名称; 单位; 用量; 是否与环评一致. 环评批复; 实际使用量. 1; PVC树脂; t/a; 300; 90; 目前仅建设年加工150吨塑料门帘一期项目，原辅材料用量与一期产能相符. 2; 增塑剂（邻苯二甲酸二辛酯）; t/a; 200; 60. 3; 磁铁条; t/a; 3; 0.9. 4; 门帘边条; t/a; 1; 0.3. 5; 水; t/a; 294; 204. 6; 电; kW·h/a; 100万; 30万. 水平衡图： 图2 本项目水平衡图 单位m3/d 6、本项目生产工艺流程示意图如下： 本项目实际生产工艺和产污环节与环评均一致，具体工艺流程如下： 图3 生产工艺及产污环节流程图 具体的工艺流程简述如下： （1）混合 PVC树脂为固体粉末，袋装，拆袋后通过人工投料投入混料机；增塑剂为液体，储存于包装桶中，通过密闭管道输送至混料机。PVC树脂与增塑剂按比例输送至混料机，搅拌均匀，搅拌过程混料机密闭，无颗粒物产生。PVC树脂投料过程会产生颗粒物，设备运行会产生噪声，PVC树脂拆袋过程会产生废包装袋。 （2）造粒 混合均匀的原料通过密闭螺旋绞龙转运至造粒机，经电加热熔融进行造粒，加热温度130-140℃（因为造粒后的粒料挤出生产的塑料门帘透光性更好，因此本项目在塑化挤出前先进行造粒）。造粒过程会产生非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯，设备运行会产生噪声。粒料袋装后运至挤出机旁。 （3）塑化挤出 用真空上料机将粒料抽至挤出机料仓，经电加热熔融进行挤出，加热温度180-190℃。挤出过程会产生非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯，设备运行会产生噪声。 （4）压光成型 将挤出机中挤出的物料经挤出机自带的辊机压延到要求的厚度，压成透明软塑料板，进入下道工序。此工序需用水进行冷却，冷却水循环使用，定期补充，冷却水槽中的冷却水循环一段时间后，水质变差，需要定期（每月更换一次）更换为新鲜水，更换产生冷却水排水，设备运行会产生噪声。 （5）牵引分切 压光成型后的透明软塑料板，按产品所需规格进行分切。设备运行会产生噪声，分切过程会产生边角料，边角料经收集后由粉碎机粉碎成粒状（因粉碎粒径较大且边角料质地较软，故粉碎过程不产生粉尘，设备运行会产生噪声），回用于挤出工序。 （6）收卷包装 将分切后的透明软塑料板，按要求进行收卷，收卷后进行包装，包装后即为塑料门帘成品，入库待售。 （7）磁帘加工 本项目会生产少部分塑料磁吸门帘，门帘、磁铁条、门帘边条通过磁帘机加热使门帘与门帘边条软化焊接在一起，包裹住磁铁条，即为塑料磁吸门帘成品。磁帘机加热温度100℃，磁帘加工过程会产生非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯，设备运行会产生噪声。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 员工生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理，定期清运. 废气; 投料工序; 颗粒物; 集气罩; 干式过滤器装置+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理+15m高排气筒. 造粒工序; 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯; 密闭管道. 挤出工序; 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯; 密闭集气罩. 磁帘加工工序; 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯; 密闭集气罩. 噪声; 混料机、造粒机、挤出生产线、粉碎机、磁帘机、风机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 一般固体废物; 拆袋工序; 废包装袋; 集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期出售. 分切工序; 边角料; 集中收集后，经粉碎机粉碎后回用于生产. 废气处理过程; 收集粉尘; 集中收集后，回用于生产. 危险废物; 废气处理过程; 废催化剂; 集中收集后，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 废活性炭.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废气、废水、厂界噪声检测点位） 1、废气 生产过程位于密闭车间内，投料工序产生的颗粒物经集气罩收集；造粒工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯经密闭管道收集；挤出、磁帘加工工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯经密闭集气罩收集，上述废气收集后由干式过滤器装置+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒排放。 图4 废气处理流程示意图 2、废水 本项目用水包括冷却用水和职工生活用水。本项目压光成型工序需用水进行冷却，冷却水循环使用，冷却水排水作为厕所冲洗水；生活污水依托厂区内化粪池处理后，定期清运。 图5 废水处理流程示意图 3、噪声 本项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准要求。 图6 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期一般固体废物主要为拆袋工序产生的废包装袋，分切工序产生的边角料，废气处理过程产生的收集粉尘。危险废物主要为废气处理过程产生的废催化剂、废活性炭。废包装袋集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期出售；边角料集中收集后，经粉碎机粉碎后回用于生产；收集粉尘集中收集后，回用于生产。废催化剂和废活性炭集中收集后，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 图7 固废处理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资（万元）; 防治措施内容、数量; 投资（万元）. 废气; 有组织; 投料; 颗粒物; 集气罩; 袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理+15m高排气筒; 15; 集气罩; 干式过滤器装置+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理+15m高排气筒; 10. 造粒; 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯; 密闭集气罩; 密闭管道. 挤出; 密闭集气罩; 密闭集气罩. 磁帘加工; 密闭集气罩; 密闭集气罩. 无组织; 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯; 加强设备密闭与车间密闭; 加强设备密闭与车间密闭. 废水; 冷却废水; COD、SS; 冷却水排水作为厕所冲洗水; /; 冷却水排水作为厕所冲洗水; /. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排; 生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排. 噪声; 混料机、造粒机、挤出生产线、粉碎机、磁帘机、风机等; 噪声; 设备减振、厂房隔声; 2; 设备减振、厂房隔声; 2. 固废; 拆袋工序; 废包装袋; 一般固废间1间（10m2）; 3; 一般固废间1间（10m2）; 3. 分切工序; 边角料. 废气处理过程; 收集粉尘. 废气处理过程; 废催化剂; 危废暂存间1间（10m2）; 危废暂存间1间（10m2）. 废活性炭. 6、厂区平面布置及监测点位图 图8 本项目厂区平面及检测点位图 7、项目变动情况 本项目在实际建设过程中较原环评存在如下变动： 废气治理措施变动：原环评批复颗粒物处理措施为袋式除尘器，本项目实际建设为干式过滤器装置（干式过滤器装置的原理是通过多孔性过滤介质的筛出功能、深层效应、静电效应以及惯性分离技术等多种机制共同作用，有效地去除气体中的粉尘和其他固体杂质，保证气体的洁净度，属于高效除尘设备），根据监测报告，颗粒物排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（15m高排气筒）排放速率3.5kg/h和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度10mg/m3。经计算，本项目颗粒物实际排放总量未超出环评批复总量，能够满足总量指标。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），均不属于重大变动。 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 原环评批复颗粒物处理措施为袋式除尘器，本项目实际建设为干式过滤器装置，根据监测报告，颗粒物排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（15m高排气筒）排放速率3.5kg/h和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度10mg/m3。经计算，本项目颗粒物实际排放总量未超出环评批复总量，能够满足总量指标。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），不属于重大变动。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环境影响报告表主要结论 获嘉县鑫昌盛家居用品厂年加工500吨塑料门帘项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市世青环境技术有限公司 2024年4月 2、审批部门的决定 审批意见： 获环监[2024]6号 新乡市生态环境局获嘉分局关于 《获嘉县鑫昌盛家居用品厂年加工500吨塑料门帘项目环境影响报告表》的批复 获嘉县鑫昌盛家居用品厂： 你单位上报的由新乡市世青环境技术有限公司环评工程师杜献梅编制完成的《获嘉县鑫昌盛家居用品厂年加工500吨塑料门帘项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉，该项目环评事项已在获嘉县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资200万元，在河南新乡市获嘉县冯庄镇孟营村北25号建设年加工500吨塑料门帘项目。 二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对策、措施及环保设施投资概算，并按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）-塑料制品企业绩效分级指标A级企业要求进行建设，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：生活污水经化粪池处理后定期清运，不得外排；冷却水排水作为厕所冲洗水，不得外排。 2、废气：对污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。 投料工序产生的颗粒物与造粒、挤出、磁帘加工工序产生的废气分别经密闭集气罩收集，进入袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，由15m高排气筒（DA001）排放。颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢和氯乙烯的排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，颗粒物、非甲烷总烃排放须同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）-塑料制品企业绩效分级指标A级企业要求。 无组织排放的颗粒物浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求；非甲烷总烃须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）要求；氯化氢和氯乙烯须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物全部妥善处置，各类固体废物贮存、处置应满足《固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，避免对环境造成二次污染。 （二）认真落实《报告表》提出的监测计划，按照国家有关规定设置规范的污染物排放口并设立明显标志。 四、项目建成后新增污染物总量控制指标为：颗粒物0.1755t/a、VOCs 0.4335t/a。 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可手续，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 六、如果今后国家或我省颁布新的环境保护标准，你单位应按新标准执行。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 经办人：姬欣祯 2024年5月8日 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 获嘉县环境保护局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资200万元，在河南新乡市获嘉县冯庄镇孟营村北25号建设年加工500吨塑料门帘项目。; 已落实，项目总投资70万元，可满足一期年加工150吨塑料门帘的生产需求. 二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。; 已落实. 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对策、措施及环保设施投资概算，并按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）-塑料制品企业绩效分级指标A级企业要求进行建设，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废水：生活污水经化粪池处理后定期清运，不得外排；冷却水排水作为厕所冲洗水，不得外排。; 已落实. 2、废气：对污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。 投料工序产生的颗粒物与造粒、挤出、磁帘加工工序产生的废气分别经密闭集气罩收集，进入袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，由15m高排气筒（DA001）排放。颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢和氯乙烯的排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，颗粒物、非甲烷总烃排放须同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）-塑料制品企业绩效分级指标A级企业要求。 无组织排放的颗粒物浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求；非甲烷总烃须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）要求；氯化氢和氯乙烯须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。; 已落实，废气治理设施变更为干式过滤器装置+活性炭吸附(脱附)+催化燃烧，根据监测报告，颗粒物排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（15m高排气筒）排放速率3.5kg/h和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度10mg/m3。经计算，本项目颗粒物实际排放总量未超出环评批复总量，能够满足总量指标。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），不属于重大变动。本项目各项污染物均能达标排放。. 3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。; 已落实. 4、固废：固体废物全部妥善处置，各类固体废物贮存、处置应满足《固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，避免对环境造成二次污染。; 已落实. （二）认真落实《报告表》提出的监测计划，按照国家有关规定设置规范的污染物排放口并设立明显标志。; 已落实. 四、项目建成后新增污染物总量控制指标为：颗粒物0.1755t/a、VOCs 0.4335t/a。; 已落实. 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可手续，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。; 已落实. 六、如果今后国家或我省颁布新的环境保护标准，你单位应按新标准执行。; 已落实. 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核; 已落实. 由上表可知，本项目实际建设已落实环评批复中的各项要求。

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 表10 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 有组织排放口; 3.5kg/h（15m高排气筒）. 氯化氢; 有组织; 100mg/m3、0.26kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 无组织：0.2mg/m3. 氯乙烯; 有组织; 36mg/m3、0.77kg/h （15m高排气筒）. 无组织; 0.6mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品企业绩效分级指标; 非甲烷总烃; 有组织; 10mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 无组织; 2.0mg/m3. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表11 噪声排放标准 单位：dB(A) 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB（A）. 2、总量控制指标 本项目总量控制指标：颗粒物0.1755t/a（有组织0.0855t/a，无组织0.09t/a）、VOCs 0.4335t/a（有组织0.397t/a，无组织0.0365t/a）。本项目一期总量控制指标：颗粒物0.0527t/a（有组织0.0257t/a，无组织0.027t/a）、VOCs 0.1301t/a（有组织0.1191t/a，无组织0.011t/a）。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表12 检测分析方法及检测仪器一览表 检测 类别; 检测 项目; 检测标准（方法）; 检测仪器; 检出限. 废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单; 十万分之一电子天平 PT-85S; 1.0 mg/m3. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 十万分之一电子天平 PT-85S; 1.0 mg/m3. 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 十万分之一电子天平 PT-85S; 7μm/m3. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC112N/FID; 0.07mg/m3（以碳计）. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC112N/FID; 0.07mg/m3（以碳计）. 氯化氢; 环境空气和废气 氯化的测定 离子色谱法 HJ 549-2016; 离子色谱仪 iCR900; 有组织0.2mg/m3. 无组织0.02mg/m3. 氯乙烯; 固定污染源排气中 氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 34-1999; 气相色谱仪 GC7890/FID; 0.08mg/m3. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; AWA5688型 多功能声级计; /. 4、质量控制措施 4.1 检测均严格按照相关检测技术规范要求执行； 4.2 检测分析所涉及的方法标准、技术规范均为现行有效版本； 4.3 检测人员均持有相关有效上岗资格证书； 4.4 检测所用仪器均经法定计量部门检定/校准，检定/校准合格并在有效期内； 4.5 原始记录和报告符合相关技术规范要求，实行三级审核。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表13 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废气 （有组织）; 废气治理措施进口、排气筒出口; 废气流量、颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯; 3次/天，检测2天. 废气 （无组织）; 厂区上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯; 4次/天，检测2天. 噪声; 东厂界、西厂界、南厂界、北厂界; 等效连续A声级; 连续检测2天， 每天昼间检测1次.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表14 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2024.07.18; 塑料门帘; 0.45t/d; 0.41t/d; 91. 塑料磁吸门帘; 0.05t/d; 0.045t/d; 90. 2024.07.19; 塑料门帘; 0.45t/d; 0.42t/d; 93. 塑料磁吸门帘; 0.05t/d; 0.046t/d; 92. 备注：生产负荷由获嘉县鑫昌盛家居用品厂提供。.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气： 本项目投料工序产生的颗粒物经集气罩收集；造粒工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯经密闭管道收集；挤出、磁帘加工工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯经密闭集气罩收集，上述废气收集后由干式过滤器装置+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒排放。 - 项目有组织废气检测结果见下表。 表15 有组织颗粒物排放检测结果表 检测点位; 废气治理措施进口; 废气治理措施进口. 采样时间; 2024.07.18; 2024.07.19. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标杆流量; 4465; 4529; 4706; 4561; 4727; 4692. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 59.1; 58.5; 60.4; 63.2; 60.5; 58.4. 实测速率（kg/h）; 0.264; 0.265; 0.284; 0.288; 0.286; 0.274. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 66.5; 67.3; 68.8; 68.3; 69.5; 66.3. 实测速率（kg/h）; 0.297; 0.305; 0.324; 0.312; 0.329; 0.311. 氯化氢; 实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 实测速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 氯乙烯; 实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 实测速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 检测点位; 废气治理措施出口; 废气治理措施出口. 采样时间; 2024.07.18; 2024.07.19. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标杆流量; 4885; 5356; 5381; 5251; 5257; 5101. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 6.3; 5.8; 6.0; 5.9; 6.0; 6.3. 实测速率（kg/h）; 3.08×10-2; 3.11×10-2; 3.23×10-2; 3.10×10-2; 3.15×10-2; 3.21×10-2. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 7.5; 6.9; 7.3; 7.1; 6.9; 7.0. 实测速率（kg/h）; 3.67×10-2; 3.69×10-2; 3.95×10-2; 3.73×10-2; 3.63×10-2; 3.59×10-2. 氯化氢; 实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 实测速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 氯乙烯; 实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 实测速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 由上表可知，排气筒（DA001）颗粒物最大排放浓度为6.3mg/m3、最大排放速率为0.0323kg/h，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织浓度10mg/m3的限值要求；非甲烷总烃最大排放浓度为7.5mg/m3、最大排放速率为0.0395kg/h，能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品企业绩效分级指标：非甲烷总烃有组织排放浓度：10mg/m3；氯化氢未检出（检出限为0.2mg/m3），能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级氯化氢有组织排放浓度100mg/m3，排放速率0.26kg/h（15m高排气筒）的要求。氯乙烯未检出（检出限为0.08mg/m3），能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级氯乙烯有组织排放浓度36mg/m3，排放速率0.77kg/h（15m高排气筒）的要求。 本项目投料工序年工作时间为600h，排气筒（DA001）颗粒物的最大排放量为0.0194t/a。生产负荷以90%计，则满负荷情况下颗粒物排放量为0.0216t/a。本项目造粒、挤出、磁帘加工工序，年工作时间为1800h，排气筒（DA001）非甲烷总烃的最大排放量为0.0711t/a。生产负荷以90%计，则满负荷情况下排气筒非甲烷总烃排放量为0.079t/a。 - 项目厂界无组织废气检测结果见下表。 表16 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.07.18; 2024.07.19. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 上风向1#; 颗粒物; 0.178; 0.180; 0.185; 0.183; 0.180; 0.180; 0.181; 0.185. 非甲烷总烃; 0.25; 0.34; 0.37; 0.31; 0.31; 0.28; 0.37; 0.35. 氯化氢; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 下风向2#; 颗粒物; 0.205; 0.204; 0.208; 0.206; 0.201; 0.203; 0.205; 0.204. 非甲烷总烃; 0.57; 0.62; 0.54; 0.57; 0.53; 0.62; 0.58; 0.60. 氯化氢; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 下风向3#; 颗粒物; 0.217; 0.213; 0.218; 0.215; 0.212; 0.224; 0.217; 0.222. 非甲烷总烃; 0.68; 0.69; 0.79; 0.71; 0.67; 0.75; 0.66; 0.71. 氯化氢; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 下风向4#; 颗粒物; 0.225; 0.228; 0.224; 0.226; 0.226; 0.228; 0.225; 0.228. 非甲烷总烃; 0.82; 0.76; 0.85; 0.81; 0.87; 0.86; 0.74; 0.83. 氯化氢; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 气象参数记录表. 检测日期; 频次; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 气温（℃）; 天气情况; 风向. 2024.07.18; 第一次; 100.1; 2.4; 29.7; 晴; 北. 第二次; 100.1; 1.9; 30.3; 晴; 北. 第三次; 100.0; 2.1; 32.6; 晴; 北. 第四次; 99.9; 2.1; 31.2; 晴; 北. 2024.07.19; 第一次; 100.1; 1.9; 25.3; 阴; 北. 第二次; 100.1; 2.8; 27.8; 阴; 北. 第三次; 100.3; 2.6; 30.2; 阴; 北. 第四次; 100.2; 2.1; 26.4; 阴; 北. 由上表中监测结果可知，本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.178~0.228mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求。本项目厂界非甲烷总烃上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.25~0.87mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃厂界无组织浓度2.0mg/m3的限值要求。氯化氢未检出（检出限为0.02mg/m3），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度0.2mg/m3的限值要求；氯乙烯未检出（检出限为0.08mg/m3），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度0.6mg/m3的限值要求。 （3）噪声检测结果与评价 项目噪声监测结果见下表。 表17 噪声检测结果表 采样时间; 采样点位; 测量值（Leq）. 昼间dB（A）. 2024.07.18; 南厂界; 54. 北厂界; 56. 2024.07.19; 南厂界; 54. 北厂界; 56. 由检测结果可知，本项目南、北厂界昼间噪声值为54-56dB(A)符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB(A)的限值要求。检测期间，东、西厂界为临厂共用墙，不具备监测条件。 2、总量控制指标 本项目满负荷运行颗粒物排放总量为0.0215t/a，满足本项目一期总量控制指标有组织颗粒物0.0257t/a的要求；本项目满负荷运行非甲烷总烃排放总量为0.079t/a，满足本项目一期总量控制指标有组织非甲烷总烃0.1191t/a的要求。本项目实际排放总量未超出环评批复总量，本项目颗粒物、非甲烷总烃排放量能够满足总量指标。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表18 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产或者使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已进行排污登记管理。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目为分期建设项目，分期建设使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力满足其相应主体工程需要的。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及. 由上表可知，本项目实际建设符合《暂行办法》中的相关要求，满足验收条件。

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 （1）验收监测期间，项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （3）验收监测期间，废气、噪声污染物排放监测结果： 废气：本项目废气主要为投料废气、造粒废气、挤出废气和磁帘加工废气。本项目投料工序产生的颗粒物经集气罩收集；造粒工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯经密闭管道收集；挤出、磁帘加工工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯经密闭集气罩收集，上述废气收集后由干式过滤器装置+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒排放。排气筒（DA001）颗粒物最大排放浓度为6.3mg/m3、最大排放速率为0.0323kg/h，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织浓度10mg/m3的限值要求；非甲烷总烃最大排放浓度为7.5mg/m3、最大排放速率为0.0395kg/h，能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品企业绩效分级指标：非甲烷总烃有组织排放浓度：10mg/m3；氯化氢未检出（检出限为0.2mg/m3），能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级氯化氢有组织排放浓度100mg/m3，排放速率0.26kg/h（15m高排气筒）的要求。氯乙烯未检出（检出限为0.08mg/m3），能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级氯乙烯有组织排放浓度36mg/m3，排放速率0.77kg/h（15m高排气筒）的要求。 本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.178~0.228mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求。本项目厂界非甲烷总烃上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.25~0.87mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃厂界无组织浓度2.0mg/m3的限值要求。氯化氢未检出（检出限为0.02mg/m3），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度0.2mg/m3的限值要求；氯乙烯未检出（检出限为0.08mg/m3），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度0.6mg/m3的限值要求。 噪声：验收检测期间，本项目南、北厂界昼间噪声值为54-56dB(A)符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB(A)的限值要求。检测期间，东、西厂界为临厂共用墙，不具备监测条件。 本项目满负荷运行颗粒物排放总量为0.0216t/a，满足本项目一期总量控制指标有组织颗粒物0.0257t/a的要求；本项目满负荷运行非甲烷总烃排放总量为0.079t/a，满足本项目一期总量控制指标有组织非甲烷总烃0.1191t/a的要求。本项目实际排放总量未超出环评批复总量，本项目颗粒物、非甲烷总烃排放量能够满足总量指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：获嘉县鑫昌盛家居用品厂       填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 获嘉县鑫昌盛家居用品厂年加工500吨塑料门帘项目（一期） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2403-410724-04-01-550007 | 建设地点 |  | 新乡市获嘉县冯庄镇孟营村北25号角 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2927日用塑料制品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.646767° N 35.1101730° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 塑料门帘：450吨/年 塑料磁吸门帘：50吨/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 塑料门帘：135吨/年 塑料磁吸门帘：15吨/年 | 环评单位 |  | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 新乡市生态环境局获嘉分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 获环监[2024] 6号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2024.5.10 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.6.24 | 排污许可证登记时间 |  | 2024.7.9 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 获嘉县鑫昌盛家居用品厂 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 获嘉县鑫昌盛家居用品厂 | 本工程排污许可证编号 |  | 92410724MADBPE0M5Q001X |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 获嘉县鑫昌盛家居用品厂 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 | 验收监测时工况 |  | 90%~93% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 70万元 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  | 21 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 10 | 噪声治理（万元） |  |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 300天 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 获嘉县鑫昌盛家居用品厂 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 92410724MADBPE0M5Q | 验收时间 |  | 2024年8月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 颗粒物 |  | / |  | / | / |  | / |  | 0.0215t/a | 0.1755t/a | / | 0.0215t/a | 0.1755t/a |  | / |  | +0.0215t/a |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 | / | / | / | / |  | / |  | 0.0790t/a | 0.4335t/a | / | 0.0790t/a | 0.4335t/a |  | / |  | +0.0790t/a |
|  |  |  | 氯化氢 | / | / | / | / |  | / |  | / | 116.8768g/a | / | / | 116.8768g/a |  | / |  | / |
|  |  |  | 氯乙烯 | / | / | / | / |  | / |  | / | 16.1745g/a | / | / | 16.1745g/a |  | / |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升