河南心连心深冷能源股份有限公司

年产5000吨超纯氨项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：河南心连心深冷能源股份有限公司

编制单位：河南心连心深冷能源股份有限公司

2024年8月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项目负责人：  穆非让

填  表  人：  刘  朋

建设单位:河南心连心深冷能源股份有限公司  编制单位:河南心连心深冷能源股份有限公司

电话:  13937379484                    电话:  18838757580

传真:         /                       传真:       /

邮编:    453700                       邮编:    453700

地址: 新乡市新乡县河南新乡经济开发区  地址: 新乡市新乡县河南新乡经济开发区

心连心大道                           心连心大道

表一

| 建设项目名称 | 河南心连心深冷能源股份有限公司年产5000吨超纯氨项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南心连心深冷能源股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县河南新乡经济开发区心连心大道 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 超纯氨（副产品：高纯氨、工业氨） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 超纯氨5000t/a（副产品：高纯氨700t/a、工业氨300t/a） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 超纯氨5000t/a（副产品：高纯氨700t/a、工业氨300t/a） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023.12 | 开工建设时间 | 2023.12.25 |  |  |
| 调试时间 | 2024.07.05-2024.09.30 | 验收现场检测时间 | 2024.08.12-2024.08.13 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 大连中科恒安环境技术有限公司 | 环保设施施工单位 | 大连中科恒安环境技术有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 9325.79万 | 环保投资总概算 | 8万 | 比例 | 0.09% |
| 实际总概算 | 9325.79万 | 实际环保投资 | 8万 | 比例 | 0.09% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； 10.《河南心连心深冷能源股份有限公司年产5000吨超纯氨项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2023.12； 11.新乡市生态环境局关于《河南心连心深冷能源股份有限公司年产5000吨超纯氨项目环境影响报告表》的批复（新环表审[2023]2号），新乡市生态环境局，2023年12月20日； 12.《河南心连心深冷能源股份有限公司年产5000吨超纯氨项目环境影响报告表》检测报告，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2024.08.23，报告编号：PY2407086； 13、排污单位名称：河南心连心深冷能源股份有限公司；管理类型：重点管理；排污许可证编号：91410700766245597B001V；有效期：2024年07月01日至2029年06月30日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 硫化氢; 有组织; 0.33kg/h(15m高排气筒). 无组织; 0.06mg/m3. 氨; 有组织; 4.9kg/h(15m高排气筒). 无组织; 1.5mg/m3. 臭气浓度; 有组织; 2000(15m高排气筒). 无组织; 20. 废水; 河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站收水水质标准; COD; 400mg/L. SS; 300mg/L. NH3-N; 100mg/L. 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）; pH; 6~9. COD; 300mg/L. SS; 150mg/L. NH3-N; 30mg/L. TN; 50mg/L. 新乡县综合污水处理厂收水标准; COD; 450mg/L. SS; 180mg/L. NH3-N; 59mg/L. TN; 70mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间; 65dB(A). 夜间; 55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 注：本项目有组织废气主要为储罐废气、一级精馏废气、二级精馏废气、充装废气、工业氨回收罐废气、污水处理站废气；外排废水主要为喷淋塔废水。 储罐废气、一级精馏废气、二级精馏废气、充装废气经工业级氨回收罐冷凝回收；冷凝后仍会有微量不凝气产生，工业氨回收罐废气经密闭管道进入循环冰机增压冷凝回收至工业氨回收罐，循环冰机尾端（安全阀）设置有水喷淋装置，尾气经15m高排气筒有组织排放；二分公司污水处理站各池密闭加盖，废气经收集后送165t/h锅炉焚烧。喷淋塔废水经河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站（A/SBR生化处理工艺、150m3/h）处理后经心连心集团厂区总排口排入新乡县综合污水处理厂进一步处理。 项目依托现有循环冰机+水喷淋装置+15m高排气筒，水喷淋装置+15m高排气筒属于应急排放装置，即循环冰机的应急排放口，正常状态下不排放污染物；监测期间，气氨经循环冰机增压冷凝后形成液氨，循环冰机正常运行，安全阀关闭，无废气进入水喷淋装置，“水喷淋装置+15m高排气筒”未启动；由于监测期间水喷淋装置未运行，该装置未产生喷淋塔废水，即监测期间无废水进入二分公司污水处理站，则本项目未产生污水处理站废气。 综上，本项目验收监测期间，设备正常运行，“水喷淋装置+15m高排气筒”未启动，无废气排放，未产生喷淋塔废水、污水处理站废气，故本项目验收监测仅需进行厂界噪声、无组织废气（生产线产生的无组织氨、臭气浓度）监测。 |

表二

1、地理位置 本项目位于新乡市新乡县河南新乡经济开发区心连心大道。项目厂址四周环境为：西侧与北侧均为心连心集团内部路；南侧为心连心加油站；东侧为东孟姜女河。距离厂界最近的环境敏感点为：厂区东南850m处赵堤村。经现场勘查，项目实际建设地点以及周围环境保护目标位置与环评及批复一致。项目厂区四周环境及环境敏感点见下图。 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 河南心连心深冷能源股份有限公司年产5000吨超纯氨项目; 河南心连心深冷能源股份有限公司年产5000吨超纯氨项目; 一致. 2; 建设单位; 河南心连心深冷能源股份有限公司; 河南心连心深冷能源股份有限公司; 一致. 3; 产品方案; 超纯氨5000t/a（副产品：高纯氨700t/a、工业氨300t/a）; 超纯氨5000t/a（副产品：高纯氨700t/a、工业氨300t/a）; 一致. 4; 项目地址; 新乡市新乡县河南新乡经济开发区心连心大道; 新乡市新乡县河南新乡经济开发区心连心大道; 一致. 5; 占地面积; 不新增用地，项目占地面积2000m2; 不新增用地，项目占地面积2000m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 9325.79; 9325.79; 一致. 7; 劳动制度; 四班三运转（每班8小时），年工作333天; 四班三运转（每班8小时），年工作333天; 一致. 8; 定员; 本项目需要员工10人，从现有员工中调剂; 本项目需要员工10人，从现有员工中调剂; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 精馏装置; 1座，总建筑面积1296.3m2; 1座，1层，总建筑面积1296.3m2; 一致. 2; 辅助工程; 制冷装置; 1座，总建筑面积240m2; 1座，总建筑面积240m2; 一致. 压缩机; 1座，总建筑面积144m2; 1座，总建筑面积144m2; 一致. 3; 储运工程; 原料罐区; 1座，总建筑面积224m2; 1座，总建筑面积224m2; 一致. 4; 环保工程; 废水; 喷淋塔废水; 经河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站（A/SBR生化处理工艺、150m3/h）处理后经心连心集团厂区总排口排入新乡县综合污水处理厂进一步处理; 经河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站（A/SBR生化处理工艺、150m3/h）处理后经心连心集团厂区总排口排入新乡县综合污水处理厂进一步处理; 一致. 循环冰机冷却排水; 全部回用于厂区地面清洗; 全部回用于厂区地面清洗; 一致. 废气; 储罐废气; 密闭负压收集管道; 进入工业氨回收罐内冷凝回收; 密闭负压收集管道; 进入工业氨回收罐内冷凝回收; 一致. 一级精馏废气; 密闭负压收集管道; 密闭负压收集管道; 一致. 二级精馏废气; 密闭负压收集管道; 密闭负压收集管道; 一致. 充装废气; 密闭负压收集管道; 密闭负压收集管道; 一致. 工业氨回收罐废气; 密闭负压收集管道+循环冰机回收至工业氨回收罐; 循环冰机安全阀+水喷淋装置+15m高排气筒P1(应急排放装置); 密闭负压收集管道+循环冰机回收至工业氨回收罐; 循环冰机安全阀+水喷淋装置+15m高排气筒P1(应急排放装置); 一致. 污水处理站; 各池密闭加盖，废气经收集后送165t/h锅炉焚烧; 各池密闭加盖，废气经收集后送165t/h锅炉焚烧; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废间1座（18m2）; 一般固废间1座（18m2）; 一致. 危废暂存间1座（15m2）; 危废暂存间1座（15m2）; 一致. 3; 公用工程; 供水; 园区总管供应; 园区总管供应; 一致. 供电; 园区集中供应; 园区集中供应; 一致. 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 设施参数; 数量; 设施参数; 数量. 内径/mm; 长度/mm; 体积m3; 内径/mm; 长度/mm; 体积m3. 1; 原料液氨罐（A/B）; 2800; 8000; 50; 2; 2800; 8000; 50; 2; 一致. 2; 精馏塔A; 500; 18110; /; 1; 500; 18110; /; 1; 一致. 3; 精馏塔B; 500; 13660; /; 1; 500; 13660; /; 1; 一致. 4; 再沸器; 1700; 5500; /; 1; 1700; 5500; /; 1; 一致. 5; 主冷凝器; 1500; 5000; /; 1; 1500; 5000; /; 1; 一致. 6; 原料缓冲槽; 2000; 3500; 5; 1; 2000; 3500; 5; 1; 一致. 7; 冷剂平衡罐; 600; 1770; /; 1; 600; 1770; /; 1; 一致. 8; 高纯氨回收罐; 2000; 3500; 5; 1; 2000; 3500; 5; 1; 一致. 9; 氨分离器; 1000; 2500; /; 1; 1000; 2500; /; 1; 一致. 10; 工业氨回收罐; 2200; 5500; 20; 1; 2200; 5500; 20; 1; 一致. 11; 气液分离器1; 600; 1500; /; 1; 600; 1500; /; 1; 一致. 12; 气液分离器2; 500; 1300; /; 1; 500; 1300; /; 1; 一致. 13; 过滤器A/B; 200; 500; /; 2; 200; 500; /; 2; 一致. 14; 产品过冷器; 600; 2000; /; 1; 600; 2000; /; 1; 一致. 15; 氨循环压缩机; /; /; /; 1; /; /; /; 1; 一致. 16; 充装系统; /; /; /; 1; /; /; /; 1; 一致. 17; 分析系统; /; /; /; 1; /; /; /; 1; 一致. 18; 钢瓶处理系统; /; /; /; 1; /; /; /; 1; 一致. 19; 罐装地磅; /; /; /; 2; /; /; /; 2; 一致. 20; 罐装称; /; /; /; 5; /; /; /; 5; 一致. 21; 泵类; /; /; /; 4; /; /; /; 4; 一致. 22; 空压机; /; /; /; 2; /; /; /; 2; 一致. 23; 循环冰机; /; /; /; 1; /; /; /; 1; 一致. 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际建设用量. 1; 液氨; 6000t/a; 6000t/a. 2; 电; 120万kW·h/a; 120万kW·h/a. 3; 水; 循环水; 循环量：8t/h补充量：0.96t/d; 循环量：8t/h补充量：0.96t/d. 喷淋补水; 24m3/a; 24m3/a. 实际水平衡图： 图2 本项目水平衡图 单位：m3/d 6、生产工艺流程示意图如下： 本项目环评批复和验收生产工艺流程一致，如下所示。 图3 超纯氨生产工艺及产污环节流程图 具体的工艺流程简述如下： （1）外购原料：来自集团公司粗液氨产品或是市场上外购工业级液氨，集团公司粗液氨产品（纯度为99.9%，成分分析见附件）通过密闭管道进入深冷公司原料储罐储存，外购的工业级液氨（纯度为99.9%，成分与集团公司一致）通过罐车运送至厂区内，经密闭管道送入原料储罐内储存。运输车辆与原料储罐间设置有气相平衡装置，输送过程中无废气产生。原料液氨在储存过程中会产生废气。 （2）管道过滤：原料液经密闭管道流经管道内的过滤器，将原料液携带的微量颗粒态物质截留至过滤器处。过滤器内部材质为聚四氟乙烯，生产时会同时沾染少量氨。过滤器约每3年清理并更换一次。该工序会产生固废（废过滤器）。 （3）一级精馏、二级精馏：原料液通过隔膜泵输送至精馏装置（夏季则无需用泵），在T1精馏塔脱除原料中的N2、Ar、CO2、C2H6等沸点比氨低的轻组分，从T1塔顶排出；在T2塔脱除原料中少量的重组分，塔顶液全回流，在T2塔顶气液分离器得到纯度≥99.99999%的超纯氨产品，液体产品经过EP管道进入产品储罐储存。精馏温度为20~22℃，压力维持在0.8Mpa左右。精馏过程中塔顶会产生废气，塔釜会产生精馏残液。 （4）检验：精馏过程中通过控制参数来控制产品纯度。同时，将超纯氨产品储罐内的产品取样检验纯度，满足《电子工业用气体 氨》（GB/T14601-2009）光电子级要求的产品作为合格的超纯氨产品充装并出售，不能满足光电子级浓度但满足电子级浓度的产品作为副产品高纯氨充装并出售。 （5）充装：企业充装方式分为10~12t罐车充装、47L钢瓶充装、500kgT瓶充装、200kgY瓶充装等。充装采用先进的全自动充装流程，液体产品液氨经过加压后进入槽罐车进行充装，充装过程通过地泵及流量计进行双复核，确保充装质量满足要求；充装前实现充装管道置换、抽真空、现在检测分析；充装结束后，实现充装软管的自动分析、泄压、排液、置换等流程，整个过程由PLC自动控制，大大降低人工操作，提高装置的自动化程度。 其中罐车充装时，运输车辆与储罐间均设置有气相平衡装置，无废气产生。瓶装产品充装过程中会产生充装废气。钢瓶、T瓶、Y瓶在企业厂区及下游企业间循环使用，不作为固废管理。经长期使用后不能满足密封要求的废瓶作为固废处置。 储罐废气、T1、T2塔顶排放不凝气、充装废气及T1、T2塔釜精馏残液经工业级氨回收罐回收，液氨作为副产品工业级氨外售，气氨则返回至深冷二氧化碳岗位低压工况氨冰机（即循环冰机）进口，进行增压后循环使用。循环冰机尾端（安全阀）设置有水喷淋装置，尾气经15m高排气筒有组织排放。治理措施与生产设施间设置有联动装置，当循环冰机安全阀开启时，该治理措施开启运行。循环冰机循环冷却下来的液氨作为深冷厂区及心连心集团公司全厂液氨制冷装置的补充氨使用。 （6）制冷流程：装置采用以液氨为工质的热泵制冷流程。来自制冷机出口的1.2MPa（G）的高压气体氨气，分两路，一路直接进入精馏塔再沸器，为精馏提供所需热负荷，自身液化后经调节阀减压至0.51MPa（G）进入顶部冷凝器提供冷量，自身汽化返回至制冷机进口，完成制冷循环；另一路经水冷器液化后返回至冷剂储罐进行循环；制冷机储罐引液体四氟乙烷经调节阀进入塔顶冷凝器提供冷量，自身汽化后返回至制冷机进口压缩，进入下一循环。 根据本项目成分分析报告，原料液氨中含有极少量的有机物，如丙烯、丙烷、油脂等，均属于ppm级别，即百万分之一级别的杂质，其中丙烯、丙烷含量极少，丙烯含量为0.05ppm、丙烷含量为0.02ppm，几乎不会随氨挥发；油脂由于沸点较高，本项目液氨在生产过程中温度不会高于22℃，基本维持在5℃的过冷状态，故油脂不会从液态挥发进入废气。故本次废气污染因子识别为氨、臭气浓度，不再对非甲烷总烃进行定量计算。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 喷淋塔废水; pH、COD、SS、NH3-N、TN; 经河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站（A/SBR生化处理工艺、150m3/h）处理后经心连心集团厂区总排口排入新乡县综合污水处理厂进一步处理. 循环冰机冷却排水; pH、COD、SS; 全部回用于厂区地面清洗. 废气; 储罐废气; 氨、臭气浓度; 密闭负压收集管道; 进入工业氨回收罐内冷凝回收. 一级精馏废气; 氨、臭气浓度; 密闭负压收集管道. 二级精馏废气; 氨、臭气浓度; 密闭负压收集管道. 充装废气; 氨、臭气浓度; 密闭负压收集管道. 工业氨回收罐废气; 氨、臭气浓度; 密闭负压收集管道+循环冰机回收至工业氨回收罐; 循环冰机安全阀+水喷淋装置+15m高排气筒P1（应急排放装置）. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度; 各池密闭加盖，废气经收集后送165t/h锅炉焚烧. 噪声; 泵类、空压机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 充装工序; 废瓶; 一般固废间暂存后，由废品回收站回收. 管道过滤; 废过滤器; 密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出厂界噪声检测点位） 1、废水 本项目废水主要为喷淋塔废水和循环冰机冷却排水。循环冰机冷却排水全部回用于厂区地面清洗，不外排；喷淋塔废水经河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站（A/SBR生化处理工艺、150m3/h）处理后经心连心集团厂区总排口排入新乡县综合污水处理厂进一步处理。 注：喷淋塔废水是废气治理措施“循环冰机回收+水喷淋装置+15m高排气筒P1”中水喷淋装置定期更换循环水产生的废水。“水喷淋装置+15m高排气筒”属于应急排放装置，即循环冰机的应急排放口，正常状态下不排放污染物。监测期间，气氨经循环冰机增压冷凝后形成液氨，循环冰机正常运行，无废气进入水喷淋装置，“水喷淋装置+15m高排气筒”未启动，故监测期间本项目未产生喷淋塔废水。 图4 废水治理流程示意图 2、废气 本项目有组织废气主要为储罐废气、一级精馏废气、二级精馏废气、充装废气、工业氨回收罐废气、污水处理站废气。储罐废气、一级精馏废气、二级精馏废气、充装废气经工业级氨回收罐冷凝回收；冷凝后仍会有微量不凝气产生，工业氨回收罐废气经密闭管道进入循环冰机增压冷凝回收至工业氨回收罐，循环冰机尾端（安全阀）设置有水喷淋装置，尾气经15m高排气筒有组织排放；二分公司污水处理站各池密闭加盖，废气经收集后送165t/h锅炉焚烧。 注：本项目依托现有循环冰机+水喷淋装置+15m高排气筒，水喷淋装置+15m高排气筒属于应急排放装置，即循环冰机安全阀的应急排放口，正常状态下不排放污染物；监测期间，气氨经循环冰机增压冷凝后形成液氨，循环冰机正常运行，安全阀关闭，无废气进入水喷淋装置，“水喷淋装置+15m高排气筒”未启动；由于监测期间水喷淋装置未运行，该装置未产生喷淋塔废水，即监测期间无废水进入二分公司污水处理站，则本项目未产生污水处理站废气。 图5 废气治理流程示意图 3、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求。 图6 噪声治理流程示意图 4、固废 项目产生的固废主要为充装工序产生的废瓶、管道过滤产生的废过滤器。 废瓶为一般固废，本项目依托现有工程已设置的一般固废暂存间1座（18m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废瓶收集至一般固废间暂存后，由废品回收站回收。废过滤器为危险废物。本项目依托现有工程已设置的危废暂存间1座（15m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，废过滤器3年更换一次，采用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为废瓶0.15t/a、废过滤器0.3t/3a。 图7 固废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 内容 要素; 污染源; 污染物项目; 环评批复; 实际建设. 环境保护措施; 环境保护措施. 大气环境; 储罐; 氨、臭气浓度; 密闭负压收集管道; 进入工业氨回收罐内冷凝回收; 密闭负压收集管道; 进入工业氨回收罐内冷凝回收. 一级精馏; 氨、臭气浓度; 密闭负压收集管道; 密闭负压收集管道. 二级精馏; 氨、臭气浓度; 密闭负压收集管道; 密闭负压收集管道. 充装; 氨、臭气浓度; 密闭负压收集管道; 密闭负压收集管道. 工业氨回收罐; 氨、臭气浓度; 密闭负压收集管道+循环冰机回收至工业氨回收罐; 循环冰机安全阀+水喷淋装置+15m高排气筒P1（应急排放装置）; 密闭负压收集管道+循环冰机回收至工业氨回收罐; 循环冰机安全阀+水喷淋装置+15m高排气筒P1（应急排放装置）. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度; 各池密闭加盖，废气经收集后送165t/h锅炉焚烧; 各池密闭加盖，废气经收集后送165t/h锅炉焚烧. 地表水环境; 喷淋塔废水; pH、COD、SS、NH3-N、TN; 经河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站（A/SBR生化处理工艺、150m3/h）处理后经心连心集团厂区总排口排入新乡县综合污水处理厂进一步处理; 经河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站（A/SBR生化处理工艺、150m3/h）处理后经心连心集团厂区总排口排入新乡县综合污水处理厂进一步处理. 循环冰机冷却排水; pH、COD、SS; 全部回用于厂区地面清洗; 全部回用于厂区地面清洗. 声环境; 泵类、空压机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 电磁辐射; /; /; /; /. 固体废物; 充装工序; 废瓶; 一般固废间1座（18m2）; 一般固废间1座（18m2）. 管道过滤; 废过滤器; 危废暂存间1座（15m2）; 危废暂存间1座（15m2）. 土壤及地下水污染防治措施; /; /. 生态保护措施; /; /. 环境风险防范措施; 1、消防栓、消防水炮、消防水带、消防枪头等； 2、风险事故水池1座（1380m3）； 3、项目储罐区设置围堰，且围堰内地面采取防渗措施；围堰处设置备用罐； 4、在储罐区设置报警系统； 5、在储罐存放区配置水喷雾灭火系统及干粉灭火器。; 1、消防栓、消防水炮、消防水带、消防枪头等； 2、风险事故水池1座（1380m3）； 3、项目储罐区设置围堰，且围堰内地面采取防渗措施；围堰处设置备用罐； 4、在储罐区设置报警系统； 5、在储罐存放区配置水喷雾灭火系统及干粉灭火器。. 6、厂区平面布置及监测点位图 图8 本项目厂区平面及检测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

1、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： （1）产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2019本）》及2021年修改单，本项目不属于“限制类”或“淘汰类”，为“鼓励类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过新乡经济开发区管理委员会备案，项目代码为：2310-410721-04-05-137392。 （2）选址可行性 本项目位于新乡市新乡县河南新乡经济开发区心连心大道，于现有厂区内新建设备组织生产。根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）》，项目所占用地属于工业用地（详见附图二）。 项目选址距离最近的饮用水源地为新乡县郎公庙镇地下水井群保护区，距离约4.9km，不在其保护区范围内。 （3）大气环境影响分析 项目营运期产生的废气为储罐废气、一级精馏废气、二级精馏废气、充装废气、工业氨回收罐废气、污水处理站废气。 储罐废气、一级精馏废气、二级精馏废气、充装废气经工业级氨回收罐冷凝回收；冷凝后仍会有微量不凝气产生，工业氨回收罐废气经密闭管道进入循环冰机增压冷凝回收至工业氨回收罐，循环冰机尾端设置有水喷淋装置，尾气经15m高排气筒有组织排放；二分公司污水处理站各池密闭加盖，废气经收集后送165t/h锅炉焚烧。本项目依托原有的循环冰机+水喷淋装置+15m高排气筒，水喷淋装置+15m高排气筒属于应急排放装置，即循环冰机安全阀的应急排放口，正常状态下不排放污染物。项目废气污染物排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。 综上所述，项目废气污染物经处理后均可实现达标排放，对周围大气环境影响可以接受。 （4）水环境影响分析 本项目废水主要为喷淋塔废水和循环冰机冷却排水。循环冰机冷却排水全部回用于厂区地面清洗，不外排；喷淋塔废水经河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站（A/SBR生化处理工艺、150m3/h）处理后经心连心集团厂区总排口排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，最终排入东孟姜女河，属于间接排放。项目运营对周围地表水环境影响较小。 （5）声环境影响分析 本项目高噪声源主要为泵类、空压机等，噪声源强为80dB(A)，经采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目运营对周围声环境影响较小。 （6）固废环境影响分析 本项目一般固废主要为充装工序产生的废瓶，危险废物主要为管道过滤产生的废过滤器。废瓶产生量为0.15t/a，废瓶收集至一般固废间暂存后，由废品回收站回收；废过滤器产生量为0.3t/3a，采用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。 经采取以上措施，项目产生的各项固废均可实现合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染。 （7）总量控制 本项目属于扩建项目，本项目污染物排放量为氨0.2265t/a、COD 0.0009t/a、总氮0.0003t/a，本项目建成后全厂新增污染物排放量为COD 0.0009t/a、总氮0.0003t/a。 河南心连心深冷能源股份有限公司年产5000吨超纯氨项目属扩建项目，该项目新增废水污染物排放总量指标COD0.0009t/a，废水进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站处理，处理后的废水排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，最终排入东孟姜女河。新增COD从小冀镇第一污水处理厂新建产生的减排量剩余量22.4408t中调剂。 综上所述，河南心连心深冷能源股份有限公司年产5000吨超纯氨项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 新环表审[2023]2号 新乡市生态环境局 关于《河南心连心深冷能源股份有限公司年产5000吨超纯氨 项目环境影响报告表》的批复 河南心连心深冷能源股份有限公司： 你公司（统一社会信用代码：91410700766245597B）上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师郭桦主持编制的《河南心连心深冷能源股份有限公司年产5000吨超纯氨项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及新乡县分局的审查意见收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和生态环境保护对策措施进行项目建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境减缓措施。 （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：循环冷却水回用于厂区地面清洗，不外排；喷淋塔废水依托河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站（A/SBR生化处理工艺）处理后排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，厂区污水处理站出水水质须满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）与新乡县综合污水厂收水标准。 2、废气：储罐废气、一级精馏废气、二级精馏废气、充装废气均经密闭负压管道收集后进入工业氨回收罐内冷凝回收，工业氨回收罐废气经密闭负压收集后利用循环冰机回收+水喷淋装置处理，废气排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。 严格按照环评报告要求全过程控制无组织废气排放，物料全部使用储罐储存，装卸时设置有气相平衡管道，呼吸气经密闭管道收集处理，生产设施均为全封闭设施，精馏废气经密闭管道收集处理，生产过程中物料全部通过密闭管道输送。厂界无组织废气排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。 3、噪声：对高噪声设备采取厂房密闭隔音、距离衰减等有效降噪措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固废：固体废物全部妥善处置，各类固废废物贮存、处置应满足《固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 （四）认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定环境风险应急预案，加强应急演练及日常管理，严防污染事故发生。 （五）总量控制指标：本项目建成后全厂新增污染物排放量为COD 0.0009t/a。 四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，并将相关信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。 六、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 新乡市生态环境局 2023年12月20日 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和生态环境保护对策措施进行项目建设。; 已落实. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。; 已落实. （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境减缓措施。; 已落实. （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废水：循环冷却水回用于厂区地面清洗，不外排；喷淋塔废水依托河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站（A/SBR生化处理工艺）处理后排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，厂区污水处理站出水水质须满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）与新乡县综合污水厂收水标准。; 已落实. 2、废气：储罐废气、一级精馏废气、二级精馏废气、充装废气均经密闭负压管道收集后进入工业氨回收罐内冷凝回收，工业氨回收罐废气经密闭负压收集后利用循环冰机回收+水喷淋装置处理，废气排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。 严格按照环评报告要求全过程控制无组织废气排放，物料全部使用储罐储存，装卸时设置有气相平衡管道，呼吸气经密闭管道收集处理，生产设施均为全封闭设施，精馏废气经密闭管道收集处理，生产过程中物料全部通过密闭管道输送。厂界无组织废气排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。; 已落实. 3、噪声：对高噪声设备采取厂房密闭隔音、距离衰减等有效降噪措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。; 已落实. 4、固废：固体废物全部妥善处置，各类固废废物贮存、处置应满足《固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。; 已落实. （四）认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定环境风险应急预案，加强应急演练及日常管理，严防污染事故发生。; 已落实. （五）总量控制指标：本项目建成后全厂新增污染物排放量为COD 0.0009t/a。; 已落实. 四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。; 已落实. 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，并将相关信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。; 已落实. 六、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实. 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 营运期废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关排放限值要求，具体标准值见下表。 注：本项目依托现有循环冰机+水喷淋装置+15m高排气筒，水喷淋装置+15m高排气筒属于应急排放装置，即循环冰机的应急排放口，正常状态下不排放污染物；监测期间，气氨经循环冰机增压冷凝后形成液氨，循环冰机正常运行，无废气进入水喷淋装置，“水喷淋装置+15m高排气筒”未启动；由于监测期间水喷淋装置未运行，该装置未产生喷淋塔废水，即监测期间无废水进入二分公司污水处理站，则本项目未产生污水处理站废气。因此监测期间项目无有组织废气产生，本项目验收监测仅需进行无组织废气（生产线产生的无组织氨、臭气浓度）监测，待后期产生有组织废气时进行监测。 表10 废气污染物无组织排放标准 污染因子; 标准名称; 标准限值. 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 无组织; 1.5mg/m3. 臭气浓度; 无组织; 20. ②废水 本项目废水主要为喷淋塔废水和循环冰机冷却排水。循环冰机冷却排水全部回用于厂区地面清洗，不外排；喷淋塔废水经河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站（A/SBR生化处理工艺、150m3/h）处理后经心连心集团厂区总排口排入新乡县综合污水处理厂进一步处理。 注：喷淋塔废水是废气治理措施“循环冰机回收+水喷淋装置+15m高排气筒P1”中水喷淋装置定期更换循环水产生的废水。“水喷淋装置+15m高排气筒”属于应急排放装置，即循环冰机的应急排放口，正常状态下不排放污染物。监测期间，气氨经循环冰机增压冷凝后形成液氨，循环冰机正常运行，无废气进入水喷淋装置，“水喷淋装置+15m高排气筒”未启动，故监测期间本项目未产生喷淋塔废水，待后期产生废水时进行监测。 ③噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表12 厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间; 65. 夜间; 55. 2、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表13 检测分析方法及检测仪器一览表 监测因子; 监测依据及分析方法; 仪器型号及编号; 检出限. 无组织废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ533-2009; 可见分光光度计 上海佑科721/3级; 0.01mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ1262-2022; 无臭气体制备一体机550-25; 10（无量纲）. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; 多功能声级计AWA5688型; /. 3、检测质量控制与质量保证 3.1按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制； 3.2样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行； 3.3监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗； 3.4监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表14 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 无组织废气; 上风向一个点，下风向三个点; 氨、臭气浓度; 连续检测2天，4次/天. 噪声; 南、西、北厂界; 等效连续A声级; 连续检测2天，每天昼、夜各1次. 注：东厂界临东孟姜女河，不具备监测条件。.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表15 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2024.08.12; 超纯氨; 15.02t/d; 14.5; 96.54. 高纯氨; 2.1t/a; 2.0; 95.24. 工业氨; 0.9t/a; 0.86; 95.56. 2024.08.13; 超纯氨; 15.02t/d; 14.2; 94.54. 高纯氨; 2.1t/a; 1.98; 94.29. 工业氨; 0.9t/a; 0.84; 93.33. 备注：生产负荷由河南心连心深冷能源股份有限公司提供。.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 根据本项目工艺流程可知，项目废气包括有组织废气和无组织废气，有组织废气主要为储罐废气、一级精馏废气、二级精馏废气、充装废气、工业氨回收罐废气、污水处理站废气；无组织废气为储罐区及装置区无组织逸散的氨。储罐废气、一级精馏废气、二级精馏废气、充装废气经工业级氨回收罐冷凝回收；冷凝后仍会有微量不凝气产生，工业氨回收罐废气经密闭管道进入循环冰机增压冷凝回收至工业氨回收罐，循环冰机尾端设置有水喷淋装置，尾气经15m高排气筒有组织排放；二分公司污水处理站各池密闭加盖，废气经收集后送165t/h锅炉焚烧。 注：本项目依托现有循环冰机+水喷淋装置+15m高排气筒，水喷淋装置+15m高排气筒属于应急排放装置，即循环冰机的应急排放口，正常状态下不排放污染物；监测期间，气氨经循环冰机增压冷凝后形成液氨，循环冰机正常运行，无废气进入水喷淋装置，“水喷淋装置+15m高排气筒”未启动；由于监测期间水喷淋装置未运行，该装置未产生喷淋塔废水，即监测期间无废水进入二分公司污水处理站，则本项目未产生污水处理站废气。因此监测期间项目无有组织废气产生，本项目验收监测仅需进行无组织废气（生产线产生的无组织氨、臭气浓度）监测，待后期产生有组织废气时进行监测。 项目厂界无组织废气检测结果见下表。 表17 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 采样时间; 频次; 监测点位; 氨浓度; 臭气浓度; 备注. 2024.08.12; 第1次; 上风向1#; ND; <10; 天气：晴 温度：31.5℃ 气压：99.3kPa 风向：北 风速：1.3m/s. 下风向2#; 0.03; <10. 下风向3#; 0.04; <10. 下风向4#; 0.06; <10. 第2次; 上风向1#; ND; <10; 天气：晴 温度：33.6℃ 气压：99.1kPa 风向：北 风速：1.4m/s. 下风向2#; 0.04; <10. 下风向3#; 0.05; <10. 下风向4#; 0.05; <10. 第3次; 上风向1#; ND; <10; 天气：晴 温度：31.5℃ 气压：33.4kPa 风向：北 风速：1.6m/s. 下风向2#; 0.03; <10. 下风向3#; 0.04; <10. 下风向4#; 0.05; <10. 第4次; 上风向1#; ND; <10; 天气：晴 温度：32.5℃ 气压：99.1kPa 风向：北 风速：1.4m/s. 下风向2#; 0.05; <10. 下风向3#; 0.03; <10. 下风向4#; 0.04; <10. 2024.08.13; 第1次; 上风向1#; ND; <10; 天气：晴 温度：31.7℃ 气压：99.8kPa 风向：北 风速：0.9m/s. 下风向2#; 0.04; <10. 下风向3#; 0.05; <10. 下风向4#; 0.05; <10. 第2次; 上风向1#; ND; <10; 天气：晴 温度：32.5℃ 气压：99.8kPa 风向：北 风速：1.0m/s. 下风向2#; 0.03; <10. 下风向3#; 0.04; <10. 下风向4#; 0.06; <10. 第3次; 上风向1#; ND; <10; 天气：晴 温度：31.6℃ 气压：99.7kPa 风向：北 风速：1.1m/s. 下风向2#; 0.04; <10. 下风向3#; 0.04; <10. 下风向4#; 0.04; <10. 第4次; 上风向1#; ND; <10; 天气：晴 温度：30.8℃ 气压：99.7kPa 风向：北 风速：0.9m/s. 下风向2#; 0.03; <10. 下风向3#; 0.03; <10. 下风向4#; 0.06; <10. 本项目厂界废气污染物上风向、下风向无组织浓度值范围为：氨ND~0.06mg/m3、臭气浓度<10（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界氨1.5mg/m3、臭气浓度20的限值要求。 （2）噪声检测结果与评价 表19 噪声检测结果 单位：dB(A) 采样时间; 采样点位; 检测结果Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 2024.08.12; 南厂界; 59; 48. 西厂界; 59; 48. 北厂界; 59; 51. 2024.08.13; 南厂界; 55; 50. 西厂界; 56; 49. 北厂界; 54; 49. 注：东厂界临东孟姜女河，不具备监测条件。. 由检测结果可知：本项目南、西、北厂界昼间噪声值为54~59dB(A)、夜间噪声值为48~51dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。东厂界临东孟姜女河，不具备监测条件。 2、总量控制指标 本项目验收监测期间未产生喷淋塔废水，待后期产生废水时进行监测，保证满足环评批复中COD 0.0009t/a的控制指标。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表21 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设、分期验收项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③本项目厂界废气污染物上风向、下风向无组织浓度值范围为：氨ND~0.06mg/m3、臭气浓度<10（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界氨1.5mg/m3、臭气浓度20的限值要求。 ④验收检测期间，本项目南、西、北厂界昼间噪声值为54~59dB(A)、夜间噪声值为48~51dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。东厂界临东孟姜女河，不具备监测条件。 ⑤项目产生的固废主要为充装工序产生的废瓶、管道过滤产生的废过滤器。废瓶为一般固废，本项目依托现有工程已设置的一般固废暂存间1座（18m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废瓶收集至一般固废间暂存后，由废品回收站回收。废过滤器为危险废物。本项目依托现有工程已设置的危废暂存间1座（15m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，废过滤器3年更换一次，采用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为废瓶0.15t/a、废过滤器0.3t/3a。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑥本项目验收监测期间未产生喷淋塔废水，待后期产生废水时进行监测，保证满足环评批复中COD 0.0009t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 河南心连心深冷能源股份有限公司年产5000吨超纯氨项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2310-410721-04-05-137392 |  | 建设地点 |  | 新乡市新乡县河南新乡经济开发区心连心大道 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2619其他基础化学原料制造 C5942危险化学品仓储 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新建（迁建） √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.844° N 35.212° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 超纯氨5000t/a（副产品：高纯氨700t/a、工业氨300t/a） |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 超纯氨5000t/a（副产品：高纯氨700t/a、工业氨300t/a） |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 新环表审[2023]2号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2023.12.25 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2024.06.15 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.07.02 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 大连中科恒安环境技术有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 大连中科恒安环境技术有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410700766245597B001V |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南心连心深冷能源股份有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 94.54%~96.54% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 9325.79 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 8 |  | 所占比例（%） |  | 0.09 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 9325.79万元 |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  | 8 |  | 所占比例（%） |  | 0.09 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 1 | 废气治理（万元） |  | 2 | 噪声治理（万元） |  | 4 | 固体废物治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 333天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南心连心深冷能源股份有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410700766245597B |  | 验收时间 |  | 2024年8月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万m3/a） | 1.5354 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0024 |  | 1.5354 | 1.5378 |  |  |  | 0 |  |
|  | 化学需氧量（t/a） | 0.0534 |  | / | / |  | / | / |  | 0 | 0.0009 |  | 0.0534 | 0.0543 |  |  |  | 0 |  |
|  | 氨氮（t/a） | 0.0131 |  | / | / |  | / | / |  | 0 | ＜0.0001 |  | 0.0131 | 0.0131 |  |  |  | 0 |  |
|  | 石油类 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 废气 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 二氧化硫（t/a） | 0.7400 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.7400 | 0.7400 |  |  |  | 0 |  |
|  | 工业粉尘（t/a） | 0.2608 |  | / | / |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.2608 | 0.2610 |  |  |  | 0 |  |
|  | 氮氧化物（t/a） | 0.6960 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6960 | 0.6960 |  |  |  | 0 |  |
|  | VOCs（t/a） | 0.5620 |  | / | / |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.5620 | 3.8102 |  |  |  | 0 |  |

填表单位（盖章）：河南心连心深冷能源股份有限公司           填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：