新乡市慢厨快造食品有限公司

年产28800吨方便食品、9000吨卤制品、500万份团餐项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：新乡市慢厨快造食品有限公司

编制单位：新乡市慢厨快造食品有限公司

2024年9月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人: 田磊

填 表 人：  田磊

建设单位: 新乡市慢厨快造食品有限公司

电话:   18637197555

传真:         /

邮编:    453003

地址： 河南省新乡市原阳县先进制造业开发区解放路与荣鑫街交叉口东50米路南88号

编制单位: 新乡市慢厨快造食品有限公司

电话:    18637197555

传真:       /

邮编:    453003

地址： 河南省新乡市原阳县先进制造业开发区解放路与荣鑫街交叉口东50米路南88号

表一

| 建设项目名称 | 年产28800吨方便食品、9000吨卤制品、500万份团餐项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市慢厨快造食品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市原阳县先进制造业开发区解放路与荣鑫街交叉口东50米路南88号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 方便食品、卤制品、团餐 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 方便食品28800t/a（粽子4800t/a、预制菜4000t/a、饭团7000t/a、捞饭3000t/a、速冻食品10000t/a（速冻包子3000t/a、速冻饺子4000t/a、速冻馄饨2000t/a、速冻烧卖1000t/a））、团餐500万份/a、卤制品9000t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 方便食品5500t/a（粽子2400t/a、预制菜1600t/a、饭团1500t/a） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023.8 | 开工建设时间 | 2023.9 |  |  |
| 调试时间 | 2024.3-2024.9 | 验收现场检测时间 | 2024.7.24-2024.7.25 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局原阳分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新乡市慢厨快造食品有限公司 | 环保设施施工单位 | 新乡市慢厨快造食品有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 5000万 | 环保投资总概算 | 200 | 比例 | 4% |
| 实际总概算 | 1640万 | 实际环保投资 | 70 | 比例 | 4.2% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； 10.《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084-2020） 11.《新乡市慢厨快造食品有限公司年产28800吨方便食品、9000吨卤制品、500万份团餐项目环境影响评价报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2023.8 12.《新乡市慢厨快造食品有限公司年产28800吨方便食品、9000吨卤制品、500万份团餐项目环境影响评价报告表》的批复（原环审[2023]13号），新乡市生态环境局原阳分局，2023年8月16日； 13.新乡市慢厨快造食品有限公司年产28800吨方便食品、9000吨卤制品、500万份团餐项目（一期）竣工环境保护验收检测报告，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2024.8.20，PY2407011； 14、排污单位名称：新乡市慢厨快造食品有限公司；排污许可证编号：91410725MA9NF7YR2J001Q；管理类别：简化管理；有效期：2024年3月26日至2029年3月25日。 注：本项目环评报告未说明分期建设，经公司研究决定本项目进行分期建设。一期生产能力为方便食品5500t/a（粽子2400t/a、预制菜1600t/a、饭团1500t/a），目前一期已建设完成。根据《建设项目环境保护管理条例》第十八条规定：分期建设、分期投入生产或使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。本次仅对新乡市慢厨快造食品有限公司年产28800吨方便食品、9000吨卤制品、500万份团餐项目（一期）进行验收，待二期建设完成后再进行验收。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准; 颗粒物; 有组织; 120mg/m3 3.5kg/h（15m高排气筒）. 厂界无组织; 1.0mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 油烟; 有组织; 1.0mg/m3，去除效率≥95%. VOCs; 有组织; 10.0mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 厂界无组织; 0.5mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）; 基准含氧量：3.5%. 颗粒物; 5mg/m3. SO2; 10mg/m3. NOx; 30mg/m3. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 颗粒物; 30mg/m3. SO2; 200mg/m3. NOx; 300mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 氨; 有组织; 4.9kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 1.5mg/m3. 硫化氨; 有组织; 0.33kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 有组织; 2000（无量钢） （15m高排气筒）. 无组织; 20（无量钢）. 废水; 原阳县产业集聚区污水处理厂收水标准; COD; 420mg/L. SS; 350mg/L. NH3-N; 40mg/L. TP; 4mg/L. TN; 50mg/L. BOD5; 210mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. BOD5; 300mg/L. 动植物油; 15mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间; 65dB(A). 夜间; 55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求；. |

表二

工程建设内容： 1、项目地理位置 本项目选址位于原阳县产业集聚区，租赁河南恒合农业发展有限公司现有厂房进行生产。项目所在地四周环境为：东侧为河南九豫食品有限公司，南侧为河南迪一米业有限公司，西侧为荣鑫路，隔路为河南禾胜合食品有限公司，北侧为解放路，隔路为张庄村。距项目最近的敏感点为北侧约70m处张庄村，约150m处白堤口村，西北侧约330m处原阳县人民医院新院、东北侧约300m处东辉蓝堡湾。根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境示意图见下图。 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图 2、项目基本情况 项目基本建设情况见下表。 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年产28800吨方便食品、9000吨卤制品、500万份团餐项目; 年产28800吨方便食品、9000吨卤制品、500万份团餐项目（一期）; 仅为一期建设内容. 2; 建设单位; 新乡市慢厨快造食品有限公司; 新乡市慢厨快造食品有限公司; 一致. 3; 产品方案; 粽子4800t/a、预制菜4000t/a、饭团7000t/a、捞饭3000t/a、速冻食品10000t/a（速冻包子3000t/a、速冻饺子4000t/a、速冻馄饨2000t/a、速冻烧卖1000t/a）、团餐500万份/a、卤制品9000t/a; 粽子2400t/a、预制菜1600t/a、饭团1500t/a; 仅为一期建设内容. 4; 项目地址; 河南省新乡市原阳县先进制造业开发区解放路与荣鑫街交叉口东50米路南88号; 河南省新乡市原阳县先进制造业开发区解放路与荣鑫街交叉口东50米路南88号; 一致. 5; 占地面积; 6200m2; 6200m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 5000; 1640; 仅为一期建设内容. 7; 劳动制度; 双班制（每班8小时），年工作300天; 双班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 员工160人，双班制（每班8小时），年工作300天; 员工60人，双班制（每班8小时），年工作300天; 满足一期生产. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间1座; 一层; 河南恒合农业发展有限公司冷藏库; 河南恒合农业发展有限公司冷藏库; 一致. 二层; 本项目生产车间和办公室（建筑面积6200m2）; 本项目生产车间和办公室（建筑面积6200m2）; 一致. 三层. 四层; 办公室; 办公室; 一致. 2; 环保工程; 废水; 生活污水：化粪池1座; 生活污水：化粪池1座; 一致. 生产废水：细格栅+集水井+气浮+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池1座，处理规模为120m3/d; 生产废水：细格栅+集水井+气浮+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池1座，处理规模为120m3/d; 一致. 废气; 锅炉天然气燃烧废气; 低氮燃烧+8m高排气筒; 锅炉天然气燃烧废气; 低氮燃烧+8m高排气筒; 一致. 米饭蒸制天然气燃烧废气; 集气罩收集+不低于15m高排气筒（高于屋顶）; /; /; 二期建设，一期不涉及. 热调理熟化废气; 集气罩收集+静电光解复合式油烟净化器+不低于15m高排气筒（高于屋顶）; 热调理熟化废气; 集气罩收集+双区静电油烟净化装置+15m高排气筒; 一致①. 投料搅拌废气; 集气罩收集+袋式除尘器+不低于15m高排气筒（高于屋顶）; /; /; 二期建设，一期不涉及. 食堂废气; 集气罩收集+静电光解复合式油烟净化器+高于屋顶排气筒; /; /; 二期建设，一期不涉及设. 污水处理站废气; 集气管道收集+碱喷淋+15m高排气筒; 污水处理站废气; 集气管道收集+碱喷淋+15m高排气筒; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间1座（30m2）; 一般固废暂存间1座（30m2）; 一致. 3; 公共工程; 水; 集聚区统一供水; 集聚区统一供水; 一致. 电; 集聚区统一供电; 集聚区统一供电; 一致. 天然气; 集聚区统一供气; 集聚区统一供气; 一致. ①本项目原环评批复热调理熟化废气经集气罩收集，收集后通过静电光解复合式油烟净化器处理，处理后经15m高排气筒排出，本项目实际建设为废气经集气罩收集，收集后通过双区静电油烟净化装置处理，处理后经15m高排气筒排出。经查阅相关资料，此工序废气治理措施仅名称发生变化，原理皆为通过风机吸入油烟，利用机械碰撞和阻留作用初步去除较大的油雾滴和油污颗粒。随后，油烟进入高压静电场，在这里油烟被电离并荷电，大部分油雾在电场作用下被降解炭化，而微小的油粒则在电场力和气流的作用下被收集到极板上。这些极板上的油雾最终在自身重力的作用下流入集油盘，而净化后的空气则排出。因此废气治理措施与环评一致，没有发生变化。 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 数量; 数量. 1; 双螺旋速冻装置; 3; 1; 仅满足一期建设内容. 2; 电脑全自动双层水浴平放式杀菌锅; 4; 1. 3; 全自动双门双车双通蒸柜; 16; 2. 4; 燃气可倾斜夹层锅; 12; 1. 5; 蒸汽可倾斜搅拌夹层锅; 12; 1. 6; 饭团成型机; 7; 1. 7; 连续式封口机; 6; 3. 8; 天然气燃气锅炉; 2; 1. 9; 全自动星型搅拌锅; 2; 1. 10; 封口机; 3; 2. 11; 色带日期打印机; 3; 2. 12; 金属探测仪; 8; 1. 13; 空气压缩机; 3; 1. 14; 风淋室; 4; 2. 15; 液压开门粽子蒸煮锅; 4; 2. 16; 不锈钢料车; 30; 10. 17; 不锈钢工作台; 40; 26. 18; 不锈钢水池; 20; 4. 19; 真空包装机; 6; 2. 20; 甩干机; 2; 1. 21; 切菜机; 6; 4. 22; 纯水制备设备; 2; 1. 23; 翻转强流风干线; 1; /; 此为二期建设内容. 24; 气泡清洗线; 2; /. 25; 翻转倾斜冷却线; 1; /. 26; 平行冷却线; 1; /. 27; 液压翻筐机; 2; /. 28; 挑选输送机; 1; /. 29; 预浸泡提升机; 1; /. 30; 6工位挑选输送机; 2; /. 31; 水流式清洗机; 4; /. 32; 洗箱机; 2; /. 33; 洗碗机; 2; /. 34; 切丁机; 4; /. 35; 连续式磨皮机; 2; /. 36; 蔬菜切丁机; 2; /. 37; 多功能切菜机; 2; /. 38; 去皮机; 2; /. 39; 切肉丁机; 2; /. 40; 禽类切块机; 2; /. 41; 切肉丝肉片机; 2; /. 42; 冻肉切块机; 4; /. 43; 600燃气型自动米饭生产线; 2; /. 44; 600蒸汽型自动米饭生产线; 2; /. 45; 醒发房; 1; /. 46; 650L多功能旋转炒菜机; 4; /. 47; 蒸汽自动液压翻转漂汤锅; 12; /. 48; 微波快餐加热设备; 2; /. 49; 真空滚揉机; 4; /. 50; 盐水注射机; 2; /. 51; 切配制冰机; 1; /. 52; 制冰机; 2; /. 53; 40型热风消毒柜; 2; /. 54; 可调式快拆装提升机; 3; /. 55; 回程式输送机; 2; /. 56; 7米配餐运输机; 10; /. 57; 新风系统; 3; /. 58; 冻肉切片机; 2; /. 59; 不锈钢脱水机; 2; /. 60; 锯骨机; 2; /. 61; 斩拌机; 2; /. 62; 鸡蛋搅拌器; 2; /. 63; 电磁炒锅; 2; /. 64; 双轴双速拌馅机; 2; /. 65; 提升机; 2; /. 66; 冻肉绞肉机; 2; /. 67; 翻缸和面机; 4; /. 68; 和面机; 2; /. 69; 自动上面系统; 1; /. 70; 包子自动生产线; 5; /. 71; 包子馒头一体机; 5; /. 72; 全自动饺子成型机; 6; /. 73; 烧麦机; 6; /. 74; 馄饨机; 6; /. 75; 灌浆机; 2; /. 76; 搅拌机; 4; /. 77; 包装机; 1; /. 78; 喷码机; 5; /. 79; 封箱机; 8; /. 80; 燃气蒸汽发生器; 4; /. 原辅材料消耗及水平衡 1、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际建设用量（一期）. 粽子. 1; 大米; 3000t/a; 1600t/a. 2; 粽叶; 450t/a; 240t/a. 3; 蜜枣; 450t/a; 240t/a. 4; 猪肉类; 225t/a; 100t/a. 5; 食用油; 150t/a; 70t/a. 6; 调味料; 225t/a; 80/a. 7; 棉绳; 150t/a; 70t/a. 8; 食品袋; 480万个/a; 157万个/a. 9; 纸箱; 300万个/a; 100万个/a. 10; 添加剂; 15t/a; 8t/a. 预制菜. 1; 海鲜鱼类; 200t/a; 170t/a. 2; 牛肉类; 300t/a; 250t/a. 3; 鸡肉类; 300t/a; 240t/a. 4; 猪肉类; 500t/a; 400t/a. 5; 鸭肉类; 30t/a; 20t/a. 6; 羊肉类; 50t/a; 27t/a. 7; 蔬菜类; 300t/a; 230t/a. 8; 蛋类; 50t/a; 40t/a. 9; 干菜类; 60t/a; 30t/a. 10; 鹅肉类; 30t/a; 10t/a. 11; 豆制品; 30t/a; 10t/a. 12; 水果类; 20t/a; 8t/a. 13; 调味料; 24t/a; 10t/a. 14; 香辛料; 6t/a; 4t/a. 15; 食用油; 200t/a; 150t/a. 16; 包装盒; 6000万个/a; 2000万个/a. 17; 包装箱; 600万个/a; 200万个/a. 18; 添加剂; 3t/a; 1t/a. 饭团. 1; 大米; 4000t/a; 800t/a. 2; 蔬菜; 1200t/a; 200t/a. 3; 烤紫菜; 50t/a; 20t/a. 4; 鸡肉类; 800t/a; 150t/a. 5; 鸭肉类; 600t/a; 100t/a. 6; 猪肉类; 800t/a; 190t/a. 7; 调味料; 30t/a; 6t/a. 8; 酱料; 60t/a; 16t/a. 9; 食用油; 60t/a; 16t/a. 10; 包装盒; 1500万个/a; 500万个/a. 11; 食品袋; 4500万个/a; 1500万个/a. 12; 纸箱; 300万个/a; 100万个/a. 13; 添加剂; 6t/a; 2t/a. 公用. 1; 水; 44880t/a; 14289t/a. 2; 电; 135.5万kWh; 54.2万kWh. 3; 天然气; 食堂; 4.5万m3/a; /. 生产线; 75万m3/a; 23万m3/a. 注：本次一期工程主要产品为粽子、预制菜、饭团，本次验收仅对此部分产品的原辅料进行比较。 2、项目水平衡图 全厂水平衡图如下所示： 图2 本项目水平衡图 单位：m3/d 6、生产工艺流程示意图如下： 本项目生产工艺流程环评批复和验收基本一致，如下所示。 - 粽子生产工艺流程 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 图3 本项目粽子生产工艺流程及产污环节示意图 具体的工艺流程简述如下： 1、检验：本项目粽子生产线原料主要为外购糯米、粽叶、蜜枣、猪肉类和调味料等。检验过程主要是人工对外购的原料进行挑选，去除原料中的异物和杂质。该过程会产生异物和杂质。 2、纯水制备：本项目糯米浸泡使用的水为纯水制备设备产生的纯水，纯水制备采用反渗透工艺。该过程会产生纯水制备废水和废反渗透膜。 3、泡米：人工将外购的糯米倒入不锈钢料车内，加入纯水浸泡。该过程会产生浸泡废水和废包装袋。 4、解冻：本项目外购的粽叶为免洗粽叶，储存于冷藏库中，使用前需提前进行自然解冻。 5、制馅：根据客户需要，人工将蜜枣或猪肉和调味料倒入不锈钢料车内，搅拌均匀后备用。猪肉需先通过人工切成猪肉片。 6、包制成型：人工将解冻后的粽叶、糯米和馅料包制成型，外面扎上棉绳定型。 7、熟制：包制成型的粽子经运输设备输送至液压开门粽子蒸煮锅中进行蒸煮。液压开门粽子蒸煮锅采用蒸汽加热，蒸汽由燃气锅炉提供，该过程会产生天然气燃烧废气。 8、清洗冷却：熟制后的粽子经运输设备转移至气泡清洗线中的水槽内清洗粽子表面附着的碎糯米，同时对粽子进行冷却降温。水槽中使用的水为纯水，清洗后的水经滤网过滤出碎糯米后循环使用，但需每天更换，该过程会产生废水。清洗冷却后的粽子经传送带送出，传送带末端有吹风装置，吹去粽子表面的水分。气泡清洗线中使用的空气由空气压缩机提供，该设备运行会产生噪声。 气泡清洗线工作原理是在水中通入空气，物料在水中通过气泡释放过程产生的翻转效果，使物料在水中产生不规则的翻转运动，通过物料运动有效的分离被清洗物表面的附着物，模拟人工清洗的基本动作，同时物料在汽、水混合物中产生的翻转运动，有效的避免了清洗过程产生的碰、磕、划伤等对物料的损伤现象。 9、速冻：本项目粽子分为常温粽子和速冻粽子两种，速冻粽子需先由人工转运至双螺旋速冻装置速冻，本项目制冷剂均采用R507。 10、包装、杀菌：速冻粽子和常温粽子分别经真空包装机包装后，由人工转移至杀菌锅中杀菌，杀菌锅采用蒸汽加热，温度为120℃左右。该过程设备运行会产生噪声。 11、金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品条件出来。该过程会产生不合格产品。 12、成品入库：将通过金属探测的产品存放之冷藏库储存待售。 （2）预制菜生产工艺流程 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 图4 本项目预制菜生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程详细说明如下： 1、检验：本项目预制菜生产线原料主要为外购海鲜鱼类、肉类、蔬菜、蛋类、干菜类、豆制品和调味料等。检验过程主要是人工对外购的原料进行挑选，去除原料中的异物和杂质。该过程会产生异物和杂质。 2、纯水制备：本项目预制菜生产过程中焖煮和泡发过程使用的水为纯水制备设备产生的纯水。该过程会产生纯水制备废水和废反渗透膜。 3、食材预处理： （1）蔬菜预处理： ①挑拣、清洗：本项目使用的蔬菜一部分为外购的净菜，无需再加工；另一部分为外购新鲜蔬菜，需由人工对运输进来的蔬菜进行挑选，去除菜根和烂菜叶等。挑拣后的蔬菜经过预浸泡，人工磨皮、去皮，经过三道清洗后对蔬菜进行去皮及清洗。该过程会产生菜根和烂菜叶和清洗废水。 ②切配：清洗后的蔬菜经甩干机脱水后送至多功能切菜机、蔬菜切丁机、切菜机、切丁机等进行切割，切配成型的蔬菜直接送至炒锅内进行炒制。该过程会产生设备运行会产生噪声。 （2）肉类预处理： ①解冻：将肉类（鸡肉、鸭肉、猪肉）从冷藏库中肉类取出，经自然或者使用自来水进行解冻。该过程会产生解冻废水。 ②切割腌制：将解冻后的肉类利用输送设备输送至切肉丁机、禽类切块机进行切割。切割后的肉类加入调料人工揉拌，腌制1-2个小时备用。该过程设备运行会产生噪声。 （3）干菜预处理：将外购的干菜由人工倒入不锈钢料车内，加入纯水后进行泡发。该过程会产生废包装袋和废水。 （4）蛋类预处理：将外购的蛋类由人工去壳搅拌均匀。该过程会产生蛋壳。 4、焖煮：将预处理后的食材人工放入燃气可倾斜夹层锅、蒸汽可倾斜搅拌夹层锅中，设备自动加入食用油、调味料、纯水等进行焖煮。该过程天然气燃烧和焖煮过程会产生废气。 5、冷却：焖煮后的预制菜经冷却线运输至冷却间进行冷却。冷却间内通入净化后的空气，预制菜在流通空气的作用下自然冷却。该过程设备运行会产生噪声。 6、速冻、包装：冷却后的预制菜一部分由人工转运至双螺旋速冻装置速冻后由人工进行包装，另一部分则直接由人工包装。 7、金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品条件出来。该过程会产生不合格产品。 8、成品入库：将通过金属探测的产品存放之冷藏库储存待售。 （3）饭团生产工艺流程 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 图5 本项目饭团生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程详细说明如下： 1、检验：本项目饭团生产线原料主要为外购大米、蔬菜、烤紫菜、肉类和调味料等。检验过程主要是人工对外购的原料进行挑选，去除原料中的异物和杂质。该过程会产生异物和杂质。 2、洗米：将外购的大米由人工倒入不锈钢料车中，然后加入自来水进行清洗。该过程会产生清洗废水和废包装袋。 3、蒸米：将清洗后的大米由人工均匀铺在全自动双门双车双通蒸柜中进行蒸制。本项目蒸柜采用蒸汽加热，蒸汽由车间内燃气锅炉提供，该过程会产生天然气燃烧废气。 4、制馅：饭团制馅过程可分为蔬菜预处理、肉类预处理工序，具体加工流程如下： （1）蔬菜预处理： ①挑拣、清洗：本项目使用的蔬菜一部分为外购的净菜，无需再加工；另一部分为外购新鲜蔬菜，需由人工对运输进来的蔬菜进行挑选，去除菜根和烂菜叶等。挑拣后的蔬菜经过预浸泡，人工磨皮、去皮，经过三道清洗后对蔬菜进行去皮及清洗。该过程会产生菜根和烂菜叶和清洗废水。 ②切配：清洗后的蔬菜经甩干机脱水后送至多功能切菜机、蔬菜切丁机、切菜机、切丁机等进行切割，切配成型的蔬菜直接送至炒锅内进行炒制。该过程会产生设备运行会产生噪声。 （2）肉类预处理： ①解冻：将肉类（鸡肉、鸭肉、猪肉）从冷藏库中肉类取出，经自然或者使用自来水进行解冻。该过程会产生解冻废水。 ②切割腌制：将解冻后的肉类利用输送设备输送至切肉丁机、禽类切块机进行切割。切割后的肉类加入调料人工揉拌，腌制1-2个小时备用。该过程设备运行会产生噪声。 5、成型：将蒸制后的大米和预处理后的馅料人工运至包装区域，投入饭团成型机中制作成型。该过程设备运行会产生噪声。 6、冷却：包装成型的饭团经冷却线运输至冷却间进行冷却。冷却间内通入净化后的空气，饭团在流通空气的作用下自然冷却。该过程设备运行会产生噪声。 7、速冻、包装：冷却后的饭团由人工转运至双螺旋速冻装置速冻。速冻后的饭团经连续式封口机封口包装。该过程设备运行会产生噪声。 8、金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品条件出来。该过程会产生不合格产品。 9、成品入库：将通过金属探测的产品存放之冷藏库储存待售。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 锅炉天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧+8m高排气筒. 热调理熟化废气; 油烟、VOCs、颗粒物、SO2、NOx; 集气罩收集+双区静电油烟净化装置+ 15m高排气筒. 污水处理站废气; NH3、H2S、臭气浓度; 集气管道收集+碱喷淋+15m高排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 原阳县产业集聚区污水处理厂. 纯水制备废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、BOD5、动植物油; 细格栅+集水井+气浮+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池. 大米、糯米清洗浸泡废水. 蔬菜清洗浸泡废水. 解冻清洁废水. 设备清洗废水. 杀菌冷凝水. 冰块融化废水. 车间地面清洁废水. 喷淋塔废水. 噪声; 饭团成型机、封口机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 一般固废; 蔬菜预处理; 菜根、烂菜叶、蔬菜表皮; 一般固废暂存间暂存后，定期出售给养殖企业. 蛋液制备; 蛋壳; 一般固废暂存间暂存后，定期出售给饲料生产企业. 设备及餐具清洗; 残渣; 一般固废暂存间暂存后，定期出售给养殖企业. 挑拣; 谷物皮; 一般固废暂存间暂存后，定期出售给饲料生产企业. 原料及产品包装; 废包装材料; 一般固废暂存间暂存后，定期出售. 金属探测; 不合格产品; 一般固废暂存间暂存后，定期出售给饲料生产企业. 纯水制备; 废反渗透膜; 一般固废暂存间暂存后，由厂家回收. 废气治理; 废油脂; 一般固废暂存间暂存后，定期出售给饲料生产企业. 污水处理站; 污水处理站污泥; 交由河南宸硕农业发展有限公司处置.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，生产废水主要为纯水制备废水、大米、糯米清洗浸泡废水、蔬菜清洗浸泡废水、解冻清洗废水、设备清洗废水、杀菌冷凝水、冰块融化废水、车间地面清洁废水和喷淋塔废水。本项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入原阳县产业集聚区污水处理厂进一步处理；纯水制备废水中一部分用于车间地面清洁，一部分用于员工生活用水，剩余部分经污水管网与大米、糯米清洗浸泡废水、蔬菜清洗浸泡废水、解冻清洗废水、设备清洗废水、杀菌冷凝废水、冰块融化废水、车间地面清洁用水、喷淋塔废水经厂区污水处理站处理后，排入原阳县产业集聚区污水处理厂处理。 图6 废水治理流程示意图 2、废气 本项目废气主要为锅炉天然气燃烧废气、热调理熟化废气、污水处理站废气。燃气锅炉天然气经低氮燃烧后的废气经一根8m高排气筒排放；热调理熟化工序天然气燃烧产生的废气经集气罩收集后与油烟废气一起引入双区静电油烟净化装置处理，处理后的废气经同1根15m高排气筒排放；本项目污水处理站主体设施位于地下，并对污水处理过程中主要异味排放的构筑物封闭，并设置气体导出口将各单元产生的废气进行收集，收集后引入碱喷淋装置处理，处理后的废气经一根15m高排气筒排放。 图7 废气治理流程示意图 3、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）、夜间55dB（A）标准的排放要求。 图8 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目一般固废主要为蔬菜预处理产生的菜根、烂菜叶、蔬菜表皮；蛋液制备产生的蛋壳；设备及餐具清洗过程产生的菜渣；大米挑拣产生的谷物皮；原料拆包和产品包装产生的废包装材料；金属探测过程产生的不合格产品；纯水制备产生的废反渗透膜；油烟净化器产生的废油脂；污水处理站污泥。 蔬菜预处理过程产生的菜根、烂菜叶、蔬菜表皮，和设备及餐具清洗过程中产生的菜渣于一般固废暂存间暂存后，定期出售给养殖企业；蛋液制备过程产生的蛋壳、大米在挑拣过程中产生的谷物皮、金属探测过程中产生的不合格产品、双区静电油烟净化设备内产生的废油脂于一般固废暂存间暂存后，定期出售给饲料生产企业；原料拆包和产品包装过程产生的废包装材料在一般固废暂存间暂存后，定期外售；纯水制备采用采用反渗透工艺产生的废反渗透膜于一般固废暂存间暂存后，由厂家回收处理；污水处理站产生的污泥及时送至河南宸硕农业发展有限公司处置，不在厂区内储存。 图9 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废气; 锅炉天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧+8m高排气筒; 155; 低氮燃烧+8m高排气筒; 35. 米饭蒸制天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 集气罩收集+不低于15m高排气筒（高于屋顶）; /. 热调理熟化废气; 油烟、VOCs、颗粒物、SO2、NOx; 集气罩收集+静电光解复合式油烟净化器+不低于15m高排气筒（高于屋顶）; 集气罩收集+双区静电油烟净化装置+不低于15m高排气筒（高于屋顶）. 投料搅拌废气; 颗粒物; 集气罩收集+袋式除尘器+不低于15m高排气筒（高于屋顶）; /. 食堂废气; 油烟、VOCs、颗粒物、SO2、NOx; 集气罩收集+静电光解复合式油烟净化器+高于屋顶排气筒; /. 污水处理站废气; NH3、H2S、臭气浓度; 集气管道收集+碱喷淋+15m高排气筒; 集气管道收集+碱喷淋+15m高排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 原阳县产业集聚区污水处理厂; 25; 化粪池; 原阳县产业集聚区污水处理厂; 25. 纯水制备废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、BOD5、动植物油; 细格栅+集水井+气浮+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池; 细格栅+集水井+气浮+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池. 大米、糯米清洗浸泡废水. 蔬菜清洗浸泡废水. 解冻清洁废水. 设备清洗废水. 杀菌冷凝水. 冰块融化废水. 车间地面清洁废水. 喷淋塔废水. 噪声; 设备噪声; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 8; 基础减振、厂房隔声; 8. 固废; 蔬菜预处理; 菜根、烂菜叶、蔬菜表皮; 一般固废暂存间（30m2）; 2; 一般固废暂存间（30m2）; 2. 蛋液制备; 蛋壳. 设备及餐具清洗; 残渣. 挑拣; 谷物皮. 原料及产品包装; 废包装材料. 金属探测; 不合格产品. 纯水制备; 废反渗透膜. 废气治理; 废油脂. 合计; /; 200; /; 70. 7、厂区平面布置及监测点位图 图10 本项目厂区平面及检测点位图 8、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目原环评批复热调理熟化废气经集气罩收集，收集后通过静电光解复合式油烟净化器处理，处理后经15m高排气筒排出，本项目实际建设为废气经集气罩收集，收集后通过双区静电油烟净化装置处理，处理后经15m高排气筒排出。经查阅相关资料，此工序废气治理措施仅名称发生变化，原理皆为通过风机吸入油烟，利用机械碰撞和阻留作用初步去除较大的油雾滴和油污颗粒。随后，油烟进入高压静电场，在这里油烟被电离并荷电，大部分油雾在电场作用下被降解炭化，而微小的油粒则在电场力和气流的作用下被收集到极板上。这些极板上的油雾最终在自身重力的作用下流入集油盘，而净化后的空气则排出。因此废气治理措施与环评一致，没有发生变化。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

1、建设项目环境影响报告表主要结论： 新乡市慢厨快造食品有限公司年产28800吨方便食品、9000吨卤制品、500万份团餐项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南蓝天环境工程有限公司 2023年8月 2、审批部门的决定： 审批意见： 原环审〔2023〕13号 新乡市生态环境局原阳分局 关于新乡市慢厨快造食品有限公司年产28800吨方便食品 9000吨卤制品500万份团餐项目环境影响报告表 告知承诺制审批申请的批复 新乡市慢厨快造食品有限公司： 你公司（统一社会信用代码：91410725MA9NF7YR2J）关于《年产28800吨方便食品、9000吨卤制品、500万份团餐项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在原阳县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华天民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告书(表)》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 你公司应全面落实《环境影响报告书（表）》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书（表）应报我局重新审核。在项目投产前，落实污染物排放总量指标来源，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。 新乡市生态环境局原阳分局 2023年8月16日 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局原阳分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 1、根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华天民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告书(表)》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。; 已落实，本项目分期建设，一期实际投资1640万元. 2、你公司应全面落实《环境影响报告书（表）》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。; 已落实. 3、该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书（表）应报我局重新审核。; 已落实. 4、在项目投产前，落实污染物排放总量指标来源，并作为申报排污许可证的条件。; 已落实. 5、按照规定及时进行竣工环境保护验收。; 已落实. 由上表可知，本项目实际建设已落实环评批复中的各项要求。

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 （1）废气 营运期废气具体标准值见下表。 表10 废气污染物排放标准 产污环节; 污染因子; 标准名称; 标准限值. 锅炉天然气燃烧废气; 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）; 5mg/m3. SO2; 10mg/m3. NOx; 30mg/m3. 热调理熟化废气; 天然气废气; 颗粒物; 新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 有组织; 10mg/m3. 厂界无组织; 0.5mg/m3. SO2; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 200mg/m3. NOx; 300mg/m3. 油烟废气; 油烟; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 1.0mg/m3，去除效率≥95%. VOCs; 10.0mg/m3. 污水处理站废气; 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 有组织; 4.9kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 1.5mg/m3. 硫化氨; 有组织; 0.33kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 有组织; 2000（无量钢） （15m高排气筒）. 无组织; 20（无量钢）. （2）废水 营运期废水具体标准值见下表。 表11 废水污染物排放标准 污染因子; 标准名称; 标准限制. 废水; 原阳县产业集聚区污水处理厂收水标准; COD; 420mg/L. SS; 350mg/L. NH3-N; 40mg/L. TP; 4mg/L. TN; 50mg/L. BOD5; 210mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. BOD5; 300mg/L. 动植物油; 15mg/L. （3）噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表12 厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间; 65. 夜间; 55. 2、总量控制指标 本项目总量控制指标为颗粒物0.3008t/a、SO20.0538t/a、NOx0.4666t/a、油烟0.2257t/a、VOCs0.6111t/a、COD1.1280t/a、NH3-N0.0564t/a。根据环评报告，本项目一期“年产28800吨方便食品、9000吨卤制品、500万份团餐项目”总量控制指标为颗粒物0.0066t/a、SO20.0088t/a、NOx0.0509t/a、油烟0.0358t/a、VOCs0.1799t/a、COD0.3693t/a、NH3-N0.0185t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表13 检测分析方法及检测仪器一览表 监测因子; 监测依据及分析方法; 仪器型号及编号; 检出限. 废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及修改单; 十万分之一电子天平 PT-85S; 1.0 mg/m3. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测 定 重量法 HJ 836-2017; 十万分之一电子天平 PT-85S; 1.0 mg/m3. 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重 量法 HJ 1263-2022; 十万分之一电子天平 PT-85S; 7μg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定 电位电解法 HJ 693-2014; 自动烟尘（气）测试仪; 3 mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定 电位电解法 HJ 57-2017; 自动烟尘（气）测试仪 TW-3200D; 3 mg/m3. 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收- 副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 及修改单; 可见分光光度计上海佑科 721/3 级; 0.007 mg/m3. 林格曼黑度; 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林 格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007; 林格曼烟气黑 度图 LB-801; /. 油烟; 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019; 红外测油仪 YK-0IL-10; 0.1mg/m3. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷 总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC112N/FID; 0.07mg/m3 （以碳计）. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的 测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC112N/FID; 0.07mg/m3 （以碳计）. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂 分光光度法 HJ 533-2009; 可见分光光度 计上海佑科 721/3 级; 有组织： 0.25mg/m3. 无组织： 0.01mg/m3. 硫化氢; 污染源废气 硫化氢亚甲基蓝分光光 度法（B） 《空气和废气监测分析方 法》（第四版）国家环境保护总局（2007 年）（5.4.10.3）; 可见分光光度 计上海佑科 721/3 级; 0.01mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点 比较式臭袋法 HJ 1262-2022; 无臭气体制备一体机 550-25; 10（无量纲）. 废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 酸式滴定管葵花/50ml/A 级; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 溶解氧分析仪SD90732; 0.5mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 法 HJ 535-2009; 可见分光光度计上海佑科 721/3 级; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89; 可见分光光度计上海佑科 721/3 级; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012; 紫外可见分光 光度计 UV-1500pc/3 级; 0.05mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89; 万分之一电子 天平 JJ224BC; 4mg/L. pH值; 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020; 便携式pH计 PHB-4; /. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2018; 红外测油仪YK-0IL-10; 0.06mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688型; /. 4、检测质量控制与质量保证 4.1 检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经考试合格后持证上岗，所有检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内。 4.2 分析采样前进行流量、仪器校准等质控措施。现场采样合理布设检测点位，保证各采样点布设的科学性和可比性。 4.3 样品交接与分析过程严格按照监测技术规范进行。 4.4 检测数据严格执行三级审核制度。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测项目、采样点位、检测频次见下表。 表14 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; 锅炉天然气排气筒出口（1根）; 废气流量、颗粒物、NOx、SO2、林格曼黑度; 连续检测2天， 3次/天. 热调理熟化油烟净化器进口、排气筒出口（1根）; 废气流量、油烟、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 连续检测2天， 3次/天. 污水处理站除臭系统治理措施进口、排气筒出口（1根）; 废气流量、氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度; 连续检测2天，3次/天. 无组织废气; 厂界上风向1个参照点、 下风向3个监控点; 颗粒物、硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度、非甲烷总烃; 连续检测2天， 3次/天. 废水; 污水处理站进口、出口; COD、BOD5、NH3-N、TN、SS、流量、pH、TP、动植物油、; 连续检测2天，4次/天. 噪声; 北厂界; 等效连续A声级; 连续检测2天， 每天昼、夜各检测1次. 注：检测期间，东、西、南厂界为共用墙，不具备检测条件。.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，该项目主体工程调试工况稳定，各项环境保护设施运行正常，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表15 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计一期生产规模; 实际一期生产规模; 运行负荷（%）. 2024.07.24; 粽子; 8t/d; 7.7t/d; 96. 预制菜; 5.3t/d; 5.1t/d; 96. 饭团; 5t/d; 4.8t/d; 96. 2024.07.25; 粽子; 8t/d; 7.8t/d; 98. 预制菜; 5.3t/d; 5.2t/d; 98. 饭团; 5t/d; 4.9t/d; 98.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 根据本项目工艺流程可知，本项目废气包括有组织废气和无组织废气。本项目废气主要为锅炉天然气燃烧废气、热调理熟化废气、污水处理站废气。燃气锅炉天然气经低氮燃烧后的废气经一根8m高排气筒排放；热调理熟化工序天然气燃烧产生的废气经集气罩收集后与油烟废气一起引入双区静电油烟净化装置处理，处理后的废气经同1根15m高排气筒排放；本项目污水处理站主体设施位于地下，并对污水处理过程中主要异味排放的构筑物封闭，并设置气体导出口将各单元产生的废气进行收集，收集后引入碱喷淋装置处理，处理后的废气经一根15m高排气筒排放。 项目有组织废气检测结果见表16，厂界无组织废气检测结果见表17。 表16 有组织废气检测结果 检测点位; 锅炉天然气排气筒出口; 锅炉天然气排气筒出口. 采样时间; 2024.07.24; 2024.07.25. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 652; 597; 560; 588; 651; 564. 含氧量（%）; 14.2; 14.7; 14.5; 14.7; 15.2; 14.7. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.3; 1.2; 1.1; 1.2; 1.3; 1.1. # 折算浓度（mg/m3）; 3.4; 3.3; 3.0; 3.3; 3.9; 3.1. # 排放速率（kg/h）; 8.48×10-4; 7. 16×10-4; 6. 16×10-4; 7.06×10-4; 8.46×10-4; 6.20×10-4. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. # 折算浓度（mg/m3）; /; /; /; /; /; /. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 折算浓度（mg/m3）; /; /; /; /; /; /. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 烟气黑度; 级; <1; <1; <1; <1; <1; <1. 检测点位; 热调理熟化油烟净化器进口; 热调理熟化油烟净化器进口. 采样时间; 2024.07.24; 2024.07.25. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; # 5979; # 5642; # 5854; # 5849; # 5749; # 6137. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 53.2; 52.2; 52.9; # 51.3; # 55.6; # 53.7. # 实测速率（kg/h）; 0.318; 0.295; 0.310; # 0.300; # 0.320; # 0.330. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. # 实测速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 实测速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 实测速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 油烟; 实测浓度（mg/m3）; 2.6; 3; 2.8; 2.4; 2.8; 3.2. 实测速率（kg/h）; 8.93×10-3; 8.96×10-3; 9.66×10-3; 9.20×10-3; 9.56×10-3; 9.68×10-3. # 检测点位; # 热调理熟化油烟净化器出口; # 热调理熟化油烟净化器出口. 采样时间; 2024.07.24; 2024.07.25. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 6894; 7117; 6990; 7020; 7272; 7077. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 7.13; 7.07; 6.97; 7.24; 7.19; 7.14. 排放速率（kg/h）; 4.92×10-2; 5.03×10-2; 4.87×10-2; 5.08×10-2; 5.23×10-2; 5.05×10-2. 去除效率（%）; 85; 83; 84; 83; 84; 85. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 油烟; 排放浓度（mg/m3）; 0.13; 0.12; 0.14; 0.12; 0.14; 0.16. 排放速率（kg/h）; 5.69×10-3; 6.31×10-3; 6.35×10-3; 4.39×10-3; 4.96×10-3; 3.94×10-3. 检测点位; 污水处理站除臭系统治理措施进口; 污水处理站除臭系统治理措施进口. 采样时间; 2024.07.24; 2024.07.25. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; # 5979; # 5642; # 5854; # 3044; # 3053; # 3145. 氨; 实测浓度（mg/m3）; 32.7; 32.6; 33.2; # 35.4; # 34.9; # 35.9. # 实测速率（kg/h）; 0.101; 0.102; 0.101; # 0.108; # 0.107; # 0.113. 硫化氨; 实测浓度（mg/m3）; 1.27; 1.18; 1.23; 1.12; 1.32; 1.25. # 实测速率（kg/h）; 3.91×10-3; 3.70×10-3; 3.73×10-3; 3.41×10-3; 4.03×10-3; 3.93×10-3. 臭气浓度; 实测浓度（无量纲）; 2676; 3090; 2317; 2317; 2007; 2676. 实测速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 检测点位; 污水处理站除臭系统治理措施出口; 污水处理站除臭系统治理措施出口. 采样时间; 2024.07.24; 2024.07.25. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 3699; 3634; 3550; 3522; 3843; 3682. 氨; 排放浓度（mg/m3）; 1.27; 1.31; 1.24; # 1.33; # 1.23; # 1.30. # 排放速率（kg/h）; 4.70×10-3; 4.76×10-3; 4.40×10-3; # 4.68×10-3; # 4.73×10-3; # 4.77×10-3. 硫化氨; 排放浓度（mg/m3）; 0.049; 0.053; 0.052; 0.055; 0.049; 0.053. # 排放速率（kg/h）; 1.81×10-4; 1.92×10-4; 1.85×10-4; 1.92×10-4; 1.87×10-4; 1.96×10-4. 臭气浓度; 排放浓度（无量纲）; 357; 309; 357; 309; 268; 357. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 燃气锅炉天然气经低氮燃烧后的废气经一根8m高排气筒排放，颗粒物最大排放浓度为3.9mg/m3、最大排放速率为8.48×10-4kg/h，氮氧化物未检出（检出限为3 mg/m3），二氧化硫未检出（检出限为3 mg/m3），能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中颗粒物5mg/m3、SO210mg/m3、NOx30mg/m3的限值要求。 热调理熟化工序天然气燃烧产生的废气经集气罩收集后与油烟废气一起引入双区静电油烟净化装置处理，处理后的废气经同1根15m高排气筒排放，颗粒物未检出（检出限为1mg/m3），氮氧化物未检出（检出限为3 mg/m3），二氧化硫未检出（检出限为3 mg/m3），颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的标准要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物有组织排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求；SO2、NOx排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1606-2020）-其他炉窑有组织排放浓度SO2200mg/m3、NOx300mg/m3的标准要求；VOCs最大排放浓度为7.24mg/m3、最大排放速率为5.23×10-2kg/h，油烟最大排放浓度为0.16mg/m3、最大排放速率为6.35×10-3kg/h，去除效率为95~96%，油烟、非甲烷总烃的排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型餐饮单位排放限值（油烟排放浓度≤1.0mg/m3，去除效率≥95%；非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3）要求。 本项目污水处理站主体设施位于地下，并对污水处理过程中主要异味排放的构筑物封闭，并设置气体导出口将各单元产生的废气进行收集，收集后引入碱喷淋装置处理，处理后的废气经一根15m高排气筒排放，氨最大排放浓度为1.33mg/m3、最大排放速率为4.76×10-3kg/h，硫化氢最大排放浓度为0.055mg/m3、最大排放速率为1.96×10-4kg/h，臭气浓度为357，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中NH3、H2S有组织排放速率分别不高于4.9kg/h（15m高排气筒）、0.33kg/h（15m高排气筒）和臭气浓度2000（无量纲）的限值要求。 燃气锅炉、热调理熟化工序年工作时间为2400h，本项目颗粒物最大排放量为0.002t/a、VOCs最大排放量为0.1255t/a、油烟最大排放量为0.0152t/a。生产负荷以96%计，则满负荷情况下本项目颗粒物排放量为0.00021t/a、VOCs排放量为0.1276t/a、油烟排放量为0.0158t/a。 ③项目厂界无组织废气检测结果见下表。 表17 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.07.24; 2024.07.25. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 上风向 1#; 颗粒物（mg/m3）; 0.195; 0.215; 0.210; 0.213; 0.209; 0.222. 二氧化硫（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氨（mg/m3）; 0.02; 0.02; 0.03; 0.03; 0.04; 0.04. 臭气浓度（无量纲）; <10; <10; <10; <10; <10; <10. 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.31; 0.45; 0.38; 0.34; 0.43; 0.47. 下风向 2#; 颗粒物（mg/m3）; 0.248; 0.256; 0.243; 0.259; 0.265; 0.252. 二氧化硫（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氨（mg/m3）; 0.08; 0.09; 0.08; 0.08; 0.07; 0.08. 臭气浓度（无量纲）; <10; <10; <10; <10; <10; <10. 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.54; 0.58; 0.63; 0.54; 0.52; 0.63. 下风向 3#; 颗粒物（mg/m3）; 0.261; 0.259; 0.245; 0.269; 0.258; 0.272. 二氧化硫（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氨（mg/m3）; 0.08; 0.08; 0.07; 0.07; 0.09; 0.08. 臭气浓度（无量纲）; <10; <10; <10; <10; <10; <10. 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.65; 0.68; 0.77; 0.65; 0.77; 0.79. 下风向 4#; 颗粒物（mg/m3）; 0.263; 0.254; 0.249; 0.255; 0.270; 0.263. 二氧化硫（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氨（mg/m3）; 0.09; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.07. 臭气浓度（无量纲）; <10; <10; <10; <10; <10; <10. 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.73; 0.82; 0.78; 0.82; 0.69; 0.78. 气象参数记录表. 检测日期; 频次; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 气温（℃）; 天气情况; 风向. 2024.07.24; 第一次; 98.6; 1.3; 30.4; 多云; 西南. 第二次; 98.5; 1.5; 32.3; 多云; 西南. 第三次; 98.4; 1.4; 33.5; 多云; 西南. 2024.07.25; 第一次; 98.8; 1.5; 28.2; 阴; 西南. 第二次; 98.7; 1.8; 30.5; 阴; 西南. 第三次; 98.7; 1.6; 30.9; 阴; 西南. 本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.195~0.272mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求；二氧化硫未检出（检出限为0.007mg/m3）；氨上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.02~0.09mg/m3，臭气浓度上风向、下风向无组织均小于10，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中NH3、臭气浓度无组织排放浓度分别不高于1.5mg/m3、20（无量纲）的标准要求；非甲烷总烃上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.31~0.82mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中VOCs无组织排放浓度2mg/m3的标准要求。 - 废水检测结果与评价 表18 废水检测结果 采样日期; 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第 1 次; 第 2 次; 第 3 次; 第 4 次. 2024.07.24; 污水处理站进口; 化学需氧量; mg/L; 300; 312; 328; 308. 五日生化需氧量; mg/L; 90.3; 92.4; 94.4; 88.6. 氨氮; mg/L; 13.1; 12.7; 13.4; 13.0. 总磷; mg/L; 13.5; 14.2; 13.3; 13.8. 总氮; mg/L; 29.7; 27.9; 31.5; 28.6. 悬浮物; mg/L; 102; 113; 119; 108. pH值; 无量纲; 6.4; 6.4; 6.4; 6.4. 动植物油; mg/L; 32.5; 27.0; 29.9; 31.0. 污水处理站出口; 化学需氧量; mg/L; 104; 96; 92; 100. 五日生化需氧量; mg/L; 28.9; 26.0; 26.5; 28.6. 氨氮; mg/L; 6.27; 6.06; 6.38; 6.30. 总磷; mg/L; 0.94; 0.91; 0.96; 0.99. 总氮; mg/L; 16.6; 15.8; 16.2; 17.3. 悬浮物; mg/L; 63; 71; 64; 70. pH值; 无量纲; 7.4; 7.4; 7.4; 7.4. 动植物油; mg/L; 5.39; 5.77; 6.17; 5.35. 2024.07.25; 污水处理站进口; 化学需氧量; mg/L; 244; 280; 292; 312. 五日生化需氧量; mg/L; 80.9; 92.1; 92.7; 94.7. 氨氮; mg/L; 12.8; 12.5; 12.7; 12.6. 总磷; mg/L; 14.1; 13.8; 13.5; 13.6. 总氮; mg/L; 28.5; 27.8; 28.3; 28.0. 悬浮物; mg/L; 123; 140; 138; 120. pH值; 无量纲; 6.3; 6.3; 6.3; 6.3. 动植物油; mg/L; 28.9; 30.2; 36.0; 30.7. 污水处理站出口; 化学需氧量; mg/L; 112; 108; 84; 92. 五日生化需氧量; mg/L; 28.8; 28.2; 26.9; 27.1. 氨氮; mg/L; 6.22; 6.49; 6.33; 6.25. 总磷; mg/L; 0.94; 1.03; 0.98; 1.01. 总氮; mg/L; 15.4; 16.1; 15.9; 15.7. 悬浮物; mg/L; 65; 71; 73; 69. pH值; 无量纲; 7.3; 7.3; 7.3; 7.3. 动植物油; mg/L; 4.38; 4.69; 5.01; 4.11. 备注：检测期间，污水排放口流量27.37m3/d. 根据验收结果显示，验收监测期间污水排放口的废水排放量为27.37m3/d，验收期间工况负荷为96%，则实际满负荷运行时废水排放量为28.51m3/d。本项目污水处理站出口排放水质为：COD 84~112mg/L、BOD5 26.0~28.9mg/L、SS 63~73mg/L、NH3-N 6.06~6.49mg/L、TP 0.91~1.03mg/L、TN 15.4~17.3mg/L、pH值7.3~7.4、动植物油4.11~6.17mg/L，满足原阳县产业集聚区污水处理厂收水标准：COD 420mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 4mg/L、TN 50mg/L、BOD5210mg/L；同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）：COD 500mg/L、SS 400mg/L、BOD5 300mg/L、动植物油15mg/L。本项目全厂废水实际排放总量为8553t/a（28.51/d），原阳县产业集聚区污水处理厂出口排放浓度为COD 40mg/L、NH3-N 2.0mg/L，则全厂废水污染物实际排放量为COD 0.3421t/a、NH3-N 0.0171t/a。 - 噪声检测结果与评价 表19 噪声检测结果 单位：dB(A) 采样时间; 采样点位; 主要噪声源; 检测结果Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 2024.07.24; 北厂界外1m; 机械噪声; 55; 45. 2024.07.25; 北厂界外1m; 56; 46. 注：检测期间，东、西、南厂界为共用墙，不具备检测条件。. 由检测结果可知：本项目北厂界昼间噪声值为55~56dB（A）、夜间噪声值为45~46dB（A）。检测期间，东、西、南厂界为公用墙，不具备噪声，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）)、夜间55dB（A）的限值要求。 2、总量控制指标 表20 本项目总量控制指标 污染物; 一期运行排放量t/a; 一期满负荷运行排放总量t/a; 环评批复许可排放量t/a. 颗粒物; 0.0021; 0.0066; 0.3008. SO2; /; 0.0088; 0.0538. NOx; /; 0.0509; 0.4666. 油烟; 0.0158; 0.0358; 0.2257. VOCs; 0.0158; 0.1799; 0.6111. COD; 0.3421; 0.3693; 1.1280. NH3-N; 0.0171; 0.0185; 0.0564. 废气：本项目总量控制指标为颗粒物0.3008t/a、SO2 0.0538t/a、NOx 0.4666t/a、油烟0.2257t/a、VOCs 0.6111t/a。根据环评报告，本项目一期“年产28800吨方便食品、9000吨卤制品、500万份团餐项目”总量控制指标为颗粒物0.0066t/a、SO2 0.0088t/a、NOx 0.0509t/a、油烟0.0358t/a、VOCs 0.1799t/a。根据检测结果，满负荷情况下本项目颗粒物排放量为0.0021t/a、VOCs排放量为0.1276t/a、油烟排放量为0.0158t/a。 废水：本项目环评总量控制指标为COD 1.1280t/a、NH3-N 0.0564t/a，根据环评报告，本项目一期“总量控制指标为COD 0.3693t/a、NH3-N 0.0185t/a。项目全厂废水实际排放总量为8553t/a（28.51t/d），原阳县产业集聚区污水处理厂出口排放浓度为COD 40mg/L、NH3-N 2.0mg/L，则全厂废水污染物实际排放量为COD 0.3421t/a、NH3-N 0.0171t/a。 本项目实际排放总量未超出环评批复总量，能够满足总量指标。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表20 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 不涉及. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已进行排污许可证简化管理。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期验收项目，分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能满足其相应主体工程需要。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及. 由上表可知，本项目实际建设符合《暂行办法》中的相关要求，满足验收条件。

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 ③本项目废气主要为锅炉天然气燃烧废气、热调理熟化废气、污水处理站废气。 燃气锅炉天然气经低氮燃烧后的废气经一根8m高排气筒排放，颗粒物最大排放浓度为3.9mg/m3、最大排放速率为8.48×10-4kg/h，氮氧化物未检出（检出限为3 mg/m3），二氧化硫未检出（检出限为3 mg/m3），能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中颗粒物5mg/m3、SO210mg/m3、NOx30mg/m3的限值要求。 热调理熟化工序天然气燃烧产生的废气经集气罩收集后与油烟废气一起引入双区静电油烟净化装置处理，处理后的废气经同1根15m高排气筒排放，颗粒物未检出（检出限为1mg/m3），氮氧化物未检出（检出限为3 mg/m3），二氧化硫未检出（检出限为3 mg/m3），颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的标准要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物有组织排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求；SO2、NOx排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1606-2020）-其他炉窑有组织排放浓度SO2 200mg/m3、NOx 300mg/m3的标准要求；VOCs最大排放浓度为7.24mg/m3、最大排放速率为5.23×10-2kg/h，油烟最大排放浓度为0.16mg/m3、最大排放速率为6.35×10-3kg/h，去除效率为95~96%，油烟、非甲烷总烃的排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型餐饮单位排放限值（油烟排放浓度≤1.0mg/m3，去除效率≥95%；非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3）要求。 本项目污水处理站主体设施位于地下，并对污水处理过程中主要异味排放的构筑物封闭，并设置气体导出口将各单元产生的废气进行收集，收集后引入碱喷淋装置处理，处理后的废气经一根15m高排气筒排放，氨最大排放浓度为1.33mg/m3、最大排放速率为4.76×10-3kg/h，硫化氢最大排放浓度为0.055mg/m3、最大排放速率为1.96×10-4kg/h，臭气浓度为357，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中NH3、H2S有组织排放速率分别不高于4.9kg/h（15m高排气筒）、0.33kg/h（15m高排气筒）和臭气浓度2000（无量纲）的限值要求。 本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.195~0.272mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求；二氧化硫未检出（检出限为0.007mg/m3）；氨上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.02~0.09mg/m3，臭气浓度上风向、下风向无组织均小于10，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中NH3、臭气浓度无组织排放浓度分别不高于1.5mg/m3、20（无量纲）的标准要求；非甲烷总烃上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.31~0.82mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中VOCs无组织排放浓度2mg/m3的标准要求。 ④验收检测期间，根据验收结果显示，验收监测期间污水排放口的废水排放量为27.37m3/d，验收期间工况负荷为96%，则实际满负荷运行时废水排放量为28.51m3/d。本项目污水处理站出口排放水质为：COD 84~112mg/L、BOD5 26.0~28.9mg/L、SS 63~73mg/L、NH3-N 6.06~6.49mg/L、TP 0.91~1.03mg/L、TN 15.4~17.3mg/L、pH值7.3~7.4、动植物油4.11~6.17mg/L，满足原阳县产业集聚区污水处理厂收水标准：COD 420mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 4mg/L、TN 50mg/L、BOD5210mg/L；同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）：COD 500mg/L、SS 400mg/L、BOD5 300mg/L、动植物油15mg/L。 ⑤验收检测期间，本项目北厂界昼间噪声值为55~56dB(A)、夜间噪声值为45~46dB(A)。检测期间，东、西、南厂界为公用墙，不具备噪声，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB（A）的限值要求。 ⑥本项目一般固废主要为蔬菜预处理产生的菜根、烂菜叶、蔬菜表皮；蛋液制备产生的蛋壳；设备及餐具清洗过程产生的菜渣；大米挑拣产生的谷物皮；原料拆包和产品包装产生的废包装材料；金属探测过程产生的不合格产品；纯水制备产生的废反渗透膜；油烟净化器产生的废油脂；污水处理站污泥。 蔬菜预处理过程产生的菜根、烂菜叶、蔬菜表皮，和设备及餐具清洗过程中产生的菜渣于一般固废暂存间暂存后，定期出售给养殖企业；蛋液制备过程产生的蛋壳、大米在挑拣过程中产生的谷物皮、金属探测过程中产生的不合格产品、双区静电油烟净化设备内产生的废油脂于一般固废暂存间暂存后，定期出售给饲料生产企业；原料拆包和产品包装过程产生的废包装材料在一般固废暂存间暂存后，定期外售；纯水制备采用采用反渗透工艺产生的废反渗透膜于一般固废暂存间暂存后，由厂家回收处理；污水处理站产生的污泥及时送至河南宸硕农业发展有限公司处置，不在厂区内储存。 本项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑦本项目总量控制指标为颗粒物0.3008t/a、SO2 0.0538t/a、NOx 0.4666t/a、油烟0.2257t/a、VOCs 0.6111t/a。根据环评报告，本项目一期“年产28800吨方便食品、9000吨卤制品、500万份团餐项目”总量控制指标为颗粒物0.0066t/a、SO2 0.0088t/a、NOx 0.0509t/a、油烟0.0358t/a、VOCs 0.1799t/a。根据检测结果，满负荷情况下本项目颗粒物排放量为0.0021t/a、VOCs排放量为0.1276t/a、油烟排放量为0.0158t/a。 本项目环评总量控制指标为COD 1.1280t/a、NH3-N 0.0564t/a，根据环评报告，本项目一期“总量控制指标为COD 0.3693t/a、NH3-N 0.0185t/a。项目全厂废水实际排放总量为8553t/a（28.51t/d），原阳县产业集聚区污水处理厂出口排放浓度为COD 40mg/L、NH3-N 2.0mg/L，则全厂废水污染物实际排放量为COD 0.3421t/a、NH3-N 0.0171t/a。 本项目实际排放总量未超出环评批复总量，能够满足总量指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 新乡市慢厨快造食品有限公司年产28800吨方便食品、9000吨卤制品、500万份团餐项目（一期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2305-410725-04-02-728546 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市原阳县先进制造业开发区解放路与荣鑫街交叉口东50米路南88号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C1353肉制品及副产品加工、C1432速冻食品制造 C1439其他方便食品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.927° N 35.048° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 方便食品28800t/a（粽子4800t/a、预制菜4000t/a、饭团7000t/a、捞饭3000t/a、速冻食品10000t/a（速冻包子3000t/a、速冻饺子4000t/a、速冻馄饨2000t/a、速冻烧卖1000t/a））、团餐500万份/a、卤制品9000t/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 一期工程：方便食品5500t/a（粽子2400t/a、预制菜1600t/a、饭团1500t/a） |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局原阳分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 原环审[2023]13号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2023.9.20 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2024.2.9 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.3.26 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡市慢厨快造食品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 新乡市慢厨快造食品有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410725MA9NF7YR2J001Q |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 新乡市慢厨快造食品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 96%-98% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 5000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 200 |  | 所占比例（%） |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 1640 |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  | 70 |  | 所占比例（%） |  | 4.3 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 25 |  | 废气治理（万元） |  | 35 | 噪声治理（万元） | 8 | 固体废物治理(万元) |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 新乡市慢厨快造食品有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410725MA9NF7YR2J |  | 验收时间 |  | 2024年9月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 化学需氧量 | / | / |  | / |  | / | / |  | 0.3421t/a | 1.1280t/a | / | 0.3421t/a | 1.1280t/a | / |  |  | +0.3421t/a |  |
|  | 氨氮 | / | / |  | / |  | / | / |  | 0.0171t/a | 0.0564t/a | / | 0.0171t/a | 0.0564t/a | / |  |  | +0.0171t/a |  |
|  | 颗粒物 | / | / |  | / |  | / | / |  | 0.0021t/a | 0.3008t/a | / | 0.0021t/a | 0.3008t/a | / |  |  | +0.0021t/a |  |
|  | 二氧化硫 | / | / |  | / |  | / | / |  | / | 0.0538t/a | / | / | 0.0538t/a | / |  |  | / |  |
|  | 氮氧化物 | / | / |  | / |  | / | / |  | / | 0.4666t/a | / | / | 0.4666t/a | / |  |  | / |  |
|  | VOCs | / | / |  | / |  | / | / |  | 0.1276t/a | 0.6111t/a | / | 0.1276t/a | 0.6111t/a | / |  |  | +0.1276t/a |  |
|  | 油烟 | / | / |  | / |  | / | / |  | 0.0158t/a | 0.2257t/a | / | 0.0158t/a | 0.2257t/a | / |  |  | +0.0158t/a |  |

填表单位（盖章）：新乡市慢厨快造食品有限公司                     填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升