河南新正方彩印有限公司

精品包装盒自动化生产线扩建项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：河南新正方彩印有限公司

编制单位：河南新正方彩印有限公司

2024年9月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:  岳旭

填表人：     岳旭

建设单位: 河南新正方彩印有限公司              编制单位: 河南新正方彩印有限公司

电话: 18337173225                         电话: 18337173225

传真:         /                           传真:       /

邮编: 453199                              邮编: 453199

地址: 新乡市平原示范区昆仑山路与永定河路 地址: 新乡市平原示范区昆仑山路与永定河

交叉口（中原印刷包装产业园）             路交叉口（中原印刷包装产业园）

表一

| 建设项目名称 | 河南新正方彩印有限公司精品包装盒自动化生产线扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南新正方彩印有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市平原示范区昆仑山路与永定河路交叉口（中原印刷包装产业园） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 精品包装盒 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 精品包装盒120万盒/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 精品包装盒120万盒/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.3 | 开工建设时间 | 2024.5 |  |  |
| 调试时间 | 2024.6.10~2024.8.1 | 验收现场检测时间 | 2024.7.26~2024.7.27 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市平原示范区生态环境局 | 环评报告表编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 河南新正方彩印有限公司 | 环保设施施工单位 | 河南新正方彩印有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 200万 | 环保投资总概算 | 45万 | 比例 | 22.5% |
| 实际总概算 | 200万 | 实际环保投资 | 50万 | 比例 | 25% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9. 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)； 10. 《河南新正方彩印有限公司精品包装盒自动化生产线扩建项目环境影响评价报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2024.3； 11. 《河南新正方彩印有限公司精品包装盒自动化生产线扩建项目环境影响评价报告表》的批复（新平环表[2024]7号），新乡市平原示范区生态环境局，2024年4月30日； 12.《河南新正方彩印有限公司精品包装盒自动化生产线扩建项目验收检测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2024年8月27日，验收检测报告，报告编号：PY2407061。 13、排污单位名称：河南新正方彩印有限公司；排污许可登记编号：91410700MA3X993J0H001Z；管理类别：登记管理；有效期：2024年6月6日至2029年6月5日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃; 附件1工业企业挥发性有机物排放建议值印刷行业; 50mg/m3，去除效率≥70%. 附件2：工业企业边界; 2.0mg/m3. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 非甲烷总烃; 有组织排放; 40mg/m3、1.0kg/h. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. |

表二

1、地理位置： 本项目选址位于新乡市平原示范区昆仑山路与永定河路交叉口（中原印刷包装产业园），本项目属于扩建项目，利用现有厂房3000m2进行生产建设。 项目厂址周围敏感点为：主要为厂区西北侧458m外的阎庄村，西侧426m外的大胡庄村，厂址周围环境为：厂区南侧为河南匠之心印刷有限公司，西侧为太行大道，东侧隔园区路为河南欧伦包装印刷有限公司，东北侧隔路为河南鲲鹏彩印包装有限公司。经现场勘查，项目实际建设地点以及周围环境保护目标位置与环评及批复一致。项目厂区四周环境及环境敏感点见图1。 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 河南新正方彩印有限公司精品包装盒自动化生产线扩建项目; 河南新正方彩印有限公司精品包装盒自动化生产线扩建项目; 一致. 2; 建设单位; 河南新正方彩印有限公司; 河南新正方彩印有限公司; 一致. 3; 产品方案; 精品包装盒120万盒/年; 精品包装盒120万盒/年; 一致. 4; 项目地址; 新乡市平原示范区昆仑山路与永定河路交叉口（中原印刷包装产业园）; 新乡市平原示范区昆仑山路与永定河路交叉口（中原印刷包装产业园）; 一致. 5; 占地面积; 利用现有厂房3000m2; 利用现有厂房3000m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 200; 200; 一致. 7; 劳动制度; 单班制（8小时），年工作300天; 单班制（8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 员工25人（从现有工程调剂）; 员工25人（从现有工程调剂）; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间及库房; 依托现有，1座，2F，占地面积3000m2; 依托现有，1座，2F，占地面积3000m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 依托现有，1座，4F，占地面积3000m2; 依托现有，1座，4F，占地面积3000m2; 一致. 3; 环保工程; 废水; 生活污水; 依托现有新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程已建的2座20m3化粪池; 依托现有新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程已建的2座20m3化粪池; 一致. 废气; 覆膜废气; 新建，二次密闭; +UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置+新建1根15m高排气筒DA003; 新建，产污点四面密闭集气罩; +UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置+新建1根15m高排气筒DA003; *不一致. 上光废气. 贴盒废气; 新建，集气罩; 新建，集气罩; 一致. 危废间废气; 依托现有，UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置+现有1根15m高排气筒DA002; 依托现有，UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置+现有1根15m高排气筒DA002; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 依托现有，一般固废暂存间1座（10m2）; 依托现有，一般固废暂存间1座（10m2）; 一致. 依托现有，危险废物暂存间1座（30m2）; 依托现有，危险废物暂存间1座（30m2）; 一致. 4; 公用 工程; 水; 新乡市平原示范区管委会供水管网提供; 新乡市平原示范区管委会供水管网提供; 一致. 5; 电; 新乡市平原示范区管委会变电所提供; 新乡市平原示范区管委会变电所提供; 一致. *备注：本项目环评批复中覆膜、上光废气收集措施为：设备二次密闭，负压管道收集至废气治理设施。由于设备运行过程中有机废气主要产生于设备局部位置，因此在对应设置四面密闭集气罩更能有效收集该部分废气，增加废气收集效率。因此项目在实际建设中结合设备及场地情况为了有效收集废气，收集措施改为：覆膜、上光废气采取设备产污点上方设置四面密闭集气罩的收集措施。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本次废气收集措施变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 型号; 数量（台）; 型号; 数量（台）. 1; 平压压痕切线机; ML-930; 2; ML-930; 2; 一致. 2; 平压压痕切线机; WL-1100; 1; WL-1100; 1; 一致. 3; 切纸机; SQZ-130CT; 1; SQZ-130CT; 1; 一致. 4; 纸板分切机; FC-1300; 1; FC-1300; 1; 一致. 5; 全自动卡纸开槽机; XY-1200S; 1; XY-1200S; 1; 一致. 6; 全自动平压平模切机; LQMY-1080H; 2; LQMY-1080H; 2; 一致. 7; 压平机; YF-808; 1; YF-808; 1; 一致. 8; 全自动bopp覆膜机; PM1080C; 1; PM1080C; 1; 一致. 9; 全自动喷码上光平台; KMI-1050AV; 1; KMI-1050AV; 1; 一致. 10; 烫金模切机; TYMK930; 1; TYMK930; 1; 一致. 11; 全自动烫金平压平模切机; MHK-1350T; 1; MHK-1350T; 1; 一致. 12; 烫金模切压痕机; TYMB1100; 1; TYMB1100; 1; 一致. 13; 烫金模切两用机; TYMK930; 1; TYMK930; 1; 一致. 14; 对裱机; DB1000; 1; DB1000; 1; 一致. 15; 全自动贴铁片机; /; 2; /; 2; 一致. 16; 全自动皮壳机; 550; 1; 550; 1; 一致. 17; 全自动贴角机; PC-500A; 1; PC-500A; 1; 一致. 18; 自动送纸机上胶机; JF-650; 2; JF-650; 2; 一致. 19; 全自动糊盒机; ZH-900A; 1; ZH-900A; 1; 一致. 20; 全自动书型盒组装机; FB-650; 1; FB-650; 1; 一致. 21; 拆标拆盒机; WY-105; 1; ML-930; 2; 一致. 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 调试期间使用量; 一致性. 1; 印刷纸; 3万张/a; 3万张/a; 一致. 2; 灰板; 200t/a; 200t/a. 3; 果冻胶; 10t/a; 10t/a. 4; 烫金铝箔; 1t/a; 1t/a. 5; PP覆膜胶; 12t/a; 12t/a. 6; PP膜; 12t/a; 12t/a. 7; UV光油; 4t/a; 4t/a. 8; 磁铁、铁片; 80万套/a; 80万套/a. 9; 电; 127万kw·h/a; 127万kw·h/a. 6、生产工艺流程示意图如下： 本项目环评批复和验收生产工艺流程基本一致，如下所示： 注：G：废气； N：噪声；S：固废 图2 生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明如下： 本项目采用现有工程生产的产品印刷纸作为原料，根据客户需求，对印刷纸进行上光或覆膜或烫金处理。 （1）上光：根据产品及客户需求对印刷纸进行上光处理，印刷纸经全自动喷码上光平台滚涂UV光油后由紫外光固化，该过程会产生上光废气及全自动喷码上光平台产生的废UV紫外灯管、废UV光油桶。 （2）覆膜：根据产品及客户需求对印刷纸进行覆膜处理，将印刷纸、PP膜送入全自动bopp覆膜机，印刷纸滚涂PP覆膜胶后与PP膜压合，在电加热条件下（约60-95℃左右）进行固化，本项目使用的PP膜为PP环保无胶膜。本项目使用的PP覆膜胶为水性干式复膜胶，覆膜过程会产生少量有机废气，对全自动bopp覆膜机进行密闭，将废气进行有效收集，该过程会产生覆膜废气及设备噪声。 （3）烫金：根据产品及客户需求对印刷纸进行烫金模切处理，烫金工艺是利用热压转移的原理，将烫金铝箔中铝层转移到印刷纸表面形成特殊效果。项目使用烫金模切机、全自动烫金平压平模切机、烫金模切压痕机、烫金模切两用机进行烫金操作，烫金时间为0.4-0.7秒，烫金压力0.2吨，烫金温度135℃。烫金加工过程中，烫金铝箔具有耐高温的性能，此外，烫金工序不涉及有机溶剂，因此，烫金加工过程中无废气产生。此过程会产生设备运转噪声。 （4）模切：根据产品需求，表面处理后的印刷纸经平压压痕切线机、切纸机、烫金模切机、全自动烫金平压平模切机、烫金模切压痕机、烫金模切两用机切成所需的尺寸，此过程会产生废边角料，设备运转过程中会产生噪声。 （5）开槽、模切：根据产品需求，将外购的灰板经纸板分切机、全自动卡纸开槽机、全自动平压平模切机、压平机切成所需的尺寸，此过程会产生废边角料，及设备运转过程中会产生噪声。 （6）贴盒成型：根据产品及客户需求，经模切后的印刷纸和开槽模切后的灰板，利用对裱机、自动送纸机上胶机、全自动糊盒机、全自动皮壳机、全自动书型盒组装机折叠成型并使用果冻胶贴盒成型。利用全自动贴铁片机使用果冻胶对彩盒进行贴磁铁和铁片，使用全自动贴角机、果冻胶对彩盒棱角进行处理。本项目使用的果冻胶属于环保型胶，该过程会产生少量有机废气。该过程产生的主要污染物为有机废气、设备噪声。 （7）包装入库：贴盒成型后的彩盒进行人工检验，检验合格后包装入库。检验不合格的产品由拆标拆盒机处理后，一般固废暂存间暂存后外售。此过程会产生不合格产品。 本项目PP覆膜胶为吨桶包装，原料使用完后包装吨桶由厂家回收利用，依据《固体废物鉴别标准通则（GB34330—2017)》，固体废物是指生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。《固体废物鉴别标准通则（GB34330—2017)》中指出：a)任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质；b)不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质；以上物质不作为固体废物管理。 项目PP覆膜胶使用后产生的包装吨桶，均不在厂内暂存由厂家回收再利用，因此，本项目产生的废PP覆膜胶桶不属于固体废物，不纳入固体废物管理。 7、本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表： 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 覆膜废气; 非甲烷总烃; 设备产污点上方四面密闭集气罩; UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置+新建1根15m高排气筒DA003. 上光废气. 贴盒废气; 集气罩. 危废间废气; 非甲烷总烃; 密闭间+ UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置+现有1根15m高排气筒DA002. 噪声; 全自动bopp覆膜机、切纸机、烫金模切机、全自动烫金平压平模切机、环保风机设备等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 一般固废; 模切; 废边角料; 收集至一般固废间暂存，定期外售. 开槽、模切. 原辅料包装; 废包装材料. 包装工序; 不合格产品. 危险废物; 上光; 废UV紫外灯管; 收集至危险废物暂存间暂存后，委托有资质单位处置. 废气治理设施. 废活性炭. 废光触媒板. 上光; 废UV光油桶.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目不新增生活污水。现有工程废水主要为生活污水，经园区化粪池处理后排入桥北污水处理厂，外排废水水质能够满足桥北污水处理厂收水标准要求。 图3 现有项目废水治理流程示意图 2、废气 本项目废气主要为（1）覆膜工序产生的覆膜废气；（2）上光工序产生的上光废气；（3）贴盒废气；（4）危废间产生的有机废气。 对全自动bopp覆膜机、全自动喷码上光平台产污点上方设置四面密闭集气罩收集废气，贴盒工序设备上方设置四面密闭集气罩对废气进行收集，覆膜废气、上光废气、贴盒废气经收集引至“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”处理后经新建1根15米高排气筒DA003排放。 本项目危险废物在暂存过程中会挥发出少量有机废气，危废间废气依托现有1套“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”对产生的有机废气进行处理，处理后经现有1根15米高排气筒DA002排放。 图4 废气治理流程示意图 3、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)的标准要求。 图5 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期一般固废主要为：①模切、开槽、模切工序产生的废边角料；②包装过程产生的不合格产品；③原辅材料包装产生的废包装材料。危险废物为：①废气治理设施产生的废活性炭，②上光工序和废气治理设施产生的废UV紫外灯管；③上光工序产生的废UV光油桶；④废气治理设施产生的废光触媒板。 废边角料、不合格产品、废包装材料为一般固废，项目依托现有一般固废暂存间1座（10m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废边角料、不合格产品、废包装材料收集至一般固废暂存间暂存，定期外售。 废活性炭、废UV紫外灯管、废UV光油桶、废光触媒板为危险废物，项目依托现有危废暂存间1座（30m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物收集至危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。 根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为废边角料0.2105t/a、不合格产品2.086t/a、废包装材料0.3t/a；废活性炭3.5503t/a、废光触媒板0.3t/a、废UV紫外灯管0.02t/a、废UV光油桶0.2t/a。 图6 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废气; 覆膜废气; 非甲烷总烃; 新建，二次密闭（2间）; +“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”（1套）+新建1根15m高排气筒DA003; 25; 新建，设备产污点上方四面密闭集气罩（2间）; +“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”（1套）+新建1根15m高排气筒DA003; 30. 上光废气. 贴盒废气; 新建，集气罩（3套）; 新建，集气罩（3套）. 危废间废气; 依托现有，密闭间（1间）+“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置” （1套）+现有1根15m高排气筒DA002; 依托现有，密闭间（1间）+“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置” （1套）+现有1根15m高排气筒DA002. 地表水环境; /; /; /; /; /; /. 噪声; 全自动bopp覆膜机、切纸机、烫金模切机、环保风机等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 10; 基础减振、厂房隔声; 10. 固废; 生产; 废边角料; 依托现有，一般固废暂存间1座（10m2）; /; 依托现有，一般固废暂存间1座（10m2）; /. 不合格产品. 原料; 废包装材料. 废气治理设施; 废UV紫外灯管; 依托现有，危险废物暂存间1座（30m2）; /; 依托现有，危险废物暂存间1座（30m2）; /. 废光触媒板. 废活性炭. 原料; 废UV光油桶. 土壤及地下水污染防治措施; 本项目可能对地下水、土壤有影响的污染物主要为危险废物。危险废物于危废暂存间内暂存，采用专用容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏，危废间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求设置防渗措施。一旦泄漏可及时发现，不会对土壤和地下水造成影响。; /; 本项目可能对地下水、土壤有影响的污染物主要为危险废物。危险废物于危废暂存间内暂存，采用专用容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏，危废间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求设置防渗措施。一旦泄漏可及时发现，不会对土壤和地下水造成影响。; /. 环境风险防范措施; /; /; /; /. 其他环境管理要求; 按照要求在污染设施排放口、监测取样处安装视频监控（各1套），并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月; 5; 按照要求在污染设施排放口、监测取样处安装视频监控（各1套），并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月; 5. 按照要求在总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施（各1套）; 5; 按照要求在总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施（各1套）; 5. 合计; /; 45; /; 50. 6、厂区平面布置及监测点位图 图7 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组组排放量增加10%及以上的。; 本项目环评批复中覆膜、上光废气收集措施为：设备二次密闭，负压管道收集至废气治理设施。由于设备运行过程中有机废气主要产生于设备局部位置，因此在对应设置四面密闭集气罩更能有效收集该部分废气，增加废气收集效率。因此项目在实际建设中结合设备及场地情况为了有效收集废气，收集措施改为：覆膜、上光废气采取设备产污点上方设置四面密闭集气罩的收集措施。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本次废气收集措施变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 河南新正方彩印有限公司精品包装盒自动化生产线扩建项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 新平环表[2024]7号 平原示范区生态环境局 关于《河南新正方彩印有限公司精品包装盒自动化生产线扩建项目环境影响报告表》的批复 河南新正方彩印有限公司： 你公司上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师刘继娟(职业资格证书管理号：20220503541000000040)主持编制的《河南新正方彩印有限公司精品包装盒自动化生产线扩建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施进行项目建设。项目总投资200万元，在新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路与永定河路交叉口(中原印刷包装产业园)建设河南新正方彩印有限公司精品包装盒自动化生产线扩建项目。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 (一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。 (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：本项目无生产废水，不新增生活污水，厂区现有项目生活污水经化粪池处理后排入平原示范区桥北污水处理厂处理。 2、废气： 该项目覆膜、上光、贴盒等工序产生的有机废气经收集至“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”处理后经1根15米高排气筒排放。危废间产生的有机废气经现有“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”对处理后经1根15米高排气筒排放。 该项目有机废气经治理后能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)表1有组织最高允许排放浓度40mg/m³、最高允许排放速率1.0kg/h(15米高排气筒)的限制要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)中附件1印刷工业挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃排放浓度50mg/m3和去除效率>70%的要求。 废气无组织排放能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求，同时能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)表3厂区内非甲烷总烃无组织排放，监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次平均浓度值20mg/m3的限值要求。 3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 4、固废：固体废物全部妥善处置。一般固废暂存间按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求控制。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，避免对环境造成二次污染。 5、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口,安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。 四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 五、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。 六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 李知航 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 2024年4月30日 3、本项目落实环评及批复情况 表9 本项目落实环评及批复情况 平原示范区生态环境局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施进行项目建设。项目总投资200万元，在新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路与永定河路交叉口(中原印刷包装产业园)建设河南新正方彩印有限公司精品包装盒自动化生产线扩建项目。; 已落实. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. (一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。; 已落实. (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废水：本项目无生产废水，不新增生活污水，厂区现有项目生活污水经化粪池处理后排入平原示范区桥北污水处理厂处理。; 已落实. 2、废气：该项目覆膜、上光、贴盒等工序产生的有机废气经收集至“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”处理后经1根15米高排气筒排放。危废间产生的有机废气经现有“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”对处理后经1根15米高排气筒排放。该项目有机废气经治理后能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)表1有组织最高允许排放浓度40mg/m3、最高允许排放速率1.0kg/h(15米高排气筒)的限制要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)中附件1印刷工业挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃排放浓度50mg/m3和去除效率>70%的要求。废气无组织排放能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求，同时能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)表3厂区内非甲烷总烃无组织排放，监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次平均浓度值20mg/m3的限值要求。; 本项目环评批复中覆膜、上光废气收集措施为：设备二次密闭，负压管道收集至废气治理设施。由于设备运行过程中有机废气主要产生于设备局部位置，因此在对应设置四面密闭集气罩更能有效收集该部分废气，增加废气收集效率。因此项目在实际建设中结合设备及场地情况为了有效收集废气，收集措施改为：覆膜、上光废气采取设备产污点上方设置四面密闭集气罩的收集措施。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本次废气收集措施变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。根据验收监测数据可知，废气经收集处理后能满足机废气经治理后能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)表1有组织最高允许排放浓度40mg/m3、最高允许排放速率1.0kg/h(15米高排气筒)的限制要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)中附件1印刷工业挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃排放浓度50mg/m3和去除效率>70%的要求。. 3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。; 已落实. 4、固废：固体废物全部妥善处置。一般固废暂存间按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求控制。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，避免对环境造成二次污染。; 已落实. 5、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。; 已落实. 四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。; 已落实. 五、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。; 已落实. 六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 营运期废气执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号），相关排放限值要求，具体标准值见下表。 表10 废气污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃; 附件1工业企业挥发性有机物排放建议值印刷行业; 50mg/m3，去除效率≥70%. 附件2：工业企业边界; 2.0mg/m3. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 非甲烷总烃; 有组织排放; 40mg/m3、1.0kg/h. ②废水 本项目无生产废水，不新增生活污水，厂区现有项目生活污水经化粪池处理后排入平原示范区桥北污水处理厂处理。 ③噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间; 65. 2、总量控制指标 本项目属于扩建项目，本项目污染物排放量为VOCs0.1242t/a（有组织0.1127t/a、无组织0.0115t/a）。现有工程以新代老削减量为VOCs0.0376t/a；本项目建成后全厂新增总量控制指标为VOCs0.0866t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表12 检测分析方法及检测仪器一览表 类别; 检测项目; 检测标准（方法）; 仪器名称及仪器型号; 检出限. 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017; 气相色谱仪GC112N/FID; 0.07mg/m3(以碳计). 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017; 气相色谱仪GC112N/FID; 0.07mg/m3(以碳计). 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB/T12348-2008; 多功能声级计AWA5688型; /. 4、样品情况 表13 样品情况表 样品类别; 采样点位; 监测项目; 样品编号. PY2407061. 2024.07.26; 2024.07.27. 有组织废气; 生产废气“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”进口; 非甲烷总烃; QA0101a~3a; QB0101a~3a. 生产废气“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”排气筒出口; QA0201a~3a; QB0201a~3a. 危废间废气“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”进口; 非甲烷总烃; QA0701a~3a; QB0301a~3a. 危废间废气“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”排气筒出口; QA0801a~3a; QB0401a~3a. 无组织废气; 上风向1#; 非甲烷总烃; QA0301a~3a; QB0501a~3a. QA0301a-YK; QB0501a-YK. 下风向2#; QA0401a~3a; QB0601a~3a. 下风向3#; QA0501a~3a; QB0701a~3a. 下风向4#; QA0601a~3a; QB0801a~3a. 5、质量保证和控制 ①按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《工 业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等规定，对检测的全过程进 行质量保证和控制。 ②样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质 量体系要求进行。 ③监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定 合格准用，监测人员持证上岗。 ④监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和 填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表14 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废气（有组织）; 生产废气“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”进口、排气筒出口; 非甲烷总烃; 连续检测2个周期，每个周期检测3次。. 危废间废气“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”进口、排气筒出口; 非甲烷总烃; 连续检测2个周期，每个周期检测3次。. 废气（无组织）; 厂界上风向设1个参照点、下风向设3个监控点; 非甲烷总烃; 连续检测2个周期，每个周期检测3次。. 噪声; 东侧、西侧、南侧及北侧厂界外1m; 等效连续A声级; 连续检测2天， 每天昼间检测1次.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表15 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计产量（万盒/天）; 实际产量（万盒/天）; 运行负荷（%）. 2024.7.26; 精品包装盒; 0.4; 0.388; 97%. 2024.7.27; 精品包装盒; 0.4; 0.38; 95%. 备注：生产负荷由河南新正方彩印有限公司提供。.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 根据本项目工艺流程可知，项目有组织废气为非甲烷总烃，厂界外废气为非甲烷总烃。 项目废气有组织排放检测结果见下表。 表16 废气有组织排放检测结果表1 检测点位; 生产废气“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”进口. 采样时间; 2024.07.26. 检测项目; 第1次; 第2次; # 第3次. 标干流量（m3/h）; 4346; 4341; 4216. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 61.3; 60.5; 59.6. 实测速率（kg/h）; 0.266; 0.263; 0.251. 检测点位; 生产废气“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”排气筒出口. 采样时间; 2024.07.26. 检测项目; 第1次; 第2次; # 第3次. 标干流量（m3/h）; 5135; 5029; 4974. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 7.01; 6.88; 7.19. 排放速率（kg/h）; 3.60×10-2; 3.46×10-2; 3.58×10-2. 去除效率（%）; 86; 87; 86. 检测点位; 生产废气“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”进口. 采样时间; 2024.07.27. 检测项目; 第1次; 第2次; # 第3次. 标干流量（m3/h）; 4696; 4424; 4514. # 非甲烷总烃; # 实测浓度（mg/m3）; # 55.1; # 53.3; 54.0. 实测速率（kg/h）; # 0.259; # 0.236; 0.244. 检测点位; 生产废气“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”排气筒出口. 采样时间; 2024.07.27. # 检测项目; # 第1次; # 第2次; # 第3次. 标干流量（m3/h）; 5180; 5012; 4912. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 7.22; 7.11; 6.90. 排放速率（kg/h）; 3.74×10-2; 3.56×10-2; 3.39×10-2. 去除效率（%）; 86; 85; 86. 表17 废气有组织排放检测结果表2 检测点位; 危废间废气“UV 光氧化催化设备+活性炭吸附装置”进口. 采样时间; 2024.07.26. 检测项目; 第 1 次; 第 2 次; 第 3 次. 标干流量（m3/h）; 4580; 4692; 4702. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 54.6; 51.3; 55.8. 实测速率（kg/h）; 0.250; 0.241; 0.262. 检测点位; 危废间废气“UV 光氧化催化设备+活性炭吸附装置”排气筒出口. 采样时间; 2024.07.26. 检测项目; 第 1 次; 第 2 次; 第 3 次. 标干流量（m3/h）; 4882; 4773; 4836. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 4.15; 4.21; 4.19. 排放速率（kg/h）; 2.03×10-2; 2.01×10-2; 2.03×10-2. 去除效率（%）; 92; 92; 92. 检测点位; 危废间废气“UV 光氧化催化设备+活性炭吸附装置”进口. 采样时间; 2024.07.27. 检测项目; 第 1 次; 第 2 次; 第 3 次. 标干流量（m3/h）; 4642; 4602; 4589. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 55.5; 54.9; 53.2. 实测速率（kg/h）; 0.258; 0.253; 0.244. 检测点位; 危废间废气“UV 光氧化催化设备+活性炭吸附装置”排气筒出口. 采样时间; 2024.07.27. 检测项目; 第 1 次; 第 2 次; 第 3 次. 标干流量（m3/h）; 4812; 4878; 4870. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 4.17; 4.05; 4.10. # 排放速率（kg/h）; 2.01×10-2; 1.98×10-2; 2.00×10-2. # 去除效率（%）; 92; 92; 92. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）. 检测项目; 标准限值mg/m3. 非甲烷总烃; 40. 由检测数据可知，本项目覆膜、上光、贴盒等工序产生的有机废气经收集至“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”处理后经1根15米高排气筒排放，排气筒排放浓度为6.88~7.22mg/m3，排放速率为0.0339~0.0374kg/h，去除效率为85~87%；危废间产生的有机废气经现有“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”对处理后经1根15米高排气筒排放，排气筒排放浓度为4.05~ 4.21mg/m3，排放速率为0.0198~0.0203kg/h，去除效率为92%。均能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)表1有组织最高允许排放浓度40mg/m³、最高允许排放速率1.0kg/h(15米高排气筒)的限制要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)中附件1印刷工业挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃排放浓度50mg/m3和去除效率>70%的要求。 表18 废气无组织检测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.07.26. 第1次; 第2次; 第3次. 上风向1#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.37; 0.33; 0.42. 下风向2#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.62; 0.55; 0.57. 下风向3#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.69; 0.74; 0.88. 下风向4#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.73; 0.62; 0.79. 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.07.27. 第1次; 第2次; 第3次. 上风向1#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.33; 0.39; 0.44. 下风向2#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.56; 0.51; 0.62. 下风向3#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.66; 0.78; 0.83. 下风向4#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.77; 0.69; 0.82. 豫环攻坚办〔2017〕162关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知. 检测项目; 标准限值mg/m3. 非甲烷总烃; 2.0. 气象参数记录表. 检测日期; 频次; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 气温(℃); 天气情况; 风向. 2024.07.26; 第1次; 100.0; 2.1; 27.3; 多云; 东. 第2次; 99.8; 1.8; 27.8; 多云; 东. 第3次; 99.8; 1.7; 28.3; 多云; 东. 2024.07.27; 第1次; 99.9; 2.3; 28.6; 晴; 东. 第2次; 99.8; 2.1; 29.3; 晴; 东. 第3次; 99.8; 1.9; 30.1; 晴; 东. 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：非甲烷总烃无组织排放浓度为0.33~0.88mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求。 （2）废水检测结果与评价 本项目无生产废水，不新增生活污水，厂区现有项目生活污水经化粪池处理后排入平原示范区污水处理厂（原平原示范区桥北污水处理厂）处理。 （3）噪声检测结果与评价 表19 噪声检测结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果 Leq[dB(A)]; 主要声源. 西厂界; 2024.07.26; 昼间; 53; 环境噪声. 2024.07.27; 昼间; 52; 环境噪声. 南厂界; 2024.07.26; 昼间; 52; 环境噪声. 2024.07.27; 昼间; 53; 环境噪声. 备注：检测期间，东、北厂界为临厂共用墙，不具备监测条件。. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类. 检测项目; 标准限值 dB(A). 昼间; 65. 由检测结果可知：检测期间，东、北厂界为临厂共用墙，不具备监测条件。西、南厂界昼间噪声值为52~53dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 本项目年工作300天，单班制（8小时），覆膜、上光、贴盒等工序产生的有机废气经收集至“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”处理后经1根15米高排气筒排放。危废间产生的有机废气经现有“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”对处理后经1根15米高排气筒排放。 覆膜、上光、贴盒废气经治理后排气筒最大排放速率为0.0374kg/h，危废间废气经治理后排气筒最大排放速率为0.0203kg/h，覆膜、上光、贴盒工序工作时间为2400h/a，危废间运行工作时间为7200h/a。 经计算，覆膜、上光、贴盒废气非甲烷总烃有组织排放最大排放量为0.0898t/a，危废间废气非甲烷总烃有组织排放最大排放量为0.1462t/a，验收监测时生产线最小工况为95%，经计算覆膜、上光、贴盒废气非甲烷总烃最大排放量为0.0945t/a，小于环评允许排放量非甲烷总烃0.1242t/a。危废间废气非甲烷总烃有组织排放最大排放量为0.1539t/a，验收监测期间危废间废气包含现有工程和本次扩建工程，小于危废间废气环评允许排放量合计为0.1541t/a。 表20 废气污染物总量控制指标 废气类型; 排气筒; 污染物; 最大排放速率(kg/h); 工作时间(h/a); 核算排放量（t/a）; 验收工况(%); 排放总量（t/a）; 允许排放量（t/a）. 危废间废气＊; DA002; 非甲烷总烃; 0.0203; 7200; 0.1462; 95%; 0.1539; 0.1541. 覆膜、上光、贴盒废气; DA003; 0.0374; 2400; 0.0898; 0.0945; 0.1242. 注＊：验收监测期间危废间废气包含现有工程危废间废气和本次扩建工程危废间废气，环评允许合计排放量为0.1541t/a。. 由上表可知，本次项目验收期间污染物排放总量小于环评批复允许排放量。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表21 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于排污许可登记管理，已办理排污登记。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设、分期验收项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③验收检测期间，本项目覆膜、上光、贴盒等工序产生的有机废气经收集至“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”处理后经1根15米高排气筒排放，排气筒排放浓度为6.88~7.22mg/m3，排放速率为0.0339~0.0374kg/h，去除效率为85~87%；危废间产生的有机废气经现有“UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置”对处理后经1根15米高排气筒排放，排气筒排放浓度为4.05~ 4.21mg/m3，排放速率为0.0198~0.0203kg/h，去除效率为92%。均能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)表1有组织最高允许排放浓度40mg/m³、最高允许排放速率1.0kg/h(15米高排气筒)的限制要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)中附件1印刷工业挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃排放浓度50mg/m3和去除效率>70%的要求。 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：非甲烷总烃无组织排放浓度为0.33~0.88mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求。 ④验收检测期间，东、北厂界为临厂共用墙，不具备监测条件。西、南厂界昼间噪声值为52~53dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)的限值要求。 ⑤本项目营运期一般固废主要为：模切、开槽、模切工序产生的废边角料、包装过程产生的不合格产品、原辅材料包装产生的废包装材料。危险废物为：废气治理设施产生的废活性炭、上光工序和废气治理设施产生的废UV紫外灯管、上光工序产生的废UV光油桶、废气治理设施产生的废光触媒板。 废边角料、不合格产品、废包装材料为一般固废，项目依托现有一般固废暂存间1座（10m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废边角料、不合格产品、废包装材料收集至一般固废暂存间暂存，定期外售。 废活性炭、废UV紫外灯管、废UV光油桶、废光触媒板为危险废物，项目依托现有危废暂存间1座（30m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物收集至危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。 根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为废边角料0.2105t/a、不合格产品2.086t/a、废包装材料0.3t/a；废活性炭3.5503t/a、废光触媒板0.3t/a、废UV紫外灯管0.02t/a、废UV光油桶0.2t/a。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑥验收检测期间，本项目覆膜、上光、贴盒废气非甲烷总烃最大排放量为0.0945t/a，小于环评允许排放量非甲烷总烃0.1242t/a。危废间废气非甲烷总烃有组织排放最大排放量为0.1539t/a，验收监测期间危废间废气包含现有工程和本次扩建工程，小于危废间废气环评允许排放量合计为0.1541t/a。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 河南新正方彩印有限公司河南新正方彩印有限公司精品包装盒自动化生产线扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2307-410773-04-01-441539 |  | 建设地点 |  | 新乡市平原示范区昆仑山路与永定河路交叉口（中原印刷包装产业园） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2231纸和纸板容器制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建（迁建） √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.76574° N 35.04885° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 精品包装盒120万盒/年 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 精品包装盒120万盒/年 |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市平原示范区生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新平环表[2024]7号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024.5 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.6.2 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.6.6 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河南新正方彩印有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南新正方彩印有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410700MA3X993J0H001Z |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南新正方彩印有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 95% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 45 |  | 所占比例（%） |  | 22.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 200万元 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 50 |  | 所占比例（%） |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 30 |  | 噪声治理（万元） |  | 10 | 固体废物治理(万元) |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南新正方彩印有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410700MA3X993J0H |  | 验收时间 |  | 2024年9月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9)* | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨） | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氨 氮 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | TP | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | TN | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废 气 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | VOCS | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0945 | 0.1242 | / | 0.2484 | 0.2783 | / |  |  | +0.0945 |  |
|  | 颗粒物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业固体废物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 注*：危废间废气非甲烷总烃有组织排放最大排放量为0.1539t/a，验收监测期间危废间废气包含现有工程和本次扩建工程，小于危废间废气环评允许排放量合计为0.1541t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：河南新正方彩印有限公司           填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：