河南心兴化学材料有限公司甲醇产业链延伸项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：河南心兴化学材料有限公司

编制单位：河南心兴化学材料有限公司

2024年9月

建设单位法人代表：      （签字）

编制单位法人代表：      （签字）

项目负责人：杨可珍

报告编写人：杨可珍

建设单位：河南心兴化学材料有限公司（盖章）

电话：19837315180

传真：/

邮编：453700

地址：新乡经济开发区

编制单位：河南心兴化学材料有限公司（盖章）

电话：19837315180

传真：/

邮编：453700

地址：新乡经济开发区

目录

1项目概况	1

2验收依据	2

3项目建设情况	3

3.1地理位置	3

3.2建设内容	3

3.3产品方案	6

3.4主要原辅材料	6

3.5主要设备	7

3.6水源及水平衡	13

3.7生产工艺	14

3.8产污环节及治理措施	18

3.9项目变动情况	19

3.9.1变动情况分析	19

3.9.2与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）对比分析	19

4环境保护设施	21

4.1污染物治理/处置设施	21

4.1.1废水	21

4.1.2废气	22

4.1.3噪声	23

4.1.4固体废物	23

4.2其他环境保护设施	24

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	25

5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	27

5.1环境影响报告书主要结论与建议	27

5.2审批部门审批决定	30

6验收执行标准	33

7验收监测内容	34

7.1废水	34

7.2废气	34

7.3噪声	35

8监测分析方法及质量保证措施	37

8.1监测分析方法及监测仪器	37

8.2质量控制措施	37

9验收监测结果	38

9.1生产工况	38

9.2环保设施调试运行效果	38

9.2.1环保设施处理效率监测结果	38

9.2.2污染物排放监测结果	45

10验收监测结论	47

10.1环保设施调试运行效果	47

10.1.1环保设施处理效率监测结果	47

10.1.2污染物排放监测结果	47

10.2环境管理检查结论	49

10.3总结论	49

11建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	49

1项目概况

河南心兴化学材料有限公司位于新乡经济开发区。企业新增占地22亩，建设甲醇产业链延伸项目。

《河南心兴化学材料有限公司甲醇产业链延伸项目环境影响报告书》于2023年6月由河南省化工研究所有限责任公司编制完成，2023年7月5日，新乡市生态环境局新乡县分局以新环书[2023]03号文对该项目进行了批复。

该项目于2023年8月开工建设，2023年12月31日竣工，2024年1月31日取得排污许可证，2024年3月开始调试，2024年7月，我公司组织技术人员及相关负责人对该项目进行了现场勘察，验收工作启动。我公司于2024年7月起开始进行相关技术资料、环境影响报告书及其批复文件的核查和对比分析，于2024年8月5日编制验收监测方案，并委托河南平原山水检测有限公司新乡分公司进行了现场监测。依据相关技术规范及检测报告编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告。

2验收依据

1、《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；

3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号)；

4、《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；

5、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

6、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

7、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；

8、《河南心兴化学材料有限公司甲醇产业链延伸项目环境影响报告书》，河南省化工研究所有限责任公司，2023年6月；

9、关于《河南心兴化学材料有限公司甲醇产业链延伸项目环境影响报告书》的批复（新环书[2023]03号），新乡市生态环境局新乡县分局，2023年7月5日。

10、《河南心兴化学材料有限公司甲醇产业链延伸项目检测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2024年8月30日，报告编号：PY2408060。

11、排污单位名称：河南心兴化学材料有限公司；排污许可证编号：91410700MA47PEUA88001P；管理类别：重点管理；有效期：2024年7月16日至2029年7月15日。

3项目建设情况

3.1地理位置

本项目位于新乡经济开发区，厂区中心位置坐标为：东经113.849816°，北纬35.220766°。河南心兴化学材料有限公司厂区四周情况为：东侧为心连心复合肥分公司，南侧为强能新型墙材，西侧为汇丰染化，北侧为铁路运输部。本项目周边环境见下图。

图1    本项目周边环境示意图

3.2建设内容

本项目基本概况见下表。

表1    本项目基本概况一览表

| 序号 | 项目 | 环评及批复内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 河南心兴化学材料有限公司甲醇产业链延伸项目 | 河南心兴化学材料有限公司甲醇产业链延伸项目 | 一致 |
| 2 | 建设单位 | 河南心兴化学材料有限公司 | 河南心兴化学材料有限公司 | 一致 |
| 3 | 投资总额 | 40000万元 | 40000万元 | 一致 |
| 4 | 产品方案 | 10万t/a混甲胺 | 10万t/a混甲胺 | 一致 |
| 5 | 建设地点 | 新乡经济开发区 | 新乡经济开发区 | 一致 |
| 6 | 劳动定员 | 新增50人 | 新增50人 | 一致 |
| 7 | 工作制度 | 年工作日300天，年工作时间7200h，连续生产，四班三运转 | 年工作日300天，年工作时间7200h，连续生产，四班三运转 | 一致 |

本项目工程组成及建设内容见下表。

表2    本项目工程组成及建设内容一览表

| 工程组成 |  | 环评及批复内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体装置 | 甲胺装置 | 10万t/a甲胺装置一套（室外框架） | 10万t/a甲胺装置一套（室外框架） | 一致 |
|  | 劳动定员 | 50人 | 50人 | 一致 |
|  | 工作时间 | 年工作时间7200h，连续生产，四班三运转 | 年工作时间7200h，连续生产，四班三运转 | 一致 |
| 公用及辅助工程 | 新鲜水 | 供水为黄河水，本次工程依托心连心产业升级项目供水站 | 供水为黄河水，本次工程依托心连心产业升级项目供水站 | 一致 |
|  | 循环水装置 | 新建5000m3/h冷却塔1座，不足部分依托现有5000m3/h冷却塔 | 新建5000m3/h冷却塔1座，不足部分依托现有5000m3/h冷却塔 | 一致 |
|  | 排水系统 | 新建雨污分流排水系统，废水由管道送入心连心四分公司产业升级污水处理站处理后，达到《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）和新乡县综合污水处理厂收水协议指标，经心连心总排口排入新乡县综合污水处理厂后排入东孟姜女河 | 新建雨污分流排水系统，废水由管道送入心连心四分公司产业升级污水处理站处理后，达到《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）和新乡县综合污水处理厂收水协议指标，经心连心总排口排入新乡县综合污水处理厂后排入东孟姜女河 | 一致 |
|  | 脱盐水站 | 由心连心集团公司脱盐水站装置提供 | 由心连心集团公司脱盐水站装置提供 | 一致 |
|  | 供热 | 由心连心集团公司供热管网集中供热 | 由心连心集团公司供热管网集中供热 | 一致 |
|  | 制冷 | 新建1套溴化锂制冷机 | 新建1套溴化锂制冷机 | 一致 |
|  | 办公设施 | 依托现有综合办公楼、化验室 | 依托现有综合办公楼、化验室 | 一致 |
| 储运设施 | 产品罐区 | 甲胺产品罐4个1500m3球罐，2个1000m3球罐，6个200m3压力罐 | 甲胺产品罐2个1500m3球罐，1个1000m3球罐，6个245m3压力罐 | 企业已建设2个1500m3球罐，1个1000m3球罐，3个球罐待建，压力罐容积改为245m3 |
|  | 装卸平台 | 在心连心集团公司统一规划的装卸区建设6个万向充装位 | 在心连心集团公司统一规划的装卸区建设5个万向充装位 | 企业根据实际情况，建设5个万向充装位 |
| 环保工程 | 废气处理 装置 | 经尾气吸收塔低温甲醇吸收后，管道送复合肥替代煤气做燃料燃烧 | 经尾气吸收塔低温甲醇吸收后，管道送复合肥替代煤气做燃料燃烧 | 一致 |
|  | 废水处理 | 工艺废水送心连心集团四分公司磨煤机做磨煤用水，最终进入水煤浆气化炉燃烧制煤气，不外排。 生活污水、地面清洗废水、循环冷却水排污水等废水经收集后管道送心连心四分公司产业升级污水处理站处理 | 工艺废水送心连心集团四分公司磨煤机做磨煤用水，最终进入水煤浆气化炉燃烧制煤气，不外排。 生活污水、地面清洗废水、循环冷却水排污水等废水经收集后管道送心连心四分公司产业升级污水处理站处理 | 一致 |
|  | 危废间 | 依托现有危废间（80m2） | 依托现有危废间（80m2） | 一致 |
|  | 事故池 | 南区西部建设1个800m3初期雨水兼事故池，南区东部建设1个1500m3事故池，600m3事故备用罐（内浮顶罐），1000m3检修废水暂存罐（固定顶罐） | 南区西部建设1个2000m3初期雨水兼事故池，南区东部建设1个1200m3事故池，334m3事故备用罐（内浮顶罐），1037m3检修废水暂存罐（固定顶罐），装卸区1个事故池（300m3） | 南区西部初期雨水兼事故池容积改为2000m3，南区东部事故池容积改为1200m3，事故备用罐容积改为334m3，检修废水暂存罐容积改为1037m3，装卸区建设1个事故池（300m3） |
|  | 初期雨水池 | 南区西部建设1个800m3初期雨水兼事故池，东区依托现有300m3初期雨水池 | 南区西部建设2000m3初期雨水兼事故池，东区依托现有300m3初期雨水池 | 南区西部初期雨水兼事故池容积改为2000m3 |

由上表可知，企业已建设2个1500m3球罐，1个1000m3球罐，3个球罐待建，压力罐容积改为245m3，能够满足生产需求；企业根据实际情况，建设5个万向充装位，能够满足装卸需求；南区西部初期雨水兼事故池容积改为2000m3，南区东部事故池容积改为1200m3，事故备用罐容积改为334m3，检修废水暂存罐容积改为1037m3，装卸区建设1个事故池（300m3），能够满足相关需求。上述变动不属于重大变动，不影响产能，除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容基本一致，能够满足验收要求。

3.3产品方案

本项目产品方案和规模见下表。

表3    本项目产品方案和规模一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品方案 | 产品名称 | 生产规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评及批复 | 实际建设 |  |
| 1 | 混甲胺 | 10万t/a （其中：一甲胺4万t/a，二甲胺2万t/a，三甲胺4万t/a） | 一甲胺 | 1万t/a | 1万t/a | 槽车运输 |
| 2 |  |  | 二甲胺 | 1.5万t/a | 1.5万t/a | 槽车运输 |
| 3 |  |  | 三甲胺 | 1万t/a | 1万t/a | 槽车运输 |
| 4 |  |  | 40%一甲胺 | 7.5万t/a | 7.5万t/a | 槽车运输 |
| 5 |  |  | 40%二甲胺 | 1.25万t/a | 1.25万t/a | 槽车运输 |
| 6 |  |  | 30%三甲胺 | 10万t/a | 10万t/a | 槽车运输 |

3.4主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况见下表。

表4    本项目主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评批复用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | t | 136614 | 136614 | 二厂氨库往西走深冷-二甲醚--管廊-项目 |
| 2 | 液氨 | t | 40966 | 40966 | 二厂氨库往西走深冷-二甲醚--管廊-项目 |
| 3 | 脱盐水 | t | 1.25×105 | 1.25×105 | 集团公司管道供应 |
| 4 | 触媒 | t | 20/3a | 20/3a | 进口沸石催化剂 |
| 5 | 循环水 | m3 | 4.5×107 | 4.5×107 | 新建5000m3冷却塔 |
| 6 | 电 | kWh | 5×106 | 5×106 | 网电 |
| 7 | 冷冻水 | m3 | 5×106 | 5×106 | 新建制冷机 |
| 8 | 蒸汽 | t | 4.5×105 | 4.5×105 | 合成氨事业部二分公司二期配管 |
| 9 | 仪表空气 | Nm3 | 1.0×106 | 1.0×106 | 西区园区管网 |
| 10 | 氮气 | Nm3 | 7.2×105 | 7.2×105 | 西区园区管网 |
| 11 | 压缩空气 | Nm3 | 7.2×105 | 7.2×105 | 集团公司管道供应 |
| 12 | 新鲜水 | m3 | 1.058×106 | 1.058×106 | 集团公司管道供应 |

由上表可知，本项目主要原辅材料实际用量与环评预估量一致。

3.5主要设备

本项目主要生产设备见下表。

表5    本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评 |  | 实际 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |  |
| 1 | 合成塔 | Φ2400x15000 | 1 | Φ2400x15000 | 1 | 一致 |
| 2 | 一塔 | Φ3000x51900 | 1 | Φ3000x51900 | 1 | 一致 |
| 3 | 二塔1# | Φ1800/3000x52800 | 1 | Φ1800/3000x52800 | 1 | 一致 |
| 4 | 二塔2# | Φ1200/2000x56500 | 1 | Φ1200/2000x56500 | 1 | 一致 |
| 5 | 三塔 | Φ2500x51200 | 1 | Φ2500x51200 | 1 | 一致 |
| 6 | 四塔 | Φ2400x51200 | 1 | Φ2600 x 51540 | 1 | 参数变化 |
| 7 | 精馏塔 | Φ1200x50600 | 1 | Φ1200x50600 | 1 | 一致 |
| 8 | 五塔 | Φ1400/1800x50800 | 1 | Φ1400/1800x50785 | 1 | 参数变化 |
| 9 | 醇吸收塔 | Φ1000/1800x28100 | 1 | Φ1000/1800x28120 | 1 | 参数变化 |
| 10 | 低温换热器 | Φ1400x6000 F=688m2 | 1 | Φ1400x6000 F=716m2 | 1 | 参数变化 |
| 11 | 开工汽化器 | Φ600x6000 F=112m2 | 1 | Φ600x6000 F=113m2 | 1 | 参数变化 |
| 12 | 高温换热器 | Φ1400x6000 F=659m2 | 3 | Φ1400x6000 F=705m2 | 3 | 参数变化 |
| 13 | 氨冷凝器 | Φ1000x4500 F=247m2 | 1 | Φ1000x4500 F=255m2 | 1 | 参数变化 |
| 14 | 低温预热器 | Φ1400x6000 F=697m2 | 1 | Φ1400x6000 F=716m2 | 1 | 参数变化 |
| 15 | 抽气冷却器 | Φ500x3000 F=39m2 | 1 | Φ500x3000 F=39m2 | 1 | 一致 |
| 16 | 一塔再沸器 | Φ1600x3500 F=527m2 | 2 | Φ1600x3500 F=547m2 | 2 | 参数变化 |
| 17 | 一塔凝液再沸器 | Φ1400x3000 F=325m2 | 1 | Φ1400x3000 F=336m2 | 1 | 参数变化 |
| 18 | 一塔釜液再沸器 | Φ1400x4500 F=495m2 | 1 | Φ1400x4500 F=505m2 | 1 | 参数变化 |
| 19 | 一塔二冷凝器 | Φ600x4500 F=77m2 | 1 | Φ600x4500 F=77m2 | 1 | 一致 |
| 20 | 二塔1#冷凝器 | Φ800x6000 F=208m2 | 1 | Φ800x6000 F=208m2 | 1 | 一致 |
| 21 | 二塔1#再沸器 | Φ1600x3500 F=533m2 | 2 | Φ1600x3500 F=547m2 | 2 | 参数变化 |
| 22 | 二塔2#冷凝器 | Φ600x6000 F=108m2 | 1 | Φ600x6000 F=108m2 | 1 | 一致 |
| 23 | 二塔2#再沸器 | Φ1600x3500 F=533m2 | 1 | Φ1600x3500 F=547m2 | 1 | 参数变化 |
| 24 | 二塔2#冷却器 | Φ500x3000 F=26m2 | 1 | Φ500x3000 F=26m2 | 1 | 一致 |
| 25 | 三塔冷凝器 | Φ1400x6000 F=700m2 | 2 | Φ1400x6000 F=700m2 | 2 | 一致 |
| 26 | 三塔再沸器 | Φ1600x3500 F=526m2 | 2 | Φ1600x3500 F=547m2 | 2 | 参数变化 |
| 27 | 四塔冷凝器 | Φ1600x6000 F=880m2 | 2 | Φ1600x6000 F=880m2 | 2 | 一致 |
| 28 | 四塔再沸器 | Φ1000x3500 F=191m2 | 1 | Φ1000x3500 F=191m2 | 1 | 一致 |
| 29 | 侧线冷凝器 | Φ900x3500 F=148m2 | 1 | Φ900x3500 F=148m2 | 1 | 一致 |
| 30 | 侧线冷却器 | Φ600x3000 F=50m2 | 1 | Φ600x3000 F=50m2 | 1 | 一致 |
| 31 | 精馏塔冷凝器 | Φ900x6000 F=262m2 | 1 | Φ900x6000 F=264m2 | 1 | 参数变化 |
| 32 | 精馏塔再沸器A | Φ700x3500 F=90m2 | 1 | Φ700x3500 F=90m2 | 1 | 一致 |
| 33 | 四塔釜液再沸器A | Φ1400x3500 F=405m2 | 1 | Φ1400x3500 F=412m2 | 1 | 参数变化 |
| 34 | 四塔釜液再沸器B | Φ1000x3500 F=200m2 | 1 | Φ1000x3500 F=200m2 | 1 | 一致 |
| 35 | 精馏塔再沸器B | Φ1000x3500 F=200m2 | 1 | Φ1000x3500 F=200m2 | 1 | 一致 |
| 36 | 五塔冷凝器 | Φ1000x6000 F=324 m2 | 1 | Φ1000x6000 F=321m2 | 1 | 参数变化 |
| 37 | 五塔再沸器 | Φ1400x3500 F=410m2 | 1 | Φ1400x3500 F=406m2 | 1 | 参数变化 |
| 38 | 萃取冷却器2# | Φ400x1500 F=8m2 | 1 | Φ400x1500 F=8m2 | 1 | 一致 |
| 39 | 萃取冷却器1# | Φ800x2000 F=66m2 | 1 | Φ800x2000 F=66m2 | 1 | 一致 |
| 40 | 五塔二冷凝器 | Φ600x3000 F=51m2 | 1 | Φ600x3000 F=50m2 | 1 | 参数变化 |
| 41 | 废水冷却器 | Φ800x3000 F=102m2 | 1 | Φ800x3000 F=102m2 | 1 | 一致 |
| 42 | 吸收液冷却器 | Φ700x3000 F=73m2 | 1 | Φ700x3000 F=73m2 | 1 | 一致 |
| 43 | 尾冷器 | Φ600x3000 F=51m2 | 1 | Φ600x3000 F=50m2 | 1 | 参数变化 |
| 44 | 凝液冷却器 | Φ325x1500 F=5m2 | 1 | Φ325x1500 F=5m2 | 1 | 一致 |
| 45 | 甲醇槽 | Φ3000x13800 V=78m3 | 1 | Φ3000x14000 V=78m3 | 1 | 参数变化 |
| 46 | 液氨槽 | Φ2500x13800 V=53m3 | 1 | Φ2500x14003 V=53m3 | 1 | 参数变化 |
| 47 | 混甲胺槽 | Φ3000x13800 V=78m3 | 1 | Φ3000x14280 V=78m3 | 1 | 参数变化 |
| 48 | 共沸物槽 | Φ3000x13800 V=78m3 | 1 | Φ3000x14280 V=78m3 | 1 | 参数变化 |
| 49 | 排气分液罐 | Φ1500x4600 V=6m3 | 1 | Φ1500x4488 V=6m3 | 1 | 参数变化 |
| 50 | 馏出液罐 | Φ3000x13800 V=78m3 | 1 | Φ3000x14280 V=78m3 | 1 | 参数变化 |
| 51 | 釜液槽 | Φ3000x13800 V=78m3 | 1 | Φ3000x14280 V=78m3 | 1 | 参数变化 |
| 52 | 合成液分离罐 | Φ2500x6100 V=24m3 | 1 | Φ2500x6481 V=24m3 | 1 | 参数变化 |
| 53 | 气液分离器 | Φ600x2500 V=0.4m3 | 1 | Φ600x2500 V=0.4m3 | 1 | 一致 |
| 54 | 安全阀排气分液罐 | Φ2200x5100 V=16m3 | 1 | Φ2200x5477 V=16m3 | 1 | 一致 |
| 55 | 一塔回流罐 | Φ2300x4600 V=15m3 | 1 | Φ2300x4796 V=15m3 | 1 | 参数变化 |
| 56 | 二塔1#回流罐 | Φ2300x4600 V=15m3 | 1 | Φ2300x4773 V=15m3 | 1 | 参数变化 |
| 57 | 二塔2#回流罐 | Φ2300x4600 V=15m3 | 1 | Φ2300x4773 V=15m3 | 1 | 参数变化 |
| 58 | 三塔回流罐 | Φ2300x4600 V=15m3 | 1 | Φ2300x4773 V=15m3 | 1 | 参数变化 |
| 59 | 四塔回流罐 | Φ2300x4600 V=15m3 | 1 | Φ2300x4773 V=15m3 | 1 | 参数变化 |
| 60 | 精馏塔回流罐 | Φ2300x4600 V=15 m3 | 1 | Φ2300x4773 V=15 m3 | 1 | 参数变化 |
| 61 | 五塔回流罐 | Φ2300x4600 V=15m3 | 1 | Φ2300x4770 V=15m3 | 1 | 参数变化 |
| 62 | 地下槽 | Φ1400x3000 V=4m3 | 1 | Φ1400x3060 V=4m3 | 1 | 参数变化 |
| 63 | 污水收集罐 | Φ2300x4600 V=15m3 | 1 | Φ2300x4600 V=15m3 | 1 | 一致 |
| 64 | 低压蒸汽缓冲罐 | Φ1200x4000 V=3.3m3 | 1 | Φ800x3629 V=1.4m3 | 1 | 参数变化 |
| 65 | 中压蒸汽缓冲罐 | Φ1200x4000 V=3.3m3 | 1 | Φ1200x3805 V=3.3m3 | 1 | 参数变化 |
| 66 | 冷凝液槽 | Φ2600x5400 V=26m3 | 1 | Φ2600x5650 V=26m3 | 1 | 参数变化 |
| 67 | 二甲胺溶液冷却器 | Φ1200x3000 F=237m2 | 1 | Φ1200x3000 F=237m2 | 1 | 一致 |
| 68 | 一甲胺溶液冷却器 | Φ1200x3000 F=237m2 | 1 | Φ1200x3000 F=237m2 | 1 | 一致 |
| 69 | 三甲胺溶液冷却器 | Φ1200x3000 F=237m2 | 1 | Φ1200x3000 F=237m2 | 1 | 一致 |
| 70 | 一甲胺水溶液储罐 | Φ5800x11400 V=200m3 | 2 | Φ5800x11420 V=245m3 | 2 | 参数变化 |
| 71 | 二甲胺水溶液储罐 | Φ5800x11400 V=200m3 | 2 | Φ5800x11420 V=245m3 | 2 | 参数变化 |
| 72 | 三甲胺水溶液储罐 | Φ5800x11400 V=200m3 | 2 | Φ5800x11420 V=245m3 | 2 | 参数变化 |
| 73 | 一甲胺球罐 | Φ14200x17000 V=1500m3 | 2 | Φ14200x15600 V=1500m3 | 1 | 1个待建 |
| 74 | 二甲胺球罐 | Φ14200x17000 V=1000m3 | 2 | Φ12300x14800 V=1000m3 | 1 | 1个待建 |
| 75 | 三甲胺球罐 | Φ14200x17000 V=1500m3 | 2 | Φ14200x15600 V=1500m3 | 1 | 1个待建 |
| 76 | 事故备用罐 | 600m3（内浮顶罐） | 1 | 334m3（内浮顶罐） | 1 | 参数变化 |
| 77 | 检修废水暂存罐 | 1000m3（固定顶罐） | 1 | 1037m3（固定顶罐） | 1 | 参数变化 |
| 78 | 电加热器 | 热量Q= 1000KW | 2 | 热量Q= 1000KW | 2 | 一致 |
| 79 | 一塔冷凝器 | 制冷量Q=155万kcal/h | 3 | 制冷量Q=155万kcal/h | 3 | 一致 |
| 80 | 甲醇泵 | Q=28m3/h H=440m | 2 | Q=28m3/h H=440m | 2 | 一致 |
| 81 | 液氨泵 | Q=11m3/h H=370m | 2 | Q=11m3/h H=370m | 2 | 一致 |
| 82 | 混甲胺泵 | Q=40m3/h H=480m | 2 | Q=40m3/h H=480m | 2 | 一致 |
| 83 | 共沸物泵 | Q=52m3/h H=300m | 2 | Q=52m3/h H=300m | 2 | 一致 |
| 84 | 馏出液泵 | Q=35m3/h H=273m | 2 | Q=35m3/h H=273m | 2 | 一致 |
| 85 | 系统真空泵 （开车置换时使用） | Q=540m3/h 最低吸入绝压100mmHg.A | 2 | Q=540m3/h 最低吸入绝压100mmHg.A | 2 | 一致 |
| 86 | 一塔回流泵 | Q=120m3/h H=80m | 2 | Q=120m3/h H=80m | 2 | 一致 |
| 87 | 二塔1#回流泵 | Q=80m3/h H=70m | 2 | Q=80m3/h H=70m | 2 | 一致 |
| 88 | 二塔2#回流泵 | Q=40m3/h H=70m | 2 | Q=40m3/h H=70m | 2 | 一致 |
| 89 | 三塔回流泵 | Q=150m3/h H=70m | 2 | Q=150m3/h H=70m | 2 | 一致 |
| 90 | 四塔回流泵 | Q=100m3/h H=70m | 2 | Q=100m3/h H=70m | 2 | 一致 |
| 91 | 精馏塔回流泵 | Q=20m3/h H=70m | 2 | Q=20m3/h H=70m | 2 | 一致 |
| 92 | 五塔回流泵 | Q=22m3/h H=70m | 2 | Q=22m3/h H=70m | 2 | 一致 |
| 93 | 三塔釜液泵 | Q=90m3/h H=125m | 2 | Q=90m3/h H=125m | 2 | 一致 |
| 94 | 萃取水泵 | Q=42m3/h H=170m | 2 | Q=42m3/h H=170m |  | 一致 |
| 95 | 吸收液泵 | Q=50m3/h H=45m | 2 | Q=50m3/h H=45m |  | 一致 |
| 96 | 排污泵 | Q=5m3/h H=40m | 1 | Q=5m3/h H=40m | 1 | 一致 |
| 97 | 污水输送泵 | Q=1m3/h H=40m | 2 | Q=1m3/h H=40m | 2 | 一致 |
| 98 | 凉水塔 | Q=5000m3/h 42-32℃ | 1 | Q=5000m3/h 42-32℃ | 1 | 一致 |
| 99 | 溴化锂制冷机组 | 制冷量：200万kcal/h | 1 | 制冷量：200万kcal/h | 1 | 一致 |
| 100 | 蒸汽凝液泵 | Q=80m3/h H=50m | 2 | Q=80m3/h H=50m | 2 | 一致 |
| 101 | 凝液输送泵 | Q=10m3/h H=190m | 2 | Q=10m3/h H=190m | 2 | 一致 |
| 102 | 污水泵 | Q=40m3/h H=40m | 1 | Q=40m3/h H=40m | 1 | 一致 |
| 103 | 冷水循环泵 | Q=400m3/h H=40m | 2 | Q=400m3/h H=40m | 2 | 一致 |
| 104 | 循环水泵 | Q=2500m3/h H=40m | 3 | Q=2500m3/h H=40m | 3 | 一致 |
| 105 | 一甲胺水溶液装车泵 | Q=60m3/h H=40m | 2 | Q=60m3/h H=40m | 2 | 一致 |
| 106 | 二甲胺水溶液装车泵 | Q=60m3/h H=40m | 2 | Q=60m3/h H=40m | 2 | 一致 |
| 107 | 三甲胺水溶液装车泵 | Q=60m3/h H=40m | 2 | Q=60m3/h H=40m | 2 | 一致 |
| 108 | 一甲胺充装泵 | Q=40m3/h H=40m | 2 | Q=40m3/h H=40m | 2 | 一致 |
| 109 | 二甲胺充装泵 | Q=40m3/h H=40m | 2 | Q=40m3/h H=40m | 2 | 一致 |
| 110 | 三甲胺充装泵 | Q=40m3/h H=40m | 2 | Q=40m3/h H=40m | 2 | 一致 |
| 111 | 一甲胺水溶液装车臂 | Q=60m3/h | 1 | Q=60m3/h | 1 | 一致 |
| 112 | 二甲胺水溶液装车臂 | Q=60m3/h | 1 | Q=60m3/h | 1 | 一致 |
| 113 | 三甲胺水溶液装车臂 | Q=60m3/h | 1 | Q=60m3/h | 1 | 一致 |
| 114 | 一甲胺装车臂 | Q=40m3/h | 1 | Q=40m3/h | 1 | 一致 |
| 115 | 二甲胺装车臂 | Q=40m3/h | 1 | Q=40m3/h | 1 | 一致 |
| 116 | 三甲胺装车臂 | Q=40m3/h | 1 | Q=40m3/h | 1 | 一致 |
| 117 | 吸收塔 | / | / | Φ3400x18246x16mm | 1 | 新增 |
| 118 | 二塔2#产品冷却器 | / | / | Φ900x3500 F=149m2 | 1 | 新增 |
| 119 | 二塔1#返料冷却器 | / | / | Φ600x3000 F=50m2 | 1 | 新增 |
| 120 | 杂胺收集罐 | / | / | V＝15m3 Φ2300x4773x12 | 1 | 新增 |
| 121 | 一甲胺不合格槽 | / | / | F=149m2 Φ3000x14280x26 | 1 | 新增 |
| 122 | 二甲胺不合格槽 | / | / | F=78m2 Φ3000x14280x26 | 1 | 新增 |
| 123 | 三甲胺不合格槽 | / | / | F=78m2 Φ3000x14280x26 | 1 | 新增 |
| 124 | 仪表空气储罐 | / | / | F=20m2 Φ2300x5776x12 | 1 | 新增 |
| 125 | 氮气罐 | / | / | F=20m2 Φ2300x5776x12 | 1 | 新增 |
| 126 | 二甲胺返料冷却器 | / | / | Φ800×4313 | 1 | 新增 |
| 127 | 污水换热器 | / | / | Φ800×4313 | 1 | 新增 |
| 128 | 甲胺废水槽 | / | / | / | 1 | 新增 |
| 129 | 磨煤废水罐 | / | / | / | 1 | 新增 |
| 130 | 甲醇贮罐 | / | / | / | 1 | 新增 |
| 131 | 硫酸罐 | / | / | / | 1 | 新增 |
| 132 | 酸罐储罐 | / | / | / | 1 | 新增 |
| 133 | 碱罐储罐 | / | / | / | 1 | 新增 |

由上表可知，本项目实际建设设备中部分设备参数调整，能够满足生产需求，不影响产能，不新增产排污；企业已建设2个1500m3球罐，1个1000m3球罐， 3个球罐待建，能够满足生产需求；企业根据需要，新增部分设备，新增设备均为生产装置配套辅助设备，不影响产能，不新增产排污。除上述设备变化外，项目实际建设设备规格型号、数量与环评基本一致，能够满足验收要求。

3.6水源及水平衡

本项目水平衡见下图。

图2    本项目水平衡图    单位：m3/d

3.7生产工艺

甲胺工程生产工艺与产污环节分析

反应原理

以甲醇和液氨为原料，在触媒（催化剂）作用下，甲醇与氨发生气相胺化反应，得到混甲胺（一甲胺、二甲胺、三甲胺）。

主反应方程式：

CH3OH + NH3  → CH3NH2 + H2O       （1）

2CH3OH + NH3  → (CH3)2NH + 2H2O    （2）

3CH3OH + NH3  → (CH3)3N + 3H2O     （3）

2CH3NH2 → (CH3)2NH + NH3                （4）

(CH3)3N + NH3→CH3NH2 + (CH3)2NH     （5）

CH3OH + CH3NH2  → (CH3)2NH + H2O   （6）

CH3OH + (CH3)2NH  → (CH3)3N + H2O   （7）

2(CH3)2NH → CH3NH2 + (CH3)3N         （8）

主要副反应方程式：

CH3OH → CO + 2H2    （9）

2 NH3 → N2 + 3H2     （10）

(CH3)3N → CH3N=CH2 + CH4     （11）

CH3OH + NH3  → (CH3)2NH + H2O + CO2       （12）

该方法原料来源丰富、价格便宜，大规模连续化生产成熟，对设备材料要求不高，工艺条件易于满足，根据市场需求可通过物料回流等方法灵活调节三种甲胺的产品比例。该工艺是当今甲胺工业通用的工业生产方法，我国现有甲胺装置全部采用此工艺生产。本项目拟采用高效进口催化剂，类比心连心江西九江公司同工艺现有工程运行数据，以甲醇计转化率达98%以上，混胺总收率达98%以上。

甲胺装置工艺流程及产污环节

（1）配料合成工序

甲醇管道送入甲胺装置的甲醇中间槽，液氨直接管道送入液氨中间槽。来自蒸馏工序的脱氨塔塔顶的氨与三甲胺共沸物进入甲胺装置的共沸物槽；来自萃取塔塔顶的三甲胺和分离塔塔顶的一甲胺进入循环胺槽。

液氨、甲醇、混甲胺三种原料按一定配料比进入混合器，升压到合成系统压力后，与共沸物混合，进入低温换热器与合成气进行换热，再进入三台串联高温换热器与合成塔出来的反应气体进行换热到360℃，进入合成塔，于温度 420℃左右、压力3.1MPa并在催化剂存在的条件下，甲醇与氨气相进行胺化反应生成粗甲胺。粗甲胺经换热器与原料液进行逆流换热，回收热量后由合成气变成合成液，再经过冷凝、减压后送至精馏工序。

（2）精馏工序

脱氨塔（Ⅰ塔）：因为合成反应是放热反应，为了平衡反应温度，在化学反应过程中加入了过量的液氨。配料合成工序来的粗甲胺温度升至86℃进入脱氨塔（Ⅰ塔），上升的轻组分（氨，含少量的三种甲胺）由塔顶采出，冷凝后返回配料合成工序，塔釜液送萃取塔（Ⅱ塔）。脱氨塔塔顶操作压力为1.9MPa，用塔顶冷凝器冷却水量和放空气量进行调节。

萃取塔（Ⅱ塔）：使用甲醇回收塔产生的废水作萃取剂，萃取剂由塔中部加入，塔顶蒸出的三甲胺一部分作为产品去成品罐区，另一部分返回到配料合成工序循环胺槽，塔釜液送至Ⅲ塔。萃取操作压力为 1.0MPa，用冷凝器冷却水量来调节。

脱水塔（Ⅲ塔）：Ⅱ塔釜液混合后进入Ⅲ塔，塔顶馏出的一、二甲胺混合物送至Ⅳ塔，塔釜液去Ⅴ塔。Ⅲ塔顶压力为0.8MPa，用冷凝器冷却水量和放空气量进行分程调节。

分离塔（Ⅳ塔）：Ⅲ塔来的一、二甲胺混合物进入Ⅳ塔，塔顶分离出的一甲胺作为成品送至成品罐区；塔釜液去精馏塔回收二甲胺，精馏塔废水定期外排。Ⅳ塔顶操作压力为 0.8MPa，用冷凝器冷却水量进行调节。

甲醇回收塔（Ⅴ塔）：Ⅲ塔釜液进入甲醇回收塔，经分离进一步回收甲醇，以降低原料消耗，改善废水水质。分离回收的甲醇送至甲醇中间槽，塔釜液部分作为二塔的萃取水循环使用，部分作为生产废水排出装置。

尾气吸收塔：精馏工序排出的含CO、H2、甲醇、氨、混甲胺的放空气一并进入尾气吸收塔，用低温甲醇吸收尾气的甲醇、氨和混甲胺，以减少大气污染。经甲醇吸收后的废气去集团公司复合肥分公司替代天然气燃烧使用，吸收液用泵送至甲醇中间槽，供配料合成工序使用。

水溶液产品配制：根据市场需求，采用管道自动配料系统，使用脱盐水与储罐来的一甲胺或二甲胺或三甲胺配制成各自的水溶液产品，进入各自的水溶液储罐，配制过程在密闭的压力管道中进行，配制过程不产生污染物。

图3    甲胺生产工艺流程与产污环节图

3.8产污环节及治理措施

本项目产污环节及治理措施见下表。

表6    本项目产污环节及治理措施一览表

| 污染因素 | 产污环节 |  | 污染因子 | 治理措施 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废水 | 甲醇回收塔废水 |  | COD、氨氮 、总氮、甲醇、甲胺 | 送四分公司磨煤机做磨煤用水，制得水煤浆，进入煤气化炉制煤气，不外排 | 送四分公司磨煤机做磨煤用水，制得水煤浆，进入煤气化炉制煤气，不外排 | 一致 |
|  | 精馏塔废水 |  | COD、二甲基甲酰胺、总氮、甲醇、甲胺 |  |  |  |
|  | 地面冲洗水 |  | COD、氨氮、SS | 进入心连心集团四分公司产业升级污水处理站 | 进入心连心集团四分公司产业升级污水处理站 | 一致 |
|  | 设备检修废水 |  | COD、氨氮、SS |  |  |  |
|  | 初期雨水 |  | COD、氨氮、SS |  |  |  |
|  | 循环冷却水排水 |  | COD |  |  |  |
|  | 生活实验污水 |  | COD、氨氮、SS |  |  |  |
| 废气 | 有组织 | 装置塔顶回流罐放空气 | CO、H2、甲醇、一甲胺、二甲胺、三甲胺、NH3、非甲烷总烃 | 经尾气吸收塔，采用低温甲醇吸收后送复合肥分公司做燃烧使用 | 经尾气吸收塔，采用低温甲醇吸收后送复合肥分公司做燃烧使用 | 一致 |
|  | 无组织 | 设备动静密封点 | 一甲胺、二甲胺、三甲胺、甲醇、NH3、非甲烷总烃 | 密闭设备、LDAR检测 | 密闭设备、LDAR检测 | 一致 |
|  |  | 产品装载 | 一甲胺、二甲胺、三甲胺、非甲烷总烃 | 万向液下装车，气相平衡 | 万向液下装车，气相平衡 | 一致 |
| 噪声 | 制冷机、机泵等 |  | 噪声 | 基础减震、隔声 | 基础减震、隔声 | 一致 |
| 固废 | 合成塔 |  | 废触媒（氧化硅、氧化铝） | 暂存于危废暂存间定期由资质单位回收处理 | 暂存于危废暂存间定期由资质单位回收处理 | 一致 |
|  | 办公 |  | 生活垃圾 | 市政环卫统一清收 | 市政环卫统一清收 | 一致 |

由上表可知，本项目实际建设内容与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

3.9项目变动情况

3.9.1变动情况分析

本项目已建设2个1500m3球罐，1个1000m3球罐，3个球罐待建，压力罐容积改为245m3，能够满足生产需求；企业根据实际情况，建设5个万向充装位，能够满足装卸需求；南区西部初期雨水兼事故池容积改为2000m3，南区东部事故池容积改为1200m3，事故备用罐容积改为334m3，检修废水暂存罐容积改为1037m3，装卸区建设1个事故池（300m3），能够满足相关需求。上述变动不属于重大变动，不影响产能，除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容基本一致，能够满足验收要求。

本项目实际建设设备中部分设备参数调整，能够满足生产需求，不影响产能，不新增产排污；企业根据需要，新增部分设备，新增设备均为生产装置配套辅助设备，不影响产能，不新增产排污。除上述设备变化外，项目实际建设设备规格型号、数量与环评基本一致，能够满足验收要求。

本项目因甲胺工艺废气特殊，危险性较大，无法按照采样要求设置采样口，故不再设置采样口及平台。上述变动不属于重大变动，除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

3.9.2与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）对比分析

本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）（以下简称《通知》）对比分析见下表。

表7    本项目与《通知》对比分析一览表

| 《通知》内容 |  | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 无变动 | 不属于 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 |  |  |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 |  |  |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 |  |  |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 |  |  |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 |  |  |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 |  |  |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 |  |  |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 |  |  |

由上表可知，本项目实际建设内容与环评及批复内容一致，无变动情况，能够满足验收要求。

4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

本项目废水主要为甲醇回收塔废水、精馏塔废水、地面冲洗水、设备检修废水、初期雨水、循环冷却水排水、生活实验污水。甲醇回收塔废水、精馏塔废水送四分公司磨煤机做磨煤用水，制得水煤浆，进入煤气化炉制煤气，不外排；地面冲洗水、设备检修废水、初期雨水、循环冷却水排水、生活实验污水进入心连心集团四分公司产业升级污水处理站。本项目废水治理措施见下图。

甲醇回收塔废水、精馏塔废水

四分公司磨煤机

不外排

地面冲洗水、设备检修废水、初期雨水、循环冷却水排水、生活实验污水

心连心集团四分公司产业升级污水处理站

达标排放

图4    本项目废水治理措施示意图

本项目废水治理措施情况见下表。

表8    本项目废水治理措施情况一览表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废水 | 甲醇回收塔废水 | COD、氨氮 、总氮、甲醇、甲胺 | 送四分公司磨煤机做磨煤用水，制得水煤浆，进入煤气化炉制煤气，不外排 | 送四分公司磨煤机做磨煤用水，制得水煤浆，进入煤气化炉制煤气，不外排 | 一致 |
|  | 精馏塔废水 | COD、二甲基甲酰胺、总氮、甲醇、甲胺 |  |  |  |
|  | 地面冲洗水 | COD、氨氮、SS | 进入心连心集团四分公司产业升级污水处理站 | 进入心连心集团四分公司产业升级污水处理站 | 一致 |
|  | 设备检修废水 | COD、氨氮、SS |  |  |  |
|  | 初期雨水 | COD、氨氮、SS |  |  |  |
|  | 循环冷却水排水 | COD |  |  |  |
|  | 生活实验污水 | COD、氨氮、SS |  |  |  |

本项目废水治理措施实际建设情况与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

4.1.2废气

本项目废气主要为有组织废气（装置塔顶回流罐放空气），无组织废气（设备动静密封点、产品装载）。有组织废气（装置塔顶回流罐放空气）经尾气吸收塔，采用低温甲醇吸收后送复合肥分公司做燃烧使用；无组织废气（设备动静密封点）采取密闭设备、LDAR检测等措施；无组织废气（产品装载）采取万向液下装车，气相平衡等措施。本项目废气治理措施见下图。

有组织废气（装置塔顶回流罐放空气）

经尾气吸收塔，采用低温甲醇吸收后送复合肥分公司做燃烧使用

无组织废气（设备动静密封点）

密闭设备、LDAR检测

无组织废气（产品装载）

万向液下装车，气相平衡

图5    本项目废气治理措施示意图

本项目废气治理措施情况见下表。

表9    本项目废气治理措施情况一览表

| 污染因素 | 产污环节 |  | 污染因子 | 治理措施 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 有组织 | 装置塔顶回流罐放空气 | CO、H2、甲醇、一甲胺、二甲胺、三甲胺、NH3、非甲烷总烃 | 经尾气吸收塔，采用低温甲醇吸收后送复合肥分公司做燃烧使用 | 经尾气吸收塔，采用低温甲醇吸收后送复合肥分公司做燃烧使用 | 一致 |
|  | 无组织 | 设备动静密封点 | 一甲胺、二甲胺、三甲胺、甲醇、NH3、非甲烷总烃 | 密闭设备、LDAR检测 | 密闭设备、LDAR检测 | 一致 |
|  |  | 产品装载 | 一甲胺、二甲胺、三甲胺、非甲烷总烃 | 万向液下装车，气相平衡 | 万向液下装车，气相平衡 | 一致 |

本项目废气治理措施实际建设情况与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

4.1.3噪声

本项目噪声设备主要有制冷机、机泵等。本项目噪声治理措施情况见下表。

表10    本项目噪声治理措施情况一览表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 噪声 | 制冷机、机泵等 | 噪声 | 基础减震、隔声 | 基础减震、隔声 | 一致 |

本项目噪声治理措施实际建设情况与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

4.1.4固体废物

本项目固体废物主要为合成塔废触媒（氧化硅、氧化铝），办公生活垃圾。本项目固体废物治理措施情况见下表。

表11    本项目固体废物治理措施情况一览表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 固废 | 合成塔 | 废触媒（氧化硅、氧化铝） | 暂存于危废暂存间定期由资质单位回收处理 | 暂存于危废暂存间定期由资质单位回收处理 | 一致 |
|  | 办公 | 生活垃圾 | 市政环卫统一清收 | 市政环卫统一清收 | 一致 |

本项目依托现有危废暂存间（80m2）、生活垃圾箱，能够满足本项目固废储存需求，固体废物治理措施实际建设情况与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

本项目固体废物产生量见下表。

表12    本项目固体废物产生量一览表

| 产污环节 | 污染因子 | 环评产生量 | 实际产生量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成塔 | 废触媒（氧化硅、氧化铝） | 20 | 暂未产生 | t/3a |
| 办公 | 生活垃圾 | 4.5 | 4.5 | t/a |

4.2其他环境保护设施

本项目其他环境保护设施情况见下表。

表13    本项目其他环境保护设施情况一览表

| 类别 |  | 环评 | 实际 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 防渗措施 | 《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013）进行分区防渗，防止地下水污染 | 《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013）进行分区防渗，防止地下水污染 | 一致 |
| 风险 | 事故和消防废水收集管网、收集池及输送管道 | 甲胺装置区新建800m3事故缓冲池兼前期雨水池、甲胺罐区新建1500m3事故池，建设收集管网 | 甲胺装置区新建2000m3事故缓冲池兼前期雨水池、甲胺罐区新建1200m3事故池，建设收集管网，装卸区建设1个事故池（300m3） | 能够满足相关需求 |
|  | 事故罐 | 1000m3检修废水罐，600m3事故备用罐 | 1037m3检修废水罐，334m3事故备用罐 | 能够满足相关需求 |
|  | 甲胺成品罐 | 防火堤，罐区防渗工程按要求设计 | 防火堤，罐区防渗工程按要求设计 | 一致 |
|  | 有害气体泄漏 | 有毒有害气体报警系统（含检测设备、监视设备等） | 有毒有害气体报警系统（含检测设备、监视设备等） | 一致 |
|  | 可燃气体泄漏 | 可燃气体报警系统 | 可燃气体报警系统 | 一致 |
|  | 人员防护 | 自给式正压呼吸器、过滤式防毒面具、便携式有毒气体检测仪、消防系统等、双回路电源 | 自给式正压呼吸器、过滤式防毒面具、便携式有毒气体检测仪、消防系统等、双回路电源 | 一致 |
|  | 事故应急预案 | 修订环境风险应急预案并备案 | 修订环境风险应急预案并备案 | 一致 |
| 环境 管理 | 排放口规范化 | 甲胺工艺废气在尾气吸收塔后，进入复合肥分公司燃气管网前，设置采样口及平台，设置标识 | 因甲胺工艺废气特殊，危险性较大，无法按照采样要求设置采样口，故不再设置采样口及平台 | 能够满足要求 |
|  |  | 废水口依托四分公司产业升级污水处理站，安装在线监测装置（pH、COD、氨氮、总氮、总磷） | 废水口依托四分公司产业升级污水处理站，安装在线监测装置（pH、COD、氨氮、总氮、总磷） | 一致 |
|  |  | 固体废物暂存间设置环保图形标志 | 固体废物暂存间设置环保图形标志 | 一致 |
|  |  | 安装电量、视频监控系统 | 安装电量、视频监控系统 | 一致 |

本项目事故缓冲池兼前期雨水池容积改为2000m3，甲胺罐区事故池容积改为1200m3，装卸区建设1个事故池（300m3），检修废水暂存罐容积改为1037m3，事故备用罐容积改为334m3，能够满足相关需求。因甲胺工艺废气特殊，危险性较大，无法按照采样要求设置采样口，故不再设置采样口及平台。上述变动不属于重大变动，除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资40000万元，实际环保投资380万元，环保投资占总投资的0.95%，本项目环保投资落实情况见下表。

表14    本项目环保投资落实情况一览表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 |  | 治理措施 |  | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废水 | 甲胺工艺废水 | COD、二甲基甲酰胺、总氮、甲醇、甲胺 |  | 10m3污水罐，管道送心连心四分公司做磨煤用水，综合利用，不外排 | 10m3污水罐，管道送心连心四分公司做磨煤用水，综合利用，不外排 | 20 |
|  | 循环冷却排污水、地面及设备冲洗水、生活实验污水 | COD、氨氮、SS |  | 污水收集池收集后，管道架空送心连心四分公司污水处理站，处理后排入新乡县综合污水处理厂 | 污水收集池收集后，管道架空送心连心四分公司污水处理站，处理后排入新乡县综合污水处理厂 | 20 |
|  | 初期雨水 |  |  | 雨污分流，设置切换阀门，设置初期雨水池，初期雨水收集后进入心连心四分公司污水处理站 | 雨污分流，设置切换阀门，设置初期雨水池，初期雨水收集后进入心连心四分公司污水处理站 | 20 |
| 废气 | 甲胺工艺废气 | CO、H2、甲醇、一甲胺、二甲胺、三甲胺、NH3、非甲烷总烃 |  | 管道收集后经尾气吸收塔，采用低温甲醇吸收后，管道送心连心集团复合肥分公司热风炉做燃料燃烧 | 管道收集后经尾气吸收塔，采用低温甲醇吸收后，管道送心连心集团复合肥分公司热风炉做燃料燃烧 | 100 |
|  | 危废间 | 非甲烷总烃 |  | 管道集气，引入现有ECS催化氧化+40m高排气筒（依托现有） | 管道集气，引入现有ECS催化氧化+40m高排气筒（依托现有） | / |
|  | 产品充装 | 一甲胺、二甲胺、三甲胺、非甲烷总烃 |  | 液下装车，气相平衡管 | 液下装车，气相平衡管 | 10 |
|  | 无组织排放废气 |  |  | LDAR泄漏检测 | LDAR泄漏检测 |  |
| 地下水 | 防渗措施 |  |  | 《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013）进行分区防渗 | 《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013）进行分区防渗 | 30 |
| 固废 | 危险固废 |  | 废触媒（氧化硅、氧化铝） | 依托现有危废暂存间80m2 | 依托现有危废暂存间80m2 | / |
|  | 一般固废 |  | 生活垃圾 | 生活垃圾箱 | 生活垃圾箱 | / |
| 噪声 | 高噪声设备 |  | 噪声 | 消声、基础减振、隔音 | 消声、基础减振、隔音 | 20 |
| 风险 | 事故和消防废水收集管网、收集池及输送管道 |  |  | 甲胺装置区新建800m3事故缓冲池兼前期雨水池、甲胺罐区新建1500m3事故池，建设收集管网 | 甲胺装置区新建2000m3事故缓冲池兼前期雨水池、甲胺罐区新建1200m3事故池，建设收集管网，装卸区建设1个事故池（300m3） | 100 |
|  | 事故罐 |  |  | 1000m3检修废水罐，600m3事故备用罐 | 1037m3检修废水罐，334m3事故备用罐 | 计入工程投资 |
|  | 甲胺成品罐 |  |  | 防火堤，罐区防渗工程按要求设计 | 防火堤，罐区防渗工程按要求设计 | 计入工程投资 |
|  | 有害气体泄漏 |  |  | 有毒有害气体报警系统（含检测设备、监视设备等） | 有毒有害气体报警系统（含检测设备、监视设备等） | 15 |
|  | 可燃气体泄漏 |  |  | 可燃气体报警系统 | 可燃气体报警系统 | 10 |
|  | 人员防护 |  |  | 自给式正压呼吸器、过滤式防毒面具、便携式有毒气体检测仪、消防系统等、双回路电源 | 自给式正压呼吸器、过滤式防毒面具、便携式有毒气体检测仪、消防系统等、双回路电源 | 20 |
|  | 事故应急预案 |  |  | 修订环境风险应急预案并备案 | 修订环境风险应急预案并备案 | 5 |
| 环境管理 | 排放口规范化 |  |  | 甲胺工艺废气在尾气吸收塔后，进入复合肥分公司燃气管网前，设置采样口及平台，设置标识 | 因甲胺工艺废气特殊，危险性较大，无法按照采样要求设置采样口，故不再设置采样口及平台 | / |
|  |  |  |  | 废水口依托四分公司产业升级污水处理站，安装在线监测装置（pH、COD、氨氮、总氮、总磷） | 废水口依托四分公司产业升级污水处理站，安装在线监测装置（pH、COD、氨氮、总氮、总磷） | / |
|  |  |  |  | 固体废物暂存间设置环保图形标志 | 固体废物暂存间设置环保图形标志 | / |
|  |  |  |  | 安装电量、视频监控系统 | 安装电量、视频监控系统 | / |
| 施工期 | 施工扬尘 |  |  | 六个到位、六个100%，两个禁止，六个不准，严控运输扬尘 | 六个到位、六个100%，两个禁止，六个不准，严控运输扬尘 | 5 |
|  | 施工废水 |  |  | 利用现有卫生间，废水引入心连心四分公司污水处理站处理 | 利用现有卫生间，废水引入心连心四分公司污水处理站处理 | / |
|  | 施工噪声 |  |  | 合理安排施工作业时间，选择低噪声设备 | 合理安排施工作业时间，选择低噪声设备 | / |
|  | 施工固废 |  |  | 废弃物彻底清除，移至渣场 | 废弃物彻底清除，移至渣场 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 380 |

5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书主要结论与建议

废气

本次工程有组织废气：塔顶回流罐放空气；无组织废气：设备动静密封点泄漏及装车逸散。

（1）有组织废气

甲胺装置有组织废气为工艺放空气，放空气主要成分包括CO、氢气、甲醇、氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、水，根据一甲胺、二甲胺、三甲胺、甲醇、氨、水易溶于甲醇的特点，工艺上采取尾气洗涤（低温甲醇吸收）回收相关物料。

甲胺工艺废气经甲醇吸收后，氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺去除率大于92%，吸收后废气量400m3/h，污染物排放浓度分别为氨4.9mg/m3（0.0020kg/h）、三甲胺16.1mg/m3（0.0064kg/h），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）15米排气筒：氨4.9kg/h、三甲胺0.54 kg/h标准要求。一甲胺0.201mg/m3、二甲胺0.232mg/m3，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）一甲胺20mg/m3、二甲胺20mg/m3标准要求。

低温甲醇吸收后废气中主要成分为CO、氢气、甲醇，热值较高，本着节能降耗清洁生产的理念，拟引入心连心集团复合肥分公司燃气总管替代天然气做燃料综合利用，燃烧效率99.98%，燃烧后甲醇0.23mg/m3，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）50 mg/m3；燃烧后非甲烷总烃2.37mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）120 mg/m3的要求，同时满足我省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）80mg/m3，满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》有机化工A级企业20 mg/m3要求。

经采取上述相应的治理措施后废气中主要污染物排放浓度能够满足国家相应的排放标准要求，再做燃料气综合利用，符合当前国家鼓励企业节能降耗，绿色低碳发展的总体要求，措施可行。

（2）无组织废气

①设备动静密封点泄漏

评价要求按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）开展LDAR泄漏检测与修复工作，及时对泄漏密封点进行修复，并建立泄漏检测与修复电子平台。

②罐区、装车无组织排放控制措施

评价根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中5.2要求对本次工程原料、产品贮存提出无组织管控要求。本项目不建设甲醇与液氨原料储罐，由集团公司管道输送，装置区甲醇中间罐与液氨中间罐均为压力罐。产品（一甲胺、二甲胺、三甲胺）纯品采用压力球罐，产品水溶液储罐采用压力罐，压力储罐超压排气均接入心连心集团二甲醚装置地面火炬焚烧处理；产品装车采用液下装车与气相平衡管，将挥发气引入产品储罐，符合GB37822-2019相关要求。

废水

（1）产生情况

本次工程废水包括生产工艺废水、其他杂水、生活污水。生产工艺废水为甲醇回收塔废水与精馏塔废水。其他杂水包括地面冲洗水、初期雨水、设备检修废水、循环冷却水排水。

（2）工艺废水回用措施

生产工艺废水为甲醇回收塔废水与精馏塔废水，废水产生量10.632m3/h，主要含二甲基甲酰胺，一甲胺、二甲胺、三甲胺及甲醇等有机物，而这些有机物均为C、H、O、N元素所组成，废水中不含其他杂质，管道送心连心四分公司磨煤工段制水煤浆，在气化炉6.5Mpa、1350℃的条件下燃烧主要转化为CO2和水，是合成氨所需要的CO、CO2、H2等有效成分，不会对原料气的质量产生影响，是目前成熟可靠技术，评价认为该措施是可行的，符合当前绿色低碳发展的总体要求。

（3）废水依托心连心四分公司产业升级污水处理站的可行性

本项目地面冲洗水、初期雨水、设备检修废水、循环冷却水排水与生活污水，拟管道收集后排入心连心四分公司产业升级400m3 /h 的污水处理站进行处理（废水接收协议见附件）。污水经处理后心连心四分公司排水口满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）、《合成氨工业水污染物排放标准》（DB41/538-2017）及新乡县综合污水处理厂收水协议指标要求，达标排放。

现有心连心四分公司产业升级污水处理站富余处理能力94.2m3/h；本项目废水产生量27.543m3/h，拟新建管网接入污水处理站，依托可行。而且本项目废水均为公用工程排水，污染物浓度较低，不会对心连心四分公司产业升级污水处理站运行造成冲击。分析认为项目废水满足污水处理站进水水质要求，从水量、水质、管网覆盖等角度分析，本项目废水依托心连心四分公司产业升级污水处理站处理可行。

固废

本工程固废包括危险固废及一般固废，危废为废触媒（HW50/261-164-50），产生量20t/3a，一般固废为生活垃圾。危废暂存依托心兴公司现有80m2危废间，现有危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)相关要求，生活垃圾收集后由市政环卫政统一清收。分析认为工程固废能够做到安全处置，措施可行。

噪声

本工程高噪声设备为各种泵类、泄压设备等，装置全为露天设施，噪声源均为室外声源，噪声值在75-95dB(A)之间，拟选取低噪声设备，采用消声、隔声与减振措施。分析预测本工程完成后厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

地下水

评价本着源头控制、分区防控、跟踪监测原则，对项目运行期地下水污染防控提出工程及管理措施，要求雨水监控池、初期雨水池等重点防渗，其他装置区均为地上设施，列为一般防渗区；同时要求在项目上下游各设置监测井1眼，厂区1眼，定期跟踪监测。

重点防渗区需达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 的要求，或参照《危险废物填埋污染控制标准（GB 18598-2019）》执行；一般防渗区技术参数达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16689执行。

评价总结论

综上所述，河南心兴化学材料有限公司甲醇产业链延伸项目建设符合国家产业政策，符合新乡经济开发区发展规划及规划环评要求，所占土地为工业用地；工程平面布置合理，工艺技术及装备先进，符合清洁生产要求；在认真落实评价提出的各项污染防治措施、事故风险防范措施后，各种污染物达标排放，固体废弃物得到妥善处置，环境事故风险可以接受；工程建设对区域环境影响较小，污染物排放符合区域总量控制要求。公司按照有关规定开展了环境影响评价公众参与工作，公示期间未收到公众反对意见。从环保角度分析，本项目在拟建厂址建设可行。

5.2审批部门审批决定

关于《河南心兴化学材料有限公司甲醇产业链延伸项目环境影响报告书》的批复

河南心兴化学材料有限公司：

你单位报送的由河南省化工研究所有限责任公司环评工程师王晓毅（资格证书编号05354123505410339）主持编制的《河南心兴化学材料有限公司甲醇产业链延伸项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，并已在我县政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。该项目投资40000万元，在新乡经济开发区化工产业园建设甲醇产业链延伸项目，生产规模为年产10万吨甲胺，其中一甲胺4万t/a，二甲胺胺2万t/a，三甲胺4万t/a，主要建设内容为：10万t/a甲胺装置及配套储运设施、环保设施。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：甲胺工艺放空气经甲醇吸收后，氨、三甲胺满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-199）3表2，一甲胺、二甲胺满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）。甲醇吸收后废气送心连心复合肥分公司热风炉替代天然气燃烧，燃烧后甲醇满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6，燃烧后非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，同时满足我省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号），且满足有机化工A级绩效水平要求。

严格落实《报告书》提出的无组织废气控制措施，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。厂界非甲烷总烃、甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，且满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）。厂界氨、三甲胺、臭气浓度《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1。

2、废水：甲胺工艺废水送心连心四分公司做磨煤用水综合利用，不外排。循环冷却排污水、地面及设备冲洗水、生活实验污水依托心连心四分公司产业升级污水处理站处理后，通过四分公司的混合总排口排入新乡县综合污水处理厂。混合总排口外排废水水质满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）、《合成氨工业水污染物排放标准》（DB41/538-2017）及新乡县综合污水处理厂收水协议指标要求。

3、对高噪声设备采取减振、消声、隔音等有效降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，一般固废临时贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求、危险暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

5、严格落实环评提出的现有工程提升改造措施。

（四）落实《报告书》提出的环境风险防范措施，严防环境污染事故发生。

（五）按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口,安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。

四、本项目主要污染物排放量为：COD7.9323t/a、氨氮0.3966t/a、VOCs 1.954t/a。

五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。

六、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

6验收执行标准

本项目执行的污染物排放标准见下表。

表15    本项目污染物排放标准一览表

| 污染因素 | 标准名称及级(类)别 |  | 污染因子 |  |  | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016） 间排标准 |  | COD |  |  | 300 | mg/L |
|  |  |  | SS |  |  | 150 | mg/L |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 30 | mg/L |
|  |  |  | TP |  |  | 5 | mg/L |
|  |  |  | TN |  |  | 50 | mg/L |
|  | 《合成氨工业水污染物排放标准》（DB41/538-2017）间排标准 |  | COD |  |  | 180 | mg/L |
|  |  |  | SS |  |  | 80 | mg/L |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 30 | mg/L |
|  |  |  | TP |  |  | 1.5 | mg/L |
|  |  |  | TN |  |  | 50 | mg/L |
|  | 新乡县综合污水处理厂与心连心集团收水协议指标 |  | COD |  |  | 200 | mg/L |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 50 | mg/L |
|  |  |  | TP |  |  | 1.5 | mg/L |
|  |  |  | TN |  |  | 60 | mg/L |
| 废气 | 有组织废气 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6 | 甲醇 | 排放浓度 |  | 50 | mg/m3 |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2 | 氨 | 排放速率（15m） |  | 4.9 | kg/h |
|  |  |  | 三甲胺 | 排放速率（15m） |  | 0.54 | kg/h |
|  |  |  | 臭气浓度 | 无量纲（15m） |  | 2000 | / |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | 120 | mg/m3 |
|  |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | 80 | mg/m3 |
|  | 无组织废气 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） | 非甲烷总烃 | 厂界 |  | 2.0 | mg/m3 |
|  |  |  | 甲醇 | 厂界 |  | 1.0 | mg/m3 |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 | 氨 | 厂界 |  | 1.5 | mg/m3 |
|  |  |  | 三甲胺 | 厂界 |  | 0.08 | mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 厂界 |  | 20 | 无量纲 |
|  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表4 | 非甲烷总烃 | 厂房外监控点 | 1h平均浓度 | 6 | mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 任意一次浓度 | 20 | mg/m3 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  | 噪声 |  |  | 昼间65、夜间55 | dB (A) |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |  |  |  |

7验收监测内容

7.1废水

本项目废水主要为主要为甲醇回收塔废水、精馏塔废水、地面冲洗水、设备检修废水、初期雨水、循环冷却水排水、生活实验污水。甲醇回收塔废水、精馏塔废水送四分公司磨煤机做磨煤用水，制得水煤浆，进入煤气化炉制煤气，不外排；地面冲洗水、设备检修废水、初期雨水、循环冷却水排水、生活实验污水进入心连心集团四分公司产业升级污水处理站。

废水监测内容见下表。

表16    本项目废水监测内容一览表

| 采样点位 | 监测频次 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 河南心兴化学材料有限公司废水出厂口 | 4次/天，监测2天 | 流量、COD、SS、NH3-N、TP、TN |
| 心连心四分公司污水处理站进、出口 |  |  |

7.2废气

本项目废气主要为有组织废气（装置塔顶回流罐放空气），无组织废气（设备动静密封点、产品装载）。有组织废气（装置塔顶回流罐放空气）经尾气吸收塔，采用低温甲醇吸收后送复合肥分公司做燃烧使用；无组织废气（设备动静密封点）采取密闭设备、LDAR检测等措施；无组织废气（产品装载）采取万向液下装车，气相平衡等措施。

废气监测内容见下表。

表17    本项目废气监测内容一览表

| 采样点位 | 监测频次 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 心连心集团复合肥公司热风炉出口 | 3次/天，监测2天 | 流量、浓度、速率、非甲烷总烃、甲醇、氨、三甲胺、臭气浓度 |
| 厂界 | 4次/天，监测2天 | 非甲烷总烃、甲醇、氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、臭气浓度 |
| 装置区外1m处 | 4次/天，监测2天 | 非甲烷总烃（1h平均浓度） |

7.3噪声

本项目噪声监测内容见下表。

表18    本项目噪声监测内容一览表

| 采样点位 | 监测频次 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 东厂界1m处、南厂界1m处、西厂界1m处、北厂界1m处 | 昼间1次、夜间1次，监测2天 | 等效连续A声级 |

图6    监测点位图

8监测分析方法及质量保证措施

8.1监测分析方法及监测仪器

本项目监测分析方法及监测仪器见下表。

表19    本项目监测分析方法及监测仪器一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）及编号（年号） | 主要仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017 | 气相色谱仪 GC112N/FID | 0.07mg/m3 （以碳计） |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 | 气相色谱仪 GC112N/FID | 0.07mg/m3 （以碳计） |
|  | 甲醇 | 固定污染源排气中 甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T33-1999 | 气相色谱仪 GC112N/FID | 2mg/m3 |
|  | 氨 | 环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 HJ1076-2019 | 离子色谱仪 IC6210 | 0.003mg/m3 |
|  | 一甲胺 |  |  | 0.009mg/m3 |
|  | 二甲胺 |  |  | 0.009mg/m3 |
|  | 三甲胺 |  |  | 0.007mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022 | 无臭气体制备一 体机 550-25 | 10（无量纲） |
| 废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017 | 酸式滴定管 葵花/50ml/A级 | 4mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989 | 万分之一电子天 平 JJ224BC | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 可见分光光度计 上海佑科721/3级 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 | 可见分光光度计 上海佑科721/3级 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012 | 紫外可见分光光度计 UV-1500pc/3级 | 0.05mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T12348-2008 | 多功能声级计AWA5688型 | / |

8.2质量控制措施

1. 按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

2. 样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。

3. 监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。

4. 监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目生产工况见下表。

表20    本项目生产工况一览表

| 监测日期 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷% |
| --- | --- | --- | --- |
| 8月26日 | 333吨/d | 250吨/d | 75 |
| 8月27日 | 333吨/d | 250吨/d | 75 |

验收监测期间，生产负荷为75%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1废水治理设施

本项目废水主要为主要为甲醇回收塔废水、精馏塔废水、地面冲洗水、设备检修废水、初期雨水、循环冷却水排水、生活实验污水。甲醇回收塔废水、精馏塔废水送四分公司磨煤机做磨煤用水，制得水煤浆，进入煤气化炉制煤气，不外排；地面冲洗水、设备检修废水、初期雨水、循环冷却水排水、生活实验污水进入心连心集团四分公司产业升级污水处理站。

废水监测结果见下表。

表21    本项目废水监测结果表

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 2024.08.26 | 河南心兴化 学材料有限 公司废水出 厂口 | 化学需氧量 | mg/L | 110 | 121 | 118 | 125 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 35 | 40 | 37 | 39 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 18.5 | 17.1 | 18.0 | 17.3 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 1.10 | 0.96 | 0.98 | 1.12 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 23.6 | 24.0 | 24.7 | 24.1 |
|  | 心连心四分 公司污水处 理站进口 | 化学需氧量 | mg/L | 175 | 173 | 179 | 180 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 158 | 150 | 147 | 155 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 15.3 | 16.0 | 15.9 | 16.8 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 1.60 | 1.69 | 1.73 | 1.65 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 26.0 | 27.1 | 27.5 | 26.6 |
|  | 心连心四分 公司污水处 理站出口 | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 15 | 14 | 16 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 17 | 18 | 16 | 17 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.495 | 0.436 | 0.461 | 0.483 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.20 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 1.05 | 1.11 | 1.10 | 0.94 |
| 2024.08.27 | 河南心兴化 学材料有限 公司废水出 厂口 | 化学需氧量 | mg/L | 120 | 119 | 117 | 121 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 38 | 35 | 37 | 40 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 18.3 | 18.1 | 17.1 | 18.0 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.98 | 0.96 | 1.10 | 0.97 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 24.1 | 23.5 | 24.4 | 23.9 |
|  | 心连心四分 公司污水处 理站进口 | 化学需氧量 | mg/L | 169 | 170 | 175 | 179 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 150 | 156 | 149 | 148 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 16.1 | 15.8 | 16.0 | 16.5 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 1.63 | 1.70 | 1.68 | 1.71 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 27.3 | 27.5 | 26.5 | 27.1 |
|  | 心连心四分 公司污水处 理站出口 | 化学需氧量 | mg/L | 13 | 14 | 16 | 15 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 16 | 18 | 17 | 15 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.481 | 0.465 | 0.431 | 0.452 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 1.13 | 1.07 | 1.11 | 0.98 |
| 注：监测期间，河南心兴化学材料有限公司废水流量为648.5m3/d |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，验收监测期间，心连心四分公司污水处理站出口废水污染物浓度为：化学需氧量13-16mg/L、悬浮物15-18mg/L、氨氮0.431-0.495mg/L、总磷0.21-0.25mg/L、总氮0.94-1.13mg/L。能够满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）间排标准（COD300mg/L、SS150mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L 、TN50mg/L）、《合成氨工业水污染物排放标准》（DB41/538-2017）间排标准（COD180mg/L、SS80mg/L、NH3-N30mg/L、TP1.5mg/L 、TN50mg/L）、新乡县综合污水处理厂与心连心集团收水协议指标（COD200mg/L、NH3-N50mg/L、TP1.5mg/L 、TN60mg/L）。

9.2.1.2废气治理设施

本项目废气主要为有组织废气（装置塔顶回流罐放空气），无组织废气（设备动静密封点、产品装载）。有组织废气（装置塔顶回流罐放空气）经尾气吸收塔，采用低温甲醇吸收后送复合肥分公司做燃烧使用；无组织废气（设备动静密封点）采取密闭设备、LDAR检测等措施；无组织废气（产品装载）采取万向液下装车，气相平衡等措施。

有组织废气监测结果见下表。

表22    本项目有组织废气监测结果表

| 检测点位 |  | 心连心集团复合肥公司热风炉出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 |  | 2024.08.26 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 51035 | 49035 | 48083 |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 6.51 | 7.01 | 7.13 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.332 | 0.344 | 0.343 |
| 甲醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |
| 氨 | 排放浓度（mg/m3） | 20.1 | 19.3 | 19.0 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.026 | 0.946 | 0.914 |
| 三甲胺 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |
| 臭气浓度 | 排放浓度（无量纲） | 1128 | 1505 | 1303 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |
| 检测点位 |  | 心连心集团复合肥公司热风炉出口 |  |  |
| 采样时间 |  | 2024.08.27 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 53018 | 51176 | 54068 |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 6.83 | 6.95 | 7.11 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.362 | 0.356 | 0.384 |
| 甲醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |
| 氨 | 排放浓度（mg/m3） | 19.8 | 19.0 | 20.3 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.050 | 0.972 | 1.098 |
| 三甲胺 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |
| 臭气浓度 | 排放浓度（无量纲） | 1738 | 977 | 1303 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |
| 注：有组织废气治理设施进口不具备采样条件 |  |  |  |  |

由上表可知，验收监测期间，非甲烷总烃有组织排放浓度为6.51-7.13mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3的标准要求；甲醇未检出，能够满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6甲醇有组织排放浓度50mg/m3的标准要求；氨有组织排放速率为0.914-1.098kg/h、三甲胺未检出、臭气浓度有组织排放为977-1738，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2氨有组织排放速率4.9kg/h、三甲胺有组织排放速率0.54kg/h、臭气浓度有组织排放2000的标准要求。

无组织废气监测结果见下表。

表23    本项目无组织废气监测结果表1

| 检测点位 | 检测项目 | 采样日期/检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.08.26 |  |  |  |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 上风向1# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.40 |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 一甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 二甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 氨（mg/m3） | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
|  | 三甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 臭气浓度（无量纲） | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 下风向2# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.59 |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 一甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 二甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 氨（mg/m3） | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
|  | 三甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 臭气浓度（无量纲） | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 下风向3# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.77 |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 一甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 二甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 氨（mg/m3） | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|  | 三甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 臭气浓度（无量纲） | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 下风向4# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.80 |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 一甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 二甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 氨（mg/m3） | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
|  | 三甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 臭气浓度（无量纲） | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 装置区外 1m处 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.18 | 1.23 | 1.20 | 1.19 |
| 检测点位 | 检测项目 | 采样日期/检测结果 |  |  |  |
|  |  | 2024.08.27 |  |  |  |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 上风向1# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.39 |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 一甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 二甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 氨（mg/m3） | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  | 三甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 臭气浓度（无量纲） | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 下风向2# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.60 |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 一甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 二甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 氨（mg/m3） | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
|  | 三甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 臭气浓度（无量纲） | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 下风向3# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.79 |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 一甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 二甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 氨（mg/m3） | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
|  | 三甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 臭气浓度（无量纲） | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 下风向4# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.79 | 0.80 | 0.85 | 0.91 |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 一甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 二甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 氨（mg/m3） | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
|  | 三甲胺（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 臭气浓度（无量纲） | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 装置区外 1m处 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 1.23 |

由上表可知，验收监测期间，非甲烷总烃无组织排放浓度为0.33-0.91mg/m3，氨无组织排放浓度为0.04-0.10mg/m3，臭气浓度无组织排放<10，甲醇、一甲胺、二甲胺、三甲胺未检出，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）厂界排放限值非甲烷总烃2.0mg/m3、甲醇1.0mg/m3和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1厂界排放限值氨1.5mg/m3、三甲胺0.08mg/m3、臭气浓度20的标准要求。装置区外1m处非甲烷总烃无组织排放浓度为1.18-1.23mg/m3，能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表4厂房外监控点非甲烷总烃1h平均浓度6mg/m3的标准要求。

9.2.1.3噪声治理设施

本项目噪声监测结果见下表。

表24    本项目噪声监测结果表

| 检测点位 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果Leq[dB(A)] | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 2024.08.26 | 昼间 | 55 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 51 | 机械噪声 |
|  | 2024.08.27 | 昼间 | 57 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 51 | 机械噪声 |
| 南厂界 | 2024.08.26 | 昼间 | 59 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 52 | 机械噪声 |
|  | 2024.08.27 | 昼间 | 59 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 52 | 机械噪声 |
| 西厂界 | 2024.08.26 | 昼间 | 58 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 53 | 机械噪声 |
|  | 2024.08.27 | 昼间 | 58 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 52 | 机械噪声 |
| 备注：检测期间，北厂界为临厂共用墙，不具备监测条件。 |  |  |  |  |

由上表可知，验收监测期间，厂界噪声为昼间55-59dB(A)，夜间51-53dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。

9.2.1.4固体废物治理设施

本项目固体废物主要为合成塔废触媒（氧化硅、氧化铝），办公生活垃圾。废触媒（氧化硅、氧化铝）暂存于危废暂存间定期由资质单位回收处理；生活垃圾由市政环卫统一清收。

本项目依托现有危废间（80m2），危废暂存间能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.1废水

本项目心连心四分公司污水处理站出口废水污染物浓度为：化学需氧量13-16mg/L、悬浮物15-18mg/L、氨氮0.431-0.495mg/L、总磷0.21-0.25mg/L、总氮0.94-1.13mg/L。能够满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）间排标准（COD300mg/L、SS150mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L 、TN50mg/L）、《合成氨工业水污染物排放标准》（DB41/538-2017）间排标准（COD180mg/L、SS80mg/L、NH3-N30mg/L、TP1.5mg/L 、TN50mg/L）、新乡县综合污水处理厂与心连心集团收水协议指标（COD200mg/L、NH3-N50mg/L、TP1.5mg/L 、TN60mg/L）。污水处理站对各因子的去处效率为：COD90.9-92.3%、SS88-89.9%、NH3-N96.8-97.3%、TP85.5-87.9% 、TN95.8-96.5%。

环境影响报告书中预测，污水处理站对各因子去除效率约为：COD85%、SS88-89.9%、NH3-N90%、TP80% 、TN85%。根据本项目的检测结果，污水处理站各因子的去处效率均满足环评中预测的处理效率，且各因子均能达标排放。

9.2.2.2废气

本项目有组织废气（装置塔顶回流罐放空气）非甲烷总烃有组织排放浓度为6.51-7.13mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3的标准要求；甲醇未检出，能够满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6甲醇有组织排放浓度50mg/m3的标准要求；氨有组织排放速率为0.914-1.098kg/h、三甲胺未检出、臭气浓度有组织排放为977-1738，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2氨有组织排放速率4.9kg/h、三甲胺有组织排放速率0.54kg/h、臭气浓度有组织排放2000的标准要求。

本项目非甲烷总烃无组织排放浓度为0.33-0.91mg/m3，氨无组织排放浓度为0.04-0.10mg/m3，臭气浓度无组织排放<10，甲醇、一甲胺、二甲胺、三甲胺未检出，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）厂界排放限值非甲烷总烃2.0mg/m3、甲醇1.0mg/m3和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1厂界排放限值氨1.5mg/m3、三甲胺0.08mg/m3、臭气浓度20的标准要求。装置区外1m处非甲烷总烃无组织排放浓度为1.18-1.23mg/m3，能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表4厂房外监控点非甲烷总烃1h平均浓度6mg/m3的标准要求。

由于有组织废气治理设施进口不具备采样条件，无法计算去除效率，且审批部门审批决定未对去除效率做出要求，仅要求各排放口达标排放。根据本项目的检测结果，本项目排放口各因子均能达标排放，且无组织排放达标。

9.2.2.3噪声

本项目厂界噪声为昼间55-59dB(A)，夜间51-53dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。

9.2.2.4固体废物

本项目固体废物主要为合成塔废触媒（氧化硅、氧化铝），办公生活垃圾。废触媒（氧化硅、氧化铝）暂存于危废暂存间定期由资质单位回收处理；生活垃圾由市政环卫统一清收。

本项目依托现有危废间（80m2），危废暂存间能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

9.2.2.5污染物排放总量核算

表25    本项目污染物排放总量核算表

| 污染物 | 实际排放总量 | 环评许可量 |
| --- | --- | --- |
| COD | 10.376t/a | 14.6695t/a |
| NH3-N | 0.5188t/a | 0.7335t/a |
| VOCs | 1.954t/a | 1.954t/a |
| 注：因环评中仅对VOCs无组织排放量进行许可，且VOCs无组织实际排放量无法核算，根据检测数据，VOCs无组织排放浓度满足相关标准，故将环评许可量作为其实际排放总量。 |  |  |

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

10.1.1环保设施处理效率监测结果

废水：本项目污水处理站对各因子的去处效率为：COD90.9-92.3%、SS88-89.9%、NH3-N96.8-97.3%、TP85.5-87.9% 、TN95.8-96.5%。

环境影响报告书中预测，污水处理站对各因子去除效率约为：COD85%、SS88-89.9%、NH3-N90%、TP80% 、TN85%。根据本项目的检测结果，污水处理站各因子的去处效率均满足环评中预测的处理效率，且各因子均能达标排放。

废气：由于有组织废气治理设施进口不具备采样条件，无法计算去除效率，且审批部门审批决定未对去除效率做出要求，仅要求各排放口达标排放。根据本项目的检测结果，本项目排放口各因子均能达标排放，且无组织排放达标。

噪声：本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。

固废：本项目固体废物均妥善处置。

10.1.2污染物排放监测结果

1、废水

本项目心连心四分公司污水处理站出口废水污染物浓度为：化学需氧量13-16mg/L、悬浮物15-18mg/L、氨氮0.431-0.495mg/L、总磷0.21-0.25mg/L、总氮0.94-1.13mg/L。能够满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）间排标准（COD300mg/L、SS150mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L 、TN50mg/L）、《合成氨工业水污染物排放标准》（DB41/538-2017）间排标准（COD180mg/L、SS80mg/L、NH3-N30mg/L、TP1.5mg/L 、TN50mg/L）、新乡县综合污水处理厂与心连心集团收水协议指标（COD200mg/L、NH3-N50mg/L、TP1.5mg/L 、TN60mg/L）。

2、废气

本项目有组织废气（装置塔顶回流罐放空气）非甲烷总烃有组织排放浓度为6.51-7.13mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3的标准要求；甲醇未检出，能够满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6甲醇有组织排放浓度50mg/m3的标准要求；氨有组织排放速率为0.914-1.098kg/h、三甲胺未检出、臭气浓度有组织排放为977-1738，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2氨有组织排放速率4.9kg/h、三甲胺有组织排放速率0.54kg/h、臭气浓度有组织排放2000的标准要求。

本项目非甲烷总烃无组织排放浓度为0.33-0.91mg/m3，氨无组织排放浓度为0.04-0.10mg/m3，臭气浓度无组织排放<10，甲醇、一甲胺、二甲胺、三甲胺未检出，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）厂界排放限值非甲烷总烃2.0mg/m3、甲醇1.0mg/m3和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1厂界排放限值氨1.5mg/m3、三甲胺0.08mg/m3、臭气浓度20的标准要求。装置区外1m处非甲烷总烃无组织排放浓度为1.18-1.23mg/m3，能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表4厂房外监控点非甲烷总烃1h平均浓度6mg/m3的标准要求。

3、噪声

本项目厂界噪声为昼间55-59dB(A)，夜间51-53dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。

4、固体废物

本项目固体废物主要为合成塔废触媒（氧化硅、氧化铝），办公生活垃圾。废触媒（氧化硅、氧化铝）暂存于危废暂存间定期由资质单位回收处理；生活垃圾由市政环卫统一清收。

本项目依托现有危废间（80m2），危废暂存间能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

5、总量

本项目建成后污染物实际排放量为：COD10.376t/a、NH3-N0.5188t/a、VOCs1.954t/a。能够满足环评批复量：COD14.6695t/a、NH3-N0.7335t/a、VOCs1.954t/a。

10.2环境管理检查结论

本项目严格执行了“三同时”制度；按照有关规定建立公司建立了安环部门，制定了环境保护工作责任制、垃圾分类管理制度、危险废物管理制度和危险事故防范措施及应急预案等相关环境保护管理制度；废水、废气、噪声、固废等设置均按照要求建设，且正常运行，定期对相关设施进行维护。

10.3总结论

河南心兴化学材料有限公司甲醇产业链延伸项目符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益。项目选址符合规划，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

11建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河南心兴化学材料有限公司       填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 河南心兴化学材料有限公司甲醇产业链延伸项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2112-410721-04-02-432854 | 建设地点 |  | 新乡经济开发区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 二十三、化学原料和化学制品制造业26：基础化学原料制造261 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □ 新建 改扩建 □ 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E113.849816° N35.220766° |  |
|  | 设计生产能力 |  | 10万t/a混甲胺 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 10万t/a混甲胺 | 环评单位 |  | 河南省化工研究所有限责任公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市生态环境局新乡县分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环书[2023]03号 | 环评文件类型 |  | 一般项目环境影响报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2023-8 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023-12 | 排污许可证申领时间 |  | 2024年1月31日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91410700MA47PEUA88001P |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 河南心兴化学材料有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 | 验收监测时工况 |  | 75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 40000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 380 | 所占比例（%） |  | 0.95 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 40000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 380 | 所占比例（%） |  | 0.95 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 60 | 废气治理（万元） | 110 | 噪声治理（万元） |  |  | 20 | 固体废物治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 190 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 7200 |  |  |  |
| 营运单位 |  |  | 河南心兴化学材料有限公司 |  |  |  | 营运单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） |  |  |  |  | 91410700MA47PEUA88 | 验收时间 |  | 2024年3月-9月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 设计生产负荷的75%以上 | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.94 | 26.8942 |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.376 | 14.6695 |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5188 | 0.7335 |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 |
|  | 氮氧化物 |  | 4.158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.158 | 4.158 |  |  |  | 0 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 挥发性有机物 | 9.167 |  |  |  |  |  |  | 1.954 | 1.954 |  | 11.121 | 11.121 |  |  |  | +1.954 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。