新乡市龙丰抛光磨料有限公司

年产500吨用于研磨抛光表面处理的助剂项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：新乡市龙丰抛光磨料有限公司

编制单位：新乡市龙丰抛光磨料有限公司

2024年9月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人: 赵頔

填    表    人：赵頔

| 建设单位: 新乡市龙丰抛光磨料有限公司 | 编制单位: 新乡市龙丰抛光磨料有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 15716686413 | 电话: 15716686413 |
| 传真: / | 传真: / |
| 邮编: 453241 | 邮编: 453241 |
| 地址: 新乡市延津县榆东产业集聚区经十一路与纬三路交叉口向南140m | 地址: 新乡市延津县榆东产业集聚区经十一路与纬三路交叉口向南140m |

表一

| 建设项目名称 | 年产500吨用于研磨抛光表面处理的助剂项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市龙丰抛光磨料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市延津县榆东产业集聚区经十一路与纬三路交叉口向南140m |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 抛光膏、弹性磨料 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 抛光膏400t/a、弹性磨料100t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 抛光膏400t/a、弹性磨料100t/a |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.1 | 开工建设时间 | 2024.2-2024.6 |  |  |
| 调试时间 | 2024.8.15-2024.9.15 | 验收现场检测时间 | 2024.8.22-2024.8.23 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局延津分局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新乡市龙丰抛光磨料有限公司 | 环保设施施工单位 | 新乡市龙丰抛光磨料有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 300万 | 环保投资总概算 | 30万 | 比例 | 10% |
| 实际总概算 | 300万 | 实际环保投资 | 35万 | 比例 | 11.7% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018） 10.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； 11.《新乡市龙丰抛光磨料有限公司年产500吨用于研磨抛光表面处理的助剂项目环境影响报告表》，新乡市世青环境技术有限公司，2024.1； 12.关于《新乡市龙丰抛光磨料有限公司年产500吨用于研磨抛光表面处理的助剂项目环境影响报告表》的批复（延环审[2024]2号），新乡市生态环境局严谨分局，2024.1.22； 13.《新乡市龙丰抛光磨料有限公司年产500吨用于研磨抛光表面处理的助剂项目竣工验收监测报告污染源监测》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2024.9.6，PY2408043； 14、排污单位名称：新乡市龙丰抛光磨料有限公司；管理类别：登记管理；排污许可证证书编号：914107267891933205001X；有效期：2024年07月29日至2029年07月28日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 表1 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 有组织排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）; 非甲烷总烃; 附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值-其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3、去除效率≥70%的限值要求. 2、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表2 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间. 2类; 60. 3、固废 一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求执行。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。 |

表二

1、地理位置 本项目位于新乡市延津县榆东产业集聚区经十一路与纬三路交叉口向南140m，利用现有闲置厂房进行建设生产。项目四周环境：北侧紧临延津县盛达包装材料有限公司，东侧为河南永新科技有限公司，南侧为豫北重工生活区，西侧为新乡市新净能源科技有限公司。距离项目最近的环境保护目标是南侧5米的豫北重工生活区。项目周围环境及周边环境保护目标示意图见下图。 图1 项目厂区四周环境及环境保护目标图 2、工程建设内容： 表3 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年产500吨用于研磨抛光表面处理的助剂项目; 年产500吨用于研磨抛光表面处理的助剂项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡市龙丰抛光磨料有限公司; 新乡市龙丰抛光磨料有限公司; 一致. 3; 产品方案; 抛光膏400吨/年、弹性磨料100吨/年; 抛光膏400吨/年、弹性磨料100吨/年; 一致. 4; 项目地址; 新乡市延津县榆东产业集聚区经十一路与纬三路交叉口向南140m; 新乡市延津县榆东产业集聚区经十一路与纬三路交叉口向南140m; 一致. 5; 占地面积; 150m2; 150m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 300; 300; 一致. 7; 劳动制度; 单班制（每班8小时），年工作150天; 单班制（每班8小时），年工作150天; 一致. 8; 定员; 从现有中调剂; 从现有中调剂; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表4 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 1间1F，建筑面积150m2; 1间1F，建筑面积150m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公楼; 1间1F，建筑面积100m2; 1间1F，建筑面积100m2; 一致. 3; 环保工程; 废气; 投料废气; 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒P2; 投料废气; 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒P2; 一致. 加热搅拌废气; 集气管道+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒P3; 加热搅拌废气; 集气管道+UV光催化氧化+活性炭吸附+UV光催化氧化+活性炭吸附15m高排气筒P2; 变动*. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间（80m2）; 一般固废暂存间（80m2）; 一致. 危废贮存库（10m2）; 危废贮存库（10m2）; 一致. 4; 公用工程; 供水; 集中自来水管网; 集中自来水管网; 一致. 供电; 集中供电电网; 集中供电电网; 一致. 注*：本项目加热搅拌废气污染防治措施变化，我公司为提高非甲烷总烃废气治理效率，将原环评批复的“两级活性炭吸附装置”更改为“UV光催化氧化+活性炭吸附+UV光催化氧化+活性炭吸附”，对照《建设项目非重大变动情况分析说明（验收前）》，污染防治措施变化未导致排放污染物种类增加，故本次变动不属于重大变动。 根据厂区生产车间布置情况及生产设备摆放情况，本项目加热搅拌废气与投料废气共同引至厂区现有15m高排气筒P2，与现有项目北生产车间筛选工段废气一同排放，对照《建设项目非重大变动情况分析说明（验收前）》，该变动不属于重大变动。 4、工程主要设备： 本项目主要设备见下表。 表5 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 设备数量变动情况. 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 一体搅拌罐; 1000L; 5; 1000L; 5; 一致. 2; 沸腾造粒机; 15kw; 1; 15kw; 1; 一致. 3; 投料器; /; 1; /; 1; 一致. 4; 泵; /; 2; /; 2; 一致. 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表6 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际用量; 用量变动情况. 1; 抛光膏; 6501表面活性剂; 10t/a; 10t/a; 一致. 2; 金刚砂; 180t/a; 180t/a; 一致. 3; 硬脂酸; 40t/a; 40t/a; 一致. 4; 白油; 141t/a; 141t/a; 一致. 5; 弹性磨料; 高分子颗粒; 80t/a; 80t/a; 一致. 6; 金刚砂; 50t/a; 50t/a; 一致. 7; 电; 40万kW·h/a; 40万kW·h/a; 一致. 6、生产工艺流程示意图如下： 本次验收产品实际生产工艺及产污环节与环评批复一致，具体生产工艺如下： 1、抛光膏生产工艺流程图如下： 图2 抛光膏生产工艺及产污环节流程图 工艺流程简述： （1）投料：本项目将外购的原料（硬脂酸、金刚砂和白油）投入一体搅拌罐内，其中白油为液体物料，采用泵经密闭管道泵送，金刚砂为粉状物料，采用投料器经密闭管道输送，投料过程中会产生粉尘，经除尘器处理后作为原料回用于生产。 （2）加热搅拌：一体搅拌罐采用电加热，加热温度为80-110℃，将硬脂酸加热融化成液体后与金刚砂和白油进行搅拌混合，待搅拌均匀后自然降温至40℃。本项目硬脂酸和白油在加热过程中会产生少量有机废气，设备运行会产生噪声。 （3）混合：将6501表面活性剂采用泵经密闭管道泵送至一体搅拌罐内，与混合料在40℃下进行搅拌混合，待混合均匀后自然冷却至室温即为成品。混合过程中由于温度较低，无废气产生。 （4）成品：将成品分装后暂存于仓库中待售。 2、弹性磨料生产工艺流程图如下： 图3 弹性磨料生产工艺及产污环节流程图 （1）投料：本项目将外购的原料（高分子颗粒和金刚砂）投入沸腾造粒机内，其中金刚砂为粉状物料，采用投料器经密闭管道输送，投料过程中会产生粉尘，经除尘器处理后作为原料回用于生产。 （2）加热搅拌：沸腾造粒机采用电加热，加热温度为70-80℃，将高分子颗粒加热至表面微熔后与金刚砂进行搅拌混合，待金刚砂完全包裹住高分子颗粒后即为成品。本项目高分子颗粒在加热过程中会产生少量有机废气，设备运行会产生噪声。 （3）成品：将成品分装后暂存于仓库中待售。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表7 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 投料废气; 颗粒物; 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒P2. 加热搅拌废气; VOCs; 集气管道+ UV光催化氧化+活性炭吸附+UV光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒P2. 噪声; 一体搅拌罐、沸腾造粒机、泵; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 原料拆包; 废包装袋; 一般固废暂存间暂存，定期外售. 原料包装; 废包装桶; 加盖密闭，危废贮存库内暂存，定期由厂家回收. 废气治理措施; 废活性炭; 专用容器收集，危废贮存库内暂存，定期送有相应资质的危废处理单位处置. 废紫外灯管; 专用容器收集，危废贮存库内暂存，定期送有相应资质的危废处理单位处置.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、厂界噪声检测点位） 1、废气 本项目废气主要为投料工序产生的颗粒物和加热搅拌工序产生的VOCs。投料废气经集气罩收集后通过脉冲布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P2排放，加热搅拌废气经集气罩收集后通过“UV光催化氧化+活性炭吸附+ UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理，处理后通过15m高排气筒P2排放。本项目两股废气与现有项目北生产车间筛选工段废气共用一根排气筒。 图4 废气处理流程示意图 2、废水 本项目生产设备为专用设备，原料和产品均不溶于水，生产设备无需清洗，生产过程中不涉及用水，无废水产生；项目不新增员工，无生活污水排放。现有工程生活污水经化粪池处理后，经管网排入延津县第二污水处理厂进行处理。 图5 废水治理流程示意图 3、噪声 项目噪声主要来源于设备运行过程中产生的噪声，经基础减振、厂房隔声等能够达标。 图5 噪声治理流程示意图 4、固废 项目固废主要包括一般固废和危险废物。一般固废为原料拆包产生的废包装袋，项目依托现有项目一般固废暂存间1座（80m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废包装袋收集至一般固废暂存间暂存，定期外售。危险废物为原料包装产生的废包装桶，废气治理措施产生的废活性炭、废紫外灯管。本项目新建危废贮存间1座（10m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。废包装桶加盖密闭，暂存于危废贮存库，定期由厂家回收；废活性炭采用专用容器收集，暂存与危废贮存库，定期送有相应资质的危废处理单位处置；废紫外灯管采用专用容器收集，暂存与危废贮存库，定期送有相应资质的危废处理单位处置。项目满负荷运行时的废包装袋产生量约为1.4t/a，废包装桶产生量约为0.42t/a，废活性炭产生量约为0.936t/a，废紫外灯管产生量约为0.05t/a。 图6 固废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表8 项目环保治理设施一览表 污染因素; 治理项目; 污染物; 环评批复环保措施; 实际建设环保措施. 防治措施内容; 投资 （万元）; 防治措施内容; 投资 （万元）. 废气; 投料废气; 颗粒物; 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒P2; 依托现有; 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒P2; 依托现有. 加热搅拌废气; VOCs; 集气管道+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒P3; 20; 集气管道+ UV光催化氧化+活性炭吸附+UV光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒P2; 25. 固废; 废包装袋; 一般固废暂存间1座（80m2）; 依托现有; 一般固废暂存间1座（80m2）; 依托现有. 废包装桶; 危废贮存库1座（10m2）; 5; 危废贮存库1座（10m2）; 5. 废活性炭. 废紫外灯管. 噪声; 一体搅拌罐、沸腾造粒机、泵等; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 5; 基础减振、厂房隔声; 5. 6、厂区平面布置及监测点位图 图7 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表9 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比 结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目加热搅拌废气污染防治措施变化，我公司为提高非甲烷总烃废气治理效率，将原环评批复的“两级活性炭吸附装置”更改为“UV光催化氧化+活性炭吸附+UV光催化氧化+活性炭吸附”，对照《建设项目非重大变动情况分析说明（验收前）》，污染防治措施变化未导致排放污染物种类增加，故本次变动不属于重大变动。根据厂区生产车间布置情况及生产设备摆放情况，本项目加热搅拌废气与投料废气共同引至厂区现有15m高排气筒P2，与现有项目北生产车间筛选工段废气一同排放，对照《建设项目非重大变动情况分析说明（验收前）》，该变动不属于重大变动。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 新乡市龙丰抛光磨料有限公司年产500吨用于研磨抛光表面处理的助剂项目，符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市世青环境技术有限公司 2024.1 2、审批部门的决定 审批意见： 延环审[2024]2号 新乡市生态环境局延津分局 关于《新乡市龙丰抛光磨料有限公司年产500吨用于研磨抛光表面处理的助剂项目环境影响报告表》的批复 新乡市龙丰抛光磨料有限公司： 你公司上报的由新乡市世青环境科技有限公司环评工程师杜俊平主持编制完成的《新乡市龙丰抛光磨料有限公司年产500吨用于研磨抛光表面处理的助剂项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在我县政府网站公示期满，根据环评结论，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经局委班子会研究、环审委审核决定通过后，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》并接受相关方的咨询。 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 (一)依据《报告表》和本批复文件，在项目建设过程中，你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评中提出的各项污染防治措施，重点按照新乡市大气污染防治相关要求。 (二)项目营运期，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：投料废气采用脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气简排放，须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度不高于10mg/m3；加热搅拌废气采用两级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》(豫环攻坚办【2017】162号)附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值-其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3、去除效率>70%。 2、噪声：主要为生产设备噪声，经过厂房封闭隔音、距离衰减等措施后。须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准限值要求。 3、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置。一般固废暂存间须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，落实防风、防雨防晒、防渗、防泄漏措施；危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。固体废物须全部妥善处置避免造成环境的二次污染。 四、按照国家、省、市有关规定安装污染物在线检测及监控设备、用电量在线监控装置、视频监控装置，并按要求与环保部门联网。 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证,建成后须按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。建设项目投入生产后，相关环保措施、设施与主体工程应同时投运，建设单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，确保各项污染物达标排放。 六、本批复自下达之日起，五年内有效。在项目建设过程中，如项目性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动，必须重新进行环境影响评价，并报环保行政主管部门审批。 七、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 新乡市生态环境局延津分局 2024年1月22日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局延津分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。; 已落实. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. (一)依据《报告表》和本批复文件，在项目建设过程中，你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评中提出的各项污染防治措施，重点按照新乡市大气污染防治相关要求。; 已落实. (二)项目营运期，外排污染物应满足以下要求：; 1、废气：投料废气采用脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气简排放，须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度不高于10mg/m3；加热搅拌废气采用两级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》(豫环攻坚办【2017】162号)附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值-其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3、去除效率>70%。; 已落实. 2、噪声：主要为生产设备噪声，经过厂房封闭隔音、距离衰减等措施后。须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准限值要求。; 已落实. 3、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置。一般固废暂存间须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，落实防风、防雨防晒、防渗、防泄漏措施；危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。固体废物须全部妥善处置避免造成环境的二次污染。; 已落实. 四、按照国家、省、市有关规定安装污染物在线检测及监控设备、用电量在线监控装置、视频监控装置，并按要求与环保部门联网。; 已落实. 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证,建成后须按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。建设项目投入生产后，相关环保措施、设施与主体工程应同时投运，建设单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，确保各项污染物达标排放。; 已落实. 六、本批复自下达之日起，五年内有效。在项目建设过程中，如项目性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动，必须重新进行环境影响评价，并报环保行政主管部门审批。; 已落实. 七、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 表11 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 有组织排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）; 非甲烷总烃; 附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值-其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3、去除效率≥70%的限值要求. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间. 2类; 60. 2、总量控制指标 本项目总量控制指标见下表： 表13 本项目总量控制指标情况 单位：t/a 污染因子; 本项目环评批复总量控制指标; 全厂总量控制指标. 颗粒物; 0.0022; 0.3074. VOCs; 0.078; 0.078. 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表14 检测分析方法及检测仪器一览表 序号; 检测类别; 检测因子; 监测依据及分析方法; 仪器型号及编号; 检出限. 1; 废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单; 十万分之一电子天平PT-85S; 1.0mg/m3. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 十万分之一电子天平PT-85S; 1.0mg/m3. 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263-2022; 十万分之一电子天平PT-85S; 7μg/m3. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪GC112N/FID; 0.07mg/m3 （以碳计）. 环境空气 总烃甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪GC112N/FID; 0.07mg/m3 （以碳计）. 2; 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688型; /. 4、质量保证和控制 4.1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 4.2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 4.3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 4.4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表15 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测类别; 检测项目; 检测频次. 废气; 粉碎、筛选、风选等工序废气袋式除尘器+15m排气筒P1; 有组织颗粒物; 颗粒物; 3次/1天 连续监测2天. 投料废气袋式除尘器+15m排气筒P2处理设施进口; 有组织颗粒物; 颗粒物. 加热搅拌废气UV光催化氧化+活性炭吸附+UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒P2处理设施进口; 有组织非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 排气筒P2总出口; 有组织颗粒物、非甲烷总烃; 颗粒物、非甲烷总烃. 厂界下风向1#、下风向2#、下风向3#、下风向4#（上风向东方向为临厂共用墙，不具备监测条件）; 无组织颗粒物、非甲烷总烃; 颗粒物、非甲烷总烃; 4次/1天 连续监测2天. 噪声; 西、北厂界外各1米（东、南厂界为临厂共用墙，不具备监测条件）; 噪声; 厂界噪声; 1次/昼间 连续监测2天.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。本项目生产线生产运行工况见下表。 表16 检测期间生产工况表 采样时间; 产品名称; 设计生产能力; 实际生产能力; 生产负荷（%）. 2024.8.22; 抛光膏; 2.67t/d; 2.5t/d; 93.75%. 弹性磨料; 0.67t/d; 0.62t/d; 92%. 2024.8.23; 抛光膏; 2.67t/d; 2.53t/d; 95%. 弹性磨料; 0.67t/d; 0.63t/d; 94%. 备注：检测期间生产工况由新乡市龙丰抛光磨料有限公司提供。. 由上表知：验收监测期间，本项目生产线生产负荷分别达到设计规模的93.75%~95%，验收期间主体工程运行稳定，环境保护措施正常运行，符合验收监测期间对生产工况的要求。

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、废气检测结果与评价 本项目废气主要为投料工序产生的颗粒物和加热搅拌工序产生的VOCs。投料废气经集气罩收集后通过脉冲布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P2排放，加热搅拌废气经集气罩收集后通过“UV光催化氧化+活性炭吸附+ UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理，处理后通过15m高排气筒P2排放。本项目两股废气与现有项目北生产车间筛选工段废气共用一根排气筒。 表17 有组织废气检测结果1 单位：mg/m3 检测日期; 检测频次; 颗粒物. 粉碎、筛选、风选等工序废气袋式除尘器+15m排气筒P1. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 废气流量 （m3/h）. 2024.8.22; 第1次; 5.0; 2.52×10-2; 5036. 第2次; 5.3; 2.66×10-2; 5020. 第3次; 5.7; 2.92×10-2; 5127. 2024.8.23; 第1次; 5.7; 2.92×10-2; 5127. 第2次; 6.1; 3.07×10-2; 5038. 第3次; 5.3; 2.64×10-2; 4985. 表18 有组织废气检测结果2 单位：mg/m3 检测日期; 检测频次; 颗粒物. 投料废气袋式除尘器+15m排气筒P2处理设施进口; 排气筒P2总出口; 去除 效率（%）. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 废气流量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 废气流量 （m3/h）. 2024.8.22; 第1次; 69.0; 0.429; 6217; 6.3; 5.20×10-2; 8257; 88-89. 第2次; 72.5; 0.456; 6283; 6.1; 5.07×10-2; 8316. 第3次; 71.9; 0.454; 6315; 6.0; 4.97×10-2; 8284. 2024.8.23; 第1次; 67.8; 0.428; 6318; 6.3; 5.24×10-2; 8325. 第2次; 73.1; 0.459; 6279; 5.9; 4.87×10-2; 8251. 第3次; 72.2; 0.454; 6284; 6.0; 4.89×10-2; 8144. 表19 有组织废气检测结果3 单位：mg/m3 检测日期; 检测频次; 非甲烷总烃. 加热搅拌废气UV光催化氧化+活性炭吸附+UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒P2处理设施进口; 排气筒P2总出口; 去除 效率（%）. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 废气流量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 废气流量 （m3/h）. 2024.8.22; 第1次; 75.1; 0.174; 2321; 4.02; 3.32×10-2; 8257; 80-81. 第2次; 74.4; 0.170; 2287; 4.15; 3.45×10-2; 8316. 第3次; 73.8; 0.170; 2306; 4.20; 3.48×10-2; 8284. 2024.8.23; 第1次; 73.5; 0.178; 2415; 4.11; 3.42×10-2; 8325. 第2次; 74.1; 0.176; 2381; 4.15; 3.42×10-2; 8251. 第3次; 75.9; 0.163; 2154; 4.10; 3.34×10-2; 8144. 由检测结果可知：本项目投料产生的颗粒物经脉冲袋式除尘器处理后的排放浓度为5.9~6.3mg/m3、排放速率为4.87×10-2~5.24kg/h×10-2、去除效率为88~89%，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放速率3.5kg/h的标准要求，排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求；加热搅拌产生的非甲烷总烃经UV光氧+活性炭吸附+UV光氧+活性炭吸附处理后的排放浓度为4.02~4.20mg/m3、排放速率为3.32×10-2~3.48kg/h×10-2、去除效率为80~81%，排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值-其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3、去除效率≥70%的限值要求。 表20 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 检测日期; 检测频次; 无组织颗粒物; 无组织非甲烷总烃. 下风向 1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#; 下风向 1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 2024.8.22; 第1次; 0.185; 0.245; 0.261; 0.270; 0.30; 0.44; 0.65; 0.82. 第2次; 0.210; 0.250; 0.259; 0.269; 0.38; 0.50; 0.70; 0.70. 第3次; 0.213; 0.247; 0.263; 0.271; 0.45; 0.53; 0.73; 0.78. 第4次; 0.215; 0.251; 0.267; 0.269; 0.43; 0.60; 0.81; 0.83. 2024.8.23; 第1次; 0.205; 0.249; 0.265; 0.275; 0.31; 0.54; 0.66; 0.83. 第2次; 0.195; 0.255; 0.258; 0.270; 0.45; 0.48; 0.69; 0.82. 第3次; 0.217; 0.252; 0.269; 0.263; 0.38; 0.59; 0.70; 0.78. 第4次; 0.215; 0.260; 0.271; 0.265; 0.47; 0.62; 0.77; 0.79. 检测日期; 检测频次; 气象参数记录. 气压（kPa）; 风速（m/s）; 气温（℃）; 天气情况; 风向. 2024.8.22; 第1次; 99.7; 3.2; 31.5; 晴; 东. 第2次; 99.6; 3.1; 33.2; 晴; 东. 第3次; 99.5; 3.1; 35.9; 晴; 东. 第4次; 99.5; 3.2; 34.3; 晴; 东. 2024.8.23; 第1次; 99.7; 2.7; 30.7; 晴; 东. 第2次; 99.6; 2.5; 32.9; 晴; 东. 第3次; 99.5; 2.5; 35.5; 晴; 东. 第4次; 99.5; 2.7; 34.1; 晴; 东. 由检测结果可知：①本项目厂界下风向无组织颗粒物浓度范围为0.185~0.271mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准无组织颗粒物浓度1.0mg/m3的标准限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织颗粒物浓度0.5mg/m3的标准限值。②本项目厂界下风向无组织非甲烷总烃浓度范围为0.30~0.83mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）无组织非甲烷总烃2.0mg/m3的标准限值。 2、噪声检测结果与评价 表21 噪声检测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测时段; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2024.8.22; 昼间; /; /; 55; 56. 2024.8.23; 昼间; /; /; 56; 54. 标准限值; 昼间：60. 标准依据; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类. 是否达标; 是. 由检测结果可知：本项目西、北厂界昼间噪声值为：54~56dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)的限值要求，东、南厂界为临厂共用墙，不具备监测条件。 3、总量控制指标 企业所排放的废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，颗粒物、非甲烷总烃属于总量控制指标，根据检测结果核算本次监测废气颗粒物、非甲烷总烃运行排放情况见下表。 表22 生产线废气污染物实际排放情况 废气污染物实际排放总量核算. 序号; 污染物; 工作时间; 生产负荷; 满负荷运行实际排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1600h/a; 93.75%~95%; 0.1418. 2; 非甲烷总烃; 750h/a; 92%~94%; 0.0284. 注：本次生产负荷按照最不利条件取，由于投料工序废气与现有项目排气筒P2共用，故本次颗粒物实际排放量按照全厂进行核算。. 表23 本项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 全厂总量控制指标; 实际排放量. 废气; 颗粒物; 0.3074; 0.1418. 非甲烷总烃; 0.078; 0.0284. 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表24 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比 结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表9）可知：本项目不属于重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 ③验收检测期间，本项目投料产生的颗粒物经脉冲袋式除尘器处理后的排放浓度为5.9~6.3mg/m3、排放速率为4.87×10-2~5.24kg/h×10-2、去除效率为88~89%，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放速率3.5kg/h的标准要求，排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求；加热搅拌产生的非甲烷总烃经UV光氧+活性炭吸附+UV光氧+活性炭吸附处理后的排放浓度为4.02~4.20mg/m3、排放速率为3.32×10-2~3.48kg/h×10-2、去除效率为80~81%，排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值-其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3、去除效率≥70%的限值要求。 ④验收检测期间，本项目厂界下风向无组织颗粒物浓度范围为0.185~0.271mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准无组织颗粒物浓度1.0mg/m3的标准限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织颗粒物浓度0.5mg/m3的标准限值；本项目厂界下风向无组织非甲烷总烃浓度范围为0.30~0.83mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）无组织非甲烷总烃2.0mg/m3的标准限值。 ⑤验收检测期间，本项目西、北各厂界昼间噪声值为：54-56dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)的限值要求。 ⑥项目固废主要包括一般固废和危险废物。一般固废为原料拆包产生的废包装袋，项目依托现有项目一般固废暂存间1座（80m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废包装袋收集至一般固废暂存间暂存，定期外售。危险废物为原料包装产生的废包装桶，废气治理措施产生的废活性炭、废紫外灯管。本项目新建危废贮存间1座（10m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。废包装桶加盖密闭，暂存于危废贮存库，定期由厂家回收；废活性炭采用专用容器收集，暂存与危废贮存库，定期送有相应资质的危废处理单位处置；废紫外灯管采用专用容器收集，暂存与危废贮存库，定期送有相应资质的危废处理单位处置。项目满负荷运行时的废包装袋产生量约为1.4t/a，废包装桶产生量约为0.42t/a，废活性炭产生量约为0.936t/a，废紫外灯管产生量约为0.05t/a。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市龙丰抛光磨料有限公司           填表人（签字）：                      项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产500吨用于研磨抛光表面处理的助剂项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2310-410726-04-01-582046 |  | 建设地点 |  | 新乡市延津县榆东产业集聚区经十一路与纬三路交叉口向南140m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 二十三“化学原料和化学制品制造业26”第44条“专用化学产品制造266” |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建（迁建） √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 114.094819° N 35.286469° |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 抛光膏400t/a、弹性磨料100t/a |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 抛光膏400t/a、弹性磨料100t/a |  | 环评单位 |  | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市生态环境局延津分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 延环审[2024]2号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2024年2月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024年6月 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024年7月29日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 新乡市龙丰抛光磨料有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市龙丰抛光磨料有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 914107267891933205001X |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 新乡市龙丰抛光磨料有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 93.75%-95% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 30 |  | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 35 |  | 所占比例（%） |  | 11.7 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0 | 废气治理（万元） |  | 25 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理(万元) |  | 5 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 150天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 新乡市龙丰抛光磨料有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 914107267891933205 |  | 验收时间 |  | 2024年9月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排放量(113) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  | 0.3052 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1418 | 0.0022 |  | 0.1418 | 0.3074 |  |  |  | +0.1418 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs | / |  |  |  |  |  |  |  | 0.0284 | 0.078 |  | 0.0284 | 0.078 |  |  |  | +0.0284 |  |