河南省鑫耀石墨制品有限责任公司

石墨制品纯化技改项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：河南省鑫耀石墨制品有限责任公司

编制单位：河南省鑫耀石墨制品有限责任公司

2024年11月

建设单位法人代表:	            （签字）

编制单位法人代表:	            （签字）

项 目 负 责人:       李根群

填表人：         李根群

建设单位: 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司

电话：13809227562

传真:         /

邮编:    453600

地址：新乡市辉县市产业集聚区城西园区106号

编制单位：河南省鑫耀石墨制品有限责任公司

电话：13809227562

传真:       /

邮编:    453600

地址:新乡市辉县市产业集聚区城西园区106号

表一

| 建设项目名称 | 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司石墨制品纯化技改项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南省鑫耀石墨制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市辉县市产业集聚区城西园区106号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 纯化石墨制品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 纯化石墨制品2000吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 纯化石墨制品600吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023.12 | 开工建设时间 | 2024.1.25 |  |  |
| 调试时间 | 2024.8-2024.12 | 验收现场监测时间 | 2024.9.25-9.26 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局辉县分局（原辉县市环保局） | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司 | 环保设施施工单位 | 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司 |  |  |
| 投资总概算 | 2000 | 环保投资总概算 | 50 | 比例 | 2.5% |
| 实际总概算 | 700 | 环保投资 | 40 | 比例 | 5.7% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9. 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)； 10.《河南省鑫耀石墨制品有限责任公司石墨制品纯化技改项目环境影响报告表》（2023年12月）； 11.辉县市环保局关于《河南省鑫耀石墨制品有限责任公司石墨制品纯化技改项目》的批复（辉环监（2024）4号 2024.1.10）。 12.《河南省鑫耀石墨制品有限责任公司石墨制品纯化技改项目（一期）》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2024.10.20，验收检测报告，报告编号：PY2408059； 13.排污单位名称：河南省鑫耀石墨制品有限责任公司；排污许可证编号：91410782MA9GGG8265001U；管理类别：筒化管理；重新申请时间：2024年7月30日；有效期：2024年7月30日至2029年7月29日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废气 表1 废气污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 氟化物; 有组织; 6mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 氟化物; 有组织; 9.0mg/m3 0.1kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 20μg/m3. - 噪声 项目厂界噪声执行标准见下表。 表2 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准名称; 标准限值dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准; 昼间; 60. 夜间; 50. - 固废 表3 固体废物排放标准 污染物; 标准名称. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. |

表二

工程建设内容： 1、项目地理位置 本项目选址位于辉县市产业集聚区城西工业园区，租赁辉县市海兴环保机械设备厂现有厂房进行生产。项目所在地四周环境为：东侧为河南广福气体有限公司，南侧为苏门大道，西侧为政和大道，北侧为辉县市文教印务有限公司。距项目最近的敏感点为南侧约620m处西刘店村。根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致，项目周边环境示意图见下图。 图1 项目周边环境示意图 2、项目分期建设情况 项目分期建设情况见下表： 表4 项目分期建设概况一览表 序号; 项目; 内容. 项目建设内容; 环评及批复内容; 一期建设内容; 一期建设内容. 1; 项目名称; 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司石墨制品纯化技改项目; 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司石墨制品纯化技改项目（一期）; 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司石墨制品纯化技改项目（二期）. 2; 建设单位; 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司; 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司; 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司. 3; 产品方案; 纯化石墨制品2000t/a; 纯化石墨制品为600t/a; 纯化石墨制品为1400t/a. 4; 项目地址; 新乡市辉县市产业集聚区城西园区106号; 新乡市辉县市产业集聚区城西园区106号; 新乡市辉县市产业集聚区城西园区106号. 5; 占地面积; 2000m2; 2000m2; 2000m2. 6; 总投资; 2000万; 700万; 1300万. 7; 劳动制度; 三班制（每班8小时），年工作300天; 三班制（每班8小时），年工作300天; 三班制（每班8小时），年工作300天. 8; 定员; 本项目不新增员工，从现有员工中调剂10人; 本项目不新增员工，从现有员工中调剂10人; 本项目不新增员工，从现有员工中调剂10人. 9; 生产车间; 1座，1F，建筑面积2000m2; 1座，1F，建筑面积2000m2; 1座，1F，建筑面积2000m2. 10; 办公室; 1座，4F，占地面积600m2; 1座，4F，占地面积600m2; 1座，4F，占地面积600m2. 11; 成品库; 1座，用于存放高纯度石墨制品; 1座，用于存放高纯度石墨制品; 1座，用于存放高纯度石墨制品. 12; 四氟化碳储罐; 位于纯化车间内，每台纯化炉布设1个13kg储罐，共计13台; 位于纯化车间内，每台纯化炉布设1个13kg储罐，共计4台; 位于纯化车间内，每台纯化炉布设1个13kg储罐，共计9台. 13; 氩气储罐; 位于纯化车间内，每个纯化炉布设1个170L储罐，共计13台; 位于纯化车间内，每个纯化炉布设1个170L储罐，共计4台; 位于纯化车间内，每个纯化炉布设1个170L储罐，共计9台. 14; 环保工程; 废气; 纯化废气; 立式纯化炉; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-1#+15m高排气筒P1; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-1#+15m高排气筒（DA008）; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-1#+15m高排气筒（DA008）. 卧式纯化炉; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-2#+15m高排气筒P2; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-2#+15m高排气筒（DA009）; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-2#+15m高排气筒（DA009）. 机加工废气; 负压管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒P3; /; /. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 一般固废暂存间（8m2）; 一般固废暂存间（8m2）; 一般固废暂存间（8m2）. 危废暂存间（10m2）; 危废暂存间（10m2）; 危废暂存间（10m2）. 15; 公用工程; 水; 园区统一供水; 园区统一供水; 园区统一供水. 电; 园区统一供电; 园区统一供电; 园区统一供电. 本项目在实际建设过程中与环评相比，项目组成存在如下变动： 废气治理措施发生变动：原环评中纯化后的石墨块需要通过加工中心、数控车床进行机加工，加工过程中会产生颗粒物，评价提出机加工产生的颗粒物经负压管道收集后引入袋式除尘器处理，处理后的废气经1根15m高的排气筒P3排放。本项目实际建设取消机加工环节，并未使建设项目的开发和使用功能发生变化，且无污染物产生。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688 号），不属于重大变动。 3、项目基本建设情况 项目基本建设情况见下表。 表5 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 是否与一期建设内容一致. 项目建设内容; 一期建设内容; 一期建设内容. 1; 项目名称; 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司石墨制品纯化技改项目（一期）; 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司石墨制品纯化技改项目（一期）; 一致. 2; 建设单位; 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司; 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司; 一致. 3; 产品方案; 纯化石墨制品600t/a; 纯化石墨制品为600t/a; 一致. 4; 项目地址; 新乡市辉县市产业集聚区城西园区106号; 新乡市辉县市产业集聚区城西园区106号; 一致. 5; 占地面积; 2000m2; 2000m2; 一致. 6; 总投资; 700万; 700万; 一致. 7; 劳动制度; 三班制（每班8小时），年工作300天; 三班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 本项目不新增员工，从现有员工中调剂10人; 本项目不新增员工，从现有员工中调剂10人; 一致. 9; 生产车间; 1座，1F，建筑面积2000m2; 1座，1F，建筑面积2000m2; 一致. 10; 办公室; 1座，4F，占地面积600m2; 1座，4F，占地面积600m2; 一致. 11; 成品库; 1座，用于存放高纯度石墨制品; 1座，用于存放高纯度石墨制品; 一致. 12; 四氟化碳储罐; 位于纯化车间内，每台纯化炉布设1个13kg储罐，共计4台; 位于纯化车间内，每台纯化炉布设1个13kg储罐，共计4台; 一致. 13; 氩气储罐; 位于纯化车间内，每个纯化炉布设1个170L储罐，共计4台; 位于纯化车间内，每个纯化炉布设1个170L储罐，共计4台; 一致. 14; 环保工程; 废气; 纯化废气; 立式纯化炉; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-1#+15m高排气筒（DA008）; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-1#+15m高排气筒（DA008）; 一致. 卧式纯化炉; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-2#+15m高排气筒（DA009）; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-2#+15m高排气筒（DA009）; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间（8m2）; 一般固废暂存间（8m2）; 一致. 危废暂存间（10m2）; 危废暂存间（10m2）; 一致. 15; 公用工程; 水; 园区统一供水; 园区统一供水; 一致. 电; 园区统一供电; 园区统一供电; 一致. 4、工程主要设备 项目工程主要设备情况见下表。 表6 项目主要设备情况一览表 单位：台 序号; 设备名称; 型号/设施参数; 环评及批复内容; 实际建设内容; 是否与环评一致. 1; 高温纯化炉; JGZC-CHL-Ø1300-1400; 10; 3; 满足一期建设. GWCHL-2400-5600; 3; 1. 2; 四氟化碳储罐; 4L; 13; 4. 3; 氩气储罐; 170L; 13; 4. 4; 加工中心; 250t/a; 30; /; 机加工设备取消. 5; 数控车床; 50t/a; 30; /. 本项目在实际建设过程中与环评相比，主要设备存在如下变动： 原环评中纯化后的石墨块需要通过加工中心、数控车床进行机加工，本项目实际建设中不再对纯化后的石墨块进行机加工，取消机加工环节及设备，并未使建设项目的开发和使用功能发生变化，且无污染物产生。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688 号），不属于重大变动。

原辅材料消耗及水平衡 1、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表7 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际生产用量; 备注. 1; 石墨块; 2050t/a; 615t/a; 满足一期建设. 2; 四氟化碳; 0.572t/a; 0.1716t/a; 满足一期建设. 3; 氩气; 132000m3/a; 39600m3/a; 满足一期建设. 4; 水; 6662.4m3/a; 2000.4m3/a; 满足一期建设. 5; 电; 624万kwh/a; 187.2万kwh/a; 满足一期建设. 2、项目水平衡图 本项目水平衡图如下所示： 图2 本项目水平衡图 单位：m3/d

主要工艺流程及产污环节 环评批复生产工艺为：原料-纯化-机加工-成品，一期实际建设工艺为：原料-纯化-成品，本期不对机加工工序进行验收。 本项目主要是对现有产品石墨制品进行纯化，将石墨制品中杂质含量由50ppm降为5ppm，本项目生产工艺流程图如下： 图3 一期项目实际建设生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明如下： 纯化：本项目高温纯化炉分为立式（JGZC-CHL-Ø1300-1400）和卧式（GWCHL-2400-5600）两种，均由炉体、加热系统、保温系统、真空系统、冷却系统、进气系统、传输系统、控制系统等组成。纯化炉工作过程主要分为升温阶段、保温阶段、降温阶段，均由控制系统自动控制。具体操作流程为：将机加工后的石墨制品放入炉内后（立式纯化炉由人工直接将机加工后的石墨制品投入炉内；卧式纯化炉由人工将石墨制品先转移至料车上，料车通过导轨进入炉内），关闭纯化炉炉门。然后开启真空系统和加热系统，将纯化炉阶梯式升温至2400℃，升温时间约为24h-48h，加热系统采用电加热，升温阶段由控制系统根据纯化炉内温度、压力等参数自动通入氩气和四氟化碳气体。氩气主要为保护作用，防止石墨高温氧化而损失；四氟化碳高温分解为氟气和碳，氟气与石墨制品中的杂质相结合，形成低沸点的氟化物，然后以气态形式从石墨中游离出来，从而达到去除杂质的目的。反应原理如下： CF4=C+2F2（高温分解） 2B2O3+6F2+3C=4BF3+3CO2 2AL2O3+6F2+3C=4ALF3+3CO2 当纯化炉升温至2400℃后，停止通四氟化碳，保温1-5h，然后关闭加热系统，自动控制系统根据纯化炉内的压力自动控制真空系统和氩气通入量，一方面对石墨进行保护，防止石墨制品高温氧化而损失；另一方面是排空石墨制品气孔中的残余气体。待纯化炉自然降温至室温后，约24-48h，打开炉门，将石墨制品取出后按规格进行包装后转移至成品库待售。该过程产生的不合格品经回炉重新纯化后可重新得到合格产品。 石墨纯化原理为：石墨的熔点为3850±50℃，远远高于石墨中杂质的沸点。将石墨制品至于卤素气体环境中加热至2000℃以上，部分杂质在高温下直接挥发，部分杂质被卤化，形成低沸点的卤化物而挥发，从而达到石墨提纯。该过程杂质与卤化物挥发会产生废气，设备运行时会产生噪声。 本项目在实际建设过程中与环评相比，主要工艺存在如下变动： 原环评中纯化后的石墨块需要通过加工中心、数控车床进行机加工，本项目实际建设中不再对纯化后的石墨块进行机加工，取消机加工环节及设备，并未使建设项目的开发和使用功能发生变化，且无污染物产生。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688 号），不属于重大变动。 项目实际建设中主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表8 项目产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 纯化废气; 立式纯化炉; 氟化物; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-1#+15m高排气筒（DA008）. 卧式纯化炉; 氟化物; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-2#+15m高排气筒（DA009）. 噪声; 高温纯化炉等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 一般固废; 废气治理设施; 废弃氟化钙沉淀物; 一般固废暂存间暂存后，定期出售. 危险废物; 废气治理设施; 喷淋塔废水; 危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） - 废气 本项目纯化过程主要四氟化碳高温分解产生的氟气和碳，氟气与石墨中的氧化物质进行反应，生成低沸点的氟化物，随氩气流被真空系统抽走。本项目立式纯化炉废气和卧式纯化炉废气经密闭管道收集后分别引入一套“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”装置处理，处理后的废气分别经一根15m高排气筒（DA008、DA009）排放。 图4 废气治理流程示意图 - 噪声 本项目主要的噪声源为高温纯化炉等生产设备运行噪声，采取基础减振、距离衰减和厂房隔声等相应的降噪措施。 图5 噪声治理流程示意图 - 固废 项目一般固废主要为氢氧化钙鼓泡箱产生的废弃氟化钙沉淀物；危险废物主要为喷淋塔废水。废弃氟化钙沉淀物于一般固废暂存间暂存后，定期出售；喷淋塔废水采用专用密闭容器收集，于危废暂存间暂存后定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。现有工程已设置一般固废暂存间1座约8m2，地面进行了硬化，已采取防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；项目建设单位设置1座10m2危废暂存间，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 - 环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表9 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 环评批复; 实际建设; 一致性分析. 防治措施内容、数量; 投资; 防治措施内容、数量; 投资. 废气; 纯化废气; 立式纯化炉; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-1#+15m高排气筒P1; 18; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-1#+15m高排气筒（DA008）; 18; 一致. 卧式纯化炉; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-2#+15m高排气筒P2; 18; 密闭管道收集+“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”-2#+15m高排气筒（DA009）; 18; 一致. 机加工废气; 负压管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒P3; 10; /; /; 取消加工工序. 噪声; 高温纯化炉等; 基础减振、厂房隔声; 3; 基础减振、厂房隔声; 3; 一致. 固废; 一般固废; 废气治理设施; 一般固废暂存间（8m2）; /; 一般固废暂存间（8m2）; /; 依托现有. 危险废物; 废气治理设施; 危废暂存间（10m2）; 1; 危废暂存间（10m2）; 1; 一致. 合计; 50; /; 40; /. - 项目变动情况分析 本项目在实际建设过程中较原环评存在如下变动： （1）生产工艺 本项目在实际建设过程中与环评相比，生产工艺存在如下变动： 原环评中纯化后的石墨块需要通过加工中心、数控车床进行机加工，本项目实际建设中不再对纯化后的石墨块进行机加工，并未使建设项目的开发和使用功能发生变化，且无污染物产生。 （2）生产设备 本项目在实际建设过程中与环评相比，设备存在如下变动： 加工中心、数控车床：原环评中纯化后的石墨块需要通过加工中心、数控车床进行机加工，本项目实际建设中不再对纯化后的石墨块进行机加工，取消机加工环节及设备，并未使建设项目的开发和使用功能发生变化，且无污染物产生。 （3）治理措施 实际建设过程中与环评相比，治理措施存在如下变动： 废气治理措施发生变动：原环评中纯化后的石墨块需要通过加工中心、数控车床进行机加工，加工过程中会产生颗粒物，评价提出机加工产生的颗粒物经负压管道收集后引入袋式除尘器处理，处理后的废气经1根15m高的排气筒P3排放。本项目实际建设取消机加工环节，并未使建设项目的开发和使用功能发生变化，且无污染物产生。 生产工艺、生产设备及治理措施的变化不会导致污染物种类增加，项目污染物排放量未增加，不属于重大变动。 综上，本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）（以下简称《通知》）的对比分析如下： 表10 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 生产工艺、设备数量及种类变化，污染物种类未增加、污染物排放量未增加; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 原环评中纯化后的石墨块需要通过加工中心、数控车床进行机加工，加工过程中会产生颗粒物，评价提出机加工产生的颗粒物经负压管道收集后引入袋式除尘器处理，处理后的废气经1根15m高的排气筒P3排放。本项目实际建设取消机加工环节，并未使建设项目的开发和使用功能发生变化，且无污染物产生。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

- 厂区平面布置及监测点位示意图 图6 厂区平面布置及监测点位示意图

表四

1、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司石墨制品纯化技改项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析该项目可行。 河南蓝天环境工程有限公司 2023年12月

2、审批部门审批决定 辉环监[2024]4号 新乡市生态环境局辉县分局 关于《河南省鑫耀石墨制品有限责任公司石墨制品纯化技改项目环境影响报告表》的批复 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司： 你单位委托河南蓝天环境工程有限公司环评工程师刘继娟（资格证书编号：22020503541000000040）编制的《河南省鑫耀石墨制品有限责任公司石墨制品纯化技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，并已公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规规定经局长办公会研究，批复如下： - 我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资2000万元，于辉县市产业集聚区城西园区106号建设河南省鑫耀石墨制品有限责任公司石墨制品纯化技改项目。 - 你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 - 你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保投资，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：立式纯化炉、卧式纯化炉产生的废气经密闭管道收集+氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋装置处理后，通过15米高排气筒排放，外排废气应满足《工业密炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求；机加工废气经负压管道收集+袋式除尘器处理后，通过15米高排气筒排放，外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的相关要求。 2、噪声：高噪声设备采取厂房隔音、减振等措施处理后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3、固废：固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用。固废临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求进行控制；危险废物暂存于危废间委托有资质的单位安全处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求避免对环境造成二次污染。 - 按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装相应的监测及监控设施，并与生态环境部门联网。 - 本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 - 项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准进行竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。 - 如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。 - 本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 - 新乡市生态环境局辉县分局百泉环保中心所负责本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 辉县市环境保护局 2024年1月10日

3、本项目落实环评批复情况 表11 项目落实环评批复情况 批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资2000万元，于辉县市产业集聚区城西园区106号建设河南省鑫耀石墨制品有限责任公司石墨制品纯化技改项目。; 已落实. 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. - 你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保投资，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：立式纯化炉、卧式纯化炉产生的废气经密闭管道收集+氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋装置处理后，通过15米高排气筒排放，外排废气应满足《工业密炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求；机加工废气经负压管道收集+袋式除尘器处理后，通过15米高排气筒排放，外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的相关要求。 2、噪声：高噪声设备采取厂房隔音、减振等措施处理后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3、固废：固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用。固废临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求进行控制；危险废物暂存于危废间委托有资质的单位安全处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求避免对环境造成二次污染。; 已落实。原环评中纯化后的石墨块需要通过加工中心、数控车床进行机加工，加工过程中会产生颗粒物，评价提出机加工产生的颗粒物经负压管道收集后引入袋式除尘器处理，处理后的废气经1根15m高的排气筒P3排放。本项目实际建设取消机加工环节，并未使建设项目的开发和使用功能发生变化，且无污染物产生。. 四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装相应的监测及监控设施，并与生态环境部门联网。; 已落实. 五、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。; 已落实. 六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准进行竣工环境保护验收,并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。; 已落实. 七、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。; 已落实. 八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 九、新乡市生态环境局辉县分局百泉环保中心所负责本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作; 已落实. 由上表可知，本项目实际建设已落实环评批复中的各项要求。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受河南省鑫耀石墨制品有限责任公司委托，河南平原山水检测有限公司新乡分公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法及检测使用仪器 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表12 检测分析方法及仪器一览表 序号; 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检测仪器及型号; 检出限. 1; 废气; 氟化物; 《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》HJ/T 67-2001; 离子计PXSJ-270F; 0.06mg/m3. 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018; 离子计PXSJ-270F; 0.5μg/m3. 2; 噪声; 厂界环境 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688; /. 备注：ND表示未检出或低于检出限。. 2、质量控制措施 （1）按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 （2）样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 （3）监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 （4）监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收监测内容： 1、验收执行标准 ①废气 表13 废气污染物执行标准限值 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 氟化物; 有组织; 6.0mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 氟化物; 有组织; 9.0mg/m3 0.1kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 20μg/m3. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准名称; 标准限值dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准; 昼间; 60. 夜间; 50. 2、总量控制指标 本项目全厂总量控制指标为氟化物0.0494t/a，根据环评报告，本项目一期总量控制指标为氟化物0.0165t/a，二期总量控制指标为氟化物0.0329t/a。 3、验收监测内容 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、采样点位、监测频次见下表。 表15 验收监测内容一览表 采样点位; 检测类别; 检测项目; 检测频次. 废气; 有组织; 立式纯化炉排放口（DA008）; 氟化物、废气流量; 连续检测2天， 每天检测3次。. 卧式纯化炉排放口（DA009）. 无组织; 上风向1#、下风向2#、下风向3#、下风向4#; 氟化物; 连续检测2天， 4次/天. 噪声; 南、西厂界; 厂界环境噪声; 连续检测2天， 每天昼间检测1次。. 备注：检测期间，东、北厂界为临厂共用墙，不具备监测条件.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表16 验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2024.9.25; 纯化石墨制品; 2t/d; 1.6t/d; 80%. 2024.9.26; 纯化石墨制品; 2t/d; 1.7t/d; 85%. 备注：生产负荷由河南省鑫耀石墨制品有限责任公司提供。.

验收监测结果： 1、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 本项目立式纯化炉废气和卧式纯化炉废气经密闭管道收集后分别引入一套“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”装置处理，处理后的废气分别经一根15m高排气筒（DA008、DA009）排放。 ①项目有组织废气检测结果见下表。 表17 有组织颗粒物排放检测结果表 检测点位; 立式纯化炉排放口（DA008）; 立式纯化炉排放口（DA008）. 采样时间; 2024.09.25; 2024.09.26. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标杆流量; 2012; 2045; 2020; 2026; 2063; 2050. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 0.505; 0.510; 0.522; 0.517; 0.508; 0.522. 实测速率（kg/h）; 1.02×10-3; 1.04×10-3; 1.05×10-3; 1.05×10-3; 1.05×10-3; 1.07×10-3. 检测点位; 卧式纯化炉排放口（DA009）; 卧式纯化炉排放口（DA009）. 采样时间; 2024.09.25; 2024.09.26. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标杆流量; 326; 329; 338; 336; 318; 326. 氟化物; 实测浓度（mg/m3）; 0.532; 0.520; 0.531; 0.519; 0.523; 0.530. 实测速率（kg/h）; 1.73×10-4; 1.71×10-4; 1.79×10-4; 1.74×10-4; 1.66×10-4; 1.73×10-4. 由上表可知，立式纯化炉排放口（DA008）氟化物最大排放浓度为0.522mg/m3、最大排放速率为1.07×10-3kg/h；卧式纯化炉排放口（DA009）氟化物最大排放浓度为0.532mg/m3、最大排放速率为1.79×10-4kg/h，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中氟化物排放浓度6mg/m3的标准限值要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中氟化物排放速率0.1kg/h（15m高排气筒）的标准要求。 ②项目无组织废气检测结果见下表。 表18 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.09.25; 2024.09.26. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 上风向1#; 氟化物; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 下风向2#; 氟化物; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 下风向3#; 氟化物; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 下风向4#; 氟化物; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 气象参数记录表. 检测日期; 频次; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 气温（℃）; 天气情况; 风向. 2024.09.25; 第一次; 100.4; 1.1; 28.9; 晴; 东. 第二次; 100.5; 1.0; 28.6; 晴; 东. 第三次; 100.5; 1.0; 28.5; 晴; 东. 第四次; 100.7; 1.1; 28.3; 晴; 东. 2024.09.26; 第一次; 100.9; 1.2; 25.1; 多云; 东. 第二次; 101.1; 1.3; 24.8; 多云; 东. 第三次; 101.2; 1.2; 24.6; 多云; 东. 第四次; 101.4; 1.4; 24.3; 多云; 东. 由上表中检测结果可知，本项目厂界氟化物无组织废气未检出（0.5μg/m3），能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氟化物无组织浓度20μg/m3的限值要求。 （2）噪声监测结果 本项目厂界噪声检测结果见下表。 表19 厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 检测日期; 检测时段; 南厂界; 西厂界. 2024.9.25; 昼间; 55; 56. 夜间; 44; 44. 2024.9.26; 昼间; 56; 57. 夜间; 43; 45. 备注：检测期间，东、北厂界为临厂共用墙，不具备监测条件. 由上表中检测结果可知，本项目厂界昼间噪声值为：55~57dB（A），夜间噪声值为：43~45dB（A）可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。 2、污染物排放总量核算 废气：本项目全厂总量控制指标为氟化物0.0494t/a，根据环评报告，本项目一期总量控制指标为氟化物0.0165t/a，二期总量控制指标为氟化物0.0329t/a。 根据检测结果显示，验收监测期间立式纯化炉排放口（DA008）氟化物最大排放浓度为0.522mg/m3、最大排放速率为1.07×10-3kg/h；卧式纯化炉排放口（DA009）氟化物最大排放浓度为0.532mg/m3、最大排放速率为1.79×10-4kg/h，验收期间工况符合为80%。本项目纯化工序年工作时间为2880h，立式纯化炉排放口（DA008）在满负荷情况下，氟化物排放量为0.0031t/a；卧式纯化炉排放口（DA009）在满负荷情况下，氟化物排放量为0.0005t/a，故本项目满负荷情况下，实际排放量为0.0036t/a。 本项目实际排放总量未超出环评批复总量，能够满足总量指标。 3、环境管理检查 （1）环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 （2）环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 （3）环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 （4）与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表20 本项目与《暂行办法》第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 项目变动不属于重大变动. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理固定污染源排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本次一期项目已按环评要求建设环境保护设施，防治环境污染和生态破坏的能力能够满足工程需要。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及. 由上表可知，本项目实际建设符合《暂行办法》中的相关要求，满足验收条件。

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目变动情况不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③本项目立式纯化炉废气和卧式纯化炉废气经密闭管道收集后分别引入一套“氢氧化钙鼓泡箱+氢氧化钠喷淋塔”装置处理，处理后的废气分别经一根15m高排气筒（DA0088、DA009）排放。 ④根据检测结果显示，立式纯化炉排放口（DA008）氟化物最大排放浓度为0.522mg/m3、最大排放速率为1.07×10-3kg/h；卧式纯化炉排放口（DA009）氟化物最大排放浓度为0.532mg/m3、最大排放速率为1.79×10-4kg/h，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中氟化物排放浓度6mg/m3的标准限值要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中氟化物排放速率0.1kg/h（15m 高排气筒）的标准要求。 ⑤根据检测结果可知：本项目厂界昼间噪声值为：55~57dB（A），夜间噪声值为：43~45dB（A）可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。 ⑥本项目总量控制指标为氟化物0.0494t/a，根据环评报告，本项目一期“总量控制指标为氟化物0.0165t/a。根据检测结果显示，验收监测期间立式纯化炉排放口（DA008）氟化物最大排放浓度为0.522mg/m3、最大排放速率为1.07×10-3kg/h；卧式纯化炉排放口（DA009）氟化物最大排放浓度为0.532mg/m3、最大排放速率为1.79×10-4kg/h，验收期间工况符合为80%。本项目纯化工序年工作时间为2880h，立式纯化炉排放口（DA008）在满负荷情况下，氟化物排放量为0.0031t/a；卧式纯化炉排放口（DA009）在满负荷情况下，氟化物排放量为0.0005t/a，故本项目满负荷情况下，实际排放量为0.0036t/a。本项目实际排放总量未超出环评批复总量，能够满足总量指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司石墨制品纯化技改项目（一期） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 22308-410782-04-02-676404 |  | 建设地点 |  | 新乡市辉县市产业集聚区城西园区106号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3091石墨及碳素制品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.75949° N 35.478381° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 纯化石墨制品2000吨/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 纯化石墨制品600吨/年 |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局辉县分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 辉环监（2024）4号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024.1.25 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.6.30 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.7 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410782MA9GGG8265001U |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 81~85% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 2000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 50 |  | 所占比例（%） |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 700 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 40 |  | 所占比例（%） |  | 5.7 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 36 | 噪声治理（万元） |  | 3 | 固体废物治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南省鑫耀石墨制品有限责任公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410782MA9GGG8265 |  | 验收时间 |  | 2024年11月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨/年） | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氨氮 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废气 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氟化物 | / |  | / | / |  | / |  | / | 0.0036t/a | 0.0165t/a | / | 0.0036t/a | 0.494t/a | / |  |  | +0.0036t/a |  |

填表单位（盖章）：河南省鑫耀石墨制品有限责任公司            填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量——吨/年