新乡市凤泉区永盛食品加工厂(个体工商户) 年产50吨淀粉制品项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡市凤泉区永盛食品加工厂(个体工商户)

编制单位：新乡市凤泉区永盛食品加工厂(个体工商户)

2024年11月

建设单位法人代表:            （签字）

编制单位法人代表:             （签字）

项目负责人: 贠自成

填表人: 贠自成

建设单位: 新乡市凤泉区永盛食品加工厂(个体工商户)     编制单位: 新乡市凤泉区永盛食品加工厂(个体工商户)

电话:    13462226988                                               电话:    13462226988

传真:         /                                                          传真:       /

邮编:    4533003                                                     邮编:    453003

地址: 河南省新乡市凤泉区大块镇陈堡村西6号            地址: 河南省新乡市凤泉区大块镇陈堡村西6号

表一

| 建设项目名称 | 年产50吨淀粉制品项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市凤泉区永盛食品加工厂(个体工商户) |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市凤泉区大块镇陈堡村西6号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 红薯粉皮、马铃薯粉皮 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产25吨红薯粉皮、25吨马铃薯粉皮 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产25吨红薯粉皮、25吨马铃薯粉皮 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2012.10 | 开工建设时间 | 2017.3 |  |  |
| 调试时间 | 2024.11 | 验收现场 监测时间 | 2024.11.20~2024.11.21 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市环境保护科学设计研究院 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 新乡市凤泉区永盛食品加工厂(个体工商户) | 环保设施 施工单位 | 新乡市凤泉区永盛食品加工厂(个体工商户) |  |  |
| 投资总概算 | 10 | 环保投资总概算 | 2 | 比例 | 20% |
| 实际总概算 | 10 | 环保投资 | 2 | 比例 | 20% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）； 10.新乡市凤泉区永盛粉业有限公司《年产50吨淀粉制品项目环境影响报告表》新乡市环境保护科学设计研究院，2012.10.23； 11.新乡市凤泉区永盛粉业有限公司《年产50吨淀粉制品项目环境影响报告表》的批复（新环监[2012]240号），新乡市环境保护局，2012.11.14； 12. 新乡市凤泉区永盛粉业有限公司与新乡市凤泉区永盛食品加工厂(个体工商户)转让协议，见附件4； 13.新乡市凤泉区永盛食品加工厂(个体工商户)《年产50吨淀粉制品项目监测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，PY2411061，2024.11.22 14.排污单位名称：新乡市凤泉区永盛食品加工厂(个体工商户)；管理分类：排污登记；登记编号：92410704MAD38EP12M001Y；有效期：2024年11月05日至2029年11月04日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见下表。 表1 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60dB（A）. 2、固废 生产过程产生的一般固体废物储存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |

表二

工程建设内容： 1、地理位置及平面布置 项目位于河南省新乡市凤泉区大块镇陈堡村西6号，项目四周环境为：东、北侧为农田，南侧为空置厂房，西侧隔无名路为空置厂房。距项目较近的敏感点为东侧350m外的陈堡村。 本项目环评批复建设地点如下图： 图1 项目环评批复周边环境示意图 本项目实际建设地点如下图： 图2 项目环评周边环境示意图

根据实际勘查，项目实际建设地点在原厂址附近调整，在原厂址的基础上将北侧空厂房纳入项目建设中，同时调整生产布局，将该空厂房作为生产车间，将原环评中的生产车间调整为厂区内空地。调整后，其周围环境敏感点相对本项目的方位不变，距离变化不大，没有新增环境敏感点，且环评上未设置环境防护距离，因此不属于重大变动。 2、建设项目情况 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 一致性. 1; 项目名称; 年产50吨淀粉制品项目; 年产50吨淀粉制品项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡市凤泉区永盛粉业有限公司; 新乡市凤泉区永盛食品加工厂(个体工商户); 已与新乡市凤泉区永盛粉业有限公司签订项目转让协议. 3; 产品方案; 年产25吨红薯粉皮、25吨马铃薯粉皮; 年产25吨红薯粉皮、25吨马铃薯粉皮; 一致. 4; 项目选址; 新乡市凤泉区大块镇陈堡村西侧; 新乡市凤泉区大块镇陈堡村西6号; 根据实际勘查，项目实际建设地点在原厂址附近调整，在原厂址的基础上将北侧空厂房纳入项目建设中，同时调整生产布局，将该空厂房作为生产车间，将原环评中的生产车间调整为厂区内空地。调整后，其周围环境敏感点相对本项目的方位不变，距离变化不大，没有新增环境敏感点，且环评上未设置环境防护距离，因此不属于重大变动。. 5; 占地面积; 525平方米; 930平方米; 实际建设时，将生产车间建在北侧空厂房中，环评中的生产车间为厂区内空地. 6; 职工人数; 5人; 5人; 一致. 7; 劳动制度; 年工作日300天，8小时制，1班; 年工作日300天，8小时制，1班; 一致. 8; 项目投资; 10万; 10万; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设情况; 变动情况. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，1F，建筑面积为265m2; 1座，1F，建筑面积为265m2; 一致. 2; 辅助工程; 成品仓库; 1座，2F，占地面积240m2; 1座，2F，占地面积240m2; 一致. 办公室; 1座，1F，占地面积20m2; 1座，1F，占地面积20m2; 一致. 4; 公用工程; 水; 陈堡村提供; 陈堡村提供; 一致. 电; 陈堡村提供; 陈堡村提供; 一致. 5; 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池1座; 化粪池1座; 一致. 设备清洗水. 固体废物处置; 一般固废; 一般固废暂存间1座（5m2）; 一般固废暂存间1座（5m2）; 一致. 噪声防治; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振; 厂房隔声、基础减振; 一致. 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评及批复内容; 实际建设内容; 变动情况. 参数; 数量; 参数; 数量. 1; 搅拌罐; 0.5t; 2台; 0.5t; 3台; 增加了一台备用设备. 2; 自熟机; /; 1台; /; 1台; 一致. 3; 切片机; /; 1台; /; 1台; 一致. 4; 烘道; /; 1台; /; 1台; 一致. 5、原辅材料及资（能）源消耗： 表5 原辅材料及资（能）源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 环评及批复年用量（t）; 实际年使用量; 变动情况. 1; 红薯淀粉; 25; 25; 一致. 2; 马铃薯淀粉; 25; 25; 一致. 3; 水; 15; 15; 一致. 6、主要工艺流程及产污环节 实际建设工艺流程与环评设计一致。 本项目实际建设生产水平衡图及工艺流程图如下： 图3 本项目水平衡图 单位：m3/d 注:N：噪声；G：废气 图4 生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程说明如下： 1）和浆：将淀粉与水按照10：3的比例加入搅拌桶搅拌成糊状。 2）熟化成型：淀粉糊从搅拌罐底部流出，通过滤网进入自熟机，在自熟机螺杆挤压下产生热量使淀粉糊化，形成冻状固体，通过模具挤出横切面为梅花状的粉棒。 3）冷却切片：将成型的粉棒冷却，在储存期间淀粉回生（老化）变硬。待粉棒变硬后利用切片机将粉棒切成半透明薄片。 4）干燥：切片在烘道中利用传送带循环加热蒸发水分。 5）包装：将产品按照重量称量装箱。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表6 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 少量设备清洗水与生活污水一起经化粪池处理后定期清运肥田，不外排. 设备清洗水; COD、SS、NH3-N. 噪声; 搅拌罐、自熟机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 一般固废; 原料包装; 废包装袋; 收集后外售废品收购站.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目废水主要为设备清洗水和生活污水。 本项目少量设备清洗水与生活污水一起经化粪池处理后定期清运肥田，不外排。 图5 废水处理流程示意图 2、废气 本项目烘干采取电加热方式，排放气体仅水蒸汽，不会对大气造成污染。 投料时，先在搅拌罐内加入足量的水，然后向水中缓慢投料。由于投料量小且淀粉被水湿润不会产生扬尘，故投料期间无粉尘散逸。 3、噪声 噪声经基础减振、厂房隔声后等，厂界噪声能够满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）的标准要求。 图6 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期固废主要为原料包装产生的废包装袋。 本项目新建1座5m2的一般固废暂存间，对项目固废进行存放。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。废包装袋收集后外售废品收购站。 项目固废经上述措施处理后，不会对环境产生影响。 图7 固废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染因素; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资 （万元）; 防治措施内容、数量; 投资 （万元）. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池1座; 0.8; 化粪池1座; 0.8. 设备清洗水. 噪声; 设备噪声; 基础减振; 0.7; 0.7; 0.7. 固废; 一般固废; 废包装袋; 一般固废暂存间1座; 0.5; 一般固废暂存间1座; 0.5. 合计; /; 2; /; 2. 本项目实际建设环保投资与环评批复一致。 6、厂区平面布置及监测点位图： 图8 本项目噪声监测点位 7、项目变动情况 （1）地点变动 根据实际勘查，项目实际建设地点在原厂址附近调整，在原厂址的基础上将北侧空厂房纳入项目建设中，同时调整生产布局，将该空厂房作为生产车间，将原环评中的生产车间调整为厂区内空地。调整后，其周围环境敏感点相对本项目的方位不变，距离变化不大，没有新增环境敏感点，且环评上未设置环境防护距离，因此不属于重大变动。 本项目实际建设情况与《污染影响类 建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或6储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 根据实际勘查，项目实际建设地点在原厂址附近调整，在原厂址的基础上将北侧空厂房纳入项目建设中，同时调整生产布局，将该空厂房作为生产车间，将原环评中的生产车间调整为厂区内空地。调整后，其周围环境敏感点相对本项目的方位不变，距离变化不大，没有新增环境敏感点，且环评上未设置环境防护距离，因此不属于重大变动。; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; （1）产品品种：项目实际生产的产品与环评及排污许可证一致； （2）工艺变动：项目实际生产工艺与环评及排污许可证一致； （3）原料变动：项目实际生产过程中使用原料与环评及排污许可证一致。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不涉及; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不涉及; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不涉及; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不涉及; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、结论 （1）本项目符合国家产业政策要求 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（发展改革委令2011第9号），项目不属于限制类与淘汰类，项目符合国家产业政策。 （2）项目选址 该项目选址于凤泉区陈堡村西侧，使用大块镇陈堡村土地，根据大块镇政府证明符合大块镇乡镇规划。项目周围无名胜古迹，位于民生渠以北，不在共产主义渠行洪区内。经评价分析，本项目不会对周边环境造成大的不利影响。从环保角度看，本项目选址可行。 （3）工程的废气、废水、噪声、固废等污染因素均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求 废水 项目产生废水为清洗水及职工生活用水，产生量很小。排入化粪池处理后定期由附近村民外运肥田。不会对环境造成较大影响。 大气 本项目生产不产生废气。 噪声 主要声源为搅拌机及切片机，实测厂界噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，对周围的声环境影响较小。 固废 本项目固废污染物主要来自不合格产品及废包装，属一般固废，收集后外售。因此，评价要求，建设专门的废品暂存场，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，并做好相应的硬化、防风、防雨、防晒、防渗等措施，定期清运。 在采取适当妥善的方式并加强固体废物收集管理情况下，该项目固体废物不会对周围环境产生影响。

| （4）、该项目产生的各种污染物经治理后，不会对周围环境产生大的影响。 （5）、本项目需设环保投资共计2万元，其中1万元用于废水治理，0.5万元用于噪声治理，0.5万元用于固废治理，环保投资占总投资的20%。 二、建 议 （1）建设单位应严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （3）加强厂区绿化，改善局部环境。 三、总结论 该项目符合国家有关产业政策，选址可行；项目营运过程中产生的废气、废水和噪声等经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行；营运期对周围环境影响不大。评价认为，从环保角度看，该项目可行。 新乡市环境保护科学设计研究院 2012.10.23 |  |
| --- | --- |
| 2、审批部门的决定 审批意见: 新环监(2012)240号 关于《新乡市凤泉区永盛粉业有限公司年产50吨淀粉制品项目环境影响评价报告表》的批复 根据环评结论，经研究，批复如下:： 一、同意凤泉区环保局的审查意见，原则批准《新乡市凤泉区永盛粉业有限公司年产50吨淀粉制品项目环境影响报告表》同意新乡市凤泉区永盛粉业有限公司在新乡市凤泉区大块镇陈堡村西350米，建设年产50吨淀粉制品项目。 二、你公司要认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，落实各项环境保护投资。 三、少量设备清洗水与生活污水一起经化粪池处理后定期清运肥田，不得排入地表水体。 四、对高噪声设备要采取消音、密闭隔音、减振等措施，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类的标准要求。 五、严格落实环评提出的固体废物处置措施，废包装袋收集后出售，厂区建设一般固废规范化临时堆场。 六、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度，项目建成后须向我局申请试生产，试生产三个月内经我局验收合格后，方可正式投入生产，该项目由凤泉区环保局负责日常监督管理，市环境监察支队对该项目执行“三同时”情况按规定进行监督检查。 七、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、防治污染措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 经办人：韩全州 2012年11月4日 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 新乡市环境保护局对本项目环评批复情况; 落实 情况. 一、同意凤泉区环保局的审查意见，原则批准《新乡市凤泉区永盛粉业有限公司年产50吨淀粉制品项目环境影响报告表》同意新乡市凤泉区永盛粉业有限公司在新乡市凤泉区大块镇陈堡村西350米，建设年产50吨淀粉制品项目。; 已落实. 二、你公司要认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，落实各项环境保护投资。; 已落实. 三、少量设备清洗水与生活污水一起经化粪池处理后定期清运肥田，不得排入地表水体。; 已落实. 四、对高噪声设备要采取消音、密闭隔音、减振等措施，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类的标准要求。; 已落实. 五、严格落实环评提出的固体废物处置措施，废包装袋收集后出售，厂区建设一般固废规范化临时堆场。; 已落实. 六、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度，项目建成后须向我局申请试生产，试生产三个月内经我局验收合格后，方可正式投入生产，该项目由凤泉区环保局负责日常监督管理，市环境监察支队对该项目执行“三同时”情况按规定进行监督检查。; 已落实. 七、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、防治污染措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。; 已落实. |

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、分析方法及监测使用仪器 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表10 监测方法及监测仪器一览表 监测类别; 监测项目; 监测分析方法名称及来源; 监测分析仪器及型号; 检出限. 噪声; 等效连续A 声级; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688型; /. 2、监测质量保证 1、按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等规定，对监测的全过程进行质量保证和控制。 2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收监测内容： 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。 表11 验收监测内容 监测类别; 采样点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 东、西、北厂界; 等效连续A声级; 1次/昼间，监测2天. 备注：监测期间，南厂界为临厂共用墙，不具备监测条件.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表12 监测期间生产运行工况表 监测时间; 设计产能（t/d）; 实际产能（t/d）; 生产运行负荷（%）. 2024.11.20; 0.167; 0.162; 97. 2024.11.21; 0.167; 0.166; 99. 备注：生产负荷由委托方提供。.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 项目噪声监测结果见下表。 表13 噪声监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测时间; 监测结果Leq[dB(A)]; 主要生源. 东厂界; 2024.11.20; 昼间; 56; 机械噪声. 2024.11.21; 昼间; 55; 机械噪声. 西厂界; 2024.11.20; 昼间; 57; 机械噪声. 2024.11.21; 昼间; 57; 机械噪声. 北厂界; 2024.11.20; 昼间; 56; 机械噪声. 2024.11.21; 昼间; 56; 机械噪声. 备注：监测期间，南厂界为临厂共用墙，不具备监测条件. 由监测结果可知，验收监测期间，本项目北厂界噪声监测结果为：昼间55~57dB（A），未超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）的限值要求。 2、总量控制指标 本项目不涉及总量。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表14 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产或者使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 （1）验收监测期间，项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）除实际建设位置在原厂址附近调整外，项目实际建设的性质、规模、生产工艺均与环评及批复一致。 变动情况如下： 根据实际勘查，项目实际建设地点在原厂址附近调整，在原厂址的基础上将北侧空厂房纳入项目建设中，同时调整生产布局，将该空厂房作为生产车间，将原环评中的生产车间调整为厂区内空地。调整后，其周围环境敏感点相对本项目的方位不变，距离变化不大，没有新增环境敏感点，且环评上未设置环境防护距离，因此不属于重大变动。 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （3）验收监测期间，废气污染物排放监测结果： 废气：本项目烘干采取电加热方式，排放气体仅水蒸汽，不会对大气造成污染；投料时，先在搅拌罐内加入足量的水，然后向水中缓慢投料。由于投料量小且淀粉被水湿润不会产生扬尘，故投料期间无粉尘散逸。 废水：本项目少量设备清洗水与生活污水一起经化粪池处理后定期清运肥田，不外排。 噪声：本项目东、西、北厂界昼间噪声值为：东厂界：昼间55~56dB（A），西厂界：昼间57dB（A），北厂界：昼间56dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）的限值要求。 固废：本项目营运期固废主要为原料包装产生的废包装袋。本项目新建1座5m2的一般固废暂存间，对项目固废进行存放。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。废包装袋收集后外售废品收购站。项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产50吨淀粉制品项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  |  | 河南省新乡市凤泉区大块镇陈堡村西6号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 十、农副食品加工业13：20其他农副食品加工139 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □改扩建 □技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 113°50′7.9087″， 35°22′51.6133″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产25吨红薯粉皮、25吨马铃薯粉皮 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产25吨红薯粉皮、25吨马铃薯粉皮 | 环评单位 |  |  | 新乡市环境保护科学设计研究院 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 新乡市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环监[2012]240号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2017.3 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.10 | 排污许可证申领时间 |  |  | 2024.11.5 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 新乡市凤泉区永盛粉业有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市凤泉区永盛粉业有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |  | 92410704MAD38EP12M001Y |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 新乡市凤泉区永盛食品加工厂(个体工商户) |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 | 验收监测时工况 |  |  | 97~99% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 2 | 所占比例（%） |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 2 | 所占比例（%） |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0.8 | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） |  | 0.7 | 固体废物治理（万元） |  | 0.5 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 新乡市凤泉区永盛食品加工厂(个体工商户) |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 92410704MAD38EP12M | 验收时间 |  |  | 2024.11~2024.12 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市凤泉区永盛食品加工厂(个体工商户)                 填表人（签字）：              项目经办人（签字）：