河南恒莱德智能家居有限公司

年产700万套定制五金项目（二期）竣工环境保护验收报告

建设单位：河南恒莱德智能家居有限公司

编制单位：河南恒莱德智能家居有限公司

2024年12月

建设单位法人代表:	刘彦明       （签字）

编制单位法人代表:	刘彦明       （签字）

项 目 负 责 人:  姚光录

填表人：     姚光录

建设单位: 河南恒莱德智能家居有限公司     编制单位: 河南恒莱德智能家居有限公司

电话: 15903060969                     电话: 15903060969

传真:         /                       传真:       /

邮编: 453241                          邮编: 453241

地址: 河南省新乡市延津县产业集聚区   地址: 河南省新乡市延津县产业集聚区

瑞鑫路9号                           瑞鑫路9号

表一

| 建设项目名称 | 年产700万套定制五金项目（二期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南恒莱德智能家居有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路9号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 五金拉篮、功能拉篮、水槽 |  |  |  |  |
| 环评设计生产能力 | 五金拉篮500万套/年、功能拉篮100万套/年、水槽100万套/年、塑料托盘和导轨均为600万套/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 塑料托盘50万套/年（二期） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2022.2 | 开工建设时间 | 2024.1 |  |  |
| 调试时间 | 2024.7.17~2024.11.30 | 验收现场检测时间 | 2024.8.5~2024.8.6 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局延津分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 河南中太联创环保设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 河南中太联创环保设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 3000万 | 环保投资总概算 | 120万 | 比例 | 4% |
| 实际总概算 | 500万 | 实际环保投资 | 22万 | 比例 | 4.4% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9. 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)； 10. 《新乡市恒莱德五金有限公司年产700万套定制五金项目环境影响评价报告表》，河南环科环保技术有限公司，2022.3； 12. 《新乡市恒莱德五金有限公司年产700万套定制五金项目环境影响评价报告表》的批复（延环审[2022]8号），新乡市生态环境局延津分局，2022年3月11日； 13.《河南恒莱德智能家居有限公司年产700万套定制五金项目（二期）竣工验收监测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2024年8月12日，验收检测报告，报告编号：PY2407093。 14、排污单位名称：河南恒莱德智能家居有限公司；排污许可证编号：91410700MA9FL79M87001Q；管理类别：简化管理；有效期：2024年4月18日至2029年4月17日。 15．河南恒莱德智能家居有限公司年产700万套定制五金项目（一期）工程已于2023年12月完成自主验收。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; 有组织; 60mg/m3，排气筒高度≥15m. 厂界; 4mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 有组织; 80mg/m3. 厂界; 2.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

1、地理位置： 本项目选址位于河南省新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路9号，利用现有厂房进行生产，项目占地面积90691m2。 河南恒莱德智能家居有限公司位于河南省新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路9号，本项目四周环境如下：本项目北临大沙河，西边为农田，东边为龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司，南侧隔瑞鑫路为新乡市中邦科技有限公司。项目周围敏感点有：北800m水花堡村。最近的地表水体为北15m的大沙河。根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境及平面布置图见下图： 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图

2、项目分期建设情况见下表： 表2 项目分期建设概况一览表表 序号; 项目; 内容. 项目建设内容; 环评及批复内容; 一期建设内容; 二期建设内容; 三期建设内容. 1; 项目名称; 新乡市恒莱德五金有限公司年产700万套定制五金项目; 新乡市恒莱德五金有限公司年产700万套定制五金项目（一期）; 新乡市恒莱德五金有限公司年产700万套定制五金项目（二期）; 新乡市恒莱德五金有限公司年产700万套定制五金项目（三期）. 2; 建设单位; 新乡市恒莱德五金有限公司; 于2022年变更为河南恒莱德智能家居有限公司; 河南恒莱德智能家居有限公司; 河南恒莱德智能家居有限公司. 3; 产品方案; 五金拉篮500万套/年、功能拉篮100万套/年、水槽100万套/年、塑料托盘和导轨均为600万套/年; 铁质拉篮50万套/年; 塑料托盘50万套/年; 五金拉篮500万套/年、功能拉篮50万套/年、水槽100万套/年、导轨600万套/年、塑料托盘550万套/年. 4; 项目地址; 河南省新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路9号; 河南省新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路9号; 河南省新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路9号; 河南省新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路9号. 5; 占地面积; 90691m2; 90691m2; 90691m2; 90691m2. 6; 总投资（万元）; 3000; 1000; 500; 1500. 7; 劳动制度; 三班制（每班8小时），年工作300天; 三班制（每班8小时），年工作300天; 三班制（每班8小时），年工作300天; 三班制（每班8小时），年工作300天. 8; 定员; 员工800人; 员工80人; /; 员工100人. 9; 生产车间; 共3栋，建筑面积36000m2（利用现有1栋，新建2栋）; 共1栋，利用现有1栋，1层，建筑面积12000m2; 共1栋，利用现有1栋，1层，建筑面积12000m2; 新建2栋，建筑面积24000m2. 10; 仓库; 利用现有，1层，建筑面积12000m2; 利用现有，1层，建筑面积12000m2; 利用现有，1层，建筑面积12000m2; 利用现有，1层，建筑面积12000m2. 11; 办公楼; 共4栋，建筑面积15240m2，新建14400m2，利用现有840m2; 1层，共2栋，建筑面积840m2，利用现有; 1层，共2栋，建筑面积840m2，利用现有; 新建2栋，建筑面积14400m2. 12; 环保工程; 废水; 电解抛光后处理废水; 项目废水经电解抛光废水处理系统（处理工艺为调节+化学反应+砂滤+碳滤+软化+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于生产，新建; /; /; 经电解抛光废水处理系统（处理工艺为调节+化学反应+砂滤+碳滤+软化+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于生产，新建. 综合废水; 生活废水经化粪池处理后和综合废水经废水处理系统（处理工艺为调节+絮凝沉淀+水解酸化+厌氧+接触氧化）处理后排入延津县第二污水处理厂处理，新建; 生活废水经化粪池处理后和综合废水经废水处理系统（处理工艺：调节池+反应池+沉淀池+水解酸化池+厌氧池+接触氧化池+二沉池+MBR）处理后排入延津县第二污水处理厂处理，新建; /; /. 废气; 污水处理站废气; /; 经两级碱液喷淋处理后由15米排气筒排放，新建DA001; /; /. 锅炉燃烧废气; 经低氮燃烧后由8m高排气筒排放，新建; “活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理，尾气由15m高排气筒排放，新建DA005; /; /. 烘干炉天然气燃烧废气; 由15m高排气筒排放，新建; “活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理，尾气由15m高排气筒排放，利用现有治理设施，设施前增加“水喷淋+干式过滤”; /. 热洁炉、固化、注塑工序废气; 经UV光催化氧化+活性炭处理，尾气由15m高排气筒排放，新建. 酸洗废气; 经两级碱液喷淋处理后由15米排气筒排放，新建; 经两级碱液喷淋处理后由15米排气筒排放，新建DA002; /; /. 焊接、切割、打磨抛光工序和喷粉工序废气; 分别经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，新建; 袋式除尘器（2套）处理后由15m高排气筒（2根）排放DA003+DA004; /; /. 噪声治理设施; 厂房密闭隔音，距离衰减等措施; 厂房密闭隔音，距离衰减等措施; 厂房密闭隔音，距离衰减等措施; 厂房密闭隔音，距离衰减等措施. 固废治理设施; 设置一般固废储存间，面积20m2，收集后外售给物资回收部门；危险废物暂存于面积40m2的危废暂存间; 设置一般固废储存间，面积20m2，收集后外售给物资回收部门；危险废物暂存于面积40m2的危废暂存间; /; /. 风险防范措施; 新建，危险化学品仓库设置围堰，事故废水收集池1座（20m3）; /; /; 危险化学品仓库设置围堰，事故废水收集池1座（20m3）. 13; 供 水; 市政供水; 市政供水; 市政供水; 市政供水. 供 电; 电网统一供电; 电网统一供电; 电网统一供电; 电网统一供电. 注：新乡市恒莱德五金有限公司于2022年企业名称变更为河南恒莱德智能家居有限公司，根据《关于企业工商变更登记环境影响评价制度适用问题的复函》(环函[2004]95号)，办理工商变更登记的企业如果只是变更法人代表、企业名称，项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺未发生重大变动的，无须报批或者重新报批建设项目环境影响评价文件。本项目仅涉及企业名称变更，原环评仍有效。本项目进行分期建设，一期年产50万套铁质拉篮生产线已于2023年12月完成自主验收，本次二期仅建设塑料托盘50万套/年生产线，其余为三期建设内容，本次对项目一期热洁炉、固化尾气治理设施“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”提升改造，增加“水喷淋+干式过滤”，本次验收二期注塑废气收集后与一期热洁炉、固化尾气共同引至“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”进行处理后由1根15米高排气筒排放。环评批复治理设施为“UV光催化氧化+活性炭吸附”，本次属于治理设施提升，提高废气处理效率，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。 3、工程主要设备： 表3 塑料托盘设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 分期建设; 变化情况; 变动分析. 本期建设内容; 后期建设内容. 型号; 数量（台/套）; 型号; 数量（台/套）; 型号; 数量（台/套）. 1; 注塑机; 120T-560T; 40; 120T-560T; 3; 120T-560T; 37; /; 分期建设. 2; 挤出机; CJ30-75; 3; /; /; /; 3; /; 分期建设. 3; 混料机; /; /; /; 1; /; /; +1; 增加为辅助设备. 4; 冷干机; /; 10; /; 3; /; 7; /; 分期建设. 注：本项目进行分期建设，一期铁质拉篮50万套/年生产线已于2023年12月完成验收，本次二期仅建设塑料托盘50万套/年生产线，其余为三期建设内容，新增的1台混料机为辅助设备，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。设备设施变动不改变原产能，不增加污染物排放种类及数量。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。 4、本项目（二期）原辅材料消耗量见下表： 表4 塑料托盘生产原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原材料名称; 环评批复用量t/a; 调试期间使用量t/a; 一致性. 1; PP; 1000t/a; 83t/a; 项目分期建设，本次验收仅对年产50万套塑料托盘进行验收. 2; ABS; 400t/a; 0.

5、生产工艺流程示意图如下： 本次仅对塑料托盘进行验收。本项目环评批复和验收生产工艺流程基本一致，项目具体的工艺流程及产污环节图。 塑料托盘生产工艺 注：G：废气S：固废；N：噪声 图2 塑料托盘工艺流程图及产污环节 项目工艺流程描述如下： 注塑成型：将不同颜色的PP塑料颗粒经人工按照所需比例投料至混料机，项目原料均为大颗粒状，同时混料机在运行时为加盖密闭，因此投料和混料工序不会产生粉尘。 混料后经真空吸料器至注塑机注塑成型，物料通过电加热175℃左右呈熔融状态，然后在强压力下快速注入闭合模具内，通过一定时间和压力保持，固化成型，通过自然冷却后即为产品拉篮配套塑料配件。此过程塑料颗粒熔融注塑过程会产生少量有机废气，同时会产生边角料和噪声。 6、本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表： 表5 项目营运期产污环节一览表 类别; 污染源名称; 污染物名称; 污染防治措施. 废气; 注塑工序; 非甲烷总烃; 密闭负压收集经“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”治理后由15m排气筒排放. 固废; 生产过程; 边角料、废包装袋; 收集后出售. 噪声; 生产过程; 噪声; 厂房密闭隔音，距离衰减.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出厂界噪声检测点位） 1、废气 本次验收有组织废气主要为注塑过程产生的有机废气。 对注塑机加热装置密闭负压收集产生的有机废气与一期验收的铁质拉篮生产线产生的固化废气共同引至1套“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理后经15m高排气筒排放。 图3 废气治理流程示意图 2、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)的标准要求。 图4 噪声治理流程示意图 3、固废 本项目营运期一般固废主要为边角料、废包装袋；危险废物主要为废气治理设施产生的废催化剂、废活性炭。 边角料、废包装袋为一般固废，集中收集至一般固废暂存间暂存，项目已建一般固废暂存间1座（20m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，边角料、废包装袋收集至一般固废暂存间暂存后定期外售。 废气治理设施产生的废催化剂、废活性炭为危险废物，项目已建危废暂存间1座（40m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，收集至危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。 图5 固废治理流程示意图 4、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表6 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废气; 注塑废气; 非甲烷总烃; 经UV光催化氧化+活性炭处理，尾气由15m高排气筒排放; 10; 密闭负压收集后经一期建成“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”后由15m排气筒排放（并对项目一期热洁炉、固化尾气治理设施“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”提升改造，增加“水喷淋+干式过滤”，改造后为“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”）; 15. 噪声; 注塑机、风机等设备; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 5; 基础减振、厂房隔声; 7. 固废; 生产; 废包装袋; 一般固废暂存间1座（20m2）; 3; 依托一期，一般固废暂存间1座（40m2）; /. 注塑; 边角料. 废气治理设施; 废催化剂; 危废暂存间1座（40m2）; 7; 依托一期，危废暂存间1座（40m2）; /. 废活性炭. 土壤及地下水污染防治措施; 评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面进行污染防治措施。; /; /; /. 环境风险防范措施; 健全安全管理制度，人员专业培训。原料贮存区域四周建设防泄漏围堰，发生火灾事故后立即采取紧急工程措施，防止火灾扩大，并对受伤人员救护和疏散人员撤离，并报告上级管理部门，同时向消防系统报警。在火灾尚未扩大至不可控制之前应使用移动式灭火器扑灭初期火灾或控制火源等。; /; /; /. 其他环境管理要求; 本项目应按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统。; /; /; /. 合计; /; 25; /; 22. 5、厂区平面布置及监测点位图 图10 本项目厂区平面及检测点位图

6、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下筒称《通知》的对比分析： 表7 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 由上表可知，本项目进行分期建设，一期年产50万套铁质拉篮生产线已于2023年12月完成自主验收，本次二期仅建设塑料托盘50万套/年生产线，其余为三期建设内容，新增的1台混料机为辅助设备，并对项目一期热洁炉、固化尾气治理设施“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”提升改造，增加“水喷淋+干式过滤”，改造后为“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”，本次验收二期注塑废气收集后与一期热洁炉、固化尾气共同引至“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”进行处理后由1根15米高排气筒排放。环评批复治理设施为“UV光催化氧化+活性炭吸附”，本次属于治理设施提升，提高废气处理效率，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 本次验收项目，注塑机产生的有机废气经密闭负压收集后与一期验收的铁质拉篮生产线产生的固化废气共同引至一期建成的1套“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理后经15m高排气筒排放。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： A、环境影响报告表主要结论 新乡市恒莱德五金有限公司年产700万套定制五金项目，符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。从环境保护角度，该项目可行。 B、审批部门的决定 审批意见： 延环审[2022]8号 新乡市生态环境局延津分局 关于《新乡市恒莱德五金有限公司年产700万套定制五金项目环境影响报告表》的批复 新乡市恒莱德五金有限公司： 你公司上报的由河南环科环保技术有限公司环评工程师王林浩主持编制完成的《新乡市恒莱德五金有限公司年产700万套定制五金项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在我县政府网站公示期满，根据环评结论，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经局委班子会研究、环审委审核决定通过后，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，在项目建设过程中，你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评中提出的各项污染防治措施，重点按照新乡市大气污染防治相关要求。 （二）项目营运期，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：锅炉经低氮燃烧后废气由8米高排气简排放须满足《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)中烟尘5mg/m3、SO210mg/m3、NOx30mg/m3的限值要求；焊接、切割、打磨抛光工序粉尘经集气罩收集由袋式除尘器处理后经15m高排气简排放，喷粉工序粉尘经负压抽风收集由袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，焊接、切割、打磨抛光、喷粉工序粉尘均须满足《大气污染物综合排放标准》(GB3096-1996)表2二级标准中颗粒物最高允许排放速率为3.5kg/h(15m排气筒)和新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度为10mg/ m3限值要求；烘干炉用低氮燃烧，燃烧废气经集气罩收集由15m排气简排放，热洁炉、固化炉燃烧废气采用低氮燃烧后和经集气罩收集的注塑机废气经UV光氧催化+活性炭吸附治理由15m排气简排放，天然气燃烧废气须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1中其他炉密：SO2200mg/m3、NOx300mg/m3和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3，有机废气须满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB41/1951-2020)中非甲烷总经有组织50mg/ m3、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5(苯乙烯20mg/m³、丙烯腈0.5mg/m3、1,3-丁二烯1.0mg/m3)的限值要求；电解抛光、除锈工序硫酸雾采用“顶吸+侧边抽风”收集经“两级碱液喷淋”处理后由15m 排气简排放，须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准(15m高排气简最高允许排放浓度和排放速率：硫酸雾45mg/m3和1.5kg/h)要求。无组织废气经车间密闭加强无组织废气收集，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物无组织排放监控点浓度限值0.5mg/m3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中表面涂装行业厂界处非甲烷总烃排放浓度2.0mg/m3、车间边界处非甲烷总烃排放浓度4.0mg/m3、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准(硫酸雾周界外浓度最高点1.2mg/m3)的标准要求。 2、废水：电解抛光后处理废水和反冲洗废水经厂区污水处理站(处理工艺为 pH调节+化学沉淀+砂滤+碳滤+软化+超滤+反渗透+蒸发)处理后回用，不外排；生活废水经化粪池处理后和综合废水经厂区污水处理站(处理工艺为调节+混凝沉淀+水解酸化+厌氧+接触氧化)处理后，排入延津县第二污水处理厂进一步处理，能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准和延津县第二污水处理厂收水标准要求。 3、噪声：对高噪声设备采取减震、隔音等降噪措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。危险废物收集后委托有资质单位进行安全处置，避免对环境造成二次污染。 四、按照国家、省、市有关规定安装污染物在线检测及监控设备、用电量在线监控装置、视频监控装置，并按要求与环保部门联网。 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，建成后须按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。建设项目投入生产后，相关环保措施、设施与主体工程应同时投运，建设单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，确保各项污染物达标排放。 六、本批复自下达之日起，五年内有效。在项目建设过程中，如项目性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动，必须重新进行环境影响评价，并报环保行政主管部门审批。 七、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 新乡市生态环境局延津分局 2022年3月11日 3、本项目落实环评及批复情况 表8 本项目落实环评及批复情况 新乡市生态环境局延津分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。; 本项目进行分期建设，一期铁质拉篮50万套/年生产线已于2023年12月完成验收，本次二期仅建设塑料托盘50万套/年生产线，其余为三期建设内容。. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，在项目建设过程中，你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评中提出的各项污染防治措施，重点按照新乡市大气污染防治相关要求。; 已落实. （二）项目营运期，外排污染物应满足以下要求：; 1、废气：锅炉经低氮燃烧后废气由8米高排气简排放须满足《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)中烟尘5mg/m3、SO210mg/m3、NOx30mg/m3的限值要求；焊接、切割、打磨抛光工序粉尘经集气罩收集由袋式除尘器处理后经15m高排气简排放，喷粉工序粉尘经负压抽风收集由袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，焊接、切割、打磨抛光、喷粉工序粉尘均须满足《大气污染物综合排放标准》(GB3096-1996)表2二级标准中颗粒物最高允许排放速率为3.5kg/h(15m排气筒)和新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度为10mg/ m3限值要求；烘干炉用低氮燃烧，燃烧废气经集气罩收集由15m排气简排放，热洁炉、固化炉燃烧废气采用低氮燃烧后和经集气罩收集的注塑机废气经UV光氧催化+活性炭吸附治理由15m排气简排放，天然气燃烧废气须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1中其他炉密：SO2200mg/m3、NOx300mg/m3和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3，有机废气须满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB41/1951-2020)中非甲烷总经有组织50mg/ m3、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5(苯乙烯20mg/m3、丙烯腈0.5mg/m3、1,3-丁二烯1.0mg/m3)的限值要求；电解抛光、除锈工序硫酸雾采用“顶吸+侧边抽风”收集经“两级碱液喷淋”处理后由15m排气简排放，须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准(15m高排气简最高允许排放浓度和排放速率：硫酸雾45mg/m3和1.5kg/h)要求。无组织废气经车间密闭加强无组织废气收集，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物无组织排放监控点浓度限值0.5mg/m3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中表面涂装行业厂界处非甲烷总烃排放浓度2.0mg/m3、车间边界处非甲烷总烃排放浓度4.0mg/m3、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准(硫酸雾周界外浓度最高点1.2mg/m3)的标准要求。; 本项目进行分期建设，一期铁质拉篮50万套/年生产线已于2023年12月完成验收，本次二期仅建设塑料托盘50万套/年生产线，其余为三期建设内容。 根据验收监测报告可知，验收检测期间，本项目注塑废气经负压收集后于一期固化尾气共同引至“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理后经1根l5m高排气筒排放。排气筒出口非甲烷总烃排放浓度为3.49~3.69mg/m3，排放速率为0.0286~0.0306kg/h，去除效率为91%~92%，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值有组织非甲烷总烃排放浓度60mg/m3的标准限值；同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）其他行业有机废气排放口有组织非甲烷总烃排放浓度80mg/m3，去除率≥70%的标准限值。 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：非甲烷总烃0.36~0.84mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9-企业边界大气污染物浓度值限值非甲烷总烃4.0mg/m3的限制要求，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃厂界外浓度限值排放2.0mg/m3的限制要求。. 2、废水：电解抛光后处理废水和反冲洗废水经厂区污水处理站(处理工艺为 pH调节+化学沉淀+砂滤+碳滤+软化+超滤+反渗透+蒸发)处理后回用，不外排；生活废水经化粪池处理后和综合废水经厂区污水处理站(处理工艺为调节+混凝沉淀+水解酸化+厌氧+接触氧化)处理后，排入延津县第二污水处理厂进一步处理，能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准和延津县第二污水处理厂收水标准要求。; 已落实. 3、噪声：对高噪声设备采取减震、隔音等降噪措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。; 已落实. 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。危险废物收集后委托有资质单位进行安全处置，避免对环境造成二次污染。; 已落实. 四、按照国家、省、市有关规定安装污染物在线检测及监控设备、用电量在线监控装置、视频监控装置，并按要求与环保部门联网。; 已落实. 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，建成后须按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。建设项目投入生产后，相关环保措施、设施与主体工程应同时投运，建设单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，确保各项污染物达标排放。; 已落实. 六、本批复自下达之日起，五年内有效。在项目建设过程中，如项目性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动，必须重新进行环境影响评价，并报环保行政主管部门审批。; 已落实. 七、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 营运期废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号），相关排放限值要求，具体标准值见下表。 表9 废气污染物排放标准 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; 有组织; 60mg/m3，排气筒高度≥15m. 厂界; 4mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 有组织; 80mg/m3. 厂界; 2.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60. 夜间; 50. 2、总量控制指标 本项目属于新建项目，本项目建成后全厂污染物环评批复允许排放量为本项目污染物总量控制指标为COD1.1307t/a，NH3-N0.0565t/a，TP0.0113t/a，TN0.0678t/a，SO20.1990t/a，NOX1.4931t/a，颗粒物0.4902t/a，非甲烷总烃0.2391t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表11 检测分析方法及检测仪器一览表 检测类别; 项目; 检测分析方法名称及来源; 检测分析仪器及型号; 检出限. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC112N; 0.07mg/m3 (以碳计). 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC112N; 0.07mg/m3 (以碳计). 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688/2级; /. 4、检测质量控制与质量保证 1）.按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HI/T55-2000)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 2）.样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 3）.监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 4）.监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表12 验收检测内容一览表 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; 废气治理设施进口、排气筒出口; 非甲烷总烃; 3次/天，监测2天. 无组织废气; 上风向1# 下风向2# 下风向3# 下风向4#; 非甲烷总烃; 3次/天，监测2天. 噪声; 南、西、北厂界外 1m处; 连续等效 A 声级; 1 次/昼夜间， 监测2天.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2024.8.5; 塑料托盘; 1666套/天; 1616套/天; 97%. 2024. 8.6; 塑料托盘; 1666套/天; 1633套/天; 98%. 备注：生产负荷由河南恒莱德智能家居有限公司提供。.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 根据本项目工艺流程可知，项目有组织废气为非甲烷总烃。厂界外浓度限值废气为非甲烷总烃。 项目废气有组织排放检测结果见下表。 表14 废气有组织排放检测结果表 检测点位; 废气治理设施进口. 采样时间; 2024.8.05. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 6157; 6463; 6469. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 51.3; 52.7; 50.6. 排放速率（kg/h）; 0.316; 0.341; 0.327. 检测点位; 排气筒出口. 采样时间; 2024.8.05. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 8228; 8463; 8333. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 3.49; 3.55; 3.59. 排放速率（kg/h）; 2.87×10-2; 3.00×10-2; 2.99×10-2. 去除效率（%）; 91; 91; 91. 检测点位; 废气治理设施进口. 采样时间; 2024.8.06. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 6467; 6469; 6679. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 54.2; 53.7; 52.2. 排放速率（kg/h）; 0.351; 0.347; 0.349. 检测点位; 排气筒出口. 采样时间; 2024.8.06. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 8298; 8286; 8140. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 3.62; 3.69; 3.51. 排放速率（kg/h）; 3.00×10-2; 3.06×10-2; 2.86×10-2. 去除效率（%）; 91; 91; 92. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 检测项目; 标准限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60. 本项目注塑废气经负压收集后于一期固化尾气共同引至“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理后经1根l5m高排气筒排放。排气筒出口非甲烷总烃排放浓度为3.49~3.69mg/m3，排放速率为0.0286~0.0306kg/h，去除效率为91%~92%，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值有组织非甲烷总烃排放浓度60mg/m3的标准限值；同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）其他行业有机废气排放口有组织非甲烷总烃排放浓度80mg/m3，去除率≥70%的标准限值。 表15 废气无组织检测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.8.05. 第1次; 第2次; 第3次. 上风向1#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.36; 0.42; 0.48. 下风向2#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.56; 0.58; 0.60. 下风向3#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.62; 0.71; 0.66. 下风向4#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.70; 0.73; 0.84. 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.8.06. 第1次; 第2次; 第3次. 上风向1#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.37; 0.46; 0.44. 下风向2#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.52; 0.59; 0.64. 下风向3#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.62; 0.71; 0.65. 下风向4#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.82; 0.80; 0.78. 豫环攻坚办〔2017〕162关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知. 检测项目; 标准限值mg/m3. 非甲烷总烃; 2.0. 气象参数记录表. 检测日期; 频次; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 气温（℃）; 天气情况; 风向. 2024.08.05; 第1次; 100.7; 1.5; 29.8; 多云; 东南. 第2次; 100.7; 1.7; 31.4; 多云; 东南. 第3次; 100.6; 1.4; 33.3; 多云; 东南. 2024.08.06; 第1次; 100.7; 1.2; 30.4; 多云; 东南. 第2次; 100.6; 1.3; 32.2; 多云; 东南. 第3次; 100.6; 1.3; 33.8; 多云; 东南. 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：非甲烷总烃0.36~0.84mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9-企业边界大气污染物浓度值限值非甲烷总烃4.0mg/m3的限制要求，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃厂界外浓度限值排放2.0mg/m3的限制要求。 （2）噪声检测结果与评价 表16 噪声检测结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果 Leq[dB(A)]; 主要声源. 南厂界; 2024.08.05; 昼间; 57; 机械噪声. 夜间; 46; 机械噪声. 2024.08.06; 昼间; 57; 机械噪声. 夜间; 45; 机械噪声. 西厂界; 2024.08.05; 昼间; 57; 机械噪声. 夜间; 45; 机械噪声. 2024.08.06; 昼间; 59; 机械噪声. 夜间; 45; 机械噪声. 北厂界; 2024.08.05; 昼间; 58; 机械噪声. 夜间; 46; 机械噪声. 2024.08.06; 昼间; 56; 机械噪声. 夜间; 44; 机械噪声. 备注：监测期间，东厂界为临厂共用墙不具备监测条件. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 检测项目; 标准限值dB(A). 昼间; 60. 夜间; 50. 由检测结果可知：本项目北、西、南厂界昼间噪声值为56~59dB(A)，夜间噪声值为44~46dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)，夜间50dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 本项目年工作300天，三班制，每班8小时，注塑工序工作时间为1200h/a。 验收监测期间，注塑废气经负压收集后于一期固化尾气共同引至“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理后经1根l5m高排气筒排放。排气筒出口非甲烷总烃排放浓度为3.49~3.69mg/m3，排放速率为0.0286~0.0306kg/h，去除效率为91%~92%。 经计算非甲烷总烃有组织排放最大排放量为0.0367t/a，验收监测时生产线最小工况为97%，经计算非甲烷总烃最大排放量为0.0378t/a，小于环评批复量非甲烷总烃0.2391t/a。 表17 本项目废气污染物总量控制指标 废气类型; 排气筒; 污染物; 最大排放速率(kg/h); 工作时间(h/a); 核算排放量（t/a）; 验收工况(%); 排放总量（t/a）; 允许排放量（t/a）. 注塑废气; DA001; 非甲烷总烃; 0.0306; 1200; 0.0367; 97%; 0.0378; 0.2391. 由上表可知，本次项目验收期间各项污染物排放总量满足环评批复分期建设允许排放量。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下筒称（暂行办法）对比分析 表18 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于排污许可简化管理，已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期验收项目，分期建设、使用的环境保护设施处理能力能够满足该项目主体工程整体需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③验收检测期间，本项目注塑废气经负压收集后于一期固化尾气共同引至“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理后经1根l5m高排气筒排放。排气筒出口非甲烷总烃排放浓度为3.49~3.69mg/m3，排放速率为0.0286~0.0306kg/h，去除效率为91%~92%，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值有组织非甲烷总烃排放浓度60mg/m3的标准限值；同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）其他行业有机废气排放口有组织非甲烷总烃排放浓度80mg/m3，去除率≥70%的标准限值。 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：非甲烷总烃0.36~0.84mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9-企业边界大气污染物浓度值限值非甲烷总烃4.0mg/m3的限制要求，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃厂界外浓度限值排放2.0mg/m3的限制要求。 ④验收检测期间，东厂界为临厂共用墙不具备监测条件，由检测结果可知：本项目北、西、南厂界昼间噪声值为56~59dB(A)，夜间噪声值为44~46dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)，夜间50dB(A)的限值要求。 ⑤本项目营运期一般固废主要为边角料、废包装袋；危险废物主要为废气治理设施产生的废催化剂、废活性炭。 边角料、废包装袋为一般固废，集中收集至一般固废暂存间暂存，项目已建一般固废暂存间1座（20m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，边角料、废包装袋收集至一般固废暂存间暂存后定期外售。 废气治理设施产生的废催化剂、废活性炭为危险废物，项目已建危废暂存间1座（40m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，收集至危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑥验收检测期间，本项目污染物最大排放量为非甲烷总烃0.0378t/a，能够满足环评批复量非甲烷总烃0.2391t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 年产700万套定制五金项目（二期） |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2112-410726-04-01-464667 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路9号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3382金属制餐具和器皿制造和C2926塑料包装箱及容器制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E114.0955 ° N35.30039 ° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 五金拉篮500万套/年、功能拉篮100万套/年、水槽100万套/年、塑料托盘和导轨均为600万套/年 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 塑料托盘50万套/年（二期） |  | 环评单位 |  | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局延津分局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 延环审[2022]8号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024.1 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.4.5 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.4.18 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河南中太联创环保设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南中太联创环保设备有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410700MA9FL79M87001Q |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南恒莱德智能家居有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 97%~98% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 120 |  | 所占比例（%） |  | 4% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 500万元 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 22 |  | 所占比例（%） |  | 4.4% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 15 |  | 噪声治理（万元） |  | 7 | 固体废物治理(万元) |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南恒莱德智能家居有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410700MA9FL79M87 |  | 验收时间 |  | 2024年12月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9)* | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨） | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氨 氮 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | TP | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | TN | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废 气 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | VOCS | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0378 | 0.2391 | / | 0.0378 | 0.2391 | / |  |  | +0.0378 |  |
|  | 颗粒物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氮氧化物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 硫酸雾 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业固体废物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |

填表单位（盖章）：河南恒莱德智能家居有限公司            填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：