卫辉市晨铭塑料制品有限公司编织袋生产线升级改造项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：卫辉市晨铭塑料制品有限公司

编制单位：卫辉市晨铭塑料制品有限公司

2024年12月

建设单位法人代表:            （签字）

编制单位法人代表:             （签字）

项目负责人: 潘爱臣

填表人: 潘爱臣

建设单位: 卫辉市晨铭塑料制品有限公司   编制单位: 卫辉市晨铭塑料制品有限公司

电话:    18568706000                  电话:    18568706000

传真:         /                       传真:       /

邮编:    453100                       邮编:    453100

地址: 新乡市卫辉市唐庄镇产业集聚区                地址: 河南省新乡市新乡县翟坡镇

健康饮品产业园标准化厂房8号厂房            健康饮品产业园标准化厂房8号厂房

表一

| 建设项目名称 | 卫辉市晨铭塑料制品有限公司编织袋生产线升级改造项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 卫辉市晨铭塑料制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市卫辉市唐庄镇产业集聚区健康饮品产业园标准化厂房8号厂房 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 编织袋 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 4000万条/年（自行裁切、缝底） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 一期：4000万条/年（其中2000万条自行裁切、缝底，2000万条外协） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.6 | 开工建设时间 | 2024.7 |  |  |
| 调试时间 | 2024.9-11 | 验收现场 监测时间 | 2024.11.28~2024.11.29 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 卫辉市晨铭塑料制品有限公司 | 环保设施 施工单位 | 卫辉市晨铭塑料制品有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 200 | 环保投资总概算 | 5 | 比例 | 2.5% |
| 实际总概算 | 100（一期） | 环保投资 | 2.5（一期） | 比例 | 2.5% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）； 10.《卫辉市晨铭塑料制品有限公司编织袋生产线升级改造项目环境影响报告表》河南环科环保技术有限公司，2024.6； 11.《卫辉市晨铭塑料制品有限公司编织袋生产线升级改造项目环境影响报告表》的批复（卫环监[2024]13号文），新乡市生态环境局卫辉分局，2024.7.11； 12.《卫辉市晨铭塑料制品有限公司编织袋生产线升级改造项目监测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，PY2410082，2024.12.3 13.排污单位名称：卫辉市晨铭塑料制品有限公司；管理分类：排污登记；登记编号：91410781MACNWRFN1K001X；有效期：2024年7月19日至2029年7月18日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染类别; 执行标准; 级(类)别; 污染因子; 标准限值. 大气污染物; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）; 表5; 非甲烷总烃; 有组织; 60mg/m3. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 表1; 非甲烷总烃; 有组织 （15m高排气筒）; 40mg/m3、 1kg/h. 无组织; 0.08mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 附件2; 非甲烷总烃; 工业企业边界; 2.0mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》; 塑料制品; 非甲烷总烃; 10mg/m3. 固体废物; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求. |

表二

工程建设内容： 1、地理位置及平面布置 项目位于新乡市卫辉市唐庄镇产业集聚区健康饮品产业园标准化厂房8号厂房，利用现有厂房进行生产，项目四周环境为：北侧为园区道路，临路为新乡乐达佑湖食品有限公司，西侧为绿地，南侧为园区道路，临路为卫辉市佳乐美数码科技有限公司，东侧为河南省誉鑫弘博家具有限公司。距项目较近的敏感点为西侧170m外的索屯村。 根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境示意图下图。 图1 项目环评周边环境示意图 2、建设项目情况 表2 项目分期建设内容一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 分期建设情况. 名称; 建设内容; 一期内容; 二期内容. 1; 产品产能; 编织袋; 4000万条/年; 4000万条/年（其中2000万条自行裁切、缝底，2000万条外协）; 2000万条外协转为自行裁切、缝底. 2; 占地面积; 1000m2；（利用现有）; 1000m2；（利用现有）; 1000m2；（利用现有）. 3; 职工人数; 不新增定员; 不新增定员; 不新增定员. 4; 项目投资; 200万元; 100万元; 100万元. 5; 主体工程; 生产车间; 1000m2；（利用现有）; 1000m2；（利用现有）; 1000m2；（利用现有）. 6; 辅助工程; 办公室; 56m2；（利用现有）; 56m2；（利用现有）; 56m2；（利用现有）. 7; 公用工程; 水; 市政供水; 市政供水; 市政供水. 电; 市政供电; 市政供电; 市政供电. 8; 环保工程; 废气; 密闭负压收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m排气筒DA001排放（利用现有）; 密闭负压收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m排气筒DA001排放（利用现有）; 密闭负压收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m排气筒DA001排放（利用现有）. 固体废物处置; 一般固废; 一般固废暂存间1座（2m2）（利用现有）; 一般固废暂存间1座（2m2）（利用现有）; 一般固废暂存间1座（2m2）（利用现有）. 噪声防治; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振; 厂房隔声、基础减振; 厂房隔声、基础减振. 9; 生产设备; 设备名称; 型号; 数量; 设备名称; 型号; 数量; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 柔板印刷机; KWRB; 1台; 柔板印刷机; KWRB; 1台; /; /; /; 利用现有. 裁切缝一体机; SJQFC; 4台; 裁切缝一体机; SJQFC; 2台; 裁切缝一体机; SJQFC; 2台. 空压机; XBF-22V; 2台; 空压机; XBF-22V; 2台; /; /; /. 表3 本期工程基本概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容（一期）; 分期建设内容（一期）; 一致性. 1; 建设内容; 生产车间; 1000m2；（利用现有）; 生产车间; 1000m2；（利用现有）; 一致. 办公室; 56m2；（利用现有）; 办公室; 56m2；（利用现有）; 一致. 2; 建设单位; 卫辉市晨铭塑料制品有限公司; 卫辉市晨铭塑料制品有限公司; 一致. 3; 产品方案; 4000万条/年（其中2000万条自行裁切、缝底，2000万条外协）; 4000万条/年（其中2000万条自行裁切、缝底，2000万条外协）; 一致. 4; 项目选址; 新乡市卫辉市唐庄镇产业集聚区健康饮品产业园标准化厂房8号厂房; 新乡市卫辉市唐庄镇产业集聚区健康饮品产业园标准化厂房8号厂房; 一致. 5; 占地面积; 1000平方米; 1000平方米; 一致. 6; 职工人数; 不新增定员; 不新增定员; 一致. 7; 劳动制度; 年工作日300天，8小时制，单班; 年工作日300天，8小时制，单班; 一致. 8; 项目投资; 100万; 100万; 一致. - 该项目主要组成情况见下表： 表4 项目主要组成情况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容（一期）; 实际建设内容（一期）; 一致性. 1; 主体工程; 生产车间; 1000m2；（利用现有）; 生产车间; 1000m2；（利用现有）; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 56m2；（利用现有）; 办公室; 56m2；（利用现有）; 一致. 4; 公用工程; 水; 市政供水; 市政供水; 一致. 电; 市政供电; 市政供电; 一致. 5; 环保工程; 废气; 密闭负压收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m排气筒DA001排放（利用现有）; 密闭负压收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m排气筒DA001排放（利用现有）; 一致. 固体废物处置; 一般固废; 一般固废暂存间1座（2m2）（利用现有）; 一般固废暂存间1座（2m2）（利用现有）; 一致. 噪声防治; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振; 厂房隔声、基础减振; 一致. 4、工程主要设备： 表5 本期项目设备一览表 序号; 环评及批复内容（一期）; 实际建设内容（一期）; 一致性. 设备名称; 型号; 数量; 设备名称; 型号; 数量. 1; 柔板印刷机; KWRB; 1台; 柔板印刷机; KWRB; 1台; 一致. 2; 裁切缝一体机; SJQFC; 2台; 裁切缝一体机; SJQFC; 2台; 一致. 3; 空压机; XBF-22V; 2台; 空压机; XBF-22V; 2台; 一致. 5、原辅材料及资（能）源消耗： 表6 原辅材料及资（能）源消耗一览表 序号; 原料名称; 环评及批复年用量（一期）; 实际年使用量（一期）; 一致性. 3; 编织袋布卷; 3780吨/年; 3780吨/年; 一致. 4; 水性油墨; 0.9吨/年; 0.9吨/年; 一致. 5; 缝线; 3吨/年; 3吨/年; 一致. 6; 水; 153m3/年; 153m3/年; 一致. 7; 电; 3.5万kW·h/a; 3.5万kW·h/a; 一致. 注：按照环评产能进行折算 6、主要工艺流程及产污环节 本项目为改建项目，仅裁切、缝底工序由外协改为自行完成，一期实际建设工艺与原环评一致，仅由于设备产能问题，裁切、缝底工序未全部改为自行完成，部分仍未外协。 本项目实际建设生产工艺流程图如下： 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 图2 生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程说明如下: （1）调配：本项目所使用的水性油墨稀释剂为水，外购油墨运至厂区后，采用新鲜水及印辊和油墨槽清洗废水（本项目所用印刷机每个印辊和油墨槽仅使用同种颜色油墨，故清洗废水可用于下次调配油墨用水）进行稀释，稀释比例为10：1。 （2）印刷：将外购的编织袋布卷安装于自动印刷机上，采用调配好的水性油墨进行印刷。此工序印刷过程中会产生有机废气，设备运行会产生噪声。 （3）裁切、缝底：将印刷好的编织袋布卷送至裁切缝一体机，首先裁切成单个袋体（裁切温度150℃），随后采用缝线缝制袋底。此工序裁切过程中会产生有机废气，设备运行会产生噪声。部分外协。 （4）成品入库：经检验合格的编织袋即为成品，送入仓库暂存待售。 上述印刷、裁切、缝底过程中会产生废边角料（包含不合格产品）。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表7 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 编织袋裁切废气; 非甲烷总烃; 密闭负压收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m排气筒DA001排放. 噪声; 裁切缝一体机; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 印刷、裁切、缝底工序; 废边角料; 一般固废暂存间暂存，定期外售.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目不新增外排废水。 2、废气 本项目废气主要来源于编织袋裁切工序产生的非甲烷总烃废气。 裁切缝一体机进行密闭，对非甲烷总烃废气进行负压收集，引入现有“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后通过15m排气筒DA001排放。 图3 废气治理流程示意图 3、噪声 噪声经基础减振、厂房隔声后等，厂界噪声能够满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）的标准要求。 图4 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期一般固废主要为：主要为裁切、缝底过程中产生的废边角料。 本项目利用现有1座占地面积为2m2的一般固废暂存间对项目固废实现分类存放。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。裁切、缝底过程中产生的废边角料统一收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售。 项目固废经上述措施处理后，不会对环境产生影响。 图5 固废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表8 项目环保治理设施一览表 污染因素; 环评批复（一期）; 实际建设（一期）. 污染物; 防治措施内容、数量; 投资 （万元）; 污染物; 防治措施内容、数量; 投资 （万元）. 废气; 裁切; 非甲烷总烃; 密闭负压收集（新建）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m排气筒DA001排放（利用现有）; 1.8; 裁切; 非甲烷总烃; 密闭负压收集（新建）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m排气筒DA001排放（利用现有）; 1.8. 噪声; 设备噪声; 基础减振; 0.7; 设备噪声; 基础减振; 0.7. 固废; 一般固废; 废边角料; 一般固废暂存间1座（利用现有）; 0; 一般固废; 废边角料; 一般固废暂存间1座; 0. 合计; /; 2.5; /; 2.5. 本项目实际建设环保投资与环评批复一致。 6、厂区平面布置及监测点位图： 图8 本项目废气、噪声监测点位 7、项目变动情况 本项目分期建设后，一期实际建设设备、治理措施与环评和批复完全一致，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施均未发生变化。 本项目实际建设情况与《污染影响类 建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表9 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不涉及; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或6储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不涉及; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; （1）产品品种：项目实际生产的产品与环评及排污许可证一致； （2）工艺变动：项目实际生产工艺与环评及排污许可证一致； （3）原料变动：项目实际生产过程中使用原料与环评及排污许可证一致。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不涉及; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不涉及; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不涉及; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不涉及; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 卫辉市晨铭塑料制品有限公司编织袋生产线升级改造项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南环科环保技术有限公司 2024.6

2、审批部门的决定 审批意见: 卫环监[2024]13号 新乡市生态环境局卫辉分局关于 《卫辉市晨铭塑料制品有限公司编织袋生产 线升级改造项目环境影响报告表》的批复 卫辉市晨铭塑料制品有限公司： 你单位上报的由河南环科环保技术有限公司编制的《卫辉市晨铭塑料制品有限公司编织袋生产线升级改造项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》) 收悉。该项目环评审批事项已在我市政府网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模和环境保护对策措施建设。 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，确保各项污染物达标排放。 (一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物，采取相应的防治措施。 (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：项目裁切工序废气采用密闭负压收集后引入现有“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后通过15m排气筒DA001排放。 非甲烷总烃废气须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)表5特别排放限值非甲烷总烃排放浓60mg/m3(15m排气筒)、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3和最高允许排放速率1.0kg/h的要求以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织非甲烷总烃排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 项目无组织非甲烷总烃排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中企业边界浓度 4.0mg/m3的限值要求，同时须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界 2mg/m3的限值要求。 2、废水：项目不新增外排废水。 3、噪声：项目高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等有效降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类(昼间 60dB(A)，夜间50dB(A))标准要求。 4、固废：项目一般固废主要为裁切、缝底过程中产生的废边角料，集中收集在一般固废间暂存后定期外售。一般固废暂存问设置须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。 四、按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。 五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 六、项目在启动生产设施或者实际排污之前需办理排污许可事项。然后按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 七、本批复有效期为 5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响评价文件应报我局重新审核。如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。 新乡市生态环境局卫辉分局 2024年7月11日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局卫辉分局对本项目环评批复情况; 落实 情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模和环境保护对策措施建设。; 已落实. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. (一)依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染物采取相应的防治措施。; 已落实. (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废气：项目裁切工序废气采用密闭负压收集后引入现有“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后通过15m排气筒DA001排放。 非甲烷总烃废气须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)表5特别排放限值非甲烷总烃排放浓 60mg/m3(15m排气筒)、《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020）表1非甲烷总烃最高允许排放浓度 40mg/m3和最高允许排放速率1.0kg/h的要求以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织非甲烷总烃排放浓度不高于 10mg/m3的限值要求。 项目无组织非甲烷总烃排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中企业边界浓度 4.0mg/m3的限值要求，同时须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界 2mg/m3的限值要求。; 已落实. 2、废水：项目不新增外排废水。; 已落实. 3、噪声：高噪声设备采取基础减振、厂房隔音及距离衰减等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准限值要求。; 已落实. 4、固度：项目一般固废主要为裁切、缝底过程中产生的废边角料，集中收集在一般固废间暂存后定期外售。一般固废暂存问设置须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。; 已落实. 四、按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。; 已落实. 五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。; 已落实. 六、项目在启动生产设施或者实际排污之前需办理排污许可事项。然后按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。; 已落实. 七、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、分析方法及检测使用仪器 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表11 检测方法及检测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测分析方法名称及来源; 检测分析仪器及型号; 检出限. 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017; 气相色谱仪GC112N; 0.07mg/m3 （以碳计）. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ604-2017; 气相色谱仪GC112N; 0.07mg/m3 （以碳计）. 噪声; 等效连续A 声级; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688/2级; /. 2、检测质量保证 1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收监测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。 表12 验收监测内容 检测类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; DA001 干式过滤箱+活性炭吸脱附+催化燃烧+15m排气筒处理设施进、出口; 非甲烷总烃; 3次/天，共2天. 无组织废气; 下风向1# 下风向2# 下风向3# 下风向4#; 非甲烷总烃; 4次/天，共2天. 噪声; 东、南、西、北厂界; 等效连续A声级; 1次/昼间，监测2天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 检测期间生产运行工况表 检测时间; 生产运行负荷（%）. 2024.9.24; 90. 2024.9.25; 95. 备注：生产负荷由委托方提供。.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 项目废气有组织排放检测结果见下表。 表14 排放口监测情况一览表 检测点位; DA001 干式过滤箱+活性炭吸脱附+催化燃烧+15m 排气筒处理设施进口. 采样时间; 2024.11.28. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 4702; 4598; 4624. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/ m3）; 44.3; 32.6; 45.2. 排放速率（kg/h）; 0.208; 0.150; 0.209. 检测点位; DA001 干式过滤箱+活性炭吸脱附+催化燃烧+15m 排气筒处理设施出口. 采样时间; 2024.11.28. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 5074; 4758; 4944. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/ m3）; 3.14; 2.85; 3.34. 排放速率（kg/h）; 1.59×10-2; 1.36×10-2; 1.65×10-2. 去除效率; 92; 91; 92. 检测点位; DA001 干式过滤箱+活性炭吸脱附+催化燃烧+15m 排气筒处理设施进口. 采样时间; 2024.11.29. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 4872; 4747; 4752. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 41.5; 39.4; 38.1. 排放速率（kg/h）; 0.202; 0.187; 0.181. 检测点位; DA001 干式过滤箱+活性炭吸脱附+催化燃烧+15m 排气筒处理设施出口. 采样时间; 2024.11.29. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 5083; 4967; 5039. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 3.11; 3.02; 3.15. 排放速率（kg/h）; 1.58×10-2; 1.50×10-2; 1.59×10-2. 去除效率; 92; 92; 91. 由上表中监测结果可知，验收监测期间，P1排气筒非甲烷总烃有组织排放浓度在2.85~3.34mg/m3之间，排放速率在1.36×10-2~1.65×10-2kg/h之间，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值非甲烷总烃排放浓度60mg/m3（15m排气筒）、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3和最高允许排放速率1.0 kg/h的要求以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织非甲烷总烃排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 表15 无组织非甲烷总烃排放检测结果表 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.11.28. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 下风向1#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.44; 0.45; 0.39; 0.41. 下风向2#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.52; 0.55; 0.59; 0.51. 下风向3#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.61; 0.54; 0.62; 0.58. 下风向4#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.77; 0.75; 0.71; 0.83. 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.11.29. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 下风向1#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.38; 0.38; 0.44; 0.42. 下风向2#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.49; 0.55; 0.59; 0.56. 下风向3#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.68; 0.67; 0.58; 0.62. 下风向4#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.69; 0.77; 0.71; 0.72. 检测日期; 频次; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 气温（℃）; 天气情况; 风向. 2024.11.28; 第1次; 102.3; 1.9; 9.4; 晴; 西北. 第2次; 102.3; 2.1; 11.9; 晴; 西北. 第3次; 102.2; 1.7; 13.3; 晴; 西北. 第4次; 102.2; 1.6; 12.7; 晴; 西北. 2024.11.29; 第1次; 102.1; 1.1; 11.7; 晴; 西南. 第2次; 101.7; 1.0; 13.5; 晴; 西南. 第3次; 101.5; 1.0; 14.8; 晴; 西南. 第4次; 101.8; 0.9; 13.6; 晴; 西南. 由上表中监测结果可知，验收监测期间，厂界无组织非甲烷总烃排放浓度为在0.38~0.83mg/m3之间，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中企业边界浓4.0mg/m3的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界2mg/m3的限值要求。 （2）噪声检测结果与评价 项目噪声监测结果见下表。 表16 噪声检测结果表 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果Leq[dB(A)]; 主要生源. 北厂界; 2024.11.28; 昼间; 57; 工业噪声. 2024.11.29; 昼间; 57; 工业噪声. 西厂界; 2024.11.28; 昼间; 58; 工业噪声. 2024.11.29; 昼间; 55; 工业噪声. 南厂界; 2024.11.28; 昼间; 57; 工业噪声. 2024.11.29; 昼间; 55; 工业噪声. 东厂界; 2024.11.28; 昼间; 55; 工业噪声. 2024.11.29; 昼间; 55; 工业噪声. 由监测结果可知，验收监测期间，本项目各厂界噪声监测结果为：昼间55~58dB（A），未超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）的限值要求。 2、总量控制指标 本项目年工作300天，项目一期裁切工序年工作时间为1200h/a（4h/d，300d/a）。 验收监测期间，本项目裁切废气负压收集后与现有工程印刷废气（2400h/a）一同引入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后通过15m排气筒DA001排放，非甲烷总烃有组织排放浓度在2.85~3.34mg/m3之间，排放速率在1.36×10-2~1.65×10-2kg/h之间。 经计算，裁切废气及现有工程印刷废气非甲烷总烃最大排放量（按最不利条件，工作时间2400h计）为0.0396t/a，验收监测时生产线最小工况为90%，经计算，则满负荷状况下，裁切废气及现有工程印刷废气非甲烷总烃最大排放量为0.044t/a，小于环评批复量0.2053t/a。 2、环保设施去除效率监测结果 验收监测期间，P1排气筒非甲烷总烃进口浓度为32.6~45.2mg/m3之间，速率为0.15~0.209kg/h之间，经“干式过滤箱+活性炭吸脱附+催化燃烧”设施处理后，出口有组织排放浓度在2.85~3.34mg/m3之间，排放速率在1.36×10-2~1.65×10-2kg/h之间，去除效率为91%~92%，满足豫环攻坚办（2017）162号去除效率≥70%的要求。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表18 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产或者使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期验收项目，分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能满足其相应主体工程需要。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 （1）验收监测期间，项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）项目实际建设的性质、规模、地点、生产工艺均与环评及批复一致。 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （3）验收监测期间，废气污染物排放监测结果： 废气：P1排气筒非甲烷总烃有组织排放浓度在2.85~3.34mg/m3之间，排放速率在1.36×10-2~1.65×10-2kg/h之间，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值非甲烷总烃排放浓度60mg/m3(15m排气筒)、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3和最高允许排放速率1.0 kg/h的要求以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织非甲烷总烃排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 厂界无组织非甲烷总烃排放浓度为在0.38~0.83mg/m3之间，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中企业边界浓4.0mg/m3的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界2mg/m3的限值要求。 废水：本项目无外排废水。 噪声：本项目各厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）限值要求。 固废：本项目营运期一般固废主要为：主要为裁切、缝底过程中产生的废边角料。 本项目利用现有1座占地面积为2m2的一般固废暂存间对项目固废实现分类存放。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。裁切、缝底过程中产生的废边角料统一收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 （5）本项目满负荷运行实际新增污染物排放总量为：非甲烷总烃0.044t/a，小于环评批复量：非甲烷总烃0.2053t/a。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

| 建设项目 | 填表单位（盖章）：卫辉市晨铭塑料制品有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）： 项目名称 |  |  | 卫辉市晨铭塑料制品有限公司编织袋生产线升级改造项目（一期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2404-410781-04-01-150712 | 建设地点 |  |  | 新乡市卫辉市唐庄镇产业集聚区健康饮品产业园标准化厂房8号厂房 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 二十六、“橡胶和塑料制品业29”：第53条“塑料制品业292”。 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 改扩建 □技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 113°58′23.850″， 35°25′24.361″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 4000万条/年（其中2000万条自行裁切、缝底，2000万条外协）（一期） |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 4000万条/年（其中2000万条自行裁切、缝底，2000万条外协）（一期） | 环评单位 |  |  | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 新乡市生态环境局卫辉分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 卫环监[2024]13号文 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2024.7 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.7 | 排污许可证申领时间 |  |  | 2024.7.19 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 卫辉市晨铭塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 卫辉市晨铭塑料制品有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91410781MACNWRFN1K001X |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 卫辉市晨铭塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 | 验收监测时工况 |  |  | 90~95% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 2.5 | 所占比例（%） |  |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 2.5 | 所占比例（%） |  |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 1.8 | 噪声治理（万元） |  | 0.7 | 固体废物治理（万元） |  | 0 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 卫辉市晨铭塑料制品有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410781MACNWRFN1K | 验收时间 |  |  | 2024.12 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  | 0.044 | 0.2053 |  | 0.044 |  | 0.044 |  |  |  |  |

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表