目录

1 项目概况	1

2 验收依据	2

3 项目建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设项目内容	4

3.3 主要原辅材料及能源消耗	9

3.4 主要设备	10

3.5 水源及水平衡	11

3.6 生产工艺	13

3.7 产污环节及治理设施	14

3.8 项目变动情况	15

4 环境保护措施	20

4.1 污染物治理/处置措施	20

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	25

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及审批部门审批决定	28

5.1 环境影响报告书（表）主要结论与建议	28

5.2 审批部门审批决定	29

6 验收执行标准	33

6.1 污染物排放标准	33

6.2 总量控制指标	34

7 验收监测内容	35

7.1环境保护设施调试运行效果	35

7.2监测点位	37

8 质量保证和质量控制	38

8.1 监测分析方法	38

8.2 监测仪器	39

8.3 人员能力	39

8.4 监测分析过程中的质量保证和质量控制	39

9 验收监测结果	41

9.1 生产工况	41

9.2 环保设施调试运行效果	41

10 验收监测结论	51

10.1 环保设施调试运行效果	51

10.2 环境管理检查结论	53

10.3 总结论	53

11.建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	54

1 项目概况

新乡市建文洗涤用品有限公司成立于2020年5月，位于河南省新乡市延津县先进制造业开发区北区建文路1号，主要从事清洁用品（洗衣液、洗洁精、洗衣粉、厨卫清洁）、消杀产品、个人护理用品及口腔护理用品等日化产品的制造及销售。

《新乡市建文洗涤用品有限公司年产4万吨泡花碱扩建项目环境影响报告书》于2024年8月由河南蓝天环境工程有限公司编制完成，项目性质为扩建，利用现有厂区新建车间及配套设施并建设泡花碱生产线，设计产能为年产4万吨泡花碱。该项目已于2024年8月14日经新乡市生态环境局延津分局审批通过，批复文号为：延环书审[2024]9号。

新乡市建文洗涤用品有限公司年产4万吨泡花碱扩建项目于2024年8月16日开工建设，2024年11月30日项目竣工，并于2024年12月6日进行了排污许可证重新申请，排污许可证编号：91410726MA9F54MD19001Q，有效期限：2024年12月6日至2028年12月5日。项目于2024年12月7日开始调试，2025年1月6日，我公司组织技术人员及相关负责人对该项目进行了现场勘察，验收工作启动，验收范围包括：（1）建设项目从立项到生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度情况；（2）项目实际建设规模情况；（3）项目厂址位置情况；（4）项目平面布置情况；（5）项目生产工艺、生产设备情况；（6）项目原辅材料情况；（7）环保设施建设、工艺、处理效率及达标排放情况；（8）固废处理处置情况等。

我公司组织人员进行了现场勘查，收集并查阅了相关技术资料，于2025年1月8日编制了验收监测方案，并委托河南平原山水检测有限公司新乡分公司进行了现场监测。依据相关技术规范，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

2 验收依据

1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；

3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；

5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告，2018年第9号）

8.《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）

9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

10.《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》(HJ 1138-2020)；

11.《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；

13.《新乡市建文洗涤用品有限公司年产4万吨泡花碱扩建项目环境影响报告书》，河南蓝天环境工程有限公司，2024.8；

14.新乡市生态环境局延津分局关于《新乡市建文洗涤用品有限公司年产4万吨泡花碱扩建项目环境影响报告书》的批复（新环书审[2024]9号），新乡市生态环境局延津分局，2024.8.14；

15.《新乡市建文洗涤用品有限公司年产4万吨泡花碱扩建项目验收监测报告》，河南平原山水有限公司新乡分公司，报告编号：PY2501060，2025.1.23；

16.新乡市建文洗涤有限公司排污许可证（91410726MA9F54MD19001Q）。

3 项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

### 3.1.1 地理位置

本项目位于河南省新乡市延津县先进制造业开发区北区建文路1号，在新乡市建文洗涤用品有限公司现有厂区内新建厂房组织建设生产，不新增用地。公司四周环境为：东临经十五路，隔路为河南二建集团建筑产业园；南临纬四路，隔路为河南润巍新材料有限公司；西侧为空地；北临S308省道（新长大道），隔路为河南一晟节能科技有限公司。

项目厂址近距离环境的敏感点有：南侧476m小龙王庙村、西南侧782m处龙王庙村和东侧521m处的北孟湾村。本项目周边环境示意图见图3-1。

河南一晟节能科技

有限公司

河南润巍新材料

有限公司

河南二建集团建筑产业园

空地

新乡市建文洗涤用品有限公司

小龙王庙村

（476m）

龙王庙村

（782m）

北孟湾村

（521m）

北孟湾村

图3-1  项目周边环境示意图

### 3.1.2 平面布置

本项目位于新乡市建文洗涤用品有限公司内，生产经营场所中心坐标为东经 114.117682°、北纬 35.276943°，本次拟建工程完成后全厂总平面布置、主要污染源排放口位置、雨污水走向及噪声、废气、废水监测点位如下图所示。

图3-2  厂区总平面布置图

## 3.2 建设项目内容

### 3.2.1 本项目建设内容

本项目基本概况与环评一致性分析见表3-1。

表3-1               本项目基本概况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复内容 | 实际建设内容 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 新乡市建文洗涤用品有限公司 | 新乡市建文洗涤用品有限公司 | 一致 |
| 2 | 项目名称 | 年产4万吨泡花碱扩建项目 | 年产4万吨泡花碱扩建项目 | 一致 |
| 3 | 产品方案 | 泡花碱4万吨/年 | 泡花碱4万吨/年 | 一致 |
| 4 | 项目地址 | 新乡市延津县先进制造业开发区北区建文路 1 号 | 新乡市延津县先进制造业开发区北区建文路 1 号 | 一致 |
| 5 | 总投资 （万元） | 1493万元 | 1493万元 | 一致 |
| 6 | 劳动制度 | 年工作日320天，每天24小时，三班制 | 年工作日320天，每天24小时，三班制 | 一致 |
| 7 | 定员 | 新增职工20人 | 新增职工20人 | 一致 |

由上表可知，本项目基本情况与环评批复一致。

本项目主要组成与环评一致性分析见表3-2。

表3-2                  本项目主要组成一览表

| 序号 | 类别 |  | 环评批复情况 | 实际建设情况 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 泡花碱车间 | 1层，建筑面积1062.12m2，含有石英砂堆场1处（104m2） | 1层，建筑面积1062.12m2，含有石英砂堆场1处（104m2） | 一致 |
| 2 | 储运工程 | 罐区 | 1层，建筑面积1225m2，8个液碱储罐和7个泡花碱储罐、1个备用储罐 | 1层，建筑面积1225m2，8个液碱储罐和8个泡花碱储罐 | 储罐用途调整，不再设置备用罐 |
| 3 | 辅助工程 | 办公楼 | 3层，框架结构，占地面积504m2，建筑面积1145m2 | 3层，框架结构，占地面积504m2，建筑面积1145m2 | 一致 |
| 4 | 公用工程 | 供水 | 由园区供水管网供给 | 由园区供水管网供给 | 一致 |
|  |  | 供电 | 园区供电 | 园区供电 | 一致 |
|  |  | 供热 | 园区蒸汽管网提供 | 园区蒸汽管网提供 | 一致 |
| 5 | 环保工程 | 废水治理设施 | 废水经厂区现有污水处理站（处理能力250m3/d，处理工艺：预处理+水解酸化+UASB+接触氧化+沉淀）处理后通过园区污水管网进入延津县第二污水处理厂 | 废水经厂区现有污水处理站（处理能力250m3/d，处理工艺：预处理+水解酸化+UASB+接触氧化+沉淀）处理后通过园区污水管网进入延津县第二污水处理厂 | 一致 |
|  |  | 废气治理设施 | 砂仓投料过程和配料投料过程粉尘经袋式除尘器进行处理，处理后经15m排气筒达标排放 | 砂仓投料过程和配料投料过程粉尘经滤筒除尘器进行处理，处理后经15m排气筒达标排放 | 废气治理设施变更 |
|  |  |  | 石英砂堆场采用喷淋洒水装置除尘 | 石英砂堆场采用喷淋洒水装置除尘 | 一致 |
|  |  |  | 污水处理站废气依托厂区现有“低温等离子+生物喷淋”装置进行处理，处理后经现有15m排气筒达标排放 | 污水处理站废气依托厂区现有“低温等离子+生物喷淋”装置进行处理，处理后经现有15m排气筒达标排放 | 一致 |
|  |  | 固废处置设施 | 一般固废暂存间一处（60m2） | 一般固废暂存间一处（60m2） | 一致 |
|  |  | 风险防范措施 | 事故水池1座（540m3） | 事故水池1座（540m3） | 一致 |
|  |  |  | 消防水池1座（495m3） | 消防水池1座（495m3） | 一致 |

由上表可知，本项目主要工程组成与环评批复基本一致，实际建设过程中废气治理设施由“袋式除尘器”变更为“滤筒除尘器”，同时储罐用途做略微调整。

### 3.2.2 原有工程建设内容

目前厂内现有工程及建设情况如下表所示。

表3-3           公司现有工程环保手续履行情况一览表

| 项目名称 | 环评批复 | 建设内容 | 验收文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产100万洗涤剂项目 | 延环[2021]9号 2021年2月5日 | 年产100万吨洗涤剂项目(一期)：年产20万吨洗衣粉、30万吨液体洗涤剂、2000万只塑料灌装容器 | 自主验收 2022年12月28日 | 已投产运行 |
|  |  | 年产100万吨洗涤剂项目（一期吹瓶车间及二期小液洗车间）：年产6万吨液体洗涤剂、年产1941.76万只塑料罐装容器 | 自主验收 2023年11月16日 | 已投产运行 |
|  |  | 年产20万吨洗衣粉、24万吨液体洗涤剂、年产1.605824亿只塑料罐装容器 | 未验收 | 正在建设 |
| 合洗厂喷雾干燥废气改造项目 | 登记表备案 202241072600000032 2022年11月7日 | 喷雾干燥废气治理措施提标改造，由“旋风除尘+两级水喷淋”变更为“旋风除尘+高效脉冲布袋除尘”。喷粉热风装置排放口废气治理设施增加五级净化室+水喷淋 | / | 已投产运行 |
| 年产3300吨塑料包装制品扩建项目 | 延环审[2024]28号 2024年12月14日 | 年产3000吨塑料瓶、300吨瓶盖 | 未验收 | 正在建设 |
| 合洗厂二楼粉尘治理改造项目 | 登记表备案号 202441072600000026 2024年6月14日 | 合洗厂二楼废气治理 | / | 已投产运行 |

厂内现有工程（仅含已投产运行的项目）组成情况如下表所示。

表3-4                 现有工程基本组成一览表

| 序号 | 类别 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 1#合洗车间 | 占地面积11292m2，建筑面积18453m2，7层，框排架/钢结构屋面 |
|  |  | 液洗车间 | 占地面积11292m2，建筑面积34720m2，3层，框架结构 |
|  |  | 吹瓶车间 | 占地面积12101m2，建筑面积12101m2，1层，框排架/钢结构屋面 |
|  |  | 配套车间1 | 1栋，1层钢构，建筑面积为3625m2 |
|  |  | 配套车间2 | 1栋，1层钢构，建筑面积为3383m2 |
|  |  | 小液洗车间 | 占地面积3796m2，建筑面积3796m2，1层，框排架/钢结构屋面 |
| 2 | 储运工程 | 罐区 | 占地面积1785m2，24座储罐 |
|  |  | 成品库 | 占地面积13945m2，建筑面积14139m2，1层，框排架/钢结构屋面 |
|  |  | 丙类仓库 | 占地面积294m2，建筑面积294m2，1层，框架 |
| 3 | 辅助工程 | 办公楼 | 3层，框架结构，占地面积504m2，建筑面积1145m2 |
|  |  | 综合楼 | 5层，框架结构，占地面积1394m2，建筑面积6136m2 |
|  |  | 1#变配电房 | 1 层，框架结构，占地面积293m2，建筑面积293m2 |
|  |  | 2#变配电房 | 1 层，框架结构，占地面积112m2，建筑面积112m2 |
|  |  | 质量部 | 3 层，框架结构，占地面积392m2，建筑面积1201m2 |
|  |  | 设备房 | 1 层，框架结构，占地面积403m2，建筑面积403m2 |
|  |  | 泵房 | 1 层，框架结构，占地面积280m2，建筑面积280m2 |
|  |  | 锅炉房 | 1 层，框架结构，占地面积560m2，建筑面积560m2 |
| 4 | 公用工程 | 供水 | 由园区供水管网供给 |
|  |  | 供电 | 园区供电 |
|  |  | 供热 | 园区蒸汽管网提供，1台2t/h燃气锅炉备用 |
| 5 | 环保工程 | 废水治理设施 | 废水经厂区污水处理站（处理能力250m3/d，处理工艺：预处理+水解酸化+UASB+接触氧化+沉淀）处理后通过园区污水管网进入延津县第二污水处理厂 |
|  |  | 废气治理设施 | 后配混合和小料上料尾气：1间投料间+2套脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒DA001 |
|  |  |  | 配料料仓混合尾气：6套脉冲袋式除尘器+1根42m排气筒DA002 |
|  |  |  | 大宗料上料混合尾气：3套脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒DA003 |
|  |  |  | 气提老化尾气（颗粒物）：1套脉冲袋式除尘器+1根42m排气筒DA004 |
|  |  |  | 洗衣粉喷粉干燥尾气治理：1套“旋风除尘+高效脉冲布袋除尘”+1根54.4m排气筒DA005 |
|  |  |  | 塑料瓶车间热熔、吹瓶尾气：1套“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”+1根15m排气筒DA006 |
|  |  |  | 污水处理站、危废贮存库废气：1套“低温等离子+生物喷淋”+1根15m排气筒DA007 |
|  |  |  | 锅炉废气：低氮燃烧器+1根15m排气筒DA008 |
|  |  |  | 喷粉热风装置非正常工况排放口：水喷淋+1根25m排气筒DA009 |
|  |  |  | 小液洗车间漂渍液配置尾气、洁厕精配置尾气：1套碱液吸收装置+25m高排气筒DA010 |
|  |  |  | 传输带废气：1套袋式除尘器+1根15m排气筒DA011 |
|  |  |  | 成品粉仓废气：12套滤筒除尘器+1根15m排气筒DA012 |
|  |  | 固废处置设施 | 一般固废暂存间1处（60m2） |
|  |  |  | 密闭存渣场1处（60m2） |
|  |  |  | 危废贮存库1处（30m2） |
|  |  | 风险防范措施 | 事故水池1座（540m3） |
|  |  |  | 消防水池1座（495m3） |

本次验收的扩建项目与原有项目的依托关系见下表。

表3-5            本次验收项目与现有工程依托关系表

| 序号 | 工程类别 | 工程名称 | 现有工程情况 | 本项目依托情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助工程 | 办公楼 | 1座，3层，框架结构，占地面积504m2，建筑面积1145m2 | 依托现有 |
| 2 | 公用工程 | 供水 | 园区供水管网供给 | 依托现有 |
|  |  | 供电 | 园区供电 | 依托现有 |
| 3 | 环保工程 | 废水治理设施 | 废水经厂区现有污水处理站（处理能力250m3/d，处理工艺：预处理+水解酸化+UASB+接触氧化+沉淀）处理后通过园区污水管网进入延津县第二污水处理厂 | 依托现有工程废水治理设施，设计废水处理能力可以满足本项目使用 |
|  |  | 废气治理设施 | 污水处理站废气依托厂区现有“低温等离子+生物喷淋”装置进行处理，处理后经现有15m高排气筒DA007排放 | 依托现有工程废气治理设施，治理技术可行 |
|  |  | 固废处置设施 | 一般固废暂存间1处（60m2） | 依托现有一般固废暂存间，贮存能力可以满足本项目需求 |
|  |  | 风险防范措施 | 事故水池1座（540m3） | 依托现有 |
|  |  |  | 消防水池1座（495m3） | 依托现有 |

## 3.3 主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅料及能源消耗见表3-6。

表3-6              本项目原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 规格 | 环评预估用量（t/a） | 调试期间消耗量（t/d） | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料消耗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石英砂 | 纯度≥98.5% 70-140目 | 11360 | 31.95 | 调试运行期间生产负荷为90% |
| 2 | 液碱 | 32% | 16800 | 47.25 |  |
| 3 | 新鲜水 | / | 8382.4 | 23.575 |  |
| 能源消耗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 | / | 32万度 | 900度 | 调试运行期间生产负荷为90% |
| 2 | 蒸汽 | / | 4752 | 13.356 |  |

表3-7                主要原辅材料理化性质表

| 原料 名称 | 理化性质 |
| --- | --- |
| 石英砂 | 是石英石经破碎加工而成的石英颗粒。石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6~1.8），20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。本工程外购的石英砂纯度 98.5%，含水率12%，三氧化二铁含量≤0.03%。 |
| 液碱 | 即液态的氢氧化钠，别名苛性钠、烧碱、火碱、苛性曹达，纯品为无色透明液体。分子式NaOH，相对分子量 40.01，CAS：1310-73-2，相对密度1.328-1.349，熔点318.4℃，沸点：1390℃。32%氢氧化钠溶液密度为：1.35g/cm3(20℃)。 |

## 3.4 主要设备

项目主要生产设备与环评一致性分析见下表。

表3-8       本项目主要生产设备与环评一致性分析表

| - 序号 | - 环评批复情况 |  |  | - 实际建设情况 |  |  | - 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 设备名称 | - 规格 | - 数量 | - 设备名称 | - 规格 | - 数量 |  |
| - 生产设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 液碱供料泵 | - 50m3/h | - 1（1） | - 液碱计量泵 | - 12.5m3/h | - 1 | - 取消备用，名称变更，输送能力降低 |
| - 2 | - 液碱计量罐 | - 全容积8.2m3 | - 2 | - 液碱计量罐 | - 全容积4.47m3 | - 2 | - 规格减小 |
| - 3 | - 装载车 | - / | - 1 | - 装载车 | - / | - 1 | - 一致 |
| - 4 | - 砂仓 | - 15m3 | - 1 | - 砂仓 | - 4.05m3 | - 1 | - 规格减小 |
| - 5 | - 皮带喂料机 | - / | - 1 | - 砂输送皮带机 | - 30m3/h | - 1 | - 名称变更，规格未变动 |
| - 6 | - 配料罐 | - 全容积10.9m3 | - 1 | - 配料罐 | - 全容积11.63m3 | - 1 | - 规格略微增大 |
| - 7 | - 中间罐 | - 全容积17.4m3 | - 2 | - 中间罐 | - 全容积14.05m3 | - 2 | - 规格减小 |
| - 8 | - 砂泵 | - 60m3/h | - 1（1） | - 砂液输送泵 | - 30m3/h | - 1 | - 取消备用，输送能力降低 |
| - 9 | - 反应釜 | - 有效容积12.5m3 | - 6 | - 反应釜 | - 有效容积12.5m3 | - 6 | - 一致 |
| - 10 | - 压滤机泵 | - 30m3/h | - 1（1） | - 压滤泵 | - 30m3/h | - 1 | - 取消备用，无变动 |
| - 11 | - 板框压滤机 | - 80m2 | - 1（1） | - 厢式压滤机 | - 160m2 | - 1 | - 取消备用，压滤机种类变更，压滤能力提高 |
| - 12 | - 成品输送泵 | - 28m3/h | - 1（1） | - 泡花碱输送泵 | - 25m3/h | - 1 | - 取消备用，输送能力略微降低 |
| - 13 | - 成品过滤池 | - 30m3 | - 2 | - 调整罐 | - 22.5m3 | - 2 | - 取消池体建设，更改为罐体，规格减小 |
| - 14 | - 液碱储罐 | - 176m3 | - 8 | - 液碱储罐 | - 176m3 | - 8 | - 一致 |
| - 15 | - 泡花碱 - 储罐 | - 176m3 | - 7（1） | - 泡花碱 - 储罐 | - 176m3 | - 6（2） | - 由7用1备改为6用2备 |
| - 配套辅助设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | - 回收水池 | - 30m3 | - 1 | - 工艺水池 | - 10m3 | - 1 | - 规格减小 |
| - 17 | - 回收水输送泵 | - / | - 1（1） | - 工艺水泵 | - 12.5m3/h | - 1 | - 取消备用，名称变更 |
| - 18 | - 工艺水罐 | - / | - 1 | - 工艺水缓冲罐 | - 0.1m3 | - 1 | - 一致 |
| - 环评中有相关工艺，未详细描述工艺的相关配套辅助设施 |  |  |  | - 蒸汽分水罐 | - 65L | - 1 | - 蒸汽加热系统配套设施，用于分离蒸汽中带有的水分 |
|  |  |  |  | - 液碱换热泵 | - 12.5m3/h | - 1 | - 液碱加热过程配套设施 |
|  |  |  |  | - 换热器 | - 24m2 | - 1 | - 降低中间罐蒸汽排出温度，同时对液碱加热 |
|  |  |  |  | - 喷淋水罐 | - 3.5m3 | - 1 | - 储存部分冷却水，中间罐降温喷淋 |
|  |  |  |  | - 喷淋水泵 | - 6.3m3/h | - 1 | - 喷淋水罐配套 |
|  |  |  |  | - 冷却水罐 | - 3.5m3 | - 1 | - 储存部分冷却水，用于设备降温 |
|  |  |  |  | - 冷却水泵 | - 6.3m3/h | - 1 | - 冷却水罐配套 |
|  |  |  |  | - 压榨水泵 | - 5m3/h | - 1 | - 压滤机配套 |

由上表可知，本项目实际建设中生产设备较原环评存在部分变动，主要为设备规格变化，同时新增部分环评中未提及的工艺辅助设备。

## 3.5 水源及水平衡

本项目生产和生活用水均来自园区供水管网，本项目运行过程实际水平衡图如下图所示。

本次验收项目运行时全厂水平衡如下图所示：

图3-3  本项目运行过程实际水平衡图（单位：m3/d）

## 3.6 生产工艺

本项目实际生产工艺流程如下图所示。

图3-4  泡花碱生产线实际生产工艺流程图

由上图可知，本项目实际生产工艺与环评完全一致。

工艺流程简述：

（1）配料

外购32%液碱，采用槽车运至厂内，储存于液碱罐内，通过液碱计量泵泵入计量罐内计量（采用中间罐剩余蒸汽，通过换热器直接加热，温度在30-50℃），随后泵入配料罐内。外购石英砂由运输车（采用封闭式篷布遮盖）运输至厂内，卸载至封闭式堆场内，运行过程中石英砂由装载车送入砂仓内，砂仓出料口设置计量装置进行计量，再经封闭式砂输送皮带机输送至配料罐中。每批次投加石英砂2840kg，32%液碱4220kg。砂仓采用地上形式，投料口除上料方位外，其他方位采用封闭，并在上部设置集气装置进行除尘收集。

产污环节：石英砂砂仓投料、配料投料过程均会产生粉尘。

（2）反应、静置

搅拌混匀后的液碱和石英砂通过砂液输送泵泵入反应釜内，通入蒸汽使反应釜内压力升至0.6~0.9MPa，温度升至165~180℃，反应时长约10-11h。反应后浓度约在41%，温度约100℃，反应结束后泄压至0.3MPa，泄压过程中利用蒸汽余压将反应混合液压入中间罐静置约1小时，在静置工序分批次加水进行稀释的同时降至80℃。多余的蒸汽回收至液碱计量罐去加热液碱，中间罐静置后的沉淀物直接回到配料罐进行回用，上清液进入厢式压滤机内。石英砂成分中的二氧化硅和氢氧化钠发生反应，在反应釜内发生以下化学反应：

2NaOH+2.35SiO2=Na2O·2.35SiO2+H2O

（3）压滤、二次沉淀

将上清液通过密闭管道输送至厢式压滤机内进行过滤物料。压滤后的滤液通过管道进入调整罐进行二次沉淀。为满足成品温度、浓度和过滤需要，继续分批次加水稀释至34.3%，压滤工序产品仍可能含有少量沉淀物，加水搅拌后静置，每班次的罐底沉淀物排入车间废水池，集中后经搅拌提升泵入压滤工序进行压滤。

产污环节：压滤过程会产生废滤渣 S1。

## 3.7 产污环节及治理设施

本项目产污环节及治理措施情况详见下表。

表3-10             项目产污环节及治理措施一览表

| 污染因素 | 编号 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | G1 | 砂仓投料 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器+1根15m排气筒 | 1套滤筒除尘器+1根15m排气筒DA013 | 废气治理设施变动 |
|  | G2 | 配料投料 | 颗粒物 |  |  |  |
|  | G3 | 污水处理 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 依托厂区现有“低温等离子+生物喷淋”+现有1根15m排气筒 | 依托厂区现有“低温等离子+生物喷淋”+现有1根15m排气筒DA007 | 一致 |
|  | G4 | 生产车间 | 颗粒物 | 1套喷淋洒水装置、加强密闭 | 1套喷淋洒水装置、加强密闭 | 一致 |
| 废水 | W1 | 滤布反冲洗水 | pH、COD、BOD5、SS | 回用于生产 | 回用于生产 | 一致 |
|  | W2 | 车间地面清洗废水 |  | 依托厂区现有污水处理站处理后排入延津县第二污水处理厂 | 依托厂区现有污水处理站处理后排入延津县第二污水处理厂 | 一致 |
|  | W3 | 职工生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、LAS |  |  |  |
| 固废 | S1 | 压滤过程 | 废滤渣 | 定期外售 | 定期外售 | 一致 |
|  | S2 | 除尘过程 | 收集粉尘 | 回用于生产 | 回用于生产 | 一致 |
|  | S3 | 设备维护 | 废滤布 | 定期清运 | 定期清运 | 一致 |
| 噪声 | 生产设备等 |  | 机械噪声 | 基础减振、隔声 | 基础减振、隔声 | 一致 |

## 3.8 项目变动情况

项目实际建设情况、厂址位置、平面布置、原辅材料、生产规模和生产工艺等方面均与环评及批复要求基本一致。与环评批复不一致的地方有：

### 3.8.1设备变动

（1）泵类规格减小：在实际建设过程中企业工程师经过预测模拟工艺运行时发现，环评中原定泵类设备输送能力均过大，实际反应工序的运行时间较长，不足以支撑原定规格的泵类设备连续输送，同时过大规格的泵类运行负荷较高。因此选择在适当延长进料时间的情况下，降低泵的运行功率，达到连续自动化生产，从而在不影响正常生产及产能的情况下降低运行成本。配套泵类设备的变动不涉及污染物，不会影响到产能变动，因此不属于重大变动。

（2）砂仓规格减小：在实际建设过程中发现，环评批复的砂仓占地面积较大，容积较高，会造成物料堆叠且影响生产运输，因此选择降低砂仓容积，砂仓规格的减小不会影响污染物排放量增大，因此不属于重大变动。

（3）其余罐体、设备规格变动：项目主要影响产能的工序为反应工序，环评批复中设置6台有效容积12.5m3的反应釜，实际建设中反应釜数量、规格与环评完全一致，因此产能不受影响，其余罐体、池体均按照更加自动化、更适合企业实际操作的情况进行设计建设，此部分设备变动不涉及污染物排放，不会影响到产能变动，因此不属于重大变动。

（4）压滤机变动：本项目环评批复使用1台板框压滤机进行压滤，在实际建设过程中发现，板框压滤机通常是间歇式操作，即在滤饼形成后需要停机卸料，无法避开人工操作这一限制条件，无法满足现阶段各政策文件对化工企业“自动化”生产的需求。因此，经考察同类项目及慎重考虑，企业决定使用1台厢式压滤机代替原板框压滤机进行压滤作业，厢式压滤机占地面积较小，适用于对普通颗粒大小的固体或中等粘度的悬浮液的过滤，适合于需要较高生产效率和连续操作的场合，完美适配本项目需求，同时增大厢式压滤机过滤面积，进一步提高过滤效率及生产效率。该变动不涉及污染物排放，不会导致工艺变化，不影响正常生产，因此不属于重大变动。

（5）配套辅助设施：原环评中有对生产工艺辅助环节的设施未进行详细描述，例如降温冷却、蒸汽换热、液碱加热等工序，本次验收新增该部分配套辅助设施，该部分配套辅助设施均不涉及污染物排放，不属于重大变动。

根据上述变化情况可知，生产设备的变动不会导致产能增加，不会导致污染物排放种类及排放量增加，故不属于重大变动。

### 3.8.2 治理设施变动

在实际建设过程中，本项目投料、配料工序颗粒物治理设施由原环评批复的“袋式除尘器”变更为“滤筒除尘器”，袋式除尘器依靠滤袋外表堆叠形成的粉尘层来维持除尘效率，对不同性状的粉尘处理效率不同，对于本项目含湿量较高的粉尘处理效率不稳定，而滤筒除尘器采用表面过滤原理，粉尘不深入滤筒内，同时采用脉冲喷吹装置清除滤筒上附着的粉尘，处理效率较袋式除尘器更高。为保证颗粒物稳定达标排放，本项目采用更高效更稳定运行的滤筒除尘器用于治理投料、配料工序产生的颗粒物。经对照《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学行业》（HJ 1035-2019）表A.1废气治理可行技术表中“所有行业-颗粒物”治理可行技术为：湿法除尘、袋式除尘、旋风除尘、电除尘、袋式除尘、脉冲除尘等，本项目使用滤筒除尘器（附脉冲装置）属于可行技术。

### 3.8.3 非重大变动分析

本项目变动与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（以下简称《清单》）对比如下；

表3-11          本项目变动与《清单》对比一览表

| 《清单》要求 |  | 本项目情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的 | 未变化 | 不属于 |
| 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 未变化 | 不属于 |
|  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 |  |  |
|  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 |  |  |
| 地点 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 未变化 | 不属于 |
| 生产工艺 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 生产装置、设备及配套设施变动，未导致《清单》中所列情形发生 | 不属于 |
|  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 未变化 | 不属于 |
| 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 废气污染防治措施变化，未导致第6条中所列情形之一发生；废气收集方式未变化，大气污染物无组织排放量未增加 | 不属于 |
|  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 |  |  |
|  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 |  |  |
|  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 |  |  |
|  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 |  |  |
|  | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 |  |  |

### 3.8.4 结论

- 经分析研判，本项目发生的变动不属于《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中所列情形，不涉及重大变动，原建设项目环境影响评价结论未变化。

- 综上所述，本项目生产设备和治理措施变动不会引起生产产能的变化，与环评批复相比，项目产能不增加，不新增污染物排放。本项目不属于“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知”（环办环评函（2020）688号）中所列情形；本次工程的性质、建设地点、平面布置、生产规模、生产工艺均未发生变化。生产设备和废气治理措施进一步优化，优化后本次验收项目整体污染物排放符合标准，同时降低了对周边环境的影响。本次变动不属于《污染影响类建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2020〕688号）中的所列情形，故本项目不属于重大变动，符合验收要求。

4 环境保护措施

## 4.1 污染物治理/处置措施

### 4.1.1 废气

- （1）有组织废气

- 本项目有组织废气主要包括砂仓投料废气、配料投料废气和污水处理站废气。砂仓投料废气和配料投料废气主要污染物为颗粒物，砂仓投料废气经进料口外侧集气罩收集、配料投料废气经密闭管道收集后，一同进入滤筒除尘器内处理，处理后的废气通过15m高排气筒DA013排放；污水处理站废气主要污染物为氨、硫化氢和臭气浓度，目前企业已经将水池封闭，用引风机将废气抽出后利用现有“低温等离子+生物喷淋”处理，处理后的废气经现有1根15m高排气筒DA007排放。

- （2）无组织废气

- 本项目无组织废气主要来源于石英砂堆场装卸粉尘和砂仓投料过程未收集粉尘，石英砂堆场装卸粉尘采用1套喷淋洒水装置进行降尘，车间内加强密闭进一步降低无组织粉尘逸散。

- 本项目各工段废气治理措施工艺流程见下图。

- 图4-1  废气治理措施工艺流程图

- 本次验收废气污染物产排及治理措施情况如下表所示。

- 表4-1     本项目废气污染物产排情况及治理措施情况表

| 废气名称及来源 | 污染物种类 | 排放方式 | 治理措施及工艺、规模 | 设计指标 | - 排气筒情况 |  |  | - 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 编号 | - 高度 | - 内径 |  |
| - 砂仓投料废气 | 颗粒物 | 有组织、连续、有规律 | - 滤筒除尘器 | - 风量：3500m3/h，过滤面积63m2，设计去除效率99% | - DA013 | - 15m | - 0.219m | - 环境空气 |
| - 配料投料废气 | 颗粒物 | 有组织、连续、有规律 |  |  |  |  |  |  |
| - 污水处理废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 有组织、连续、有规律 | - 低温等离子+生物喷淋 | - 风量6500m3/h，设计去除效率85% | - DA007 | - 15m | - 0.4m |  |
| - 生产车间废气 | 颗粒物 | - 无组织 | - 喷淋洒水装置、加强密闭 | - / |  |  |  |  |

- 本次验收项目监测点位主要设置在：厂区废气治理设施出口；厂界上风向、下风向。

### 4.1.2 废水

- 本次验收项目废水主要为滤布反冲洗废水、车间地面清洗废水、职工生活污水等。滤布反冲洗水回用于生产，废水主要污染物为：pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂等。车间地面清洗废水、职工生活污水与现有工程废水一同经厂区现有的1座污水处理站处理后排入延津县第二污水处理厂进一步处理。

- 厂内现有污水处理站设计规模为250m3/d，采用“预处理+水解酸化+UASB+接触氧化+沉淀”工艺进行处理。厂区现有污水处理站处理工艺见下图：

图4-2  厂区污水处理站工艺流程图

- 本次验收项目废水基本情况见表4-2。

表4-2                                    本次验收项目废水基本情况表

| 废水类别及来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 排放量 | 治理措施 | 工艺与处理能力 | 排放去向 | 设计排放指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤布反冲洗废水 | pH、COD、BOD5、SS | 间断 | 均值1.35m3/d，监测工况为90%，折满负荷废水量为1.5m3/d | / | / | 全部回用于生产，折满负荷回用量1.5m3/d | / |
| 车间地面清洗废水 | pH、COD、BOD5、SS | 间断 | 本次验收项目废水依托现有污水处理站处理，本项目实际流量2.09m3/d；全厂废水总排口流量监测均值为1.45L/s，即125.28m3/d，监测工况为90%，估算后废水量为139.2m3/d | 厂区污水处理站 | 设计250m3/d，采用“预处理+水解酸化+UASB+接触氧化+沉淀”处理工艺 | 排入延津县第二污水处理厂 | pH 6-9、COD200mg/L、BOD5150mg/L、SS100mg/L、NH3-N30mg/L、TN50mg/L、TP2mg/L、LAS10mg/L |
| 职工生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、LAS | 间断 |  |  |  |  |  |

### 4.1.3 噪声

- 本次验收项目噪声源主要为生产设备、泵类和风机等。各类主要设备的噪声源强及治理措施见下表。

- 表4-3         本次验收项目噪声源情况及治理措施情况表

| 设备名称 | 源强 dB（A） | 台数 （个） | 位置 | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 90 | 1 | 泡花碱车间 | 连续 | 基础减振、隔声 |
| 泵类 | 85 | 20 |  | 连续 |  |
| 配料罐 | 80 | 1 |  | 连续 |  |
| 反应釜 | 80 | 6 |  | 连续 |  |
| 厢式压滤机 | 80 | 2 |  | 连续 |  |

- 由上表可知，噪声治理措施实际建设情况可以满足环评及批复要求。

### 4.1.4 固体废物

- 本次验收项目产生的固废主要包括压滤过程产生的废滤渣、除尘过程收集粉尘、压滤机更换滤布产生的废滤布，均为一般固废，本项目固废产生及处置情况见下表。

- 表4-4           本项目固废产生情况及治理措施情况表

| 序号 | 名称 | 来源 | 固废类别 | 性质 | 产生量 | 暂存场所 | 处置量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废滤渣 | 压滤过程 | 一般固废 | 半固态 | 615.2t/a | 一般固废间 | 615.2t/a | 委外处置 |
| 2 | 收集粉尘 | 除尘过程 | 一般固废 | 固态 | 0.7722t/a | / | 0.7722t/a | 回用生产 |
| 3 | 废滤布 | 设备维护 | 一般固废 | 固态 | 320m2/a | 一般固废间 | 320m2/a | 委外处置 |

- 企业已于厂区内设置1个一般固废暂存间（60m2），本次验收项目依托厂内现有一般固废暂存间对固废分类分区存放，一般固废暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求建设。

- 公司已与河南省中润再生资源利用有限公司签署“一般固废委托处置协议”，委托该公司处置本次验收项目产生的废滤渣，本次验收项目产生的废滤布交由当地废物回收部分定期清运处置。

- 由上可知，固体废物治理措施实际建设情况可以满足环评及批复要求。

### 4.1.5 辐射

- 本次验收项目不涉及辐射源。

### 4.1.6 其他环境保护设施

- （1）环境风险防范措施

- 公司已按照环评及安全生产要求采取了风险防范措施。本次验收项目风险防范措施汇总见下表。

- 表4-5            本次验收项目风险防范措施汇总表

| 项目 | 风险防范措施 | 规格及数量 | 本次验收工程建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水风险防范设施 | 事故废水池 | 1个 | 依托厂区原有 |
|  | 事故废水收集管网 | 1套 | 新建车间管道接入厂区主管道 |
| 罐区风险防范设施 | 罐区地坑、围堰，防渗防腐处理 | 1套 | 泡花碱车间东侧新建 |
|  | 灭火器、消防沙等消防器材及个人防护装备 | 足量 | 依托厂区原有 |
| 其他消防、安全设施 | 生产装置区火灾警报系统及消防灭火系统 | 1套 | 新增，已建成 |
|  | 防爆电机、防爆电器、监控等 | 1套 | 新增，已建成 |
|  | 人员安全帽、护目镜、耐溶剂手套 | 足量 | 依托厂区原有 |

- （2）规范化排污口、监测设施及在线监测装置

- 本次验收项目共涉及2个废气排放口和1个废水排放口，均已按照《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）等要求设置废气、废水排放口标识牌，均已按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等要求设置监测孔、废气监测平台等。本次验收项目涉及的废气排放口均无需安装在线监测装置，项目废水依托厂区现有厂区污水处理站处理后排放，公司已于厂区污水处理站出口安装在线监测装置，实时监测废水流量、pH值、COD、氨氮、SS、总磷。

- （3）其他设施

- 本次验收项目不涉及“以新带老”改造工程，不涉及现有工程装置的拆除与淘汰，且不涉及生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施。

## 4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

- 本次项目实际总投资1493万元，实际环保投资125万元，占总投资的8.4%。项目环保投资落实情况详见下表。

- 表4-6                               本项目环保设施建设与投资情况一览表

| 时期 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保设施 |  | 预估投资（万元） | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评批复 | 实际建设 |  |  |
| 施 工 期 | 废气 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 篷布覆盖、洒水抑尘等 | 篷布覆盖、洒水抑尘等 | 10 | 10 |
|  |  | 汽车尾气 | NOx、CO等 | 加强施工管理，减少怠速等 | 加强施工管理，减少怠速等 |  |  |
|  | 废水 | 施工人员生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 | 排入延津县第二污水处理厂进行处理 | 排入延津县第二污水处理厂进行处理 |  |  |
|  |  | 施工废水 | SS等 | 经沉淀池沉淀后回用 | 经沉淀池沉淀后回用 |  |  |
|  | 噪声 | 施工机械和运输车辆 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，加强管理 | 选用低噪声设备，加强管理 |  |  |
|  | 固废 | 施工人员生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 | 由环卫部门清运 |  |  |
|  |  | 施工过程 | 建筑垃圾 | 尽量回收利用，不能回收的及时清运 | 尽量回收利用，不能回收的及时清运 |  |  |
| 营 运 期 | 废气 | 砂仓投料过程和配料投料过程粉尘 | 颗粒物 | 砂仓投料过程和配料投料过程粉尘经袋式除尘器进行处理，处理后经15m排气筒达标排放 | 砂仓投料过程和配料投料过程粉尘经滤筒除尘器进行处理，处理后经15m排气筒DA013达标排放 | 50 | 50 |
|  |  | 石英砂堆场 | 颗粒物 | 石英砂堆场采用喷淋洒水装置除尘 | 石英砂堆场采用喷淋洒水装置除尘 |  |  |
|  |  | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理站废气依托厂区现有“低温等离子+生物喷淋”装置进行处理，处理后经现有15m排气筒达标排放 | 污水处理站废气依托厂区现有“低温等离子+生物喷淋”装置进行处理，处理后经现有15m排气筒DA007达标排放 |  |  |
|  | 废水 | 清洗废水、生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、LAS | 废水经现有厂区污水处理站（处理能力250m3/d，处理工艺：预处理+水解酸化+UASB+接触氧化+沉淀）处理后进入延津县第二污水处理厂 | 废水经现有厂区污水处理站（处理能力250m3/d，处理工艺：预处理+水解酸化+UASB+接触氧化+沉淀）处理后进入延津县第二污水处理厂 | 5 | 5 |
|  | 噪声 | 高噪声设备 | 等效连续A声级 | 减震基础、安装消声器、吸音材料等 | 减震基础、安装声、吸音材料等 | 10 | 10 |
|  | 固废 | 一般工业固废 | 废滤渣、废滤布 | 依托厂区现有1间60m2一般工业固废暂存间 | 依托厂区现有1间60m2一般工业固废暂存间 | / | / |
|  | 土壤和地下水 | / | / | 加强厂区各重点防渗单元检查，采取地面硬化、分区防渗等措施；厂区绿化；土壤和地下水跟踪监测 | 加强厂区各重点防渗单元检查，采取地面硬化、分区防渗等措施；厂区绿化；土壤和地下水跟踪监测 | 30 | 30 |
|  | 风险 | / | / | 事故废水收集管网、废水拦截设施；生产装置区设置火灾自动报警系统及消防灭火系统；人员防护、消防设施、备用电源；制定事故应急预案及定期演练 | 事故废水收集管网、废水拦截设施；生产装置区设置火灾自动报警系统及消防灭火系统；人员防护、消防设施、备用电源；制定事故应急预案及定期演练 | 20 | 20 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 125 | 125 |

- 由上表可知，本次验收项目“三同时”已落实。

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1 环境影响报告书（表）主要结论与建议

- 本次验收项目的原环评报告书中对废水、废气、固体废物及噪声污染防治设施效果的要求、工程建设对环境的影响及要求、其他在验收中需要考核的内容详见下表。

- 表5-1         本次验收项目环评报告的主要结论与建议

| 项目 | 结论与建议 |
| --- | --- |
| 废气 | - 本工程废气主要为投料过程废气、污水处理站废气等。废气种类为颗粒物、氨、硫化氢和臭气浓度。 - （1）颗粒物 - 项目砂仓投料过程和配料投料过程均会产生颗粒物；废气经收集后经袋式除尘器进行处理，处理后经1根15m排气筒排放。颗粒物排放速率0.0234kg/h、浓度7.8mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4（有组织颗粒物10mg/m3）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业（颗粒物10mg/m3）。 - （2）污水处理站废气 - 厂区已建1座污水处理站，现有污水处理站运行过程中会产生恶臭气体，主要污染物为氨、硫化氢和臭气浓度。污水处理站废气采用“低温等离子+生物喷淋”进行处理，处理达标后经1根15m高排气筒，污水处理站恶臭污染物排气筒中污染物排放速率NH3 0.0081kg/h、H2S 0.0016kg/h，臭气浓度350，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（有组织硫化氢：0.33kg/h、有组织氨：4.9kg/h、有组织臭气浓度：2000）。 - （3）无组织废气 - 本项目原料石英砂暂存于石英砂封闭式堆场内，采用喷淋洒水装置进行抑尘，可有效减少颗粒物无组织排放。 - 综上，本项目采用以上废气治理措施后对周围环境空气影响较小。废气治理措施可行。 |
| 废水 | - 本项目废水主要为清洗废水、职工生活污水等。本项目废水依托厂区自建一座处理能力为250m3/d的污水处理站，采用“预处理+水解酸化+UASB+接触氧化+沉淀”工艺，处理后进入延津县第二污水处理厂进行进一步处理，排入东大沙河。本项目建成后全厂废水经污水处理站处理后与现有工程循环冷却外排水一同经厂区总排口排放，各污染物排放浓度分别为pH6~9、COD 97.0mg/L、BOD5 26.6mg/L、SS 49.8mg/L、NH3-N 5.21mg/L、TN 15.0mg/L、TP 0.61mg/L、LAS 0.61mg/L，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）间接排放标准（pH6~9、COD200mg/L、SS100mg/L、NH3-N 40mg/L、TN 60mg/L、TP 2mg/L）、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）（pH6~9、COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS150mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 50mg/L、TP 5mg/L、LAS 10mg/L）和延津县第二污水处理厂收水要求（pH6~9、COD260mg/L、BOD5 110mg/L、SS190mg/L、NH3-N 35mg/L、TN 60mg/L、TP 4mg/L）。 |
| 噪声 | - 本工程高噪声设备主要为反应釜、泵类等，噪声源强在80-90dB（A）。通过采取基础减震、加消声器、墙壁贴吸音材料、厂房隔音等措施降低噪声源强，减轻对周围声环境的影响。在采取上述噪声防治措施后，经过距离衰减，工程对厂界的噪声预测值东厂界昼间≤54dB（A）、夜间≤42dB（A），南厂界昼间≤53dB（A）、夜间≤41B（A），西厂界昼间≤53dB（A）、夜间≤42dB（A），北厂界昼间≤54dB（A）、夜间≤44dB（A），可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A））。 |
| 固废 | - 本工程的固废主要为压滤过程产生的废滤渣、除尘过程收集的粉尘、压滤机更换的废滤布等。废滤渣和废滤布因含有项目成品及少量碱性物质，其属于II类一般工业固废，应做好防渗漏措施；除尘收集的粉尘属于I类一般工业固废，收集后转移至石英砂堆场再利用。一般固废由厂家回收或外售。固废暂存间依托现有工程设施，现有设施能够满足暂存要求。建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行一般固废暂存。 |
| 土壤 | - 本项目可能对土壤环境造成影响的污染因素为废气、废水和固废。评价要求企业先采取源头控制的措施，采取绿色清洁生产工艺，最大限度减少污染物产生量，同时对废气、废水和固废进行深度治理，减少污染物排放量。最后，从项目生产区、贮存区等地面分区防渗等角度入手，预防生产期间废水、固废污染迁移，杜绝废水长期下渗形成的污染，杜绝固废长期堆存期间产生浸出液污染；并制定本项目土壤跟踪监测计划，对厂区及周边土壤进行跟踪监测。 |
| 地下水 | - 为针对本项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。同时，为了及时准确掌握项目区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，项目应制定地下水跟踪监测计划，对厂区及周边地下水进行跟踪监测。 |

## 5.2 审批部门审批决定

- 新乡市生态环境局延津分局

- 关于《新乡市建文洗涤用品有限公司年产4万吨泡花碱扩建项目环境影响报告书》的批复

- 新乡市建文洗涤用品有限公司：

- 你公司上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师徐贵良主持编制完成的《新乡市建文洗涤用品有限公司年产4万吨泡花碱扩建项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。该项目环评审批事项已在我县政府网站公示期满，根据环评结论，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经局班子会研究、环审委审核决定，结合新乡市生态环境技术中心出具的评估意见和该项目评审专家出具的评审意见，批复如下：

- 一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资1493万元，在新乡市延津县先进制造业开发区北区建文路1号，建设年产4万吨泡花碱扩建项目。

- 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

- 三、你公司要全面落实《报告书》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

- （一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

- （二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

- （四）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

- 1、废气：

- （1）砂仓投料过程和配料投料过程产生的含尘废气，采用袋式除尘器处理，经15m高排气筒排放，有组织排放颗粒物须达到《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表4(有组织颗粒物10mg/m2)和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业(颗粒物10mg/m2)；

- （2）污水处理站恶臭气体依托现有设施处理，工艺采用“低温等离子+生物喷淋”，经15m高排气筒排放，有组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度均须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排气筒15m时排放限值要求(氨4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h、臭气浓度2000(无量纲)。

- 2、废水：本项目废水与现有工程废水一同经厂区现有污水处理站处理后，与现有工程循环冷却外排水一同排入延津县第二污水处理厂进一步处理。厂区总排口各项污染物须满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015 )间接排放标准(pH6~9、COD200mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 40mg/L、TN 60mg/L、TP 2mg/L)、《化工行业水污染物间接排放标准》(DB41/1135-2016)(pH6~9、COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 50mg/L、TP 5mg/L、LAS 10mg/L)和延津县第二污水处理厂收水要求(pH6~9、COD 260mg/L、BOD5 110mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TN 60mg/L、TP 4mg/L)。

- 3、噪声：采取厂房隔声、基础减振等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)限值要求。

- 4、固废：固体废物须按照《报告书》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。固体废物全部妥善处置避免对环境造成二次污染。

- 四、本项目新增总量控制指标为COD 0.0224t/a、氨氮0.0011t/a、颗粒物0.1078t/a。

- 五、落实《报告书》提出的环境风险防范措施，严防环境污染事故发生。

- 六、按照国家、省、市有关规定安装污染物在线检测及监控设备、用电量在线监控装置、视频监控装置，并按要求与环保部门联网。

- 七、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，建成后须按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。建设项目投入生产后，相关环保措施、设施与主体工程应同时投运，建设单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，确保各项污染物达标排放。

- 八、本批复自下达之日起，五年内有效，如项目逾期方开工建设，《报告书》应报环保行政主管部门重新审核。在项目建设过程中，如项目性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动，必须重新进行环境影响评价，并报环保行政主管部门审批。

- 九、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。

6 验收执行标准

## 6.1 污染物排放标准

- 本次验收项目污染物执行标准如下表所示。

- 表6-1                  污染物排放标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染物 | 标 准 限 值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4 | 颗粒物 | 有组织10mg/m3 |  |
|  | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 | 颗粒物 | 有组织10mg/m3 |  |
|  |  |  | 无组织0.5mg/m3 |  |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 硫化氢 | 有组织0.33kg/h（15m） |  |
|  |  | 氨 | 有组织4.9kg/h（15m） |  |
|  |  | 臭气浓度 | 有组织2000（无量纲） |  |
|  |  |  | 无组织20（无量纲） |  |
|  | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | 硫化氢 | 无组织0.03mg/m3 |  |
|  |  | 氨 | 无组织0.3mg/m3 |  |
| 废水 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | pH | 6~9 |  |
|  |  | COD | 200mg/L |  |
|  |  | SS | 100mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L |  |
|  |  | 总氮 | 60mg/L |  |
|  |  | 总磷 | 2mg/L |  |
|  | 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB 41/1135-2016） | pH | 6~9 |  |
|  |  | COD | 300mg/L |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L |  |
|  |  | SS | 150mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L |  |
|  |  | 总氮 | 50mg/L |  |
|  |  | 总磷 | 5mg/L |  |
|  |  | LAS | 10mg/L |  |
|  | 延津县第二污水处理厂收水标准 | pH | 6~9 |  |
|  |  | COD | 260mg/L |  |
|  |  | BOD5 | 110mg/L |  |
|  |  | SS | 190mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L |  |
|  |  | 总氮 | 60mg/L |  |
|  |  | 总磷 | 4mg/L |  |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 等效声级 LAeq | 昼间 | 70dB（A） |
|  |  |  | 夜间 | 55dB（A） |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 | 等效声级 LAeq | 昼间 | 60dB（A） |
|  |  |  | 夜间 | 50dB（A） |
| 固废 | 一般固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |  |  |

## 6.2 总量控制指标

- 根据本次验收项目环评报告及其审批文件（延环书审[2024]9号）可知，本次验收工程总量控制指标具体见下表：

表6-2          本次验收工程污染物总量控制指标          单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 本次验收项目 | 本次验收项目运行时全厂汇总 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气① | 颗粒物 | 0.1078 （有组织0.0078） | 0.1078 （有组织0.0078） |
| 废水② | COD | 0.0224 | 1.2908 |
|  | 氨氮 | 0.0011 | 0.0673 |

- 注①：本次验收项目中涉及总量控制指标的废气污染物主要为砂仓、配料投料工序产生的颗粒物，该股废气经袋式除尘器处理后，通过新建的1根15m高排气筒DA013单独排放，废气治理设施不依托现有工程，故全厂废气核算时仅考虑本次验收项目。

- 注②：本次验收项目废水与现有工程废水一同经厂区现有的1座污水处理站处理，故本次验收针对全厂废水进行核算。

7 验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试运行效果

- 本次验收工程通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下。

### 7.1.1 废气

- （1）有组织排放

- 本项目有组织废气主要包括砂仓投料废气、配料投料废气和污水处理站废气。砂仓投料废气和配料投料废气主要污染物为颗粒物，砂仓投料废气经进料口外侧集气罩收集、配料投料废气经密闭管道收集后，一同进入滤筒除尘器内处理，处理后的废气通过15m高排气筒DA013排放；污水处理站废气主要污染物为氨、硫化氢和臭气浓度，目前企业已经将水池封闭，用引风机将废气抽出后利用现有“低温等离子+生物喷淋”处理，处理后的废气经现有1根15m高排气筒DA007排放。

- 本项目废气有组织监测内容见下表：

表7-1               废气有组织排放监测内容

| 污染源 | 治理工艺 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂仓投料、配料投料废气 | 集气罩/密闭管道+滤筒除尘器+15m高排气筒DA013 | 处理设施出口 | 颗粒物 | 3次/天，连续监测2天 |
| 污水处理站废气 | 池体封闭+引风机收集+低温等离子+生物喷淋+15m高排气筒DA007 | 处理设施出口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  |

- （2）无组织排放

- 本项目无组织废气检测内容见下表：

表7-2               废气无组织排放监测内容

| 监测位置 | 监测因子 |  | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界外上风向1个参照点，下风向3个监控点 | 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 | 同时测定风向、风速、气温、气压、天气状况 | 3次/天，连续监测2天 |

### 7.1.2 废水

- 本次验收项目废水主要为滤布反冲洗废水、车间地面清洗废水、职工生活污水等。滤布反冲洗水回用于生产，废水主要污染物为：pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂等。车间地面清洗废水、职工生活污水与现有工程废水一同经厂区现有的1座污水处理站处理后排入延津县第二污水处理厂进一步处理。本项目废水监测内容见下表：

表7-3                  废水排放监测内容

| 污染源 | 治理工艺 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 预处理+水解酸化+UASB+接触氧化+沉淀 | 废水总排口 | 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、LAS | 4次/天，连续监测2天 |

### 7.1.3 厂界噪声监测

- 本项目厂界噪声监测内容见下表：

表7-3                  厂界噪声监测内容

| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界外1m 各布设1个监测点位，共4个监测点 | 等效连续A声级 | 昼、夜各监测一次，连续监测2天 |

### 7.1.4 固（液）体废物监测

- 本次验收项目产生的固废主要包括压滤过程产生的废滤渣、除尘过程收集粉尘、压滤机更换滤布产生的废滤布，均为一般固废。项目依托厂内现有的1座60m2一般固废暂存间存放一般固体废物，一般固废暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建立。上述固废均能够妥善处置，不外排，本项目不需设置固废监测。

## 7.2监测点位

本次验收项目监测点位如下图所示。

图7-1  本次验收项目监测点位布置图

8 质量保证和质量控制

## 8.1 监测分析方法

- 本次验收监测分析方法及检出限见表8-1：

表8-1                监测分析方法及检出限

| 类别 | 监测因子 | 监测依据及分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 | 7μg/m3 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 有组织0.25mg/m3 |
|  |  |  | 无组织0.01mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 污染源废气 硫化氢亚甲基蓝分光光度法(B) 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2007年）（5.4.10.3） | 0.01mg/m3 |
|  |  | 污染源废气 硫化氢亚甲基蓝分光光度法(B) 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2007年）（3.1.11.2） | 0.001mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | 10（无量纲） |
| 废水 | pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | / |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 H505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 H636-2012 | 0.05mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-87 | 0.05mg/L |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T 12348-2008 | / |

## 8.2 监测仪器

- 本次验收监测使用的仪器见表8-2：

表8-2                 监测使用仪器及型号

| 类别 | 监测因子 | 监测仪器 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 十万分之一电子天平 | PT-85S |
|  | 氨 | 可见分光光度计 | 上海佑科721/3级 |
|  | 硫化氢 | 可见分光光度计 | 上海佑科721/3级 |
|  | 臭气浓度 | 无臭气体制备一体机 | 550-25 |
| 废水 | pH值 | 便携式pH计 | PHB-4 |
|  | 化学需氧量 | 酸式滴定管 葵花 | 50ml/A级 |
|  | 五日生化需氧量 | 溶解氧分析仪 | SD90732 |
|  | 悬浮物 | 万分之一天平 | JJ224BC |
|  | 氨氮 | 可见分光光度计 | 上海佑科721/3级 |
|  | 总磷 | 可见分光光度计 | 上海佑科721/3级 |
|  | 总氮 | 紫外可见分光光度计 | UV-1500pc |
|  | 阴离子表面活性剂 | 可见分光光度计 | 上海佑科721/3级 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 多功能声级计 | AWA5688型 |

## 8.3 人员能力

- 参与本项目验收监测的采样人员、实验室分析人员均持证上岗，检测项目均在持证范围内。河南平原山水检测有限公司新乡分公司具备检测机构资质认定证书。

## 8.4 监测分析过程中的质量保证和质量控制

- 1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制；

- 2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行；

- 3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗；

- 4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

本次验收为新乡市建文洗涤用品有限公司年产4万吨泡花碱扩建项目，监测期间生产工况见下表。

表9-1                 验收期间工况负荷表

| 监测日期 | 产品 | 设计产量（吨/天） | 实际产量（吨/天） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.01.09 | 泡花碱 | 125 | 112.5 | 90.0 |
| 2025.01.10 | 泡花碱 | 125 | 112.4 | 90.0 |

- 由表9-1可知，项目验收监测期间，生产负荷为90.0%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。

## 9.2 环保设施调试运行效果

### 9.2.1 污染物排放监测结果

#### 9.2.1.1 废气

- （1）有组织废气

本项目有组织废气主要包括砂仓投料废气、配料投料废气和污水处理站废气。砂仓投料废气和配料投料废气主要污染物为颗粒物，砂仓投料废气经进料口外侧集气罩收集、配料投料废气经密闭管道收集后，一同进入滤筒除尘器内处理，处理后的废气通过15m高排气筒DA013排放；污水处理站废气主要污染物为氨、硫化氢和臭气浓度，目前企业已经将水池封闭，用引风机将废气抽出后利用现有“低温等离子+生物喷淋”处理，处理后的废气经现有1根15m高排气筒DA007排放。

有组织废气污染物监测结果见下表。

表9-2                有组织废气监测结果表（1）

| 采样日期 | 采样点位 | 频次 | 废气流量(m3/h) | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) |
| 2025.01.09 | DA013袋式除尘器出口 | 1 | 3337 | 5.9 | 1.97×10-2 |
|  |  | 2 | 3421 | 5.8 | 1.98×10-2 |
|  |  | 3 | 3405 | 5.9 | 2.01×10-2 |
|  |  | 均值 | 3388 | 5.9 | 1.99×10-2 |
| 2025.01.10 | DA013袋式除尘器出口 | 1 | 3460 | 5.8 | 2.01×10-2 |
|  |  | 2 | 3451 | 5.7 | 1.97×10-2 |
|  |  | 3 | 3453 | 5.9 | 2.04×10-2 |
|  |  | 均值 | 3455 | 5.8 | 2.01×10-2 |

表9-3                有组织废气监测结果表（2）

| 采样日期 | 采样点位 | 频次 | 废气流量(m3/h) | 氨 |  | 硫化氢 |  |  | 臭气浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) |  | 浓度 (无量纲) | 速率(kg/h) |
| 2025.01.09 | DA007低温等离子+生物喷淋装置出口 | 1 | 2686 | 2.66 | 7.14×10-3 |  | 0.049 | 1.32×10-4 |  | 268 | / |
|  |  | 2 | 2777 | 2.60 | 7.22×10-3 |  | 0.051 | 1.42×10-4 |  | 232 | / |
|  |  | 3 | 2683 | 2.65 | 7.11×10-3 |  | 0.045 | 1.21×10-4 |  | 309 | / |
|  |  | 均值 | 2715 | 2.64 | 7.16×10-3 |  | 0.048 | 1.32×10-4 |  | 270 | / |
| 2025.01.10 | DA007低温等离子+生物喷淋装置出口 | 1 | 2566 | 2.76 | 7.08×10-3 |  | 0.048 | 1.23×10-4 |  | 268 | / |
|  |  | 2 | 2618 | 2.75 | 7.20×10-3 |  | 0.047 | 1.23×10-4 |  | 309 | / |
|  |  | 3 | 2610 | 2.74 | 7.15×10-3 |  | 0.043 | 1.12×10-4 |  | 232 | / |
|  |  | 均值 | 2598 | 2.75 | 7.14×10-3 |  | 0.046 | 1.19×10-4 |  | 270 | / |

由上表可知，本次验收项目运行期间，DA013袋式除尘器出口的颗粒物排放浓度为5.7~5.9 mg/m3、排放速率为 0.0197~0.0204 kg/h，排放浓度能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4有组织颗粒物10 mg/m3的排放限值的要求，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织颗粒物10 mg/m3的限值要求。DA007低温等离子+生物喷淋装置出口的各污染物排放情况分别为：氨2.60~2.76mg/m3、0.00708~0.00722kg/h，硫化氢0.043~0.051mg/m3、0.000112~0.000142kg/h，臭气浓度232~309（无量纲），污染物排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中有组织硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲）的标准要求。

- （2）无组织废气

- 厂界无组织废气主要为车间逸散的无组织颗粒物以及污水处理站逸散的无组织氨、硫化氢和臭气浓度。厂界无组织废气排放情况如下：

表9-3                 无组织废气监测结果

| 采样时间 |  | 检测项目采样点位 | 监测浓度mg/m3 |  |  |  | 气象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度（无量纲） |  |
| 2025.01.09 | 第一次 | 厂界外上风向1# | 0.221 | 0.03 | 0.002 | ＜10 | 天气：晴 温度：5.7℃ 气压：102.4kPa 风向：北 风速：1.5m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.268 | 0.06 | 0.004 | ＜10 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.278 | 0.07 | 0.006 | ＜10 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.298 | 0.07 | 0.008 | ＜10 |  |
|  | 第二次 | 厂界外上风向1# | 0.219 | 0.04 | 0.002 | ＜10 | 天气：晴 温度：7.1℃ 气压：102.3kPa 风向：北 风速：1.4m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.265 | 0.06 | 0.004 | ＜10 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.285 | 0.08 | 0.006 | ＜10 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.295 | 0.07 | 0.009 | ＜10 |  |
|  | 第三次 | 厂界外上风向1# | 0.225 | 0.04 | 0.002 | ＜10 | 天气：晴 温度：7.9℃ 气压：102.3kPa 风向：北 风速：1.3m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.261 | 0.07 | 0.004 | ＜10 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.280 | 0.08 | 0.006 | ＜10 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.291 | 0.08 | 0.009 | ＜10 |  |
| 2024.01.10 | 第一次 | 厂界外上风向1# | 0.214 | 0.03 | 0.002 | ＜10 | 天气：晴 温度：5.1℃ 气压：102.5kPa 风向：北 风速：1.7m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.258 | 0.06 | 0.003 | ＜10 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.269 | 0.07 | 0.005 | ＜10 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.289 | 0.08 | 0.007 | ＜10 |  |
|  | 第二次 | 厂界外上风向1# | 0.225 | 0.04 | 0.002 | ＜10 | 天气：晴 温度：6.5℃ 气压：102.4kPa 风向：北 风速：1.6m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.252 | 0.07 | 0.003 | ＜10 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.273 | 0.08 | 0.006 | ＜10 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.295 | 0.09 | 0.007 | ＜10 |  |
|  | 第三次 | 厂界外上风向1# | 0.221 | 0.03 | 0.002 | ＜10 | 天气：晴 温度：7.2℃ 气压：102.3kPa 风向：北 风速：1.7m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.261 | 0.06 | 0.003 | ＜10 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.270 | 0.07 | 0.006 | ＜10 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.291 | 0.07 | 0.008 | ＜10 |  |

- 根据上表监测结果，厂界无组织颗粒物排放浓度范围为0.214~0.298mg/m3，排放浓度可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中企业边界颗粒物无组织排放浓度0.5mg/m3的限值要求；厂界无组织氨排放浓度范围为0.03~0.09mg/m3、厂界无组织硫化氢排放浓度范围为0.002~0.009mg/m3、厂界臭气浓度均＜10（无量纲），可以满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5企业边界硫化氢0.03mg/m3、氨0.3mg/m3的限值要求，同时能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1厂界臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

#### 9.2.1.2 废水

- 本次验收项目废水主要为滤布反冲洗废水、车间地面清洗废水、职工生活污水等。滤布反冲洗水回用于生产，废水主要污染物为：pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂等。车间地面清洗废水、职工生活污水与现有工程废水一同经厂区现有的1座污水处理站处理后排入延津县第二污水处理厂进一步处理。故本次验收项目运行时污水处理站废水包含本次验收项目废水和现有工程废水，本次验收主要针对厂区总排口水质进行监测，废水监测结果见下表。

表9-4                   废水监测结果表

| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 厂区废水总排口DW001 | 2025.01.09 | pH值 | 无量纲 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 107 | 99 | 106 | 92 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 43.3 | 34.9 | 41.4 | 32.4 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 23 | 22 | 21 | 22 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.043 | 0.037 | 0.031 | 0.029 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 6.42 | 6.65 | 6.53 | 6.74 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 厂区废水总排口DW001 | 2025.01.10 | pH值 | 无量纲 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 95 | 116 | 135 | 138 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 34.6 | 39.2 | 41.9 | 43.6 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 23 | 21 | 22 | 22 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.272 | 0.434 | 0.350 | 0.243 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.30 | 0.16 | 0.28 | 0.25 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 6.82 | 6.71 | 6.76 | 6.57 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
| 备注：ND表示未检出或低于检出限 |  |  |  |  |  |  |  |

- 由上表可知，本次验收项目运行时厂区总排口水质浓度为：pH值6.5~6.7、化学需氧量92~138mg/L、五日生化需氧量32.4~43.6mg/L、悬浮物21~23mg/L、氨氮0.029~0.434mg/L、总磷0.12~0.30mg/L、总氮6.42~6.82mg/L、阴离子表面活性剂未检出，厂区总排口水质可以满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）间接排放标准（pH6~9、COD 200mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 40mg/L、TN 60mg/L、TP 2mg/L）、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）（pH6~9、COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 50mg/L、TP 5mg/L、LAS 10mg/L）和延津县第二污水处理厂收水要求（pH6~9、COD 260mg/L、BOD5 110mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TN 60mg/L、TP 4mg/L）。

#### 9.2.1.3 噪声

- 本项目厂噪声监测结果见下表。

表9-5                   噪声监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 Leq[dB(A)] | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北厂界 | 2025.01.09 | 昼间 | 58 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 48 | 机械噪声 |
|  | 2025.01.10 | 昼间 | 56 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 47 | 机械噪声 |
| 西厂界 | 2025.01.09 | 昼间 | 66 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 47 | 机械噪声 |
|  | 2025.01.10 | 昼间 | 57 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 48 | 机械噪声 |
| 南厂界 | 2025.01.09 | 昼间 | 56 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 48 | 机械噪声 |
|  | 2025.01.10 | 昼间 | 58 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 47 | 机械噪声 |
| 东厂界 | 2025.01.09 | 昼间 | 57 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 47 | 机械噪声 |
|  | 2025.01.10 | 昼间 | 57 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 48 | 机械噪声 |

- 由上表可知，本次验收项目运行期间，项目厂界噪声监测值范围为：昼间56~58 dB(A)、夜间47~48 dB(A)，各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)要求。

#### 9.2.1.4 固体废物

- 本次验收项目产生的固废主要包括压滤过程产生的废滤渣、除尘过程收集粉尘、压滤机更换滤布产生的废滤布，均为一般固废。项目依托厂内现有的1座60m2一般固废暂存间存放一般固体废物，一般固废暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建设。上述固废均能够妥善处置，不外排，本次验收项目无须设置固废监测。

#### 9.2.1.5 污染物排放总量核算

根据监测数据与环评报告，本项目污染物实际排放量与环评批复量见下表。

表9-6                                 本次验收项目废气污染物排放量核算汇总

| 类型 | 排放口编号 | 污染因子 | 排放速率最大值kg/h | 排放时间h/a | 实际年排放量t/a | 验收期间工况 | 满负荷下实际年排放量t/a | 环评设计排放量t/a | 排污许可证许可排放量t/a | 是否满足指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA013 | 颗粒物 | 0.0204 | 333 | 0.0068 | 90% | 0.0076 | 0.0078 | / | 满足 |
|  | DA007① | 氨 | 0.00722 | 7680 | 0.0554 |  | 0.0616 | 0.0625 | / | 满足 |
|  |  | 硫化氢 | 0.000142 |  | 0.0011 |  | 0.0012 | 0.0124 | / | 满足 |
|  |  | 臭气浓度 | / |  | / |  | / | / | / | / |

注：①本项目废水依托厂内现有污水处理站处理后，通过厂区总排口排放，因此本次验收过程中污水处理站废气排放口DA007的污染物排放量以全厂产生的臭气排放量计

表9-7                                 本次验收项目废水污染物排放量核算汇总

| 类型 | 排放口编号 | 污染因子 | 排外环境浓度最大值mg/L | 排放时间d/a | 实际排外环境量t/a | 验收期间工况 | 满负荷下实际排外环境量t/a | 环评设计排外环境量t/a | 排污许可证许可排放量t/a | 是否满足指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001 | 流量 | 2.09m3/d | 320 | 668.8 | 90% | 743.1 | 745 | / | 满足 |
|  |  | COD | 30 |  | 0.0201 |  | 0.0223 | 0.0224 | / | 满足 |
|  |  | NH3-N | 1.5 |  | 0.001 |  | 0.0011 | 0.0011 | / | 满足 |

表9-8                              本次验收项目运行时全厂废水污染物排放量核算汇总

| 类型 | 排放口编号 | 污染因子 | 排外环境浓度最大值mg/L | 排放时间d/a | 实际排外环境量t/a | 验收期间工况 | 满负荷下实际排外环境量t/a | 环评设计排外环境量t/a | 排污许可证许可排放量t/a | 是否满足指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001 | 流量 | 125.28m3/d | 320（现有项目300） | 37625.8② | 90% | 41806.4 | 43026 | / | 满足 |
|  |  | COD | 30 |  | 1.1288 |  | 1.2542 | 1.2908 | / | 满足 |
|  |  | NH3-N | 1.5 |  | 0.0564 |  | 0.0627 | 0.0673 | / | 满足 |

注：②本次验收项目废水实际排放量为2.09m3/d，验收期间全厂废水实际排放量为125.28m3/d，本次验收项目废水排放时间为320d/a，现有项目废水排放时间为300d/a，故全场实际废水排放量为：2.09m3/d×320d/a+（125.28-2.09）m3/d×300d/a=37625.8m3/a

综上可知，本次验收工程运行时全厂颗粒物、COD、NH3-N排放量均能够满足环评报告及审批部门审批决定、排污许可证规定的总量控制指标。

表9-9             本次验收项目废气污染物总量对比       单位：t/a

| 污染物 | 本项目满负荷运行实际排放总量 | 环评批复排放总量 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.0076 | 0.1078（有组织0.0078） |

表9-10             本次验收项目废水污染物总量对比      单位：t/a

| 污染物 | 本次验收项目实际 |  | 环评批复排放总量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满负荷运行 | 满负荷运行时全厂 | 本项目 | 本项目运行时全厂 |
| COD | 0.0223 | 1.2542 | 0.0224 | 1.2908 |
| NH3-N | 0.0011 | 0.0627 | 0.011 | 0.0673 |

- 由上表可知，本项目工程满负荷运行实际排放总量满足环评批复要求。

### 9.2.2 环境管理检查

- （1）环保手续与“三同时”执行情况

- 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

- （2）环境管理制度及执行情况

- 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

- （3）环保设施运转情况

- 检测期间各项环保设施运转正常。

- （4）与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表9-11             本项目与暂行办法第八条对比分析

| 内容 | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- |
| 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。 | 相符 |
| 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。 | 相符 |
| 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 | 不涉及 |
| 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。 | 不涉及 |
| 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目已办理排污许可证。 | 相符 |
| 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目不属于分期建设、分期验收项目。 | 相符 |
| 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。 | 不涉及 |
| 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。 | 不涉及 |
| 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。 | 不涉及 |

- 由上表可知，本项目的建设符合暂行办法的相关要求。

10 验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

### 10.1.1 环保设施运行调试及监测结果

#### 10.1.1.1废气

- （1）有组织废气

本项目有组织废气主要包括砂仓投料废气、配料投料废气和污水处理站废气。砂仓投料废气和配料投料废气主要污染物为颗粒物，砂仓投料废气经进料口外侧集气罩收集、配料投料废气经密闭管道收集后，一同进入滤筒除尘器内处理，处理后的废气通过15m高排气筒DA013排放；污水处理站废气主要污染物为氨、硫化氢和臭气浓度，目前企业已经将水池封闭，用引风机将废气抽出后利用现有“低温等离子+生物喷淋”处理，处理后的废气经现有1根15m高排气筒DA007排放。

根据验收监测结果显示，本次验收项目运行期间，DA013袋式除尘器出口的颗粒物排放浓度为5.7~5.9 mg/m3、排放速率为 0.0197~0.0204 kg/h，排放浓度能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4有组织颗粒物10 mg/m3的排放限值的要求，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织颗粒物10 mg/m3的限值要求。DA007低温等离子+生物喷淋装置出口的各污染物排放情况分别为：氨2.60~2.76mg/m3、0.00708~0.00722kg/h，硫化氢0.043~0.051mg/m3、0.000112~0.000142kg/h，臭气浓度232~309（无量纲），污染物排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中有组织硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲）的标准要求。

- （2）无组织废气

厂界无组织废气主要为车间逸散的无组织颗粒物以及污水处理站逸散的无组织氨、硫化氢和臭气浓度。根据验收监测结果显示，厂界无组织颗粒物排放浓度范围为0.214~0.298mg/m3，排放浓度可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中企业边界颗粒物无组织排放浓度0.5mg/m3的限值要求；厂界无组织氨排放浓度范围为0.03~0.09mg/m3、厂界无组织硫化氢排放浓度范围为0.002~0.009mg/m3、厂界臭气浓度均＜10（无量纲），可以满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5企业边界硫化氢0.03mg/m3、氨0.3mg/m3的限值要求，同时能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1厂界臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

#### 10.1.1.2废水

本次验收项目废水主要为滤布反冲洗废水、车间地面清洗废水、职工生活污水等。滤布反冲洗水回用于生产，废水主要污染物为：pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂等。车间地面清洗废水、职工生活污水与现有工程废水一同经厂区现有的1座污水处理站处理后排入延津县第二污水处理厂进一步处理。

根据验收监测结果显示，本次验收项目运行时厂区总排口水质浓度为：pH值6.5~6.7、化学需氧量92~138mg/L、五日生化需氧量32.4~43.6mg/L、悬浮物21~23mg/L、氨氮0.029~0.434mg/L、总磷0.12~0.30mg/L、总氮6.42~6.82mg/L、阴离子表面活性剂未检出，厂区总排口水质可以满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）间接排放标准（pH6~9、COD 200mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 40mg/L、TN 60mg/L、TP 2mg/L）、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）（pH6~9、COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 50mg/L、TP 5mg/L、LAS 10mg/L）和延津县第二污水处理厂收水要求（pH6~9、COD 260mg/L、BOD5 110mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TN 60mg/L、TP 4mg/L）。

#### 10.1.1.3噪声

- 本次验收项目噪声源主要为生产设备、泵类和风机等。根据验收监测结果显示，项目厂界噪声监测值范围为：昼间56~58 dB(A)、夜间47~48 dB(A)，各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)要求。

#### 10.1.1.4 固废

本次验收项目产生的固废主要包括压滤过程产生的废滤渣、除尘过程收集粉尘、压滤机更换滤布产生的废滤布，均为一般固废。项目依托厂内现有的1座60m2一般固废暂存间存放一般固体废物，一般固废暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建设。固体废物治理措施实际建设情况可以满足环评及批复要求。

#### 10.1.1.5 总量

- 本次验收项目满负荷运行实际排放总量为：颗粒物 0.0076t/a、COD 0.0223t/a、NH3-N 0.0011t/a，能够满足环评批复总量：颗粒物 0.1078t/a、COD 0.0224t/a、NH3-N 0.0011t/a的要求。

## 10.2 环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

## 10.3 总结论

新乡市建文洗涤用品有限公司年产4万吨泡花碱扩建项目符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益。项目选址符合规划，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

11.建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 新乡市建文洗涤用品有限公司年产4万吨泡花碱扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2405-410726-04-01-679416 |  |  | 建设地点 |  | 新乡市延津县先进制造业开发区北区建文路1号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2613无机盐制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 ■改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经 114.117682° 北纬 35.276943° |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 泡花碱4万吨/a |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 泡花碱4万吨/a |  |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局延津分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 延环书审[2024]9号 |  |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024年8月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024年11月30日 |  |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024年12月6日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡市华丰环保机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 武汉市金璐机电工程有限公司 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410726MA9F54MD19001Q |  |  |  |
|  | 验收单位 | 新乡市建文洗涤用品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  |  | 验收监测时工况 |  | 90% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 1493 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 125 |  |  | 所占比例（%） |  | 8.4% |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 1493 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 125 |  |  | 所占比例（%） |  | 8.4% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 5 | 废气治理（万元） |  | 50 |  | 噪声治理(万元) |  | 10 |  | 固体废物治理(万元) |  | / |  |  | 绿化及生态(万元) |  | / | 其他（万元） |  | 60 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | 99.9% |  |  | 年平均工作时间 |  | 320d |  |  |  |
| 运营单位 |  | 新乡市建文洗涤用品有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 91410726MA9F54MD19 |  |  | 验收时间 |  | 2025年2月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身消减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代消减量（11） |  | 排放增减量 （12） |  |
|  | 废水 | 41063.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743.1 | 745 |  | 41806.4 |  | 4.3026 |  |  | +743.1 |  |
|  | 化学需氧量 | 1.2319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0223 | 0.0224 |  | 1.2542 |  | 1.2908 |  |  | +0.0223 |  |
|  | 氨氮 | 0.0616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.0627 |  | 0.0673 |  |  | +0.0011 |  |
|  | 石油类 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 废气 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 | 6.2698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.2698 |  | 6.2698 |  |  | / |  |
|  | 烟尘 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 | 7.2779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0078 | 0.1078 |  | 7.2857 |  | 7.3857 |  |  | +0.0078 |  |
|  | 氮氧化物 | 20.5416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.5416 |  | 20.5416 |  |  | / |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年