延津县鲜润食品有限责任公司

年产米面制品850吨项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：延津县鲜润食品有限责任公司

编制单位：延津县鲜润食品有限责任公司

2025年2月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:  李道明

填表人：    李道明

建设单位：延津县鲜润食品有限责任公司     编制单位：延津县鲜润食品有限责任公司

电话： 13103850623                    电话：13103850623

传真：         /                      传真：       /

邮编：   453200                       邮编：   453200

地址：河南省新乡市延津县产业集聚区    地址：河南省新乡市延津县产业集聚区

北二路南侧晋林食品西侧院内          北二路南侧晋林食品西侧院内

表一

| 建设项目名称 | 年产米面制品850吨项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 延津县鲜润食品有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市延津县产业集聚区北二路南侧晋林食品西侧院内 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 熟面条、米线、凉皮、米皮、牛筋面、饼丝 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 熟面条300t/a、米线100t/a、凉皮150t/a、米皮100t/a、牛筋面50t/a、饼丝150t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 一期工程：熟面条300t/a、凉皮150t/a、米皮100t/a |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2021.11 | 开工建设时间 | 2023.04.10 |  |  |
| 调试时间 | 2025.01.01-2025.03.31 | 验收现场检测时间 | 2025.01.02-2025.01.03 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局延津县分局（原延津县环境保护局） | 环评报告表 编制单位 | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 泊头市盛远除尘设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 泊头市盛远除尘设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 100万 | 环保投资总概算 | 5万 | 比例 | 5% |
| 实际总概算 | 60万 | 实际环保投资 | 5万 | 比例 | 8% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）； 10.《延津县鲜润食品有限责任公司年产米面制品850吨项目环境影响报告表》，河南环科环保技术有限公司，2021.11； 11.《延津县环境保护局关于延津县鲜润食品有限责任公司年产米面制品850吨项目环境影响报告书（表）告知承诺制的批复》（延环告知承诺[2021]18号），延津县环境保护局，2021年11月26日； 12.《延津县鲜润食品有限责任公司年产米面制品850吨项目（一期）》检测报告，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2025.01.23，报告编号：PY2411048； 13、排污单位名称：延津县鲜润食品有限责任公司；管理类型：简化管理；排污许可证编号：91410726MA9JYYGL2C001U；有效期：2023年8月15日至2028年8月14日。 注：①本项目环评报告未说明分期建设，经公司研究决定本项目进行分期建设。原环评批复生产能力为熟面条300t/a、米线100t/a、凉皮150t/a、米皮100t/a、牛筋面50t/a、饼丝150t/a；实际建设一期生产能力为熟面条300t/a、凉皮150t/a、米皮100t/a，二期生产能力为饼丝150t/a，米线及牛筋面生产线装备不再建设，目前一期已建设完成。根据《建设项目环境保护管理条例》第十八条规定：分期建设、分期投入生产或使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。本次仅对延津县鲜润食品有限责任公司年产米面制品850吨项目（一期）进行验收，待二期建设完成后再进行验收。 ②本项目建成并于2023年8月15日申领排污许可证后，公司无生产订单，因此未进行调试生产，于2024年12月底接到生产订单并于2025年1月开始调试生产。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. 废水; 延津县第一污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. NH3-N; 40mg/L. SS; 200mg/L. TP; 4mg/L. TN; 60mg/L. 动植物油; 100mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间; 60dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求. |

表二

1、地理位置 本项目位于新乡市延津县产业集聚区北二路南侧晋林食品西侧院内。项目四周环境为：东侧为河南鑫香园实业有限公司；南侧为河南省今隆食品科技有限公司；西侧为延津县帝益麦种业有限公司；北侧为北二路，隔路为农田。距离厂界最近的环境敏感点为：项目西侧约170m处的胡堤村社区。经现场勘查，项目实际建设地点以及周围环境保护目标位置与环评及批复一致。项目厂区四周环境及环境敏感点见图1。 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年产米面制品850吨项目; 年产米面制品850吨项目（一期）; 仅为一期建设内容. 2; 建设单位; 延津县鲜润食品有限责任公司; 延津县鲜润食品有限责任公司; 一致. 3; 产品方案; 熟面条300t/a、米线100t/a、凉皮150t/a、米皮100t/a、牛筋面50t/a、饼丝150t/a; 熟面条300t/a、凉皮150t/a、米皮100t/a; 仅为一期建设内容. 4; 项目地址; 河南省新乡市延津县产业集聚区北二路南侧晋林食品西侧院内; 河南省新乡市延津县产业集聚区北二路南侧晋林食品西侧院内; 一致. 5; 占地面积; 700m2; 700m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 100; 60; 仅为一期建设内容. 7; 劳动制度; 单班制，年工作300天; 单班制，年工作300天; 一致. 8; 定员; 新增员工10人; 新增员工10人; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 建筑面积600m2; 建筑面积600m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 建筑面积100m2; 建筑面积100m2; 一致. 3; 环保工程; 废气; 投料工序粉尘; 投料工序位于密闭生产车间，投料口上方设置集气罩，投料工序产生的粉尘经集气罩收集+袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放; 投料工序粉尘; 投料工序位于密闭生产车间，投料口上方设置集气罩，投料工序产生的粉尘经集气罩收集+袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放; 一致. 废水; 生产废水和经化粪池处理后的生活污水一起由污水处理站处理后，排入延津县第一污水处理厂处理; 生产废水和经化粪池处理后的生活污水一起由污水处理站处理后，排入延津县第一污水处理厂处理; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间1座（10m2）; 一般固废暂存间1座（10m2）; 一致. 4; 公用工程; 供水; 园区供水; 园区供水; 一致. 供电; 园区供电; 园区供电; 一致. 蒸汽; 园区供应; 园区供应; 一致. 天然气; 园区供应; 园区供应; 一致. 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 设施参数; 数量; 设施参数; 数量. 1; 搅拌机组; QS-1; 7; QS-1; 6; 仅为一期建设内容. 2; 磨米机; QS-18; 1; QS-18; 1; 一致. 3; 熟面条生产线; JK850E; 1; JK850E; 1; 一致. 4; 全自动米线机; 165型; 1; /; 0; 减少1台，不再建设米线生产线. 5; 圆型凉皮机; YK-200; 1; YK-200; 1; 一致. 6; 方型凉皮机; YK-100; 1; YK-100; 1; 一致. 7; 米皮机; YK-100; 1; YK-100; 1; 一致. 8; 全自动牛筋面机; 100型; 2; /; 0; 减少2台，不再建设牛筋面生产线. 9; 饼丝机; JN-500; 1; /; 0; 此为二期建设内容. 10; 包装机; 100型; 2; /; 0; 减少2台，实际建设为人工包装. 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际建设用量（一期）; 备注. 1; 面粉; 292.5t/a; 180t/a; 仅为一期建设内容. 2; 小麦淀粉; 42.5t/a; 42.5t/a; 仅为一期建设内容. 3; 大米; 74t/a; 37t/a; 本次一期工程仅建设米皮生产线，米线生产线不再建设. 4; 大豆油; 5t/a; 4.5t/a; 仅为一期建设内容. 5; 水; 960t/a; 720t/a; 仅为一期建设内容. 6; 电; 5万kW•h/a; 3.5万kW•h/a; 仅为一期建设内容. 7; 蒸汽; 500t/a; 500t/a; 原环评批复蒸汽用于熟面条、凉皮、米皮蒸制工序，均为一期工程建设内容. 8; 天然气; 1万m3/a; /; 二期工程生产饼丝使用. 水平衡图： 图2 本项目水平衡图 单位：m3/d 6、一期工程生产工艺流程示意图如下： （一）熟面条生产工艺 熟面条生产工艺实际建设与环评批复不一致的变动为刷油工序与蒸制2工序调换顺序，并将打包工序由机器包装改为人工包装，不影响产能及产污。实际建设流程图如下： 图3 熟面条生产工艺及产污环节流程图 具体的工艺流程简述如下： （1）和面：将面粉和水按照一定比例（11:4）加入搅拌机中和面，此工序产生的污染物为粉尘、噪声。 （2）成型：和好的面团经过成型机按照所需规格成型，此工序产生的污染物为噪声。 （3）蒸制1：成型后的面条经蒸箱（蒸汽）进行第一次蒸制（蒸制1分钟），此工序产生的污染物为噪声。 （4）过水：第一次蒸制后的面条进入水槽进行过水，此工序产生的污染物为过水废水、噪声。 （5）刷油：过水后的面条冷却后经过刷油机进行刷油（大豆油），此工序产生的污染物为噪声。 （6）蒸制2：刷油后的面条再次进入蒸箱（蒸汽）进行第二次蒸制（蒸制1分钟），此工序产生的污染物为噪声。 （7）切条：刷油后的面条经过切条机按照所需规格进行切条，此工序产生的污染物为噪声。 （8）打包：切条后的面条经人工打包后即为成品。 （二）凉皮生产工艺 凉皮生产工艺实际建设与环评批复不一致的变动为打包工序由机器包装改为人工包装，不影响产能及产污。实际建设流程图如下： 图4 凉皮生产工艺及产污环节流程图 具体的工艺流程简述如下： （1）和面浆：将面粉、小麦淀粉、水按照一定比例（3:5:22）加入搅拌机中和面浆，此工序产生的污染物为粉尘、噪声。 （2）蒸制：和好的面浆通过自动设备输送至模具经蒸箱（蒸汽）进行蒸制（蒸制1分钟），此工序产生的污染物为噪声。 （3）刷油：蒸制后的凉皮冷却后经过刷油机进行刷油（大豆油），此工序产生的污染物为噪声。 （4）切条：刷油后的凉皮经过切条机按照所需规格进行切条，此工序产生的污染物为噪声。 （5）打包：切条后的凉皮经人工打包后即为成品。 （三）米皮生产工艺 米皮生产工艺实际建设与环评批复不一致的变动为打包工序由机器包装改为人工包装，不影响产能及产污。实际建设流程图如下： 图5 米皮生产工艺及产污环节流程图 具体的工艺流程简述如下： （1）和面浆：将面粉、小麦淀粉、水按照一定比例（1:5:15）加入搅拌机中和面浆，此工序产生的污染物为粉尘、噪声。 （2）蒸制：和好的面浆通过自动设备输送至模具经蒸箱（蒸汽）进行蒸制（蒸制1分钟），此工序产生的污染物为噪声。 （3）刷油：蒸制后的米皮冷却后经过刷油机进行刷油（大豆油），此工序产生的污染物为噪声。 （4）切条：刷油后的米皮经过切条机按照所需规格进行切条，此工序产生的污染物为噪声。 （5）打包：切条后的米皮经人工打包后即为成品。 注：部分米皮按照需求，需要用纯大米制作。 （1）浸泡 向大米（无需清洗）中加入一定比例（1:1）的水，将大米浸泡，此工序产生的污染物为噪声。 （2）磨米浆 泡好的大米经过磨米机磨制成米浆，此工序产生的污染物为噪声。 （3）蒸制：米浆通过自动设备输送至模具经蒸箱（蒸汽）进行蒸制（蒸制1分钟），此工序产生的污染物为噪声。 （4）刷油：蒸制后的米皮冷却后经过刷油机进行刷油，此工序产生的污染物为噪声。 （5）切条：刷油后的米皮经过切条机按照所需规格进行切条，此工序产生的污染物为噪声。 （6）打包：切条后的米皮经人工打包后即为成品。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生产废水、生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 生产废水和经化粪池处理后的生活污水一起由污水处理站处理后，排入延津县第一污水处理厂处理. 废气; 投料工序; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒. 噪声; 设备运行; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 生产过程; 废包装; 集中收集后，定期出售. 残次品; 集中收集后，由附近养殖户收走喂养牲畜. 废气治理设施; 收集粉尘.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出厂界噪声检测点位） 1、废水 本项目一期工程废水主要为生产废水（过水废水、设备清洗废水、车间清洗废水）、生活用水。生产废水和经化粪池处理后的生活污水一起由污水处理站（依托新乡市好好食品有限公司污水处理站，处理能力：50t/d，处理工艺：“格栅+隔油池+调节池+A2/O+二沉池”）处理后，排入延津县第一污水处理厂进一步处理。 图6 废水治理流程示意图 2、废气 本项目一期工程废气主要为粉状物料投料废气。投料废气经集气罩收集后经袋式除尘器处理，经处理后尾气经15m高排气筒排放。 图7 废气治理流程示意图 3、噪声 本项目一期工程噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准要求。 图8 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目一期工程产生的固废主要为生产过程产生的废包装、残次品，废气治理设施收集粉尘，均为一般固废。本项目新建一般固废暂存间1座（10m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。废包装收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售；残次品、除尘器回收粉尘收集至一般固废暂存间暂存后，由附近养殖户收走喂养牲畜。根据目前固废的实际产生情况，本项目一期工程满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为废包装0.4t/a、残次品0.2t/a、收集粉尘0.1738t/a。 图9 固废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 内容 要素; 污染源; 污染物项目; 环评批复; 实际建设. 环境保护措施; 环境保护措施. 大气环境; 投料; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒. 地表水环境; 生产废水、生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 生产废水和经化粪池处理后的生活污水一起由污水处理站处理后，排入延津县第一污水处理厂处理; 生产废水和经化粪池处理后的生活污水一起由污水处理站处理后，排入延津县第一污水处理厂处理. 声环境; 设备运行; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 电磁辐射; /; /; /; /. 固体废物; 生产过程; 废包装; 一般固废暂存间1座（10m2）; 一般固废暂存间1座（10m2）. 残次品. 废气治理设施; 收集粉尘. 土壤及地下水污染防治措施; 地下水防治措施：严格做好防渗措施，若发现污染物泄露应采取应急响应，终止污染物泄露，并对地下水水质监测，同时对地下水进行修复。 土壤防治措施：①源头控制：减少污染物产生量；降低污染物排放浓度和排放量。②过程防控措施：废气、废水采取相应的处理措施后，可以达标排放；一般固废暂存间地面按照相关要求进行防渗和硬化处理，厂区内采取绿化措施。③跟踪监测：企业在必要时应进行跟踪监测。; 地下水防治措施：严格做好防渗措施，若发现污染物泄露应采取应急响应，终止污染物泄露，并对地下水水质监测，同时对地下水进行修复。 土壤防治措施：①源头控制：减少污染物产生量；降低污染物排放浓度和排放量。②过程防控措施：废气、废水采取相应的处理措施后，可以达标排放；一般固废暂存间地面按照相关要求进行防渗和硬化处理，厂区内采取绿化措施。③跟踪监测：企业在必要时应进行跟踪监测。. 生态保护措施; /; /. 环境风险防范措施; /; /. 6、厂区平面布置及监测点位图 图10 本项目厂区平面及检测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 原环评批复建设2台包装机用于所有产品打包，实际建设过程中未建设包装机，人工打包产品，并且实际建设过程中熟面条生产线将刷油工序提前至蒸制2工序前端。上述变动没有导致新增排放污染物种类，污染物排放量没有增加。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

1、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： （1）产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产设备、原料、成品均不在限制类、淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。本项目已由延津县产业集聚区管理委员会备案，项目代码：2109-410726-04-01-558484，项目建设符合国家相关产业政策。 （2）选址可行性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，距离本项目最近的饮用水水源保护区为延津县小潭乡小谭水厂地下水井群(共2眼井)饮用水水源保护区。 延津县小潭乡小潭水厂地下水井群一级保护区范围：以现有水厂厂界为边界，东、南、西、北方向分别向外径向0m、45m、45m、45m所围成的区域。 本项目距离南侧延津县小潭乡小潭水厂地下水井群一级保护区边界约200m，不在其保护区范围内。 根据《延津县产业集聚区南区发展规划调整后用地规划图》可知，本项目所在地属于工业用地；根据《延津县产业集聚区南区调整前后规划空间结构布局对比图》可知，本项目所在地属于粮油加工产业园；根据延津县产业集聚区管理委员会出具的证明可知，该项目用地属于工业用地，该企业占地符合土地利用规划、总体发展规划及产业发展规划的要求。 综上所述，评价认为从环保方面本项目选址可行。 （3）大气环境影响分析 项目营运期产生的废气为投料废气和天然气燃烧废气。 本项目粉状物料投料工序产生的颗粒物经集气罩收集后经袋式除尘器处理，经处理后尾气经15m高排气筒排放；饼丝熟化工序采用天然气鏊子（天然气鏊子结构特殊，天然气燃烧废气无法进行有效收集）进行熟化，天然气燃烧产生烟尘、SO2、NOX，以无组织形式排放。 项目废气污染物颗粒物能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放限值有组织颗粒物10mg/m3、无组织颗粒物0.5mg/m3的要求。 综上所述，项目废气污染物经处理后均可实现达标排放，对周围大气环境影响可以接受。 （4）水环境影响分析 本项目一期工程废水主要为生产废水（过水废水、设备清洗废水、车间清洗废水）、生活用水。生产废水和经化粪池处理后的生活污水一起由污水处理站（依托新乡市好好食品有限公司污水处理站，处理能力：50t/d，处理工艺：“格栅+隔油池+调节池+A2/O+二沉池”）处理后，排入延津县第一污水处理厂进一步处理，处理后排入文岩渠，属于间接排放。项目运营对周围地表水环境影响较小。 （5）声环境影响分析 本项目高噪声源主要为搅拌机组等设备，噪声源强在65～70dB(A)，经采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目运营对周围声环境影响较小。 （6）固废环境影响分析 本项目一般固废主要为生产过程产生的废包装、残次品，废气治理设施收集粉尘。 本项目固废产生量为废包装0.7t/a、残次品0.3t/a、收集粉尘0.2864t/a。废包装收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售；残次品、除尘器回收粉尘收集至一般固废暂存间暂存后，由附近养殖户收走喂养牲畜。 经采取以上措施，项目产生的各项固废均可实现合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染。 （7）总量控制 本项目污染物总量控制指标为颗粒物0.0503t/a、SO2 0.0017t/a、NOX 0.0249t/a、COD 0.0148t/a、NH3-N 0.0007t/a。 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号，第二条：对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机污染物，重金属铅、铬、砷、镉、汞10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减方案。本项目属于新建项目，本项目建成后新增污染物排放量为COD 0.0148t/a，NH3-N 0.0007t/a，SO2 0.0017t/a，NOX 0.0249t/a，VOCs 0t/a，铅0t/a，铬0t/a，砷0t/a，镉0t/a，汞0t/a，重点污染物需进行双倍替代，所需替代量为COD 0.0296t/a、NH3-N 0.0014t/a从延津县第二污水处理厂的减排量（COD 20.704吨、氨氮2.72吨）中扣除；SO2 0.0034t/a、NOX 0.0498t/a，从新乡市荣盛印染有限公司的减排量（二氧化硫7.32563吨、氮氧化物15.85689吨）中扣除。 综上所述，延津县鲜润食品有限责任公司年产米面制品850吨项目，符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。运营过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。从环境保护角度，该项目环境影响可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 延环告知承诺[2021]18号 延津县环境保护局 关于延津县鲜润食品有限责任公司年产米面制品850吨项目 环境影响报告书（表）告知承诺制的批复 延津县鲜润食品有限责任公司： 你单位（统一社会信用代码91410726MA9JYYGL2C）关于《年产米面制品850吨项目环境影响报告书（表）》由河南环科环保技术有限公司环评工程师王林浩主持编制完成的告知承诺制审批申请收悉。该项目审批事项在我县人民政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合[2020]13号）以及河南省生态环境厅办公室《关于服务好重大项目建设“三个一批”活动的通知》（豫环办[2021]53号）等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告书（表）》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。你公司应全面落实《环境影响报告书（表）》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书（表）应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件，并按照规定及时进行竣工环境保护验收。 延津县环境保护局 2021年11月26日 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 延津县环境保护局对本项目环评批复情况; 落实情况. 你单位（统一社会信用代码91410726MA9JYYGL2C）关于《年产米面制品850吨项目环境影响报告书（表）》由河南环科环保技术有限公司环评工程师王林浩主持编制完成的告知承诺制审批申请收悉。该项目审批事项在我县人民政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合[2020]13号）以及河南省生态环境厅办公室《关于服务好重大项目建设“三个一批”活动的通知》（豫环办[2021]53号）等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告书（表）》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。你公司应全面落实《环境影响报告书（表）》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书（表）应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件，并按照规定及时进行竣工环境保护验收。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 营运期废气执行《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放限值要求，具体标准值见下表。 表10 废气污染物排放标准 污染因子; 标准名称; 标准限值. 颗粒物; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 有组织; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. ②废水 营运期废水执行新乡市贾屯污水处理厂收水标准，具体标准值见下表。 表11 废水污染物排放标准 污染因子; 标准名称; 标准限值. COD; 延津县第一污水处理厂收水标准; 350mg/L. NH3-N; 40mg/L. SS; 200mg/L. TP; 4mg/L. TN; 60mg/L. 动植物油; 100mg/L. ③噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表12 厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60. 2、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表13 检测分析方法及检测仪器一览表 监测因子; 监测依据及分析方法; 仪器型号及编号; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单; 十万分之一电子天平PT-85S; 1.0mg/m3. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 十万分之一电子天平PT-85S; 1.0mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 十万分之一电子天平PT-85S; 7μg/m3. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; 便携式pH计PHB-4; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 酸式滴定管 葵花/50ml/A级; 4mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-89; 万分之一电子天平JJ224BC; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 可见分光光度计上海佑科721/3级; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-89; 可见分光光度计上海佑科721/3级; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012; 紫外可见分光光度计UV-1500pc/3级; 0.05mg/L. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018; 红外测油仪YK-01L-10; 0.06mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688型; /. 3、质量保证 3.1按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《河水监测技术规范》HJ91.1-2019和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 3.2样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 3.3监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 3.4监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表14 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; 袋式除尘器进口、出口; 颗粒物、废气流量; 连续检测2周期， 3次/周期. 无组织废气; 下风向1#、下风向2#、下风向3#、下风向4#; 颗粒物; 连续检测2天， 4次/天. 废水; 废水总排口; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 连续检测2天， 4次/天. 噪声; 北厂界; 等效连续A声级; 连续检测2天， 每天昼间检测1次. 注：1.上风向不具备监测条件。 2.东、南、西厂界均为共用墙，不具备噪声检测条件。.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表15 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2025.01.02; 熟面条; 1t/d; 0.95t/d; 93.9. 凉皮; 0.5t/d; 0.47t/d. 米皮; 0.33t/d; 0.31t/d. 2025.01.03; 熟面条; 1t/d; 0.93t/d; 90.9. 凉皮; 0.5t/d; 0.47t/d. 米皮; 0.33t/d; 0.30t/d. 备注：生产负荷由延津县鲜润食品有限责任公司提供。.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 根据本项目工艺流程可知，项目废气包括有组织废气和无组织废气，有组织废气主要为投料废气；无组织废气为未被收集的废气。投料废气经集气罩收集后经袋式除尘器处理，经处理后尾气经15m高排气筒排放。项目有组织废气检测结果见表16，厂界无组织废气检测结果见表17。 ①投料废气有组织检测结果见下表。 表16 投料废气检测结果 监测日期; 采样点位; 监测频次; 废气流量(Nm3/h); 颗粒物. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 2025.01.02; 袋式除尘器进口; 1; 2967; 59.5; 0.177. 2; 3015; 58.6; 0.177. 3; 3061; 60.2; 0.184. 袋式除尘器出口; 1; 2813; 6.2; 0.0174. 2; 2818; 5.9; 0.0166. 3; 2856; 6.5; 0.0186. 2025.01.03; 袋式除尘器进口; 1; 3164; 64.2; 0.203. 2; 3144; 62.5; 0.197. 3; 3167; 63.7; 0.202. 袋式除尘器出口; 1; 3100; 6.3; 0.0195. 2; 3073; 6.7; 0.0206. 3; 3115; 6.0; 0.0187. 本项目投料废气经集气罩收集后经袋式除尘器处理，经处理后尾气经15m高排气筒排放。颗粒物处理效率为89.5%~90.7%、最大排放浓度为6.7mg/m3、最大排放速率为0.0206kg/h，颗粒物排放能满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织浓度限值10mg/m3的要求。 项目投料工序年工作时间为900h/a，则颗粒物最大排放量为0.0185t/a。生产负荷以90.9%计，则满负荷情况下颗粒物排放量为0.0204t/a。 ②项目厂界无组织废气检测结果见下表。 表17 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 采样时间; 序号; 监测点位; 颗粒物浓度; 备注. 2025.01.02; 1; 下风向1#; 0.243; 气压：103.2kPa 风速：2.3m/s 气温：5.3℃ 天气：晴 风向：南. 下风向2#; 0.245. 下风向3#; 0.261. 下风向4#; 0.277. 2; 下风向1#; 0.252; 气压：102.7kPa 风速：2.1m/s 气温：6.2℃ 天气：晴 风向：南. 下风向2#; 0.248. 下风向3#; 0.257. 下风向4#; 0.279. 3; 下风向1#; 0.249; 气压：102.9kPa 风速：1.9m/s 气温：6.1℃ 天气：晴 风向：南. 下风向2#; 0.259. 下风向3#; 0.269. 下风向4#; 0.281. 4; 下风向1#; 0.255; 气压：103.4kPa 风速：2.2m/s 气温：3.4℃ 天气：晴 风向：南. 下风向2#; 0.252. 下风向3#; 0.252. 下风向4#; 0.285. 2025.01.03; 1; 下风向1#; 0.238; 气压：102.3kPa 风速：1.6m/s 气温：8.8℃ 天气：晴 风向：南. 下风向2#; 0.247. 下风向3#; 0.278. 下风向4#; 0.283. 2; 下风向1#; 0.242; 气压：101.7kPa 风速：1.4m/s 气温：9.5℃ 天气：晴 风向：南. 下风向2#; 0.243. 下风向3#; 0.269. 下风向4#; 0.289. 3; 下风向1#; 0.240; 气压：101.9kPa 风速：1.4m/s 气温：9.1℃ 天气：晴 风向：南. 下风向2#; 0.255. 下风向3#; 0.272. 下风向4#; 0.279. 4; 下风向1#; 0.245; 气压：103.4kPa 风速：1.6m/s 气温：4.6℃ 天气：晴 风向：南. 下风向2#; 0.261. 下风向3#; 0.273. 下风向4#; 0.281. 本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.189~0.231mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求。 （2）废水检测结果与评价 表18 废水检测结果 采样点位; 采样时间; 监测结果（单位：mg/L）. pH(无量纲); COD; SS; NH3-N; TP; TN; 动植物油. 废水总排口; 2025.01.02; 1; 8.0; 147; 8; 4.96; 0.31; 6.06; 0.98. 2; 8.0; 139; 7; 4.11; 0.34; 6.23; 0.84. 3; 8.0; 142; 8; 4.05; 0.32; 6..17; 0.81. 4; 8.1; 145; 6; 4.21; 0.30; 6.29; 0.96. 2025.01.03; 1; 8.0; 129; 8; 3.51; 0.32; 6.17; 1.02. 2; 8.0; 137; 7; 3.61; 0.33; 6.25; 1.01. 3; 8.0; 125; 9; 3.55; 0.30; 6.23; 0.96. 4; 8.0; 139; 8; 3.68; 0.29; 6.30; 1.01. 由检测结果可知：本项目废水总排口废水水质为pH 8.0~8.1、COD 125~147mg/L、SS 6~9mg/L、NH3-N 3.51~4.96mg/L、TP 0.29~0.34mg/L、TN 6.06~6.30mg/L、动植物油0.81~1.02mg/L，可以满足延津县第一污水处理厂收水标准pH 6~9、COD 350mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 4.0mg/L、TN 60mg/L、动植物油100mg/L的限值要求。 由于本项目废水为间歇性排放，监测期间流量不具备检测条件，因此本次以一期工程实际预估排放量进行计算。项目废水总排口实际废水排放量为309m3/a（1.03m3/d）。本项目废水污染物出厂总量最大为COD 0.0454t/a、NH3-N 0.0015t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0019t/a。延津县第一污水处理厂出水浓度为：COD 40mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L，经延津县第一污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD 0.0124t/a、NH3-N 0.0006t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0019t/a。 （3）噪声检测结果与评价 表19 噪声检测结果 单位：dB(A) 采样时间; 采样点位; 昼间检测结果Leq [dB(A)]. 2025.01.02; 北厂界; 54. 2025.01.03; 北厂界; 55. 注：东、南、西厂界均为共用墙，不具备噪声检测条件。. 由检测结果可知：本项目北厂界昼间噪声值为53~54dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)的限值要求。东、南、西厂界均为共用墙，不具备噪声检测条件。 2、总量控制指标 表20 本项目总量控制指标 污染物; 实际排放量t/a; 满负荷运行排放总量t/a; 环评批复许可排放量t/a. 颗粒物; 0.0185; 0.0204; 0.0503. COD; 0.0454; 0.0124; 0.0148. NH3-N; 0.0015; 0.0006; 0.0007. 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表21 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期验收项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③本项目投料废气经集气罩收集后经袋式除尘器处理，经处理后尾气经15m高排气筒排放。颗粒物处理效率为89.5%~90.7%、最大排放浓度为6.7mg/m3、最大排放速率为0.0206kg/h，颗粒物排放能满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织浓度限值10mg/m3的要求。 本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.189~0.231mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求。 ④由检测结果可知：本项目废水总排口废水水质为pH 8.0~8.1、COD 125~147mg/L、SS 6~9mg/L、NH3-N 3.51~4.96mg/L、TP 0.29~0.34mg/L、TN 6.06~6.30mg/L、动植物油0.81~1.02mg/L，可以满足延津县第一污水处理厂收水标准pH 6~9、COD 350mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 4.0mg/L、TN 60mg/L、动植物油100mg/L的限值要求。 ⑤验收检测期间，本项目北厂界昼间噪声值为53~54dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)的限值要求。东、南、西厂界均为共用墙，不具备噪声检测条件。 ⑥本项目一期工程产生的固废主要为生产过程产生的废包装、残次品，废气治理设施收集粉尘，均为一般固废。本项目新建一般固废暂存间1座（10m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。废包装收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售；残次品、除尘器回收粉尘收集至一般固废暂存间暂存后，由附近养殖户收走喂养牲畜。根据目前固废的实际产生情况，本项目一期工程满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为废包装0.4t/a、残次品0.2t/a、收集粉尘0.1738t/a。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑦本项目污染物排放总量为颗粒物0.0204t/a、COD 0.0124t/a、NH3-N 0.0006t/a，满足环评批复中颗粒物0.0503t/a、COD 0.00148t/a、NH3-N 0.0007t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 年产米面制品850吨项目（一期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2109-410726-04-01-558484 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市延津县产业集聚区北二路南侧晋林食品西侧院内 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C1439其他方便食品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 114.111° N 35.194° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 熟面条300t/a、米线100t/a、凉皮150t/a、米皮100t/a、牛筋面50t/a、饼丝150t/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 一期工程：熟面条300t/a、凉皮150t/a、米皮100t/a |  | 环评单位 |  | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 延津县环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 延环告知承诺[2021]18号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2023.04.10 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2023.07.15 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2023.08.15 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 泊头市盛远除尘设备有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 泊头市盛远除尘设备有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410726MA9JYYGL2C001U |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 延津县鲜润食品有限责任公司 |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 90.9% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 5 |  | 所占比例（%） |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 60万元 |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  | 5 |  | 所占比例（%） |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 3 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 延津县鲜润食品有限责任公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410726MA9JYYGL2C |  | 验收时间 |  | 2025年2月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 309 | 309 |  | 309 | 309 |  |  |  | 309 |  |
|  | 化学需氧量 | 0 |  | 147 | 350 |  | / | / |  | 0.0124 | 0.0148 |  | 0.0124 | 0.0148 |  |  |  | +0.0124 |  |
|  | 氨氮 | 0 |  | 4.96 | 40 |  | / | / |  | 0.0006 | 0.0007 |  | 0.0006 | 0.0007 |  |  |  | +0.0006 |  |
|  | 石油类 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 废气 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 二氧化硫 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 工业粉尘 | 0 |  | 6.7 | 10 |  |  |  |  | 0.0204 | 0.0503 |  | 0.0204 | 0.0503 |  |  |  | +0.0204 |  |
|  | 氮氧化物 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | VOCs | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |

填表单位（盖章）：延津县鲜润食品有限责任公司             填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：