新乡市亿丰淀粉有限公司

年产小麦淀粉12000吨、谷朊粉3000吨项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：新乡市亿丰淀粉有限公司

编制单位：新乡市亿丰淀粉有限公司

2025年4月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:  侯爱军

填表人：     侯爱军

建设单位: 新乡市亿丰淀粉有限公司             编制单位: 新乡市亿丰淀粉有限公司

电话: 19303739666                         电话: 19303739666

传真:         /                           传真:       /

邮编:453199                              邮编:453199

地址: 新乡市卫辉市先进制造业开发区          地址: 新乡市卫辉市先进制造业开发区

工业路南段路西                            工业路南段路西

表一

| 建设项目名称 | 新乡市亿丰淀粉有限公司年产小麦淀粉12000吨、谷朊粉3000吨项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市亿丰淀粉有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市卫辉市先进制造业开发区工业路南段路西 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 小麦淀粉、谷朊粉 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 小麦淀粉12000吨/年、谷朊粉3000吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 小麦淀粉12000吨/年、谷朊粉3000吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.1 | 开工建设时间 | 2024.3 |  |  |
| 调试时间 | 2025.1.3~2025.5.25 | 验收现场检测时间 | 2025.1.15~2025.1.16 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 环评报告表编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新乡市亿丰淀粉有限公司 | 环保设施施工单位 | 新乡市亿丰淀粉有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1000万 | 环保投资总概算 | 80万 | 比例 | 8% |
| 实际总概算 | 1000万 | 实际环保投资 | 114万 | 比例 | 11.4% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知(环办环评函〔2019〕934号，2019年12月23日)； 9. 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)； 10. 《新乡市亿丰淀粉有限公司年产小麦淀粉12000吨、谷朊粉3000吨项目环境影响评价报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2024.1； 11. 《新乡市亿丰淀粉有限公司年产小麦淀粉12000吨、谷朊粉3000吨项目环境影响评价报告表》的批复（卫环告表[2024]01号），新乡市生态环境局卫辉分局，2024年1月11日； 12.《新乡市亿丰淀粉有限公司年加工50万平方米装饰板材项目验收检测报告》，河南碧之霄检测技术有限公司，2025年1月22日，报告编号：第BZXBG-2501002号。 13、排污单位名称：新乡市亿丰淀粉有限公司；排污许可登记编号：91410781MACWC7PP63001W；管理类别：登记管理；有效期：2024年07月29日至2029年07月28日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 《淀粉工业水污染物排放标准》（GB 25461-2010）表2-间接排放; pH; 6-9. COD; 300mg/L. SS; 70mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 5mg/L. TN; 55mg/L. 卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水标准; COD; 360mg/L. SS; 280mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 5mg/L. TN; 40mg/L. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2; 颗粒物; 有组织排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）. 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1-二级（新改扩建）、表2; NH3; 厂界; 1.5mg/m3. H2S; 厂界; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 厂界; 20无量纲. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB. 夜间50dB. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

1、地理位置： 本项目选址位于新乡市卫辉市先进制造业开发区工业路南段路西，本项目属于新建项目，利用新乡市华亿生物科技有限公司闲置厂房进行生产建设。 项目厂址周围敏感点为：主要为厂区西侧405m外的索屯村，厂址周围环境为：厂区南侧为新乡六和饲料有限公司，西侧为卫辉市先进制造业开发区标准化厂区，东侧工业路，隔路为河南银利达彩印有限公司，北侧为新乡市华中大农畜牧机械有限公司。经现场勘查，项目实际建设地点以及周围环境保护目标位置与环评及批复一致。项目厂区四周环境及环境敏感点见图1。 比例尺1:10000 新乡六和饲料有限公司 河南银利达彩印有限公司 卫辉市先进制造业开发区标准化厂区 新乡市华中大农畜牧机械有限公司 索屯村405米 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 新乡市亿丰淀粉有限公司年产小麦淀粉12000吨、谷朊粉3000吨项目; 新乡市亿丰淀粉有限公司年产小麦淀粉12000吨、谷朊粉3000吨项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡市亿丰淀粉有限公司; 新乡市亿丰淀粉有限公司; 一致. 3; 产品方案; 小麦淀粉12000吨/年、谷朊粉3000吨/年; 小麦淀粉12000吨/年、谷朊粉3000吨/年; 一致. 4; 项目地址; 新乡市卫辉市先进制造业开发区工业路南段路西; 新乡市卫辉市先进制造业开发区工业路南段路西; 一致. 5; 占地面积; 利用闲置厂房3200m2; 利用闲置厂房3200m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 1000; 1000; 一致. 7; 劳动制度; 两班制（8小时），年工作300天; 两班制（8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 员工30人; 员工30人; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 1间1F，建筑面积3200m2; 1间1F，建筑面积3200m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 1栋4F，建筑面积2140m2; 1栋4F，建筑面积2140m2; 一致. 原料仓库; 建筑面积200m2; 建筑面积200m2; 一致. 3; 环保工程; 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经厂区污水处理站（沉淀池+调节池+UASB+A/O+接触氧化+絮凝沉淀，处理能力500m3/d）处理; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经厂区污水处理站（沉淀池+调节池+UASB+A/O+接触氧化+絮凝沉淀，处理能力500m3/d）处理; 一致. 沉淀废水. 脱水废水. 挤干废水. 设备清洗废水. 车间地面清洗废水. 废气; 面粉仓呼吸口废气、和面机呼吸口废气; 管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒; 管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒DA001; 一致. 投料废气; 管道收集; 管道收集. 淀粉烘干废气; 管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒; 管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒DA002; 不一致. 谷朊粉干燥废气; 管道收集; 管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒DA003. 谷朊粉筛分废气; /; 管道收集. 粉碎废气; /; 管道收集. 包装废气; 集气罩; 包装废气集气罩收集. 污水处理站废气; 管道收集+生物除臭滤池+15m高排气筒; 投放除臭剂; 不一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间1座（100m2）; 一般固废暂存间1座（100m2）; 一致. /; 危险废物暂存间1座（10m2）; 增加. 4; 公用 工程; 水; 集中自来水管网; 集中自来水管网; 一致. 5; 电; 集中供电电网; 集中供电电网; 一致. 6; 蒸汽; 集中供汽管道; 集中供汽管道; 一致. 注：本项目环评中淀粉及谷朊粉烘干、包装废气分别收集后共同引至1套袋式除尘器处理后，经1根15米高排气筒排放，污水处理站产生的废气经管道收集至生物除臭滤池后，经1根15m高排气筒排放。环评中成品筛、粉碎机均为密闭设备，设备进出口与输送机密闭连接，无粉尘逸散，实际建设中为了增加治理效率，降低粉尘无组织排放，将淀粉烘干废气单独收集后引至1套袋式除尘器处理后，经1根15米高排气筒排放，包装废气经集气罩收集与经负压管道收集的谷朊粉干燥废气、筛分废气、粉碎废气共同引至1套袋式除尘器处理后，经1根15米高排气筒排放，对污水处理站周边定期投放除臭剂。 企业为满足实时监控外排废水水质，在厂区总排放口安装有废水在线监测设施，废水监测设施运行时会产生在线监测废液，企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设1间10m2的危险废物暂存间，危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间满足防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施要求进行建设中。在线监测废液收集至危险废物暂存间暂存后定期委托有资质单位处理。 根据《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号）其中环境保护措施要求为“6.废水、废气处理工艺或处理规模变化，导致新增污染物项目或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。7. 《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—淀粉工业(HJ 860.2—2018) 》规定的主要排放口排气筒高度降低10%及以上。8.新增废水排放口；废水排放去向改为农田灌溉或土地利用，或由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。9.固体废物种类或产生量增加且自行处置能力不足，或固体废物处置方式由外委改为自行处置，或自行处置方式变化，导致不利环境影响加重。” 属于重大变动。本项目环境保护措施变动未导致新增污染物项目或污染物排放量增加，排气筒高度无降低，无新增废水排放口，废水排放去向无变动，本次增加的在线监测废液收集至危险废物暂存间暂存后定期委托有资质单位处理不属于自行处置能力不足，该变动情况不属于重大变动。 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 车间; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 规格/型号; 数量（台/套）; 规格/型号; 数量（台/套）. 1; 小麦淀粉生产线; 面粉仓; Φ3×16; 12; Φ3×16; 13; +1. 2; 和面机; 2t; 8; 2t; 8; 一致. 3; 离心筛; 850; 14; 850; 14; 一致. 4; 沉淀罐; Φ3×3; 50; Φ3×3; 49; -1. 5; 脱水机; /; 1; /; 8; +7. 6; 气流干燥机; YDGZQ4; 1; YDGZQ4; 1; 一致. 7; 包装机; /; 1; /; 1; 一致. 8; 谷朊粉生产线; 脱水造粒机; GHQL500; 1; GHQL500; 1; 一致. 9; 气流干燥机; YDGZQ4; 1; YDGZQ4; 1; 一致. 10; 成品筛; Φ1.2×1.2; 1; Φ1.2×1.2; 1; 一致. 11; 面筋回收筛; /; 1; /; 0; 未建. 12; 粉碎机; SD-800; 1; SD-800; 1; 一致. 13; 包装机; /; 1; /; 1; 一致. 注：本项目环评中面粉仓12台、脱水机1台、沉淀罐50台、面筋回收筛1台，企业项目实际建设中新增1台备用面粉仓，新增7台脱水机，减少1台沉淀罐，面筋回收筛未建，增加脱水机从而提高脱水效率，决定产能的主要设备为和面机、脱水造粒机，设备数量及型号与环评一致，原辅料用量跟环评一致无变化，不改变环评设计产能，不增加产污。 根据《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号）其中生产工艺要求为：“3.原料变更导致新增污染物项目或排放量增加。4.因辅料或产品改变新增工艺设备或变更生产工艺，并导致新增污染物项目或污染物排放量增加。5.因燃料变化，导致新增污染物项目或污染物排放量增加。”属于重大变动。本次设备变动未导致新增污染物项目及排放量增加，因此不属于重大变动。 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 调试期间使用量; 一致性. 1; 小麦面粉; 17000t/a; 14110t/a; 一致，调试期间工况为83%. 2; 水; 157413m3/a; 130652.8m3/a. 3; 电; 100万kW·h/a; 83万kW·h/a. 4; 蒸汽; 11250m3/a; 9337.5m3/a. 6、生产工艺流程示意图如下： 本项目环评批复和验收生产工艺流程一致，如下所示： 注：G：废气、W：废水、S：固废、N：噪声 图2 生产工艺及产污环节流程图 1、小麦淀粉工艺流程简述： （1）和面、洗面：本项目外购的小麦面粉经吨包卸入面粉仓中，经下方自带的自动计量装置称重后，由密闭绞龙输送至密闭和面机内与水进行混合（面粉：水=2：3），面粉和水经和面机搅拌揉至15min后得到表面光滑、均匀、较硬且无硬块的面团，静置10min后备用；继续向和面机内加入清水进行洗面（面：水=1：3），经和面机连续搅拌洗涤20min后再次加入清水静置5min，用于洗面过程中产生的碎面筋进行凝聚，随后再次进行搅拌洗涤，直至将湿面筋和淀粉浆分离为止。该过程面粉投料、面粉仓呼吸口、和面机呼吸口会产生粉尘，和面、洗面过程中由于物料含水较大，无粉尘产生，设备运行会产生噪声。 （2）筛分：将含有湿面筋和淀粉浆的面浆通过密闭绞龙输送至离心筛内，通过离心作用将湿面筋和淀粉浆分离，湿面筋作为谷朊粉原料使用，淀粉浆进行下一道工序备用，该过程设备运行会产生噪声。 （3）沉淀：将淀粉浆经输送泵输送至沉淀罐中进行静置沉淀，静置12-15h后，将上层上清液排出，下层淀粉层作为下一道工序备用。该过程沉淀时会产生废水。 （4）脱水：将沉淀产生的淀粉浆经输送泵输送至脱水机内进行脱水，脱水后得到湿淀粉（含水分小于40%），湿淀粉作为下一道工序备用。脱水产生的废水经沉淀罐沉淀后，上清液作为废水处理，下层稠浆作为固废处理。该工序会产生废水和固废，设备运行会产生噪声。 （5）烘干：将湿淀粉经密闭绞龙输送至气流干燥机内进行烘干，烘干温度120-130℃，烘干采用蒸汽经热交换器产生的热源进行加热，烘干后的产品经旋风分离器进行收集。蒸汽采用集聚区供汽管道提供，蒸汽冷凝水回用至集聚区供热锅炉。气流干燥机原理：湿淀粉通过热风管道与高温热空气混合，经管道一同被风机抽至旋风分离器中，湿淀粉与热气流混合后去除淀粉中的水分，干淀粉经旋风分离器下方的收料器收集，烘干废气从旋风分离器上方排出。该过程会产生粉尘，设备运行会产生噪声。 （6）包装：烘干后的干淀粉（含水分小于14%）采用自动包装机进行包装，包装后即为成品外售。该过程会产生粉尘，设备运行会产生噪声。 2、谷朊粉工艺流程简述： （1）挤干：将小麦淀粉生产中筛分工序产生的湿面筋（含水分小于55%）经密闭绞龙输送至脱水造粒机内进行挤干、破碎，挤出面筋中的水分，并将面筋碎成小颗粒状。该工序会产生废水，设备运行会产生噪声。 （2）烘干：将碎面筋经密闭绞龙输送至气流干燥机内进行烘干，烘干温度130-150℃，烘干采用蒸汽经热交换器产生的热源进行加热，烘干后的产品经旋风分离器进行收集。蒸汽采用集聚区供汽管道提供，蒸汽冷凝水回用至集聚区供热锅炉。气流干燥机原理：碎面筋通过热风管道与高温热空气混合，经管道一同被风机抽至旋风分离器中，碎面筋与热气流混合后去除面筋中的水分即为谷朊粉（含水分小于10%），谷朊粉经旋风分离器下方的收料器收集，烘干废气从旋风分离器上方排出。该工序会产生废气，设备运行会产生噪声。 （3）筛分、破碎：碎面筋在烘干成谷朊粉过程中由于其粘性较大且存在受热不均情况，导致烘干后由于含水量不能满足标准时会存在少量颗粒状，需进行筛分分离。烘干后的谷朊粉经密闭绞龙输送至成品筛中进行筛分，筛下物为成品谷朊粉，筛上物经密闭绞龙输送至粉碎机内进行粉碎，粉碎后再次输送至气流干燥机进行烘干处理。该过程成品筛、粉碎机均为密闭设备，设备进出口与输送机密闭连接，无粉尘逸散，设备运行会产生噪声。 （4）包装：筛分后的谷朊粉采用自动包装机进行包装，包装后即为成品。该过程会产生粉尘，设备运行会产生噪声。 7、本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表： 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经厂区污水处理站（沉淀池+调节池+UASB+A/O+接触氧化+絮凝沉淀，处理能力500m3/d）处理. 沉淀废水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN. 脱水废水. 挤干废水. 设备清洗废水. 车间地面清洗废水. 废气; 面粉仓呼吸口废气、和面机呼吸口废气; 颗粒物; 管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒DA001. 投料废气; 颗粒物; 管道收集. 烘干废气; 颗粒物; 管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒DA002. 包装、干燥、谷朊粉筛分、粉碎废气; 颗粒物; 集气罩+管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒DA003. 污水处理站废气; NH3、H2S、臭气浓度; 投放除臭剂. 噪声; 和面机、离心筛、气流干燥机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 袋式除尘器; 除尘器粉尘; 一般固废暂存间暂存，定期外售至养殖场或酒精厂. 沉淀; 废稠浆; 沉淀罐中暂存，定期外售至养殖场或酒精厂. 污水处理站; 污泥; 一般固废暂存间暂存，定期送往建材企业作为原料使用. 废水在线监测设施; 在线监测废液; 收集之危险废物暂存间暂存后定期委托有资质单位处置.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目员工生活污水经化粪池处理后，与生产废水一同经厂区污水处理站处理，污水处理站采用“预处理（沉淀池+调节池）+厌氧生物处理（UASB）+好氧生物处理（A/O+接触氧化）+深度处理（絮凝沉淀）”，经厂区总排口由管网排入卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理，外排废水水质能够满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB 25461-2010）表2-间接排放，同时能够满足卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水标准要求。 图3 废水治理流程示意图 2、废气 本项目废气污染物主要为面粉仓呼吸口、和面机呼吸口、投料、烘干和包装、干燥、谷朊粉筛分、粉碎工序产生的颗粒物，污水处理站产生的NH3、H2S、臭气浓度。 本项目面粉仓呼吸口废气、和面机呼吸口废气、投料废气均采用各自的密闭负压管道收集，引入1套袋式除尘器进行处理，尾气经1根15m高排气筒DA001排放；淀粉烘干工序废气采用密闭负压管道收集，引入1套袋式除尘器进行处理，尾气经1根15m高排气筒DA002排放；包装工序废气采用集气罩收集后与经密闭负压管道收集的谷朊粉干燥、筛分、粉碎飞起共同引入1套袋式除尘器进行处理，尾气经1根15m高排气筒DA003排放；污水处理站周围投放除臭剂。 图4 废气治理流程示意图 3、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。 图5 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期一般固废主要为：除尘器粉尘、废稠浆、污泥。危险废物为：废水在线监测设施产生的在线监测废液。 项目设置一般固废暂存间1座（100m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，除尘器粉尘收集至一般固废暂存间暂存，污泥经压滤后一般固废暂存间暂存，除尘器粉尘定期外售，污泥定期送往建材企业作为原料使用。废稠浆收集至沉淀罐中暂存，定期外售至养殖场或酒精厂。 废水在线监测废液为危险废物，项目设置危废暂存间1座（10m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物收集至危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。 根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为除尘器粉尘39.2t/a、废稠浆5350t/a、污泥105t/a、废水在线监测废液0.03t/a。 图6 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废气; 面粉仓、和面机呼吸口废气; 颗粒物; 管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒; 17; 管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒DA001; 20. 投料废气; 管道收集; 管道收集. 淀粉烘干废气; 管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒; 管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒DA002. 谷朊粉干燥; 管道收集; 管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒DA003. 谷朊粉筛分废气; /; 管道收集. 谷朊粉粉碎废气; /; 管道收集. 包装废气; 集气罩; 集气罩. 污水处理站废气; NH3、H2S、臭气浓度; 管道收集+生物除臭滤池+15m高排气筒; 投放除臭剂. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、TP、TN; 化粪池1座; 2; 化粪池1座; 2. 沉淀废水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 污水处理站1座（沉淀池+调节池+UASB+A/O+接触氧化+絮凝沉淀，处理能力500m3/d）处理; 50; 污水处理站1座（沉淀池+调节池+UASB+A/O+接触氧化+絮凝沉淀，处理能力500m3/d）处理; 70. 脱水废水. 挤干废水. 设备清洗废水. 车间地面清洗废水. 噪声; 和面机、离心筛、气流干燥机等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 1; 基础减振、厂房隔声; 2. 固废; 袋式除尘器; 除尘器粉尘; 一般固废暂存间1座（100m2）; 10; 一般固废暂存间1座（100m2）; 15. 污水处理站; 污泥. 废水在线监测; 在线监测废液; /; 危险废物暂存间1座（10m2）. 沉淀; 废稠浆; 沉淀罐中暂存; 沉淀罐中暂存. 土壤及地下水污染防治措施; /; /; /; /. 环境风险防范措施; /; /; /; /. 其他环境管理要求; 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备。; /; 废水在线监测设施; 5. 合计; /; 80; /; 114. 6、厂区平面布置及监测点位图 图7 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号）的对比分析，以下简称《通知》： 表8 本项目与《清单》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 规模; 1.淀粉或淀粉制品生产能力增加30%及以上。; 无变动; 不属于. 建设地点; 2.项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致大气环境防护距离内新增环境敏感点。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 3.原料变更导致新增污染物项目或排放量增加。; 无变动; 不属于. 4.因辅料或产品改变新增工艺设备或变更生产工艺，并导致新增污染物项目或污染物排放量增加。; 本项目环评中面粉仓12台、脱水机1台、沉淀罐50台、面筋回收筛1台，企业项目实际建设中新增1台备用面粉仓，新增7台脱水机，减少1台沉淀罐，面筋回收筛未建，增加脱水机从而提高脱水效率，决定产能的主要设备为和面机、脱水造粒机，设备数量及型号与环评一致，原辅料用量跟环评一致无变化，不改变环评设计产能，不增加产污。. 5.因燃料变化，导致新增污染物项目或污染物排放量增加。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 6.废水、废气处理工艺或处理规模变化，导致新增污染物项目或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。; 无变动; 不属于. 7.HJ 860.2规定的主要排放口排气筒高度降低10%及以上。; 无变动; 不属于. 8.新增废水排放口；废水排放去向改为农田灌溉或土地利用，或由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。; 无变动; 不属于. 9.固体废物种类或产生量增加且自行处置能力不足，或固体废物处置方式由外委改为自行处置，或自行处置方式变化，导致不利环境影响加重。; 企业为满足实时监控外排废水水质，在厂区总排放口安装有废水在线监测设施，废水监测设施运行时会产生在线监测废液，企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设1间10m2的危险废物暂存间，危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间满足防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施要求进行建设中。在线监测废液收集至危险废物暂存间暂存后定期委托有资质单位处理。本次增加的在线监测废液收集至危险废物暂存间暂存后定期委托有资质单位处理不属于自行处置能力不足，该变动情况不属于重大变动。; 不属于. 根据上表对比结果可知，本项目环评中面粉仓12台、脱水机1台、沉淀罐50台、面筋回收筛1台，企业项目实际建设中新增1台备用面粉仓，新增7台脱水机，减少1台沉淀罐，面筋回收筛未建，增加脱水机从而提高脱水效率，决定产能的主要设备为和面机、脱水造粒机，设备数量及型号与环评一致，原辅料用量跟环评一致无变化，不改变环评设计产能，不增加产污。企业为满足实时监控外排废水水质，在厂区总排放口安装有废水在线监测设施，废水监测设施运行时会产生在线监测废液，企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设1间10m2的危险废物暂存间，危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间满足防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施要求进行建设中。在线监测废液收集至危险废物暂存间暂存后定期委托有资质单位处理。本次增加的在线监测废液收集至危险废物暂存间暂存后定期委托有资质单位处理不属于自行处置能力不足，该变动情况不属于重大变动。 对照《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号），本次生产设施、固体废物变动不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 新乡市亿丰淀粉有限公司年产小麦淀粉12000吨、谷朊粉3000吨项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 卫环告表[2024]01号 新乡市生态环境局卫辉分局 关于《新乡市亿丰淀粉有限公司年产小麦淀粉12000吨、谷朊粉3000吨项目环境影响报告表告知承诺制审批申请》的批复 新乡市亿丰淀粉有限公司： 你公司(统一社会信用代码:91410781MACWC7PP63)关于《新乡市亿丰淀粉有限公司年产小麦淀粉12000吨、谷朊粉3000吨项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项卫辉市政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，落实污染物排放总量指标来源，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。 新乡市生态环境局卫辉分局 2024年1月11日 3、本项目落实环评及批复情况 表9 本项目落实环评及批复情况 新乡市生态环境局卫辉分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 你公司(统一社会信用代码：91410781MACWC7PP63)关于《新乡市亿丰淀粉有限公司年产小麦淀粉12000吨、谷朊粉3000吨项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项卫辉市政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。; 已落实. 你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，落实污染物排放总量指标来源，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1-二级（新改扩建）、表2，相关排放限值要求，具体标准值见下表。 表10 废气污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2; 颗粒物; 有组织排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）. 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1-二级（新改扩建）、表2; NH3; 厂界; 1.5mg/m3. H2S; 厂界; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 厂界; 20无量纲. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. ②废水 本项目生产废水主要为沉淀废水、脱水废水、挤干废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水和员工生活污水。生活污水经化粪池处理后，与生产废水一同经厂区污水处理站处理，经厂区总排口由管网排入卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理，外排废水水质能够满足卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水标准要求。 表11 废水污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 《淀粉工业水污染物排放标准》（GB 25461-2010）表2-间接排放; pH; 6-9. COD; 300mg/L. SS; 70mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 5mg/L. TN; 55mg/L. 卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水标准; COD; 360mg/L. SS; 280mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 5mg/L. TN; 40mg/L. ③噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限值. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60. 夜间; 50. 2、总量控制指标 本项目为新建项目，本项目建成后污染物总量控制指标为COD 5.1846t/a、NH3-N 0.2592t/a、颗粒物0.7109t/a（有组织0.3959t/a、无组织0.315t/a）。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表12 检测分析方法及检测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测分析方法; 仪器型号、名称及编号; 检出限或 最低检出 浓度. 废水; pH值; 水质pH值的测定电极法HJ1147-2020; PHBJ-260pH计BZX/YQ-024; /. 化学需氧量; 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017; 酸式滴定管50mL; 4mg/L. 悬浮物; 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989; FA2004万分之一天平BZX/YQ-053; 4mg/L. 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009; T6新世纪紫外可见分光光度计 BZX/YQ-012; 0.025mg/L. 总磷; 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989; T6新世纪紫外可见分光光度计 BZX/YQ-012; 0.01mg/L. 总氮; 水质总氮的测定碱性过硫酸 钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012; T6新世纪紫外可见分光光度计 BZX/YQ-012; 0.05mg/L. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源废气低浓度颗粒物 的测定重量法 HJ836-2017; AUW120D十万分 之一天平 BZX/YQ-052; 1.0mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ1263-2022; AUW120D十万分 之一天平 BZX/YQ-052; /. 氨; 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009; T6新世纪紫外可见分光光度计 BZX/YQ-012; 0.01mg/m3. 硫化氢; 硫化氢亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 第四版增补版国家环境保护总 局（2003年）3.1.11.2; T6新世纪紫外可见分光光度计 BZX/YQ-012; 0.001mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022; /; 10（无量纲）. 噪声; 厂界环境 噪声; 工业企业环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AWA6228+多功能 声级计 BZX/YQ-049; /. 4、样品情况 废水样品状态见下表 表13 废水样品状态一览表 检测点位; 采样时间; 样品编号; 样品状态. 污水处理站总排口; 2025- 01-15; 10:13; FS250100200101; 微黄、微浊、无臭、无浮油. 12:21; FS250100200102; 微黄、微浊、无臭、无浮油. 14:24; FS250100200103; 微黄、微浊、无臭、无浮油. 16:28; FS250100200104; 微黄、微浊、无臭、无浮油. 2025- 01-16; 09:52; FS250100200105; 微黄、微浊、无臭、无浮油. 11:57; FS250100200106; 微黄、微浊、无臭、无浮油. 14:04; FS250100200107; 微黄、微浊、无臭、无浮油. 16:11; FS250100200108; 微黄、微浊、无臭、无浮油. 5、质量保证和控制 5.1检测分析方法采用通过资质认定的标准分析方法； 5.2检测人员经过考核合格并持证上岗； 5.3所有检测仪器经计量部门检定/校准合格并在有效期内； 5.4检测数据严格实行三级审核制度； 5.5噪声检测前使用声校准器（编号：BZX/YQ-051）对声级计（编号：BZX/YQ-049）校准，检测后进行校验，结果均合格。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表14 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废气（有组织）; 投面废气、面粉仓、和面机废气袋式除尘器排气筒出口DA001; 颗粒物; 3次/天，检测2天. 烘干废气袋式除尘器排气筒出口DA002. 包装废气、干燥、谷朊粉筛分、粉碎、袋式除尘器排气筒出口DA003. 废气（无组织）; 上风向1#、下风向2#、下风向3#、下风向4#; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 4次/天，检测2天. 废水; 污水处理站总排口; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、流量; 4次/天，检测2天. 噪声; 厂界四周; 厂界环境噪声; 昼、夜间检测1次，检测2天.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表15 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计产量（吨/天）; 实际产量（吨/天）; 运行负荷（%）. 2025.1.15; 小麦淀粉; 40; 33.2; 83%. 谷朊粉; 10; 8.3. 2025.1.16; 小麦淀粉; 40; 35.6; 89%. 谷朊粉; 10; 8.9. 备注：生产负荷由新乡市亿丰淀粉有限公司提供。.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 项目废气有组织排放检测结果见下表。 表16 废气有组织排放检测结果表1 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测频次; 检测结果. 标干风量(m3/h); 实测浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 投面废气、面粉仓、和面机废气袋式除尘器排气筒出口DA001; 2025-01-15; 颗粒物; 第一次; 9.90×103; 4.3; 4.26×10-2. 第二次; 9.93×103; 5.0; 4.97×10-2. 第三次; 9.85×103; 4.4; 4.33×10-2. 投面废气、面粉仓、和面机废气袋 式除尘器排气筒出口DA001; 2025-01-16; 颗粒物; 第一次; 9.30×103; 4.6; 4.28×10-2. 第二次; 9.30×103; 5.2; 4.84×10-2. 第三次; 9.26×103; 4.9; 4.54×10-2. 烘干废气袋式除尘器排气筒出口DA002; 2025-01-15; 颗粒物; 第一次; 3.68×104; 3.9; 0.144. 第二次; 3.71×104; 4.1; 0.152. 第三次; 3.78×104; 4.1; 0.155. 2025-01-16; 第一次; 3.69×104; 4.0; 0.148. 第二次; 3.72×104; 4.5; 0.167. 第三次; 3.72×104; 4.1; 0.153. 包装废气、干燥、谷朊粉筛分、粉碎、袋式除尘器排气筒出口DA003; 2025-01-15; 颗粒物; 第一次; 5.28×104; 4.7; 0.248. 第二次; 5.44×104; 4.9; 0.267. 第三次; 5.35×104; 4.8; 0.257. 2025-01-16; 第一次; 5.46×104; 4.7; 0.257. 第二次; 5.36×104; 4.9; 0.263. 第三次; 5.40×104; 4.7; 0.254. 由检测数据可知，本项目投面废气、面粉仓、和面机废气经收集至袋式除尘器处理后排气筒DA001出口，颗粒物排放浓度为4.3~5.2mg/m3，排放速率为0.0426~0.0497kg/h；烘干废气经收集至袋式除尘器处理后排气筒DA002出口，颗粒物排放浓度为3.9~4.5mg/m3，排放速率为0.144~0.167kg/h；包装、干燥、谷朊粉筛分、粉碎废气收集至袋式除尘器处理后排气筒DA003出口，颗粒物排放浓度为4.7~4.9mg/m3，排放速率为0.248~0.267kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物有组织最高允许排放浓度120mg/m³、最高允许排放速率3.5kg/h(15米高排气筒)的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的要求。 表18 废气无组织检测结果 单位：mg/m3 检测项目; 采样日期; 检测频次; 检测结果. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 颗粒物（mg/m3）; 2025-01-15; 第一次; 0.212; 0.217; 0.247; 0.260. 第二次; 0.213; 0.263; 0.235; 0.226. 第三次; 0.217; 0.247; 0.244; 0.269. 第四次; 0.191; 0.215; 0.264; 0.281. 2025-01-16; 第一次; 0.197; 0.245; 0.210; 0.250. 第二次; 0.209; 0.251; 0.224; 0.234. 第三次; 0.212; 0.284; 0.236; 0.246. 第四次; 0.219; 0.251; 0.260; 0.248. 氨 （mg/m3）; 2025-01-15; 第一次; 0.21; 0.35; 0.39; 0.37. 第二次; 0.21; 0.37; 0.38; 0.39. 第三次; 0.20; 0.34; 0.42; 0.36. 第四次; 0.21; 0.37; 0.37; 0.35. 2025-01-16; 第一次; 0.18; 0.33; 0.41; 0.38. 第二次; 0.21; 0.35; 0.40; 0.36. 第三次; 0.20; 0.35; 0.40; 0.40. 第四次; 0.19; 0.33; 0.42; 0.40. 硫化氢（mg/m3）; 2025-01-15; 第一次; 0.013; 0.021; 0.024; 0.020. 第二次; 0.011; 0.025; 0.020; 0.024. 第三次; 0.013; 0.024; 0.021; 0.021. 第四次; 0.015; 0.024; 0.021; 0.023. 2025-01-16; 第一次; 0.014; 0.024; 0.022; 0.022. 第二次; 0.013; 0.023; 0.021; 0.024. 第三次; 0.014; 0.024; 0.023; 0.024. 第四次; 0.015; 0.025; 0.024; 0.021. 臭气浓度（无量纲）; 2025-01-15; 第一次; <10; <10; <10; <10. 第二次; <10; <10; <10; <10. 第三次; <10; <10; <10; <10. 第四次; <10; <10; <10; <10. 2025-01-16; 第一次; <10; <10; <10; <10. 第二次; <10; <10; <10; <10. 第三次; <10; <10; <10; <10. 第四次; <10; <10; <10; <10. 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：颗粒物无组织排放浓度为0.191~ 0.284mg/m3，氨无组织排放浓度为0.18~ 0.42mg/m3，硫化氢无组织排放浓度为0.011~ 0.025mg/m3，臭气浓度无组织排放浓度为<10（无量纲），能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》企业边界大气污染物排放浓度0.5mg/m3的标准要求，NH3、H2S无组织排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1-二级（新改扩建）厂界NH3 1.5mg/m3、H2S 0.06mg/m3、臭气浓度20无量纲的限值要求。 表19 气象参数一览表 测量时间; 温度(℃); 大气压（kPa）; 风向; 风速（m/s）; 天气状况. 2025-01-15; 10:40-10:50; 2.7; 102.2; 西; 2.1; 晴. 11:55-12:05; 5.7; 102.1; 西; 2.2. 13:20-13:20; 6.6; 102.1; 西; 2.5. 14:35-14:45; 6.2; 102.0; 西; 2.2. 2025-01-16; 10:37-11:37; 3.1; 102.3; 西; 2.0; 晴. 11:50-12:00; 5.1; 102.1; 西; 1.9. 13:04-13:14; 8.7; 102.0; 西; 2.1. 14:25-14:35; 8.9; 102.0; 西; 2.3. （2）废水检测结果与评价 本项目员工生活污水经化粪池处理后，与生产废水一同经厂区污水处理站处理，由厂区总排口由管网排入卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理，厂区总排口的水质监测结果见下表。 表19 废水检测结果 单位：mg/L（另注除外） 检测点位; 采样时间; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 污水处理站总排口; 2025-01-15; pH值; 无量纲; 7.4; 7.4; 7.3; 7.4. 化学需氧量; mg/L; 215; 239; 227; 209. 悬浮物; mg/L; 36; 27; 30; 28. 氨氮; mg/L; 8.69; 9.48; 9.10; 9.00. 总磷; mg/L; 0.65; 0.69; 0.77; 0.74. 总氮; mg/L; 17.3; 18.6; 17.9; 16.7. 2025-01-16; pH值; 无量纲; 7.3; 7.3; 7.4; 7.3. 化学需氧量; mg/L; 227; 245; 216; 235. 悬浮物; mg/L; 33; 38; 35; 29. 氨氮; mg/L; 9.48; 10.1; 9.92; 9.65. 总磷; mg/L; 0.70; 0.73; 0.80; 0.68. 总氮; mg/L; 16.7; 18.4; 17.6; 17.0. 表19 废水流量一览表 检测点位; 采样时间; 流量（m3/h）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 污水处理站总排口; 2025-01-15; 21.7; 21.2; 21.3; 21.0. 2025-01-16; 22.1; 22.0; 22.2; 22.1. 由上表可知，厂区总排口出水水质为：流量21~22.2m3/h、pH值7.3~7.4、COD209~245mg/L、SS27~38mg/L、氨氮8.69~10.1mg/L、总磷0.65~0.8mg/L、总氮16.7~18.6mg/L，能够满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB 25461-2010）表2-间接排放pH值6~9、COD300mg/L、SS70mg/L、氨氮35mg/L、总磷5mg/L、总氮55mg/L。同时能够满足卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂的收水标准COD360mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L、TN40mg/L的要求，可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。 （3）噪声检测结果与评价 表19 噪声检测结果 单位：dB(A) 序号; 检测点位; 检测结果（Leq）dB(A). 2025-01-15; 2025-01-16. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 52; 40; 53; 40. 备注：西厂界、南厂界、北厂界与相邻厂区共用，不具备检测条件，未进行检测。. 西厂界、南厂界、北厂界与相邻厂区共用，不具备检测条件，未进行检测。由检测结果可知：检测期间，东厂界昼间噪声值为52~53dB(A)、夜间噪声值为40dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 本项目年工作300天，两班制（8小时），投面、和面工序工作时间为900h/a，烘干工序工作时间为1200h/a，包装、干燥、谷朊粉筛分、粉碎工序工作时间为1200h/a。 验收监测期间，投面废气、面粉仓、和面机废气经收集至袋式除尘器处理后排气筒DA001出口，颗粒物排放速率为0.0426~0.0497kg/h；烘干废气经收集至袋式除尘器处理后排气筒DA002出口，颗粒物排放速率为0.144~0.167kg/h；包装、谷朊粉干燥、筛分、粉碎废气收集至袋式除尘器处理后排气筒DA003出口，颗粒物排放速率为0.248~0.267kg/h。 经计算，颗粒物有组织排放最大排放量为0.5655t/a，验收监测时生产线最小工况为83%，经计算满负荷生产时，颗粒物最大排放量为0.6813t/a，小于环评允许排放量颗粒物0.7109t/a。 表20 废气污染物总量控制指标 废气类型; 排气筒; 污染物; 最大排放速率(kg/h); 工作时间(h/a); 核算排放量（t/a）; 验收工况(%); 排放总量（t/a）; 允许排放量（t/a）. 面粉仓、和面、投料废气; DA001; 颗粒物; 0.0497; 900; 0.0447; 83%; 0.0539; 0.7109. 烘干废气; DA002; 颗粒物; 0.167; 1200; 0.2004; 83%; 0.2414. 包装、干燥、谷朊粉筛分、粉碎废气; DA003; 颗粒物; 0.267; 1200; 0.3204; 83%; 0.3860. 合计; /; 0.5655; 83%; 0.6813; 0.7109. 验收监测期间，厂区总排口出水水质为：流量21~22.2m3/h、pH值7.3~7.4、COD209~245mg/L、SS27~38mg/L、氨氮8.69~10.1mg/L、总磷0.65~0.8mg/L、总氮16.7~18.6mg/L，废水排放情况见下表。 表20 废水排放情况表 项目; 污染物; 厂区总排口最大排放浓度/(mg/L); 流量; 验收工况(%); 出厂排放总量(t/a); 排入环境（卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂处理后）; 环评批复量（t/a）. 排放浓度/(mg/L); 排放总量（t/a）. 废水; COD; 245; 22.2m3/h; 83%; 31.4545; 40; 5.1354; 5.1846. NH3-N; 10.1; 1.2967; 2.0; 0.2568; 0.2592. TP; 0.8; 0.1027; 0.4; 0.0514; 0.0518. TN; 18.6; 2.3880; 15; 1.9258; 1.9442. 工作时间16h/d，300d/a. 由上表可知，本次项目验收期间各项污染物排放总量小于环评批复允许排放量。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运行情况 检测期间各项环保设施运行正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表21 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的规模、建设地点、生产工艺、环境保护措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于排污许可登记管理，已办理排污许可登记。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设、分期验收项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求，验收监测期间，工况为83~89%。 ②根据本项目实际建设情况与《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③验收检测期间，本项目投面废气、面粉仓、和面机废气经收集至袋式除尘器处理后排气筒DA001出口，颗粒物排放浓度为4.3~5.2mg/m3，排放速率为0.0426~0.0497kg/h；烘干废气经收集至袋式除尘器处理后排气筒DA002出口，颗粒物排放浓度为3.9~4.5mg/m3，排放速率为0.144~0.167kg/h；包装、干燥、谷朊粉筛分、粉碎废气收集至袋式除尘器处理后排气筒DA003出口，颗粒物排放浓度为4.7~4.9mg/m3，排放速率为0.248~0.267kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物有组织最高允许排放浓度120mg/m³、最高允许排放速率3.5kg/h(15米高排气筒)的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的要求。 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：颗粒物无组织排放浓度为0.191~ 0.284mg/m3，氨无组织排放浓度为0.18~ 0.42mg/m3，硫化氢无组织排放浓度为0.011~ 0.025mg/m3，臭气浓度无组织排放浓度为<10（无量纲），能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》企业边界大气污染物排放浓度0.5mg/m3的标准要求，NH3、H2S无组织排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1-二级（新改扩建）厂界NH3 1.5mg/m3、H2S 0.06mg/m3、臭气浓度20无量纲的限值要求。 ④验收检测期间，厂区总排口出水水质为：流量21~22.2m3/h、pH值7.3~7.4、COD209~245mg/L、SS27~38mg/L、氨氮8.69~10.1mg/L、总磷0.65~0.8mg/L、总氮16.7~18.6mg/L，能够满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB 25461-2010）表2-间接排放pH值6~9、COD300mg/L、SS70mg/L、氨氮35mg/L、总磷5mg/L、总氮55mg/L，同时能够满足卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂的收水标准COD360mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L、TN40mg/L的要求，可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。 ⑤西厂界、南厂界、北厂界与相邻厂区共用，不具备检测条件，未进行检测。由检测结果可知：检测期间，东厂界昼间噪声值为52~53dB(A)、夜间噪声值为40dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。 ⑥本项目营运期一般固废主要为：除尘器粉尘、废稠浆、污泥。危险废物为：废水在线监测设施产生的在线监测废液。 项目设置一般固废暂存间1座（100m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，除尘器粉尘收集至一般固废暂存间暂存，污泥经压滤后一般固废暂存间暂存，除尘器粉尘定期外售，污泥定期送往建材企业作为原料使用。废稠浆收集至沉淀罐中暂存，定期外售至养殖场或酒精厂。 废水在线监测废液为危险废物，项目设置危废暂存间1座（10m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物收集至危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。 根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为除尘器粉尘39.2t/a、废稠浆5350t/a、污泥105t/a、废水在线监测废液0.03t/a。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑦验收检测期间，验收监测时生产线最小工况为83%，经计算，满负荷生产时，废气颗粒物最大排放量为0.6813t/a，废水最大排放量为COD5.1354t/a、NH3-N0.2568t/a、TP0.0514t/a、TN1.9258t/a，小于环评批复允许排放量总量控制指标为颗粒物0.7109t/a、COD5.1846t/a、NH3-N0.2592t/a、TP0.0518t/a、TN1.9442t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 新乡市亿丰淀粉有限公司年产小麦淀粉12000吨、谷朊粉3000吨项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2309-410781-04-01-288360 |  | 建设地点 |  | 新乡市卫辉市先进制造业开发区工业路南段路西 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C1391淀粉及淀粉制品制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 | E113°58′35.211″ N 35°25′17.487″ |  |  |
|  | 设计生产能力 | 小麦淀粉12000吨/年、谷朊粉3000吨/年 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 小麦淀粉12000吨/年、谷朊粉3000吨/年 |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局卫辉分局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 卫环告表[2024]01号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.6 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.7 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡市亿丰淀粉有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市亿丰淀粉有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410781MACWC7PP63001W |  |  |  |
|  | 验收单位 | 新乡市亿丰淀粉有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南碧之霄检测技术有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 83%~89% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 80 |  | 所占比例（%） |  | 8 |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 1000万元 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 114 |  | 所占比例（%） |  | 10.9 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 72 | 废气治理（万元） |  | 20 |  | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理(万元) |  | 15 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |
| 运营单位 |  | 新乡市亿丰淀粉有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410781MACWC7PP63 |  | 验收时间 |  | 2024年12月~2025年4月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9)* | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨） | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 5.1354 | 5.1846 | / | 5.1354 | 5.1846 | / |  | +5.1354 |  |
|  | 氨 氮 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.2568 | 0.2592 | / | 0.2568 | 0.2592 | / |  | +0.2568 |  |
|  | TP | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0514 | 0.0518 | / | 0.0514 | 0.0518 | / |  | +0.0514 |  |
|  | TN | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 1.9258 | 1.9442 | / | 1.9258 | 1.9442 | / |  | +1.9258 |  |
|  | 废 气 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 颗粒物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.6813 | 0.7109 | / | 0.6813 | 0.7109 | / |  | +0.6813 |  |
|  | 工业固体废物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  |

填表单位（盖章）：新乡市亿丰淀粉有限公司           填表人（签字）：