河南沐晟密胺餐具用品有限公司

年产1000吨密胺餐具项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：河南沐晟密胺餐具用品有限公司

编制单位：河南沐晟密胺餐具用品有限公司

2025年4月

建设单位法人代表:	            （签字）

编制单位法人代表:	            （签字）

项 目 负 责人:       魏立达

填表人：         魏立达

建设单位:河南沐晟密胺餐具用品有限公司

电话：18625925188

传真:         /

邮编:    453700

地址：河南省新乡市新乡县七里营镇工业园区远大路与冀营街交叉口向北10米路西03号

编制单位：河南沐晟密胺餐具用品有限公司

电话：18625925188

传真:       /

邮编:    453700

地址:河南省新乡市新乡县七里营镇工业园区远大路与冀营街交叉口向北10米路西03号

表一

| 建设项目名称 | 河南沐晟密胺餐具用品有限公司年产1000吨密胺餐具项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南沐晟密胺餐具用品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市新乡县七里营镇工业园区远大路与冀营街交叉口向北10米路西03号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 密胺餐具 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 密胺餐具1000吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 密胺餐具425吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2024.5 | 开工建设时间 | 2024.6.10 |  |  |
| 调试时间 | 2024.7-2025.5 | 验收现场监测时间 | 2025.3.19-2025.3.20 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局新乡县分局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 河南沐晟密胺餐具用品有限公司 | 环保设施施工单位 | 河南沐晟密胺餐具用品有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 200 | 环保投资总概算 | 20 | 比例 | 10% |
| 实际总概算 | 150 | 环保投资 | 18 | 比例 | 12% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)； 10.《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）； 11.《河南沐晟密胺餐具用品有限公司年产1000吨密胺餐具项目环境影响报告表》（2024年5月）； 12.新乡市生态环境局新乡县分局关于《河南沐晟密胺餐具用品有限公司年产1000吨密胺餐具项目》的批复（新环表（2024）25号 2024.6.4）。 13.《河南沐晟密胺餐具用品有限公司年产1000吨密胺餐具项目（一期）》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2025.03.28验收检测报告，报告编号：PY2502114； 14.排污单位名称：河南沐晟密胺餐具用品有限公司；固定污染源登记表编号：91410721MACLQEY478001X；管理类别：登记管理；申请时间：2024年7月4日；有效期：2024年7月4日至2029年7月3日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废气 表1 废气污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 非甲烷总烃; 有组织; 60mg/m3. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3kg/t产品. 无组织; 4.0mg/m3. 颗粒物; 有组织; 20mg/m3. 无组织; 1.0mg/m3. 甲醛; 有组织; 5mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物（其他涉气工业企业）; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 甲醛; 无组织; 0.20mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）; 非甲烷总烃; 有组织; 20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 无组织（厂界）; 2.0mg/m3. - 废水 表2 废水污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 新乡县综合污水处理厂收水标准; COD; 400mg/L. SS; 180mg/L. NH3-N; 59mg/L. TP; 4mg/L. TN; 70mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; COD; 300mg/L. SS; 250mg/L. NH3-N; 25mg/L. TP; 5mg/L. TN; 45mg/L. - 噪声 项目厂界噪声执行标准见下表。 表3 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准名称; 标准限值dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准; 昼间; 65. - 固废 表4 固体废物排放标准 污染物; 标准名称. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. |

表二

工程建设内容： 1、项目地理位置 河南沐晟密胺餐具用品有限公司位于河南省新乡市新乡县七里营镇工业园区远大路与冀营街交叉口向北10米路西03号，北侧、西侧、南侧均为新乡市洁神净化有限公司，东侧为新乡市莱恩坪安园林有限公司。根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致，项目周边环境示意图见下图。 图1 项目周边环境示意图 2、项目基本建设情况 项目基本建设情况见下表。 表5 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 是否与环评及批复内容一致. 项目建设内容; 环评及批复内容; 一期建设内容. 1; 项目名称; 河南沐晟密胺餐具用品有限公司年产1000吨密胺餐具项目; 河南沐晟密胺餐具用品有限公司年产1000吨密胺餐具项目（一期）; 分期建设. 2; 建设单位; 河南沐晟密胺餐具用品有限公司; 河南沐晟密胺餐具用品有限公司; 一致. 3; 产品方案; 密胺餐具1000吨/年; 密胺餐具425吨/年; 分期建设. 4; 项目地址; 河南省新乡市新乡县七里营镇工业园区远大路与冀营街交叉口向北10米路西03号; 河南省新乡市新乡县七里营镇工业园区远大路与冀营街交叉口向北10米路西03号; 一致. 5; 占地面积; 3000m2; 3000m2; 一致. 6; 总投资; 200万; 150万; 分期建设. 7; 劳动制度; 三班制（每班8小时），年工作300天; 两班制（每班8小时，6:00~22:00），年工作300天; 班次减少. 8; 定员; 本项目员工定员15人; 本项目员工定员15人; 一致. 9; 办公楼; 1F，建筑面积1000m2; 1F，建筑面积1000m2; 一致. 10; 展厅; 2F，第一层建筑面积为186m2，第二层建筑面积为270m2; 2F，第一层建筑面积为186m2，第二层建筑面积为270m2; 一致. 11; 仓库; 1F，建筑面积84m2（位于办公楼一楼）; 1F，建筑面积84m2（位于办公楼一楼）; 一致. 12; 办公楼; 1F，建筑面积800m2; 1F，建筑面积800m2; 一致. 13; 环保工程; 废气; 调配、人工称量、加金上料、预热、热压、烘干; 集气罩+“袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置”（TA001）+15m高排气筒（DA001）; 集气罩+“袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置”（TA001）+15m高排气筒（DA001）; 一致. 打磨抛光、打孔; 集气罩+袋式除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）; 集气罩+袋式除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）; 一致. 废水; 生活污水; 化粪池一座; 化粪池一座; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间（10m2）; 一般固废暂存间（10m2）; 一致. 危废暂存间（5m2）; 危废暂存间（5m2）; 一致. 15; 公用工程; 水; 产业园区市政自来水管网; 产业园区市政自来水管网; 一致. 电; 当地电网供给; 当地电网供给; 一致. 4、工程主要设备 项目工程主要设备情况见下表。 表6 项目主要设备情况一览表 单位：台 序号; 设备名称; 型号/设施参数; 环评及批复内容; 实际建设内容; 是否与环评一致. 1; 热压机; /; 20台（一期16台）; 16台; 一致. 2; 高周波机; /; 25台（一期16台）; 16台; 一致. 3; 手动打磨机; /; 4台（一期14台）; 4台; 一致. 4; 自动打磨机; /; 4台（一期1台）; 1台; 一致. 5; 抛光机; /; 8台（一期2台）; 2台; 一致. 6; 打孔机; /; 1台; 1台; 一致. 7; 烤箱; /; 4台（一期1台）; 1台; 一致. 8; 包装机; /; 4台（一期1台）; 1台; 一致.

原辅材料消耗及水平衡 1、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表7 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际生产用量; 备注. 1; 密胺树脂粉; 1000t/a（一期425t/a）; 425t/a; 一致. 2; 罩光粉; 30t/a（一期12.75t/a）; 12.75t/a; 一致. 3; 花纸; 10万张（一期4.25万张）; 4.25万张; 一致. 4; 液压油; 0.6t/a（一期0.255t/a）; 0.255t/a; 一致. 5; 水; 144m3/a（一期138.9m3/a）; 138.9m3/a; 一致. 2、项目水平衡图 本项目水平衡图如下所示： 图2 本项目水平衡图 单位：m3/d

主要工艺流程及产污环节 本项目生产工艺流程图如下： 图3 一期项目实际建设生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明如下： （1）人工称量：本项目使用的密胺树脂粉为25kg/包的密闭袋装包装，由人工拆开密胺树脂粉内包装袋，再用原料盒取用单个模具所需的原料量，然后使用电子秤进行精确称重。 （2）预热：将装有密胺树脂粉的原料盒送入高周波机内进行预热（电加热），预热温度约为60℃，预热时间约1~2min，使密胺树脂粉结成块状。 （3）热压成型：将预热后的密胺树脂块放入到热压机中，热压机以压力将模型固定于加热板，控制温度（130℃～150℃）及时间（1.5min左右），使密胺树脂融化后硬化、冷却，再予以取出模型成品即可。 （4）调配、刷花纸、烘干、裁剪：刷花纸所用溶液为罩光粉与水以1:1比例调配，调配好后采用刷子蘸取罩光粉溶液均匀刷在花纸表面，再将刷好的花纸放入烤箱烘干，烘干后以人工后将花纸裁剪成相应的图案，去除多余的空白部分后备用。 （5）贴花纸（热压）：将裁剪好的花纸放在成型的密胺餐具对应位置上，采用热压机使花纸与密胺餐具进行热压，热压温度约170~200℃，使得罩光粉完全固化并贴合在密胺餐具表面，最后缓慢降温至约60℃后开模。 （6）加金（热压）：为使产品色泽度更好，需进行加金工序。将罩光粉均匀撒在压花后的密胺餐具表面，再经热压机热压，热压温度约170~200℃，使罩光粉熔融、流动充模、交联固化，使产品表面光亮、美观，最后缓慢降温至约60℃后开模。 （7）打磨、抛光、打孔：密胺餐具半成品有毛边，必须进行打磨、抛光处理，采用抛光机、打磨机对产品碗沿、碗底等位置磨毛边，使产品边缘光滑无毛刺。根据客户要求，部分产品需要进行打孔。 （8）包装：产品由人工进行外观检验，挑选出不合格产品，然后包装入库。该工序会产生不合格产品。 项目实际建设中主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表8 项目产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 调配、人工称量、加金、预热、热压、烘干; 颗粒物、甲醛、非甲烷总烃; 集气罩+“袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置”（TA001）+15m高排气筒（DA001）. 打磨抛光、打孔; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 目前本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；待园区管网接通后本项目生活污水经化粪池处理后通过管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理。. 噪声; 热压机、打磨机、抛光机等高噪声设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 一般固废; 原料包装; 废包装; 一般固废暂存间暂存后外售废品收购站. 裁剪工序; 废花纸边角料. 废气治理; 袋式除尘器收集粉尘; 一般固废暂存间暂存后外售综合利用. 打磨、抛光、打孔; 废边角料. 包装; 不合格产品. 危险废物; 废气治理; 废活性炭; 采用专用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期送至有相应资质的危废处理单位处置。. 热压; 废液压油.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） - 废气 本项目密胺树脂粉和罩光粉均为粉状物料，人工称量、调配、加金过程会产生颗粒物。密胺树脂粉和罩光粉均为三聚氰胺甲醛树脂，其中罩光粉纯度更高，三聚氰胺甲醛树脂含有游离甲醛，受热时游离甲醛会挥发，本项目预热、热压、烘干工序会产生甲醛和非甲烷总烃。本项目打磨、抛光、打孔工序会产生颗粒物。人工称量、调配、加金、预热、热压、烘干工序产生的废气经“袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置”（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放；打磨、抛光、打孔工序产生的颗粒物经袋式除尘器（TA002）处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放。 图4 废气治理流程示意图 - 废水 本项目废水主要是生活污水。目前园区污水管网尚未铺设到本厂区，目前本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；待园区管网接通后本项目生活污水经化粪池处理后通过管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理。 图5 废水治理流程示意图 - 噪声 本项目主要的噪声源为热压、打磨、抛光等生产设备运行噪声，采取基础减振、距离衰减和厂房隔声等相应的降噪措施。 图5 噪声治理流程示意图 - 固废 本项目一般固废主要为废包装，袋式除尘器收集粉尘，裁剪工序产生的废花纸边角料，打磨、抛光、打孔工序产生的废边角料和不合格产品；危险废物主要为废活性炭、废液压油。 废包装和裁剪工序产生的废花纸边角料在一般固废暂存间暂存后外售废品收购站；袋式除尘器收集粉尘、不合格产品和打磨、抛光、打孔工序产生的废边角料，在一般固废暂存间暂存后外售综合利用。废活性炭和废液压油采用专用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期交由有相应危废处理资质单位安全处置。项目新建1个一般固废暂存间（10m2）和1个危废暂存间（5m2），对项目固废实现分类存放。本项目一般固废间应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防渗漏、防雨淋、防扬尘的“三防要求”。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关控制要求，危险废物产生与贮存均在厂区内，生产车间地面、运输线路和危废暂存间均应采取硬化和防腐防渗措施。 - 环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表9 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 环评批复; 实际建设; 一致性分析. 防治措施内容、数量; 投资; 防治措施内容、数量; 投资. 废气; 调配、人工称量、加金上料、预热、热压、烘干; 集气罩+“袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置”（TA001）+15m高排气筒（DA001）; 7; 集气罩+“袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置”（TA001）+15m高排气筒（DA001）; 5; 满足一期建设. 打磨抛光、打孔; 集气罩+袋式除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）; 5; 集气罩+袋式除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）; 5; 一致. 废水; 生活污水; 化粪池一座; 1; 化粪池一座; 1; 一致. 噪声; 热压机、打磨机、抛光机等高噪声设备; 基础减振、厂房隔声; 5; 基础减振、厂房隔声; 5; 一致. 固废; 一般固废; 废气治理设施; 一般固废暂存间（10m2）; 1; 一般固废暂存间（10m2）; 1; 一致. 危险废物; 废气治理设施; 危废暂存间（5m2）; 1; 危废暂存间（5m2）; 1; 一致. 合计; 20; /; 18; /. - 项目变动情况分析 综上，本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）（以下简称《通知》）的对比分析如下： 表10 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

- 厂区平面布置及监测点位示意图 图6 厂区平面布置及监测点位示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环境影响报告表主要结论 河南沐晟密胺餐具用品有限公司年产1000吨密胺餐具项目符合国家相关产业政策要求。生产过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市世青环境技术有限公司 2024年5月

2、审批部门审批决定 新环表[2024]25号 关于《河南沐晟密胺餐具用品有限公司年产1000吨密胺餐具项目 环境影响报告表》的批复 河南沐晟密胺餐具用品有限公司： 你公司上报的由新乡市世青环境技术有限公司环评工程师杜俊平（资格证书编号：2014035410350000003510410309）主持编制的《河南沐晟密胺餐具用品有限公司年产1000吨密胺餐具项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在新乡县政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下： 一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资200万元，在河南省新乡市新乡县七里营镇工业园区远大路与冀营街交叉口向北10米路西03号利用现有厂房建设河南沐晟密胺餐具用品有限公司年产1000吨密胺餐具项目。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染物采取相应的防治措施。 （二）项目运行时外排污染物应满足以下要求： 1、废气：人工称量、调配、加金、预热、热压、烘干工序产生的废气经“袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置”处理，尾气经不低于15m高排气筒排放；打磨、抛光、打孔工序废气收集后经袋式除尘器处理，尾气经不低于15m高排气筒排放。颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中颗粒物有组织排放浓度20mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求；甲醛的排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中甲醛有组织排放浓度5mg/m3的限值要求；非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中有组织排放浓度60mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》塑料制品行业A级非甲烷总烃有组织排放浓度10mg/m3的限值要求。 严格按照环评要求及A级绩效要求全过程控制废气无组织排放。厂界非甲烷总烃浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业2.0mmg/m3的要求；厂界颗粒物浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界无组织0.5mg/m3的限值要求。 2、废水：近期本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排待园区管网接通后本项目生活污水经化粪池处理后通过管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，纳管水质满足新乡县综合污水处理厂收水标准。 3、噪声：设备运行噪声采取厂房密闭隔声、距离衰减等措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）控制、危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行控制。 四、污染物排放总量：本项目建成后，全厂污染物排放总量控制指标为：COD 0.0043t/a、氨氮0.0002t/a、VOCs 0.1412t/a、颗粒物0.1163t/a。 五、按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口:安装用电量监控系统等，并按相关要求与环保部门监控平台联网。 六、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》管理类别规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，并按规定程序和要求进行环境保护竣工验收，将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。 七、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 新乡市生态环境局新乡县分局 2024年6月4日

3、本项目落实环评批复情况 表11 项目落实环评批复情况 批复情况; 落实情况. 一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资200万元，在河南省新乡市新乡县七里营镇工业园区远大路与冀营街交叉口向北10米路西03号利用现有厂房建设河南沐晟密胺餐具用品有限公司年产1000吨密胺餐具项目。; 已落实，本次投资150万元进行一期建设。. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染物采取相应的防治措施。 （二）项目运行时外排污染物应满足以下要求： 1、废气：人工称量、调配、加金、预热、热压、烘干工序产生的废气经“袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置”处理，尾气经不低于15m高排气筒排放；打磨、抛光、打孔工序废气收集后经袋式除尘器处理，尾气经不低于15m高排气筒排放。颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中颗粒物有组织排放浓度20mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求；甲醛的排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中甲醛有组织排放浓度5mg/m3的限值要求；非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中有组织排放浓度60mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》塑料制品行业A级非甲烷总烃有组织排放浓度10mg/m3的限值要求。 严格按照环评要求及A级绩效要求全过程控制废气无组织排放。厂界非甲烷总烃浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业2.0mmg/m3的要求；厂界颗粒物浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界无组织0.5mg/m3的限值要求。 2、废水：近期本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，待园区管网接通后本项目生活污水经化粪池处理后通过管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，纳管水质满足新乡县综合污水处理厂收水标准。 3、噪声：设备运行噪声采取厂房密闭隔声、距离衰减等措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）控制、危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行控制。; 已落实，非甲烷总烃排放满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订）》塑料制品行业A级非甲烷总烃有组织排放浓度20mg/m3的限值要求。. 四、污染物排放总量：本项目建成后，全厂污染物排放总量控制指标为：COD 0.0043t/a、氨氮0.0002t/a、VOCs 0.1412t/a、颗粒物0.1163t/a。; 已落实. 五、按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口:安装用电量监控系统等，并按相关要求与环保部门监控平台联网。; 已落实. 六、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》管理类别规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，并按规定程序和要求进行环境保护竣工验收，将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。; 已落实. 七、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实. 由上表可知，本项目实际建设已落实环评批复中的各项要求。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受河南沐晟密胺餐具用品有限公司委托，河南平原山水检测有限公司新乡分公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法及检测使用仪器 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表12 检测分析方法及仪器一览表 序号; 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检测仪器及型号; 检出限. 1; 废气; 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017; 十万分之一电子天平 PT-85S; 1.0mg/m3. 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 十万分之一电子天平 PT-85S; 7μg/m3. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HI 38-2017; 气相色谱仪 GC112N; 0.07mg/m3 (以碳计). 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC112N; 0.07mg/m3 (以碳计). 甲醛; 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T15516-1995; 可见分光光度计上海佑科721/3级; 0.5mg/m3. 2; 噪声; 厂界环境 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688; /. 备注：ND表示未检出或低于检出限。. 2、质量控制措施 （1）按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 （2）样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 （3）监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 （4）监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收监测内容： 1、验收执行标准 ①废气 表13 废气污染物执行标准限值 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 非甲烷总烃; 有组织; 60mg/m3. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3kg/t产品. 无组织; 4.0mg/m3. 颗粒物; 有组织; 20mg/m3. 无组织; 1.0mg/m3. 甲醛; 有组织; 5mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物（其他涉气工业企业）; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 甲醛; 无组织; 0.20mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）; 非甲烷总烃; 有组织; 20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 无组织（厂界）; 2.0mg/m3. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准名称; 标准限值dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准; 昼间; 65. 2、总量控制指标 本项目全厂总量控制指标为VOCs 0.1412t/a（有组织0.0669t/a、无组织0.0743t/a）、颗粒物0.1163t/a（有组织0.0551t/a、无组织0.0612t/a），根据环评报告，本项目一期总量控制指标为：有组织VOCs 0.0284t/a、有组织颗粒物0.0234t/a。 3、验收监测内容 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、采样点位、监测频次见下表。 表15 验收监测内容一览表 采样点位; 检测类别; 检测项目; 检测频次. 废气; 有组织; 废气排气筒（DA001）出口; 颗粒物、甲醛、非甲烷总烃、速率、废气流量; 连续检测2天， 每天检测3次。. 废气排气筒（DA002）出口; 颗粒物、速率、废气流量. 无组织; 上风向1#、下风向2#、下风向3#、下风向4#; 非甲烷总烃、甲醛、非甲烷总烃; 连续检测2天， 4次/天. 噪声; 厂界四周; 厂界环境噪声; 连续检测2天， 每天昼间检测1次。.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表16 验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2025.03.19; 密胺餐具; 1.42t/d; 1.25t/d; 88. 2025.03.20; 密胺餐具; 1.42t/d; 1.26t/d; 89. 备注：生产负荷由河南沐晟密胺餐具用品有限公司提供。.

验收监测结果： 1、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 ①项目有组织废气检测结果见下表。 表17 有组织颗粒物排放检测结果表 检测点位; DA001废气治理措施排气筒出口. 采样时间; 2025.03.19. 检测频次; 第1次; 第2次; 第3次. 标杆流量; 14844; 14603; 14453. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 5.4; 5.1; 4.7. 排放速率（kg/h）; 8.02×10-2; 7.45×10-2; 6.79×10-2. 甲醛; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 0.31; 0.28; 0.26. 排放速率（kg/h）; 4.60×10-3; 4.09×10-3; 3.76×10-3. 检测点位; DA002废气治理措施排气筒出口. 采样时间; 2025.03.19. 检测频次; 第1次; 第2次; 第3次. 标杆流量; 4225; 4327; 4312. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.0; 1.1; 1.0. 排放速率（kg/h）; 4.23×10-3; 4.76×10-3; 4.31×10-3. 检测点位; DA001废气治理措施排气筒出口. 采样时间; 2025.03.20. 检测频次; 第1次; 第2次; 第3次. 标杆流量; 14433; 14404; 14411. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 5.5; 4.9; 5.2. 排放速率（kg/h）; 7.94×10-2; 7.06×10-2; 7.49×10-2. 甲醛; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 0.27; 0.26; 0.30. 排放速率（kg/h）; 3.90×10-3; 3.75×10-3; 4.32×10-3. 检测点位; DA002废气治理措施排气筒出口. 采样时间; 2025.03.20. 检测频次; 第1次; 第2次; 第3次. 标杆流量; 4338; 4380; 4303. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.1; 1.0; 1.1. 排放速率（kg/h）; 4.77×10-3; 4.38×10-3; 4.73×10-3. 由上表可知，DA001废气治理措施排气筒出口颗粒物最大排放浓度为5.5mg/m3、最大排放速率为8.02×10-2kg/h；甲醛未检出（检出限0.5mg/m3）；非甲烷总烃最大排放浓度为0.31mg/m3、最大排放速率为4.60×10-3kg/h；DA002废气治理措施排气筒出口颗粒物最大排放浓度为1.1mg/m3、最大排放速率为4.77×10-3kg/h，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中颗粒物有组织排放浓度20mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求；甲醛经治理后排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中甲醛有组织排放浓度5mg/m3的限值要求；非甲烷总烃经处理后能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃60mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业A级非甲烷总烃有组织排放浓度20mg/m3的限值要求。 本项目一期产能为密胺餐具425t/a，根据计算一期非甲烷总烃排放量为0.0207t/a，则本项目非甲烷总烃单位产品排放量为0.0487kg/t-产品，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中非甲烷总烃单位产品排放量0.3kg/t-产品的要求。 ②项目无组织废气检测结果见下表。 表18 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2025.03.19; 2025.03.20. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 下风向1#; 非甲烷总烃; 0.50; 0.49; 0.52; 0.51; 0.48; 0.51; 0.55; 0.49. 甲醛; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 颗粒物; 0.220; 0.222; 0.213; 0.221; 0.221; 0.225; 0.216; 0.221. 下风向2#; 非甲烷总烃; 0.53; 0.55; 0.58; 0.54; 0.45; 0.53; 0.58; 0.55. 甲醛; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 颗粒物; 0.228; 0.225; 0.219; 0.217; 0.227; 0.228; 0.219; 0.230. 下风向3#; 非甲烷总烃; 0.62; 0.66; 0.59; 0.67; 0.61; 0.63; 0.58; 0.59. 甲醛; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 颗粒物; 0.240; 0.245; 0.243; 0.239; 0.247; 0.245; 0.249; 0.251. 下风向4#; 非甲烷总烃; 0.75; 0.73; 0.77; 0.80; 0.73; 0.72; 0.69; 0.77. 甲醛; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 颗粒物; 0.255; 0.248; 0.250; 0.247; 0.252; 0.255; 0.249; 0.256. 备注：上风向不具备监测条件。. 气象参数记录表. 检测日期; 频次; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 气温（℃）; 天气情况; 风向. 2025.03.19; 第一次; 101.7; 1.7; 13.5; 晴; 南. 第二次; 101.6; 1.6; 16.3; 晴; 南. 第三次; 101.5; 1.4; 18.4; 晴; 南. 第四次; 101.5; 1.4; 20.1; 晴; 南. 2025.03.20; 第一次; 101.6; 1.4; 13.8; 晴; 南. 第二次; 101.5; 1.5; 17.1; 晴; 南. 第三次; 101.5; 1.5; 18.6; 晴; 南. 第四次; 101.4; 1.6; 20.3; 晴; 南. 由上表中检测结果可知，本项目厂界无组织非甲烷总烃排放浓度范围在0.45~0.8mg/m3，甲醛无组织废气未检出（检出限0.5mg/m3），颗粒物排放浓度范围在0.213~0.256mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》企业边界大气污染物浓度限值0.5mg/m3的限值要求；甲醛无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）0.20mg/m3的标准要求；非甲烷总烃无组织排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界排放浓度2.0mg/m3的标准要求。 （2）噪声监测结果 本项目厂界噪声检测结果见下表。 表19 厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果; 主要声源. 北厂界; 2025.03.19; 昼间; 55; 机械噪声. 2025.03.20; 昼间; 52; 机械噪声. 备注：检测期间，东、南、西厂界为临厂共用墙，不具备监测条件. 由上表中检测结果可知，本项目厂界昼间噪声值为：52~55dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的限值要求。 2、污染物排放总量核算 本项目全厂总量控制指标为VOCs 0.1412t/a（有组织0.0669t/a、无组织0.0743t/a）、颗粒物0.1163t/a（有组织0.0551t/a、无组织0.0612t/a），根据环评报告，本项目一期总量控制指标为：有组织VOCs 0.0284t/a、有组织颗粒物0.0234/a。 根据检测结果，本项目污染物排放量情况见下表。 表20 本项目污染物排放量情况一览表 检测名称; 检测项目; 排放速率（kg/h）; 工作时间（h/a）; 排放量（t/a）; 工况（%）; 满负荷排放量（t/a）; 环评批复排放量（t/a）. DA001; 非甲烷总烃; 4.60×10-3; 4000; 0.0184; 89; 0.0207; /. 颗粒物; 8.02×10-2; 200; 0.016; 0.018; /. DA002; 颗粒物; 4.77×10-3; 200; 0.0001; 0.0011; /. 合计; 非甲烷总烃; 有组织0.0207; 有组织0.0669t/a. 颗粒物; 有组织0.0191; 有组织0.0551t/a. 故本项目实际排放总量未超出环评批复总量，能够满足总量指标。 3、环境管理检查 （1）环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 （2）环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 （3）环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 （4）与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表21 本项目与《暂行办法》第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 无变动. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理固定污染源登记表。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本次一期项目已按环评要求建设环境保护设施，防治环境污染和生态破坏的能力能够满足工程需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及. 由上表可知，本项目实际建设符合《暂行办法》中的相关要求，满足验收条件。

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目变动情况不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③本项目密胺树脂粉和罩光粉均为粉状物料，人工称量、调配、加金上料过程会产生颗粒物。密胺树脂粉和罩光粉均为三聚氰胺甲醛树脂，其中罩光粉纯度更高，三聚氰胺甲醛树脂含有游离甲醛，受热时游离甲醛会挥发，本项目预热、热压、烘干工序会产生甲醛和非甲烷总烃。本项目打磨、抛光、打孔工序会产生颗粒物。人工称量、调配、加金、预热、热压、烘干工序产生的废气经“袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置”（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放；打磨、抛光、打孔工序产生的颗粒物经袋式除尘器（TA002）处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放。 ④根据检测结果显示，DA001废气治理措施排气筒出口颗粒物最大排放浓度为5.5mg/m3、最大排放速率为8.02×10-2kg/h；甲醛未检出；非甲烷总烃最大排放浓度为0.31mg/m3、最大排放速率为4.60×10-3kg/h；DA002废气治理措施排气筒出口颗粒物最大排放浓度为1.1mg/m3、最大排放速率为4.77×10-3kg/h，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中颗粒物有组织排放浓度20mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求；甲醛经治理后排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中甲醛有组织排放浓度5mg/m3的限值要求；非甲烷总烃经处理后能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃60mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业A级非甲烷总烃有组织排放浓度10mg/m3的限值要求。 本项目厂界无组织非甲烷总烃排放浓度范围在0.45~0.8mg/m3，甲醛无组织废气未检出（0.5mg/m3），颗粒物排放浓度范围在0.213~0.256mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》企业边界大气污染物浓度限值0.5mg/m3的限值要求；甲醛无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）0.20mg/m3的标准要求；非甲烷总烃无组织排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界排放浓度2.0mg/m3的标准要求。 ⑤根据检测结果可知：本项目厂界昼间噪声值为：52~55dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的限值要求。 ⑥本项目全厂总量控制指标为VOCs 0.1412t/a（有组织0.0669t/a、无组织0.0743t/a）、颗粒物0.1163t/a（有组织0.0551t/a、无组织0.0612t/a），根据环评报告，本项目一期总量控制指标为：有组织VOCs 0.0284t/a、有组织颗粒物0.0234t/a。 根据检测结果，本项目满负荷情况下，VOCs 实际排放量为0.0207t/a，颗粒物实际排放量为0.0191t/a。本项目实际排放总量未超出环评批复总量，能够满足总量指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 河南沐晟密胺餐具用品有限公司年产1000吨密胺餐具项目（一期） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2404-410721-04-01-789855 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市新乡县七里营镇工业园区远大路与冀营街交叉口向北10米路西03号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2927日用塑料制品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.79209° N 35.137781° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 密胺餐具1000吨/年 （一期：密胺餐具425吨/年） |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 密胺餐具425吨/年 |  | 环评单位 |  | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局新乡县分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环表（2024）25号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024.6.10 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.6.30 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.7 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河南沐晟密胺餐具用品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南沐晟密胺餐具用品有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410721MACLQEY478001X |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南沐晟密胺餐具用品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 88~89% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 200 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 150 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 18 |  | 所占比例（%） |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 10 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理(万元) |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南沐晟密胺餐具用品有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410721MACLQEY478 |  | 验收时间 |  | 2025年3月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨/年） | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废气 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 颗粒物 | / |  | / | / |  | / |  | / | 0.0191t/a | 0.0234t/a | / | 0.0191t/a | 0.1163t/a | / |  |  | +0.0191t/a |  |
|  | VOCs | / |  | / | / |  | / |  | / | 0.0207t/a | 0.0284t/a | / | 0.0207t/a | 0.1412t/a | / |  |  | +0.0207t/a |  |

填表单位（盖章）：河南沐晟密胺餐具用品有限公司            填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量——吨/年