新乡市安隆农业科技有限公司

卫辉市现代化智慧农牧产业基地建设项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡市安隆农业科技有限公司

编制单位：新乡市安隆农业科技有限公司

2025年4月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项目负责人：  张学川

填  表  人：  张学川

建设单位：新乡市安隆农业科技                       编制单位：新乡市安隆农业科技

有限公司                                                                    有限公司

电话：  18703733737                                                电话：  18703733737

传真：          /                                                              传真：       /

邮编：      453100                                                       邮编：    453100

地址：河南省新乡市卫辉市安都乡                     地址：河南省新乡市卫辉市安都乡

下枣庄1号                                                              下枣庄1号

目  录

1.项目概况	1

2.验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3.项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	6

3.3主要原辅材料	12

3.4主要设备	14

3.5水源及水平衡	17

3.6生产工艺	20

3.7产污环节	28

3.8项目变动情况	33

4.环境保护设施	38

4.1污染物治理/处置设施	38

4.2其他环保设施	45

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	46

5.环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	48

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议	48

5.2审批部门审批决定	51

6.验收执行标准	54

6.1环境质量标准	54

6.2污染物排放标准	54

7.验收监测内容	56

7.1环境保护设施调试运行效果	56

7.2环境质量监测	58

8.质量保证和质量控制	59

8.1监测分析方法及监测仪器	59

8.2质量控制措施	59

9.验收监测结果	60

9.1生产工况	60

9.2环保设施调试运行效果	60

10.验收监测结论	70

10.1环保设施调试运行效果	70

10.2 工程建设对环境的影响	72

10.3环境管理检查结论	72

10.4 总结论	72

11.建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	72

1.项目概况

新乡市安隆农业科技有限公司成立于2022年，注册资金10000万元，是主要从事产蛋鸡养殖、鸡粪堆肥资源化的综合养殖企业。公司位于河南省新乡市卫辉市安都乡下枣庄1号。

2023年11月，新乡市安隆农业科技有限公司委托新乡市世青环境技术有限公司编制完成了《新乡市安隆农业科技有限公司卫辉市现代化智慧农牧产业基地建设项目环境影响报告书》，2023年12月6日，新乡市生态环境局卫辉分局以卫环书〔2023〕03号文对该项目环评报告书进行了批复。

该项目于2024年1月开工建设，2024年10月竣工并于2024年11月20日对排污登记进行变更。

2024年11月21日新乡市安隆农业科技有限公司组织技术人员及相关负责人对该项目进行了现场勘察，验收工作启动。2024年11月22日开始进青年鸡、设备以及环保设施调试，设备及环保设施调试稳定后于2024年12月21日编制验收检测方案，并委托河南平原山水检测有限公司新乡分公司进行了现场监测。依据相关技术规范、监测报告，编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告。

项目概况见下表。

表1-1                                       项目概况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 新乡市安隆农业科技有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 卫辉市现代化智慧农牧产业基地建设项目 |
| 3 | 建设规模 | 年存栏蛋鸡86万羽 |
| 4 | 产品方案 | 淘汰鸡83.42万只/1.2a、鸡蛋12900t/a、农家肥18250t/a |
| 5 | 项目性质 | 扩建 |
| 6 | 建设地点 | 河南省新乡市卫辉市安都乡下枣庄1号 （中心地理位置坐标为东经114°1´55.756˝、北纬35°34′11.034˝） |
| 7 | 立项文件 | 项目代码：2205-410781-04-01-380160 |
| 8 | 环评报告书编制单位及完成时间 | 新乡市世青环境技术有限公司 2023年11月 |
| 9 | 环评审批部门、时间及文号 | 新乡市生态环境局卫辉分局2023年12月6日 卫环书〔2023〕03号 |
| 10 | 项目开工日期 | 2024年1月 |
| 11 | 项目竣工日期 | 2024年10月 |
| 12 | 调试开始时间 | 2024年11月22日 |
| 13 | 验收工作组织与启动时间 | 建设单位组织验收时间：2024年11月 验收工作启动时间：2024年11月21日 |
| 14 | 是否编制验收监测方案及时间 | 2024年12月21日编制了验收监测方案 |
| 15 | 现场验收监测时间 | 2025年3月6日-2025年3月7日 |
|  | 验收范围 | 1、建设项目从立项到生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度情况； 2、项目实际建设规模情况； 3、项目厂址位置情况； 4、项目平面布置情况； 5、项目原辅材料情况； 6、环保设施建设、工艺、处理效率及达标排放情况； 7、固废处理处置情况。 |

2.验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月19日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，（2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）；

（3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）；

（4）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

（1）《新乡市安隆农业科技有限公司卫辉市现代化智慧农牧产业基地建设项目环境影响报告书》，新乡市世青环境技术有限公司，2023年11月；

（2）《新乡市安隆农业科技有限公司卫辉市现代化智慧农牧产业基地建设项目环境影响报告书》的批复（卫环书〔2023〕03号），新乡市生态环境局卫辉分局，2023年12月6日；

2.4其他相关文件

（1）《新乡市安隆农业科技有限公司卫辉市现代化智慧农牧产业基地建设项目》监测报告（PY2411059），2025年3月18日；

（2）新乡市安隆农业科技有限公司固定污染源排污登记回执（登记编号：91410781MA9L6QG672001Y）；有效期：2024年11月20日至2029年11月19日。

3.项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

本项目位于河南省新乡市卫辉市安都乡下枣庄1号，扩建3-6号鸡舍等进行蛋鸡养殖。厂区四周环境为：东侧邻路，路东为闲置养殖场，南、北侧均为农田，西侧邻路，路西为下枣庄村北沟小组。距离最近的敏感点为厂址西南侧约20m处的下枣庄村北沟小组。本项目不在新乡市和卫辉市饮用水源地保护区范围，厂址周围无重要的文物古迹及政治、医疗、文化设施等。

经现场勘查，项目实际建设地点以及周围环境保护目标位置与环评及批复一致。本项目周边环境及周边环境保护目标示意图见图3-1，本项目厂区平面布局图见图3-2。

图3-1  项目周围及周边环境保护目标示意图

图3-2  项目厂区平面布局图

3.2建设内容

3.2.1本项目建设内容

本项目基本概况与环评一致性分析见下表。

表3-1                                   本项目基本情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评内容 | 实际建设内容 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设企业 | 新乡市安隆农业科技有限公司 | 新乡市安隆农业科技有限公司 | 一致 |
| 2 | 建设规模 | 年存栏蛋鸡86万羽 | 年存栏蛋鸡86万羽 | 一致 |
| 3 | 产品方案 | 淘汰鸡83.42万只/1.2a、鸡蛋12900t/a、农家肥18250t/a | 淘汰鸡83.42万只/1.2a、鸡蛋12900t/a、农家肥18250t/a | 一致 |
| 4 | 建设地点 | 河南省新乡市卫辉市安都乡下枣庄1号 | 河南省新乡市卫辉市安都乡下枣庄1号 | 一致 |
| 5 | 总投资 | 17500万元 | 17500万元 | 一致 |
| 6 | 工程性质 | 扩建 | 扩建 | 一致 |
| 7 | 占地面积 | 61505.1m2（92.35亩） | 61505.1m2（92.35亩） | 一致 |
| 8 | 劳动定员 | 新增25人 | 新增25人 | 一致 |
| 9 | 工作制度 | 年工作365天、三班工作制 | 年工作365天、三班工作制 | 一致 |

本项目建设内容与环评一致性分析见下表。

表3-2                        本项目工程组成及建设内容

| 编号 | 类别 | 名称 |  | 建设内容及规模 |  |  |  |  |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评及批复内容 |  |  | 实际建设情况 |  |  |  |
| 1 | 主体工程 | 1号鸡舍 |  | 建筑面积1840m2，高8m，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构，蛋鸡存栏鸡量共计12万羽 |  |  | 建筑面积1840m2，高8m，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构，蛋鸡存栏鸡量共计12万羽 |  |  | 一致 |
|  |  | 2号鸡舍 |  | 建筑面积1840m2，高11.85m，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构，蛋鸡存栏鸡量共计17.6万羽 |  |  | 建筑面积1840m2，高11.85m，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构，蛋鸡存栏鸡量共计17.6万羽 |  |  | 一致 |
|  |  | 3号鸡舍 |  | 建筑面积1840m2，高11.85m，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构，蛋鸡存栏鸡量为17.6万羽 |  |  | 建筑面积1840m2，高11.85m，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构，蛋鸡存栏鸡量为17.6万羽 |  |  | 一致 |
|  |  | 4号鸡舍 |  | 建筑面积1840m2，高11.85m，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构，蛋鸡存栏鸡量为17.6万羽 |  |  | 建筑面积1840m2，高11.85m，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构，蛋鸡存栏鸡量为17.6万羽 |  |  | 一致 |
|  |  | 5号鸡舍 |  | 建筑面积1840m2，高11.85m，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构，蛋鸡存栏鸡量为17.6万羽 |  |  | 建筑面积1840m2，高11.85m，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构，蛋鸡存栏鸡量为17.6万羽 |  |  | 一致 |
|  |  | 6号鸡舍 |  | 建筑面积1840m2，高11.85m，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构，蛋鸡存栏鸡量为17.6万羽 |  |  | 建筑面积1840m2，高11.85m，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构，蛋鸡存栏鸡量为17.6万羽 |  |  | 一致 |
|  |  | 农家肥车间 |  | 处理能力148.6t/d，建筑面积80m2，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构 |  |  | 处理能力148.6t/d，建筑面积80m2，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构 |  |  | 一致 |
|  |  | 饲料精加工区域 |  | 处理能力6万t/a，占地面积1500m2 |  |  | 处理能力6万t/a，占地面积1500m2 |  |  | 一致 |
| 2 | 辅助工程 | 办公楼 |  | 1座，1层，建筑面积1000m2 |  |  | 1座，1层，建筑面积1000m2 |  |  | 一致 |
|  |  | 生产综合楼 |  | 1座，1层，建筑面积400m2 |  |  | 1座，1层，建筑面积400m2 |  |  | 一致 |
|  |  | 生活区 |  | 1座，2层，建筑面积400m2 |  |  | 1座，2层，建筑面积400m2 |  |  | 一致 |
|  |  | 门岗 |  | 1座，建筑面积27m2 |  |  | 1座，建筑面积27m2 |  |  | 一致 |
|  |  | 蛋库 |  | 1座1层，建筑面积4000m2 |  |  | 1座1层，建筑面积4000m2 |  |  | 一致 |
|  |  | / |  | 根据农民土地位置设计并负责铺设沼液输送管网等综合利用配套设施 |  |  | / |  |  | 满足生产需求(1) |
| 3 | 环保工程 | 废水 | 生活污水 | 经污水处理系统（1套150m3UASB厌氧反应器）进行厌氧发酵处理，产生的沼液经沼液池暂存后用于农田施肥 |  |  | 生活污水 |  | 化粪池 |  |
|  |  |  | 鸡舍冲洗废水 |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 喷淋废水 |  |  |  | / |  | / | 不产生(1) |
|  |  | 废气 | 饲料加工 | 下料 | 侧吸集气罩 | 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒 | 下料 | 侧吸集气罩+覆膜袋式除尘器（1套） | 15m高排气筒P1 | 基本一致，粉尘均经收集后由覆膜袋式除尘器处理并通过15m高排气筒排放，为保证收集处理效率，就近配置覆膜袋式除尘器并根据现场实际情况增设1根排气筒 |
|  |  |  |  | 筛分除杂 | 集气风管 |  | 筛分除杂 | 集气风管+覆膜袋式除尘器（1套） |  |  |
|  |  |  |  | 粉碎 | 集气风管 |  | 粉碎 | 集气风管+覆膜袋式除尘器（1套） | 15m高排气筒P2 |  |
|  |  |  |  | 配料 | 集气罩 |  | 配料 | 集气罩+覆膜袋式除尘器（2套） |  |  |
|  |  |  |  | 混料 | 集气风管 |  | 混料 | 集气风管+覆膜袋式除尘器（1套） |  |  |
|  |  |  | 农家肥加工车间恶臭 | 集气风管 |  | 生物滤池+15m高排气筒 | 集气风管（4套）+生物除臭塔（4套）+15m高排气筒P3 |  |  | 满足生产需求(2) |
|  |  |  | 污水处理站恶臭 | 加盖密封集气 |  |  | / |  |  | 不产生(1) |
|  |  |  | 养殖鸡舍恶臭废气 | 优化饲料+干清粪工艺+加强绿化+加强通风+喷洒除臭剂+“水喷淋+碱喷淋” |  |  | 优化饲料+干清粪工艺+加强绿化+加强通风+喷洒除臭剂+雾森除臭 |  |  | 满足生产需求(3) |
|  |  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后高于屋顶3m排放 |  |  | 油烟净化器处理后高于屋顶3m排放 |  |  | 一致 |
|  |  |  | 沼气 | 经沼气脱硫器净化后用于食堂 |  |  | / |  |  | 不产生(4) |
|  |  |  | 备用发电机废气 | 经机械通风系统排放 |  |  | 经机械通风系统排放 |  |  | 一致 |
|  |  | 噪声 |  | 基础减振、厂房隔声 |  |  | 基础减振、厂房隔声 |  |  | 一致 |
|  |  | 固废 |  | 一般固废临时堆场（10m2） |  |  | 一般固废临时堆场（10m2） |  |  | 一致 |
|  |  |  |  | 冰柜（5m3） |  |  | 冰柜（5m3） |  |  | 一致 |
|  |  |  |  | 危废暂存间（10m2） |  |  | / |  |  | 不产生(5) |
| 4 | 公共工程 | 供水 |  | 下枣庄村北沟小组地下水井，出水量25t/h |  |  | 下枣庄村北沟小组地下水井，出水量25t/h |  |  | 一致 |
|  |  | 供电 |  | 采用乡镇供电线路；设立1个配电房，设置1台600KW的备用柴油发电机 |  |  | 采用乡镇供电线路；设立1个配电房，设置1台600KW的备用柴油发电机 |  |  | 一致 |
|  |  | 供热 |  | 冬季员工采暖设备为空调 |  |  | 冬季员工采暖设备为空调 |  |  | 一致 |
|  |  | 制冷 |  | 夏季员工制冷设备为空调 |  |  | 夏季员工制冷设备为空调 |  |  | 一致 |
|  |  | 雨水收集系统 |  | 项目雨水收集采用明渠方式，结合场区地势和平面布置铺设雨水管网，初期雨水进入事故水池 |  |  | 项目雨水收集采用明渠方式，结合场区地势和平面布置铺设雨水管网，初期雨水进入事故水池 |  |  | 一致 |

注：（1）原环评批复中鸡舍恶臭末端处理中的“水喷淋和碱喷淋”措施实际建设中改为效果更好的雾森除臭，不再产生二次污染物喷淋废水；同时鸡舍冲洗采用了先进的无水冲洗鸡舍技术，无鸡舍冲洗废水产生。因此本项目废水仅为生活污水，经化粪池处理后定期清运，无需建设污水处理系统（1套150m3 UASB厌氧反应器）、无需铺设沼液输送管网，能够满足生产需求。废水不外排，废水污染物排放总量满足环评批复要求，且不属于重大变动。

（2）原环评中农家肥加工车间恶臭和污水处理站恶臭通过“生物滤池”处理后排放，实际建设过程中污水处理站不再建设，仅农家肥加工车间发酵罐恶臭，为了进一步加强该部分废气治理效果，实际建设中在各发酵罐分别配置1套“生物除臭塔”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表7 畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，恶臭固体粪污处理工程废气（末端治理）采用的可行技术为“集中收集气体经处理(生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等)后由排气简排放” 生物除臭塔处理工艺属于生物洗涤法，符合技术规范要求，另外根据监测数据，废气排放口废气污染物排放浓度均能满足排放标准，废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此变动后污染防治措施可行。

（3）原环评中鸡舍恶臭前端处理后采用“水喷淋+碱喷淋”，根据实地考察大型养殖企业，实际建设中取消“水喷淋+碱喷淋”采用“雾森除臭”，通过喷头将除臭剂雾化成微米级水雾，包裹和阻止恶臭分子，从而减轻养殖场的恶臭，减少“水喷淋+碱喷淋”产生的二次污染（喷淋废水），根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表7 畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，养殖栏舍采用的可行技术为“（1）选用益生菌配方饲料；（2）及时清运粪污；（3）向粪便或舍内投(铺)放吸附剂减少臭气的散发；（4）投加或喷洒除臭剂；（5）集中通风排气经处理(喷淋法、生物洗涤法、吸收法等)后排放；（6）集中收集气体经处理(生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等)后由排气简排放。”本项目鸡舍恶臭采用：鸡粪采取干清粪工艺，日产日清，鸡舍定期喷洒生物除臭剂；加强鸡舍通风；优化饲料配方，饲料中添加EM菌；加强场区内绿化管理；后端采用“雾森除臭”处理除臭，符合技术规范要求（1-4项要求），同时根据监测数据，厂界H2S和NH3浓度均能满足排放标准，因此不属于重大变动。

（4）原环评中新建污水处理站并采用“UASB厌氧反应器”，处理过程中产生沼气，沼气经脱硫后用于食堂，根据上述分析，本项目不再建设污水处理站，因此不再产生沼气。

（5）项目原环评将废一次性注射器以及废弃的药品识别为防疫废物，作为危险废物在危废间内暂存后交由有资质的单位。根据企业实际防疫流程，养殖场防疫委托当地防疫部门负责，注射疫苗采用不锈钢注射器，为当地防疫部门固定资产，鸡出现病症后直接作为病死鸡送往卫辉市达富生物科技有限公司进行无害化处理，因此实际生产过程中无废一次性注射器以及废弃的药品，因此厂区内无危险废物，无需建设危废暂存间，即能够满足生产需求。未导致不利环境影响加重，不属于重大变动。

3.2.2原有工程概述

原有项目“年存栏70000只蛋鸡项目”及“年存栏70000羽蛋鸡项目”已分别于2023年2月10日及2023年2月16日在网上进行建设项目环境影响登记表备案，备案号分别为：202341078100000002和202341078100000007，根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），进行环境影响登记表备案的建设项目无需进行环保设施验收。目前一期工程（年存栏70000只蛋鸡项目）于2023年3月开始运行，二期工程（年存栏70000羽蛋鸡项目）于2023年4月开始运行。

原有项目建设内容如下：

表3-3             原有项目主要组成一览表

| 序号 | 工程类别 | 工程名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 鸡舍区 | 1号鸡舍，建筑面积1840m2，高8m，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构，蛋鸡存栏鸡量为7万羽 |  |
|  |  |  | 2号鸡舍，建筑面积1840m2，高11.85m，采用单层轻型钢架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，密闭结构，蛋鸡存栏鸡量7万羽 |  |
| 2 | 辅助工程 | 生产综合楼 | 1座，2层，建筑面积400m2 |  |
|  |  | 饲料精加工区域 | 处理能力6万t/a，占地面积1500m2 |  |
|  |  | 生活区 | 1座，2层，建筑面积400m2 |  |
|  |  | 门岗 | 1座，建筑面积27m2 |  |
| 3 | 储运工程 | 蛋库 | 1座1层，建筑面积4000m2 |  |
| 4 | 公用工程 | 供水 | 下枣庄村北沟小组地下水井，出水量25t/h |  |
|  |  | 供电 | 采用乡镇供电线路 |  |
|  |  | 供热 | 冬季员工采暖设备为空调 |  |
|  |  | 供冷 | 夏季员工制冷设备为空调 |  |
|  |  | 雨水收集系统 | 项目雨水收集采用明渠方式，结合场区地势和平面布置铺设雨水管网，初期雨水进入事故水池 |  |
| 5 | 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水经化粪池处理后定期清运 |  |
|  |  | 废气处理设施 | 饲料加工粉尘 | 自带集气装置+负压收集+覆膜袋式除尘器+15m排气筒 |
|  |  |  | 鸡舍臭气 | 优化饲料+干清粪工艺+加强绿化+加强通风+喷洒除臭剂 |
|  |  |  | 油烟废气 | 设置油烟净化器，经处理后屋顶排放 |
|  |  | 噪声 | 机械设备运行噪声 | 选用低噪声设备，隔声减噪措施等噪声治理设施 |

本次验收的扩建项目与原有项目的依托关系见下表：

表3-4                          验收项目与原有工程依托工程一览表

| 序号 | 项目 |  |  | 扩建前 | 本次扩建 | 扩建后全厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 规模 | 蛋鸡存栏量 |  | 年存栏14万羽 | 年存栏86万羽 | 年存栏100万羽 |
|  |  | 鸡蛋 |  | 2100t/a | 12900t/a | 15000t/a |
|  |  | 农家肥 |  | 0 | 18250t/a | 18250t/a |
|  |  | 淘汰鸡 |  | 淘汰鸡13.58万只/1.2a | 淘汰鸡83.42万只/1.2a | 淘汰鸡97万只/1.2a |
| 2 | 建设内容 |  |  | 2座鸡舍，建筑面积均为1840m2，6万t/a饲料加工线1条 | 依托原2座鸡舍并新建4座鸡舍，建筑面积均为1840m2，新建4套农家肥发酵罐120m3最大处理能力为148.6t/d，依托原有6万t/a饲料加工线1条 | 6座鸡舍，建筑面积均为1840m2，4套农家肥发酵罐120m3最大处理能力为148.6t/d（全场共需农家肥处理能力为130t/d），6万t/a饲料加工线1条（全场共需饲料加工能力为3.65万t/a） |
| 3 | 环保工程 |  | 废气 | 覆膜袋式除尘器6套、鸡舍除臭采取投放复合微生物菌和喷洒除臭剂 | 新建喷淋除臭塔4套、鸡舍各项除臭装置4套，同时原有两栋鸡舍除臭装置增加除臭雾森 | 覆膜袋式除尘器6套、喷淋除臭塔4套、鸡舍各项除臭装置6套 |
|  |  |  | 废水 | 化粪池1座 | / | 化粪池1座 |
|  |  |  | 固废 | / | 1座10m2的一般固废暂存间；1座5m3的冰柜 | 1座10m2的一般固废暂存间；1座5m3的冰柜（满足现有工程和本项目需求） |
| 4 | 占地面积 |  |  | 在现有厂区内进行扩建，不新增用地 |  |  |
| 5 | 劳动定员 |  |  | 10人 | 25人 | 35人 |
| 6 | 工作制度 |  |  | 年工作365d，8760h | 年工作365d，8760h | 年工作365d，8760h |
| 7 | 供水 |  |  | 下枣庄村北沟小组地下水井，出水量25t/h | 依托下枣庄村北沟小组地下水井 | 依托工程不变化 |

3.3主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况见下表。

表3-5                      本项目主要原辅材料消耗情况

| 原辅料名称 |  |  | 单位 | 环评批复用量 | 实际用量 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 |  |  |  |  |  |  |
| 青年鸡 |  |  | 万羽/养殖周期 | 86 | 86 | 一致 |
| 鸡饲 料 | 玉米 |  | t/a | 18834 | 18834 |  |
|  | 豆粕 |  | t/a | 7847.5 | 7847.5 |  |
|  | 预混料（盐、石 粉、氨基酸、微 量元素等） |  | t/a | 4394.6 | 4394.6 |  |
|  | 添加剂 |  | t/a | 313.9 | 313.9 |  |
|  | 合计 |  | t/a | 31390 | 31390 |  |
| 兽药、 疫苗 |  |  | t/a | 2.15 | 2.15 |  |
| 生物除臭剂 |  |  | t/a | 3.44 | 3.44 |  |
| 泡沫清洗剂 |  |  | t/a | 3 | 3 |  |
| 消毒剂 |  | 戊二醛消毒剂 | 瓶/a | 40 | 40 |  |
|  |  | 聚维酮碘消毒液 | 瓶/a | 28 | 28 |  |
|  |  | 氢氧化钠 | t/a | 0.625 | 0.625 |  |
| 农家肥发酵 |  | 秸秆 | Kg/a | 25 | 25 |  |
|  |  | 菌种 | Kg/a | 1.25 | 1.25 |  |
| 能源消耗 |  |  |  |  |  |  |
| 新鲜水 |  |  | m3/a | 81454.2 | 81334.5 | 一致 |
| 电 |  |  | 万kWh/a | 220 | 220 |  |
| 轻质柴油 |  |  | t/a | 2.88 | 2.88 |  |

3.4主要设备

项目主要的生产设备见下表。

表3-6                                                           项目设备一览表

| 序号 | 工段 | 名称 | 环评批复 |  | 实际建设 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 |  |
| 1 | 养殖区 | 八层层叠式蛋鸡养殖设备 | 笼具尺寸：1100mm*600mm*500mm*12640 | 1套 | 笼具尺寸：1100mm*600mm*500mm*12640 | 1套 | 一致 |
| 2 |  | 十二层层叠式蛋鸡养殖设备 | 笼具尺寸：1100mm*600mm*500mm*18960 | 5套 | 笼具尺寸：1100mm*600mm*500mm*18960 | 5套 | 一致 |
| 3 |  | 料塔 | 23.2m3 | 12座 | 23.2m3 | 12座 | 一致 |
| 4 |  | 自动化饮水系统 | 含饮水管、V型接水槽、乳头、前端供水及加药器、调压器、终端器、进出水配件 | 6套 | 含饮水管、V型接水槽、乳头、前端供水及加药器、调压器、终端器、进出水配件 | 6套 | 一致 |
| 5 |  | 自动化喂料系统 | 含料位传感器、分流器、称重系统、驱动系统等 | 6套 | 含料位传感器、分流器、称重系统、驱动系统等 | 6套 | 一致 |
| 6 |  | 清粪系统 | 纵向输粪头尾架及动力传动装置、纵向输粪托架、纵向输粪带 | 6套 | 纵向输粪头尾架及动力传动装置、纵向输粪托架、纵向输粪带 | 6套 | 一致 |
| 7 |  | 横向输粪装置 | 全封闭式传送带 | 1台 | 全封闭式传送带 | 1台 | 一致 |
| 8 |  | 自动集蛋和输送系统 | 升降机式集蛋系统 | 6套 | 升降机式集蛋系统 | 6套 | 一致 |
| 9 |  | 照明系统 | 养殖专用LED 灯 | 6套 | 养殖专用LED 灯 | 6套 | 一致 |
| 10 |  | 通风降温系统 | 强制通风、封闭水帘 | 6套 | 强制通风、封闭水帘 | 6套 | 一致 |
| 11 |  | 鸡蛋自动分级机 | / | 1台 | / | 1台 | 一致 |
| 12 | 农家肥车间 | 发酵罐 | 120m3 | 8套 | 160m3 | 4套 | 满足生产需求(1) |
| 13 | 饲料生产系统 | 下粮栅栏 | 4m×6m | 1 | 4m×6m | 1 | 一致 |
| 14 |  | 刮板输送机 | TGSS25B | 4 | TGSS25B | 4 | 一致 |
| 15 |  | 斗式提升机 | TDTG50/28 | 2 | TDTG50/28 | 2 | 一致 |
| 16 |  | 圆筒初清筛 | TCQYS | 3 | TCQYS | 3 | 一致 |
| 17 |  | 永磁筒 | TCXT30 | 3 | TCXT30 | 3 | 一致 |
| 18 |  | 玉米料仓 | 708m³ | 2 | 708m³ | 2 | 一致 |
| 19 |  | 豆粕料仓 | 350m³ | 1 | 350m³ | 1 | 一致 |
| 20 |  | 投料斗 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
| 21 |  | 圆锥粉料筛 | SCQZ53×42×83 | 1 | SCQZ53×42×83 | 1 | 一致 |
| 22 |  | 旋转分配器 | TFPX20×6 | 1 | TFPX20×6 | 1 | 一致 |
| 23 |  | 待粉碎仓 | 20m3 | 1 | 20m3 | 1 | 一致 |
| 24 |  | 水滴粉碎机 | SFSP63×75 | 1 | SFSP63×75 | 1 | 一致 |
| 25 |  | 配料仓 | 90m3 | 1 | 90m3 | 1 | 一致 |
| 26 |  | 添加剂投料器 | / | 1 | / | 1 | 一致 |
| 27 |  | 成品仓 | 15m3 | 2 | 15m3 | 2 | 一致 |
| 28 | 公用工程 | 柴油发电机组 | 600kW | 1套 | 600kW | 1套 | 一致 |
| 29 |  | 污水处理站 | 150m3厌氧池 | 1套 | / | / | 不再建设(2) |

注：（1）企业试运行过程中发现，农家肥实际发酵时间为5d，据农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于印发《畜禽养殖场(户)粪污处理设施建设技术指南》的通知(农办牧〔2022〕19号)中的核算方法核算固体粪污发酵设施容积。堆（沤）肥设施发酵容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天•头、只、羽）×发酵周期（天）×设计存栏量（头、只、羽）本项目取值：根据附件1单位畜禽粪污日产生量参考值可知鸡固体粪污产生量为0.00012立方米/天•只。全场存栏100万只蛋鸡，农家肥发酵周期为5天。所需堆（沤）肥设施发酵容积为0.00012×5×1000000=600m3。全场实际建设4座160m3的农家肥发酵罐，总发酵容积为640m3，因此4座发酵罐即可满足项目鸡粪发酵的需求。

（2）原环评批复中鸡舍恶臭末端处理中的“水喷淋和碱喷淋”措施实际建设中改为效果更好的雾森除臭，不再产生二次污染物喷淋废水；同时鸡舍冲洗采用了先进的无水冲洗鸡舍技术，无鸡舍冲洗废水产生。因此本项目废水仅为生活污水，经化粪池处理后定期清运，无需建设污水处理系统（1套150m3UASB厌氧反应器）、无需铺设沼液输送管网，能够满足生产需求。废水不外排，废水污染物排放总量满足环评批复要求，且不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

（1）给水

本项目水源来自下枣庄村北沟小组地下水，配套机井1眼，井深约300m，出水量为25m3/h。全场给水系统包括鸡只饮用水、消毒液和喷雾药品配制用水、湿帘降温补水、生活用水等。

（2）排水

项目排水为生活污水和雨水。场区四周边界建设实体围墙，场区内不得留任何废水排污口，采取雨污分流方式，初期雨水全部排入场区内的一个雨水收集池内，用于场区内绿化或附近农田灌溉，不得排出场区。生活污水排入旱厕，定期清掏堆肥。

表3-7           本项目用排水情况表

| 序号 | 用水项目 | 用水标准 | 用水量(m3/a) | 排水量(m3/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡只饮用水 | 0.25L/只·d | 78475 | / | 存栏量为86万只/a |
| 2 | 湿帘降温补水 | / | 732 | / | 仅夏季122d用 |
| 3 | 消毒用水 | / | 912.5 | / | / |
| 4 | 消毒池用水 | / | 638.75 | / | / |
| 5 | 雾森用水 | / | 120 | / |  |
| 6 | 生活用水 | 50L/ (人·d) | 456.25 | 0 | 25人 |
| 用水合计 |  | / | 81334.5 | 0 | / |

表 3-8            全场用排水情况表

| 序号 | 用水项目 | 用水标准 | 用水量(m3/a) | 排水量(m3/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡只饮用水 | 0.25L/只·d | 91250 | / | 存栏量为100万只/a |
| 2 | 湿帘降温补水 | / | 1098 | / | 仅夏季122d 用 |
| 3 | 消毒用水 | / | 912.5 | / | / |
| 4 | 消毒池用水 | / | 638.75 | / | / |
| 5 | 雾森用水 | / | 120 | / |  |
| 6 | 生活用水 | 50L/ (人·d) | 638.75 | 0 | 35人 |
| 用水合计 |  | / | 94658 | 0 | / |

图3-3  本项目水平衡（单位：m3/a）

图3-4 建成后全场水平衡（单位：m3/a）

根据现有实际生产工艺，本项目鸡舍冲洗采用了先进的无水冲洗鸡舍技术，利用气吹、泡沫加气雾方式进行清洗，无需使用新鲜水。原环评中鸡舍恶臭末端处理中的“水喷淋和碱喷淋”措施实际建设中改为效果更好的雾森除臭，及无需喷淋用水，增加除臭雾森用水，其余用水情况基本与环评一致。排水情况：原环评中鸡舍恶臭末端处理中的“水喷淋和碱喷淋”措施实际建设中改为效果更好的雾森除臭，不再产生二次污染物喷淋废水；鸡舍冲洗采用了先进的无水冲洗鸡舍技术，无鸡舍冲洗废水产生。因此本项目废水仅为生活污水，经化粪池处理后定期清运。

3.6生产工艺

3.6.1工艺流程

本项目蛋鸡养殖工艺环评批复和验收生产工艺流程基本一致，养殖工艺中仅防疫工作处病鸡出现病症，直接送往卫辉市达富生物科技有限公司进行无害化处理，无过期疫苗、药物等危险废物。鸡舍冲洗采用先进的无水冲洗鸡舍技术，利用气吹、泡沫加气雾的工艺实现了无水冲洗，不再产生鸡舍冲洗废水。具体工艺流程如下所示。

1、蛋鸡养殖工艺流程及产污环节

图3-5  养殖过程工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：

本项目选用规模化蛋鸡场集约化生产方式，外购12周龄青年鸡，从青鸡到蛋鸡淘汰总计63周为一个饲养周期，分为两阶段饲养，包括育成期(3周)和产蛋期(60周)。以产蛋阶段生产工艺为设计基础，采用流水生产工艺技术，所有鸡舍配套应用国际先进的饲喂、环境控制自动化集成系统，以建成劳动效率高、禽蛋产品优良、设施设备达到国内一流水准的商品蛋鸡场。

每栋鸡舍采取全进全出的饲养管理模式。各栋鸡舍分别进鸡，间隔时间为1个月，每栋鸡舍青年鸡送入产蛋舍养至15周龄左右陆续开始产蛋，每天收集所产的鸡蛋送往蛋库，经过60周的产蛋期后，蛋鸡则被淘汰出售。鸡舍在饲养期间不对鸡舍进行冲洗，每批次蛋鸡淘汰时需要冲洗一次，约为63周（约1.2a）冲洗1次，即空舍后立即进行清扫、冲洗、消毒等工作，采用戊二醛消毒剂、聚维酮碘消毒液等喷雾消毒。鸡舍采用水洗清理，换批次时采用泡沫清洗剂清理，产生的泡沫与鸡舍内的鸡毛等废物一起清扫干净，会产生鸡舍冲洗废水。此外，场区内设有消毒室，进场人员先进入消毒室内消毒再进入饲养区，饲养区有围挡，隔绝与外界往来，内设人员流动专用通道。场区内还设置兽医室，聘用专职兽医负责防疫、治疗、检疫等工作。产生的主要污染为机械设备运行产生的噪声、鸡粪、恶臭气体、防疫废物以及病死鸡。

具体养殖工艺流程如下：

（1）喂料设备

在蛋鸡的饲养管理中，喂料耗用的劳动量较大，为提高劳动效率，设计采用自动化输料及喂料系统。每栋鸡舍外部建有饲料塔，饲料车间处理好的饲料通过封闭管道机械运输至各鸡舍前的饲料塔内，饲料塔底部设有1条斜向传送带，输送至链条式自动喂料机将饲料推送到鸡舍内。鸡喂料采用自动喂料，保证料槽内一直有饲料。

（2）饮水工艺

自动化饮水系统的简单控制原理：高压水压调节器→控制面板(加药器和阀门)→水压调节器→水线。

本项目设计使用鸡乳头饮水器，具有如下优点：a.保证鸡饮用清洁水，防止鸡病通过饮水系统传播，提高鸡的健康水平和生产性能；b.封闭饮水系统具有良好的密封性，极少漏水，改善了鸡舍的小环境；c.极大的节约了用水，其用水量只为常流水式供水的1/8左右，并减少了水浪费，直接降低了养殖成本；d.减轻了饲养的劳动强度。

（3）自动集蛋和输送系统

鸡蛋收集系统有升降机式和离伏特式两种。升降机式收集系统每层的鸡蛋由各自的升降机运送，鸡蛋之间没有摩擦，鸡蛋传送时有连续托板，降低破蛋率；离伏特式收集系统直接把鸡蛋输送到传送架。本项目采用升降机式集蛋系统，并配有软皮蛋和破蛋收集装置，保持鸡蛋和鸡蛋传送系统的清洁。集蛋带采用PP材质，鸡蛋破碎时能被蛋带吸收，不会造成对鸡蛋的污染。

升降机输送系统具有强大的收集能力，可在各列鸡笼之间自由穿行，收集无阻碍；其杆状输送装置还具有自清洁功能，软壳蛋及污物在到达输送链之前就可被清除。

项目采用自动集蛋，自动化鸡蛋分级设备代替传统人工拉蛋，降低员工劳动强度，提高工作效率：集蛋系统设置软破蛋去除装置，有效提高整场养殖效益：集蛋机鸡蛋出口与中央输蛋线联接处设置拨蛋器，拔蛋器将鸡蛋运送到各蛋鸡舍出口的分级设备装入蛋箱，最后由蛋箱运输车输送至蛋库。

（4）鸡蛋分级、包装

本项目鸡蛋包装根据商户需求采用蛋框或纸盒的方式包装，其中蛋框采取自动包装方式，纸盒为人工包装方式。厂内蛋库不设冷藏工艺，新鲜的合格鸡蛋3天内外运至商户售卖。

（5）鸡的防疫

鸡需要定期进行免疫，注射疫苗。

（6）鸡舍通风降温设备

在鸡舍出入口设置双层防渗，由粗到细往外设施，捕集细小的鸡毛，防止通风设施将鸡舍内散落的羽毛进入外环境。同时鸡舍通风处设计封闭式水帘鸡舍的模式，通风设施将鸡舍内的热气抽出，在通风散热除尘的同时，室内外造成气压差，促使外界的空气经由降温水帘片所形成的水膜蒸发吸热瞬间降温，控制鸡舍室内温度，同时也可以吸收部分鸡舍内的恶臭气体。水帘处理工艺如下：

水帘墙通风系统的过程是在其核心水帘纸内完成的。在波纹状的纤维纸表面有层薄的水膜，当室外的干热空气被风机抽吸穿过水帘纸时，水膜中的水会吸收空气中的热量后蒸发，带走大量潜热，使经过水帘的空气温度的降低，经过处理后的凉爽漫润空气进入室内，与室内的热浊空气混合后，通过风机排出室外。

（7）产蛋光照工艺

蛋鸡生产性能受光照影响大，光照会刺激鸡脑垂体释放促性腺激素，从而促进卵泡的成熟，并在促黄体生成素的作用下排卵。规模化养鸡场通过光环境的调控，可打破蛋鸡季节性生产的特性，实现了全年均衡生产。

产蛋舍选用可调养殖专用LED产品，每条走道中央的上空布置灯线，相邻灯线上球泡灯交错排布。同一灯线上相邻灯按高低上下排布，悬挂高度分别为3.0m和在2.2m，同一灯线上相邻两灯间距为2m。

（8）清粪设施

清粪系统结构独特，在每层鸡笼的下面都有设置一条纵向封闭清粪带，每层鸡群的鸡粪零散地落在清粪带上。在粪便清理时，由横向刮板将鸡粪刮至位于鸡舍尾端的主输送带，主输送带采用全封闭式设计，防止鸡粪散落至地面，输送设施防晒、防雨、防渗设计，各鸡舍内的鸡粪均由主输送带清出。全厂鸡粪输送系统采用全自动化设计，鸡粪实行日产日清，清理后的鸡粪用于农家肥生产。

（9）消毒工艺

本项目实施严格的兽医卫生消毒、免疫程序，保证鸡群健康。所有与外界接触进出口均设有消毒池，人员进入前要更衣室洗手、更换外套、戴上防护帽及口罩并套上一次性鞋套。各鸡舍养殖设备均采用消毒液进行喷雾消毒或消毒液喷洒。

（10）病死鸡处理

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)、《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）等文件有关内容，染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。因此本项目产生的病死鸡全部交由卫辉市达富生物科技有限公司进行处理。

卫辉市达富生物科技有限公司位于河南省新乡市卫辉市上乐村镇军营村，所属行业为其他畜牧专业及辅助性活动，经营范围为动物无害化处理，为卫辉市主要畜禽无害化处理企业。公司于2019年编制完成《卫辉市达富生物科技有限公司卫辉市病死畜禽无害化处理中心项目环境影响报告表》，并于2019年7月23日取得新乡市生态环境局审批，审批文号新环表审（2019）22号；于2020年7月3日取得固定污染源排污登记回执，登记编号为91410781MA45FQ423D001X，并于2020年10月进行自主验收；公司动物无害化处理规模为3120t/a，主要处理工艺为采用高温高压的工艺，将病死畜禽粉碎、高温高压杀灭有害病菌，回收肉骨粉作为农家肥原料，回收动物脂肪作为工业原料。

（11）卫生防疫

卫生防疫是规模化养殖场的生命线，也是规模化养殖场成败的关键点。为此，必须严格执行国家《动物防疫法》，做到以防为主，防治结合，制度健全，责任到人。本项目不单独设防疫工作，防疫工作委托当地防疫部门负责。

a防疫制度

更衣换鞋制度：凡是进入饲养场的工作人员，一律更衣换鞋。

消毒制度：凡进入饲养场的人和车辆等都需经过消毒。

防疫隔离制度：凡新引进的畜种在场外隔离二个月以上，隔离观察期间进行测温和血清及微生物检查，确认健康无病方能进场。

b免疫程序管理

制定一套合理的免疫程序，做到“以防为主，防治结合”。

c诊疗程序管理

本项目配备专职兽医，加强防治结合。要求兽医每天观察畜群，发现病情做好记录并向有关技术部门备案，一旦发现疫情，做到早、严、快、小，并向上级部门汇报。

- 饲料加工

工艺流程及产污节点图如下图。

图3-6  饲料加工生产工艺流程及产污环节示意图

全厂设计蛋鸡饲养所需的饲料自行加工。本项目仅加工生产粉状饲料，不涉及制粒工艺。

下料：外购玉米、豆粕进厂后经下粮栅栏直接倾倒在下料坑内，下料过程会产生粉尘废气。

筛分除杂：料坑内的玉米、豆粕经刮板输送机和斗式提升机输送后分别进入圆筒初清筛内进行筛分除杂，随后分别经永磁桶除金属杂质后经斗式提升机分别进入玉米料仓和豆粕料仓。筛分工段会产生粉尘和杂质。磁选工段会产生杂质。

粉碎：需粉碎的原料玉米粒、豆粕按一定配比通过刮板输送机送入水滴粉碎机进行粉碎，粉碎过程为密闭操作。

配料：经过小料投料器预混料、添加剂经二道筛分后与粉碎后的玉米和豆粕和一起进入配料仓。配料工段会产生粉尘。

混合：配料仓内的物料由自动配料秤计量后进入混合机。混合过程为密闭操作。混料结束后，混合料直接进入饲料仓得到粉状饲料。

进仓输送：饲料加工生产线生产能力约为6万t/a，在料库边上内设置2台饲料仓，容量约230m3，饲料仓下方设置传送管道，由封闭管道将成品饲料输送至各鸡舍前的饲料塔。

3、农家肥工艺

（1）清粪系统

清粪系统结构独特，在每层鸡笼的下面都有设置一条纵向封闭清粪带，每层鸡群的鸡粪零散地落在清粪带上。在粪便清理时，由横向刮板将鸡粪刮至位于鸡舍尾端的主输送带，主输送带采用全封闭式设计，防止鸡粪散落至地面，输送设施防晒、防雨、防渗设计，各鸡舍内的鸡粪均由密闭输送带直接运至农家肥车间发酵罐内。全厂鸡粪输送系统采用全自动化设计，鸡粪实行日产日清，可有效作为原料供应农家肥生产线生产。清粪系统设计特点：

a传送带式自动清粪系统的清粪带安装在笼架笼网下面，承接鸡粪，根据鸡的排粪重量，清粪带的重量来进行驱动电机功率选取：

b根据笼网笼架的宽度来选定清粪带的宽度尺寸：

c根据鸡舍需求出粪速度，电机功率，刮粪的干净程度等综合因素的决定选取带速度。

（2）农家肥生产流程及产污环节分析

图3-7  农家肥生产工艺流程及产污环节示意图

本项目采用好氧发酵工艺处理鸡粪。高温好氧发酵是在有氧气条件下，借助好氧微生物(主要是好氧细菌)的作用，有机物不断被分解转化的过程。可以使废弃物中的挥发性物质降低，臭气减少，杀灭寄生虫卵和病原微生物，达到无害化目的。另外，通过堆肥发酵处理使有机物料含水率降低，有机物得到分解和矿化释放 N、P、K等养分，同时使有机物料的性质变得疏松、分散。发酵过程会有恶臭气体产生。

农家肥发酵罐初次使用时将鸡粪、秸秆和微生物菌种按比例投入发酵罐仓内，进行菌床培养。后期鸡粪经专用密闭传送带运至农家肥发酵罐内即可进行发酵。

高温好氧发酵一般分三个阶段：

①升温阶段

一般指发酵过程的初期。在该阶段，堆体温度逐步从环境温度上升到 50℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括真菌、细菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉类。

②高温阶段

堆温升至50℃以上即进入高温阶段。在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。物料中残留的和新形成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素、纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动也是交替出现的，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入死亡和休眠阶段。高温好氧发酵的最佳温度一般为55℃，这是因为大多数微生物在该范围内最活跃，最易分解有机物，其中的寄生虫卵和病原微生物大多数可被杀死。

③降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，发酵进入腐熟或后熟阶段。经过一个周期的堆肥，发酵后物料的含水率可降低到35%左右(受季节、发酵效果等影响)。

农家肥的制备采用罐式有机物好氧发酵机。发酵罐整机为全封闭一体化结构，采用三层结构，内壁采用不锈钢材质，可防腐蚀，中间设置保温层，减少受外界气温的影响。开机时一次性加入菌种，连续发酵运行后不需再添加菌种。该机开始工作时，先关闭出料口，使物料从进料口进入发酵罐内，同时主轴在液压驱动装置的驱动下开始缓慢旋转，当料位达到规定的最高料位时，停止进料，关闭进料门，使物料相对密闭在发酵罐中，主轴不停转动，此时开启进气鼓风机，向物料内部鼓入空气，也就是通常所说的曝气，使罐内的物料进行好氧发酵，此风机为间断性向罐内供气，在物料发酵过程中会产生热量和水蒸气，热量使罐内的物料升温，水蒸气向上运动聚集在物料上部和罐上部的的气室内。排气鼓风机将发酵过程中产生的恶臭气体排出罐外，由于罐内高温发酵，部分水分蒸发后随恶臭气体一同排出。在整个过程中，物料的温度从开始会不断升高，达到60～70℃，这个温度保持5d后罐内物料完全腐熟，此时就可以打开排料口出料。制备好的农家肥不进行造粒，直接包装出售。整个过程中无需加热、补充水。

3.7产污环节

本项目产污环节情况见下表：

表3-9                       本项目废气污染物情况及治理措施情况

| 污染因素 | 编号 | 治理措施及排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评及批复内容 |  |  |  |  | 实际建设情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产污环节 |  | 污染因子 | 治理措施 |  | 产污环节 |  | 污染因子 | 治理措施 |  |  |
| 废气 | 1 | 饲料加工 | 下料 | 颗粒物 | 侧吸集气罩 | 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒 | 饲料加工 | 下料 | 颗粒物 | 侧吸集气罩+覆膜袋式除尘器（1套） | 15m高排气筒P1 | 基本一致，粉尘均经收集后由覆膜袋式除尘器处理并通过15m高排气筒排放，为保证收集处理效率，就近配置覆膜袋式除尘器并根据现场实际情况增设1根排气筒 |
|  |  |  | 筛分除杂 | 颗粒物 | 集气风管 |  |  | 筛分除杂 | 颗粒物 | 集气风管+覆膜袋式除尘器（1套） |  |  |
|  |  |  | 粉碎 | 颗粒物 | 集气风管 |  |  | 粉碎 | 颗粒物 | 集气风管+覆膜袋式除尘器（1套） | 15m高排气筒P2 |  |
|  |  |  | 配料 | 颗粒物 | 集气罩 |  |  | 配料 | 颗粒物 | 集气罩+覆膜袋式除尘器（2套） |  |  |
|  |  |  | 混料 | 颗粒物 | 集气风管 |  |  | 混料 | 颗粒物 | 集气风管+覆膜袋式除尘器（1套） |  |  |
|  | 2 | 农家肥加工车间 |  | NH3、H2S | 集气风管 | 生物滤池+15m高排气筒 | 农家肥加工车间 |  | NH3、H2S | 集气风管（4套）+喷淋除臭塔（4套）+15m高排气筒P3 |  | 满足生产需求 |
|  | 3 | 污水处理站 |  | NH3、H2S | 加盖密封集气 |  | / |  | / |  |  | 不产生 |
|  | 4 | 养殖鸡舍 |  | NH3、H2S | 优化饲料+干清粪工艺+加强绿化+加强通风+喷洒除臭剂+“水喷淋+碱喷淋” |  | 养殖鸡舍 |  | NH3、H2S | 优化饲料+干清粪工艺+加强绿化+加强通风+喷洒除臭剂+雾森除臭 |  | 满足生产需求 |
|  | 5 | 食堂 |  | 油烟 | 油烟净化器处理后高于屋顶3m排放 |  | 食堂 |  | 油烟 | 油烟净化器处理后高于屋顶3m排放 |  | 一致 |
|  | 6 | 沼气 |  | CH4 | 经沼气脱硫器净化后用于食堂 |  | / |  | / | / |  | 不产生 |
|  | 7 | 备用发电机废气 |  | 烟尘、SO2、NOx、CO | 经机械通风系统排放 |  | 备用发电机废气 |  | 烟尘、SO2、NOx、CO | 经机械通风系统排放 |  | 一致 |
| 废水 | 1 | 生活污水 |  | COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS | 污水采用“集水池+ UASB厌氧反应器”工艺处理，处理后的沼液暂存在沼液暂存池中，定期经过配套农肥系统用于农田综合利用。UASB厌氧反应器：150m3；沼液暂存池：400m3 |  | 生活污水 |  | COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS | 化粪池处理后定期清运 |  | 满足生产需求 |
|  | 2 | 鸡舍冲洗废水 |  |  |  |  | / |  | / | / |  | 不产生 |
|  | 3 | 喷淋废水 |  | TN |  |  | / |  | / | / |  | 不产生 |
| 噪声 | / | 水泵、风机、发电机 |  | dB(A) | 基础减振、厂房隔声 |  | 水泵、风机、发电机 |  | dB(A) | 基础减振、厂房隔声 |  | 一致 |
| 固废 | 1 | 一般固废 |  | 鸡舍出风口喷淋拦截饲料颗粒、鸡毛 | 进入农家肥车间经发酵处理后，作为农家肥外售综合使用 |  | 一般固废 |  | 鸡舍出风口喷淋拦截饲料颗粒、鸡毛 | 进入农家肥车间经发酵处理后，作为农家肥外售综合使用 |  | 一致 |
|  | 2 |  |  | 软、破蛋 |  |  |  |  | 软、破蛋 |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 鸡粪 |  |  |  |  | 鸡粪 |  |  |  |
|  |  |  |  | 沼渣 |  |  |  |  | / | / |  | 不产生 |
|  | 4 |  |  | 废滤袋 | 暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售 |  |  |  | 废滤袋 | 暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售 |  | 一致 |
|  | 5 |  |  | 废包装物 |  |  |  |  | 废包装物 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 筛分除磁废弃物 |  |  |  |  | 筛分除磁废弃物 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 废脱硫剂 | 由厂家定期回收再生 |  |  |  | / | / |  | 不产生 |
|  | 9 | 危险废物 |  | 防疫废物 | 危废间暂存，委托有资质单位处置 |  | 危险废物 |  | / | / |  | 不产生 |
|  | 10 |  |  | 病死鸡 | 冰柜暂存，委托卫辉市达富生物科技有限公司进行无害化处理 |  |  |  | 病死鸡 | 冰柜暂存，委托卫辉市达富生物科技有限公司进行无害化处理 |  | 一致 |

治理措施变动分析：

（1）废气治理措施

①原环评中农家肥加工车间恶臭和污水处理站恶臭通过“生物滤池”处理后排放，实际建设过程中污水处理站不再建设，仅农家肥加工车间发酵罐恶臭，为了进一步加强该部分废气治理效果，实际建设中在各发酵罐分别配置1套“生物除臭塔”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表7 畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，固体粪污处理工程废气（末端治理）采用的可行技术为“集中收集气体经处理(生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等)后由排气简排放” 生物除臭塔处理工艺属于生物洗涤法，符合技术规范要求，另外根据监测数据，废气排放口废气污染物排放浓度均能满足排放标准，废气污染物排放总量满足环评批复要求；

②原环评中鸡舍恶臭前端处理后采用“水喷淋+碱喷淋”，根据实地考察大型养殖企业，实际建设中取消“水喷淋+碱喷淋”采用“雾森除臭”，通过喷头将除臭剂雾化成微米级水雾，包裹和阻止恶臭分子，从而减轻养殖场的恶臭，减少“水喷淋+碱喷淋”产生的二次污染（喷淋废水），同时根据监测数据，厂界H2S和NH3浓度均能满足排放标准。

③粉尘均经收集后由覆膜袋式除尘器处理并通过15m高排气筒排放，为保证收集处理效率，就近配置覆膜袋式除尘器并根据现场实际情况增设1根排气筒。

企业根据实际建设情况合理分配环保设备，优化环保措施，不新增排放污染物种类、不新增污染物排放量、不新增废气无组织排放量，不属于重大变动。

（2）废水治理措施

本项目未建设经污水处理系统（1套150m3UASB厌氧反应器），无配套沼液输送管道等。

原环评批复中鸡舍恶臭末端处理中的“水喷淋和碱喷淋”措施实际建设中改为效果更好的雾森除臭，不再产生二次污染物喷淋废水；同时鸡舍冲洗采用了先进的无水冲洗鸡舍技术，无鸡舍冲洗废水产生。因此本项目废水仅为生活污水，经化粪池处理后定期清运，无需建设污水处理系统（1套150m3UASB厌氧反应器）、无需铺设沼液输送管网，能够满足生产需求。

企业根据实际建设情况合理分配环保设备，废水全部综合利用，不属于重大变动。

（3）固废治理措施

本项目未设置危废暂存间。

项目原环评将废一次性注射器以及废弃的药品识别为防疫废物，作为危险废物在危废间内暂存后交由有资质的单位。根据企业实际防疫流程，养殖场防疫委托当地防疫部门负责，注射疫苗采用不锈钢注射器，为当地防疫部门固定资产，鸡出现病症后直接作为病死鸡送往卫辉市达富生物科技有限公司进行无害化处理，因此实际生产过程中无废一次性注射器以及废弃的药品，因此厂区内无危险废物，无需建设危废暂存间，即能够满足生产需求。厂内不再产生防疫废物，降低本项目环境不利影响，不属于重大变动。

除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容基本一致，能够满足验收要求。

3.8项目变动情况

经现场实地勘察，项目实际建设中性质、规模、地点等方面均与环评及批复要求一致，与环评及批复不一致的地方有：

- 设备变动：

（1）发酵罐环评批复为8套120m3，实际建设为4套160 m3。

企业试运行过程中发现，农家肥实际发酵时间为5d，据农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于印发《畜禽养殖场(户)粪污处理设施建设技术指南》的通知(农办牧〔2022〕19号)中的核算方法核算固体粪污发酵设施容积。堆（沤）肥设施发酵容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天•头、只、羽）×发酵周期（天）×设计存栏量（头、只、羽）本项目取值：根据附件1单位畜禽粪污日产生量参考值可知鸡固体粪污产生量为0.00012立方米/天•只。全场存栏100万只蛋鸡，农家肥发酵周期为5天。所需堆（沤）肥设施发酵容积为0.00012×5×1000000=600m3。全场实际建设4座160m3的农家肥发酵罐，总发酵容积为640m3，因此4座发酵罐即可满足项目鸡粪发酵的需求。

- 环境保护措施：

（1）废气治理措施

①原环评中农家肥加工车间恶臭和污水处理站恶臭通过“生物滤池”处理后排放，实际建设过程中污水处理站不再建设，仅农家肥加工车间发酵罐恶臭，为了进一步加强该部分废气治理效果，实际建设中在各发酵罐分别配置1套“生物除臭塔”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表7 畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，恶臭固体粪污处理工程废气（末端治理）采用的可行技术为“集中收集气体经处理(生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等)后由排气简排放” 生物除臭塔处理工艺属于生物洗涤法，符合技术规范要求，另外根据监测数据，废气排放口废气污染物排放浓度均能满足排放标准，废气污染物排放总量满足环评批复要求；

②原环评中鸡舍恶臭前端处理后采用“水喷淋+碱喷淋”，根据实地考察大型养殖企业，实际建设中取消“水喷淋+碱喷淋”采用“雾森除臭”，通过喷头将除臭剂雾化成微米级水雾，包裹和阻止恶臭分子，从而减轻养殖场的恶臭，减少“水喷淋+碱喷淋”产生的二次污染（喷淋废水），根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表7 畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，养殖栏舍采用的可行技术为“（1）选用益生菌配方饲料；（2）及时清运粪污；（3）向粪便或舍内投(铺)放吸附剂减少臭气的散发；（4）投加或喷洒除臭剂；（5）集中通风排气经处理(喷淋法、生物洗涤法、吸收法等)后排放；（6）集中收集气体经处理(生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等)后由排气简排放。”本项目鸡舍恶臭采用：鸡粪采取干清粪工艺，日产日清，鸡舍定期喷洒生物除臭剂；加强鸡舍通风；优化饲料配方，饲料中添加EM菌；加强场区内绿化管理；后端采用“雾森除臭”处理除臭，符合技术规范要求（1-4项要求），同时根据监测数据，厂界H2S和NH3浓度均能满足排放标准。

③粉尘均经收集后由覆膜袋式除尘器处理并通过15m高排气筒排放，为保证收集处理效率，就近配置覆膜袋式除尘器并根据现场实际情况增设1根排气筒。

企业根据实际建设情况合理分配环保设备，优化环保措施，不新增排放污染物种类、不新增污染物排放量、不新增废气无组织排放量，不属于重大变动。

（2）废水治理措施

本项目未建设污水处理系统（1套150m3UASB厌氧反应器），无配套沼液输送管道等。

原环评批复中鸡舍恶臭末端处理中的“水喷淋和碱喷淋”措施实际建设中改为效果更好的雾森除臭，不再产生二次污染物喷淋废水；同时鸡舍冲洗采用了先进的无水冲洗鸡舍技术，无鸡舍冲洗废水产生。因此本项目废水仅为生活污水，经化粪池处理后定期清运，无需建设污水处理系统（1套150m3UASB厌氧反应器）、无需铺设沼液输送管网，能够满足生产需求。

企业根据实际建设情况合理分配环保设备，废水全部综合利用，不属于重大变动。

（3）固废治理措施

本项目未设置危废暂存间。

项目原环评将废一次性注射器以及废弃的药品识别为防疫废物，作为危险废物在危废间内暂存后交由有资质的单位。根据企业实际防疫流程，养殖场防疫委托当地防疫部门负责，注射疫苗采用不锈钢注射器，为当地防疫部门固定资产，鸡出现病症后直接作为病死鸡送往卫辉市达富生物科技有限公司进行无害化处理，因此实际生产过程中无废一次性注射器以及废弃的药品，因此厂区内无危险废物，无需建设危废暂存间，即能够满足生产需求。厂内不再产生防疫废物，降低本项目环境不利影响，不属于重大变动。

综上，各变化均不影响产能，不改变排污，不属于重大变动。

本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）（以下简称《通知》）对比分析见下表。

表3-10             本项目与《通知》对比分析一览表

| 《通知》内容 |  | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 无变动 | 不属于 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 |  |  |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 |  |  |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 |  |  |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 企业根据实际建设情况合理分配环保设备，优化环保措施，不新增排放污染物种类、不新增污染物排放量、不新增废气无组织排放量，不属于重大变动。 | 不属于 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 |  |  |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 |  |  |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 |  |  |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 |  |  |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 |  |  |

由上表可知，本项目无重大变动，能够满足验收要求。

4.环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

#### （1）建设情况

本项目生活污水采用化粪池处理定期清运。蛋鸡鸡舍冲洗废水直接由密闭罐车运至卫辉市安都乡下枣庄村用于苗木浇灌。场区不设置粪污贮存设施。

#### （2）环评及批复要求

本项目废水主要为鸡舍冲洗废水、喷淋装置废水和生活污水。综合废水经采取“集水池+UASB厌氧反应器、沼液沼渣综合利用”处理工艺治理后，全部综合利用零排放。

#### （3）对比分析

原环评中鸡舍恶臭末端处理中的“水喷淋和碱喷淋”措施实际建设中改为效果更好的雾森除臭，不再产生二次污染物喷淋废水；同时鸡舍冲洗采用了先进的无水冲洗鸡舍技术，无鸡舍冲洗废水产生。因此本项目废水仅为生活污水，经化粪池处理后定期清运，能够满足生产需求。废水不外排，废水污染物排放总量满足环评批复要求，且不属于重大变动。

4.1.2废气

1、建设情况

（1）鸡舍：鸡粪采取干清粪工艺，日产日清，鸡舍定期喷洒生物除臭剂；加强鸡舍通风；优化饲料配方，饲料中添加EM菌；加强场区内绿化管理；恶臭气体采用“雾森除臭”处理；后直接无组织排放至空气中。

（2）饲料加工区域产生的粉尘：经各设备自带集风系统收集后通过覆膜覆膜袋式除尘器处理后由2根15m高的排气筒排放。

（3）农家肥车间鸡粪处理产生的恶臭：各发酵罐配套自带集风风管收集后通过各自生物除臭塔处理后由1根15m高的排气筒排放。

（4）食堂产生的油烟废气经集气罩收集后经过一套复合式静电式油烟净化器处理后由高于屋顶3m的排气筒高空排放。

综上，本项目各废气污染物治理措施工艺流程图见下图。

图4-1 本项目各废气污染物治理措施工艺流程图

2、环评批复要求

本项目大气污染物主要为养殖过程、污水处理过程、农家肥发酵过程产生的恶臭气体及饲料加工粉尘、食堂油烟。

恶臭气体根据不同产生单元，采取相应的处理方式，①鸡舍：鸡粪采取干清粪工艺，日产日清，鸡舍定期喷洒生物除臭剂；加强鸡舍通风；优化饲料配方，饲料中添加EM菌；加强场区内绿化管理；恶臭气体采用“水喷淋+碱喷淋”处理；②对农家肥车间发酵罐废气和废水处理站废气收集后经生物滤池进行处理，然后经15米高排气筒排放；③沼液暂存池进行密闭，同时喷洒除臭剂，周边设绿化带。

饲料加工区域产生的粉尘：经各设备自带集风系统收集后通过覆膜覆膜袋式除尘器处理后由1根15m高的排气筒排放。

食堂产生的油烟废气经集气罩收集后经过一套复合式静电式油烟净化器处理后由高于屋顶3m的排气筒高空排放。

3、对比分析

本项目废气治理措施实际建设情况与环评及批复对比情况见下表。

表4-1                      本项目废气污染物情况及治理措施情况

| 编号 | 治理措施及排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评及批复内容 |  |  |  |  | 实际建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产污环节 |  | 污染因子 | 治理措施 |  | 产污环节 |  | 污染因子 | 治理措施 |  |  |
| 1 | 饲料加工 | 下料 | 颗粒物 | 侧吸集气罩 | 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒 | 饲料加工 | 下料 | 颗粒物 | 侧吸集气罩+覆膜袋式除尘器（1套） | 15m高排气筒P1 | 基本一致，粉尘均经收集后由覆膜袋式除尘器处理并通过15m高排气筒排放，为保证收集处理效率，就近配置覆膜袋式除尘器并根据现场实际情况增设1根排气筒 |
|  |  | 筛分除杂 | 颗粒物 | 集气风管 |  |  | 筛分除杂 | 颗粒物 | 集气风管+覆膜袋式除尘器（1套） |  |  |
|  |  | 粉碎 | 颗粒物 | 集气风管 |  |  | 粉碎 | 颗粒物 | 集气风管+覆膜袋式除尘器（1套） | 15m高排气筒P2 |  |
|  |  | 配料 | 颗粒物 | 集气罩 |  |  | 配料 | 颗粒物 | 集气罩+覆膜袋式除尘器（2套） |  |  |
|  |  | 混料 | 颗粒物 | 集气风管 |  |  | 混料 | 颗粒物 | 集气风管+覆膜袋式除尘器（1套） |  |  |
| 2 | 农家肥加工车间 |  | NH3、H2S | 集气风管 | 生物滤池+15m高排气筒 | 农家肥加工车间 |  | NH3、H2S | 集气风管（4套）+喷淋除臭塔（4套）+15m高排气筒P3 |  | 满足生产需求 |
| 3 | 污水处理站 |  | NH3、H2S | 加盖密封集气 |  | / |  | / | / |  | 不产生 |
| 4 | 养殖鸡舍 |  | NH3、H2S | 优化饲料+干清粪工艺+加强绿化+加强通风+喷洒除臭剂+“水喷淋+碱喷淋” |  | 养殖鸡舍 |  | NH3、H2S | 优化饲料+干清粪工艺+加强绿化+加强通风+喷洒除臭剂+雾森除臭 |  | 满足生产需求 |
| 5 | 食堂 |  | 油烟 | 油烟净化器处理后高于屋顶3m排放 |  | 食堂 |  | 油烟 | 油烟净化器处理后高于屋顶3m排放 |  | 一致 |
| 6 | 沼气 |  | CH4 | 经沼气脱硫器净化后用于食堂 |  | / |  | / | / |  | 不产生 |
| 7 | 备用发电机废气 |  | 烟尘、SO2、NOx、CO | 经机械通风系统排放 |  | 备用发电机废气 |  | 烟尘、SO2、NOx、CO | 经机械通风系统排放 |  | 一致 |

①原环评中农家肥加工车间恶臭和污水处理站恶臭通过“生物滤池”处理后排放，实际建设过程中污水处理站不再建设，仅农家肥加工车间发酵罐恶臭，为了进一步加强该部分废气治理效果，实际建设中在各发酵罐分别配置1套“生物除臭塔”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表7 畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，臭固体粪污处理工程废气（末端治理）采用的可行技术为“集中收集气体经处理(生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等)后由排气简排放” 生物除臭塔处理工艺属于生物洗涤法，符合技术规范要求，另外根据监测数据，废气排放口废气污染物排放浓度均能满足排放标准，废气污染物排放总量满足环评批复要求；

②原环评中鸡舍恶臭前端处理后采用“水喷淋+碱喷淋”，根据实地考察大型养殖企业，实际建设中取消“水喷淋+碱喷淋”采用“雾森除臭”，通过喷头将除臭剂雾化成微米级水雾，包裹和阻止恶臭分子，从而减轻养殖场的恶臭，减少“水喷淋+碱喷淋”产生的二次污染（喷淋废水），根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表7 畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，养殖栏舍采用的可行技术为“（1）选用益生菌配方饲料；（2）及时清运粪污；（3）向粪便或舍内投(铺)放吸附剂减少臭气的散发；（4）投加或喷洒除臭剂；（5）集中通风排气经处理(喷淋法、生物洗涤法、吸收法等)后排放；（6）集中收集气体经处理(生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等)后由排气简排放。”本项目鸡舍恶臭采用：鸡粪采取干清粪工艺，日产日清，鸡舍定期喷洒生物除臭剂；加强鸡舍通风；优化饲料配方，饲料中添加EM菌；加强场区内绿化管理；后端采用“雾森除臭”处理除臭，符合技术规范要求（1-4项要求），同时根据监测数据，厂界H2S和NH3浓度均能满足排放标准。

③粉尘均经收集后由覆膜袋式除尘器处理并通过15m高排气筒排放，为保证收集处理效率，就近配置覆膜袋式除尘器并根据现场实际情况增设1根排气筒。

企业根据实际建设情况合理分配环保设备，优化环保措施，不新增排放污染物种类、不新增污染物排放量、不新增废气无组织排放量，不属于重大变动。

4.1.3噪声

项目运营期间噪声主要来自于水泵、风机、发电机等各类设备等。工程对高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。

各类主要设备的噪声源强见下表。

表 4-2                   项目营运期车间主要设备噪声源强

| 设备名称 | 运行方式 | 环评批复 |  |  | 实际建设 |  |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量(台) | 源强dB(A) | 防治措施 | 数量(台) | 源强dB(A) | 防治措施 |  |
| 风机 | 连续 | 4 | 80 | 选用低噪声型设备、加装消音器并采取减振措施 | 4 | 80 | 选用低噪声型设备、加装消音器并采取减振措施 | 一致 |
| 发酵罐搅拌器 | 连续 | 8 | 75 | 选用低噪声型设备、基础减振、厂房隔声 | 4 | 75 | 选用低噪声型设备、基础减振、厂房隔声 |  |
| 柴油发电机 | 连续 | 1 | 85 |  | 1 | 85 |  |  |
| 水泵 | 连续 | 1 | 80 | 选用低噪声型设备、加装消音器并采取减振措施 | 1 | 80 | 选用低噪声型设备、加装消音器并采取减振措施 |  |

本项目噪声治理措施实际建设情况与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

4.1.4固体废物

1、环评批复

本项目产生的废物包括一般固体废物和危险废物。一般固废鸡粪、鸡舍出风口喷淋拦截饲料颗粒、鸡毛、沼渣、软、破蛋送至农家肥车间堆肥发酵后作为农家肥外售综合使用；除尘器更换的废滤袋、废包装物和筛分除磁废弃物收集暂存于一般固废暂存间，定期外售；废脱硫剂由厂家定期回收再生。

危险废物主要包括防疫废物，收集至危废暂存间，定期有相应危废处置资质的单位处置；病死鸡委托卫辉市达富生物科技有限公司进行无害化处理。各种固废均能实现合理处置。

本项目设置1座10m2一般固废暂存间、一座10m2危废暂存间、1座80m2农家肥车间和1个5m3冰柜。

2、实际建设

本项目产生的废物包括一般固体废物和危险废物。一般固废鸡粪、鸡舍出风口喷淋拦截饲料颗粒、鸡毛、软、破蛋送至农家肥车间堆肥发酵后作为农家肥外售综合使用；除尘器更换的废滤袋、废包装物和筛分除磁废弃物收集暂存于一般固废暂存间，定期外售。

危险废物病死鸡在冰柜内暂存定期委托卫辉市达富生物科技有限公司进行无害化处理。各种固废均能实现合理处置。

本项目设置1座10m2一般固废暂存间、1座80m2农家肥车间和1个5m3冰柜。

3、对比分析

项目产生的固废种类及处置措施情况见下表。

表 4-3                                 固体废物产生量及处置措施

| 属性 | 固废名称 | 项目处置措施 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复 | 实际情况 |  |
| 一般固废 | 鸡粪、鸡舍出风口喷淋拦截饲料颗粒、鸡毛、软、破蛋 | 农家肥车间1座（80m2） | 农家肥车间1座（80m2） | 一致 |
|  | 废滤袋、废包装物、筛分除磁废弃物、废脱硫剂 | 一般固废暂存间1座（10m2） | 一般固废暂存间1座（10m2） | 一致 |
| 危险废物 | 防疫废物 | 危废暂存间一座（10m2） | / | 该项危废不产生 |
|  | 病死鸡 | 冰柜暂存（1个，5m3），定期由卫辉市达富生物科技有限公司进行无害化处理 | 冰柜暂存（1个，5m3），定期由卫辉市达富生物科技有限公司进行无害化处理 | 一致 |

本项目未设置危废暂存间。

项目原环评将废一次性注射器以及废弃的药品识别为防疫废物，作为危险废物在危废间内暂存后交由有资质的单位。根据企业实际防疫流程，养殖场防疫委托当地防疫部门负责，注射疫苗采用不锈钢注射器，为当地防疫部门固定资产，鸡出现病症后直接作为病死鸡送往卫辉市达富生物科技有限公司进行无害化处理，因此实际生产过程中无废一次性注射器以及废弃的药品，因此厂区内无危险废物，无需建设危废暂存间，即能够满足生产需求。厂内不再产生防疫废物，降低本项目环境不利影响，不属于重大变动。

4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

本项目环境风险防范设施具体情况见下表：

表4-4                 本工程风险事故应急措施

| 序号 | 环评要求 | 实际建设 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强厂区各重点防渗单元检查，采取地面硬化、分区防渗等措施； | 加强厂区各重点防渗单元检查，采取地面硬化、分区防渗等措施； | 已建设 |
| 2 | 土壤和地下水跟踪监测 | 土壤和地下水跟踪监测 | 已建设 |
| 3 | 生产装置、管线，设置防静电接地装置，采取地面硬化等防渗措施，安装阻火器、配备消防器材等 | 泡沫灭火器、消防沙等消防器材及个人防护装备；配套阻火器、静电接地、防雷等措施，压力、温度、流量、液位等检测及自动控制调节设施等 | 已建设 |
| 4 | 事故废水收集管网、废水拦截设施；其他人员防护、消防设施、备用电源； | 事故废水池1座（250m3）、废水收集管网、废水拦截设施；其他人员防护、消防设施、备用电源； | 已建设 |
| 5 | 建议以落叶阔叶树种、常绿阔叶树种和藤木植物为主的绿化林带，全厂绿化覆盖率30% | 建议以落叶阔叶树种、常绿阔叶树种和藤木植物为主的绿化林带，全厂绿化覆盖率30% | 已建设 |
| 6 | 根据农民土地位置设计并负责铺设沼液输送管网等综合利用配套设施 | 根据农民土地位置设计并负责铺设沼液输送管网等综合利用配套设施 | 无需建设 |

原环评批复中鸡舍恶臭末端处理中的“水喷淋和碱喷淋”措施实际建设中改为效果更好的雾森除臭，不再产生二次污染物喷淋废水；同时鸡舍冲洗采用了先进的无水冲洗鸡舍技术，无鸡舍冲洗废水产生。因此本项目废水仅为生活污水，经化粪池处理后定期清运，无需建设污水处理系统（1套150m3UASB厌氧反应器）、无需铺设沼液输送管网，能够满足生产需求。

本项目环境风险防范设施实际建设情况与环评及批复内容基本一致，能够满足验收要求。

4.2.2规范化排污口、视频监控、用电监控设施

本项目环评阶段要求根据环保部门要求安装用电量监控设备、视频监控设备并与环保部门联网。厂区已在监测取样处安装视频监控，在总用电处、废气处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资175000万元。实际环保投资246万元，环保投资占实际总投资的0.14%。

环保投资落实情况详见下表。

表4-5                           项目工程环保投资一览表

| 时期 | 类别 | 产污环节 | 污染物 | 治理措施 | 投资费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 篷布覆盖、洒水抑尘等 | 50 |
|  |  | 汽车尾气 | NOx、CO等 | 加强施工管理，减少怠速等 |  |
|  | 废水 | 施工人员生活污水 | COD、BOD、悬浮物、氨氮、总氮、总磷等 | 设置防渗旱厕，生活污水主要为洗漱废水，收集用于泼洒抑尘 |  |
|  |  | 施工废水 | SS等 | 经沉淀池沉淀后回用 |  |
|  | 噪声 | 施工机械和运输车辆 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强管理 |  |
|  | 固废 | 施工人员生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 |  |
|  |  | 施工过程 | 建筑垃圾 | 尽量回收利用，不能回收的及时清运 |  |
| 营运期 | 废气 | 鸡舍恶臭 | NH3、H2S、臭气浓度 | 鸡粪采取干清粪工艺，日产日清，鸡舍定期喷洒生物除臭剂；加强鸡舍通风；优化饲料配方，饲料中添加EM菌；加强场区内绿化管理；除臭雾森。 | 30 |
|  |  | 鸡粪处理恶臭 | H2S、NH3、臭气浓度 | 集气风管（4套）+喷淋除臭塔（4套）+15m高排气筒 | 10 |
|  |  | 饲料加工粉尘 | 颗粒物 | 经设备自带集风系统收集后通过覆膜袋式除尘器（6套）处理后由2根15m高的排气筒排放 | 利用现有+新增 25 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 集气罩+复合式静电式油烟净化器+排气筒（高于屋顶3m） | 利用现有 |
|  |  | 备用发电机废气 | 烟尘、SO2、NOx、CO | 经机械通风系统排放 | 5 |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN、BOD5 | 化粪池1座 | 1 |
|  | 固废 | 病死鸡 |  | 冰柜暂存，定期由卫辉市达富生物科技有限公司进行无害化处理 | 5 |
|  |  | 鸡粪、鸡舍出风口喷淋拦截饲料颗粒、鸡毛、沼渣、软、破蛋 |  | 农家肥车间1座（80m2） | 计入工程投资 |
|  |  | 废滤袋、废包装物、筛分除磁废弃物、废脱硫剂 |  | 一般固废暂存间1座（10m2） | 利用现有 |
|  | 噪声 | 新增高噪声设备 |  | 减震基础、装消音器、吸音材料等 | 5 |
|  | 土壤和地下水 | 加强厂区各重点防渗单元检查，采取地面硬化、分区防渗等措施； |  |  | 55 |
|  |  | 土壤和地下水跟踪监测 |  |  | 10 |
|  | 风险 | 泡沫灭火器、消防沙等消防器材及个人防护装备；配套阻火器、静电接地、防雷等措施，压力、温度、流量、液位等检测及自动控制调节设施等 |  |  | 20 |
|  |  | 事故废水池1座（250m3）、废水收集管网、废水拦截设施；其他人员防护、消防设施、备用电源； |  |  |  |
|  | 绿化 | 建议以落叶阔叶树种、常绿阔叶树种和藤木植物为主的绿化林带，全厂绿化覆盖率30% |  |  | 30 |
|  | 合计 |  |  |  | 246 |

5.环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

本项目环境影响报告书主要结论与建议见下表。

表5-1              本项目环评报告书主要结论与建议

| 污染要素 | 环评报告结论及建议内容 |
| --- | --- |
| 废气 | 废气：本项目大气污染物主要为养殖过程、污水处理过程、农家肥发酵过程产生的恶臭气体及饲料加工粉尘、食堂油烟。 恶臭气体根据不同产生单元，采取相应的处理方式，①鸡舍：鸡粪采取干清粪工艺，日产日清，鸡舍定期喷洒生物除臭剂；加强鸡舍通风；优化饲料配方，饲料中添加EM菌；加强场区内绿化管理；恶臭气体采用“水喷淋+碱喷淋”处理；②对农家肥车间发酵罐废气和废水处理站废气收集后经生物滤池进行处理，然后经15米高排气筒排放；③沼液暂存池进行密闭，同时喷洒除臭剂，周边设绿化带。 饲料加工区域产生的粉尘：经各设备自带集风系统收集后通过覆膜袋式除尘器处理后由1根15m高的排气筒排放。 食堂产生的油烟废气经集气罩收集后经过一套复合式静电式油烟净化器处理后由高于屋顶3m的排气筒高空排放。 农家肥车间+污水处理站废气排气筒P1的硫化氢、氨及臭气浓度排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值要求，饲料车间废气排气筒P2的颗粒物排放浓度、排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求。食堂油烟排气筒P3的油烟排放浓度可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）中浓度排放限值1.5mg/m3的要求。 经预测，各厂界颗粒物能够达到《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其他涉气工业企业）无组织0.5mg/m3的限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）氨厂界浓度1.5mg/m3、硫化氢厂界浓度0.06mg/m3、臭气浓度厂界20（无量纲）的限值要求。 经采取上述相应的治理措施治理后项目各废气均可实现稳定达标排放，满足相应排放标准要求。 |
| 废水 | 本项目废水主要为鸡舍冲洗废水、喷淋装置废水和生活污水。综合废水经采取“集水池+UASB厌氧反应器、沼液沼渣综合利用”处理工艺治理后，全部综合利用零排放。 |
| 噪声 | 工程噪声源主要为水泵、风机、发电机等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为75～85dB(A)。在采取相应的隔声减振措施后，西、南、东、北厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的标准要求，敏感点噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类的标准要求。 |
| 固废 | 一般固废鸡粪、鸡舍出风口喷淋拦截饲料颗粒、鸡毛、沼渣、软、破蛋送至农家肥车间堆肥发酵后作为农家肥外售综合使用；除尘器更换的废滤袋、废包装物和筛分除磁废弃物收集暂存于一般固废暂存间，定期外售；废脱硫剂由厂家定期回收再生。 危险废物主要包括防疫废物，收集至危废暂存间，定期有相应危废处置资质的单位处置；病死鸡委托卫辉市达富生物科技有限公司进行无害化处理。各种固废均能实现合理处置。 |
| 风险 | 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本项目环境风险潜势判定为Ⅰ。 本项目环境风险主要表现在柴油、沼气发生泄漏引起火灾、爆炸、疫病风险等。在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。 |
| 环保投资 | 工程环保投资250万元，占工程总投资的1.43%，建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保落实到位，严格执行环保“三同时”制度。 |
| 清洁生产 | 本项目符合国家产业政策，生产工艺装备先进，物耗和能耗低，在采取全过程治理及综合利用并加强生产管理后，符合清洁生产的要求，达到国内同类行业先进水平。 |
| 公众参与 | 新乡市安隆农业科技有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019.1.1）的要求开展了公众参与调查，2023年2月18日，建设单位在网络平台（http://henanlt.com/）进行了第一次媒体公示，2023年3月28日在网络平台（http://henanlt.com/）进行了第二次公示，同期在项目所在地附近村庄进行了张贴公示，并于2023年4月8日和4月10日在新乡日报进行了两次报纸公示，征求了区域公众的意见。建设单位于2023年6月6日对距离项目最近的敏感点下枣庄村北沟小组距离项目最近的下柳沟村居民进行入户调查，居民对该项目建设均无反对意见，详情见公众参与说明。建设单位在公众参与期间发放公众意见调查表，公众及相关单位均对项目持支持态度。建设单位按照要求编制完成了《新乡市安隆农业科技有限公司卫辉市现代化智慧农牧产业基地建设项目环境影响评价公众参与说明》。 |
| 总量控制指标 | 项目建成后污染物排放量为： （1）现有工程污染物排放总量： 废水：COD 0t/a、氨氮0t/a、总磷0t/a、总氮0t/a； 废气：颗粒物0.0131t/a。 （2）本项目污染物排放总量： 废水：COD 0t/a、氨氮0t/a、总磷0t/a、总氮0t/a； 废气：颗粒物0.0803t/a。 （3）项目建成后全厂污染物排放量为： 废水：COD 0t/a、氨氮0t/a、总磷0t/a、总氮0t/a； 废气：颗粒物0.0934t/a。 （4）新增污染物排放量为： 废水：COD 0t/a、氨氮0t/a、总磷0t/a、总氮0t/a； 废气：颗粒物0.0803t/a。 经双倍替代后所需替代量为颗粒物0.1606t/a，其中颗粒物拟从河南丰博天瑞水泥有限公司无组织排放治理形成的削减量10.69t/a中扣除。 |
| 建议 | （1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位。 （2）建立健全安全生产和管理制度，积极消除事故隐患，杜绝事故发生。 （3）加强公司清洁生产工作，认真实施各项清洁生产措施，提高原料利用率，减少污染物的排放量。 （4）加强厂区及周围的环境绿化，利用绿色植物阻滞粉尘、吸音降噪作用，有效降低噪声对外环境的影响。 （5）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （6）规范员工的岗位操作章程制度、增强员工的安全意识。 （7）加强废气排放烟囱和固体废物暂存间地的规范化管理，按规定设置明显标志牌和便于监督监测的采样孔。 （8）加强全场卫生管理，防止疫病传播与扩散；定期对场区进行消毒，防止蝇、蛆滋生，防止病原体的传播与扩散；场区应合理布局，实现安全生产和无害化管理。 |

5.2审批部门审批决定

卫环书[2023]03号

新乡市生态环境局卫辉分局

关于《新乡市安隆农业科技有限公司卫辉市现

代化智慧农牧产业基地建设项目环境影响报告

书》的批复

新乡市安隆农业科技有限公司：

你单位上报的由新乡市世青环境技术有限公司编制的《新乡市安隆农业科技有限公司卫辉市现代化智慧农牧产业基地建设项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。该项目环评审批事项已在我市政府网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下:

一、我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》中所列项目的地点、性质、规模和环境保护对策措施建设。

二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，确保各项污染物达标排放。

（一）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物，采取相应的防治措施。

（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：（1）恶臭气体：根据不同产生单元，采取相应的处理方式：①鸡舍：鸡粪采取干清粪工艺，日产日清，鸡舍定期喷洒酒生物除臭剂；加强鸡舍通风；优化饲料配方，饲料中添加EM菌；加强场区内绿化管理；恶臭气体采用“水喷淋+碱喷淋”处理；②对农家肥车间发酵罐废气和废水处理站废气收集后经生物滤池进行处理，然后经15米高排气筒P1达标排放；③沼液暂存池进行密闭，同时喷洒除臭剂，周边设绿化带。（2）饲料加工废气经各设备自带集风系统收集后通过覆膜袋式除尘器处理后由1根15m高的排气筒P2达标排放。（3）食堂产生的油烟废气经集气罩收集后经过一套复合式静电式油烟净化器处理后达标排放。

上述废气分别经治理后，臭气浓度、NH3和H2S均可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值要求，同时满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准限值要求。

颗粒物排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中颗粒物排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求。油烟废气排放浓度能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)小型餐饮单位排放限值(油烟排放浓度≤1.5mg/m3，去除效率≥90%)要求。

2、废水：本项目鸡舍冲洗废水、喷淋装置废水和生活污水经采取“集水池+UASB厌氧反应器、沼液沼综合利用”处理工艺治理后，全部综合利用零排放。

3、噪声：项目东厂界、西厂界、南厂界、北厂界噪声值需达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））要求；

4、固度：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废。防疫废物和病死鸡属于危险废物，防疫废物于危废暂存间（10m2）暂存后，定期委托有相应危度处理资质单位进行安全处置。病死鸡在冰柜中暂存，定期交由专业处理单位进行无害化处理。鸡粪、收集的粉尘、鸡舍出风口喷淋拦截饲料颖粒、鸡毛、沼渣、软、破鸡蛋、废滤袋、废脱硫剂、废包装物、筛分除磁废弃物属于一般固废，鸡粪、鸡舍出风口喷淋拦截饲料颗粒鸡毛、沼渣、软、破蛋送至农家肥车间堆肥发酵后作为农家肥外售综合使用；除尘器更换的废滤袋、废包装物和筛分除磁废弃物收集暂存于一般固废暂存间(10m2)，定期外售；废脱硫剂由厂家定期回收再生，均可以妥善处置。一般固废暂存间设置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。

四、按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。

五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

六、项目在启动生产设施或者实际排污之前需办理排污许可事项。然后按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响评价报告书应报我局重新审核。如项目建设发生重大变更应重新进行环境影响评价。

新乡市生态环境局卫辉分局

2023年12月6日

6.验收执行标准

2023年12月6日，新乡市生态环境局卫辉分局以卫环书〔2023〕03号文对该项目环评报告书进行了批复。

6.1环境质量标准

本项目环境空气质量评价执行的标准见下表：

表6-1           声环境质量评价执行标准

| 序号 | 污染因子 | 限值 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等效声级 | 昼60dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准 |
| 2 |  | 夜50dB(A) |  |

6.2污染物排放标准

本项目执行的污染物排放标准见下表：

表6-2                                       污染物排放标准

| 污染 类别 | 执行标准及级(类)别 |  | 污染因子 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |  | 臭气浓度 |  | 无组织 | 70（无量纲） |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |  | 颗粒物 |  |  | 排放速率3.5kg/h （15m高排气筒） |
|  | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口 |  | 颗粒物 |  |  | 有组织：10mg/m3 |
|  |  |  |  |  |  | 厂界：0.5mg/m3 |
|  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型餐饮单位 |  | 油烟 |  |  | 有组织排放限值1.5mg/m3 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  | 氨 | 有组织 |  | 4.9kg/h（15m高排气筒） |
|  |  |  |  | 无组织 |  | 1.5mg/m3 |
|  |  |  | 硫化氢 | 有组织 |  | 0.33kg/h（15m高排气筒） |
|  |  |  |  | 无组织 |  | 0.06mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 有组织 |  | 2000（无量纲） 15m高排气筒 |
|  |  |  |  | 无组织 |  | 20（无量纲） |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 噪声 |  |  | 昼60dB(A) |
|  |  |  |  |  |  | 夜50dB(A) |
| 固体 废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |  |  |  |  |

2、总量控制指标

本项目总量控制指标为颗粒物0.0803t/a，本项目完成后全场总量控制指标为颗粒物0.0934t/a。

7.验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

7.1.1废气

7.1.1.1有组织排放

本项目废气有组织监测内容见下表：

表7-1                        废气有组织排放监测内容

| 设施名称 | 监测位置 |  | 监测因子 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料加工废气 | 排气筒P1 | 出口 | 颗粒物 | 连续监测2个周期，3次/周期 | 按照竣工验收要求进行监测 |
|  | 排气筒P2 | 出口 | 颗粒物 |  |  |
| 农家肥车间废气 | “生物除臭塔”排气筒P3出口 |  | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  |  |
| 食堂废气 | 油烟净化器出口 |  | 油烟 |  |  |
| 注：饲料加工区除尘器1-6#进口、生物除臭塔1-4#和油烟净化器均不具备废气开口采样条件； |  |  |  |  |  |

7.1.1.2无组织排放

本项目废气无组织监测内容见下表：

表7-2                                  废气无组织监测内容

| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 项目厂区上风向设1个参照点1#，厂区下风向设3个监控点2#、3#、4# | 颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度，同时测定风向、风速、气温、气压、天气状况 | 连续两天 4次/d |

7.1.2厂界噪声监测

本项目噪声监测内容见下表：

表7-3                                   厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南、北厂界外1m 各布设1个监测点位，共4个监测点 | 等效声级 | 每天昼、夜各1次，连续2天 |

图7-1  本项目废气、噪声检测点位分布图（2025.3.6）

图7-2  本项目废气、噪声检测点位分布图（2025.3.7）

7.2环境质量监测

本项目位于河南省新乡市卫辉市安都乡下枣庄1号，距离较近的敏感点为厂址西南侧约20m处和东南侧约30m处的下枣庄村北沟小组居民分布点。根据环评要求，敏感点的噪声昼间和夜间监测值均应满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准要求。

7.2.1敏感点噪声监测

本项目敏感点噪声监测内容见下表：

表7-4                                  敏感点噪声监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 下枣庄村北沟小组居民分布点1# （东经114.015175 北纬35.340718） | 等效声级 | 每天昼、夜各1次，连续2天 |
| 下枣庄村北沟小组居民分布点2# （东经114.015951 北纬35.340553） |  |  |

图7-3  本项目环境敏感点检测点位分布图

8.质量保证和质量控制

8.1监测分析方法及监测仪器

本次检测分析方法、使用仪器及检出限见下表：

表8-1                检测分析方法、使用仪器及检出限

| 类别 | 检测因子 | 检测分析方法 | 仪器名称及仪器型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ836-2017 | 十万分之一电子天平PT-85S | 1.0mg/m3 |
|  |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法H1 1263-2022 | 十万分之一电子天平PT-85S | 7ug/m3 |
|  | 油烟 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019 | 红外测油仪 YK-0IL-10 | 0.1mg/m3 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 可见分光光度计上海佑科721/3级 | 无组织：0.01mg/m3 有组织：0.25mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2007年）（5.4.10.3） | 可见分光光度计上海佑科721/3级 | 0.001mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ1262-2022 | 无臭气体制备一体机550-25 | 10（无量纲） |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 多功能声级计AWA5688/2级 | / |
|  | 敏感点噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |  |  |

8.2质量控制措施

（1）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJT373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)、《声环境质量标准》GB3096-2008 等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

（2）样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。

（3）监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。

（4）监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

9.验收监测结果

9.1生产工况

本项目为“新乡市安隆农业科技有限公司卫辉市现代化智慧农牧产业基地建设项目”，年工作天数为365天。生产工况见下表。

表9-1                                 验收期间工况负荷表

| 监测日期 | 全场设计养殖量（万羽） | 全场实际养殖量（万羽） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.03.06 | 100 | 95 | 95.0 |
| 2025.03.07 | 100 | 95 | 95.0 |
| 备注：生产负荷由新乡市安隆农业科技有限公司提供。 |  |  |  |

由上表可知：验收监测期间，生产负荷达到95.0%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。符合验收监测期间对生产工况的要求

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1污染物排放监测结果

9.2.1.1 废水

本项目无生产废水和生活污水外排。

9.2.1.2废气

本项目大气污染物主要为养殖过程、污水处理过程、农家肥发酵过程产生的恶臭气体及饲料加工粉尘、食堂油烟。

（1）鸡舍：鸡粪采取干清粪工艺，日产日清，鸡舍定期喷洒生物除臭剂；加强鸡舍通风；优化饲料配方，饲料中添加EM菌；加强场区内绿化管理；恶臭气体采用“雾森除臭”处理；后直接无组织排放至空气中。

（2）饲料加工区域产生的粉尘：经各设备自带集风系统收集后通过覆膜袋式除尘器处理后由2根15m高的排气筒排放。

（3）农家肥车间鸡粪处理产生的恶臭：各发酵罐配套自带集风风管收集后通过各自生物除臭塔处理后由1根15m高的排气筒排放。

（4）食堂产生的油烟废气经集气罩收集后经过一套复合式静电式油烟净化器处理后由高于屋顶3m的排气筒高空排放。

表9-2                                           有组织废气监测结果

| 检测点位 |  | 饲料车间1#出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 |  | 2025.03.06 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 3307 | 3422 | 2499 |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 3.8 | 4.0 | 3.9 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.26×10-2 | 1.37×10-2 | 9.75×10-3 |
| 检测点位 |  | 饲料车间1#出口 |  |  |
| 采样时间 |  | 2025.03.07 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 2827 | 2995 | 2883 |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 3.5 | 3.3 | 3.5 |
|  | 排放速率（kg/h） | 9.89×10-3 | 9.88×10-3 | 1.01×10-2 |
| 检测点位 |  | 饲料车间2#出口 |  |  |
| 采样时间 |  | 2025.03.06 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 4970 | 5002 | 4996 |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 5.1 | 4.0 | 4.4 |
|  | 排放速率（kg/h） | 2.53×10-2 | 2.00×10-2 | 2.20×10-2 |
| 检测点位 |  | 饲料车间2#出口 |  |  |
| 采样时间 |  | 2025.03.07 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 5174 | 5098 | 5200 |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 4.1 | 3.9 | 4.3 |
|  | 排放速率（kg/h） | 2.12×10-2 | 1.99×10-2 | 2.24×10-2 |
| 检测点位 |  | 肥料车间治理措施出口 |  |  |
| 采样时间 |  | 2025.03.06 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 2392 | 2377 | 2365 |
| 氨 | 排放浓度（mg/m3） | 3.87 | 4.41 | 4.03 |
|  | 排放速率（kg/h） | 9.26×10-3 | 1.05×10-2 | 9.53×10-3 |
| 硫化氢 | 排放浓度（mg/m3） | 0.021 | 0.025 | 0.022 |
|  | 排放速率（kg/h） | 5.02×10-5 | 5.94×10-5 | 5.20×10-5 |
| 臭气浓度 | 排放浓度（无量纲） | 268 | 309 | 357 |
| 检测点位 |  | 肥料车间治理措施出口 |  |  |
| 采样时间 |  | 2025.03.07 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 3307 | 3422 | 2499 |
| 氨 | 排放浓度（mg/m3） | 4.13 | 3.74 | 3.55 |
|  | 排放速率（kg/h） | 9.23×10-3 | 9.39×10-3 | 8.72×10-3 |
| 硫化氢 | 排放浓度（mg/m3） | 0.025 | 0.022 | 0.023 |
|  | 排放速率（kg/h） | 5.59×10-5 | 5.52×10-5 | 5.65×10-5 |
| 臭气浓度 | 排放浓度（无量纲） | 357 | 412 | 476 |
| 检测点位 |  | 油烟净化器出口 |  |  |
| 采样时间 |  | 2025.03.06 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 2031 | 2031 | 2047 |
| 油烟 | 排放浓度（mg/m3） | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
|  | 排放速率（kg/h） | 4.67×10-4 | 4.47×10-4 | 4.71×10-4 |
| 检测点位 |  | 油烟净化器出口 |  |  |
| 采样时间 |  | 2025.03.07 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 1981 | 1948 | 1966 |
| 油烟 | 排放浓度（mg/m3） | 0.34 | 0.29 | 0.28 |
|  | 排放速率（kg/h） | 6.74×10-4 | 5.65×10-4 | 5.50×10-4 |
| 注：饲料加工区除尘器1-6#进口、生物除臭塔1-4#和油烟净化器均不具备废气开口采样条件； |  |  |  |  |

由上表可知，饲料加工工序产生的颗粒物废气经治理后排放浓度为3.3-5.1mg/m3、排放速率为0.00988-0.0253kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）排放速率3.5kg/h的限值要求，同时颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求。食堂废气油烟排放浓度为0.22-0.34 mg/m3满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型餐饮单位排放限值（油烟排放浓度≤1.5mg/m3）要求。肥料车间排气筒NH3排放速率为8.72×10-3-1.05×10-2 kg/h、H2S排放速率为5.02×10-5-5.94×10-5 kg/h、臭气浓度为268-476（无量纲），均可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 NH3 4.9kg/h、H2S 0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲）标准限值要求（15m高排气筒）。

表9-3                                          厂界无组织废气监测结果

| 采样时间 |  | 检测项目采样点位 | 监测结果(mg/m3) |  |  |  | 气象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | NH3 | H2S | 臭气浓度(无量纲) |  |
| 2025.3.6 | 第一次 | 厂界外上风向1# | 0.217 | 0.04 | 0.002 | <10 | 气压：102.7KPa 风速：1.2m/s 温度：6.8℃ 天气：晴 风向：北 |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.255 | 0.06 | 0.005 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.249 | 0.09 | 0.007 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.269 | 0.08 | 0.009 | <10 |  |
|  | 第二次 | 厂界外上风向1# | 0.205 | 0.04 | 0.003 | <10 | 气压：102.6KPa 风速：1.1m/s 温度：9.3℃ 天气：晴 风向：北 |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.247 | 0.08 | 0.005 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.247 | 0.08 | 0.006 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.252 | 0.09 | 0.009 | <10 |  |
|  | 第三次 | 厂界外上风向1# | 0.220 | 0.04 | 0.003 | <10 | 气压：102.5KPa 风速：1.3m/s 温度：11.1℃ 天气：晴 风向：北 |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.240 | 0.08 | 0.004 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.251 | 0.07 | 0.006 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.265 | 0.08 | 0.010 | <10 |  |
|  | 第四次 | 厂界外上风向1# | 0.214 | 0.03 | 0.002 | <10 | 气压：102.5KPa 风速：1.2m/s 温度：13.2℃ 天气：晴 风向：北 |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.250 | 0.06 | 0.004 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.244 | 0.06 | 0.007 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.271 | 0.07 | 0.010 | <10 |  |
| 2025.3.7 | 第一次 | 厂界外上风向1# | 0.199 | 0.05 | 0.002 | <10 | 气压：102.1KPa 风速：1.6m/s 温度：9.6℃ 天气：多云 风向：南 |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.247 | 0.08 | 0.005 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.249 | 0.08 | 0.007 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.256 | 0.09 | 0.009 | <10 |  |
|  | 第二次 | 厂界外上风向1# | 0.202 | 0.04 | 0.003 | <10 | 气压：101.9KPa 风速：1.7m/s 温度：11.2℃ 天气：多云 风向：南 |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.239 | 0.08 | 0.006 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.255 | 0.07 | 0.008 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.243 | 0.08 | 0.010 | <10 |  |
|  | 第三次 | 厂界外上风向1# | 0.210 | 0.05 | 0.003 | <10 | 气压：101.6KPa 风速：1.9m/s 温度：13.4℃ 天气：多云 风向：南 |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.240 | 0.07 | 0.006 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.243 | 0.08 | 0.008 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.252 | 0.09 | 0.010 | <10 |  |
|  | 第四次 | 厂界外上风向1# | 0.205 | 0.04 | 0.003 | <10 | 气压：101.8KPa 风速：1.6m/s 温度：13.1℃ 天气：多云 风向：南 |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.252 | 0.07 | 0.006 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.248 | 0.06 | 0.008 | <10 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.246 | 0.07 | 0.010 | <10 |  |
| 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |  |  | 0.5 | / | / | / | / |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |  |  | 1.0 | / | / | / | / |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |  |  | / | 1.5 | 0.06 | 20 | / |

根据上表的监测结果，厂界无组织废气排放浓度为：颗粒物排放浓度范围为0.199~0.271mg/m3，可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求； NH3排放浓度范围为0.03~0.09mg/m3、H2S排放浓度范围为0.002~0.010mg/m3、臭气浓度<10（无量纲），可以满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）臭气浓度70（无量纲）的限值要求，同时满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界NH3 1.5mg/m3、H2S 0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

9.2.1.3噪声

本项目厂噪声监测结果见下表。

表9-4                                   噪声监测结果

| 检测时间 | 检测时段 | 检测结果 单位：dB(A) |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2025.03.06 | 东厂界 | 52 | 45 | 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) |
|  | 南厂界 | 53 | 46 |  |
|  | 西厂界 | 54 | 46 |  |
|  | 北厂界 | 52 | 46 |  |
| 2025.03.07 | 东厂界 | 56 | 47 |  |
|  | 南厂界 | 55 | 48 |  |
|  | 西厂界 | 52 | 47 |  |
|  | 北厂界 | 56 | 48 |  |

由上表可知，企业厂界昼间噪声值范围为52～56dB(A)，夜间噪声值范围为45～48dB(A)，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

9.2.1.4污染物排放总量核算

本项目生产过程中产生的废气不涉及COD、NH3-N、SO2、NOx等总量控制指标。根据监测结果，饲料车间1#排气筒颗粒物废气平均排放速率为0.011kg/h，饲料车间2#排气筒颗粒物废气平均排放速率为0.0218kg/h，饲料加工工作时间为每天6h，每年2190h，则全厂的颗粒物实际排放总量为0.0718t/a，满足环评文件及批复中项目完成后全厂总量控制指标颗粒物0.0934t/a要求。

9.2.1.4工程建设对环境的影响

对周边最近的保护目标环境噪声检测结果如下：

表9-5                                    噪声监测结果

| 检测时间 | 检测点位 | 检测结果 单位：dB(A) |  | 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2025.03.06 | 下枣庄村北沟小组1# | 53 | 44 | 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) |
|  | 下枣庄村北沟小组2# | 52 | 44 |  |
| 2025.03.07 | 下枣庄村北沟小组1# | 53 | 45 |  |
|  | 下枣庄村北沟小组2# | 54 | 46 |  |

由上表可知，敏感点处昼间夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准，项目建设对周围环境影响很小，满足验收要求。

9.2.2环保设施调试运行结果

9.2.2.1废气治理设施

本项目大气污染物主要为养殖过程、污水处理过程、农家肥发酵过程产生的恶臭气体及饲料加工粉尘、食堂油烟。

（1）鸡舍：鸡粪采取干清粪工艺，日产日清，鸡舍定期喷洒生物除臭剂；加强鸡舍通风；优化饲料配方，饲料中添加EM菌；加强场区内绿化管理；恶臭气体采用“雾森除臭”处理；后直接无组织排放至空气中。

（2）饲料加工区域产生的粉尘：经各设备自带集风系统收集后通过覆膜袋式除尘器处理后由2根15m高的排气筒排放。

（3）农家肥车间鸡粪处理产生的恶臭：各发酵罐配套自带集风风管收集后通过各自生物除臭塔处理后由1根15m高的排气筒排放。

（4）食堂产生的油烟废气经集气罩收集后经过一套复合式静电式油烟净化器处理后由高于屋顶3m的排气筒高空排放。

饲料加工工序产生的颗粒物废气经治理后排放浓度为3.3-5.1mg/m3、排放速率为0.00988-0.0253kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）排放速率3.5kg/h的限值要求，同时颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求。食堂废气油烟排放浓度为0.22-0.34 mg/m3满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型餐饮单位排放限值（油烟排放浓度≤1.5mg/m3）要求。肥料车间排气筒NH3排放速率为8.72×10-3-1.05×10-2 kg/h、H2S排放速率为5.02×10-5-5.94×10-5 kg/h、臭气浓度为268-476（无量纲），均可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 NH3 4.9kg/h、H2S 0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲）标准限值要求（15m高排气筒）。

厂界无组织废气排放浓度为：颗粒物排放浓度范围为0.199~0.271mg/m3，可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求； NH3排放浓度范围为0.03~0.09mg/m3、H2S排放浓度范围为0.002~0.010mg/m3、臭气浓度<10（无量纲），可以满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）臭气浓度70（无量纲）的限值要求，同时满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界NH3 1.5mg/m3、H2S 0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

根据本项目的监测结果，本项目废气污染物均排放达标。

9.2.2.3噪声治理设施

环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

9.2.2.4固体废物治理设施

本项目产生的废物包括一般固体废物和危险废物。一般固废鸡粪、鸡舍出风口喷淋拦截饲料颗粒、鸡毛、软、破蛋送至农家肥车间堆肥发酵后作为农家肥外售综合使用；除尘器更换的废滤袋、废包装物和筛分除磁废弃物收集暂存于一般固废暂存间，定期外售。

危险废物病死鸡在冰柜暂存，定期委托卫辉市达富生物科技有限公司进行无害化处理。

各种固废均能实现合理处置。

本项目依托现有厂区设置的1座10m2一般固废暂存间进行暂存，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

9.2.3环境管理检查

1、环保手续与“三同时”执行情况

建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

2、环境管理制度及执行情况

建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

3、环保设施运转情况

检测期间各项环保设施运转正常。

4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表9-6                  本项目与暂行办法第八条对比分析

| 内容 | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- |
| 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。 | 相符 |
| 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。 | 相符 |
| 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表3-10）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 | 不涉及 |
| 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。 | 不涉及 |
| 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目已办理排污登记。 | 相符 |
| 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目不属于分期建设、分期验收项目。 | / |
| 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。 | 不涉及 |
| 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。 | 不涉及 |
| 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。 | 不涉及 |

10.验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

10.1.1环保设施运行调试及监测结果

#### 10.1.1.1废气

本项目大气污染物主要为养殖过程、污水处理过程、农家肥发酵过程产生的恶臭气体及饲料加工粉尘、食堂油烟。

（1）鸡舍：鸡粪采取干清粪工艺，日产日清，鸡舍定期喷洒生物除臭剂；加强鸡舍通风；优化饲料配方，饲料中添加EM菌；加强场区内绿化管理；恶臭气体采用“雾森除臭”处理；后直接无组织排放至空气中。

（2）饲料加工区域产生的粉尘：经各设备自带集风系统收集后通过覆膜袋式除尘器处理后由2根15m高的排气筒排放。

（3）农家肥车间鸡粪处理产生的恶臭：各发酵罐配套自带集风风管收集后通过各自生物除臭塔处理后由1根15m高的排气筒排放。

（4）食堂产生的油烟废气经集气罩收集后经过一套复合式静电式油烟净化器处理后由高于屋顶3m的排气筒高空排放。

根据监测结果显示，饲料加工工序产生的颗粒物废气经治理后排放浓度为3.3-5.1mg/m3、排放速率为0.00988-0.0253kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）排放速率3.5kg/h的限值要求，同时颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求。食堂废气油烟排放浓度为0.22-0.34 mg/m3满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型餐饮单位排放限值（油烟排放浓度≤1.5mg/m3）要求。肥料车间排气筒NH3排放速率为8.72×10-3-1.05×10-2 kg/h、H2S排放速率为5.02×10-5-5.94×10-5 kg/h、臭气浓度为268-476（无量纲），均可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 NH3 4.9kg/h、H2S 0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲）标准限值要求（15m高排气筒）。

厂界无组织废气排放浓度为：颗粒物排放浓度范围为0.199~0.271mg/m3，可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求； NH3排放浓度范围为0.03~0.09mg/m3、H2S排放浓度范围为0.002~0.010mg/m3、臭气浓度<10（无量纲），可以满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）臭气浓度70（无量纲）的限值要求，同时满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界NH3 1.5mg/m3、H2S 0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

根据本项目的监测结果，本项目废气污染物均排放达标。

10.1.1.3 噪声

根据监测结果显示，企业厂界昼间噪声值范围为52～56dB(A)，夜间噪声值范围为45～48dB(A)，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

10.1.1.4固体废物

本项目产生的废物包括一般固体废物和危险废物。一般固废鸡粪、鸡舍出风口喷淋拦截饲料颗粒、鸡毛、软、破蛋送至农家肥车间堆肥发酵后作为农家肥外售综合使用；除尘器更换的废滤袋、废包装物和筛分除磁废弃物收集暂存于一般固废暂存间，定期外售。

危险废物病死鸡委托卫辉市达富生物科技有限公司进行无害化处理。

各种固废均能实现合理处置。

本项目依托现有厂区设置的1座10m2一般固废暂存间进行暂存，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

10.1.1.5总量指标

本项目污染物排放总量为：颗粒物 0.0718t/a，能够满足环评批复的颗粒物0.0934t/a的总量要求。

10.2 工程建设对环境的影响

验收监测期间，敏感点处昼间夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准，项目建设对周围环境影响很小，满足验收要求。

10.3环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

10.4 总结论

新乡市安隆农业科技有限公司卫辉市现代化智慧农牧产业基地建设项目符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益。项目选址位于河南省新乡市卫辉市安都乡下枣庄1号，选址符合规划，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

11.建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市安隆农业科技有限公司                                                            填表人（签字）：                                                  项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 卫辉市现代化智慧农牧产业基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 新乡市卫辉市安都乡下枣庄村1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 二、畜牧业03—3牲畜饲养031；家禽饲养032；其他畜牧业039 A0321鸡的饲养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新 建（迁建） √改 扩 建 技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 新增蛋鸡存栏86万只，建设完成后全场蛋鸡存栏100万只 |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2024年1月 |  | 实际生产能力 |  | 新增蛋鸡存栏86万只，建设完成后全场蛋鸡存栏100万只 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2024年11月 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 17500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 250 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.14 |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 新乡市生态环境局卫辉分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 卫环书〔2023〕03号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2023年12月6日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 17500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 246 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.14 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1 | 废气治理（万元） |  | 70 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 5 |  | 固废治理（万元） |  | 5 |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  | 30 |  |  | 其它（万元） |  | 135 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  |  |  |  | 365天 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 新乡市安隆农业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮政 编码 |  | 453100 | 联系电话 |  | 18703733737 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水（万吨） | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 化学需氧量 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨 氮 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 石油类 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 废气 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 烟 尘 | 0.0072 |  | / | / |  |  |  | / |  | / | 0.0718 | 0.0934 |  | / |  | 0.0718 |  | 0.0718 |  |  |  | / |  | 0 |  |
|  |  | 工业粉尘 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 工业固体废物 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | VOC | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升