原阳县殡仪馆项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：原阳县殡仪馆

编制单位：原阳县殡仪馆

2025年4月

建设单位法人代表:	            （签字）

编制单位法人代表:	            （签字）

项 目 负 责 人:        娄姣

填表人：           娄姣

建设单位: 原阳县殡仪馆                       编制单位: 原阳县殡仪馆

电话:18568231113                        电话:18568231113

传真:         /                         传真:       /

邮编:453500                             邮编:453500

地址:河南省原阳县福宁集镇东程           地址:河南省原阳县福宁集镇东程

寨村东、229省道东侧                    寨村东、229省道东侧

表一

| 建设项目名称 | 原阳县殡仪馆项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 原阳县殡仪馆 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省原阳县福宁集镇东程寨村东、229省道东侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 火化遗体3600具/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 火化遗体3600具/a |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023.8.7 | 开工建设时间 | 2020年 |  |  |
| 调试时间 | 2025.2.28-5.30 | 验收现场检测时间 | 2025.3.29-3.30 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局原阳分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南卓先环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 河南卓先环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 原阳县殡仪馆 |  |  |
| 投资总概算 | 2000 | 环保投资总概算 | 20 | 比例 | 1% |
| 实际总概算 | 2000 | 实际环保投资 | 120 | 比例 | 6% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 6.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； 10.《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）； 11.《原阳县殡仪馆项目环境影响报告表》，河南卓先环保科技有限公司，2023.7； 12.《原阳县殡仪馆项目环境影响报告表》的批复（原环审[2023]11号文），新乡市生态环境局原阳分局，2023.8.7； 13. 《原阳县殡仪馆项目监测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2025.4.11，报告编号：PY2503086； 14.排污单位名称：原阳县殡仪馆；排污许可证编号：1241072573553568X4001Q；排污许可管理类别：简化；排污许可证申领时间：2025年2月26日；有效期：2025年2月26日至2030年2月25日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 表1 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《火葬场大气污染物排放标准》（GB 13801-2015）; 烟尘; 30mg/m3. 二氧化硫; 30mg/m3. 氮氧化物（以NO2计）; 200mg/m3. 一氧化碳; 150mg/m3. 氯化氢; 30mg/m3. 汞; 0.1mg/m3. 二噁英类（ng-TEQ/m3）; 0.5. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 颗粒物; 无组织; 1 mg/m3. 《新乡市关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 2、噪声 表3 噪声污染物执行标准限值 标准名称; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60 dB(A); 50 dB(A). |

表二

1、地理位置 本项目选址位于河南省原阳县福宁集镇东程寨村东、229省道东侧，利用现有厂房进行生产。项目四周环境为：东、西、南、北侧均为农田。距离项目最近的环境敏感点为南侧165m处的福宁集养老院。 项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致，项目周围环境情况如下图。 图1 项目厂区四周环境及周边环境保护目标图 3、工程建设内容 表5 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 原阳县殡仪馆项目; 原阳县殡仪馆项目; 一致. 2; 建设单位; 原阳县殡仪馆; 原阳县殡仪馆; 一致. 3; 火化规模; 火化遗体3600具/a; 火化遗体3600具/a; 一致. 4; 项目地址; 河南省原阳县福宁集镇东程寨村东、229省道东侧; 河南省原阳县福宁集镇东程寨村东、229省道东侧; 一致. 5; 占地面积(m2); 26376.99m2; 26376.99m2; 一致. 6; 总投资 (万元); 2000; 2000; 一致. 7; 定员与工作制度; 员工12人，单班制（每班8小时），年工作300天; 员工12人，单班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 4、项目主要组成 表6 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 火化室; 1座，1F，占地面积800 m2；设置4台火化机，主要进行遗体火化; 1座，1F，占地面积800 m2；设置4台火化机，主要进行遗体火化; 一致. 2; 辅助工程; 综合业务办公室; 1座，1F，占地面积300 m2；主要进行业务洽谈; 1座，1F，占地面积300 m2；主要进行业务洽谈; 一致. 悼念厅; 1座，1F，占地面积1000 m2；主要举行遗体告别仪式; 1座，1F，占地面积1000 m2；主要举行遗体告别仪式; 一致. 骨灰领取区; 1间，1F，占地面积30 m2；主要为家属领取火化骨灰处; 1间，1F，占地面积30 m2；主要为家属领取火化骨灰处; 一致. 门岗; 1座，1F，占地面积24 m2; 1座，1F，占地面积24 m2; 一致. 会议室; 1座，1F，占地面积120 m2; 1座，1F，占地面积120 m2; 一致. 绿化区; 占地面积1500 m2; 占地面积1500 m2; 一致. 3; 环保工程; 废水; 生活污水：化粪池1座; 生活污水：化粪池1座; 一致. 废气; 火化废气：烟气急冷系统+旋风除尘器+脱硫除酸装置（活性炭喷射）+袋式除尘器+活性炭吸附装置+15m高排气筒（4套）; 火化废气：烟气急冷系统+旋风除尘器+脱硫除酸装置（活性炭喷射）+袋式除尘器+活性炭吸附装置+15m高排气筒（4套）; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废临时堆场1座（20 m2）; 生活垃圾收集桶若干; 仅生活垃圾. 危废暂存间1座（10 m2）; /; 危险废物不在厂区内暂存. 5; 公用工程; 供水; 福宁集自来水厂供水; 福宁集自来水厂供水; 一致. 供电; 福宁集供电所供电; 福宁集供电所供电; 一致. 项目实际建设内容与环评及批复基本一致，与环评及批复不一致的地方：取消一般固废临时堆场和危废暂存间。原环评及批复建设1座一般固废临时堆场用于暂存生活垃圾，1座危废暂存间用于暂存袋式除尘器收集到的飞灰和废气治理设施更换的废活性炭。实际建设情况为：职工生活及人员往来产生的生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后，由环卫部门清运处理。除尘器产生的飞灰和活性炭吸附装置更换下的废活性炭，不在厂内暂存，直接由相关资质单位及时收集后定期处置。该变动不涉及产能和产污，不属于重大变动。 5、工程主要设备 表7 项目液洗厂设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 高档平板火化机; /; 3台; /; 3台; 一致. 2; 高档拣灰火化机; /; 1台; /; 1台; 一致. 3; 柴油储罐; 10m3; 1座; 10m3; 1座; 一致. 4; 灵车; /; 5辆; /; 5辆; 一致. 5; 平板车; /; 4台; /; 4台; 一致. 6、原辅材料消耗 表8 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅料名称; 环评批复用量; 实际使用量; 一致性. 1; 柴油; 90000L/a; 90000L/a; 一致. 2; 活性炭（块状）; 0.24t/a; 0.24t/a; 一致. 3; 活性炭（颗粒）; 0.12t/a; 0.12t/a; 一致. 4; 消石灰; 0.6t/a; 0.6t/a; 一致. 5; 水; 648t/a; 648t/a; 一致. 6; 电; 300000kwh/a; 300000kwh/a; 一致. 7、生产工艺 项目实际建设内容与环评及批复基本一致，主要生产工艺一致. 项目实际生产工艺流程示意图如下： 注：G：废气；N：噪声；S：固废 图2 本项目实际生产工艺及产污环节流程图 火葬流程详细说明如下： 1、业务洽谈：委托人通过电话、网络或到馆预约，留下联系方式和遗体所在地址，殡仪馆接到预约后开始进行丧送灵车排班工作，确认丧送时间后，工作人员通过电话通知委托人，在约定地点和约定时间接运遗体和同行家属、丧客。 2、遗体到馆：丧送灵车将遗体和同行家属、丧客送达殡仪馆后，首先进行遗体确认工作，即确认死亡证明、遗体拍照。确认信息无误后开始到馆登记，对逝者信息以及家属信息等进行登记，并备案存档。 3、殡仪服务：与家属商讨是否需要殡仪服务，殡仪服务包括抬棺、整理遗容、穿衣脱衣和灵堂服务等。 4、遗体告别：在悼念厅举行遗体告别仪式，遗体告别仪式是亲友对逝者表达哀伤、缅怀的仪式，前来吊唁的人和逝者遗体作最后告别，并赠送挽联，花圈，瞻仰遗体，慰问家属等，告别仪式结束后使用的挽联、花圈等丧葬用品需逝者家属自行带走，不可随遗体焚烧。举行告别仪式会产生噪声。 5、遗体火化：遗体告别仪式结束后，工作人员使用平板车将遗体运往火化室，本项目不允许焚烧遗物祭品，所有遗物祭品全部由家属带回，项目火化机仅用于火化遗体。遗体火化前，逝者家属可以选择使用高档平板火化机或高档拣灰火化机火化遗体。 高档平板火化机：高档平板火化机的炉底板为固定设计，炉底板上设有双向履带，进尸车通过履带移动，把遗体送入炉膛内进行火化，火化结束后，工作人员使用工具人工将骨灰从炉内扒出，装入骨灰盒中。工作人员将骨灰扒出时会产生的少量粉尘，本项目火化室完全密闭，该部分粉尘均在密闭室内自然沉降，本次评价不再对该部分颗粒物进行定量分析。 高档拣灰火化机：高档拣灰火化机的炉底板为移动设计，在炉外将活动的炉底板放上遗体，进尸车将遗体和炕面同时送入火化炉内火化焚烧，火化结束后，出灰车连通炕面和骨灰一同移出火化机进行冷却，冷却后的骨灰能较完整的存在于炕面上，工作人员按家属要求捡取骨灰及骨灰残片，装入骨灰盒中。 高档平板火化机与高档拣灰火化机炉体结构、参数完全一致，均使用柴油作为燃料，仅捡取骨灰的方式存在区别。 火化过程：先按下总电源，打开引风机，调整烟道闸门，控制炉负压-100Pa然后将空炉信号发送到控制台。收到空炉信号后，打开预备门，双向履带尸车准备接尸。将尸体放入车内后，按下进入预备室的按钮，尸车返回预备室；按下炉门按钮，打开炉门；按下炉按钮，尸体将平稳地送入炉内，然后尸体将自动退出炉。接着检查尸体是否正常落在炕上，再进行下一步工作：如果尸体落在炕上异常，下一步操作前应及时处理。 按下关闭炉门按钮，再按下关闭预备门按钮，将进入尸体的信号发送到控制台。接到进入尸体的信号后，打开鼓风机，调整烟道闸板，确保炉膛负压为-100Pa以上，一旦污染物产生的高峰过去，负压应降低，负压应保持在-30Pa左右。如果是冷炉，可以点燃燃烧器；如果是热炉，待3~5min后点燃燃烧器。 进入正常燃烧后，按下自动转换按钮，进入自动控制状态火化。火化后，计算机将自动关闭。此时，打开操作门，检查炉内是否完全燃烧，如果没有完全燃烧，点燃燃烧器，继续火化。火化工序结束后，冷却退膛。 火化时，每具遗体焚烧过程持续50min，炉膛冷却时间10min，每具遗体火化时间共持续1h。火化工序会产生火化废气、火化骨灰和噪声。 6、骨灰领取：待遗体火化完毕后，由火化间工作人员将骨灰出炉装殓好，本项目暂不提供骨灰暂存服务，所有火化骨灰均装入骨灰盒中由家属带走。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表9 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 经化粪池处理后定期清运. 废气; 火化废气; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英类、烟气黑度; 密闭管道收集+烟气急冷系统+旋风除尘器+脱硫除酸装置（活性炭喷射）+袋式除尘器+活性炭吸附装置+15m高排气筒)（4套）. 噪声; 火化机、风机和悼念厅等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 一般固废; 职工生活及人员往来; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶收集，由环卫部门清运处理. 危险废物; 除尘器; 飞灰; 不在厂内暂存，直接由相关资质单位收集后定期处置. 活性炭吸附装置; 废活性炭.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废气 项目废气主要为火化机火化遗体时产生的火化废气。 每台火化机均配备一套尾气处理系统，用于处理各自产生的火化废气。项目火化废气经各自火化机设备自带的二燃室燃烧处理后，通过下排烟道进入“烟气急冷系统+旋风除尘器+脱硫除酸装置（活性炭喷射）+袋式除尘器+活性炭吸附装置”内处理，处理后分别通过4根15m高排气筒（P1、P2、P3、P4）排放。 图3 废气处理流程示意图 2、废水 本项目无生产废水产生，主要为生活污水。员工生活污水和逝者家属生活污水经化粪池处理后定期清运。 3、噪声 本项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准的排放要求。 图5 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期一般固废主要为生活垃圾，危险废物为除尘器收集到的飞灰和活性炭吸附装置更换下来的废活性炭。 职工生活及人员往来产生的生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后，由环卫部门清运处理。除尘器产生的飞灰和活性炭吸附装置更换下的废活性炭，不在厂内暂存，直接由相关资质单位收集后定期处置。项目固废经上述措施处理后，不会对环境产生影响。 厂区内不涉及固体废物暂存设施。 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表10 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 化粪池1座; 0.5; 化粪池1座; 0.5. 废气; 火化废气; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英类、烟气黑度; 密闭管道收集+烟气急冷系统+旋风除尘器+脱硫除酸装置（活性炭喷射）+袋式除尘器+活性炭吸附装置+15m高排气筒（4套）; 17; 密闭管道收集+烟气急冷系统+旋风除尘器+脱硫除酸装置（活性炭喷射）+袋式除尘器+活性炭吸附装置+15m高排气筒（4套）; 118. 噪声; 火化机、风机和悼念厅等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等; 0.5; 基础减振、厂房隔声等; 0.5. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 一般固废暂存间1座（20m2）; 0.5; 垃圾收集桶若干; /. 危险废物; 飞灰; 危废暂存间1座（10m2）; 0.5; /; /. 废活性炭. （1）在储罐上方设置防雨防晒设施，有效防止雨水进入，在储罐下方设置防渗阻隔系统，使渗漏、流失的柴油能得到有效收集并及时处理；（2）每日目视检查储罐外壁是否有泄漏迹象；（3）定期开展防渗效果检查，定期维护。; 1; （1）在储罐上方设置防雨防晒设施，有效防止雨水进入，在储罐下方设置防渗阻隔系统，使渗漏、流失的柴油能得到有效收集并及时处理；（2）每日目视检查储罐外壁是否有泄漏迹象；（3）定期开展防渗效果检查，定期维护。; 1. 合计; /; 20; 120. 6、厂区平面布置及监测点位图 图7-1 本项目厂区平面及监测点位图（2025.3.29） 图7-2 本项目厂区平面及监测点位图（2025.3.30） 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表11 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 取消一般固废临时堆场和危废暂存间。职工生活及人员往来产生的生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后，由环卫部门清运处理。除尘器产生的飞灰和活性炭吸附装置更换下的废活性炭，不在厂内暂存，直接由相关资质单位及时收集后定期处置。不涉及改变固废处置方式。; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 （1）产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，符合国家产业政策要求。项目建设建议书已经通过原阳县发展和改革委员会审批通过，批复文号：原发改[2020]123号。 （2）选址可行性 a本项目利用现有厂房建设，位于河南省原阳县福宁集镇东程寨村东、229省道东侧，根据《福宁集镇土地总体利用规划图》（2010~2020），项目所在区域为现状建设区，原阳县人民政府于2001年11月16日同意将原县食品公司部分国有土地使用权划拨给本项目使用，原阳县自然资源局于2022年11月16日同意本项目用地规划。 b项目选址距离最近的饮用水源地为福宁集镇福宁集水厂地下水井群，福宁集水厂地下水井群保护区范围为：①水厂内的1#水井和水厂西厂界外3#水井的一级保护区：以现有水厂厂界为边界，西至S229，东、南、北方向分别向外径向25m、35m、5m所围成的区域。②水厂南厂界外的水井2#水井的一级保护区：以2#水井为圆心，半径为50m的圆形区域。本项目距福宁集镇福宁集水厂约483m，不在其保护区范围内。 （3）大气环境影响分析 项目所在区域属于空气环境质量未达标区，项目产生的大气污染物通过削减区域现有污染源排放量进行替代。项目厂区周边最近的大气环境敏感点为南165米外的福宁集敬老院。火化废气经治理后的排放浓度可以满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB 13801-2015）中表2“新建单位遗体火化大气污染物排放限值”有组织排放烟尘30mg/m3、二氧化硫30mg/m3、氮氧化物（以NO2计）200mg/m3、一氧化碳150mg/m3、氯化氢30mg/m3、汞0.1mg/m3、二噁英类0.5ng-TEQ/m3的限值要求，同时能够满足《新乡市关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中有组织颗粒物10mg/m3的限值要求。通过区域削减和污染物扩散，不会对周边环境造成明显影响。综上所述，评价认为项目建成运行过程中对周围大气环境影响可以接受。 （4）水环境影响分析 本项目无生产废水产生，主要为生活污水。员工生活污水和逝者家属生活污水经化粪池处理后定期清运。 （5）声环境影响分析 项目噪声主要来自火化机、风机等设备运行和悼念厅举行的遗体告别仪式，声源强度在70~85dB（A）之间，经采取基础减振、消声、隔声等措施后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目运营对周围声环境影响较小。 （6）固废 本项目营运期一般固废主要为生活垃圾，危险废物为除尘器收集到的飞灰和活性炭吸附装置更换下来的废活性炭。生活垃圾由环卫部门清运处理，飞灰和废活性炭分别由专用容器盛装后，置于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位处理。 （6）总量控制 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。 本项目为新建项目，项目新增总量控制指标为：颗粒物：0.0272t/a、SO2：0.0244t/a、NOx：0.9128t/a、经双倍替代后所需替代量为颗粒物：0.0544t/a、SO2：0.0488t/a、NOx：1.8256t/a。其中颗粒物拟从原阳县爱心木业有限公司和河南冠盛家具有限公司倒闭分别形成的削减量0.2394t/a和0.4t/a中扣除，SO2拟从原阳县正林新型建材有限公司拆除形成的削减量10.73t/a中扣除，NOx拟从原阳县正林新型建材有限公司和原阳县鑫隆新型墙材有限公司拆除分别形成的削减量16.87t/a和6.7765t/a中扣除。 综上所述，原阳县殡仪馆项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南卓先环保科技有限公司 2023年7月25日 2、审批部门的决定 审批意见： 原环审(2023)11号 新乡市生态环境局原阳分局关于对《原阳县殡仪馆项目环境影响报告表》的批复 原阳县殡仪馆： 你单位报送的由河南卓先环保科技有限公司环评工程师高峰主持编制的《原阳县殡仪馆项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并在原阳县人民政府网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、工艺和环境保护对策措施进行建设。 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你单位应全面、严格落实《报告表》和本批复文件提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各项污染物达标排放。 项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：火化废气经二燃室燃烧处理后，通过下排烟道进入“烟气急冷系统+旋风除尘器+脱硫除酸装置（活性炭喷射）+袋式除尘器活性炭吸附装置”内处理，处理后废气经15米高排气简排放，污染物排放须满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2标准要求，颗粒物排放须同时满足《新乡市关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。 2、废水：生活污水经化粪池处理后定期清运。 3、噪声：采取减振、隔音等降噪措施，营运期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施妥善处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物收集后委托有资质单位进行安全处置，避免对环境造成二次污染。 5、项目实施后，污染物排放总量为：颗粒物0.0272吨/年、二氧化硫0.0244吨/年、氮氧化物0.9128吨/年，污染物排放总量指标按照《报告表》所列方案进行替代。 四、落实《报告表》中的地下水、土壤污染及环境风险防范措施。 五、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，落实《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）及《报告表》提出的污染物监测要求。 六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可手续，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 七、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，开工前其环境影响报告表应当报我局重新审核。 八、如果今后国家、省、市颁布新的标准及管理要求，届时你公司应按新的标准及管理要求执行。 新乡市生态环境局原阳分局 2023年8月7日 3、本项目落实环评批复情况 表12 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局原阳分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、工艺和环境保护对策措施进行建设。; 已落实. 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废气：火化废气经二燃室燃烧处理后，通过下排烟道进入“烟气急冷系统+旋风除尘器+脱硫除酸装置（活性炭喷射）+袋式除尘器活性炭吸附装置”内处理，处理后废气经15米高排气简排放，污染物排放须满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2标准要求，颗粒物排放须同时满足《新乡市关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。; 已落实. 2、废水：生活污水经化粪池处理后定期清运。; 已落实. 3、噪声：采取减振、隔音等降噪措施，营运期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。; 已落实. 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施妥善处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物收集后委托有资质单位进行安全处置，避免对环境造成二次污染。; 取消一般固废临时堆场和危废暂存间。职工生活及人员往来产生的生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后，由环卫部门清运处理。除尘器产生的飞灰和活性炭吸附装置更换下的废活性炭，不在厂内暂存，直接由相关资质单位及时收集后定期处置。不涉及改变固废处置方式。. 5、项目实施后，污染物排放总量为：颗粒物0.0272吨/年、二氧化硫0.0244吨/年、氮氧化物0.9128吨/年，污染物排放总量指标按照《报告表》所列方案进行替代。; 已落实. 四、落实《报告表》中的地下水、土壤污染及环境风险防范措施。; 已落实. 五、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，落实《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）及《报告表》提出的污染物监测要求。; 已落实. 六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可手续，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。; 已落实. 七、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，开工前其环境影响报告表应当报我局重新审核。; 已落实. 八、如果今后国家、省、市颁布新的标准及管理要求，届时你公司应按新的标准及管理要求执行。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 受原阳县殡仪馆委托，河南平原山水检测有限公司新乡分公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、验收执行标准 （1）废气 表13 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《火葬场大气污染物排放标准》（GB 13801-2015）; 烟尘; 30mg/m3. 二氧化硫; 30mg/m3. 氮氧化物（以NO2计）; 200mg/m3. 一氧化碳; 150mg/m3. 氯化氢; 30mg/m3. 汞; 0.1mg/m3. 二噁英类（ng-TEQ/m3）; 0.5. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 颗粒物; 无组织; 1 mg/m3. 《新乡市关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. （2）噪声 表14 厂界环境噪声排放标准 标准名称; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60 dB(A); 50 dB(A). 2、总量控制指标 本项目总量控制指标：颗粒物：0.0272t/a、SO2：0.0244t/a、NOx：0.9128t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表。 表16 检测分析方法及检测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测标准（方法）; 检测仪器; 检出限. 废气; 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017; 十万分之一电 子天平PT-85S; 1.0mg/m3. 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HI 1263-2022; 十万分之一电 子天平PT-85S; 7μg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 自动烟尘（气）测试仪TW-3200D; 3mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 自动烟尘（气）测试仪TW-3200D. 一氧化碳; 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ973-2018; 自动烟尘（气）测试仪TW-3200D. 氯化氢; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016; 离子色谱仪 IC6210; 0.02 mg/m3. 汞; 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 5.3.7.2; 原子荧光光谱仪-AFS-230E; 0.003 μg/m3. 二噁英类; 环境空气和废气 二英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ77.2-2008; 高分辨磁质谱-Thermo DFS; /. 烟气黑度; 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007; 林格曼烟气黑 度图LB-801; /. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB/T 12348-2008; 多功能声级计AWA5688 型; /. 4、质量控制措施 1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表17 验收检测内容一览表 检测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; “密闭管道收集+烟气急冷系统+旋风除尘器+脱硫除酸装置（活性炭喷射）+袋式除尘器+活性炭吸附装置”+排气筒（1-4#）出口; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英类、烟气黑度; 3次/天，共2天. 无组织废气; 厂界上风向1# 厂界下风向2# 厂界下风向3# 厂界下风向4#; 颗粒物; 3次/天，共2天. 噪声; 东、南、西、北厂界; 等效连续A声级; 每天昼、夜各1次，连续2天. 注：1、火化机废气治理措施1-4#进口均不具备废气开口采样条件； 2、验收检测期间，由于工况原因，4#火化炉未运行，未检测。.

表七

验收检测期间生产工况记录： 原阳县殡仪馆项目火化规模为火化遗体3600具/a，年工作天数为300天。验收监测期间，主体工程调试工况稳定，各项环境保护设施运行正常，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表18 验收期间工况负荷表 监测时间; 设计火化规模; 实际火化规模; 运行负荷. 2025.03.29; 火化遗体12具/d; 火化遗体9具/d; 75%. 2025.03.30; 火化遗体7具/d; 58%. 注：运行日负荷是75%和58%，检测小时数据时是正常满负荷运行.

验收检测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、噪声监测结果与评价 表19 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测日期; 监测频次; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2025.03.29; 昼间; 55; 54; 56; 55. 夜间; 43; 43; 42; 41. 2025.03.30; 昼间; 55; 55; 57; 56. 夜间; 42; 42; 41; 42. 由监测结果可知：本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：54-57 dB（A），夜间噪声值为：41-43 dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60 dB（A）、夜间50 dB（A）的限值要求。 2、废气监测结果与评价 （1）有组织废气 表20 有组织废气监测结果 检测点位; 火化炉废气1#出口. 采样时间; 2025.03.29. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 3204; 3184; 3296. 烟尘; 排放浓度（mg/m3）; 2.3; 2.2; 2.1. 排放速率（kg/h）; 7.37×10-3; 7.00×10-3; 6.92×10-3. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 一氧化碳; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 汞; 排放浓度（μg/m3）; 0.072; 0.049; 0.049. 排放速率（kg/h）; 2.31×10-7; 1.56×10-7; 1.62×10-7. 二噁英类; 排放浓度（ngTEQ/Nm3）; 0.15; 0.26; 0.15. 排放速率（mgTEQ/h）; 4.81×10-4; 8.28×10-4; 4.94×10-4. 烟气黑度; （级）; <1; <1; <1. 检测点位; 火化炉废气2#出口. 采样时间; 2025.03.29. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 3577; 3493; 3517. 烟尘; 排放浓度（mg/m3）; 2.1; 2.0; 1.8. 排放速率（kg/h）; 7.51×10-3; 6.99×10-3; 6.33×10-3. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 一氧化碳; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 汞; 排放浓度（μg/m3）; 0.040; 0.042; 0.041. 排放速率（kg/h）; 1.43×10-7; 1.47×10-7; 1.44×10-7. 二噁英类; 排放浓度（ngTEQ/Nm3）; 0.14; 0.17; 0.12. 排放速率（mgTEQ/h）; 5.01×10-4; 5.94×10-4; 4.22×10-4. 烟气黑度; （级）; <1; <1; <1. 检测点位; 火化炉废气3#出口. 采样时间; 2025.03.29. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 3179; 3048; 3132. 烟尘; 排放浓度（mg/m3）; 1.9; 2.4; 2.3. 排放速率（kg/h）; 6.04×10-3; 7.32×10-3; 7.20×10-3. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 一氧化碳; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 汞; 排放浓度（μg/m3）; 0.055; 0.056; 0.056. 排放速率（kg/h）; 1.75×10-7; 1.71×10-7; 1.75×10-7. 二噁英类; 排放浓度（ngTEQ/Nm3）; 0.084; 0.074; 0.095. 排放速率（mgTEQ/h）; 2.67×10-4; 2.26×10-4; 2.98×10-4. 烟气黑度; （级）; <1; <1; <1. 检测点位; 火化炉废气1#出口. 采样时间; 2025.03.30. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 3307; 3204; 3388. 烟尘; 排放浓度（mg/m3）; 2.2; 2.3; 2.1. 排放速率（kg/h）; 7.28×10-3; 7.37×10-3; 7.11×10-3. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 一氧化碳; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 汞; 排放浓度（μg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 二噁英类; 排放浓度（ngTEQ/Nm3）; 0.14; 0.081; 0.10. 排放速率（mgTEQ/h）; 4.63×10-4; 2.60×10-4; 3.39×10-4. 烟气黑度; （级）; <1; <1; <1. 检测点位; 火化炉废气2#出口. 采样时间; 2025.03.30. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 3603; 3528; 3579. 烟尘; 排放浓度（mg/m3）; 2.1; 1.8; 1.7. 排放速率（kg/h）; 7.57×10-3; 6.35×10-3; 6.08×10-3. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 一氧化碳; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 汞; 排放浓度（μg/m3）; 0.026; 0.026; 0.027. 排放速率（kg/h）; 9.37×10-8; 9.17×10-8; 9.66×10-8. 二噁英类; 排放浓度（ngTEQ/Nm3）; 0.092; 0.042; 0.12. 排放速率（mgTEQ/h）; 3.31×10-4; 1.48×10-4; 4.29×10-4. 烟气黑度; （级）; <1; <1; <1. 检测点位; 火化炉废气3#出口. 采样时间; 2025.03.30. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 3099; 3143; 3184. 烟尘; 排放浓度（mg/m3）; 2.4; 2.3; 2.2. 排放速率（kg/h）; 7.44×10-3; 7.23×10-3; 7.00×10-3. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 一氧化碳; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 汞; 排放浓度（μg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 二噁英类; 排放浓度（ngTEQ/Nm3）; 0.31; 0.070; 0.44. 排放速率（mgTEQ/h）; 9.61×10-4; 2.20×10-4; 1.40×10-3. 烟气黑度; （级）; <1; <1; <1. 由上表监测数据可知，火化废气经治理后的颗粒物排放浓度为1.7-2.4 mg/m3，二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢排放浓度均未检出，汞排放浓度未检出-0.072μg/m3，二噁英类排放浓度为0.042-0.44 ngTEQ/Nm3，烟气黑度（级）<1，排放浓度可以满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB 13801-2015）中表2“新建单位遗体火化大气污染物排放限值”有组织排放烟尘30mg/m3、二氧化硫30mg/m3、氮氧化物（以NO2计）200mg/m3、一氧化碳150mg/m3、氯化氢30mg/m3、汞0.1mg/m3、二噁英类0.5ng-TEQ/m3、烟气黑度1级的限值要求，同时能够满足《新乡市关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中有组织颗粒物10mg/m3的限值要求。 （2）无组织废气 表21 无组织废气监测结果 采样时间; 监测频次; 监测点位; 颗粒物(mg/m3); 备注. 2025.3.29; 第一次; 厂界上风向1#; 0.205; 气压：103.1KPa 风速：2.7m/s 温度：9.7℃ 天气：多云 风向：东. 厂界下风向2#; 0.215. 厂界下风向3#; 0.235. 厂界下风向4#; 0.256. 第二次; 厂界上风向1#; 0.203; 气压：102.9KPa 风速：2.5m/s 温度：12.7℃ 天气：多云 风向：东. 厂界下风向2#; 0.223. 厂界下风向3#; 0.237. 厂界下风向4#; 0.248. 第三次; 厂界上风向1#; 0.207; 气压：102.6KPa 风速：2.3m/s 温度：14.5℃ 天气：多云 风向：东. 厂界下风向2#; 0.219. 厂界下风向3#; 0.236. 厂界下风向4#; 0.261. 2025.3.30; 第一次; 厂界上风向1#; 0.213; 气压：103.0KPa 风速：2.7m/s 温度：11.2℃ 天气：多云 风向：东南. 厂界下风向2#; 0.226. 厂界下风向3#; 0.238. 厂界下风向4#; 0.262. 第二次; 厂界上风向1#; 0.208; 气压：102.8KPa 风速：2.5m/s 温度：14.5℃ 天气：多云 风向：东南. 厂界下风向2#; 0.223. 厂界下风向3#; 0.245. 厂界下风向4#; 0.264. 第三次; 厂界上风向1#; 0.209; 气压：102.5KPa 风速：2.6m/s 温度：16.7℃ 天气：多云 风向：东南. 厂界下风向2#; 0.215. 厂界下风向3#; 0.239. 厂界下风向4#; 0.258. 由上表的监测数据可知，厂界无组织废气颗粒物排放浓度为0.203-0.264 mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放浓度1.0mg/m3的限值要求，《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界无组织排放浓度0.5mg/m3的限值要求. 4、总量控制指标 本项目废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX，各工段污染物排放情况见下表。 其中颗粒物排放浓度为1.7-2.4mg/m3，速率为0.00604-0.00757kg/h，SO2、NOX均未检出。 根据《环境空气质量监测规范（试行）》（国家环保总局公告 2007年第4号）附件五第二条第一款：若样品浓度低于监测方法检出限时，则该监测数据应标明未检出，并以1/2最低检出限报出，同时用该数值参加统计计算。则二氧化硫、氮氧化物检出限均为3mg/m3，则以1.5mg/m3参与统计计算。 本项目为火葬场项目，监测期间运行日负荷是75%和58%，检测小时数据时是正常满负荷运行，下表进行排放量统计时，以年工作900h计，则运行负荷为100%，即无需进行生产负荷折算排放量。 表23 废气污染物排放情况 排放点; 污染因子; 最大排放速率(kg/h); 排放时数(h/a); 排放量(t/a). 火化炉废气1#出口; 颗粒物; 0.00737; 900; 0.0066. SO2; 0.0051; 900; 0.0046. NOX; 0.0051; 900; 0.0046. 火化炉废气2#出口; 颗粒物; 0.00757; 900; 0.0068. SO2; 0.0054; 900; 0.0049. NOX; 0.0054; 900; 0.0049. 火化炉废气3#出口; 颗粒物; 0.00744; 900; 0.0067. SO2; 0.0048; 900; 0.0043. NOX; 0.0048; 900; 0.0043. 火化炉废气4#出口; 颗粒物; 0.00757; 900; 0.0068. SO2; 0.0054; 900; 0.0049. NOX; 0.0054; 900; 0.0049. 注：验收检测期间，由于工况原因，4#火化炉未运行，未检测。火化炉废气4#出口废气按最不利情况，类比排放速率最大的炉参与统计计算。. 本项目废气污染物实际排放量与环评批复总量控制要求对比情况见下表。 表24 废气污染物排放量情况及环评批复许可排放量 污染因子; 环评批复许可排放量（t/a）; 实际排放量（t/a）. 颗粒物; 0.0272; 0.0269. SO2; 0.0244; 0.0187. NOX; 0.9128; 0.0187. 由上表可知，本项目满负荷运行时废气颗粒物排放量能够满足环评批复总量控制要求。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下筒称（暂行办法）对比分析 表25 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比 结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产或者使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设、分期验收项目。; /. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③本项目无生产废水产生，主要为生活污水。员工生活污水和逝者家属生活污水经化粪池处理后定期清运。 ④每台火化机均配备一套尾气处理系统，用于处理各自产生的火化废气。项目火化废气经各自火化机设备自带的二燃室燃烧处理后，通过下排烟道进入“烟气急冷系统+旋风除尘器+脱硫除酸装置（活性炭喷射）+袋式除尘器+活性炭吸附装置”内处理，处理后分别通过4根15m高排气筒（P1、P2、P3、P4）排放。 火化废气经治理后的颗粒物排放浓度为1.7-2.4 mg/m3，二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢排放浓度均未检出，汞排放浓度未检出-0.072μg/m3，二噁英类排放浓度为0.042-0.44 ngTEQ/Nm3，烟气黑度（级）<1，排放浓度可以满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB 13801-2015）中表2“新建单位遗体火化大气污染物排放限值”有组织排放烟尘30mg/m3、二氧化硫30mg/m3、氮氧化物（以NO2计）200mg/m3、一氧化碳150mg/m3、氯化氢30mg/m3、汞0.1mg/m3、二噁英类0.5ng-TEQ/m3、烟气黑度1级的限值要求，同时能够满足《新乡市关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中有组织颗粒物10mg/m3的限值要求。 ⑤本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：54-57 dB（A），夜间噪声值为：41-43 dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60 dB（A）、夜间50 dB（A）的限值要求。 ⑥本项目营运期一般固废主要为生活垃圾，危险废物为除尘器收集到的飞灰和活性炭吸附装置更换下来的废活性炭。 职工生活及人员往来产生的生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后，由环卫部门清运处理。除尘器产生的飞灰和活性炭吸附装置更换下的废活性炭，不在厂内暂存，直接由相关资质单位收集后定期处置。项目固废经上述措施处理后，不会对环境产生影响。 ⑦本项目按照最不利条件折算为满负荷情况下，全厂大气污染物实际排放量颗粒物0.0269 t/a、二氧化硫0.0187 t/a、氮氧化物0.0187 t/a，满足环评批复中颗粒物0.0272 t/a、二氧化硫0.0244 t/a、氮氧化物0.9128 t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

| 建设项目 | 项目名称 |  | 原阳县殡仪馆项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 原发改[2020]123号 |  | 建设地点 |  | 河南省原阳县福宁集镇东程寨村东、229省道东侧 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 五十、社会事业与服务业 122-殡仪馆、陵园、公墓 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 经度：113 度 56 分 50.662 秒 纬度：35 度 7 分 21.516 秒 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 火化遗体3600具/a |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 火化遗体3600具/a |  | 环评单位 |  | 河南卓先环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市生态环境局原阳分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 原环审[2023]11号文 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2020年 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.1 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2025年2月26日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 河南卓先环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 原阳县殡仪馆 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 1241072573553568X4001Q |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 原阳县殡仪馆 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 58%-75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 120 |  | 所占比例（%） |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0.5 | 废气治理（万元） |  | 118 | 噪声治理（万元） |  | 0.5 | 固体废物治理(万元) |  | 0 |  | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | 20000m3/h |  | 年平均工作时间（天） |  | 300 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 原阳县殡仪馆 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 20253..4.22 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1223.6 | 1800 |  | 1223.6 | 1800 |  |  |  | +1223.6 |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0187 | 0.0244 |  | 0.0187 | 0.0244 |  |  |  | +0.0187 |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0269 | 0.0272 |  | 0.0269 | 0.0272 |  |  |  | +0.0269 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0187 | 0.9128 |  | 0.0187 | 0.9128 |  |  |  | +0.0187 |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：          填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：