卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目（二期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：卫辉市昱盛彩印包装有限公司

编制单位：卫辉市昱盛彩印包装有限公司

2025年4月

建设单位法人代表:	            （签字）

编制单位法人代表:	            （签字）

项 目 负 责人:       李桂宾

填表人：         李桂宾

建设单位:卫辉市昱盛彩印包装有限公司

电话：15237333013

传真:         /

邮编:    453100

地址：卫辉市唐庄镇岗槽村

编制单位：卫辉市昱盛彩印包装有限公司

电话：15237333013

传真:       /

邮编:    453100

地址:卫辉市唐庄镇岗槽村

表一

| 建设项目名称 | 卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目（二期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 卫辉市昱盛彩印包装有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 卫辉市唐庄镇岗槽村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 彩印复合软包装 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 彩印复合软包装3000吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 二期：彩印复合软包装1500吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2013.1 | 开工建设时间 | 2023.3.20 |  |  |
| 调试时间 | 2025.1.15-2025.3.30 | 验收现场监测时间 | 2025.3.18-2025.3.19 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 卫辉市环境保护局（现新乡市生态环境局卫辉分局） | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝森环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 山东贝斯特节能技术有限公司 | 环保设施施工单位 | 山东贝斯特节能技术有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 600 | 环保投资总概算 | 9.5 | 比例 | 1.58% |
| 实际总概算 | 400 | 环保投资 | 210 | 比例 | 52.5% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)； 10.《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）； 11.《卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目环境影响报告表》（2013年1月）； 12.卫辉市环境保护局（现新乡市生态环境局卫辉分局）关于《卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目环境影响报告表》的批复（新环监（2013）63号 2013年3月20日）； 13.《卫辉市昱盛彩印包装有限公司废气治理设施升级改造项目》，备案号：202341078100000055（2023年5月）； 14.《卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目（二期）》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2025.04.01，验收检测报告，报告编号：PY2502052； 15.排污单位名称：卫辉市昱盛彩印包装有限公司；排污许可证编号：914107810664966518001Q；管理类别：简化管理；重新申请时间：2025年1月13日；有效期：2025年1月13日至2030年1月12日； 15、卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目（一期）自主验收，2018.9； 16、卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目（一期）竣工环保验收申请（固废、噪声）批复，新环验[2018]73号，2018.12.13。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废气 表1 废气污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》DB41/ 1956—2020; 非甲烷总烃; 有组织; 排放浓度; 40mg/m3. 排放速率; 1.0kg/h. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办(2017)162号）; 无组织; 2.0mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 《印刷工业大气污染物排放标准》GB41616-2022表2燃烧装置大气污染物排放限值; NOx; 有组织; 200mg/m3. SO2; 有组织; 200mg/m3. - 废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后，定期清运不外排。 - 噪声 项目厂界噪声执行标准见下表。 表2 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准名称; 标准限值dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准; 昼间; 60. 夜间; 50. - 固废 表3 固体废物排放标准 污染物; 标准名称. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. |

表二

工程建设内容： 1、项目地理位置 卫辉市昱盛彩印包装有限公司位于卫辉市唐庄镇岗槽村。项目所在地四周环境为：厂区西侧为农田，南侧、东侧为卫辉市春江水泥有限公司，北侧为空地，距离项目最近的敏感点为项目西北侧约380m处的侯庄村和东北侧约600m处的岗槽村。根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致，项目周边环境示意图见下图。 图1 项目周边环境示意图 2、项目分期建设情况 项目分期建设情况见下表： 表4 项目分期建设概况一览表 序号; 项目; 内容. 项目建设内容; 环评及批复内容; 一期建设内容; 二期建设内容. 1; 项目名称; 卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目; 卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目（一期）; 卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目（二期）. 2; 建设单位; 卫辉市昱盛彩印包装有限公司; 卫辉市昱盛彩印包装有限公司; 卫辉市昱盛彩印包装有限公司. 3; 产品方案; 彩印复合软包装3000t/a; 彩印复合软包装1500t/a; 彩印复合软包装1500t/a. 4; 项目地址; 卫辉市唐庄镇岗槽村; 卫辉市唐庄镇岗槽村; 卫辉市唐庄镇岗槽村. 5; 占地面积; 4000m2; 3000m2; 1000m2. 6; 总投资; 600万; 600万; 400万. 7; 劳动制度; 两班制（每班8小时），年工作300天; 两班制（每班8小时），年工作300天; 两班制（每班8小时），年工作300天. 8; 定员; 员工30人; 员工20人; 员工10人. 9; 生产车间; 1座，1F，建筑面积750m2; 1座，1F，建筑面积750m2; 依托. 10; 办公室; 1座，1F，占地面积200m2; 1座，1F，占地面积200m2; 依托. 11; 仓库; 1座，1F，占地面积200m2; 1座，1F，占地面积200m2; 依托. 14; 环保工程; 废气; 印刷、复合废气产生的非甲烷总烃经各自集气设施收集后，经引风机排出，通过15m高排气筒（DA001）排放; 印刷、复合废气产生的非甲烷总烃经各自集气设施收集后，经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放; 调墨、印刷、复合废气产生的非甲烷总烃经各自集气设施收集后，经RTO旋转蓄热燃烧装置处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 一般固废暂存间（40m2）; 一般固废暂存间（40m2）; 依托. 危废暂存间（20m2）; 危废暂存间（20m2）; 依托. 15; 公用工程; 水; 市政管网供水; 市政管网供水; 市政管网供水. 电; 当地电网供电; 当地电网供电; 当地电网供电. 天然气; 当地天然气管道供气; 当地天然气管道供气; 当地天然气管道供气. 本项目在实际建设过程中与环评相比，项目组成存在如下变动： 废气治理措施发生变动： ①原环评批复中印刷、复合废气产生的非甲烷总烃经各自集气设施收集后，经引风机排出，最终通过15m高排气筒有组织排放。项目一期为降低非甲烷总烃排放量，同时满足相关标准要求，2018年8月，企业增设一台“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”，用于处理收集到的有组织非甲烷总烃废气，处理后的废气经15m高排气筒有组织排放。根据2018年9月企业编制的《卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目（一期工程）竣工环境保护验收报告》所示，“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”对非甲烷总烃的去除效率约78%。根据环保政策的不断革新，“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置因工艺落后已逐步被列为低效、限制、淘汰类污染治理设施。为严格执行国家最新政策，持续进行技术革新和设备改造，进一步减少挥发性有机物排放量，2023年5月，企业对有机废气治理设施实施提标改造，将“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”提标改造为“RTO旋转蓄热燃烧装置”，废气治理措施优化提升。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688 号），不属于重大变动。 ②原环评中调墨工序废气未经收集，为满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的相关要求，强化废气收集效果，减少污染物无组织排放，本次二期验收将调墨工序置于密闭调墨间内，调墨间顶部设置集气罩，整体负压收集调墨工序废气，经RTO旋转蓄热燃烧装置处理后有组织排放。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688 号），不属于重大变动。 3、工程主要设备 项目工程主要设备情况见下表。 表5 项目主要设备情况一览表 单位：台 序号; 设备名称; 型号/设施参数; 环评及批复内容; 一期建设内容; 二建设内容; 是否与环评一致. 1; 彩印机; YAD-71050; 2; 1; 1; 一致. 2; 复合机; GF-1100; 2; 1; 1; 一致. 3; 分切机; - WFQ-1100; - 3; 1; 1; 减少一台，满足生产建设. 4; 制袋机; - XY500-600; - 2; /; /; 取消合掌和制袋工序. 5; 合掌机; - WHZ-300; - 2; /; /. 本项目在实际建设过程中与环评相比，主要设备存在如下变动： 本项目进行分期建设，本期项目建设完成后，全厂设备相较于原环评减少1台分切机，减少2台制袋机和2台合掌机。根据企业实际建设情况，2台分切机可以满足年产3千吨塑料彩印复合包装材料的生产需求，并且在生产过程中，因市场需求，暂无需对分切后的产品进行制袋和合掌，因此取消制袋机及合掌机。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），设备设施变动不改变原产能，不增加污染物排放种类及数量，该变动情况不属于重大变动。

原辅材料消耗及水平衡 1、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表6 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 一期生产用量; 二期生产用量; 是否与环评一致. 1; 印刷版辊; 100套/年; 50套/年; 50套/年; 一致. 2; BOPP薄膜; 1200t/a; 600t/a; 600t/a; 一致. 3; PET膜; 150t/a; 75t/a; 75t/a; 一致. 4; PE膜; 400t/a; 200t/a; 200t/a; 一致. 5; PP膜; 100t/a; 50t/a; 50t/a; 一致. 6; 珠光膜; 700t/a; 350t/a; 350t/a; 一致. 7; 镀铝膜; 500t/a; 250t/a; 250t/a; 一致. 8; 油墨; 醇溶性油墨; 30t/a; 7.5t/a; 7.5t/a; 原料量未发生变化. 水性油墨; /; 7.5t/a; 7.5t/a. 9; 乙醇; 124t/a; 31t/a; 31t/a; 原料油墨源头替代导致稀释剂用量减少. 10; 乙酸乙酯; 10t/a; 2.5t/a; 2.5t/a. 11; 胶粘剂; 塑塑覆膜胶; 40t/a; /; /; 原料量未发生变化. 聚氨酯胶粘剂; /; 20t/a; 20t/a. 本项目在实际建设过程中与环评相比，主要原辅料存在如下变动： ①原环评油墨均为醇溶性油墨，根据环保政策的不断革新，本项目对原料油墨实施源头替代，将50%醇溶性油墨替换为水性油墨，同时，原料油墨源头替代导致稀释剂用量减少，水性油墨废气以非甲烷总烃计。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），原辅料变动不改变原产能，根据监测报告，本项目不增加污染物排放种类及数量，该变动情况不属于重大变动。 ②原环评中胶粘剂为塑塑覆膜胶，但因聚氨酯胶粘剂粘接性能更好，并展示了较高的强度和耐水性，本项目以聚氨酯胶粘剂为胶粘剂，但原料用量未发生变化，聚氨酯胶粘剂废气以非甲烷总烃计。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），原辅料变动不改变原产能，根据监测报告，本项目不增加污染物排放种类及数量，该变动情况不属于重大变动。

主要工艺流程及产污环节 环评批复生产工艺为：印刷-复合-熟化-分切-制袋/合掌-包装-入库，实际建设工艺为：印刷-复合-熟化-分切-包装-入库，本项目不再进行制袋工序和合掌工序。 本项目生产工艺流程图如下： 图2 本项目环评批复生产工艺及产污环节流程图 注：G：废气S：固废；N：噪声 图3 本项目实际生产工艺及产污环节流程图 实际生产工艺流程详细说明如下： - 印刷：本项目不自行制作印刷版辊，全部印刷版辊来自外购成品。根据客户要求，使用相应的印刷版辊安装在凹版印刷机中，将BOPP膜或PET膜放入凹版印刷机进口，接着向油墨槽加入水性油墨或醇溶性油墨（油墨均在调墨间内配置完成），油墨输送管将油墨从油墨槽输送到着墨辊，然后传输到匀墨辊上，由匀墨辊涂在橡胶布上，再印刷至BOPP膜或PET膜上。此过程会产生印刷废气、设备噪声、废印刷辊版及废油墨桶。 - 干式复合：完成印刷工序的塑料薄膜进入干式复合机内，使用聚氨酯胶粘剂将PP膜、PE膜、珠光膜、镀铝膜等第二基材与印刷后的塑料薄膜进行复合。此过程会产生复合废气、设备噪声及废胶粘剂桶。 - 熟化：本项目采用数字式凹版印刷工艺，塑料薄膜印刷区别于纸张印刷主要在于对油墨的吸附性不同，相比较下塑料薄膜不易接受印刷油墨的浸润，因此需要经过一段时间熟化，从而加速半成品图文信息的印制。经过复合的半成品进入密闭熟化室内进行熟化，室温控制在60℃左右，电热交换器供热，由风机将热风鼓入熟化室内，熟化时间为16h。此过程会产生设备噪声。 - 分切、包装：熟化后的成品经分切机进行裁切后，经人工包装入库。此过程会产生边角废料、残次品及设备噪声。 本项目在实际建设过程中与环评相比，主要工艺存在如下变动： 原环评中分切后一部分产品直接计量包装入库待售；一部分产品经合掌机合掌后包装入库待售；另一部分产品经制袋机热压制袋后包装入库待售。在实际建设过程中，因市场需求，暂无需对分切后的产品进行制袋和合掌，取消制袋和合掌环节及设备。工艺变动不改变原产能，并未使建设项目的开发和使用功能发生变化，且无污染物产生。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688 号），不属于重大变动。 项目实际建设中主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表7 项目产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 调墨、印刷、复合废气; 非甲烷总烃; 集气罩收集后进入RTO旋转蓄热燃烧装置处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放. RTO燃烧废气; 颗粒物、NOx、SO2; 15m高排气筒（DA001）排放. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 定期清运不外排. 噪声; 彩印机、复合机、分切机、环保风机等; 等效连续A声级; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 一般固废; 分切工序; 边角废料; 一般固废暂存间暂存后，定期出售. 残次品. 危险废物; 原料拆包; 废油墨桶; 危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置. 废胶粘剂桶. 废印刷版辊; 原厂家回收处置.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） - 废气 本项目废气主要为调墨工序、印刷工序以及复合工序产生的废气，以及RTO装置天然气燃烧废气。 调墨工序置于密闭调墨间内，调墨间顶部设置集气罩，整体负压收集调墨废气；印刷、复合工序内部加强密闭，废气经局部密闭集气罩收集，收集后引入一套“RTO旋转蓄热燃烧装置”处理，处理后的废气经一根15m高排气筒（DA001）排放；RTO装置天然气燃烧废气与上述废气一同经一根15m高排气筒（DA001）排放。 图4 废气治理流程示意图 - 废水 本项目用水职工生活用水，生活污水经化粪池处理后，定期清运。 图5 废水治理流程示意图 - 噪声 本项目主要的噪声源为彩印机、复合机、分切机、环保风机等生产设备运行噪声，采取基础减振、距离衰减和厂房隔声等相应的降噪措施。 图6 噪声治理流程示意图 - 固废 项目一般固废主要为边角废料、残次品、废油墨桶、废复合胶桶、废印刷版辊。边角废料、残次品于一般固废暂存间暂存后，定期出售；废油墨桶、废复合胶桶于危废暂存间暂存后定期委托有相应危废处理资质单位安全处置，废印刷版辊由原厂家回收处置。本项目已设置一般固废暂存间1座约40m2，地面进行了硬化，已采取防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；本项目已设置1座20m2危废暂存间，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 - 环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表9 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 环评批复; 实际建设（二期）; 一致性分析. 防治措施内容、数量; 投资; 防治措施内容、数量; 投资. 废气; 印刷、复合废气; 印刷、复合废气产生的非甲烷总烃经各自集气设施收集后，经引风机排出，通过15m高排气筒（DA001）排放; 5; 调墨、印刷、复合废气产生的非甲烷总烃经各自集气设施收集后，经RTO旋转蓄热燃烧装置处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放; 208; 废气治理措施提升改造. 噪声; 彩印机、复合机、分切机、制袋机、环保风机等; 基础减振、厂房隔声; 2.5; 基础减振、厂房隔声; 2; 二期建设. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间（40m2）; 1; 一般固废暂存间（40m2）; /; 依托一期. 危险废物; 危废暂存间（20m2）; 1; 危废暂存间（20m2）; /; 依托一期. 合计; 9.5; /; 210; /. - 项目变动情况分析 本项目在实际建设过程中较原环评存在如下变动： （1）生产工艺 本项目在实际建设过程中与环评相比，生产工艺存在如下变动： 原环评中分切后一部分产品直接计量包装入库待售；一部分产品经合掌机合掌后包装入库待售；另一部分产品经制袋机热压制袋后包装入库待售。在实际建设过程中，因市场需求，暂无需对分切后的产品进行制袋和合掌，取消制袋和合掌环节及设备。工艺变动不改变原产能，并未使建设项目的开发和使用功能发生变化，且无污染物产生。 - 原辅材料 ①原环评油墨均为醇溶性油墨，根据环保政策的不断革新，本项目对原料油墨实施源头替代，将50%醇溶性油墨替换为水性油墨，同时，原料油墨源头替代导致稀释剂用量减少，水性油墨废气以非甲烷总烃计。原辅料变动不改变原产能，根据监测报告，本项目不增加污染物排放种类及数量。 ②原环评中胶粘剂为塑塑覆膜胶，但因聚氨酯胶粘剂粘接性能更好，并展示了较高的强度和耐水性，本项目以聚氨酯胶粘剂为胶粘剂，但原料用量未发生变化，聚氨酯胶粘剂废气以非甲烷总烃计。原辅料变动不改变原产能，根据监测报告，本项目不增加污染物排放种类及数量。 （3）生产设备 本项目在实际建设过程中与环评相比，设备存在如下变动： 本期项目建设完成后，全厂设备相较于原环评减少1台分切机，减少2台制袋机和2台合掌机。根据企业实际建设情况，2台分切机可以满足年产3千吨塑料彩印复合包装材料的生产需求，并且在生产过程中，因市场需求，暂无需对分切后的产品进行制袋和合掌，因此取消制袋机及合掌机。设备设施变动不改变原产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量。 （4）治理措施 实际建设过程中与环评相比，治理措施存在如下变动： ①原环评批复中印刷、复合废气产生的非甲烷总烃经各自集气设施收集后，经引风机排出，最终通过15m高排气筒有组织排放。项目一期为降低非甲烷总烃排放量，同时满足相关标准要求，2018年8月，企业增设一台“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”，用于处理收集到的有组织非甲烷总烃废气，处理后的废气经15m高排气筒有组织排放。根据2018年9月企业编制的《卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印符合包装材料项目（一期工程）竣工环境保护验收报告》所示，“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”对非甲烷总烃的去除效率约78%。根据环保政策的不断革新，“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置因工艺落后已逐步被列为低效、限制、淘汰类污染治理设施，且不满足企业对去除效率的要求。为严格执行国家最新政策，持续进行技术革新和设备改造，进一步减少挥发性有机物排放量，2023年5月，企业对有机废气治理设施实施提标改造，将“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”提标改造为“RTO旋转蓄热燃烧装置”，废气治理措施优化提升。 ②原环评中调墨工序废气未经收集，为满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的相关要求，强化废气收集效果，减少污染物无组织排放，本次二期验收将调墨工序置于密闭调墨间内，调墨间顶部设置集气罩，整体负压收集调墨工序废气，经RTO旋转蓄热燃烧装置处理后有组织排放。 生产工艺、原辅材料、生产设备及治理措施的变化不会导致污染物种类增加，项目污染物排放量未增加，不属于重大变动。 综上，本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）（以下简称《通知》）的对比分析如下： 表10 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 生产工艺、原辅材料、设备数量及种类变化，污染物种类未增加、污染物排放量未增加; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废气治理措施优化提升; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

- 厂区平面布置及监测点位示意图 图7 厂区平面布置及监测点位示意图

表四

- 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环境影响报告表主要结论 一、评价结论 （一）项目符合国家产业政策 卫辉市显盛彩印包装有限公司投资600万元，建设年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目。根据《产业结构调整指导目录》（2011年本），本项目不属于鼓励类和淘汰类，符合国家产业政策。租赁唐庄镇岗槽村委会的土地，用地符合唐庄镇土地总体利用规划。 （二）项目选址可行性 本项目位于卫辉市唐庄镇岗槽村。项目北侧和西侧为农田：北侧100米为大岗路；南侧紧邻春江水泥料场；东侧为春江水泥后门；距本项目最近的敏感点为西北方向380米处的侯庄村和东北方向600米处的岗槽村；距东侧翟阳线为900米，距东侧S226为2.3km。周围环境不会对本项目造成影响。本项目运营期产生的各项污染物均能做到达标排放和妥善处理。从环保的角度分析，本项目选址可行。 （三）工程可行性分析结论 1、废水污染治理措施及效果 本项目废水主要是职工盥洗废水。废水产生量为0.24m3/d（72m3/a）。根据类比，废水水质为COD 80mg/L，SS 95mg/L,NH3-N 10mg/L，水质较简单。根据现场调查，项目旱厕下建有一座10m3的储粪池，职工产生的洗漱用水直接用于旱厕冲洗，定期运走肥田，实现资源化利用。 2、废气污染治理措施及效果 本项目运营期主要大气污染物为印刷工段和复合工段产生的废气。 印刷工段和复合工段产生的废气主要为非甲烷总烃、乙醇和乙酸乙酯。一部分通过集气罩收集后，由15m高排气筒高空达标排放；未收集的部分通过车间内5个墙壁排气扇的通风换气作用很快排到车间外环境。无组织排放量较少，因此不会对环境产生明显影响。 3、固体废物污染治理措施及效果 本项目产生的固体废物主要为边角废料、残次品、废擦机布、废油墨桶、废复合胶桶。 （1）边角料和残次品：本工程生产过程中会产生边角废料和残次品，产生量为128t/a。这部分固体废弃物集中收集后外卖综合利用。 （2）废擦机布：彩印机和复合机采用擦布机对其进行擦拭，擦机布为一次性擦机布，使用后即要废弃。废擦机布属于危险固废，其产生量为 0.05t/a。这部分固废由密闭塑料桶收集，定期交由危险废物处理资质单位进行处理。 （3）废印刷版辊、废油墨桶、废复合胶桶：废印刷版辊产生量4t/a，评价建议废印刷版辊由印刷制造厂家回收综合利用；废油墨桶和废复合胶桶属于危险固废，其产生量为0.45t/a和0.33t/a。评价要求这两部分固废密闭保存，定期由油墨、复合胶供应厂家回收再利用，不会对周围环境造成影响。 依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危险废物贮存场所应设置专门的暂存区域。故评价要求本工程厂区内设置专门的危废暂存室，用于暂存废擦机布、废油墨桶和废复合胶桶。危废暂存室要设置明显标识，远离易燃车间，且地面要用坚固、防渗漏材料建造，危废之间设有隔离间隔离。同时，评价建议厂方强化企业管理，设置危废管理人员，责任到人，制定相关的管理条例及制度，规定上墙，危废日常管理应做到“定点、定岗、定责”，杜绝人为事故污染。 （4）噪声 本项目噪声主要为彩印机、复合机、分切机、制袋机、风机等设备运行噪声，其噪声等级在65-80dB（A）之间。这些设备均位于生产车间内，配有减震基础、消声器和隔声门窗。采取措施后，项目各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。 二、评价建议 （1）加强生产管理，修改完善有关运输、装卸、贮存、保管、销售的操作规程； （2）加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。 （3）加强生产、生活过程中固废管理，生活垃圾应实施袋装后定期集中统一清运。废擦机布临时堆放场应严格按照危险废物贮存场所建设，应具备防渗、防雨、防漏的功能。定期维护，防止废油墨外溢污染环境。 （4）在试运行期，及时提请环保部门进行验收，经验收合格后方可投入正式生产。 三、总结论 综上所述，卫辉市昱盛彩印包装有限公司投资建设的年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，厂址选择可行，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度出发，该项目可行。

2、审批部门审批决定 新环监［2013］63号 关于《卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目环境影响报告表》的批复 根据环评结论、经研究，批复如下： 一、同意卫辉市环保局的审查意见，原则批准《卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，同意卫辉市昱盛彩印包装有限公司在卫辉市唐庄镇岗槽村，建设年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目。 二、建设单位要认真落实《报告表》中提出的污染防治措施，落实各项环境保护投资。 （一）生活废水排入化粪池，定期清运。 （二）印刷、复合、干燥工序产生的废气采用集气罩收集后由15米高排气筒排放，并加强通风，车间内安装抽风换气装置，减少生产时车间内有机废气对周围大气环境的不良影响，确保非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放监控浓度限值。 （三）对高噪声设备要采取减震、隔音等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区的标准要求。 （四）严格按照《报告表》提出的危险废物处置措施，按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及《报告表》提出的要求设置危险废物贮存场所，废抹布等定期送有资质的危废处理单位进行处置，废油墨桶、废胶桶、废印刷版辊由生产厂家回收；一般固废边角料和残次品收集后出售。 （五）落实《报告表》提出的事故防范措施，高度重视生产管理和环境管理，减少生产中的跑、冒、滴、漏现象的发生。危化品要入库存放并设置标志，设置收集泄露物的容器，建设11立方米事故废水收集池。配置应急救援、消防器材，个人防护装备。制定完善的事故预防和环境应急预案，定期演练。 三、本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后须向我局申请试生产；试生产三个月内经我局验收合格后，方可正式投入生产。该项目由卫辉市环保局负责日常监督管理，市环境监察支队对项目执行“三同时”情况按规定进行监督检查。 四、本批复下达之日5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染物防治措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 经办人：赵乐亭 新乡市环境保护局 2013年3月20日

3、本项目落实环评批复情况 表11 项目落实环评批复情况 批复情况; 落实情况. 一、同意卫辉市环保局的审查意见，原则批准《卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，同意卫辉市昱盛彩印包装有限公司在卫辉市唐庄镇岗槽村，建设年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目。; 已落实. 二、建设单位要认真落实《报告表》中提出的污染防治措施，落实各项环境保护投资。; 已落实. （一）生活废水排入化粪池，定期清运。; 已落实. （二）印刷、复合、干燥工序产生的废气采用集气罩收集后由15米高排气筒排放，并加强通风，车间内安装抽风换气装置，减少生产时车间内有机废气对周围大气环境的不良影响，确保非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放监控浓度限值。; 已落实，废气治理措施优化提升. （三）对高噪声设备要采取减震、隔音等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区的标准要求。; 已落实. （四）严格按照《报告表》提出的危险废物处置措施，按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及《报告表》提出的要求设置危险废物贮存场所，废抹布等定期送有资质的危废处理单位进行处置，废油墨桶、废胶桶、废印刷版辊由生产厂家回收；一般固废边角料和残次品收集后出售。; 已落实. （五）落实《报告表》提出的事故防范措施，高度重视生产管理和环境管理，减少生产中的跑、冒、滴、漏现象的发生。危化品要入库存放并设置标志，设置收集泄露物的容器，建设11立方米事故废水收集池。配置应急救援、消防器材，个人防护装备。制定完善的事故预防和环境应急预案，定期演练。; 已落实. 三、本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后须向我局申请试生产；试生产三个月内经我局验收合格后，方可正式投入生产。该项目由卫辉市环保局负责日常监督管理，市环境监察支队对项目执行“三同时”情况按规定进行监督检查。; 已落实. 四、本批复下达之日5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染物防治措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。; 已落实. 由上表可知，本项目实际建设已落实环评批复中的各项要求。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受卫辉市昱盛彩印包装有限公司委托，河南平原山水检测有限公司新乡分公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法及检测使用仪器 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表12 检测分析方法及仪器一览表 序号; 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检测仪器及型号; 检出限. 1; 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017; 气相色谱仪GC112N; 0.07mg/m3 (以碳计). 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ604-2017; 气相色谱仪GC112N; 0.07mg/m3 (以碳计). 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014; 自动烟尘（气） 测试仪 TW-3200D; 3mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017; 自动烟尘（气） 测试仪 TW-3200D; 3mg/m3. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单; 十万分之一电子天平 PT-85S; 1.0mg/m3. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017; 十万分之一电子天平 PT-85S; 1.0mg/m3. 2; 噪声; 厂界环境 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688; /. 备注：ND表示未检出或低于检出限。. 2、质量控制措施 （1）按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 （2）样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 （3）监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 （4）监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收监测内容： 1、验收执行标准 ①废气 表13 废气污染物执行标准限值 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》DB41/ 1956—2020; 非甲烷总烃; 有组织; 排放浓度; 40mg/m3. 排放速率; 1.0kg/h. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办(2017)162号）; 无组织; 2.0mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 《印刷工业大气污染物排放标准》GB 41616-2022表2燃烧装置大气污染物排放限值; NOx; 有组织; 200mg/m3. SO2; 有组织; 200mg/m3. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准名称; 标准限值dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准; 昼间; 60. 夜间; 50. 2、总量控制指标 由于原环评批复时，非甲烷总烃不属于大气管控指标，未对其进行总量许可。 3、验收监测内容 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、采样点位、监测频次见下表。 表15 验收监测内容一览表 采样点位; 检测类别; 检测项目; 检测频次. 废气; 有组织; RTO进口、排气筒出口; 非甲烷总烃、NOx、SO2、颗粒物; 连续检测2天， 每天检测3次。. 无组织; 上风向1#、下风向2#、下风向3#、下风向4#; 非甲烷总烃; 连续检测2天， 3次/天. 噪声; 四周厂界; 厂界环境噪声; 连续检测2天， 每天昼间检测1次。.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，该项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，验收工况为85%，符合验收监测期间对生产工况的要求。 本次二次工程在实际建设过程中进行提标改造，具体如下： 1、本次二期工程对全厂的原料油墨实施源头替代，将50%醇溶性油墨替换为水性油墨。 2、本次二期工程将废气治理设施“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”提标改造为“RTO旋转蓄热燃烧装置”，全厂有机废气经“RTO旋转蓄热燃烧装置”处理后通过15m高排气筒有组织排放。 综上，本次二次工程验收将针对全厂废气的排放情况进行达标判定。

验收监测结果： 1、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 ①项目有组织废气检测结果见下表。 表17 有组织排放检测结果表 检测点位; RTO进口; RTO进口. 采样时间; 2025.03.18; 2025.03.19. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标杆流量; 12238; 11236; 10875; 12471; 12819; 12213. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 59.4; 56.8; 55.7; 57.7; 58.2; 56.3. 实测速率（kg/h）; 0.727; 0.638; 0.606; 0.720; 0.746; 0.688. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 实测速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 实测速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 实测速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 检测点位; 排气筒出口; 排气筒出口. 采样时间; 2025.03.18; 2025.03.18. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标杆流量; 13739; 12927; 12472; 14145; 14442; 14284. 含氧量（%）; 14.6; 14.9; 14.3; 14.1; 14.8; 14.6. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 7.45; 7.61; 7.47; 7.55; 7.53; 7.62. 排放速率（kg/h）; 0.102; 9.84×10-2; 9.32×10-2; 0.107; 0.109; 0.109. 去除效率（%）; 86; 85; 85; 85; 85; 84. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 6; 7; 7; 7; 9; 10. 折算浓度（mg/m3）; 17; 21; 19; 18; 26; 28. 排放速率（kg/h）; 8.24×10-2; 9.05×10-2; 8.73×10-2; 9.90×10-2; 0.130; 0.143. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; 3; 4; 3; 4; 4; 4. 折算浓度（mg/m3）; 8; 12; 8; 10; 12; 11. 排放速率（kg/h）; 4.12×10-2; 5.17×10-2; 3.74×10-2; 5.66×10-2; 5.78×10-2; 5.71×10-2. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 3.2; 2.8; 2.5; 3.1; 2.7; 2.8. 折算浓度（mg/m3）; 9.0; 8.3; 6.7; 8.1; 7.8; 7.9. 排放速率（kg/h）; 4.40×10-2; 3.62×10-2; 3.12×10-2; 4.38×10-2; 3.90×10-2; 4.00×10-2. 备注：基准含氧量3%. 由上表可知，排气筒出口非甲烷总烃最大排放浓度为7.62mg/m3、最大排放速率为0.109kg/h，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1挥发性有机物有组织排放限值中非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3、排放速率1.0kg/h的标准限值要求；经折算后，排气筒出口二氧化硫最大排放浓度为12mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为28mg/m3，能够满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表2燃烧装置大气污染排放限值中二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3的标准限值要求；排气筒出口颗粒物最大排放浓度为9.0mg/m3，能够满足《新乡市关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的排放标准。 ②项目无组织废气检测结果见下表。 表18 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2025.03.18; 2025.03.19. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 上风向1#; 非甲烷总烃; 0.44; 0.48; 0.45; 0.48; 0.47; 0.46. 下风向2#; 非甲烷总烃; 0.63; 0.62; 0.67; 0.66; 0.62; 0.67. 下风向3#; 非甲烷总烃; 0.72; 0.70; 0.77; 0.73; 0.75; 0.80. 下风向4#; 非甲烷总烃; 0.86; 0.83; 0.81; 0.87; 0.83; 0.89. 气象参数记录表. 检测日期; 频次; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 气温（℃）; 天气情况; 风向. 2025.03.18; 第一次; 101.3; 1.6; 5.1; 晴; 东. 第二次; 101.2; 1.5; 12.4; 晴; 东. 第三次; 101.0; 1.4; 15.1; 晴; 东. 2025.03.19; 第一次; 101.2; 1.7; 7.5; 晴; 东. 第二次; 101.1; 1.5; 11.6; 晴; 东. 第三次; 101.0; 1.6; 14.7; 晴; 东. 由上表中检测结果可知，本项目厂界非甲烷总烃最大排放浓度为0.89mg/m3能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办(2017)162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值中其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求。 （2）噪声监测结果 本项目厂界噪声检测结果见下表。 表19 厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 检测日期; 检测时段; 北厂界; 西厂界; 东厂界. 2025.03.18; 昼间; 56; 57; 55. 夜间; 45; 47; 46. 2025.03.19; 昼间; 54; 55; 56. 夜间; 47; 46; 49. 备注：检测期间，南厂界为临厂共用墙，不具备监测条件. 由上表中检测结果可知，本项目厂界昼间噪声值为：54~57dB（A），夜间噪声值为：45~49dB（A）可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。 2、污染物排放总量核算 根据检测数据结果显示，排气筒出口非甲烷总烃最大排放浓度为7.62mg/m3、最大排放速率为0.109kg/h。本项目工作时间为4800h/a，故满负荷情况下，全厂有组织非甲烷总烃排放量为0.6155t/a。 由于原环评批复时，非甲烷总烃不属于大气管控指标，未对其进行总量许可。 3、环境管理检查 （1）环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 （2）环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 （3）环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 （4）与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表20 本项目与《暂行办法》第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 项目变动不属于重大变动. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理固定污染源排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本次二期项目已按环评要求建设环境保护设施，防治环境污染和生态破坏的能力能够满足工程需要。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及. 由上表可知，本项目实际建设符合《暂行办法》中的相关要求，满足验收条件。

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目变动情况不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③本项目废气主要为调墨工序、印刷工序、复合工序产生的废气以及RTO装置天然气燃烧废气。调墨工序置于密闭调墨间内，调墨间顶部设置集气罩，整体负压收集调墨间工序废气；印刷、复合工序设备加强密闭，废气经局部密闭集气罩收集，收集后引入一套“RTO旋转蓄热燃烧装置”处理，处理后的废气经一根15m高排气筒（DA001）排放；RTO装置天然气燃烧废气与上述废气一同经一根15m高排气筒（DA001）排放。 ④根据检测结果可知：排气筒出口非甲烷总烃最大排放浓度为7.62mg/m3、最大排放速率为0.109kg/h，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1挥发性有机物有组织排放限值中非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3、排放速率1.0kg/h的标准限值要求；经折算，排气筒出口二氧化硫最大排放浓度为12mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为28mg/m3，能够满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表2燃烧装置大气污染排放限值中二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3的标准限值要求；排气筒出口颗粒物最大排放浓度为9.0mg/m3，能够满足《新乡市关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的排放标准。 本项目厂界非甲烷总烃最大排放浓度为0.89mg/m3能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办(2017)162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值中其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求。 ⑤根据检测结果可知：本项目厂界昼间噪声值为：54~57dB（A），夜间噪声值为：45~49dB（A）可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。 ⑥根据检测数据结果显示，排气筒出口非甲烷总烃最大排放浓度为7.62mg/m3、最大排放速率为0.109kg/h。本项目工作时间为4800h/a，故满负荷情况下，全厂有组织非甲烷总烃排放量为0.6155t/a。 原环评批复时非甲烷总烃不属于大气管控指标，环评批复中未对其进行总量许可。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 卫辉市昱盛彩印包装有限公司年产3千吨塑料彩印复合包装材料项目（二期） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 无 |  | 建设地点 |  | 卫辉市唐庄镇岗槽村 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 114.02431° N 35.449289° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 塑料彩印复合包装材料3000吨/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 二期：塑料彩印复合包装材料1500吨/年 |  | 环评单位 |  | 河南蓝森环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 卫辉市环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环监（2013）63号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2023.5 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.12 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2025.1 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 山东贝斯特节能技术有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 山东贝斯特节能技术有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 914107810664966518001Q |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 卫辉市昱盛彩印包装有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 85% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 600 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 9.5 |  | 所占比例（%） |  | 1.58 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 400 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 210 |  | 所占比例（%） |  | 52.5 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 208 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理(万元) |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 卫辉市昱盛彩印包装有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 914107810664966518 |  | 验收时间 |  | 2025年4月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨/年） | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废气 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | VOCs | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | 0.6155t/a | 0 | / |  |  | +0.6155t/a |  |

填表单位（盖章）：卫辉市昱盛彩印包装有限公司            填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量——吨/年