新乡市鸿鹄电子科技有限公司

年产50亿只密封圈项目（二期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡市鸿鹄电子科技有限公司

编制单位：新乡市鸿鹄电子科技有限公司

2025年5月

建设单位法人代表:	            （签字）

编制单位法人代表:	            （签字）

项 目 负 责人:       李安鸿

填表人：         李安鸿

建设单位:新乡市鸿鹄电子科技有限公司

电话：13937382998

传真:         /

邮编:    453003

地址:河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区

编制单位:新乡市鸿鹄电子科技有限公司

电话：13937382998

传真:       /

邮编:    453003

地址:河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区

表一

| 建设项目名称 | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目（二期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 密封圈 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 密封圈50亿只/年（二期：密封圈13.3亿只/年） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 二期：密封圈13.3亿只/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023.8 | 开工建设时间 | 2024.9.20 |  |  |
| 调试时间 | 2025.2.6-2025.4.30 | 验收现场监测时间 | 2025.3.14-3.15 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局凤泉分局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算（万元） | 15000 | 环保投资总概算（万元） | 30 | 比例 | 0.2% |
| 实际总概算（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 10 | 比例 | 0.2% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9. 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)； 10.《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021） 11.《新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目环境影响报告表》（2023年6月）； 12.新乡市生态环境局凤泉分局关于《新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目环境影响报告表》的批复（凤环审[2023]15号 2023年8月22日）； 13.《新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目（二期）》，河南嘉昱环保技术有限公司，2025.3.20，验收检测报告，报告编号：HNJY25T031101； 14.排污单位名称：新乡市鸿鹄电子科技有限公司；排污登记编号：91410721MA481UKY4N001X；管理类别：登记管理；有效期：2025年2月5日至2030年2月4日； 15.新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目（一期）自主验收，2024年3月。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 表1 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值; 非甲烷总烃; 有组织排放口; 60mg/m3. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t）：0.3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中; 20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 建议去除效率70%. 附件2：工业企业边界; 2.0mg/m3. - 废水 本项目废水为生活污水和循环冷却水。生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；循环冷却水循环使用，不外排。 - 噪声 表2 噪声污染物执行标准限值 标准名称; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60dB(A); 50dB(A). 4、固废 表3 固废执行标准 类别; 标准名称. 一般固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求. 危险废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

一、工程建设内容： 1、项目情况 新乡市鸿鹄电子科技有限公司位于河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区。“新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目”于2023年4月21日在新乡市凤泉区发展和改革委员会进行了立项备案，2023年6月由新乡市世青环境技术有限公司编制完成《新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目环境影响报告表》，该项目于2023年8月22日经新乡市生态环境局凤泉分局予以批复，批复文号为：凤环审[2023]15号。 “新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目”第一阶段于2023年9月开始建设，建设内容为：16.7亿只密封圈/年。2024年1月，“新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目”第一阶段建设完成，并于2024年1月29日完成排污许可登记，登记编号为：91410721MA481UKY4N001X。2024年4月以“新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目（一期）”完成竣工环境保护验收。 新乡市鸿鹄电子科技有限公司于2024年9月开始建设“新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目”第二阶段，建设内容为：13.3亿只密封圈/年，该部分建设内容仍为环评批复中一期建设内容。2025年1月，“新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目”第二阶段建设完成，于2025年2月5日完成排污许可登记变更。 根据《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号（2017年7月16日修订版），以“新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目（二期）”对该项目第二阶段进行竣工环境保护验收，并委托河南嘉昱环保技术有限公司进行竣工环保验收监测。河南嘉昱环保技术有限公司于2025年3月14日~2025年3月15日对废气、噪声进行了现场采样、检测。根据河南嘉昱环保技术有限公司出具的验收监测报告，项目废气、噪声等污染物排放均能满足环评及批复文件中的排放标准要求。目前，工程调试运行正常，环境保护设施运行正常，具备验收条件。 本项目环保手续见下表。 表4 本项目环保手续一览表 序号; 项目名称; 报告类别; 批复文号; 环评批复建设内容; 已完成验收内容; 本次验收内容; 尚未建设部分. 1; 新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目环境影响报告表; 环境影响评价报告表; 凤环审[2023]15号; 年产50亿只密封圈; 一期：年产33.3亿只密封圈; 年产16.7亿只密封圈; 年产13.3亿只密封圈; 年产3.3亿只密封圈. 二期：年产16.7亿只密封圈; /; /; 年产16.7亿只密封圈. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部[2018]9号）的规定和要求，针对本工程执行环评报告及环评批复的落实情况、环保设施的建设及运行情况、污染物排放浓度达标情况，对照有关国家标准，我单位自行编制了《新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目（二期）竣工环境保护验收报告》。 2、项目地理位置 本项目位于河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区。项目所在地四周环境为：东侧为农田，南侧为河南北方重工科技有限公司，西侧为新乡市诚德能源科技装备有限公司，北侧为新乡市华之源生物技术有限公司。项目中心坐标：东经113.874822°，北纬35.379879°，厂界外500米内不存在大气环境保护目标，50米范围内不存在声环境保护目标，500米范围内不存在地下水环境保护目标。根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致，项目周边环境示意图见下图。 图1 项目周边环境示意图 - 3、工程建设内容 表5 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 一致性（简述不一致内容）. 环评批复; 实际建设. 第一阶段建设内容(已验收); 第二阶段建设内容（本次验收内容）; 第三阶段建设内容（未建设）. 1; 项目名称; 新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目; 新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目（一期）; 新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目（二期）; 新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目（三期）; 一致. 2; 建设单位; 新乡市鸿鹄电子科技有限公司; 新乡市鸿鹄电子科技有限公司; 新乡市鸿鹄电子科技有限公司; 新乡市鸿鹄电子科技有限公司; 一致. 3; 产品方案; 一期：年产33.3亿只密封圈; 年产16.7亿只密封圈; 年产13.3亿只密封圈; 年产3.3亿只密封圈; 一致. 二期：年产16.7亿只密封圈; /; /; 年产16.7亿只密封圈. 4; 项目地址; 河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区; 河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区; 河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区; 河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区; 一致. 5; 占地面积(m2); 5700m2; 5700m2; 5700m2; 5700m2; 一致. 6; 总投资 (万元); 15000; 5000; 5000; 5000; 一致. 7; 定员与工作制度; 员工40人，2班制（每班8小时），年工作250天; 员工15人，2班制（每班8小时），年工作250天; 依托，2班制（每班8小时），年工作250天; 员工25人，2班制（每班8小时），年工作250天; 一致. 4、项目主要组成 新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目分期进行建设，本次验收内容为：13.3亿只密封圈/年。项目实际建设情况与环评一致性分析见下表： 表6 项目实际建设情况与环评一致性分析一览表 序号; 项目; 内容; 一致性（简述不一致内容）. 项目建设内容; 环评及批复内容; 第一阶段建设内容（已验收）; 第二阶段建设内容（本次验收内容）; 第三阶段建设内容（未建设）. 9; 主体工程; 车间; 1座，2层，建筑面积为5400m2; 1座，1层，建筑面积为2700m2; 依托; 1座，2层，建筑面积为2700m2; 项目分期建设. 循环冷却水水塔; 循环水塔50m3; 循环水塔50m3; 依托; 依托; 一致. 10; 辅助工程; 办公室; 1座，1层，建筑面积100m2; 1座，1层，建筑面积100m2; 依托; 依托; 一致. 12; 环保工程; 废气; 注塑废气; 密闭车间内负压收集; 活性炭吸脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒; 密闭车间内负压收集; 活性炭吸脱附-催化燃烧装置+20m高排气筒; 依托; 依托; 排气筒高度增加. 废水; 生活污水; 化粪池1座; 化粪池1座; 依托; 依托; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 依托; 依托; 一致. 固废; 一般固废临时堆场1座（10m2）; 一般固废临时堆场1座（10m2）; 依托; 依托; 一致. 危废暂存间1座（5m2）; 危废暂存间1座（5m2）; 依托; 依托; 一致. 13; 公用工程; 水; 生活用水为电池园区自来水管网供给，循环冷却水为外购纯水; 生活用水为电池园区自来水管网供给，循环冷却水为外购纯水; 生活用水为电池园区自来水管网供给，循环冷却水为外购纯水; 生活用水为电池园区自来水管网供给，循环冷却水为外购纯水; 一致. 14; 电; 由电池园区电网集中供应; 由电池园区电网集中供应; 由电池园区电网集中供应; 由电池园区电网集中供应; 一致. - 注：本项目进行分期建设，一期密封圈16.7亿只/年已于2024年4月完成验收，一期建设过程中注塑废气排气筒高度由15m变为20m，排气筒高度增加，降低对环境不利影响。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。 - 5、工程主要设备 - 项目工程主要设备情况见下表。 - 表7 项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 环评及批复内容; 实际建设内容; 本次验收内容; 与第二阶段数量对比变化情况; 变动分析. 规格; 数量; 规格; 第一阶段数量; 第二阶段数量; 第三阶段. 1; 注塑机; 128t; 一期：40台; 128t; 20台; 16台; 4台; 16台; 一致; 环评建设内容为40台，第二阶段仅建设16台，与第二阶段一致. 二期：20台; /; /; 20台; /; /; 未开始建设. 2; 破碎机; 注塑机配套; 一期：40台; 注塑机配套; 20台; 16台; 4台; 16台; 一致; 环评建设内容为40台，第二阶段仅建设16台，与第二阶段一致. 二期：20台; /; /; 20台; /; /; 未开始建设. 3; 循环冷却系统; /; 1套; /; 1套; /; /; /; /; 无变动. 二、原辅材料消耗及水平衡 - 1、主要原辅材料消耗 - 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 - 表8 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 环评批复用量t/a; 实际建设内容; 变动分析. 第一阶段用量t/a（已建设）; 第二阶段用量t/a（本次验收内容）; 第三阶段用量t/a（未建设）. 1; PP; 一期：600; 300; 240; 60; 项目分期建设，本次验收仅对年产密封圈13.3亿只进行验收，一致. 二期：300; /; /; 300. 2; PBT; 一期：40; 20; 16; 4. 二期：20; /; /; 20. 3; 色母; 一期：2; 1; 0.8; 0.2. 二期：1; /; /; 1. 4; 水; 一期：200; 150; 25; 25. 二期：115; /; /; 115. 5; 电; 一期：50万度; 30; 15; 5. 二期：35万度; /; /; 35万. - 2、本项目水平衡 项目排水采用雨污分流制，雨水通过管网排入厂区外雨水管网；生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 本项目（第二阶段）实际水平衡见下图： - 图2 本次验收实际水平衡图 单位：m3/d

三、主要工艺流程及产污环节 主要生产工艺流程及产污环节如下： 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 - 图3 本项目实际生产工艺及产污环节流程图 实际生产工艺详细说明如下： 1、投料、混合：本项目外购原料及破碎回收原料，人工拆包后按照配方比例投入注塑机上料口中。混合过程在密闭的拌料机内进行，本项目原料均为大粒径的塑料颗粒，此过程无投料粉尘产生，会产生噪声。 2、注塑：混合均匀的物料在注塑机上的挤出段电加热至200℃使塑料颗粒熔化，然后借助螺杆向熔化好的物料施加压力，迫使加热熔体充入到闭合模腔中。压制好的塑料制品在经过挤出生产线后段冷却水间接冷却过程中，温度逐渐下降，硬度增加。经过冷却和固化后制成具有一定几何形状和尺寸精度的塑料密封圈或其他塑料配件。该工序冷却水循环使用不外排。在注塑过程中会产生噪声和有机废气。 注塑机注塑温度为200℃，原料PP的熔融温度在200℃~300℃，原料PBT的熔融温度在225℃~275℃，热分解温度均在310℃以上，熔融阶段未达到分解温度，理论上不会产生单体，仅有少量游离单体气体由于受到分子间的剪切挤压而释放。因此本工段会有少量有机废气产生，设备运行过程会产生噪声。 注塑工序需要冷却水进行间接冷却，利用注塑机配备的冷却装置对加料口、模具进行冷却，冷却装置是一个封闭的循环系统，将冷却水分配到几个独立的回路上，并能对冷却介质的流量进行调节。厂内配套循环冷却水系统，冷却水循环使用不外排，仅需要时添加新鲜用水。 3、检验：检验产品是否完整无缺，外观是否有瑕疵。将合格产品与不合格产品分开。此过程会产生不合格品，不合格产品经过破碎机破碎后直接回到注塑机上料口。 4、包装、入库：对检验合格的成品进行包装、入库。 5、破碎：该项目每台注塑机配套有小型粉碎装置，生产中产生的塑料边角料自动投入粉碎机的料斗内，经粉碎机内铰刀切割成片状，粉碎后的物料回用于生产。废边角料为注塑过程中切割下来的多余物料，表面较为清洁，且塑料属于相对比较稳定的物质，直接粉碎不会因与空气中的某些分子产生反应而产生黏胶状物质，粉碎后物料粒径较大（约1.5cm—2cm），且评价要求对注塑设备及操作区域密闭，因此不考虑粉碎粉尘的产生。 项目实际建设中主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 - 表9 项目产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 注塑; 非甲烷总烃; 密闭车间内压收集+活性炭吸脱附-催化燃烧装置+20m高排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP等; 生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排. 噪声; 混料、注塑、破碎工段等; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 原料包装; 废包装袋; 一般固废堆场暂存，定期外售. 检验; 不合格产品; 破碎后回用于生产线. 设备维护; 废液压油; 专用容器收集后暂存于危废间，定期由新乡威斯特环保科技有限公司收集处理. 废气处理; 废活性炭. 废催化剂.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） - 废气 - 本项目废气主要是注塑工序产生的非甲烷总烃，负压收集+活性炭吸脱附-催化燃烧装置+20m高排气筒。 - 图4 废气治理流程示意图 - 废水 - 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后定期清运。 - 图5 废水治理流程示意图 - 噪声 - 本项目主要的噪声源为混料、注塑、破碎工序等设备运行时产生的机械噪声，采取基础减振、距离衰减和厂房隔声等相应的降噪措施。 - 图6 噪声治理流程示意图 - 固废 - 本项目一般固废主要为废包装袋和检验工序产生的不合格产品、生产工序产生的废边角料，危险废物为设备维护时产生的废液压油和废气处理工序产生的废活性炭及废催化剂。废包装袋于一般固废暂存堆场暂存后，定期外售。检验工序产生的不合格产品、生产工序产生的废边角料经粉碎后直接进上料口回用于生产线。废活性炭、废催化剂、废液压油集中收集后于危废暂存间暂存，定期交由有危废处理资质单位安全处置。 - 项目设置一般固废暂存间1座（10m2）和1座5m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 - 图7 固废治理流程示意图 - 环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表10 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 环评批复; 实际建设; 一致性分析. 防治措施内容、数量; 投资; 防治措施内容、数量; 投资. 废气; 注塑; 一期：负压收集（40套）; 活性炭吸脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒; 23; 本次验收：负压收集（16套），依托一期“活性炭吸脱附-催化燃烧装置+20m高排气筒”; 9; 一致. 二期：负压收集（40套）; /; /; /; /; /. 噪声; 筛分、选粉、搅拌等; 基础减振、厂房隔声; 3; 依托现有; 1; 一致. 固废; 废包装袋; 一般固废暂存间10m2; 1; 依托现有; /; 一致. 废液压油、废活性炭、废催化剂; 危废暂存间5m2; 3; 依托现有; /; 一致. 合计; 30; /; 10; /. - 厂区平面布置及监测点位示意图 - 图8 厂区平面布置及监测点位示意图 - 项目变动情况分析 项目实际建设中，厂址位置、建设性质、地点、生产工艺和污染防治措施等方面均与环评及批复一致，项目实际建设情况和环评及批复情况相比发生如下变动： 生产规模：环评中生产规模为年产50亿只密封圈，实际分阶段建设，本次验收工程生产规模为年产13.7亿只密封圈。剩余生产规模另行验收，不在本次验收范围内，未导致污染物排放量增加，不属于重大变动。 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）（以下简称《通知》）的对比分析如下： 表11 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 综上所述，根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688 号），本项目的变动情况不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 1、结论： 新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市世青环境技术有限公司 2023.8

- 2、审批部门审批决定 凤环审[2023]15号 关于《新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目环境影响评价报告表》的批复 - 新乡市鸿鹄电子科技有限公司： - 你单位上报的由新乡市世青环境技术有限公司环评工程师杜俊平职业资格证书（管理号：2014035410350000003510410309）编制的《新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我区党政信息网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： - 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。 - 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 - 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 - （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的各类污染物，采取相应的防治措施。 - （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： - 1、废水：生活污水经化粪池处理后定期清运。 - 2、废气：注塑工序采用密闭车间内负压收集+活性炭吸脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒，确保满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放限值有组织60mg/m3、无组织单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3kg/t产品；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》(豫环攻坚办〔2017〕162号)附件1：80mg/m³，去除效率≥70%、附件2：工业企业边界2.0mg/m3；《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》中塑料制品行业全厂有组织NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3。 - 3、噪声：高噪声设备采取基础减振、厂房隔音及距离衰减等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准限值要求。 - 固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求执行，废包装袋收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售。废催化剂经集中收集后，交由厂家回收处理。 - 危险废物：液压油、废活性炭、废催化剂暂存于危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位处置，确保满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求执行。 - 项目总量控制指标：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 - 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 - 五、项目完工后，需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。 - 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 - 七、如果今后国家、省、市颁布严于本批复指标的新标准或技术规范，届时你公司应按新标准或技术规范要求执行 - 新乡市生态环境局凤泉分局 - 2023年8月22日

- 3、本项目落实环评批复情况 表12 项目落实环评批复情况 批复情况; 落实情况. - 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。; 已落实. - 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. - 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. - （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的各类污染物，采取相应的防治措施。; 已落实. - （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求:; - 1、废水：生活污水经化粪池处理后定期清运。; 已落实. - 2、废气：注塑工序采用密闭车间内负压收集+活性炭吸脱附装置-催化燃烧+15m高排气筒，确保满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值有组织60mg/m3、无组织单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3kg/t产品；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1：80mg/m3，去除效率≥70%、附件2：工业企业边界2.0mg/m3；《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3。; 已落实. - 3、噪声：高噪声设备采取基础减振、厂房隔音及距离衰减等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准限值要求。; 已落实. - 4、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求执行，废包装袋收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售。废催化剂经集中收集后，交由厂家回收处理。 - 危险废物：液压油、废活性炭、废催化剂暂存于危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位处置，确保满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。; 已落实. - 项目总量控制指标：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。; 已落实. - 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。; 已落实. - 五、项目完工后，需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。; 已落实. - 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. - 七、如果今后国家、省、市颁布严于本批复指标的新标准或技术规范，届时你公司应按新标准或技术规范要求执行。; 已落实. - 由上表可知，本项目实际建设已落实环评批复中的各项要求。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受新乡市鸿鹄电子科技有限公司委托，河南嘉昱环保技术有限公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、验收执行标准 ①废气 - 表13 废气污染物排放标准 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值; 非甲烷总烃; 有组织; 60mg/m3. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t）：0.3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中; 20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 建议去除效率70%. 无组织; 2.0mg/m3. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ③固废 一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。 表15 固体废物排放标准 污染物; 标准名称. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. 2、总量控制指标 本次验收工程总量控制指标具体见下表： 表16 本次验收工程污染物总量控制指标 单位：t/a 类别; 污染物; 环评总量控制指标; 本次验收项目; 本次验收项目运行时全厂汇总. 废气①; 非甲烷总烃; 一期：0.1652; 0.0660; 0.1488. 二期：0.0826; /; /. 注：①本次验收内容与一期已验收建设内容经一套“活性炭吸脱附-催化燃烧装置”装置处理后，经厂区现有的一根20m的排气筒排放，故本次验收针对全厂废气进行核算。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表17 检测分析方法及仪器一览表 序号; 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检测仪器及型号; 检出限. 1; 有组织废气; 流量; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（7 排气流速、流量的测定）GB/T 16157-1996 及修改单; 大流量低浓度烟尘/气测试仪崂应3012H-D型JYYQ-2-30-2低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型JYYQ-2-01-6; /. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC9790Ⅱ JYYQ-1-05-2; 0.07mg/m3（以碳计）. 2; 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC9790Ⅱ JYYQ-1-05-2; 0.07mg/m3 （以碳计）. 14; 噪声; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; AWA5688多功能声级计 HNDA/SI1-03; /. 4、质量控制措施 质量保证和质量控制严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证，具体质控要求如下： （1）所有检测及分析仪器均经过有资质部门检定/校准，并通过确认，均在有效期内，状态正常。并参照有关计量检定规程定期校验和维护。 （2）检测人员均经考核合格，并持证上岗。 （3）废气检测前、后用流量校准器对烟尘（气）测试仪进行流量校准，并按照相关规定进行现场检漏，结果均合格。 （4）噪声测量前、后用声校准器对声级计进行校准，示值偏差不大于0.5dB， （5）本项目按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。

表六

验收监测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、采样点位、监测频次见下表。 表18 验收监测内容一览表 检测类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置进出口; 废气量，非甲烷总烃排放浓度及排放速率; 3次/周期，2周期. 无组织废气; 上风向1#，下风向2#、3#、4#; 非甲烷总烃; 3次/周期，2周期. 噪声; 厂界四周; 厂界环境噪声; 连续检测2天， 每天昼、夜间各检测1次。.

表七

验收监测期间生产工况记录： “新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目”第一阶段产能为：16.7亿只密封圈/年，本次验收产能为：13.3亿只密封圈/年，由于本次验收内容与已验收建设内容经一套“活性炭吸脱附-催化燃烧装置”处理后，经厂区现有的一根20m的排气筒排放，故本次验收针对全厂废气进行核算，总产能为30亿只密封圈/年。 验收监测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，验收工况为87%~87.5%，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表19 验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 设计产量; 实际全厂产量; 运行负荷. 2025.03.14; 密封圈; 第一二阶段：0.12亿只/d; 0.105亿只/d; 87.5. 2025.03.15; 0.1044亿只/d; 87. 备注：监测期间生产工况由新乡市鸿鹄电子科技有限公司提供。.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、噪声监测结果与评价 表20 厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 检测日期; 检测时段; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2025.03.14; 昼间; 53; 54; 54; 56. 夜间; 44; 45; 44; 47. 2025.03.15; 昼间; 54; 55; 53; 57. 夜间; 43; 44; 45; 46. 由检测结果可知：本项目厂界昼间噪声值为：53~57dB（A）、夜间噪声值为：43~47dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。 2、废气监测结果与评价 ①有组织废气 本次验收有组织废气监测结果见下表。 表21 有组织废气监测结果 采样日期; 检测点位; 废气流量 （Nm3/h）; 非甲烷总烃（以碳计）. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 2025.03.14; 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置进口; 1.01×104; 41.4; 0.418. 1.00×104; 39.6; 0.396. 1.02×104; 39.2; 0.400. 均值; 1.01×104; 40.1; 0.405. 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置出口; 1.06×104; 3.37; 0.0357. 1.03×104; 3.34; 0.0344. 1.05×104; 3.46; 0.0363. 均值; 1.05×104; 3.39; 0.0356. 2025.03.15; 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置进口; 1.04×104; 40.5; 0.421. 9.94×103; 39.4; 0.392. 1.04×104; 38.6; 0.401. 均值; 1.02×104; 39.5; 0.403. 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置出口; 1.06×104; 3.44; 0.0365. 1.03×104; 3.39; 0.0349. 1.05×104; 3.48; 0.0365. 均值; 1.05×104; 3.44; 0.0361. 由上表可知，本项目有组织废气非甲烷总烃经处理后最大排放浓度与速率分别为：3.48mg/m3、0.0365kg/h，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值60mg/m3的限值要求和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织 NMHC 20mg/m3的限值要求；活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置去除效率为91%，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）中建议去除效率70%的要求。 ②无组织废气 表22 无组织废气检测结果 采样日期; 检测点位; 非甲烷总烃（以碳计）（mg/m3）. 检测浓度; 无组织排放浓度. 2025.03.14 14:20-15:20; 厂界上风向1#; 0.56; 0.70. 厂界下风向2#; 0.69. 厂界下风向3#; 0.68. 厂界下风向4#; 0.70. 2025.03.14 15:40-16:40; 厂界上风向1#; 0.53; 0.72. 厂界下风向2#; 0.72. 厂界下风向3#; 0.66. 厂界下风向4#; 0.69. 2025.03.14 17:00-18:00; 厂界上风向1#; 0.48; 0.71. 厂界下风向2#; 0.66. 厂界下风向3#; 0.68. 厂界下风向4#; 0.71. 2025.03.15 09:20-10:20; 厂界上风向1#; 0.56; 0.70. 厂界下风向2#; 0.69. 厂界下风向3#; 0.70. 厂界下风向4#; 0.68. 2025.03.15 10:40-11:40; 厂界上风向1#; 0.59; 0.71. 厂界下风向2#; 0.71. 厂界下风向3#; 0.66. 厂界下风向4#; 0.67. 2025.03.15 12:00-13:00; 厂界上风向1#; 0.57; 0.67. 厂界下风向2#; 0.67. 厂界下风向3#; 0.66. 厂界下风向4#; 0.66. 由上表可知，厂界无组织非甲烷总烃最大排放浓度为0.72mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃（其他企业）2.0mg/m3限值要求。 3、总量控制指标 本项目废气污染物主要为非甲烷总烃，各工段污染物排放情况见下表。 表23 废气污染物排放情况 排放点; 污染因子; 最大排放速率(kg/h); 排放时数(h/a); 实测排放量(t/a); 生产负荷最不利(%); 折算排放量(t/a). 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置出口; 非甲烷总烃; 0.0365; 3500; 0.1278; 87; 0.1469. 本项目废气污染物实际排放量与环评批复总量控制要求对比情况见下表。 表24 废气污染物排放量情况及环评批复许可排放量 污染因子; 环评批复许可排放量（t/a）; 本次验收运行时许可排放量（t/a）; 实际排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 0.1652; 0.1488; 0.1469. 由上表可知，本项目满负荷运行时废气颗粒物排放量能够满足环评批复总量控制要求。 本次验收项目运行时产能为30亿只/年密封圈，折合重量为578.78t/a，全厂满负荷工况下非甲烷总烃实际排放量为0.1469t/a，即单位产品非甲烷总烃 排放量为0.2538kg/t，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t的要求。 二、环境管理检查 （1）环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 （2）环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 （3）环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 （4）与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表25 本项目与《暂行办法》第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 项目变动不属于重大变动. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理固定污染源排污许可登记表。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目分期建设、分期投入生产。本项目生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足其相应主体工程需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及. 由上表可知，本项目实际建设符合《暂行办法》中的相关要求，满足验收条件。

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目变动情况不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③注塑工序产生的非甲烷总烃经密闭车间内负压收集+活性炭吸脱附-催化燃烧装置+20m高排气筒排放。 ④根据验收监测结果显示，验收监测期间本项目有组织废气非甲烷总烃经处理后最大排放浓度与速率分别为：3.48mg/m3、0.0365kg/h，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值60mg/m3的限值要求和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织 NMHC 20mg/m3的限值要求；活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置去除效率为91%，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）中建议去除效率70%的要求。 ⑤由验收监测结果可知：本项目厂界昼间噪声值为：53~57dB（A）、夜间噪声值为：43~47dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。 ⑥本项目全厂满负荷情况下废气污染物的有组织排放量为：非甲烷总烃0.1469t/a，本项目一期总量控制指标：非甲烷总烃0.1652t/a，本次验收项目运行时总量控制指标：非甲烷总烃0.1488t/a。本项目实际排放总量未超出环评批复总量，能够满足本次验收项目运行时总量控制指标。 本次验收项目运行时产能为30亿只/年密封圈，折合重量为578.78t/a，全厂满负荷工况下非甲烷总烃实际排放量为0.1469t/a，即单位产品非甲烷总烃排放量为0.2538kg/t，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t的要求。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司年产50亿只密封圈项目（二期） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2304-410704-04-01-519743 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.874665° N 35.379916° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 密封圈50亿只/年（二期：密封圈13.3亿只/年） |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 密封圈13.3亿只/年（二期） |  | 环评单位 |  | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市凤泉区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 凤环审[2023]15号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024.9 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.1 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2025.2.5 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410721MA481UKY4N001X |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南嘉昱环保技术有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 87~87.5% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 15000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 30 |  | 所占比例（%） |  | 0.2 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 二期：5000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 二期：10 |  | 所占比例（%） |  | 0.2 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 10 | 噪声治理（万元） |  | / | 固体废物治理(万元) |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 250天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 新乡市鸿鹄电子科技有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410721MA481UKY4N |  | 验收时间 |  | 2025年5月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨/年） | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废气 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | VOCs | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | 0.1469 | 0.2478 | / |  |  | +0.1469 |  |
|  | SO2 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | NOx | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |

填表单位（盖章）：新乡市鸿鹄电子科技有限公司                     填表人（签字）：                          项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量——吨/年