河南优菲特科技有限公司年产15万立方米节能保温材料新建项目（一期）竣工环境保护验收报告

建设单位：河南优菲特科技有限公司

编制单位：河南优菲特科技有限公司

2025年5月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:  张富强

填表人：    张富强

建设单位: 河南优菲特科技有限公司         编制单位: 河南优菲特科技有限公司

电话: 13837338747                     电话: 13837338747

传真:         /                       传真:       /

邮编: 453011                          邮编: 453011

地址: 新乡市凤泉区新能源电池专业园区      地址: 新乡市凤泉区新能源电池专业园区

东片区标南路15号                      东片区标南路15号

表一

| 建设项目名称 | 年产15万立方米节能保温材料新建项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南优菲特科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市凤泉区新能源电池专业园区东片区标南路15号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 橡塑保温材料 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 橡塑保温材料15万立方米/年（4500t/a） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 橡塑保温材料2.5万立方米/年（750t/a） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.12 | 开工建设时间 | 2024.12 |  |  |
| 调试时间 | 2025.1.20~2025.8.31 | 验收现场检测时间 | 2025.4.10~2025.4.11 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 新乡市生态环境局凤泉分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 河南优菲特科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 河南优菲特科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 10000万 | 环保投资总概算 | 100万 | 比例 | 1% |
| 实际总概算 | 2000万 | 实际环保投资 | 70万 | 比例 | 3.5% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9. 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)； 10.《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）； 11. 《河南优菲特科技有限公司年产15万立方米节能保温材料新建项目环境影响评价报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2024.11； 12. 《河南优菲特科技有限公司年产15万立方米节能保温材料新建项目环境影响评价报告表》的批复（凤环审[2024]24号），新乡市生态环境局凤泉分局，2024年12月23日； 13.《河南优菲特科技有限公司年产15万立方米节能保温材料新建项目（一期）竣工验收检测报告》，河南嘉昱环保技术有限公司，2025年4月17日，验收检测报告，报告编号：HNJY25T040301。 14、排污单位名称：河南优菲特科技有限公司；固定污染源排污登记编号：91410704MADHUN475D001X；管理类别：登记管理；有效期：2025年01月06日至2030年01月05日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5其他制品企业炼胶装置; 非甲烷总烃; 有组织; 10mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 非甲烷总烃; 附件2：工业企业边界; 2.0mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物 （其他涉气工业企业）; 有组织排放口; 10mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 二氧化硫; 排放速率; 2.6kg/h（15m高排气筒）. 氮氧化物; 排放速率; 0.77kg/h（15m高排气筒）. 氯化氢; 有组织排放口; 100mg/m3. 无组织; 0.2mg/m3. 排放速率; 0.26kg/h（15m高排气筒）. 氯乙烯; 有组织排放口; 36mg/m3. 无组织; 0.6mg/m3. 排放速率; 0.77kg/h（15m高排气筒）. 颗粒物; 有组织; 3.5kg/h（15m高排气筒）. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2; CS2; 有组织; 1.5kg/h（15m高排气筒）. 厂界浓度; 3.0mg/m3. H2S; 有组织; 0.33kg/h（15m高排气筒）. 厂界浓度; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 有组织; 2000（无量纲）. 厂界浓度; 20（无量纲）. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉炉窑企业A级要求; SO2; 有组织; 35mg/m3. NOX; 有组织; 50mg/m3. 废水; 小尚庄污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. SS; 250mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 3mg/L. TN; 40mg/L. 噪声; 营运期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB(A). 夜间55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

1、地理位置： 本项目选址位于新乡市凤泉区新能源电池专业园区东片区标南路15号，租赁现有厂房进行生产，河南优菲特科技有限公司四周环境为：东侧紧邻园区路，隔园区路为新乡市诚德能源科技装备有限公司，西侧为新乡市倍力特振动机械有限公司和河南旭阳环保机械制造有限公司，南侧为园区路，北侧紧邻园区路，隔路为河南易成阳光新能源有限公司。项目周围的最近环境敏感点为：西南侧575m的鲁堡村。项目周围环境情况如下图所示： 河南旭阳环保机械制造有限公司 新乡市倍力特振动机械有限公司 新乡市诚德能源科技装备有限公司 河南易成阳光新能源有限公司 （575m）鲁堡村 河南优菲特科技有限公司 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图（比例尺1：14000） 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年产15万立方米节能保温材料新建项目; 年产15万立方米节能保温材料新建项目（一期）; 一致. 2; 建设单位; 河南优菲特科技有限公司; 河南优菲特科技有限公司; 一致. 3; 产品方案; 橡塑保温材料15万立方米/年（4500t/a）; 橡塑保温材料2.5万立方米/年（750t/a）; 分期建设. 4; 项目地址; 新乡市凤泉区新能源电池专业园区东片区标南路15号; 新乡市凤泉区新能源电池专业园区东片区标南路15号; 一致. 5; 占地面积; 13025.76m2; 13025.76m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 10000; 2000; 分期建设. 7; 劳动制度; 三班制（每班8小时），年工作300天; 三班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 员工50人; 员工30人; 分期建设. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，1F，建筑面积13025.76m2; 1座，1F，建筑面积13025.76m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 1座，1F，建筑面积500m2; 1座，1F，建筑面积500m2; 一致. 2; 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池1座; 化粪池1座; 一致. 循环冷却外排水; 冷却水池1座（10m3）; 冷却水池1座（10m3）; 一致. 纯水制备废水; /; /; 一致. 废气; 配料; 密闭配料室+负压收集管道; +袋式除尘+冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋装置+15m高排气筒; /; +冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋装置+15m高排气筒; 减少袋式除尘器. 密炼; 密闭区域+集气罩+负压收集管道; /. 开炼、挤出废气; 密闭区域+集气罩+负压收集管道; 密闭区域+集气罩+负压收集管道. 硫化发泡废气; 密闭区域+集气罩+负压收集管道; 密闭区域+集气罩+负压收集管道. 天然气燃烧废气; 低氮燃烧; 低氮燃烧. 噪声; 基础减振、厂房隔声（新建）; 基础减振、厂房隔声（新建）; 一致. 固废; 一般固废暂存间1座（20m2，新建）; 一般固废暂存间1座（20m2，新建）; 一致. 危废暂存间1座（20m2，新建）; 危废暂存间1座（20m2，新建）; 一致. 4; 公用 工程; 水; 园区统一供应; 园区统一供应; 一致. 天然气. 电. *备注：环评中设置密闭负压配料室，密炼工作区域密闭，在密炼机进料口、出料口上方安装集气罩及负压抽风设施，废气收集至废气治理设施，实际建设中不再建设配料、密炼设备，不再产生颗粒物，故废气治理设施不再建设袋式除尘器。 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 一期; 二期. 型号; 数量; 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 自动配料系统; /; 2; /; 0; /; 2; 一致. 2; 切胶机; /; 2; /; 0; /; 2; 一致. 3; 密炼机; X(S)N-150*30; 3; X(S)N-150*30; 1; X(S)N-150*30; 2; 一致. X(S)N-110*30; 3; X(S)N-110*30; 0; X(S)N-110*30; 3; 一致. 4; 开炼机; XK-610; 3; XK-610; 1; XK-610; 2; 一致. XK-550; 3; XK-550; 0; XK-550; 3; 一致. 5; 斗式提升机; DTJ-150; 3; DTJ-150; 1; DTJ-150; 2; 一致. DTJ-110; 3; DTJ-110; 0; DTJ-110; 3; 一致. 6; 挤出机; JS--150; 6; JS--150; 1; JS--150; 5; 一致. 7; 硫化发泡炉; 60m; 6; 60m; 1; 60m; 5; 一致. 8; 自动切割台; 定制; 6; 定制; 1; 定制; 5; 一致. 9; 喷码机; A400-6IP; 6; A400-6IP; 2; A400-6IP; 4; 一致. 10; 温控设备; 定制; 6; 定制; 1; 定制; 5; 一致. 11; 反渗透（RO）净水机; /; 1; /; 0; /; 1; 一致. 12; 冷冻机; /; 1; /; 0; /; 1; 一致. 13; 空压机; /; 6; /; 1; /; 5; 一致. 备注：本项目按照分期建设分期验收。 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量（t/a）; 环评一期用量（t/a）; 调试期间使用量（t/a）; 一致性. 1; 聚氯乙烯（PVC）; 600; 0; 复合橡胶片1000; 改用加工好的复合橡胶片，成分不变，不再密炼，项目分期建设，本次仅对一期进行建设，调试期间生产负荷为98%. 2; 丁腈橡胶（NBR）; 680. 3; 滑石粉; 2800. 4; 增塑剂（氯化石蜡-52）; 1120. 5; 炭黑; 310. 6; AC发泡剂（偶氮二甲酰胺）; 460. 7; 促进剂系列; 60. 8; 氧化锌; 60. 9; 硬脂酸; 50. 10; 硬脂酸锌; 30. 11; 硬脂酸钙; 30. 12; 聚乙二醇; 20. 13; 油墨; 0.2; 0.04; 0.0392. 14; 润滑油; 0.02; 0.004; 0.00392. 15; 液压油; 0.2; 0.04; 0.0392. 16; NaOH; 1.4; 0.3; 0.294. 资源能源消耗. 17; 水; 998.7m3/a; 998.7m3/a; 540m3/a. 18; 电; 2000万kW•h/a; 333万kW•h/a; 333万kW•h/a. 19; 天然气; 40万m3/a; 6.7万m3/a; 6.566万m3/a.

6、生产工艺流程示意图如下： 本项目按照分期建设，一期建设内容为橡塑保温材料2.5万立方米/年（750t/a），二期建设内容为橡塑保温材料12.5万立方米/年（3750t/a）。本次仅对一期建设内容进行验收。 环评中外购块状物料丁腈橡胶（NBR），粉状物料聚氯乙烯（PVC）、滑石粉、炭黑、AC发泡剂（偶氮二甲酰胺）、促进剂、氧化锌、硬脂酸、硬脂酸锌、硬脂酸钙、聚乙二醇，液态物料增塑剂（氯化石蜡-52）经密炼后制备橡胶片进行硫化，本次建设中企业外购复合橡胶片经开炼后进行硫化，不再进行橡胶密炼，故不再涉及切胶-配料-密炼-一次开炼工序。 本项目生产工艺流程图如下： 注：G：废气；N：噪声；S：固废；W：废水 图4 生产工艺及产污环节流程图 工艺流程简述如下： （1）开炼 外购的复合橡胶片送入开炼机进行开炼，温度控制在50℃～60℃，设置夹套循环水冷却系统以控制温度，经两次薄通压塑成宽约12cm的胶片。密炼炼胶约6min后出料，胶片悬挂在铁架上在车间内自然冷却至室温（冷却水流入冷却水池循环使用，冷却水池每日补充新鲜水，定期外排）。此工序会产生臭气浓度、非甲烷总烃废气，设备运行产生设备噪声及间接冷却水。 （2）挤出成型 将开炼后的胶片经过喂料方式投入挤出机，通过筒和螺杆间的挤压作用，使橡胶摩擦升温至约40℃软化并经不同的模具挤出成直径3～40mm的胶条。为了防止挤出过程温度过高而造成橡胶烧焦，挤出机利用夹套循环水冷却系统进行冷却降温（冷却水流入冷却水池循环使用，冷却水池每日补充新鲜水，定期外排），严格控制温度。 本项目产品管径为6～108mm，不同管径通过挤出时，采用不同模具挤出不同直径的胶条再进行发泡而形成，每次投入挤出机的混合胶料和进入发泡机的混合胶料质量均相同。此工序会产生臭气浓度、非甲烷总烃废气、设备噪声及间接冷却水。 （3）硫化发泡 硫化又称交联、熟化。在橡胶中加入硫化剂和促进剂等交联助剂，在一定的温度、压力条件下，使线型大分子转变为三维网状结构的过程，从而使产品具备高强度、高弹性、高耐磨、抗腐蚀等优良性能。由于最早是采用硫黄实现天然橡胶的交联的，故称硫化。随着橡胶工业的发展，可以用多种非硫黄交联剂进行交联。因此硫化的更科学的意义应是“”或“架桥”，即线性高分子通过交联作用而形成的网状高分子的工艺过程。本项目不采用硫黄作为硫化剂，使用含硫促进剂作为硫化剂。 发泡是指通过物理发泡剂或化学发泡剂的添加与反应，从而使橡塑材料形成了蜂窝状或多孔状结构的处理手段。 项目将挤出机挤出成型的胶条送入硫化发泡炉（俗称烘道）中，该发泡炉共有6段，利用天然气加热控制硫化温度，每段设定温度为130℃、140℃、150℃、160℃、170℃、180℃。胶条进入发泡炉后先发生硫化反应，使橡胶线性大分子转变为三维网状结构，胶条表面形成光滑的外皮，再在高温区使得AC发泡剂受热分解，释放出N2、CO和少量CO2等气体对橡塑材料进行发泡填充，形成内部多孔的结构。经硫化发泡加工后，橡胶即可成型，即为半成品。此工序会产生甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、二硫化碳、氯乙烯、氯化氢废气，天然气燃烧会产生颗粒物、SO2、NOx；设备运行会产生设备噪声及间接冷却水。 （4）喷码标识 将发泡成型的半成品通过喷码机自动进行喷码，将产品规格型号喷印于保温材料外表面。喷码时油墨在使用过程中会产生少量有机废气，原料油墨在使用后会产生废油墨瓶。此过程产生的主要污染物为喷码废气、废油墨瓶及设备噪声。 （5）裁剪、检验、包装入库 将橡胶半成品按照客户要求进行裁剪，裁剪完成再由人工进行检验，检验合格即为成品，包装入库待售。修剪过程会产生橡胶废边角料，检验过程会产生不合格产品。 7、本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表： 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、PH; 化粪池. 循环冷却外排水; COD、SS; /. 废气; 开炼; 非甲烷总烃、臭气浓度; /; 冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋装置+15m高排气筒. 挤出; 非甲烷总烃、臭气浓度. 硫化发泡; 非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氯化氢、二硫化碳、氯乙烯. 喷码; 非甲烷总烃. 天然气燃烧; 颗粒物; 低氮燃烧器. SO2. NOX. 噪声; 开炼机、挤出机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 一般固废; 拆包; 废包装袋; 一般固废暂存间存放后定期外售. 裁剪; 废边角料. 检验; 不合格品. 危险废物; 喷码; 废油墨瓶; 密闭包装后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置. 废气治理设施; 含油废液. 碱喷淋废液. 废活性炭.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目生活污水经化粪池处理后与清净下水（循环冷却外排水）合并一起经废水总排口通过污水管网排入新乡市小尚庄污水处理厂处理。 图3 废水治理流程示意图 2、废气 本项目有组织废气主要为开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气、喷码废气、天然气燃烧废气，经收集后一起引入到“冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋装置”处理后经1根15m高的排气筒排放。 图4 废气治理流程示意图 3、噪声 项目运行产生的噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求。 图5 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目运营期产生的固废主要有原料拆包产生的废包装材料、修剪过程产生的废边角料、检验过程产生的不合格品，喷码过程产生的废油墨瓶，冷凝+高压静电装置产生的含油废液，喷淋塔产生的废碱液，活性炭吸附装置产生的废活性炭。 一般固废主要为：废包装材料、废边角料、不合格品；危险废物主要为：废油墨瓶、含油废液、废碱液、废活性炭。 本项目废包装材料、废边角料、不合格品属于一般固废，经收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售。项目新建一般固废暂存间1座（20m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本项目废油墨瓶、含油废液、废碱液、废活性炭为危险废物，危废暂存间暂存后定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。项目新建危废暂存间1座（20m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 图6 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设*. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 10; 化粪池; 10. 废气; 配料; 颗粒物; 密闭配料室+负压收集管道; 袋式除尘+冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋装置+15m高排气筒（1根）; 80; /; +冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋装置+15m高排气筒（1根）; 50. 密炼; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 密闭区域+集气罩+负压收集管道; /. 开炼; 非甲烷总烃、臭气浓度; 密闭区域+集气罩+负压收集管道; 密闭区域+集气罩+负压收集管道. 挤出; 非甲烷总烃、臭气浓度; 密闭区域+集气罩+负压收集管道; 密闭区域+集气罩+负压收集管道. 硫化发泡; 非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氯化氢、二硫化碳、氯乙烯; 密闭区域+集气罩+负压收集管道; 密闭区域+集气罩+负压收集管道. 喷码; 非甲烷总烃; 密闭区域+集气罩+负压收集管道; 密闭区域+集气罩+负压收集管道. 天然气燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 负压收集管道; 负压收集管道. 噪声; 开炼机、挤出机等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 5; 基础减振、厂房隔声; 5. 固废; 原材料拆包; 废包装材料; 一般固废暂存间1座（20m2）; 2; 新建，一般固废暂存间1座（20m2）; 2. 裁剪; 废边角料. 修边; 不合格产品. 喷码; 废油墨瓶; 危废暂存间1座（20m2）; 3; 新建，危废暂存间1座（20m2）; 3. 废气治理设施; 废碱液. 含油废液. 废活性炭. 土壤及地下水污染防治措施; 危险废物采用密闭桶装，并置于托盘上，确保不渗漏。; /; 危险废物采用密闭桶装，并置于托盘上，确保不渗漏。; /. 环境风险防范措施; 防泄漏托盘、消防器材等。; /; 防泄漏托盘、消防器材等。; /. 其他环境管理要求; 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备。; /; 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备。; /. 合计; /; 100; /; 70. *备注：本项目按照分期进行建设分期验收。 6、厂区平面布置及监测点位图 图7 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 项目分期建设，本次只验收一期建设规模。; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目按照分期建设分期验收。本次仅对一期建设内容进行验收。环评中外购块状物料丁腈橡胶（NBR），粉状物料聚氯乙烯（PVC）、滑石粉、炭黑、AC发泡剂（偶氮二甲酰胺）、促进剂、氧化锌、硬脂酸、硬脂酸锌、硬脂酸钙、聚乙二醇，液态物料增塑剂（氯化石蜡-52）经密炼后制备橡胶片进行硫化，本次建设中企业外购复合橡胶片经开炼后进行硫化，不再进行橡胶密炼，故不再涉及切胶-配料-密炼-一次开炼工序。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 本项目按照分期进行建设分期验收，环评中设置密闭负压配料室，密炼工作区域密闭，在密炼机进料口、出料口上方安装集气罩及负压抽风设施，废气收集至废气治理设施，实际建设中不再建设配料、密炼设备，不再产生颗粒物，故废气治理设施不再建设袋式除尘器。 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其环境保护措施中要求为：“8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。”属于重大变动。本次废气措施变动，未新增排放污染物种类，未增加污染物排放量，未增加大气污染物无组织排放量，未增加废气主要排放口，未改变排气筒高度，未导致不利环境影响加重，因此不属于重大变动。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： A、环境影响报告表主要结论 河南优菲特科技有限公司年产15万立方米节能保温材料新建项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 B、审批部门的决定 审批意见： 凤环审[2024]24号 关于《河南优菲特科技有限公司年产15万立方米节能保温材料新建项目环境影响评价报告表》的批复 河南优菲特科技有限公司： 你单位（统一社会信用代码：91410704MADHUN475D）上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师贾志鹏编制的《年产15万立方米节能保温材料新建项目环境影响评价报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在我区党政信息网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境减缓措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：生活污水经化粪池处理后与清净下水(纯水制备废水、循环冷却外排水)合并一起通过污水管网排入新乡市小尚庄污水处理厂进一步处理。 2、废气：配料工段产生的颗粒物废气，密炼工段产生的颗粒物、非甲烷总烃废气，均采用密闭负压收集+袋式除尘器预处理；开炼、挤出、喷码工段产生的非甲烷总烃废气采用密闭负压收集；硫化发泡工段产生的非甲烷总烃、CS2、H2S、Hcl、氯乙烯废气，天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX废气采用密闭负压收集，上述废气收集后共同引入冷凝+高压静电捕集+活性炭+碱喷淋装置+15m高排气筒排放。 非甲烷总烃确保满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3，处理效率70%的限值要求；确保满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)非甲烷总经有组织排放浓度10mg/m3的限值要求；同时确保满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020年修订版)橡胶制品行业绩效分级指标A类非甲烷总烃有组织排放浓度10mg/m3的标准要求。 SO2、NOx排放浓度确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级有组织SO2排放浓度550mg/m3、NOx排放浓度240mg/m3，SO2排放速率2.6kg/h、NOx排放速率0.77kg/h(15m高排气简)的限值要求；确保满足《河南省工业炉密大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1SO2有组织排放浓度200mg/m3、NOx有组织排放浓度400mg/m3的限值要求；同时确保满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》中涉锅炉/炉窑企业A级SO2有组织排放浓度35mg/m3、NOx有组织排放浓度50mg/m3的限值要求。 氯化氢排放浓度确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2级有组织排放浓度100mg/m3、排放速率0.26kg/h(15m高排气简)的限值要求。氯乙烯排放浓度确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级有组织排放浓度36mg/m3、排放速率0.77kg/h(15m高排气简)的限值要求。臭气浓度确保满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级2000(无量纲)(15m高排气简)的限值要求；H2S、CS2排放速率确保满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级H2S 0.33kg/h、CS21.5kg/h(15m高排气筒)的限值要求。 3、噪声：高噪声设备采取基础减振和厂房隔声等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准限值要求。 4、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求执行。危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位处置，确保满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求执行。 (三)认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定环境风险应急预案，加强应急演练及日常管理，严防污染事故发生。 (四)总量控制指标：本项目建成后全厂新增污染物排放量为颗粒物 0.0433t/a、VOCs0.0623 t/a、SO20.0258 t/a、NOx0.4821 t/a、COD 0.03 t/a、NH3-N 0.0015 t/a。 四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，并将相关信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。本项目由新乡市生态环境局凤泉综合行政执法大队负责“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 六、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 七、本批复下有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 经办人：焦玉林 新乡市生态环境局凤泉分局 2024年12月23日 C、本项目落实环评及批复情况 表9 本项目落实环评及批复情况 新乡市生态环境局凤泉分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。; 已落实. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境减缓措施。; 已落实. （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废水：生活污水经化粪池处理后与清净下水(纯水制备废水、循环冷却外排水)合并一起通过污水管网排入新乡市小尚庄污水处理厂进一步处理。; 已落实. 2、废气：配料工段产生的颗粒物废气，密炼工段产生的颗粒物、非甲烷总烃废气，均采用密闭负压收集+袋式除尘器预处理；开炼、挤出、喷码工段产生的非甲烷总烃废气采用密闭负压收集；硫化发泡工段产生的非甲烷总烃、CS2、H2S、Hcl、氯乙烯废气，天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX废气采用密闭负压收集，上述废气收集后共同引入冷凝+高压静电捕集+活性炭+碱喷淋装置+15m高排气筒排放。 非甲烷总烃确保满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3，处理效率70%的限值要求；确保满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)非甲烷总经有组织排放浓度10mg/m3的限值要求；同时确保满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020年修订版)橡胶制品行业绩效分级指标A类非甲烷总烃有组织排放浓度10mg/m3的标准要求。 SO2、NOx排放浓度确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级有组织SO2排放浓度550mg/m3、NOx排放浓度240mg/m3，SO2排放速率2.6kg/h、NOx排放速率0.77kg/h(15m高排气简)的限值要求；确保满足《河南省工业炉密大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1SO2有组织排放浓度200mg/m3、NOx有组织排放浓度400mg/m3的限值要求；同时确保满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》中涉锅炉/炉窑企业A级SO2有组织排放浓度35mg/m3、NOx有组织排放浓度50mg/m3的限值要求。 氯化氢排放浓度确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2级有组织排放浓度100mg/m3、排放速率0.26kg/h(15m高排气简)的限值要求。氯乙烯排放浓度确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级有组织排放浓度36mg/m3、排放速率0.77kg/h(15m高排气简)的限值要求。臭气浓度确保满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级2000(无量纲)(15m高排气简)的限值要求；H2S、CS2排放速率确保满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级H2S 0.33kg/h、CS21.5kg/h(15m高排气筒)的限值要求。; 已落实，项目分期建设，本次一期工程未建设配料、密炼，故未建设袋式除尘器。. 3、噪声：高噪声设备采取基础减振和厂房隔声等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准限值要求。; 已落实. 4、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求执行。危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位处置，确保满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求执行。; 已落实. (三)认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定环境风险应急预案，加强应急演练及日常管理，严防污染事故发生。; 已落实. (四)总量控制指标：本项目建成后全厂新增污染物排放量为颗粒物 0.0433t/a、VOCs0.0623 t/a、SO20.0258 t/a、NOx0.4821 t/a、COD 0.03 t/a、NH3-N 0.0015 t/a。; 已落实. 四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。; 已落实. 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，并将相关信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。本项目由新乡市生态环境局凤泉综合行政执法大队负责“三同时”监督检查和日常监督管理工作。; 已落实. 六、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实. 七、本批复下有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 营运期废气执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排限值的通知》，相关排放限值要求，具体标准值见下表。 表10 废气污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5其他制品企业炼胶装置; 非甲烷总烃; 有组织; 10mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 非甲烷总烃; 附件2：工业企业边界; 2.0mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物 （其他涉气工业企业）; 有组织排放口; 10mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 二氧化硫; 排放速率; 2.6kg/h（15m高排气筒）. 氮氧化物; 排放速率; 0.77kg/h（15m高排气筒）. 氯化氢; 有组织排放口; 100mg/m3. 无组织; 0.2mg/m3. 排放速率; 0.26kg/h（15m高排气筒）. 氯乙烯; 有组织排放口; 36mg/m3. 无组织; 0.6mg/m3. 排放速率; 0.77kg/h（15m高排气筒）. 颗粒物; 有组织; 3.5kg/h（15m高排气筒）. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2; CS2; 有组织; 1.5kg/h（15m高排气筒）. 厂界浓度; 3.0mg/m3. H2S; 有组织; 0.33kg/h（15m高排气筒）. 厂界浓度; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 有组织; 2000（无量纲）. 厂界浓度; 20（无量纲）. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉炉窑企业A级要求; SO2; 有组织; 35mg/m3. NOX; 有组织; 50mg/m3. ②废水 本项目生活污水经化粪池处理后与清净下水（循环冷却外排水）合并一起经废水总排口通过污水管网排入新乡市小尚庄污水处理厂进一步处理。 表11 废水污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 小尚庄污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. SS; 250mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 3mg/L. TN; 40mg/L. ③噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间; 65. 夜间; 55. 2、总量控制指标 本项目属于新建项目，本项目建成后新增污染物排放量为：COD0.03t/a、NH3-N0.0015t/a、颗粒物0.0433t/a、VOCs 0.0623t/a、SO20.0258t/a、NOx0.4821t/a。本次验收仅对项目一期进行验收，一期产能为总产能的1/6，废水产生不改变，则一期项目总量控制指标为COD0.03t/a、NH3-N0.0015t/a、颗粒物0.0072t/a、VOCs 0.0104t/a、SO20.0043t/a、NOx0.0804t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表13 检测分析方法及检测仪器一览表 序号; 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检测仪器型号及编号; 检出限; 最低检出浓度. 1; 废气有组织排放; 流量; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（7排气流速、流量的测定）》GB/T16157-1996及修改单; 自动烟尘(气)测试仪TW-3200型JYYQ-2-01-1低浓度烟尘(气)测试仪/TW-3200D型JYYQ-2-01-2; /; /. 2; 低浓度颗粒物; 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ836-2017; 1.0mg/m3; /. 3; 废气有组织排放; 氮氧化物; 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》HJ693-2014; 自动烟尘(气)测试仪TW-3200型JYYQ-2-01-1低浓度烟尘(气)测试仪/TW-3200D型JYYQ-2-01-2; 3mg/m3; /. 4; 二氧化硫; 《固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法》HJ57-2017; 3mg/m3; /. 5; 臭气浓度; 《环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法》HJ1262-2022; /; /; 10（无量纲）. 6; 硫化氢; 污染源废气硫化氢亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）; 紫外可见分光光度计T6新世纪JYYQ-1-07-1; /; 0.01mg/m3. 7; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ38-2017; 气相色谱仪GC9790ⅡJYYQ-1-05-2; 0.07mg/m3（以碳计）; /. 8; 氯化氢; 《环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法》HJ549-2016; 离子色谱仪CIC-D100JYYQ-1-10-1; 0.2mg/m3; /. 9; 氯乙烯; 《固定污染源排气中氯乙烯的测定气相色谱法》HJ/T34-1999; 气相色谱仪GC9790PlusJYYQ-1-04-1; 0.08mg/m3; /. 10; 二硫化碳; 《空气质量二硫化碳的测定二乙胺分光光度法》GB/T14680-1993; 可见分光光度计721JYYQ-1-08-1; /; 0.03mg/m3. 11; 废气无组织排放; 二硫化碳; 《空气质量二硫化碳的测定二乙胺分光光度法》GB/T14680-1993; 可见分光光度计721JYYQ-1-08-1; /; 0.03mg/m3. 12; 臭气浓度; 《环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法》HJ1262-2022; /; /; 10（无量纲）. 13; 硫化氢; 环境空气硫化氢亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）; 紫外可见分光光度计T6新世纪JYYQ-1-07-1; /; 0.001mg/m3. 14; 氯乙烯; 《固定污染源排气中氯乙烯的测定气相色谱法》HJ/T34-1999; 气相色谱仪GC9790PlusJYYQ-1-04-1; 0.08mg/m3; /. 15; 氯化氢; 《环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法》HJ549-2016; 离子色谱仪CIC-D100JYYQ-1-10-1; 0.02mg/m3; /. 16; 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ604-2017; 气相色谱仪GC9790ⅡJYYQ-1-05-2; 0.07mg/m3（以碳计）; /. 17; 废水; 悬浮物; 《水质悬浮物的测定重量法》GB/T11901-1989; 电子分析天平（万分之一）FA224JYYQ-1-01-2; /; /. 18; 氨氮; 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009; 可见分光光度计721JYYQ-1-08-1; 0.025mg/L; /. 19; 总氮; 《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012; 紫外可见分光光度计/T6新世纪JYYQ-1-07-1; 0.05mg/L; /. 20; 总磷; 《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》GB/T11893-1989; 可见分光光度计721JYYQ-1-08-1; /; 0.01mg/L. 21; 化学需氧量; 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ828-2017; 酸式滴定管; 4mg/L; /. 22; pH值; 《水质pH值的测定电极法》HJ1147-2020; 便携式pH计PHB-4JYYQ-2-02-6; /; /. 23; 噪声; 厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 多功能声级计AWA5688JYYQ-2-04-3; /; /. 4、检测质量控制与质量保证 质量保证和质量控制严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证，具体质控要求如下： 4.1所有检测及分析仪器均经过有资质部门检定/校准，并通过确认，均在有效期内，状态正常。并参照有关计量检定规程定期校验和维护。 4.2检测人员均经考核合格，并持证上岗。 4.3废气检测前、后用流量校准器对烟尘（气）测试仪和大气综合采样器进行流量校准，用标准气体对烟尘（气）测试仪进行标气校准，并按照相关规定进行现场检漏，结果均合格。校准情况见表14~22。 4.4 噪声测量前、后用声校准器对声级计进行校准，示值偏差不大于0.5dB，校准情况见表23。 4.5 本项目按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。质控措施详见表24。 表14 TW-3200型自动烟尘(气)测试仪流量校准结果 仪器编号; JYYQ-2-01-1. 校准日期; 测定前 （2025年04月09日）; 测定后 （2025年04月11日）; 允许误差（%）; 评价. 理论流量（L/min）; 校准流量（L/min）; 平均值（L/min）; 示值误差（%）; 校准流量（L/min）; 平均值（L/min）; 示值误差（%）. 20; 20.4; 19.9; -0.5; 19.9; 20.0; 0; ±5; 合格. 19.7; 19.6. 19.5; 20.6. 30; 29.3; 29.7; -1.0; 30.7; 30.2; 0.7; ±5; 合格. 29.7; 29.6. 30.1; 30.3. 50; 49.4; 49.7; -0.6; 49.5; 49.5; -1.0; ±5; 合格. 50.1; 49.8. 49.7; 49.3. 表15 TW-3200D型低浓度烟尘(气)测试仪流量校准结果 仪器编号; JYYQ-2-01-2. 校准日期; 测定前 （2025年04月09日）; 测定后 （2025年04月11日）; 允许误差（%）; 评价. 理论流量（L/min）; 校准流量（L/min）; 平均值（L/min）; 示值误差（%）; 校准流量（L/min）; 平均值（L/min）; 示值误差（%）. 20; 19.5; 19.8; -1.0; 20.6; 20.5; 2.5; ±5; 合格. 20.4; 20.6. 19.6; 20.2. 30; 30.1; 30.1; 0.4; 29.4; 29.7; -1.0; ±5; 合格. 29.6; 29.3. 30.6; 30.5. 50; 50.5; 50.1; 0.2; 50.0; 49.9; -0.2; ±5; 合格. 49.7; 49.6. 50.1; 50.1. 表16 TW-3200型自动烟尘(气)测试仪浓度校准结果 仪器编号; JYYQ-2-01-1. 校准日期; 测定前 （2025年04月10日）; 测定后 （2025年04月11日）; 允许误差（%）; 评价. 校准因子; 标气浓度 （mg/m³）; 测定值(mg/m³); 平均值(mg/m³); 示值误差（%）; 测定值(mg/m³); 平均值(mg/m³); 示值误差（%）. SO2; 50.0±2%; 49.5; 49.8; -0.4; 49.8; 50.1; 0.2; ±5; 合格. 49.6; 50.1. 50.2; 50.3. NO; 99.8±2%; 99.4; 99.7; -0.2; 100.1; 99.9; 0.2; ±5; 合格. 99.5; 99.7. 100.3; 100.0. 表17 TW-3200D型低浓度烟尘(气)测试仪浓度校准结果 仪器编号; JYYQ-2-01-2. 校准日期; 测定前 （2025年04月10日）; 测定后 （2025年04月11日）; 允许误差（%）; 评价. 校准因子; 标气浓度 （mg/m³）; 测定值(mg/m³); 平均值(mg/m³); 示值误差（%）; 测定值(mg/m³); 平均值(mg/m³); 示值误差（%）. SO2; 50.0 ±2%; 49.5; 49.8; -0.4; 49.6; 50.0; 0; ±5; 合格. 50.2; 50.2. 49.7; 50.3. NO; 99.8±2%; 100.1; 100.4; 0.7; 99.2; 99.6; -0.3; ±5; 合格. 100.6; 99.4. 100.5; 100.3. 表18 TW-2200D型大气/TSP综合采样器流量校准结果（A路） 仪器编号; 理论流量（L/min）; 测定前 （2025年04月09日）; 测定后 （2025年04月11日）; 允许误差范围（%）; 评价. 校准流量（L/min）; 误差 （%）; 校准流量（L/min）; 误差 （%）. JYYQ-2-09-7; 1.0; 1.001; 0.1; 1.002; 0.2; ±5; 合格. JYYQ-2-09-8; 1.0; 0.997; -0.3; 0.996; -0.4; ±5; 合格. JYYQ-2-09-7; 0.2; 0.204; 2.0; 0.204; 2.0; ±5; 合格. JYYQ-2-09-8; 0.2; 0.201; 0.5; 0.203; 1.5; ±5; 合格. 表19 TW-2200D型大气/TSP综合采样器流量校准结果（B路） 仪器编号; 理论流量（L/min）; 测定前 （2025年04月09日）; 测定后 （2025年04月11日）; 允许误差范围（%）; 评价. 校准流量（L/min）; 误差 （%）; 校准流量（L/min）; 误差 （%）. JYYQ-2-09-7; 0.5; 0.495; 1.0; 0.499; -0.2; ±5; 合格. JYYQ-2-09-8; 0.5; 0.501; 0.2; 0.505; 1.0; ±5; 合格. 表20 崂应2050型环境空气综合采样器流量校准结果（A路） 仪器编号; 理论流量（L/min）; 测定前 （2025年04月09日）; 测定后 （2025年04月11日）; 允许误差范围（%）; 评价. 校准流量（L/min）; 误差 （%）; 校准流量（L/min）; 误差 （%）. JYYQ-2-31-5; 1.0; 0.998; -0.2; 0.998; -0.2; ±5; 合格. JYYQ-2-31-6; 1.0; 1.000; 0; 1.000; 0; ±5; 合格. JYYQ-2-31-7; 1.0; 0.994; -0.6; 0.999; -0.1; ±5; 合格. JYYQ-2-31-8; 1.0; 1.004; 0.4; 1.003; 0.3; ±5; 合格. 表21 崂应2050型环境空气综合采样器流量校准结果（B路） 仪器编号; 理论流量（L/min）; 测定前 （2025年04月09日）; 测定后 （2025年04月11日）; 允许误差范围（%）; 评价. 校准流量（L/min）; 误差 （%）; 校准流量（L/min）; 误差 （%）. JYYQ-2-31-5; 1.0; 1.002; 0.2; 0.998; -0.2; ±5; 合格. JYYQ-2-31-6; 1.0; 1.005; 0.5; 0.998; -0.2; ±5; 合格. JYYQ-2-31-7; 1.0; 1.007; 0.7; 1.002; 0.2; ±5; 合格. JYYQ-2-31-8; 1.0; 1.001; 0.1; 1.005; 0.5; ±5; 合格. 表22 崂应2050型环境空气综合采样器流量校准结果（C路） 仪器编号; 理论流量（L/min）; 测定前 （2025年04月09日）; 测定后 （2025年04月11日）; 允许误差范围（%）; 评价. 校准流量（L/min）; 误差 （%）; 校准流量（L/min）; 误差 （%）. JYYQ-2-31-5; 0.2; 0.196; -2.0; 0.198; -1.0; ±5; 合格. JYYQ-2-31-6; 0.2; 0.203; 1.5; 0.202; 1.0; ±5; 合格. JYYQ-2-31-7; 0.2; 0.198; -1.0; 0.201; 0.5; ±5; 合格. JYYQ-2-31-8; 0.2; 0.194; -3.0; 0.201; 0.5; ±5; 合格. 表23 AWA5688多功能声级计校准结果 仪器编号; JYYQ-2-04-3. 校准时间; 标准值（dB）; 测定前; 测定后; 允许偏差（dB）; 评价. 结果值（dB）; 结果值（dB）. 2025.04.10; 94.0; 93.8; 93.8; 0.5; 合格. 2025.04.11; 94.0; 93.8; 93.8; 0.5; 合格. 表24 质量控制结果一览表 序号; 检测类别; 检测 因子; 样品 个数; 自控平行; 明码平行; 明码标样; 加标回收. 个数; 合格率（%）; 个数; 合格率（%）; 个数; 合格率（%）; 个数; 合格率（%）. 1; 废气有组织; 颗粒物; 12; /; /; /; /; /; /; /; /. 2; 臭气浓度; 12; /; /; /; /; /; /; /; /. 3; 硫化氢; 12; 2; 100; /; /; /; /; 2; 100. 4; 非甲烷 总烃; 12; 2; 100; /; /; /; /; /; /. 5; 氯化氢; 12; 2; 100; /; /; /; /; 2; 100. 6; 氯乙烯; 12; 2; 100; /; /; /; /; 2; 100. 7; 二硫化碳; 12; 2; 100; /; /; /; /; 2; 100. 8; 废气无组织; 二硫化碳; 24; 4; 100; /; /; /; /; 4; 100. 9; 臭气浓度; 24; /; /; /; /; /; /; /; /. 10; 硫化氢; 24; 4; 100; /; /; /; /; 4; 100. 11; 氯乙烯; 24; 4; 100; /; /; /; /; 4; 100. 12; 氯化氢; 24; 4; 100; /; /; /; /; 4; 100. 13; 非甲烷 总烃; 24; 4; 100; /; /; /; /; /; /. 14; 废水; 悬浮物; 8; /; /; 2; 100; /; /; /; /. 15; 氨氮; 8; 1; 100; 2; 100; /; /; 1; 100. 16; 总氮; 8; 1; 100; 2; 100; /; /; 1; 100. 17; 总磷; 8; 1; 100; 2; 100; /; /; 1; 100. 18; 化学需 氧量; 8; 1; 100; 2; 100; 1; 100; /; /. 19; pH值; 8; /; /; 2; 100; 2; 100; /; /.

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表25 验收检测内容一览表 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废气有组织排放; 天然气燃烧废气、开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气（冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋塔）进口、排气筒出口; 流量，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、硫化氢、氯化氢、二硫化碳、氯乙烯浓度及排放速率，臭气浓度; 3次/周期， 连续检测2周期. 废气无组织排放; 厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监控点; 非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氯化氢、二硫化碳、氯乙烯; 3次/天， 连续检测2天. 废水; 厂区总排放口; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、流量; 4次/天， 连续检测2天. 噪声; 东、南、北厂界; 厂界环境噪声; 每天昼间、夜间各检测1次，连续检测2天。.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表26 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2025.4.10; 节能保温材料; 2.5吨/天; 2.475吨/天; 99%. 2025.4.11; 节能保温材料; 2.5吨/天; 2.45吨/天; 98%. 备注：生产负荷由河南优菲特科技有限公司提供。.

验收检测结果 1、污染物达标排放监测结果 1.1废气有组织排放检测结果见表27、28、29。 1.2废气无组织排放检测结果见表30、31、32。 1.3气象参数统计结果见表33。 1.4废水检测结果见表34。 1.5厂界环境噪声检测结果见表35。 （1）废气监测结果与评价 项目废气有组织排放检测结果见下表。

表27 废气有组织排放检测结果（一） 采样日期; 检测点位; 废气流量 （Nm3/h）; 非甲烷总烃（以碳计）; 氯化氢; 氯乙烯. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 2025.04.10; 天然气燃烧废气、开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气（冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋塔）进口; 8.04×103; 3.22; 0.0259; 0.4; 3.2×10-3; 0.26; 2.09×10-3. 8.41×103; 3.19; 0.0268; 0.6; 5.0×10-3; 0.19; 1.60×10-3. 8.22×103; 3.25; 0.0267; 0.5; 4.1×10-3; 0.22; 1.81×10-3. 均值; 8.22×103; 3.22; 0.0265; 0.5; 4.1×10-3; 0.22; 1.81×10-3. 天然气燃烧废气、开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气（冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋塔）排气筒出口; 8.98×103; 0.89; 7.99×10-3; <0.2; 9.0×10-4; <0.08; 3.59×10-4. 9.14×103; 0.87; 7.95×10-3; <0.2; 9.1×10-4; <0.08; 3.66×10-4. 8.81×103; 0.84; 7.40×10-3; <0.2; 8.8×10-4; <0.08; 3.52×10-4. 均值; 8.98×103; 0.87; 7.81×10-3; <0.2; 9.0×10-4; <0.08; 3.59×10-4. 2025.04.11; 天然气燃烧废气、开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气（冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋塔）进口; 8.66×103; 3.20; 0.0277; 0.5; 4.3×10-3; 0.20; 1.73×10-3. 8.26×103; 3.05; 0.0252; 0.5; 4.1×10-3; 0.31; 2.56×10-3. 8.46×103; 3.11; 0.0263; 0.4; 3.4×10-3; 0.25; 2.12×10-3. 均值; 8.46×103; 3.12; 0.0264; 0.5; 4.2×10-3; 0.25; 2.12×10-3. 天然气燃烧废气、开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气（冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋塔）排气筒出口; 9.41×103; 0.90; 8.47×10-3; <0.2; 9.4×10-4; <0.08; 3.76×10-4. 8.73×103; 0.83; 7.25×10-3; <0.2; 8.7×10-4; <0.08; 3.49×10-4. 9.22×103; 0.81; 7.47×10-3; <0.2; 9.2×10-4; <0.08; 3.69×10-4. 均值; 9.12×103; 0.85; 7.75×10-3; <0.2; 9.1×10-4; <0.08; 3.65×10-4. 备注:表中<0.2 、<0.08按检出限的1/2 参与排放速率的计算。. 表28 废气有组织排放检测结果（二） 采样日期; 检测点位; 废气流量 （Nm3/h）; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 2025.04.10; 天然气燃烧废气、开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气（冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋塔）进口; 8.04×103; 10.6; 0.0852; <3; 0.012; <3; 0.012. 8.41×103; 11.2; 0.0942; <3; 0.013; <3; 0.013. 8.22×103; 10.9; 0.0896; <3; 0.012; <3; 0.012. 均值; 8.22×103; 10.9; 0.0896; <3; 0.012; <3; 0.012. 天然气燃烧废气、开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气（冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋塔）排气筒出口; 8.98×103; 1.4; 0.013; <3; 0.013; <3; 0.013. 9.14×103; 1.3; 0.012; <3; 0.014; <3; 0.014. 8.81×103; 1.4; 0.012; <3; 0.013; <3; 0.013. 均值; 8.98×103; 1.4; 0.013; <3; 0.013; <3; 0.013. 2025.04.11; 天然气燃烧废气、开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气（冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋塔）进口; 8.66×103; 10.3; 0.0892; <3; 0.013; <3; 0.013. 8.26×103; 10.8; 0.0892; <3; 0.012; <3; 0.012. 8.46×103; 11.0; 0.0931; <3; 0.013; <3; 0.013. 均值; 8.46×103; 10.7; 0.0905; <3; 0.013; <3; 0.013. 天然气燃烧废气、开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气（冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋塔）排气筒出口; 9.41×103; 1.5; 0.014; <3; 0.014; <3; 0.014. 8.73×103; 1.2; 0.010; <3; 0.013; <3; 0.013. 9.22×103; 1.4; 0.013; <3; 0.014; <3; 0.014. 均值; 9.12×103; 1.4; 0.013; <3; 0.014; <3; 0.014. 备注:表中<3 按检出限的1/2 参与排放速率的计算。. 表29 废气有组织排放检测结果（三） 采样日期; 检测点位; 废气流量 （Nm3/h）; 二硫化碳; 硫化氢; 臭气浓度（无量纲）. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放浓度; 最大排放浓度. 2025.04.10; 天然气燃烧废气、开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气（冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋塔）进口; 8.04×103; 4.92; 0.0396; 2.74; 0.0220; 4786; 6309. 8.41×103; 4.88; 0.0410; 2.68; 0.0225; 5495. 8.22×103; 4.96; 0.0408; 2.65; 0.0218; 6309. 均值; 8.22×103; 4.92; 0.0404; 2.69; 0.0221; /; /. 天然气燃烧废气、开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气（冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋塔）排气筒出口; 8.98×103; 1.05; 9.43×10-3; 0.58; 5.21×10-3; 741; 741. 9.14×103; 1.11; 0.0101; 0.60; 5.48×10-3; 630. 8.81×103; 1.16; 0.0102; 0.62; 5.46×10-3; 549. 均值; 8.98×103; 1.11; 9.97×10-3; 0.60; 5.39×10-3; /; /. 2025.04.11; 天然气燃烧废气、开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气（冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋塔）进口; 8.66×103; 4.67; 0.0404; 3.05; 0.0264; 7413; 7413. 8.26×103; 4.70; 0.0388; 2.98; 0.0246; 6309. 8.46×103; 4.62; 0.0391; 3.00; 0.0254; 4168. 均值; 8.46×103; 4.66; 0.0394; 3.01; 0.0255; /; /. 天然气燃烧废气、开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气（冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋塔）排气筒出口; 9.41×103; 1.11; 0.0104; 0.70; 6.59×10-3; 851; 851. 8.73×103; 1.08; 9.43×10-3; 0.65; 5.67×10-3; 549. 9.22×103; 1.02; 9.40×10-3; 0.68; 6.27×10-3; 630. 均值; 9.12×103; 1.07; 9.76×10-3; 0.68; 6.20×10-3; /; /.

本项目开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气、喷码废气、天然气燃烧废气，经收集后一起引入到“冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋装置”处理后经1根15m高的排气筒排放。 非甲烷总烃排放浓度为0.81~0.90mg/m3，排放速率为0.00725~0.00847kg/h，去除效率均值为70.6%，氯化氢、氯乙烯、二氧化硫、氮氧化物排放浓度为均小于检出限，颗粒物排放浓度为1.2~1.5mg/m3，排放速率为0.01~0.014kg/h，二硫化碳排放浓度为0.05~0.10mg/m3，排放速率为0.00044~0.00091kg/h，硫化氢排放浓度为0.03~0.05mg/m3，排放速率为0.00027~0.00047kg/h，臭气浓度排放浓度为549~851（无纲量）。氯化氢排放速率为0.00087~0.00094kg/h，氯乙烯排放速率为0.000349~0.000376kg/h，二氧化硫排放速率为0.013~0.014kg/h，氮氧化物排放速率为0.013~0.014kg/h。 非甲烷总烃能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3，处理效率70%的限值要求；能满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)非甲烷总经有组织排放浓度10mg/m3的限值要求；同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020年修订版)橡胶制品行业绩效分级指标A类非甲烷总烃有组织排放浓度10mg/m3的标准要求。 SO2、NOx排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级有组织SO2排放浓度550mg/m3、NOx排放浓度240mg/m3，SO2排放速率2.6kg/h、NOx排放速率0.77kg/h(15m高排气简)的限值要求；满足《河南省工业炉密大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1SO2有组织排放浓度200mg/m3、NOx有组织排放浓度400mg/m3的限值要求；同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》中涉锅炉/炉窑企业A级SO2有组织排放浓度35mg/m3、NOx有组织排放浓度50mg/m3的限值要求。颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级有组织排放速率3.5kg/h（15m高排气筒），同时满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气企业有组织颗粒物10mg/m3的限值要求。 氯化氢排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2级有组织排放浓度100mg/m3、排放速率0.26kg/h(15m高排气简)的限值要求。氯乙烯排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级有组织排放浓度36mg/m3、排放速率0.77kg/h(15m高排气简)的限值要求。臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级2000(无量纲)(15m高排气简)的限值要求；H2S、CS2排放速率能满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级H2S 0.33kg/h、CS21.5kg/h(15m高排气筒)的限值要求。 表30 废气无组织排放检测结果（一） 采样日期; 检测点位; 氯化氢（mg/m3）; 硫化氢（mg/m3）. 检测浓度; 无组织排 放浓度; 检测浓度; 无组织排 放浓度. 2025.04.10 08:00~09:00; 厂界上风向1#; 未检出; 未检出; 0.003; 0.009. 厂界下风向2#; 未检出; 0.006. 厂界下风向3#; 未检出; 0.009. 厂界下风向4#; 未检出; 0.007. 2025.04.10 09:30~10:30; 厂界上风向1#; 未检出; 未检出; 0.002; 0.008. 厂界下风向2#; 未检出; 0.008. 厂界下风向3#; 未检出; 0.005. 厂界下风向4#; 未检出; 0.006. 2025.04.10 11:30~12:30; 厂界上风向1#; 未检出; 未检出; 0.004; 0.010. 厂界下风向2#; 未检出; 0.010. 厂界下风向3#; 未检出; 0.007. 厂界下风向4#; 未检出; 0.009. 2025.04.11 09:00~10:00; 厂界上风向1#; 未检出; 未检出; 未检出; 0.007. 厂界下风向2#; 未检出; 0.006. 厂界下风向3#; 未检出; 0.006. 厂界下风向4#; 未检出; 0.007. 2025.04.11 10:30~11:30; 厂界上风向1#; 未检出; 未检出; 0.002; 0.009. 厂界下风向2#; 未检出; 0.007. 厂界下风向3#; 未检出; 0.006. 厂界下风向4#; 未检出; 0.009. 2025.04.11 13:20~14:20; 厂界上风向1#; 未检出; 未检出; 0.003; 0.012. 厂界下风向2#; 未检出; 0.009. 厂界下风向3#; 未检出; 0.012. 厂界下风向4#; 未检出; 0.010. 表31 废气无组织排放检测结果（二） 采样时间; 检测点位; 臭气浓度(无量纲). 检测浓度; 无组织排放浓度. 2025.04.10 第一次; 厂界上风向1#; ＜10; ＜10. 厂界下风向2#; ＜10. 厂界下风向3#; ＜10. 厂界下风向4#; ＜10. 2025.04.10 第二次; 厂界上风向1#; ＜10; ＜10. 厂界下风向2#; ＜10. 厂界下风向3#; ＜10. 厂界下风向4#; ＜10. 2025.04.10 第三次; 厂界上风向1#; ＜10; ＜10. 厂界下风向2#; ＜10. 厂界下风向3#; ＜10. 厂界下风向4#; ＜10. 2025.04.11 第一次; 厂界上风向1#; ＜10; ＜10. 厂界下风向2#; ＜10. 厂界下风向3#; ＜10. 厂界下风向4#; ＜10. 2025.04.11 第二次; 厂界上风向1#; ＜10; ＜10. 厂界下风向2#; ＜10. 厂界下风向3#; ＜10. 厂界下风向4#; ＜10. 2025.04.11 第三次; 厂界上风向1#; ＜10; ＜10. 厂界下风向2#; ＜10. 厂界下风向3#; ＜10. 厂界下风向4#; ＜10.

表32 废气无组织排放检测结果（三） 采样日期; 检测点位; 非甲烷总烃（以碳计）(mg/m3); 二硫化碳(mg/m3); 氯乙烯(mg/m3). 检测浓度; 无组织排 放浓度; 检测浓度; 无组织排 放浓度; 检测浓度; 无组织排 放浓度. 2025.04.10 08:00~09:00; 厂界上风向1#; 0.46; 0.69; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向2#; 0.69; 未检出; 未检出. 厂界下风向3#; 0.66; 未检出; 未检出. 厂界下风向4#; 0.69; 未检出; 未检出. 2025.04.10 09:30~10:30; 厂界上风向1#; 0.50; 0.72; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向2#; 0.72; 未检出; 未检出. 厂界下风向3#; 0.65; 未检出; 未检出. 厂界下风向4#; 0.67; 未检出; 未检出. 2025.04.10 11:30~12:30; 厂界上风向1#; 0.45; 0.68; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向2#; 0.56; 未检出; 未检出. 厂界下风向3#; 0.65; 未检出; 未检出. 厂界下风向4#; 0.68; 未检出; 未检出. 2025.04.11 09:00~10:00; 厂界上风向1#; 0.42; 0.69; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向2#; 0.69; 未检出; 未检出. 厂界下风向3#; 0.67; 未检出; 未检出. 厂界下风向4#; 0.55; 未检出; 未检出. 2025.04.11 10:30~11:30; 厂界上风向1#; 0.44; 0.67; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向2#; 0.67; 未检出; 未检出. 厂界下风向3#; 0.61; 未检出; 未检出. 厂界下风向4#; 0.62; 未检出; 未检出. 2025.04.11 13:20~14:20; 厂界上风向1#; 0.49; 0.70; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向2#; 0.63; 未检出; 未检出. 厂界下风向3#; 0.70; 未检出; 未检出. 厂界下风向4#; 0.58; 未检出; 未检出. 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：非甲烷总烃0.42~0.72mg/m3，硫化氢0.002~0.012mg/m3，臭气浓度＜10（无量纲），氯化氢、二硫化碳、氯乙烯未检出，非甲烷总烃排放浓度能满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃无组织排放浓度2.0mg/m3；CS2排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级无组织排放浓度3.0mg/m3；H2S排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级无组织排放浓度0.06mg/m3；HCl排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级无组织排放浓度0.2mg/m3；氯乙烯排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级无组织排放浓度0.6mg/m3。臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级20（无量纲）的限值要求。

表33 气象参数统计结果 序号; 观测时间; 天气; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向. 1; 2025.04.10; 07:55; 晴; 16.5; 99.4; 1.5; N. 2; 09:28; 晴; 18.1; 99.2; 1.4; N. 3; 11:26; 晴; 21.0; 99.0; 1.3; N. 4; 2025.04.11; 08:59; 多云; 14.9; 99.6; 1.2; N. 5; 10:27; 多云; 19.3; 99.2; 1.4; N. 6; 13:18; 多云; 23.4; 98.9; 1.6; N. （2）废水检测结果与评价 本项目生活污水经化粪池处理后与清净下水（循环冷却外排水）合并一起经废水总排口通过污水管网排入新乡市小尚庄污水处理厂进一步处理，厂区总排口的水质监测结果见下表。 表34 废水检测结果 单位：mg/L（另注除外） 检测点位; 采样时间; pH值 （无量纲）; 悬浮物; 氨氮; 化学需氧量; 总磷; 总氮; 流量 (m3/d). 厂区总排放口; 2025.04.10; 8.3 （16.0℃）; 38; 4.37; 79; 0.37; 7.61; 1.8. 8.2 （16.3℃）; 34; 4.18; 70; 0.29; 7.40. 8.4 （16.2℃）; 43; 4.45; 84; 0.40; 7.68. 8.3 （16.0℃）; 36; 4.28; 76; 0.41; 7.55. 2025.04.11; 8.3 （16.7℃）; 40; 4.39; 81; 0.33; 7.64; 1.7. 8.5 （16.8℃）; 37; 4.34; 77; 0.35; 7.57. 8.4 （17.1℃）; 33; 4.10; 65; 0.39; 7.36. 8.5 （16.9℃）; 35; 4.25; 73; 0.43; 7.46. 备注：废水流量由河南优菲特科技有限公司提供。. 由上表可知，厂区总排口出水水质为：流量1.7~1.8m3/d、pH值8.2~8.5、COD65~84mg/L、SS33~43mg/L、氨氮4.10~4.45mg/L、总磷0.29~0.43mg/L、总氮7.36~7.68mg/L，能够满足小尚庄污水处理厂的收水标准COD350mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L的要求，可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。 （3）噪声检测结果与评价 表35 厂界环境噪声检测结果 检测日期; 检测时段; 检测结果 单位：dB(A). 东厂界; 南厂界; 北厂界. 2025.04.10; 昼间; 56; 58; 55. 夜间; 44; 45; 46. 2025.04.11; 昼间; 57; 59; 57. 夜间; 45; 44; 45. 备注：西厂界为共用厂界，不进行噪声检测。. 由监测结果可知：西厂界为共用厂界，不具备监测条件，本项目东、南、北厂界昼间噪声值为55~59dB(A)、夜间噪声值为44~46dB(A)可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 本项目年工作300天，三班制（每班8小时），开炼、挤出、硫化发泡、喷码工序工作时间为900h/a，天然气燃烧时间为300h/a。 验收监测期间，本项目开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气、喷码废气、天然气燃烧废气，经收集后一起引入到“冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋装置”处理后经1根15m高的排气筒排放。 非甲烷总烃排放浓度为0.81~0.90mg/m3，排放速率为0.00725~0.00847kg/h，去除效率均值为70.6%，氯化氢、氯乙烯、二氧化硫、氮氧化物排放浓度为均小于检出限，颗粒物排放浓度为1.2~1.5mg/m3，排放速率为0.01~0.014kg/h，二硫化碳排放浓度为0.05~0.10mg/m3，排放速率为0.00044~0.00091kg/h，硫化氢排放浓度为0.03~0.05mg/m3，排放速率为0.00027~0.00047kg/h，臭气浓度排放浓度为549~851（无纲量）。 根据《环境空气质量监测规范（试行）》附件五：数据处理方法：若样品浓度低于监测方法检出限时，则该监测数据应标明未检出，并以1/2最低检出限报出，同时用该数值参加统计计算。根据检测报告，氯化氢排放速率为0.00087~0.00094kg/h，氯乙烯排放速率为0.000349~0.000376kg/h，二氧化硫排放速率为0.013~0.014kg/h，氮氧化物排放速率为0.013~0.014kg/h。验收监测时生产线最小工况为98%，经计算各项废气污染物最大排放量均小于环评批复允许排放量。 表36 本项目废气污染物排放情况表 废气类型; 排气筒; 污染物; 最大排放速率(kg/h); 工作时间(h/a); 核算排放量（t/a）; 验收工况(%); 排放总量（t/a）; 允许排放量（t/a）. 开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气、喷码废气、天然气燃烧废气; 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 0.00847; 900; 0.0076; 98%; 0.0078; 0.0100. 颗粒物; 0.014; 300; 0.0042; 98%; 0.0043; 0.0072. SO2; 0.014; 300; 0.0042; 98%; 0.0043; 0.0043. NOX; 0.014; 300; 0.0042; 98%; 0.0043; 0.0804. HCl; 0.00094; 900; 0.0008; 98%; 0.0009; 0.0138. 氯乙烯; 0.000376; 900; 0.0003; 98%; 0.0003; 0.0004. CS2; 0.00091; 900; 0.0008; 98%; 0.0008; 0.0009. H2S; 0.00047; 900; 0.0004; 98%; 0.00043; 0.000050. 本项目全部建成后新增污染物排放量控制指标为：COD0.03t/a、NH3-N0.0015t/a、颗粒物0.0433t/a、VOCs 0.0623t/a、SO20.0258t/a、NOx0.4821t/a。本次验收仅对项目一期进行验收，一期产能为总产能的1/6，废水产生不改变，则一期项目总量控制指标为COD0.03t/a、NH3-N0.0015t/a、颗粒物0.0072t/a、VOCs 0.0104t/a、SO20.0043t/a、NOx0.0804t/a。由上表可知，本次项目验收期间各项污染物排放总量小于环评批复分期建设允许排放量。 验收监测期间，厂区总排口出水水质为：流量1.7~1.8m3/d、pH值8.2~8.5、COD65~84mg/L、SS33~43mg/L、氨氮4.10~4.45mg/L、总磷0.29~0.43mg/L、总氮7.36~7.68mg/L，废水排放情况见下表。 表37 废水排放情况表 项目; 污染物; 厂区总排口最大排放浓度/(mg/L); 流量; 验收工况(%); 出厂排放总量(t/a); 排入环境（小尚庄污水处理厂处理后）; 环评批复量（t/a）. 排放浓度/(mg/L); 排放总量（t/a）. 废水; COD; 84; 1.8m3/d; 98%; 0.0463; 50; 0.0276; 0.03. NH3-N; 4.45; 0.0025; 2; 0.0011; 0.0015. TP; 0.43; 0.00024; 0.5; 0.00028; 0.0003. TN; 7.68; 0.0042; 15; 0.0083; 0.0112. 工作时间300d/a. 由上表可知，本次项目验收期间各项污染物排放总量小于环评批复允许排放量。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表38 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于排污许可登记管理，已办理排污许可登记。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期验收项目，项目分期建设、分期投入生产使用的环境保护设施防治环境污染能力能满足项目主体工程需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③验收检测期间，本项目开炼废气、挤出废气、硫化发泡废气、喷码废气、天然气燃烧废气，经收集后一起引入到“冷凝+高压静电+活性炭+碱喷淋装置”处理后经1根15m高的排气筒排放。 非甲烷总烃排放浓度为0.81~0.90mg/m3，排放速率为0.00725~0.00847kg/h，去除效率均值为70.6%，氯化氢、氯乙烯、二氧化硫、氮氧化物排放浓度为均小于检出限，颗粒物排放浓度为1.2~1.5mg/m3，排放速率为0.01~0.014kg/h，二硫化碳排放浓度为0.05~0.10mg/m3，排放速率为0.00044~0.00091kg/h，硫化氢排放浓度为0.03~0.05mg/m3，排放速率为0.00027~0.00047kg/h，臭气浓度排放浓度为549~851（无纲量）。氯化氢排放速率为0.00087~0.00094kg/h，氯乙烯排放速率为0.000349~0.000376kg/h，二氧化硫排放速率为0.013~0.014kg/h，氮氧化物排放速率为0.013~0.014kg/h。 非甲烷总烃能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3，处理效率70%的限值要求；能满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)非甲烷总经有组织排放浓度10mg/m3的限值要求；同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020年修订版)橡胶制品行业绩效分级指标A类非甲烷总烃有组织排放浓度10mg/m3的标准要求。 SO2、NOx排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级有组织SO2排放浓度550mg/m3、NOx排放浓度240mg/m3，SO2排放速率2.6kg/h、NOx排放速率0.77kg/h(15m高排气简)的限值要求；满足《河南省工业炉密大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1SO2有组织排放浓度200mg/m3、NOx有组织排放浓度400mg/m3的限值要求；同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》中涉锅炉/炉窑企业A级SO2有组织排放浓度35mg/m3、NOx有组织排放浓度50mg/m3的限值要求。颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级有组织排放速率3.5kg/h（15m高排气筒），同时满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气企业有组织颗粒物10mg/m3的限值要求。 氯化氢排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2级有组织排放浓度100mg/m3、排放速率0.26kg/h(15m高排气简)的限值要求。氯乙烯排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级有组织排放浓度36mg/m3、排放速率0.77kg/h(15m高排气简)的限值要求。臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级2000(无量纲)(15m高排气简)的限值要求；H2S、CS2排放速率能满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级H2S 0.33kg/h、CS21.5kg/h(15m高排气筒)的限值要求。 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：非甲烷总烃0.42~0.72mg/m3，硫化氢0.002~0.012mg/m3，臭气浓度＜10（无量纲），氯化氢、二硫化碳、氯乙烯未检出，非甲烷总烃排放浓度能满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃无组织排放浓度2.0mg/m3；CS2排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级无组织排放浓度3.0mg/m3；H2S排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级无组织排放浓度0.06mg/m3；HCl排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级无组织排放浓度0.2mg/m3；氯乙烯排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级无组织排放浓度0.6mg/m3。臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级20（无量纲）的限值要求。 ④验收检测期间，西厂界为共用厂界，不具备监测条件，本项目东、南、北厂界昼间噪声值为55~59dB(A)、夜间噪声值为44~46dB(A)可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。 ⑤本项目生活污水经化粪池处理后与清净下水（循环冷却外排水）合并一起经废水总排口通过污水管网排入新乡市小尚庄污水处理厂进一步处理。 验收检测期间，厂区总排口出水水质为：流量1.7~1.8m3/d、pH值8.2~8.5、COD65~84mg/L、SS33~43mg/L、氨氮4.10~4.45mg/L、总磷0.29~0.43mg/L、总氮7.36~7.68mg/L，能够满足小尚庄污水处理厂的收水标准COD350mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L的要求，可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。 ⑥本项目运营期产生的固废主要有原料拆包产生的废包装材料、修剪过程产生的废边角料、检验过程产生的不合格品，喷码过程产生的废油墨瓶，冷凝+高压静电装置产生的含油废液，喷淋塔产生的废碱液，活性炭吸附装置产生的废活性炭。 一般固废主要为：废包装材料、废边角料、不合格品；危险废物主要为：废油墨瓶、含油废液、废碱液、废活性炭。 本项目废包装材料、废边角料、不合格品属于一般固废，经收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售。项目新建一般固废暂存间1座（20m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本项目废油墨瓶、含油废液、废碱液、废活性炭为危险废物，危废暂存间暂存后定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。项目新建危废暂存间1座（20m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑦本次验收仅对项目一期进行验收，一期产能为总产能的1/6，废水产生不改变，则一期项目总量控制指标为COD0.03t/a、NH3-N0.0015t/a、颗粒物0.0072t/a、VOCs 0.0104t/a、SO20.0043t/a、NOx0.0804t/a。验收检测期间，验收监测时生产线最小工况为98%，经计算，满负荷生产时，污染物排放量为COD0.00276t/a、NH3-N0.0011t/a、颗粒物0.0043t/a、VOCs 0.0081t/a（非甲烷总烃0.0078t/a +氯乙烯0.0003t/a）、SO20.0043t/a、NOx0.0043t/a。 可知，本次项目验收期间各项污染物排放总量小于环评批复分期建设允许排放量的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 年产15万立方米节能保温材料新建项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2408-410704-04-01-867415 |  | 建设地点 |  | 新乡市凤泉区新能源电池专业园区东片区标南路15号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2912 橡胶板、管、带制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.880572 ° N 35.377439 ° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 橡塑保温材料15万立方米/年（4500t/a） |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 橡塑保温材料2.5万立方米/年（750t/a） |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局凤泉分局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 凤环审[2024]24号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024.12 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.1 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2025.1.06 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河南优菲特科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南优菲特科技有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410704MADHUN475D001X |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南优菲特科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南嘉昱环保技术有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 98~99% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 100 |  | 所占比例（%） |  | 1% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 2000万元 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 70 |  | 所占比例（%） |  | 3.5% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 10 | 废气治理（万元） |  | 50 |  | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理(万元) |  | 5 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南优菲特科技有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410704MADHUN475D |  | 验收时间 |  | 2025年5月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9)* | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨） | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0276 | 0.03 | / | 0.0276 | 0.03 | / |  |  | +0.0276 |  |
|  | 氨 氮 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0011 | 0.0015 | / | 0.0011 | 0.0015 | / |  |  | +0.0011 |  |
|  | TP | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.00028 | 0.0003 | / | 0.00028 | 0.0003 | / |  |  | +0.00028 |  |
|  | TN | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0083 | 0.0112 | / | 0.0083 | 0.0112 | / |  |  | +0.0083 |  |
|  | 废 气 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | VOCS | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0081 | 0.0104 | / | 0.0081 | 0.0104 | / |  |  | +0.0081 |  |
|  | 颗粒物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0043 | 0.0072 | / | 0.0043 | 0.0072 | / |  |  | +0.0043 |  |
|  | SO2 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0043 | 0.0043 | / | 0.0043 | 0.0043 | / |  |  | +0.0043 |  |
|  | NOX | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0043 | 0.0804 | / | 0.0043 | 0.0804 | / |  |  | +0.0043 |  |
|  | 工业固体废物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |

填表单位（盖章）：河南优菲特科技有限公司                填表人（签字）：                      项目经办人（签字）：