目录

1 项目概况	1

2 验收依据	3

3 项目建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设项目内容	6

3.3 主要原辅材料及能源消耗	8

3.4 主要设备	9

3.5 水源及水平衡	10

3.6 生产工艺	11

3.7 产污环节及治理设施	12

3.8 项目变动情况	12

4 环境保护措施	19

4.1 污染物治理/处置措施	19

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	22

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及审批部门审批决定	24

5.1 环境影响报告书（表）主要结论与建议	24

5.2 审批部门审批决定	25

6 验收执行标准	28

6.1 污染物排放标准	28

6.2 总量控制指标	28

7 验收监测内容	30

7.1环境保护设施调试运行效果	30

7.2监测点位	31

8 质量保证和质量控制	33

8.1 监测分析方法	33

8.2 监测仪器	33

8.3 人员能力	34

8.4 监测分析过程中的质量保证和质量控制	34

9 验收监测结果	35

9.1 生产工况	35

9.2 环保设施调试运行效果	35

10 验收监测结论	43

10.1 环保设施调试运行效果	43

10.2 环境管理检查结论	44

10.3 总结论	45

11.建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	46

1 项目概况

河南德硕再生资源回收有限公司成立于2022年3月，位于新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区内，主要从事除生产性废旧金属的再生资源回收。

《河南德硕再生资源回收有限公司再生资源回收（除生产性废旧金属）项目环境影响报告书》于2022年12月由河南睿嘉环保科技有限责任公司编制完成，项目性质为新建，租赁园区现有厂房进行生产建设，具体实施内容为：年回收处理1.6万吨废旧锂电池生产线1条、年处理0.7万吨磷酸铁锂废负极片生产线1条、年处理0.7万吨磷酸铁锂废正极片生产线1条。该项目已于2023年4月23日经新乡市生态环境局凤泉分局审批通过，批复文号为：凤环书审[2023]2号。

河南德硕再生资源回收有限公司再生资源回收（除生产性废旧金属）项目于2025年3月14日开工建设，2025年4月12日项目一期工程竣工，一期工程实际投资100万元，环保实际投资20万元，本次验收项目概况见下表。

表1-1                本次验收一期工程概况一览表

| 序号 | 项目名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 河南德硕再生资源回收有限公司再生资源回收（除生产性废旧金属）项目（一期） |
| 2 | 建设单位 | 河南德硕再生资源回收有限公司 |
| 3 | 项目性质 | 新建 |
| 4 | 建设地点 | 新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区 |
| 5 | 环评报告书编制单位及完成时间 | 河南睿嘉环保科技有限责任公司 2022年12月 |
| 6 | 环评审批部门、时间及文号 | 新乡市生态环境局凤泉分局 2023年4月23日 凤环书审[2023]2号 |
| 7 | 项目开工日期 | 2025年3月14日 |
| 8 | 项目竣工日期 | 2025年4月12日 |
| 9 | 固定污染源排污登记表 | 2025年4月14日 91410704MA9KXC1D7C 有效期2025年4月14日至2030年4月13日 |
| 10 | 调试时间 | 2025年4月15日-2025年5月20日 |
| 11 | 验收工作组织与启动时间 | 2025年4月20日 |
| 12 | 是否编制了验收监测方案及时间 | 是，2025年4月20日 |
| 13 | 验收监测时间 | 2025年4月22日-2025年4月23日 |
| 14 | 验收范围 | 河南德硕再生资源回收有限公司再生资源回收（除生产性废旧金属）项目（一期）：1条年处理0.7万吨磷酸铁锂废正极片生产线以及一期项目主体工程及配套的废气、废水、噪声、固废、风险等环保设施、公辅设施等。 |
| 15 | 验收内容 | （1）建设项目从立项到生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度情况； （2）项目一期工程实际建设规模情况； （3）项目厂址位置情况； （4）项目平面布置情况； （5）项目一期工程生产工艺、生产设备情况； （6）项目一期工程原辅材料情况； （7）项目一期工程环保设施建设、工艺、处理效率及达标排放情况； （8）项目一期工程固废处理处置情况等。 |

我公司组织人员进行了现场勘查，收集并查阅了相关技术资料，于2025年4月20日编制了验收监测方案，并委托河南平原山水检测有限公司新乡分公司进行了现场监测。依据相关技术规范，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

2 验收依据

1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；

3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；

5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告，2018年第9号）

8.《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）

9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）

10.《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）；

11.《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；

12.《河南德硕再生资源回收有限公司再生资源回收（除生产性废旧金属）项目环境影响报告书》，河南睿嘉环保科技有限责任公司，2022.12；

13.新乡市生态环境局凤泉分局关于《河南德硕再生资源回收有限公司再生资源回收（除生产性废旧金属）项目环境影响报告书》的批复（凤环书审[2023]2号），新乡市生态环境局凤泉分局，2023.4.23；

14.《河南德硕再生资源回收有限公司再生资源回收（除生产性废旧金属）项目（一期）验收监测报告》，河南平原山水有限公司新乡分公司，报告编号：PY2504153，2025.5.8；

15.河南德硕再生资源回收有限公司固定污染源排污登记表（91410704MA9KXC1D7C，2025.4.14）。

3 项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

### 3.1.1 地理位置

本次验收项目位于新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区，租赁园区现有厂房建设生产。公司四周环境为：东侧闲置厂房；南临丰源路，隔路为河南来仪新材料科技有限公司；西侧为新乡市亚航电子科技有限公司；北侧为闲置场地。

项目厂址近距离环境的敏感点为北侧522m处的陈堡村。本项目周边环境示意图见下图。

项

目

所

在

地

新乡市亚航电源电子科技有限公司

恒

亿

金

属

闲置场地

新乡市亿丰混凝土有限公司

河南来仪新材料科技有限公司

闲置场地

比例尺：1:4200

一期项目位置

图3-1  项目周边环境示意图

### 3.1.2 平面布置

本项目位于新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区，租赁园区现有厂房建设生产，生产经营场所中心坐标为东经 113°50′52.76″、北纬 35°22′3.00″，本次一期工程完成后厂区总平面布置、主要污染源排放口位置、噪声、废气、废水监测点位如下图所示。

待规划区域

恒亿金属

新乡市亚航电源电子科技有限公司

本次一期工程位置

图例

有组织废气监测点位

无组织废气监测点位

噪声监测点位

废水监测点位

比例尺：1:1640

项目厂界范围

图3-2  厂区总平面布置图

## 3.2 建设项目内容

本项目基本概况与环评一致性分析见表3-1。

表3-1               本项目基本概况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复内容 | 实际建设内容 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 河南德硕再生资源回收有限公司 | 河南德硕再生资源回收有限公司 | 一致 |
| 2 | 项目名称 | 再生资源回收（除生产性废旧金属）项目 | 再生资源回收（除生产性废旧金属）项目（一期） | 本次验收一期工程 |
| 3 | 建设内容 | ①年回收处理1.6万吨废旧锂电池生产线一条（年处理三元锂电池1万吨，磷酸铁锂电池0.6万吨）； ②年处理0.7万吨磷酸铁锂废正极片生产线一条； ③年处理0.7万吨磷酸铁锂废负极片生产线一条 | 年处理0.7万吨磷酸铁锂废正极片生产线一条 | 本次验收一期工程 |
| 4 | 产品方案 | 铝颗粒：4094.58t/a | 铝颗粒（一期）：1736.36t/a | 本次验收一期工程产品仅涉及铝颗粒、正极粉、除尘灰 |
|  |  | 铜颗粒：2850.13t/a | 非本次验收范围 |  |
|  |  | 铁：1530.16t/a | 非本次验收范围 |  |
|  |  | 正负极粉（混合）：7288.39t/a | 非本次验收范围 |  |
|  |  | 正极粉：5208.65t/a | 正极粉：5208.65t/a |  |
|  |  | 负极粉：5050.72t/a | 非本次验收范围 |  |
|  |  | 其他（隔膜纸、塑料等）：2484.02t/a | 非本次验收范围 |  |
|  |  | 除尘灰：211.01t/a | 除尘灰（一期）：55.61t/a |  |
| 5 | 项目地址 | 新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区（西片区） | 新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区（西片区） | 一致 |
| 6 | 总投资 （万元） | 1200万元 | 100万元 | 本次验收一期工程 |
| 7 | 劳动制度 | 年工作日300天，每天24小时，三班制 | 年工作日300天，每天24小时，三班制 | 一致 |
| 8 | 定员 | 新增职工20人 | 新增职工5人 | 本次验收一期工程 |

由上表可知，本次验收一期工程验收范围主要为年处理0.7万吨磷酸铁锂废正极片生产线，其余生产线目前均未投入建设，不在本次验收范围内。

本项目主要组成与环评一致性分析见表3-2。

表3-2                  本项目主要组成一览表

| 序号 | 类别 |  | 环评批复情况 | 实际建设情况（一期） | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 1F，生产车间 | 1F，生产车间1000m2 | 一致 |
|  |  | 生产线 | 年回收处理1.6万吨废旧锂电池生产线一条（年处理三元锂电池1万吨，磷酸铁锂电池0.6万吨） | 未建设 | 非本次验收范围 |
|  |  |  | 年处理0.7万吨磷酸铁锂废正极片生产线一条 | 年处理0.7万吨磷酸铁锂废正极片生产线一条 | 一致 |
|  |  |  | 年处理0.7万吨磷酸铁锂废负极片生产线一条 | 未建设 | / |
|  |  | 办公区 | 4000m2 | 1F，30m2位于生产车间内 | 办公室变动 |
| 2 | 公用工程 | 供水 | 园区统一供水 | 园区统一供水 | 一致 |
|  |  | 供电 | 园区统一供电 | 园区统一供电 | 一致 |
| 5 | 环保工程 | 废水治理设施 | 生产废水：沉淀、过滤循环水池1座 | 未建设 | 一期工程未建设废水治理设施 |
|  |  |  | 生活污水：化粪池处理后排入大块污水处理厂 | 生活污水：化粪池处理后排入大块污水处理厂 | 一致 |
|  |  | 废气治理设施 | 锂电池回收线：分选、磨粉、包装过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经15m排气筒有组织排放； | 未建设 | 非本次验收范围 |
|  |  |  | 撕碎、破碎工序废气经袋式除尘器处理与烘干工段产生的废气一同经过RTO燃烧+急冷塔+三级碱液吸收治理，后经15m排气筒有组织排放 | 未建设 | 非本次验收范围 |
|  |  |  | 正负极片生产线：破碎、分选、磨粉、包装过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放 | 正极片生产线：破碎、分选、磨粉、包装过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放 | 一期工程 |
|  |  | 固废处置设施 | 一般固废暂存间一处（20m2） | 一般固废暂存间一处（20m2） | 一致 |
|  |  |  | 危废贮存库一座（100m2） | / | 一期工程未建设 |
|  |  | 风险防范措施 | 应急事故池1座（120m3） | / | 一期工程未建设 |

由上表可知，本项目主要工程组成与环评批复基本一致，主要存在以下变动：

（1）一期工程不涉及生产废水，未建设废水治理设施；

（2）一期工程不涉及危险废物，未建设危废贮存库；

（3）一期工程暂未建设应急事故池。

## 3.3 主要原辅材料及能源消耗

本项目一期工程主要原辅料及能源消耗见表3-3。

表3-3          本项目一期工程原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 环评预估用量（t/a） | 调试期间消耗量（t/d） | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 磷酸铁锂废正极片 | 7000 | 21.47 | 调试运行期间生产负荷为92% |
| 能源消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 水 | 165 | 0.506 | 调试运行期间生产负荷为92% |
| 2 | 电 | 55万度 | 1686.67度 |  |

表3-4                主要原辅材料理化性质表

| 原料 名称 | 理化性质 |
| --- | --- |
| 石英砂 | 正极片是将正极材料（主要成分为磷酸铁锂）、粘结剂（PVDF：聚偏氟乙烯）混合后均匀涂布在铝箔上，本项目回收的磷酸铁锂废正极片主要成分组成为：Li 3.43%、Al 3.56%、Cu 1.04%、Fe 28.15%、Ca 0.02%、Mg 0.01%、P 15.83%、CHO 47.96% |

## 3.4 主要设备

项目一期工程主要生产设备与环评一致性分析见下表。

表3-5       本项目一期工程主要生产设备与环评一致性分析表

| - 序号 | - 环评批复情况 |  |  | - 实际建设情况 |  |  | - 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 设备名称 | - 规格 | - 数量 | - 设备名称 | - 规格 | - 数量 |  |
| - 磷酸铁锂废正极片回收线 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 撕碎机 | 1000型 | 1 | 撕碎机 | 1000型 | 0 | - 取消撕碎工艺，取消撕碎机建设，其余设备一致 |
| - 2 | 粉碎机 | 1200型 | 1 | 破碎机 | 1200型 | 1 |  |
| - 3 | 振动分选机 | 1200型 | 1 | 振动分选机 | 1200型 | 1 |  |
| - 4 | 直线筛 | 1200型 | 1 | 直线筛 | 1200型 | 1 |  |
| - 5 | 磨粉机 | 1000型 | 1 | 磨粉机 | 1000型 | 1 |  |
| - 6 | 振动筛 | 800型 | 1 | 振动筛 | 800型 | 1 |  |

由上表可知，本项目实际建设过程中取消撕碎工艺，取消撕碎机建设，其余设备较环评完全一致。

## 3.5 水源及水平衡

本项目生活用水来自园区供水管网，本项目运行过程实际水平衡图如下图所示。

图3-3  本项目运行过程实际水平衡图（单位：m3/d）

## 3.6 生产工艺

本项目一期工程仅建设1条磷酸铁锂废正极片生产线，原环评中该生产线生产工艺流程如下图所示。

图3-4  磷酸铁锂废正极片生产线原环评生产工艺流程图

原环评中撕碎工序用于将废正负极片撕扯开，本项目实际建设过程中直接外购磷酸铁锂废正极片，无需分离废正负极片，因此取消撕碎工序。本次一期工程磷酸铁锂废正极片生产线实际生产工艺流程如下图所示。

图3-4  磷酸铁锂废正极片生产线实际生产工艺流程图

实际生产工艺流程简述：

破碎：将外购废正极片通过皮带输送机送至破碎机破碎成小颗粒。

磨粉、分选：经破碎后的物料送入磨粉机进一步粉碎，并经分选机进行分选，分选时将正极粉（磷酸铁锂）等轻物料被气流引至集料器（旋风分离器）进行收集，与较重物料（铝颗粒）进行分离。

破碎、磨粉、分选过程会产生废气，废气中污染物主要为颗粒物。

产品包装：铝颗粒包装：分选机底部设置有料仓，料仓底部放料口直接采用吨包袋相连，料仓设置有自动计量装置，采用自动阀控制，达到一定重量后，阀门自动打开放料至吨包袋包装为成品；

正极粉包装：本项目电池材料正极粉在集料器和袋式收尘器产生，集料器下部设置有料仓，同样设计有计量放料装置，达到一定重量后，阀门自动打开直接放入吨包袋包装。

## 3.7 产污环节及治理设施

本项目产污一期工程环节及治理措施情况详见下表（仅对一期工程分析）。

表3-10        本项目一期工程产污环节及治理措施一览表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 破碎、磨粉、分选、包装 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器+1根15m排气筒 | 1套滤筒除尘器+1根15m排气筒 | 一致 |
|  | 生产过程 （无组织） | 颗粒物 | 车间全封闭 | 车间全封闭，并配备有效的废气捕集装置 | 一致 |
| 废水 | 车间地面 清洗废水 | COD、SS | 经沉淀、过滤后循环使用，不外排 | 不再采用拖洗方式清洁地面，改为干式清扫 | 一期工程不再产生地面清洗废水 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池处理后排入大块污水处理厂 | 化粪池处理后排入大块污水处理厂 | 一致 |
| 固废 | 生产过程 | 废弃包装物 | 一般固废间暂存后定期外售 | 一般固废间暂存后定期外售 | 一致 |
| 噪声 | 破碎机、磨粉机、振动筛、分选机等 | 等效连续A声级 | 减震、隔音、距离衰减 | 减震、隔音、距离衰减 | 一致 |

## 3.8 项目变动情况

项目一期工程实际建设情况、原辅材料、生产规模等方面均与环评及批复要求基本一致。与环评批复不一致的地方有：

### 3.8.1 项目占地范围变动

原环评中，项目厂址所在区域如下图所示。

图3-5  原环评项目所在区域

实际建设过程中，公司将原项目所在地东侧的中太汽修厂（现已倒闭）的部分厂房纳入项目范围，并利用其现有厂房建设1条磷酸铁锂废正极片生产线。项目实际位置如下图所示。

项

目

所

在

地

新乡市亚航电源电子科技有限公司

恒

亿

金

属

闲置场地

新乡市亿丰混凝土有限公司

河南来仪新材料科技有限公司

闲置场地

比例尺：1:4200

一期项目位置

图3-5  项目实际所在区域

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中第5条规定“重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点”的属于重大变动，应重新报批环评。

本项目占地范围在原环评批复厂址红线的基础上向东侧外扩，属于“在原厂址附近调整”的情形。原环评中项目无需设置大气环境防护距离，项目厂址范围调整后，原环评对大气环境防护距离设置情况的结论未变化，距离项目最近敏感点仍然为北侧522m处的陈堡村，最近敏感点与项目距离未变化且未新增敏感点。综上，本项目厂址变动不属于重大变动。

### 3.8.2 设施变动

①废水治理设施

原环评中项目需每天采用墩布对地面进行拖洗，拖洗废水经废水处理系统（调节-沉淀-絮凝沉淀）处理后回用于“年回收处理1.6万吨废旧锂电池生产线”的废气治理措施（三级碱液喷淋塔）用水，不外排。由于该生产线未建设，不在本次验收范围内，原环评中车间地面清洗废水无回用途径，同时考虑项目一期工程车间地面沉降物主要为集气罩无法收集到的无组织粉尘，因此本项目一期工程不再采用拖洗方式清洁车间地面，不再设置废水处理设施，改为干式清扫，清扫出的粉尘与袋式除尘器收集到的除尘灰一同作为产品外售。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中第8条规定“废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的”属于重大变动，应重新报批环评。

本次取消废水治理设施建设未新增排放污染物种类、未新增污染物排放量，未导致《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中第6条任一情形发生，因此不属于重大变动。

②风险防范措施

原环评中项目设置一座150m3的应急事故池用于收集事故状态下的废水和雨水，根据原环评风险章节分析，项目最大可信事故为预存区暂存的废旧锂离子电池发生火灾爆炸事故引起的未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气以及燃烧爆炸引发的伴生/次生污染物的排放。

由于项目“年回收处理1.6万吨废旧锂电池生产线”暂未建设，不会导致环评中最大可信事故的发生，不涉及事故废水，因此本项目一期工程暂不建设事故废水池。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中第13条规定“事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的”属于重大变动，本次一期工程不涉及事故废水，暂不建设事故废水池不会导致环境风险防范能力弱化或降低，因此不属于重大变动。

### 3.8.3 工艺变动

原环评中磷酸铁锂废正极片生产线的撕碎工序用于将废正负极片撕扯开，本次一期工程实际建设过程中直接外购磷酸铁锂废正极片，无需分离废正负极片，因此取消撕碎工序，同时不再建设撕碎机设备。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中第6条规定“新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的”属于重大变动。本次验收一期工程取消撕碎工艺未新增排放污染物，不属于上述任一情形，因此不属于重大变动。

### 3.8.3 非重大变动分析

本项目变动与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（以下简称《清单》）对比如下；

表3-11          本项目变动与《清单》对比一览表

| 《清单》要求 |  | 本项目情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的 | 未变化 | 不属于 |
| 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 未变化 | 不属于 |
|  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 |  |  |
|  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 |  |  |
| 地点 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 项目地点在原厂址附近调整，未导致环境防护距离范围变化、未新增敏感点 | 不属于 |
| 生产工艺 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 取消撕碎工艺，未导致所列情形发生 | 不属于 |
|  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 未变化 | 不属于 |
| 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 废水污染防治措施变化，未导致第6条中所列任一情形发生；事故废水暂存能力变化，未导致环境风险防范能力弱化或降低 | 不属于 |
|  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 |  |  |
|  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 |  |  |
|  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 |  |  |
|  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 |  |  |
|  | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 |  |  |

### 3.8.4 结论

- 经分析研判，本项目发生的变动不属于《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中所列情形，不涉及重大变动，原建设项目环境影响评价结论未变化。

4 环境保护措施

## 4.1 污染物治理/处置措施

### 4.1.1 废气

- （1）有组织废气

- 本次验收一期工程有组织废气主要包括磷酸铁锂废正极片生产线破碎、磨粉、分选和包装工序产生的颗粒物。生产过程从破碎开始到产品包装全部为封闭负压系统，生产线设置负压风送收集系统+袋式除尘器，对各产尘点进行负压抽风，处理后的废气通过15m高排气筒DA001排放。

- （2）无组织废气

- 本次验收一期工程无组织废气主要来源于磷酸铁锂废正极片生产线未收集到的颗粒物，项目已在车间内加强密闭进一步降低无组织粉尘逸散。

- 本次验收各工段废气治理措施工艺流程见下图。

- 图4-1  废气治理措施工艺流程图

- 本次验收废气污染物产排及治理措施情况如下表所示。

- 表4-1     本项目废气污染物产排情况及治理措施情况表

| 废气名称及来源 | 污染物种类 | 排放方式 | 治理措施及工艺、规模 | 设计指标 | - 排气筒情况 |  |  | - 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 编号 | - 高度 | - 内径 |  |
| - 破碎、磨粉、分选和包装废气 | 颗粒物 | 有组织、连续、有规律 | - 袋式除尘器 | - 风量：7000m3/h，设计去除效率90% | - DA001 | - 15m | - 0.2m | - 环境空气 |
| - 磷酸铁锂废正极片生产线未收集废气 | 颗粒物 | - 无组织 | - 车间加强密闭 | - / |  |  |  |  |

- 本次验收项目废气监测点位主要设置在：厂区废气治理设施出口；厂界上风向、下风向。

### 4.1.2 废水

- 本次验收项目废水主要为生活污水。废水主要污染物为：COD、SS、氨氮、总氮、总磷等，生活污水经化粪池收集处理后，经厂区总排口排入大块镇污水处理厂处理。

- 本次验收废水治理措施工艺流程见下图。

- 图4-1  废水治理措施工艺流程图

- 本次验收项目废水基本情况见表4-2。

表4-2               本次验收项目废水基本情况表

| 废水类别及来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 排放量 | 治理措施 | 工艺与处理能力 | 排放去向 | 设计排放指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 间断 | 验收期间废水未形成径流，本次验收参照环评预测排放量0.4048m3/d进行核算，监测期间工况为92%，估算满负荷水量为0.44m3/d | 化粪池 | 设计规模2m3/d | 大块镇污水处理厂 | 大块镇污水处理厂收水标准：COD 350mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 35mg/L、TN 40mg/L、TP 4mg/L |

- 本次验收项目废水监测点位主要设置在：厂区废水总排口。

### 4.1.3 噪声

- 本次验收项目噪声源主要为破碎机、磨粉机、振动筛、风机等。各类主要设备的噪声源强及治理措施见下表。

- 表4-3         本次验收项目噪声源情况及治理措施情况表

| 设备名称 | 源强 dB（A） | 台数 （个） | 位置 | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎机 | 80 | 1 | 生产车间 | 连续 | 减震、隔音、距离衰减 |
| 磨粉机 | 75 | 1 |  | 连续 |  |
| 振动筛 | 75 | 1 |  | 连续 |  |
| 风机 | 80 | 1 |  | 连续 |  |
| 厢式压滤机 | 80 | 1 |  | 连续 |  |

- 由上表可知，噪声治理措施实际建设情况可以满足环评及批复要求。

### 4.1.4 固体废物

- 本次验收一期工程产生的固废主要为废弃包装物，属于一般固废，本项目固废产生及处置情况见下表。

- 表4-4           本项目固废产生情况及治理措施情况表

| 序号 | 名称 | 来源 | 固废类别 | 性质 | 产生量 | 暂存场所 | 处置量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废弃包装物 | 原料拆包 | 一般固废 | 固态 | 20t/a | 一般固废间 | 20t/a | 委外处置 |

- 企业已于厂区内设置1个一般固废暂存间（20m2），本次验收项目依托厂内现有一般固废暂存间对固废分类分区存放，一般固废暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求建设。

- 由上可知，固体废物治理措施实际建设情况可以满足环评及批复要求。

### 4.1.5 其他环境保护设施

- （1）规范化排污口、监测设施及在线监测装置

- 本次验收项目共涉及1个废气排放口和1个废水排放口，均已按照《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）等要求设置废气、废水排放口标识牌，均已按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等要求设置监测孔、废气监测平台等。本次验收项目涉及的废气、废水排放口均无需安装在线监测装置。

- （2）其他设施

- 本次验收项目不涉及“以新带老”改造工程，不涉及现有工程装置的拆除与淘汰，且不涉及生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施。

## 4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

- 本次一期工程实际总投资100万元，实际环保投资20万元，占总投资的20%。项目环保投资落实情况详见下表。

- 表4-6                               本次一期工程环保设施建设与投资情况一览表

| 时期 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保设施 |  | 预估投资（万元） | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评批复 | 实际建设（一期工程） |  |  |
| 营 运 期 | 废气 | 磷酸铁锂废正极片生产线破碎、磨粉、分选和包装工序废气 | 颗粒物 | 经袋式除尘器进行处理，处理后经15m排气筒达标排放 | 经滤筒除尘器进行处理，处理后经15m排气筒DA001达标排放 | 10 | 10 |
|  |  | 磷酸铁锂废正极片生产线未收集废气 | 颗粒物 | 车间全封闭 | 车间全封闭 |  |  |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 生活污水经化粪池处理后通过厂区总排口排入大块镇污水处理厂处理 | 生活污水经化粪池处理后，通过厂区总排口排入大块镇污水处理厂处理 | 2 | 2 |
|  | 噪声 | 高噪声设备 | 等效连续A声级 | 减震、隔音、距离衰减等 | 减震、隔音、距离衰减等 | 3 | 3 |
|  | 固废 | 一般工业固废 | 废弃包装物 | 新建1间20m2一般工业固废暂存间 | 新建1间20m2一般工业固废暂存间 | 2 | 2 |
|  | 土壤和地下水 | / | / | 按设计要求分区进行防渗 | 按设计要求分区进行防渗 | 2 | 2 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20 | 20 |

- 由上表可知，本次验收项目“三同时”已落实。

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1 环境影响报告书（表）主要结论与建议

- 本次验收项目的原环评报告书中对废水、废气、固体废物及噪声污染防治设施效果的要求、工程建设对环境的影响及要求、其他在验收中需要考核的内容详见下表。

- 表5-1         本次验收项目环评报告的主要结论与建议

| 项目 | 结论与建议 |
| --- | --- |
| 废气 | 本项目有组织废气排放的污染物：非甲烷总烃、氟化物、颗粒物、镍及其化合物、锰及其化合物的最大落地浓度出现在下风向179m处，非甲烷总烃最大落地浓度为44.8ug/m3、占标率为2.24%，氟化物最大落地浓度为1.49ug/m3、占标率为7.46%，颗粒物最大落地浓度为10.06ug/m3、占标率为1.12%，镍及其化合物最大落地浓度为0.59ug/m3、占标率为0.06%，锰及其化合物最大落地浓度为0.46ug/m3、占标率为0.05%。面源排放的污染物：非甲烷总烃、颗粒物、镍及其化合物、锰及其化合物的最大落地浓度出现在下风向95m处，非甲烷总烃最大落地浓度为7.78ug/m3、占标率为0.39%，PM10最大落地浓度为3.56ug/m3、占标率为0.79%，镍及其化合物最大落地浓度为0.52ug/m3、占标率为0.58%，锰及其化合物最大落地浓度为0.47ug/m3、占标率为0.52%。各个排放源的占标率均较小，对周围环境影响不大。因此，评价认为：项目运营后，大气污染物对周围环境的影响程度是可以接受。 根据导则要求，本项目无须设置大气环境防护距离。 - 综上所述，在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本工程建设对周围大气环境影响可接受。 |
| 废水 | 本项目废水排放量为1.76m3/d，经化粪池处理后主要污染物排放浓度为COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TN 30mg/L、TP 3mg/L，能够满足大块污水处理厂的收水水质要求，且项目排放废水量占其处理负荷量比例较小、总处理量未超出设计处理负荷量，不会对大块污水处理厂的出水水质产生影响。因此评价认为：项目废水经处理后，对地表水环境的影响可接受。 |
| 噪声 | - 工程完成后，由于厂区内噪声设备均采取了有效的降噪措施，工程噪声对厂界及周围敏感点的贡献影响不大，各厂界噪声均不超标。评价认为，工程建成后其噪声对周围声环境的影响可以接受。 |
| 固废 | - 该工程营运期间产生的固废为一般固废和危险废物，其包括污泥、喷淋塔更换废液、废机油、废包装物及生活垃圾。项目产生的一般固体废物出售给物资回收单位，厂区职工生活垃圾实行统一袋装化，定期由当地环卫部门统一收集运出，危废暂存间贮存，定期送有相应危废处理资质单位处理，各类固废均能得到妥善处置，对环境影响较小。 |
| 地下水 | - 在非正常工况下，该工程对厂址周围的地下水环境有一定的影响。但从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，废水池渗入地下是概率很小的事件，如果采取适当的预防措施和应急处理措施，可以把对地下水环境的影响控制到地下水环境容量可以接受的程度。 |
| 环境风险 | 本项目的原料废旧锂离子电池在其贮存、输运、生产或发生碰撞情况下存在一定火灾/爆炸风险，但风险事故发生概率比较低，发生事故对周围敏感目标的危害后果较小，在采取风险防范措施后，项目的风险可防控。 - 综上，工程完成后，各项污染防治措施可行，固废采取了有效地处置措施，全厂废气、废水、噪声污染物能够做到达标排放。 |

## 5.2 审批部门审批决定

- 新乡市生态环境局凤泉分局

- 关于对《河南德硕再生资源回收有限公司再生资源回收（除生产性废旧金属）项目环境影响报告书》的批复

- 河南德硕再生资源回收有限公司：

- 你单位上报的由河南睿嘉环保科技有限责任公司环评工程师田慧丽(职业资格证书编号:2017035140352014146007000484)主持编制的《河南德硕再生资源回收有限公司再生资源回收(除生产性废旧金属)项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)已收悉。

- 一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目拟投资1200万元，在新乡市凤泉区新乡市动力电池专业园区(西片区)租赁园区厂房建设“再生资源回收(除生产性废旧金属)项目”。

- 二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

- 三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算,确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

- (一)向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

- (二)依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声等污染，采取相应的防治措施。

- (三)项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

- 1、废气：锂电池回收线分选、磨粉过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经15m排气筒有组织排放；锂电池回收线撕碎、破碎工序废气经袋式除尘器处理后与烘干工段产生的废气一同经过“RTO燃烧+急冷塔+三级碱液吸收”处理后经15m排气筒有组织排放；正负极片生产线破碎分选过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放。有组织排放的非甲烷总烃、氟化物、颗粒物、镍及其化合物、锰及其化合物、钴及其化合物均应满足《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)非甲烷总烃有组织排放浓度50mg/m3、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2氟化物有组织排放浓度9.0mg/m3的标准要求、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的标准要求、《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)及修改单中表4特别排放限值镍及其化合物4mg/m3、锰及其化合物5mg/m3、钴及其化合物5mg/m3的要求。无组织排放非甲烷总烃、颗粒物、镍及其化合物、锰及其化合物、钴及其化合物均应满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)非甲烷总烃无组织排放浓度2mg/m3的标准要求、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物无组织排放浓度0.5mg/m3的标准要求、《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)及修改单中镍及其化合物无组织排放浓度0.02mg/m3、锰及其化合物无组织排放浓度0.015mg/m3、钻及其化合物无组织排放浓度0.005mg/m3的标准要求。

- 2、废水：急冷塔废水、废气治理措施废水和车间地面清洗废水经沉淀池处理后回用不外排，员工生活污水经化粪池处理后在厂区总排口排放。外排废水经区域污水管网排入大块镇污水处理厂进一步处理后排至纳污水体民生渠，最终汇入共产主义渠。厂区外排废水中的各种污染物排放浓度均应满足大块镇污水处理厂收水标准(C0D350mg/L、SS 150mg/L、氨氮35mg/L、总氮40mg/L、总磷 4mg/L)要求。

- 3、噪声：厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

- 4、固废：固体废物须按照《报告书》提出的措施进行处置，各类固体废物、危险废物贮存和处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。

- (四)落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

- (五)落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制：分区防渗等措施，严防污染土壤和地下水。

- (六)按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，厂区项目须在生产线、污染防治设施、总电源处安装用电监控设备、涉气工序安装视频监控设施,并按要求与环保部门联网。四、项目完成后新增总量控制指标为：VOCs 2.532t/a、颗粒物 1.712t/a、COD 0.0211t/a、氨氮 0.0011t/a。

- 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。

- 六、如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。

- 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应报我局重新审核。

6 验收执行标准

## 6.1 污染物排放标准

- 本次验收项目污染物执行标准如下表所示。

- 表6-1                  污染物排放标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染物 | 标 准 限 值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 颗粒物 | 有组织120mg/m3、3.5kg/h (15m高排气筒) |  |
|  |  |  | 无组织1.0mg/m3 |  |
|  | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 | 颗粒物 | 有组织10mg/m3 |  |
|  |  |  | 无组织0.5mg/m3 |  |
| 废水 | 大块镇污水处理厂收水标准 | COD | 350mg/L |  |
|  |  | SS | 150mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L |  |
|  |  | 总氮 | 40mg/L |  |
|  |  | 总磷 | 4mg/L |  |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 等效声级LAeq | 昼间 | 65dB（A） |
|  |  |  | 夜间 | 55dB（A） |
| 固废 | 一般固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |  |  |

## 6.2 总量控制指标

- 根据本次验收项目环评报告及其审批文件（延环书审[2024]9号）可知，本次验收工程总量控制指标具体见下表：

表6-2          本次验收一期工程污染物总量控制指标      单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 本次验收一期工程 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.528 （有组织0.279） |
| 废水 | COD | 0.0053 |
|  | 氨氮 | 0.0003 |

7 验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试运行效果

- 本次验收工程通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下。

### 7.1.1 废气

- （1）有组织排放

- 本次验收一期工程有组织废气主要包括磷酸铁锂废正极片生产线破碎、磨粉、分选和包装工序产生的颗粒物。生产过程从破碎开始到产品包装全部为封闭负压系统，生产线设置负压风送收集系统+袋式除尘器，对各产尘点进行负压抽风，处理后的废气通过15m高排气筒DA001排放。

- 本项目废气有组织监测内容见下表：

表7-1               废气有组织排放监测内容

| 污染源 | 治理工艺 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎、磨粉、分选和包装工序废气 | 集气罩/密闭管道+袋式除尘器+15m高排气筒 | 处理设施出口 | 颗粒物 | 3次/天，连续监测2天 |

- （2）无组织排放

- 本项目无组织废气检测内容见下表：

表7-2               废气无组织排放监测内容

| 监测位置 | 监测因子 |  | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界外上风向1个参照点，下风向3个监控点 | 颗粒物 | 同时测定风向、风速、气温、气压、天气状况 | 3次/天，连续监测2天 |

### 7.1.2 废水

- 本次验收项目废水主要为生活污水。废水主要污染物为：COD、SS、氨氮、总氮、总磷等，生活污水经化粪池收集处理后，经厂区总排口排入大块镇污水处理厂处理。本项目废水监测内容见下表：

表7-3                  废水排放监测内容

| 污染源 | 治理工艺 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化粪池 | 废水总排口 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 4次/天，连续监测2天 |

### 7.1.3 厂界噪声监测

- 本项目厂界噪声监测内容见下表：

表7-3                  厂界噪声监测内容

| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 南、北厂界外1m 各布设1个监测点位，共4个监测点 | 等效连续A声级 | 昼、夜各监测一次，连续监测2天 |
| 注：东、西厂界为邻厂共用墙不具备监测条件。 |  |  |

### 7.1.4 固（液）体废物监测

- 本次验收一期工程产生的固废主要为废弃包装物，属于一般固废。本次验收一期工程新建1座20m2一般固废暂存间存放一般固体废物，一般固废暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建立。上述固废均能够妥善处置，不外排，本项目不需设置固废监测。

## 7.2监测点位

- 本次验收项目监测点位如下图所示。

待规划区域

恒亿金属

新乡市亚航电源电子科技有限公司

本次一期工程位置

图例

有组织废气监测点位

无组织废气监测点位

噪声监测点位

废水监测点位

比例尺：1:1640

项目厂界范围

图7-1  本次验收项目监测点位布置图

8 质量保证和质量控制

## 8.1 监测分析方法

- 本次验收监测分析方法及检出限见表8-1：

表8-1                监测分析方法及检出限

| 类别 | 监测因子 | 监测依据及分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 | 7μg/m3 |
| 废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | 4mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-89 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T 12348-2008 | / |

## 8.2 监测仪器

- 本次验收监测使用的仪器见表8-2：

表8-2                 监测使用仪器及型号

| 类别 | 监测因子 | 监测仪器 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 十万分之一电子天平 | PT-85S |
| 废水 | 化学需氧量 | 酸式滴定管 葵花 | 50ml/A级 |
|  | 悬浮物 | 万分之一天平 | JJ224BC |
|  | 氨氮 | 可见分光光度计 | 上海佑科721/3级 |
|  | 总磷 | 可见分光光度计 | 上海佑科721/3级 |
|  | 总氮 | 紫外可见分光光度计 | UV-1500pc |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 多功能声级计 | AWA5688型 |

## 8.3 人员能力

- 参与本项目验收监测的采样人员、实验室分析人员均持证上岗，检测项目均在持证范围内。河南平原山水检测有限公司新乡分公司具备检测机构资质认定证书。

## 8.4 监测分析过程中的质量保证和质量控制

- 1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制；

- 2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行；

- 3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗；

- 4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

本次验收为河南德硕再生资源回收有限公司再生资源回收（除生产性废旧金属）项目（一期），监测期间生产工况见下表。

表9-1                 验收期间工况负荷表

| 监测日期 | 产品 | 设计产量（吨/天） | 实际产量（吨/天） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.04.22 | 铝颗粒 | 5.79 | 5.33 | 92 |
|  | 正极粉 | 17.36 | 15.97 | 92 |
| 2025.04.23 | 铝颗粒 | 5.79 | 5.33 | 92 |
|  | 正极粉 | 17.36 | 15.97 | 92 |

- 由表9-1可知，项目验收监测期间，生产负荷为92%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。

## 9.2 环保设施调试运行效果

### 9.2.1 污染物排放监测结果

#### 9.2.1.1 废气

- （1）有组织废气

本次验收一期工程有组织废气主要包括磷酸铁锂废正极片生产线破碎、磨粉、分选和包装工序产生的颗粒物。生产过程从破碎开始到产品包装全部为封闭负压系统，生产线设置负压风送收集系统+袋式除尘器，对各产尘点进行负压抽风，处理后的废气通过15m高排气筒DA001排放。

有组织废气污染物监测结果见下表。

表9-2                有组织废气监测结果表

| 采样日期 | 采样点位 | 频次 | 废气流量(m3/h) | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) |
| 2025.04.22 | DA001袋式除尘器进口 | 1 | 7195 | 52.5 | 0.378 |
|  |  | 2 | 7226 | 60.2 | 0.435 |
|  |  | 3 | 7184 | 55.4 | 0.398 |
|  |  | 均值 | 7202 | 56.0 | 0.404 |
| 2025.04.22 | DA001袋式除尘器出口 | 1 | 7419 | 4.2 | 3.12×10-2 |
|  |  | 2 | 7471 | 4.4 | 3.29×10-2 |
|  |  | 3 | 7432 | 4.6 | 3.42×10-2 |
|  |  | 均值 | 7441 | 4.4 | 3.28×10-2 |
| 2025.04.23 | DA001袋式除尘器出口 | 1 | 7208 | 54.2 | 0.391 |
|  |  | 2 | 7149 | 51.6 | 0.369 |
|  |  | 3 | 7054 | 53.4 | 0.377 |
|  |  | 均值 | 7137 | 53.1 | 0.379 |
| 2025.04.23 | DA001袋式除尘器出口 | 1 | 7484 | 4.6 | 3.44×10-2 |
|  |  | 2 | 7440 | 4.5 | 3.35×10-2 |
|  |  | 3 | 7267 | 4.7 | 3.42×10-2 |
|  |  | 均值 | 7397 | 4.6 | 3.40×10-2 |

由上表可知，本次验收项目运行期间，DA001袋式除尘器出口的颗粒物排放浓度为4.2~4.7 mg/m3、排放速率为0.0312~0.0344 kg/h，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织颗粒物120 mg/m3、3.5kg/h（15m高排气筒）的排放限值要求，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织颗粒物10 mg/m3的限值要求。

- （2）无组织废气

- 厂界无组织废气主要为车间逸散的无组织颗粒物。厂界无组织废气排放情况如下：

表9-3                 无组织废气监测结果

| 采样时间 |  | 检测项目采样点位 | 监测浓度mg/m3 | 气象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 |  |
| 2025.04.22 | 第一次 | 厂界外上风向1# | 0.216 | 天气：多云 温度：20.5℃ 气压：100.8kPa 风向：南 风速：2.7m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.258 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.273 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.279 |  |
|  | 第二次 | 厂界外上风向1# | 0.225 | 天气：多云 温度：23.7℃ 气压：100.7kPa 风向：南 风速：2.6m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.243 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.269 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.271 |  |
|  | 第三次 | 厂界外上风向1# | 0.220 | 天气：多云 温度：22.1℃ 气压：100.6kPa 风向：南 风速：2.6m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.252 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.270 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.268 |  |
| 2024.04.23 | 第一次 | 厂界外上风向1# | 0.237 | 天气：多云 温度：22.7℃ 气压：100.5kPa 风向：南 风速：1.9m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.267 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.289 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.279 |  |
|  | 第二次 | 厂界外上风向1# | 0.229 | 天气：多云 温度：24.3℃ 气压：100.4kPa 风向：南 风速：1.8m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.263 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.277 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.281 |  |
|  | 第三次 | 厂界外上风向1# | 0.232 | 天气：多云 温度：26.7℃ 气压：100.3kPa 风向：南 风速：1.6m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | 0.274 |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | 0.283 |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | 0.286 |  |

- 根据上表监测结果，厂界无组织颗粒物排放浓度范围为0.216~0.289mg/m3，排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织颗粒物1.0 mg/m3的排放限值要求，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中企业边界颗粒物无组织排放浓度0.5mg/m3的限值要求。

#### 9.2.1.2 废水

- 本次验收项目废水主要为生活污水。废水主要污染物为：COD、SS、氨氮、总氮、总磷等，生活污水经化粪池收集处理后，经厂区总排口排入大块镇污水处理厂处理。废水监测结果见下表。

表9-4                   废水监测结果表

| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 厂区废水总排口DW001 | 2025.04.22 | 化学需氧量 | mg/L | 57 | 61 | 54 | 63 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 21 | 26 | 25 | 27 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.892 | 0.895 | 0.897 | 0.889 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.71 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 8.59 | 8.47 | 8.43 | 8.52 |
| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 厂区废水总排口DW001 | 2025.04.23 | 化学需氧量 | mg/L | 58 | 54 | 64 | 62 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 23 | 27 | 28 | 24 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.893 | 0.884 | 0.891 | 0.893 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.75 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 8.49 | 8.56 | 8.54 | 8.52 |

- 由上表可知，本次验收项目运行时厂区总排口水质浓度为：化学需氧量54~64mg/L、悬浮物21~28mg/L、氨氮0.884~0.897mg/L、总磷0.70~0.75mg/L、总氮8.43~8.59mg/L，厂区总排口水质可以满足《大块镇污水处理厂收水标准》（COD 350mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 35mg/L、TN 40mg/L、TP 4mg/L）。

#### 9.2.1.3 噪声

- 本项目厂噪声监测结果见下表。

表9-5                   噪声监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 Leq[dB(A)] | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北厂界 | 2025.04.22 | 昼间 | 55 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 45 | 机械噪声 |
|  | 2025.04.23 | 昼间 | 57 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 45 | 机械噪声 |
| 南厂界 | 2025.04.22 | 昼间 | 55 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 44 | 机械噪声 |
|  | 2025.04.23 | 昼间 | 57 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 43 | 机械噪声 |

- 由上表可知，本次验收项目运行期间，项目厂界噪声监测值范围为：昼间55~57 dB(A)、夜间43~45 dB(A)，各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)要求。

#### 9.2.1.4 固体废物

- 本次验收一期工程产生的固废主要为废弃包装物，属于一般固废。本次验收一期工程新建1座20m2一般固废暂存间存放一般固体废物，一般固废暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建立。上述固废均能够妥善处置，不外排，本次验收项目无须设置固废监测。

#### 9.2.1.5 污染物排放总量核算

根据监测数据与环评报告，本项目污染物实际排放量与环评批复量见下表。

表9-6                                 本次验收项目废气污染物排放量核算汇总

| 类型 | 排放口编号 | 污染因子 | 排放速率最大值kg/h | 排放时间h/a | 实际年排放量t/a | 验收期间工况 | 满负荷下实际年排放量t/a | 环评设计排放量t/a | 排污许可证许可排放量t/a | 是否满足指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | 颗粒物 | 0.0344 | 7200 | 0.2477 | 92% | 0.2692 | 0.279 | / | 满足 |

表9-7                                 本次验收项目废水污染物排放量核算汇总

| 类型 | 排放口编号 | 污染因子 | 排外环境浓度最大值mg/L | 排放时间d/a | 实际排外环境量t/a | 验收期间工况 | 满负荷下实际排外环境量t/a | 环评设计排外环境量t/a | 排污许可证许可排放量t/a | 是否满足指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001 | 流量* | 0.4048m3/d | 300 | 121.44 | 92% | 132 | 132 | / | 满足 |
|  |  | COD | 40 |  | 0.0049 |  | 0.0053 | 0.0053 | / | 满足 |
|  |  | NH3-N① | 0.897 |  | 0.0001 |  | 0.0001 | 0.0003 | / | 满足 |
|  |  | TP | 0.4 |  | 0.00005 |  | 0.00005 | 0.00005 | / | 满足 |
|  |  | TN① | 8.59 |  | 0.001 |  | 0.0011 | 0.002 | / | 满足 |

注*：验收期间废水未形成径流，本次验收参照环评预测排放量0.4048m3/d进行核算，监测期间工况为92%，估算满负荷水量为0.44m3/d；

注①：本次一期工程验收期间氨氮最大出厂排放浓度为0.897mg/L、总氮最大出厂排放浓度为8.59mg/L，均小于大块镇污水处理厂出水浓度标准（氨氮 2.0mg/L、总氮 15mg/L），因此本次一期工程验收废水污染物氨氮、总氮排外环境浓度按出厂浓度计。

综上可知，本次验收一期工程运行时颗粒物、COD、NH3-N排放量均能够满足环评报告及审批部门审批决定、排污许可证规定的总量控制指标。

表9-9          本次验收一期工程废气污染物总量对比     单位：t/a

| 污染物 | 本次验收一期工程实际 | 环评批复排放总量（一期） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 有组织0.2692 | 0.528（有组织0.279） |

表9-10         本次验收一期工程废水污染物总量对比     单位：t/a

| 污染物 | 本次验收一期工程实际 | 环评批复排放总量（一期） |
| --- | --- | --- |
| COD | 0.0053 | 0.0053 |
| NH3-N | 0.0001 | 0.0003 |

- 由上表可知，本项目工程满负荷运行实际排放总量满足环评批复要求。

### 9.2.2 环境管理检查

- （1）环保手续与“三同时”执行情况

- 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

- （2）环境管理制度及执行情况

- 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

- （3）环保设施运转情况

- 检测期间各项环保设施运转正常。

- （4）与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表9-11             本项目与暂行办法第八条对比分析

| 内容 | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- |
| 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。 | 相符 |
| 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。 | 相符 |
| 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 | 不涉及 |
| 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。 | 不涉及 |
| 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目已办理固定污染源排污登记表。 | 相符 |
| 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目为一期工程，投入生产和使用的各项环境保护设施可以满足一期工程需要 | 相符 |
| 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。 | 不涉及 |
| 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。 | 不涉及 |
| 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。 | 不涉及 |

- 由上表可知，本项目的建设符合暂行办法的相关要求。

10 验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

### 10.1.1 环保设施运行调试及监测结果

#### 10.1.1.1废气

- （1）有组织废气

本次验收一期工程有组织废气主要包括磷酸铁锂废正极片生产线破碎、磨粉、分选和包装工序产生的颗粒物。生产过程从破碎开始到产品包装全部为封闭负压系统，生产线设置负压风送收集系统+袋式除尘器，对各产尘点进行负压抽风，处理后的废气通过15m高排气筒DA001排放。

根据验收监测结果显示，本次验收项目运行期间，DA001袋式除尘器出口的颗粒物排放浓度为4.2~4.7 mg/m3、排放速率为0.0312~0.0344 kg/h，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织颗粒物120 mg/m3、3.5kg/h（15m高排气筒）的排放限值要求，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织颗粒物10 mg/m3的限值要求。

- （2）无组织废气

本次验收一期工程无组织废气主要来源于磷酸铁锂废正极片生产线未收集到的颗粒物，项目已在车间内加强密闭进一步降低无组织粉尘逸散。厂界无组织颗粒物排放浓度范围为0.216~0.289mg/m3，排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织颗粒物1.0 mg/m3的排放限值要求，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中企业边界颗粒物无组织排放浓度0.5mg/m3的限值要求。

#### 10.1.1.2废水

本次验收项目废水主要为生活污水。废水主要污染物为：COD、SS、氨氮、总氮、总磷等，生活污水经化粪池收集处理后，经厂区总排口排入大块镇污水处理厂处理。

根据验收监测结果显示，本次验收项目运行时厂区总排口水质浓度为：化学需氧量54~64mg/L、悬浮物21~28mg/L、氨氮0.884~0.897mg/L、总磷0.70~0.75mg/L、总氮8.43~8.59mg/L，厂区总排口水质可以满足《大块镇污水处理厂收水标准》（COD 350mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 35mg/L、TN 40mg/L、TP 4mg/L）。

#### 10.1.1.3噪声

- 本次验收项目噪声源主要为破碎机、磨粉机、振动筛、风机等。根据验收监测结果显示，本次验收项目运行期间，项目厂界噪声监测值范围为：昼间55~57 dB(A)、夜间43~45 dB(A)，各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)要求。

#### 10.1.1.4 固废

本次验收一期工程产生的固废主要为废弃包装物，属于一般固废。本次验收一期工程新建1座20m2一般固废暂存间存放一般固体废物，一般固废暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建立。上述固废均能够妥善处置，不外排，本次验收项目无须设置固废监测。

#### 10.1.1.5 总量

- 本次验收项目满负荷运行实际排放总量为：有组织颗粒物 0.2692t/a、COD 0.0053t/a、NH3-N 0.0001t/a，能够满足环评批复总量（一期）：颗粒物 0.528t/a（有组织0.279t/a）、COD 0.0053t/a、NH3-N 0.0003t/a的要求。

## 10.2 环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

## 10.3 总结论

河南德硕再生资源回收有限公司再生资源回收（除生产性废旧金属）项目（一期）符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益。项目选址符合规划，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

11.建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 河南德硕再生资源回收有限公司再生资源回收（除生产性废旧金属）项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2203-410704-04-01-782080 |  |  | 建设地点 |  | 新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C4210金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经 113°50′52.76″ 北纬 35°22′3.00″ |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 铝颗粒：1736.36t/a、正极粉：5208.65t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 铝颗粒：1736.36t/a 正极粉：5208.65t/a |  |  | 环评单位 |  | 河南睿嘉环保科技有限责任公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局凤泉分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 凤环书审[2023]2号 |  |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2025年3月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025年4月12日 |  |  | 排污许可证申领时间 |  | 2025年4月14日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河南德硕再生资源回收有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南德硕再生资源回收有限公司 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410704MA9KXC1D7C |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南德硕再生资源回收有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  |  | 验收监测时工况 |  | 92% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20 |  |  | 所占比例（%） |  | 20% |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 20 |  |  | 所占比例（%） |  | 20% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 2 | 废气治理（万元） |  | 10 |  | 噪声治理(万元) |  | 3 |  | 固体废物治理(万元) |  | 2 |  |  | 绿化及生态(万元) |  | / | 其他（万元） |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  |  | 年平均工作时间 |  | 300d |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南德硕再生资源回收有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 91410704MA9KXC1D7C |  |  | 验收时间 |  | 2025年5月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身消减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代消减量（11） |  | 排放增减量 （12） |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 132 |  | 132 |  | 528 |  |  | +132 |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0053 | 0.0053 |  | 0.0053 |  | 0.0211 |  |  | +0.0053 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0001 | 0.0003 |  | 0.0001 |  | 0.0011 |  |  | +0.0001 |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2692 | 0.279 |  | 0.2692 |  | 1.712 |  |  | +0.2692 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年