河南省良辰农技服务有限公司

年回收拆解100台报废农业机械项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：河南省良辰农技服务有限公司

编制单位：河南省良辰农技服务有限公司

2025年6月

建设单位法人代表：         （签名）

编制单位法人代表：         （签名）

项  目  负  责  人：祁永亮

报  告  编  写  人：祁永亮

河南省良辰农技服务有限公司

河南省良辰农技服务有限公司

建设单位：                              编制单位：

电话：16668289527                      电话：16668289527

传真：         /                         传真：       /

邮编：    453000                        邮编：    453000

新乡市卫辉市太公镇前太公泉村

新乡市卫辉市太公镇前太公泉村

地址：                                   地址：

表一

| 建设项目名称 | 河南省良辰农技服务有限公司年回收拆解100台报废农业机械项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南省良辰农技服务有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市卫辉市太公镇前太公泉村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 回收拆解报废农业机械 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年回收拆解100台报废农业机械（包含20台玉米收割机、20台稻麦收割机、30台播种机、30台旋耕机） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年回收拆解100台报废农业机械（包含20台玉米收割机、20台稻麦收割机、30台播种机、30台旋耕机） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2025.1 | 开工建设时间 | 2025.3.1 |  |  |
| 调试时间 | 2025.5.15~2025.6.10 | 验收现场 监测时间 | 2025.5.28~2025.5.29 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 济南鸿洋环保科技有限公司 | 环保设施 施工单位 | 济南鸿洋环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 100万 | 环保投资总概算 | 5万 | 比例 | 5% |
| 实际总概算 | 100万 | 环保投资 | 5万 | 比例 | 5% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4、《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（〔2001〕第13号令）； 6、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 9、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号）； 10、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034--2019）； 11、《河南省良辰农技服务有限公司年回收拆解100台报废农业机械项目环境影响报告表》新乡市世青环境技术有限公司，2025.1； 12、《河南省良辰农技服务有限公司年回收拆解100台报废农业机械项目环境影响报告表》的批复（卫环监[2025]4号），新乡市生态环境局卫辉分局，2025.2.6； 13、《河南省良辰农技服务有限公司年回收拆解100台报废农业机械项目竣工验收检测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2025.6.9，报告编号：PY2505108； 14、河南省良辰农技服务有限公司排污许可证（排污许可证编号：91410781MA9GPGM593001U）；排污许可管理类别：简化管理；申请类别：首次申请；申请日期：2025年5月12号，有效期限：2025年5月12日至2030年5月11日； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、污染物排放标准 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 有组织; 120mg/m3、10kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 4.0mg/m3. 颗粒物; 有组织; 120mg/m3、3.5kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 1.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB（A）. 夜间50dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

1、地理位置 本项目位于新乡市卫辉市太公镇前太公泉村，租赁现有厂房1000m2进行生产。项目四周环境为：厂区北侧、西侧均为空地，南侧为废弃厂房，东侧为上海路桥有限公司。项目周围环境敏感点有：东北70米的后太公泉村、南50米的太公镇。项目实际建设地点四周环境及生态环境保护目标与环评及批复内容一致。项目四周环境及生态环境保护目标分布图如下。 图1 四周环境及生态环境保护目标分布图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 备注. 1; 项目名称; 河南省良辰农技服务有限公司年回收拆解100台报废农业机械项目; 河南省良辰农技服务有限公司年回收拆解100台报废农业机械项目; 一致. 2; 建设单位; 河南省良辰农技服务有限公司; 河南省良辰农技服务有限公司; 一致. 3; 产品方案; 年回收拆解100台报废农业机械（包含20台玉米收割机、20台稻麦收割机、30台播种机、30台旋耕机）; 年回收拆解100台报废农业机械（包含20台玉米收割机、20台稻麦收割机、30台播种机、30台旋耕机）; 一致. 4; 项目选址; 新乡市卫辉市太公镇前太公泉村; 新乡市卫辉市太公镇前太公泉村; 一致. 5; 占地面积; 5500m2; 5500m2; 一致. 6; 职工人数; 8人; 8人; 一致. 7; 劳动制度; 单班制（每班8小时）、300天/年; 单班制（每班8小时）、300天/年; 一致. 8; 项目投资; 100万; 100万; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 内容; 环评及批复内容; 实际建设情况; 备注. 1; 主体工程; 拆解车间; 1座，1层，总占地面积2000m2（包含拆解区、一般固废间、危废贮存库等）; 1座，1层，总占地面积2000m2（包含拆解区、一般固废间、危废贮存库等）; 一致. 2; 辅助工程; 报废农机储存场地; 占地面积350m2; 占地面积350m2; 一致. 办公室; 租赁办公楼一楼其中1间，占地面积13m2; 租赁办公楼一楼其中1间，占地面积13m2; 一致. 3; 环保工程; 废水; 生活污水：化粪池1座; 生活污水：化粪池1座; 一致. 废气; 抽油泵尾气; 密闭负压管道; 活性炭吸附装置+15m高排气筒DA001; 密闭负压管道; 活性炭吸附装置+15m高排气筒DA001; 一致. 废油液排出工序废气; 集气罩; 集气罩. 危废贮存库废气; 密闭负压管道; 密闭负压管道. 切割废气; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒DA002; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒DA001; 不一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间1座（200m2）; 一般固废暂存间2座（100m2）、（20m2）; 符合要求. 危废贮存库1座（20m2）; 危废贮存库1座（20m2）; 一致. 风险; 事故池（10m2）; 事故池（10m2）; 一致. 4; 公用工程; 供电; 乡镇统一供水; 乡镇统一供水; 一致. 供水; 乡镇统一供电; 乡镇统一供电; 一致. 注：因厂房内管道布置受限，全厂废气经配套的治理设施处理后合并经同一根排气筒排放。该变动不涉及新增污染物，不会影响到产能变动，因此不属于重大变动。 4、工程主要设备： 表4 主要生产设备一览表 序号; 环评批复情况; 实际建设情况; 对比分析. 设备名称; 规格; 数量; 设备名称; 规格; 数量. 1; 等离子切割机; 切割速度：10-15m/min加工厚度：0.3-16mm; 1台; 等离子切割机; 切割速度：10-15m/min加工厚度：0.3-16mm; 1台; 无变动. 2; 气割; 切割速度：50-750mm/min加工厚度：0.5-20mm; 1台; 气割; 切割速度：50-750mm/min加工厚度：0.5-20mm; 1台. 3; 地秤; 最大200t; 1台; 地秤; 最大200t; 1台. 4; 电动拆解工具; /; 1套; 电动拆解工具; /; 1套. 5; 铲车; 国III; 1台; 铲车; 国III; 1台. 6; 抽油泵; E2M1.5; 1台; 抽油泵; E2M1.5; 1台. 7; 废油液贮藏桶; 200L; 4个; 废油液贮藏桶; 200L; 4个. 8; 监控设备; /; 1套; 监控设备; /; 1套. 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 类型; 环评批复; 实际建设; 备注. 拆解数量; 平均自重; 拆解数量; 平均自重. 玉米收割机; 20台/年; 4t/台; 20台/年; 4t/台; 一致. 稻麦收割机; 20台/年; 2t/台; 20台/年; 2t/台. 播种机; 30台/年; 600kg/台; 30台/年; 600kg/台. 旋耕机; 30台/年; 500kg/台; 30台/年; 500kg/台. 氧气; 80L/年; 80L/年; 80L/年; 80L/年. 乙炔; 60L/年; 60L/年; 60L/年; 60L/年. 资源能源. 原料名称; 用量; 用量. 水; 72m3/a; 72m3/a. 电; 3000KW·h; 3000KW·h. 6、生产工艺流程示意图如下： 本项目实际生产工艺和产污环节与环评批复均一致，具体工艺流程如下： 图2 实际建设工艺流程图 实际建设工艺流程简述： 本项目为农机拆解项目，绝大多数农机经长年使用报废后，零件的回收价值已不大：另一方面，本项目拆解工艺不考虑零件回收问题；根据农机各部分的具体结构情况及拆解操作的方便程度，综合利用等离子切割机、气割、电动拆解工具对农机进行切割拆解，拆除的各部件不需要进行进一步破碎色选、清洗及打包等。 1、预处理 （1）信息登记 农机入厂及信息登记报废农机入厂后办理农机回收证明手续、双方与农机合影留证，以便用户按相关程序办理农机报废更新补贴手续。 （2）拆除蓄电池 项目废农机由用户对其先行清理，去除机械外部的非原机所属的覆盖物（如泥土等），因此项目农机不需清洗。 在正式拆解前，由专业人员拆除电路后，采用人工方式先拆除蓄电池。此过程产生废铅酸蓄电池。 （3）废油液排出 项目利用抽油泵（真空泵）将发动机中的废机油、液压油油箱中的废液压油分别抽空至废油液贮藏桶中；防冻液与制动液的管道连接至废油液贮藏桶，直接排入其中；废制冷剂采用专用设备进行收集，收集后采用专门容器单独储存；废油液贮藏桶为密闭容器，分类收集后暂存于危废贮存库，定期交委托有相应危废处置资质的单位安全处置。各种废液的排空率应不低于95%。预处理是为了保证安全拆解、防止污染，其中蓄电池仅拆下不进行深度拆解。此过程产生少量挥发性有机物废气、废矿物油（主要为废机油、废液压油、废制动液等）、废防冻剂。 2、总成拆解 报废农机预处理完成后，使用工具人工将发动机、油箱、变速箱和电路板等总成拆解，并按《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T2900-2022）进行毁形（留证），毁形主要是对总成进行物理破坏，使其不能再次被回收再利用。对拆解下来的发动机进行毁形，首先在发动机上开一个至少5cm的孔，保证其不能再次被回收利用，最后将破坏后的发动机暂存在金属箱中置于发动机存放区。拆解下的油箱、油管等零部件不再进一步清洗，均暂存于金属箱中置于危废贮存库。在销毁过程中，每个环节保留10s以上视频资料或解体销毁前、中、后各照片1张。从结构复杂性与操纵舒适性两方面来说，农业机械通常比汽车简单许多、操纵性能要求也低，故其总成数较少。 3、机体拆解 （1）机架解体 对拆除总成后的整体机架进行解体，机架拆解以能对拆解物进行粗略归类为原则，并进行留证。拆除各类滤清器、玻璃、进排气管、电气设备、轮胎履带等行走装置、含金属铜、铝、铁等能有效回收的部件、各种塑料件、橡胶制品部件、拆解有关总成和其他零部件。 （2）切割 本项目视局部结构与可拆性的差异，用等离子切割机、气割和电动拆机工具进行解体，切割时使用气割对螺帽或部件连接处进行少量切割达到可拆卸目的，然后人工分选出金属、玻璃等。 （3）拆解物分类贮存 对以上拆解物进行初步分类存放，其中一般固体废物分类暂存于拆解物仓库，售予下游回收处理单位；危险废物暂存于危险贮存库，定期交有资质单位处理。拆解物分为金属与非金属两大类，其中金属类包括废钢材（钢、铸钢）、废铜铝、发动机、传动轴、割台、油箱、变速箱、水箱和农机悬架等。非金属类有橡胶主要包括废履带橡胶板、废旧轮胎、塑料类、碎电线、玻璃钢等。此过程产生一定量不可利用材料（如碎橡胶、碎塑料、碎玻璃、废织物以及其他不可利用材料等）。 在预处理、总成拆解和机体拆解过程会产生废油抹布、手套。因锯末具有吸附性，能够吸收油污，且其具有摩擦力，有助于去除油污，故本项目车间若出现油液滴落，采用锯末清洁，从而保持车间卫生，产生的废锯末作为危废暂存于危废贮存库，交由有资质的单位进行处置。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 经化粪池处理后定期清运. 废气; 抽油泵尾气; 非甲烷总烃; 密闭负压管道; 活性炭吸附装置+15m高排气筒DA001. 废油液排出工序废气; 集气罩. 危废贮存库废气; 密闭负压管道. 切割废气; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒DA001. 噪声; 等离子切割机、气割、抽油泵、环保设施风机; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 一般固废; 袋式除尘器; 回收粉尘; 收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售. 拆解过程; 毁形总成、废玻璃、废橡胶、钢铁、有色金属、废塑料、纤维、皮革、不可利用材料、废制冷剂. 危险废物; 废铅酸蓄电池、废矿物油、废催化器、废防冻剂、废油箱、废机油滤清器、废电路板、废刹车片、废抹布与废手套; 采用专用密闭容器收集后于危废贮存库暂存，定期委托有相应危废处置资质单位安全处置. 车间卫生; 废锯末. 有机废气治理设施; 废活性炭.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目生产过程不产生废水，仅产生生活废水，生活污水经化粪池处理后定期清运不外排。 2、废气 本项目产生的废气主要为废油液排出时和废油液在危废贮存库暂存时产生的非甲烷总烃、切割产生的切割粉尘。废油液排出工序有机废气经集气罩进行收集，抽油泵尾气及危废贮存库产生的有机废气经密闭负压管道收集，上述废气收集后引至活性炭吸附装置进行处理，尾气经15m高排气筒DA001排放。 本项目切割产生的颗粒物废气经集气罩收集后引入袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒DA001排放。 图3 废气治理流程示意图 3、噪声 本项目高噪声设备主要为切割机、气割机等，经基础减振、厂房隔声后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）、夜间50dB（A）标准的排放要求。 图4 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期一般固废主要为袋式除尘器回收粉尘、拆解过程产生的毁形总成、废玻璃、废橡胶、钢铁、有色金属、废塑料、纤维、皮革、不可利用材料、废制冷剂。回收粉尘、拆解过程产生的毁形总成、废玻璃、废橡胶、钢铁、有色金属、废塑料、纤维、皮革、不可利用材料收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售。废制冷剂采用专门容器单独储存于一般固废间后交由有相应资质的单位进行回收。 危险废物为有机废气治理设施产生的废活性炭，车间卫生产生的废锯末，拆解过程产生的废铅酸蓄电池、废矿物油（废机油、废液压油、废制动液）、废防冻剂、废油箱、废机油滤清器、废电路板、废催化器、废刹车片、废抹布与废手套。危险废物均暂存于危废贮存库定期委托有相应危废处置资质单位安全处置。 目前企业实际建设2座200m2、20m2的一般固废暂存间和1座20m3的危废贮存库，对项目固废实现分类存放。固废暂存间地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。危险废物在危废贮存库采用专用密闭容器储存，危废贮存库采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 图5 固废处置流程示意图 4、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照原环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 单位：万元 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资; 防治措施内容、数量; 投资. 大气环境; 抽油泵尾气; 非甲烷总烃; 密闭负压管道; 活性炭吸附装置+15m高排气筒DA001; 5; 密闭负压管道; 炭吸附装置+15m高排气筒DA001; 5. 废油液排出工序废气; 集气罩; 集气罩. 危废贮存库废气; 密闭负压管道; 密闭负压管道. 切割废气; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒DA002; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒DA001. 无组织废气; 非甲烷总烃; 车间密闭、加强设备密闭，保证废气收集效率，尽量减少无组织排放; 车间密闭、加强设备密闭，保证废气收集效率，尽量减少无组织排放. 颗粒物. 地表水环境; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 经化粪池处理后定期清运; 经化粪池处理后定期清运. 声环境; 等离子切割机、气割、抽油泵、环保设施风机; 噪声; 基础减振、厂房隔声等; 基础减振、厂房隔声等. 电磁辐射; /; /; /; /. 固体废物; 袋式除尘器; 回收粉尘; 一般固废暂存间1座（200m2）; 一般固废暂存间2座（100m2）、（20m2）. 拆解过程; 毁形总成、废玻璃、废橡胶、钢铁、有色金属、废塑料、纤维、皮革、不可利用材料、废制冷剂. 废铅酸蓄电池、废矿物油、废防冻剂、废油箱、废机油滤清器、废电路板、废刹车片、废抹布与废手套、废催化器; 危废贮存库1座（20m2）; 危废贮存库1座（20m2）. 车间卫生; 废锯末. 有机废气治理设施; 废活性炭. 5、厂区平面布置及监测点位图 图6 本项目厂区平面及监测点位图 6、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 因厂房内管道布置受限，全厂废气经配套的治理设施处理后合并经同一根排气筒排放。该变动不涉及新增污染物，不会影响到产能变动，因此不属于重大变动。; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见： 河南省良辰农技服务有限公司年回收拆解100台报废农业机械项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批意见： 卫环监[2025]4号 新乡市生态环境局卫辉分局关于 《河南省良辰农技服务有限公司年回收拆解100台报废农业机械项目 环境影响报告表》的批复 河南省良辰农技服务有限公司： 你单位上报的由新乡市世青环境技术有限公司环评工程师韩静主持编制的《河南省良辰农技服务有限公司年回收拆解100台报废农业机械项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施进行项目建设。 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：本项目废油液排出时和废油液在危废贮存库暂存时产生的非甲烷总烃，经收集后引入活性炭吸附装置处理尾气经15m高排气筒排放。项目非甲烷总烃排放浓度、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织排放速率10kg/h（15m高排气筒）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉V0Cs企业NMHC有组织排放浓度30mg/m3的限值要求。 本项目切割工序会产生颗粒物废气，经集气罩收集后引入袋式除尘器治理达标后经15m高排气简排放。项目颗粒物排放浓度、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织最高允许排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 2、废水：本项目无生产废水；生活污水经化粪池处理后定期清运。 3、噪声：项目厂界噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A））。 4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，袋式除尘器收集的粉尘、拆解过程产生的毁形总成、废玻璃、废橡胶、钢铁、有色金属、废塑料、纤维、皮革不可利用材料于一般固废暂存间暂存后，定期出售；废制冷剂采用专门容器单独储存于一般固废间，交由有相应资质的单位进行回收。一般固废暂存间设置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 废活性炭、废锯末、拆解过程产生的废铅酸蓄电池、废矿物油、废防冻剂、废油箱、废机油滤清器、废电路板、废催化器、废刹车片、废抹布与废手套采用专用密闭容器收集后于危废贮存库暂存，定期委托有相应危废处置资质单位安全处置。危险废物暂存间设置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 四、按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。 五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 六、项目在启动生产设施或者实际排污之前需办理排污许可事项。然后按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响评价报告应报我局重新审核。如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。 新乡市生态环境局卫辉分局 2025年2月6日 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局卫辉分局对本项目环评批复意见; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施进行项目建设。; 已落实. 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物，采取相应的防治措施。; 已落实. （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废气：本项目废油液排出时和废油液在危废贮存库暂存时产生的非甲烷总烃，经收集后引入活性炭吸附装置处理尾气经15m高排气筒排放。项目非甲烷总烃排放浓度、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织排放速率10kg/h（15m高排气筒）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉V0Cs企业NMHC有组织排放浓度30mg/m3的限值要求。 本项目切割工序会产生颗粒物废气，经集气罩收集后引入袋式除尘器治理达标后经15m高排气简排放。项目颗粒物排放浓度、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织最高允许排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。; 已落实. 2、废水：本项目无生产废水；生活污水经化粪池处理后定期清运。; 已落实. 3、噪声：项目厂界噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A））。; 已落实. 4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，袋式除尘器收集的粉尘、拆解过程产生的毁形总成、废玻璃、废橡胶、钢铁、有色金属、废塑料、纤维、皮革不可利用材料于一般固废暂存间暂存后，定期出售；废制冷剂采用专门容器单独储存于一般固废间，交由有相应资质的单位进行回收。一般固废暂存间设置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。废活性炭、废锯末、拆解过程产生的废铅酸蓄电池、废矿物油、废防冻剂、废油箱、废机油滤清器、废电路板、废催化器、废刹车片、废抹布与废手套采用专用密闭容器收集后于危废贮存库暂存，定期委托有相应危废处置资质单位安全处置。危险废物暂存间设置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。; 已落实. 四、按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。; 已落实. 五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。; 已落实. 六、项目在启动生产设施或者实际排污之前需办理排污许可事项。然后按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。; 已落实. 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响评价报告应报我局重新审核。如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受河南省良辰农技服务有限公司委托，河南平原山水检测有限公司新乡分公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、验收执行标准 本项目污染物执行相关标准，具体值详见下表。 表10 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 有组织; 120mg/m3、10kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 4.0mg/m3. 颗粒物; 有组织; 120mg/m3、3.5kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 1.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB（A）. 夜间50dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 2、总量控制指标 本项目总量控制指标：颗粒物0.017t/a、非甲烷总烃0.0001t/a。 3、分析方法及监测使用仪器 检测过程中采用的分析方法及检测仪器见下表： 表11 监测方法及所用仪器设备一览表 类别; 检测项目; 检测标准（方法）; 仪器名称及 仪器型号; 检出限. 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC112N; 0.07mg/m3（以碳计）. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017; 气相色谱仪 GC112N; 0.07mg/m3（以碳计）. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物釆样方法GB/T16157-1996及修改单; 十万分之一电子天平 PT-85S; 1.0mg/m3. 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017; 十万分之一电子天平 PT-85S; 1.0mg/m3. 环境空气总悬浮颗粒物的测定重 量法HJ1263-2022; 十万分之一电子天平 PT-85S; 7μg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB/T12348-2008; 多功能声级计AWA5688型; /. 4、监测质量保证 1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

验收监测内容： 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。 表12 验收监测内容 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测周期. 有组织废气; 排气筒P1袋式除尘器装置进口; 颗粒物; 3次/1天，监测2天. 排气筒P1活性炭吸附进口; 非甲烷总烃. 排气筒P1出口; 颗粒物、非甲烷总烃. 无组织废气; 上风向1#; 颗粒物、非甲烷总烃; 4次/1天，监测2天. 下风向2#. 下风向3#. 下风向4#. 噪声; 东厂界; 连续等效A声级; 1次/昼间，监测2天. 西厂界. 南厂界. 北厂界.

表六

表七

验收监测期间生产工况记录： 本项目为河南省良辰农技服务有限公司年回收拆解100台报废农业机械项目，验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 设计生产能力; 实际生产能力; 运行负荷（%）. 2025.05.28; 年回收拆解报废农业机械; 0.33台/d; 0.29台/d; 88. 2025.05.29; 0.31台/d; 94. 备注; 年工作300天（生产负荷由河南省良辰农技服务有限公司提供）. 由上表可知：验收监测期间，生产设备及环保设施均能稳定运行，最大生产负荷为88%。

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、废气监测结果与评价 本项目运营期产生的废气主要为废油液排出时和废油液在危废贮存库暂存时产生的非甲烷总烃、切割产生的切割粉尘。废油液排出工序有机废气经集气罩进行收集，抽油泵尾气及危废贮存库产生的有机废气经密闭负压管道收集，上述废气收集后引至活性炭吸附装置进行处理，尾气经15m高排气筒DA001排放。本项目切割产生的颗粒物废气经集气罩收集后引入袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒DA001排放。 全厂有组织废气检测结果见表14，无组织废气检测结果见表15。 （1）有组织废气 表14 有组织废气监测结果表 检测点位; 排气筒 P1 袋式除尘器装置进口. 采样时间; 2025.05.28. 检测频次; 第 1 次; 第 2 次; 第 3 次. 标干流量（m3/h）; 1626; 1620; 1642. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 55.4; 58.9; 57.8. 实测速率（kg/h）; 9.01×10-2; 9.54×10-2; 9.49×10-2. 检测点位; 排气筒 P1 活性炭吸附进口. 采样时间; 2025.05.28. 检测频次; 第 1 次; 第 2 次; 第 3 次. 标干流量（m3/h）; 1644; 1639; 1629. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 145; 156; 151. 实测速率（kg/h）; 0.238; 0.256; 0.246. 检测点位; 排气筒出口. 采样时间; 2025.05.28. 检测频次; 第 1 次; 第 2 次; 第 3 次. 标干流量（m3/h）; 3345; 3325; 3360. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 2.5; 2.8; 2.7. 排放速率（kg/h）; 8.36×10-3; 9.31×10-3; 9.07×10-3. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 11.2; 11.8; 11.6. 排放速率（kg/h）; 3.75×10-2; 3.92×10-2; 3.90×10-2. 去除效率（%）; 84; 85; 84. 检测点位; 排气筒 P1 袋式除尘器装置进口. 采样时间; 2025.05.29. 检测频次; 第 1 次; 第 2 次; 第 3 次. 标干流量（m3/h）; 1594; 1571; 1547. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 54.5; 57.3; 59.5. 实测速率（kg/h）; 8.69×10-2; 9.00×10-2; 9.20×10-2. 检测点位; 排气筒 P1 活性炭吸附进口. 采样时间; 2025.05.29. 检测频次; 第 1 次; 第 2 次; 第 3 次. 标干流量（m3/h）; 1641; 1651; 1650. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 139; 148; 155. 实测速率（kg/h）; 0.228; 0.244; 0.256. 检测点位; 排气筒出口. 采样时间; 2025.05.29. 检测频次; 第 1 次; 第 2 次; 第 3 次. 标干流量（m3/h）; 3352; 3296; 3226. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 2.9; 2.8; 2.6. 排放速率（kg/h）; 9.72×10-3; 9.23×10-3; 8.39×10-3. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 10.9; 11.3; 11.5. 排放速率（kg/h）; 9.72×10-3; 9.23×10-3; 8.39×10-3. 去除效率（%）; 84; 85; 85. 由上表可知，本项目经过治理后的颗粒物排放浓度为2.5~2.9mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉PM企业颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的限值要求。非甲烷总烃排放浓度为10.9~11.8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m高排气筒）的标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉VOCs企业NMHC有组织排放浓度30mg/m3的限值要求。 （2）无组织废气 表15 无组织废气监测结果表 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2025.05.28. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 上风向1#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.43; 0.45; 0.40; 0.48. 颗粒物（mg/m3）; 0.225; 0.232; 0.229; 0.237. 下风向2#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.59; 0.53; 0.55; 0.52. 颗粒物（mg/m3）; 0.261; 0.258; 0.269; 0.264. 下风向3#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.65; 0.68; 0.61; 0.69. 颗粒物（mg/m3）; 0.273; 0.268; 0.275; 0.263. 下风向4#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.79; 0.82; 0.76; 0.77. 颗粒物（mg/m3）; 0.281; 0.272; 0.276; 0.280. 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2025.05.29. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 上风向1#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.46; 0.49; 0.47; 0.44. 颗粒物（mg/m3）; 0.233; 0.241; 0.232; 0.235. 下风向2#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.62; 0.69; 0.55; 0.52. 颗粒物（mg/m3）; 0.268; 0.275; 0.259; 0.261. 下风向3#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.75; 0.79; 0.77; 0.79. 颗粒物（mg/m3）; 0.272; 0.274; 0.269; 0.277. 下风向4#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.81; 0.83; 0.74; 0.76. 颗粒物（mg/m3）; 0.281; 0.276; 0.283; 0.277. 气象参数记录表. 检测日期; 频次; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 气温（℃）; 天气情况; 风向. 2025.05.28; 第1次; 100.1; 1.6; 27.3; 多云; 南. 第2次; 99.9; 1.5; 29.9; 多云; 南. 第3次; 99.7; 1.5; 32.2; 多云; 南. 第4次; 99.9; 1.6; 30.1; 多云; 南. 2025.05.29; 第1次; 100.2; 1.5; 26.6; 多云; 南. 第2次; 99.9; 1.4; 29.8; 多云; 南. 第3次; 99.7; 1.4; 32.3; 多云; 南. 第4次; 99.9; 1.5; 30.5; 多云; 南. 由上表检测数据可知，无组织颗粒物浓度值范围为：0.225~0.283mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界无组织0.5mg/m3的限值要求。无组织非甲烷总烃浓度值范围为：0.4~0.83mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求。 2、噪声监测结果与评价 项目噪声监测结果见下表。 表16 噪声监测结果表 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果 Leq[dB(A)]; 主要声源. 东厂界; 2025.05.28; 昼间; 58; 机械噪声. 2025.05.29; 昼间; 58; 机械噪声. 西厂界; 2025.05.28; 昼间; 57; 机械噪声. 2025.05.29; 昼间; 58; 机械噪声. 南厂界; 2025.05.28; 昼间; 57; 机械噪声. 2025.05.29; 昼间; 56; 机械噪声. 北厂界; 2025.05.28; 昼间; 57; 机械噪声. 2025.05.29; 昼间; 58; 机械噪声. 由监测结果可知，验收监测期间，本项目四周厂界噪声监测结果为昼间56~58dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间60dB（A）的限值要求。 4、污染物排放总量核算 （1）废气 根据检测数据可以计算出项目的废气污染物排放情况见下表。 表17 废气污染物排放情况 污染因子; 最大排放速率（kg/h）; 排放时间（h/a）; 实测排放量（t/a）; 运行负荷（%）; 折算满负荷排放量（t/a）; 环评批复排放量（t/a）. 颗粒物; 9.72×10-3; 1500; 0.01458; 88; 0.0166; 0.017. 非甲烷总烃; 0.0392; 1.2; 4.7×10-5; 0.0001; 0.0001. 经过比对，本项目废气折算为满负荷的排放量能够满足环评批复总量控制要求。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表18 本项目与暂行办法对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表9）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设、分期验收项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 （1）验收监测期间，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）项目建设性质、规模、地点和环境保护措施等实际建设内容均与原环评及批复要求一致。 （3）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （4）验收监测期间，污染物排放监测结果： 废气：本项目运营期产生的废气主要为废油液排出时和废油液在危废贮存库暂存时产生的非甲烷总烃、切割产生的切割粉尘。废油液排出工序有机废气经集气罩进行收集，抽油泵尾气及危废贮存库产生的有机废气经密闭负压管道收集，上述废气收集后引至活性炭吸附装置进行处理，尾气经15m高排气筒DA001排放。本项目切割产生的颗粒物废气经集气罩收集后引入袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒DA001排放。 本项目经过治理后的颗粒物排放浓度为2.5~2.9mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉PM企业颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的限值要求。非甲烷总烃排放浓度为10.9~11.8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m高排气筒）的标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉VOCs企业NMHC有组织排放浓度30mg/m3的限值要求。 无组织颗粒物浓度值范围为：0.225~0.283mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界无组织0.5mg/m3的限值要求。无组织非甲烷总烃浓度值范围为：0.4~0.83mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求。 噪声：验收监测期间，本项目四周厂界噪声监测结果为昼间56~58dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间60dB（A）的限值要求。 固废：本项目一般固废主要为袋式除尘器回收粉尘、拆解过程产生的毁形总成、废玻璃、废橡胶、钢铁、有色金属、废塑料、纤维、皮革、不可利用材料、废制冷剂。回收粉尘、拆解过程产生的毁形总成、废玻璃、废橡胶、钢铁、有色金属、废塑料、纤维、皮革、不可利用材料收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售。废制冷剂采用专门容器单独储存于一般固废间后交由有相应资质的单位进行回收。 危险废物为有机废气治理设施产生的废活性炭，车间卫生产生的废锯末，拆解过程产生的废铅酸蓄电池、废矿物油（废机油、废液压油、废制动液）、废防冻剂、废油箱、废机油滤清器、废电路板、废催化器、废刹车片、废抹布与废手套。危险废物均暂存于危废贮存库定期委托有相应危废处置资质单位安全处置。 目前企业实际建设2座200m2、20m2的一般固废暂存间和1座20m3的危废贮存库，对项目固废实现分类存放。固废暂存间地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。危险废物在危废贮存库采用专用密闭容器储存，危废贮存库采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 （5）总量：按照最不利条件折算为满负荷情况下的本项目污染物实际排放总量为颗粒物0.0166t/a、非甲烷总烃0.0001t/a，能够满足原环评批复总量控制指标颗粒物0.017t/a、非甲烷总烃0.0001t/a。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河南省良辰农技服务有限公司                    填表人（签字）：          项目经办人（签字）

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年回收拆解100台报废农业机械项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2411-410781-04-01-637055 | 建设地点 |  |  | 新乡市卫辉市太公镇前太公泉村 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C4210金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □改扩建 □技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  | 114°0′23.263″ 35°30′27.276″ |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年回收拆解100台报废农业机械 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年回收拆解100台报废农业机械 | 环评单位 |  |  |  | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市生态环境局卫辉分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 卫环监[2025]4号 | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2025.3.1 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.4.20 | 排污许可证申领时间 |  |  |  | 2025.5.12 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 济南鸿洋环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 济南鸿洋环保科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | 91410781MA9GPGM593001U |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 河南省良辰农技服务有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 | 验收监测时工况 |  |  |  | 88~94% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 5 | 所占比例（%） |  |  |  | 5% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 100 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 5 | 所占比例（%） |  |  |  | 5% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1 | 废气治理（万元） | 3 | 噪声治理（万元） |  | 0.5 | 固体废物治理（万元） |  | 0.5 | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  |  |  | 300天 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 河南省良辰农技服务有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  | 2025.6 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  |  | 废气 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / |
|  |  | 颗粒物 | / | / | / | / | / |  | 0.0166 | 0.017 | / | 0.017 |  | 0.017 |  |  | / |  | +0.017 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | / |  | 0.0001 | 0.0001 | / | 0.0001 |  | 0.0001 |  |  | / |  | +0.0001 |