河南省良辰农技服务有限公司

年回收拆解100台报废农业机械项目

竣工环境保护验收意见

2025年6月10日，河南省良辰农技服务有限公司根据《河南省良辰农技服务有限公司年回收拆解100台报废农业机械项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新乡市卫辉市太公镇前太公泉村

建设性质：新建

产品、规模：年回收拆解100台报废农业机械（包含20台玉米收割机、20台稻麦收割机、30台播种机、30台旋耕机）

（二）建设过程及环保审批情况

《河南省良辰农技服务有限公司年回收拆解100台报废农业机械项目环境影响报告表》于2025年3月由新乡市世青环境技术有限公司编制完成；2025年2月6日，新乡市生态环境局卫辉分局以卫环监[2025]4号文对该项目环评报告表进行了批复。该项目于2025年3月开工建设，2025年4月20日建设完成。2025年5月12号进行排污许可简化管理申请，排污许可证编号：91410781MA9GPGM593001U，有效期限：2025年5月12日至2030年5月11日，申请后于2025年5月15日开始调试。

# （三）投资情况

项目实际总投资100万元，其中环保投资5万元，占比约为5%。

# （四）验收范围

本次验收范围为《河南省良辰农技服务有限公司年回收拆解100台报废农业机械项目》的主体工程、辅助工程、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

# 二、工程变动情况

本项目与环评不一致内容为：

1、因厂房内管道布置受限，全厂废气经配套的治理设施处理后合并经同一根排气筒排放，全厂减少一根排气筒。

2、实际建设2座固废间，将固废根据不同产品种类分类存放。

以上变动均不涉及新增污染物，不会影响到产能变动，因此不属于重大变动。

# 三、环境保护设施落实建设情况

（一）废气

本项目产生的废气主要为废油液排出时和废油液在危废贮存库暂存时产生的非甲烷总烃、切割产生的切割粉尘。废油液排出工序及危废贮存库产生的有机废气经集气罩进行收集，抽油泵尾气产生的有机废气经密闭负压管道收集，上述废气收集后引至活性炭吸附装置进行处理，尾气经15m高排气筒DA001排放。本项目切割产生的颗粒物废气经集气罩收集后引入袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒DA001排放。

（二）废水：

本项目生产过程不产生废水，仅产生生活废水，生活污水经化粪池处理后定期清运不外排。

（三）噪声

本项目高噪声设备主要为切割机、气割机等，工程对高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。

（四）固废

本项目建设2座100m2、20m2的一般固废暂存间和1座20m3的危废贮存库。

# 四、环境保护设施调试效果

根据《河南省良辰农技服务有限公司年回收拆解100台报废农业机械项目竣工环境保护验收监测报告表》，监测期间，生产设备及环保设施均能稳定运行，监测结果表明：

1、废气

本项目经过治理后的颗粒物排放浓度为2.5~2.9mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉PM企业颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的限值要求。非甲烷总烃排放浓度为10.9~11.8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m高排气筒）的标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉VOCs企业NMHC有组织排放浓度30mg/m3的限值要求。

无组织颗粒物浓度值范围为：0.225~0.283mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织颗粒物排放浓度1.0mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界无组织0.5mg/m3的限值要求。无组织非甲烷总烃浓度值范围为：0.4~0.83mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织非甲烷总烃排放浓度1.0mg/m3的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求。

2、噪声

验收监测期间，本项目四周厂界噪声监测结果为昼间56~58dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的限值要求。

3、固废

本项目一般固废主要为袋式除尘器回收粉尘、拆解过程产生的毁形总成、废玻璃、废橡胶、钢铁、有色金属、废塑料、纤维、皮革、不可利用材料、废制冷剂。回收粉尘、拆解过程产生的毁形总成、废玻璃、废橡胶、钢铁、有色金属、废塑料、纤维、皮革、不可利用材料收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售。废制冷剂采用专门容器单独储存于一般固废间后交由有相应资质的单位进行回收。

危险废物为有机废气治理设施产生的废活性炭，车间卫生产生的废锯末，拆解过程产生的废铅酸蓄电池、废矿物油（废机油、废液压油、废制动液）、废防冻剂、废油箱、废机油滤清器、废电路板、废催化器、废刹车片、废抹布与废手套。危险废物均暂存于危废贮存库定期委托有相应危废处置资质单位安全处置。

目前企业实际建设2座100m2、20m2的一般固废暂存间和1座20m3的危废贮存库，对项目固废实现分类存放。固废暂存间地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。危险废物在危废贮存库采用专用密闭容器储存，危废贮存库采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

# 五、工程建设对环境的影响

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中未涉及环境敏感保护目标的要求。

# 六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，河南省良辰农技服务有限公司年回收拆解100台报废农业机械项目不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，验收合格。

# 七、后续要求

企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

# 八、验收人员信息